СОСТАВ УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ:

| № | Наименование раздела | Подпись | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | Сергеева Н.А |
|  | Размещение территории в планировочной структуре поселения |  | Сергеева Н.А |
|  | Современное использование территории проектирования |  | Сергеева Н.А Марцинкевич Е.Г |
|  | Охрана историко-культурного наследия |  | Сергеева Н.А |
|  | Планировочные ограничения развития территории проектирования |  | Сергеева Н.А Марцинкевич Е.Г |
|  | Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории проектирования |  | Сергеева Н.А Марцинкевич Е.Г |
|  | Инженерные сети |  | Новоселова Е. Кузнецов Д.В. |

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

ГАП ____________________ Щербин К. В.

подпись

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том | Обозначение | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ЛО-1122_45/10-2016-ИРД | Исходно-разрешительная документация |  |
| II | ЛО-1122_45/10-2016-ППУ | Основная (утверждаемая) часть проекта планировки. |  |
|  | Текстовая часть: | Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. |  |
|  | Графическая часть: | Чертёж планировки территории, М 1:2000 |  |
|  |  | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, М 1:2000 |  |
| III | ЛО-1122_45/10-2016-ППО | Материалы по обоснованию проекта планировки |  |
|  | Текстовая часть: | Пояснительная записка с описанием и обоснованием положений касающихся: определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; мероприятия по охране окружающей среды, мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | Графическая часть: | 1_Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:10000 |  |
|  |  | 2_Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000 |  |
|  |  | 3_Схема зон с особыми условиями использования территории М 1:2000 |  |
|  |  | 4_Схема планировочного решения развития территории. М 1:2000 |  |
|  |  | 5_Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта М 1:2000 |  |
|  |  | 6_Схема инженерного обеспечения территории, объекты инженерной инфраструктуры М 1:2000 |  |
|  |  | 7_Схема вертикальной планировки территории М1:2000. Схема поперечных профилей с раскладкой инженерных сетей М 1:200 |  |
|  |  | 8_Схема очередности строительства |  |
|  |  | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  |
| IV-1 | ЛО-1122_45/10-2016-ПМУ | Проект межевания. Основная (утверждаемая) часть |  |
|  | Текстовая часть: | Сведения о площади и видах разрешенного использования образуемых, изменяемых земельных участков, способах образования. Ведомости координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земельных участков |  |
|  | Графическая часть: | 1_Чертеж межевания территории. Красные линии, границы образуемых, изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории. М1:2000. |  |
| IV-2 | ЛО-1122_45/10-2016-ПМО | Проект межевания. Материалы по обоснованию проекта |  |
|  | Текстовая часть: | Пояснительная записка с описанием и обоснованием положений касающихся площади и видах разрешенного использования образуемых, изменяемых земельных участков, способах образования. |  |
|  | Графическая часть: | 1_Чертеж межевания территории. Образование границ земельных участков путем раздела существующих земельных участков и из территорий неразграниченной государственной собственности М 1:2000 | 1 |
|  |  | 2_Чертеж межевания территории. Образование границ земельных участков путем объединения существующих земельных участков М 1:2000 | 2 |
|  |  | 3_Чертеж межевания территории. Красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории, границы существующих, образуемых, изменяемых земельных участков. М 1:2000 | 3 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	2

1.1.	Общая часть	2

1.2.	Цели и задачи планировки территории	2

1.3.	Планировка территории	2

2.	РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ПОСЕЛЕНИЯ	2

3.	ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ	2

3.1.	Инженерно-геодезические изыскания	2

3.2.	Инженерно-геологические условия	2

3.2.1.	Гидрогеологические условия	2

3.2.2.	Геологические процессы и явления	2

3.1.	Экологические изыскания	2

3.1.1.	Климат	2

3.1.2.	Состояние воздушного бассейна	2

3.1.3.	Состояние почвы	2

3.1.4.	Растительный мир	2

3.1.5.	Животный мир	2

4.	СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	2

4.1.	Характеристика современного использования территории	2

4.1.1.	Имущественно-правовой статус земельных участков, расположенный в границах проектирования	2

4.1.2.	Баланс современного функционального использования территории	2

4.1.3.	Характеристика существующих зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности	2

4.2.	Охрана историко-культурного наследия	2

4.3.	Особо охраняемые природные территории	2

4.4.	Анализ градостроительных условий, документов территориального планирования и градостроительного зонирования	2

4.5.	Сведения о программах комплексного развития	2

4.6.	Планировочные ограничения развития территории проектирования	2

4.6.1.	Ограничения в части охранных зон инженерных сетей и сооружений	2

4.6.2.	Ограничения в части зон с особыми условиями использования территорий по санитарно-эпидемиологическим требованиям	2

5.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	2

5.1.	Транспортно-пересадочный узел  «Кудрово»	2

5.1.1.	Характеристика состава и структуры ТПУ	2

5.2.	Функциональное зонирование территории	2

5.3.	Красные линии	2

5.4.	Общий баланс планируемого функционального использования территории	2

6.	АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

6.1.	Существующее положение	2

6.2.	Предварительный расчет инженерных нагрузок и проектные решения	2

6.2.1.	Водоснабжение и водоотведение	2

6.2.2.	Ливневая канализация	2

6.2.3.	Теплоснабжение	2

6.2.4.	Электроснабжение	2

6.2.5.	Сети связи	2

6.3.	Переустройство инженерных сетей	2

7.	ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	2

7.1.	Анализ существующей транспортной инфраструктуры  и виды транспортного обслуживания	2

7.1.1.	Существующая ситуация транспортного обслуживания территории, внешние подъезды	2

7.1.2.	Виды транспортного обслуживания территории	2

7.2.	Проектные решения	2

7.2.1.	Прогноз перспективных автомобильных и пассажирских потоков в зоне транспортно-пересадочного узла «Кудрово»	2

7.2.2.	Планируемые объекты транспортной инфраструктуры и очередность реализации	2

7.2.3.	Объем планируемых перевозок в целом, и раздельно по видам пассажирского транспорта	2

7.2.4.	Обеспечение пешеходной доступности транспортно-пересадочного узла	2

7.2.5.	Расчет мест для хранения автотранспорта	2

7.2.6.	Расчет необходимого количества парковочных мест для перехвата	2

8.	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	2

9.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ	2

10.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	2

10.1.	Схема территориального планирования Ленинградской области	2

10.2.	Генеральный план МО «Заневское городское поселение»	2

10.3.	Правила землепользования и застройки МО «Заневское городское поселение»	2

11.	ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	2

ВВЕДЕНИЕ

Общая часть

Документация по планировке территории в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Кудрово», разрабатывается  ООО «Студия 38» в соответствии с Распоряжением № 700 от 15.07.2016 г., (с учетом распоряжений: № 577 от 30.05.2017, № 907 от 28.07.2017, №249 от 10.07.2018)   комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области по договору №1122_45 от 04.10.2016 с АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Разработка проекта выполнена в соответствии с законодательством и требованиями действующих правовых и нормативно-технических документов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Всеволожского муниципального района Ленинградской области и муниципального образования "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области и п.6 Технического задания на подготовку настоящей документации по планировке территории.

Данный том содержит описание современного использования территории проектирования, решений по развитию территории в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией, планировочных ограничений территории, в соответствии с предоставленными исходными данными. Материалы тома представлены в виде пояснительной записки (текстовая часть) и графических материалов (схем).

Подготовка проекта планировки и проект межевания территории, территории в кадастровом квартале 47:07:0612001, западнее Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург, осуществляется на основании результатов инженерных изысканий.

При разработке настоящего проекта были использованы следубщие материалы:

Проект планировки территории, расположенной в деревне Кудрово Всеволожского района Ленинградской области (постановление администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.12.2011 года №276(ред. от 09.02.2012 №12);

Проект межевания территории, расположенной в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, разработанный в составе проекта планировки территории, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 276  от 09.12.2011 года (постановление администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 29.03.2012 года №58)

Предпроектная документация по размещению транспортно-пересадочного узла «Кудрово» в составе: вестибюль станции метрополитена, автобусный вокзал, коммерческие помещения и перехватывающая парковка автомобильного транспорта (далее - Концепция). Материалы приложены в электронном виде (Том I - ИРД).

Предпроектная документация по объекту: «Обеспечение транспортного сообщения ул. Центральная, д. Кудрово с автодорогой федерального значения Р-21 «Кола» с устройством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении федеральной автодороги Р-21 «Кола» и подъезда к ТРК «МЕГА-ИКЕА Дыбенко» (Том I - ИРД).

Также для подготовки документации использовались материалы натурного обследования территории, материалы, предоставленные организациями, осуществляющими градостроительную деятельность на территории (проекты застройки, технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения отдельных объектов капитального строительства, решения по инженерной подготовке территории и пр.)

Цели и задачи планировки территории

Целями разработки документации по планировке территории являются:

обеспечение комплексного и устойчивого развития территории проектирования;

выделение элементов планировочной структуры - установление границ кварталов, границ территорий общего пользования;

установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

выделение зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и установление параметров их планируемого развития;

установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

установление границ застроенных земельных участков и границ формируемых земельных участков.

Задачами планировки территории применительно к настоящему проекту являются:

Упорядочение и систематизация застройки на осваиваемых в настоящее время территориях;

Развитие существующей планировочной структуры и формирование планировочной структуры вновь присоединенных территорий в увязке с существующей;

Развитие системы транспортного обслуживания микрорайона и планировочного района в целом за счет устройства новых элементов транспортной инфраструктуры в увязке с планируемым развитием прилегающих территорий;

Определение возможности инженерного обеспечения планируемого строительства.

Планировка территории

Планировка территории осуществляется применительно к территории, ограниченной:

с западной стороны – границей населенного пункта - деревни Кудрово;

северной стороны – вдоль южных границ земельных участков с кадастровым номером: 47:07:1044001:1204, 47:07:1044001:2;

с восточной стороны – восточной стороной проезда, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:9070;

с южной стороны – границами МО «Свердловское городское поселение».

Площадь проектирования – 49,04 га

Схема границ проектирования – Приложение к заданию на подготовку документации по планировке территории в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Кудрово», утвержденного распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 700 от 15.07.2016 с учетом распоряжения № 577 от 30.05.2017 «О внесении изменений в распоряжение комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 15 июля 2016 года № 700 «О подготовке документации по планировке территории в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Кудрово»».

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Территория проектирования расположена в границах МО  "Заневское городское поселение" в границах населенного пункта – деревня Кудрово, в его юго-западной части. По южной части территории проектирования по территории проходит автомобильная магистраль федерального значения М-18 "Кола" (Мурманское шоссе) - Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Борисоглебский. С Юга граница территории проектирования совпадает со смежной границей двух муниципальных образований – МО «Свердловское городское поселение» и МО «Заневское городское поселение» С западной стороны территория ограничена границами населённого пункта, проходящими вдоль водовода от Южной водопроводной станции до Северной водопроводной станции г. Санкт-Петербурга.  примыкает к развязке кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Восточная граница территории проектирования проходит по земельному участку торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА Дыбенко» вдоль внутреннего проезда с его включением в границы проектирования.

Расположена территория в непосредственной близости к границе Санкт-Петербурга и КАД, что обеспечивает хорошую транспортную и пешеходную доступность между территориями двух субъектов Российской Федерации - Ленинградской областью  и Санкт-Петербургом.

Кроме того, из-за непосредственной близости к Санкт-Петербургу территория проектирования является своеобразными воротами в город Санкт-Петербург для жителей Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Виден» для территориии проектирования, площадью  53 га, цифровой топографический план масштаба 1:2000 с сечением рельефа 0,5 м. Цифровые топографические материалы созданы в местной системе координат СК-64 и Балтийской системе высот 1977 г. Уведомление о выполнении работ № 3030/16 от 19.11.2016 .

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические изыскания выполнены по архивным материалам прошлых лет(2003-2012 гг.):

Заключение о геологическом строении, гидрогеологических и инженерно-геологических условиях территории сельских поселений Занеское, Колтушское, Разметелевское Всеволожского района Ленинградской области. – ООО «Северо-западная гидрогеологическая компания» - 2008 г.

По составу и физическим свойствам грунтов на исследуемом участке выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), нумерация ИГЭ принята в соответствии с тех. отчетом ЗАО "ЛенТИСИз" уведомление № 2006/13.

В геологическом строении участка по данным бурения до глубины 15,00 м принимают участие:

современные техногенные образования (t IV) представленные насыпными грунтами (ИГЭ  1);

верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgIII) отложения, представленные суглинками мягкопластичными  (ИГЭ 3), супесями текучими (ИГЭ 4), супесями пластичными (ИГЭ 5), песками пылеватыми, плотными (ИГЭ 6);

верхнечетвертичные ледниковые (g III) отложения, представленные суглинками полутвердыми (ИГЭ 9а);

Результаты определения гранулометрического состава и показателей физических характеристик грунтов приведены в приложении 5, листы 1-2.

Данные о коррозионных свойствах грунтов – приложение 6, п. 6.6 главы «Выводы и рекомендации».

Характер залегания и мощность отдельных литологических разностей показаны на чертежах Л№ 12695-2, Л№ 12695-3.

Четвертичная система – Q

Современные отложения – Q IV

Техногенные образования – t IV

Представлены насыпными грунтами, слежавшимися.

ИГЭ 1 – Насыпные грунты слежавшиеся: пески пылеватые, перемешанные с супесями серыми, влажными, с бытовым и строительным мусором, обломками древесины, с гравием и галькой до 5%. Срок отсыпки более 5 лет.

Залегают с поверхности и под почвенно-растительным слоем на глубине 0,10 м  (абс. отм. 9,50-14,80 м), мощность составляет 0,10-7,00 м.

Коэффициент фильтрации для насыпных грунтов (ИГЭ 1) составляет 0,5 м/сут. (приводится по «Справочному руководству гидрогеолога», т.1, 1979 г.).

Верхнечетвертичные отложения – Q III

Озерно-ледниковые отложения - lg III

Представлены суглинками мягкопластичными, супесями текучими, супесями пластичными, песками пылеватыми, плотными. Озерно-ледниковые (lg III) отложения повсеместно распространены на исследуемой территории.

ИГЭ 3 - Суглинки легкие пылеватые мягкопластичные, коричневато-серые, с прослоями песков пылеватых, насыщенных водой, с пятнами ожелезнения.

Залегают на глубине 1,00-3,50 м (абс. отм. кровли 8,40-9,00 м), мощность составляет 1,10-1,60 м.

Коэффициент фильтрации для суглинков мягкопластичных (ИГЭ 4) составляет 0,05м/сут. (приводится по «Справочному руководству гидрогеолога», т.1, 1979 г.).

ИГЭ 4 - Супеси пылеватые текучие, серые  с прослоями песков пылеватых, насыщенных водой.

Залегают на глубине 4,40-8,00 м (абс. отм. кровли 4,50-6,80 м), мощность составляет 2,90-3,50 м.

Коэффициент фильтрации для супесей текучих (ИГЭ 4) составляет 0,2 м/сут. (приводится по «Справочному руководству гидрогеолога», т.1, 1979 г.).

ИГЭ 5 - Супеси пылеватые пластичные, коричневато-серые, с частыми прослоями песков пылеватых, насыщенных водой, с редкими растительными остатками.

Залегают на глубине 0,10-7,00 м (абс. отм. кровли 7,30-9,40 м), мощность составляет 1,00-3,90 м.

Коэффициент фильтрации для супесей пластичных (ИГЭ 5) составляет 0,1м/сут. (приводится по «Справочному руководству гидрогеолога», т.1, 1979 г.).

ИГЭ 6 - Пески пылеватые, плотные, неоднородные,  серые, насыщенные водой , с прослоями супесей пластичных.

Залегают на глубине 2,60-7,30 м (абс. отм. кровли 2,6-8,00 м), вскрытая мощность составляет 3,50-11,00 м.

Коэффициент фильтрации для песков пылеватых (ИГЭ 7) составляет 0,5 м/сут (приводится по «Справочному руководству гидрогеолога», т.1, 1979 г.).

В верхнечетвертичных озерно-ледниковых суглинках мягкопластичных (ИГЭ 3), супесях текучих (ИГЭ 4), супесях пластичных (ИГЭ 5) отмечена способность к тиксотропным превращениям, которая выражается в переходе этих грунтов в более текучее состояние под воздействием динамических нагрузок, а после прекращения – в частичном восстановлении своей структуры и прочности. Тиксотропные свойства подтверждаются разницей в наименовании консистенции по визуальному описанию, по показателю «Сb» и «IL».

Разность средних значений «Сb» при нарушенной и ненарушенной структуре в суглинках мягкопластичных (ИГЭ 3), супесях пластичных (ИГЭ 5) составляет соответственно – 0,30 и 0,52 – степень выраженности структурных связей –средняя, для супесях пластичных (ИГЭ 5)- составляет 0,68 - степень выраженности структурных связей - значительная.  (Методические указания П.О. Бойченко «Определение пределов пластичности и консистенции глинистых грунтов методом конуса», ЛГУ, 1964 г.).

Ледниковые отложения - g III

Представлены суглинками полутвердыми, распространены под озерно-ледниковыми (lgIII) отложениями.

ИГЭ 9а – Суглинки легкие пылеватые полутвердые, серые,  с линзами супесей пластичных, с гнездами песков пылеватых, насыщенных водой, с гравием и галькой до 5%.

Залегают на глубинах 12,60-13,00 м. (абс. отм. кровли минус 1,10- минус 2,70 м), вскрытая мощность составляет  2,00-2,40 м.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием подземных вод, приуроченных к современным техногенным образованиям (tIV) - насыпным грунтам.

В период изысканий (сентябрь 2014г.) подземные воды на участке встречены на глубине 2,60-7,00 м (абс. отм. 6,80-9,00 м). Вскрытые уровни можно отнести к минимальным. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации осадков.

Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 2,00 м (данные «Материалов отчетов о режиме подземных вод Ленинградского артезианского бассейна за 1987, 1990 г.» изд.1991 г). ). В неблагоприятные периоды года (периоды дождей и интенсивного снеготаяния) максимальные уровни подземных вод можно ожидать на абс. отметке 11,00 м, также возможно появление "открытого зеркала" грунтовых вод на пониженных участках рельефа.

На территорию проведена актуализация данных о водотоке по ручью без названия №2 в соответствии с письмом НЛБВУ от  (ООО «Виден» 2017 год, Шифр В.Т. 09-17.17).В пределах участка размещения, проектируемого транспортно-пересадочного узла «Кудрово» (деревни Кудрово, Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области) протекает Ручей без названия №2, который является естественным водотоком – притоком р. Оккервиль.

В архивных материалах упоминание р. Оккервиль и ее притоков датировано 1820 годом, а в картографических материалах физико-географическое положение как р. Оккервиль, так и ее притоков в районе п. Кудрово (мыза Коса Гора) зафиксировано в 1920 году на финской топографической карте Карельского перешейка (рисунок 2). На ней русло Ручья без названия №2 однорукавное, без притоков, имеет естественную форму.

На карте РККА Ленинградской области 1941 года (рисунок 3) – в год создания совхоза «Кудрово» контур Ручья без названия №2 не спрямлен, в пользу того, что это естественный водоток, говорит и тот факт, что четко определяется устье и исток ручья без названия №2.

С развитием сельскохозяйственных угодий в обследуемом районе была создана система мелиоративных каналов, которая позволяла регулировать водный режим почв, создавая на них оптимальный водный, воздушный, тепловой и питательный режимы с целью повышения плодородия почв и обеспечения рационального ведения сельского хозяйства. Сток из этих каналов осуществлялся в том числе и в Ручей без названия №2 Осушительные мелиорации на сельскохозяйственных угодьях регулируют водный режим почв, создавая на них оптимальный водный, воздушный, тепловой и питательный режимы с целью повышения плодородия почв и обеспечения рационального ведения сельского хозяйства. (рисунок 4) .

Наиболее подробно русловая сеть, включая притоки Ручья без названия №2 представлена на карте Генерального плана развития г. Ленинграда на 1956-1965 годы (рисунок 5). Русло Ручья без названия №2 неразветвленное, однорукавное, исток реки в болотистом участке у репера 7146.

В 1960-х годах были ликвидированы (заброшены) поля совхоза, и остались только приусадебные участки у жителей п. Кудрово. Вода из Ручья без названия долгое время использовалась для хозяйственно-бытовых нужд.

В 1997 году, с началом строительства КАД и в 2002 году, с началом комплексной застройки бывших земель сельхозназначения совхоза. Кудрово, произошло изменение гидрографических характеристик Ручья без названия №2.

При строительстве трассы «Кола» Р-21 и КАД под проезжей частью в местах пересечения ее ручьем были организованы водопропуски. После строительства деревни Кудрово, система мелиоративных каналов и ручьев сохранилась частично, часть системы засыпана, взята в трубы, еще часть сохранилась как несколько отдельных прудов -отстойников близ КАД, канав.

Основное русло ручья без названия №2 к настоящему моменту утрачено, сток осуществляется по дренажной канаве, проходящей параллельно ул. Центральной.

Основные гидрографические характеристики

Ручей без названия №2 относится к бассейну р. Нева (приток 4 порядка) и впадает в ручей без названия №1 на 1,22 км от устья. На рисунке 7 приведена линейная схема Ручья без названия №2.

Рисунок 1. Линейная схема Ручья без названия №2

В таблице 1 приведены основные гидрографические характеристики, определённые картографическим методом.

Таблица 1 - Основные гидрографические характеристики

| Река | Расстояние от устья, км | Длина, км | Площадь водосбора, км2 | длина русловой сети, км | Лесис-тость,% | Заболоченность, % | Озерность,% | Распаханность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручей без названия №2 | 1,22 | 2,87 | 0,95 | 3,67 | 10,5 | - | - | - |

Водный режим Ручья без названия №2

Исследуемый естественный водоток, согласно классификации А.Г. Курдова, относится к самым малым рекам, потому уровенный режим, сток воды, а так же ледотермический режим сходы с водотоками района.

Режим уровней воды характеризуется выраженным весенним половодьем, сравнительно низкими летними уровнями, часто нарушаемыми дождевыми паводками и относительно устойчивыми уровнями зимой. Подъем уровней весной обычно начинается в последней декаде марта и за 10 - 15 дней до вскрытия достигает максимальных значений. Спад уровней происходит в марте – апреле, после чего устанавливается летняя межень. В отдельные годы русло ручья в верховьях может пересыхать.

Наибольшая часть годового стока приходится на весеннее половодье. Среднемноголетняя доля стока весеннего половодья составляет порядка 65% от годового стока, при наибольшей водности водотоков в апреле месяце. Сток летне-осеннего периода составляет до 30% от годового. Наименьшие расходы воды осенне-летнего периода отмечаются, как правило, в июле – начале августа. Зимний сток в среднем составляет 9-10% от годового стока. Наименьшие величины зимних расходов наблюдаются в феврале – марте, в отдельные годы может наблюдаться в январе.

Низкий сток на малых водотоках района отмечается в период летне-осенней и зимней межени. Лимитирующим сезоном является летняя межень. Летне–осенняя межень наступает в июле и заканчивается в сентябре месяце. Летне-осенняя межень может прерываться дождевыми паводками. Которые, как правило. по максимальным расходам и уровням ниже максимальных расходов половодья.

Наиболее ранние даты наступления зимней межени – ноябрь. наиболее поздние – январь. Самый маловодный период в зимнюю межень – февраль. хотя в отдельные годы наиболее маловодным может быть и январь или март. Увеличение водности в русле весной, как правило. наступает в апреле. В отдельные годы зимняя межень может прерываться паводками при продолжительных оттепелях.

Термический режим водотока определяется в основном климатическими условиями района. Переход температуры воды через 0,20С весной обычно наступает в конце первой декады апреля. В отдельные годы имеют место значительные отклонения от этой даты.. Спустя 10 - 15 дней после перехода температуры воды через 0.20С наступает переход температуры воды через 40 С. что чаще всего отмечается в третьей декаде апреля (ранняя дата). поздняя дата - в мае. Через 15-20 дней температура воды становится выше 100С. что обычно наблюдается во второй- третьей декаде мая. Средняя температура речных вод в июне – сентябре колеблется в различные годы от 13.7 до 19.10С. Максимальные температуры речных вод малых водотоков могут достигать 16-22.80С. а минимальные температуры воды этого периода колеблются от 11 до 160С. Переход температуры воды через 100С осенью осуществляется в конце сентября. Ранний срок перехода отмечается в начале сентября. Поздний - в первых числах октября. Через 30-35 дней (в основном в первой декаде ноября), происходит переход температуры воды через 4°С. Наиболее ранний переход температуры воды через 40С происходит в третьей декаде октября, поздний - во второй декаде ноября. С наступлением устойчивых отрицательных температур воздуха на ручье начинают появляться ледовые явления, завершающиеся установлением ледостава.

Первые ледовые образования на ручьях появляются в третьей декаде октября, (поздние сроки - в третьей декаде декабря). После перехода температуры воздуха через 00С ледовые явления обычно появляется через 10-12 дней. Ручьи в среднем замерзают в первой декаде декабря. Осенний ледоход на ручьях не наблюдается. Средняя продолжительность ледостава колеблется от 120 до 130 дней. После образования ледостава происходит вначале ускоренное, а затем замедленное нарастание толщины ледяного покрова. Наибольшая толщина льда в марте достигает 0,4 – 0,5 м. при средней на участке 0,2-0,3 м. Таяние льда начинается в первой декаде апреля. Продолжительность весеннего таяния льда составляет в среднем 5-10 дней.

Результаты полевого обследования

Обследуемый водоток полностью расположен в пределах Всеволожского района Ленинградской области. За последние 25-30 лет водосборный бассейн и собственно водоток претерпели значительные антропогенные изменения.

Полевое обследование водотока производилось в первой декаде ноября 2017 г, в период осенней межени.

В настоящее время, по результатам полевого гидрологического обследования, ручей без названия – приток р. Оккервиль берёт своё начало в системе деградировавших мелиоративных каналов на участке, ограниченном с севера – автомобильной трассой Р-21 «Кола» на участке от путепровода над железнодорожными путями до пересечения с Кольцевой автомобильной дорогой (КАД); с востока – кольцевой автомобильной дорогой (участок от Мурманского шоссе до стационарного поста ГИБДД); с юга – участками земель промышленного назначения Завода металлоконструкций «Ленмонтаж»; с запада – теплотрассой и территорией складов предприятия «Ферромет». Описываемая территория в настоящее время используется в том числе как свалка строительного мусора, местами заболочена. Местность имеет характерный равнинный, нерасчленённый рельеф с бытовыми отметками высот, не превышающими 9,5 – 10,5 м БС. Растительность в основном луговая, местами встречаются кустарники. В местах заболачивания произрастают камыш, рогоз и прочие влаголюбивые виды растений. В восточной части обследуемой территории наблюдается расположена куртина лиственного подроста, представленного в основном берёзой и осиной. На данном участке основное направление течения водотока направлено на запад.

Рисунок 8. Водоток выше перехода через трассу Р-21

По мере приближения к трассе Р-21, водоток из русла заброшенной мелиоративной канавы переходит в действующую дренажную канаву, проходящую между двухуровневой развязкой (подъезд к ТЦ Мега-Дыбенко»), расположенной по левому берегу, и строительной базой «Мурманка» по правому берегу. Далее водоток проявляется западнее АЗС «SHELL» и стройбазы «Петрович», где протекает уже в направлении на север, принимая в себя дренажные воды с участка трассы Р-21 и развязки подъезда к ТЦ «Мега-Дыбенко». Пропуск стока через трассу Р-21 осуществляется по одноочковому водопропуску (железобетонная труба Д 1500 мм). Координаты оси перехода: 59.8876°с.ш., 30.5062°в.д.

Рисунок 9. Водопропускная труба на переходе через трассу «Кола»

Далее, продолжая течение в северном направлении, водоток имеет канализированное русло практически до впадения в р. Оккервиль. Долина водотока не выражена, рельеф прилегающей местности ровный, нерасчленённый, без каких-либо проявлений водной эрозии. Левобережная часть водосбора на данном участке поросшая кустарниками, правобережная имеет луговую растительность, на значительной части водосбора производятся земляные работы. В точке с координатами 59.8915°с.ш., 30.5051°в.д. водоток принимает в себя осветлённую воду из пруда-отстойника, расположенного по правому берегу, а в точке с координатами 59.8918°с.ш., 30.5052°в.д. – воды левобережного притока, дренирующего водосбор, ограниченный железной дорогой с запада, трассой Р-21 с юга, и локальным водоразделом с востока. Растительность на всём водосборе – луговая, с вкраплением кустарников.

Рисунок 10. Пруд-отстойник на водосборе ручья.

Переход водотока через подъездную автодорогу к ТЦ «Мега-Дыбенко» расположен в точке с координатами 59.893610°с. ш., 30.504785° в.д. Тип и количество водопропускных сооружений в рамках полевого обследования определить не удалось, т.к. водопропуск работает в затопленном режиме. По данным топографической съёмки, двухочковый водопропуск выполнен из железобетонных труб Д 1000 мм, что согласуется с увеличением стока ручья в этом створе.

Рисунок 11. Водоток (ручей без названия) выше подъездной автодороги

к ТЦ «Мега-Дыбенко»

Рисунок 12. Водоток (ручей без названия) ниже подъездной автодороги к ТЦ «Мега-Дыбенко»

Ниже перехода водоток располагается уже в зоне проектирования ТПУ «Кудрово», и протекает по дренажной канаве, расположенной параллельно автомобильной дороге (Кудрово, ул . Центральная). Равнинная местность по обоим берегам значительно преобразована, по левому берегу расположен гаражный кооператив, по правому - расположена стоянка строительной техники. Осуществляется сброс дренажных вод в обследуемый водоток. Берега канавы устойчивые, задернованные, склоновая эрозия отсутствует. Заложение откосов соответствует проектному. Русло имеет ширину 2-3 м, глубиной 0,8 – 1,3 м, скорость течения до 0,1 м/с.

Рисунок 13. Переход водотока в дренажную канаву на ул. Центральная.

Рисунок 14. Вид на водоток вблизи заброшенного свайного поля (в районе перекрёстка ул. Центральной и проспекта Строителей)

В ходе полевого обследования метки высоких вод не обнаружены. Русло в условиях современной водности устойчиво, локальных размывов русла не выявлено. Однако, ведущиеся на водосборе водотока земляные и строительные работы могут повлиять на баланс твёрдого стока и привести к появлению новых участков донных отложений, а сброс ливневых стоков – к затоплению и подтоплению прилегающей территории, и проектируемых на ней объектов. По результатам полевого обследования рекомендуется расчистка русла от посторонних предметов и наносов до проектного профиля и увеличение пропускной способности водопропускных сооружений.

Заключение

Выполнено обследование и анализ материалов из которых установлено, что ручей без названия №2 является естественным водотоком. Русло ручья было изменено в ходе развития объектов инфраструктуры и жилых комплексов. В значительной степень была изменена подстилающая поверхность (заболоченность, лесистость, распаханность), площадь водосбора также претерпела изменения.

Геологические процессы и явления

Участок исследуемой территории относится к району I-А-2 сезонно (ежегодно)  подтопленные в естественных условиях (в соотв. с СП 11-105-97, часть II Приложение И). Подтопление возможно в неблагоприятные периоды года из-за обильного снеготаяния и выпадения атмосферных осадков. Вследствие этого необходимо предусмотреть мероприятия в соответствии с СП 116.13330.2012.

Экологические изыскания

Использовались следующие материалы:

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №842 от 23 сентября 2014г., утвержденное  Главным врачом (заместителем) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области";

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №195 от 04 октября  2013г., утвержденное  Главным врачом (заместителем) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области";

Справка из ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 78.22.2025/16-62 от 21 декабря 2012 года.

При проведении инженерных и экологических изысканий анализировалась информация об особенностях, планируемых к размещению на территории проектирования, объектов капитального строительства, которые могут повлиять на экологическую обстановку.

Климат

На климатические условия рассматриваемой территории оказывают влияние Атлантический океан и внутренние водоемы (Финский залив и Ладожское озеро). В целом, климат характеризуется как близкий к морскому, умеренно холодный, влажный, с умеренно теплым влажным летом и довольно продолжительной умеренно холодной зимой. Ветры южных, юго-западных и западных направлений приносят теплый и влажный атлантический воздух. Смена различных воздушных масс является причиной неустойчивой, изменчивой погоды.

Климат характеризуется четырехсезонной структурой. Самый холодный месяц – февраль, самый теплый – июль.

Большое влияние на климат оказывают ветры, которые  приносят в город воздух часто из областей с другими климатическими условиями. Преобладающими являются  западные и юго-западные  ветры, которые приносят в город теплый  и влажный атлантический  воздух, чем  и объясняется  морской климат Ленинградской области.

Среднегодовая сумма осадков - от 550 до 650 мм. Годовая  величина испаряемости - около 300 мм и, следовательно, превышение осадков над испаряемостью более 300 мм. Средняя месячная абсолютная влажность воздуха изменяется от 2.1-3.1мм (декабрь - март) до 9.4 -11.4 мм (июль - август). Средняя годовая относительная влажность воздуха изменяется от 69 до 79%.

Значительная часть осадков выпадает  в виде снега, который лежит около 130-140 дней.

В осенне-зимний период (сентябрь-март) преобладают ветра южного и юго-западного направлений, в весенне-летний период (апрель-август) – западные ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,2 м/с.

Рассматриваемая территория расположена в сейсмически спокойном районе, однако слабые толчки отмечались в разные годы (3-4 балла). Сейсмическая активность района, согласно СП 14.13330.2011, составляет 5 баллов.

Состояние воздушного бассейна

Оценка качества атмосферного воздуха.

Степень и характер загрязнения атмосферного воздуха проектируемой территории определены количеством и составом вредных веществ (ВВ), выбрасываемых предприятиями, котельными и автомобильным транспортом.

Неблагоприятное влияние загрязнения атмосферы на здоровье населения оценивается по результатам воздушного мониторинга, проводимого ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р»:

Таблица 2 – Концентрации загрязняющих веществ

| Наименование загрязняющих веществ | Класс опасности | ПДК мг/м3 | Фоновые концентрации, мг/м3 при скорости ветра 0-2 м/с | Превышение фоновых концентраций над ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| диоксид азота | 2 | 0,085 | 0,15 | 1,76 |
| диоксид серы | 3 | 0,5 | 0,007 | 0,014 |
| взвешенные вещества | 3 | 0,2 | 0,3 | 1,50 |
| оксид углерода | 4 | 5,0 | 3,8 | 0,76 |

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в рассматриваемом районе по диоксиду азота и взвешенным веществам выше ПДК, что связано с негативным влиянием Санкт-Петербурга при существующей розе ветров.

Оценка шумового воздействия.

Основным источником шума являляется движение автотранспорта по автодороге P-21 «Кола», интенсивность движения высокая (15 - 20 легковых и 20 грузовых автомобилей в минуту).

Анализ результатов замеров уровня шума на прилегающих территориях показал, что в точке замеров в дневное время эквивалентный уровень звука равен 68дБА, максимальный уровень звука равен 71дБА. Таким образом, эквивалентный и максимальный уровни звука не превышают допустимых уровней, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Состояние почвы

Оценка территорий, прилегающих к автомагистрали Р-21 «Кола», показала, что на основании проведенных исследований отмечается превышение содержания бенз(а)пирена в 6,8; 28,5 и 76,5 раза соответственно, превышение валового содержания цинка в 4,3; 4,3 и 5,0 раза соответственно и превышение валового содержания свинца в 4,6; 4,0 и 3,3 раза соответственно.

Суммарный показатель загрязнения тяжёлыми металлами имеет значение от 16,5 до 17,3. Содержание нефтепродуктов в исследованных пробах почвы составляет от 147 до 900 мг/кг.

В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» установлен класс опасности IV -мало опасный.

Картина результатов исследований может отличаться на других территориях в границах проектирования, однако характер антропогенного воздействия (свалка грунта после строительства жилого района), наличие гаражей боксового типа и дорог, а также большого количества автомобильного транспорта, следующего к автомагистрали и в жилой район, говорит о загрязненеиях того же характера.

Растительный мир

В границах Заневского сельского поселения находятся земли лесного фонда общей площадью 1318,87 га, что составляет 26,21 % территории. Однако в границы проектирования попадает только 0,39 га земель лесного фонда. Лесной фонд относится к Всеволожскому сельскому участковым лесничествам Кировского лесничества. Деятельность на территории лесного фонда регламентируется Лесным планом Ленинградской области, Лесохозяйственным регламентом Кировского лесничества.

Однако  территория земель лесного фонда, попадающая в границы проектирования застроена. На этом участке размещается автомобильная развязка к ТPК «МЕГА-ИКЕА Дыбенко», растительности на данном участке нет.

Зональный тип растительности района на территории муниципального образования – южная тайга. Господствующие лесные породы в лесах – сосна, ель и береза. Коренными являются хвойные леса (еловые и сосновые). Березовые, осиновые и сероольховые леса являются вторичными, возникшими в результате хозяйственной деятельности человека и лесных пожаров. Благодаря созидательной деятельности человека в районе появились значительные массивы широколиственных пород. Наиболее ценная порода – дуб черешчатый - встречается, в основном в старинных усадебных парках и культурных насаждениях. Незначительные площади в культурных насаждениях занимают такие ценные породы, как лиственница сибирская, сосна сибирская (кедр), клен остролистовый, липа серцелистная. На территории муниципального образования преобладают древостои 50-70 лет.

Однако в границах проектирования растительность представлена травяным покрытием и редкими кустарниками.

Животный мир

Участок проектирования расположен во Всеволожском районе Ленинградской области, имеющем урбанизированные и в различной степени трансформированные ландшафты. В связи с этим на участке проектирования видовой состав фауны характерен для урбанизированных территорий. В основном фауна участка проектирования и прилегающих территорий имеет типично синантропный характер и в результате антропогенной нарушенности ландшафтов и изменения привычного местообитания животных, фауна таких участков отличается скудным видовым разнообразием Особенно это проявляется в зимний период. Животные в значительной степени адаптировались к множеству факторов беспокойства (шумовое – из-за постоянного шумового воздействия автотранспорта, беспокойство человеком и домашними животными).

Из млекопитающих фауна представлена мышью домовой, бродячими собаками (Canislupusfamiliaris), кошками (Felissilvestriscatus), крысой серой или пасюк (Rattus norvegicus), рыжей (лесной) полевкой (Myodes glareolus). Орнитофауна представлена вороной серой (Corvuxcornix), синицами (Parus), воробьями (Passeridae), голубем сизым (Columba livia), ласточка городская или воронок (Delichon urbicum), дроздами (Turdus).

Согласно открытым источникам, виды, занесённые в Красную книгу, на территории отсутствуют (Рис.2).

Рис.4.3.1

Рисунок 2. Зоографическая карта района исследования

Водный объект на территории проектирования - ручей без названия №2 является естественным водотоком. Русло ручья было изменено в ходе развития объектов инфраструктуры и жилых комплексов. В значительной степень была изменена подстилающая поверхность (заболоченность, лесистость, распаханность), ведущиеся на водосборе водотока земляные и строительные работы, и сброс ливневых стоков – не могут не повлиять на состав ихтиофауны в границах проектирования, т.е. ее присутствие ставится под сомнение.

Использовались следующие материалы экологических изысканий:

экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №842 от 23 сентября 2014г., утвержденное  Главным врачом (заместителем) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области".

При проведении инженерных и экологических изысканий анализировалась информация об особенностях, планируемых к размещению на территории проектирования, объектов капитального строительства, которые могут повлиять на экологическую обстановку.

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Характеристика современного использования территории

Имущественно-правовой статус земельных участков, расположенный в границах проектирования

Инвентаризация земельных участков, входящих в границы проектирования, расположенных в деревне Кудрово МО «Заневское городское поселение», производилась по данным полученным из ЕГРН. Для земельных участков в границах проектирования был получен кадастровый план территории (КПТ) для кадастрового квартала 47:07:1044001 (№47/201/17-1159702 "КПТ" от 10.10.2017) и на кадастровый квартал 47:07:0000000 (№ 47/201/17-1159704 "КПТ" от 10.10.2017).

На момент разработки проекта планировки в границах проектирования на кадастровом учете стоит 51 земельный участок, попадающие полностью или частично  в границы территории проектирования. Все данные по имущественно-правовому статусу сведены в единую ведомость (таблица 1).

В границы территории проектирования по сведениям комитета по природным ресурсам Ленинградской области попадает часть земель лесного фонда: 46 квартал Всеволожского сельского участкового лесничества Кировского лесничества площадью 0,39 га. Данные земли являются землями двойного учета, так как по сведениям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) на этой территории имеются земельные участки, поставленные на кадастровый учет, относящиеся к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности: 47:07:1044001:151; 47:07:1044001:1035.

Согласно письму Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области  от 25.10.2017 № 01-08-174/2017  наличие в границах проектирования земель лесного фонда не является препятствием для разработки документации по планировке территории.

Согласно дествующему генеральному плану МО «Заневское городское поселение», территория проектирования располагается в границах населенного пункта Кудрово, однако  согласно сведениям Государственного кадастра недвижимости в границах проектирования размещаются земельные участки относящиеся к различным категориям земель:

Таблица 3 – Баланс земель по категориям

| № п/п | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | В границах населенного пункта Кудрово |  |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 24,83 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,78 |
| 3. | Земли населенных пунктов | 21,68 |
| 4. | Земли лесного фонда (двойной учет) | (0,39) |
| 5. | Категория земель не определена/участки не состоят на кадастровом учете | 0,2 |
|  | ИТОГО в границах Кудрово | 47,49 |
|  | За границами МО «Заневское городское поселение» |  |
| 6. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (фрагмент земельного участка с КН 47:07:0612001:19) | 1,55 |
|  | ИТОГО в границах проектирования | 49,04 |

Таблица 4 - Ведомость земельных участков в границах проектирования и территории, прилегающей к границам проектирования

| № п/п | Кадастровый номер | Вид права | Дата формиро-вания | Категория земель | Вид разрешенного использования | Местоположение | Площадь, м2 | Кадастровая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 47:07:1044001:2 | № 47-01/09-17/2003-271 от 02.09.2003 (Собственность) № 47-01/09-17/2003-271 от 02.09.2003 (Аренда) | 21.11.2002 | Земли населенных пунктов | для обслуживания гаражной стоянки первичной организации №31 | Всеволожский р-н, тер д. Кудрово, тер квартал №7, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово, квартал №7 | 37777 | 33211650 |
| 2. | 47:07:1044001:10 | Данные отсутствуют | 24.10.1994 |  | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ ''Выборгское'' | 1 | 1 |
| 3. | 47:07:1044001:11 | Данные отсутствуют | 20.03.1996 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Янино-1, САОЗТ "Выборгское" | 128 | 860 |
| 4. | 47:07:1044001:12 | Данные отсутствуют | 20.03.1996 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Янино-1, САОЗТ "Выборгское" | 14 | 94 |
| 5. | 47:07:1044001:13 | Данные отсутствуют | 20.03.1996 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Янино-1, САОЗТ "Выборгское" | 116 | 779 |
| 6. | 47:07:1044001:28 | Данные отсутствуют | 06.10.2004 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, тер массив ''Кудрово'', Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Кудрово'' | 1089100 | 7296970 |
| 7. | 47:07:1044001:34 | № 47-47/012-47/012/021/2015-6045/2 от 01.06.2015 (Собственность) № 47-78-12/024/2005-254 от 23.06.2005 (Прочие ограничения (обременения)) | 05.09.2007 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автозаправочного комплекса | Всеволожский р-н, д Кудрово, ул 12-й км автодороги Кола, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово, 12 км автодороги "Кола" | 7650 | 36607775 |
| 8. | 47:07:1044001:37 | Данные отсутствуют | 04.03.2003 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, тер АОЗТ ''Выборгское'', Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ ''Выборгское'' | 29676 | 198829 |
| 9. | 47:07:1044001:38 | Данные отсутствуют | 04.03.2003 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Янино-1, САОЗТ "Выборгское" | 31699 | 212383 |
| 10 | 47:07:1044001:42 | Данные отсутствуют | 04.03.2003 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, тер АОЗТ ''Выборгское'', Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ ''Выборгское'' | 988566 | 6623392 |
| 11 | 47:07:1044001:54 | Данные отсутствуют | 12.12.2006 | Земли населенных пунктов | в целях жилищного строительства | Всеволожский р-н, тер массив ''Кудрово'', Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Кудрово'' | 946794 | 1000000000 |
| 12 | 47:07:1044001:115 | № 47-78-12/009/2006-179 от 31.03.2006 (Аренда) | 08.06.1996 | Земли населенных пунктов | в целях жилищного строительства | Всеволожский р-н, тер в районе д. Кудрово, Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Кудрово | 30600 | 84531888 |
| 13 | 47:07:1044001:130 | № 47-47-01/013/2010-194 от 08.11.2010 (Собственность) № 47-47/001-47/001/010/2015-17/2 от 03.07.2015 (Аренда) | 30.12.2004 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической д | для эксплуатации ГРС Восточная, подъездной дороги к ГРС | Всеволожский р-н, д Заневка, Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Заневка | 7803 | 3276090 |
| 14 | 47:07:1044001:137 | Данные отсутствуют | 14.02.2006 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кудрово | 95490 | 639783 |
| 15 | 47:07:1044001:138 | Данные отсутствуют | 14.02.2006 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кудрово | 45490 | 304783 |
| 16 | 47:07:1044001:139 | Данные отсутствуют | 14.02.2006 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кудрово | 50000 | 335000 |
| 17 | 47:07:1044001:143 | Данные отсутствуют | 24.06.2002 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения крестьянского хозяйства | Всеволожский р-н, тер Заневская волость, тер д. Заневка, Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, д. Заневка | 30000 | 201000 |
| 18 | 47:07:1044001:150 | Данные отсутствуют | 25.05.2006 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической д | под строительство транспортной развязки | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский район, на пересечении Мурманского шоссе и автомобильной дороги "Колтушское шоссе - Заневка-Кудрово-Мурманское шоссе" | 114 | 653 |
| 19 | 47:07:1044001:151 | № 47-47/012-47/012/007/2016-1278/1 от 14.06.2016 (Сервитут) | 25.05.2006 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической д | под строительство транспортной развязки | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский район, на пересечении Мурманского шоссе и автомобильной дороги "Колтушское шоссе - Заневка-Кудрово-Мурманское шоссе" | 25769 | 147656 |
| 20 | 47:07:1044001:184 | № 47-78-12/011/2007-103 от 13.03.2007 (Общая долевая собственность) № 47-78-12/011/2007-103 от 13.03.2007 (Общая долевая собственность) | 29.10.2010 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической д | в целях строительства складского комплекса | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, в районе дер. Новосергиевка | 28310 | 12374867 |
| 21 | 47:07:1044001:187 | № 47-78-12/055/2008-174 от 15.10.2008 (Общая долевая собственность) № 47-78-12/055/2008-174 от 15.10.2008 (Общая долевая собственность) № 47-78-12/017/2007-243 от 22.03.2007 (Прочие ограничения (обременения)) | 01.01.2005 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Янино-1, уч. Новосергиевка | 21428 | 143568 |
| 22 | 47:07:1044001:202 | Данные отсутствуют | 16.10.2008 | Земли населенных пунктов | для жилищного строительства | Всеволожский р-н, тер уч. Кудрово, Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Кудрово | 158800 | 404435016 |
| 23 | 47:07:1044001:228 | № 47-47-12/066/2014-441 от 11.06.2014 (Собственность) | 25.12.2007 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства | Всеволожский р-н, тер АОЗТ ''Выборгское'', Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ ''Выборгское'', земли АОЗТ "Выборгское» | 33150 | 199895 |
| 24 | 47:07:1044001:247 | Данные отсутствуют | 15.11.1999 |  | для обслуживания гаражной стоянки | Всеволожский р-н, д Кудрово, Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Кудрово | 46000 | 21856000 |
| 25 | 47:07:1044001:347 | № 47-47/012-47/012/005/2016-517/2 от 28.12.2016 (Собственность) | 26.04.2010 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации оптово-розничного складского терминала | Всеволожский р-н, д Кудрово, кв-л 8, уч 1, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, квартал № 8, уч. № 1 | 17788 | 85121450 |
| 26 | 47:07:1044001:425 | № 47-47-12/102/2011-151 от 22.02.2013 (Аренда) | 31.03.2011 | Земли населенных пунктов | для обслуживания гаражной стоянки | Всеволожский р-н, д Кудрово, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово | 42669 | 37512451 |
| 27 | 47:07:1044001:628 | № 47-47-12/071/2013-286 от 05.08.2013 (Аренда) | 11.01.2013 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации гаражной стоянки ПО № 27 | Всеволожский р-н, д Кудрово, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, квартал 8 | 15640 | 13749906 |
| 28 | 47:07:1044001:1034 | № 47-47-12/087/2014-203 от 18.08.2014 (Собственность) № 47-47/012-12/177/2014-457/2 от 22.01.2015 (Аренда) | 05.06.2013 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для промышленного использования | Всеволожский р-н, д Кудрово, ул 12-й км автодороги Кола, уч 4, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, ул. 12 | 109 | 47646 |
| 29 | 47:07:1044001:1035 | № 47-47-12/087/2014-202 от 18.08.2014 (Собственность) | 05.06.2013 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для промышленного использования | Всеволожский р-н, д Кудрово, км автодороги Кола, уч 6, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, дер. Кудрово, ул. 12-й км | 16793 | 7340556 |
| 30 | 47:07:1044001:1078 | № 47-47-12/024/2014-483 от 18.06.2014 (Общая долевая собственность) № 47-47-12/033/2014-402 от 04.04.2014 (Общая долевая собственность) № 47-47-12/057/2014-384 от 11.06.2014 (Общая долевая собственность) № 47-47/012-47/012/021/2015-4338/2 от 16.04.2015 (Общая долевая собственность) | 27.09.2013 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли АОЗТ "Выборгское", уч. Кудрово | 70674 | 83591794 |
| 31 | 47:07:1044001:1081 | № 47-47/012-47/012/022/2016-8959/2 от 01.12.2016 (Собственность) | 06.10.2013 | Земли населенных пунктов | для строительства здания дилерского центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей | Всеволожский р-н, д Кудрово, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Кудрово | 17700 | 84700341 |
| 32 | 47:07:1044001:1083 | Данные отсутствуют | 11.10.2013 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения воздушной линии электропередачи: ВЛ 35 кВ Ржевская-2 | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, от ТЭЦ-5 на берегу р. Нева на север мимо д. Кудрово, через р. Оккервиль и р. Черная речка к ПС-630 около д. Заневка | 716 | 4 102,68 |
| 33 | 47:07:1044001:1199 | № 47-47/012-47/012/050/2015-256/2 от 15.06.2015 (Общая долевая собственность) № 47-47/012-47/012/050/2015-258/2 от 15.06.2015 (Общая долевая собственность) | 14.11.2013 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли АОЗТ "Выборгское", уч. Кудрово | 12747 | 15076897 |
| 34 | 47:07:1044001:1200 | № 47-47/012-47/012/050/2015-251/2 от 15.06.2015 (Общая долевая собственность) № 47-47/012-47/012/050/2015-255/2 от 15.06.2015 (Общая долевая собственность) | 14.11.2013 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли АОЗТ "Выборгское", уч. Кудрово | 12747 | 15076897 |
| 35 | 47:07:1044001:1201 | № 47-47/012-47/012/050/2015-284/2 от 26.06.2015 (Общая долевая собственность) № 47-47/012-47/012/050/2015-283/2 от 26.06.2015 (Общая долевая собственность) | 14.11.2013 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли АОЗТ "Выборгское", уч. Кудрово | 11206 | 13254233 |
| 36 | 47:07:1044001:9070 | № 47-47/012-47/012/017/2015-9233/1 от 03.06.2015 (Собственность) | 02.03.2015 | Земли населенных пунктов | торговые объекты | Всеволожский р-н, д Кудрово, уч 1, Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское сельское поселение, д. Кудрово, Мурманское шоссе, 12 км, участок № 1 | 595149 | 1000000000 |
| 37 | 47:07:1044001:19663 | № 47-47/012-47/012/020/2016-2396/1 от 17.08.2016 (Собственность) | 13.04.2016 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение | 1210 | 1431164 |
| 38 | 47:07:1044001:19664 | № 47-47/012-47/012/020/2016-2401/1 от 17.08.2016 (Собственность) | 13.04.2016 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение | 5301 | 6269917 |
| 39 | 47:07:1044001:19665 | № 47-47/012-47/012/020/2016-2399/1 от 17.08.2016 (Собственность) | 13.04.2016 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение | 4283 | 5065847 |
| 40 | 47:07:1044001:32192 | № 47:07:1044001:32192-47/012/2017-1 от 12.05.2017 (Собственность) | 11.05.2017 | Земли населенных пунктов | Отдельностоящие многофункциональные торгово-развлекательные комплексы | Всеволожский р-н | 22835 | 109273011 |
| 41 | 47:07:1044001:32193 | № 47:07:1044001:32193-47/012/2017-1 от 12.05.2017 (Собственность) | 11.05.2017 | Земли населенных пунктов | Отдельностоящие многофункциональные торгово-развлекательные комплексы | Всеволожский р-н | 8328 | 39852228 |
| 42 | 47:07:1039005:11 | № 47:07:1039005:11-47/012/2017-6 от 11.09.2017 (Общая долевая собственность) № 47:07:1039005:11-47/012/2017-5 от 23.08.2017 (Общая долевая собственность) | 04.03.2003 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, тер АОЗТ ''Выборгское'', Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ ''Выборгское'' | 9870 | 66129 |
| 43 | 47:07:0000000:90830 | № 47-47/012-47/012/022/2016-6850/3 от 01.11.2016 (Общая долевая собственность) № 47-47/012-47/012/022/2016-6848/1 от 01.11.2016 (Общая долевая собственность) | 27.11.2015 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Выборгское" | 38139 | 255531 |
| 44 | 47:07:0000000:90867 | № 47-47/012-47/012/013/2016-44/1 от 29.04.2016 (Общая долевая собственность) № 47-47/012-47/012/013/2016-44/2 от 29.04.2016 (Общая долевая собственность) | 16.12.2015 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение | 10024 | 67161 |
| 45 | 47:07:0000000:90868 | № 47-47/012-47/012/013/2016-45/1 от 29.04.2016 (Общая долевая собственность) № 47-47/012-47/012/013/2016-45/2 от 29.04.2016 (Общая долевая собственность) | 16.12.2015 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение | 10222 | 68487 |
| 46 | 47:07:0000000:92699 | Данные отсутствуют | 28.03.2018 | Земли населенных пунктов | объекты транспортно-логистического назначения | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, Д.Кудрово | 10100 | 13080611,00 |
| 47 | 47:07:0000000:92700 | Данные отсутствуют | 16.02.2018 | Земли населенных пунктов | объекты транспортно-логистического назначения | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, Д.Кудрово | 14001 | 18132835,11 |
| 48 | 47:07:0000000:90870 | № 47-47/012-47/013/006/2016-923/3 от 25.07.2016 (Собственность) | 16.12.2015 | Земли населенных пунктов | объекты транспортно-логистического назначения | Всеволожский р-н, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение | 27955 | 36204800 |
| 49 | 47:07:0000000:91533 | №47:07:0000000:91533-47/001/2017-1 от 18.01.2017 (Собственность) | 01.12.2016 | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | Всеволожский р-н, д Кудрово | 41773 | 43593467 |
| 50 | 47:07:1044001:48391 |  | 16.04.2018 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания атотранспорта | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение,д. Кудрово | 7677 | 38024488,08 |
| 51 | 47:07:1044001:48390 |  | 13.04.2018 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д.Кудрово | 902 | 4467642,08 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 4731033 |  |

Земельные участки, в границах проектирования, застроены гаражами боксового типа, недостроенными объектами или незастроены или покрыты растительностью.

Основная часть земельных участков, поставленных на кадастровый учет, относится к категории земель населенного пункта.

Виды разрешенного использования территории слишком разнообразны для того чтобы выделить среди них преимущественное использование.

Общая площадь земельных участков, прошедших кадастровый учет в границах территории проектирования (с учетом частично входящих в границы – 4731033 м2).

Таблица 5 –Сведения из ЕГРН о ЗУ, планируемых для формирования земельного участка под размещение ТПУ «Кудрово»

| Характеристики объекта недвижимости: | Кадастровый (или условный) номер объекта: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 47:07:1044001:425 | 47:07:1044001:115 | 47:07:1044001:628 |
| Правообладатель (правооблада-тели): Вид права: Номер: Дата государственной регистрации права: | данные о правообладателе отсутствуют Аренда 47-47-12/102/2011-151 22.02.2013 | данные о правообладателе отсутствуют Аренда 47-78-12/009/2006-179 31.03.2006 | данные о правообладателе отсутствуют Аренда 47-47-12/071/2013-286 05.08.2013 |
| Ограничение (обременение) права | в аренде с 01.11.2011 по 31.10.2021 | в аренде с 01.01.1998 по 30.06.2021 * | в аренде с 05.08.2013 по 30.06.2021 |
| Арендодатель: | МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области (Договор аренды земельного участка от 01.12.2011 №3141/1.6-08) | МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области (Договор аренды земель для несельскохозяйственных целей от 12.05.1998); | МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области (Договор аренды земельного участка от 04.07.2013 №4421/1.6-08) |
| Арендатор | Гаражно-строительный кооператив "Кристалл" ИНН 4703016178 | Всеволожская районная организация общественной организации Всероссийского общества автомобилистов, ИНН:4703035967 | Всеволожская районная организация общественной организации Всероссийского общества автомобилистов, ИНН:4703035967 |

* для размещения коллективных гаражей - КАС №27

По участку с КН 47:07:1044001:115 в информации ФГУП «Росреестр»(2015 год) и ЕГРН (2017 год) выявились разночтения:

- в документах указаны разные категории земель;

- в документах указано разное разрешенное использование ЗУ;

- в документах указано разные сведения о правообладателе и виде права.

Расхождения о категории земель и вида разрешенного использования  появились в 2007 году после того, как постановлением Правительства Ленинградской области от 05.06.2007 №218-р данный участок был включен в границы населенного пункта Кудрово муниципального образования "Заневское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, а процедура регистрации договора аренды  по Сведениям ЕГРН была проведена 31.03.2006 года.

По правообладателю и виду права, сведения из ЕГРН являются преобладающими.

Баланс современного функционального использования территории

Таблица 6 - Баланс современного функционального использования территории

| № п/п | Функциональное использование территории | Площадь территории в границах проектирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1. | Территория в границах проектирования | 49,04 | 100 |
| 2. | Территории, застроенные объектами | 6,70 | 13,66 |
| 3. | Территории не занятые объектами: | 41,61 | 84,85 |
| 3.1. | Растительный покров: | 19,155 | 39,06 |
| 3.1.1. | Территории травянистой растительности | 8,415 | 17,16 |
| 3.1.2. | Территории травянистой и кустарниковой растительности | 10,74 | 21,90 |
| 3.2. | Территории улиц и проездов: | 12,676 | 25,85 |
| 3.2.1. | С асфальтовым покрытием | 6,32 | 12,89 |
| 3.2.2. | С бетонным покрытием | 0,4 | 0,82 |
| 3.2.3. | Со щебеночным покрытием | 5,8 | 11,83 |
| 3.2.4. | Асфальтовая крошка | 0,15 | 0,31 |
| 3.3. | Неорганизованные территории и строительные площадки | 9,779 | 19,94 |
| 4. | Водные объекты (пруды, канавы) | 0,73 | 1,49 |

Характеристика существующих зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности

Территория проектирование застроена преимущественно сооружениями транспортного назначения (гаражи боксового типа), торговли, обслуживания. Застройка преимущественно малоэтажная не капитальная различных типов конструкций.

В границах территории проектирования на земельном участке 47:07:1044001:115 размещаещается один объект недвижимости – гараж - с кадастровым номером 47:07:1044001:25524 (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, Кудрово ПО-27(стоянка Невского РС) нп., ряд№3, гараж № 13), площадью 18 м2, поставленный на кадастровый учет 09.12.2016.

Иных зарегистрированных объектов недвижимости в границах территории не выявлено.

Охрана историко-культурного наследия

На территории в границах проектирования на момент разработки проекта планировки, охраняемые объекты культурного наследия не выявлены и зоны регулирования застройки не установлены.

Особо охраняемые природные территории

На территории в границах проектирования на момент разработки проекта планировки, особо охраняемые природные терртории федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

Анализ градостроительных условий, документов территориального планирования и градостроительного зонирования

На территории проектирования согласно СТП Ленинградской области располагаются объекты капитального строительства регионального значения:

1. Автомобильные дороги регионального значения (расчётный срок – 2035 г.) - Продолжение автомобильной дороги регионального значения «Деревня Старая – Кудрово» до автомобильной дороги федерального значения Р-21 «Кола»

Основные характеристики:

Обеспечение удобного выезда в южном направлении с территории формируемого крупного жилого района в деревне Кудрово.  Категория – III.

Рисунок 3– Фрагмент карты размещения автомобильных дорог

2.  Транспортно-пересадочный узел «Кудрово» - (первая очередь – 2020 г.)

(на базе планируемой к строительству станции метрополитена «Кудрово» Лахтинско-Правобережной линии метрополитена; состав транспортно-пересадочного узла: станция метрополитена, автовокзал («Восточный») пригородного и междугородного сообщений, перехватывающая парковка, паркинг, общественно-деловая зона, объекты коммерческого назначения)

Основные характеристики:

- пассажиропоток: около 24000 пассажиров в сутки;

- площадь территории: ориентировочно 8,9 га.

Назначение:

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- формирование пассажиропотоков общественного городского транспорта, метрополитена и в пригородном автобусном сообщении

Рисунок 4 – Фрагмент карты размещения объектов регионального значения в области размещения объектов железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта

На территорию поселения разработаны и утверждены:

Генеральный план муниципального образования (решение совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 29.05.2013 года №22 (с учетом изменений);

Согласно генеральному плану, на территорию проектирования распространяются несколько функциональных зон

П0 – зона инженерной инфраструктуры (коэффициент застройки – не более 0,6; коэффициент плотности застройки – не более 1,8) .

Д2 – зона административного, социального и культурного назначения, общественных центров (коэффициент застройки – не более 0,6; коэффициент плотности застройки – не более 2,4);

Д1 – Зона делового и общественного назначения (коэффициент застройки – не более 0,6; коэффициент плотности застройки – не более 3,0);

И2 – зона автомобильного транспорта;

И2.1 - зона улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды.

Рисунок 5 – Фрагменты карты функционального зонирования (изм. 2015 г.)

Рисунок 6 – Фрагменты карты размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры(ред. 2014)

Рисунок 7 – Фрагменты карты размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) (решение совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 01.10.2013 года №37 (с учетом изм. Приказ КАГ ЛО от 15 марта 2018 г. №23).

Согласно карте градостроительного зонирования, в границах территории проектирования  находятся несколько территориальных зон:

«Т-1а» - Зона размещения объектов автомобильного транспорта  –  Зона предназначена для размещения объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, в зонах допускается размещение объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обеспечением основной деятельности.

Коды основных видов разрешенного использования: 3.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.9.1, 6.0,  6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.5, 8.3, 12.0.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный размер земельного участка |  | см. п. 5 ст. 23 Правил |
|  | Максимальное расстояние по противопожарным требованиям от внутреннего края проезда до стены здания, сооружения и строения для зданий высотой не более 28 метров | м | 8 |
|  | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II, III степени огнестойкости | м | 6* |
|  | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II, III степени огнестойкости и зданиями II, III, IY степени огнестойкости | м | 8 |
|  | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости | м | 10 |
|  | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости и зданиями III, IY, Y степени огнестойкости | м | 12 |
|  | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями IY, Y степени огнестойкости | м | 15 |
|  | Максимальная высота здания | м | 27 |
| 10. | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений | устанавливается в зависимости от размещения зданий и сооружений на соседних участках с соблюдением санитарно-бытовых и противопожарных требований |  |

*  противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

«Т-1.1» - Зона размещения линейных объектов автомобильного транспорта  –  Зона предназначена для размещения линейных объектов автомобильного транспорта (автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения) и объектов придорожного сервиса, в зонах допускается размещение объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обеспечением основной деятельности.

Коды основных видов разрешенного использования: 3.1, 4.9, 4.9.1, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.5, 8.3, 12.0.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный размер земельного участка |  | см. п. 5 ст. 23 Правил |
|  | Максимальное расстояние по противопожарным требованиям от внутреннего края проезда до стены здания, сооружения и строения для зданий высотой не более 28 метров | м | 8 |
|  | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II, III степени огнестойкости | м | 6* |
|  | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II, III степени огнестойкости и зданиями II, III, IY степени огнестойкости | м | 8 |
|  | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости | м | 10 |
|  | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости и зданиями III, IY, Y степени огнестойкости | м | 12 |
|  | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями IY, Y степени огнестойкости | м | 15 |
|  | Максимальная высота здания | м | 27 |
| 10. | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений | устанавливается в зависимости от размещения зданий и сооружений на соседних участках с соблюдением санитарно-бытовых и противопожарных требований |  |

*  противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

ОД-2а – Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения - Зона предназначена для размещения объектов многофункциональной застройки административного, делового и коммерческого назначения, предназначенных для удовлетворения периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании, в зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в зоне и не оказывающих на них негативного воздействия.

Коды основных видов разрешенного использования: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 7.1, 8.3, 11.0, 11.1, 12.0.

Таблица 7 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимальный размер земельного участка |  | см. п. 5 ст. 23 Правил |
| 2 | Максимальный процент застройки земельного участка для общественно-деловой застройки | % | 80 |
| 3 | Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных и боковых проездов до линии застройки | м | 25* |
| 4 | Минимальное расстояние от зданий общеобразовательных организаций до красных линий дорог, улиц, проездов | м | 25 |
| 5 | Минимальное расстояние по противопожарным требованиям от края проезда до линии застройки | м | 5 |
| 6 | Максимальное расстояние по противопожарным требованиям от внутреннего края проезда до стены здания, сооружения и строения для зданий высотой не более 28 метров | м | 8 |
| 7 | Максимальное расстояние по противопожарным требованиям от внутреннего края проезда до стены здания, сооружения и строения для зданий высотой более 28 метров | м | 16 |
| 8 | Минимальное расстояние между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа (бытовые разрывы) | м | 15 |
| 9. | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II III степени огнестойкости при обеспечении нормативной инсоляции | м | 6** |
| 10. | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II, III степени огнестойкости и зданиями II, III, IY степени огнестойкости при обеспечении нормативной инсоляции | м | 8 |
| 11. | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости при обеспечении нормативной инсоляции | м | 10 |
| 12. | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости и зданиями III, IY, Y степени огнестойкости при обеспечении нормативной инсоляции | м | 12 |
| 13. | Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями IY, Y степени огнестойкости при обеспечении нормативной инсоляции | м | 15 |
| 14 | Минимальное расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива | м | 55 |
| 15. | Максимальная высота общественно-деловых зданий | м | 55 |
| 16. | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений | устанавливается в зависимости от размещения зданий и сооружений на соседних участках с соблюдением санитарно-бытовых и противопожарных требований |  |

*   в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

** противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Ж–5а  - Зона застройки многоэтажными жилыми домами - Зона предназначена для размещения существующей и планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами этажностью от 9 до 12 этажей включительно, в зонах допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в зоне и не оказывающих на них негативного воздействия.

Коды основных видов разрешенного использования: 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 5.1, 8.3, 11.0, 11.1, 12.0.

Размещение объектов в зоне ТЖ-5а настоящим проектом не предусматривается, так как только незначительная часть зоны попадает в границы проектирования.

П-0 - Зона размещения объектов коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры - Зона предназначена для размещения объектов складского назначения, крупных объектов инженерной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, в зонах допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции.

Коды основных видов разрешенного использования: 3.1, 4.1, 4.4, 4.9, 4.9.1, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.5, 8.3, 12.0. Размещение объектов в зоне П-0 настоящим проектом не предусматривается, так как только незначительная часть зоны попадает в границы проектирования.

Рисунок 8. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)

Проект планировки территории, расположенной в деревне Кудрово Всеволожского района Ленинградской области (постановление администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.12.2011 года №276(ред. от 09.02.2012 №12);

Рисунок 9. Эскиз застройки территории (фрагмент)

Таблица 8 – Характеристика планируемого развития территории в границах проектирования.

| № п/п | № зоны | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Площадь территории, м2 | Ед. изм. | Показатель | При-меча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. |  | Квартал 11 | 49115 |  |  |  |
| 11.1 |  | территории объектов делового и общественного назначения, всего | 31442 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 11.1.1. | 11-1 | общественно-деловая застройка | 19204 | %* | 100 | - |
| 11.1.2. | 11-2 | общественно-деловая застройка | 12238 | %* | 100 | - |
| 11.2. |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 17673 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 11.2.1. | 11-3 | многоэтажные гаражи | 17673 | м/мест | 1000 | - |
| 12 |  | Квартал 12 | 46239 |  |  |  |
| 12.1. |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 46239 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  | - |
| 12.1.1. | 12-1 | многоэтажные гаражи | 46239 | м/мест | 2000 | - |
| 14 |  | Квартал 14 | 8332 |  |  |  |
| 14.1. |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 8332 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  | - |
| 14.1.1 | 14-1 | АЗС | 8332 | - | - | - |
| 15. |  | Квартал 15 | 47740 |  |  |  |
| 15.1. |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 8000 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 15.1.1 | 15-1 | пожарное депо I типа | 8000 | осн. автомобилей | 6 | - |
|  |  |  |  | спец. автомобилей | 2 |  |
| 15.2. |  | территории объектов делового и общественного назначения, всего | 39740 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 15.2.1. | 15-2 | общественно-деловая застройка | 17666 | %* | 100 | - |
| 15.2.2 | 15-3 | общественно-деловая застройка | 22074 | %* | 100 | - |

* - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка

Проект межевания территории, расположенной в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, разработанный в составе проекта планировки территории, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 276  от 09.12.2011 года (постановление администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 29.03.2012 года №58)

Рисунок 10 – Фрагменты чертежа межевания с установленными красными линиями

На часть территории в границах разрабатываемого проекта планировки были установлены красные линии. Решения по развитию транспортной инфраструктуры, предложенные в проекте, требуют изменения утвержденных красных линий в границах настоящего проекта планировки.

Сведения о программах комплексного развития

Муниципальная программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года».  (Постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 24.11.2017 № 795.  Иные программы не разработаны и не утверждены.

Таблица 9 - Паспорт программы

| 1 | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» до 2025 года |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки программы | Муниципальный контракт №56/10-15 от 20.10.2015 |
| 3 | Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» |
| 4 | Разработчик программы | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ») |
| 5 | Цель программы | обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства МО согласно генерального плана развития Заневского городское поселения; обеспечение доступности для граждан всех видов коммунальных услуг; повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; улучшение экологической обстановки на территории МО. |
| 6 | Задачи программы | анализ социально-экономического развития МО, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов, анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения: (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации (захоронения) ТБО); анализ состояния установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду; формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития МО с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТБО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих направления социально-экономического развития МО с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития МО; прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета МО и других источников финансирования мероприятий Программы; обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры; определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы; улучшение экологической обстановки на территории МО. |
| 7 | Важнейшие целевые показатели | На расчетный срок до 2025 года в границах МО «Заневское городское поселение» ожидаются следующие значения показателей развития коммунальной инфраструктуры: Население МО – 107 тыс. человек; Площадь застройки жилищного фонда – 5342,89 тыс. кв. м; Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения 5,4%; Прогноз реализации коммунальных ресурсов: Тепловая энергия – 472,95 тыс. Гкал; Электроэнергия – 927,37 млн. кВтч; Водоснабжение – 17504 тыс. куб. м; Водоотведение – 15323 тыс. куб. м; Газоснабжение – 101,77 млн куб. м; Вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов – 512,2 млн. м3 Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета: Тепловая энергия – 100%; Электроэнергия – 100%; Водоснабжение – 100%; Водоотведение – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Газоснабжение – 100%; Вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов – в соответствии с требованиями законодательства. |
| 8 | Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации Программы - 2016- 2025 годы. Реализация программы осуществляется в один этап |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы | Объем необходимых денежных средств на реализацию Программы составляет 17 452 971 тыс. руб, в том числе: Внебюджетные средства предприятий – 10 312 170 тыс.руб.; плата за подключение - 6 964 808 тыс.руб.; бюджетные средства – 144 381тыс.руб.; средства абонентов - 31 612 тыс.руб. |

Планировочные ограничения развития территории проектирования

Ограничения в части охранных зон инженерных сетей и сооружений

По территории проектирования проходят высоковольтные линии электропередач:

ВЛ 110кВ Янинская-3; ВЛ 110кВ Янинская-4;

ЗОУИТ 47.07.2.102 - Охранная зона ВЛ 110 кВ Янинская 3/4, внесена в государственный кадастр на основании Карта (плана) № 346/2012 от 17.12.2012; Постановления Совета Министров СССР №255 от 26.03.1984 № 255 от 1984-03-26, Распоряжения Комитета по управлению городским имуществом № 299 от 2005-06-24

ВЛ 110кВ Янинская-9;

ЗОУИТ 47.07.2.68 - охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ я-9. Охранная зона внесена в государственный кадастр на основании: Постановление Совета Министров СССР № 667 от 11.09.1972, Карта (план) № 126/2012 от 15.10.2012, Землеустроительное дело № б/н от 20.09.2012, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005.

ВЛ 110кВ Янинская-10.

ЗОУИТ 47.07.2.79 - охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ о.я-10_174, охранная зона внесена в государственный кадастр на основании: Карта (плана) № 120/2012 от 12.10.2012, Распоряжения № 229-р от 24.06.2005, Доверенности № 405-12 от 2012-07-24, Постановления "Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт" № 255 от 26.03.1984.

ВЛ 35 кВ Ржевская-1; 35 кВ Ржевская-2; 35 кВ ОЛ Ржевская-1/2, которые не участвуют в электроснабжении района Ржевка и  в настоящее время отключены (Письмо ОАО «Ленэнерго» от 28.05.2015 № ЛЭ/16-501/131).

ЗОУИТ 47.07.2.46, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Карта (план) от 17.07.2012 № 0021/04-2012. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в Зону: "Охранная зона воздушной линии электропередач 35 кВ Ржевская-1, 35 кВ Ржевская-2 и 35 кВ ОЛ Ржевская-1/2 в Заневском сельском поселении и в Свердловском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Охранная зона воздушной линии электропередач от крайнего провода:

35 кВ Ржевская-1 – 15 м;

35 кВ Ржевская-2 - 15 м;

35 кВ ОЛ Ржевская-1/2 - 15 м

ВЛ 110кВ Янинская-3 – 20 м

ВЛ 110кВ Янинская-4 – 20 м

ВЛ 110кВ Янинская-9 – 20 м

ВЛ 110кВ Янинская-10 – 20м;

С западной стороны от территории проектирования на расстоянии 20-25 м проходят водоводы диаметром 1020-1420 мм, ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, принимается от крайних водоводов: не менее 20 м, а при наличии грунтовых вод – 50 м – независимо от диаметра.

По участку 47:07:1044001:1078 (в его северной части) проходят магистральные тепловые сети: стальная труба Ду=600, прокладка подземная в канале. Согласно СП 124.13330.2012 [2] при подземной  прокладке тепловых сетей Ду=600 и более, наименьшее расстояние в свету до фундаментов зданий и сооружений при прокладке в каналах составляет – 5 м, 6 м – при бесканальной  прокладке, соответственно, до бортового камня дороги – 1,5 м во всех случаях подземной прокладки.

Так же по участку 47:07:1044001:1078 проходит газопровод высокого давления,  Д=273 – охранная зона - 2 метра с каждой стороны газопровод.

Существующие зоны планировочных ограничений показаны на схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

На территории в границах проектирования на момент разработки проекта планировки действуют планировочные ограничения:

Охранные зоны от инженерных сетей:

Водопровод – 5 м;

Канализации – 5 м;

Теплосети – 5 м;

Подземные кабели электроснабжения - 1м;

Газопровод высокого давления -2м

Линии связи - 1,5м

Ограничения в части зон с особыми условиями использования территорий по санитарно-эпидемиологическим требованиям

На территории проектирования нет установленных санитарно-защитных зон. По санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, планируемые и существующие объекты имеют следующие ограничения:

санитарный разрыв от автомагистрали федерального значения М18 "Кола"- 100 м;

санитарно-защитная зона от торгового комплекса - 50 м;

часть территории проектирования  попадает в границы санитарно-защитной зоны от АЗС - 100 м;

санитарно-защитная зона от автобусного вокзала - 300 м;

санитарно-защитная зона от отстойно-разворотных площадок общественного транспорта – 50 м;

разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки (фасады жилых домов и торцы с окнами) – 50 м.

В связи с тем, что проекта ТПУ «Кудрово» еще нет, местоположение автовокзала и других объектов, оказывающих негативное воздействие не определено, а указано ориентировочно на схеме, поэтому на схеме отображена СЗЗ – 300 м(как от автовокзала - объекта Ш класса опасности) от границ планируемой территории ТПУ «Кудрово». Данная СЗЗ подлежит разработке и установлению на последующих стадиях проектирования и эксплуатации.

По территории проектирования протекает Ручей без названия №2, который является естественным водотоком – притоком р. Оккервиль. Основное русло ручья без названия №2 к настоящему моменту утрачено, сток осуществляется по дренажной канаве, проходящей параллельно ул. Центральной.

Водоохранная зона р. Оккервиль составляет – 50 м, в соответствии с "Водным кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ, при протяженности реки от 10 до 50 км (длина водотока р. Оккервиль – 18 км). Русло реки Оккервиль проходит в 1 км от границ проектирования. Водоохранная зона ручья без названия №2 – 50 м. Прибрежная защитная полоса – 30 м, береговая полоса – 5 м.

Существующие зоны планировочных ограничений отображены на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории» в составе графических материалов проекта.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В качестве исходных данных, в соответствии  с Заданием на проектирование (п.11), приняты решения, предложенные в следующих работах:

В части размещения объекта регионального значения – ТПУ «Кудрово» - Предпроектная документация по размещению транспортно-пересадочного узла «Кудрово» в составе: вестибюль станции метрополитена, автобусный вокзал, коммерческие помещения и перехватывающая парковка автомобильного транспорта (далее - Концепция). Материалы приложены в электронном виде в исходные данные.

В части решения транспортного обеспечения территории - Предпроектная документация по объекту: «Обеспечение транспортного сообщения ул. Центральная, д. Кудрово с автодорогой федерального значения Р-21 «Кола» с устройством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении федеральной автодороги Р-21 «Кола» и подъезда к ТРК «МЕГА-ИКЕА Дыбенко». Материалы приложены в электронном виде в исходные данные.

Транспортно-пересадочный узел  «Кудрово»

Согласно предпроектным предложениям ТПУ «Кудрово» - единый многофункциональный комплекс, включающий в себя объекты различного функционального назначения:

вестибюль станции метрополитена;

остановочный пункт для маршрутного транспорта (зона высадки и зона посадки);

зона отстоя подвижного состава маршрутного транспорта на 63 а/м;

автобусный вокзал на 600 пассажиров с 15 перронами прибытия и отправления;

зона отстоя подвижного состава междугороднего транспорта на 35 а/м;

коммерческие помещения (административного и торгово-развлекательного назначения);

многоэтажная парковка автомобильного транспорта на 2208 м/м с перехватывающей функцией;

отрытые автостоянки на 107, 204, 29 машиномест.

Для размещения ТПУ на территории проектирования было проанализировано два варианта:

1. Единое объемно-пространственное решение на одном земельном участке, с  последующим формированием отдельных объектов недвижимости, что позволит возводить объект поэтапно отдельными инвесторами;

2. Создание самостоятельных объектов на раздельных земельных участках.

Комплексный подход создания транспортно-пересадочного узла, за счет единого объёмно-планировочного решения и совмещения функций позволяет сократить на 20% использование земельных ресурсов и сократить расходы на подключение инженерной инфраструктуры.

Таблица 10 – Требуемые площади земельных участков для организации транспортно-пересадочного узла.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Норматив | Показатель | Требуется, га | Принято за счет комплекс-ного решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажный паркинг* | м2 | 9 | 2208 | 1,98 | 1,75 |
| Автовокзал | м2 | 1200 | 17 | 2,04 | 1,62 |
| Стоянка л/а для автовокзала | м2 | 2,5 | 3600 | 0,90 | 0,72 |
| Здание вестибюля метрополитена с административным блоком | га | 1 | - | 1,0 | 0,80 |
| Площадь перед ТПУ для ПТОП | га | средний/ 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,40 |
| Зона отстоя автобусов | м2 | 80 | 63 | 0,50 | 0,40 |
| Стоянка л/а для приезжающих к ТПУ | м2 (1м/м на 100 пасс) | 0,25 | 23142 | 0,58 | 0,46 |
| Торгово-развлекательный комплекс | га | 0,0002 | 13500 | 2,7 | 1,99 |
| ИТОГО |  |  |  | 10,23 | 8,12 |

*места для перехватывающей парковки предусматриваются в многоэтажной стоянке согласно расчету

В сравнении 2-х вариантов (комплексный и раздельный), второй вариант является наименее рациональным с точки зрения использования земельных ресурсов, а также с точки зрения количества стояночным мест для автомашин, требуемых по расчету для каждого из объекта по отдельности. Более затратным окажется подключение каждого объекта к сетям инженерного обеспечения. Также при разрозненном размещении объектов существенно удлиняются коммуникации и время перемещения между объектами, что значительно влияет на время пересадки между различными видами транспорта.

Характеристика состава и структуры ТПУ

Для размещения ТПУ  предусмотрено использование трех земельных участков общей площадью 8,89 га (кадастровые номера: 47:07:1044001:628, 47:07:1044001:425, 47:07:1044001:115). После формирования всех проездов и территории улично-дорожной сети – площадь участка для размещения ТПУ «Кудрово» составит 8,12 га.

Вся территория ТПУ с учетом сложившейся структуры улично-дорожной сети условно разделена на функциональные зоны, включая проезды и пешеходные пути внутри территории ТПУ, создавая единый комплекс:

зона автовокзала - 2 га

зона остановок пассажирского транспорта - 1,82 га

зона размещения метрополитена 1,0 га

зона размещения торгово-развлекательного комплекса с административно-деловым блоком - 0,9га

зона размещения многоэтажного паркинга с перехватывающей функцией - 2,4 (2 зоны по 1,2  га)

Для всех объектов предусмотрено единое объемно-пространственное решение, единое инженерное обеспечение, подъезды, но предусматривается строительство объектов очередями с  последующим формированием отдельных объектов недвижимости. Что позволит возводить объект поэтапно отдельными инвесторами.

За прошедшее время согласно письму ОАО «Ленметрогипротранс» от 03.08.2017 № 3027-01-3468 было разработано несколько вариантов размещения вестибюля станции метро «Кудрово». При этом ни один из указанных вариантов не получил дальнейшего развития.

В соответствии с письмом ОАО «Ленметрогипротранс» от 03.08.2017                 № 3027-01-3468 разместить вестибюль в границах земельного участка, планируемого под размещение ТПУ «Кудрово», возможно. Окончательная зона размещения вестибюля в границах ТПУ «Кудрово» должна быть определена на стадии технико-экономического обоснования.

Рисунок 11. Схема планировочной организации территории ТПУ

Согласно протоколу совещания, проведенного с участием Губернатора Санкт-Петербурга, от 17.08.2017 №27/1-в  по вопросу развития линий Санкт-Петербургского метрополитена, был определен срок строительства участка Лахтинско-Правобережной линии до станции метро «Кудрово», одновременно со строительством депо «Правобережное» до 25.12.2025 г.

Окончательное положение объектов ТПУ и их технико-экономические параметры будут определены при непосредственном проектировании объектов.

Необходимость строительства второго выхода из метрополитена на территории и точное место для его размещения определяется на этапе технико-экономического обоснования. Настоящим проектом предлагается рассмортеть вариант размещения на территории ТРК «МЕГА ИКЕА Дыбенко». Данные предложения не включены в территорию ТПУ «Кудрово» и отображены только в материалах по обоснованию.

|  | Зона возможного размещения вестибюля |
| --- | --- |

Рисунок 12. Зона возможного размещения вестибюля

Таблица 11 – Ориентировочные Технико-экономические показатели планировочной организации территории ТПУ «Кудрово» согласно Концепции

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории проектирования ТПУ | кв. м | 88909 |
| 1.1 | В том числе: Площадь планируемого земельного участка | кв. м | 78944 |
| 1.2 | Площадь для развития УДС для организации подъездов к ТПУ, выделяемая в красные линии | кв. м | 9965 |
| 2 | Площадь застройки | кв. м | 42005 |
| 3 | Площадь озеленения | кв. м | 2620 |
| 4 | Площадь асфальтированного покрытия | кв. м | 25560 |
| 5 | Площадь покрытия, мощенного тротуарной плиткой | кв. м | 8759 |
|  | ИТОГО В границах планируемого земельного участка (п.2-6): | кв. м | 78944 |

Функциональное зонирование территории

Планировочная структура территории представляет собой комплекс кварталов общественной застройки, вытянутых с севера на юг вдоль магистральной улицы районного значения регулируемого движения. Жилые кварталы расположены в северо-восточной части Кудрово и практически не входят в границы проектирования.

Проектом предусматривается следующее функциональное зонирование территории:

общественно-деловая зона (зона размещения объектов общественно-делового назначения в соответствии с градостроительными регламентами)

зона размещения транспортно-пересадочного узла

зона размещения объектов транспортно-логистического назначения

зона размещения объектов жилого назначения с сопутствующей инфраструктурой.

Общественно-деловая зона. Общественно-деловые зоны размещаются с двух сторон от планируемой магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.

Существующий объект (восточнее магистрали) – ТРК «Мега Икеа – Дыбенко». Планируемое размещение объектов капительного с западной стороны согласно разрешенному виду использования – салон по продаже автомобилей. Иные объекты – планируемое использование не определено собственниками.

Зона размещения транспортно-пересадочного узла.

Проектом предусматривается размещение пассажирского комплекса, выполняющего функции по перераспределению пассажиропотоков между несколькими видами транспорта и направлениями движения. В состав комплекса входят также объекты сопутствующей инфраструктуры – торгово-развлекательного назначения и делового назначения.

Зона размещения объектов транспортно-логистического назначения.

Проектом не предусматривается изменение вида использования существующих участков на которых расположены гаражи боксового типа.

Зона размещения объектов жилого назначения с сопутствующей инфраструктурой.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами частично заходит в границы проектирования, однако в рамках настоящего проекта развития не предусмотрено.

Красные линии

На рассматриваемой территории проектом предлагается установить красные линии: на юге вдоль Мурманского шоссе  на расстоянии 30 метров от оси проезжей части Мурманского шоссе, оставив участок южный границы земельного участка Красные линии устанавливаются по границам элементов планировочной структуры – кварталы 1,2,3,4.

В северной части действующие красные линии по границам существующих элементов планировочной структуры (жилой квартал, территория ТРК «МЕГА ИКЕА «Дыбенко»  остаются без изменений.

В настоящий момент планировочная структура территории в основном сформирована земельными участками, зарегистрированными в земельном кадастре. Проектом предлагается упорядочивание границ земельных участков относительно устанавливаемых проектом красных линий, относительно границ смежных участков, формирование границ новых земельных участков для размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, уточнение функционального использования земельных участков на которых планируется развитие, с определением параметров планируемых объектов капитального строительства.

Таблица 12. Параметры формируемых элементов планировочной структуры

| № п/п | Наименование параметра | Единица |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Площадь территории в границах проектирования, в том числе: | га |  | 49,04 |
| 2. | Площадь в границах элементов планировочной структуры, в том числе: | га |  | 18,23 |
| 2.1 | Площадь квартала 1 | га |  | 1,93 |
| 2.2 | Площадь квартала 2 | га |  | 8,12 |
| 2.3 | Площадь квартала 3 | га |  | 2,57 |
| 2.4 | Площадь квартала 4 | га |  | 4,71 |
| 3. | Коэффициент застройки: | % |  |  |
| 3.1 | квартал 1 | % |  | 80 |
| 3.2 | квартал 2 | % |  | 60 |
| 3.3 | квартал 3 | % |  | 80 |
| 3.4 | квартал 4 | % |  | 80 |
| 4. | Величина отступа от красных линий |  |  |  |
| 4.1 | квартал 1 |  | м | 6 |
| 4.2 | квартал 2 |  | м | 6 |
| 4.3 | квартал 3 |  | м | 6 |
| 4.4 | квартал 4 |  | м | 6 |

Координаты поворотных точек красных линий приведены на «Чертеже красных линий» «Основной (утверждаемой) части» Проекта планировки территории.

Общий баланс планируемого функционального использования территории

Таблица 13. Баланс планируемого функционального использования территории в границах территории проектирования

| № п/п | Функциональное использование территории (проект) | Площадь территории в границах проектирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
|  | Территория в границах проектирования, в том числе: | 49,04 | 100 |
| А | Территории в границах красных линий | 29,92 | 61,01 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1. | Общественно-деловой застройки | 15,97 | 32,56 |
|  | из них: |  |  |
| 1.1. | ТРК «Мега-Икеа Дыбенко» | 10,30 | 64,50 |
| 1.2. | Объекты многофункционального назначения в соответствии с градостроительными регламентами | 2,79 | 17,47 |
| 1.3. | Торгово-складской оптовый комплекс | 1,92 | 12,02 |
| 1.4. | Торговля строительными товарами | 0,96 | 6,01 |
| 2. | Транспортной инфраструктуры | 13,77 | 28,08 |
|  | из них: |  |  |
| 2.1 | Транспортно-пересадочный узел "Кудрово" | 8,12 | 58,96 |
| 2.2 | Транспортно-логистические объекты | 4,65 | 33,76 |
| 2.3 | Второй выход из станции метрополитена (после технико-экономического обоснования) | 1,0 | 7,26 |
| 3. | Объекты жилой застройки | 0,18 | 0,37 |
| Б. | Территории общего пользования для строительства объектов улично-дорожной сети | 19,12 | 38,99 |

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

По территории проектирования проходят высоковольтные линии электропередач (ВЛ):

110 кВ Янинская 3, 110 кВ Янинская 4, 110 кВ Янинская 9, 110 кВ Янинская 10

Вдоль северной границы территории проходят подземные электрические кабели 10 кВ., по южной и северным сторонам территории проектирования проходят сети связи.

Рассматриваемая территория характеризуется отсутствием внутриквартальных сетей водоснабжения и канализации, только со стороны ул. Трудовой в квартал подведены сети водопровода диаметром 100 мм. Вдоль восточной границы рассматриваемой территории проходят водоводы от Южной водопроводной станции до Северной водопроводной станции, так же вдоль восточной границы проходят сети газопровода высокого давления.

Теплоснабжение существующих объектов на рассматриваемой территории в целом автономное, на территории земельного участка с кадастровым номером 47:07:0612001:55 расположена котельная.

Предварительный расчет инженерных нагрузок и проектные решения

Таблица 14. Сводная таблица подсчета предварительных нагрузок

| Потребитель | Электро снабжение, кВт | Водо-потребле- ние, м3/сут | Водо-отведение м3/сут | Отопле-ние, Гкал/час | Вентиля-ция, Гкал/час | Горячее водоснаб-жение, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект общественно-делового назначения | 96 | 0,45 | 0,44 | 0,172 | 0,128 | 0,029 |
| Объект общественно-делового назначения | 252 | 16,408 | 16,408 | 0,153 | 0,153 | 0,185 |
| ТПУ «Кудрово» | 3798 | 115,86 | 115,87 | 2,26 | 1,864 | 0,975 |
| Полив территоии | - | 60,78 | - | - | - | - |
| Итого: | 4146 | 193,49 | 132,71 | 2,586 | 2,144 | 1,188 |
| Ливневые стоки | - | - | 13045 | - | - | - |
| Уличное освещение | 166,84 | - | - | - | - | - |

*Объект принят на основании действующего генерального плана

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение – 18,99 м3/час предусматривается от водовода Ø560 мм (ПЭ), в районе пересечения ул. Австрийской с ул. Центральной. Для обеспечения подключения предусматривается строительство водопровода протяженностью около 1100 м (за границами проекта планировки).

Водоотведение – 18,99 м3/час:

Для отвода хозяйственно-бытовых сточных проектом предусматривается самотечная канализационная сеть, в случае возможного подключения в период реализации объектов - в самотечный канализационный коллектор Ø630 мм, проложенный вдоль ул. Австрийская в один из существующих канализационных колодцев перед КНС (ориентировочно колодцы К-40 или К-39) Протяженность сетей водоотведения – около 1100 м.

Расход воды на наружное пожаротушение соответствует Требованиям технического заключения о возможности присоединения к централизованным система водоснабжения и не превышает 40 л/с. Расчет расходов выполнен  в соответствии с СП 30.13330.2012 Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» и СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010).

Таблица 15.  Расход воды на пожаротушение

| 1.Транспортно-пересадочный узел |  |
| --- | --- |
| 1.1. Автовокзал – 71,30 л/с, в том числе: |  |
| Внутреннее: | Наружное: |
| Пожарные краны: 3х2.5 л/с; ПК>12 | при объеме здания – свыше50 тыс. м³ - |
| Система АУП – 28.80 л/с | 35 л/с |
| Итого: 36,30 л/с | Итого: 35 л/с |
| 1.2. Вестибюль метро – 71,30 л/с, в том числе: |  |
| Внутреннее: | Наружное: |
| Пожарные краны: 3х2.5 л/с; ПК>12 | при объеме здания – свыше50 тыс. м³ - |
| Система АУП – 28.80 л/с | 35 л/с |
| Итого: 36,30 л/с | Итого: 35 л/с |
| 1.3. Бизнес-центр – 71,30 л/с, в том числе: |  |
| Внутреннее: | Наружное: |
| Пожарные краны: 3х2.5 л/с; ПК>12 | при объеме здания – свыше50 тыс. м³ - |
| Система АУП – 28.80 л/с | 35 л/с |
| Итого: 36,30 л/с | Итого: 35 л/с |
| 1.4. Кинотеатр – 68,80 л/с, в том числе: |  |
| Пожарные краны: 2х2.5 л/с; ПК>12 | при объеме здания – свыше50 тыс. м³ - |
| Система АУП – 28.80 л/с | 35 л/с |
| Итого: 33,80 л/с | Итого: 35 л/с |
| 1.5. Торговый комплекс – 83.80 л/с, в том числе: |  |
| Внутреннее: | Наружное: |
| Пожарные краны: 3х2.5 л/с; ПК>12 | при объеме здания – свыше50 тыс. м³ - |
| Система АУП – 28.80 л/с | 35 л/с |
| Итого: 38.80 л/с | Итого: 35.00 л/с |
| 2. Объект общественно-делового назначения – 51.30 л/с, в том числе: |  |
| Внутреннее: | Наружное: |
| Пожарные краны: 1х2.5 л/с; ПК>12 | при объеме здания – до 25 тыс. м³ - |
| Система АУП – 28.80 л/с | 20 л/с |
| Итого: 31,30 л/с | Итого: 20.00 л/с |
| 3. Объект общественно-делового назначения –46,30 л/с, в том числе: |  |
| Внутреннее: | Наружное: |
| Пожарные краны: 1х2.5 л/с; ПК>12 | при объеме здания – до 5 тыс. м³ - |
| Система АУП – 28.80 л/с | 15 л/с |
| Итого: 31,30 л/с | Итого: 15.00 л/с |

Таблица 16. Расчет расхода горячей и холодной  воды

| Наименование водопотребителей | Коли-чество U сутки час | нормы рас- хода воды |  |  |  | расход воды прибором |  |  |  |  | расход воды водопотребителями |  |  | NP qhr,u · U qо· 3600 | NPhr qhr,u · U qo,hr |  | hr | Макси- мальный расчетный расход 5 · qo· qc, qh л/с | Макси- мальный часовой расход 0,005· qo,hr· hr qchr, qhhr м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутки |  | час |  | час |  |  |  | сек | сутки | час | ср.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | qcu qhu л/сут |  | qchr,u qhhr,u л/ч |  | qco,hr qho,hr л/ч |  |  |  | qco qho л/с | qcо · U 1000 qhu · U 1000 м3/сут | qchr· U qhhr· U л/ч | qcT qhT м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расчет расходов холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автовокзал (сотрудники) | 50 | 10 |  | 2,3 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 0,5 | 115 | 0,03 | 0,32 | 1,92 | 0,55* | 1,394* | 0,28* | 0,42* |
| Автовокзал (посетители) | 400 | 2,7 |  | 0,32 |  | 50 |  |  |  | 0,1 | 1,08 | 128 | 0,07 | 0,36 | 2,56 | 0,58* | 1,644* | 0,29* | 0,41* |
| Автовокзал.Буфет реализующий готовую продукцию | 500/50 | 1 |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,05 | 0,07 | 0,25 | 0,304* | 0,493* | 0,3* | 0,49* |
| Автовокзал (душ) | 5 | - |  | 270 |  | 270 |  |  |  | 0,14 | 27 | 1350 | 0,17 | 2,68 | 5 | 1,684* | 2,558* | 1,18* | 3,45* |
| Метрополитен (сотрудники) | 20 | 10 |  | 2,3 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 46 | 0,01 | 0,13 | 0,77 | 0,378* | 0,838* | 0,19* | 0,25* |
| Метрополитен Административное здание (сотрудники) | 200 | 10 |  | 2,3 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 2 | 460 | 0,25 | 1,28 | 7,67 | 1,096* | 3,4* | 0,55* | 1,02* |
| Паркинги (сотрудники) | 8 | 10 |  | 2,3 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 0,08 | 18,4 | - | 0,05 | 0,31 | 0,273* | 0,542* | 0,14* | 0,16* |
| Магазин промтоварный, продовольственный, фасованных товаров | 270/270 | 10 |  | 2,3 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 2,7 | 621 | 0,34 | 1,73 | 10,35 | 1,306* | 4,185* | 0,65* | 1,26* |
| Физкультурники (шейпинг, тренажеры итд.) | 600/40 | 25 |  | 25 |  | 50 |  |  |  | - | 15 | 1000 | 0,94 | - | 20 | - | 6,893* | - | 1,72* |
| Кинотеатр | 200 | 2,7 |  | 0,32 |  | 50 |  |  |  | 0,1 | 0,54 | 64 | 0,05 | 0,18 | 1,28 | 0,43* | 1,096* | 0,22* | 0,27* |
| Бар при кинотеатре | 750/50 | 1 |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 0,2 | 0,75 | 50 | 0,06 | 0,07 | 0,25 | 0,304* | 0,493* | 0,3* | 0,49* |
| Столовая, ресторан, кафе | 1050/100 | 8 |  | 8 |  | 200 |  |  |  | 0,2 | 8,4 | 800 | 0,7 | 1,11 | 4 | 1,021* | 2,21* | 1,02* | 2,21* |
| Бизнес-центр (сотрудники) | 600 | 10 |  | 2,3 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 6 | 1380 | 0,6 | 3,83 | 23 | 2,138* | 7,677* | 1,07* | 2,3* |
| Объект общественно-делового назначения (сотрудники) | 15 | 10 |  | 2,3 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 34,5 | 0,01 | 0,1 | 0,58 | 0,343* | 0,73* | 0,17* | 0,22* |
| Объект общественно-делового назначения (посетители) | 50 | 2,7 |  | 0,32 |  | 50 |  |  |  | 0,1 | 0,14 | 16 | 0,01 | 0,04 | 0,32 | 0,256* | 0,55* | 0,13* | 0,14* |
| Объект общественно-делового назначения (работники) | 48/96 | 16 |  | 5,7 |  | 40 |  |  |  | 0,1 | 1,54 | 273,6 | 0,1 | 0,76 | 6,84 | 0,838* | 3,149* | 0,42* | 0,63* |
| Объект общественно-делового назначения (душ) | 4 | - |  | 270 |  | 270 |  |  |  | 0,14 | 2,16 | 1080 | 0,14 | 2,14 | 4 | 1,479* | 2,21* | 1,04* | 2,98* |
| Служебные квартиры | 20 | 200 |  | 7,1 |  | 200 |  |  |  | 0,2 | 4 | 142 | 0,17 | 0,2 | 0,71 | 0,449* | 0,803* | 0,45* | 0,8* |
| Общежитие | 40 | 50 |  | 5,1 |  | 60 |  |  |  | 0,14 | 2 | 204 | 0,08 | 0,4 | 3,4 | 0,61* | 1,991* | 0,43* | 0,6* |
| Мойка автомобилей | 8 | 3600 |  | 360 |  | 360 |  |  |  | 5,1 | 0,008 | 0,48 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,12 | qohr=84,04 |
| Итог – хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,748 | 7832,98 | 8,28 | 15,45 | 93,21 | 5,657 | 24,31 | 3,39 | 10,22 |
| Поливка ЗН.ТПУ | 1904 |  | 3 |  | - |  | - | - |  |  | 5,71 | - | 0,24 | - | - |  |  | - | - |
| Поливка АСФ ТПУ | 35230 |  | 0,4 |  | - |  | - | - |  |  | 14,09 | - | 0,59 | - | - |  |  | - | - |
| Поливка ЗН Объект общественно-делового назначения | 8156 |  | 3 |  | - |  | - | - |  |  | 24,47 | - | 1,02 | - | - |  |  | - | - |
| Поливка АСФ Объект общественно-делового назначения | 4078 |  | 0,4 |  | - |  | - | - |  |  | 1,63 | - | 0,07 | - | - |  |  | - | - |
| Поливка ЗН Объект общественно-делового назначения | 4375 |  | 3 |  | - |  | - | - |  |  | 13,13 | - | 0,55 | - | - |  |  | - | - |
| Поливка АСФ Объект общественно-делового назначения | 4375 |  | 0,4 |  | - |  | - | - |  |  | 1,75 | - | 0,07 | - | - |  |  | - | - |
| Итог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,528 | - | 10,82 | - | - | - | - | 3,39 | 10,22 |
| Расчет расходов горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автовокзал (сотрудники) | 50 | 6 |  | 1,7 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 0,3 | 85 | 0,02 | 0,24 | 1,42 | 0,485* | 1,168* | 0,24* | 0,35* |
| Автовокзал (посетители) | 400 | 1,3 |  | 1,18 |  | 50 |  |  |  | 0,1 | 0,52 | 472 | 0,03 | 1,31 | 9,44 | 1,12* | 3,946* | 0,56* | 0,99* |
| Автовокзал.Буфет реализующий готовую продукцию | 500/50 | 1 |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,05 | 0,07 | 0,25 | 0,304* | 0,493* | 0,3* | 0,49* |
| Автовокзал (душ) | 5 | - |  | 230 |  | 230 |  |  |  | 0,14 | 23 | 1150 | 0,14 | 2,28 | 5 | 1,521* | 2,558* | 1,06* | 2,94* |
| Метрополитен (сотрудники) | 20 | 6 |  | 1,7 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 0,12 | 34 | 0,01 | 0,09 | 0,57 | 0,331* | 0,717* | 0,17* | 0,22* |
| Метрополитен Административное здание (сотрудники) | 200 | 6 |  | 1,7 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 1,2 | 340 | 0,15 | 0,94 | 5,67 | 0,937* | 2,76* | 0,47* | 0,83* |
| Паркинги (сотрудники) | 8 | 6 |  | 1,7 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 0,05 | 13,6 | - | 0,04 | 0,23 | 0,256* | 0,476* | 0,13* | 0,14* |
| Магазин промтоварный, продовольственный, фасованных товаров | 270/270 | 6 |  | 1,7 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 1,62 | 459 | 0,2 | 1,28 | 7,65 | 1,096* | 3,4* | 0,55* | 1,02* |
| Физкультурники (шейпинг, тренажеры итд.) | 600/40 | 25 |  | 25 |  | 50 |  |  |  | - | 15 | 1000 | 0,94 | - | 20 | - | 6,893* | - | 1,72* |
| Кинотеатр | 200 | 1,3 |  | 0,18 |  | 50 |  |  |  | 0,1 | 0,26 | 36 | 0,02 | 0,1 | 0,72 | 0,343* | 0,815* | 0,17* | 0,2* |
| Бар при кинотеатре | 750/50 | 1 |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 0,2 | 0,75 | 50 | 0,06 | 0,07 | 0,25 | 0,304* | 0,493* | 0,3* | 0,49* |
| Столовая, ресторан, кафе | 1050/ 100 | 4 |  | 4 |  | 200 |  |  |  | 0,2 | 4,2 | 400 | 0,35 | 0,56 | 2 | 0,717* | 1,437* | 0,72* | 1,44* |
| Бизнес-центр (сотрудники) | 600 | 6 |  | 1,7 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 3,6 | 1020 | 0,36 | 2,83 | 17 | 1,763* | 6,093* | 0,88* | 1,83* |
| Объект общественно-делового назначения (сотрудники) | 15 | 6 |  | 1,7 |  | 60 |  |  |  | 0,1 | 0,09 | 25,5 | 0,01 | 0,07 | 0,43 | 0,304* | 0,631* | 0,15* | 0,19* |
| Объект общественно-делового назначения (посетители) | 50 | 1,3 |  | 1,18 |  | 50 |  |  |  | 0,1 | 0,07 | 59 | 0,01 | 0,16 | 1,18 | 0,41* | 1,046* | 0,21* | 0,26* |
| Объект общественно-делового назначения (работники) | 48/96 | 9 |  | 3,7 |  | 40 |  |  |  | 0,1 | 0,86 | 177,6 | 0,05 | 0,49 | 4,44 | 0,672* | 2,352* | 0,34* | 0,47* |
| Объект общественно-делового назначения (душ) | 4 | - |  | 230 |  | 230 |  |  |  | 0,14 | 1,84 | 920 | 0,12 | 1,83 | 4 | 1,35* | 2,21* | 0,95* | 2,54* |
| Служебные квартиры | 20 | 100 |  | 8,5 |  | 200 |  |  |  | 0,2 | 2 | 170 | 0,08 | 0,24 | 0,85 | 0,485* | 0,883* | 0,49* | 0,88* |
| Общежитие | 40 | 50 |  | 5,3 |  | 60 |  |  |  | 0,14 | 2 | 212 | 0,08 | 0,42 | 3,53 | 0,624* | 2,029* | 0,44* | 0,61* |
| Мойка автомобилей | 8 | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,12 | qohr=78,87 |
| Итог – хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,98 | 6673,7 | 2,68 | 13,02 | 84,63 | 4,99 | 22,25 | 2,99 | 8,77 |
| Поливка ЗН.ТПУ | 1904 |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Поливка АСФ ТПУ | 35230 |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Поливка ЗН Объект общественно-делового назначения | 8156 |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Поливка АСФ Объект общественно-делового назначения | 4078 |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Поливка ЗН Объект общественно-делового назначения | 4375 |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Поливка АСФ Объект общественно-делового назначения | 4375 |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Итог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,98 | - | 2,68 | - | - | - | - | 2,99 | 8,77 |
| Расчет расходов воды общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автовокзал (сотрудники) | 50 | 16 |  | 4 |  | 80 |  |  |  | 0,14 | 0,8 | 200 | 0,05 | 0,4 | 2,5 | 0,61* | 1,644* | 0,43* | 0,66* |
| Автовокзал (посетители) | 400 | 4 |  | 0,5 |  | 80 |  |  |  | 0,14 | 1,6 | 200 | 0,1 | 0,4 | 2,5 | 0,61* | 1,644* | 0,43* | 0,66* |
| Автовокзал.Буфет реализующий готовую продукцию | 500/50 | 2 |  | 2 |  | 300 |  |  |  | 0,3 | 1 | 100 | 0,1 | 0,09 | 0,33 | 0,331* | 0,558* | 0,5* | 0,84* |
| Автовокзал (душ) | 5 | - |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 0,2 | 50 | 2500 | 0,31 | 3,47 | 5 | 1,991* | 2,558* | 1,99* | 6,4* |
| Метрополитен (сотрудники) | 20 | 16 |  | 4 |  | 80 |  |  |  | 0,14 | 0,32 | 80 | 0,02 | 0,16 | 1 | 0,41* | 0,969* | 0,29* | 0,39* |
| Метрополитен Административное здание (сотрудники) | 200 | 16 |  | 4 |  | 80 |  |  |  | 0,14 | 3,2 | 800 | 0,4 | 1,59 | 10 | 1,238* | 4,126* | 0,87* | 1,65* |
| Паркинги (сотрудники) | 8 | 16 |  | 4 |  | 80 |  |  |  | 0,14 | 0,13 | 32 | 0,01 | 0,06 | 0,4 | 0,289* | 0,61* | 0,2* | 0,24* |
| Магазин промтоварный, продовольственный, фасованных товаров | 270/270 | 16 |  | 4 |  | 80 |  |  |  | 0,14 | 4,32 | 1080 | 0,54 | 2,14 | 13,5 | 1,479* | 5,103* | 1,04* | 2,04* |
| Физкультурники (шейпинг, тренажеры итд.) | 600/40 | 50 |  | 50 |  | 80 |  |  |  | - | 30 | 2000 | 1,88 | - | 25 | - | 8,192* | - | 3,28* |
| Кинотеатр | 200 | 4 |  | 0,5 |  | 80 |  |  |  | 0,14 | 0,8 | 100 | 0,07 | 0,2 | 1,25 | 0,449* | 1,096* | 0,31* | 0,44* |
| Бар при кинотеатре | 750/50 | 2 |  | 2 |  | 300 |  |  |  | 0,3 | 1,5 | 100 | 0,13 | 0,09 | 0,33 | 0,331* | 0,558* | 0,5* | 0,84* |
| Столовая, ресторан, кафе | 1050/100 | 12 |  | 12 |  | 300 |  |  |  | 0,3 | 12,6 | 1200 | 1,05 | 1,11 | 4 | 1,021* | 2,21* | 1,53* | 3,32* |
| Бизнес-центр (сотрудники) | 600 | 16 |  | 4 |  | 80 |  |  |  | 0,14 | 9,6 | 2400 | 0,96 | 4,76 | 30 | 2,456* | 9,457* | 1,72* | 3,78* |
| Объект общественно-делового назначения (сотрудники) | 15 | 16 |  | 4 |  | 80 |  |  |  | 0,14 | 0,24 | 60 | 0,02 | 0,12 | 0,75 | 0,367* | 0,826* | 0,26* | 0,33* |
| Объект общественно-делового назначения (посетители) | 50 | 4 |  | 0,5 |  | 80 |  |  |  | 0,14 | 0,2 | 25 | 0,02 | 0,05 | 0,31 | 0,273* | 0,542* | 0,19* | 0,22* |
| Объект общественно-делового назначения (работники) | 48/96 | 25 |  | 9,4 |  | 60 |  |  |  | 0,14 | 2,4 | 451,2 | 0,15 | 0,9 | 7,52 | 0,916* | 3,369* | 0,64* | 1,01* |
| Объект общественно-делового назначения (душ) | 4 | - |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 0,2 | 4 | 2000 | 0,25 | 2,78 | 4 | 1,724* | 2,21* | 1,72* | 5,53* |
| Служебные квартиры | 20 | 300 |  | 15,6 |  | 300 |  |  |  | 0,3 | 6 | 312 | 0,25 | 0,29 | 1,04 | 0,526* | 0,969* | 0,79* | 1,45* |
| Общежитие | 40 | 100 |  | 10,4 |  | 100 |  |  |  | 0,2 | 4 | 416 | 0,17 | 0,58 | 4,16 | 0,73* | 2,246* | 0,73* | 1,12* |
| Мойка автомобилей | 8 | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,17 | qohr= 123,73 |
| Итог – хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,71 | 14056,2 | 6,48 | 19,19 | 113,59 | 6,629 | 28,63 | 5,63 | 17,71 |
| Поливка ЗН.ТПУ | 1904 | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Поливка АСФ ТПУ | 35230 | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Поливка ЗН Объект общественно-делового назначения | 8156 | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Поливка АСФ Объект общественно-делового назначения | 4078 | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Поливка ЗН Объект общественно-делового назначения | 4375 | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Поливка АСФ Объект общественно-делового назначения | 4375 | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Итог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,71 | - | 6,48 | - | - | - | - | 5,63 | 17,71 |

* - значения для справки.

Тепловой поток в течение часа максимального водопотребления с учетом теплопотерь   526200(ккал/ч)  611,97(кВт/ч).

Тепловой поток в течение среднего часа с учетом теплопотерь   160800(ккал/ч) 187,01(кВт/ч). Потери тепла  - (ккал/ч)  - (кВт/ч).

Ливневая канализация

| Расчет объемов поверхностного стока в границах проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Исходные данные для расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Расчетная площадь стока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поверхности водосбора |  | ед.изм. |  | кол-во |  |  |  | примечания |  |
| Кровля зданий и сооружений |  | га |  | 8,88 |  |  |  |  |  |
| Асфальтовые покрытия |  | га |  | 16,08 |  |  |  |  |  |
| Брусчатые мостовые и черные щебеночные покрытия дорог |  | га |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Булыжные мостовые, мощение |  | га |  |  |  |  |  |  |  |
| Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущим |  | га |  |  |  |  |  |  |  |
| Гравийные садово-парковые дорожки |  | га |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовые поверхности (спланированные) |  | га |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоны |  | га |  | 24,08 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | га |  | 49,04 |  |  |  |  |  |
| 1.2 Принятые в расчете величины и коэффициенты, характерные для данной местности согласно требованиям СП 32.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и условное обозначение параметра | ед.изм. |  | значение |  |  |  | примечания |  |  |
| q20 – интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 минут при Р=1 год, | л/с на 1 га |  | 60 |  |  |  | по черт. 1 |  |  |
| mr — средние количество дождей за год | - |  | 120 |  |  |  | по табл. 4 |  |  |
| Р — период однократного превышения расчетной интенсивности дождя | - |  | 0,33 |  |  |  | по п. 2.13 |  |  |
| ζ— показатель степени | - |  | 1,33 |  |  |  | по табл. 4 |  |  |
| n – показатель степени | - |  | 0,48 |  |  |  | по табл. 4 |  |  |
| 1.3 Принятые в расчете величины и коэффициенты, характерные для данной местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и условное обозначение параметра | ед.изм. |  | значение |  |  |  | примечания |  |  |
| hсут. – максимальная высота суточного слоя осадков | мм |  | 76 |  |  |  |  |  |  |
| hсут.р. – высота суточного слоя осадков, отводимых на очистку | мм |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| hд – высота слоя осадков за теплый период года | мм |  | 468 |  |  |  |  |  |  |
| hт- высота слоя осадков за холодный период года | мм |  | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расчетные расходы дождевых и талых вод с территории объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Расчетный максимальный секундный расход дождевых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и условное обозначение параметра | значение |  |  |  | ед.изм. |  |  | примечания |  |
| Расчетный максимальный секундный расход дождевых вод определен по формуле 1 СП 32.13330.2012: =. | 1379,3 |  |  |  | л/с |  |  |  |  |
| где: Zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – расчетная площадь стока | 49,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А – параметр, определяемый по формуле 13 СП 32.13330.2012: =. | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tr – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам определена по формуле 14 СП 32.13330.2012: | 11,6 |  |  |  | минут |  |  |  |  |
| tr – расчетная продолжительность поверхностной концентрации | 10 |  |  |  | минут |  |  |  |  |
| tcan – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по трубам определена по формуле 15 СП 32.13330.2012 | 1,6 |  |  |  | минут |  |  |  |  |
| L – протяженность коллектора до расчетного сечения | 77,8 |  |  |  | м |  |  |  |  |
| V – средняя скорость протекания стоков | 0,8 |  |  |  | м/с |  |  |  |  |
| 2.2 Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей qcal определен по формуле 2 СП 32.13330.2012: Qcal=Qr x β= |  | 993,1 |  |  | л/с |  |  |  |  |
| где: β - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима, принят равным 0.72 в соответствии с табл. 11 СП 32.13330.2012 |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Расчетный объем поверхностного стока в сутки при выпадении максимального слоя осадков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный объем поверхностного стока в сутки при выпадении максимального слоя осадков определен по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wсут = 10 x hсут х F х ψ = |  | 13045 |  |  |  | м3/сутки |  |  |  |
| где: ψ – среднее значение коэффициента стока слоя осадков, с учетом процентного соотношения типов поверхности бассейна стока |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Расчет среднегодового объема дождевых, талых и дренажных (инфильтрационных) вод с территории объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой объем поверхностных сточных вод с территории объекта составит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wгод = Wд + Wт + Wи = |  | 307441 |  |  |  | м3/год |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wд – среднегодовой объем дождевых вод, стекающих с территории объекта, определен по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wд = 10 × hд × Ψд × F = |  | 80328 |  |  |  | м3/год |  |  |  |
| Ψд- среднее значение коэффициента стока слоя осадков в теплый период года, с учетом процентного соотношения типов поверхности бассейна стока |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wт – среднегодовой объем талых вод, стекающих с территории объекта, определен по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wт = 10 × hт × Ψт ×F = |  | 86507 |  |  |  | м3/год |  |  |  |
| Ψт- среднее значение коэффициента стока слоя осадков в холодный период года принят в соответствии с п.п. 5.1.5 рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО» |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wи – среднегодовой объем дренажных (инфильтрационных) вод с территории объекта определен по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wи = (2010 × hи × F)/673 + (670 ×hи × F)/673= |  | 140606 |  |  |  | м3/год |  |  |  |
| hи – среднегодовой слой атмосферных осадков, принят в соответствии с табл.3 Методики расчета объемов организованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации |  | 720 |  |  |  | мм |  |  |  |

Теплоснабжение

Теплоснабжение – 5,918 Гкалл/час возможно только после ввода в эксплуатацию новой Правобережной тепломагистрали Правобережной ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1», что ожидается не ранее 2020 г.

Таблица 17. Суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях

| Наименование объекта | Отопление, Гкал/час | Вентиляция, Гкал/час | ГВС, Гкал/час | ИТОГО Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПУ. Торговый центр | 1,293 | 0,957 | 0,423 | 2,673 |
| ТПУ. Бизнес-центр | 0,479 | 0,584 | 0,082 | 1,145 |
| ТПУ. Автовокзал | 0,245 | 0,162 | 0,312 | 0,718 |
| ТПУ. Вестибюль метрополитена | 0,243 | 0,161 | 0,158 | 0,562 |
| Объект общественно-делового назначения | 0,172 | 0,128 | 0,029 | 0,329 |
| Объект общественно-делового назначения | 0,153 | 0,153 | 0,185 | 0,491 |
| ИТОГО Qсум пот = | 2,586 | 2,144 | 1,188 | 5,918 |

Расчет потребности тепла для горячего водоснабжение выполнен в таблице 12.

Тепловой поток в течение часа максимального водопотребления с учетом теплопотерь   526200(ккал/ч)  611,97(кВт/ч).

Тепловой поток в течение среднего часа с учетом теплопотерь   160800(ккал/ч) 187,01(кВт/ч). Потери тепла  - (ккал/ч)  - (кВт/ч).

Таблица 18 – Расчет потребности тепла на отопление и вентиляцию

| 1. Исходные данные для расчета. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь застройки, м2 | ТПУ. Торговый центр | 13500 |
|  | ТПУ. Бизнес-центр | 5000 |
|  | ТПУ. Автовокзал | 2556 |
|  | ТПУ. Вестибюль метрополитена | 2542 |
|  | Объект общественно-делового назначения | 1800 |
|  | Объект общественно-делового назначения | 2160 |
| Планируемое количество человек | ТПУ. Торговый центр | 5232 |
|  | ТПУ. Бизнес-центр | 500 |
|  | ТПУ. Автовокзал | 400 |
|  | ТПУ. Вестибюль метрополитена | 11800 |
|  | Объект общественно-делового назначения | 45 |
|  | Объект общественно-делового назначения | 76 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции, °С. |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tо.ср ,0 C. |  | -1,8 |
| Продолжительность отопительного периода Zо, дней. |  | 220 |
| Продолжительность работы системы ГВС: 365 дней. |  | 365 |
| Средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий tв,C |  | 20 |
| Расчетная температура холодной воды в зимний период tх.з: 0 C |  | 5 |
| Расчетная температура холодной воды в летний период tх.л: 0 C |  | 15 |
| Коэффициент полезного действия котлоагрегатов ηк ,% |  | 0,92 |
| Количество часов работы системы отопления в сутки: 24 |  | 24 |
| Количество часов работы системы вентиляции в сутки, час |  | 12 |
| Количество часов работы системы ГВС в сутки,час |  | 24 |
| Потери в тепловых сетях , % |  | 10 |
| Расчетные тепловые нагрузки: |  |  |
| Qот=qо∙А(1+К1) |  |  |
| Qвент= qо∙А∙К1∙К2 |  |  |
| Qhm=qh∙m |  |  |
| Qhmах=2,4∙qh∙m |  |  |
| Где: |  |  |
| К1 – коэффициент, учитывающий расход тепла на отопление общественных зданий |  | 0,25 |
| К2 – коэффициент, учитывающий расходы тепла на вентиляцию общественных зданий |  | 3,7 |
| qо – укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление зданий на 1м2 общей площади, |  | 81 |
| qh –укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение при а-норма расхода воды одним жителем в средние сутки |  | 407 |
| m-предполагаемое количество жителей/работников |  |  |
| А-площадь застройки |  | - |

ТПУ. Торговый центр

Тепловая нагрузка на отопление	 Qо.max=	1366875 Вт		1,1755 Гкал/час

Тепловая нагрузка на вентиляцию	Qв.max=	1011487,5 Вт	0,8699 Гкал/час

Нагрузка на ГВС				Qhмакс=	447126 Вт		0,3845 Гкал/час

Qhср=	124963 Вт		0,1075 Гкал/час

Расчетная тепловая нагрузка,Вт:

Qрасч = Qo max + Qв max + Qh.max=2825488 Вт	2,429919953 Гкал/час

Суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях

Qсум пот = 3108037,149 Вт	2,67291 Гкал/час

2.1. Расчет расхода тепла.

2.1 Средний часовой  расход тепла на отопление, Гкал/час:

Qо.ср. = Qо.max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 	0,557090707

2.2 Средний часовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал/час:

Qв.ср. = Qв max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 	4,131926438

2.3 Средний расход тепла на ГВС в летний период, Гкал/час:

Qhлет = Qh ср ∙ (60 –  tх.л)/ (60 –  tх.з) =0,087928479

2.4 Годовой  расход тепла на отопление, Гкал:

Qо год = Qо.ср. ∙ Zо ∙ Nо = 2941,43893

2.5 Годовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал:

Qв год = Qв.ср. ∙ Zв ∙ Nо =743,7467588

2.6 Годовой  расход тепла на ГВС, Гкал:

Qh год= Qh ср∙ Zо ∙ Nh+ Qhлет∙ Nh ∙ (365- Zо) = 873,4228896

2.7  Суммарный годовой  расход тепла, Гкал:

Qгод = 4558,608579

2.8  Суммарный годовой  расход тепла с учетом тепловых потерь в сетях, Гкал:

Qгод пот = 5014,469437

ТПУ. Бизнес-центр

Тепловая нагрузка на отопление	 Qо.max=	506250 Вт	0,4354 Гкал/час

Тепловая нагрузка на вентиляцию	Qв.max=	617625 Вт	0,5312 Гкал/час

Нагрузка на ГВС				Qhмакс=	86374 Вт	0,0743 Гкал/час

Qhср=	36635 Вт	0,0315 Гкал/час

Расчетная тепловая нагрузка,Вт:

Qрасч = Qo max + Qв max + Qh.max=	1210248,684 Вт	1,040813868 Гкал/час

Суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях

Qсум пот = 	1331273,552	Вт	1,14490 Гкал/час

2.2. Расчет расхода тепла.

2.1 Средний часовой  расход тепла на отопление, Гкал/час:

Qо.ср. = Qо.max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 	0,206329891

2.2 Средний часовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал/час:

Qв.ср. = Qв max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 	2,522998125

2.3 Средний расход тепла на ГВС в летний период, Гкал/час:

Qhлет = Qh ср ∙ (60 –  tх.л)/ (60 –  tх.з) =0,025777366

2.4 Годовой  расход тепла на отопление, Гкал:

Qо год = Qо.ср. ∙ Zо ∙ Nо = 1089,421826

2.5 Годовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал:

Qв год = Qв.ср. ∙ Zв ∙ Nо =454,1396625

2.6 Годовой  расход тепла на ГВС, Гкал:

Qh год= Qh ср∙ Zо ∙ Nh+ Qhлет∙ Nh ∙ (365- Zо) = 	256,0551725

2.7  Суммарный годовой  расход тепла, Гкал:

Qгод = 1799,616661

2.8  Суммарный годовой  расход тепла с учетом тепловых потерь в сетях, Гкал:

Qгод пот = 	1979,578327

ТПУ. Автовокзал

Тепловая нагрузка на отопление	 Qо.max=	258795 Вт		0,2226 Гкал/час

Тепловая нагрузка на вентиляцию	Qв.max=	170804,7 Вт		0,1469 Гкал/час

Нагрузка на ГВС				Qhмакс=	329560 Вт		0,2834 Гкал/час

Qhср=	100716 Вт		0,0866 Гкал/час

Расчетная тепловая нагрузка,Вт:

Qрасч = Qo max + Qв max + Qh.max=	759160,173 Вт	0,652877749 Гкал/час

Суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях

Qсум пот = 	835076,1903 Вт	0,71817 Гкал/час

2.3. Расчет расхода тепла.

2.1 Средний часовой  расход тепла на отопление, Гкал/час:

Qо.ср. = Qо.max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 	0,10547584

2.2 Средний часовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал/час:

Qв.ср. = Qв max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 	0,6977372

2.3 Средний расход тепла на ГВС в летний период, Гкал/час:

Qhлет = Qh ср ∙ (60 –  tх.л)/ (60 –  tх.з) =0,070867299

2.4 Годовой  расход тепла на отопление, Гкал:

Qо год = Qо.ср. ∙ Zо ∙ Nо = 556,9124375

2.5 Годовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал:

Qв год = Qв.ср. ∙ Zв ∙ Nо =125,5926959

2.6 Годовой  расход тепла на ГВС, Гкал:

Qh год= Qh ср∙ Zо ∙ Nh+ Qhлет∙ Nh ∙ (365- Zо) = 703,9485061

2.7  Суммарный годовой  расход тепла, Гкал:

Qгод = 1386,45364

2.8  Суммарный годовой  расход тепла с учетом тепловых потерь в сетях, Гкал:

Qгод пот = 1525,099003

ТПУ. Вестибюль метрополитена

Тепловая нагрузка на отопление	 Qо.max=	257377,5 Вт		0,2213 Гкал/час

Тепловая нагрузка на вентиляцию	Qв.max=	169869,15 Вт	0,1461 Гкал/час

Нагрузка на ГВС				Qhмакс=	166495 Вт		0,1432 Гкал/час

Qhср=	87923 Вт		0,0756 Гкал/час

Расчетная тепловая нагрузка,Вт:

Qрасч = Qo max + Qв max + Qh.max=	593741,73 Вт	0,510617888 Гкал/час

Суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях

Qсум пот = 	653115,903 Вт	0,56168 Гкал/час

2.4. Расчет расхода тепла.

2.1 Средний часовой  расход тепла на отопление, Гкал/час:

Qо.ср. = Qо.max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 	0,104898117

2.2 Средний часовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал/час:

Qв.ср. = Qв max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 0,693915478

2.3 Средний расход тепла на ГВС в летний период, Гкал/час:

Qhлет = Qh ср ∙ (60 –  tх.л)/ (60 –  tх.з) =0,061865679

2.4 Годовой  расход тепла на отопление, Гкал:

Qо год = Qо.ср. ∙ Zо ∙ Nо = 553,8620564

2.5 Годовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал:

Qв год = Qв.ср. ∙ Zв ∙ Nо =124,904786

2.6 Годовой  расход тепла на ГВС, Гкал:

Qh год= Qh ср∙ Zо ∙ Nh+ Qhлет∙ Nh ∙ (365- Zо) = 614,5324141

2.7  Суммарный годовой  расход тепла, Гкал:

Qгод = 1293,299256

2.8  Суммарный годовой  расход тепла с учетом тепловых потерь в сетях, Гкал:

Qгод пот = 1422,629182

ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Тепловая нагрузка на отопление	 Qо.max=	182250 Вт	0,156735 Гкал/час

Тепловая нагрузка на вентиляцию	Qв.max=	134865 Вт	0,1160 Гкал/час

Нагрузка на ГВС				Qhмакс=	30740 Вт	0,0264 Гкал/час

Qhср=	2233 Вт	0,0019 Гкал/час

Расчетная тепловая нагрузка,Вт:

Qрасч = Qo max + Qв max + Qh.max = 347855,416 Вт	0,299155658 Гкал/час

Суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях

Qсум пот = 	382640,9576 Вт	0,329071224 Гкал/час

2.5. Расчет расхода тепла.

2.1 Средний часовой  расход тепла на отопление, Гкал/час:

Qо.ср. = Qо.max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 	0,074278761

2.2 Средний часовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал/час:

Qв.ср. = Qв max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 	0,550923525

2.3 Средний расход тепла на ГВС в летний период, Гкал/час:

Qhлет = Qh ср ∙ (60 –  tх.л)/ (60 –  tх.з) =0,001571192

2.4 Годовой  расход тепла на отопление, Гкал:

Qо год = Qо.ср. ∙ Zо ∙ Nо = 392,1918574

2.5 Годовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал:

Qв год = Qв.ср. ∙ Zв ∙ Nо =99,1662345

2.6 Годовой  расход тепла на ГВС, Гкал:

Qh год= Qh ср∙ Zо ∙ Nh+ Qhлет∙ Nh ∙ (365- Zо) = 15,60717242

2.7  Суммарный годовой  расход тепла, Гкал:

Qгод = 506,9652643

2.8  Суммарный годовой  расход тепла с учетом тепловых потерь в сетях, Гкал:

Qгод пот = 557,6617907

ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Тепловая нагрузка на отопление	 Qо.max=	162000 Вт	 0,1393 Гкал/час

Тепловая нагрузка на вентиляцию	Qв.max=	161838 Вт	 0,1392 Гкал/час

Нагрузка на ГВС				Qhмакс=	195133 Вт	 0,1678 Гкал/час

Qhср=	108392 Вт	 0,0932 Гкал/час

Расчетная тепловая нагрузка,Вт:

Qрасч = Qo max + Qв max + Qh.max= 	518970,792 Вт	 0,446314881 Гкал/час

Суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях

Qсум пот = 	570867,8712 Вт 	0,49095 Гкал/час

2.6. Расчет расхода тепла.

2.1 Средний часовой  расход тепла на отопление, Гкал/час:

Qо.ср. = Qо.max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 	0,066025565

2.2 Средний часовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал/час:

Qв.ср. = Qв max ∙ (tвн –  tср.о)/ (tвн -  tо) = 	0,66110823

2.3 Средний расход тепла на ГВС в летний период, Гкал/час:

Qhлет = Qh ср ∙ (60 –  tх.л)/ (60 –  tх.з) =0,076268271

2.4 Годовой  расход тепла на отопление, Гкал:

Qо год = Qо.ср. ∙ Zо ∙ Nо = 348,6149843

2.5 Годовой  расход тепла на вентиляцию, Гкал:

Qв год = Qв.ср. ∙ Zв ∙ Nо =118,9994814

2.6 Годовой  расход тепла на ГВС, Гкал:

Qh год= Qh ср∙ Zо ∙ Nh+ Qhлет∙ Nh ∙ (365- Zо) = 	757,5981613

2.7  Суммарный годовой  расход тепла, Гкал:

Qгод = 1225,212627

2.8  Суммарный годовой  расход тепла с учетом тепловых потерь в сетях, Гкал:

Qгод пот = 1347,73389

Электроснабжение

Расчеты электрических нагрузок выполнены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994) и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94» (Минтопэнерго РФ 29.06.1999).

В соответствии с Исходными данными для разработки схем инженерного обеспечения в составе проекта планировки и проекта межевания территории  ПАО «Ленэнерго» от 09.11.2017 № ЛЭ/16-50/1562 подключение объектов капитального строительства, планируемых к размещению по Проекту планировки территории, в целях размещения объекта регионального значение «Транспортно-пересадочный узел «Кудрово», максимально мощностью 4146 кВт к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» предусматривается от ПС 110 кВ Кудрово (ПС 335) после 2017 года. ПС-335 Кудрово  (реконструкция - 2014 г.) Ленинградская область, 12км Мурманского шоссе, микрорайон ТРК «МЕГА-ИКЕА Дыбенко», класс напряжения: 110/10 кВ.

Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

В границах Проекта планировки территории, в целях размещения объекта регионального значение «Транспортно-пересадочный узел «Кудрово», в соответствии с Исходными данными для разработки схемы инженерного обеспечения территории ПАО «Ленэнерго» от 09.11.2017 предусматривается:

- размещение двух трансформаторных подстанций 2×1000 кВа встроенного, пристроенного типа на территории ТПУ;

- размещение одной ТП 2×1000 кВа на отдельном земельном участке, площадью 150 кв.м., около земельного участка с кадастровым номером 7:07:0000000:90870;

- размещение новой РТП (1шт.) 2х1250 кВа, для которой зарезервирован земельный участок площадью 225 кв.м. с подъездом с территории УДС;

- 	организация охранной зоны для прокладки подводящих электрических кабелей 10кВ.

Категории надежности электроснабжения – I (лифты, противопожарные устройства, охранная сигнализации и часть здания высотой более 16 этажей) и II – все остальные электроприемники.

Предварительный расчет нагрузок выполнен в таблице ниже (Таблица 19. Предварительный расчет электрических нагрузок).

Сети связи

Проектом предусматривается обеспечение территории проектирования и планируемых объектов капитального строительства телефонной связью для этого предусматривается прокладка линии оптико-волоконного кабеля.

Таблица 19. Предварительный расчет электрических нагрузок

| № | Наименование электроприемников | Единица измер. | Кол-во эл. прием-ников | Удельная нагрузка | Уст. мощ-ность эл.при-емников, кВт | Суммарная уст. мощность, кВт | Коэф. несовпад. максимума | Коэф. исполь-зования | cos φ | tgφ | Расчетная мощность |  |  | Расчетный ток ,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активная, кВт | Реактивн, кВАр | Полная, кВА |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Транспортно-пересадочный узел: |  | 120198 |  |  |  |  |  |  |  | 3798,3 | 1615,2 | 4148,4 |  |
| 1.1 | Автовокзал | кВт/м2 общ.пл. | 2556 | 0,054 |  | 138,0 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,57 | 138,0 | 78,2 | 158,6 |  |
| 1.2 | Пешеходные коммуникации | кВт/м2 общ.пл. | 5000 | 0,015 |  | 75,0 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 75,0 | 24,7 | 78,9 |  |
| 1.3 | Бизнес центр | кВт/м2 общ.пл. | 5000 | 0,054 |  | 270,0 | 0,80 | 1,00 | 0,87 | 0,57 | 216,0 | 122,4 | 248,3 |  |
| 1.4 | Торг. центр, непрод. маг. | кВт/м2 торг.з. | 13500 | 0,160 |  | 2160,0 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,48 | 2160,0 | 1046,1 | 2400,0 |  |
| 1.5 | Паркинги открытые | кВт/м2 общ.пл. | 91200 | 0,010 |  | 912,0 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,25 | 912,0 | 228,6 | 940,2 |  |
| 1.6 | Предприятия общ. питания | кВт/место | 200 | 0,86 |  | 172,0 | 0,80 | 1,00 | 0,98 | 0,20 | 137,6 | 27,9 | 140,4 |  |
| 1.7 | Кинотеатры | кВт/место | 200 | 0,14 |  | 28,0 | 0,80 | 1,00 | 0,92 | 0,43 | 22,4 | 9,5 | 24,3 |  |
| 1.8 | Вестибюль метро | кВт/м2 общ.пл. | 2542 | 0,05 |  | 137,3 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,57 | 137,3 | 77,8 | 157,8 |  |
| 2 | Объект общественно-делового назначения | кВт/м2 общ.пл. | 600 | 0,160 |  | 96,0 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,57 | 96,0 | 54,4 | 110,3 |  |
| 3 | Объект общественно-делового назначения | кВт/м2 общ.пл. | 1800 | 0,14 |  | 252,0 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 252,0 | 82,8 | 265,3 |  |
|  | Общая нагрузка: |  |  |  |  | 4240 |  |  | 0,92 | 0,42 | 4146 | 1753 | 4524,1 | 6839 |

Переустройство инженерных сетей

По территории проектирования проходят высоковольтные линии электропередач (ВЛ) 35 кВ Ржевская-1, 35 кВ Ржевская-2 и 35 кВ ОЛ Ржевская-1/2 в Заневском сельском поселении и в Свердловском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области, которые не участвуют в электроснабжении района Ржевка и  в настоящее время отключены, вынос сетей не требуется в связи с их отсутствием.

В связи с планируемым строительством улично-дорожной сети, в границах проекта планировки предусматривается переустройство следующих инженерных сетей попадающих в зону застройки объектов автомобильного транспорта:

| Название участка | Наименование сетей | Длина, м | Общая сметная стоимость на 3кв 2015 г. Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Устройство переходно-скоростных полос на км 12+600 автомобильной дороги Р-21 «Кола» для подключения продолжения пр. Строителей и территории ТРК «МЕГА-ИКЕЯ» Дыбенко | Электрический кабель Телефон Кабель низкого напряжения | 229 101 501 | 1642,52 |
| Этап 2. Строительство продолжения пр. Строителей в створе ул. Центральная с подключением к Федеральной автодороге Р-21 «Кола» | Электрический кабель Связь Телефон Кабель низкого напряжения 0,4 кВ Канализация бытовая ООО "СМУЭ Заневка" Канализация Водопровод хозяйственно-питьевой ООО «СМУЭ Заневка» Кабель высокого напряжения Водопровод ТС (тепловые сети проектируемые) ВЛ 35кВ(опоры) – линии выведены из эксплуатации | 11 14 35 520 777 177 745 42 65 246 434 | 707,31 |
| Этап 3. Устройство транспортной развязки на пересечении федеральной автодороги «Кола» (М-18) и автомобильной дороги «Заневка-Кудрово». 2-я очередь строительства. Строительство автомобильного путепровода со съездами на пресечении продолжения пр.Строителей с автодорогой «Кола» (М-18) | Электрический кабель Телефон | 58 39 | 548,5 |

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Анализ существующей транспортной инфраструктуры  и виды транспортного обслуживания

Существующая ситуация транспортного обслуживания территории, внешние подъезды

Территория проектирования располагается вблизи автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенега – граница с королевством Норвегия, по которой осуществляется связь с  автодорогой А-121 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга и связь с Санкт-Петербургом – ул. Народная.

Территория деревни Кудрово – динамично развивающийся населенный пункт с урбанизированной застройкой на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, планируемая численность – 66 890 человек к 2035 году. Территория деревни, в настоящее время, не обеспечена транспортными подъездами и выездами на основные магистрали Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В северной части выезд организован через железнодорожные пути (не регулируемый и неузаконенный) в продолжение ул. Дыбенко (две полосы), и в южной части - выезд на Р-21 «Кола», осуществляется через территорию ТРК «МЕГА-ИКЕА» Дыбенко», что уже на сегодняшний день создает большие пробки на подъезде к ТРК «МЕГА-ИКЕА» Дыбенко» и выезде на Р-21 «Кола».

Виды транспортного обслуживания территории

Местные и пригородные автобусные сообщения

В настоящее время обслуживание территории деревни Кудрово, Колтуши, пригородных маршрутов восточного направления (Кировск, Шлиссельбург, Мга, Приладожский, Синявино, пос. им. Морозова и садоводческие массивы) ПТОП происходит автобусным транспортом от станции метро «Дыбенко». Маршрутный транспорт до ТРК «МЕГА-ИКЕА» Дыбенко» также отправляется от станции метро «Дыбенко», имеется несколько маршрутов, организованных от станции метро «Ломоносовская», «Купчино», обслуживающие посетителей ТРК «МЕГА-ИКЕА» Дыбенко».

Междугородное сообщение

На начало 2017 ода на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области функционируют 1 автовокзал (п. Мурино, Привокзальная площадь). Осуществляются перевозки в пределах Российской Федерации в выборгском, приозерском  и восточных направлениях.

Остальные объекты располагаются на территории Санкт-Петербурга:

1.	Автобусный вокзал №2  г. Санкт-Петербурга, 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 36.

Автобусное сообщение организовано более чем по 70 направлениям.

Автобусы связывают Петербург с Москвой, городами Республики Карелия, Новгородской и Псковской областями, Ставропольским краем и другими регионами России. Международные рейсы совершаются в Беларусь, Финляндию, Эстонию, Латвию и другие страны Европы.

2.	Междугородняя автостанция "Парнас", Санкт-Петербург, улица Михаила Дудина.

Станция открыта в 2007 году. От Автостанции осуществляются маршруты по Карельскому перешейку.

В соответствии с письмом комитета ЖКХ Правительства Ленинградской области  от 27.03.2007 № ис-390/14-0-0 планируемый к размещению автовокзал «Восточный» регионального значения и будет обслуживать северо-восточные направления.

Из деревни Кудрово междугородное сообщение не осуществляется.

Железнодорожное сообщение

С западной стороны от рассматриваемой территории проходят железнодорожные подъездные пути на тупиковой ветке. Данный участок не электрифицирован. ближайшая платформа -  «Нева» (непассажирская - 600 м до планируемой территории ТПУ «Кудрово») и платформа «Заневский пост» (непассажирская - 5350 м до планируемой территории ТПУ «Кудрово»).

Проектные решения

Прогноз перспективных автомобильных и пассажирских потоков в зоне транспортно-пересадочного узла «Кудрово»

Описание информационно-программного комплекса для расчета транспортных потоков

Исследование интенсивности автомобильных и пассажирских потоков в данной работе проведено с использованием информационно-программного комплекса, разработанного специалистами ЗАО «Петербургский НИПИГрад» и ЭМИ РАН. Данный комплекс применялся при решении большого числа транспортных задач, в частности, при разработке мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Генерального плана Санкт-Петербурга, утвержденного Законом Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99.

Информационно-программный комплекс позволяет определить массив межрайонных корреспонденций между транспортными районами и получить картину потокораспределения на улично-дорожной сети с учетом задержек, создаваемых потоком транспортных средств, пешеходами, узлами регулирования движения. Программные средства комплекса включают в себя комплект модулей транспортной задачи, которые используются для расчета межрайонных корреспонденций и потоков на сети, а также комплект сервисных модулей, которые применяются для формирования исходной информационной базы и анализа полученных результатов.

В основном расчетном модуле (модуль расчета межрайонных корреспонденций, автомобильных потоков на улично-дорожной сети и пассажиропотоков на сети городского общественного транспорта) применяется двухэтапная схема формирования потоков. На первом этапе формируется матрица межрайонных корреспонденций, на втором – рассчитываются параметры потокораспределения. Основной содержательной предпосылкой модели расчета потоков является следующая гипотеза: выбор участниками движения пути следования определяется в основном затратами времени на передвижение и осуществляется последовательным выбором в каждой промежуточной вершине направления движения, обеспечивающего минимальные затраты времени. Причем этот выбор всякий раз производится без согласования с другими участниками движения.

Исходный информационный массив пространственных данных для моделирования состоит из следующих слоев:

Граф улично-дорожной сети;

Граф сети городского общественного транспорта;

Массив транспортных районов;

Массив «привязок» транспортных районов (точек приложения нагрузки к узлам графа);

Массив агрегированных транспортных районов (используются для анализа корреспонденций между укрупненными зонами).

В настоящей работе использована модель транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации, откалиброванная по материалам натурного обследования, произведенного в 2012 году, а также информации по размерам пассажиропотока на входах станций метрополитена, предоставленной ГУП «Петербургский метрополитен». Процедура калибровки заключается в итеративном изменении параметров модели для выявления оптимальных значений параметров по критерию соответствия фактической картине потокораспределения и состоит из следующих этапов:

анализ современного потокораспределения на основе обследования;

выбор исследуемого параметра и принятие его величины на основании предыдущего опыта моделирования;

проведение серии расчетов потокораспределения с назначением исследуемого параметра с некоторым шагом вокруг принятого значения;

сравнение результатов моделирования с фактическим потокораспределением.

Все расчеты в рамках данной работы произведены на утренний среднемаксимальный (расчетный) час буднего дня (40% от утреннего трехчасового максимума – с 7-00 до 10-00 буднего дня).

При оценке точности прогнозных параметров потокораспределения следует учитывать, что теоретическая точность прогноза используемой равновесной модели составляет около 20%. Кроме того, величина автомобильного потока и пассажиропотока подвержена флуктуациям, что привносит погрешность в натурные данные, используемые для калибровки модели.

Граф улично-дорожной сети и сети городского общественного транспорта

Используемый в настоящей работе расчетный граф улично-дорожной сети в пределах Санкт-Петербургской агломерации сформирован путем агрегирования базисного графа Санкт-Петербурга с добавлением элементов дорожной сети Ленинградской области. Проектируемые элементы приняты на основе решений, предусмотренных Генеральным планом Санкт-Петербурга, иными документами, определяющими развитие транспортной инфраструктуры. Расчетный граф сети городского общественного транспорта сформирован на основе документов территориального планирования и отраслевых документов.

Проектные элементы дорожной сети (рис.2) на территории Ленинградской области приняты в соответствии со следующими документами:

Схема территориального планирования Ленинградской области.

Схема территориального планирования Всеволожского района.

Генеральный план МО «Заневское сельское поселение».

Генеральный план МО «Свердловское городское поселение»

Проект планировки территории д. Кудрово.

Рисунок 13. Проектный расчетный граф улично-дорожной сети восточной части пригородной зоны Санкт-Петербурга

Система транспортного районирования

В качестве системы районов, по которым формируются интенсивности «отправлений» и «прибытий», используется система транспортного районирования. Каждый из транспортных районов объединяет территорию, тяготеющую к крупному транспортному узлу.

Транспортные районы подразделяются на городские, пригородные и районы-кордоны. Городские транспортные районы включают в себя территорию в пределах административных границ Санкт-Петербурга. Пригородные транспортные районы включают в себя территории прилегающих муниципальных районов Ленинградской области в зоне 50-километровой удаленности от центра Санкт-Петербурга. Районы-кордоны расположены на основных трассах и введены в модель для учета внешних корреспонденций за пределами пригородной зоны. Оснащение выбранной системы районов сведениями о численности населения и количестве мест приложения труда на перспективу произведено на основе материалов Генерального плана Санкт-Петербурга, Генеральных планов поселений Всеволожского района Ленинградской области, показатели которых приведены к расчетным транспортным районам. Принятое в настоящем проекте количество расчетных районов для моделирования автотранспортных и пассажирских потоков в пределах Санкт-Петербургской агломерации – 408.

Для получения уточненных данных в границах проектирования в систему транспортного районирования Санкт-Петербургской агломерации дополнительно включены 30 районов, соответствующих планировочным микрорайонам, выделенным в составе Генеральных планов МО «Заневское сельское поселение» и МО «Свердловское городское поселение (табл. 4, рис.3). В их числе 8 транспортных районов выделено непосредственно в самом районе «Кудрово», включая территорию ТПУ, еще 22 района выделено в ближайшей зоне тяготения ТПУ «Кудрово».

Таблица 20 - Характеристика расчетных транспортных районов на территории планировочного района «Кудрово»

| Код транспортного района | Численность населения (проект), тыс.чел. | Количество мест приложения труда (проект), тыс.мест | Объем отправлений в утренний среднемаксимальный час, тыс.пасс. | Объем прибытий в утренний среднемаксимальный час, тыс.пасс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98К101 | 0,00 | 1,20 | 0,04 | 0,23 |
| 98К102 | 0,18 | 4,80 | 0,18 | 0,94 |
| 98К103 | 18,16 | 2,72 | 2,12 | 0,77 |
| 98К104 | 0,00 | 1,50 | 0,05 | 0,29 |
| 98К105 | 8,70 | 0,26 | 0,99 | 0,17 |
| 98К106 | 16,36 | 0,80 | 1,86 | 0,38 |
| 98К107 | 23,30 | 0,65 | 2,64 | 0,44 |
| 98К108 | 0,00 | 4,50 | 0,15 | 0,88 |

Рисунок 14. Расчетные транспортные районы на территории планировочного района «Кудрово»

Примененная в настоящем проекте подробная разбивка на расчетные транспортные районы зоны влияния проектируемого ТПУ позволяет распределить потоки на разных участках УДС и обеспечить требуемую точность прогнозирования. Учитывая сложную транспортную организацию рассматриваемой местности, в целях получения более точных прогнозных значений потоков на подходах к ТПУ в процессе построения модели дополнительно было произведено уточненное районирование территорий, прилегающих непосредственно к планировочному району «Кудрово» и Мурманскому шоссе. В частности, речь идет о развивающихся территориях восточнее КАД (д. Новосергиевка, п.ст. Мяглово), а также д. Новосаратовка и пос. им. Свердлова (Таблица 21)

Таблица 21 - Характеристика расчетных транспортно-планировочных районов на прилегающих к ТПУ «Кудрово» территориях

| Наименование транспортного района (группы транспортных районов) | Численность населения (проект), тыс. чел. | Количество мест приложения труда (проект), тыс. мест | Объем отправлений в утренний среднемаксимальный час, тыс. пасс. | Объем прибытий в утренний среднемаксимальный час, тыс. пасс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новосергиевка и Мяглово | 4,90 | 6,21 | 0,75 | 1,28 |
| Новосаратовка и пос. им. Свердлова | 78,32 | 33,66 | 9,87 | 7,58 |

В качестве аргументов при формировании массива «отправлений» и «прибытий» используются следующие параметры (на 2030 год):

Доля населения, совершающего ежедневные передвижения по трудовым целям (включая учащихся высших и средних специальных учебных заведений) – 0,61.

Уровень автомобилизации населения – 550 авт./тыс. жит.

Средняя наполняемость легкового автотранспорта – 1,4 чел./авт.

Коэффициент использования легкового автотранспорта при ежедневных передвижениях – 0,75.

Доля деловых поездок в суммарном пассажиропотоке утреннего периода перевозок – 0,16.

Доля утреннего расчетного (среднемаксимального) часа в сутках – 0,15.

Указанные выше аргументы приняты в модели едиными для всей Петербургской агломерации. Прогнозные значения доли населения, совершающего ежедневные передвижения по трудовым целям, а также уровня автомобилизации населения приняты на основании обосновывающих материалов, разработанных в составе Генерального плана Санкт-Петербурга и Комплексной транспортной схемы Санкт-Петербурга.

Остальные показатели (пп.3-6) приняты по итогам калибровки модели, произведенной ЗАО «Петербургский НИПИГрад» на основе комплексного натурного обследования автомобильных и пассажирских потоков Петербургской агломерации 2012 года. При этом допускается, что указанные значения не изменятся в течение прогнозного периода.

Объемы отправлений/прибытий пассажиров по транспортным районам включают в себя отправления/прибытия по трудовым и деловым целям на всех видах городского общественного транспорта, а также с использованием индивидуального транспорта. Соответственно, прогнозные пассажиропотоки на улично-дорожной сети включают в себя потоки на общественном транспорте (внутригородские и пригородные автобусы, маршрутные такси) и на индивидуальном транспорте. Пассажиропотоки на междугородных автобусах, имеющих пункты отправления/прибытия в ТПУ «Кудрово» учтены в модели дополнительно.

Расчет потокораспределения на улично-дорожной сети и сети городского общественного транспорта в зоне транспортно-пересадочного узла

Расчет потокораспределения автотранспорта

Схема 1. Расчетная картограмма автомобильных потоков на 2030 год: кроме трудовых и деловых передвижений в масштабе агломерации учитываются также ежедневные передвижения жителей Заневского СП на личном и общественном транспорте к станции метро «Кудрово».

Схема 1. Картограмма автомобильных потоков, 2030 год (тыс. привед. ед. в утренний среднемаксимальный час в обоих направлениях)

Схема 2. Уровень загрузки улично-дорожной сети, 2030 год (в утренний среднемаксимальный час по направлениям)

Схема 3. Картограмма пассажиропотоков, 2030 год (тыс. пасс. в утренний среднемаксимальный час в обоих направлениях)

В таблице 7 приведены значения автомобильных потоков в зоне тяготения проектируемого транспортно-пересадочного узла «Кудрово» на 2030 год в утренний среднемаксимальный час.

Таблица 22 - Значения автомобильных потоков в зоне тяготения проектируемого транспортно-пересадочного узла «Кудрово» на 2030 год в утренний среднемаксимальный час*

| Элемент улично-дорожной сети | Прибытие в зону ТПУ, тыс. привед. ед. в час | Отправление из зоны ТПУ, тыс. привед. ед. в час |
| --- | --- | --- |
| Подъезд к ТПУ по улице Центральная со стороны Мурманского шоссе | 2,46 | 1,92 |
| Подъезд к ТПУ по улице Центральная со стороны района «Кудрово» | 0,64 | 0,44 |
| Подъезд к ТПУ по проспекту Строителей со стороны района «Кудрово» | 2,10 | 0,99 |

* Значения автомобильных потоков приведены с учетом транзита относительно ТПУ «Кудрово».

На схеме 2 показана картограмма уровней загрузки участков УДС на 2030 год, рассчитанных на основе показателей по затратам времени на передвижение по каждому участку.

Расчет пассажирского потокораспределения

На схеме 3 показана расчетная картограмма пассажиропотоков на 2030 год. В таблице 4 приведены значения пассажиропотоков в зоне тяготения проектируемого транспортно-пересадочного узла «Кудрово».

Таблица 23 - Значения пассажиропотоков в зоне тяготения проектируемого транспортно-пересадочного узла «Кудрово» на 2030 год в утренний среднемаксимальный час

| Элемент сети | Прибытие в зону ТПУ, тыс.пасс.в час | Отправление из зоны ТПУ, тыс.пасс.в час |
| --- | --- | --- |
| ул. Центральная – восточное направление: связь с УДС Кудрово, выход на Мурманское шоссе и пешеходное сообщение с ТРК Мега Дыбенко | 8,74 | 1,63 |
| проектируемая улица №10 – западное направление: выход на пр. Большевиков, Невский район Санкт - Петербурга | 2,29 | 0,76 |
| Итого: общий пассажиропоток на ТПУ | 11,03 | 2,39 |

В зоне ТПУ осуществляется пересадка метро/пригородное и междугородное автобусное сообщение. Из общего пассажиропотока, формируемого в утренний час пик на ТПУ «Кудрово» величина пассажиропотока, поступающего с пригородного и междугородного направлений составляет 6,85 тыс. пасс. в час.

Исходя из приведенных данных суммарный объем посадки на метрополитен в утренний среднемаксимальный час составит 11,03 тыс. пасс. При этом долю утреннего часа в сутках можно принять равной 15–20% (в соответствии с современными значениями этого показателя для станций Петербургского метрополитена, расположенных в периферийных районах жилой застройки). Таким образом, пассажирооборот станции «Кудрово» на расчетный срок составит 110 – 147 тыс. пасс. в сутки.

Прогнозный уровень загрузки проектируемой станции «Кудрово» соответствует современным значениям пассажиропотоков (по посадке) на станциях Гражданский пр. (10,1 тыс. пасс.  в час), Пионерская (10,9 тыс. пасс. в час), пр. Просвещения (12,3 тыс. пасс. в час), пр. Большевиков (10,5 тыс. пасс. в час), по данным Схемы развития сети метрополитена в привязке к пассажирообразующим узлам Санкт-Петербурга, ЗАО «Петербургский НИПИГрад», 2011.

Обеспечение транспортной доступности и устройство подключения улично-дорожной сети деревни Кудрово, ТПУ «Кудрово» к автомобильной дороге Р-21 «Кола»

В целях обеспечения транспортного сообщения ул. Центральная, д. Кудрово, ТПУ «Кудрово» с автодорогой федерального значения Р-21 «Кола» с устройством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении федеральной автодороги Р-21 «Кола» и подъезда к ТРК «МЕГА-ИКЕА Дыбенко», в рамках работы: Предпроектная документация по объекту: «Обеспечение транспортного сообщения ул. Центральная, д. Кудрово с автодорогой федерального значения Р-21 «Кола» было предложено устройством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении федеральной автодороги Р-21 «Кола» и подъезда к ТРК «МЕГА-ИКЕА Дыбенко» с устройством бокового проезда на съезде к территории деревни Кудрово. В рамках вышеназванной  работы, принятой в качестве исходных данных на основании п.11 задания на разработку ППТ, было разработано несколько вариантов подключения транспортной развязки к федеральной автодороги Р-21 «Кола». В качестве основного варианта был принят вариант, описанный ниже. Данная работа прошла ряд предварительных согласований и была рекомендована к дальнейшей проработке:

- Письмо ФКУ «Севзапуправтодор» от 19.11.2015 № 7692;

- Письмо КЖКХиТ ЛО от 21.09.2015 № вс-4699/15-0-1;

- Письмо КДХ ЛО от 15.09.2015 № 09-701/15-0-1

- Письмо ГУП «Горэлектротранс» от  24.09.2015 № 1.28-1939

- Письмо ООО «ИКЕА МОС(Торговля и Недвижимость)» от 12.10.2015 № 11521/100/15out

- Письмо МО Всеволожский МР от 18.11.2015 № 7671/1.015. (в Приложения).

Проведенный в рамках предпроектных проработок анализ существующей транспортной инфраструктуры  показал, что на данный момент въезд на территорию деревни Кудрово осуществляется либо со стороны ул. Дыбенко через железнодорожные пути Октябрьской железной дороги, либо по  территории ТРК «МЕГА-ИКЕА»Дыбенко» через существующую развязку с федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола», что уже на данный момент создает серьезные проблемы на магистрали как для  движения транспорта, направляющегося в Кудрово, так и для транзитного транспорта, следующего по федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола».

Строительство существующей транспортной развязки с федеральной автомобильной дорогой Р-21 «Кола» было реализовано на основании  рабочего проекта I очереди устройства транспортной развязки на пересечении федеральной автодороги «Кола» (М-18) и автомобильной дороги «Заневка – Кудрово» для обеспечения заезда на территорию ТРК «МЕГА-ИКЕА» Дыбенко» во Всеволожском районе, выполненного ЗАО «Петербург-Дорсервис» в 2007г.

II очередь строительства развязки должна обеспечить беспрепятственное транспортное сообщение территории деревни Кудрово с федеральной автомобильной дорогой Р-21 «Кола».

В связи с необходимостью устройства примыканий улично-дорожной сети со стороны деревни Кудрово к федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола», было принято решение об устройстве местного проезда, для отделения транспортного потока, следующего в жилые кварталы от транзитного потока транспорта, движущегося по автодороге Р-21 «Кола».

В настоящее время ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» получило распоряжение №927 от 08.08.2017 на разработку проекта планировки транспортной развязки на Мурманском шоссе для подъезда к магазину ИКЕА во Всеволожском районе Ленинградской области, границы территории которого, накладываются на границы настоящего ППТ (распоряжение КАГ ЛО от 15.07.16 №700). В ходе совещания под председательством Москвина М.И. о разработке двух ППТ на одной территории (протокол № ПР-131/2018 от 24.07.2018) было принято решение о получении ТТиУ на размещение примыкания проектируемой УДС (подключения подъезда к ТПУ «Кудрово») к федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» в рамках ППТ и ПМ транспортной развязки (распоряжение КАГ ЛО от 08.08.2017 №927).

Наземный рельсовый транспорт

Трамвайное сообщение.

Для улучшения транспортной доступности деревни Кудрово и организация скоростной и качественной доставки пассажиров,  предпроектной документацией предусматривается  строительство первого этапа линии трамвая от станции метро ул. Дыбенко до д.Новосаратовка.  На первом этапе предусматривается строительство  линии трамвая от метро ул. Дыбенко по территории д. Кудрово до ТРК «МЕГА-ИКЕА» Дыбенко».

Реализация данного проектного решения предполагает реконструкцию существующего перекрестка пр. Солидарности и ул. Дыбенко, с учетом строительства трамвайного путепровода через железнодорожные пути Октябрьской железной дороги в створе ул. Дыбенко.

Реконструкция включает:

капитальный ремонт левой проезжей части дороги в направлении движения от ул. Дыбенко на пр.Солидарности,

реконструкцию правой полосы движения и  трамвайных путей, с отводом  их под проектируемый путепровод,

организацию разворотного съезда на пр.Солидарности с  целью отвода потока автомобилей следующих с ул.Ленинградской на ул. Дыбенко от пересечения с железнодорожными путями.

Рисунок 15. Схема реконструкции участка для организации движения трамвая

Прохождение трассы трамвайной линии по территории дер. Кудрово, предложенной в предпроектной документации, принципиально было согласовано СПб ГУП «Горэлектротранс» (письмо СПб ГУП «Горэлектротранс» от 23.09.2015 №1.28-1939). Согласно исходных данных, полученных от СПб ГУП «Горэлектротранс» на размещение трамвайной линии на территории дер. Кудрово (письмо СПб ГУП «Горэлектротранс» от 02.11.2017  № 1.23-872), целесообразно организовать короткий подвозочный маршрут «Кудрово-ст.м. «ул. Дыбенко» и исключить продление существующих городских маршрутов трамвая в дер. Кудрово.

На данный момент согласно письма Управления Ленинградской области по транспорту  от 22.03.2018 № Исх-941/2018 реализация проекта строительства трамвайной линии от ст. м. «ул. Дыбенко» до д. Новосаратовка по территории дер. Кудрово не может быть отнесена к первоочередным мероприятиям по улучшению транспортной доступности района активной жилой застройки дер. Кудрово, сроки реализации проекта не определены.

С целью проработки вопроса актуальности строительства данной трамвайной линии, а также эффективности ее эксплуатации необходимо выполнить технико-экономическое обоснование реализации проекта строительства трамвайной линии от ст. м. «Улица Дыбенко» в направлении Кудрово.

Железнодорожное сообщение.

Согласно письма АО «СЗППК» от 04.08.2017 № 3192 в рамках инвестиционный программы 2016 АО «СЗППК» выполнены предпроектные проработки по проекту «Организация новых маршрутов перевозки пассажиров д. Кудрово, Всеволожский район Ленинградской области (ст. Нева)». Основной концепцией проекта является улучшение транспортной доступности строящегося жилого микрорайона Кудрово за счет развития существующей инфраструктуры железнодорожного транспорта посредством строительства двух пассажирских платформ. Расположение одной из планируемых к размещению пассажирских платформ, а именно южнее пересечения железной дороги с Кудровским проездом, было согласовано с ОА «СЗППК» вблизи планируемого к размещению ТПУ «Кудрово» для включения данной платформы в работу ТПУ «Кудрово». В качестве основного маршрута курсирования пригородных поездов АО «СЗППК» рассматривает возможность организации движения до Ладожского вокзала. Вместе с тем, для организации движения пригородных поездов от проектируемых остановочных пунктов до Ладожского вокзала необходимо построить участок железнодорожного пути и выполнить электрификацию данного участка. Без данных мероприятий доставка пассажиров будет возможна только на Финляндский вокзал.

Данный вариант размещения пассажирской железнодорожной платформы был согласован АО «СЗППК».

| ТПУ Платформа РЖД (планируемая) |  |
| --- | --- |

Рисунок 16. Размещение железнодорожных платформ

В настоящее время РЖД прорабатывает вопрос об организации пригородных пассажирских перевозках на маршруте «Санкт-Петербург–Ладожский – Кудрово».

По расчетам перевозчика Перспективный пассажиропоток составит около 3500 пасссажиров в сутки. Время движения до Ладожского вокзала 12 минут. Размер движения – 20 пар поездов в сутки.

Рисунок 17. Фрагмент презентации организации нового маршрута

Велосипедные маршруты

По территории деревни Кудрово предусмотрена сеть велосипедных маршрутов в рамках разработки предпроектной документации ««Обеспечение транспортного сообщения ул. Центральная п. Кудрово с автодорогой федерального значения «Кола» с устройством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении федеральной автодороги «Кола» и подъезда к ТРК «МЕГА-ИКЕА Дыбенко».

Велодорожки предусмотрены шириной 2.5 м, что в соответствии СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» отвечает требованиям для организации двухполосного со встречным движением транспорта.

Велосипедные дорожки проходят:

- от проектируемой велопарковки, расположенной с южной стороны ТРК «МЕГА-ИКЕА-Дыбенко», вдоль существующих проездов до проспекта Строителей;

- вдоль проспекта Строителей на участке от Европейского проспекта до створа с существующей Центральной ул.;

- вдоль проектируемого проезда от проспекта Строителей в створе ул. Центральная до существующего Кудровского проезда;

- вдоль существующего Кудровского проезда до проспекта Большевиков

- вдоль проспекта Большевиков до пересечения с ул. Дыбенко;

- вдоль ул.Дыбенко до пересечения ж/д путями Октябрьской железной дороги;

-вдоль улицы Ленинградской от пересечения ж/д путями Октябрьской железной дороги до пересечения с ул. Областной;

- вдоль ул.Областной до пересечения с Европейским проспектом;

- вдоль Европейского проспекта до пересечения с проспектом Строителей.

В границы проектирования вошла только один участок велодорожки:

- вдоль проспекта Строителей на участке от Европейского проспекта до створа с существующей Центральной ул. и далее через ул.Центральная вдоль ТПУ до существующего Кудровского проезда, протяженностью – 520 м;

Конструкция  дорожной одежды велосипедных дорожек:

Рисунок 18. Схема велодорожек в деревне Кудрово

Велодорожка в границах проекта планировки проходит по территориям общего пользования.

В настоящее время по заказу Муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ведутся конкурсные процедуры на разработку комплексной схемы организации дорожного движения и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Заневского городского поселения.

В рамках данной работы будут проведены замеры интенсивности движения велосипедистов на всей территории Муниципального образования «Заневское городское поселение», разработаны предложения по организации велосипедного движения и разработана ведомость мест для стоянки велосипедов, включающая перечень площадок/участков для размещения стоянок велосипедов личного пользования и станций проката велосипедов с указанием для каждого из них: месторасположения, размеров площадки/участка, количества мест для стоянки велосипедов, характера размещения стоянок велосипедов.

Целесообразно учесть данные исследования при выполнении последующих стадий проектирования ТПУ «Кудрово» и улично-дорожной сети г. Кудрово (стадия «П» и стадия «РД»), предусмотрев проектными материалами оптимальные маршруты движения велосипедистов по территории г. Кудрово, а также оптимальные места для размещения велопарковок, отвечающие требованиям Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения, а также Требованиям к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации.

Планируемые объекты транспортной инфраструктуры и очередность реализации

В границах проекта планировки, согласно действующей СТП Ленинградской области размещаются два региональных объекта транспортной инфраструктуры, со следующими сроками реализации:

Продолжение автомобильной дороги регионального значения «Деревня Старая – Кудрово» до автомобильной дороги федерального значения Р-21 «Кола» - срок реализации - Расчётный срок (2035 г. ) (Постановление Правительства Ленинградской области №592 от 22.12.2017) .

При этом, продолжение пр-та Строителей в створе ул. Центральная с подключением к автомобильной дороге Р-21  «Кола» является фрагментом автомобильной дороги регионального значения «Деревня Старая – Кудрово», согласно СТП Ленинградской области.

Транспортно-пересадочный узел «Кудрово» - срок реализации 2020 г.

Хотелось бы отметить, что сроки реализации вышеперечисленных объектов регионального значения, определенные действующей СТП Ленинградской области, не позволят обеспечить реализацию проекта строительства ТПУ «Кудрово» в срок, определенный документами территориального планирования, в связи с отсутствием к назначенному сроку подъездов к территории ТПУ «Кудрово» согласно действующей СТП Ленинградской области.

Материалами ППТ и ПМ ТПУ «Кудрово» предложен срок реализации проекта создания ТПУ «Кудрово» как 2025 г., основываясь на сроке строительства участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена до ст. м. «Кудрово», определенном на совещании с участием Губернатора Санкт-Петербурга (Протокол от 17.08.2017 № 27/1-в) как 2025 год.

Следует отметить, что материалами ППТ и ПМ ТПУ «Кудрово» были разработаны ТЭП ТПУ «Кудрово», объемы и направления пассажиропотоков с учетом реализации проекта строительства станции метрополитена в составе ТПУ «Кудрово», при этом именно функционирование станции метрополитена в составе ТПУ «Кудрово» кардинальным образом изменит качество транспортного обслуживания населения и транспортную доступность Кудрово, а также существенно снизит нагрузку на УДС г. Санкт-Петербурга и Кудрово.

Вместе с тем, согласно письму Управления Ленинградской области по транспорту от 20.04.2017 № исх-345/17-0-0 строительство автовокзала в составе ТПУ «Кудрово» без реализации проекта строительства станции метрополитена в составе ТПУ «Кудрово» не обеспечит удобств для пригородного пассажиропотока и приведет к ухудшению качества транспортного обслуживания за счет увеличения количества пересадок, времени нахождения в пути и дополнительных затрат на поездку.

Таким образом, реализация проекта создания ТПУ «Кудрово» без реализации проекта строительства станции метрополитена в составе ТПУ «Кудрово» и строительства региональной дороги теряет свое главное транспортное и социальное предназначение.

Решениями, принятыми в проекте, предложено определить очередность строительства всех объектов транспортной инфраструктуры  с возможностью обеспечения их взаимной работы и обеспечения транспортной доступностью деревни Кудрово.

Строительство объектов транспортной инфраструктуры, включая объекты улично-дорожной сети, на территории деревни Кудрово  разделено на несколько этапов и предложены следующие сроки реализации этих этапов:

Этап 1. Период реализации: 2019-2023

Устройство переходно-скоростных полос на км 12+600 автомобильной дороги Р-21 «Кола» для подключения продолжения пр. Строителей и территории ТРК «МЕГА-ИКЕЯ» Дыбенко;

Этап 2. Период реализации: 2019-2023

Строительство продолжения пр-та Строителей в створе ул.Центральная с подключением к автомобильной дороге Р-21  «Кола»;

Этап 3. Период реализации: 2019-2023

1.Устройство транспортной развязки на пересечении федеральной автодороги «Кола» (М-18) и автомобильной дороги «Заневка-Кудрово». 2-я очередь строительства. Строительство  автомобильного путепровода со съездами на пресечении продолжения пр-та Строителей с автодорогой «Кола» (М-18);

Этап 4. Период реализации: 2020-2024

Строительство транспортной развязки в разных уровнях для обеспечения выезда в сторону Санкт-Петербурга и Ленинградской области с территории ТРК «МЕГА-ИКЕЯ» Дыбенко;

Этап 5. Период реализации: 2025

1.Строительство ТПУ «Кудрово» (с возможностью строительства очередями) с объектами инженерного обеспечения объекта;

2.Строительство разворота для заезда на территорию ТПУ «Кудрово»;

3. Объекты инженерного обеспечения;

4. После реализации объектов транспортной и инженерной инфраструктуры возможна реализация остальных объектов капитального строительства;

Этап 6. Срок реализации не определен, так как объект отсутствует в программах.

1. Строительство трамвайного пути (с тяговыми подстанциями).

| 5э 4 6 3э 2 1 5э | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Этап 1. Устройство переходно-скоростных полос на км 12+600 автомобильной дороги Р-21 «Кола» для подключения продолжения пр. Строителей и территории ТРК «МЕГА-ИКЕЯ» Дыбенко |
|  |  | Этап 2. Строительство продолжения пр-та Строителей в створе ул.Центральная с подключением к автомобильной дороге Р-21 «Кола» |
|  |  | Этап 3. Устройство транспортной развязки на пересечении федеральной автодороги «Кола» (М-18) и автомобильной дороги «Заневка-Кудрово». 2-я очередь строительства. Строительство автомобильного путепровода со съездами на пресечении продолжения пр-та Строителей с автодорогой «Кола» (М-18) |
|  |  | Этап 4. Строительство транспортной развязки в разных уровнях для обеспечения выезда в сторону Санкт-Петербурга с территории ТРК «МЕГА-ИКЕЯ» Дыбенко |
|  |  | Этап 5. Строительство ТПУ «Кудрово» (с возможностью строительства очередями) с объектами инженерного обеспечения объекта и Строительство разворота для заезда на территорию ТПУ «Кудрово» |
|  |  | Этап 6. Строительство трамвайного пути (с тяговыми подстанциями) (предложение) |
| Рисунок 8. Очередность реализации объектов транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |

Этап 1. Устройство переходно-скоростных полос на км 12+600 автомобильной дороги Р-21 «Кола» для подключения продолжения пр-та Строителей и территории ТРК «МЕГА-ИКЕЯ» Дыбенко

Для обеспечения возможности разделения транспортных потоков следующих по федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия транзитом по направлению к г. Санкт-Петербургу, от транспорта направляющегося в жилые кварталы «Кудрово» и ТРК «МЕГА-ИКЕА-Дыбенко», в предпроектных проработках на км12+600 предусмотрено устройство местного проезда, с устройством переходно-скоростных полос для подключения продолжения пр.Строителей.

начало участка проектирования местного проезда соответствует-км12+400 трассы Р-21 «Кола»

конец участка – км 13+050 трассы Р-21 «Кола»

Проектируемая ширина проезжей части местного проезда составляет 7,5м. Ширина краевых полос безопасности 2х0,75м. Местный проезд отделен от существующей проезжей части разделительной полосой шириной 3м.

Для обеспечения водоотвода по оси проектируемой разделительной полосы предусмотрен железобетонный водосборный лоток. Отвод воды из лотка осуществляется в водоотводные канавы, через расположенные в разделительной полосе водосборные колодцы.

По обеим сторонам разделительной полосы предусматривается одностороннее дорожное ограждение барьерного типа.

Длина и ширина переходно-скоростных полос приняты в соответствии СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

Согласно письма ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» от 22.06.2017 № 3035 ориентировочные сроки реализации проекта реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (в том числе, выполнение проектно-изыскательских работ) на участке от выезда из г. Санкт-Петербург до населенного пункта Разметелево придутся на 2018-2023гг.

Все проектные решения приняты на основании проведенных инженерно-экономических изысканий, представленных в Томе 1 «Исходная документация».

Этап 2. Строительство продолжения пр-та Строителей в створе ул. Центральная с подключением к автомобильной дороге Р-21  «Кола»

Проектируемая автомобильная дорога обеспечивает транспортную связь между жилым районом деревни Кудрово и федеральной автомобильной дорогой Р-21 «Кола».

Началом проектируемого участка является развязка с реконструируемой автомобильной дорогой Р-21 «Кола» и соответствует км 12+600 существующей трассы. Концом проектируемой трассы является перекресток существующего участка пр-кта Строителей в створе ул.Центральная и проектируемого проезда от пр-кта Строителей до проектируемой улицы местного значения. Общая протяженность трассы составляет 0,6 км.

Категория проектируемой улицы в соответствии СП42.13330.2016 – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. Ширина проезжей части – 2х7,5м. Направление по движениям предусмотрено разделительной полосой шириной 3,0м.

Данный этап предусматривает строительство съездов по направлениям: с местного проезда автомобильной  дороги Р-21 «Кола» на пр-кте Строителей и с пр-кта Строителей на местный проезд в направлении к Санкт-Петербургу.

Примыкание и отмыкание съездов транспортной развязки к местному проезду федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола»  осуществляется с устройством переходно-скоростных полос (см. этап 1).

В рамках 2 этапа устройства подключения улично-дорожной сети деревни Кудрово  предусмотрено строительство улицы местного значения от проектируемого продолжения пр-кта Строителей до существующего Кудровского проезда, с учетом перспективной реализации проекта строительства: «Транспортно-пересадочный узел «Кудрово» в составе: вестибюль станции метрополитена, автобусный вокзал, коммерческие помещения и перехватывающая парковка автомобильного транспорта», разработанного в 2015году по заказу АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Общая протяженность трассы составляет 0,76 км.

Категория проектируемой улицы в соответствии с СП 42.13330.2016  – улица местного значения.

Ширина проезжей части – 7,0. Ширина краевых полос безопасности – 2х0,5м.

Также данный этап предусматривает строительство проезда от просп. Строителей до проектируемой улицы местного значения.

Общая протяженность проезда составляет 0,44 км. Ширина проезжей части – 5,5 м. Ширина краевых полос безопасности – 2х0,5м.

Для организации дорожного движения на перекрестке просп. Строителей с проездом к улице местного значения, предусмотрена разборка ул. Центральная на участке от пересечения  с проектируемым пр-ктом Строителей до пересечения с Кудровским проездом.

Транзитное движение автотранспорта по ул. Центральной п. Кудрово в направлении путепровода через автодорогу Р-21 «Кола» не предусмотрено целенаправленно, в целях исключения образования заторов движения автомобильного транспорта в районе ТПУ «Кудрово» и с целью разделения потоков автомобильного движения. В случае необходимости изменения схемы транспортного обслуживания населенного пункта, ширина между устанавливаемыми красными линиями в границах проекта планировки позволяет выполнить реконструкцию ул. Центральной (в границах проекта планировки) для организации транзитного движения.

Этап 3. Устройство транспортной развязки на пересечении федеральной автодороги «Кола» (М-18) и автомобильной дороги «Заневка-Кудрово». 2-я очередь строительства. Строительство  автомобильного путепровода со съездами на пресечении продолжения пр.Строителей с автодорогой «Кола» (М-18).

1-я очередь строительства (реализована) включала в себя: «Устройство транспортной развязки на пересечении федеральной автодороги «Кола» (М-18) и автомобильной дороги «Заневка – Кудрово» для обеспечения заезда на территорию ТРК «МЕГА-ИКЕА» Дыбенко» во Всеволожском районе». Проектные работы выполнены ЗАО «Петербург-Дорсервис» в 2007г. Работы по строительству были завершены в 2008 году.

2-я очередь строительства включает в себя строительство двухполосного съезда с перспективного продолжения проспекта Строителей на федеральную автомобильную дорогу Р-21 «Кола» в направлении Ленинградской области и строительство путепровода через реконструируемую трассу Р-21 «Кола».

Общая протяженность съезда составляет 1,05км.

Ширина проезжей части – 7,5 м.

Ширина краевых полос безопасности – 2х0,75 м.

Путепровод:

Путепровод полной длиной 100 м расположен на прямой в плане. Схема 4х24 метра. Пересекает трассу Р-21 «Кола» под углом 84 градуса. Габарит проезжей части Г-9,5 м. Служебные проходы по 0,75м. Пролетное строение путепровода сборное железобетонное индивидуального проектирования.

Этап 4. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения пр. Строителей и въезда/выезда на территорию ТРК «МЕГА-ИКЕЯ» Дыбенко

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения проспекта Строителей и выезда  включает в себя:

- строительство левоповоротного съезда для выезда с территоррии ТРК «МЕГА-

ИКЕЯ» Дыбенко на съезд с проспекта Строителей с последующим выходом на федеральную

автомобильную дорогу Р-21 «Кола» в направлении г.Санк-Петербурга,

- строительство путепровода через проектируемый пр.Строителей,

- реконструкцию существующей улично-дорожной сети

Длина проектируемого съезда составляет 1,16 км.

Путепровод:

Путепровод полной длиной 70 м расположен на прямой в плане. Схема 18+24+18 метра. Габарит проезжей части Г-6,5 м. Служебные проходы по 0,5м. Пролетное строение путепровода сборное железобетонное индивидуального проектирования.

Этап 5	. Строительство транспортно-пересадочного узла «Кудрово», строительство заезда (разворот) в ТПУ «Кудрово», обслуживающие и подъездные пути

Строительство ТПУ «Кудрово» и проездов, обеспечивающих работу транспортно-пересадочного узла запланирована не ранее чем на 2025 год.

Строительство правоповоротного съезда к ТПУ через перекресток со светофорным регулированием с подключением к  улице местного значения.

Общая протяженность трассы составляет 0,9 км.

Категория проектируемой улицы в соответствии с СП 42.13330.2016  – улица местного значения.

Ширина проезжей части – 7,0. Ширина краевых полос безопасности – 2х0,5м.

Также данный этап предусматривает строительство проезда от просп. Строителей до проектируемой улицы местного значения.

Общая протяженность проезда составляет 0,44 км. Ширина проезжей части – 5,5 м. Ширина краевых полос безопасности – 2х0,5м.

Этап 6. Строительство линии трамвая от станции метро ул. Дыбенко до д. Новосаратовка.

1 этап. Строительство линии трамвая от метро ул.Дыбенко по территории п.Кудрово до ТРК «МЕГА-ИКЕА» Дыбенко» со строительством трамвайного путепровода на пересечении с железнодоржными путями Октябрьской железной дороги

1 этап строительства линии трамвая включает в себя:

- реконструкцию трамвайных путей на участке улицы Дыбенко от моста Дыбенко до проектируемого трамвайного путепровода на пересечении с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги;

- строительство трамвайного путепровода на пересечении с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги;

- строительство трамвайных путей на выделенном полотне вдоль ул.Ленинградская на участке от проектируемого трамвайного путепровода на пересечении с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги до ул.Областной;

- строительство трамвайных путей на выделенном полотне по оси проезжей части ул.Областная на участке от ул.Ленинградской до Европейского проспекта;

- строительство трамвайных путей на выделенном полотне по оси проезжей части Европейского проспекта на участке от ул.Областной до проспекта Строителей;

- строительство трамвайных путей на выделенном полотне вдоль проспекта Строителей на участке от Европейского проспекта до пересечения с автомобильной дорогой Р-21 «Кола»;

- разворотное кольцо трамвая.

В дальнейшем, с учетом развития д.Новосаратовка, возможно продление трамвайных путей до д.Новосаратовка с устройством разворотного кольца.

По материалам предпроекта «Обеспечение транспортного сообщения ул. Центральная п. Кудрово с автодорогой федерального значения «Кола» с устройством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении федеральной автодороги «Кола» и подъезда к ТРК «МЕГА-ИКЕА Дыбенко» сметная стоимость строительства в ценах 3 кв.2015 года составит 1 521 958,94 тыс.руб., в том числе возвратных сумм – 6811,13 тыс.руб. (X:\\Том I «Исходно-разрешительная документация»\Предпроект_Развязка\Том 9.5.pdf).

Данный объект включен в материалы по обоснованию в качестве предложения и не является утверждаемым, так как протяженность участка в границах проекта планировки порядка 0,2 км, что не является существенным при общей протяженности трассы около 4,5 км. В последующем, при включении объекта в программы реализации, необходимо будет отобразить объект транспортной инфраструктуры в документах территориального планирования и в последующем разработать ППТ и ПМ линейного объекта.

Технические параметры проектируемой улично-дорожной сети

Таблица 24 - Расчетные праметры улично-дорожной сети

| Наименование Улиц, проездов | Категория улиц и дорог | Расчётная скорость движения (км/час) | Ширина полосы движения (м) | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переходно-скоростные полосы | I категория (СП34.13330-2012) | 80 | 3,75 | 2 | - |
| Местный проезд вдоль федеральной автодороги | III категория (СП34.13330-2012) | 100 | 3,00 | 2 | 2,5 (обочина) |
| Продолжение проспекта Строителей в створе ул. Центральная | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (СП42.13330.2016) | 100 | 3,50 | 4 | 3,0 |
| Правоповоротный съезд к ТПУ через перекресток со светофорным регулированием с подключением к улице местного значения | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (СП42.13330.2016) | 100 | 3,50 | 2 | 3,0 |
| Улица вокруг ТПУ | улица местного значения: улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов (СП42.13330.2016) | 50 | 3,50 | 2-3 | 1,5 |
| Проезды | Проезд основной (СП42.13330.2016) | 40 | 2,75 краевые полосы безопасности –0,5м | 2 2 | 1,0 |
| Велосипедные дорожки | обособленные (СП42.13330.2016) | 20 | 1,5 | 1 | - |

Дорожная одежда

Предусмотрены следующие конструкции дорожной одежды проезжей части:

Таблица 25 - Тип 1

| Асфальтобетон мелкозернистый плотный типа А М1(габбро-диабаз), ГОСТ 9128-2013 | - 5 см |
| --- | --- |
| Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б, ГОСТ 9128-2013 | - 7 см |
| Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый М1, ГОСТ 9128-2013 | - 9 см |
| Щебень марки 1200-1000 фр. 40-70 мм с расклинцовкой, ГОСТ 8267-93* | - 35 см |
| Песок средний I класса, ГОСТ 8736-2014 | - 80 см |
| Нетканый геосинтетический материал |  |
| Средняя толщина | - 136 см |

Данный тип конструкции дорожной одежды применяется для устройства проезжей части следующих улиц и дорог:

устройство местного проезда вдоль Федеральной автодороги Р-21 «Кола» (Этап 1),

строительство продолжения пр.Строителей (Этап 2),

строительство съезда с Федеральной автодороги Р-21 «Кола» на пр.Строителей (Этап 2),

строительство съезда с пр.Строителей на Федеральную автодорогу Р-21 «Кола» (Этап 2),

строительство  автомобильного путепровода со съездами на пресечении продолжения пр.Строителей с автодорогой «Кола» (Этап 3)

Таблица 26 - Тип 2

| Асфальтобетон мелкозернистый плотный типа А М1(габбро-диабаз), ГОСТ 9128-2013 | - 5 см |
| --- | --- |
| Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б, ГОСТ 9128-2013 | - 7 см |
| Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый М1, ГОСТ 9128-2013 | - 7 см |
| Щебень марки 1200-1000 фр. 40-70 мм с расклинцовкой, ГОСТ 8267-93* | - 35 см |
| Песок средний I класса, ГОСТ 8736-2014 | - 85 см |
| Нетканый геосинтетический материал |  |
| Средняя толщина | - 139 см |

Данный тип конструкции дорожной одежды применяется для устройства проезжей части следующих улиц и дорог:

строительство улицы местного значения от пр. Строителей до Кудровского проезда (Этап 2),

строительство проезда от пр. Строителей до проектируемой улицы местного значения (Этап 2)

Геотекстиль в дорожной конструкции принят как разделяющая прослойка в целях предотвращения проникновения тонкодисперсных частиц грунта в поры вышележащего зернистого слоя основания, одновременно, предотвращая потери материала слоя основания при воздействии динамических нагрузок за счет его проникания в подстилающий грунт. При этом достигается более высокая степень уплотнения при меньших энергетических затратах, обеспечивается более высокая несущая способность грунта земляного полотна в течение всего срока эксплуатации дороги.

Таблица 27 - Конструкция технического тротуара:

| Тротуарная плитка «квадрат» 330х330х80 мм | - 8 см |
| --- | --- |
| Монтажный слой из пескоцементной смеси | - 3 см |
| Щебень марки 800 фр. 40-70 мм с расклинцовкой, ГОСТ 8267-93* | - 18 см |
| Песок мелкий I класса, ГОСТ 8736-2014 | - 63 см |
| Средняя толщина | - 92 см |

Технические требования и условия на реализацию примыкания улично-дорожной сети дер.  Кудрово к автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола»

Принимая во внимание следующие обстоятельства:

По заказу ООО «ИКЕЯ Сентерс Рус Проперти Б» в соответствии  с Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству  Ленинградской области от 08.08.2017 № 927 (в ред. распоряжения от 31.10.2017 № 1132) «О подготовке проекта планировки и проекта межевания транспортной развязки на Мурманском шоссе для подъезда к магазину ИКЕЯ во Всеволожском районе Ленинградской области» разрабатывается проект планировки и проект межевания транспортной развязки на Мурманском шоссе (далее – ППТ и ПМ транспортной развязки);

Границы разработки проекта планировки и проекта межевания ТПУ «Кудрово», а также границы разработки проекта планировки и проекта межевания  транспортной развязки на Мурманском шоссе имеют существенное наложение, в том числе в местах примыкания проектируемой улично-дорожной сети дер. Кудрово к автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола», а также учитывая позицию Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, изложенную в письме от 06.02.2018 № 01-08-126/2018 и следуя решениям, принятым на совещании, проведенном 12.07.2018  под председательством заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству М.И. Москвина (Протокол от 24.07.2018 № ПР-131/2018),

Технические требования и условия на размещение примыкания проектируемой УДС (подключения подъезда к ТПУ «Кудрово») к федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» будут получены по запросу Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в ФКУ УПРДОР «Северо-Запад» в рамках ППТ и ПМ транспортной развязки (распоряжение КАГ ЛО от 08.08.2017 №927).

Объем планируемых перевозок в целом, и раздельно по видам пассажирского транспорта

ТПУ «Кудрово» – транспортно-пересадочный узел с перспективой к существенному увеличению пассажиропотока за счет строительства новых жилых кварталов вдоль КАД и границы СПб и ЛО.

При модернизации существующей инфраструктуры, формирования пространства для перехватывающей парковки, сможет переключить часть пассажиропотока (ежедневные трудовые миграции) из населенных пунктов приневских территорий Всеволожского района и Кировского муниципального района Ленинградской области.

Полноценное функционирование ТПУ Кудрово, на фоне массовой жилой застройки в прилегающих кварталах, станет возможным только при условии формирования эффективной комплексной транспортной схемы населенных пунктов Кудрово – Новосергиевка.

Планируемые маршруты - внутрипоселковые и межмуниципальные, основная их функция – подвозящие маршруты наземного транспорта к станции метрополитена  и автовокзалу. Выбранные направления маршрутов основаны на картограмме пассажиропотока, на самых интенсивных участках с целью максимального покрытия всех новых жилых кварталов.

Таблица 28- Сводные данные о пассажиропотоке в районе станции метро "Кудрово"

| Вид транспорта | 2014 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средне- суточный пассажиро-поток, пасс/сут. | Средне- годовой пассажиро-поток, пасс/год | Средне- суточный пассажиро-поток, пасс/сут. | Средне- годовой пассажиро-поток, пасс/год |
| Пешеходная доступность* | - | - | 3400 | 668 500 |
| Автобусный местный** | 2394 |  | 5966 | 1 139 468 |
| Автобус городской | - | - | 40 870 | 7 806 170 |
| Автобус пригородный | 7217 | 2 634 205 | 20000 | 3 820 000 |
| Автобусный междугородний | 1160 | 423 400 | 4000 | 1 460 000 |
| Итого |  |  | 74 236 | 13 892 576 |
| Метрополитен (вход/выход) | - | - | 147 000 | 27 785 000 |

*Занятое население(61%), проживающее в Квартале «Вена» (Сэтл Сити) общей численностью 5589 чел.

**На основе обследования  пассажиропотока (Концепция, 2015 г.)

Как видно из таблицы Пассажиропоток ТПУ приблизительно равен расчетному пассажиропотоку метрополитена в одном направлении.

Обеспечение пешеходной доступности транспортно-пересадочного узла

В рамках настоящего проекта была проработана схема транспортной и пешеходной сети. Движение пешеходов осуществляется по тротуарам вдоль основных магистралей УДС.

Исходя из радиуса пешеходной доступности – 15 мин. – 800 м, в зоне пешеходной доступности проживает около 15000 человек, из них около 9000 (61%)  - среднесуточная трудовая миграция.

На рисунке ниже, обозначен радиус пешеходной доступности.

Согласно аналитике пассажирских потоков по метрополитену, среднечасовой утренний поток составляет 15% от среднесуточного потока, следовательно в утренний среднемаксимальный час к ТПУ будет двигаться 1350 человек.

Необходимость создания подземного пешеходного перехода возникает при потоке свыше 3000 человек в час. Однако моделирование пешеходных потоков, выполненное в рамках разработки Концепции ТПУ, показывает, что создание надземного или подземного пешеходного перехода значительно уменьшает образование заторов . В связи с этим, при проектировании улично-дорожной сети возможно создание либо регулируемого пешеходного перехода, что экономически обосновано либо строительство подземного или надземного пешеходного перехода.

Строительство подземного пешеходного перехода предусмотрено под проездом с южной стороны ТПУ для обеспечения беспрепятственного выезда автотранспорта от ТПУ и с развязки от ТРК «МЕГА ИКЕА «Дыбенко».

Рисунок 19. Радиус пешеходной доступности

до транспортно-пересадочного узла

Расчет мест для хранения автотранспорта

Многоэтажные паркинги, предусмотренные проектом, носят в себе несколько функций:

Перехватывающая парковка – размещается в зоне городского транспорта; предназначена для временного хранения;

Парковка для хранения личного автотранспорта персонала

Парковка для посетителей коммерческих площадей (торгового, развлекательного, административного назначения).

При проектировании объекта принимаются решения  по размещению объекта относительно объектов другого назначения, относительно уровня земли, этажность, способ перемещения.

Все функции работают совместно, чтобы максимально использовать пространство и получить максимальный экономический эффект.

Согласно наблюдениям, график использования парковочного пространства напрямую зависит от графика работы объектов и их назначения.

Пик загрузки перехватывающей парковки приходится на период с 9 до 15 часов, тогда как загрузка парковочного пространства торгового комплекса наоборот приходится на вечернее время с 17 до 20 часов

Работа разных видов парковок может быть обеспечена за счет электронно-пропускной системы с разными режимами, а так же использование деление уровней парковок для определенных видов, например, использовать разницу в высоте этажа (на один этаж комплекса приходится два уровня парковки), использовать различные зоны парковочного пространства.

Ниже приводятся нормативные показатели обеспечения необходимым количеством парковочных мест по типам коммерческих объектов, входящих в состав ТПУ « Кудрово».

Таблица 29 – Нормативные показатели требуемого количества машино-мест для объектов

| Тип | Ед. измерения | Норматив по СП 42.13330.2016 | Норматив по РНГП ЛО |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговля | м/м на 100 м2 | 5-7 | 13 |
| Предприятия общественного питания | м/м на 100 мест | 15 | 29 |
| Развлечения | м/м на 100 мест | 15 | 29 |
| Бизнес-Центр | м/м на 100 раб. | 20 | 38 |
| Автовокзал/ Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта | м/м на 100 пассажиров прибывающих в час "пик" | 10 | - |
| Метрополитен (административный блок) | м/м на 100 раб | 20 | 38 |

В соответствии решениями, принятыми в предыдущем проекте планировки (утвержденный в 2011 г.) на данной территории должны располагаться многоэтажные гаражи для хранения личного автотранспорта, общей мощностью – 3000 машино-мест.

Несомненно, обеспечение населения прилегающих жилых кварталов организованными парковочными местами  - одна из сопутствующих задач, тем более хранение автотранспорта - коммерчески выгодно.

Указанное количество машино-мест необходимо перераспределить вдоль железнодорожных путей в зоны, планируемые под размещение общественно-деловой застройки и объектов промышленного назначения и распределить их по территории с юга на север в связи с тем, что  расстояние до мест хранения автомобилей не может превышать 800 м, что значительно улучшит доступность жителей к местам хранения в северной части деревни Кудрово. В зоне 800-метровой доступности проживает около 15000 жителей, согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 N 83, п. 3.5.237. обеспеченность населения должна быть не менее 63% от расчетного парка автомобилей, принимаемого в соответствии с пунктом 3.5.5 РНГП ЛО(440 м/м на 1000 жителей), а именно 4158 м/м.  На указанной территории уже имеются паркинги, открытые парковки, следовательно для определения потребности в машино-местах на всей территории населенного пункта для равномерного обеспечения населения машино-местами с учетом радиуса обслуживания необходимо провести анализ и учесть эти данные при разработке документов территориального планирования для изыскания более подходящих территорий.

Наличие в торговом центре предприятий, притягивающих большое количество покупателей и/или «задерживающих» посетителей внутри на значительное время, требует большего количества парковочных мест. Такими заведениями бывают кинотеатр, рестораны, спортивные и развлекательные центры. Более двух часов могут занимать покупки в гипермаркете. Совмещение предприятий различного назначения позволит одним и тем же посетителям посещать разные заведения. В связи с этим требуемое количество машино-мест целесообразно считать как суммарная потребность в машино-местах с учетом понижающего коэффициента. Также, наличие станции метрополитена и общественного транспорта, когда в магазин можно заглянуть по пути домой,  количество парковочных мест может быть принято по минимуму и даже сокращено.

Таблица 30 – Расчет требуемого количества машино-мест для объектов в составе ТПУ.

| Тип | Ед. измерения | Норматив | Показатель | Кол-во машино-мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автовокзал/ Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта | м/м на 100 пассажиров прибывающих в час "пик" | 10 | 11030 | 1103 |
| Метрополитен (административный блок) | м/м на 100 раб. | 38 | 200 | 76 |
| Административный блок | м/м на 100 раб. | 38 | 500 | 190 |
| Торговля | м/м на 100 м2 | 13 | 5000 | 650 |
| Развлечение (боулинг, роллердром, детский центр, кинотеатр) | м/м на 100 мест | 29 | 500 | 145 |
| Спортивный клуб | м/м на 100 мест | 29 | 100 | 29 |
| ИТОГО |  |  |  | 2193 |

Расчет необходимого количества парковочных мест для перехвата

В связи с отсутствием нормативной базы по проектированию и расчету количества машино-мест перехватывающих паркингов используется норматив, предложенный в материалах «Рекомендации по проектированию общественно-транспортных центров (узлов) в крупных городах» разработанных ЦНИИП градостроительства Госстроя России, в соответствии с которым, емкость перехватывающей парковки определяется исходя из нормы 0,8 кв.м. на одного пассажира в час пик. Принимая во внимание, что одно машино-место требует 25 кв.м., можно рассчитать переводной коэффициент для расчета необходимого количества машино-мест. Данный коэффициент составит 31,25 пассажира на одно машино-место.

Таким образом, расчет необходимого количества машино-мест на перехватывающей парковке можно произвести по следующей формуле:

Q = Р÷31,25;

где:

Q – количество необходимых машино-мест;

Р –  максимальный часовой пассажиропоток;

Результаты расчета необходимого количества парковочных мест для перехватывающей парковки приведены ниже.

Таблица 31 - Расчетная емкость перехватывающих парковок

| Количество пассажиров в максимальный час | Необходимое количество машино-мест |
| --- | --- |
| 22050* | 706 |

*15% от суточного пассажирского потока метрополитена – как основного показателя пассажиропотока.

В соответствии с расчетами, представленными в Концепции, для обслуживания пассажиропотока 110 000-147 000 пассажиров в сутки, необходимо 706 машино-места в перехватывающем паркинге (с учетом автовокзала междугородных сообщений). Концепцией предусмотрено строительство 4-х многоэтажных паркингов на 2208 мест, открытые стоянки легкового автотранспорта на  340 мест, что в общей сложности составляет 2548 мест, а требуется по расчету минимум 2193 машино-мест.

Учитывая то, что совмещение разных функций на одной территории позволяет одним и тем же посетителям пользоваться услугами различных типов, занимая одно и то же машино-место, использование многоэтажных паркингов для сопутствующих функций позволит распределять стояночные места более эффективно.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Схема вертикальной планировки определяет существующие и проектные высотные отметки по осям проездов в местах их пересечений и переломов продольного профиля. Отметки  проектируемых дорог и проездов обеспечивают нормальные условия движения транспорта. На стадии проектирования УДС высотные отметки должны быть уточнены.

Проектные предложения по инженерной подготовке выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические и пр. условия.

Цель настоящего раздела – на основании анализа специфических инженерно-строительных характеристик предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите территории для обеспечения стабильных условий функционирования территории проектирования, повышения уровня общего благоустройства территории.

Вертикальная планировка территории

Водоотведение поверхностного стока выполняется по газонам и твердым покрытиям уклонами со сбором стоков в дождевики, установленные на проездах.

Далее по системе закрытой ливневой канализации, проложенной под проездами, стоки попадают на локальные очистные сооружения.

Схема вертикальной планировки представлена в графической части проекта.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

На территории проектирования отсутствуют особо охраняемые территории федерального, регионального и местного значения.

В соответствии с письмом Федерального агентства по недропользованию (Севзапнедра) №01-13-31/3740 от 04.08.2017 на территории отсутствуют полезные ископаемые.

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей природной среды» защите подлежат такие объекты: озоновый слой атмосферы; недра земли, почва; поверхностные и подземные воды; флора и фауна; генетический фонд, микроорганизмы.

В настоящее время основные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:

1. Организационно-правовые мероприятия

- включают формирование нового эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный контроль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и др.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия

- обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон города (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и др.) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

3. Конструкторско-технические и экотехнологические мероприятия

- позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.

4. Эксплуатационные мероприятия

- осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается при их комплексном применении.

В рамках настоящей градостроительной документации - проекта планировки и проекта межевания территории в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Кудрово», основными мероприятиями по охране окружающей среды являются:

1. Градостроительное зонирование территории проектирования – размещение объекта загрязнения локализовано на расстоянии необходимом для организации санитарно-защитной зоны транспортного предприятия – 300 метров, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов",  однако в северо-восточной части территории проектирования требуется организация дополнительных мероприятий, снижающих воздействие от ТПУ на существующую жилую застройку. Разработка и утверждение санитарно-защитной зоны ТПУ как многофункционального транспортного предприятия, будет осуществлена, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, после строительства ТПУ на основании замеров и мониторинга воздействия на окружающую среду.

2. Планировочная организация территории объекта ТПУ «Кудрово» - размещение объектов загрязнения (паркингов, автовокзала, автостоянок) на территории ТПУ «Кудрово» в западной части вдоль железнодорожной ветки - самой удаленной части от жилой застройки. Проектными решениями по организации территории ТПУ предусматривается организация «защитного экрана» вдоль восточной границы территории ТПУ из зданий общественно-делового и коммерческого назначения.

3. Организация твердых покрытий территорий предназначенных для проезда и стоянок автотранспорта с целью защиты почвенного покрова от попадания нефтепродуктов и других веществ.

4.Организация системы ливневых стоков с твердого покрытия территорий, предназначенной для проезда и стоянок автотранспорта с последующей очисткой сточных локальными очистными сооружениями, предусмотренными на территории проектирования. Проектом предусматривается самостоятельная система ливневых стоков с локальными очистными сооружениями, независимая от хозяйственно-бытовой канализации.

5. Восстановление почвенного покрова после строительства объектов улично-дорожной сети и объектов капитального строительства с последующей высадкой зеленых насаждений  и организацией благоустроенных озелененных территорий.

6. Организация на всех объектах специально оборудованных мест по сбору отходов, своевременный их вывоз.В соответствии с материалами генерального плана Заневского поселения – вывоз ТБО существляется на полигон «Северная Самарка».

7. Мониторинг воздействия планируемых объектов на окружающую среду и своевременное устранение негативных факторов.

На стадиях разработки проектов объектов капитального строительства, планируемых на рассматриваемой территории, разрабатываются конкретные мероприятия по охране окружающей среды, в соответствии с п.25 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в зависимости от функционального назначения каждого объекта капитального строительства, включающие следующие мероприятия:

а) результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду;

б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:

результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам;

обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод;

мероприятия по охране атмосферного воздуха;

мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного назначения;

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова;

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения;

мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов);

мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона;

мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости);

программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях;

в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема территориального планирования Ленинградской области

Изменить срок реализации строительства объекта капитального строительства:  Транспортно-пересадочный узел «Кудрово» на расчетный срок (2035 год), в связи с тем, что настоящим проектом предложен срок реализации проекта создания ТПУ «Кудрово» - 2025 г., который выходит за рамки срока первоочерной реализации, определенный 2020 годом.

В случае, если будет изменен общий срок реализации объектов капитального строительства в СТП ЛО на первоочередной период с 2020 г. на 2025 г., необходимо изменить срок реализации объекта: «Продолжение автомобильной дороги регионального значения «Деревня Старая – Кудрово» до автомобильной дороги федерального значения Р-21 «Кола», и перенести срок реализации с расчетного (2035 г.) на первоочердной (2025 г.).

Генеральный план МО «Заневское городское поселение»

В составе карт Генерального плана МО «Заневское городское поселение» необходимо отобразить:

Транспортно-пересадочный узел «Кудрово» (объект регионального значения);

подземные пешеходные переходы в разных уровнях (материалами ППТ и ПМ ТПУ «Кудрово» предусматривается в границах проектирования два подземных перехода);

улично-дорожную сеть, включая параметры и категории и др.;

Согласно письму администрации МО Заневское городское поселение от 23.11.2017 №4346/02,  при внесении изменений в генеральный план МО «Заневское городское поселение» пожарное депо, запланированное к размещению на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001:90868 будет перенесено на земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:1194, где в настоящее время ведется строительство указанного объекта.

Откорректировать границы функциональных зон по устанавливаемым красным линиям.

Правила землепользования и застройки МО «Заневское городское поселение»

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Заневское городское поселение».

Откорректировать границы территориальных зон по устанавливаемым красным линиям.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ