| Заказчик | Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

Арх.№

экз.№

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования «Заневское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

муниципального образования «Заневское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Книга 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЗН-175/1.8.1-20 - ПЗ

Заневка

2012 год

Состав проекта

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Генеральный план муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (проект) | 1 | Положение о территориальном планировании Текстовые материалы Приложения |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
| II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Пояснительная записка Технико-экономические показатели Текстовые материалы |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
|  |  | 3 | Исходно-разрешительная документация |
| III | Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Инженерное обеспечение территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
|  |  | 2 | Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование развития территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
| IV | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
| V | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |

Содержание

Стр.

| 1. | Введение………..……………………………………………………... |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Комплексная оценка современного состояния и использования территории…………………………………………………………..… |  | 12 |
| 2.1. | Природная и экологическая характеристика территории.…… |  | 12 |
| 2.2 | Существующая градостроительная ситуация…………………… |  | 20 |
| 2.2.1. | Краткая историческая справка ……………………..………………… |  | 20 |
| 2.2.2. | Современная планировочная организация территории…………..… |  | 22 |
| 2.2.3. | Характеристика территории по целевому назначению земель….… |  | 23 |
| 2.3. | Экономический анализ территории…………………………..…… |  | 25 |
| 2.3.1. | Градообразующая база.……………………………………………….. |  | 25 |
| 2.3.2. | Население. Занятость населения…………………………………..…. |  | 27 |
| 2.3.3. | Жилищный фонд….………………………………………………..….. |  | 29 |
| 2.3.5. | Социальная инфраструктура…….……..………………………….…. |  | 30 |
| 2.4. | Состояние транспортной инфраструктуры……………………… |  | 32 |
| 2.5. | Состояние инженерной инфраструктуры..…………..…………... |  | 35 |
| 2.6. | Оценка пожарной безопасности………………………………....…. |  | 37 |
| 2.7. | Выводы по комплексной оценке территории…………………….. |  | 38 |
| 3. | Цели и задачи территориального планирования ……………….. |  | 39 |
| 4. | Предложения и мероприятия по территориальному планированию………………………………………………………… |  | 41 |
| 4.1. | Решения по развитию территорий…………………………….….. |  | 41 |
| 4.1.1. | Общие направления развития территории муниципального образования. Варианты развития….…………………………………. |  | 41 |
| 4.1.2. | Решения по развитию функционально-планировочной инфраструктуры……………………………………………………….. |  | 43 |
| 4.1.3. | Решения по развитию производственно-административных территорий (градообразующая база)……….……………………….. |  | 66 |
| 4.1.4. | Решения по развитию общественно- деловых территорий (градообразующая база)………………………….……………………. |  | 68 |
| 4.1.5. | Решения по развитию жилых территорий…………………………… |  | 69 |
| 4.1.5.1. | Территории..…………………………………………………………. |  | 69 |
| 4.1.5.2. | Обоснование численности населения……………………………… |  | 71 |
| 4.1.5.3. | Жилищный фонд..…………………………………………………… |  | 88 |
| 4.1.5.4. | Социальная инфраструктура………………………………………… |  | 93 |
| 4.1.6. |  | Решения по развитию рекреационных территорий…………………. | 114 |
| 4.2. |  | Решения по развитию транспортной инфраструктуры…..……. | 114 |
| 4.3. |  | Решения по развитию инженерной инфраструктуры……….….. | 119 |
| 4.3.1. |  | Решения по инженерному обеспечению…………………..….……… | 119 |
| 4.3.2. |  | Инженерно-технические требования при освоении территории муниципального образования………………………………………… | 123 |
| 4.3.3. |  | Инженерная подготовка территории…………………………………. | 124 |
| 4.4. |  | Мероприятия по охране объектов культурного наследия..……. | 124 |

Стр.

| 4.5. | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности……………………………… | 126 |
| --- | --- | --- |
| 4.6. | Мероприятия по охране окружающей среды...........……………… | 127 |
| 4.7. | Мероприятия по санитарной очистке территории.……………… | 129 |
| 5. | Регламенты хозяйственной деятельности в зонах с особым режимом использования территории...……………………….…... | 131 |
| 5.1. | Санитарно-защитные и запретные зоны предприятий, сооружений и других объектов..…………………………………………………… | 131 |
| 5.2. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы……...……… | 136 |
| 5.3. | Земли лесного фонда……………………………………….……….… | 138 |
| 6. | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области .……………… | 144 |

Пояснительная записка

1. ВВЕДЕНИЕ

1. Проект генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее в текстовых и графических материалах принято сокращенное наименование в соответствии с законом Ленинградской области от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе» – Заневское сельское поселение) разработан архитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к проектным работам №0024-2010/624-7801365694-П-73 от 30.11.2010 г., выданные СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») на основании муниципального контракта №175/1.8.1-20 от 03.04.2008 г. с администрацией муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с утвержденным заданием на разработку генерального плана (см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация»).

2.  Целью разработки проекта генерального плана Заневского сельского поселения является:

- разработка мероприятий по обеспечению устойчивого развития муниципального образования, основанного на многофункциональности экономики и интеграции со смежными территориями;

- разработка мероприятий по созданию благоприятных условий проживания, трудовой деятельности и отдыха населения Заневского сельского поселения, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- разработка мероприятий по сохранению исторического и культурного наследия;

- разработка мероприятий улучшению состояния окружающей среды, сохранению памятников природы;

- определение стратегии и этапов развития населенных пунктов, входящих в состав Заневского сельского поселения, с учетом высокого ресурсного потенциала прилегающих к ним территорий, благоприятной градостроительной ситуации, связанной с близостью к Санкт-Петербургу и к трассе восточного полукольца кольцевой автомобильной дороги (далее КАД);

- подготовка обоснования установления границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

3.  Проект генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области разработан в границах муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, установленных законом Ленинградской области от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе».

4.  При разработке проекта генерального плана Заневского сельского поселения учтены требованиям федеральных, региональных и местных законодательных актов в действующей редакции, среди них основные:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции 29.11.2010 г.;

- Лесного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г. №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994 г.;

- Федерального закона от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федерального закона от 14 января 1993 г. №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»;

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;.

- Федерального закона от 8 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Областного закона «О пожарной безопасности Ленинградской области» №169-оз от 25.12.2006 г.;

- Областного закона от 15 июня 2010 года №32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

- Приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области N 29 от 12.05.2010 года «Об установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Лесного плана Ленинградской области;

- Лесохозяйственного регламента Кировского лесничества Ленинградской области, утвержденного приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 30 декабря 2010 года № 53.

5.  При разработке проекта генерального плана Заневского сельского поселения учтены положения следующих региональных целевых программ:

- «Развитие информационного общества в Ленинградской области на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 27 мая 2011 г. № 155;

- «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области на 2011-2013 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 23 мая 2011 г. № 147;

- «Программы модернизации здравоохранения Ленинградской области на 2001-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29 марта 2011 года № 72;

- «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2011 года № 71;

- «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2010 г. № 365;

- «Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2010-2012 годах», утверждена Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июля 2010 г. № 200;

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2011-2013 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2010 г. № 366;

- «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области 29 декабря 2010 г. № 381;

- «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2009-2010 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 сентября 2009 г. № 285;

- «Социальное развитие села  на 2009-2012 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 21 августа 2009 г. № 272;

- «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 2 марта 2009 г. № 45 (с изменениями от 3 июля, 23 октября 2009 г.);

- «Охрана окружающей среды и природопользование в Ленинградской области на 2011-2015 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 7 июля 2011 г. № 206;

- «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской области на 2009-2011 годы»; утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 января 2009 г. № 13.

6. Проект генерального плана Заневского сельского поселения разработан с учетом следующих документов о развитии территорий, инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования и Ленинградской области:

- постановление Правительства Ленинградской области №371 от 11.12.2009 г. «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения»;

- протокола совещания Правительства Ленинградской области от 29.05.2008 г. по рассмотрению вопросов перспективного развития водоснабжения и водоотведения объектов, строящихся на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- постановления Правительства Ленинградской области от 21.10.2008 г №322 «О генеральной схеме водоснабжения на основе строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода и водоотведения на территории муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области»;

- соглашения от 09.06.2007 г. о взаимодействии Ленинградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Ленинградской области.

- распоряжения Правительства Ленинградской области от 05 июня 2007 г. № 218-р «О включении земельных участков в границы населенного пункта Кудрово муниципального образования «Заневское сельское поселение»;

- постановления Правительства Ленинградской области № 323 от 28 ноября 2006 года «Об утверждении перечня стратегически важных для Ленинградской области зон (площадок) для создания производственных и коммунально-складских зон (площадок) на территории муниципальных образований»;

- постановления Правительства Ленинградской области № 196 от 31 октября 2002 года «Об утверждении схемы зонирования и схемы границ объекта градостроительной деятельности особого регулирования областного значения — территории, прилегающей к кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга на землях Ленинградской области (восточное полукольцо)»;

- постановления Правительства Ленинградской области № 120 от 30 ноября 2001 года «Об установлении зоны градостроительной деятельности особого регулирования областного значения вдоль восточного полукольца кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга на землях Ленинградской области».

7.  Проект генерального плана Заневского сельского поселения разработан с учетом требований и рекомендаций следующей нормативно-технической документации:

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого качества»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта» с изменениями по СанПиН 2.1.2.2261-07;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы.

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

8. Проект генерального плана Заневского сельского поселения разработан с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- «Концепции социально-экономического и градостроительного развития Ленинградской области, разработанной ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» и одобренной постановлением Правительства Ленинградской области от 28.05.1998 г. №20 (для анализа существующего положения);

- «Проекта планировки и проект межевания многофункциональной территории, расположенной севернее реки Оккервиль в жилом районе Кудрово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2007 г. № 49;

- «Проекта планировки и межевания квартала индивидуальной жилой застройки в северной части деревни Янино-1 Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2009 г. № 172;

- «Проекта планировки и межевания квартала малоэтажной жилой застройки в северо-восточной части деревни Янино-1 Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2009 г. № 175;

- «Проекта планировки и межевания территории деревни Янино-1 Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2011 г. № 284;

- «Проекта планировки и межевания территории деревни Кудрово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.12.2011 г. № 276;

- «Схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области», разработанной ОАО «НИИПГрадостроительства» в 2010 г.

9. При разработке проекта генерального плана Заневского сельского поселения использована следующая справочная литература:

- В.В.Ивлев. Всеволожский район Ленинградской области. Историко-геогра-фический справочник. Санкт-Петербург., «Петрополь», 1994;

- Кирилов И.К. Атлас Всероссийской Империи. Ленинград, 1959 (Репринт)

10. В проекте генерального плана Заневского сельского поселения выделены следующие этапы реализации генерального плана:

первая очередь - период, на который определены первоочередные мероприятия – 2020 год;

расчетный срок - период, на который рассчитаны все основные проектные решения –  2035 год;

11. Комплексная экологическая оценка современного состояния территории Заневского сельского поселения включая анализ природных и ресурсно-экологических характеристик территории, выполненная по результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий, отражена в книге 2 «Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование территории» тома III «Инженерно-экологическое обоснование». Раздел разработан ООО «Фирма ТЕРРИТОРИЯ-ИНЖИНИРИНГ ГРУППА», действующим по лицензии на выполнение проектных работ №ГС-2-781-02-26-0-7827005400-020995-1, выданная ФА по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 17.09.2007 г. (см. в томе II книга 3 «Исходно-разрешительная документация»).

12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций отражены в томе IY «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработанном ООО «Петро Строй Изыскания», действующим по свидетельству №П-10978055-2009-047 о допуске к проектным работам, выданным НП «ООРСКБ» 29.12.2009 г. (см. в томе II книга 3 «Исходно-разрешительная документация») и в томе Y «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

13.   Проект генерального плана Заневского сельского поселения разработан на цифровых картографических материалах масштаба 1:10000 для открытого пользования, выполненных в 2009 г. ЗАО «Лимб», действующим по лицензии на осуществление геодезической деятельности №СЗГ-02266Г и лицензии на картографическую деятельность №СЗГ-02267К, выданным Федеральным агентством геодезии и картографии 31.03.2008 г. (см. в томе II книга 3 «Исходно-разрешительная документация»), в составе разработки Схемы территориального планирования муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на основании муниципального контракта № 822/1.8.1-20 от 28.12.2008 г. с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и разрешения №31 от 11.02.2009 г. на производство топографо-геодезических и картографических работ, выданного Северо-Западным окружным управлением геодезии и картографии 02.02.2009 г. №478.

Цифровые топографические материалы созданы методом векторизации исходного картографического материала аэрофотосъемки масштаба 1:10000 2005 года с последующим камеральным обновлением по фотопланам, выполненным по материалам космической съемки со спутников WorldView, QuickBird, Ikonos 2008 года. При создании цифрового картографического материала использовался программный комплекс ЦФС ЦНИИГАиК с последующим конвертированием материалов в формат ArcGis. Система координат 1964 г., система высот – Балтийская 1977 г.

Топографо-геодезические работы приняты Северо-Западным окружным управлением геодезии и картографии по акту приемки №43 от 07.12.2009 г. и переданы в администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по письму исх. №5083 от 10.12.2009 г.

Цифровые топографические материалы переданы в адрес ООО «Матвеев и К» для разработки проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области управлением архитектуры и градостроительства администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области – письмо исх. №658/05-11 от 08.11.2010 г. (см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация».

14. При разработке проекта генерального плана Заневского сельского поселения использованы следующие программные продукты - Microsoft Office 2003 (Word, Excel), AutoCAD, MapInfo.

15. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – представлены в разделе 6.

16. В составе проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области разработаны предложения по изменению границ всех населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

В соответствии с областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе». Заневское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Заневское сельское поселение расположено в юго-западной части Всеволожского муниципального района и имеет границы:

- на севере – с территорией Всеволожского городского поселения («Город Всеволожск») Всеволожского муниципального района;

- на востоке – с территорией Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района;

- на юго-востоке – с территорией Разметелевского сельского поселения Всеволожского муниципального района;

- на юге – с территорией Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района;

- на западе – с территорией Санкт-Петербурга.

Общая площадь территории Заневского сельского поселения 5033,52 га. Площадь территории уточнена на основании результатов подсчетов площади по обновленным топопланам в компьютерной программе MapInfo.

В состав Заневского сельского поселения входят 9 населенных пунктов -

деревня Заневка

деревня Кудрово

поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Мяглово

деревня Новосергиевка

поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Пятый километр

деревня Суоранда

деревня Хирвости

деревня Янино-1

деревня Янино-2

Административный центр Заневского сельского поселения — деревня Заневка.

2.1. Природная и экологическая характеристика территории

Детальную природную и ресурсно-экологическую характеристику территории – см. в книге 2 «Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование развития территории» тома III «Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Климат

Климат района переходной от континентального к морскому с продолжительной, неустойчивой с частыми оттепелями зимой и коротким умеренно теплым летом.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» средняя многолетняя температура воздуха в регионе составляет 4,4 0С. Лето прохладное со средней температурой самого теплого месяца (июля) 17,8 0С, средней максимальной температурой самого теплого месяца 22 0С. Абсолютная максимальная температура воздуха 34 0С. Зима умеренно-холодная со средней температурой самого холодного месяца (января) минус 7,8 0С, средней минимальной температурой самого холодного месяца минус 11 0С. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 360С. Продолжительность безморозного периода (со среднесуточной температурой воздуха выше 0 0С) – 226 дней.

Количество осадков, выпадающих за апрель-октябрь, – 420 мм при суточном максимуме осадков – 76 мм . Количество осадков, выпадающих за ноябрь-март, – 200 мм. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72 %, среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86 %.

По СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» преобладающее направление ветра в регионе за июнь-август – западное, минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0 м/с. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное, скорость ветра за перид со среднесуточной температурой воздуха менее 80С - 2,8 м/с.

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % - 6 м/с.

Территория Заневского сельского поселения относится к строительно-климатическому подрайону II В.

Геоморфология территории

Основная часть территории Заневского сельского поселения расположена на Приневской низменности и представляет собой плоскую равнину с отметками 10-25 м над уровнем моря, в прошлом сильнозаболоченную.

Северо-восточная часть Заневского сельского поселения расположена на Колтушской возвышенность. Колтушская возвышенность, представляющая собой камовый массив с абсолютными отметками поверхности 40,0-70,0 м. Расчлененность массива значительна. Относительные превышения вершин холмов над днищами разделяющих их котловин изменяются от 10,0-15,0 до 25,0-30,0 м и более. Склоны холмов большей частью крутые с уклонами поверхности 10-20 % и более, местами с уступами высотой 1-2 м, вершины холмов округлые. Размеры холмов изменяются от десятков до сотен метров. Холмы чередуются с межкамовыми котловинами, часть из которых имеет термокастровое происхождение. Днища котловин плоские, нередко заболоченные, пониженные части их заняты озерами или прудами.

Геологическое строение территории

В геологическом строении территории, на которой расположено Заневское сельское поселение, принимают участие верхнепротерозойские и кембрийские образования, залегающие на кристаллическом фундаменте, и перекрывающие их четвертичные отложения мощностью от 40,0-60,0 м до 80,0 м.

В районе озерно-ледниковой равнины, занимающей основную часть Заневского сельского поселения, в толще четвертичных отложений прослеживаются суглинки и ленточные глины, перекрытые супесями, мелкими и пылеватыми глинистыми песками. Для района характерно близкое залегание грунтовых вод (до 1,0 м), заболоченность. Расчетные сопротивления грунтов не превышают 100-250 кПа

В районе камового рельефа, распространненого в северо-восточной части поселения части муниципального образования, преобладают рыхлые мелкозернистые и пылеватые пески и супеси с прослоями крупнозернистых и среднезернистых песков и ленточных глин мощностью слоя 10,0 м, подстилаемые моренными суглинками. Для внутрикамовых котловин характерно близкое (менее 2,0 м) залегание грунтовых вод и заболачивание. В зависимости от степени влажности расчетные сопротивления грунтов составляют 100-300 кПа.

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Заневское сельское поселение расположено в пределах северного борта Ленинградского артезианского бассейна. Подземные воды заключены в рыхлых четвертичных и в коренных протерозойских образованиях (котлинский и гдовский горизонты).

В четвертичных образованиях подземные воды содержатся в болотных, озерных, озерно-ледниковых, отложениях, в песчаных и супесчаных прослоях моренных грунтов. В силу низкой водообильности, недостаточной защищенности, ограниченного площадного распространения все они, за исключением верхнего межморенного горизонта, практического значения не имеют и могут использоваться только индивидуальными потребителями через колодцы или неглубокие скважины.

Гидрологические условия на территории Заневского сельского поселения разнообразны – от сильно дренированных мест с уровнем грунтовых вод более 2,0 м от поверхности земли, до мест со слабым дренажем и грунтовыми водами, выходящими почти на поверхность.

Верхний межморенный водоносный горизонт

В пределах рассматриваемой территории развит повсеместно, но нестабилен в части водообильности - удельный дебит скважин изменяется от 0,65 до 0,0016 л/с. Горизонт напорный, величина напора составляет 3,0-11,0 м. Воды пресные с минерализацией 0,2 мг/л, преимущественно гидракарбонатные, кальциевые или магниевые с характерным для межморенного горизонта повышенным содержанием железа. Воды межморенного водоносного горизонта классифицируют как защищенные от загрязнения с поверхности.

Вендский водоносный комплекс

Вендский водоносный комплекс залегает на глубине порядка 150 м под верхнекотлинскими глинами и аргиллитами. Распространен повсеместно и имеет хорошую, стабильную водообильность – 4,5-0,1 л/с. Воды напорные хлоридные натриевые с минерализацией 6,1-6,4 г/л, что не позволяет использовать их для питьевых целей. На локальных участках возможно повышенное содержание содержанием брома и естественных радионуклидов. Теоретическая возможность разбавления солоноватых вод вендского водоносного комплекса поверхностными водами из Невского водовода требует отдельной проработки с проведением поисково-оценочных работ.

Комплексная оценка эксплуатационных ресурсов подземных вод на территории Заневского сельского поселения не выполнялась, ориентировочный модуль эксплуатационных запасов подземных пресных вод составляет 0,10-0,20 л/с, что характеризует территорию поселения как недостаточно обеспеченную подземными пресными водами для централизованного водоснабжения.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть на территории Заневского сельского поселения представлена малыми водотоками и водоемами.

Речная сеть сосредоточена в западной части поселения и представлена рекой Оккервиль и ее притоком - рекой Чёрная, ручьями Караулов, Нарвин и др., каналами мелиоративной сети.

Река Оккервиль является левым притоком реки Охты, впадающим в неё в 1,8 км выше устья. Название Оккервиль появилось в XVII веке и встречается на шведской карте 1699 года. Длина реки  — 18 км, ширина — 1,5-25 м, глубина от 0,25 до 0,8 м. В истоках река Оккервиль носит название Чёрная речка, в деревне Кудрово делится на несколько ручьев.

Малые реки принадлежат бассейну реки Невы и берут начало из болот и озер южнее Колтушских высот. Реки района текут, в основном, с севера на юг и юго-восток. Долины рек слабо разработаны, русла рек извилистые. Реки текут в долинах, которые были образованы ледниковым выполаживанием тектонических разломов и трещин. Долины рек имеют трапецеидальную форму с вогнутыми склонами, слабо волнистое дно. Многие реки вытекают из озер или из верховых болот. В последнем случае вода их имеет темную окраску, поэтому так распространено название Чёрная речка. Поймы рек преимущественно отсутствуют или встречаются на отдельных коротких участках нижнего течения рек. Поверхность пойм преимущественно ровная, иногда изрезана староречьями и мелиоративной сетью. В пределах сельхозугодий русла рек часто спрямлены и превращены в каналы. Поймы весной затапливаются. Продольные профили рек имеют ступенчатый характер: плесы, озеровидные расширения и озера чередуются с порогами и каменистыми порожистыми участками. Реки района имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Помимо талых, в питании рек участвуют дождевые и подземные воды. Максимальные подъемы уровня воды в период весеннего половодья (конец апреля - начало мая) не превышают 2,0 м. Минимальный 30-ти суточный сток 95 % обеспеченности не превышает 0,10 м3/с. Состояние рек – неудовлетворительное, они сильно загрязнены, берега захламлены.

На территории Заневского сельского поселения находятся несколько прудов.

Водные объекты поселения имеют в целом благоприятный термический режим, продолжительность купального сезона составляет 35-50 дней, но из-за низкой самоочищающейся способности и малых размеров водоемы Заневского сельского поселения ограниченно-благопрятны для целей рекреации.

Местными ресурсами поверхностных вод Заневское сельское поселение не обеспечено, крупный источник водоснабжения – река Нева находится от поселения на расстояние 6,0 км, таким образом, Заневское сельское поселение можно отнести к категории ограниченно-обеспеченных ресурсами поверхностных вод.

Почвы

По почвенно-географическому районированию почвы относятся к южнотаежной подзоне дерново-подзолистых почв. Почвенный покров территории чрезвычайно разнообразен. Встречаются почвы следующих типов: подзолистые (20% площади), болотно-подзолистые (60% площади), дерново-подзолистые (10% площади), дерново-глеевые (5% площади), болотные (3% площади), пойменные (2% площади).

Почвы умеренно промерзают (на глубину до 1,0—1,5 м), период биологической активности в них непродолжителен. В почвах нормального увлажнения не накапливаются значительные запасы гумуса (перегноя), мощность гумусового горизонта у естественных дерново-подзолистых почв не превышает 10—15 см при содержании гумуса 1—3%.

Почвы в естественном состоянии имеют низкое плодородие, обеднены элементами питания, большей частью кислые.

Зеленые насаждения

В границах Заневского сельского поселения находятся земли лесного фонда общей площадью 1318,87 га, что составляет 26,21 % территории.

Лесной фонд относится к Всеволожскому, Невскому и Всеволожскому сельскому участковым лесничествам Кировского лесничества, к Кудровскому участковому лесничеству Учебно-опытного лесничества. Деятельность на территории лесного фонда регламентируется Лесным планом Ленинградской области, Лесохозяйственным регламентом Кировского лесничества, Лесохозяйственным регламентом Учебно-опытного лесничества.

Зональный тип растительности района на территории муниципального образования – южная тайга. Господствующие лесные породы в лесах – сосна, ель и береза. Коренными являются хвойные леса (еловые и сосновые). Березовые, осиновые и сероольховые леса являются вторичными, возникшими в результате хозяйственной деятельности человека и лесных пожаров. Благодаря созидательной деятельности человека в районе появились значительные массивы широколиственных пород. Наиболее ценная порода – дуб черешчатый - встречается, в основном в старинных усадебных парках и культурных насаждениях. Незначительные площади в культурных насаждениях занимают такие ценные породы, как лиственница сибирская, сосна сибирская (кедр), клен остролистовый, липа серцелистная. На территории муниципального образования преобладают древостои 50-70 лет.

Животный мир

В лесных угодьях представлены следующие виды наземных млекопитающих - заяц–беляк, заяц–русак, белка, ондатра, канадский бобр, европейский бобр, лисица, енотовидная собака, все виды куньих, речная выдра, лось.

В лесных угодьях представлены птицы гнездящиеся в кронах, гнездящиеся в дуплах и других укрытиях на деревьях, гнездящиеся в кустарниках, гнездящиеся на земле. На открытых пространствах, болотах, сельскохозяйственных полях на гнездовании встречаются, в основном, группы птиц, гнездящиеся на земле или низко над землей на травах и кустарниках. В настоящее время здесь может быть обнаружено не менее 150 видов птиц.

Состав ихтиофауны рек весьма разнообразный - лещ, щука, налим, плотва, ясь,  уклея, окунь, ерш, верховка, густера и другие.

Ландшафтно-рекреационная характеристика территории

Леса, расположенные на территории Заневского сельского поселения находятся в зоне интенсивного посещения с рекреационными нагрузками на территорию 6-20 чел./га. (к зонам интенсивного посещения относятся леса с рекреационной нагрузкой 5 и более чел./га). В лесах имеется развитая дорожно-тропиночная сеть. Распределение отдыхающих на территории лесов неравномерно, наиболее высокие нагрузки отмечаются в кварталах с насаждениями сосново-березового и березово-хвойного состава, произрастающих на повышенных местах вблизи транспортных магистралей. Рекреационные нагрузки на территорию с каждым годом возрастают, следовательно, лесное хозяйство должно вестись с ориентацией на сохранение и улучшение природных лесных ланшафтов, создание благопрятных условий рекреации в свободном режиме естественной лесной обстановки в местах наибольшего скопления отдыхающих. Ведение лесного хозяйства здесь следует направлять на улучшение декоративных качеств лесных массивов методами ланшафтной архитектуры.

Значительная часть насаждений имеют самую высокую эстетическую оценку. Чередование участков леса и открытых пространств придает территории особую живописность и создает благоприятные условия как для типичных, так и для редких видов растений и животных. Но общая средняя эстетическая оценка ландшафтов снижена из-за низкой эстетической оценки нелесных земель – болот, трасс и пр. Нелесные земли имеют в основном среднюю эстетическую оценку. Под воздействием рекреации наблюдается незначительное изменение лесной среды поселения. Средняя стадия рекреационной дигрессии для покрытых лесом земель определена в 1,7.

Северо-восточная часть территории Заневского сельского поселения расположена в пределах Колтушской возвышенности с системой камовых холмов и озерных котловин. Площадь лесов на Колтушской возвышенности не превышает 7-10 %. Колтушская возвышенность освоена и заселена. Ланшафт возвышенности обладает высоким эстетическим потенциалом и, благодаря камовому рельефу, близостью к Санкт-Петербургу, популярен у любителей активных видов спорта.

Иженерно-строительные условия

Характерными особенностями территории Заневского сельского поселения, определяющими инженерно-строительные условия, являются:

- расположение основной части поселения на плоской равнине, северо-восточной части поселения - на Колтушской возвышенности с характерным камовым рельефом;

- расположение территории в однородных инженерно-геологических условиях строительства, относящихся к I-ой категории сложности;

- наличие в западной части поселения гидрографической сети малых рек и каналов мелиоративной сети.

Значительная часть Заневского сельского поселения, за исключением заболоченных участков, находится в условиях благоприятных для строительства.

Состояние окружающей среды

Основные источники загрязнения окружающей среды на территории Заневского сельского поселения – промышленные предприятия, автомобильный транспорт, сельское и коммунальное хозяйство, несанкционированные свалки, стоки с неблагоустроенных территорий населенных пунктов, зон массового отдыха. Влияние источников загрязнения носит, как правило, локальный характер.

Загрязнение почв на территории Заневского сельского поселения связано с отсутствием необходимой очистки населенных мест и мест массового отдыха от отходов жизнедеяельности. Регулярная санитарная очистка территории осуществляется только в районах капитальной застройки. Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории муниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного населения, вывозятся на полигон «Северная Самарка» (ПТО-2), расположенный на территории муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Источниками бактериального и химического загрязнения являются несанкционированные свалки, скотомогильники. Источниками загрязнения почвы нефтепродуктами является автомобильный транспорт и предприятия, его обслуживающие. Территория находится в зоне влияния Санкт-Петербурга, что проявляется в подкислении почв, поверхностных вод, слабым загрязнении почв тяжелыми металлами.

Стабилизируещее влияние на экологию оказывают леса, занимающие 26,21 % площади муниципального образования.

Перечень предприятий и объектов, расположенных на территории Заневского сельского поселения, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, приведены в таблице 2.1.1 (расположение объектов см. на листе ГП-2 «Схема современного использования и комплексной оценки территории» в томе II книге 2 «Схемы»).

Таблица 2.1.1

| №№ п/п | Наименование объекта | СЗЗ м | Класс опасности | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Промышленные объекты |  |  |  |
| 1 | Эксплуатационно-производственная база ООО «Нева-Найл» - производство метизных изделий (около деревни Янино-1) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5-III-9 |
| 2 | ГУП «Завод МПБО-2» -мусоропереработка (около деревни Янино-1) | 500 | II | СЭЗ №47.01.02.000.Т 000 556.12.06 от 06.12.2006 г. |
| 3 | ООО «Янинский деревообрабатывающий завод» (около деревни Янино-1) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5-III-4 |
| 4 | ООО «Оптен Кабель» - производство кабельной продукции (деревня Суоранда) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.2-IY-2 |
| 5 | ЗАО «Бетомикс ЛО» – изготовление и доставка бетона (около деревни Янино-1) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4-IY-5 |
| 6 | Завод по производству асфальтобетона ООО «Дормикс» (около деревни Янино-2) | 500 | II | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4-II-2 |
| 7 | ЗАО ТПКХ «Заря» - изготовление щитовых домов (деревня Заневка) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5-IY-2 |
| 8 | ООО «Стройкомплект Санкт-Петербург» - изготовление и продажа пиломатериалов (7-ой км автодороги Санкт-Петербург-Колтуши) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5-IY-2 |
| 9 | ЗАО «Пигмент» – хранение и транспортировка лакокрасочных материалов (около деревни Янино-1) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14-III-4 |
| 10 | ЗАО «Контейнершипс» - грузовые перевозки (около деревни Янино-1) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-III-5 |
| 11 | ЗАО «СМУ-53» - база строительной компании (деревни Кудрово) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-2 |
| 12 | ОАО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «Луч» (деревня Янино-1) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-2 |
| 13 | Пищевой производственный комплекс ООО «Комбинат питания «Конкорд» | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8-Y-7 |
|  | Сельскохозяйственные объекты |  |  |  |
| 14 | АОЗТ «Выборгское» - овоще-молочное производство (деревня Янино-1) | 100 | IY | СЭЗ №47.01.02.000.Т 000 072.02.10 от 26.02.2010 г. |
| 15 | ООО «Сельская артель «Янино» - сельское хозяйство (деревня Янино-1) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11-IY-1 |
| 16 | Фермерское хозяйство (деревня Новосергиевка) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11-IY-1 |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 17 | Автозаправочная станция «Балттрейд Санкт-Петербург» (деревня Суоранда) | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-8 |
| 18 | Автозаправочная станция «Petrol» (деревня Суоранда) | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-8 |
| 19 | Автозаправочная станция «Татнефть» (деревня Суоранда) | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-8 |
| 20 | Гаражи общей площадью 32,5 га |  |  |  |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 21 | Расходный склад жидкого хлора емкостью 200 т Правобережный Водоканал филиал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (деревня Заневка) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14-III-4 |
| 22 | Газораспределительная станция «Восточная» (на юго-востоке от деревни Заневка) | 250 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Приложение 1 |
| 23 | Трансформаторная подстанция ПС 330 кВ №1 «Восточная» (на северо-востоке от деревни Новосергиевка) | 300 |  | СЭЗ №47.01.02.000.Т 0000 77.03.10 от 02.03.2010 г. |
| 24 | Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ №335 «ИКЕА-Кудрово» (деревня Кудрово) | 100 |  | по аналогу |
|  | Объекты специального назначения и прочие объекты |  |  |  |
| 26 | Кладбище севернее деревни Суоранда | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-2 |
| 27 | Зональный центр кинологической службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области – служебное собаководство (деревня Янино-1) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.15-IY-6 |

В целом экологическая ситуации на территории Заневского сельского поселения благоприятная. Внедрение высоких технологий на производственных территориях, прекращение несанкционированных сбросов в водотоки и водоемы, предотвращение развития несанкционированных свалок позволит повысить природно-экологический потенциал территории муниципального образования.

Экологические ограничения при освоении территории

Деревня Заневка

- сохранение территории водоохраной зоны ручья Нарвин;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Кудрово

- сохранение территории водоохраной зоны реки Оккервиль и ее притоков;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

П.ст. Мяглово

- сохранение территории водоохраной зоны реки Чёрная и ее притоков;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Новосергиевка

- сохранение территории водоохраной зоны реки Оккервиль и ее притоков;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Суоранда

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Янино-1

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

2.2. Существующая градостроительная ситуация

2.2.1. Краткая историческая справка

Территория Всеволожского муниципального района, в состав которого входит Заневское сельское поселение была заселены с древнейших времен. Наиболее ранние летописные упоминания о народах, населявших Приневский край, восходят к XI—XII вв. В то время здесь обитали племена финно-прибалтийской подгруппы и славяне (т.н. словене). При Иване III край был присоединен к русским владениям. Формирование населенных пунктов в районе началось с появлением здесь русских землевладельцев после победоносной для России Северной войны 1700-1721 годов.

Деревня Янино. В атласе Кириллова на «Новой и достоверной карте всея Игерманландии» 1726 г. обозначена деревня Янино. Она же обозначена на карте Ингерманландии работы известного гравера Алексея Ростовцева 1734 г. Около 1830 г. отдельные немецкие колонисты стали выселятся из Новосаратовской, Среднерогатской и Ижорской колоний и приобретать земли по правому берегу Невы, где образовалась колония Янинская. Колония относилась к Шлисссльбургскому уезду. К концу XIX — началу XX века название колонии меняется на Янино. Вместе с тем рядом появляется колония Янина (ныне Янино-1). В скобках тогда давалось другое название — Никольское. Во время Великой Отечественной войны в Янино был аэродром. В послевоенное время от деревни Янино до деревни Колтуши простирались торфоразработки, позднее на месте рекультивированных карьеров расположились совхозные овощные плантации открытого грунта. В 1947-1948 годах в деревне Янино построли свиноводческий комплекс.

Деревня Заневка. На подробной карте 1930 года селения на месте Заневки нет, однако уже в 1932 году Заневка упоминается. Происхождение названия не изучено.

Деревня Кудрово. На месте нынешней деревни Кудрово на карте 1840 года обозначен «водочный завод Полторацкой». В более поздних документах указаны дачные участки, а в 1925 году отмечено селение Росая Гора. В 1925 году сюда перебралась сельскохозяйственная коммуна со станции Батецкая (теперь Новгородская область). Впоследствии коммуна стала колхозом. Деревня Кудрово (официально существует с 1926-1927 г.г.) с 1927 по ноябрь 1928 г. входила в состав Ново-Сергиевского сельсовета Ленинского района, с ноября 1928 г.- была уже в составе Яблоновского сельсовета. С августа 1930 г.- это территория Ленинградского Пригородного района, а с августа 1936 г.- Всеволожского района. В сентябре I960 г. Кудрово из состава ликвидированного Яблоновского сельсовета передана в созданный Заневский сельский совет (центр - деревня Заневка).

Деревня Хирвасти. На карте Шуберта 1840 года обозначено селение Хирваста. Тогда же между ним и Токкарями находилось селение Ерахова. На карте 1920-х годов Хирвости обозначены с нынешним названием, а Ерахова меняется на Ерохово. Уже в 1930-х годах они слились, а еще чуть позже Хирвости дотянули почти до Колтушского шоссе.

На территории Заневского сельского поселения немало памятных и исторических мест. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Заневского сельского поселения, представлен в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1

| №№ п/п | Наименование объекта в соответствии с актом о его постановке на государственную охрану | Местонахождение (адрес) | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Объекты культурного наследия, зарегистрированные в Департаменте государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области Правительства Ленинградской области (письмо исх. №2181 от 30.11.2009 г. – см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») |  |  |
| 1 | Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, в которой похоронен Герой Советского Союза Ржавский Н.Х. 1941-1944 г.г. | деревня Суоранда | Региональная №189 от 16.05.1989 г. |
| 2 | Братская могила советских воинов и моряков Балтийского флота, погибших в борьбе с фашистами 1941-1943 г.г. | деревня Янино-1, близ ж.д. платформы Пятый километр | Региональная №189 от 16.05.1989 г. |
|  | Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |
| 3 | Могила неизвестного солдата | около деревни Новосергиевка |  |

На сегодняшний день проекты зон охраны перечисленных объектов культурного наследия не разработаны. Размещение объектов – см. на листе ГП-2 «Схема современного использования и комплексной оценки территории» в томе II книге 2 «Схемы».

По данным департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области Правительства Ленинградской области (письмо исх. №2181 от 30.11.2009 г. – см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») территория Заневское сельское поселение мало изучена в археологическом отношении.

2.2.2. Современная планировочная организация территории

Территория Заневского сельского поселения расположена в юго-западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и примыкает к восточной границе Санкт-Петербурга, расстояние от административного центра Заневского сельского поселения – деревни Заневка до границы Санкт-Петербурга – 2 км.

Планирочными осями рассматриваемой территории являются автодороги - в меридиональном направлении – восточное полукольцо кольцевой автомобильной дороги, в широтном направлении - автодороги регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши» (Колтушское шоссе), «Деревня Старая - Кудрово». Южная граница района проходит по автодороге федерального значения М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, центральная и южная части сельского поселения заняты лесами.

На территории поселения находится девять населенных пунктов, самые крупные из них -

# Деревня Янино-1, деревня Янино-2.  Расположены на автодороге регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» (Колтушское шоссе) на расстоянии от границы Санкт-Петербурга до деревни Янино-1 – 3 км, до деревни Янино-2 – 6 км. Численность населения на 01.01.2009 год – деревня Янино-1 - 4220 человек, деревня Янино-2 - 221 чел. В настоящее развиваются промышленные зоны «Янино-1» и «Янино-2», среди прочих здесь располагаются мусороперерабатывающий завод ГУП «Завод МПБО-2», деревообрабатывающий завод, ведется строительство логистических центров, расположены объекты социальной инфраструктуры, которыми пользуются жители всего Заневского сельского поселения (дом культуры, спортивные залы, бассейн). Жилая застройка деревни Янино-1 представлена многоквартирными жилыми домами средней этажности в окружении индивидуальной застройки с приусадебными участками. К настоящему времени разработаны и утверждены постановлениями администрации Заневского сельского поселения «Проект планировки и межевания квартала малоэтажной жилой застройки в северной части деревни Янино-1» и «Проекта планировки и межевания квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части деревни Янино-1». Осуществляется реализация проектов.

# Деревня Заневка.  Расположена на Колтушском шоссе восточнее станции Заневский Пост и севернее станции Заневский Пост-2, является административным центром Заневского сельского поселения. Численность населения на 01.01.2009 год – 610 человек. Деревню окружают железнодорожные линии железнодорожные линии - служебная, окружная и линия Заневка. В деревне Заневка расположена городская водопроводная насосная станция «Северная», ряд промышленных предприятий. Жилая застройка деревни Заневка, в основном, индивидуальная с приусадебными участками, на территории деревни построен один пятиэтажный многоквартирный дом.

# Деревня Кудрово.  Расположена в юго-западной части района, непосредственно примыкает к восточной границе Санкт-Петербурга, с востока ограничена кольцевой автомобильной дорогой. Численность населения на 01.01.2009 год – 92 чел. В 1980-х годах на месте деревни Кудрово планировалось построить новый жилищный массив Ленинграда, в это время многих жителей деревни отсюда переселяют. Но проект планировки жилого района «Кудрово» был разработан только в 2004 году. Проект не реализован. В 2006 году в южной части деревни (у пересечения кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург и автодороги федерального значения М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») открыт торговый комплекс «МЕГА-ИКЕА». В настоящее время в соответствии с «Проектом планировки и межевания жилого района Кудрово (кварталы 4 и 4.1) Всеволожского муниципального района Ленинградской области», разработанного архитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» в 2007 г. в северной части деревни Кудрово начато строительство жилого района на 25,0 тыс. чел.

# Деревни Хирвости и Суоранда.  Расположены на 5-м километре Колтушского шоссе. Численность населения на 01.01.2009 год – деревня Суоранда - 418 чел., деревня Хирвости 143 чел. Жилая застройка деревень Суоранда и Хирвости индивидуальная с приусадебными участками, многоквартирная застройка отсутствует.

2.2.3. Характеристика территории по целевому назначению земель

По целевому назначению земли Заневского сельского поселения подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Всеволожского муниципального района, дачных и садоводческих товариществ;

- земли населенных пунктов:

деревня Заневка, деревня Кудрово, п.ст. Мяглово, деревня Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, деревня Суоранда, деревня Хирвости, деревня Янино-1, деревня Янино-2;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

промышленные предприятия, железная дорога Санкт-Петербург - Мурманск, автомобильные дороги федерального значения - М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»), А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербург, автомобильные дороги регионального значения - «деревня Старая - Кудрово», «Подъезд к Заневскому посту», ЛЭП, магистральный газопровод «Грязовец – Ленинград 1», Невский водовод, земли обороны и прочие земли специального назначения.

- земли лесного фонда:

леса Всеволожского, Невского и Всеволожского сельскохозяйственного участковых лесничеств Кировского лесничества и Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества;

- земли водного фонда:

река Оккервиль, река Чёрная, ручей Нарвин;

- земли запаса.

Существующее распределение земель на территории Заневского сельского поселения по категориям - см. лист ГП-4 «Схема существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий» в томе II книге 2 «Схемы».

Существующий баланс земель Заневского сельского поселения представлен в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1

| № п/п | Категория земель по целевому назначению | Существующая площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 1385,86 | 27,53 |
| 2 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ в том числе: | 1278,93 | 25,41 |
| 2.1 | - деревня Заневка | 132,64 | 2,64 |
| 2.2 | - деревня Кудрово | 441,65 | 8,77 |
| 2.3 | - п.ст. Мяглово | 83,22 | 1,65 |
| 2.4 | - деревня Новосергиевка | 83,56 | 1,66 |
| 2.5 | - п.ст. Пятый километр | 1,44 | 0,03 |
| 2.6 | - деревня Суоранда | 78,24 | 1,55 |
| 2.7 | - деревня Хирвости | 32,62 | 0,65 |
| 2.8 | - деревня Янино-1 | 340,85 | 6,77 |
| 2.9 | - деревня Янино-2 | 84,71 | 1,68 |
| 3 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в том числе: | 1030,96 | 20,48 |
| 3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | 982,09 | 19,50 |
| 3.2 | Земли обороны и безопасности | 39,52 | 0,79 |
| 3.3 | Земли иного специального назначения | 9,35 | 0,19 |
| 4 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА | 1318,87 | 26,21 |
| 5 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА | 5,15 | 0,10 |
| 6 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА | 13,75 | 0,27 |
|  | Всего в границах муниципального образования | 5033,52 | 100,00 |

Как видно из таблицы 2.2.4.1, в настоящее время на территории Заневского сельского поселения –

- основную долю в общем балансе территории составляют в совокупности земли населенных пунктов и земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д. -45,89 %, что определяет приоритетную направленность динамики земельного баланса;

- земли сельскохозяйственного назначения занимают 27,53% общей площади муниципального образования и, в основном, представляют собой дискретно расположенные участки в зонах с уже сложившейся или складывающейся производственно-складской либо жилой функцией.

2.3. Экономический анализ территории

2.3.1. Градообразующая база

По данным территориального органа службы государственной статистики по Санк-Петербургу и Ленинградской области - Всеволожского РОГС по существующему состоянию на территории Заневского сельского поселения» зарегистрировано и действует 52 предприятия разных форм собственности (см. справку Всеволожского РОГС в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация»).

Наиболее крупные предприятия градообразующей группы и торговли указаны в таблице 2.3.1.1 –

Таблица 2.3.1.1

| №№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Завод МПБО-2» | коммунальное хозяйство (мусоропереработка) | около деревни Янино-1 |
| 2 | ООО «Янинский деревообрабатывающий завод» | промышленность (деревообработка) | около деревни Янино-1 |
| 3 | ООО «Оптен Кабель» | промышленность (производство кабельной продукции) | деревня Суоранда |
| 4 | ЗАО «Бетомикс ЛО» | промышленность (изготовление и доставка бетона) | около деревни Янино-1 |
| 5 | ЗАО ТПКХ «Заря» | промышленность (изготовление щитовых домов) | деревня Заневка |
| 6 | ООО «Стройкомплект Санкт-Петербург» | промышленность (изготовление и продажа пиломатериалов) | 7-ой км автодороги Санкт-Петербург - Колтуши |
| 7 | ЗАО «Пигмент» | хранение и транспортировка лакокрасочных материалов | около деревни Янино-1 |
| 8 | ЗАО «Контейнершипс» | грузовые перевозки | около деревни Янино-1 |
| 9 | ЗАО «СМУ-53» | строительство | деревня Кудрово |
| 10 | ФГУП «121 УНР» | строительство | деревня Янино-1 |
| 11 | ОАО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «Луч» | предприятие по ремонту военной техники | деревня Янино-1 |
| 12 | Научно-исследовательский институт высоковольтного аппаратостроения | наука | деревня Новосергиевка |
| 13 | Зональный центр кинологической службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области | служебное собаководство | деревня Янино-1 |
| 14 | АОЗТ «Выборгское» | сельское хозяйство овоще-молочное производство | деревня Янино-1 |
| 15 | ООО «Сельская артель «Янино» | сельское хозяйство | деревня Янино-1 |
| 16 | Водопроводная насосная станция «Северная» | водоснабжение | деревня Заневка |
| 17 | Газораспределительная станция «Восточная» | газоснабжение | на юго-западе от деревни Заневка |
| 18 | Торговый центр «МЕГА-Дыбенко» | торгово-развлекательный центр | деревня Кудрово |
| 19 | ЗАО «Крамо» | реализация строительного оборудования | деревня Заневка |
| 20 | ООО «ОННИНЕН» | реализация сантехнического оборудования | деревня Заневка |

Общее количество рабочих мест на территории Заневского сельского поселения по данным Всеволожского РОГС по существующему состоянию составляло – 3111 чел (см. справку Всеволожского РОГС в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация»), из них на предприятиях малого бизнеса работали 18 % от общего количество рабочих мест.

Распределение работающих на крупных и средних предприятих Заневского сельского поселения по основным сферам экономики представлено в таблице 2.3.1.2 -

Таблица 2.3.1.2

| №№ п/п | Вид деятельности | Распределение работающих, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обрабатывающая промышленность | 1,8 |
| 2 | Сельское хозяйство | 23,9 |
| 3 | Управление | 2,7 |
| 4 | Образование | 2,8 |
| 5 | Торговля | 41,5 |
| 6 | Транспорт и связь | 2,3 |
| 7 | Операции с недвижимостью, предоставление услуг | 8,5 |
| 8 | Бытовое обслуживание | 16,5 |
|  | Всего | 100,0 |

Анализируя данные таблицы 2.3.1.2, можно сделать вывод, что основными видам деятельности на территории Заневского сельского поселения являются сельское хозяйство – 23,9 % рабочих мест, торговля – 41,5 % рабочих мест, бытовое обслуживание -16,5 %.

2.3.2. Население. Занятость населения

По данным администрации Заневского сельского поселения (см.письмо исх.№1134/22-09 от 06.09.2009 г. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») существующая численность населения муниципального образования  составляет 5847 чел.

Динамика численности населения за последние десять лет представлена в таблице 2.3.2.1 -

Таблица 2.3.2.1

| Год | 1997 г. | 2002 г. | на 0.1.01.2006 | на 0.1.01.2007 | на 0.1.01.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. |  |  | 5889 | 5840 | 5847 |
| % к предыдыдущему показателю |  |  |  | 99,2 | 100,1 |
| в том числе по отдельным населенным пунктам: деревня Заневка деревня Новосергиевка деревня Хирвости деревня Янино-1 деревня Янино-2 | 628 4965 | 266 112 177 |  | 612 123 142 4219 218 | 610 125 143 4220 221 |

Как видно из таблицы 2.3.2.1, за период с 2006 по 2009 годы происходило снижение численности населения, что объясняется превышением смертности над рождаемостью. По отдельным населенным пунктам за последнее десятилетие снижение численности населения было особенно ощутимым, среди них –

- в деревне Новосергиевка - в 2,1 раз за 7 лет;

- в деревне Янино-1 - на 18% за12 лет.

В отдельных населенных пунктах, произошло увеличение численности населения, в основном за счет механического притока населения из других регионов России и зарубежья, в том числе –

- в деревне Хирвости - на 28% за 7 лет;

- в деревне Янино-2 - на 25% за 7 лет.

Население Заневского сельского поселения проживает в девяти населенных пунктах. Распределение населения по населенным пунктам и плотность населения приведены в таблице 2.3.2.2 -

Таблица 2.3.2.2

| №№ п/п | Населенные пункты | Существующая численность населения |  | Площадь жилых зон га | Плотность населения в жилых зонах чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |  |  |
| 1 | деревня Заневка | 610 | 10,43 | 43,14 | 14,14 |
| 2 | деревня Кудрово | 92 | 1,57 | 16,30 | 5,64 |
| 3 | п.ст. Мяглово | 10 | 0,17 | 9,83 | 1,02 |
| 4 | деревня Новосергиевка | 125 | 2,14 | 21,43 | 5,83 |
| 5 | п.ст. Пятый километр | 8 | 0,14 | 1,44 | 5,56 |
| 6 | деревня Суоранда | 418 | 7,15 | 42,72 | 9,78 |
| 7 | деревня Хирвости | 143 | 2,45 | 27,67 | 5,17 |
| 8 | деревня Янино-1 | 4220 | 72,17 | 78,11 | 54,03 |
| 9 | деревня Янино-2 | 221 | 3,78 | 73,40 | 3,01 |
|  | Всего | 5847 | 100,0 | 314,04 | 18,62 |

Фактическая численность населения выше указанной в таблице 2.3.2.2, так как в приведенных данных не учтены незарегистрированные постоянно проживающие жители, имеющие на территории сельского поселения так называемое «второе» жилье. По областной статистике доля таких жителей колеблется в пределах 25-30 % от постоянно проживающего в индивидуальной застройке зарегистрированного населения.

По данным таблицы 2.3.2.2 видно, что средняя плотность населения на жилых территориях Заневского сельского поселения – 18,62 чел на га, что характерно для сельских поселений с усадебной застройкой. Население по муниципальному образованию распределено неравномерно – наибольшая плотность населения на жилых территориях отмечается в деревне Янино-1 (54,03 чел./га) и деревне Заневка (14,14 чел./га).

Существующая численность сезонного населения Заневского сельского поселения определена, исходя из существующего количества участков в коллективных садоводств и дачах – 600 шт., среднего числа жителей на один участок – 3 чел. и коэффициента одновременности нахождения на территории коллективных садоводств и дачах 0,85. Существующая численность сезонного населения Заневского сельского поселения ориентировочно составляет – 1,53 тыс.чел. Существующая плотность сезонного населения Заневского сельского поселения ориентировочно составляет 18,5 чел/га. Расположение, название и емкость коллективных садоводств и дач отражены на листе ГП-2 «Схема современного использования и комплексной оценки территории» в томе II книге 2 «Схемы».

Таким образом, максимальная общая численность населения Заневского сельского поселения с учетом сезонного населения в летний период составляет 7,38 тыс.чел.

Демографическая структура населения по Заневского сельского поселения и по Всеволожскому муниципальному району в целом представлена в таблице 2.3.2.3 -

Таблица 2.3.2.3

| №№ п/п | Категория населения | Существующая возрастная структура населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по Заневскому сельскому поселению |  | по Всеволожскому муниципальному району % |
|  |  | тыс.чел. | % |  |
| 1 | население младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 0,702 | 12 | 12,5 |
| 2 | население трудоспособного возраста (для женщин с 16 до 54 лет включительно, для мужчин с 16 лет до 59 лет включительно) | 3,976 | 68 | 67 |
| 3 | население старше трудоспособного возраста (для женщин старше 54 лет, для мужчин старше 59 лет) | 1,169 | 20 | 20,5 |

По данным таблицы 2.3.2.3 можно отметить, что по демографическому составу население Заневского сельского поселения не отличается от населения Всеволожского муниципального района в целом –

- доля трудоспособного населения составляет 67%-68%;

- происходит старение населения - численность населения старше трудоспособного возраста в 1,7 раза выше численности населения младше трудоспособного возраста.

Существующее общее количество экономически активного населения на территории Заневского сельского поселения с учетом трудящегося населения старше трудоспособного возраста, которое по статистическим данным составляет 30 % от численности населения старше трудоспособного возраста - 4327 чел. (74 % от общей численности населения). Общее количество рабочих мест с учетом занятых в бюджетной сфере и ЖКХ (см.главу 2.3.1) – 3111 чел. Таким образом, занятость населения на территории Заневского сельского поселения высокая - составляет 72 % от экономически активного населения муниципального образования. Учитывая встречные трудовые потоки из Санкт-Петербурга и Всеволожска, величина трудовой миграции из Заневского сельского поселения за пределы поселения в Санкт-Петербург, Всеволожск, в соседние поселения составляет около 30 % от трудовых ресурсов поселения.

2.3.3. Жилищный фонд

Современный жилищный фонд населенных пунктов Заневского сельского поселения представлен индивидуальными отдельностоящими (усадебными) 1-2-х этажными домами с придомовыми участками, многоквартирными малоэтажными  жилыми домами (до 4 этажей вкл.) и среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей вкл.).

По данным администрации Заневского сельского поселения (см.письмо исх.№1134/22-09 от 06.11.2009 г. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») существующий жилищный фонд Заневского сельского поселения на составляет 128 тыс.кв.м общей площади , в том числе –

в индивидуальной застройке      – 56 тыс.кв.м

в многоквартирной застройке    – 72 тыс.кв.м.

Распределение жилищного Заневского сельского поселения поселения на 01.01.2009 г. по населенным пунктам приведено в таблице 2.3.3.1 –

Таблица 2.3.3.1

| №№ п/п | Населенные пункты | Количество жилых домов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в индивидуальной застройке | в многоквартирной застройке |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | деревня Заневка | 78 | 1 |
| 2 | деревня Кудрово | 56 | - |
| 3 | п.ст. Мяглово | 5 | - |
| 4 | деревня Новосергиевка | 40 | - |
| 5 | п.ст. Пятый километр | 4 | - |
| 6 | деревня Суоранда | 148 | - |
| 7 | деревня Хирвости | 81 | - |
| 8 | деревня Янино-1 | 115 | 32 |
| 9 | деревня Янино-2 | 93 | - |
|  | Всего | 620 | 33 |

Обеспеченность населения Заневского сельского поселения жильем составляет 21,9 м2 общей площади на 1 чел., что при существующей структуре жилого фонда (56 % жилого фонда – в многоквартирной застройке) является высоким показателем. В очереди на улучшение жилищных условий находится 63 семьи.

Жилые дома разнообразны по материалу стен, построены в разное время. Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованными инженерными системами невысокий, в том числе по системам –

- водоснабжение – 80%

- водоотведение – 50%

- отоплением – 50%

- горячее водоснабжение -30%.

По данным администрации Заневского сельского поселения (см. письмо исх.№1134/22-09 от 06.11.2009 г. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») на территории муниципального образования в деревнях Заневка и Суоранда расположены 11 ветхих и аварийных жилых домов общей площадью 1963 кв.м. Дома деревянные и бревенчатые барачного типа неблагоустроенные с коэффициентом износа - 45-65 %, расположены точечно.

2.3.4. Социальная инфраструктура

В настоящее время на территории Заневского сельского поселения по данным администрации муниципального образования расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

- дошкольное образовательное учреждение МДОУ №27 на 215 мест в деревне Янино-1;

- средняя школа на 290 учащихся в деревне Янино-1;

- детский дом №19;

- амбулатория «Заневский пост» на 150 посещений в смену в деревне Заневка;

- предприятия розничной торговли – общей площадью торговых залов 470 м2 без учета торгового комплекса «МЕГА-Дыбенко» с площадью торговых залов 103600 м2;

- предприятия общественного питания – общей вместимостью 40 посадочных мест без учета торгового комплекса «МЕГА-Дыбенко» с вместимостью 190 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания – 2 объекта на 3 рабочих мест;

- почтовое отделение в деревне Янино-1;

- дом культуры МУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр» со зрительным залом на 140 мест в деревне Янино-1;

- библиотека ни 5000 томов в деревне Заневка;

- спортивные залы (2 зала) общей площадью пола 645 м2 в деревне Янино-1;

- бассейн на 200 м2 зеркала воды в деревне Янино-1;

- мотель с оздоровительным комплексом «Петроспорт».

Для оценки обеспеченности жителей Заневского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры выполнен расчет требуемой мощности объектов социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства». Результаты расчета существующей обеспеченности населения Заневского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры представлены в таблице 2.3.4.1.

Таблица 2.3.4.1

| №№ п/п | Наименование учреждения | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Количество |  | Обес-печен-ность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Суще-ствующ | Норма-тивное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 215 | 205 | 105 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 115 | 290 | 672 | 43 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посеще-ний/ смену | 16 | 150 | 94 | 160 |
| 4 | Стационарные медицинские учреждения | койка | 5 | - | 29 | 0 |
| 5 | Аптеки | объект | 0,05 | - | 1 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площ. | 280 | 104070* | 1637 |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 8 | 230* | 47 |  |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | м2 общ. площ. | 3 | - | 18 | 0 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 3 | 12 | 25 |
| 10 | Отделения связи | объект | 0,05 | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Филиалы сбербанка (операционное место) | мест | 0,3 | - | 2 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Помещения досуга и любительской деятельности, кинозалы | мест | 49 | 140 | 287 | 48 |
| 12.2 | Библиотеки | тыс. томов | 4 | 5 | 23,4 | 21 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивные залы | м2 площ. пола | 350** | 645 | 2046 | 32 |
| 13.2 | Бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75** | 200 | 439 | 46 |

* в том числе по торговому комплексу «МЕГА-Дыбенко» - 103600 м2 площади торговых залов, 190 посадочных мест предприятий общественного питания;

**  в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», утвержденной Распоряжением Правительства РФ №1683-р от 19.10.1999 г.

На основании данных таблицы 2.3.5.1 можно сделать следующие выводы:

- уровень обеспеченности объектами образования и культуры низкий, составляет  по школьным учреждениям 43%, по учреждениям культуры 21-48%;

- уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениям достаточный -105%;

- уровнь обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями низкий - по спортзалам 32%, по бассейнам 46%;

- уровень обеспеченности высокий по объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания, что связано с расположением на территории Заневского сельского поселения крупного торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА», обслуживающего, как жителей Заневского сельского поселения», так и жителей смежных муниципальных образований и Санкт-Петербурга.

В целом система объектов социальной инфраструктуры не соответствует современным требованиям по номенклатуре услуг и радиусу доступности.

2.4.  Состояние транспортной инфраструктуры

На территории Заневского сельского поселения используются железнодорожный и автомобильный транспорт.

Ближайший аэропорт, морской и речной порт находятся в Санкт-Петербурге.

Железнодорожный транспорт

По территории Заневского сельского поселения проходит двухпутная электрифицированная линия железной дороги направления Санкт-Петербург - Мурманск. На территории муниципального образования расположены четыре железнодорожные станции и платформы -

- Заневский пост

- 5 км

- 7 км

- Мяглово.

Железнодорожный транспорт используется для дальнего и пригородного сообщения. Интенсивность движения пассажирских поездов на линии составляет 35 пар поездов в сутки, в том числе:

- дальнего следования – 25 пар поездов в сутки;

- пригородные – 10 пар поездов в сутки.

Использование железнодорожного транспорта жителями Заневского сельского поселения при трудовых поездках и поездках по культурно-бытовым целям незначительно в связи с удаленностью железнодорожных станций от крупных населенных пунктов.

Автомобильный транспорт

Транспорт

Автомобильные транспортные потоки в Заневском сельском поселении формируются на следующих направлениях –

- сельское поселение – Санкт-Петербург;

- сельское поселение – административный центр Всеволожского муниципального района (г.Всеволожск);

- сельское поселение – административный центр поселения (деревня Заневка);

- межселенные связи.

В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в качестве общественного пассажирского транспорта используются автобусы средней вместимости и микроавтобусы.

Транспортное обслуживание населения в направлении Санкт-Петербурга выполняют автотранспортные предприятия Санкт-Петербурга с начальным пунктом в Санкт-Петербурге у станций метрополитена «Ладожская», «ул.Дыбенко», «пр. Большевиков» и транзитным проезом во Всеволожск, населенные пункты смежных муниципальных образований - Колтушского сельского поселения, Разметелевское сельское поселение. Полная затрата времени на передвижение от станций метрополитена (с учетом подходов и ожидания) до наиболее удаленных пунктов Заневского сельского поселения (деревни Суоранда, Хирвости) составляет 40 мин., до населенных пунктов, расположенных у восточной границы Санкт-Петербурга (деревни Заневка, Кудрово) – 20 мин. На направлении используется также ведомственный автотранспорт.

Расстояние от административного центра Заневского сельского поселения - деревни Заневка до административного центра Всеволожского муниципального района – г.Всеволожск составляет 16,5 км, полная затрата времени на передвижение 40 мин. Средневзвешенное расстояние от населенных пунктов Заневского сельского поселения до его административного центра - деревни Заневки составляет 6,2 км, полная затрата времени на передвижение 20 мин.

Принимая во внимание невысокую скорость сообщения, большие интервалы движения общественного транспорта, можно отметить, что уровень транспортного обслуживания населения Заневского сельского поселения низкий.

Пути сообщения

Заневское сельское поселение расположено на пересечении автомобильных дорог федерального и регионального значения –

- в меридиональном направлении - автомобильной дороги федерального значения - А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербург;

- в широтном направлении автомобильной дороги регионального значения – «Санкт-Петербург – Колтуши» (Колтушское шоссе).

Южная граница Заневского сельского поселения проходит по автомобильной дороге федерального значения - М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»).

По этим дорогам осуществляется связь с Санкт-Петербургом, Всеволожском, с территориями соседних муниципальных образований.

В таблице 2.4.1 приведены основные характеристики автомобильных дорог федерального и регионального значения, проходящих по территории Заневского сельского поселения, по данным ФГУ «Севзапуправтодор» и комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Таблица 2.4.1

| №№ п/п | Наименование дороги | Категория | Протяженность в границах поселения, км | Ширина проезжей части, м | Вид покрытия | Кол-во путе-проводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Автодороги федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербург | IВ | 6,2 | 15,0-32,0 (включая разд.полосу) | асфальтобетон | 4 |
| 2 | М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») | IВ | 7,2 | 15,0-28,5 (включая разд.полосу) | асфальтобетон |  |
|  | Итого по п.А |  | 9,8 |  |  |  |
| Б | Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Санкт-Петербург - Колтуши | I-II | 7,1 | 15,0-7,0 | асфальтобетон. | - |
| 2 | Деревня Старая - Кудрово | IY | 10,7 | 6,0 | асфальтобетон | 1 |
| 3 | подъезд к Заневскому посту | IY | 3,5 | 6,0 | асфальтобетон. | - |
|  | Итого по п.Б |  | 21,3 |  |  |  |

Помимо автомобильных дорог регионального значения, на территории поселения проложены дороги местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории сельского поселения составляет 69,3 км, в том числе с твердым покрытием – 44,9 км, из них -

- федерального значения – 9,8 км, в том числе с твердым покрытием – 9,8 км;

- регионального значения – 21,3 км, в том числе с твердым покрытием – 21,3 км;

- местного значения – 38,2 км, в том числе с твердым покрытием – 13,8 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Заневского сельского поселения составляет 895 км на 1000 км2, что в 8,3 раз превышает среднеобластной показатель – 108 км на 1000 км2, и позволяет сделать вывод о высокой освоенности территории.

На территории Заневского сельского поселения на КАД расположены пять транспортных пересечений в разных уровнях, в том числе две полные развязки.

Устройства для хранения и обслуживания легковых автомобилей

На территории Заневского сельского поселения в деревне Кудрово расположенной у восточной границы Санкт-Петербурга, расположены семь крупных автомобильных стоянок общей площадью 20,2 га, используемые как жителями сельского поселения, так и жителями Санкт-Петербурга для постоянного хранения автомобилей.

На территории Заневского сельского поселения вдоль автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Колтуши» расположены три автозаправочных станции, вдоль автомобильной дороги М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») - одна автозаправочная станция.

2.5. Состояние инженерной инфраструктуры

Детальную характеристику состояние инженерной инфраструктуры территории Заневского сельского поселения – см. в книге 2 «Инженерное обеспечение территории» тома III «Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Теплоснабжение

В Заневском сельском поселении используется централизованная и децентрализованная система теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются жилые дома многоэтажной жилой застройки в деревне Янино и в деревне Заневка.

Источниками централизованного теплоснабжения являются –

- котельная №10 в деревне Янино-1 производительностью 10,75 Гкал/ч (топливо – газ);

- котельная №40 в деревне Янино-1 производительностью 20,4 Гкал/ч (топливо – мазут, планируется перевод на газ);

- котельная ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» в деревне Заневка.

Предприятия и организации, расположенные на территории прочих населенных пунктов сельского поселения, обеспечиваются теплом от собственных источников. В качестве основного топлива в котельных используется уголь, мазут и природный газ.

Основная часть потребителей в жилой застройке обеспечивается теплом от индивидуальных источников - печных установок и за счет использования термоблоков на нужды отопления и ГВС. В качестве топлива используется дрова и природный газ.

Водоснабжение

Водоснабжение объектов Заневского сельского поселения, в основном, централизованное. Источником водоснабжения населенных пунктов (деревня Заневка, деревня Кудрово, деревня Суоранда, деревня Хирвости, деревня Янино-1, деревня Янино-2) является городской водопровод Санкт Петербурга («Невский водовод»).

Подача воды потребителям на хозяйственно-питьевые, производственные и пожарные нужды, осуществляется по двум самостоятельным водоводам от Северной водопроводной станции (СВС) -

- первая линия водовода проложена от камеры переключения, расположенной на магистральном городском водоводе диаметром 800 мм, до водопроводной станции подкачки (ВНС) «Аро» диаметром 600-500-400 мм из стальных и чугунных раструбных труб (от камеры переключения у Северной насосной станции до отвода на деревня Мяглово водовод проложен стальными трубами, далее - чугунными), общая протяженность линии 10,61 км, находится в ведении УМП «Жилкомэнерго» Колтушского сельского поселения;

- вторая линия водовода проложена для водоснабжения деревни Янино-1, деревни Суоранда, деревни Хирвости до предприятия АОЗТ «Выборжец» диаметром 500-300-250 мм из стальных труб, общей протяженностью около 5 км, находится в ведении ООО «СМЭУ «Заневка».

Основные потребители, обеспечиваемые водой по первой линии – деревня Кудрово, подстанция «Восточная», ОАЗТ «Выборжец», деревня Старая. Абонентами, которые обеспечиваются водой из резервуаров ВНС «Аро», являются деревня Разметелово, деревня Мяглово, деревня Хапо-Ое, деревня Колтуши, село Павлово, деревня Колбино, деревня Суоранда, поселок Воейково.

Первая линия построена по проекту «Ленгипроинжпроект» в 1967 г., за время эксплуатации первая линия водовода находилась на балансе разных организаций, поэтому техническая документация по трассе водовода большей частью утеряна. В 1994 г. была выполнена реконструкция водовода на участке от точки отключения на подстанцию «Восточная» вдоль железной дороги общей протяженностью 1,9 км.

Вторая линия водовода обслуживается ООО «СМЭУ «Заневка», имеет удовлетворительное техническое состояние и присоединения к данному водоводу, осуществляются только с ведения службы присоединения ООО «СМЭУ «Заневка» в объемах лимитов установленных ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На водоводе расположены следующие сооружения –

- водопроводный узел «Аро» с двумя резервуарами емкостью 3500 м3 каждый, насосная станция второго подъема производительностью 6000 м3/сут;

В деревне Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, п.ст. Мяглово, централизованное водоснабжения отсутствует, используется вода из шахтных колодцев.

Характеристика подземных вод, используемых для водоснабжения, представлена в главе 2.1.4. «Гидрогеологические условия».

Канализация

На территории Заневского сельского поселения отвод сточных вод осуществляется по централизованной и децентрализованной систем.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от населенных пунктов и промышленных зон Заневского сельского поселения, а именно: деревня Янино-1, промышленной зоны Янино-2, деревня Суоранда, осуществляется по двум напорным системам отведения стоков до камеры гашения напора, расположенной к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1». От камеры гашения стоки самотеком по коллектору диаметром 900 мм поступают в сеть Санкт-Петербурга и далее на Северную станцию аэрации для очистки.

Первая система была запроектирована и построена для отведения сточных вод с территории мусороперерабатывающего завода ГУП «Завод МПБО- 2» (канализационная насосная станция, два напорных трубопровода диаметром по 273 мм и камера гашения напора, расположенная к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1»).

Вторая система обеспечивает водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории деревни Янино-1. Система состоит из трех канализационных насосных станций и напорных трубопроводов диаметром по 100 мм. Из КНС-2 и КНС-3 стоки перекачиваются в КНС-1, из КНС-1 до камеры гашения, расположенной к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1». Данная система обслуживается ООО «СМЭУ «Заневка» по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в объемах лимитов, установленных ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для деревни Янино-1.

Объекты в деревнях Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, п.ст. Мяглово оборудованы выгребами.

В рассматриваемом районе дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.

Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Заневского сельского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются деревни Янино-1, Янино-2, Суоранда, Хирвости. Подача природного газа производится через ГРС «Восточная» производительностью 694 тыс.м3/ч, расположенную к юго-востоку от деревни Заневка. Проектная производительность ГРС «Восточная» - 694,8 тыс.м3/ч, фактический максимальный часовой расход газа – 417,9 тыс.м3/ч. На ГРС «Восточная» газ подается от магистрального газопровода «Грязовец – Ленинград 1» по отводу условным диаметром 700 мм.

Газораспределительная сеть от ГРС «Восточная» построена в сторону деревни Янино-1 и деревни Суоранда и состоит из газопроводов высокого давления II категории условными диаметрами 200-250-400 мм.

Природный газ используется для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива для котельных централизованной системы теплоснабжения.

Деревня Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, п.ст. Мяглово газифицированы сжиженным газом. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Заневского сельского поселения осуществляется от ПС 330 кВ №1 «Восточная» через понизительные системы ОАО «Ленэнерго» 110/6/10 кВ, в том числе:

- ПС 110/6 кВ №294 «Колтуши» установленной мощностью 80,0 тыс.кВА

(два трансформатора по 40,0 тыс.кВА);

- ПС 110/10 кВ №374 «Янино» установленной мощностью 20,0 тыс.кВА

(два трансформатора по 10,0 тыс.кВА);

- ПС 110/10 кВ № 335 «Кудрово» установленной мощностью 126,0 тыс.кВА

(два трансформатора по 63,0 тыс.кВА).

По территории Заневского сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи федерального значения напряжением 330 и 220 кВ, регионального значения напряжением 35 и 110 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 6/10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселении.

Связь

В настоящее время Заневское сельское поселение частично телефонизировано.

2.6  Оценка пожарной безопасности

На территории Заневского сельского поселения пожарных депо нет. Ближайшее к объектам Заневского сельского поселения пожарное депо расположено в селе Павлово Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района на удалении от населенных пунктов Заневского сельского поселения 3,5-11,5 км и временной доступности 5-17 мин, что меньше требуемой по Федеральному закону от 22 июня 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Вместе с тем пожарное депо находится за пределами нормативной зоны обслуживания объектов Заневского сельского поселения, так как по примечанию 4 к приложению 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» нормативный радиус обслуживания пожарными депо – 3,0 км.

Мощность существующего депо в селе Павлово Колтушского сельского поселения – 2 автомобиля, что не соответствует существующей потребности двух муниципальных образований.

2.7. Выводы по комплексной оценке территории

Всестороннее рассмотрение современного состояния и использования территории Заневского сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- в настоящее время уровень развития территории Заневского сельского поселения определяется –

- интенсивным развитием производственных территорий, прилегающих к Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург;

- невысоким уровнем жизни населения в условиях недостаточно развитой сети объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- на территории Заневского сельского поселения сложились разнообразные типы расселения, в западной части (деревни Кудрово, Янино-1 ) – городского типа с застройкой многоквартирными жилыми домами различной этажности (от малоэтажных до многоэтажных), на остальной территории застройка загородного типа, в основном, индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками площадью от 0,15 до 0,30 га;

- территория Заневского сельского поселения обладает высоким потенциалом для развития многофункциональной экономики, связанным с расположением муниципального образования, развитой дорожной сетью, наличием территорий, привлекательных для размещения объектов производственного, общественно-делового, жилищного, рекреационного назначения;

- территория Заневского сельского поселения» обладает высоким природно-экологическим потенциалом, определяемым благопрятным экологическим качеством среды со стабилизирующим влиянием лесов, однородными инженерно-геологическими условиями;

- территория Заневского сельского поселения расположена вдоль Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург с развивающейся сопутствующей транспортной инфраструктурой;

- система инженерного обеспечения на территории Заневского сельского поселения развита недостаточно, но дальнейшее развитие системы возможно;

- благопрятным фактором для развития территории Заневского сельского поселения является непосредственное соседство с Санкт-Петербургом – крупным промышленным, торгово-транспортным, научным, культурным, туристическим центром.

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Территориальное планирование Заневского сельского поселения осуществляется для создания действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с действующим законодательством в интересах населения и государства.

Территориальное планирование Заневского сельского поселения  направлено на определение функционального назначения территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования, основанного на многофункциональности экономики и интеграции со смежными территориями;

- повышения качества среды проживания, трудовой деятельности и отдыха;

- сохранения исторического и культурного наследия;

- улучшения состояния окружающей среды, сохранения памятников природы;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, интересов Ленинградской области, интересов отдельных населенных пунктов.

Для возможности дальнейшего развития территории в проекте генерального плана разработаны мероприятия по решению следующих задач:

- организация многофункциональной территории муниципального образования с формированием населенных пунктов, развитием существующих и созданием новых производственных, коммунально-складских, общественно-деловых и рекреационных зон при сбалансированности мощности градообразующей базы и численности постоянного населения с уровнем занятости экономически активного постоянного зарегистрированного населения в пределах муниципального образования не ниже существующей;

- развитие территории муниципального образования с учетом его связи с развитием территорий смежных поселений в вопросах формирования и развития производственных и рекреационных зон, иных мест приложения труда и влиянием Санкт-Петербурга;

- существенное повышение эффективности использования и качества среды жизнедеятельности муниципального образования с сохранением многообразия среды жизнедеятельности;

- определение перспектив развития отдельных частей территории муниципального образования с учетом существующих планировочных и ландшафтных особенностей, наличия объектов культурного наследия;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры поселения;

- развитие комплексной системы обслуживания населения с учетом размещения необходимого количества объектов социального и культурно-бытового назначения, формирование общественных центров населенных пунктов с размещением учреждений социально-культурного, торгового и общественно-делового назначения;

- формирование планировочной структуры поселения как среды жизнедеятельности с максимально возможной интеграцией маломобильных групп населения во все сферы жизни общества – труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитация, с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов;

- развитие системы учреждений для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- обеспечение охраны окружающей среды;

- обеспечение гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- обеспечение пожарной безопасности.

4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ

4.1.  Решения по развитию территории

4.1.1.  Общие направления развития территории муниципального образования.

Варианты развития

Территория Заневского сельского поселения имеет высокий градостроительный потенциал для производственного, общественно-делового, рекреационного и жилищного, развития. В проекте генерального плана определена общая градостроительная стратегия развития территории Заневского сельского поселения с учетом существующей ландшафтно-планировочной структуры муниципального образования и масштаба застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории между восточной границей Санкт-Петербурга и Кольцевой автомобильной дорогой вокруг г. Санкт-Петербург, включающей населенные пункты – деревня Заневка, деревня Кудрово и промышленно-деловые зоны между ними, заключается в динамичном развитии территории, а именно:

- активном развитии нового жилищного строительства с застройкой многоквартирными жилыми домами разной этажности – от малоэтажных домов до домов повышенной этажности, создание жилого района городского типа на территории деревни Кудрово;

- развитии промышленно-деловых зон, на территориях, расположенных между деревнями Заневка и Кудрово, с размещением предприятий IY-Y классов опасности;

- строительстве новой (в деревне Кудрово) и реконструкции существующей (в деревне Заневка) улично-дорожной сети;

- комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой и промышленно-деловой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории восточнее кольцевой автомобильной дороги между Рябовским шоссе на севере, автодорогой федерального значения М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») на юге, включающей населенные пункты – деревня Янино-1, п.ст.Мяглово, деревня Новосергиевка, п.ст .Пятый километр и промышленно-деловые зон между ними, заключается в преемственности и поэтапности развития территории, а именно:

- развитии промышленно-деловых зон, на территориях, примыкающих к существующей автодороге регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» (Колтушское шоссе);

- развитии нового жилищного строительства в деревнях Новосергиевка и п.ст. Мяглово, предусматривающем сохранение сложившегося масштаба застройки, обеспечивающего колорит загородного жилищного строительства – застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками и многоквартирная малоэтажная застройка;

- развитии нового жилищного строительства в п.ст. Пятый километр, предусматривающем сохранение сложившегося масштаба застройки, обеспечивающего колорит загородного жилищного строительства – застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками;

- развитии нового жилищного строительства с застройкой индивидуальными и многоквартирными жилыми домами разной этажности – мало-, средне- и многоэтажными в деревне Янино-1;

- развитии каждого населенного пункта как самостоятельного жилого образования со своей собственной композиционной и планировочной структурой;

- строительстве новой и реконструкции существующей улично-дорожной сети;

- комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой и производственно-деловой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории, расположенной на северо-востоке муниципального образования, включающей населенные пункты – деревня Суоранда, деревня Хирвости, деревня Янино-2 и территории между ними, заключается в преемственности и поэтапности развития территории, а именно:

- развитии нового жилищного строительства в деревнях Суоранда и Хирвости, предусматривающем сохранение сложившегося масштаба застройки, обеспечивающего колорит загородного жилищного строительства – застройка индивидуальными отдельностоящими и блокированными жилыми домами с участками;

- композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки и ее комплексном инженерном оборудовании в деревне Янино-2;

- реконструкции существующей улично-дорожной сети;

- комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой и деловой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории, расположенной на северо-востоке и юге сельского поселения, включающей земли Кировского лесничества (Всеволожское, Невское и Всеволожское сельскохозяйственное участковые лесничества) и Учебно-опытного лесничества (Кудровское участковое лесничество) заключается в консервации территорий, а именно:

- сохранении сложившегося использования территории в существующих границах;

- проведении нормативных лесоустроительных и природоохранных мероприятий.

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения были рассмотрены два варианта развития муниципального образования (расчет показателей по вариантам приведен в главах 4.1.2-4.1.5). В качестве основного критерия при сравнении вариантов была принята степень использования потенциала Заневского сельского поселения при сбалансированности мощности градообразующей базы и численности постоянного населения с уровнем занятости экономически активного постоянного зарегистрированного населения в пределах муниципального образования не ниже существующего.

По Варианту 1 предусматривалось –

1.. Интенсивное развитие градообразующей базы при общем расчетном количестве рабочих мест на территории Заневского сельского поселения на 2035 год – 38,25 тыс. мест, в том числе –

- на градообразующих предприятиях                          - 29,84 тыс.мест (78 %);

- в учреждениях и на предприятиях обслуживания   -   8,41тыс.мест (22 %).

2. Оптимальное развитие жилых территорий при следующих показателях по жилым зонам на расчетный срок–

- общая площадь жилых зон на расчетный срок – 908,16 га;

- общая расчетная численность постоянного населения – 105,24 тыс.чел.

3. Общее количество экономически активного постоянно проживающего и зарегистрированного на территории муниципального образования населения на расчетный срок – 51,57 тыс.чел.

4. Обеспеченность экономически активного постоянно проживающего на территории муниципального образования населения местами приложения труда в пределах поселения на расчетный срок – 74 %, что больше существующей занятости – 72 %.

По Варианту 2 предусматривалось –

1. Менее интенсивное, чем по Варианту 1, развитие градообразующей базы при общем расчетном количестве рабочих мест на территории Заневского сельского поселения на 2035 год – 43,52 тыс. мест, в том числе –

- на градообразующих предприятиях                          - 33,43 тыс.мест (77 %);

- в учреждениях и на предприятиях обслуживания   - 10,09 тыс.мест (23 %).

2. Полное использование селитебной емкости территории на расчетный срок при следующих показателях по жилым зонам–

- общая площадь жилых зон на расчетный срок – 891,76 га;

- общая расчетная численность постоянного населения – 139,84 тыс.чел.

3. Общее количество экономически активного постоянно и зарегистрированного на территории муниципального образования населения на расчетный срок – 68,52 тыс.чел.

4. Обеспеченность экономически активного постоянно проживающего на территории муниципального образования населения местами приложения труда в пределах поселения на расчетный срок – 64 %, что меньше существующей занятости – 72 %.

В качестве основного принят Вариант 1, при реализации которого будет обеспечена лучшая сбалансированность развития Заневскго сельского поселения.

4.1.2. Решения по развитию функционально-планировочной инфраструктуры

В проекте генеральном плана Заневского сельского поселения установлено следующее назначение функциональных зон (по видам):

Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки с индивидуальными домами, многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности. В жилых зонах допускается размещение отдельностоящих, встроенных или пристроенных объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий; внутриквартальных проездов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую (жилую) среду.

Состав и типология жилых зон:

Ж2.1с   - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками

при сохранении существующих параметров;

Ж2.1     - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками

0,15-0,30 га при плотности населения 10-20 чел./га;

Ж2.2с   - зоны существующей застройки блокированными жилыми домами с участками;

при сохранении существующих параметров

Ж2.2     - зоны планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками

0,015-0,03 га при плотности населения 40 чел./га;

Ж3с      - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми

домами (до 4 этажей включительно);

Ж3        - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми

домами (до 4 этажей включительно) при плотности населения 100 чел./га;

Ж4с      - зоны существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми

домами (от 5 до 8 этажей включительно);

Ж4       - зоны планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми

домами (от 5 до 8 этажей включительно) при плотности населения 125 чел./га;

Ж5.1   - зоны планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми

домами (от 9 до 16 этажей включительно) при плотности населения 350 чел./га;

Ж5.2   - зоны планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной

этажности (от 16 до 25 этажей) при плотности населения 425 чел./га.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-инкубаторов, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового и финансового назначения.

В общественно деловых зонах допускается размещение гостиниц, общежитий, подземных или наземных многоэтажных гаражей. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объемах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

Состав и типология общественно-деловых зон:

Д1      - зоны делового и общественного назначения с коэффициентом

застройки К1 – не более 1,0, коэффициентом плотности застройки К2 – не более

3,0;

Д2      - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных

центров с коэффициентом застройки К1 – не более 0,8,

коэффициентом плотности застройки К2 – не более 2,4.

Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры

Производственные зоны и зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе улиц и дорог промышленных и складских районов, сооружений автомобильного транспорта, связи, трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В производственных зонах допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции. В генеральном плане в составе производственных зон выделены.

Состав и типология производственных зон:

П0      - зоны инженерной инфраструктуры с коэффициентом застройки К1 – не более 1,0,

коэффициентом плотности застройки К2 – не более 3,0;

П1      - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов

не более IV класса опасности с коэффициентом застройки К1 – не более 0,8,

коэффициентом плотности застройки К2 – не более 2,4;

П2      - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов

не более III класса опасности с коэффициентом застройки К1 – не более 0,8,

коэффициентом плотности застройки К2 – не более 2,4;

П3      - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов

I-II класса опасности с коэффициентом застройки К1 – не более 0,8,

коэффициентом плотности застройки К2 – не более 2,4;

ПОЗ   - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон

с возможностью размещения объектов в соответствии с СанПиН

с коэффициентом застройки К1 – не более 0,5.

Зоны транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения путей сообщения, объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. В зонах транспортной инфраструктуры допускается размещение объектов связанных с обеспечением деятельности транспортной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса, инженерных объектов.

Состав и типология зон транспортной инфраструктуры:

И1      - зоны железнодорожного транспорта;

И2      - зоны автомобильного транспорта;

И2.1  - зоны улично-дорожной сети аселенных пунктов, не включая второстепенные

улицы и проезды.

Зоны сельскохозяйственного использования

В зонах размещаются сельскохозяйственные угодья, объекты сельскохозяйственного назначения, в том числе питомники, теплицы и другие производственныех объекты сельскохозяйственного назначения, дачные хозяйства, садоводства, личные подсобные хозяйства. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельскохозяйственного производства.

Состав и типология зон сельскохозяйственного использования:

С1      - зоны сельскохозяйственных угодий;

С2      - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения;

С3с    - зоны существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон включаются территории, занятые зелеными насаждениями, скверами, парками, садами, защитными лесами, предназначенные для размещения объектов отдыха, туризма (приоритет природно-ориентированного отдыха — сельский туризм, активный туризм (велосипедные и роликовые дорожки), занятий физической культурой и спортом.

В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов связанных с обеспечением деятельности объектов, размещаемых в рекреационных зонах.

Состав и типология рекреационных зон:

Р1      - зоны объектов для занятий физической культурой и спортом;

Р2      - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов)

с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений;

Р3       - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений с коэффициентом

застройки К1 – не более 1,0, высотой объектов – не более 15,0 м.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования  отходов и т.п., военных объектов, санитарно-защитные зоны (СЗЗ), санитарные разрывы (СР), зоны санитарной охраны (ЗСО) без права размещения объектов производственного назначения, подлежащие озеленению.

Состав и типология зон специального назначения:

К1      - зоны размещения военных объектов;

К2      - специальные зоны в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии с СанПиН;

К3      - зоны кладбищ;

К3к    - зоны существующих кладбищ, подлежащих консервации.

Вне границ функциональных зон в проекте генерального плана Заневского сельского поселения выделены следующие территории:

- территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом;

- акватории водных объектов.

Предложения по функциональному зонированию территории Заневского сельского поселения на расчетный срок– см. лист ГП-2 в томе II книге 2 «Схемы».

Распределение территории Заневского сельского поселения по функциональным зонам по Варианту 1 отражено в таблице 4.1.2.1 –

Таблица 4.1.2.1

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ: | га % | 2484,16 49,32 | 2875,32 58,28 | 4285,22 85,14 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 314,03 6,24 | 384,99 57,53 | 908,16 18,04 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 287,76(1) | 227,22 | 225,78 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 26,68 | 252,34 |
| 2.1.3 | - зоны существующей застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2с) | га | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 2.1.4 | - зоны планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га |  | 0,40 | 0,40 |
| 2.1.5 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 8,20(2) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  | 31,08 | 119,22 |
| 2.1.7 | - зоны существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 13,75 | 14,38 | 14,38 |
| 2.1.8 | - зоны планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | га |  | 30,71 | 130,09 |
| 2.1.9 | - зоны планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1) | га |  | 5,00 | 5,00 |
| 2.1.10 | - зоны планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) | га |  | 45,20 | 156,63 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 116,41 2,31 | 266,21 5,29 | 575,76 11,43 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 103,70(3) | 254,04 | 548,89 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 12,71 | 12,17 | 26,87 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 344,35 6,84 | 799,69 15,88 | 964,82 19,17 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 53,28 | 81,11 | 94,93 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 154,70 | 524,13 | 682,47 |
| 2.3.3 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более III класса опасности (П2) | га | 26,51 | 60,59 | 37,67 |
| 2.3.4 | - зоны производственных, складских объектов I-II классов опасности (П3) | га | 109,86 | 110,33 | 110,33 |
| 2.3.5 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 23,53 | 40,92 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 274,63 5,45 | 292,13 5,81 | 492,48 9,79 |
| 2.4.1 | - зоны железнодорожного транспорта (И1) | га | 106,66 | 106,66 | 106,66 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 159,33 | 105,82 | 227,80 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 8,64 | 69,23 | 158,02 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 1385,86 27,52 | 918,97 18,26 | 918,97 18,25 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 1284,81(4) | 820,64 | 820,64 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 18,58 | 15,86 | 15,86 |
| 2.5.3 | - зоны существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 80,41 1,59 | 143,83 2,86 |
| 2.6.1 | - зоны объектов для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 41,95 | 94,92 |
| 2.6.3 | - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,00 | 38,46 | 48,31 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 48,87 0,98 | 190,90 3,80 | 281,20 5,59 |
| 2.7.1 | - зоны размещения военных объектов (К1) | га | 39,52 | 39,64 | 39,64 |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 141,91 | 210,50 |
| 2.7.3 | - зоны кладбищ (К3) | га | 9,35 | 9,35 | 21,71 |
| 2.7.4 | - зоны существующих кладбищ, подлежащих консервации (К3к) | га | 0,00 | 0,00 | 9,35 |
| 3 | Из общей площади земель в границах муниципального образования площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 1337,25 25,56 | 748,30 14,87 | 748,30 14,86 |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом | га | 1315,84 | 740,75 | 740,75 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| 3.3 | Земли запаса | га | 13,75 |  |  |

(1)  в том числе реконструируемые территории в деревне Заневка – 13,60 га, в деревне Кудрово – 8,95 га,

в деревне Янино-1 – 33,02 км,

(2)  в том числе реконструируемые территории в деревне Янино-1 – 8,20 га;

(3)  в том числе на арендованных землях лесного фонда – 3,03 га;

(4)  не включая участки, предназначенные под жилищное проектирование и строительство – 696,66 га,

под промышленное проектирование и строительство вне населенных пунктов – 515,56 га

Как видно по данным таблицы 4.1.2.1, по Варианту 1 к расчетному сроку предполагается –

- увеличение жилых зон в 2,9 раза, деловых зон в 4,9 раза, производственных зон в 2,8 раза, зон транспортной инфраструктуры в 1,8 раза, за счет уменьшение зон сельскохозяйственного использования на 66,3 %;

- увеличение площади зон специального назначения в 5,8 раза связано с выделением санитарно-защитных зон объектов, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду, и выделение территории под новое кладбище.

Предложения по функциональному зонированию территории Заневского сельского поселения на расчетный срок по Варианту 2 – см.лист ГП-19 в томе II книге 2 «Схемы».

Предложения о планируемом использовании территории Заневского сельского поселения по целевому назначению по Варианту 1 – см.лист ГП-5 «Схема планируемого использования территории с отображением границ земель различных категорий. Вариант 1» в томе II книге 2 «Схемы».

Баланс земель Заневского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок по Варианту 1 представлен в таблице 4.1.2.2 -

Таблица 4.1.2.2

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | га % | 5033,52 100,00 | 5033,52 100,00 | 5033,52 100,00 |
| 1 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по целевому назначению |  |  |  |  |
| 1.1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | га % | 1387,88 27,58 | 860,99 17,11 | 860,99 17,11 |
| 1.2 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ в том числе: | га % | 1276,91 25,37 | 2339,16 46,47 | 2339,16 46,47 |
| 1.2.1 | деревня Заневка | га | 130,62 | 333,31 | 333,31 |
| 1.2.2 | деревня Кудрово | га | 441,65 | 441,65 | 441,65 |
| 1.2.3 | п.ст. Мяглово | га | 83,22 | 130,79 | 130,79 |
| 1.2.4 | деревня Новосергиевка | га | 83,56 | 170,52 | 170,52 |
| 1.2.5 | п.ст. Пятый километр | га | 1,44 | 273,91 | 273,91 |
| 1.2.6 | деревня Суоранда | га | 78,24 | 83,72 | 83,72 |
| 1.2.7 | деревня Хирвости | га | 32,62 | 42,42 | 42,42 |
| 1.2.8 | деревня Янино-1 | га | 340,85 | 777,73 | 777,73 |
| 1.2.9 | деревня Янино-2 | га | 84,71 | 85,11 | 85,11 |
| 1.3 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в том числе: | га % | 1030,96 20,48 | 1087,47 21,60 | 1087,47 21,60 |
| 1.3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 982,09 | 1056,41 | 1056,41 |
| 1.3.2 | Земли обороны и безопасности | га | 39,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Земли иного специального назначения | га | 9,35 | 31,06 | 31,06 |
| 1.5 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА | га % | 1318,87* 26,21 | 740,75 14,72 | 740,75 14,72 |
| 1.6 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА | га % | 5,15 0,10 | 5,15 0,10 | 5,15 0,10 |
| 1.7 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА | га % | 13,75 0,27 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

* не включая участки, имеющие двойной учет по свидетельствам о государственной регистрации права для которых процедура перевода из земель лесного фонда (Всеволожского сельского участкового лесничества Кировского лесничества) в земли других категорий не завершена, общей площадью 111,96 га, в том числе: в земли сельскохозяйственного назначения – 63,87 га, в земли населенных пунктов – 17,45 га, в земли промышленности – 30,64 га

Как видно по данным таблицы 4.1.2.2 –

- площадь земель населенных пунктов на расчетный срок увеличивается в 1,8 раз, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи на расчетный срок увеличивается на 4,0 %;

- предлагаемое увеличение площади земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи земель иного специального назначения планируется за счет перевода 33,7 % земель сельскохозяйственного назначения и 43,8 % земель лесного фонда в земли других категорий.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения (466,89 га) и земель лесного фонда (578,12 га) в земли других категорий обоснован необходимостью обеспечения устойчивости развития территории с учетом сложившейся системы расселения и необходимостью завершения планировочного формирования уже сложившихся, а так же, намеченных Правительством Ленинградской области к развитию производственных зон.

Учитывая особености местоположение Заневского сельского поселения, непосредственно примыкающего к восточной границе Санкт-Петербурга, его территория является зоной активного градостроительного и социально-экономическое влияния, оказываемого пятимиллионным Санкт-Петербургом. Данное обстоятельство, в большой мере, повлияло на то, что Заневское сельское поселение более интенсивно урбанизированно по отношению к другим поселениям Ленинградской области, в течение последних лет здесь происходит формирование крупных жилых районов, сопоставимых по численности с городами Ленинградской области (деревня Кудрово и Янино), строятся торгово-деловые мега-зоны различной специализации, продолжают развиваться производственные территории.

Анализ сложившейся структуры землепользования на территории Заневского сельского поселения показал, что к настоящему моменту земли населенных пунктов всовокупности с землями промышленности, энергетики, транспорта и т.д. составляют 45,85 %, а земли сельскохозяйственного назначения - только 27,58%, что указывает на приоритетную направленность развития поселения как зоны активной урбанизации. Динамика изменения структуры землепользования подтверждает эту тенденцию - так с  2004 года по решению Правительства Ленинградской области в земли населенных пунктов Новосергиевка, Кудрово и Янино было включено, соответственно, 53 га, 396 га, 88 га, что увеличило их долю в земельном балансе на 10,6 %, в земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д. было включено 410 га, что увеличило их долю в земельном балансе на 8,1 %. Существующие земли сельскохозяйственного назначения, находятся в частной собственности юридических и физических лиц и не используются для сельскохозяйственного производства с 2004 года. Они представляют собой отдельные  участки, площадью от 1 до 15 га. Указанные земельные участки расположены в районах сложившихся и формирующихся производственных зон и объектов, в зонах жилой застройки, уже сложившихся или складывающихся в настоящее время. Практически все собственники земельных участков согласны с изменением их категории и вида разрешенного использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства.

Исходя из сложившейся градостроительной ситуации, комплексного анализа территории, в целях упорядочивания и обеспечения рационального использования территории, проектом генерального плана предусмотрено формирование производственных и жилых зон.

Производственные и нежилые зоны

Промышленная зона «Парк производителей автокомпонентов» - общая проектная площадь – 98,18 га. Для завершения планировочного формирования зоны в ее северо-восточной части предусматривается использование 28,58 га земель сельскохозяйственного назначения. Их включение обеспечивает полноценное развитие транспортной инфраструктуры промышленной зоны, позволяя максимально использовать существующую автомобильную дорогу «Деревня Старая – Кудрово». Территория состоит из участков, собственники которых согласны с изменением их категории и вида разрешенного использования в целях, направленных на развитие данной производственной зоны.

Промышленно-складская зона «Новосергиевка» - общая проектная площадь зоны – 188,8 га. Для завершения формирования зоны предусматривается использование 53,4 га земель сельскохозяйственного назначения. Территории, включаемые в границы промышленно-складской зоны, линейно расположены в ее северной части, вдоль линий электропередач, в настоящее время не имеются возможности их транспортного обслуживания. Эффективное развитие данных территорий возможно в рамках ее комплексного освоения и формирования транспортной инфраструктуры всей промышленно-складской зоны «Новосергиевка». Собственники участков согласны с изменением их категории и вида разрешенного использования в целях, направленных на развитие данной производственной зоны.

Промышленно-деловая зона «Кудрово» - общая проектная площадь зоны – 18.27 га, из которых 14,39 га – существующие территории промышленного назначения, а 3,88 га - земели сельскохозяйственного назначения, включаемые в ее состав и  необходимые для размещения на них системы проездов - подъездов для связи зоны с существующей автомобильной дорогой «Подъезд к Заневскому посту» и для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Территория Северной водопроводной станции в границах населенного пункта деревня Заневка составляет 48,76 га, включение 4,7 га земель сельскохозяйственного назначения необходимо для формирования системы ее транспортного обслуживания и сообщения с существующей автомобильной дорогой «Подъезд к Заневскому посту».

Промышленная зона «Янино-1» - общая проектная площадь зоны – 292,5 га, из которых 175,3 га – существующие территории промышленного назначения. Для завершения формирования зоны предусматривается включение в ее состав 117,2 га. земель сельскохозяйственного назначения. Учитывая значительные размеры промышленной зоны «Янино-1», территория, необходимая для развития ее транспортной инфраструктуры, предусматривающей не только автомобильный но и железнодорожный транспорт, составляет 52,65 га, земли сельскохозяйственного назначения, включаемые в границы промышленной зоны «Янино-1» площадью 64,55 га, представлены отдельными участками, расположенными внутри уже сложившейся зоны. Их эффективное развитие возможно только в рамках сформированной функциональной направленности и инженерно-транспортной инфраструктуры. Собственники участков согласны с изменением их категории и вида разрешенного использования в целях, направленных на развитие данной производственной зоны.

Производственная зона «Янино 2» - общая проектная площадь зоны – 50,54 га, из которых 46,14 га – существующие территории промышленного назначения. Для завершения формирования ее планировочной структуры предусматривается включение в ее состав 4,4 га земель сельскохозяйственного назначения. Они представлены отдельными участками, расположенными внутри уже сложившейся зоны, их включение в ее состав необходимо для развития инженерно-транспортной инфраструктуры производственной зоны, обеспечивающей взаимодействие отдельных ее элементов между собой.

Коридор инженерных сетей вдоль восточной границы Санкт-Петербурга - изменение категории и вида разрешенного использования 46,1 га земель сельскохозяйственного назначения в соответствии их с фактическим использованием.

Проектируемое кладбище - земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) - 37,5 га.

Транспортная инфраструктура поселения - для развития уличной и дорожной сети поселения, вне вышеперечисленных зон и населенных пунктов, обеспечивающей комплексность его территориального развития и взаимосвязь отдельных функциональных зон между собой, проектом предусмотрено использование 27,7 га земель сельскохозяйственного назначения.

Жилые зоны

Деревня Новосергиевка - общая проектная площадь 170,52 га. В качестве перспективного развития существующей деревни Новосергиевка, для размещения объектов нового жилищного строительства, социальной и коммунальной  инфраструктуры, улично-дорожной сети предусмотрено увеличение территории данного населенного пункта с включением в его границы земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности юридических и физических  лиц, общей площадью 86,96 га. Перспективное развитие деревни Новосергиевка ограничено естественными рубежами - на юге- руслом реки Оккервиль, на севере - границей промышленно-складской зоны «Новосергиевка». Включение в границы деревни Новосергиевка земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено с учетом заявок собственников земельных участков, согласных с изменением их категории и вида разрешенного использования в целях комплексного малоэтажного жилищного строительства.

Деревня Хирвости - общая проектная площадь 42,42 га. В целях завершения планировочной структуры деревни Хирвости в ее северной части для развития  рекреационной и инженерной инфраструктуры и размещения объектов нового индивидуального жилищного строительства предусмотрено увеличение территории данного населенного пункта с включением в его границы земельных участков земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 9,8 га.

Деревня Янино-1 - общая проектная площадь территории жилой зоны составляет  257,66 га. Для завершения ее территориальной и планировочной целостности, предусмотрено включение в границы населенного пункта земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности юридических и физических  лиц, общей площадью 46,7 га. Они представлены отдельными участками, расположенными внутри уже сложившейся жилой территории. Их включение в границы населенного пункта необходимо для развития инженерно-транспортной инфраструктуры, для размещения объектов нового жилищного строительства, социальной и коммунальной  инфраструктуры. Включение в границы деревни Янино 1 земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено с учетом заявок собственников земельных участков, согласных  с изменением их категории и вида разрешенного использования для целей комплексного малоэтажного жилищного строительства.

Таким образом, анализ параметров и характеристик существующих земель сельскохозяйственного назначения показал, что планируемые к переведу 466,89 га земли сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, являются зонами завершения формирования существующих населенных пунктов, производственных зон, инженерной и транспортной ифраструктуры поселения.

Перечень участков лесного фонда, которые предполагается перевести в земли других категорий, представлен в таблице 4.1.2.3. Расположение кварталов участковых лесничеств – см. на листе ЭО-4 в томе III книга 2.

Таблица 4.1.2.3

| №№ п/п | Местоположение лесного участка | Площадь га | Целевое назначение, категория лесов | Планируемая категория земель | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-опытное лесничество, Кудровское участковое лесничество кварталы 45-47, 48-52, 53-55 (ч), 56 | 135,71 | защитные леса - ценные леса -леса, имеющие научное или историческое значение | земли населенных пунктов (деревня Заневка) | развитие территории в пригородной зоне Санкт-Петербурга – - рекреационной зоны со строитель-ством капитальных сооружений - зоны средне-этажной жилой застройки |
| 2 | Учебно-опытное лесничество, Кудровское участковое лесничество кварталы 65-71, 72 (ч), 73 (ч.), 74, 75, 76, 82 (ч), 83 | 272,87 | защитные леса – ценные леса -леса, имеющие | земли населенных пунктов (п.ст. Пятый километр) | развитие территории в пригородной зоне Санкт-Петербурга – - рекреационной зоны со строитель-ством капитальных сооружений |
|  |  |  |  |  | - зоны малоэтажной жилой застройки |
| 3 | Кировское лесничество, Невское участковое лесничество, кварталы 1, 6 (ч), 9 (ч.) | 159,34 | защитные леса – ценные леса - запретные полосы лесов, расположен- ные вдоль водных объектов | земли промышлен-ности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-ния, телеви-дения, инфор-матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | развитие территории в пригородной зоне Санкт-Петербурга – многофункциональ-ной зоны делового и общественного назначения |
| 4 | Кировское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, кварталы 101 (ч.), 102 (ч.), 103 (ч.) | 10,20 | защитные леса – ценные леса - запретные полосы лесов, расположен-ные вдоль водных объектов | земли промышлен-ности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-ния, телеви-дения, инфор-матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | необходимость развития дорожной сети |
|  | Итого | 578,12 |  |  |  |

Планировочные решения по населенным пунктам, входящим в состав Заневского сельского поселения, и территориям вне населенных пунктов – см. лист ГП-2 «Схема планируемых границ функциональных зон. Вариант 1» в томе II книге 2 «Схемы». Распределение территории населенных пунктов и территории вне населенных пунктов по функциональным зонам по Варианту 1 отражено в таблицах 4.1.2.3 - 4.1.2.12.

Деревня Заневка

Таблица 4.1.2.3

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 132,64 100,00 | 290,22 100,00 | 290,22 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 108,33 81,68 | 161,65 55,71 | 290,22 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 43,14 32,53 | 46,42 16,00 | 102,93 35,46 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 39,96 | 26,36 | 26,36 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  |  |  |
| 2.1.3 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  | 11,16 | 50,15 |
| 2.1.4 | - зоны существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 3,18 | 2,99 | 2,99 |
| 2.1.5 | - зоны планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | га |  | 5,91 | 23,43 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 18,78 14,16 | 48,60 16,75 | 51,39 17,71 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 17,02 | 48,60 | 50,36 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 1,76 |  | 1,03 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 42,28 33,40 | 54,42 18,76 | 66,54 22,94 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 1,71 | 2,57 | 7,04 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 16,08 | 27,36 | 54,09 |
| 2.3.3 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П2) | га | 26,51 | 24,49 | 0,00 |
| 2.3.4 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 2,11 1,59 | 12,21 4,20 | 21,19 7,30 |
| 2.4.1 | - зоны железнодорожного транспорта (И1) | га | 0,89 | 3,93 | 3,93 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 0,00 | 8,28 | 17,26 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9,85 3,39 |
| 2.6.3 | - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,00 | 0,00 | 9,85 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 38,30 13,20 |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 0,00 | 38,30 |

Деревня Кудрово

Таблица 4.1.2.4

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 441,65 100,00 | 441,65 100,00 | 441,65 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 129,17 29,24 | 232,10 52,53 | 440,44 99,71 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 16,30 3,69 | 52,55 11,89 | 163,98 34,13 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 16,30(1) | 7,35 | 7,35 |
| 2.1.10 | - зоны планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) | га |  | 45,20 | 156,63 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 79,29 17,95 | 107,57 24,35 | 143,20 34,87 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 79,29 | 105,75 | 133,06 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га |  | 1,82 | 10,14 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 29,63 6,71 | 28,87 9,31 | 28,87 9,31 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 29,63 | 22,23 | 22,23 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  | 6,64 | 6,64 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 3,95 0,89 | 24,88 5,63 | 71,47 14,30 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 3,95 | 5,98 | 5,98 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га |  | 18,90 | 65,49 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 15,16 3,43 | 20,90 7,10 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га |  | 15,16 | 20,90 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 3,07 0,70 | 12,02 2,72 |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га |  | 3,07 | 12,02 |
| 3 | Из общей площади земель в границах населенного пункта площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 1,21 0,27 | 1,21 0,27 | 1,21 0,27 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| (1) в том числе территории, подлежащие реконструкции – 8,95 га |  |  |  |  |  |

П.ст. Мяглово

Таблица 4.1.2.5

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 83,22 100,00 | 130,79 100,00 | 130,79 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 9,83 11,81 | 11,46 8,77 | 130,79 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 9,83 11,81 | 9,83 7,52 | 69,31 53,00 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  |  | 59,48 |
| 2.1.5 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  |  |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26,38 20,17 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га |  |  | 23,69 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га |  |  | 2,69 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,09 0,83 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  |  | 1,09 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 0,00 0,00 | 1,63 1,25 | 4,71 3,60 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га |  | 1,63 | 1,62 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га |  |  | 3,09 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 29,30 22,40 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га |  |  | 29,30 |

Деревня Новосергиевка

Таблица 4.1.2.6

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 83,56 100,00 | 170,52 100,00 | 170,52 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 32,86 39,33 | 136,66 80,15 | 169,33 99,31 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 21,43 25,65 | 61,36 35,98 | 86,41 50,67 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 21,43 | 21,43 | 21,43 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  | 20,01 | 36,83 |
| 2.1.5 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  | 19,92 | 28,15 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 10,35 12,39 | 13,18 7,73 | 13,18 7,73 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 2,83 | 2,83 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 10,35 | 10,35 | 10,35 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 38,96 22,85 | 38,96 22,85 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  | 25,06 | 25,06 |
| 2.3.4 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га |  | 13,90 | 13,90 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 1,08 1,29 | 3,62 2,13 | 8,29 4,86 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 1,08 | 1,24 | 1,24 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га |  | 2,38 | 7,05 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 19,54 11,46 | 22,49 13,19 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га |  | 19,54 | 22,49 |
| 3 | Из общей площади земель в границах населенного пункта площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 1,19 1,42 | 1,19 0,70 | 1,19 0,70 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 1,19 | 1,19 | 1,19 |

П.ст. Пятый километр

Таблица 4.1.2.7

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 1,44 100,00 | 273,91 100,00 | 273,91 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 1,44 100,00 | 188,59 68,65 | 273,91 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 1,44 100,00 | 1,44 100,00 | 75,00 27,39 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 1,44(1) | 1,44(1) |  |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  |  | 75,00 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 1,90 0,69 | 7,34 2,68 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 1,90 | 7,34 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,83 0,30 | 0,83 0,30 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % |  | 0,83 | 0,83 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 0,00 | 7,12 2,60 | 13,54 4,94 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га |  | 7,12 | 13,54 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 | 38,46 14,04 | 38,46 14,04 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га |  | 38,46 | 38,46 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 | 138,84 50,69 | 138,74 50,65 |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га |  | 138,84 | 138,74 |
| Ссылка к разделу I - (1) в том числе в санитарной зоне от железной дороги – 1,44 га |  |  |  |  |  |

Деревня Суоранда

Таблица 4.1.2.8

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 78,24 100,00 | 83,72 100,00 | 83,72 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 78,24 100,00 | 62,21 74,32 | 83,72 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 42,72 54,60 | 39,52 47,21 | 42,47 50,72 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 42,72 | 37,74 | 37,74 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  | 1,38 | 1,38 |
| 2.1.3 | - зоны планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га |  | 0,40 | 0,40 |
| 2.1.4 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  |  | 2,95 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,20 1,43 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га |  |  | 1,20 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 15,89 20,31 | 16,06 19,19 | 16,06 19,19 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 15,89 | 10,89 | 10,89 |
| 2.3.4 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га |  | 5,17 | 5,17 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 3,29 4,21 | 3,29 3,93 | 3,29 3,93 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 16,34 20,88 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 16,34 |  |  |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 3,34 3,99 | 18,92 22,60 |
| 2.6.1 | - зоны объектов для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га |  |  | 0,60 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га |  | 3,34 | 18,32 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 |  | 1,78 2,13 |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га |  |  | 1,78 |

Деревня Хирвости

Таблица 4.1.2.9

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 32,62 100,00 | 42,42 100,00 | 42,42 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 28,17 86,36 | 41,38 97,55 | 42,42 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 27,67 84,83 | 32,96 77,70 | 37,00 87,22 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 27,67 | 27,67 | 27,67 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  | 5,29 | 9,33 |
| 2.1.3 | - зоны планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га |  |  |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 3,00 7,07 | 3,00 7,07 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 3,00 | 3,00 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 0,50 1,53 | 1,51 3,56 | 1,51 3,56 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 0,50 | 1,51 | 1,51 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 3,91 9,22 | 3,91 9,22 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га |  | 3,91 | 3,91 |

Деревня Янино-1

Таблица 4.1.2.10

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 340,85 100,00 | 777,73 100,00 | 777,73 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 132,76 38,96 | 448,19 57,64 | 777,73 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 78,11 22,92 | 67,51 8,68 | 257,66 33,12 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 55,02(1) | 22,00 | 22,00 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  |  | 70,32 |
| 2.1.3 | - зоны планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 2.1.4 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 8,20(2) |  |  |
| 2.1.5 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  |  | 37,97 |
| 2.1.6 | - зоны существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 10,57 | 11,39 | 11,39 |
| 2.1.7 | - зоны планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | га |  | 24,80 | 106,66 |
| 2.1.9 | - зоны планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1) | га |  | 5,00 | 5,00 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 6,43 1,89 | 46,27 5,95 | 87,63 11,27 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 6,43 | 46,27 | 84,97 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га |  |  | 2,66 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 40,27 11,82 | 254,79 32,77 | 313,15 40,27 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 2,86 | 3,57 | 12,92 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 37,41 | 159,95 | 201,98 |
| 2.3.3 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более III класса опасности (П2) | га |  | 15,53 | 15,53 |
| 2.3.4 | - зоны производственных, складских объектов I-II классов опасности (П3) | га |  | 75,74 | 75,74 |
| 2.3.4 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га |  |  | 6,98 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 7,95 2,33 | 39,98 5,14 | 59,99 7,71 |
| 2.4.1 | - зоны железнодорожного транспорта (И1) | га | 2,10 | 2,10 | 3,09 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 2,05 | 12,10 | 12,08 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 3,80 | 25,78 | 44,82 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 39,64 5,10 | 59,30 7,63 |
| 2.7.1 | - зоны размещения военных объектов (К1) | га |  | 39,64 | 39,64 |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га |  |  | 19,66 |
| Ссылка к разделу I - (1) в том числе территории, подлежащие реконструкции – 33,02 га (2) в том числе территории, подлежащие реконструкции – 8,20 га |  |  |  |  |  |

Деревня Янино-2

Таблица 4.1.2.11

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 84,71 100,00 | 75,37 88,55 | 85,11 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 75,41 89,02 | 75,37 88,55 | 85,11 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 73,40 86,65 | 73,40 86,24 | 73,40 86,25 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 73,23 | 73,40 | 73,40 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,96 1,13 | 0,00 0,00 | 9,74 11,44 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 0,96 |  | 9,74 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 1,05 1,24 | 1,97 2,31 | 1,97 2,31 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 1,05 | 1,97 | 1,97 |

Территории, не входящие в населенные пункты

Таблица 4.1.2.12

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель вне населенных пунктов | га % | 3754,59 100,00 | 2694,36 100,00 | 2694,36 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель вне населенных пунктов по функциональным зонам: | га % | 1904,29 50,69 | 1575,69 57,56 | 1948,46 72,43 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,60 0,02 | 45,69 1,67 | 235,70 8,75 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 45,69 | 235,70 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 214,26 5,70 | 405,76 14,82 | 514,19 19,09 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 19,08 | 3,63 | 51,91 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 85,32 | 294,23 | 397,59 |
| 2.3.3 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более III класса опасности (П2) | га | 0,00 | 20,57 | 23,89 |
| 2.3.4 | - зоны производственных, складских объектов I-II классов опасности (П3) | га | 109,86 | 0,00 | 34,59 |
| 2.3.4 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 4,46 | 6,21 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 254,70 6,78 | 195,92 7,16 | 306,52 11,38 |
| 2.4.1 | - зоны железнодорожного транспорта (И1) | га | 103,67 | 100,63 | 99,64 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 151,03 | 95,29 | 206,88 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 1385,86 36,89 | 918,97 33,57 | 860,99 31,96 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 1284,81 | 820,64 | 762,66 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 18,58 | 15,40 | 15,86 |
| 2.5.3 | - зоны существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 48,87 1,30 | 11,32 0,34 | 31,06 1,16 |
| 2.7.1 | - зоны размещения военных объектов (К1) | га | 39,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.2 | - зоны кладбищ (К3) | га | 9,35 | 11,32 | 21,71 |
| 2.7.2 | - существующее кладбище, подлежащее консервации (К3к) | га | 0,00 | 0,00 | 9,35 |
| 3 | Из общей площади земель вне населенных пунктов площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 1334,74 35,03 | 745,90 27,25 | 745,90 27,68 |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом | га | 1315,84 | 740,75 | 740,75 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| 3.3 | Земли запаса | га | 13,75 | 0,00 | 0,00 |

4.1.3. Решения по развитию производственно-административных

территорий (градообразующая база)

На территории Заневского сельского поселения предполагается частичное сохранение и развитие существующих, создание новых сельскохозяйственных предприятий (коневодство, молочное и мясное животноводство) с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Предполагается развитие высоко-технологичных производств с небольшим количеством рабочих мест.

Территория муниципального образования, расположенная на границе с Санкт-Петербургом и имеющая развитые транспортные связи с территорией Ленинградской области, является привлекательной для инвестирования в развитие производственных предприятий.

В проекте предусмотрено формирование градообразующей базы Заневского сельского поселения за счет развития существующих и создание новых промышленных и производственно-административных зон, в том числе:

Промышленная зона «Янино-1»

Располагается частично в границах деревни Янино-1. Формируется на базе существующих предприятий – мусороперерабатывающего завода ГУП «Завод МПБО-2», ЗАО «Пигмент», ЗАО «Контейнершипс» и др. и проектируемых предприятий II-IV класса вредности - асфальтобетонный завод, терминальный комплекс и др. Общая площадь зоны  по Варианту 1 – 292,50 га, по Варианту 2 – 395,25 га.

Промышленная зона «Янино-2»

Располагается к юго-востоку от промышленной зоны «Янино-1», включает полосу отчуждения газопровода высокого давления. На территории зоны возможно использование железнодорожного транспорта. Общая площадь зоны по Варианту 1 – 50,54 га, по Варианту 2 – 72,91 га.

Промышленно-складская зона «Соржа-Старая»

Планируется разместить на территориях незастроенных земель частично промышленного, частично сельскохозяйственнго назначения, примыкает к юго-восточным границам территории ЗАО «Выборжец» и северо-восточным границам формируемой промышленной зоны «Парк производителей автокомпонентов». В зоне планируется размещение терминальных предприятий и предприятий III-IV класса вредности (завод по производству металлопластиковых изделий, фасовочные цеха, сельскохозяйственные и пищевые складские предприятия). На территории зоны возможно использование железнодорожного транспорта. Общая площадь зоны по Варианту 1 – 61,40 га, по Варианту 2 – 194,39 га.

Промышленная зона «Парк производителей автокомпонентов» и прилегающая промышленная зона

Планируется разместить к востоку от деревни Новосергиевка. На территории зоны возможно использование железнодорожного транспорта. Общая площадь зоны по Варианту 1 – 98,18 га, по Варианту 2 – 77,48 га.

Промышленно-складская зона «Новосергиевка»

Планируется разместить на территории бывшего сельскохозяйственного предприятия, располагается северо-западнее деревни Новосергиевка вдоль проектируемой автодороги дороги продолжение улицы Дыбенко - деревня Старая, с западной стороны граничит с Кольцевой автомобильной дорогой вокруг г. Санкт-Петербург. Общая площадь зоны по Варианту 1 – 174,88 га, по Варианту 2 – 137,96 га.

Промышленно-деловая зона «Новосергиевка»

Планируется разместить на незастроенных территориях, частично в санитарно-защитной зоне ПС «Восточная» и ЛЭП 330, располагается северо-западнее дер. Новосергиевка, примыкает к южной границе проектируемой промышленно-складской зоны «Новосергиевка», с западной стороны граничит с КАД, южная граница зоны проходит по реке Оккервиль. Общая площадь зоны – по Варианту 1 – 73,36 га, по Варианту 2 – 59,63 га.

Промышленно-деловая зона «Кудрово»

Планируется разместить частично в границах населенного пункта – деревни Кудрово, вдоль шумовой полосы Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург, ограничивающей ее с восточной стороны, в санитарно-защитной ПС «Восточная» и ЛЭП 330, северная граница зоны проходит по ручью Нарвин. Общая площадь зоны по Варианту 1 – 16,97 га, по Варианту 2 – 59,63 га.

В промышленных и промышленно-деловых зонах предусмотрено обеспечение объектов инженерно-транспортной инфраструктурой, комплексное озеленение и благоустройство.

Количество рабочих мест в промышленных и промышленно-деловых зонах Заневского сельского поселения на расчетный срок определено укрупненно по величине зоны и плотности рабочих мест в зависимости от вида деятельности предприятий зоны, в соответствии с рекомендациями справочников проктировщика «Градостроительство» (приложение 1), «Архитектура промышленных предприятий, зданий и сооружений» (таблица 4.1) и данных инвестиционных проектов аналогов.

Результаты расчета количества рабочих мест на градообразующих производственных предприятиях Заневского сельского поселения по Варианту 1 представлено в таблице 4.1.3.1 –

Таблица 4.1.3.1

| №№ п/п | Наименование зоны | Площадь зоны га | Плотность рабочих мест чел./га | Кол-во рабочих мест тыс.мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленная зона «Янино-1» | 292,50 | 35,00 | 10,24 |
| 2 | Промышленная зона «Янино-2» | 50,54 | 15,43 | 0,78 |
| 3 | Промышленно-складская зона «Соржа-Старая» | 61,40 | 35,00 | 2,15 |
| 4 | Промышленная зона «Парк производителей автокомпонентов» | 98,18 | 35,00 | 3,44 |
| 5 | Промышленно-складская зона «Новосергиевка» | 174,88 | 15,00 | 2,62 |
| 6 | Промышленно-деловая зона «Новосергиевка» | 73,36 | 35,00 | 2,57 |
| 7 | Промышленная зона «Кудрово» | 16,97 | 35,00 | 0,59 |
|  | Всего |  |  | 22,39 |

Результаты расчета количества рабочих мест на градообразующих производственных предприятиях Заневского сельского поселения по Варианту 2 представлено в таблице 4.1.3.2 –

Таблица 4.1.3.2

| №№ п/п | Наименование зоны | Площадь зоны га | Плотность рабочих мест, чел/га | Кол-во рабочих мест тыс. мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленная зона «Янино-1» | 395,25 | 20,00 | 7,91 |
| 2 | Промышленная зона «Янино-2» | 72,91 | 12,00 | 0,87 |
| 3 | Промышленно-складская зона «Соржа-Старая» | 194,39 | 35,00 | 6,80 |
| 4 | Промышленная зона «Парк производителей автокомпонентов» | 77,48 | 42,00 | 3,25 |
| 5 | Промышленно-складская зона «Новосергиевка» | 137,96 | 15,00 | 2,07 |
| 6 | Промышленно-деловая зона «Новосергиевка» | 59,63 | 30,00 | 1,79 |
| 7 | Промышленная зона «Кудрово» | 59,63 | 30,00 | 1,79 |
|  | Всего |  |  | 24,48 |

4.1.4. Решения по развитию общественно-деловых территорий

(градообразующая база)

Территория Заневского сельского поселения, расположенная на границе с Санкт-Петербургом и имеющая развитые транспортные связи с территорией Ленинградской области, является привлекательной для инвестирования в развитие не только производственных предприятий, но и общественно-деловых зон

В проекте предусмотрено на территории формирование по Варианту 1 - административно-деловых зон «Кудрово» и «Янино», по Варианту 2 - административно-деловой зоны «Янино».

Общественно-деловую зону «Кудрово» планируется разместить вдоль восточной и южной границ деревни Кудрово. В восточной части зоны предполагается разместить – офисные и торговые центры муниципального уровня, общая площадь территории – 74,50 га. В южной части зоны расположен торгово-развлекательный центр «МЕГА-Дыбенко».

Административно-деловую зону «Янино» планируется разместить в границах деревни Янино-1 на незастроенных территориях вдоль проектируемой автомобильной дороги регионального значения Всеволожского направления. Территория зоны частично захватывает санитарную полосу отчуждения газопровода высокого давления. На территории зоны планируется разместить офисные центры, бизнес-инкубаторы и тп Общая площадь зоны по Варианту 1 – 74,30 га, по Варианту 2 – 55,36 га.

В административно-деловых зонах предусмотрено обеспечение объектов инженерно-транспортной инфраструктурой, комплексное озеленение и благоустройство.

Количество рабочих мест на градообразующих предприятиях в формируемых деловых зонах  Заневского сельского поселения определено укрупненно по величине зоны и плотности рабочих мест в соответствии с рекомендациями справочника проктировщика «Градостроительство» (приложение 1), и данных инвестиционных проектов аналогов.

Результаты расчета количества рабочих мест на градообразующих предприятиях в существующих и формируемых административно-деловых зонах по Варианту 1 представлены в таблице 4.1.4.2 –

Таблица 4.1.4.2

| №№ п/п | Наименование зоны | Площадь зоны га | Плотность рабочих мест, чел/га | Кол-во рабочих мест тыс.мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Южная часть общественно-деловой зоны «Кудрово» (существующий торгово-развлекательный центр «МЕГА-Дыбенко») |  |  | 2,80 |
| 2 | Восточная часть общественно-деловой зоны «Кудрово» | 75,50 | 30,00 | 2,24 |
| 3 | Административно-деловая зона «Янино» | 74,30 | 30,00 | 2,23 |
|  | Всего |  |  | 7,45 |

Результаты расчета количества рабочих мест на градообразующих предприятиях в формируемой административно-деловой зоне по Варианту 2 представлены в таблице 4.1.4.3 –

Таблица 4.1.4.3

| №№ п/п | Наименование зоны | Площадь зоны га | Плотность рабочих мест чел/га | Кол-во рабочих мест тыс.мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-деловая зона Янино» | 55,36 | 24,50 | 1,36 |
|  | Всего |  |  | 1,36 |

4.1.5. Решения по развитию жилых территорий

4.1.5.1. Территории

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки с индивидуальными жилыми домами с участками 0,15-0,30 га, блокированными жилыми домами с участками 0,015-0,03 га, многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности – от малоэтажных высотой 1-4 этажа, до жилых домов повышенной этажности (высотой более 16 этажей) в деревне Кудрово. В жилых зонах предусматривается размещение отдельностоящих, встроенных или пристроенных объектов социальной инфраструктуры. Развитие жилых территорий планировочно увязывается с развитием общественно-деловых зон, инженерно-транспортной инфраструктуры, при проектировании жилых зон учитываются планировочные ограничения и особенности природного ландшафта.

Принятый в проекте состав и типология жилых зон указана в главе 4.1.2.

По Варианту 1 к расчетному сроку генерального плана предполагается увеличение площади жилых территорий в 3,3 раза от существующей до 959,58 га, на первую очередь в 2,1 раза от существующей до 616,59 га.

Распределение проектной площади жилых зон на расчетный срок и первую очередь по населенным пунктам по Варианту 1 представлено в таблице 4.1.5.1.1 -

Таблица 4.1.5.1.1

| №№ п/п | Населенные пункты | Площадь жилых зон, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | деревня Заневка | 43,14 | 46,42 | 102,93 |
| 2 | деревня Кудрово | 16,30 | 52,55 | 163,98 |
| 3 | п.ст. Мяглово | 9,83 | 9,83 | 69,31 |
| 4 | деревня Новосергиевка | 21,43 | 61,36 | 86,41 |
| 5 | п.ст. Пятый километр | 1,44 | 1,44 | 75,00 |
| 6 | деревня Суоранда | 42,72 | 39,52 | 42,47 |
| 7 | деревня Хирвости | 27,67 | 32,96 | 37,00 |
| 8 | деревня Янино-1 | 78,11 | 67,51 | 257,66 |
| 9 | деревня Янино-2 | 73,40 | 73,40 | 73,40 |
|  | Всего | 314,04 | 384,99 | 908,16 |

Как видно из таблицы 4.1.5.1.1, наибольшее развитие жилых территорий предполагается в следующих населенных пунктах –

- в деревне Кудрово увеличение площади жилых территорий на расчетный срок в 10,1 раз до 163,98 га;

- в п.ст. Мяглово увеличение площади жилых территорий на расчетный срок в 7,1 раза до 69,31 га;

- в деревне Новосергиевка увеличение площади жилых территорий на расчетный срок в 4,08 раза до 86,41 га;

- в деревне Янино-1 увеличение площади жилых территорий на расчетный срок в 3,3 раза до 257,66 га;

- развитие жилых зон в п.ст. Пятый километр до 75,00 га.

На первую очередь в проекте генерального плана предусмотрено расселение населения с реконструируемых жилых территорий общей площадью 50,17 га, в том числе в деревне Кудрово – 8,95 га, деревне Янино-1 – 41,22 га. К расчетному сроку в проекте генерального плана предусмотрено расселение населения из санитарно-защитных зон в п.ст.Пятый километр - 1,44 га.

По Варианту 2 к расчетному сроку генерального плана предполагается увеличение площади жилых территорий в 3,1 раза от существующей до 891,76 га, на первую очередь в 1,4 раза от существующей до 407,16 га.

Распределение проектной площади жилых зон на расчетный срок и первую очередь по населенным пунктам по Варианту 2 представлено в таблице 4.1.5.1.2 -

Таблица 4.1.5.1.2

| №№ п/п | Населенные пункты | Площадь жилых зон, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| 1 | деревня Заневка | 30,43 | 41,71 | 56,51 |
| 2 | деревня Кудрово | 16,30 | 34,43 | 171,79 |
| 3 | п.ст. Мяглово | 9,83 | 15,70 | 38,39 |
| 4 | деревня Новосергиевка | 14,91 | 31,48 | 82,39 |
| 5 | п.ст. Пятый километр | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 6 | деревня Суоранда | 38,24 | 41,98 | 43,59 |
| 7 | деревня Хирвости | 20,78 | 39,49 | 81,55 |
| 8 | деревня Янино-1 | 83,73 | 128,97 | 344,14 |
| 9 | деревня Янино-2 | 72,18 | 71,96 | 71,96 |
|  | Всего | 287,84 | 407,16 | 891,76 |

Как видно из таблицы 4.1.5.1.2, наибольшее развитие жилых территорий предполагается в следующих населенных пунктах –

- в деревне Кудрово увеличение площади жилых территорий на расчетный срок в 10,5 раз до 171,79 га;

- в деревне Новосергиевка увеличение площади жилых территорий на расчетный срок в 5,5 раза до 82,39 га;

- в деревне Янино-1 увеличение площади жилых территорий на расчетный срок в 4,1 раза до 344,14 га.

- в деревне Хирвости и п.ст. Мяглово увеличение площади жилых территорий на расчетный срок в 3,9 раза до 81,55 га и 38,39 га соответственно.

4.1.5.2. Обоснование численности населения

Рост численности населения Заневского сельского поселения обоснован следующими факторами:

- наличием предпосылок для развития градообразующей базы Заневского сельского поселения с созданием новых рабочих мест, а именно

инвестиционной привлекательностью территории для строительства производственных, складских и общественно-деловых объектов, что позволит создать новые рабочие места для населения муниципального образования;

- близостью к Санкт-Петербургу с его мощным производственным, деловым и научным потенциалом;

- необходимостью увеличения численности экономически активного населения для обеспечения кадрами создаваемые предприятия;

- возможностью освоения территории под жилищное строительство, в том числе создание крупных жилых массивов городского типа в деревнях Кудрово и Янино-1, расположенных в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.

Ресурсами для увеличения численности населения могут быть как естественный прирост населения при увеличении рождаемости и снижения смертности, так и механический прирост населения за счет миграции из муниципальных образований Ленинградской области, Санкт-Петербурга, других регионов.

Расчет численности населения

Величина проектной численности населения Заневского сельского поселения в результате сопоставления селитебной емкости территории муниципального образования с мощностью градообразующей базы Заневского сельского поселения и смежных поселений.

Результаты расчета проектной численности населения по вариантам на расчетный срок и первую очередь строительства по населенным пунктам Заневского сельского поселения, выполненного исходя из принятой в проекте типологии жилых зон (см.п.4.1.2), в соответствии с действующими нормативами СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.5.3) плотности населения в жилых зонах, представлены в таблице 4.1.5.2.1 и 4.1.5.2.2.

Расчет проектной численности населения по населенным пунктам Заневского сельского поселения

Вариант 1

Таблица 4.1.5.2.1

| Функциональные зоны | Площадь га |  |  | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. |  | Население тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| Всего по жилым зонам деревни Заневка в том числе: | 43,14 | 46,42 | 102,93 |  | 1,86 | 7,95 | 0,610 | 2,46 | 8,56 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 39,96* | 26,36 | 26,36 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 16,44 | 16,44 | 20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж3 | 0,00 | 11,16 | 50,15 | 100 | 1,12 | 5,02 |  |  |  |
| Существующая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 эт. Вкл.) Ж4с | 3,18 | 2,99 | 2,99 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 эт.вкл.) Ж4 | 0,00 | 5,91 | 23,43 | 125 | 0,74 | 2,93 |  |  |  |
| *реконструкции территории индивидуальной жилой застройки без сноса жилых домов на площади 13,60 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Кудрово в том числе: | 16,30 | 45,20 | 163,98 |  | 19,24 | 66,69 | 0,092 | 19,24 | 66,69 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 16,30 | 7,35* | 7,35 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.2.1

| Функциональные зоны | Площадь га |  |  | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. |  | Население тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| Планируемая застройка жилыми домами повышенной этажности (от 16 до25 эт.) Ж5.2 | 0,00 | 45,20 | 156,63 | 425,75 | 19,24 | 66,69 |  |  |  |
| * расселение при реконструкции территории на площади 8,95 га с жилой площади 5,04 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам п.ст. Мяглово в том числе: | 9,83 | 9,83 | 69,31 |  | 0,00 | 1,19 | 0,010 | 0,01 | 1,2 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 9,83 | 9,83 | 9,83 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 0,00 | 59,48 | 20 | 0,00 | 1,19 |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Новосергиевка в том числе: | 21,43 | 61,36 | 86,41 |  | 2,39 | 3,56 | 0,125 | 2,52 | 3,69 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 21,43 | 21,43 | 21,43 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 20,01 | 36,83 | 20 | 0,40 | 0,74 |  |  |  |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж3 | 0,00 | 19,92 | 28,15 | 100 | 1,99 | 2,82 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.2.1

| Функциональные зоны | Площадь га |  |  | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. |  | Население тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| Всего по жилым зонам п.ст. Пятый километр, в том числе: | 1,44 | 1,44 | 75,00 |  | 0,00 | 0,75 | 0,008 | 0,00 | 0,75 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 1,44 | 1,44 | 0,00* |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 10 | 0,00 | 0,75 |  |  |  |
| * расселение с территории 1,44 га жилой площадью 0,36 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Суоранда в том числе: | 38,24 | 39,52 | 42,47 |  | 0,05 | 0,35 | 0,418 | 0,47 | 0,77 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 38,24 | 37,74 | 37,74 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 20 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |
| Планируемая блокированная застройка с участками Ж2.2 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 40 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж3 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 100 | 0,00 | 0,30 |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Хирвости в том числе: | 27,67 | 32,96 | 37,00 |  | 0,11 | 0,19 | 0,143 | 0,25 | 0,33 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 27,67 | 27,67 | 27,67 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 5,29 | 9,33 | 20 | 0,11 | 0,19 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.2.1

| Функциональные зоны | Площадь га |  |  | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. |  | Население тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| Всего по жилым зонам деревни Янино-1 в том числе: | 78,11 | 67,51 | 257,66 |  | 3,37 | 18,81 | 4,220 | 7,59 | 23,03 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 55,02 | 22,0* | 22,0 |  | -0,66 | -0,66 |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 0,00 | 70,32 | 20 | 0,00 | 1,41 |  |  |  |
| Существующая блокированная застройка с участками Ж2.2с | 4,32 | 4,32 | 4,32 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Существующая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж3 | 8,20 | 0,00* | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж3 |  | 0,00 | 37,97 | 100 | 0,00 | 3,80 |  |  |  |
| Существующая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 эт.вкл.) Ж4с | 10,57 | 11,39 | 11,39 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка срднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 эт.вкл.) Ж4 | 0,00 | 24,80 | 106,66 | 125 | 3,10 | 13,33 |  |  |  |
| Планируемая застройка многоэтажными жилыми домами (от 9 до16 эт.вкл.) Ж5.1 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 350 | 1,75 | 1,75 |  |  |  |
| * расселение с территории 33,02 га жилой площадью 6,54 тыс.м2 ** расселение с территории 14,91 га жилой площадью 39,99 тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет проектной численности населения по населенным пунктам Заневского сельского поселения

Вариант 2

Таблица 4.1.5.2.2

| Функциональные зоны | Площадь га |  |  | Прирост площади га |  | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. |  | Население тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| Всего по жилым зонам деревни Заневка в том числе: | 38,00 | 41,71 | 56,51 | 3,71 | 18,51 |  | 0,35 | 1,74 | 0,61 | 0,96 | 2,35 |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2.1 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж 3 |  | 3,49 | 17,43 | 3,49 | 17,43 | 100 | 0,35 | 1,74 |  |  |  |
| Застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 эт.вкл.) Ж 4 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 125 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Объекты соц-культбыта |  | 0,22 | 1,08 | 0,22 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблица 4.1.5.2.2

| Функциональные зоны | Площадь га |  |  | Прирост площади га |  | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. |  | Население тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| Всего по жилым зонам деревни Кудрово в том числе: | 16,30 | 34,42 | 171,79 | 34,42 | 172,10 |  | 15,79 | 78,98 | 0,09 | 15,88 | 78,98 |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2.1 | 16,3* |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж 3 |  | 1,42 | 6,77 | 1,42 | 7,08 | 144 | 0,20 | 1,02 |  |  |  |
| Застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 эт.вкл.) Ж 4 |  | 16,57 | 82,85 | 16,57 | 82,85 | 400 | 6,63 | 33,14 |  |  |  |
| Застройка многоэтажными жилыми домами (от 9 до 16 эт.вкл) Ж 5.1 |  | 2,05 | 10,26 | 2,05 | 10,26 | 750 | 1,54 | 7,70 |  |  |  |
| Застройка жилыми домами повышенной этажности (от 17 до 25 эт.) Ж 5.2 |  | 7,42 | 37,12 | 7,42 | 37,12 | 1000 | 7,42 | 37,12 |  |  |  |
| Объекты соц-культбыта |  | 6,96 | 34,79 | 6,96 | 34,79 |  |  |  |  |  |  |

*  расселение

продолжение таблица 4.1.5.2.2

| Функциональные зоны | Площадь га |  |  | Прирост площади га |  | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. |  | Население тыс.чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  |
| Всего по жилым зонам п.ст. Мяглово в том числе: | 10,02 | 15,70 | 38,39 | 5,68 | 28,37 |  | 0,43 | 2,15 | 0,01 | 0,44 | 2,16 |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2.1 | 10,02 | 10,21 | 10,95 | 0,19 | 0,93 | 20 | 0,00 | 0,02 |  |  |  |  |
| Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж 3 |  | 4,26 | 21,30 | 4,26 | 21,30 | 100 | 0,43 | 2,13 |  |  |  |  |
| Объекты соц-культбыта |  | 1,23 | 6,14 | 1,23 | 6,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Новосергиевки в том числе: | 18,75 | 31,48 | 82,39 | 12,73 | 63,64 |  | 1,00 | 5,00 | 0,13 | 1,12 | 5,12 |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2.1 | 18,17 | 20,66 | 30,62 | 2,49 | 12,45 | 20 | 0,05 | 0,25 |  |  |  |  |
| Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж 3 |  | 9,49 | 47,47 | 9,49 | 47,47 | 100 | 0,95 | 4,75 |  |  |  |  |
| Объекты соц-культбыта |  | 0,74 | 3,72 | 0,74 | 3,72 |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблица 4.1.5.2.2

| Функциональные зоны | Площадь га |  |  | Прирост площади га |  | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. |  | Население тыс.чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  |
| Всего по жилым зонам деревни Суоранда в том числе: | 41,58 | 41,98 | 43,59 | 0,40 | 2,01 |  | 0,02 | 0,13 | 0,42 | 0,44 | 0,55 |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2.1 | 40,54 | 40,21 | 38,89 | -0,33* | -1,65* | 20 | -0,01 | -0,03 |  |  |  |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками в границах СЗЗ Ж 2.1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Индивидуальная блокированная застройка с участками Ж 2.2 |  | 0,73 | 3,66 | 0,73 | 3,66 | 45 | 0,03 | 0,16 |  |  |  |  |
| * расселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Хирвости в том числе: | 28,97 | 39,49 | 81,55 | 10,52 | 52,58 |  | 0,37 | 1,84 | 0,14 | 0,51 | 1,98 |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройкас участками Ж 2.1 | 28,97 | 32,88 | 48,51 | 3,91 | 19,54 | 20 | 0,08 | 0,39 |  |  |  |  |
| Индивидуальная блокированная застройка с участками Ж 2.2 |  | 6,46 | 32,29 | 6,46 | 32,29 | 45 | 0,29 | 1,45 |  |  |  |  |
| Объекты соц-культбыта |  | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблица 4.1.5.2.2

| Функциональные зоны | Площадь га |  |  | Прирост площади га |  | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. |  | Население тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| Всего по жилым зонам деревни Янино-1 в том числе: | 80,93 | 128,97 | 344,14 | 52,64 | 263,21 |  | 8,85 | 44,25 | 4,22 | 13,07 | 48,47 |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2.1 | 55,74 | 61,71 | 85,59 | 5,97 | 29,85 | 20 | 0,12 | 0,60 |  |  |  |
| Индивидуальная блокированная застройка с участками Ж 2.2 |  | 0,83 | 4,14 | 0,83 | 4,14 | 45 | 0,04 | 0,19 |  |  |  |
| Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж 3 | 20,65 | 37,32 | 104,01 | 16,67 | 83,36 | 100 | 1,67 | 8,34 |  |  |  |
| Застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 эт.вкл.) Ж 4 |  | 19,15 | 95,75 | 19,15 | 95,75 | 225 | 4,31 | 21,54 |  |  |  |
| Застройка многоэтажными жилыми домами (от 9 до 16 эт.вкл) Ж 5.1 |  |  | 23,01 | 4,60 | 23,01 | 590 | 2,71 | 13,58 |  |  |  |
| Объекты соц-культбыта | 4,54 | 9,96 | 31,64 | 5,42 | 27,10 |  |  |  |  |  |  |

В сводных таблицах 4.1.5.2.3 и 4.1.5.2.4 отражена динамика роста численности населения и плотности населения в жилых зонах по вариантам до 2035 г.

Численность населения по Варианту 1				       Таблица 4.1.5.2.3

| №№ п/п | Населенные пункты | Сущ.положение |  | 1 очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | деревня Заневка | 0,61 | 5,80 | 2,47 | 53,21 | 8,56 | 83,16 |
| 2 | деревня Кудрово | 0,092 | 0,21 | 19,24 | 366,13 | 66,69 | 406,70 |
| 3 | п.ст. Мяглово | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 1,02 | 1,20 | 17,31 |
| 4 | деревня Новосергиевка | 0,125 | 1,36 | 2,52 | 41,07 | 3,69 | 42,70 |
| 5 | п.ст. Пятый километр | 0,008 | 5,56 | 0,01 | 5,56 | 0,75 | 10,00 |
| 6 | деревня Суоранда | 0,418 | 6,19 | 0,47 | 11,89 | 0,77 | 18,13 |
| 7 | деревня Хирвости | 0,143 | 3,62 | 0,25 | 7,58 | 0,33 | 8,92 |
| 8 | деревня Янино-1 | 4,22 | 13,92 | 7,59 | 112,43 | 23,03 | 89,38 |
| 9 | деревня Янино-2 | 0,221 | 2,67 | 0,22 | 3,00 | 0,22 | 3,00 |
|  | Всего | 5,847 | 4,83 | 32,77 | 85,12 | 105,24 | 115,88 |

Численность населения по Варианту 2				       Таблица 4.1.5.2.4

| №№ п/п | Населенные пункты | Сущ.положение |  | 1 очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | деревня Заневка | 0,610 | 16,05 | 0,96 | 23,02 | 2,35 | 41,59 |
| 2 | деревня Кудрово | 0,092 | 5,64 | 15,89 | 461,52 | 78,98 | 459,75 |
| 3 | п.ст. Мяглово | 0,010 | 1,00 | 2,15 | 136,94 | 2,16 | 56,26 |
| 4 | деревня Новосергиевка | 0,125 | 6,67 | 1,12 | 35,58 | 5,12 | 62,14 |
| 5 | п.ст. Пятый километр | 0,008 | 5,56 | 0,01 | 6,94 | 0,01 | 6,94 |
| 6 | деревня Суоранда | 0,418 | 10,05 | 0,44 | 10,48 | 0,55 | 12,62 |
| 7 | деревня Хирвости | 0,143 | 4,94 | 0,51 | 12,91 | 1,98 | 24,28 |
| 8 | деревня Янино-1 | 4,220 | 52,14 | 13,07 | 101,34 | 48,47 | 140,84 |
| 9 | деревня Янино-2 | 0,221 | 3,07 | 0,22 | 3,06 | 0,22 | 3,06 |
|  | Всего | 5,847 | 18,99 | 34,37 | 84,41 | 139,84* | 156,81 |

* в том числе имеющих единственное жилье на территории Заневского сельского поселения – 139,84 тыс.чел.

Из данных таблиц 4.1.5.2.3 и 4.1.5.2.4 видно, что к расчетному сроку предполагается увеличение численности населения Заневского сельского поселения по Варианту 1 в до 105,24 тыс.чел., по Варианту 2 до 139,84 тыс.чел. как за счет увеличения площади жилых зон в 3 раза (см.главу 4.1.5.1), так и за счет увеличения плотности застройки в населенных пунктах, наиболее приближенных к границе Санкт-Петербурга (деревни Кудрово и Янино-1), при их застройке многоквартирными многоэтажными жилыми домами и жилыми домами повышенной этажности. Таким образом, предусматривается увеличение доли населения западной части муниципального образования и сохранение структуры расселения населения на остальной территории муниципального образования.

Расчетная численность сезонного населения Заневского сельского поселения сохраняется существующей – 1,53 тыс.чел.

Численность населения Заневского сельского поселения с учетом сезонного населения, проживающего в коллективных садоводствах и дачах, составит на расчетный срок по Варианту 1 – 106,77 тыс.чел., по Варианту 2 – 141,37 тыс.чел.

На расчетный срок генерального плана принята стационарная возрастная структура населения, при которой доля населения в возрасте до 14 лет равна доле населения в возрасте 50 лет и старше. Стационарная структура определяет стабилизацию численности населения. С учетом существующей тенденции предполагается уменьшение доли трудоспособного населения до 40 %. Демографическая структура населения по Заневского сельского поселения в динамике до 2035 годы по Варианту 1 представлена в таблице 4.1.5.2.5 -

Таблица 4.1.5.2.5

| №№ п/п | Категория населения | Возрастная структура населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
|  |  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| 1 | население младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 0,702 | 12 | 31,57 | 30 |
| 2 | население трудоспособного возраста (для женщин с 16 до 54 лет включительно, для мужчин с 16 лет до 59 лет включительно) | 3,976 | 68 | 42,10 | 40 |
| 3 | население старше трудоспособного возраста (для женщин старше 54 лет, для мужчин старше 59 лет) | 1,169 | 20 | 31,57 | 30 |

При расчетной численности населения Заневского сельского поселения на 2035 год, имеющего единственное жилье на территории муниципального образования, и демографической структуре населения на расчетный срок с учетом трудящегося населения старше трудоспособного возраста (30% от численности населения старше трудоспособного возраста) общее количество экономически активного населения из числа жителей, имеющих единственное жилье на территории Заневского сельского поселения, составит - по Варианту 1 – 51,57 тыс.чел., по Варианту 2 – 68,52 тыс.чел.

Занятость населения

Для оценки занятости населения определено расчетное количество рабочих мест на предприятиях, расположенных на территории Заневского сельского поселения, по двум группам предприятий –

- градообразующих предприятий;

- учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет количества рабочих мест на градообразующих предприятиях по промышленным зонам Заневского сельского поселения отражен в главе 4.1.3 и 4.1.4 Данные о количестве рабочих мест на градообразующих предприятиях по промышленно-деловым и деловым зонам Заневского сельского поселения по Варианту 1 представлены в таблице 4.1.5.2.6 –

Таблица 4.1.5.2.6

| №№ п/п | Наименование зоны | Количество рабочих мест тыс.мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Производственные зоны |  |
| 1 | Промышленная зона «Янино-1» | 10,24 |
| 2 | Промышленная зона «Янино-2» | 0,78 |
| 3 | Промышленно-складская зона «Соржа-Старая» | 2,15 |
| 4 | Промышленная зона «Парк производителей автокомпонентов» | 3,44 |
| 5 | Промышленно-складская зона «Новосергиевка» | 2,62 |
| 6 | Промышленно-деловая зона «Новосергиевка» | 2,57 |
| 7 | Промышленная зона «Кудрово» | 0,59 |
|  | Итого по п.I | 22,39 |
| II | Общественно-деловые зоны |  |
| 1 | Южная часть общественно-деловой зоны «Кудрово» (существующий торгово-развлекательный центр «МЕГА-Дыбенко») | 2,80 |
| 2 | Восточная часть общественно-деловой зоны «Кудрово» | 2,24 |
| 3 | Административно-деловая зона «Янино» | 2,23 |
|  | Итого по п. II | 7,45 |
|  | Всего по п.п.II и II | 29,84 |

Данные о количестве рабочих мест на градообразующих предприятиях по промышленно-деловым и деловым зонам Заневского сельского поселения по Варианту 2 представлены в таблице 4.1.5.2.7 –

Таблица 4.1.5.2.7

| №№ п/п | Наименование зоны | Количество рабочих мест тыс. мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Производственные зоны |  |
| 1 | Промышленная зона «Янино-1» | 7,91 |
| 2 | Промышленная зона «Янино-2» | 0,87 |
| 3 | Промышленно-складская зона «Соржа-Старая» | 6,80 |
| 4 | Промышленная зона «Парк производителей автокомпонентов» | 3,25 |
| 5 | Промышленно-складская зона «Новосергиевка» | 2,07 |
| 6 | Промышленно-деловая зона «Новосергиевка» | 1,79 |
| 7 | Промышленная зона «Кудрово» | 1,79 |
|  | Итого по п.I | 24,48 |
| II | Общественно-деловые зоны |  |
| 1 | Административно-деловая зона «Кудрово» | 7,59 |
| 2 | Административно-деловая зона Янино» | 1,36 |
|  | Итого по п. II | 8,95 |
|  | Всего по п.п.II и II | 33,43 |

Количество рабочих мест в учреждениях и на предприятиях обслуживания Заневского сельского поселения определено в соответствии с утвержденными методиками составления типовых штатных расписаний, с учетом статистических данных Территориального органа Федеральной государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расчет количества рабочих мест в учреждениях и на предприятиях обслуживания по Варианту 1 представлен в таблице 4.1.5.2.8 -

Таблица 4.1.5.2.8

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Расчетная ед.изм. | Кол-во расчетных единиц | Кол-во рабочих мест на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на расчет-ную ед. | Всего раб.мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест (детских) | 3905 | 0,12 | 469 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест (школьных) | 12265 | 0,08 | 981 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения и стационары | 1000 жителей | 106,7 | 18,85 | 2011 |
| 4 | Предприятия розничной торговли и быт обслуживания | 1000 жителей | 106,7 | 25,77 | 2750 |
| 5 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 955 | 0,1 | 96 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства | мест зала | 5340 | 0,028 | 150 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе |  |  |  | 0 |
| 7 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | кв.м площади пола | 38495 | 0,01 | 385 |
| 8 | бассейны плавательные | кв.м зеркала воды | 8324 | 0,035 | 291 |
| 9 | Учреждения управления, социальные, персональные, коммунальные услуги | 1000 жителей | 106,7 | 12 | 1280 |
|  | Итого |  |  |  | 8412 |

Расчет количества рабочих мест в учреждениях и на предприятиях обслуживания по Варианту 2 представлен в таблице 4.1.5.2.9 -

Таблица 4.1.5.2.9

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Расчетная ед.изм. | Кол-во расчетных единиц | Кол-во рабочих мест на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на расчет-ную ед. | Всего раб.мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест (детских) | 4890 | 0,12 | 587 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест (школьных) | 13460 | 0,08 | 1077 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения и стационары | 1000 жителей | 139,84 | 18,85 | 2636 |
| 4 | Предприятия розничной торговли и быт обслуживания | 1000 жителей | 139,84 | 25,77 | 3604 |
| 5 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 1120 | 0,1 | 112 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства | мест зала | 6852 | 0,028 | 192 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе |  |  |  |  |
| 7 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | кв.м площади пола | 12590 | 0,01 | 126 |
| 8 | бассейны плавательные | кв.м зеркала воды | 2240 | 0,035 | 78 |
| 9 | Учреждения управления, социальные, персональные, коммунальные услуги | 1000 жителей | 139,84 | 12 | 1678 |
|  | Итого |  |  |  | 10089 |

Как следует из таблиц 4.1.5.2.8 и 4.1.5.2.9 общее расчетное количество рабочих мест на территории Заневского сельского поселения на 2035 год составит

по Варианту 1  – 38,25тыс. мест, в том числе –

- на градообразующих предприятиях                          - 29,84 тыс.мест (78 %);

- в учреждениях и на предприятиях обслуживания   -   8,41 тыс.мест (22 %).

по Варианту 2  – 43,52 тыс. мест, в том числе –

- на градообразующих предприятиях                          - 33,43 тыс.мест (77 %);

- в учреждениях и на предприятиях обслуживания   - 10,09 тыс.мест (23 %)..

Таким образом, на расчетный срок при общем количестве экономически активного постоянного населения, имеющего единственное жилье на территории Заневского сельского поселения, по Варианту 1 – 51,57 тыс.чел., по Варианту 2 – 68,52 тыс.чел. Обеспеченность местами приложения труда в пределах поселения составит по Варианту 1 - 74 %, Варианту 2 - 64 % при существующей занятости – 72 %.

В качестве основного принят Вариант 1, при реализации которого будет обеспечена лучшая сбалансированность развития Заневского сельское поселение.

В таблице 4.1.5.2.10 представлено сопоставление расчетной численности населения, принятой в проекте генерального плана Заневского сельского поселения, с расчетной численностью населения Заневского сельского поселения по «Схеме территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области», разработанной ОАО «НИИПГрадостроительства» в 2010 году, -

Таблица 4.1.5.2.11

| №№ п/п | Наименование градостроительной документации | Расчетная численности постоянного зарегистрированного населения, тыс.чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| 1 | Схема территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 7,05 |  | 50,0 |  |
| 1 | Проект генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | 32,77 | по интерполяции 52,0 – 56,0 | 105,24 |

Анализ данных таблицы 4.1.5.2.10 позволяет заключить, что величина расчетной численности населения по проекту генерального плана Заневского сельского поселения, рассчитанная методом интерполяции на 2025 год, сопоставима с величиной расчетной численности населения Заневского сельского поселения по «Схеме территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области», разработанной ОАО «НИИПГрадостроительства» на 2025 год.

Таким образом, предлагаемая в проекте генерального плана Заневского сельского поселения расчетная численность населения обоснована по критерию занятости населения и соответствует предложениям по «Схеме территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

После достижения фактической численности населения, проживающего в отдельных населенных пунктах Заневского сельского поселения и в целом в муниципальном образовании, величин, установленных областным законом от 15 июня 2010 года №32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» возможно изменение категории этих населенных пунктов и муниципального образования. Предложения по изменению категорий населенных пунктов представлены в таблице 4.1.5.2.11 –

Таблица 4.1.5.2.11

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение |  | 1 очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Категория населенного пункта | Население тыс.чел. | Категория населенного пункта | Население тыс.чел. | Категория населенного пункта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | деревня Заневка | 0,61 | деревня | 2,46 | поселок | 8,56 | городской поселок |
| 2 | деревня Кудрово | 0,092 | деревня | 19,24 | город | 66,69 | город |
| 3 | п.ст. Мяглово | 0,01 | поселок при ж.д.станции | 0,01 | поселок при ж.д.станции | 1,20 | городской поселок |
| 4 | деревня Новосергиевка | 0,125 | деревня | 2,52 | поселок | 3,69 | городской поселок |
| 5 | п.ст. Пятый километр | 0,008 | поселок при ж.д.станции | 0,01 | поселок при ж.д.станции | 0,75 | село |
| 6 | деревня Суоранда | 0,418 | деревня | 0,47 | село | 0,77 | село |
| 7 | деревня Хирвости | 0,143 | деревня | 0,25 | деревня | 0,33 | поселок |
| 8 | деревня Янино-1 | 4,22 | деревня | 7,59 | городской поселок | 23,03 | город |
| 9 | деревня Янино-2 | 0,221 | деревня | 0,22 | деревня | 0,22 | деревня |

В проекте рассмотрен вопрос о возможном объединении населенных пунктов со смежными границами в соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года №32-оз и принято решение до расчетного срока генерального плана объединение населенных пунктов не предусматривать.

Далее все обоснования (текстовые и графические) выполнены по основному Варианту 1.

4.1.5.3. Жилищный фонд

Объем проектируемого жилищного фонда определен из условий обеспечения средней жилищной обеспеченности по типам застройки-

- для планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности – 35 м2 на 1 чел.;

- для планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами – 35 м2 на 1 чел.;

- для планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами – 35 м2 на 1 чел.;

- для планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами – 35 м2 на 1 чел.;

- для планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками – 60 м2 на 1 чел.;

- для планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками – 60 м2 на 1 чел.

Расчет площади жилищного фонда на 1 очередь строительства и на расчетный срок по населенным пунктам Заневского сельского поселения по основному Варианту 1 представлен в таблице 4.1.5.3.1.

Расчет площади жилищного фонда по населенным пунктам Заневского сельского поселения

Таблица 4.1.5.3

| Функциональная зона | Норма жил. обеспеченности м2 общ.площади на 1 чел. | Прирост населения тыс.чел. |  | Прирост жилищного фонда тыс.м2 общей площади |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Всего по жилым зонам деревни Заневка, в том числе: |  | 1,86 | 7,95 | 65,10 | 287,25 |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж3 | 35 | 1,12 | 5,02 | 39,20 | 175,70 |
| Планируемая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 эт.вкл.) Ж4 | 35 | 0,74 | 2,93 | 25,90 | 102,55 |
| Всего по жилым зонам деревни Кудрово, в том числе: |  | 19,24 | 66,69 | 673,40 | 2334,15 |
| Планируемая застройка жилыми домами повышенной этажности (от 16 до25 эт.) Ж5.2 | 35 | 19,24 | 66,69 | 673,40 | 2334,15 |
| Всего по жилым зонам деревни п.ст. Мяглово, в том числе: |  | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 71,40 |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 60 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 71,40 |

продолжение таблицы 4.1.5.3

| Функциональная зона | Норма жил. обеспеченности м2 общ.площади на 1 чел. | Прирост населения тыс.чел. |  | Прирост жилищного фонда тыс.м2 общей площади |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Всего по жилым зонам деревни Новосергиевка, в том числе: |  | 2,39 | 3,56 | 93,65 | 143,10 |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 60 | 0,40 | 0,74 | 24,00 | 44,40 |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж3 | 35 | 1,99 | 2,82 | 69,65 | 98,70 |
| Всего по жилым зонам деревни п.ст. Пятый километр, в том числе: |  | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 45,00 |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 60 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 45,00 |
| Всего по жилым зонам деревни Суоранда, в том числе: |  | 0,05 | 0,35 | 3,00 | 13,50 |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 60 | 0,03 | 0,03 | 1,80 | 1,80 |
| Планируемая блокированная застройка с участками Ж2.2 | 60 | 0,02 | 0,02 | 1,20 | 1,20 |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4-х эт. вкл.) Ж3 | 35 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 10,50 |

продолжение таблицы 4.1.5.3

| Функциональная зона | Норма жил. обеспеченности м2 общ.площади на 1 чел. | Прирост населения тыс.чел. |  | Прирост жилищного фонда тыс.м2 общей площади |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Всего по жилым зонам деревни Хирвости, в том числе: |  | 0,11 | 0,19 | 6,60 | 11,40 |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 60 | 0,11 | 0,19 | 6,60 | 11,40 |
| Всего по жилым зонам деревни Янино-1, в том числе: |  | 4,83 | 20,27 | 169,75 | 745,40 |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 60 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 84,60 |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж3 | 35 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 133,00 |
| Планируемая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 эт.вкл.) Ж4 | 35 | 3,10 | 13,33 | 108,50 | 466,55 |
| Планируемая застройка многоэтажными жилыми домами (от 9 до16 эт.вкл.) Ж5.1 | 35 | 1,75 | 1,75 | 61,25 | 61,25 |

В сводной таблице 4.1.5.3.3 отражена динамика роста общей площади жилищного фонда Заневского сельского поселения по типам жилых зон с 2009 г. по 2035 г., в таблице 4.1.5.3.4 – распределение объема жилищного строительства по типам застройки.

Таблица 4.1.5.3.3

| №№ п/п | Тип застройки | Площадь жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ.положение 2009 г. |  | 1 очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
|  |  | тыс.м2 общей площади | % | тыс.м2 общей площади | % | тыс.м2 общей площади | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по жилым зонам Заневского сельского поселения в том числе: | 128,00 | 100,00 | 1087,57 | 100,00 | 3718,27 | 100,00 |
| 1 | застройка многоквартирными жилыми домами повышенной этажности |  |  | 673,40 | 61,92 | 2334,15 | 62,78 |
| 2 | застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами |  |  | 61,25 | 5,63 | 61,25 | 1,65 |
| 3 | застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | 72,00 | 56,25 | 275,26 | 25,31 | 1019,01 | 27,41 |
| 4 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами |  |  |  |  |  |  |
| 5 | застройка блокированными жилыми домами с участками | 56,00 | 44,75 | 77,66 | 7,14 | 303,86 | 8,17 |
| 6 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками |  |  |  |  |  |  |

К 2020 году предусматривается расселение населения на реконструируемых территориях деревни Кудрово из индивидуальных жилых домов общей площадью 5,04 тыс.м2, на реконструируемых территориях в деревне Янино-1 из индивидуальных жилых домов общей площадью 6,54 тыс.м2, из многоквартирных малоэтажных жилых домов общей площадью 39,99 тыс.м2. К 2035году предусматривается расселение населения из санитарно-защитных зон в п.ст.Пятый километр из индивидуальных жилых домов общей площадью 0,36 тыс.м2.

В таблице 4.1.5.3.4 структура нового жилищного строительства по типам жилых зон до 2020 г. и до 2035 г. в Заневском сельском поселении -

Таблица 4.1.5.3.4

| №№ п/п | Тип застройки | Объем жилищного строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2020 года |  | до 2035 года |  |
|  |  | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по жилым зонам Заневского сельского поселения, в том числе: | 1011,50 | 100,00 | 3642,20 | 100,00 |
| 1 | застройка многоквартирными жилыми домами повышенной этажности | 673,40 | 66,57 | 2334,15 | 64,09 |
| 2 | застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домам | 61,25 | 6,06 | 61,25 | 1,68 |
| 3 | застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | 134,40 | 13,29 | 569,10 | 15,63 |
| 4 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | 108,85 | 10,76 | 417,90 | 11,47 |
| 5 | застройка блокированными жилыми домами с участками | 1,20 | 0,12 | 1,20 | 0,03 |
| 6 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | 32,40 | 3,20 | 258,60 | 7,10 |

По данным таблиц 4.1.5.3.3 и 4.1.5.3.4 видно, что к расчетному сроку на территории Заневского сельского поселения предусмотрено изменение соотношения между площадью жилищного фонда в многоквартирной и индивидуальной жилой застройке при значительном увеличение доли многоквартирной застройки в общем объеме жилищного фонда от 56,25 % до 91,83 % за счет преобладания в структуре нового жилищного строительства многоквартирной застройки – 92,87 % от общего объема жилищного строительства, остальные 7,13 % в объеме жилищного строительства будут приходиться на индивидуальные отдельностоящие и блокированные жилые дома с участками.

4.1.5.4.Социальная инфраструктура

Для удовлетворения социальных нужд населения Заневского сельского поселения в проекте предусмотрено строительство основных объектов социальной инфраструктуры, в том числе –

местного значения районного уровня -

- учреждений образования (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы);

- объектов здравоохранения (стационары, амбулаторно-поликлинические учреждения);

местного значения поселенческого уровня -

- объектов здравоохранения (аптеки, раздаточные пункты молочной кухни);

- предприятий розничной торговли и общественного питания;

- предприятий бытового обслуживания;

- отделений связи и филиалов банков;

- учреждений культуры и искусства (помещения досуга и любительской деятельности, кинозалы);

- физкультурно-спортивных сооружений (помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, бассейны, плоскостные сооружения);

- учреждений для работы с детьми и молодежью.

Нормативная потребность на первую очередь и на расчетный срок в объектах социальной инфраструктуры определена с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства». Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры по основному Варианту 1 представлен в целом по муниципальному образованию в таблице 4.1.5.4.1, по отдельным населенным пунктам – в таблице 4.1.5.4.2.

Потребность в медицинской помощи населению определена в соответствии с расчетами потребности, произведенными Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, федеральные нормативы скорректированы на основании структуры взрослого и детского населения поселения.

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях определена в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года №1683-р.

Потребность в учреждениях для работы с детьми и молодежью определена в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 02.11.2010 г. №618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области».

В проекте предусмотрено на уровне кварталов строительство магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, почтовых отделений и филиалов банков. Помимо этого, в общественно-деловой зоне населенных пунктов предусмотрено формирование торгово-развлекательных центров с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, интернет-кафе, услуги по ремонту бытовой техники, парикмахерские и салоны красоты), культурно-досуговых центров с кинозалами и спортивно-досуговых центров.

При размещении объектов социальной инфраструктуры по территории сельского поселения принимались во внимание следующие факторы –

- размещение населения по территории сельского поселения;

- требования по нормативной доступности объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение возможности пешеходной и (или) транспортной доступности объектов;

- необходимость обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов;

- экономически оправданная вместимость единичных объектов с учетом необходимого изменения категории отдельных населенных пунктов после достижения фактической численности населения, проживающего в этих населенных пунктах, величин, установленных областным законом №32-оз от 15 июня 2010 года «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Объекты социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры), размещены в пределах пешеходной доступности от линий пассажирского транспорта для обеспечения доступа к ним маломобильных групп населения.

Проектные предложения по строительству объектов социальной инфраструктуры на территории Заневского сельского поселения отражены на листе ГП-3 «Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения» в томе II книге 1 «Схемы» и в таблице 4.1.5.4.3.

В таблице 4.1.5.4.4 представлены проектные данные по обеспеченности населения Заневского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры на первую очередь и расчетный срок с учетом предлагаемого размещения объектов.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в целом по Заневскому сельскому поселению

Таблица 4.1.5.4.1

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Существ. количество | Нормативная потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 очередь 2020 г. | Расч.срок 2035 г. |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 215 | 1146 | 3684 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00* | мест | 290 | 3786 | 12014 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00** | посещений в смену | 150 | 623 | 2000 |
| 4 | Стационары | 5,89** | коек |  | 193 | 620 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 470 | 9180 | 29467 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 40 | 263 | 843 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. |  | 99 | 316 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 3 | 65 | 210 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест |  | 10 | 31 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности библиотеки | 49,00 4,0 | мест зала тыс.томов | 140 5 | 1605 131 | 5157 420 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 645 | 11476 | 36837 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 200 | 2459 | 7894 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 |  | 63,93 | 205 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | - | 820 | 2631 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | 9,35 | 8 | 25 |

* для жителей имеющих единственное жилье на территории поселения				**в соответствии с расчетами потребности, произведенными Комитетом по здравоохранению Ленинградской области на основании информационного письма Минздравсоцразвития России №20-0/10/2-10360 от 21.12.2009 г.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры по отдельным населенным пунктам

Таблица 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
|  | Деревня Заневка |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 86 | 300 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 284 | 983 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 47 | 163 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 15 | 50 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,1 | 0,4 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 692 | 2397 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 20 | 68 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 7 | 26 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 5 | 17 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,1 | 0,4 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 1 | 3 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 121 | 419 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350 | м2 площади пола | 865 | 2996 |
|  | бассейны плавательные | 75 | м2 зеркала воды | 185 | 642 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 4,82 | 16,69 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 62 | 214 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | 0,59 | 2,05 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
|  | Деревня Кудрово |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 673 | 2334 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 2213 | 7669 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 366 | 1267 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 113 | 393 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 1,0 | 3,3 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 5387 | 18673 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 154 | 534 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 58 | 200 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 38 | 133 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 1,0 | 3,3 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 6 | 20 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 943 | 3268 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 6734 | 22342 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 1443 | 5002 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 37,52 | 130,05 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 481 | 1667 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | 4,62 | 16,01 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
|  | П.ст. Мяглово |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 0 | 42 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 1 | 138 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 0 | 23 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 0 | 7 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,1 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 3 | 336 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 0 | 10 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 0 | 4 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 0 | 2 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,1 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 0 | 59 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 4 | 420 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 1 | 90 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,02 | 2,34 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 0 | 30 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | 0,00 | 0,29 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
|  | Деревня Новосергиевка |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 88 | 129 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 290 | 424 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 48 | 70 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 15 | 22 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,1 | 0,2 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 706 | 1033 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 20 | 30 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 8 | 11 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 5 | 7 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,1 | 0,2 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 1 | 1 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 123 | 181 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 882 | 1292 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 189 | 277 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 4,91 | 7,20 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 63 | 92 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | 0,60 | 0,89 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
|  | П.ст. Пятый километр |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 0 | 26 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 0 | 0 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 0 | 14 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 0 | 4 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 0 | 210 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 0 | 6 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 0 | 2 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 0 | 2 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 0 | 37 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 0 | 263 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 2 | 56 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,00 | 1,46 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 0 | 19 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | 0,00 | 0,18 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
|  | Деревня Суоранда |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 16 | 27 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 54 | 89 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 9 | 15 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 3 | 5 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 132 | 216 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 4 | 6 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 1 | 2 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 1 | 2 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 23 | 38 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 165 | 270 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 35 | 58 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,92 | 1,50 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 12 | 19 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | 0,11 | 0,18 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
|  | Деревня Хирвости |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 9 | 12 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 29 | 38 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 5 | 6 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 1 | 2 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 70 | 92 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 2 | 3 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 1 | 1 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 1 | 1 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 12 | 16 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 88 | 116 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 19 | 25 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,49 | 0,64 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 6 | 8 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | 0,06 | 0,08 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
|  | Деревня Янино-1 |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 266 | 806 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 873 | 2648 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 144 | 438 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 45 | 136 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,4 | 1,2 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 2125 | 6448 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 61 | 184 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 23 | 69 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 15 | 46 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,4 | 1,2 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 2 | 7 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 372 | 1128 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 2657 | 8061 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 569 | 1727 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 14,80 | 44,91 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 190 | 576 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | 1,82 | 5,53 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
|  | Деревня Янино-2 |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 8 | 8 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 25 | 25 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 4 | 4 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 1 | 1 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 62 | 62 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 2 | 2 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 1 | 1 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 0 | 0 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 11 | 11 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 77 | 77 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 17 | 17 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,43 | 0,43 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 6 | 6 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | 0,05 | 0,05 |

Проектные предложения по строительству объектов социальной инфраструктуры

на территории Заневского сельского поселения

Таблица 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на период до 2020 г. |  | на период 2020-2035 г.г. |  |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость Площадь уч-ка одного объекта, га | Количество объектов | Вместимость Площадь уч-ка одного объекта, га |
| 1 | Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение | деревня Заневка | мест | 1 | 140 0,49 |  |  |
| 1.2 | Детское дошкольное учреждение | деревня Кудрово | мест | 2 1 | 140х2 0,49 230 0,81 | 5 2 5 | 75х5 0,30 140х2 0,49 210х5 0,74 |
| 1.3 | Детское дошкольное учреждение | п.ст. Мяглово | мест |  |  | 1 | 140 0,49 |
| 1.4 | Детское дошкольное учреждение | деревня Новосергиевка | мест | 1 | 140 0,49 |  |  |
| 1.5 | Детское дошкольное учреждение | деревня Хирвости | мест | 1 | 75 0,30 |  |  |
| 1.6 | Детское дошкольное учреждение | деревня Янино-1 | мест | 2 | 140х2 0,49 | 5 | 140х5 0,49 |
|  | Итого по п.п.1.1-1.6 |  | мест | 8 | 1145 | 18 | 2475 |
| 1.7 | Общеобразовательнаяе школа | деревня Заневка | мест | 1 | 400 2,40 |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На период до 2020 г. |  | На период 2020-2035 г.г. |  |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость Площадь уч-ка одного объекта, га | Количество объектов | Вместимость Площадь уч-ка одного объекта, га |
| 1.8 | Общеобразовательнаяе школа | деревня Кудрово | мест | 3 | 825х3 2,72 | 2 4 1 | 400х2 2,40 600х4 2,40 825 2,72 |
| 1.9 | Общеобразовательнаяе школа | п.ст. Мяглово | мест |  |  | 1 | 600 2,40 |
| 1.10 | Общеобразовательная школа | деревня Новосергиевка | мест | 1 | 400 2,40 |  |  |
| 1.11 | Общеобразовательная школа | деревня Хирвости | мест |  |  | 1 | 400 2,40 |
| 1.12 | Общеобразовательная школа | деревня Янино-1 | мест | 1 | 825 2,72 | 2 2 | 600х2 2,40 825х2 2,72 |
|  | Итого по .п.п.1.7-1.12 |  | мест | 6 | 4100 | 13 | 7875 |
| 2 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больница на 650 коек в том числе по профилю: кардиологические – 35 гастроэнтерологические -16 пульмонологические -16 педиатрические – 51 | деревня Кудрово | коек |  |  | 1 | 650 5,85 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На период до 2020 г. |  | На период 2020-2035 г.г. |  |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость Площадь уч-ка одного объекта, га | Количество объектов | Вместимость Площадь уч-ка одного объекта, га |
|  | терапевтические – 88 патология новорожденных - 9 травматологические -26 хирургические – 70 гинекологические – 37 неврологические – 44 инфекционные – 58 сестринского ухода - 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поликлиника для взрослых, в том числе женская консультация | деревня Кудрово | посещ.в смену посещ.в смену | 1 | 600 0,60 135 | 1 | 600 0,60 |
| 2.3 | Поликлинический комплекс, в том числе детская поликлиника стоматологическая поликлиника | деревня Янино-1 | посещ.в смену |  |  | 1 | 750 0,75 450 300 |
|  | Итого по п.п.2.1-2.3 |  | посещ.в смену коек | 1 | 600 | 2 1 | 1350 650 |
| 2.4 | Кабинет врача общей практики | деревня Заневка |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Кабинет врача общей практики | деревня Кудрово |  | 1 |  |  |  |
| 2.6 | Кабинет врача общей практики | деревня Новосергиевка |  | 1 |  |  |  |
| 2.7 | Кабинет врача общей практики | п.ст. Пятый километр |  |  |  | 1 |  |
| 2.8 | Кабинет врача общей практики | деревня Суоранда |  | 1 |  |  |  |
| 2.9 | Кабинет врача общей практики | деревня Хирвости |  | 1 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На период до 2020 г. |  | На период 2020-2035 г.г. |  |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость | Количество объектов | Вместимость |
| 2.10 | Кабинет врача общей практики | деревня Янино-1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого по п.п.2.4-2.10 |  |  | 6 |  | 1 |  |
| 2.11 | Аптека | деревня Кудрово |  | 1 |  | 4 |  |
| 2.12 | Аптека | деревня Янино-1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого по п.п.2.11-2.12 |  |  | 2 |  | 4 |  |
| 2.13 | Раздаточные пункты молочной кухни | деревня Заневка | м2 общ.площ |  | 10 |  |  |
| 2.14 | Раздаточные пункты молочной кухни | деревня Кудрово | м2 общ.площ |  | 60 |  | 135 |
| 2.15 | Раздаточные пункты молочной кухни | п.ст. Мяглово | м2 общ.площ |  |  |  | 10 |
| 2.16 | Раздаточные пункты молочной кухни | деревня Новосергиевка | м2 общ.площ |  | 10 |  |  |
| 2.17 | Раздаточные пункты молочной кухни | деревня Суоранда | м2 общ.площ |  |  |  | 10 |
| 2.18 | Раздаточные пункты молочной кухни | деревня Хирвости | м2 общ.площ |  | 10 |  |  |
| 2.19 | Раздаточные пункты молочной кухни | деревня Янино-1 | м2 общ.площ |  | 20 |  | 90 |
|  | Итого по п.п.2.13-2.19 |  | м2 общ.площ |  | 110 |  | 275 |
| 3 | Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предприятия розничной торговли | деревня Заневка | м2 торг.площ |  | 660 |  | 410 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На период до 2020 г. |  | На период 2020-2035 г.г. |  |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость | Количество объектов | Вместимость |
| 3.2 | Предприятия розничной торговли | деревня Кудрово | м2 торг.площ |  | 5120 |  | 12850 |
| 3.3 | Предприятия розничной торговли | п.ст. Мяглово | м2 торг.площ |  |  |  |  |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли | деревня Новосергиевка | м2 торг.площ |  | 670 |  | 380 |
| 3.5 | Предприятия розничной торговли | п.ст. Пятый километр | м2 торг.площ |  |  |  | 210 |
| 3.6 | Предприятия розничной торговли | деревня Суоранда | м2 торг.площ |  | 125 |  | 55 |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли | деревня Хирвости | м2 торг.площ |  | 130 |  | 430 |
| 3.8 | Предприятия розничной торговли | деревня Янино-1 | м2 торг.площ |  | 2020 |  | 5580 |
|  | Итого по.п.п.3.1-3.8 |  | м2 торг.площ |  | 8725 |  | 20305 |
| 3.9 | Предприятия общественного питания | деревня Заневка | посадочных мест |  | 20 |  | 45 |
| 3.10 | Предприятия общественного питания | деревня Кудрово | посадочных мест |  | 130 |  | 395 |
| 3.11 | Предприятия общественного питания | п.ст. Мяглово | посадочных мест |  |  |  | 40 |
| 3.12 | Предприятия общественного питания | деревня Новосергиевка | посадочных мест |  | 20 |  | 10 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На период до 2020 г. |  | На период 2020-2035 г.г. |  |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость | Количество объектов | Вместимость |
| 3.13 | Предприятия общественного питания | деревня Суоранда | посадочных мест |  | 10 |  |  |
| 3.14 | Предприятия общественного питания | деревня Хирвости | посадочных мест т |  | 10 |  | 5 |
| 3.15 | Предприятия общественного питания | деревня Янино-1 | посадочных мест т |  | 60 |  | 170 |
|  | Итого по п.п.3.9-3.15 |  | посадочных мест |  | 250 |  | 665 |
| 3.16 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Заневка | рабочих мест |  | 5 |  | 5 |
| 3.17 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Кудрово | рабочих мест |  | 40 |  | 95 |
| 3.18 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Новосергиевка | рабочих мест |  | 5 |  | 5 |
| 3.19 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Хирвости | рабочих мест |  |  |  | 5 |
| 3.20 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Янино-1 | рабочих мест |  | 20 |  | 40 |
|  | Итого по п.п.3.16-3.20 |  | рабочих мест |  | 70 |  | 150 |
| 4 | Связь и банковское обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отделение связи | деревня Кудрово |  | 1 |  | 2 |  |

продолжение таблицы 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На период до 2020 г. |  | На период 2020-2035 г.г. |  |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость | Количество объектов | Вместимость |
| 4.2 | Отделение связи | деревня Янино-1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Итого по п.п.4.1-4.2 |  |  | 2 |  | 3 |  |
| 4.3 | Филиал банка | деревня Кудрово | операц.место | 2 | 3х2 |  | 14* |
| 4.4 | Филиал банка | деревня Янино-1 | операц.место | 1 | 3 |  | 9* |
|  | Итого по п.п.4.3-4.4 |  | операц.место | 3 | 9 |  | 23* |
| 5 | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Культурно-досуговый центр с кинозалом | деревня Кудрово | мест | 1 | 1000 | 1 1 | 1000 1200 |
| 5.2 | Культурно-досуговый центр с кинозалом | деревня Янино-1 | мест | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
|  | Итого по п.п.5.1-5.2 |  | мест | 2 | 2000 | 2 | 3200 |
| 6 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Спортивно-досуговые комплексы | деревня Заневка | м2 площади зала |  |  | 1 | 1500 |
| 6.2 | Спортивно-досуговые комплексы | деревня Кудрово | м2 площади зала |  | 6000* |  | 18350* |
| 6.3 | Спортивно-досуговый комплекс | п.ст. Мяглово | м2 площади зала | 1 | 1500 |  |  |
| 6.4 | Спортивно-досуговый комплекс | деревня Новосергиевка | м2 площади зала | 1 | 1500 |  |  |
| 6.5 | Спортивно-досуговый комплекс | деревня Хирвости | м2 площади зала | 1 | 1500 |  |  |
| 6.6 | Спортивно-досуговый комплекс | деревня Янино-1 | м2 площади зала | 1 | 1500 | 1 1 | 3000 4500 |
|  | Итого по п.п.6.1-6.6 |  | м2 площади зала |  | 12000 |  | 25850 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На период до 2020 г. |  | На период 2020-2035 г.г. |  |  |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость | Количество объектов | Вместимость |  |
| 6.7 | Бассейн плавательный | деревня Заневка | м2 зеркала воды |  |  | 1 | 1250 |  |
| 6.8 | Бассейн плавательный | деревня Кудрово | м2 зеркала воды | 1 | 1250 | 2 | 1250х2 |  |
| 6.9 | Бассейн плавательный | п.ст. Мяглово | м2 зеркала воды |  |  | 1 | 312 |  |
| 6.10 | Бассейн плавательный | деревня Новосергиевка | м2 зеркала воды |  |  | 1 | 312 |  |
| 6.11 | Бассейн плавательный | деревня Янино-1 | м2 зеркала воды | 1 | 1250 | 1 | 1250 |  |
|  | Итого по п.п.6.7-6.11 |  | м2 зеркала воды | 2 | 2500 | 6 | 5624 |  |
| 6.12 | Плоскостные сооружения | деревня Заневска | тыс.м2 |  | 4,82 |  | 11,87 |  |
| 6.13 | Плоскостные сооружения | деревня Кудрово | тыс.м2 |  | 37,52 |  | 92,53 |  |
| 6.14 | Плоскостные сооружения | п.ст. Мяглово | тыс.м2 |  | 0,02 |  | 2,32 |  |
| 6.15 | Плоскостные сооружения | деревня Новосергиевка | тыс.м2 |  | 4,91 |  | 2,29 |  |
| 6.16 | Плоскостные сооружения | п.ст. Пятый километр | тыс.м2 |  | - |  | 1,46 |  |
| 6.17 | Плоскостные сооружения | деревня Суоранда | тыс.м2 |  | 0,92 |  | 0,58 |  |
| 6.18 | Плоскостные сооружения | деревня Хирвости | тыс.м2 |  | 0,49 |  | 0,15 |  |
| 6.19 | Плоскостные сооружения | деревня Янино-1 | тыс.м2 |  | 14,80 |  | 30,11 |  |
| 6.20 | Плоскостные сооружения | деревня Янино-2 | тыс.м2 |  | 0,43 |  | 0,00 |  |
|  | Итого по.п.п.6.12-6.20 |  | тыс.м2 |  | 63,91 |  | 141,31 |  |

*  в сумме по объектам

Проектные предложения по обеспеченности населения

Заневского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Таблица 3.1.5.4.4

| №№ п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры | Ед. измер. | Существ. кол-во | Кол-во на первую очередь 2020 г. | Кол-во на расч.срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения всего /1000 чел. | мест (объект) | 215 (1)/36,8 | 1360 (9)/41,5 | 3835 (27)/36,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы всего /1000 чел. | мест (объект) | 290 (1)/49,6 | 4390 (7)/134,0 | 12265 (20)/116,5 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего /1000 чел. | посещений в смену (объект) | 150 (1)/25,7 | 750 (1)/22,89 | 2100 (3)/20,0 |
| 4 | Стационарные медицинские учреждения, всего /1000 чел. | койка (объект) | - | - | 650 (1)/6,2 |
| 5 | Аптеки, всего*/1000 чел. | объект | 1/0,17 | 3/0,09 | 7/0,07 |
| 6 | Предприятия розничной торговли всего*/1000 чел. (без учета «МЕГА-Дыбенко») | м2 торговой площади | 470/80 | 9195/281 | 29500/280 |
| 7 | Предприятия общественного питания, всего*/1000 чел. (без учета «МЕГА-Дыбенко») | место | 40/6,8 | 290/8,9 | 955/9,1 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни, всего/1000 чел. | м2 общей площади | - | 110/3,4 | 325/3,1 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания, всего*/1000 чел. | рабочих мест | 3/0,5 | 78/2,4 | 223/2,1 |
| 10 | Отделения связи, всего*/1000 чел. | объект | 1/0,17 | 3/0,09 | 8/0,08 |
| 11 | Филиалы сбербанка (операцион-ное место), всего*/1000 чел. | операцион-ных мест (объект) | - | 9 (3)/0,27 | 32 (5)/0,30 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |
| 12.1 | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами всего /1000 чел. | мест (объект) | 140 (1)/23,9 | 2140 (3)/65,3 | 5340 (5)/50,7 |
| 12.2 | библиотеки, всего /1000 чел. | тыс.томов | 5/0,9 | 131/4,0 | 420/4,0 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 13.1 | Помещения для физкультурно-оздорови-тельных занятий и спортивные залы, всего /1000 чел. | м2 площади пола (объект) | 645 (2)/110 | 12645/385 | 38495/365,8 |
| 13.2 | бассейны плавательные всего /1000 чел. | м2 зеркала воды (объект) | 200 (1)/34,2 | 2700 (3)/82,4 | 8324 (9)/79,10 |
| 13.3 | плоскостные сооружения всего /1000 чел. | тыс.м2 |  | 63,91/1,95 | 237,97/1,95 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью, всего /1000 чел. | м2 общей площади |  | 820**/25,0 | 2631**/25,0 |
| 15 | Кладбища, всего /1000 чел. | га | 9,35/1,60 | 9,35/0,29 | 21,71/0,21 |

*    с учетом сезонного населения;

**  без учета торгового комплекса «МЕГА-Дыбенко»

4.1.6. Решения генерального плана по развитию

рекреационных территорий

Территории рекреационного назначения предусмотрена для отдыха и туризма с учетом существующих тенденций с приоритетом природно-ориентированного отдыха (сельский туризм, активный туризм) и размещения объектов соответствующего назначения (дома отдыха, пансионаты, велосипедные, роликовые дорожки и т.п) с местами для краткосрочного размещения личного автотранспорта.

Территория рекреационных зон формируется на основе существующего природного ландшафта (леса, луга, водоёмы), с учетом ценных природных объектов и объектов историко-культурного наследия.

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусмотрено –

- развитие сети учреждений и системы рекреационных зон для отдыха населения.

- благоустройство формируемых в границах населенных пунктов парков, скверов, садов на площади к расчетному сроку генерального плана – 94,92 га с размещением на их территории плоскостных спортивных сооружений.

- создание зон туризма, отдыха, досуга и развлечений на площади 48,31 га, в том числе в деревне Заневка – базы отдыха с гостиницей.

4.2. Решения по развитию транспортной инфраструктуры

Для обеспечения грузо и пассажироперевозок на территории Заневского сельского поселения» необходимо развитие следующих видов транспорта:

на федеральном и региональном уровне -

- развитие железнодорожного транспорта;

- развитие автомобильного транспорта;

- развитие скоростного общественного транспорта - продление линии метрополитена на территорию поселения до жилого района Кудрово с устройством пассажирской станции метро в общественно-деловой южной части района, резервирование территорий для размещения наземных вестибюлей метрополитена в деревня Заневка и Янино-1, резервирования территории для размещения электродепо метрополитена севернее деревни Янино-1;

на местном уровне –

- развитие автомобильного транспорта;

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры отражены на листе ГП-6 «Схема размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры» в томе II книге 2 «Схемы».

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт будет использоваться для дальнего и пригородного сообщения жителей Санкт-Петербурга и сельского поселения. Для увеличения привлекательности железнодорожного транспорта при поездках в пределах поселения, между поселениями и в Санкт-Петербург необходима реализация следующих мероприятий:

- обеспечение удобных подъездов автомобильного транспорта к железнодорожным станциям с организацией стоянок;

- привязка маршрутов общественного (автобусного) транспорта с устройством остановочных пунктов у железнодорожных станций.

Автомобильный транспорт

Транспорт

Автомобильные транспортные потоки на территории Заневского сельского поселения будут формироваться на следующих направлениях –

- сельское поселение – Санкт-Петербург;

- сельское поселение – административный центр Всеволожского муниципального района (г. Всеволожск);

- сельское поселение – административный центр поселения (деревня Заневка);

- связи между населенными пунктами.

В транспортных потоках будет присутствовать грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пассажирского. Картограмма интенсивности движения транспорта на расчетный срок представлена на листе ГП-20 в томе II книге 2 «Схемы».

Для выполнения пассажироперевозок на территории Заневского сельского поселения предусмотрена необходимость:

- дальнейшего развития автобусного движения и маршрутных такси, обеспечивающего необходимые маршруты по основным направлениям пассажиропотоков внутри поселения и за его пределы;

- развитие скоростного общественного транспорта - строительство станции метрополитена в деревне Кудрово, резервирование территорий для размещения наземных вестибюлей метрополитена в деревнях Заневка и Янино-1, электродепо метрополитена севернее деревни Янино-1;

- строительство автовокзала мощностью 100 отправлений в сутки междугороднего сообщения и 300 отправлений в сутки пригородного сообщения недалеко от проектной станции метрополитена в деревне Кудрово, резервирование территорий для размещения наземных вестибюлей метрополитена в деревня Заневка и Янино-1, резервирования территории для размещения электродепо метрополитена севернее деревни Янино-1;

- привязка автобусных маршрутов к железнодорожным станциям, расположенным на территории смежных муниципальных образований;

- развитие инфраструктуры для личного легкового транспорта – организация стоянок, строительство станций технического обслуживания и автозаправочных станций.

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры) в проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусмотрены линии пассажирского транспорта в пределах пешеходной доступности от указанных объектов социальной инфраструктуры.

Пути сообщения

Проектируемая система автомобильных дорог Заневского сельского поселения по своему транспортному значению укрупнено подразделяется на два типа:

- первый тип – магистральные автодороги федерального значения категории IВ и регионального значения I-II технических категорий, составляющие структурную основу автодорожной сети территории и несущие на себе значительные объемы движения, эти автодороги обеспечивают так же связь территории с городом;

- второй тип – региональные и местные автодороги IY-Y технических категорий, обеспечивающие связность сети в целом, а так же транспортное обслуживание существующих и перспективных объектов с выходом на магистральную сеть.

Проектируемая дорожная сеть Заневского сельского поселения увязана с сетью существующих магистральных автодорог в зоне влияния территории – автодорогой федерального значения М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»), А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербург, автодорогами регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши», «деревня Старая – Кудрово» и дорожной сетью сопредельных территорий. Параметры дорожной сети на расчетный срок определены с учетом перспективной интенсивности движения транспорта – см. лист ГП-20 «Картограмма интенсивности движения транспорта на расчетный срок» в томе II книге 2 «Схемы».

В проекте генерального плана на расчетный срок на территории Заневского сельского поселения учитывается, помимо существующих, следующие проектные магистральные автодороги первого типа:

- продолжение улицы Дыбенко по существующему путепроводу над кольцевой автомобильной дорогой до деревни Старая с пересечением железной дороги Санкт-Петербург - Мурманск на перегоне между п.ст.7 километр и п.ст.Мяглово и выходом на автодорогу федерального значения М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»).

Перечень рекомендуемых и планируемых к расчетному сроку генерального плана автомобильных дорог регионального и местного значения на территории Заневского сельского поселения и их параметры представлен в таблице 4.2.1 –

Таблица 4.2.1

| №№ п/п | Наименование дороги | Категория | Протяжен-ность в границах поселения, км | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регионального значения (рекомендуемые) |  |  |  |
| 1 | Ул.Дыбенко Санкт-Петербург – железная дорога Санкт-Петербург – Мурманск - автодорога М-18 «Кола» | IY | 7,4 | * |
|  | Итого по п.1 |  | 7,4 |  |
|  | Местного значения (планируемые вне населенных пунктов) |  |  |  |
| 2 | Автодорога I.1 | IY | 0,9 | 2х3,0 |
| 3 | Автодорога I.2 | IY | 1,0 | 2х3,0 |
| 4 | Автодорога I.3 | IY | 1,9 | 2х3,0 |
| 5 | Автодорога I.4 | IY | 0,7 | 2х3,0 |
| 6 | Автодорога I.5 | IY | 1,0 | 2х3,0 |
| 7 | Автодорога I.6 | IY | 2,1 | 2х3,0 |
|  | Итого по п.п.2-7 |  |  |  |
|  | Всего |  | 7,6 |  |

* ширина определяется на следующей стадии проектиролвания после выполнения технико-экономического обоснования

В пределах Заневского сельского поселения на проектных автодорогах первого типа необходимо строительство пересечения в разных уровнях проектной автодороги регионального значения «Ул.Дыбенко Санкт-Петербург – железная дорога Санкт-Петербург – Мурманск - автодорога М-18 «Кола» на перегоне между п.ст. 7 километр и п.ст. Мяглово.

Вспомогательная сеть дорог второго типа, обеспечивающая связность сети в целом, примыкает к магистральным автодорогам либо правыми поворотами, либо, в отдельных случаях, регулируемыми перекрестками с преобладанием разрешающего сигнала по основному направлению.

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения рекомендуется по существующим автодорогам регионального значения и предусматривается по существующим автодорогам местного значения реконструкция:

- по автодороге регионального значения (рекомендуется) «Санкт-Петербург – Колтуши» с расширением – 3,1 км,

- по автодороге регионального значения IY категории «Ул.Дыбенко Санкт-Петербург – железная дорога Санкт-Пертербург – Мурманск - автодорога М-18 «Кола» с расширением и заменой дорожного покрытия на асфальто-бетонное – 1,5 км;

- по автодорогам местного значения IY-Y категории с расширением проезжей части и заменой дорожного покрытия на асфальто-бетонное на участках общей протяженностью 3,2 км.

Предлагаемое увеличение общей протяженности автомобильных дорог на территории Заневского сельского поселения к 2035 году – 87,8 %. Общая протяженность дорог к расчетному сроку генерального плана составит – 84,3 км, в том числе по значению:

- федеральног значения IВ категории – 9,8 км;

- регионального значения I-IY категории – 28,7 км;

- местного значения IY-Y – 45,8 км.

Расчетная плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Заневского сельского поселения» к 2035 году достигнет 1675 км на 1000 кв.км.

Помимо развития дорожной сети между населенными пунктами в проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусмотрено развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с предлагаемым функциональным зонированием, в том числе:

- реконструкция улично-дорожной сети в соответствии с современными требованиями с учетом необходимой прокладки сетей и отвода поверхностных стоков до 2020 года – 11,6 км;

- строительство улично-дорожной сети с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м до 2035 года – 32,1 км, в том числе до 2020 года – 16,5 км.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в соответствии с требованиями п.11.11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусмотрено:

- организация светофорного регулирования на основных перекрестках улично-дорожной населенных пунктов;

- устройство одного разноуровневого пешеходного перехода через автомобильную дорогу регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» в деревне Янино-1.

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусматривается создание условий для использования велотранспорта – выделение велодорожек на улицах в жилой застройке и на поселковых дорогах общей протяженностью до 2035 года – 13,41 км, в том числе до 2020 года – 3,7 км.

Предприятия по обслуживанию легкового транспорта

Потребность в предприятиях по обслуживанию легкового транспорта определена при уровне автомобилизации в соответствии с п.3.5.213 проекта региональных нормативов «Градостроительное проектирование Ленинградской области» на 1 очередь строительства - 338 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок – 485 автомобилей на 1000 жителей.

Расчет количества легковых автомобилей срок по населенным пунктам Заневского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице 4.2.2 –

Таблица 4.2.2

| №№ п/п | Населенный пункт | Население, тыс.чел |  | Количество легковых автомобилей, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
| 1 | деревня Заневка | 2,46 | 8,56 | 835 | 4152 |
| 2 | деревня Кудрово | 19,24 | 66,69 | 6503 | 32345 |
| 3 | п.ст. Мяглово | 0,01 | 1,20 | 3 | 582 |
| 4 | деревня Новосергиевка | 2,52 | 3,69 | 852 | 1790 |
| 5 | п.ст. Пятый километр | 0,01 | 0,75 | 0 | 364 |
| 6 | деревня Суоранда | 0,47 | 0,77 | 159 | 373 |
| 7 | деревня Хирвости | 0,25 | 0,33 | 85 | 160 |
| 8 | деревня Янино-1 | 7,59 | 23,03 | 2565 | 11170 |
| 9 | деревня Янино-2 | 0,22 | 0,22 | 74 | 107 |
|  | Всего | 32,77 | 105,24 | 11076 | 51043 |

Постоянное хранение автомобилей предусмотрено –

- для жителей зон застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами с участками – на приусадебных участках;

- для жителей зон застройки многоквартирными жилыми домами - на общедоступных одно- и многоуровневых стоянках/гаражах.

Расчет потребности в местах постоянного хранения на общедоступных одно- и многоуровневых стоянках/гаражах по населенным пунктам Заневского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок отражен в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3

| №№ п/п | Населенный пункт | Доля населения, проживающая в многоквартирной застройке, % |  | Количество мест постоянного хранения на общедоступных одно- и многоуровневых стоянках (гаражах), тыс.маш.-мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
| 1 | деревня Заневка | 81 | 94 | 0,68 | 3,90 |
| 2 | деревня Кудрово | 99 | 100 | 6,44 | 32,35 |
| 3 | деревняНовосергиевка | 71 | 71 | 0,60 | 1,27 |
| 4 | деревня Суоранда | 0 | 27 | 0,00 | 0,10 |
| 5 | деревня Янино-1 | 93 | 92 | 2,39 | 10,28 |
|  | Всего |  |  | 10,11 | 47,90 |

В соответствии с требованиями В соответствии с требованиями п.11.26 и п.11.27 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» для обслуживания легкого автотранспорта постоянных жителей Заневского сельского поселения на территории муниципального образования к расчетному сроку предусмотрено размещение дополнительно к существующим 4 автозаправочные станции и станции технического обслуживания общей мощностью 255 постов.

4.3.  Решения по развитию инженерной инфраструктуры

Обоснование решений по развитию инженерной инфраструктуры Заневского сельского поселения, в том числе расчет инженерных нагрузок, – см. в книге 1 «Инженерное обеспечение территории» тома III «Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Предложения по развитию инженерной инфраструктуры отражены на листе ГП-7 «Схема размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры» в томе II книге 2 «Схемы».

Предложения по развитию инженерной инфраструктуры на территории Заневского сельского поселения разработаны с учетом необходимого развития инженерной инфраструктуры на сопредельных территориях – Колтушское сельское поселение, Разметелевское сельское поселение.

4.3.1.  Решения по инженерному обеспечению

Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов, расположенных на территории Заневского сельского поселения, обеспечивающее суммарную тепловую нагрузку на 2020 год – 223,1 Гкал/ч (259,4 МВт), на 2035 год – 893,6 Гкал/ч (1039,1 МВт).

На территории Заневского сельского поселения предполагается развитие централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением предполагается обеспечивать жилые дома многоквартирной жилой застройки в деревне Кудрово, в деревне Янино и в деревне Заневка.

В генеральном плане предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения муниципального образования:

- реконструкция котельных с переводом на природный газ, в том числе реконструкция котельной №40 в деревне Янино-1 (с переводом на природный газ)  с увеличением производительности с 20,4 Гкал/ч до 60 Гкал/ч;

- строительство и реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Заневка, деревне Кудрово, в деревне Янино-1 и в деревне Янино-2;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе;

- строительство модульных котельных для теплоснабжения производственных, общественно-деловых и рекреационных объектов.

Водоснабжение

Водоснабжение Заневского сельского поселения предполагается осуществлять на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Суммарный расчетный объем водопотребления составит на 2020 года – 17,27 тыс.м3/сут, на 2035 года – 49,62 тыс.м3/сут.

Водоснабжение предполагается осуществлять по существующей схеме от Северной насосной станции Санкт-Петербурга на основании технических условий ООО «СМЭУ «Заневка» от 13.07.2011 года №541.

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения муниципального образования:

- для обеспечения гарантированного водоснабжения строительство второго ввода условным диаметром 300 мм от водовода условным диаметром 1200 мм, проложенному вдоль ул.Лопатина (г.Санкт-Петербург) со стороны жилой застройки;

- перекладка существующего водопровода условным диаметром 200 мм до деревни Кудрово с увеличением условного диаметра до 500 мм;

- перекладка существующего водопровода условным диаметром 500 мм до деревни Янино-2 с увеличением условного диаметра до 600 мм;

- строительство водопровода условным диаметром 500 мм в деревне Новосергиевка с кольцеванием с водопроводной сетью условным диаметром 600 мм около территории ЗАО «Агрофирма «Выборжец» в Колтушском сельском поселении;

- реконструкция существующих распределительных водопроводных сетей;

- проектирование и строительство распределительной сети в развивающихся жилых и промышленных зонах.

Канализация

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусматривается водоотведение хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков. Суммарный расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков составит на 2020 года – 14,86 тыс.м3/сут, на 2035 года – 42,73 тыс.м3/сут.

Водоотведение предполагается осуществлять по существующей схеме на Северную насосную станцию Санкт-Петербурга на основании технических условий ООО «СМЭУ «Заневка» от 13.07.2011 года №541.

Для обеспечения централизованного водоотведения в населенных пунктах Заневского сельского поселения в проекте генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоотведения:

- проектирование и строительство канализационной насосной станций (КНС «Кудрово») бытового стока на территории многоэтажной жилой застройки в деревне Кудрово;

- строительство напорного канализационного коллектора бытового стока от КНС «Кудрово» с отведением бытовых стоков в муниципальный коллектор условным диаметром 900 мм, проложенный от колодца гасителя № 41Х в районе хлорного завода в направлении на пр. Косыгина (г.Санкт-Петербург);

- проектирование и строительство канализационной насосной станции (КНС «Новосергиевка») бытового стока на территории промышленно-деловой застройки в деревне Новосергиевка;

- строительство напорного канализационного коллектора бытового стока от КНС «Новосергиевка» с отведением бытовых стоков во внутриквартальную сеть бытовой канализации многоэтажной жилой застройки деревни Кудрово;

- перекладка существующего канализационного коллектора условным диаметром 900 мм на диаметр 1200 мм от колодца гашения напора до колодца Х10 на пр.Косыгина (г.Санкт-Петербург);

- реконструкция существующей распределительной сети бытовой канализации;

- проектирование и строительство распределительной сети в развивающихся жилых и промышленных зонах;

- строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного стока, в том числе:

- в юго-западной части промышленной зоны Янино-1 производительностью на 2020 год не менее 354 л/с при увеличении производительности к 2035 году до 1000 л/с;

- в южной части промзоны Янино-2 производительностью на 2035 год не менее 233 л/с;

- в западной части деревни Кудрово производительностью на 2020 год не менее 275 л/с при увеличении производительности к 2035 году до 450 л/с;

- в северо-западной части промзоны «Новосергиевка» производитель-ностью на 2035 год не менее 494 л/с;

- в южной части промзоны «Соржа-Старая» производительностью на 2035 год не менее 84 л/с.

Газоснабжение

Газоснабжение Заневского сельского поселения будет осуществляться на бытовые и производственные нужды. Суммарный расчетный расход газа составит на 2020 года – 29,51 тыс.м3/ч, до 2035 года – 102,35 тыс.м3/ч.

Газоснабжение Заневского сельского поселения будет осуществляться централизованно природным газом.

В соответствии с техническими условиями, выданными ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - исх.№ 15-2/11374 от 06.07.2010 года, газоснабжение предполагается осуществлять от существующей ГРС «Восточная».

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусматривается учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию системы газоснабжения муниципального образования:

- реконструкция отвода от ГРС «Восточная» для потребителей Ленинградской области;

- строительство газопроводов высокого и среднего давления до деревни Кудрово;

- строительство газопроводов высокого и среднего давления до деревни Новосергиевка, п.ст. Мяглово;

- выполнение закольцовки нового газопровода на деревню Новосергиевка с газопроводной сетью деревни Янино-1 около территории ОАО «Агроферма «Выборжец» в Колтушском сельском поселении;

- строительство распределительных сетей и газораспределительных пунктов в населенных пунктах.

Электроснабжение

Суммарная расчетная электрическая нагрузка от объектов, расположенных на территории Заневского сельского поселения, составит на 2020 года – 65,63 тыс.кВА., на 2035 года – 298,34 тыс.кВА.

Электроснабжение потребителей Заневского сельского поселения будет осуществляться от сетей системы «Ленэнерго» через понизительные подстанции 110/10/6 кВ, в том числе существующие:

- ПС 110 кВ №294 «Колтуши» установленной мощностью 80,0 тыс.кВА (два трансформатора по 40,0 тыс.кВА);

- ПС №374 110/10 кВ «Янино» установленной мощностью 20,0 тыс.кВА (два трансформатора по 10,0 тыс.кВА);

- ПС № 335 110/10 кВ «Кудрово» установленной мощностью 126,0 тыс.кВА

(два трансформатора по 63,0 тыс.кВА).

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусматривается учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию системы электроснабжения муниципального образования:

- реконструкция с увеличением производительности ПС 110/10 кВ №335 «Кудрово» (два трансформатора по 80 МВА каждый);

- строительство РУ 10 кВ на ПС №294 «Колтуши»;

- реконструкция с увеличением производительности ПС 110/10 кВ №374 «Янино» (два трансформатора по 40 МВА каждый);

- строительство новой ПС 110/10 кВ «Янино-2» установленной мощностью 126,0 тыс.кВА (два трансформатора по 63,0 тыс.кВА);

- строительство двух линий электропередачи 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 330 кВ №1 «Восточная» до новой ПС 110/10 кВ «Янино-2»;

- строительство новой ПС 110/10 кВ «Кудрово-2» установленной мощностью 80,0 тыс.кВА (два трансформатора по 40,0 тыс.кВА);

- строительство линии электропередачи 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 330 кВ №1 «Восточная» до новой ПС 110/10 кВ «Кудрово-2»;

- строительство линии электропередачи 110 кВ от новой ПС 110/10 кВ «Кудрово-2» до новой ПС 110/10 кВ «Янино-2»;

- строительство распределительных линий напряжением 10 кВ;

- строительство понизительных трансформаторных подстанций, количество, места размещения, мощность понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ должны быть определены на стадии разработки проектов планировки и межевания территории.

Связь

На территории Заневского сельского поселения предполагается развитие следующих видов связи:

- телефонизация на 13,17 тыс.точек подключения к 2020 году и на 39,28 тыс.точек подключения к 2035 году;

- радиофикация на 11,24 тыс.точек подключения к 2020 году и на 34,20 тыс.точек подключения к 2035 году;

- телефикации на 25,69 тыс.точек подключения к 2020 году и на 78,48 тыс.точек подключения к 2035 году.

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предлагается учесть необходимость выполнения следующих мероприятий по развитию систем связи на территории муниципального образования до 2035 года:

- создания и развития единой мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти муниципального образования;

- развитие стационарной телефонного связи со строительством мини АТС в населенных пунктах и распределительной сети;

- завершение радиофикации объектов;

- завершение развития сети кабельного телевидения;

- перевод систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового формата;

- обеспечение повсеместного доступа в сети Интернет.

4.3.2.  Инженерно-технические требования при освоении территории

муниципального образования

Для возможности развития территории Заневского сельского поселения необходимо выполнить следующие инженерно-технические требования:

- утверждение лимитов на расчетные инженерные нагрузки в энергоснабжающих организациях;

- строительство или реконструкция головных источников инженерного обеспечения, магистральных и распределительных инженерных сетей;

- согласование точек сброса очищенных хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод;

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытового и поверхностного стока.

4.3.3.  Инженерная подготовка территории

При разработке генерального плана Заневского сельского поселения учтены особенности ландшафтных связей, формирования гидрографической сети, природных и техногенных процессов. Размещение проектируемой жилой и нежилой застройки выполнялось с учетом обеспечения благоприятных условий для сохранения ландшафтно-экологических комплексов.

При инженерной подготовке территории Заневского сельского поселения необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- сохранение при вертикальной планировке характера рельефа местности в деревнях Суоранда, Хирвости;

- при вертикальной планировке осваиваемых территорий сохранение существующих отметок автодорог местного значения как директивных;

- организацию земляных работ в границах лесных территорий в минимальных объемах из условий обеспечения приоритетного и максимального сохранения зеленых насаждений;

- организация поверхностного стока в условиях выраженного рельефа при минимально возможном перераспределении водосборных площадей поверхностных водотоков, сохранении основных мелиоративных каналов как оградительных, транспортирующих транзитный сток и водоприемников поверхностного стока, как с прилегающих территорий, так и с проектируемых.

- понижение уровня грунтовых вод на территориях рекреационных зон в основном с использованием существующей осушительной сети;

- рекультивация нарушенных территорий путем ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны промышленных отходов и заменой или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под проектируемое использование с привозным чистым грунтом.

4.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При разработке проекта генерального плана Заневского сельского поселения учтено расположение на территории муниципального образования зарегистрированных в Департаменте государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области Правительства Ленинградской области (письмо исх. №2181 от 30.11.2009 г. – см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») объектов культурного наследия регионального значения и незарегистрированных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в том числе:

объекты культурного наследия регионального значения -

- братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, в которой похоронен Герой Советского Союза Ржавский Н.Х. 1941-1944 г.г. в деревне Суоранда;

- братская могила советских воинов и моряков Балтийского флота, погибших в борьбе с фашистами 1941-1943 г.г. в деревне Янино-1, близ ж.д. платформы Пятый километр;

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия -

- могила неизвестного солдата около деревни Новосергиевка.

Проекты зон охраны для указанных объектов культурного наследия не разработаны, поэтому первоочередным мероприятием является разработка и введение в действие проектов зон охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством, с установлением границ территорий объектов культурного наследия и режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия.

До разработки и введение в действие проектов зон охраны объектов культурного наследия необходимо соблюдение требований Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории расположения объектов культурного наследия, в том числе:

- проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, согласовывать с государственным органом охраны памятников;

- не выполнять проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника за исключением работ по сохранению данного памятника, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проект проведения работ вносить разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия необходимо выполнить корректировку генерального плана муниципального образования с обязательным внесением в него изменений и дополнений.

Учитывая, что территория Заневского сельского поселения в археологическом отношении не изучена, рекомендуется предусмотреть предварительное археологическое исследование участков, выделяемых под строительство.

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г. №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территории боевых действий необходимо провести обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений.

В случае обнаружения на территории муниципального образования объектов, обладающих историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющих особое значение для истории и культуры муниципального образования выполнение следующих мероприятий -

- корректировка Генерального плана с внесением в него обнаруженных объектов;

- проведение процедуры включения объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» в соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Детально мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе мероприятия по обеспечению пожарной безопасности отражены в томе IY «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и в томе Y «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера указаны на листе ГП-9 «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» в томе II книга 2 «Схемы».

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в проекте генерального плана Заневского сельского поселения» предусмотрено:

- обеспечение жилых, производственных и общественно-деловых зон телефонной связью, радиосвязью и телевизионным вещанием, системой диспетчеризации для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, для связи со службами спасения;

- обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания;

- обеспечение устойчивости использования источников водоснабжения, в том числе:

- строительство второго ввода водопровода на территорию муниципального образования условным диаметром 300 мм от водовода условным диаметром 1200 мм, проложенного вдоль ул.Лопатина (г.Санкт-Петербург);

- использование двух существующих на водопроводной станции подкачки (ВНС) «Аро» резервуаров чистой воды емкостью 3500 м3 каждый для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды на наружное пожаротушение.

- обеспечение условия беспрепятственной экстренной эвакуации населения с территории поселения из жилых районов на загородные дороги не менее чем в двух направлениях по магистральным улицам районного и местного значения;

- обеспечение условий организации беспрепятственного подъезда сил и средств спасательных подразделений для ликвидации чрезвычайных ситуаций не менее чем с двух направлений.

Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июня 2008 год) и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» в проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусмотрено:

- размещение на территории муниципального образования пожарных депо с учетом предельно допустимого времени прибытия первого пожарного расчета - 20 мин. четырех пожарных депо общей численностью 28 основных пожарных автомобилей, в том числе:

- в северной части деревни Кудрово – пожарное депо I типа на 8 основных и 2 специальных автомобиля, из них один автомобиль газодымозащитной службы, один автомобиль, оборудованный автолестницей или автоподъемником на земельном участке площадью 1,95 га;

- в южной части деревни Кудрово – пожарное депо I типа на 6 основных и 2 специальных автомобиля, из них один автомобиль газодымозащитной службы, один автомобиль, оборудованный автолестницей или автоподъемником на земельном участке площадью 1,75 га;

- в деревне Янино-1 – пожарное депо I типа на 6 основных и 2 специальных автомобиля, из них один автомобиль газодымозащитной службы, один автомобиль, оборудованный автолестницей или автоподъемником на земельном участке площадью 1,75 га;

- в промзоне «Парк производителей автокомпонентов» (у п.ст. Мяглово) – пожарное депо III типа на 8 основных автомобилей для обслуживания предприятий с постом технической службы на земельном участке площадью 1,50 га.

- размещение пожарных депо на земельных участках, имеющих выезды на автодороги, улицы или дороги местного значения.

- возможность оборудования пожарных депо сетью телефонной связи и спецлиниями «01»;

- обеспечение устойчивости использования источников для пожаротушения;

- устройство подъездов к рекам и водоемам для забора воды пожарными машинами;

- соблюдение расстояний от границ многоквартирной застройки до лесных массивов не менее 50 м, от застройки индивидуальными жилыми домами не менее 15 м;

- организация беспрепятственного подъезда пожарных машин при ликвидации пожара;

- возможность обеспечением населенных пунктов и промышленных объектов телефонной связью, сетями радиофикации и телевизионным вещанием для оповещения населения;

- выполнение комплекса мер по защите древесной растительности от пожаров при строительстве (Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации).

При размещении планируемых пожарных депо на Заневского сельского поселения учтены существующие и планируемые пожарные депо на сопредельных территориях –Колтушского сельского поселения, Разметелевского сельского поселения.

4.6. Мероприятия по охране окружающей среды

Для охраны окружающей среды, уменьшения вредного воздействия источников загрязнения в проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусмотрено:

- рациональное функциональное зонирование территории с учетом экологической обстановки;

- учет геоморфологических элементов земной поверхности (уступов, склонов, скатов холмов, болот, долин рек и ручьев) в целях их сохранения при территориальном планировании;

- учет необходимости модернизации, перепрофилирования или выноса предприятий, размер санитарно-защитных зон от которых превышает нормативный для установленных функциональных зон;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с классом опасности объектов с благоустройством территории;

- организация зон санитарной охраны подземных водозаборов питьевого назначения;

- разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов питьевого назначения и организация зон, выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов зон охраны;

- при отсутствии утвержденных проектов зон санитарной охраны водозаборов питьевого назначения до их разработки и утверждения соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на территории расположения водозаборов;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов водного фонда с благоустройством территории – посадка деревьев, близких к естественным лесам – ива ломкая, ольха черная/серая, на склонах - из широколиственных пород – дуб, ясень, вяз, липа;

- защита жилой застройки населенных пунктов от негативного воздействия автомобильного транспорта посредством формирования буферных общественно-деловых и рекреационных (парков, скверов) зон вдоль автомобильных дорог;

- создание защитных полос вдоль дорог вне населенных пунктов из древесных растений предпочтительно хвойных пород при проведении работ по реконструкции и строительству дорожной сети вне населенных пунктов;

- обеспечение возможности перевода котельных на газовое топливо за счет развития системы газоснабжения муниципального образования;

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы;

- обеспечение нормативов предельно допустимых сбросов за счет строительства новых и реконструкции существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

- строительство специальных очистных сооружений поверхностного стока;

- сохранение и использование плодородного почвенного слоя на участках строительства;

- выполнение мелиоративных работ для предотвращения заболачивания почв;

- консервация существующих кладбищ, вместимость которых полностью исчерпана.

4.7.  Мероприятия по санитарной очистке территории

Мероприятия по санитарной очистке территорий населенных пунктов Заневского сельского поселения разработаны с учетом с требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170.

В процессе жизнедеятельности населения Заневского сельского поселения будут образовываться твердые нетоксичные отходы потребления - ТБО (класс опасности IY) и твердые коммунальные отходы, образующиеся от уборки прилегающей территории (класс опасности IY). Количество бытовых отходов на 1 очередь строительства и на расчетный срок генерального плана, определено по нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение М) и представлено в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1

| №№ п/п | Наименование отходов | Ед.изм. | Количество |  | Норматив на ед. изм. куб.м/год (т/год) | Объем отходов тыс.куб.м/год (тыс.т/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |  | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| 1 | Общее количество ТБО от постоянного населения с учетом общественных зданий (исключая крупногабаритные ТБО) | тыс.чел. | 32,77 | 106,17 | 1,45 (0,29) | 47,52 (9,50) | 152,60 (30,52) |
| 2 | Общее количество крупногабаритных ТБО (5 % от п.1) |  |  |  |  | 2,38 (0,48 | 7,63 (1,3) |
| 3 | Твердые коммунальные отходы (смет с убираемых асфальтовых покрытий) | тыс.кв.м | 334 | 787 | 0,008 (0,005) | 2,67 (1,67) | 6,30 (3,94) |
|  | Итого по п.п.1-3 |  |  |  |  | 52,57 (11,65) | 166,53 (35,99) |
| 4 | Общее количество ТБО от сезонного населения | тыс.чел. | 1,53 | 1,53 | 1,1 (0,22) | 1,68 (0,34) | 1,68 (0,34) |
|  | Всего по п.п.1-4 |  |  |  |  | 54,25 (11,99) | 168,21 (36,33) |

Примечание: Объем отходов производственных объектов может быть определен только на следующей стадии проектирования по характеристикам конкретных предприятий.

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- обеспечение вывоза твердых бытовых отходов в количестве на 1 очередь генерального плана 2020 год – 54,25 м3/год (11,99 т/год), на расчетный срок генерального плана 2035 год – 168,21 м3/год (36,33 т/год), образующихся на территории муниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного населения, на мусороперерабатывающий завод ГУП «МПБО-2», расположенный на территории Заневского сельского поселения, на полигон твердых бытовых отходов «Новоселки» - филиал СПб ГУП «МПБО-2», расположенный в поселке Левашово г. Санкт-Петербург, на полигон твердых бытовых отходов в деревне Лепсари муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- вывоз промышленных отходов I-III класса опасности на полигон «Красный Бор», расположенный рядом с г.п. Красный Бор муниципального образования «Красноборское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области;

- ликвидация несанкционированных свалок с рекультивацией территории путем ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны промышленных отходов и заменой или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под проектируемое использование с привозным чистым грунтом.

5.  РЕГЛАМЕНТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Санитарно-защитные и запретные зоны предприятий, сооружений

и других объектов

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями для всех предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны или санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

Санитарно-защитные и запретные зоны предприятий и других районов

Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией объектов и производств, расположенных на территории Заневского сельского поселения, по классу опасности:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса -  500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Использование территории санитарно-защитных зон и зон санитарных разрывов осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны:

- в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

- в санитарно-защитной зоне допускается размещать - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, зоны санитарной охраны

объектов транспорта и инженерной инфраструктуры

Транспорт

В целях защиты от шума и сокращения поступления в атмосферный воздух или образования в нем вредных веществ в концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха в проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- соблюдение санитарных разрывов от бровки земляного полотна автомобильных дорог II-III категории до проектной жилой застройки не менее 100 м;

- соблюдение санитарных разрывов от бровки земляного полотна автомобильных дорог IY категории до проектной жилой застройки не менее 50 м;

- размещение на придорожных территориях в сторону перспективной жилой застройки шумо-газо-пылезащитного озеленения, устойчивого к действию выхлопных газов, с кустарником на полосе газона шириной не менее 10 м;

- периметральный тип застройки вдоль магистралей;

- нормативное озеленение территории санитарно-защитных зон и разрывов, озеленение внутриквартальной территории.

Теплоснабжение

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.7.1.10) величина санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, определяется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия (шум, вибрация, электромагнитные излучения), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В проекте предусматривается в качестве источников теплоснабжения на территории Заневского сельского поселения использование существующих котельных и строительство новых котельных. Санитарно-защитные зоны от котельных при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м. На следующих этапах проектирования размеры санитарно-защитных зон должны быть уточнены в отдельных проектах с учетом специфики конкретных объектов и условий.

Водоснабжение

В проекте генерального плана предусматривается, что объекты Заневского сельского поселения будут обеспечиваться водой на наружное, внутреннее пожаротушение, хозяйственно-питьевые и производственные нужды по существующей схеме от Северной насосной станции Санкт-Петербурга.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (п.2.4) зона санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Водоотведение

В проекте принята централизованная общесплавная система напорной канализации с отведением хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на канализационные очистные сооружения Санкт-Петербурга через Северную насосную станцию.

Очистные сооружения должны очищать стоки до ПДК позволяющий сброс очищенных стоков в открытые водотоки. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.7.1.13) санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории принимается 100 м, закрытого типа – 50 м.

Газоснабжение

Расстояние от существующих и проектируемых магистральных газопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от классов и диаметра газопровода в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (приложения 1 и 2) –

- от населенных пунктов и дачных поселков до газопроводов 2 класса  диаметром до 300 мм - 75 м, свыше 300 мм – 125 м;

- от сельскохозяйственных полей - до газопроводов 2 класса  диаметром до 300 мм - 75 м, свыше 300 мм – 100 м;

- от рек и водоемов – 25 мм.

Электроснабжение

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.7.1.13) в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за которой напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее допускается принимать на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ.

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 (п.5.21) для электрических сетей напряжением свыше 1,0 кВ вдоль ВЛ устанавливаются охранные зоны, ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 10 м – для ВЛ до 20 кВ;

- 15 м – для ВЛ до 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ до 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ до 220 кВ;

- 30 м – для ВЛ до 330 кВ.

Перечень основных существующих, реконструируемых и проектируемых объектов, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье населения и ограничивающих возможность развития жилой застройки на рассматриваемой территории, находящихся в непосредственной близости от нее, приведен в таблице 5.1.1 -

Таблица 5.1.1

| №№ п/п | Наименование объекта |  | СЗЗ м |  | Класс опасности |  | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Промышленные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Эксплуатационно-производственная база ООО «Нева-Найл» - производство метизных изделий (деревня Янино-1) |  | 100* |  | IY |  | модернизация производства или перепрофилирование |
| 2 |  | ГУП «Завод МПБО-2» -мусоропереработка (около деревни Янино-1) |  | 500 |  | II |  | СЭЗ №47.01.02.000.Т 000 556.12.06 от 06.12.2006 г. |
| 3 |  | ООО «Янинский деревообрабатывающий завод» (около деревни Янино-1) |  | 50* |  | Y |  | модернизация производства или перепрофилирование |
| 4 |  | ООО «Оптен Кабель» - производство кабельной продукции (деревня Суоранда) |  | 50* |  | Y |  | модернизация производства или перепрофилирование |
| 5 |  | ЗАО «Бетомикс ЛО» – изготовление и доставка бетона (около деревни Янино-1) |  | 100 |  | IY |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4-IY-5 |
| 6 |  | Завод по производству асфальтобетона ООО «Дормикс» (деревня Янино-2) |  | 500 |  | II |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4-II-2 |
| 7 |  | ЗАО ТПКХ «Заря» - изготовление щитовых домов (деревня Заневка) |  | 100 |  | IY |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5-IY-2 |
| 8 |  | ООО «Стройкомплект Санкт-Петербург» -изготовление и продажа пиломатериалов (7-ой км автодороги Санкт-Петербург-Колтуши) |  | 100 |  | IY |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5-IY-2 |
| 9 |  | ЗАО «Пигмент» – хранение и транспортировка лакокрасочных материалов (около деревни Янино-1) |  | 300 |  | III |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14-III-4 |
| 10 |  | ЗАО «Контейнершипс» - грузовые перевозки (около деревни Янино-1) |  | 300 |  | III |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-III-5 |
| 11 |  | ЗАО «СМУ-53» - база строительной компании (деревни Кудрово) |  | 100 |  | IY |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-2 |
| 12 |  | ОАО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «Луч» (деревня Янино-1) |  | 100 |  | IY |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-2 |
| 13 |  | Пищевой производственный комплекс ООО «Комбинат питания «Конкорд» |  | 50 |  | Y |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8-Y-7 |
| 14 |  | Промышленные объекты и производства I класса опасности |  | 1000 |  | I |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.3.7 |
| 15 |  | Промышленные объекты и производства II класса опасности |  | 500 |  | II |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.3.7 |
| 16 |  | Промышленные объекты и производства III класса опасности |  | 300 |  | III |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.3.7 |
| 17 |  | Промышленные объекты и производства IY класса опасности |  | 100 |  | IY |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.3.7 |
| 18 |  | Промышленные объекты и производства Y класса опасности |  | 50 |  | Y |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.3.7 |
|  |  | Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Новое кладбище восточнее деревни Кудрово площадью 17,05 га |  | 300 |  | III |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-III-2 |
| 20 |  | Кладбище севернее деревни Суоранда (новое) площадью 4,66 га |  | 100 |  | IY |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-2 |
|  |  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Автозаправочные станции |  | 100 |  | IY |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-5 |
| 22 |  | Станции обслуживания легковых автомобилей |  | 50 |  | Y |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-5 |
|  |  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Газораспределительная станция «Восточная» (на юго-востоке от деревни Заневка) |  | 250 |  |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Приложение 1 |
| 24 |  | Трансформаторная подстанция ПС 330 кВ №1 «Восточная» (на северо-востоке от деревни Новосергиевка) |  | 300 |  |  |  | СЭЗ №47.01.02.000.Т 0000 77.03.10 от 02.03.2010 г. |
| 25 |  | Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ №335 «ИКЕА-Кудрово» мощностью 126,0 тыс.кВА (деревня Кудрово) |  | 100 |  |  |  | по аналогу |
| 26 |  | Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ «Кудрово-2» мощностью 80,0 тыс.кВА |  | 100 |  |  |  | по аналогу |
| 27 |  | Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ «Янино-2» мощностью 126,0 тыс.кВА |  | 100 |  |  |  | по аналогу |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отдельностоящие торговые комплексы и центры |  | 50 |  | V |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-6 |  |
| 29 | Отдельностоящие предприятия общественного питания |  | 50 |  | V |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-6 |  |
| 30 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест |  | 50 |  | V |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-4 |  |
| 31 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест |  | 100 |  | IV |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-10 |  |

* учтена необходимость модернизации, перепрофилирования или выноса существующих предприятий, размер санитарно-защитных зон от которых превышает нормативный для установленных функциональных зон.

5.2.  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Гидрографическая сеть на территории Заневского сельского поселения представлена река Оккервиль, река Чёрная, ручей Нарвин, ручей Караулов и др.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изменениями от 4 декабря 2006 г.) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Береговая полоса – это полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос для объектов водного фонда, расположенных на территории Заневского сельского поселения, установлен в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и представлен в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

| № п/п | Водоток | Водоохранная зона (ВОЗ), м | Прибрежная защитная полоса (ПЗП), м | Береговая полоса (БП), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | река Оккервиль | 100 | 30 | 20 |
| 2 | река Чёрная | 50 | 30 | 5 |
| 3 | ручей Нарвин | 50 | 30 | 5 |
| 4 | ручей Караулов | 50 | 30 | 5 |
| 5 | ручей без названия | 50 | 30 | 5 |

В соответствии с требованием Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Вдоль рек и озер в пределах водоохранных зон необходимо там, где отсутствуют, создать защитные полосы из лиственных пород деревьев, близких к естественным лесам, на склонах - из широколиственных пород (дуб, ясень, вяз, липа).

Охрана водных биологических ресурсов

Согласно Федеральному Закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ, ст. 48. «Рыбоохранные зоны» на водотоках и водоемах рыбохозяйственного значения в целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов необходимо устанавливить рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения и на которой устанавливается особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В настоящее время в соответствии с распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 28.08.2010 г. №72 определяются границы рыбопромысловых участков Ленинградской области. После определения и утверждения рыбопромысловых участков следует определить границы рыбоохранных зон и при необходимости внести соответствующие изменения в генеральный план муниципального образования.

5.3. Земли лесного фонда

Во Всеволожском, Невском и Всеволожском сельском участковых лесничествах Кировского лесничества, Кудровском участковом лесничестве Учебно-опытного лесничества, расположенных на территории Заневского сельского поселения, имеются только защитные леса, которые представлены в Кировском лесничестве - ценными лесами, а именно - запретными полосами лесов, расположенными вдоль водных объектов, в Учебно-опытном лесничестве - ценными лесами, а именно - лесами, имеющими научное или историческое значение. Эксплуатационных лесов нет.

Режим использования лесного фонда на территории Заневского сельского поселения регламентируется Лесным планом Ленинградской области, Лесохозяйственными регламентами Кировского и Учебно-опытного лесничеств Ленинградской области, утвержденными приказами комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Согласно Распоряжению Правительства Ленинградской области № 341-р от 31.08.2007 года «О разработке лесного плана Ленинградской области» и п.7 ГОСТ 17.5.3.02 ширина защитных полос с каждой стороны автомагистралей устанавливается 250 м.

Режим лесопользования и направления лесного хозяйства, установленный для лесов различного назначения отличается между собой. В ценных лесах, выполняющих преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, ведение хозяйства направлено на усиление санитарно-гигиенических, оздоровительных и защитных функций леса. Они предназначены для рекреационного использования с максимальным сохранением лесной среды. Нерестоохранные полосы выполняют преимущественно водоохранные защитные функции и ведение хозяйства в них направлено на усиление водоохранных функций леса.

В таблице 7.3.1 отражены виды разрешенного использования лесов на территории Заневского сельского поселения -

Таблица 7.3.1

| Вид разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей |
| --- | --- | --- |
| 1. Заготовка древесины | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 2. Заготовка живицы | Все участковые лесничества | Все кварталы, в которых разрешается заготовка древесины при проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 2 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 3 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 4 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 5 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 6. Ведение сельского хозяйства | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 6 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 7 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 8. Осуществление рекреационной деятельности | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 8 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Всеволожское сельское лесничество Кировского лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 9 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 10. Выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Всеволожское сельское лесничество Кировского лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 10 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Участковые лесничества Кировского лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 11 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 12 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 13 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов | Всеволожское сельское лесничество Кировского лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 14 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 15. Осуществление религиозной деятельности | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 15 примечаний к таблице 5.3.1 |

Примечания:

1. Заготовка древесины в лесах допускается в соответствии со статьями 16, 17, 102-108 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины, Правилами ухода за лесами и приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 № 543.

2. Заготовка живицы осуществляется в лесах, предназначенных для заготовки древесины, в соответствии со статьёй 31 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки живицы. Заготовка живицы не допускается в очагах вредных организмов до их ликвидации; насаждениях, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; лесных насаждениях, где не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины; в постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических резерватах. Не допускается подсочка плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос (п. 13 Правил заготовки живицы).

3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов допускается в лесах в соответствии со статьёй 32 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.

4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений допускается в лесах в соответствии со статьёй 35 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.

5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства  разрешается в лесах в соответствии со статьёй 36 Лесного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 105 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 № 543.

6. Ведение сельского хозяйства допускается в лесах в соответствии со статьёй 38 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 105 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 №543.

7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности допускается в лесах в соответствии со статьёй 40 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности.

8. Осуществление рекреационной деятельности допускается в лесах в соответствии со статьёй 41 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности.

9. Создание лесных плантаций допускается в лесах в соответствии со статьёй 42 Лесного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 №543.

10. Выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений допускается в лесах в соответствии со статьёй 39 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.

11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых допускается в лесах в соответствии со статьёй 43 Лесного кодекса Российской Федерации, за исключением зеленых зон, где запрещается разработка месторождений полезных ископаемых (статья 105 Лесного кодекса Российской Федерации), приказ Минсельхоз России от 06.11.2009 №543.

12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов допускается в лесах в соответствии со статьёй 44 Лесного кодекса Российской Федерации. Этот вид использования лесов не допускается в лесах зеленых зон, за исключением строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений (статья 105 Лесного кодекса Российской Федерации).

13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов допускается в лесах в соответствии со статьёй 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 105 Лесного кодекса Российской Федерации.

14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов допускается в лесах в соответствии со статьёй 46 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 14 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Минсельхоза от 06.11.2009 №543.

15. Осуществление религиозной деятельности допускается в лесах в соответствии со статьёй 47 Лесного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

16. Виды разрешенного использования лесов, независимо от их целевого назначения, могут быть ограничены принятыми или принимаемыми нормативно правовыми актами, разработанными или разрабатываемыми положениями об особо охраняемых природных территориях, другими документами устанавливающими режим пользования на землях лесного фонда.

В связи с развитием жилых и рекреационных территорий, связанным с реализацией данного проекта, усилится рекреационное воздействие на леса, расположенные вплотную к проектируемым поселениям и рекреационным объектам. Приближение жилой застройки к лесным массивам потребует разработки специального проекта организации и ведения лесного хозяйства и нового функционального зонирования лесов. На участках леса, расположенных вблизи населенных пунктов и других объектов инфраструктуры, связанных с посещением людей, потребуется выделения зон более интенсивного рекреационного использования и проектирования мероприятий, обеспечивающих сохранность природной среды и комфортные условия для разнообразного отдыха. Во всех лесных массивах потребуется проведения рубок ухода в объемах необходимых для формирования насаждений устойчивых к новым рекреационным нагрузкам, поэтому объемы рубок, запланированные предыдущим лесоустройством, будут недостаточны. Следует обратить внимание на сохранность лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки с внешней стороны, особенно вблизи проектируемой застройки.

Аренда лесных участков

В настоящее время часть земель лесного фонда на территории Заневского сельского поселения отдана в долгосрочную аренду под рекреационную деятельность.

Перечень арендаторов лесных участков по существующему состоянию приведен в таблице 7.3.2 –

Таблица 7.3.2

| №№ п/п | Арендаторы | №№ договора аренды | Площадь по договору га | Срок действия договора | Местоположение лесного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АРНТ» | № 42/Р-2010-02 от 12.02.2010 | 29,49 | 49 лет | Учебно-опытное лесничество Кудровское участковое лесничество, квартал 45 выделы 1 (ч.), 2 (ч.), 3-8, квартал 46 выделы 1-14, 25, 27 (ч.), 28 (ч.), квартал 47 выделы 1, 2, 3 (ч.), 4, 5 (ч.), 6, 7 (ч.), 8, 14 (ч.), 16 (ч.) |
| 2 | ООО «ТК Экспресс» | № 72/Р-2010-08 от 09.08.2010 | 6,0 | 49 лет | Кировское лесничество Невское участковое лесничество, квартал 6 выделы 27-29 (части), 30, 31, 32 (ч.), 33, квартал 9 выделы 16 (ч.), 17 (ч.), 26 (ч.) |
| 3 | ООО «СтройИнвест Охта» | №167/Р-2010-12 от 23.12.2010 | 27,33 | 49 лет | Учебно-опытное лесничество Кудровское участковое лесничество кварталы 45 выделы 11 (ч.), 12 (ч.), 13, 14 (ч.), 15, 16, 18 (ч.), квартал 46 выделы 17 (ч.), 19 (ч.), 20 (ч.), 21 (ч.), 22 (ч.), 23, 24, 27 (ч.), 28 (ч.), квартал 47 выделы 9-12 (части), 16 (ч.), квартал 49 выделы 1 (ч.), 2-6, 7 (ч.), 8 (ч.), 11 (ч.), 11 (ч.), 24 (ч.), 24 (ч.), 25 (ч.), квартал 50 выделы 1, 2 (ч.), 3, 4, 5-8 (части), 20 (ч.), 21 (ч.), квартал 51 (выделы 1-4, 5-8 (части), 10 (ч.), 23 (ч.) |
| 4 | ООО «СтройИнвест Охта» | №168/Р-2010-12 от 23.12.2010 | 45,16 | 49 лет | Учебно-опытное лесничество Кудровское участковое лесничество кварталы 49 выделы 1 (ч.), 7 (ч.), 8 (ч.), 9, 10, 11 (ч.), 12 (ч.), 13, 14 (ч.), 18 (ч.), 22 (ч.), 23 (ч.), квартал 50 выделы 2 (ч.), 5-8 (части), 9-19, 20 (ч.), 21 (ч.), квартал 51 выделы 5-8 (части), 9, 10 (ч.), 12-14, 15 (ч.), 18-20, ,22 (ч.), 23 (ч.), квартал 53 выделы 5 (ч.), 28 (ч.), квартал 54 выделы 1 (ч.), 2-6, 7-9 (части), 10, 11, 12 (ч.), 13 (ч.), 31 (ч.), 33 (ч.), квартал 55 выделы 1, 2 (ч.), 3 (ч.), 7 (ч.), 8 (ч.), 10 (ч.), 11 (ч.), 12, 13-15 (части), 28 (ч.), 29 (ч.), 31 (ч.) |

Рекомендации по гидролесомелиорации и обоснованию повышения продуктивности заболоченных лесов и болот

На землях лесного фонда, расположенных на территории Заневского сельского поселения мероприятия были проведены в 70-х годах прошлого века и ранее. В последующие годы ремонт и очистка каналов не проводились.

К настоящему времени осушительная сеть практически выведена из строя, о чем свидетельствует наличие заболоченных и подтопленных лесонасаждений на значительной площади. В связи с этим рекомендуется провести капитальный ремонт, а в некоторых местах и реконструкцию старой гидромелиоративной сети на заболоченных участках.

6. Основные технико-экономические показатели по проекту генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

6.1. Технико-экономические показатели в целом по муниципальному образованию

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | га % | 5033,52 100,00 | 5033,52 100,00 |  | 5033,52 100,00 |  |
| 1 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по целевому назначению |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | га % | 1385,86 27,53 | 918,97 18,26 |  | 918,97 18,26 |  |
| 1.2 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ в том числе: | га % | 1278,93 25,41 | 2296,05 45,62 |  | 2296,05 45,62 |  |
| 1.2.1 | деревня Заневка | га | 132,64 | 290,20 |  | 290,20 |  |
| 1.2.2 | деревня Кудрово | га | 441,65 | 441,65 |  | 441,65 |  |
| 1.2.3 | п.ст. Мяглово | га | 83,22 | 130,79 |  | 130,79 |  |
| 1.2.4 | деревня Новосергиевка | га | 83,56 | 170,52 |  | 170,52 |  |
| 1.2.5 | п.ст. Пятый километр | га | 1,44 | 273,91 |  | 273,91 |  |
| 1.2.6 | деревня Суоранда | га | 78,24 | 83,72 |  | 83,72 |  |
| 1.2.7 | деревня Хирвости | га | 32,62 | 42,42 |  | 42,42 |  |
| 1.2.8 | деревня Янино-1 | га | 340,85 | 777,73 |  | 777,73 |  |
| 1.2.9 | деревня Янино-2 | га | 84,71 | 85,11 |  | 85,11 |  |
| 1.3 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в том числе: | га % | 1030,96 20,48 | 1072,60 21,31 |  | 1072,60 21,31 |  |
| 1.3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 982,09 | 1056,41 |  | 1056,41 |  |
| 1.3.2 | Земли обороны и безопасности | га | 39,52 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3.3 | Земли иного специального назначения | га | 9,35 | 31,06 |  | 31,06 |  |
| 1.5 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА | га % | 1318,87* 26,21 | 740,75 14,72 |  | 740,75 14,72 |  |
| 1.6 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА | га % | 5,15 0,10 | 5,15 0,10 |  | 5,15 0,10 |  |
| 1.7 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА | га % | 13,75 0,27 | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |  |
| Ссылка к разделу I.1 - * не включая участки, имеющие двойной учет по свидетельствам о государственной регистрации права и для которых процедура перевода из земель лесного фонда (Всеволожского сельского участкового лесничества Кировского лесничества) в земли других категорий не завершена, общей площадью 111,96 га, в том числе: в земли сельскохозяйственного назначения – 63,87 га, в земли населенных пунктов – 17,45 га, в земли промышленности – 30,64 га |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ: | га % | 2484,16 49,32 | 2875,32 58,28 |  | 4285,22 85,14 |  |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 314,03 6,24 | 384,99 57,53 |  | 908,16 18,04 |  |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 287,76(1) | 227,22 |  | 225,78 |  |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 26,68 |  | 252,34 |  |
| 2.1.3 | - зоны существующей застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2с) | га | 4,32 | 4,32 |  | 4,32 |  |
| 2.1.4 | - зоны планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га |  | 0,40 |  | 0,40 |  |
| 2.1.5 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 8,20(2) | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1.6 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  | 31,08 |  | 119,22 |  |
| 2.1.7 | - зоны существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 13,75 | 14,38 |  | 14,38 |  |
| 2.1.8 | - зоны планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | га |  | 30,71 |  | 130,09 |  |
| 2.1.9 | - зоны планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.1) | га |  | 5,00 |  | 5,00 |  |
| 2.1.10 | - зоны планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) | га |  | 45,20 |  | 156,63 |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 116,41 2,31 | 266,21 5,29 |  | 575,76 11,43 |  |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 103,70(3) | 254,04 |  | 548,89 |  |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 12,71 | 12,17 |  | 26,87 |  |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 344,35 6,84 | 799,69 15,88 |  | 964,82 19,17 |  |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 53,28 | 81,11 |  | 94,93 |  |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 154,70 | 524,13 |  | 682,47 |  |
| 2.3.3 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более III класса опасности (П2) | га | 26,51 | 60,59 |  | 37,67 |  |
| 2.3.4 | - зоны производственных, складских объектов I-II классов опасности (П3) | га | 109,86 | 110,33 |  | 110,33 |  |
| 2.3.5 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 23,53 |  | 40,92 |  |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 274,63 5,45 | 292,13 5,81 |  | 492,48 9,79 |  |
| 2.4.1 | - зоны железнодорожного транспорта (И1) | га | 106,66 | 106,66 |  | 106,66 |  |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 159,33 | 105,82 |  | 227,80 |  |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 8,64 | 69,23 |  | 158,02 |  |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 1385,86 27,52 | 918,97 18,26 |  | 918,97 18,25 |  |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 1284,81(4) | 820,64 |  | 820,64 |  |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 18,58 | 15,86 |  | 15,86 |  |
| 2.5.3 | - зоны существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 82,47 | 82,47 |  | 82,47 |  |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 80,41 1,59 |  | 143,83 2,86 |  |
| 2.6.1 | - зоны объектов для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 0,00 | 0,00 |  | 0,60 |  |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 41,95 |  | 94,92 |  |
| 2.6.3 | - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,00 | 38,46 |  | 48,31 |  |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 48,87 0,98 | 190,90 3,80 |  | 281,20 5,59 |  |
| 2.7.1 | - зоны размещения военных объектов (К1) | га | 39,52 | 39,64 |  | 39,64 |  |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 141,91 |  | 210,50 |  |
| 2.7.3 | - зоны кладбищ (К3) | га | 9,35 | 9,35 |  | 21,71 |  |
| 2.7.4 | - зоны существующих кладбищ, подлежащих консервации (К3к) | га | 0,00 | 0,00 |  | 9,35 |  |
| 3 | Из общей площади земель в границах муниципального образования площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 1337,25 25,56 | 748,30 14,87 |  | 748,30 14,86 |  |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом | га | 1315,84 | 740,75 |  | 740,75 |  |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 7,55 | 7,55 |  | 7,55 |  |
| 3.3 | Земли запаса | га | 13,75 |  |  |  |  |
| Ссылки к разделу I - (1) в том числе реконструируемые территории в деревне Заневка – 13,60 га, в деревне Кудрово – 8,95 га, в деревне Янино-1 – 33,02 км, (2) в том числе реконструируемые территории в деревне Янино-1 – 8,20 га; (3) в том числе на арендованных землях лесного фонда – 3,03 га; (4) не включая участки, предназначенные под жилищное проектирование и строительство – 696,66 га, под промышленное проектирование и строительство вне населенных пунктов – 515,56 га |  |  |  |  |  |  |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения (с учетом сезонного населения) | тыс.чел. | 7,38 | 34,30 |  | 106,77 |  |
| 4.1 | - постоянное население, в том числе по деревням: | тыс.чел. | 5,847 | 32,77 |  | 105,24 |  |
| 4.1.1 | деревня Заневка | тыс.чел. | 0,610 | 2,46 |  | 8,56 |  |
| 4.1.2 | деревня Кудрово | тыс.чел. | 0,092 | 19,24 |  | 66,69 |  |
| 4.1.3 | п.ст. Мяглово | тыс.чел. | 0,010 | 0,01 |  | 1,20 |  |
| 4.1.4 | деревня Новосергиевка | тыс.чел. | 0,125 | 2,52 |  | 3,69 |  |
| 4.1.5 | п.ст. Пятый километр | тыс.чел. | 0,008 | 0,01 |  | 0,75 |  |
| 4.1.6 | деревня Суоранда | тыс.чел. | 0,418 | 0,47 |  | 0,77 |  |
| 4.1.7 | деревня Хирвости | тыс.чел. | 0,143 | 0,25 |  | 0,33 |  |
| 4.18 | деревня Янино-1 | тыс.чел. | 4,220 | 7,59 |  | 23,03 |  |
| 4.1.9 | деревня Янино-2 | тыс.чел. | 0,221 | 0,22 |  | 0,22 |  |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | 1,53 | 1,53 |  | 1,53 |  |
| 5 | Плотность постоянного населения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - в пределах жилой территории | чел./га | 18,62 | 85,12 |  | 115,88 |  |
| 5.2 | - в границах поселения | чел./га | 1,16 | 6,51 |  | 20,91 |  |
| 6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. % | 0,702 12 | 7,01 21,4 |  | 31,57 30,0 |  |
| 6.2 | - население в трудоспособном возрасте | тыс.чел. % | 3,976 68 | 17,50 53,4 |  | 42,10 40,0 |  |
| 6.3 | - население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. % | 1,169 20 | 8,26 25,2 |  | 31,57 30,0 |  |
| 7 | Занятость населения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Численность экономически активного населения, постоянно проживающего и имеющего единственное жилье на территории муниципального образования | чел. | 4,33 |  |  | 51,57 |  |
| 7.2 | Количество мест приложения труда на территории муниципального образования | тыс.мест | 3,11 |  |  | 38,25 |  |
| 7.3 | Обеспеченность местами приложения труда постоянно проживающего и имеющего единственное жилье на территории муниципального образования | % | 72 |  |  | 74 |  |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Жилищный фонд | тыс.м 2 общей площ. | 128,00 | 1087,57 |  | 3718,27 |  |
| 9 | Из общего жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | застройка многоквартирными жилыми домами повышенной этажности | тыс.м 2 общей площ. |  | 673,40 |  | 2334,15 |  |
| 9.2 | застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  | 61,25 |  | 61,25 |  |
| 9.3 | застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. | 72,00 | 275,26 |  | 1019,01 |  |
| 9.4 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  |  |  |  |  |
| 9.5 | застройка блокированными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. | 56,00 | 77,66 |  | 303,86 |  |
| 9.6 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  |  |  |  |  |
| 10 | Убыль жилищного фонда | тыс.м 2 общей площ. |  | 51,93 |  | 51,93 |  |
| 11 | Существующий сохраняемый жилищный фонд в том числе: | тыс.м 2 общей площ. |  | 76,07 |  | 76,07 |  |
| 11.1 | застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  | 32,01 |  | 32,01 |  |
| 11.2 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  |  |  |  |  |
| 11.3 | застройка блокированными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  | 44,06 |  | 44,06 |  |
| 11.4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  |  |  |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площ. |  | 1011,50 |  | 3642,20 |  |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | застройка многоквартирными жилыми домами повышенной этажности | тыс.м 2 общей площ. |  | 673,40 |  | 2334,15 |  |
| 13.2 | застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  | 61,25 |  | 61,25 |  |
| 13.3 | застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  | 134,40 |  | 569,10 |  |
| 13.4 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  | 108,85 |  | 417,9 |  |
| 13.5 | застройка блокированными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  | 1,20 |  | 1,20 |  |
| 13.6 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  | 32,40 |  | 258,60 |  |
| 14 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 21,89 | 33,19 |  | 35,33 |  |
| IY | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Детские дошкольные учреждения всего /1000 чел. | мест (объект) | 215 (1)/36,8 | 1360 (9)/41,5 |  | 3835 (27)/36,4 |  |
| 16 | Общеобразовательные школы всего /1000 чел. | мест (объект) | 290 (1)/49,6 | 4390 (7)/134,0 |  | 12265 (20)/116,5 |  |
| 17 | Амбулаторно-поликлинические учреждения всего /1000 чел. | посещений в смену (объект) | 150 (1)/25,7 | 750 (1)/22,89 |  | 2100 (3)/20,0 |  |
| 18 | Стационарные медицинские учреждения всего /1000 чел. | койка (объект) | - | - |  | 650 (1)/6,2 |  |
| 19 | Аптеки всего*/1000 чел. | объект | 1/0,17 | 3/0,09 |  | 7/0,07 |  |
| 20 | Предприятия розничной торговли всего*/1000 чел. (без учета «МЕГА-Дыбенко») | м2 торговой площади | 470/80 | 9195/281 |  | 29500/280 |  |
| 21 | Предприятия общественного питания всего*/1000 чел. (без учета «МЕГА-Дыбенко») | место | 40/6,8 | 290/8,9 |  | 955/9,1 |  |
| 22 | Раздаточные пункты молочной кухни всего/1000 чел. | м2 общей площади | - | 110/3,4 |  | 325/3,1 |  |
| 23 | Предприятия бытового обслуживания всего*/1000 чел. | рабочих мест | 3/0,5 | 78/2,4 |  | 223/2,1 |  |
| 24 | Отделения связи всего*/1000 чел. | объект | 1/0,17 | 3/0,09 |  | 8/0,08 |  |
| 25 | Филиалы сбербанка (операционное место) всего*/1000 чел. | операционных мест (объект) | - | 9 (3)/0,27 |  | 32 (5)/0,30 |  |
| 26 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами всего /1000 чел. | мест (объект) | 140 (1)/23,9 | 2140 (3)/65,3 |  | 5340 (5)/50,7 |  |
| 26.2 | библиотеки (во встроенных помещениях), всего /1000 чел. | тыс.томов | 5/0,9 | 131/4,0 |  | 420/4,0 |  |
| 27 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Помещения для физкультурно-оздорови-тельных занятий и спортивные залы всего /1000 чел. | м2 площади пола (объект) | 645 (2)/110 | 12645/385 |  | 38495/365,8 |  |
| 27.2 | бассейны плавательные всего /1000 чел. | м2 зеркала воды (объект) | 200 (1)/34,2 | 2700 (3)/82,4 |  | 8324 (9)/79,10 |  |
| 27.3 | плоскостные сооружения всего /1000 чел. | тыс.м2 |  | 63,91/1,95 |  | 237,97/1,95 |  |
| 28 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью всего /1000 чел. | м2 общей площади |  | 820**/25,0 |  | 2631**/25,0 |  |
| 29 | Кладбища всего /1000 чел. | га | 9,35/1,60 | 9,35/0,29 |  | 21,71/0,21 |  |
| Ссылки к разделу IY - * с учетом численности сезонного населения, проживающего в населенных пунктах ** на базе учреждений культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе: | км | 69,3 (44,9)* |  | 81,4** |  | 84,3** |
| 30.1 | автодороги федерального значения | км | 9,8 (9,8)* |  | 9,8** |  | 9,8** |
| 30.2 | автодороги регионального значения | км | 21,3 (21,3)* |  | 28,7** |  | 28,7** |
| 30.3 | автодороги местного значения | км | 38,2 (13,8)* |  | 42,9 |  | 45,8 |
| 31 | Плотность сети автомобильных дорог с твердым покрытием | км/ 1000 км2 | 895 |  | 1617** |  | 1675** |
| 32 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | шт. | 5 |  | 5 |  | 6 |
| 33 | Количество пешеходных переходов в разных уровнях | шт. | - |  | - |  | 1 |
| 34 | Объем дорожного строительства местного значения | км |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Дороги местного значения IY-Y категории |  |  |  |  |  |  |
| 34.1.1 | новое строительство | км |  |  | 4,7 |  | 7,6 |
| 34.2 | Улично-дорожная сеть населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 34.2.1 | новое строительство | км |  |  | 16,5 |  | 32,1 |
| 34.2.2 | реконструкция | км |  |  | 11,6 |  | 11,6 |
| 35 | Количество автозаправочных станций | шт. | 5 |  | 7 |  | 9 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  |  | 10,11 |  | 49,55 |
| Ссылки к разделу Y - * в том числе с твердым покрытием ** рекомендуемое |  |  |  |  |  |  |  |
| YI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Общий объем среднесуточного водопотребление | тыс.м3/сут | 2,08 |  | 17,27 |  | 49,62 |
| 37.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел | 355 |  | 566 |  | 471 |
| 38 | Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Общий объем стоков (без дождевых стоков) | тыс.м3/сут | 1,79 |  | 14,86 |  | 42,73 |
| 39 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 28,00 |  | 223,10 |  | 893,60 |
| 40 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Общий объем потребление газа | тыс.м3/ч | 3,70 |  | 29,51 |  | 102,35 |
| 41 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Общая потребность в электроэнергии | тыс.кВА | 31,50 | 65,63 |  | 298,34 |  |
| 42 | Связь |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Количество точек подключения стационарной телефонной сети | тыс.шт. |  | 13,17 |  | 39,28 |  |
| 42.2 | Количество точек подключения радиотрансляционной сети | тыс.шт. |  | 11,24 |  | 34,20 |  |
| 42.3 | Количество точек подключения телевизионной сети | тыс.шт. |  | 25,69 |  | 78,48 |  |
| YII | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Из общей площади территории поселения | га % | 5033,52 100,00 |  |  |  |  |
| 43.1 | Земли федеральной собственности | га % | 1515,77 30,11 |  |  |  |  |
| 43.2 | Земли региональной собственности | га % | 112,17 2,23 |  |  |  |  |

6.2. Технико-экономические показатели по деревне Заневка

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 132,64 100,00 | 290,22 100,00 | 290,22 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 108,33 81,68 | 161,65 55,71 | 290,22 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 43,14 32,53 | 46,42 16,00 | 102,93 35,46 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 39,96 | 26,36 | 26,36 |
| 2.1.3 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  | 11,16 | 50,15 |
| 2.1.4 | - зоны существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 3,18 | 2,99 | 2,99 |
| 2.1.5 | - зоны планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | га |  | 5,91 | 23,43 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 18,78 14,16 | 48,60 16,75 | 51,39 17,71 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 17,02 | 48,60 | 50,36 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 1,76 | 0,00 | 1,03 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 42,28 33,40 | 54,42 18,76 | 66,54 22,94 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 1,71 | 2,57 | 7,04 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 16,08 | 27,36 | 54,09 |
| 2.3.3 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П2) | га | 26,51 | 24,49 | 0,00 |
| 2.3.4 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 2,11 1,59 | 12,21 4,20 | 21,19 7,30 |
| 2.4.1 | - зоны железнодорожного транспорта (И1) | га | 0,89 | 3,93 | 3,93 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 0,00 | 8,28 | 17,26 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9,85 3,39 |
| 2.6.3 | - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,00 | 0,00 | 9,85 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 38,30 13,20 |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,061 | 2,46 | 8,56 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,061 | 2,46 | 8,56 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площ. |  | 65,10 | 278,25 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 13.2 | застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  | 39,20 | 175,70 |
| 13.3 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  | 25,90 | 102,55 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  | 1,3 | 1,3 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  | 1,6 | 1,6 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | 0,68 | 3,90 |
| * без второстепенных проездов и подъездов |  |  |  |  |  |

6.3. Технико-экономические показатели по деревне Кудрово

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 441,65 100,00 | 441,65 100,00 |  | 441,65 100,00 |  |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 129,17 29,24 | 232,10 52,53 |  | 440,44 99,71 |  |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 16,30 3,69 | 52,55 11,89 |  | 163,98 34,13 |  |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 16,30(1) | 7,35 |  | 7,35 |  |
| 2.1.10 | - зоны планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) | га |  | 45,20 |  | 156,63 |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 79,29 17,95 | 107,57 24,35 |  | 143,20 34,87 |  |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 79,29 | 105,75 |  | 133,06 |  |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 0,00 | 1,82 |  | 10,14 |  |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 29,63 6,71 | 28,87 9,31 |  | 28,87 9,31 |  |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 29,63 | 22,23 |  | 22,23 |  |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 0,00 | 6,64 |  | 6,64 |  |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 3,95 0,89 | 24,88 5,63 |  | 71,47 14,30 |  |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 3,95 | 5,98 |  | 5,98 |  |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 0,00 | 18,90 |  | 65,49 |  |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 15,16 3,43 |  | 20,90 7,10 |  |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 15,16 |  | 20,90 |  |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 3,07 0,70 |  | 12,02 2,72 |  |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 3,07 |  | 12,02 |  |
| 3 | Из общей площади земель в границах населенного пункта площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 1,21 0,27 | 1,21 0,27 |  | 1,21 0,27 |  |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 1,21 | 1,21 |  | 1,21 |  |
| Ссылка к разделу I - (1) в том числе территории, подлежащие реконструкции – 8,95 га |  |  |  |  |  |  |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,092 | 19,24 |  | 66,69 |  |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,092 | 19,24 |  | 66,69 |  |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | - |  | - |  |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площ. |  | 673,40 |  | 2334,15 |  |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Застройка многоквартирными жилыми домами повышенной этажности | га |  | 673,40 |  | 2334,15 |  |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  |  | 6,2 |  | 11,8 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | 6,50 |  | 32,35 |  |
| Ссылка к разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |  |  |  |  |  |  |  |

6.4. Технико-экономические показатели по п.ст. Мяглово

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 83,22 100,00 | 130,79 100,00 |  | 130,79 100,00 |  |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 9,83 11,81 | 11,46 8,77 |  | 130,79 100,00 |  |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 9,83 11,81 | 9,83 7,52 |  | 69,31 53,00 |  |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 9,83 | 9,83 |  | 9,83 |  |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  | 0,00 |  | 59,48 |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  | 26,38 20,17 |  |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 0,00 | 0,00 |  | 23,69 |  |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 0,00 | 0,00 |  | 2,69 |  |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  | 1,09 0,83 |  |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 0,00 | 0,00 |  | 1,09 |  |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 0,00 0,00 | 1,63 1,25 |  | 4,71 3,60 |  |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 0,00 | 1,63 |  | 1,62 |  |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 0,00 | 0,00 |  | 3,09 |  |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  | 29,30 22,40 |  |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 0,00 |  | 29,30 |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,010 | 0,01 |  | 1,20 |  |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,010 | 0,01 |  | 1,20 |  |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | - |  | - |  |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площ. |  | 0,00 |  | 71,40 |  |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  |  |  | 71,40 |  |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  |  | - |  | 1,3 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  |  | - |  | - |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - |  | - |  |
| * без второстепенных проездов и подъездов |  |  |  |  |  |  |  |

6.5. Технико-экономические показатели по деревне Новосергиевка

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 83,56 100,00 | 170,52 100,00 |  | 170,52 100,00 |  |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 32,86 39,33 | 136,66 80,15 |  | 169,33 99,31 |  |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 21,43 25,65 | 61,36 35,98 |  | 86,41 50,67 |  |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 21,43 | 21,43 |  | 21,43 |  |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  | 20,01 |  | 36,83 |  |
| 2.1.5 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  | 19,92 |  | 28,15 |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 10,35 12,39 | 13,18 7,73 |  | 13,18 7,73 |  |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 0,00 | 2,83 |  | 2,83 |  |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 10,35 | 10,35 |  | 10,35 |  |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 38,96 22,85 |  | 38,96 22,85 |  |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 0,00 | 25,06 |  | 25,06 |  |
| 2.3.4 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 13,90 |  | 13,90 |  |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 1,08 1,29 | 3,62 2,13 |  | 8,29 4,86 |  |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 1,08 | 1,24 |  | 1,24 |  |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 0,00 | 2,38 |  | 7,05 |  |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 19,54 11,46 |  | 22,49 13,19 |  |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 19,54 |  | 22,49 |  |
| 3 | Из общей площади земель в границах населенного пункта площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 1,19 1,42 | 1,19 0,70 |  | 1,19 0,70 |  |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 1,19 | 1,19 |  | 1,19 |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,125 | 2,52 |  | 3,69 |  |
| ш4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,125 | 2,52 |  | 3,69 |  |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | - |  | - |  |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площ. |  | 93,65 |  | 143,10 |  |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  | 69,65 |  | 98,70 |  |
| 13.5 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  | 24,00 |  | 44,40 |  |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  |  | 0,60 |  | 1,27 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  |  | - |  | - |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | 0,60 |  | 1,27 |  |
| * без второстепенных проездов и подъездов |  |  |  |  |  |  |  |

6.6. Технико-экономические показатели по п.ст. Пятый километр

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 1,44 100,00 | 273,91 100,00 |  |  | 273,91 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 1,44 100,00 | 188,59 68,65 |  |  | 273,91 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 1,44 100,00 | 1,44 100,00 |  |  | 75,00 27,39 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 1,44(1) | 1,44(1) |  |  | 0,00 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  | 0,00 |  |  | 75,00 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 1,90 0,69 |  |  | 7,34 2,68 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 0,00 | 1,90 |  |  | 7,34 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,83 0,30 |  |  | 0,83 0,30 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 0,00 | 0,83 |  |  | 0,83 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 0,00 0,00 | 7,12 2,60 |  |  | 13,54 4,94 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 0,00 | 7,12 |  |  | 13,54 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 38,46 14,04 |  |  | 38,46 14,04 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,00 | 38,46 |  |  | 38,46 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 138,84 50,69 |  |  | 138,74 50,65 |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 138,84 |  |  | 138,74 |
| Ссылка к разделу I - (1) в том числе в санитарной зоне от железной дороги – 1,44 га |  |  |  |  |  |  |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,008 | 0,01 |  |  | 0,75 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,008 | 0,01 |  |  | 0,75 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | - |  |  | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площ. |  | - |  | 45,00 |  |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  | - |  | 45,00 |  |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* | км |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  |  | 3,5 | 8,0 |  |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  |  | 1,1 | 1,1 |  |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - |  | - |  |
| Ссылка к разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |  |  |  |  |  |  |  |

6.7. Технико-экономические показатели по деревне Суоранда

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 78,24 100,00 | 83,72 100,00 |  | 83,72 100,00 |  |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 78,24 100,00 | 62,21 74,32 |  | 83,72 100,00 |  |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 42,72 54,60 | 39,52 47,21 |  | 42,47 50,72 |  |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 42,72 | 37,74 |  | 37,74 |  |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  | 1,38 |  | 1,38 |  |
| 2.1.3 | - зоны планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га |  | 0,40 |  | 0,40 |  |
| 2.1.4 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  | 0,00 |  | 2,95 |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  | 1,20 1,43 |  |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 0,00 | 0,00 |  | 1,20 |  |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 15,89 20,31 | 16,06 19,19 |  | 16,06 19,19 |  |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 15,89 | 10,89 |  | 10,89 |  |
| 2.3.4 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 5,17 |  | 5,17 |  |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 3,29 4,21 | 3,29 3,93 |  | 3,29 3,93 |  |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 3,29 | 3,29 |  | 3,29 |  |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 16,34 20,88 | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |  |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 16,34 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 3,34 3,99 |  | 18,92 22,60 |  |
| 2.6.1 | - зоны объектов для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 0,00 | 0,00 |  | 0,60 |  |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 3,34 |  | 18,32 |  |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  | 1,78 2,13 |  |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 0,00 |  | 1,78 |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,418 | 0,47 |  | 0,77 |  |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,418 | 0,0,47 |  | 0,77 |  |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | - |  | - |  |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площ. |  | 3,00 |  | 13,50 |  |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  |  |  | 10,50 |  |
| 13.4 | застройка блокированными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  | 1,20 |  | 1,20 |  |
| 13.5 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  | 1,80 |  | 1,80 |  |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  |  | - |  | - |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  |  | - |  | - |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - |  | 0,10 |  |
| * без второстепенных проездов и подъездов |  |  |  |  |  |  |  |

6.8. Технико-экономические показатели по деревне Хирвости

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 32,62 100,00 | 42,42 100,00 |  | 42,42 100,00 |  |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 28,17 86,36 | 41,38 97,55 |  | 42,42 100,00 |  |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 27,67 84,83 | 32,96 77,70 |  | 37,00 87,22 |  |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 27,67 | 27,67 |  | 27,67 |  |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  | 5,29 |  | 9,33 |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 3,00 7,07 |  | 3,00 7,07 |  |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 0,00 | 3,00 |  | 3,00 |  |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 0,50 1,53 | 1,51 3,56 |  | 1,51 3,56 |  |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 0,50 | 1,51 |  | 1,51 |  |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 3,91 9,22 |  | 3,91 9,22 |  |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 3,91 |  | 3,91 |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,143 | 0,25 |  | 0,33 |  |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,143 | 0,25 |  | 0,33 |  |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | - |  | - |  |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площ. |  | 6,60 |  | 11,40 |  |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  | 6,60 |  | 11,40 |  |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  |  | - |  | 2,8 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  |  | - |  | - |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - |  | - |  |
| * без второстепенных проездов и подъездов |  |  |  |  |  |  |  |

6.9. Технико-экономические показатели по деревне Янино-1

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 340,85 100,00 | 777,73 100,00 |  | 777,73 100,00 |  |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 132,76 38,96 | 448,19 57,64 |  | 777,73 100,00 |  |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 78,11 22,92 | 67,51 8,68 |  | 257,66 33,12 |  |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 55,02(1) | 22,00 |  | 22,00 |  |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  | 0,00 |  | 70,32 |  |
| 2.1.3 | - зоны существующей застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га | 4,32 | 4,32 |  | 4,32 |  |
| 2.1.4 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 8,20(2) | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1.5 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  | 0,00 |  | 37,97 |  |
| 2.1.6 | - зоны существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 10,57 | 11,39 |  | 11,39 |  |
| 2.1.7 | - зоны планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | га |  | 24,80 |  | 106,66 |  |
| 2.1.9 | - зоны планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1) | га |  | 5,00 |  | 5,00 |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 6,43 1,89 | 46,27 5,95 |  | 87,63 11,27 |  |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 6,43 | 46,27 |  | 84,97 |  |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га |  |  |  | 2,66 |  |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 40,27 11,82 | 254,79 32,77 |  | 313,15 40,27 |  |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 2,86 | 3,57 |  | 12,92 |  |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 37,41 | 159,95 |  | 201,98 |  |
| 2.3.3 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более III класса опасности (П2) | га | 0,00 | 15,53 |  | 15,53 |  |
| 2.3.4 | - зоны производственных, складских объектов I-II классов опасности (П3) | га | 0,00 | 75,74 |  | 75,74 |  |
| 2.3.4 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 0,00 |  | 6,98 |  |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 7,95 2,33 | 39,98 5,14 |  | 59,99 7,71 |  |
| 2.4.1 | - зоны железнодорожного транспорта (И1) | га | 2,10 | 2,10 |  | 3,09 |  |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 2,05 | 12,10 |  | 12,08 |  |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 3,80 | 25,78 |  | 44,82 |  |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 39,64 5,10 |  | 59,30 7,63 |  |
| 2.7.1 | - зоны размещения военных объектов (К1) | га | 0,00 | 39,64 |  | 39,64 |  |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 0,00 |  | 19,66 |  |
| Ссылка к разделу I - (1) в том числе территории, подлежащие реконструкции – 33,02 га (2) в том числе территории, подлежащие реконструкции – 8,20 га |  |  |  |  |  |  |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 4,220 | 7,59 |  | 23,03 |  |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 4,220 | 7,59 |  | 23,03 |  |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | - |  | - |  |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площ. |  | 169,75 |  | 745,40 |  |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  | 61,25 |  | 61,25 |  |
| 13.2 | застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  | 108,50 |  | 466,55 |  |
| 13.3 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | тыс.м 2 общей площ. |  |  |  | 133,00 |  |
| 13.5 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площ. |  |  |  | 84,60 |  |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  |  | 8,6 |  | 8,6 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  |  | 2,2 |  | 3,6 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | 2,39 |  | 10,28 |  |
| Ссылка к разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |  |  |  |  |  |  |  |

6.10. Технико-экономические показатели по деревне Янино-2

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 84,71 100,00 | 75,37 88,55 |  | 85,11 100,00 |  |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 75,41 89,02 | 75,37 88,55 |  | 85,11 100,00 |  |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 73,40 86,65 | 73,40 86,24 |  | 73,40 86,25 |  |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 73,23 | 73,40 |  | 73,40 |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,96 1,13 | 0,00 0,00 |  | 9,74 11,44 |  |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 0,96 | 0,00 |  | 9,74 |  |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 1,05 1,24 | 1,97 2,31 |  | 1,97 2,31 |  |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 1,05 | 1,97 |  | 1,97 |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,221 | 0,22 |  | 0,22 |  |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,221 | 0,22 |  | 0,22 |  |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | - |  | - |  |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площ. |  | - |  | - |  |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  |  | - |  | - |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  |  | - |  | - |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - |  | - |  |
| * без второстепенных проездов и подъездов |  |  |  |  |  |  |  |

11. Технико-экономические показатели по территории вне населенных пунктов

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель вне населенных пунктов | га % | 3754,59 100,00 | 2694,36 100,00 | 2694,36 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель вне населенных пунктов по функциональным зонам: | га % | 1904,29 50,69 | 1575,69 57,56 | 1948,46 72,43 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,60 0,02 | 45,69 1,67 | 235,70 8,75 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 0,00 | 45,69 | 235,70 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 214,26 5,70 | 405,76 14,82 | 514,19 19,09 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 19,08 | 3,63 | 51,91 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 85,32 | 294,23 | 397,59 |
| 2.3.3 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более III класса опасности (П2) | га | 0,00 | 20,57 | 23,89 |
| 2.3.4 | - зоны производственных, складских объектов I-II классов опасности (П3) | га | 109,86 | 0,00 | 34,59 |
| 2.3.4 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 4,46 | 6,21 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 254,70 6,78 | 195,92 7,16 | 306,52 11,38 |
| 2.4.1 | - зоны железнодорожного транспорта (И1) | га | 103,67 | 100,63 | 99,64 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 151,03 | 95,29 | 206,88 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 1385,86 36,89 | 918,97 33,57 | 860,99 31,96 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 1284,81 | 820,64 | 762,66 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 18,58 | 15,40 | 15,86 |
| 2.5.3 | - зоны существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 48,87 1,30 | 11,32 0,34 | 31,06 1,16 |
| 2.7.1 | - зоны размещения военных объектов (К1) | га | 39,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.2 | - зоны кладбищ (К3) | га | 9,35 | 11,32 | 21,71 |
| 2.7.2 | - существующее кладбище, подлежащее консервации (К3к) | га | 0,00 | 0,00 | 9,35 |
| 3 | Из общей площади земель вне населенных пунктов площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 1334,74 35,03 | 745,90 27,25 | 745,90 27,68 |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом | га | 1315,84 | 740,75 | 740,75 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| 3.3 | Земли запаса | га | 13,75 | 0,00 | 0,00 |