| Заказчик | Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Книга 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2017 год

Состав материалов

| Наименование материалов | № книги | Состав материалов |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Изменения в генеральный план (проект) |  | Изменения в Положение о территориальном планировании |
|  |  | Карты |
| Муниципальное образование «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию изменений в генеральный план | 1 | Пояснительная записка |
|  | 2 | Карты |
|  | 3 | Исходно-разрешительная документация |

Перечень карт изменений в генеральный план

| № п/п | Наименование | Марка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изменения в карту функциональных зон поселения, врезка по деревне Кудрово М 1:10000 | ГП-2-1 | изменения к схеме ГП-2 в границах внесения изменений |
|  | Изменения в карту планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальной инфраструктуры), врезка по деревне Кудрово М 1:10000 | ГП-3-1 | изменения к схеме ГП-3 в границах внесения изменений |
|  | Карта границ населенного пункта деревня Кудрово, входящего в состав поселения М 1:5000 | ГП-10 | взамен схемы ГП-10 |

Перечень карт материалов по обоснованию изменений в генеральный план

| № п/п | Наименование | Марка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ситуационная карта внесения изменений | ГП-0-1 |  |
|  | Изменения в карту существующего использования территорий с отображением границ земельных участков, врезка по деревне Кудрово М 1:10000 | ГП-4-1 | изменения к схеме ГП-4 в границах внесения изменений |
|  | Изменения в карту планируемого использования территорий с отображением границ земельных участков, врезка по деревне Кудрово М 1:10000 | ГП-5-1 | изменения к схеме ГП-5 в границах внесения изменений |
|  | Изменения в карту зон с особыми условиями использования территорий и территорий объектов культурного наследия, врезка по деревне Кудрово М 1:10000 | ГП-8-1 | изменения к схеме ГП-8 в границах внесения изменений |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ГП-9 | изменения не вносятся |

Состав исполнителей

| Руководитель проекта | Матвеев И.Д. |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Матвеев И.Д. |
| Главный инженер проекта | Грозин М.В. |
| Ведущий архитектор | Запорожцев Е.С. |
| Главный специалист | Томина Т.А. |

Содержание книги 1

материалов по обоснованию изменений в генеральный план

Стр.

1. Общие положения	5

2. Изменение функционально-планировочной структуры муниципального образования	6

4. Развитие жилых территорий	12

4.1. Территории	12

4.2. Жилищный фонд и население	12

4.3. Социальная инфраструктура	13

4.4. Транспортная инфраструктура	16

4.5. Инженерная инфраструктура	16

5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	27

6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	31

7. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	31

8. Основные технико-экономические показатели по изменениям в генеральный план	33

8.1. Технико-экономические показатели в целом по муниципальному образованию	33

8.2. Технико-экономические показатели по деревне Кудрово	33

- 1. Общие положения

1. В соответствии с законом Ленинградской области от 29 декабря 2015 года № 148-оз «Об административно-территориальных преобразованиях во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» изменен статус муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на муниципальное образование «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с административным центром городской поселок Янино-1.

2. Материалы по обоснованию изменений в генеральный план, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, разработаны ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/1-2013/624-7801365694-П-73 от 26 марта 2013 года, выданное саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» (приведено в исходно-разрешительной документации) на основании постановления администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20 мая 2016 года № 249 в соответствии с утвержденным Техническим заданием (приведено в исходно-разрешительной документации).

3. При разработке материалов по обоснованию изменений в генеральный план учтены требования федеральных, региональных и местных законодательных актов в действующей редакции, в том числе:

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 5 апреля 2016 года № 95-ФЗ;

- Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- областного закона от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» с изменениями, внесенными законом Ленинградской области от 4 августа 2015 года № 85-оз.

4. При разработке материалов по обоснованию изменений в генеральный план учтены требования и рекомендации следующей нормативно-технической документации:

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 августа 2016 года № 327;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244.

5. При разработке материалов по обоснованию изменений в генеральный план учтены следующие документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории:

- Схема территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденная решением совета депутатов от 20 декабря 2012 года № 88;

- схема территориального планирования Ленинградской области, утверждённая постановлением Правительства Ленинградской области от 29 октября 2015 года № 415, от 21 декабря 2015 года № 490, от 1 марта 2017 года № 39.

- 2. Изменение функционально-планировочной структуры муниципального образования

В целях создания условий для дальнейшего развития деревни Кудрово в проекте изменений генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, предлагается расширить границы деревни Кудрово для использования территории под жилую застройку и объекты инженерной ифраструктуры, привести границы земельных участков на территории деревни Кудрово, поставленных на кадастровый учет, в соответствие с данными филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, привести границы зоны улично-дорожной сети в соответствие с красными линиями, установленными в проекте планировки и проекте межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 года № 276.

Сравнительная таблица изменения баланса земель Заневского городского поселения по целевому назначению на расчетный срок относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, представлена в таблице 3.1 -

Таблица 3.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Площадь на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану | предложения об изменениях в генеральный план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га % | 5033,52 100,00 | 5033,52 100,00 |
| 1 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по целевому назначению: |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения | га % | 918,97 18,26 | 902,03 17,92 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов в том числе: | га % | 2296,05 45,62 | 2355,25 46,79 |
| 1.2.2 | деревня Кудрово | га | 441,65 | 500,85 |
| 1.3 | Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | га % | 1072,60 21,31 | 1030,34 20,47 |
| 1.3.1 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 1056,41 | 999,28 |

Как видно по данным таблиц 3.1 относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, предлагается увеличение площади деревни Кудрово на 13,4 % (на 59,20 га, из них по состоянию на 1.10.2016 переведены в земли населенных пунктов земельные участки площадью 6,79 га) за счет включения в границы населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения (16,94 га, из них по состоянию на 1.10.2016 переведены в земли населенных пунктов земельные участки площадью 0,37 га), земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр. (42,26 га, из них по состоянию на 1.10.2016 переведены в земли населенных пунктов земельные участки площадью 6,42 га) с изменением их целевого назначения на земли населенных пунктов.

Предложения по измененному функциональному зонированию территории Заневского городского поселения в части деревни Кудрово отражены на карте «Изменения к карте функциональных зон поселения, врезка по деревне Кудрово».

Сравнительная таблица изменения баланса земель деревни Кудрово по функциональному назначению на расчетный срок относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, представлена в таблице 3.2 -

Таблица 3.2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану | предложения об изменениях в генеральный план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 441,65 100,00 | 500,85 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 440,44 99,71 | 499,64 99,76 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 163,98 34,13 | 183,74 36,69 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 7,35 | 7,83 |
| 2.1.10 | - зоны планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1) | га | - | 19,11 |
| 2.1.11 | - зоны планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) | га | 156,63 | 156,80 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 143,20 34,87 | 165,88 33,12 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 133,06 | 158,65 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 10,14 | 7,23 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 28,87 9,31 | 57,32 11,45 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 22,23 | 50,72 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 6,64 | 6,60 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 71,47 14,30 | 74,07 14,79 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 5,98 | 8,88 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 65,49 | 65,19 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 20,90 7,10 | 18,16 3,62 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 20,90 | 17,78 |
| 2.6.3 | - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,00 | 0,38 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 12,02 2,72 | 0,47 0,09 |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) и санитарных разрывов (СР) с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 12,02 | 0,47 |
| 3 | Из общей площади земель в границах населенного пункта площадь земель вне функциональных зон, из них: | га % | 1,21 0,27 | 1,21 0,24 |
| 3.2 | Акватории водных объектов (А0) | га | 1,21 | 1,21 |

Сводная таблица изменения целевого назначения (категории) и функционального назначения отдельных земельных участков относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Сводная таблица изменения целевого назначения (категории) и функционального назначения земельных участков относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель-ного участка, га | Целевое назначение (категория) земель |  | Функциональное назначение территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану | предложения об изменениях в генеральный план | по генеральному плану | предложения об изменениях в генеральный план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 47:07:1044001:102 | 16,57 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Земли населенных пунктов | Зона сельскохозяйственных угодий (С1) | Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж5.1) |
|  | 47:07:1044001:291 | 2,08 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Зона производственных, складских инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж5.1) |
|  | 47:07:1044001:113 | 3,66 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:371(1) | 8,16 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:11794(1) | 1,12 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:11794(2) | 0,1 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:11794(3) | 0,22 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:11794(4) | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:11794(5) | 0,97 |  |  |  |  |
|  | 47:07:0000000:430(1) | 7,08 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:334 | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:2024 | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 47:07:0000000:90492(6) | 1,26 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:11077 | 1,23 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:11078 | 1,20 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:11079 | 1,20 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:7880 | 1,84 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:11782 | 1,49 |  |  |  |  |
|  | 47:07:0000000:89938 | 1,73 |  |  |  |  |
|  | 47:07:0000000:90830(7) | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 47:07:0000000:90830(11) | 0,11 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:5487 | 0,08 |  |  |  |  |
|  | участки, не поставленные на кадастровый учет | 1,27 |  |  |  |  |
|  | Итого | 52,41 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:301* | 0,53 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры (П0) | Зона инженерной инфраструктуры (П0) Зона инженерной инфраструктуры (П0) |
|  | 47:07:1044001:422 (часть)* | 1,67 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:1025* | 0,32 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:1038* | 0,66 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:514* | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:585* | 0,75 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:6579* | 0,24 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:490* | 1,22 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:1085* | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:11811* | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:422 (часть)* | 0,37 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения |  | Зона сельскохозяйственных угодий (С1) |  |
|  | Всего | 59,20 |  |  |  |  |

*  по состоянию на 01.10.2016 – земли населенных пунктов

- 4. Развитие жилых территорий

- 4.1. Территории

В проекте изменений генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, предлагается расширение жилых территорий в северо-восточной части деревни Кудрово под многоквартирное многоэтажное жилищное строительство высотой от 9 до 16 этажей включительно на площади 19,11 га, в том числе на участках, включаемых в границы деревни Кудрово, – 18,65 га, на участках, входящих в границы деревни Кудрово, с изменением их функционального назначения из зоны делового и общественного назначения (Д1) - 0,46 га.

- 4.2. Жилищный фонд и население

При предлагаемом увеличении площади жилых территорий в деревне Кудрово расчетная численность населения и объем жилищного строительства в деревне Кудрово будут выше показателей по генеральному плану, утвержденному решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22.

Расчет прироста численности населения и прироста объема жилищного строительства при увеличении площади жилых территорий в деревне Кудрово выполнен в соответствии с нормами жилищной обеспеченности по Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 августа 2016 года № 327, результаты расчета отражены в таблице 4.2.1 -

Таблица 4.2.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану | предложения об изменениях в генеральный план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (от 9 до 16 этажей включительно) Ж5.1 | га | - | 19,11 |
| 2 | Плотность населения в планируемой застройке | чел/га |  | 300 |
| 3 | Прирост расчетной численности населения | чел |  | 5,85 |
| 4 | Норма жилищной обеспеченности | м2 общей площади квартир на 1 чел |  | 30 |
| 5 | Прирост объема жилищного строительства | тыс. м2 общей площади квартир |  | 175,50 |
| 6 | Обеспеченность территорией | м2 территории на 1 м2 жилищного фонда (общей площади квартир) |  | 1,11 |

Как следует из данных таблицы 4.2.1 на территории планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами уровень обеспеченности населения территорией в границах элементов планировочной структуры (микрорайонов, кварталов) будет соответствовать минимально допустимому по таблице 11 к п. 2.2.21 с учетом положений по п. 2.2.75 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 августа 2016 года № 327, для сельских населенных пунктов городского поселения, расположенных в зоне интенсивной урбанизации (зона А), при численности населения в населенном пункте на расчетный срок генерального плана более 20 тыс. чел – 1,11 м2 территории в границах элементов планировочной структуры (микрорайонов, кварталов) на 1 м2 жилищного фонда (общей площади квартир).

- 4.3. Социальная инфраструктура

В связи с предлагаемым увеличением расчетной численности населения деревни Кудрово на 5,85 тыс. чел определена потребность населения в дополнительных объектах социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 августа 2016 года № 327. Результаты расчета нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры на прирост расчетной численности населения в деревне Кудрово 5,85 тыс. чел и предложения об изменении генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, в отношении социальной инфраструктуры отражены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

Результаты расчета нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры на прирост расчетной численности населения в деревне Кудрово 5,85 тыс. чел и предложения об их размещении

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Нормативная потребность на 1000 чел | Потребность при полном развитии | Проектные предложения при полном развитии | Радиус доступности* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 351 | 420 (2 объекта по 210 мест) | 300 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 91 | 532 | 600 (1 объект) | 500 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения* | посещений в смену | 18,5 | 108 | 110 (кабинеты врачей общей практики во встроенных помещениях) |  |
| 4 | Стационары* | коек | 7 | 41 | обслуживание в больнице, предусматриваемой по проекту планировки в квартале 7 деревни Кудрово |  |
| 5 | Аптеки | объект | 0,05 | 0 | 1 | 500 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 486,60 | 2847 | 2850 |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 234 | 240 |  |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | 41 | 45 |  |
| 9 | Отделения почтовой связи II группы | объект | 0,17 | 1 | 1 |  |
| 10 | Отделения (филиалы) банков | операцион-ное место | 0,50 | 3 | 3 | 500 |
| 11 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |  |
| 11.1 | помещения досуга и любительской деятельности (клубы) с кинозалами | мест | 105 | 614 | 615 |  |
| 12 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |  |
| 12.1 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 350 | 2048 | 2050 |  |
| 12.2 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75 | 439 | 450 |  |
| 12.3 | плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 11 | 11 |  |
| 13 | Учреждения молодежной политики | м2 нормируемой площади | 25 | 146 | 150 |  |

* учреждения регионального уровня

Предложения по измененному составу объектов социальной инфраструктуры, предусматриваемых на территории деревни Кудрово отражены на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальной инфраструктуры).

- 4.4. Транспортная инфраструктура

При предлагаемом расширение жилых территорий в северо-восточной части деревни Кудрово под многоэтажное жилищное строительство изменения начертания межквартальной улично-дорожной сети по генеральному плану, утвержденному решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, не предусмотрено.

Увеличение потребности в местах постоянного хранения индивидуального легкового транспорта в связи с предлагаемым увеличением расчетной численности населения деревни Кудрово на 5,85 тыс. чел относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, определено при уровне автомобилизации в соответствии с нормами по п. 3.5.5 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 августа 2016 года № 327, - 440 автомобилей на 1000 жителей и составляет 2574 машино-мест. Постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей предусмотрено на общедоступных одно- и многоуровневых открытых и закрытых автостоянках.

- 4.5. Инженерная инфраструктура

При предлагаемом расширение жилых территорий в северо-восточной части деревни Кудрово под многоэтажное жилищное строительство изменения в схеме организации инженерного обеспечения потребителей относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, не предусмотрены.

Для определения дополнительных нагрузок на инженерные сети в связи с предлагаемым расширением жилых территорий в северо-восточной части деревни Кудрово под многоэтажное жилищное строительство выполнен расчет инженерных нагрузок на прирост населения в деревне Кудрово на 5,85 тыс. чел относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, выполнены расчеты в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов:

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, утв. Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 2002 г.;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;

- СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренние водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация наружные сети и сооружения»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Результаты расчета прироста нагрузок по инженерным системам на прирост населения в деревне Кудрово 5,85 тыс. чел относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, отражены в сводной таблице 4.5.1 -

Таблица 4.5.1

| № п/п | Вид системы | Единица измерения | Прирост нагрузки относительно генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | Гкал/ч | 19,40 |
| 2 | Водоснабжение | тыс. м3/сут | 2,12 |
| 3 | Водоотведение | тыс. м3/сут | 1,83 |
| 4 | Газоснабжение | тыс. м3/ч | 2,63 |
| 5 | Электроснабжение | тыс. кВ∙А | 6,36 |
| 6 | Связь |  |  |
| 6.1 | стационарный телефон | тыс. точек подключения | 3,65 |
| 6.2 | радио | тыс. точек подключения | 3,50 |
| 6.3 | телевидение | тыс. точек подключения | 9,15 |

Расчет прироста нагрузок по инженерным системам в деревне Кудрово на расчетный срок относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, представлен в таблицах 4.5.2 – 4.5.5.

Таблица 4.5.2

Таблица расчета прироста нагрузок по теплоснабжению и газоснабжению в деревне Кудрово на расчетный срок относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 г. № 22

| № п/п | Наименование потребителя | Единица измерения | Количество единиц | Общая площадь зданий, тыс. м² | Объем зданий, тыс. м³ | Расход горячей воды, л/ч | Удельная тепловая характеристика для вентиляции, gв, ккал/ (м³∙ч∙ºС) | Удельная тепловая характеристика для отопления, gв, ккал/ (м³∙ч∙ºС) | Количество потребляемой теплоты на отопление, Гкал/ч | Количество потребляемой теплоты на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Количество потребляемой теплоты на вентиляцию, Гкал/ч | Общее количество потребляемой теплоты, Гкал/ч | Расход газа, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоэтажная жилая застройка (от 9 до 16 этажей включительно) Ж5.1 | чел | 5850 | 219,4 | 722,7 | 10,9 |  | 0,33 | 11,74 | 3,83 |  | 15,57 | 2115,49 |
| Итого по планируемой жилой застройке |  | чел | 5850 | 219,4 | 722,7 |  |  |  | 11,74 | 3,83 |  | 15,57 | 2115,5 |
| 2 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детские дошкольные учреждения (с бассейном площадью зеркала воды 60 м²) | место | 420 | 6,0 | 24,7 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,42 | 0,17 | 0,11 | 0,70 | 95,11 |
| 2.2 | Общеобразовательная школа | место | 600 | 11,0 | 45,3 | 1,0 | 0,07 | 0,33 | 0,68 | 0,03 | 0,13 | 0,84 | 114,1 |
| 2.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посети-тель в смену | 110 | 1,5 | 5,3 | 3,5 | 0,23 | 0,32 | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,17 | 23,1 |
| 2.4 | Предприятия розничной торговли | работа-ющий | 142 | 2,8 | 9,9 | 2,0 | 0,27 | 0,31 | 0,16 | 0,02 | 0,12 | 0,30 | 40,8 |
| 2.5 | Предприятия общественного питания на 240 мест | условное блюдо | 792 | 0,8 | 2,8 | 12,7 | 0,65 | 0,33 | 0,05 | 0,60 | 0,08 | 0,73 | 99,2 |
| 2.6 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 45 | 0,5 | 1,8 | 4,7 | 0,78 | 0,33 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 13,6 |
| 2.7 | Отделения связи, филиалы банков | работа-ющий | 24 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 0,08 | 0,38 | 0,03 | 0,003 | 0,01 | 0,04 | 5,4 |
| 2.8 | Помещение досуга и любительской деятельности | место | 615 | 1,2 | 4,9 | 0,4 | 0,27 | 0,33 | 0,08 | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 20,4 |
| 2.9 | Спортивно-досуговые комплексы и спорт. залы | спортс-мен | 200 | 2,1 | 9,9 | 5,0 | 0,23 | 0,33 | 0,15 | 0,06 | 0,10 | 0,31 | 42,1 |
| 2.10 | Бассейн с ванной 25 х 16 м | спортс-мен | 48 | 2,5 | 17,6 | 5,0 | 0,23 | 0,33 | 0,26 | 0,01 | 0,17 | 0,44 | 59,8 |
| Итого по объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 | 0,93 | 0,90 | 3,78 | 513,6 |
| Итого по внесению изменений по деревне Кудрово |  | чел | 5850 |  |  |  |  |  | 13,7 | 4,8 | 0,9 | 19,4 | 2629,1 |

Таблица 4.5.3

Таблица расчета прироста нагрузок по водоснабжению и канализации в деревне Кудрово на расчетный срок относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 г. № 22

| № п/п | Наименование водопотребителей | Единица измерения | Количество единиц | Водопотребление |  |  |  |  | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Холодная вода |  | Горячая вода |  | Суммарное водопот-ребление, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
|  |  |  |  | норма расхода холодной воды, л/сут | расход холод-ной воды, м3/сут | норма расхода горячей воды, л/сут | расход горячей воды, л/сут |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоэтажная жилая застройка (от 9 до 16 этажей включительно) Ж5.1 | чел | 5850 | 150,0 | 877,5 | 100,0 | 585,0 | 1462,5 | 1462,5 |
| 1.2 | Полив территории | чел | 5850 | 50,0 | 292,5 |  |  | 292,5 |  |
| Итого по планируемой жилой застройке |  | чел | 5850 |  | 1170,0 |  | 585,0 | 1755,0 | 1462,5 |
| 2 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детские дошкольные учреждения (с бассейном площадью зеркала воды 60 м²) | место | 420 | 60,0 | 21,6 | 80,0 | 28,8 | 50,4 | 50,4 |
| 2.2 | Общеобразовательные школы | место | 600 | 12,0 | 6,6 | 8,0 | 4,4 | 11,0 | 11,0 |
| 2.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посетитель в смену | 110 | 6,0 | 0,7 | 4,0 | 0,4 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | работающий | 4 | 18,0 | 0,1 | 12,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 2.4 | Предприятия розничной торговли | работающий | 142 | 18,0 | 2,6 | 12,0 | 1,7 | 4,3 | 4,3 |
| 2.5 | Предприятия общественного питания на 240 мест | условное блюдо | 5227 | 8,0 | 41,8 | 4,0 | 20,9 | 62,7 | 62,7 |
| 2.6 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 45 | 23,0 | 1,0 | 33,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.7 | Отделения связи, филиалы банков | работающий | 24 | 9,0 | 0,2 | 6,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 2.8 | Помещение досуга и любительской деятельности | место | 615 | 5,0 | 3,1 | 3,0 | 1,8 | 4,9 | 4,9 |
| 2.9 | Спортивно-досуговые комплексы и спорт. залы | спортсмен | 1126 | 40,0 | 45,0 | 60,0 | 67,6 | 112,6 | 112,6 |
| 2.10 | Бассейн с ванной 25 х 16м | спортсмен | 384 | 40,0 | 95,4 | 60,0 | 23,0 | 118,4 | 118,4 |
| Итого по объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  | 218,1 |  | 150,2 | 368,3 | 368,3 |
| Итого по внесению изменений по деревне Кудрово |  | чел | 5850 |  | 1388,1 |  | 735,2 | 2123,3 | 1830,8 |
| Примечания: 1. Расход воды на наружное пожаротушение жилой застройки ( СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты 2. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности») принимается - 30 л/с (для жилых зданий при числе этажей свыше 12, но не более 16 и строительным объемом здания свыше 25 до 50 тыс. м³ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.5.4

Таблица расчета прироста нагрузки по электроснабжению в деревне Кудрово на расчетный срок относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 г. № 22

| № п/п | Наименование электроприемника | Единица измерения | Количество единиц | Удельная нагрузка, Руд., кВт | Коэффициент участия в максимуме нагрузок | tgφ | Cosφ | Расчетная активная мощность Р, кВт | Расчетная реактивная мощность Q, квар | Расчетная полная мощность Sр, кВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоэтажная жилая застройка (от 9 до 16 этажей включительно) Ж5.1 | тыс. м2 | 219,4 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 4782,9 | 956,6 | 4877,6 |
|  | Итого по планируемым жилым зонам |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 4782,9 | 956,6 | 4877,6 |
| 2 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детские дошкольные учреждения с бассейном | место | 420 | 0,46х1,5 | 0,4 | 0,25 | 0,97 | 99,4 | 24,9 | 102,5 |
| 2.2 | Общеобразовательные школы | место | 600 | 0,25х1,5 | 0,5 | 0,38 | 0,95 | 103,1 | 39,2 | 110,3 |
| 2.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посетитель в смену | 110 | 0,20 | 0,7 | 0,43 | 0,92 | 15,4 | 6,6 | 16,8 |
| 2.4 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 2850,0 | 0,25 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 427,5 | 320,6 | 534,4 |
| 2.5 | Предприятия общественного питания | место | 240 | 1,04 | 0,7 | 0,20 | 0,98 | 174,7 | 34,9 | 178,2 |
| 2.6 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 45 | 1,50 | 0,6 | 0,25 | 0,97 | 40,5 | 10,1 | 41,7 |
| 2.7 | Отделения связи, филиалы банков | м2 общей площади | 500,0 | 0,054 | 0,6 | 0,57 | 0,87 | 16,2 | 9,2 | 18,6 |
| 2.8 | Помещение досуга и любительской деятельности | место | 615 | 0,46 | 0,8 | 0,43 | 0,92 | 226,3 | 97,3 | 246,3 |
| 2.9 | Спортивно-досуговые комплексы и спорт. залы | м2 площади зала | 2050,0 | 0,10 | 0,7 | 0,57 | 0,87 | 143,5 | 81,8 | 165,2 |
| 2.10 | Бассейн с ванной 25 х 16м | м2 площади зеркала воды | 400,0 | 0,225 | 0,7 | 0,57 | 0,87 | 63,0 | 35,9 | 72,5 |
| Итого по объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,88 | 1309,6 | 660,5 | 1486,5 |
| Итого по внесению изменений по деревне Кудрово |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,96 | 6092,5 | 1617,1 | 6364,1 |

Таблица 4.5.5

Таблица расчета прироста нагрузок по системам связи в деревне Кудрово на расчетный срок относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 г. № 22

| № п/п | Наименование потребителя | Количество жителей, чел | Количество квартир, шт | Количество точек подключения, шт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стационарный телефон | Радио | Телевидение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (от 9 до 16 этажей включительно) Ж5.1 | 5850 | 3181 | 3181 | 3181 | 7953 |
|  | Итого по планируемой жилой застройке | 5850 |  | 3181 | 3181 | 7953 |
| 2 | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового промышленного назначения |  |  | 477 | 318 | 1193 |
|  | Итого по внесению изменений по деревне Кудрово |  |  | 3658 | 3499 | 9146 |

- 5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление под современное использование и включающие в себя научно-исследовательские, проектные и производственные работы, научное руководство при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия в соответствии со статьями 47.2 и 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. № 95-ФЗ, обязан:

- обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ;

- осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

- не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

- обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

- соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

- не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

- незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия, либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. В случае отсутствия утвержденных границ объекта археологического наследия, включенного в Реестр, или выявленного объекта археологического наследия объектом археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия необходимо учитывать ограничения на использование земельных участков в границах территории объекта культурного наследия и земельных участков, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объекта культурного наследия.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством и Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

Согласно статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается строительство объектов капитального строительства, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-географической или природной среды объекта культурного наследия, а также ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта культурного наследия, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований к обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, а именно: земляные, строительные, хозяйственные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия.

Согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик), лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В соответствии со статьями 28 и 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе, выполненной в соответствии с требованиями Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В охранных зонах объектов культурного наследия режим хозяйственной деятельности и градостроительного регламента определяется как особый режим землепользования и застройки в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади).

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию, объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения проекта зон охраны такого объекта культурного наследия в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территории боевых действий необходимо провести обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений.

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- 6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При предлагаемом расширение жилых территорий в северо-восточной части деревни Кудрово под многоэтажное жилищное строительство изменения в схеме организации мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, не предусмотрены.

- 7. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

При внесении изменений в генеральный план, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29 мая 2013 года № 22, предусматривается уточнение размеров и границ зоны с особыми условиями использования территории – санитарного разрыва от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург. Предложения по размещению изменяемой зоны с особыми условиями использования территории отражено на Карте границ зон с особыми условиями использования территорий и территорий объектов культурного наследия, размеры зоны указаны в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование объекта | Типы зон | Величина, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейные объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 1.1 | Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербург | санитарный разрыв (СР) | 150 | при условии устройства шумо-газозащитного экрана |

- 8. Основные технико-экономические показатели по изменениям в генеральный план

- 8.1. Технико-экономические показатели в целом по муниципальному образованию

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение на 01.10.2016 | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га % | 5033,52 100,00 | 5033,52 100,00 |
| 1 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по целевому назначению |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения | га % | 1385,49 27,53 | 902,03 17,92 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га % | 1285,72 25,54 | 2355,25 46,79 |
| 1.2.2 | деревня Кудрово | га | 448,44 | 500,85 |
| 1.3 | Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | га % | 1024,54 20,35 | 1030,34 20,47 |
| 1.3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 975,67 | 999,28 |

- 8.2. Технико-экономические показатели по деревне Кудрово

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 500,85 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 499,64 99,76 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 183,74 36,69 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 7,83 |
| 2.1.10 | - зоны планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1) | га | 19,11 |
| 2.1.11 | - зоны планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) | га | 156,80 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 165,88 33,12 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 158,65 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 7,23 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 57,32 11,45 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 50,72 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 6,60 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 74,07 14,79 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 8,88 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 65,19 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 18,16 3,62 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 17,78 |
| 2.6.3 | - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,38 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 0,47 0,09 |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) и санитарных разрывов (СР) с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,47 |
| 3 | Из общей площади земель в границах населенного пункта площадь земель вне функциональных зон, из них: | га % | 1,21 0,24 |
| 3.2 | Акватории водных объектов (А0) | га | 1,21 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс. чел | 72,54 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади квартир | 2509,65 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |
| 13.1 | Застройка многоквартирными жилыми домами повышенной этажности | тыс. м2 общей площади квартир | 2334,15 |
| 13.2 | Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | тыс. м2 общей площади квартир | 175,50 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест | 34,92 |