Утверждено распоряжением

Правительства Ленинградской области

от                            а№                              а

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Подъезд к городу Всеволожск (включая строительство транспортных развязок с

автомобильными дорогами регионального значения Санкт-Петербург-Колтуши и

Санкт-Петербург-завод имени Свердлова-Всеволожск)

(по титулу: «Строительство подъезда к г. Всеволожску»)

Том 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

PSKG/08-16/-29-1

Основная часть

Санкт-Петербург

2017

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Подъезд к городу Всеволожск (включая строительство транспортных развязок с

автомобильными дорогами регионального значения Санкт-Петербург-Колтуши и

Санкт-Петербург-завод имени Свердлова-Всеволожск)

(по титулу: «Строительство подъезда к г. Всеволожску»)

Том 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

PSKG/08-16/-29-1

Основная часть

Исполнительный директор                                                                                     И.В. Нестеров

Руководитель проекта	                                                                   Я.С. Муравьёва

Санкт-Петербург

2017

Состав документации по планировке территории

| № тома, раздела, части | Обозначение | Наименование материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Том 1 | Проект планировки территории Основная часть |  |  |
|  | PSKG/08-16/29-1 | Положения о развитии территории и размещении объектов капитального строительства. |  |
|  |  | Чертеж планировки территории М 1:2 000. |  |
| Том 2 | Проект планировки территории Материалы по обоснованию |  |  |
|  | PSKG/08-16/29-2 | Пояснительная записка |  |
|  |  | Графические материалы: 1. Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:5 000; 2.Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) М 1:2 000; 3. Схема организации улично-дорожной сети, схема движения транспорта М 1:2 000; 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2 000; 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2 000; 6. Разбивочный чертеж красных линий М 1:2 000; 7. Схема инженерного обеспечения территории М 1:2 000; 8. Схема размещения автомобильной дороги с расположением мест транспортных развязок и пересечений, мест предполагаемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых для содержания автомобильной дороги. |  |
| Том 3 | Проект межевания территории |  |  |
|  | PSKG/08-16/29-3 | Пояснительная записка. |  |
|  |  | Чертеж межевания территории М 1:2 000. |  |
|  |  | Схема резервирования земель М 1:5 000. |  |
| Том 4 | Исходно-разрешительная документация |  |  |
|  | PSKG/08-16/29-4 | Исходно-разрешительная документация |  |

Содержание

1. Положение о размещении объекта капитального строительства регионального значения, а также характеристиках планируемого развития территории.	4

1.1. Сведения о линейном объекте и его основные характеристики	4

1.2. Перспективная интенсивность движения транспорта	5

1.3. Инженерные коммуникации	5

1.4. Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории и организация поверхностного стока	8

1.5. Демонтаж зданий и сооружений	9

2. Ведомости координат поворотных точек красных линий	9

Графические материалы………………………………………………………………..15

1. Чертеж планировки территории М 1:2 000.

# 1. Положение о размещении объекта капитального строительства регионального значения, а также характеристиках планируемого развития территории

# 1.1. Сведения о линейном объекте и его основные характеристики

Место размещения объекта определено в соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области, утверждённая постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (с учетом внесенных изменений согласно постановлениям Правительства Ленинградской области от 29.10.2015 № 415, от 21.12.2015 № 490.

Назначение проектируемой автомобильной дороги:

-обеспечение обхода административного центра муниципального района Ленинградской области;

-соединение автомобильных дорог общего пользования регионального значения Санкт-Петербург-Колтуши и Санкт-Петербург-завод имени Свердлова-Всеволожск.

Начало трассы принято в районе примыкания существующей внутрихозяйственной дороги к Колтушскому шоссе км 3+749 существующей автомобильной дороги Санкт-Петербург-Колтуши.

Окончание трассы-км 32+071 существующей автомобильной дороги Санкт-Петербург-завод имени Свердлова-Всеволожск.

Технические характеристики проектируемой автомобильной дороги:

протяженность – 6,1 км;

категория дороги – II по СП 42.13330.2011;

расчетная скорость движения – 120 км/ч;

число полос движения – 4 шт.;

тип дорожной одежды – капитальный;

вид покрытия – асфальтобетон;

количество транспортных развязок – 2 шт.

Транспортная развязка 1 – примыкание к автодороге Санкт-Петербург - Колтуши проектируется в разных уровнях с устройством путепровода над Колтушским шоссе.

Транспортная развязка 2 – примыкание к автодороге Санкт-Петербург-завод имени Свердлова-Всеволожск проектируется кольцевое примыкание в одном уровне. По итогам макромоделирования, при развитии улично-дорожной сети города Всеволожска согласно Генеральному плану, возможно увеличение нагрузки на проектируемую автодорогу. В связи с чем проектом предусмотрено резервирование земель под перспективное строительство развязки по типу «клевер» в части примыкания к автодороге Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск.

В соответствии с Техническим заданием к Государственному Контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство подъезда к г. Всеволожску» № 0289 от 09.08.2016, размещение дополнительных развязок на проектируемой автомобильной дороге не предусмотрено.

# 1.2. Перспективная интенсивность движения транспорта

Расчёт перспективной интенсивности движения выполнен с учётом «Руководства по прогнозированию интенсивности движения». В рамках прогноза проанализированы перспективы развития экономики района тяготения, ввода в строй жилых зон, расширения и строительства общественно-деловых, промышленных, торговых и обслуживающих зон. Расчёт выполнен с учётом перспективных мероприятий по развитию улично-дорожной сети региона. На основании этих данных, а также материалов изысканий рассчитана модель распределения транспортного потока для характерных пиковых периодов буднего дня.

Прогнозируемые данные по интенсивности движения транспорта на 2034 год составит 19878 авт./сут. в оба направления.

# 1.3. Инженерные коммуникации

В настоящем разделе предусматривается выделения коридора для пересечения и параллельной прокладки сетей с автомобильной дорогой, а так же схематичного расположения сетей подлежащих переустройству. Стадия проектирования – проект планировки линейного объекта.

В местах пересечения автомобильной дороги предусматривается прокладка сетей в футлярах.

Проектом предусматривается переустройство следующих существующих подземных и надземных коммуникаций:

Таблица 1

| № п/п | Пикет | Наименование | Правообладатель | Технические условия/ Согласование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПК 4+17 примыкания к Колтушскому шоссе | Кабель связи | ПАО «Ростелеком» | ТУ №02/17/957-16 от 30.11.2016 |
| 2 | ПК 4+17 примыкания к Колтушскому шоссе | Газопровод в.д. ст.219 | ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | ТУ №01-/3048 от 07.10.2016 |
| 3 | ПК 4+50 примыкания к Колтушскому шоссе | Кабельная линия электропередачи 12 каб. 10 кВ, 2 каб. ВОЛС | АО «ЛОЭСК» | Письмо № 00-03/729 от 10.02.2017 |
| 4 | ПК 3+60 примыкания к Колтушскому шоссе | Воздушная линия электропередачи ВЛ 0,4кВ 1 каб. | ПАО «Ленэнерго» | ТУ Заявка № 16-34407 от 09.01.2017 |
| 5 | ПК 5+24 примыкания к Колтушскому шоссе | Воздушная линия электропередачи ВЛ 6 кВ 3 пр. | ПАО «Ленэнерго» | ТУ Заявка № 16-34407 от 09.01.2017 |
| 6 | ПК 2+27 | Водопровод 2 х плм. 280 | ООО «Комбинат питания «Конкорд» | ТУ б/н от 21.09.2016 |
| 7 | ПК 2+13 | Водопровод плм. 400 | ООО «СМЭУ «Заневка» | ТУ №1982 от 24.10.2016 г. Корр. ТУ №2070 от 07.11.2016 |
| 8 | ПК 2+32 | Канализация2 х плм.250 | ООО «Комбинат питания «Конкорд» | ТУ б/н от 21.09.2016 |
| 9 | ПК 2+41 | Газопровод в.д. плм. 225 | ООО «Комбинат питания «Конкорд» | ТУ б/н от 21.09.2016 |
| 10 | ПК 16+57 | Кабельная линия электропередачи 2 каб. 10 кВ | ООО «Стройтрест СПБ» | Согласование №25/16 от 25.11.2016 |
| 11 | ПК 22-ПК 29 | Газопровод в.д. ст. 700 | ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | ТУ № 03/08/1-4146 от 17.05.2017 |
| 12 | ПК 40+42 | Кабель связи | ООО «Транснефть-Балтика» | ТУ № ТНБ-09-18/35446 от 21.12.2016 |
| 13 | ПК 40+76 | Линия электропередачи 3пр. 10кВ, 2 каб.ВОЛС | ООО «Транснефть-Балтика» | ТУ № ТНБ-09-18/35446 от 21.12.2016 |
| 14 | ПК 41+06 | Нефтепродуктопровод «Второво-Приморск» ст.529 | ООО «Транснефть-Балтика» | ТУ № ТНБ-09-18/35446 от 21.12.2016 |
| 15 | ПК 41+65 | Нефтепродуктопровод МН Палкино-Приморск ст.1020 | ООО «Транснефть-Балтика» | ТУ № ТНБ-09-18/35446 от 21.12.2016 |
| 16 | ПК 41+97 | Нефтепродуктопровод МН Ярославль-Кириши-Приморск ст.720 | ООО «Транснефть-Балтика» | ТУ № ТНБ-09-18/35446 от 21.12.2016 |
| 17 | ПК 42+20 | Воздушная линия электропередачи 3пр. 10 кВ | ПАО «Ленэнерго» | ТУ Заявка № 16-34407 от 09.01.2017 |
| 18 | ПК 48+96 | Воздушная линия электропередачи 6пр. 110 кВ | ПАО «Ленэнерго» | ТУ Заявка № 16-34407 от 09.01.2017 |
| 19 | ПК 49+29 | Воздушная линия электропередачи 3пр. 10кВ, каб.ВОЛС | ПАО «Ленэнерго» | ТУ Заявка № 16-34407 от 09.01.2017 |
| 20 | ПК 49+70 | Кабель связи | Войсковая часть 03213-3 | ТУ №24 от 28.11.2016 |
| 21 | ПК 49+73 | Кабель связи | Войсковая часть 03213-3 | ТУ №24 от 28.11.2016 |
| 22 | ПК 49+66 | Кабель связи | ОАО «Ростелеком» | ТУ №02/17/957-16 от 30.11.2016 |
| 23 | ПК 49+89 | Кабель связи | ОАО «Ростелеком» | ТУ №02/17/957-16 от 30.11.2016 |
| 24 | ПК 50 | Кабель связи | ОАО «Ростелеком». Недействующий | ТУ №02/17/957-16 от 30.11.2016 |

Электроснабжение.

Основание для проектирования: ТУ Заявка № 16-34407 от 09.01.2017 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации  «Ленэнерго».

Потребность в электроснабжении для освещения территории рассчитана в соответствии с категорией новой дороги, составляет 157,5 кВт на освещение.

Точка присоединения и максимальная мощность каждой точки присоединения: на контактах ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4кВ новой ТП фидер 294-04 .

Основной источник питания – ПС 110/6 кВ №294 «Колтуши».

Категория надежности – III.

Напряжение в точке присоединения к ЛЭП – 6 кВ.

На территории предусмотрено две площадка15х15м для размещения трансформаторной подстанции мощностью до 360 кВА. Так же предусмотрен технический подъезд для обслуживания оборудования. Питающий кабель на напряжении 6 кВ будет расположен в границах полосы отвода дороги.

Расположение трансформаторной подстанции выполнено в соответствии с ПУЭ.

Расчет электрических нагрузок:

Таблица 2

| № п/п | Наименование потребителей | Руст, кВт | К спроса | cos ϕ | tg ϕ | Расчетная нагрузка |  |  | Расч. ток I, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pp, кВт | Qp, кВар | Sp, кВа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Освещение развязок автомобильной дороги | 157,50 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 157,50 | 97,61 |  |  |
|  | Итого по III категории: | 157,50 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 157,50 | 97,61 | 185,29 | 281,60 |
|  | Компенсация реактивной мощности 40 кВар |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  | Итого по III категории с учетом компенсации реактивной мощности 40 кВар: | 157,50 | 1,00 | 0,94 | 0,37 | 157,50 | 57,61 | 167,71 | 254,87 |

Теплоснабжение.

Теплоснабжение объекта не предусматривается. В границах зоны размещения объекта регионального значения сети теплоснабжения отсутствуют.

Водоснабжение.

Водоснабжение проектируемого линейного объекта проектом не предусматривается. Планируется переустройство сетей водоснабжения расположенных в границах зоны размещения объекта регионального значения в соответствии с действующими нормативами, полученными техническими условиями требованиями.

Газоснабжение.

Газоснабжение проектируемого линейного объекта проектом не предусматривается. Планируется переустройство сетей газоснабжения расположенных в границах зоны размещения объекта регионального значения в соответствии с действующими нормативами, полученными техническими условиями и требованиями.

Водоотведение поверхностных стоков.

Настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока с территории автомобильной дороги. В нижних точках водосбора, предлагается разместить локальные очистные сооружения поверхностно стока.

Ориентировочная общая площадь асфальтового покрытия – 8,7 га.

Объем сброшенного дождевого стока определяется по формуле:

Wд=10 х (ψ)ср х Нд х F

Wд=10 х 0,664526485 х 468 х 8,70=27055,78 м³

Объем сброшенного талого стока:

Wт=10 х (ψ)т х Нт х F х Ку

Wт=10 х 0,7 х 252 х 8,7 х 0,8=15346,80 м³

Объем сброшенного дренажного стока:

Wдр=2680 х Н х F /673

Wдр=2680 х 720 х 8,7 /673=24944,31 м³

Общий сток:

(Wт+Wд+Wдр)/365/6=м³/час

(27055,78+ 15346,80+ 24944,31)/365/6=30,75 м³/час

Предлагается разместить комплектные очистные сооружения в комплектном исполнении, ориентировочная площадь участка 10х10 м.

Пропускная способность-30-40 м³/час.

Для регулирования водостока, перед ЛОС необходимо разместить пруды, а также предусмотреть обводную канаву.

Трубопроводы специального назначения.

Проектом предусматривается переустройство магистральных трубопроводов расположенных в границах зоны размещения объекта регионального значения в соответствии с действующими нормативами, полученными техническими условиями требованиями.

Сети связи.

Планируется переустройство сетей связи расположенных в границах зоны размещения объекта регионального значения в соответствии с действующими нормативами, полученными техническими условиями требованиями.

# 1.4. Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории и организация поверхностного стока

Проектируемая автодорога проходит в двух различных условиях: равнинного рельефа и холмистого. Рельеф участка характеризуется как холмисто-грядовый. Большая часть трассы проходит по равнинному участку, с ПК 25 и до примыкания к автомобильной дороге «Санкт-Петербург-завод имени Свердлова-Всеволожск» рельеф резко меняется и имеет существенный перепад высот. Строительство автомобильной дороги  планируется в насыпи, высота насыпи на равнинном участке варьируется в пределах 3 м. Организация рельефа по всей трассе предусматривается со снятием и перераспределением растительного грунта в местах значительного перепада высот и выравниванием поверхности в целях придания нормативных уклонов для обеспечения поверхностного водоотвода и движения транспорта. В границах размещения  объекта имеются заболоченные территории, проектом предусматривается подсыпка и устройство водоотводных канав. Решения по вертикальной планировке предусматривают: максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемой территории. С целью максимального сохранения естественных ландшафтных условий на следующих этапах проектирования необходимо предусмотреть возможность устройства подпорных стен, а так же укрепление откосов с  применением георешетки.

Поперечный профиль принят двускатный, поперечный уклон для автомобильной дороги II категории составляет 20 промилле.  Наибольшие продольные уклонны по основному ходу принимаются не более 40 промилле, на развязках и особо сложных условиях допускается увеличение значений наибольших продольных уклонов.

Для сбора поверхностного стока с участка автодороги и транспортных развязок проектом предусмотрено строительство дождевой канализации и устройство водоотводных канав с очисткой на компактных очистных сооружениях со сменными или периодически очищаемыми мусоросборниками, песколовками, фильтрами или на локальных очистных сооружениях.

Сброс вод поверхностного стока осуществляется за счет продольного уклона трассы. Сброс очищенных вод осуществляется в водоотводные канавы или на рельеф.

В местах высоких насыпей для предотвращения размыва откосов земляного полотна происходит перехват воды открытыми сбросами на обочине, при этом сбор воды происходит вдоль бортового камня. Из сбросов на обочине вода по телескопическим лоткам по откосу насыпи отводится в водоотводные канавы или на рельеф.

На значительном протяжении трасса проектируемой дороги проходит по мелиорированным землям и лесным угодьям.

В проекте предусматривается реконструкция существующей осушительной системы, затрагиваемой в ходе строительства. В частности, засыпка мелиоративных канав в местах пересечения с автомобильной дорогой, расчистка сохраняемых канав в местах пересечения с проектируемыми водоотводными канавами.

По окончании строительства, требуется проведение рекультивации нарушенных в ходе строительства земель, очистку территории от строительного мусора, восстановление растительного покрова путем посева трав. При производстве земляных работ извлекаемые загрязненные грунты должны быть вывезены на полигон ТБО. При благоустройстве территории для подсыпки должны применяться чистые грунты.

# 1.5. Демонтаж зданий и сооружений

В полосе отвода расположено одно капитальное двухэтажное жилое здание с сопутствующими хозяйственными постройками. На этапе подготовки строительства предусмотрен демонтаж существующих зданий и сооружений.

# 2. Ведомости координат поворотных точек красных линий

| Каталог координат поворотных точек красных линий Контур 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N точки | Координата Y, м | Координата X, м | Дирекционный угол | Расстояние, м |
| 1 | 95521,79 | 128560,08 | 189° 1' 45" | 16,89 |
| 2 | 95505,11 | 128557,43 | 81° 25' 12" | 4,67 |
| 3 | 95505,81 | 128562,05 | 75° 50' 45" | 41,05 |
| 4 | 95515,84 | 128601,86 | 70° 30' 58" | 32,05 |
| 5 | 95526,53 | 128632,07 | 66° 20' 45" | 35,25 |
| 6 | 95540,67 | 128664,36 | 62° 35' 5" | 37,57 |
| 7 | 95557,98 | 128697,71 | 58° 44' 4" | 61,15 |
| 8 | 95589,71 | 128749,98 | 55° 26' 56" | 83,07 |
| 9 | 95636,82 | 128818,40 | 54° 13' 17" | 76,99 |
| 10 | 95681,84 | 128880,86 | 54° 13' 17" | 15,06 |
| 11 | 95690,64 | 128893,08 | 52° 6' 17" | 21,83 |
| 12 | 95704,05 | 128910,31 | 52° 6' 17" | 46,02 |
| 13 | 95732,32 | 128946,62 | 48° 54' 45" | 49,64 |
| 14 | 95764,94 | 128984,04 | 45° 38' 1" | 36,81 |
| 15 | 95790,68 | 129010,35 | 42° 6' 2" | 38,29 |
| 16 | 95819,09 | 129036,02 | 37° 17' 47" | 47,77 |
| 17 | 95857,09 | 129064,97 | 32° 10' 25" | 54,73 |
| 18 | 95903,42 | 129094,11 | 24° 41' 53" | 108,43 |
| 19 | 96001,93 | 129139,41 | 23° 8' 8" | 108,27 |
| 20 | 96101,49 | 129181,96 | 25° 15' 8" | 50,27 |
| 21 | 96146,96 | 129203,40 | 28° 36' 7" | 65,56 |
| 22 | 96204,52 | 129234,79 | 27° 46' 19" | 81,07 |
| 23 | 96276,25 | 129272,56 | 30° 41' 11" | 67,50 |
| 24 | 96334,30 | 129307,01 | 33° 53' 2" | 70,60 |
| 25 | 96392,91 | 129346,37 | 37° 36' 56" | 90,55 |
| 26 | 96464,63 | 129401,64 | 41° 1' 40" | 56,81 |
| 27 | 96507,49 | 129438,93 | 43° 7' 36" | 62,80 |
| 28 | 96553,32 | 129481,86 | 45° 0' 46" | 37,77 |
| 29 | 96580,02 | 129508,57 | 48° 19' 55" | 40,03 |
| 30 | 96606,63 | 129538,47 | 52° 29' 19" | 40,20 |
| 31 | 96631,11 | 129570,36 | 53° 29' 26" | 381,43 |
| 32 | 96858,05 | 129876,93 | 53° 13' 18" | 141,31 |
| 33 | 96942,65 | 129990,12 | 51° 7' 57" | 46,75 |
| 34 | 96971,99 | 130026,52 | 49° 31' 47" | 63,99 |
| 35 | 97013,52 | 130075,20 | 47° 21' 58" | 139,78 |
| 36 | 97108,20 | 130178,03 | 50° 44' 43" | 37,51 |
| 37 | 97131,93 | 130207,08 | 54° 21' 16" | 23,56 |
| 38 | 97145,66 | 130226,22 | 58° 30' 17" | 116,38 |
| 39 | 97206,46 | 130325,46 | 53° 9' 5" | 374,83 |
| 40 | 97431,25 | 130625,41 | 54° 15' 9" | 61,56 |
| 41 | 97467,21 | 130675,37 | 56° 57' 7" | 42,23 |
| 42 | 97490,24 | 130710,77 | 60° 9' 56" | 42,10 |
| 43 | 97511,19 | 130747,29 | 63° 31' 51" | 42,35 |
| 44 | 97530,06 | 130785,20 | 66° 54' 5" | 42,34 |
| 45 | 97546,67 | 130824,15 | 70° 16' 18" | 42,35 |
| 46 | 97560,97 | 130864,01 | 73° 38' 31" | 42,35 |
| 47 | 97572,90 | 130904,64 | 77° 0' 44" | 42,35 |
| 48 | 97582,41 | 130945,91 | 80° 22' 58" | 42,35 |
| 49 | 97589,49 | 130987,66 | 83° 45' 11" | 42,35 |
| 50 | 97594,10 | 131029,76 | 87° 7' 24" | 42,34 |
| 51 | 97596,22 | 131072,05 | 90° 29' 37" | 42,35 |
| 52 | 97595,86 | 131114,40 | 93° 51' 50" | 42,35 |
| 53 | 97593,00 | 131156,65 | 97° 14' 4" | 42,35 |
| 54 | 97587,67 | 131198,66 | 100° 36' 17" | 42,34 |
| 55 | 97579,88 | 131240,28 | 103° 58' 30" | 42,34 |
| 56 | 97569,65 | 131281,37 | 107° 20' 43" | 42,34 |
| 57 | 97557,03 | 131321,79 | 110° 42' 57" | 42,35 |
| 58 | 97542,05 | 131361,40 | 114° 5' 10" | 42,35 |
| 59 | 97524,76 | 131400,06 | 117° 27' 23" | 42,35 |
| 60 | 97505,24 | 131437,64 | 120° 49' 36" | 42,35 |
| 61 | 97483,54 | 131474,01 | 124° 11' 43" | 42,26 |
| 62 | 97459,79 | 131508,96 | 127° 30' 38" | 42,24 |
| 63 | 97434,07 | 131542,47 | 130° 19' 48" | 49,33 |
| 64 | 97402,14 | 131580,07 | 131° 35' 36" | 269,93 |
| 65 | 97222,95 | 131781,95 | 126° 10' 22" | 37,41 |
| 66 | 97200,87 | 131812,15 | 122° 22' 18" | 37,32 |
| 67 | 97180,88 | 131843,67 | 118° 33' 7" | 37,33 |
| 68 | 97163,04 | 131876,46 | 114° 43' 56" | 37,32 |
| 69 | 97147,43 | 131910,36 | 110° 54' 45" | 37,33 |
| 70 | 97134,10 | 131945,23 | 107° 5' 34" | 37,33 |
| 71 | 97123,13 | 131980,91 | 103° 16' 23" | 37,33 |
| 72 | 97114,56 | 132017,24 | 99° 27' 12" | 37,33 |
| 73 | 97108,43 | 132054,06 | 95° 23' 58" | 42,02 |
| 74 | 97104,48 | 132095,89 | 91° 43' 27" | 33,00 |
| 75 | 97103,49 | 132128,88 | 89° 14' 37" | 38,41 |
| 76 | 97103,99 | 132167,29 | 87° 46' 7" | 44,72 |
| 77 | 97105,73 | 132211,98 | 87° 29' 54" | 564,56 |
| 78 | 97130,38 | 132776,00 | 24° 36' 46" | 11,45 |
| 79 | 97140,79 | 132780,77 | 31° 14' 40" | 11,45 |
| 80 | 97150,58 | 132786,71 | 37° 52' 35" | 11,45 |
| 81 | 97159,62 | 132793,74 | 44° 30' 29" | 11,46 |
| 82 | 97167,79 | 132801,77 | 51° 8' 23" | 11,45 |
| 83 | 97174,97 | 132810,69 | 57° 46' 17" | 11,46 |
| 84 | 97181,08 | 132820,38 | 64° 24' 12" | 11,45 |
| 85 | 97186,03 | 132830,70 | 354° 10' 38" | 13,70 |
| 86 | 97199,66 | 132829,31 | 355° 26' 37" | 13,70 |
| 87 | 97213,32 | 132828,23 | 356° 42' 35" | 13,69 |
| 88 | 97226,99 | 132827,44 | 357° 58' 33" | 13,71 |
| 89 | 97240,69 | 132826,96 | 359° 14' 31" | 13,70 |
| 90 | 97254,39 | 132826,77 | 359° 52' 31" | 27,23 |
| 91 | 97281,62 | 132826,71 | 247° 35' 8" |  |

| Каталог координат поворотных точек красных линий Контур 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N точки | Координата Y, м | Координата X, м | Дирекционный угол | Расстояние, м |
| 1 | 95432,47 | 129005,06 | 296° 31' 54" | 16,96 |
| 2 | 95440,04 | 128989,88 | 305° 37' 23" | 21,94 |
| 3 | 95452,82 | 128972,05 | 314° 53' 33" | 18,76 |
| 4 | 95466,06 | 128958,76 | 314° 53' 33" | 2,13 |
| 5 | 95467,56 | 128957,25 | 324° 12' 2" | 22,11 |
| 6 | 95485,50 | 128944,32 | 334° 48' 36" | 26,88 |
| 7 | 95509,82 | 128932,87 | 345° 55' 34" | 24,45 |
| 8 | 95533,54 | 128926,93 | 356° 27' 54" | 24,23 |
| 9 | 95557,72 | 128925,44 | 6° 36' 37" | 22,64 |
| 10 | 95580,21 | 128928,04 | 16° 28' 43" | 22,94 |
| 11 | 95602,21 | 128934,55 | 26° 2' 25" | 21,23 |
| 12 | 95621,28 | 128943,87 | 35° 30' 36" | 22,53 |
| 13 | 95639,62 | 128956,95 | 45° 48' 21" | 25,03 |
| 14 | 95657,07 | 128974,90 | 48° 57' 12" | 12,84 |
| 15 | 95665,50 | 128984,58 | 48° 57' 12" | 46,39 |
| 16 | 95695,96 | 129019,57 | 47° 14' 53" | 38,65 |
| 17 | 95722,20 | 129047,95 | 44° 17' 16" | 38,96 |
| 18 | 95750,09 | 129075,16 | 41° 1' 58" | 35,04 |
| 19 | 95776,52 | 129098,16 | 38° 4' 24" | 25,25 |
| 20 | 95796,40 | 129113,73 | 35° 2' 29" | 33,35 |
| 21 | 95823,70 | 129132,88 | 31° 45' 20" | 31,18 |
| 22 | 95850,21 | 129149,29 | 28° 3' 37" | 55,44 |
| 23 | 95899,13 | 129175,37 | 25° 3' 1" | 39,08 |
| 24 | 95934,54 | 129191,91 | 23° 19' 0" | 160,35 |
| 25 | 96081,79 | 129255,38 | 26° 39' 5" | 72,20 |
| 26 | 96146,32 | 129287,77 | 30° 48' 41" | 41,51 |
| 27 | 96181,97 | 129309,03 | 35° 10' 54" | 88,41 |
| 28 | 96254,23 | 129359,97 | 37° 56' 16" | 76,28 |
| 29 | 96314,39 | 129406,86 | 41° 3' 59" | 257,29 |
| 30 | 96508,37 | 129575,89 | 41° 55' 15" | 111,52 |
| 31 | 96591,35 | 129650,40 | 47° 10' 22" | 105,50 |
| 32 | 96663,07 | 129727,77 | 49° 33' 20" | 73,64 |
| 33 | 96710,84 | 129783,81 | 51° 33' 12" | 76,56 |
| 34 | 96758,44 | 129843,77 | 53° 7' 11" | 143,50 |
| 35 | 96844,56 | 129958,55 | 53° 33' 41" | 88,90 |
| 36 | 96897,36 | 130030,07 | 55° 30' 7" | 60,44 |
| 37 | 96931,59 | 130079,88 | 57° 31' 32" | 79,40 |
| 38 | 96974,23 | 130146,86 | 59° 19' 2" | 95,65 |
| 39 | 97023,04 | 130229,12 | 56° 11' 22" | 44,56 |
| 40 | 97047,83 | 130266,15 | 51° 32' 50" | 36,93 |
| 41 | 97070,80 | 130295,07 | 47° 45' 45" | 110,06 |
| 42 | 97144,78 | 130376,56 | 53° 9' 5" | 370,60 |
| 43 | 97367,03 | 130673,12 | 54° 14' 34" | 58,44 |
| 44 | 97401,18 | 130720,54 | 56° 48' 43" | 35,15 |
| 45 | 97420,42 | 130749,96 | 60° 2' 18" | 40,49 |
| 46 | 97440,64 | 130785,04 | 63° 31' 51" | 37,65 |
| 47 | 97457,42 | 130818,74 | 66° 54' 5" | 37,64 |
| 48 | 97472,19 | 130853,36 | 70° 16' 18" | 37,64 |
| 49 | 97484,90 | 130888,79 | 73° 38' 31" | 37,64 |
| 50 | 97495,50 | 130924,91 | 77° 0' 44" | 37,64 |
| 51 | 97503,96 | 130961,59 | 80° 22' 58" | 37,64 |
| 52 | 97510,25 | 130998,70 | 83° 45' 11" | 37,64 |
| 53 | 97514,34 | 131036,12 | 87° 7' 24" | 37,64 |
| 54 | 97516,23 | 131073,71 | 90° 29' 37" | 37,64 |
| 55 | 97515,91 | 131111,35 | 93° 51' 50" | 37,65 |
| 56 | 97513,37 | 131148,91 | 97° 14' 4" | 37,64 |
| 57 | 97508,63 | 131186,25 | 100° 36' 17" | 37,64 |
| 58 | 97501,70 | 131223,25 | 103° 58' 30" | 37,64 |
| 59 | 97492,61 | 131259,78 | 107° 20' 43" | 37,64 |
| 60 | 97481,39 | 131295,71 | 110° 42' 57" | 37,64 |
| 61 | 97468,07 | 131330,91 | 114° 5' 10" | 37,65 |
| 62 | 97452,71 | 131365,28 | 117° 27' 23" | 37,64 |
| 63 | 97435,36 | 131398,68 | 120° 49' 36" | 37,64 |
| 64 | 97416,07 | 131431,00 | 124° 11' 56" | 37,73 |
| 65 | 97394,86 | 131462,21 | 127° 31' 33" | 37,75 |
| 66 | 97371,87 | 131492,15 | 131° 44' 10" | 258,19 |
| 67 | 97199,99 | 131684,81 | 130° 32' 40" | 41,49 |
| 68 | 97173,02 | 131716,34 | 128° 1' 27" | 39,52 |
| 69 | 97148,68 | 131747,47 | 124° 24' 33" | 45,38 |
| 70 | 97123,04 | 131784,91 | 120° 27' 42" | 42,66 |
| 71 | 97101,41 | 131821,68 | 116° 38' 31" | 42,66 |
| 72 | 97082,28 | 131859,81 | 112° 49' 20" | 42,66 |
| 73 | 97065,73 | 131899,13 | 109° 0' 9" | 42,65 |
| 74 | 97051,84 | 131939,46 | 105° 10' 58" | 42,66 |
| 75 | 97040,67 | 131980,63 | 101° 21' 47" | 42,66 |
| 76 | 97032,27 | 132022,45 | 97° 32' 36" | 42,66 |
| 77 | 97026,67 | 132064,74 | 93° 43' 52" | 42,65 |
| 78 | 97023,89 | 132107,30 | 90° 26' 29" | 41,79 |
| 79 | 97023,57 | 132149,09 | 87° 33' 29" | 631,02 |
| 80 | 97050,45 | 132779,54 | 150° 1' 7" | 12,48 |
| 81 | 97039,64 | 132785,78 | 142° 47' 9" | 12,49 |
| 82 | 97029,69 | 132793,33 | 135° 33' 12" | 12,49 |
| 83 | 97020,78 | 132802,08 | 128° 19' 14" | 12,49 |
| 84 | 97013,03 | 132811,88 | 121° 5' 17" | 12,49 |
| 85 | 97006,58 | 132822,57 | 113° 51' 19" | 12,49 |
| 86 | 97001,53 | 132833,99 | 106° 37' 22" | 12,49 |
| 87 | 96997,96 | 132845,96 | 99° 23' 24" | 12,49 |
| 88 | 96995,92 | 132858,28 | 92° 9' 27" | 12,49 |
| 89 | 96995,45 | 132870,76 | 166° 54' 28" | 14,44 |
| 90 | 96981,39 | 132874,03 | 248° 10' 54" |  |

| Каталог координат поворотных точек красных линий Контур 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N точки | Координата Y, м | Координата X, м | Дирекционный угол | Расстояние, м |
| 1 | 97281,71 | 132866,71 | 179° 52' 31" | 27,24 |
| 2 | 97254,47 | 132866,77 | 179° 16' 14" | 12,23 |
| 3 | 97242,24 | 132866,93 | 178° 3' 42" | 12,24 |
| 4 | 97230,01 | 132867,34 | 176° 51' 9" | 12,24 |
| 5 | 97217,79 | 132868,02 | 175° 38' 37" | 12,25 |
| 6 | 97205,58 | 132868,95 | 174° 26' 5" | 12,24 |
| 7 | 97193,40 | 132870,13 | 96° 14' 0" | 17,73 |
| 8 | 97191,48 | 132887,76 | 106° 30' 32" | 17,73 |
| 9 | 97186,44 | 132904,76 | 116° 47' 5" | 17,73 |
| 10 | 97178,45 | 132920,59 | 127° 3' 37" | 17,73 |
| 11 | 97167,76 | 132934,74 | 137° 20' 10" | 17,73 |
| 12 | 97154,72 | 132946,75 | 147° 36' 42" | 17,73 |
| 13 | 97139,75 | 132956,25 | 157° 53' 15" | 17,74 |
| 14 | 97123,32 | 132962,93 | 168° 9' 47" | 17,73 |
| 15 | 97105,97 | 132966,56 | 178° 26' 20" | 17,74 |
| 16 | 97088,24 | 132967,05 | 188° 42' 52" | 17,73 |
| 17 | 97070,72 | 132964,36 | 198° 59' 25" | 17,73 |
| 18 | 97053,95 | 132958,59 | 209° 15' 57" | 17,73 |
| 19 | 97038,48 | 132949,92 | 219° 32' 30" | 17,73 |
| 20 | 97024,81 | 132938,63 | 229° 49' 2" | 17,73 |
| 21 | 97013,37 | 132925,09 | 240° 5' 35" | 17,73 |
| 22 | 97004,53 | 132909,72 | 166° 54' 28" | 14,45 |
| 23 | 96990,45 | 132912,99 | 350° 58' 19" |  |