|  | Приложение № 4 к постановлению главы администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
|  | От 03.03.2014 г. № 46 |

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития внутриквартальной дороги  северо-восточной части дер. Янино-1  МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской.

1. Расположение проектируемой территории

Границами проекта планировки и проекта межевания территории внутриквартальной дороги  северо-восточной части дер. Янино-1  МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются:

с севера – земельным участком принадлежащим ЗАО «Строительное управление №155» (земли поселений) с кадастровым номером 47:07:1039001:108;

с востока – землями поселений в составе «Заневское сельское поселение» принадлежащим юридическим и физическим лицам;

с юга –  отводом трассы Колтушского шоссе;

с запада – землями Администрации МО «Всеволожский район Ленинградской области» с кадастровым номером 47:07:1039001:548;

c северо-запада – земельным участком принадлежащим ЗАО «Строительное управление №155» (земли поселений) с кадастровым номером 47:07:1039001:107;

с северо-востока - землями поселений в составе «Заневское сельское поселение» принадлежащим юридическим и физическим лицам;

с юго-запада - землями Администрации МО «Всеволожский район  Ленинградской области» с кадастровым номером 47:07:1002003:27;

с юго-востока - землями поселений в составе «Заневское сельское поселение» принадлежащим юридическим и физическим лицам.

2. Параметры застройки территории

По расчетной интенсивности внутриквартальная дорога северо-восточной части дер. Янино-1 относится к  III технической категории.

Классифицируется как магистральная улица районного значения.

Интенсивность движения на 2032 год – 3400 приведенных ед./сутки.

Санитарно-защитная зона - 100 м

Протяженность - 1559,81 м

3. Характеристики планируемого развития территории

| Наименование | Измеритель | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Вид строительства |  | Новое и реконструкция |
| Строительная длина: - реконструируемая и проектируемая автодороги - Колтушское шоссе (переходно-скоростные полосы движения) | км км | 1,56 0,42 |
| Расчётная скорость: - реконструируемая автодорога - проектируемая автодорога - Колтушское шоссе | км/ч км/ч км/ч | 60 60 80 |
| Площадь проезжей части | м2 | 25500 |
| Площадь тротуаров | м2 | 3720 |
| Площадь газонов | м2 | 9370 |
| Тип дорожной одежды и тип покрытия |  | капитальный асфальтобетон |
| Расчётная нагрузка для расчёта дорожной одежды |  | А1(АК10) |
| Количество полос движения | шт. | 4 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | 400 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых: - вогнутых - выпуклых | м м | 10000 10000 |
| Максимальный продольный уклон | % | 6 |
| Максимальная ширина проезжей части (в том числе полосы безопасности) | м | 15 |
| Тип водоотвода |  | закрытый |
| Продолжительность строительства | месяцев | 9,4 |
| Общая трудоемкость строительства | чел.- дни | 18137 |
| Максимальная численность работающих | Чел/дни | 55 / 197 |

4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории

Магистральная улица районного значения III технической категории:

- количество полос движения – 4

- ширина полосы движения – 3,25 – 3,5 м

- ширина обочины (не менее) – 2 – 2,5 м

- пересечение с автомобильными дорогами – в одном уровне

- расчетная скорость движения – 70 км/ч

Осуществляет транспортную и пешеходную связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.

Проезды к проектируемым жилым массивам:

- количество полос движения – 2

- ширина полосы движения – 3,0 - 3,25 м

- ширина обочины 1,5 – 2 м

- пересечение с автомобильными дорогами – в одном уровне

- расчетная скорость движения – 40 км/ч

Осуществляет подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.

Ширина   улиц  и дорог в красных линиях принимается:

- магистральных улиц – 32,5м;

- улиц и дорог местного значения - 20м.

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос принимаются не менее, м:

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения  - 8 м;

- местного значения – 5 м.

Планируется реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Колтуши», устройство примыкания магистральной улицы районного значения  к автодороге регионального значения общего пользования «Санкт-Петербург – Колтуши» на км3-910 (слева) в пределах дер. Янино-1 с устройством светофорного объекта.

5. Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения территории

Сети электроснабжения и наружного освещения:

Источник питания – ТП №1

Напряжение в сети – 380 В.

Система заземления – TN-C по ГОСТ Р 50571.2-94.

Полная расчетная мощность наружного освещения – 41,99 кВА.

Категория надежности электроснабжения по ПУЭ – III.

Уровень ответственности проектируемого сооружения в соответствии «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ – нормальный.

Протяженность освещаемого участка – 1750 м.

Газоснабжение:

Предусматривается: Переустройство участков газопровода высокого давления 2 категории (до 0,6 МПа), попадающих в зону реконструкции автодороги на дер. Янино-1 и в зону жилой застройки.

| Наименование участков | Диаметр условный, мм | Протяженность, м | Материал трубопровода | Вид прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| газопровод в. д. 2 кат. вдоль Колтушевского шоссе | 200 | 35,4 | сталь В-10 ГОСТ 10705-80 | подземная |
| газопровод в. д. 2 кат. вдоль автодороги на дер. Янино | 150 | 1096 | ПЭ100 | подземный |

Водоотведение:

Устройство сети дождевой канализации Ø250-800 мм  - 2019,7 м