свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/2-2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013 г.

СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

| Заказчик | ЗАО «Выборгское» |
| --- | --- |
| Проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

деревни Кудрово муниципального образования

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Книга 1

Пояснительная записка

2017 год

Состав материалов изменений в проект планировки и проект межевания территории

| Наименование материалов | № книги | Состав материалов |
| --- | --- | --- |
| Основная часть изменений в проект планировки территории |  | Изменения в Положение о характеристиках планируемого развития территории |
|  |  | Чертежи |
| Материалы по обоснованию изменений в проект планировки территории | 1 | Пояснительная записка |
|  | 2 | Графические материалы |
| Основная часть изменений в проект межевания территории |  | Текстовая часть. Чертежи |
| Материалы по обоснованию изменений в проект межевания территории |  | Текстовая часть. Чертежи |
| Исходно-разрешительная документация |  |  |

Состав исполнителей

Архитектурная мастерская ООО «Матвеев и К»

| Руководитель проекта | Матвеев И.Д. |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Матвеев И.Д. |
| Главный инженер проекта | Грозин М.В. |
| Ведущий архитектор | Запорожцев Е.С. |
| Ведущий архитектор | Клюшин А.В. |
| Главный специалист | Томина Т.А. |

Содержание книги 1

материалов по обоснованию изменений в проект планировки территории

Стр.

1. Общие положения	4

2. Обоснование необходимости внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7	6

3. Предложения по изменениям в проект планировки территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7	7

3.1. Предложения по изменению планировочной структуры	7

3.2. Предложения по изменению объема жилищного фонда и уровню обеспеченности населения территорией	9

3.3. Предложения по изменению социальной инфраструктуры	11

3.4. Предложения по изменению транспортной инфраструктуры	16

3.5. Предложения по изменению инженерной инфраструктуры	17

3.5.1. Расчет инженерных нагрузок	17

3.5.2. Решения по развитию инженерной инфраструктуры	27

3.5.2.1. Теплоснабжение	27

3.5.2.2. Водоснабжение	27

3.5.2.3. Канализация	27

3.5.2.4. Электроснабжение	28

3.5.2.5. Связь	28

4.  Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения	29

5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	30

6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	30

7. Мероприятия по охране окружающей среды	31

8. Основные технико-экономическим показателям по проекту изменений в проект планировки территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7	33

9. Сравнительные таблицы технико-экономических показателей	46

- 1. Общие положения

1. Проект изменений в проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7 разработан архитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/1-2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013 года, выданное СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга», - см. в Исходно-разрешительной документации) на основании распоряжения комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (далее по тексту КАГ ЛО) от 17 июня 2016 г. № 535 в соответствии с утвержденным заданием (см. в Исходно-разрешительной документации).

2. Целью внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, является актуализация утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории на территории кварталов 5 и 7.

3. В проекте внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории границы элементов планировочной структуры (кварталов) приняты в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479.

4. В проекте внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории не предусмотрено увеличение территорий общего пользования относительно проекта планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479.

5. При разработке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7 учтены требованиям федеральных, региональных и местных законодательных актов в действующей редакции, в том числе:

- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. № 95-ФЗ;

- Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федерального закона от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Областного закона от 25 декабря 2006 г. № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области».

6. Проект внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории разработан с учетом требований и рекомендаций следующей нормативно-технической документации:

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 августа 2016 г. № 327;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения». Актуализи-рованная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 124.13330.2016 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

7. Проект изменений в проект планировки и проект межевания территории разработан с учетом положений ранее разработанной градостроительной документации, а именно:

- Схемы территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 460 с изменениями, утвержденными постановлением правительства Ленинградской области от 21 декабря 2015 г. № 490;

- Схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2012 г. № 88;

- Генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29 мая 2013 г. № 22;

- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в редакции, утвержденной приказом комитета по архитектуре Ленинградской области от 30 июня 2016 г. № 38.

8. Проект изменений в проект планировки и проект межевания территории разработан с использование следующих программных продуктов - Microsoft Office (Word, Excel), AutoCAD.

9. Проект изменений в проект планировки и проект межевания территории разработан в масштабе 1:2000 на цифровых картографических материалах масштаба 1:500-1:2000. Система координат местная 1964 г., система высот – Балтийская 1977 г.

10. Основные технико-экономические показатели по проекту изменений в проект планировки территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7 по отдельным участкам представлены в разделе 8. Сравнительные таблицы технико-экономических показателей по проекту планировки и проекту межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, с показателями по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7представлены в разделе 9.

- 2. Обоснование необходимости внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7

Территория изменений в проект планировки и проект межевания территории расположена в существующих границах деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в северо-восточной (квартал 5) и северной (квартал 7) части деревни Кудрово.

Площадь квартала 5 составляет 21,33 га, изменения вносятся на площади 1,96 га (9 % площади).

Площадь квартала 7составляет 30,57 га, изменения вносятся на площади 28,23 га (93 % площади).

Общая площадь территории, по которой вносятся изменения, составляет 30,19 га.

Необходимость внесения изменений в утвержденный проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7 определяется следующими причинами:

- произошедшими изменениями в землепользовании относительно утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на территории кварталов 5 и 7;

- необходимость приведения в соответствие с данными ФГБУ «ФКП «Росреестра по Ленинградской области» о границах земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

- необходимостью приведения утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово в соответствие утвержденными документами градостроительного зонирования - Правил землепользования и застройки муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в редакции, утвержденной приказом комитета по архитектуре Ленинградской области от 30.06.2016 № 38.

Для сопоставления в книге 2 «Графические материалы» приведены врезки чертежей основной части проекта планировки территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, и сложившаяся к настоящему времени Схема использования территории.

- 3. Предложения по изменениям в проект планировки территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7

- 3.1. Предложения по изменению планировочной структуры

В настоящем проекте предлагается внести изменения в проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, в части кварталов 5 и 7 в отношении границ земельных участков и назначения земельных участков.

Предложения о внесения изменений в проект планировки территории деревни Кудрово в части кварталов 5 и 7 по участкам с учетом данных ФГБУ «ФКП «Росреестра по Ленинградской области» отражены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| № участ-ка(1) | Назначение участка |  | Площадь участка, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по утвержденному проекту(2) | предлагаемое | по утвержден-ному проекту (2) | по проекту изменений |
|  | Квартал 5 |  |  |  |
| 5-1-7 | Объект инженерно-технического обеспечения | не формируется | 597 | - |
| 5-6-4 | Объект инженерно-технического обеспечения | не формируется | 304 | - |
| 5-8 | Детское дошкольное образовательное учреждение на 190 мест | Участок 5-8. Детское дошкольное образовательное учреждение на 220 мест | 6657 | 8933 |
| 5-9 | Общеобразовательная школа на 825 мест | Общеобразовательная школа на 1200 мест | 27274 | 29090 |
| 5-10 | Детское дошкольное образовательное учреждение на 190 мест | Детское дошкольное образовательное учреждение на 220 мест | 4978 | 8835 |
| 5-12 | Территории общего пользования | Торговый комплекс | 5444 | 6212 |
| 5-13 | Территории общего пользования | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном | 25230 | 12352 |
| 5-14 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования | - | 9316 |
| 5-15 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования | - | 4023 |
| 5-16 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования | - | 1096 |
|  | Квартал 7 |  |  |  |
| 7-1 | Больница на 650 коек со станцией скорой помощи | Больница на 650 коек со станцией скорой помощи | 55056 | 56368 |
| 7-2 | Общественно-деловая застройка | Объект розничной торговли | 1929 | 1929 |
| 7-3 | Общественно-деловая застройка | Гостиница | 4607 | 4607 |
| 7-5 | Культурно-досуговый комплекс с помещениями для любительской деятельности | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями | 26643 | 37740 |
| 7-6 | Спортивно-досуговый комплекс с бассейном | Культурно-досуговый центр с помещениями для любительской деятельности. Многоуровневые надземные автостоянки - два объекта по 300 машино-мест каждый | 41143 | 6093 |
| 7-7 | Не формировался (часть участка спортивно-досугового комплекса) | Предприятие общественного питания | - | 2858 |
| 7-8 | Не формировался (части участков культурно-досуговый и спортивно-досугового комплексов) | Детское дошкольное образовательное учреждение на 140 мест | - | 5722 |
| 7-9 | Не формировался (часть участка культурно-досугового комплекса) | Торгово-развлекательный комплекс. Многоуровневые надземные автостоянки на 300 машино-мест | - | 5900 |
| 7-10 | Не формировался (часть участка культурно-досугового комплекса) | Культовое сооружение | - | 5514(3) |
| 7-11 | Не формировался (территория общего пользования) | Автостоянка для временного хранения легковых автомобилей на 50 машино-мест | - | 3762 |
| 7-12 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования. Основной внутриквартальный проезд | - | 8523 |
| 7-13 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования. Основной внутриквартальный проезд | - | 2346 |
| 7-14 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования. Благоустройство и озеленение территории | - | 29594 |
| 7-15 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования. Благоустройство и озеленение территории | - | 43639 |
| 7-16 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования | - | 1017 |
| 7-17 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования. Благоустройство и озеленение территории | - | 229 |
| 7-18 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования береговая полоса реки Оккервиль. Благоустройство и озеленение территории | - | 64448 |
| 7-19 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования | - | 675 |
| 7-20 | Не формировался (территория общего пользования) | Объект инженекрно-технического обеспечения. Очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС) | - | 630 |
| 7-21 | Не формировался (территория общего пользования) | Территория общего пользования | - | 675 |

(1) нумерация – по проекту изменений в проект планировки и проект межевания территории

(2) в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479

(3) в соответствии с данными ФГБУ «ФКП «Росреестра по Ленинградской области»

Предложения по измененной планировке кварталов 5 и 7 деревни Кудрово – см. Эскиз застройки в книге 2 материалов по обоснованию.

- 3.2. Предложения по изменению объема жилищного фонда и уровню обеспеченности населения территорией

При изменениях в проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, предусматривается (см. таблицу 3.2.1):

- в части квартала 5 незначительное уменьшение объема жилищного фонда;

- в части квартала 7 -

- на участке 7-4 учет строительства многоэтажных жилых домов общей площадью квартир 49,18 тыс. м2 на основании разрешения на строительство № RU47504303-99/14, выданного администрацией муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 26 декабря 2014 г.;

- на участке 7-5 строительство многоэтажных жилых домов общей площадью квартир 72,00 тыс. м2.

Расчетная численность населения в квартале 7 определена при норме обеспеченности населения жилой площадью в соответствии с Региональными нормами градостроительного проектирования Ленинградской области, в редакции, утвержденной постановлением правительства Ленинградской области от 26 августа 2016 г. № 327, - 30 м2 общей площади квартир на 1 чел

Сопоставление данных по жилищному фонду и расчетной численности населения в кварталах 5 и 7 по проекту планировки и проекту межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, с показателями по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7представлено в таблице 3.2.1 -

Таблица 3.2.1

| № квартала, участка | Показатели по утвержденному проекту* |  |  | Показатели по проекту изменений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь квартир м2 | Расчетная жилищная обеспечен-ность м2/чел | Расчетная числен-ность населения чел | Общая площадь квартир м2 | Расчетная жилищная обеспечен-ность м2/чел | Расчетная числен-ность населения чел |
| Квартал 5 | 266866 | 35 | 7624 | 263258 | 35 | 7521 |
| Квартал 7 участок 4 | - | - | - | 49175** | 30 | 1639 |
| Квартал 7 участок 5 | - | - | - | 72000 | 30 | 2400 |
| Всего | 266866 |  | 7624 | 384433 |  | 11560 |

* в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479

** в соответствии с разрешением на строительство № RU47504303-99/14, выданным администрацией муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 26 декабря 2014 г.

Расчет уровня обеспеченности населения кварталов 5 и 7 территорией и озеленением при внесении изменений в проект планировки и проект межевании территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, представлен в таблице 3.2.2 -

Таблица 3.2.2

| Наименование территории | Площадь квартала, м2 | Жилищный фонд (общая площадь квартир), м2 | Уровень обеспеченности территорией, м2 на 1 м2 общей площади квартир | Площадь зеленых насаждений, м2 | Уровень обеспечен-ности озеле-нением, м2 на 1чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 5 | 213327 | 263258 | 0,81 | 60906 | 8 |
| Квартал 7 | 305734 | 121175 | 2,52 | 182140 | 45 |

Как следует из данных таблицы 3.2.2 –

- в части квартала 5 предусмотрено сохранение уровня обеспеченности населения территорией по проекту планировки и проекту межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479;

- уровень обеспеченности населения территорией при размещении многоквартирной жилой застройки в квартале 7 составит 2,52 м2 территории квартала на 1 м2 общей площади квартир, что более чем в два раза выше минимально допустимого по таблице 11 п. 2.2.21 с учетом п. 2.2.75 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 августа 2016 г. № 327, для зоны интенсивной урбанизации при численности населения в населенном пункте на расчетный срок более 20 тыс. чел - 1,11 м2 территории квартала на 1 м2 общей площади квартир.

- проектный уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями в целом по жилым кварталам соответствует минимально допустимому по п. 2.2.31 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 августа 2016 г. № 327, - не менее 5 м2 на 1 чел.

- 3.3. Предложения по изменению социальной инфраструктуры

При изменении проекта планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, в части кварталов 5 и 7 предусматриваются изменения в отношении развития социальной инфраструктуры.

Данные о нормативной потребности населения кварталов 5 и 7 в объектах социальной инфраструктуры микрорайонного уровня, определенные в соответствии с требованиями по п. 2.3.43 Региональных норм градостроительного проектирования Ленинградской области, в редакции, утвержденной постановлением правительства ленинградской области от 26 августа 2016 № 327 г., по нормативам для городских населенных пунктов, и предложения об их размещении в кварталах 5 и 7 при расчетной численности населения кварталов 5 и 7 - 11,56 тыс. чел представлены в таблице 5.3.1.

На момент утверждения проекта планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области удельные показатели площади для ДДУ соответствовали РНГП. При изменении проекта планировки и проекта межевания территории изменение ранее утвержденной вместимости и площади участков детских дошкольных учреждений на участке 5-5 (встроенное на 35 мест), на участке 5-11 (отдельностоящее на 75 мест) не предусматривается.

Расчет потребности населения кварталов 5 и 7 деревни Кудрово

в объектах социальной инфраструктуры и предложения об их размещении

Таблица 3.3.1

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Нормативная потребность на 1000 чел | Потребность при полном развитии | Проектные предложения при полном развитии | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Объекты микрорайонного уровня |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 694 | Всего 6 объектов на 800 мест, в том числе: - на 35 мест встроенно-пристроенное на земельном участке 5-5 - на 220 мест на земельном участке 5-8 - на 220 мест на земельном участке 5-10 - на 75 мест на земельном участке 5-11 - на 110 мест встроенно-пристроенное на земельном участке 7-4 - на 140 мест на земельном участке 7-8 | 300 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 91 | 1052 | Общеобразовательная школа на 1200 мест на земельном участке 5-9 | 500 |
| 3 | Предприятия розничной торговли, всего | м2 торговой площади | 100 | 1156 | Всего 1170 м2 торговой площади |  |
| 3.1 | - продовольственными товарами | м2 торговой площади | 70 | 809 | Всего 820 м2 торговой площади на земельных участках 5-1-3, 5-2, 5-4, 7-2, 7-4, 7-5, 7-9 | 500 |
| 3.2 | - непродовольственными товарами | м2 торговой площади | 30 | 347 | Всего 350 м2 торговой площади на земельных участках 5-1-3, 5-2, 5-4, 7-2, 7-4, 7-5, 7-9 | 500 |
| 4 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 8 | 92 | Всего 95 посадочных мест на земельных участках 5-12, 7-7 | 500 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 23 | Всего 23 рабочих места на земельных участках 5-2, 7-9 | 300 |
| 6 | Аптеки | объект | 0,05 | 1 | Всего 1 объект в торгово-развлекательном комплексе на земельном участке 7-9 | 500 |
| 7 | Филиалы, отделения банков | операцион-ное место | 0,5 | 6 | Всего 6 операционных места в торгово-развлекательном комплексе на земельном участке 7-9 | 500 |
| 8 | Жилищно-эксплуатационные службы | объект | 0,05 | 1 | Всего 1 объект в здании общественного назначения на земельном участке 5-6-3 | 750 |
| 9 | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 нормируемой площади | 50 | 578 | Всего 585 м2 нормируемой площади в культурно-досуговом центре на земельном участке 7-6 | 750 |
| 10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади пола зала | 70 | 809 | Всего 3300 м2 площади пола залов в спортивно-оздоровительном комплексе на земельном участке 5-13 с учетом потребности жителей соседних кварталов, в том числе микрорайонного уровня 820 м2 площади пола залов | не более 30 мин. пешком |
| 11 | Бассейн | м2 площади зеркала воды | 75 (в том числе микрорайон-ного уровня 25) | 867 (289) | Всего 1100 м2 зеркала воды в спортивно-оздоровительном комплексе на земельном участке 5-13 (без учета бассейнов в детских дошкольных учреждений), в том числе микрорайонного уровня 300 м2 зеркала воды | 1500 |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1950 | 22542 | Всего 22,54 тыс. м2, в том числе на территориях общего пользования, благоустройства и озеленения (земельные участки 7-15, 7-16, 7-17, 7-19, 7-21) – 17,86 тыс. м2, на придомовых территориях на участке 7-5 – 4,68 тыс. м2 | 100-1500 |
| 13 | Учреждения молодежной политики* | м2 нормируемой площади | 25 | 289 | Всего 295 м2 нормируемой площади на базе учреждений досуга и физкультурно-оздоровительной деятельности на земельных участках 5-13, 7-6 | 500-750 |
| 14 | Опорный пункт охраны порядка | м2 нормируемой площади | 10 | 116 | Всего 117 м2 нормируемой площади в здании общественного назначения на земельном участке 5 6-3 | 750 |
| 15 | Общественные туалеты | прибор | 1 | 12 | Всего 12 приборов |  |
| II | Прочие объекты |  |  |  |  |  |
| 16 | Кабинеты врачей общей практики | посещений в смену | 18,5 | 214 | Обслуживание в поликлиниках, предусмотренных по утвержденному проекту планировки и проекту межевания территории в кварталах 3 и 8 |  |
| 17 | Больница | коек | 13,47 | 156 | Обслуживание в больнице на 650 мест, предусмотренной по утвержденному проекту планировки и проекту межевания территории на участке 7-1 |  |
| 18 | Станция скорой помощи | автомобиль | 0,1 | 1 | Обслуживание на станции скорой помощи при больнице, предусмотренной по утвержденному проекту планировки и проекту межевания территории на участке 7-1 |  |
| 19 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | 0,4 | 5 | Обслуживание пожарными депо, предусмотренными по утвержденному проекту планировки территории | время прибытия не более 10 мин. |

- 3.4. Предложения по изменению транспортной инфраструктуры

При изменении проекта планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, в части кварталов 5 и 7 не предусматриваются изменения в отношении начертания внеквартальной улично-дорожной сети, организации движения транспорта, начертания маршрутной сети и расположения остановочных пунктов общественного транспорта.

При изменении проекта планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, в части квартала 5 изменения в отношении обеспеченности населения квартала местами для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей не предусматриваются.

В квартале 7 на участке 7-4 в соответствии с разрешением на строительство № RU47504303-99/14, выданным администрацией муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 26 декабря 2014 г., для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей многоэтажных домов предусмотрено строительство наземных и подземных автостоянок.

Потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей на участке 7-5 определена при уровне автомобилизации в соответствии с нормами по п. 3.5.5 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 августа 2016 г. № 327, - 440 автомобилей на 1000 жителей и составляет при полном развитии – 1056 шт.

Для постоянного хранения индивидуального транспорта жителей многоквартирных жилых домов на территории участка 7-5 предусмотрено строительство наземных открытых и надземных многоуровневых автостоянок общей вместимостью - 1156 машино-мест, в том числе:

- на наземных открытых автостоянках 256 машино-мест;

- на надземных многоуровневых автостоянках 900 машино-мест.

Проектная обеспеченность местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей на территории квартала 7 составит 100 %.

Одноуровневые наземные открытые и многоуровневые надземные автостоянки автомобилей размещены с соблюдением нормативного расстояния до жилых и общественных зданий.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.п. 11.8, 11.9, 11.11) и требованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (п. 6.15) в проекте предусмотрена организация светофорного регулирования на основных перекрестках улично-дорожной сети и в местах пересечения ее с основными пешеходными потоками.

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры отражены на Схеме организации улично-дорожной сети и схеме организации движения транспорт» в книге 2.

- 3.5. Предложения по изменению инженерной инфраструктуры

При изменении проекта планировки и проекта межевания деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, в части кварталов 5 и 7 предложения по изменению инженерного обеспечения объектов на территории кварталов 5 и 7 и трассировки внеквартальных сетей не предусмотрены.

- 3.5.1. Расчет инженерных нагрузок

Для разработки предложений по изменению инженерного обеспечения объектов на территории кварталов 5 и 7 в деревне Кудрово выполнен расчет прироста инженерных нагрузок по объектам, дополнительно предлагаемых к размещению на территории кварталов 5 и 7, - объектов жилого и общественного назначения.

Расчет прироста инженерных нагрузок выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов:

- СП 131.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, утв. Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 2002 г.;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 30.13330.2012 «Внутренние водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения». Актуализи-рованная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Сводные данные по приросту инженерных нагрузок в кварталах 5 и 7 деревни Кудрово отражены в таблице 3.5.1.1 –

Таблица 3.5.1.1

| № п/п | Вид системы | Единица измерения | Прирост нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | Гкал/ч | 8,6 |
| 2 | Водоснабжение | тыс. м3/сут | 0,89 |
| 3 | Водоотведение | тыс. м3/сут | 0,68 |
| 4 | Газоснабжение | тыс. м3/ч | 1,17 |
| 5 | Электроснабжение | тыс. кВА | 3,1 |
| 6 | Связь |  |  |
| 1 | стационарный телефон | тыс. точек подключения | 1,53 |
| 1 | радио | тыс. точек подключения | 1,39 |
| 1 | телевидение | тыс. точек подключения | 3,76 |

Расчет прироста инженерных нагрузок по видам систем приведен далее в таблицах 3.5.1.2-3.5.1.4.

Таблица 3.5.1.2

Сводная таблица расчета прироста часовой тепловой нагрузки и объемов газового топлива

| №№ участков | Наименование потребителя | Единица измерений | Количество единиц | Общая площадь зданий | Объем зданий | Расход горячей воды | Удельная тепловая характеристика для вентиляции, gв | Удельная тепловая характеристика для отопления, gв | Количество потребляемой теплоты на отопление, Гкал/ч | Количество потребляемой теплоты на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Количество потребляемой теплоты на вентиляцию, Гкал/ч | Общее количество потребляемой теплоты, Гкал/ч | Расход газа, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. м² | тыс. м³ | л/ч | ккал/ (м³*ч*ºС) | ккал/ (м³*ч*ºС) |  |  |  |  |  |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-8 | Увеличение вместимости детского дошкольного учреждения | мест | 30,0 | 0,5 | 2,1 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 8,15 |
| 5-9 | Увеличение вместимости общеобразовательной школы | мест | 375,0 | 7,5 | 30,9 | 1,0 | 0,07 | 0,33 | 0,46 | 0,02 | 0,09 | 0,57 | 77,4 |
| 5-10 | Увеличение вместимости детского дошкольного учреждения | мест | 30,0 | 0,5 | 2,1 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 8,15 |
| 5-13 | Увеличение вместимости спортивно-оздоровительного комплекса | 1 спорт. | 180,0 | 0,3 | 1,4 | 5,0 | 0,23 | 0,33 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 10,9 |
| Всего по внесению изменений в Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,09 | 0,12 | 0,77 | 104,6 |
| Квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-5 | Многоэтажная жилая застройка | чел | 2400,0 | 102,9 | 339,0 | 10,0 |  | 0,35 | 5,84 | 1,44 |  | 7,3 | 991,8 |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-8 | Детское дошкольное учреждения (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | мест | 140,0 | 2,5 | 10,3 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,17 | 0,07 | 0,05 | 0,29 | 39,40 |
| 7-7 | Предприятия общественного питания на 65 мест | 1 усл. блюдо | 211,0 | 0,3 | 1,1 | 12,7 | 0,65 | 0,33 | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,21 | 28,5 |
| 7-9 | Торгово-развлекательный комплекс | 1 работ. | 100 | 2,0 | 7,1 | 2,2 | 0,27 | 0,33 | 0,03 | 0,01 | 0,025 | 0,07 | 9,5 |
| Итого по объектам социальной инфраструктуры Квартала 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,24 | 0,11 | 0,57 | 77,4 |
| Всего по внесению изменений в Квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,06 | 1,68 | 0,11 | 7,87 | 1069,3 |
| Итого по внесению изменений в ППТ деревни Кудрово в части кварталов 5 и 7 |  | чел | 2400,0 |  |  |  |  |  | 6,6 | 1,8 | 0,2 | 8,6 | 1168,5 |

Таблица 3.5.1.2

Таблица расчета прироста объемов водопотребления и отведения бытовых стоков

| №№ участков | Наименование водопотребителей | Единица измерений | Количество единиц | Водопотребление куб. м / сутки |  |  |  |  | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Холодная вода |  | Горячая вода |  | Суммарное водопот-ребление | Бытовые стоки |
|  |  |  |  | норма расхода холодной воды | расход холодной воды | норма расхода горячей воды | расход горячей воды |  |  |
|  |  |  |  | qx.в., л/сут | qx.в., куб.м./сут | qг.в., л/сут | qг.в., куб.м./сут | куб.м./сут | куб.м./сут |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-8 | Увеличение вместимости детского дошкольного учреждения | мест | 30,0 | 60,0 | 1,8 | 80,0 | 2,4 | 4,2 | 4,2 |
| 5-9 | Увеличение вместимости общеобразовательной школы | мест | 375,0 | 12,0 | 4,5 | 8,0 | 3,0 | 7,5 | 7,5 |
| 5-10 | Увеличение вместимости детского дошкольного учреждения | мест | 30,0 | 60,0 | 1,8 | 80,0 | 2,4 | 4,2 | 4,2 |
| 5-13 | Увеличение вместимости спортивно-оздоровительного комплекса | 1 спорт. | 180,0 | 40,0 | 7,2 | 60,0 | 10,8 | 18,0 | 18,0 |
| Всего по внесению изменений в квартал 5 |  |  |  |  | 15,3 |  | 18,6 | 33,9 | 33,9 |
| Квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-5 | Многоэтажная жилая застройка | чел | 2400,0 | 150,0 | 360,0 | 100,0 | 240,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Полив территории | чел | 2400,0 | 90,0 | 216,0 |  |  | 216,0 |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-8 | Детское дошкольное учреждения (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | мест | 140,0 | 60,0 | 9,0 | 80,0 | 12,0 | 21,0 | 21,0 |
| 7-7 | Предприятия общественного питания на 64 места | 1 усл. блюдо | 1393,0 | 8,0 | 11,1 | 4,0 | 5,6 | 16,7 | 16,7 |
| 7-9 | Торгово-развлекательный комплекс | 1 работ. | 100 | 18,0 | 1,8 | 12,0 | 1,2 | 3,0 | 3,0 |
| Итого по объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  | 21,9 |  | 18,8 | 40,7 | 40,7 |
| Всего по внесению изменений в квартал 7 |  | чел | 2400,0 |  | 597,9 |  | 258,8 | 856,7 | 640,7 |
| Итого по внесению изменений в ППТ деревни Кудрово в части кварталов 5 и 7 |  |  |  |  | 613,2 |  | 277,4 | 890,6 | 674,6 |

Таблица 3.5.1.3

Таблица расчета прироста электрической нагрузки

| № зоны | Наименование электроприемника | Ед. измерен. | Количество единиц | Удельная нагрузка, Руд., кВт | Коэффициент участия в максимуме нагрузок | tgφ | Cosφ | Расчетная активная мощность Р, кВт | Расчетная реактивная мощность Q, квар | Расчетная полная мощность Sр,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-8 | Увеличение вместимости детского дошкольного учреждения | 1 ребенок | 30,0 | 0,46х1,5 | 0,4 | 0,25 | 0,97 | 8,3 | 2,1 | 8,6 |
| 5-9 | Увеличение вместимости общеобразовательной школы | мест | 375,0 | 0,25х1,5 | 0,5 | 0,38 | 0,95 | 70,3 | 26,7 | 75,2 |
| 5-10 | Увеличение вместимости детского дошкольного учреждения | 1 ребенок | 30,0 | 0,46х1,5 | 0,4 | 0,25 | 0,97 | 8,3 | 2,1 | 8,6 |
| 5-13 | Увеличение вместимости спортивно-оздоровительного комплекса | кв. м площади зала | 300,0 | 0,10 | 0,7 | 0,57 | 0,87 | 21,0 | 12,0 | 24,2 |
| Всего по внесению изменений в квартал 5 |  |  |  |  |  | 0,40 | 0,93 | 107,9 | 42,9 | 116,6 |
| Квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-5 | Многоэтажная жилая застройка | тыс. кв. м | 102,8 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 2241,0 | 448,2 | 2285,4 |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-6 | Многоуровневая надземная автостоянка два объекта по 300 машино-мест каждый | машино- мест | 600 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 73,8 | 14,8 | 75,3 |
| 7-7 | Предприятия общественного питания | мест | 65,0 | 1,040 | 0,7 | 0,20 | 0,98 | 47,3 | 9,5 | 48,2 |
| 7-8 | Детское дошкольное учреждения (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | 1 ребенок | 140,0 | 0,46х1,5 | 0,4 | 0,25 | 0,97 | 41,4 | 10,4 | 42,7 |
| 7-9 | Торгово-развлекательный комплекс | кв. м торг. пл. | 2000,0 | 0,25 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 300,0 | 225,0 | 375,0 |
|  | Многоуровневая надземная автостоянка | машино- мест | 300,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 125,0 | 25,0 | 127,5 |
| Итого по объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,88 | 587,5 | 284,7 | 668,7 |
| Всего по внесению изменений в квартал 7 |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,87 | 2828,5 | 732,9 | 2954,1 |
| Итого по внесению изменений в ППТ деревни Кудрово в части кварталов 5 и 7 |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,96 | 2936,4 | 775,8 | 3070,7 |

Таблица 3.5.1.4

Таблица расчета прироста нагрузок по системам связи

| № п/п | Наименование потребителя | Количество жителей | Количество квартир | Количество точек подключения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стационарный телефон | Радио | Телевидение |
| 1. | Многоэтажная жилая застройка на участке 7-5 | 2400 | 1309 | 1309 | 1309 | 3273 |
| 2. | Объекты социально-культурного и назначения |  |  | 223 | 79 | 491 |
| 3. | Итого по внесению изменений в ППТ деревни Кудрово в части квартала 5 и квартала 7 |  |  | 1532 | 1388 | 3764 |

- 3.5.2. Решения по развитию инженерной инфраструктуры

- 3.5.2.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение дополнительно предлагаемых к размещению в кварталах 5 и 7 деревни Кудрово объектов жилого и общественного назначения в объеме 8,6 Гкал/ч (10 МВт) тепловой мощности предусматривается от газовой котельной расположенной в микрорайоне «Новый Оккервиль» деревни Кудрово (см. в Исходно-разрешительной документации).

Необходимые технические решения по теплоснабжению проектируемых объектов жилой и общественной застройки в части кварталов 5 и 7 включают:

- реконструкцию существующей газовой котельной расположенной в микрорайоне «Новый Оккервиль» с увеличением производительности тепловой мощности;

- организация теплоснабжения по двухконтурной схеме от котельной с замкнутым первым контуром и теплообменниками в индивидуальных тепловых пунктах для отопления проектируемой застройки и подготовки горячей воды;

- подземная прокладка тепловых сетей, сети водоснабжения прокладываются отдельно;

- подключение зданий общественной застройки через свои индивидуальные тепловые пункты - ИТП;

- трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей под газонами вдоль проезжей части с соблюдением СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- система теплоснабжения до ИТП - двухтрубная, после ИТП – четырехтрубная.

Теплоноситель в наружных тепловых сетях – вода с параметрами 95-70ºС.

Трассировку и диаметры проектируемых тепловых сетей необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования.

- 3.5.2.2. Водоснабжение

Водоснабжение дополнительно предлагаемых к размещению в кварталах 5 и 7 деревни Кудрово объектов жилого и общественного назначения в объеме 891 м3/сут согласно Технического заключения о возможности присоединения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, выданного ООО «СМЭУ «Заневка» (см. в Исходно-разрешительной документации), возможно осуществить от существующего водопровода диаметром 400 мм (ПЭ), проложенного по кольцу на пересечении ул. Областная и Европейского проспекта в деревне Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Наружное пожаротушение 2х35,0 л/с будет обеспечиваться от пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях водопровода.

Диаметр и трассировка водопроводной сети уточняется на следующих стадиях проектирования.

- 3.5.2.3. Канализация

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от дополнительно предлагаемых к размещению в кварталах 5 и 7 деревни Кудрово объектов жилого и общественного назначения в объеме 675 м3/сут согласно Технического заключения о возможности присоединения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, выданного ООО «СМЭУ «Заневка» (см. в Исходно-разрешительной документации), возможно осуществить в самотечный канализационный коллектор диаметром 315 мм (Корсис), проложенный вдоль Европейского проспекта в деревне Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Диаметр, трассировка канализационной сети от проектируемых объектов жилой и общественной застройки уточняется на следующих стадиях проектирования.

В проекте предусматривается раздельная система канализования. Сброс поверхностных вод с кровли, прилегающей территории и дренажных вод предусмотрен в локальные очистные сооружения дождевого стока. Предусматривается очистка загрязненных поверхностных сточных вод с территории автостоянок перед сбросом в сеть дождевой канализации. Трассировка сетей отведения поверхностного стока, размещение и производительность локальных очистных сооружений подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

- 3.5.2.4. Электроснабжение

Электроснабжение дополнительно предлагаемых к размещению в кварталах 5 и 7 деревни Кудрово объектов жилого и общественного назначения в объеме 3,1 тыс. кВА возможно осуществить от ПС 110/10 кВ № 335 «Икея-Кудрово».

В проекте планировки территории для электроснабжения дополнительных потребителей электрической энергии предлагаются следующие мероприятия:

- проектирование и строительство необходимого количества двухтрансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ на территории квартала;

- проектирование и строительство кабельных линии 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 335 «Икея-Кудрово»;

- все проектные линии напряжения 10 кВ на территории проектирования рекомендуется выполнить подземно с применением кабелей; марку, сечение кабельных линий необходимо определить на стадии рабочего проектирования после уточнения нагрузок;

- проектирование и строительство распределительной сети 0,4 кВ от проектных ТП 10/0,4 кВ.

Местоположение ТП и предполагаемых трасс кабельных линий указаны условно и должны быть определены на стадии рабочего проектирования после уточнения нагрузок.

- 3.5.2.5. Связь

Телефонизация

На основании выполненных расчетов сетей телефонизации, радио и телевидения в кварталах 5 и 7 в деревне Кудрово предлагается дополнительно оборудовать сети стационарных телефонов на 1532 точки подключения.

Телекоммуникационные услуги на проектируемой территории, возможно, предоставить на базе технологии GPON (пассивные оптические сети).

В соответствии с вышесказанным на застраиваемой территории необходимо:

- для установки оптических распределительных шкафов (ОРШ) в здании выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м², помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом, помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера; здания необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления; допустимая категория электроснабжения – 2, разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт;

- от АТС до выделенных помещений под размещение ОРШ проложить волоконно-оптические кабели по проектируемой телефонной канализации, емкость оптических кабелей и тип ОРШ определяется на стадии рабочего проектирования;

- от ОРШ до оптических распределительных коробок проложить оптические кабели, емкость оптического кабеля определяется на стадии рабочего проектирования.

Радиофикация

На основании выполненных расчетов сетей телефонизации, радио и телевидения в кварталах 5 и 7 в деревне Кудрово предлагается дополнительно оборудовать сети радио на 1388 точки подключения.

Радиофикацию объекта, возможно, обеспечить в сети доступа по технологии GPON (IP TV). Радиоканалы доступны для прослушивания на телевизионном приемнике абонента аналогично телевизионным программам.

Телевидение

На основании выполненных расчетов сетей телефонизации, радио и телевидения в кварталах 5 и 7 в деревне Кудрово предлагается дополнительно оборудовать сети телевидения на 3764 точки подключения.

Передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается в сети доступа по технологии GPON.

- 4.  Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» в проекте предусмотрено создание условий для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН), в том числе:

- выполнение покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твёрдых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, то есть сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге;

- обеспечение продольного уклона путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках не более 5 %, поперечного – не более 2 %;

- обеспечение высоты бордюров по краям пешеходных путей на тротуарах не менее 0,05 м;

- устройство съездов с тротуаров на проезжую часть улиц – обеспечение высоты бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не выше 0,04 м;

- выполнение ступеней наружных лестниц на высоту первого этажа в пределах одного марша одной геометрии размерами 300х150(h) мм, сплошными ровными без выступов с шероховатой поверхностью;

- выполнение боковых краев ступеней, не примыкающих к стене, бортиком и перилами;

- устройство пандусов шириной 1 м с нескользящей поверхностью и боковым бортиком при перепаде высот с отметки земли на отметку порога входной группы;

- дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами;

- оборудование наружных лестниц и пандусов поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261;

- дополнительное оборудование лестниц на основных входах в здание при их ширине 4,0 м разделительными поручнями;

- устройство на входных площадках козырьков и освещения;

- обеспечение внутренних габаритов кабин лифтов не менее 2100х1100 мм;

- выполнение конструкций эвакуационных путей в здании непожароопасными КО с пределом огнестойкости EI 45;

- применений материалов для отделки стен, потолков и полов зданий в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- организация на автомобильных стоянках в минимальной доступности к входам в здания (от входа в предприятие или в учреждение, доступное для инвалидов, - не далее 50 м) зон стоянки транспорта инвалидов;

- обеспечение разметки места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м для создания безопасной зоны сбоку и сзади машины (1,2 м) с обозначением знаками, принятыми в международной практике;

- обеспечение встроенных, в том числе подземных автостоянок, непосредственной связью с функциональными этажами здания с помощью лифтов, в том числе приспособленных для перемещения инвалида на кресле-коляске с сопровождающим, оборудование лифтов и подходов специальными знаками.

- 5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При изменении проекта планировки и проекта межевания деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.12.2011 № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10.08.2015 № 2479, в части кварталов 5 и 7 изменения в отношении инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности, утвержденные ранее ГУ МЧС России Ленинградской области (письмо ГУ МЧС России по Ленинградской области исх. № 3702-2-5-3 от 04.05.2012), не предусмотрены.

- 6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Для целей выявления, учета объектов археологического наследия, охраны выявленных недвижимых артефактов и археологических предметов, уточнения видов и объемов мероприятий по сохранности выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками культурного наследия, на территории проектирования должен соблюдаться специальный режим ограничения земляных, строительных, хозяйственных или иных работ, связанных с углублением в грунт и перемещением земляных масс, в том числе:

- изыскательские, проектные, земляные, строительные, хозяйственные работы, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на территории проектирования объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия, проводятся после проведения историко-культурной экспертизы данных земель и (или) документации (за исключением научных отчетов о выполнении археологических полевых работ), содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- все земляные работы предваряются археологическими разведками и сопровождаются наблюдениями;

- археологическая разведка и историко-культурная экспертиза земель на территории проектирования выполняется до предоставления земельных участков для строительства, результаты таких разведок не отменяют дальнейшую вероятность выявления объектов археологии и необходимость дальнейших разведок и раскопок на стадии, предшествующей строительству;

- археологическая разведка выполняется в первую очередь в границах ареала (мест) допустимого размещения зданий, сооружений, в том числе инженерных сетей, обозначенных в утвержденном в установленном порядке градостроительном плане земельного участка;

- в случае обнаружения (расположения) на земельных участках объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения работ должных быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов; работы на территории проводятся после согласования указанного раздела с органом охраны объектов культурного наследия;

- в ходе наблюдения при обнаружении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, возможна приостановка строительных работ и производство раскопок требуемой площади; решение о необходимости проведения археологических раскопок принимается специалистом-археологом;

- в случае выявления случайных или санитарных захоронений (погребений) земляные работы останавливаются до принятия уполномоченным органом решения о дальнейших действиях.

- 7. Мероприятия по охране окружающей среды

Образование земель, подверженных в результате строительства объектов капитального строительства в составе нового жилого микрорайона нарушению, затоплению, подтоплению и иссушению, не предусматривается.

Решение о необходимости рекультивации территории с вывозкой загрязненных почв на специализированные полигоны может быть принято после специального обследования на следующей стадии проектирования.

Земляные работы должны быть организованы с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.

При осуществлении строительно-монтажных работ по строительству объектов капитального строительства на территории микрорайона предусмотрен комплекс работ, оказывающих определённое воздействие на земельные ресурсы только во время строительства.

На территории проведения строительных работ необходимо бережно сохранять почвенно-растительный слой. Почвенно-растительный слой непосредственно с пятен строительства зданий и сооружений, а также с участков дорог и площадок подлежит складированию с последующим использованием при благоустройстве территории микрорайона.

Вывоз избыточных земляных масс (от выемки грунта под фундаменты и инженерные сети и др.) необходимо осуществлять специализированным транспортом на специальные полигоны.

Для исключения возможности загрязнения почв на территории проектируемого микрорайона в период строительства предусматривается:

- проведение работ по строительству зданий и сооружений в соответствии с «Проектом организации строительства»;

- устройство специальных мест (площадок) для временной стоянки машин и механизмов;

- использование специальных поддонов при замене масел в стационарных механизмах, исключающих попадание ГСМ в грунт и воду;

- организация системы селективного сбора (временное хранение отходов на специально оборудованных площадках в металлических контейнерах, исключающих контакт атмосферных осадков с отходами) и своевременного вывоза образующихся строительных отходов и ТБО;

- озеленение и благоустройство территории после завершения строительства.

Для исключения возможности загрязнения почв и грунтовых вод на территории проектируемого микрорайона в период дальнейшей эксплуатации предусматривается:

- сохранение водонепроницаемых покрытий;

- организация системы селективного сбора - временное хранение отходов на специально оборудованных площадках в металлических контейнерах, исключающих контакт атмосферных осадков с отходами;

- организация своевременного вывоза образующихся отходов производства и потребления на санкционированные полигоны бытовых отходов.

- 8. Основные технико-экономическим показателям по проекту изменений в проект планировки территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7

| № участка | Вид здания/сооружения, наименование показателя | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с ПЗЗ | Единица измерения | Количество при полном развитии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 5 |  |  |  |  |
| 5-1-1 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями | многоэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, культурное развитие, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 4894 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 16265 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 11060 |
|  | население |  | чел. | 316 |
| 5-1-2 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями | многоэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, культурное развитие, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 14746 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 46170 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 31395 |
|  | население |  | чел. | 897 |
| 5-1-3 | Участок 5-1-3. Объект торговли | магазины, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 3443 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 2850 |
| 5-1-4 | Культовое здание (существующее) | религиозное использование |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 2327 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 750 |
| 5-1-5 | Объект инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 1180 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 600 |
| 5-2 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями | многоэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, культурное развитие, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 9159 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 30175 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 20520 |
|  | население |  | чел. | 586 |
| 5-3 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями | многоэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, культурное развитие, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 1753 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 8825 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 6000 |
|  | население |  | чел. | 171 |
| 5-4 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома | многоэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, культурное развитие, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 21779 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 73195 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 49772 |
|  | население |  | чел. | 1422 |
| 5-5 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями . Встроенное детское дошкольное учреждение на 35 мест. Распределительная трансформаторная подстанция | многоэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, культурное развитие, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 42379 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 142915 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 90676 |
|  | население |  | чел. | 2591 |
| 5-6-1 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями | многоэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, культурное развитие, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 11899 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 31325 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 21300 |
|  | население |  | чел. | 609 |
| 5-6-2 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями | многоэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, культурное развитие, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 6135 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 18435 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 12535 |
|  | население |  | чел. | 358 |
| 5-6-3 | Объекты торговли и делового управления | магазины, деловое управление |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 3603 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 2700 |
| 5-6-5 | Объект инженерно-технического обеспечения | коммунальное обслуживание |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 278 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 1505-7 |
| 5-7 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями | многоэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, культурное развитие, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 6792 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 29400 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 20000 |
|  | население |  | чел. | 571 |
| 5-8 | Детское дошкольное образовательное учреждение на 220 мест | образование и просвещение |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 8933 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 3790 |
| 5-9 | Общеобразовательная школа на 1200 мест | образование и просвещение |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 29090 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 20355 |
| 5-10 | Участок 5-10. Детское дошкольное образовательное учреждение на 220 мест | образование и просвещение |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 8835 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 3790 |
| 5-11 | Детское дошкольное образовательное учреждение на 75 мест | образование и просвещение |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 3103 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 1765 |
| 5-12 | Торговый комплекс | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, развлечения, спорт, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 6212 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 9000 |
| 5-13 | Спортивно-оздоровительный комплекс (площадь зала 3300 м2) с бассейном (зеркало воды 1100 м2) | спорт |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 12352 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 13700 |
| 5-14 | Участок 5-14. Территория общего пользования |  |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 9316 |
| 5-15 | Участок 5-15. Территория общего пользования |  |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 4023 |
| 5-16 | Участок 5-16. Территория общего пользования |  |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 1096 |
|  | Всего по кварталу 5 |  |  |  |
|  | площадь квартала |  | м2 | 213327 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 424680 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 263258 |
|  | население |  | чел. | 7521 |
| Квартал 7 |  |  |  |  |
| 7-1 | Больница на 650 коек со станцией скорой помощи | стационарное медицинское обслуживание |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 56368 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 15000 |
| 7-2 | Объект розничной торговли | магазины |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 1929 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 1000 |
| 7-3 | Гостиница |  |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 4607 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 11300 |
| 7-4 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями. Встроенное детское дошкольное учреждение на 110 мест | многоэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, культурное развитие, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 23465 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 86750 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 49175 |
|  | население |  | чел. | 1639 |
| 7-5 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями | многоэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, культурное развитие, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 37740 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 105880 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 72000 |
|  | население |  | чел. | 2400 |
|  | вместимость автостоянок индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: |  | машино-мест | 256 |
|  | наземных открытых |  | машино-мест | 256 |
| 7-6 | Культурно-досуговый центр с помещениями для любительской деятельности. Многоуровневые надземные автостоянки - два объекта по 300 машино-мест каждый | культурное развитие, обслуживание автотранспорта |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 6093 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 31400 |
|  | вместимость автостоянок индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: |  | машино-мест | 600 |
|  | надземных многоуровневых |  | машино-мест | 600 |
|  | вместимость приобъектных автостоянок у предприятий обслуживания населения |  | машино-мест | 27 |
| 7-7 | Предприятие общественного питания (существующее) | общественное питание |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 2858 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 1250 |
| 7-8 | Детское дошкольное образовательное учреждение на 140 мест | образование и просвещение |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 5722 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 2800 |
| 7-9 | Торгово-развлекательный комплекс. Многоуровневая надземная автостоянка на 300 машино-мест | объекты торговли (торгово-развлекательный комплекс), магазины, обслуживание автотранспорта, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, образование и просвещение, культурное развитие, банковская и страховая деятельность, общественное питание, спорт, обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 5900 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 19850 |
|  | вместимость автостоянок индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: |  | машино-мест | 300 |
|  | надземных многоуровневых |  | машино-мест | 300 |
|  | вместимость приобъектных автостоянок у предприятий обслуживания населения |  | машино-мест | 30 |
| 7-10 | Культовое сооружение | религиозное использование |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 5514 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 2700 |
| 7-11 | Автостоянка для временного хранения легковых автомобилей на 50 машино-мест | обслуживание автотранспорта |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 3762 |
| 7-12 | Территория общего пользования. Основной внутриквартальный проезд | земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 8523 |
| 7-13 | Территория общего пользования. Основной внутриквартальный проезд | земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 2346 |
| 7-14 | Территория общего пользования. Благоустройство и озеленение территории | земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 29594 |
| 7-15 | Территория общего пользования. Благоустройство и озеленение территории | земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 43639 |
| 7-16 | Территория общего пользования | земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 1017 |
| 7-17 | Территория общего пользования. Благоустройство и озеленение территории | земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 229 |
| 7-18 | Территория общего пользования береговая полоса реки Оккервиль. Благоустройство и озеленение территории | общее пользование водными объектами, земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 64448 |
| 7-19 | Территория общего пользования | земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 675 |
| 7-20 | Объект инженекрно-технического обеспечения. Очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС) | коммунальное обслуживание |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 630 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 350 |
| 7-21 | Территория общего пользования | земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
|  | площадь участка |  | м2 | 675 |
|  | Всего по кварталу 7 |  |  |  |
|  | площадь квартала |  | м2 | 305734 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 278280 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 121175 |
|  | население |  | чел. | 4039 |
|  | Всего по кварталам 5 и 7 |  |  |  |
|  | площадь территории |  | м2 | 519061 |
|  | общая площадь зданий по внешним размерам наружных стен без учета подземных сооружений |  | м2 | 702960 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) |  | м2 | 384433 |
|  | население |  | чел. | 11560 |

- 9. Сравнительные таблицы технико-экономических показателей

В разделе представлены таблицы сравнения показателей по проекту планировки и проекту межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 276 с изменениями, утвержденными распоряжением КАГ ЛО от 10 августа 2015 г. № 2479, (далее в таблицах - по утвержденному проекту) с показателями по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части кварталов 5 и 7.

Таблица 9.1

Основные технико-экономические показатели в целом по деревне Кудрово

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по утвержденному проекту | с учетом предлагаемых изменений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Площадь территории в границах деревни Кудрово | га / % | 286,986 / 100 | 286,986 / 100 |
|  | Площадь формируемых кварталов всего, в том числе: | га / % | 232,375 / 80,97 | 232,375 / 80,97 |
|  | Квартал 1 | га / % | 19,526 / 6,8 | 19,526 / 6,8 |
|  | Квартал 2 | га / % | 25,944 / 9,04 | 25,944 / 9,04 |
|  | Квартал 3 | га / % | 8,790 / 3,06 | 8,790 / 3,06 |
|  | Квартал 4 | га / % | 24,802 / 8,64 | 24,802 / 8,64 |
|  | Квартал 5 | га / % | 21,335 / 7,43 | 21,335 / 7,43 |
|  | Квартал 6 | га / % | 19,458 / 6,78 | 19,458 / 6,78 |
|  | Квартал 7 | га / % | 30,573 / 10,65 | 30,573 / 10,65 |
|  | Квартал 8 | га / % | 15,95 / 5,56 | 15,95 / 5,56 |
|  | Квартал 9 | га / % | 14,392 / 5,01 | 14,392 / 5,01 |
|  | Квартал 10 | га / % | 8,003 / 2,79 | 8,003 / 2,79 |
|  | Квартал 11 | га / % | 4,912 / 1,71 | 4,912 / 1,71 |
|  | Квартал 12 | га / % | 4,624 / 1,61 | 4,624 / 1,61 |
|  | Квартал 13 | га / % | 28,451 / 9,91 | 28,451 / 9,91 |
|  | Квартал 14 | га / % | 0,833 / 0,29 | 0,833 / 0,29 |
|  | Квартал 15 | га / % | 4,774 / 1,66 | 4,774 / 1,66 |
|  | Территории жилых зон всего, в том числе: | га / % | 88,473 / 30,83 | 93,432 / 32,56 |
|  | застройки многоквартирными жилыми домами | га / % | 80,861 / 28,18 | 85,82 / 29,90 |
|  | застройки индивидуальными жилыми домами | га / % | 7,612 / 2,65 | 7,612 / 2,65 |
|  | Территории зон планируемого размещения объектов социально-культурного назначения | га / % | 36,58 / 12,2 | 33,14 / 11,55 |
|  | Территории зон планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов | га / % | 19,661 / 6,85 | 19,85 / 6,92 |
|  | Территории зон планируемого размещения объектов делового и общественного назначения | га / % | 35,02 / 12,74 | 36,03 / 12,55 |
|  | Территории зон планируемого размещения производственных объектов | га / % | 3,861 / 1,35 | 3,861 / 1,35 |
|  | Территории общего пользования, всего, из них: | га / % | 103,391 / 36,03 | 99,628 / 34,72 |
|  | В границах формируемых кварталов всего, в том числе: | га / % | 48,778 / 17,0 | 44,935 / 15,66 |
|  | рекреационного назначения | га / % | 27,621 / 9,6 | 23,51 / 8,19 |
|  | объектов благоустройства и озеленения | га / % | 13,535 / 4,72 | 13,535 / 4,72 |
|  | внутриквартальных проездов | га / % | 6,496 / 2,26 | 7,89 / 2,75 |
|  | инженерных коммуникаций | га / % | 1,126 / 0,39 | 1,126 / 0,39 |
|  | Территории улично-дорожной сети | га / % | 54,613 / 19,03 | 54,613 / 19,03 |
|  | Общая площадь квартир жилых домов | тыс. м2 | 1693,282 | 1810,849 |
|  | Плотность жилого фонда | м2 площади квартир/га | 14126,76 | 12038,00 |
|  | Численность населения | чел | 48440 | 52317 |

Таблица 9.2

Характеристики планируемого развития территории в границах кварталов 5 и 7

| № п/п | № зоны по утвержденному проекту | № участка по проекту внесения изменений | Функциональное назначение объектов капитального строительства |  | Площадь территории, м2 |  | Единица измерения показателя | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по утвержденному проекту | с учетом изменений |  | по утвержденному проекту | с учетом изменений |
| 5 |  |  | Квартал 5 |  | 213327 |  |  |  |  |
|  |  |  | территории застройки многоквартирными жилыми домами, всего |  | 131057 | 119526 | м2 общей площади квартир | 266866 | 263293 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1 | 5-1-1 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями |  | 26976 | 4894 | м2 общей площади квартир | 48146 | 11060 |
|  |  | 5-1-2 |  |  |  | 14746 |  |  | 31395 |
|  | 5-2 | 5-2 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями |  | 9159 | 9159 | м2 общей площади квартир | 20520 | 20520 |
|  | 5-3 | 5-3 | застройка многоквартирными жилыми домами |  | 1753 | 1753 | м2 общей площади квартир | 6000 | 6000 |
|  | 5-4 | 5-4 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями |  | 21779 | 21779 | м2 общей площади квартир | 49772 | 49772 |
|  | 5-5 | 5-5 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями |  | 42369 | 42369 | м2 общей площади квартир | 90676 | 90676 |
|  |  |  | встроенное детское дошкольной учреждение |  |  |  | мест | 35 | 35 |
|  |  |  | распределительная трансформаторная подстанция |  |  |  | - | - | - |
|  | 5-6 | 5-6-1 | застройка многоквартирными жилыми домами |  | 22219 | 11899 | м2 общей площади квартир | 35318 | 21300 |
|  |  | 5-6-2 |  |  |  | 6135 |  |  | 12535 |
|  | 5-7 | 5-7 | застройка многоквартирными жилыми домами |  | 6792 | 6792 | м2 общей площади квартир | 20000 | 20000 |
|  |  |  | территории объектов социально-культурного назначения, всего |  | 42012 | 62313 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-8 | 5-8 | объект дошкольного образования |  | 6657 | 8933 | мест | 190 | 220 |
|  | 5-9 | 5-9 | объект начального и среднего общего образования |  | 27274 | 29090 | мест | 825 | 1200 |
|  | 5-10 | 5-10 | объект дошкольного образования |  | 4978 | 8835 | мест | 140 | 220 |
|  | 5-11 | 5-11 | объект дошкольного образования |  | 3103 | 3103 | мест | 75 | 75 |
|  | - | 5-13 | спортивно-оздоровительный комплекс |  | - | 12352 | м2 площади зала | - | 3300 |
|  |  |  | бассейн плавательные |  |  |  | м2 зеркала воды | - | 1100 |
|  |  |  | территории объектов делового и общественного назначения, всего |  | - | 15585 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-1-3 | объект торговли |  | - | 3443 | %* |  | 80 |
|  | - | 5-1-4 | культовое здание |  | - | 2327 | %* | - | 80 |
|  | - | 5-6-3 | объект торговли и делового управления |  | - | 3603 | %* | - | 80 |
|  |  | 5-12 | торговый комплекс |  | - | 6212 | %* | - | 80 |
|  |  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего |  | 268 | 1458 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 5-1-5 | объект инженерно-технического обеспечения |  | - | 1180 | - | - | - |
|  | - | 5-6-5 | объект инженерно-технического обеспечения |  | - | 278 | - | - | - |
|  | 5-12 | - | распределительная трансформаторная подстанция |  | 268 | - | - | - | - |
|  |  |  | территории общего пользования, всего |  | 39990 | 14435 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-14 | внутриквартальных проездов |  | 11396 | 9316 | - | - | - |
|  |  | 5-15 |  |  |  | 4023 |  |  |  |
|  |  | 5-16 |  |  |  | 1096 |  |  |  |
|  |  |  | рекреационного назначения |  | 28594 | - | - | - | - |
| 7 |  |  | Квартал 7 |  | 305734 |  |  |  |  |
|  |  |  | территории застройки многоквартирными жилыми домами, всего |  | - | 61205 | м2 общей площади квартир | - | 121175 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 7-4 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями |  | - | 23465 | м2 общей площади квартир | - | 49175 |
|  | - | 7-5 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями |  | - | 37740 | м2 общей площади квартир | - | 72000 |
|  |  |  | территории объектов социально-культурного назначения, всего |  | 122842 | 68183 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-1 | 7-1 | больница |  | 55056 | 56368 | коек | 650 | 650 |
|  | 7-5 | - | культурно-досуговый комплекс с помещениями для любительской деятельности |  | 26643 | - | м2 норм. площади | 2500 | - |
|  | 7-6 | - | спортивно-досуговый комплекс |  | 41143 | - | м2 площади зала | 3000 | - |
|  |  |  | бассейны плавательные |  |  |  | м2 зеркала воды | 1000 |  |
|  | - | 7-8 | объект дошкольного образования |  | - | 5722 | мест | - | 140 |
|  | - | 7-6 | культурно-досуговый комплекс с помещениями для любительской деятельности, многоуровневые надземные автостоянки - два объекта по 300 машино-мест каждый |  | - | 6093 | %* | - | 80 |
|  |  |  | территории объектов делового и общественного назначения, всего |  | 30001 | 20808 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-2 | 7-2 | общественно-деловая застройка | объект розничной торговли | 1929 | 1929 | %* | 100 | 80 |
|  | 7-3 | 7-3 | общественно-деловая застройка | гостиница | 4607 | 4607 | %* | 100 | 80 |
|  | 7-4 | - | общественно-деловая застройка, многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями |  | 23465 | - | %* | 20 | - |
|  | - | 7-7 | предприятие общественного питания |  | - | 2858 | %* | - | 80 |
|  | - | 7-9 | торгово-развлекательный комплекс, многоуровневая надземная автостоянка на 300 машино-мест |  | - | 5900 | %* | - | 80 |
|  | - | 7-10 | культовое сооружение |  | - | 5514 | %* | - | 80 |
|  |  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего |  | - | 4392 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 7-11 | стоянка для временного хранения легковых автомобилей |  | - | 3762 | - | - | - |
|  | - | 7-20 | объект инженерно-технического обеспечения (очистные сооружения поверхностного стока) |  | - | 630 | - | - | - |
|  |  |  | территории общего пользования, всего |  | 152891 | 151146 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 7-12 | внутриквартальных проездов |  | - | 8523 | - | - | - |
|  |  | 7-13 |  |  |  | 2346 |  |  |  |
|  | - | 7-14 | рекреационного назначения |  | 152891 | 29594 | - | - |  |
|  |  | 7-15 |  |  |  | 43639 |  |  |  |
|  |  | 7-16 |  |  |  | 1017 |  |  |  |
|  |  | 7-17 |  |  |  | 229 |  |  |  |
|  |  | 7-18 |  |  |  | 64448 |  |  |  |
|  |  | 7-19 |  |  |  | 675 |  |  |  |
|  |  | 7-21 |  |  |  | 675 |  |  |  |

Таблица 9.3

Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания населения

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта |  | Единица измерения | Вместимость |  | Площадь участка, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по утвержден-ному проекту | по проекту внесения изменений |  | по утвержден-ному проекту | по проекту внесения изменений | по утвержден-ному проекту | по проекту внесения изменений |
| 1 | Образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты дошкольного образования, всего |  |  | место | 2585 | 2895 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 1-3 |  | место | 100 |  | встроенный |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 1-2 |  | место | 100 |  | встроенный |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 1-7 |  | место | 110 |  | 0,385 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 2-11 |  | место | 190 |  | 0,666 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 2-12 |  | место | 160 |  | 0,561 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 2-13 |  | место | 140 |  | 0,493 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 2-15 |  | место | 160 |  | 0,564 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 3-6 |  | место | 140 |  | 0,501 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 4-11 |  | место | 160 |  | 0,568 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 4-12 |  | место | 160 |  | 0,568 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 4-13 |  | место | 220 |  | 0,777 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 5-5 |  | место | 35 |  | встроенный |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 5-8 |  | место | 190 | 220 | 0,666 | 0,893 |
|  | Объект дошкольного образования | участок 5-10 |  | место | 140 | 220 | 0,498 | 0,884 |
|  | Объект дошкольного образования | участок 5-11 |  | место | 75 |  | 0,31 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 6-8 |  | место | 190 |  | 0,685 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 6-10 |  | место | 190 |  | 0,689 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 6-11 |  | место | 75 |  | 0,319 |  |
|  | Объект дошкольного образования | участок 7-4 |  | место | 60 | 110 | встроенный |  |
|  | Объект дошкольного образования | - | участок 7-8 | мест | - | 140 | - | 0,572 |
|  | Объекты начального и среднего образования, всего |  |  | место | 4650 | 5025 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект начального и среднего образования | участок 1-6 |  | место | 600 |  | 2,404 |  |
|  | Объект начального и среднего образования | участок 2-14 |  | место | 1100 |  | 2,331 |  |
|  | Объект начального и среднего образования | участок 3-5 |  | место | 300 |  | 1,503 |  |
|  | Объект начального и среднего образования | участок 4-10 |  | место | 1000 |  | 3,303 |  |
|  | Объект начального и среднего образования | участок 5-9 |  | место | 825 | 1200 | 2,727 | 2,909 |
|  | Объект начального и среднего образования | участок 6-9 |  | место | 825 |  | 2,762 |  |
| 2 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больница на 650 коек | участок 7-1 |  | койка | 650 |  | 5,506 | 5,637 |
|  | Поликлиники, всего |  |  | посещение в смену | 1135 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника для взрослых | участок 3-3 |  | посещение в смену | 400 |  | 0,398 |  |
|  | Поликлиника для взрослых | участок 8-4 |  | посещение в смену | 600 |  | 0,623 |  |
|  | Женская консультация | участок 5-4 |  | посещение в смену | 135 |  | встроенная |  |
|  | Аптеки, всего |  |  | объект | 3 | 4 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аптека | участок 2-10 |  | объект | 1 |  | встроенная |  |
|  | Аптека | участок 5-4 |  | объект | 1 |  | встроенная |  |
|  | Аптека | участок 6-6 |  | объект | 1 |  | встроенная |  |
|  | Аптека | - | участок 7-1 | объект | - | 1 | встроенная |  |
|  | Станции скорой помощи, всего |  |  | автомобиль | - | 1 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция скорой помощи | - | участок 7-1 | автомобиль | - | 1 | встроенная |  |
| 3 | Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия розничной торговли, всего |  |  | м2 торговой площади | 5075 | 5485 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами, всего |  |  | м2 торговой площади | 3555 | 3840 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 1-1 |  | м2 торговой площади | 245 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 1-3 |  | м2 торговой площади | 175 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 2-1 |  | м2 торговой площади | 175 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 2-8 |  | м2 торговой площади | 420 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 2-10 |  | м2 торговой площади | 315 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 3-1 |  | м2 торговой площади | 210 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 4-1 |  | м2 торговой площади | 315 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 4-5 |  | м2 торговой площади | 140 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 4-7 |  | м2 торговой площади | 300 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 5-1 | участок 5-1-3 | м2 торговой площади | 100 |  | встроенные | 0,344 |
|  | Продовольственными товарами | участок 5-2 |  | м2 торговой площади | 100 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 5-4 |  | м2 торговой площади | 350 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 6-2 |  | м2 торговой площади | 385 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 6-5 |  | м2 торговой площади | 105 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | участок 6-6 |  | м2 торговой площади | 140 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | - | участок 7-2 | м2 торговой площади. | - | 100 | - | 0,193 |
|  | Продовольственными товарами | участок 7-4 |  | м2 торговой площади | 80 |  | встроенные |  |
|  | Продовольственными товарами | - | участок 7-5 | м2 торговой площади | - | 85 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | - | участок 7-9 | м2 торговой площади | - | 100 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами, всего |  |  | м2 торговой площади | 1520 | 1645 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 1-1 |  | м2 торговой площади | 105 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 1-3 |  | м2 торговой площади | 75 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 2-1 |  | м2 торговой площади | 75 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 2-8 |  | м2 торговой площади | 180 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 2-10 |  | м2 торговой площади | 135 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 3-1 |  | м2 торговой площади | 90 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 4-1 |  | м2 торговой площади | 135 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 4-5 |  | м2 торговой площади | 65 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 4-7 |  | м2 торговой площади | 125 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 5-1 | участок 5-1-3 | м2 торговой площади | 65 |  | встроенные | 0,344 |
|  | Непродовольственными товарами | участок 5-2 |  | м2 торговой площади | 100 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 5-4 |  | м2 торговой площади | 65 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 6-2 |  | м2 торговой площади | 165 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 6-5 |  | м2 торговой площади | 45 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | участок 6-6 |  | м2 торговой площади | 60 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | - | участок 7-2 | м2 торговой площади | - | 45 | - | 0,193 |
|  | Непродовольственными товарами | участок 7-4 |  | м2 торговой площади | 35 |  | встроенные |  |
|  | Непродовольственными товарами | - | участок 7-5 | м2 торговой площади | - | 35 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | - | участок 7-9 | м2 торговой площади | - | 45 | - | встроенные |
|  | Предприятия общественного питания, всего |  |  | посадочное место | 390 | 485 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания | участок 1-3 |  | посадочное место | 20 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия общественного питания | участок 2-1 |  | посадочное место | 25 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия общественного питания | участок 2-8 |  | посадочное место | 150 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия общественного питания | участок 2-10 |  | посадочное место | 50 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия общественного питания | участок 4-7 |  | посадочное место | 25 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия общественного питания | - | 5-12 | посадочных мест | - | 35 | - | в составе торгового комплекса |
|  | Предприятия общественного питания | участок 6-2 |  | посадочное место | 100 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия общественного питания | участок 6-6 |  | посадочное место | 20 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия общественного питания | - | участок 7-7 | посадочное место | - | 60 | - | 0,286 |
|  | Предприятия бытового обслуживания, всего |  |  | рабочее место | 96 | 113 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 1-1 |  | рабочее место | 5 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 1-3 |  | рабочее место | 8 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 2-1 |  | рабочее место | 10 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 2-8 |  | рабочее место | 8 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 2-10 |  | рабочее место | 5 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 3-1 |  | рабочее место | 8 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 4-1 |  | рабочее место | 6 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 4-5 |  | рабочее место | 9 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 4-7 |  | рабочее место | 9 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 5-2 |  | рабочее место | 6 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 6-2 |  | рабочее место | 6 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 6-5 |  | рабочее место | 8 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | участок 6-6 |  | рабочее место | 8 |  | встроенные |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | - | участок 7-9 | рабочее место | - | 17 | - | встроенные |
|  | Баня | участок 7-6 | участок 5-13 | место | 250 | 270 | в составе спортивно-досугового комплекса |  |
|  | Жилищно-эксплуатационная служба | - | участок 5-6-3 | объект | - | 1 |  | встроенная |
|  | Опорные пункты охраны правопорядка, всего | - | участок 5-6-3 | м2 норм. площади | - | 120 | - | встроенный |
| 4 | Связь и банковское обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделения связи, всего |  |  | объект | 3 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделение связи II группы | участок 2-10 |  | объект | 1 |  | встроенное |  |
|  | Отделение связи II группы | участок 4-1 |  | объект | 1 |  | встроенное |  |
|  | Отделение связи II группы | участок 4-5 |  | объект | 1 |  | встроенное |  |
|  | Филиалы банка, всего |  |  | операцион-ное место | 15 | 21 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал банка | участок 1-3 |  | операцион-ное место | 5 |  | встроенный |  |
|  | Филиал банка | участок 2-1 |  | операцион-ное место | 5 |  | встроенный |  |
|  | Филиал банка | участок 6-2 |  | операцион-ное место | 5 |  | встроенный |  |
|  | Филиал банка | - | участок 7-9 | операцион-ное место | - | 6 | - | встроенный |
| 5 | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Помещения досуга и любительской деятельности, всего |  |  | м2 норм. площади | 2750 | 2955 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения досуга и любительской деятельности | участок 7-4 |  | м2 норм. площади | 250 |  | встроенные |  |
|  | Культурно-досуговый центр с помещениями для любительской деятельности | участок 7-5 | участок 7-6 | м2 норм. площади | 2500 | 2705 | 2,347 | 0,609 |
| 5.2 | Учреждения молодежной политики, всего |  |  | м2 норм. площади | - | 295 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждение молодежной политики | - | 5-13 | м2 норм. площади | - | 150 | - | в составе спортивно-досугового комплекса |
|  | Учреждение молодежной политики | - | 7-6 | м2 норм. площади | - | 145 | - | в составе культурно-досугового комплекса |
| 6 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, всего |  |  | м2 площади зала | 6150 | 6450 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | участок 2-1 |  | м2 площади зала | 200 |  | встроенные |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | участок 2-8 |  | м2площади зала | 500 |  | встроенные |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | участок 2-10 |  | м2 площади зала | 200 |  | встроенные |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | участок 4-7 |  | м2 площади зала | 500 |  | встроенные |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | участок 6-2 |  | м2 площади зала | 1000 |  | встроенные |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | участок 6-5 |  | м2 площади зала | 350 |  | встроенные |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | участок 6-6 |  | м2 площади зала | 400 |  | встроенные |  |
|  | Спортивно-досуговый комплекс | участок 7-6 | участок 5-13 | м2 площади зала | 3000 | 3300 | 4,114 | 1,235 |
|  | Бассейны плавательные | участок 7-6 | участок 5-13 | м2 зеркала воды | 1000 | 1100 | в составе спортивно-досугового комплекса |  |

Таблица 9.4

Сводная таблица вместимости объектов социального обслуживания населения деревни Кудрово

| № п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Единица измерения | Расчетная потребность по утвержденному проекту | Проектная вместимость по утвержденному проекту | Расчетная потребность на прирост населения по проекту внесения изменений | Проектная вместимость с учетом внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детские дошкольные учреждения | место | 2471 | 2585 | 242 | 2895 |
|  | Общеобразовательные школы | место | 4409 | 4650 | 368 | 5025 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение в смену | 921 | 1135 | 75 | 1135 |
|  | Стационары | койка | 284 | 650 | 54 | 650 |
|  | Аптеки | объект | 2 | 3 | 0,2 | 4 |
|  | Предприятия розничной торговли, всего | м2 торговой площади | 4845 | 5075 | 404 | 5485 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами | м2 торговой площади | 3392 | 3555 | 283 | 3840 |
|  | Непродовольственными товарами | м2 торговой площади | 1454 | 1520 | 121 | 1645 |
|  | Предприятия общественного питания | посадочное место | 387 | 390 | 32 | 485 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 96 | 96 | 8 | 113 |
|  | Отделения связи II группы | объект | 2 | 3 | 0,2 | 3 |
|  | Филиалы, отделения банков | операционноеместо | 15 | 15 | 2 | 21 |
|  | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 норм. площади | 2422 | 2750 | 202 | 2955 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 2907 | 6150 | 283 | 6450 |
|  | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 969 | 1000 | 867 | 1100 |
|  | Бани | место | 243 | 250 | 20 | 270 |