Приложение №4

к постановлению главы администрации

муниципального образования "Заневское сельское поселение"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 09.09.2013 года № 384

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства,  характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития массивов «Янино-Аэродром-1», «Янино-Аэродром», «Ковалево» и участка «Янино-Восточный»

- Расположение проектируемой территории

Рассматриваемая проектом планировки территория находится в дер. Янино-1 Заневского сельского поселения  Всеволожского  муниципального района Ленинградской области, массивы «Янино-Аэродром-1», «Янино-Аэродром», «Ковалево» и участок «Янино-Восточный». Проект планировки разработан на территорию ограниченную:

- на севере – границами земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:1039001:511,47:07:1039001:627; границей кадастрового квартала 47:07:1045006;

- на юге – существующей поселковой дорогой, Колтушским шоссе;

- на западе – границами земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:1039001:398, 47:07:1039001:1054;

- на востоке – существующей поселковой дорогой.

- Параметры  застройки территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Современное состояние | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь территории проектирования, всего | га | 97,83 | 97,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Улично-дорожная сеть | -//- |  | 7,22 |
| 1.2 | Территория проектируемых кварталов в том числе: | -//- |  | 90,61 |
| 1.2.1 | Территория жилых кварталов в том числе: |  |  | 82,25 |
|  | Проектируемый массив «Ковалево» (квартал 1,2) | -//- |  | 27,06 |
|  | Проектируемый массив «Янино-Аэродром», (квартал3) | -//- |  | 11,15 |
|  | Проектируемый массив» Янино-Аэродром 1» (квартал 4) | -//- |  | 2,22 |
|  | Проектируемый массив «Янино Восточный» (квартал5) | -//- |  | 41,82 |
| 1.2.2 | Общественно деловая застройка, проектируемый массив «Янино Восточный» (квартал 6) | -//- |  | 8,36 |
| 2. Параметры застройки территории кварталов 1-6 |  |  |  |  |
|  | Площадь проектируемых кварталов,в том числе: | га |  | 90,61 |
|  | В том числе: | га |  |  |
| 2.1 | Малоэтажная застройка, проектируемый массив «Ковалево» (квартал 1,2) | га |  | 23,03 |
| 2.2 | Среднеэтажная застройка проектируемый массив «Янино-Аэродром», »Янино-Аэродром 1» (квартал 3,4) | га |  | 8,01 |
| 2.3 | Многоэтажная застройка ,проектируемый массив «Янино Восточный» (квартал 5) | га |  | 31,93 |
| 2.4. | Внутриквартальные территории общего пользования | -//- |  | 7,81 |
| 2.5 | Зона объектов образования и воспитания | -//- |  | 8,16 |
| 2.6. | Территория общественно-деловой застройки | -//- |  | 5,69 |
| 2.7. | Территория объектов коммунального хозяйства и инженерного обеспечения | -//- |  | 1,28 |
| 2.8. | Территория крытых автостоянок | -//- |  | 4,7 |
| 3. Жилой фонд проектируемых кварталов |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь квартир в том числе: | -//- |  | 723295 |
|  | Проектируемый массив «Ковалево» (квартал 1,2) | -//- |  | 232 511 |
|  | Проектируемый массив «Янино-Аэродром», (квартал 3) | -//- |  | 100 270 |
|  | Проектируемый массив» Янино-Аэродром 1» (квартал 4) | -//- |  | 14 304 |
|  | Проектируемый массив «Янино Восточный» (квартал 5) | -//- |  | 376 210 |
| 3.2. | Этажность | эт |  | 4-12 |
| 4. Нежилой фонд проектируемых кварталов |  |  |  |  |
| 4.1. | Площадь застройки | м.кв. |  | 21550 |
| 4.2. | Общая площадь зданий | -//- |  | 79908 |
| 4.3. | Этажность | эт |  | 1/3/4/7 |
| 5. Население проектируемых кварталов |  |  |  |  |
| 5.1. | Численность населения | чел |  | 20666 |
| 5.2. | Плотность населения | чел на га. |  | 251 |
| 6. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения проектируемых кварталов |  |  |  |  |
| 6.1. | Детские дошкольные учреждения | мест/норма на 1000 жит. |  | 675/33 |
| 6.2. | Детские дошкольные учреждения | учащиеся/норма на 1000 жит. |  | 1375/61 |
| 6.3. | Общеобразовательные школы | м.кв. общей площади/эт/кол-во |  | 4000/2-3/2 |
| 6.4. | Торгово-бытовой комплекс | -//- |  | 18960/2-3/2 |
| 6.5. | Торгово-спортивный комплекс | м.кв. общей площади/машино-места |  | 39400/1070 |
| 6.6. | Крытая автостоянка | м.кв./шт. |  | 40/27 |
| 6.7. | Трансформаторная подстанция | м.кв./шт. |  | 80/2 |
| 6.8. | Распределительная трансформаторная подстанция | м.кв. общей площади |  | 1250 |
| 6.9. | Электроподстанция закрытого типа | м.кв. общей площади/кол-во |  | 80/2 |
| 6.10. | Котельная | -//- |  | 40/2 |
| 6.11. | Канализационная насосная станция | -//- |  | 40/2 |
| 6.12. | Газораспределительный пункт | м.кв./кол-во |  | 800/2 |
|  | Ливневые очистные сооружения |  |  |  |

- Характеристики планируемого развития территории

| № земельного участка | Функциональное назначение объекта строительства | Площадь участка м.кв. | Общая площадь зданий и сооружений м.кв. | Высотный регламент (этажность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажные жилые дома | 27238 | 29692 | 4 |
| 2 | Объект инженерной инфраструктуры | 116 | 40 | 1 |
| 3 | Объект инженерной инфраструктуры | 213 | 40 | 1 |
| 4 | Малоэтажные жилые дома | 21884 | 27500 | 4 |
| 5 | Объект инженерной инфраструктуры | 103 | 40 | 1 |
| 6 | Объект инженерной инфраструктуры | 144 | 40 | 1 |
| 7 | Объект инженерной инфраструктуры | 144 | 40 | 1 |
| 8 | Торгово-бытовой комплекс | 6778 | 1800 | 3 |
| 9 | Малоэтажные жилые дома | 18488 | 21985 | 4 |
| 10 | Малоэтажные жилые дома | 25358 | 34236 | 4 |
| 11 | Объект инженерной инфраструктуры | 143 | 40 | 1 |
| 12 | Малоэтажные жилые дома | 22431 | 22488 | 4 |
| 13 | Малоэтажные жилые дома | 50433 | 48050 | 4 |
| 14 | Объект инженерной инфраструктуры | 121 | 40 | 1 |
| 15 | Объект инженерной инфраструктуры | 117 | 40 | 1 |
| 16 | Малоэтажные жилые дома | 25330 | 31176 | 4 |
| 17 | Малоэтажные жилые дома | 39119 | 43798 | 4 |
| 18 | Детское дошкольное учреждение на 225 мест | 7892 | 5760 | 3 |
| 19 | Объект инженерной инфраструктуры | 229 | 40 | 1 |
| 20 | Объект инженерной инфраструктуры | 225 | 80 | 1 |
| 21 | Объект инженерной инфраструктуры | 151 | 40 | 1 |
| 22 | Объект инженерной инфраструктуры | 1981 | 800 | 1 |
| 23 | Объект транспортной инфраструктуры | 2385 | 8000 | 5 |
| 24 | Объекты инженерной инфраструктуры | 480 | 8000 | 1 |
| 25 | Среднеэтажные жилые дома | 28940 | 37408 | 5 |
| 26 | Объект инженерной инфраструктуры | 589 | 40 | 1 |
| 27 | Общеобразовательная школа на 825 мест | 29876 | 17230 | 4 |
| 28 | Объект инженерной инфраструктуры | 227 | 80 | 1 |
| 29 | Среднеэтажные жилые дома | 16290 | 43108 | 5 |
| 30 | Объект инженерной инфраструктуры | 108 | 40 | 1 |
| 31 | Среднеэтажные жилые дома | 22775 | 48995 | 5 |
| 32 | Среднеэтажные жилые дома | 12177 | 15528 | 5 |
| 33 | Объект инженерной инфраструктуры | 131 | 40 | 1 |
| 34 | Объект инженерной инфраструктуры | 143 | 40 | 1 |
| 35 | Торгово-спортивный комплекс, объект транспортной инфраструктуры | 9708 | 11320 | 3-5 |
| 36 | Торгово-бытовой комплекс | 4541 | 2200 | 2-3 |
| 37 | Объект инженерной инфраструктуры | 199 | 40 | 1 |
| 38 | Многоэтажные жилые дома | 18471 | 24849 | 12 |
| 39 | Объект инженерной инфраструктуры | 148 | 40 | 1 |
| 40 | Многоэтажные жилые дома | 14803 | 20667 | 12 |
| 41 | Объект инженерной инфраструктуры | 144 | 40 | 1 |
| 42 | Многоэтажные жилые дома | 17772 | 31164 | 12 |
| 43 | Объект инженерной инфраструктуры | 1719 | 80 | 1 |
| 44 | Многоэтажные жилые дома | 29270 | 38197 | 12 |
| 45 | Объект инженерной инфраструктуры | 141 | 40 | 1 |
| 46 | Многоэтажные жилые дома | 11728 | 21834 | 12 |
| 47 | Детское дошкольное учреждение на 225 мест | 8188 | 5760 | 3 |
| 48 | Объект инженерной инфраструктуры | 149 | 40 | 1 |
| 49 | Многоэтажные жилые дома | 24280 | 43926 | 12 |
| 50 | Объект инженерной инфраструктуры | 144 | 40 | 1 |
| 51 | Многоэтажные жилые дома | 21063 | 43416 | 12 |
| 52 | Объект инженерной инфраструктуры | 144 | 40 | 1 |
| 53 | Многоэтажные жилые дома | 16854 | 33654 | 12 |
| 54 | Объект инженерной инфраструктуры | 115 | 40 | 1 |
| 55 | Многоэтажные жилые дома | 13378 | 20667 | 12 |
| 56 | Объект инженерной инфраструктуры | 144 | 40 | 1 |
| 57 | Многоэтажные жилые дома | 25496 | 37494 | 12 |
| 58 | Многоэтажные жилые дома | 23305 | 26721 | 12 |
| 59 | Объект инженерной инфраструктуры | 144 | 40 | 1 |
| 60 | Многоэтажные жилые дома | 26736 | 30693 | 12 |
| 61 | Многоэтажные жилые дома | 16703 | 37494 | 12 |
| 62 | Объект инженерной инфраструктуры | 166 | 40 | 1 |
| 63 | Объект инженерной инфраструктуры | 117 | 40 | 1 |
| 64 | Объект инженерной инфраструктуры | 144 | 40 | 1 |
| 65 | Многоэтажные жилые дома | 20920 | 40455 | 12 |
| 66 | Многоэтажные жилые дома | 9069 | 13866 | 12 |
| 67 | Объект инженерной инфраструктуры | 176 | 80 | 1 |
| 68 | Общеобразовательная школа на 550 мест | 27440 | 12880 | 4 |
| 69 | Детское дошкольное учреждение на 225 мест | 8243 | 5760 | 3 |
| 70 | Объект инженерной инфраструктуры | 144 | 40 | 1 |
| 71 | Многоэтажные жилые дома | 29623 | 19788 | 12 |
| 72 | Объект инженерной инфраструктуры | 231 | 80 | 1 |
| 73 | Объект инженерной инфраструктуры | 1253 | 800 | 1 |
| 74 | Объект транспортной инфраструктуры | 17803 | 16400 | 4 |
| 75 | Объект транспортной инфраструктуры | 26768 | 33000 | 3-7 |
| 76 | Торгово-спортивный комплекс | 35725 | 14640 | 2 |
| 77 | Объект инженерной инфраструктуры | 144 | 40 | 1 |
| 78 | Объект инженерной инфраструктуры | 145 | 40 | 1 |
| 79 | Объект инженерной инфраструктуры | 1658 | 1250 | 1 |
| 80 | Улично-дорожная сеть | 38342 | - | - |
| 81 | Улично-дорожная сеть | 15979 | - | - |
| 82 | Улично-дорожная сеть | 10441 | - | - |
| 83 | Улично-дорожная сеть | 85485 | - | - |

- Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории.

На территории предусматривается размещение трех объектов дошкольного образования на 225 мест в каждом на земельных участках 18, 47 и 69; двух объектов начального и среднего общего образования на 825 и 550 мест на земельных участках 27 и 68.

На территории предусматривается размещение  трёх объектов дошкольного образования, на 225 мест каждый на земельных участках 18, 47 и 69; двух объектов начального и среднего общего образования на 825 и 550 мест на земельных участках 27 и 68; двух торгово-бытовых комплексов на земельных участках 8,36, с размещением в их составе продовольственных и непродовольственных магазинов, отделений связи, предприятий бытового обслуживания, приемных пунктов прачечной, пункта охраны порядка; двух торгово-спортивных комплексов на земельных участках 35,76, с размещением в их составе продовольственных и непродовольственных магазинов, отделений связи, предприятий бытового обслуживания, приемных пунктов прачечной, аптечных пунктов, предприятий общественного питания, учреждений культуры и закрытых спортивных сооружений

- Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории.

На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети, строительство крытой автостоянки не менее чем на 220 машино-мест на земельном участке 23; крытой автостоянки не менее чем на 210 машино-мест на земельном участке 35; трех крытых автостоянок на 490 машино-мест каждая на земельных участках 74, 75; открытых автостоянок на придомовых территориях и территориях общего пользования.

- Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения территории.

Водоснабжение-6455,8 м3/сут. предусматривается от проектируемого водовода, согласно утвержденной схемы водоснабжения, МО «Заневское сельское поселение».

Водоотведение-5411,96 м3/сут. предусматривается в проектируемую  канализационную сеть,согласно утвержденной схемы водоотведения МО «Заневское сельское поселение».

Отведение ливневых стоков с  территории кварталов осуществляется в каналы (водные объекты - на балансе ФГУ «Управление «Ленмелиоводхоз»), расположенные вдоль северной границы участка «Янино-Восточный» и западной границы участка «Ковалево» после очистных сооружений, располагаемых на  участках «Янино-Аэродром 2» и «Янино-Восточный».

Теплоснабжение и ГВС проектируемой средне-этажной жилой застройки (массивы Ковалёво, Янино-Аэродром, Янино-Аэродром-1) предусматривается от поквартирных газовых котлов,фирмы «BAXI» (Италия); Теплоснабжение и ГВС многоэтажной застройки (Янино-Восточный) – от пристроенных котельных, котлы фирмы Viessmann (Германия). Теплоснабжение и ГВС проектируемых зданий ДДУ и школ предусматривается от четырех отдельно стоящих блок-модульных котельных, котлы фирмы Viessmann (Германия). Общий объём теплоснабжения всей застройки-88,89  Гкал/час.

Газоснабжение -11496,15 нм3/час  -предусматривается от распределительного газопровода высокого давления, II категории, через ГРС «Русский дизель»,для снижения давления предусматривается строительство двух ГРП.

Электроснабжение-19,6 МВА предусматривается от системы централизованного электроснабжения от ПС 110/10/6 кВ «Колтуши», Проектом предусматривается строительство ПС 110 кВ,  28 трансформаторных подстанций (ТП) и двух распределительных трансформаторных подстанций (РТП).

Связь-15300 номеров предусматривается от ближайшей АТС «Ростелеком». Также предусматривается  15160 радиоточек от городской радиотрансляционной сети и  15160 телевизионных приемников