ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к постановлению

Главы администрации

муниципального образования

"Заневское сельское поселение"

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, деревня КУДРОВО,

Применительно к линейному объекту – внутриквартальной автомобильной дороге

от ул .Центральной до границ Санкт- Петербургом  между кварталами 10 и 11.

Участок проектирования расположен в юго-восточной части МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Проезды,  расположенные в  обоих Субъектах Федерации, стыкуются по Границе в районе пересечения с железной дорогой

Участок ограничен:

- С юга – территорией ООО «Мега-макс» и производственной территорией размещаемой в квартале 11;

- С севера – производственной территорией размещаемой в квартале 10 и гаражным кооперативом;

- С востока – ул. Центральная;

-     С запада – существующей железной дорогой

Параметры застройки территории:

| № п/п | Наименование показателя | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1. Площадь территории в границах красных линий | м2 | 6876 |
| 2. Площадь участка, установленного проектом планировки, в т.ч.: | м2 | 7050 |
| - площадь зеленых насаждений | м2 | 5675 |
| - площадь дорожных покрытий | м2 | 1375 |
| 3. Площадь, предназначенная для прокладки магистральных инженерных сетей | м2 | 5930 |

Основные технико-экономические показатели:

-Площадь территории проекта планировки составляет 0,71 га.

Категория улицы - улица местного значения (улица в производственной зоне)

Ширина проезжей части - 7м

Количество полос движения -2

Ширина полосы движения - 3.5 м

Тротуар – 1

Ширина тротуара - 3м.

- Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории.

Улица местного значения предназначена  для обеспечения транспортной связи производственной застройки расположенной в кварталах 10,11, с :

- жилой застройкой “Кудрово” Ленинградской области,

- - жилой застройкой, расположенной на территории г. Санкт-Петеребург

Планировочным решением предусмотрено сохранение существующей функции использования территории в границах разработки ППТ и ПМ, для размещения линейных объектов транспорта, магистральных инженерных сетей.

Решения проекта планировки позволяют организовать беспрепятственный проезд и обеспечивает подъезд к территориям:

- гаражного кооператива,

- кварталов 10,11 перспективного строительства,

- территории ООО «Мега-макс» и производственной территорией

Параметры   улицы местного значения  перспективного строительства определены в соответствии с расчетами   интенсивности движения транспорта, компоновки улично-дорожной сети:

-  жилой застройки “Кудрово”,  разработанных в составе ППТ и ПМ разработанного  ООО “Матвеев и К” в 2011г  по шифру ПП-МЖЕ-2011;

Проектом определена :

-ширина улиц в красных линиях улиц, попадающих в границы проектирования.

-расстояние между Красными линиями предусмотрено от 12.5м до 30.82м.

- Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

Проектное решение.

В  границах проектирования сформирована инженерная инфраструктура, включающая в себя сети наружные магистральные сети:

- бытовой канализации;

- ливневой канализации;

- водопровода;

- наружного освещения.

Системы водоотведения

Существующее положение.

Квартал индивидуальной застройки д. Кудрово не канализован, стоки собираются  в выгребные ямы. Дождевые воды отводятся по рельефу в пониженные места.

Проектное решение.

Проектом планировки территории  предусматриваются  раздельные  системы канализации:

- бытовая   для отвода сточных вод от  жилых и общественных зданий;

- дождевая  для  отвода поверхностных  сточных вод .

Бытовая канализация

Предусматривается отводить стоки от проектируемого прокладка сети самотечной канализации по постоянной схеме диаметром 225-400мм (с учетом перспективы водоотведения дождевого стока с территории Торгового комплекса (участок 11-1) перпендикулярно Центральной улице до кол.№11;

Дождевая канализация

Система отведения дождевых сточных вод от кол.№11 далее по ул.Центральная в

перспективе проектирования, а так же качественная характеристика поверхностных

сточных вод, поступающих на ЛОС №3, согласно схеме проектируемых сетей дождевой

канализации на перспективу развития жилой застройки «Кудрово»

Расход дождевых сточных вод по постоянной схеме с учетом перспективы

водоотведения дождевого стока с территории Торгового комплекса (участок 11-1) с территории улицы без названия, ограниченной Административной границей Ленинградской обл. со стороны пр. Большевиков г. Санкт-Петербург и ул. Центральная Ленинградской обл. в целом составляет 72,60 л/с.

Электроснабжение.

Питание кабельных линий наружного электроосвещения данного участка осуществляется от распределительного щита наружного освещения РП1, расположенного на существующей улице 1. Линия наружного освещения улицы 8 имеет протяженность L=1085м от щита РП1.освещенность дорожного покрытия – 15 лк. Проектом принята однорядная расстановка светильников для соблюдения нормированной яркости и равномерности освещения. Шаг расстановки светильников 23 м.

Электрические нагрузки.

Расчетная нагрузка наружного электроосвещения составляет Рр_ул8=5.775кВт (Sр_ул8=6.79кВА, Iр_ул8=10.3А).

Проектные решения.

Наружное освещение территории предусматривается выполнить с применением светильников «Авангард ПРО» AVGpr-250P (РКУ.77-250-009-УХЛ1)  на консоли типа Х01 с ртутной газоразрядной лампой марки 1xHQL-250/0, мощностью 250 Вт. Тип опор – «ХАЙВЭЙ», высота 10м. Опоры наружного освещения устанавливаются в 1 метре от бордюра проезжей части. Линии наружного освещения выполняются кабелем АВБбШв 4х25, проложенным в земляной траншее на глубине 0,7 м и подключенным к распределительному щита РП1. Управление наружным освещением автоматическое от фотореле ФР-95, расположенным в РП1.Схема и место расположение щита РП1 представлено в проекте СЭ-02/14-397-1-ЭО.