свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/2-2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013 г.

СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

| Заказчик | ООО «Невская логистика» |
| --- | --- |
| Проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

деревни Кудрово муниципального образования

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части квартала 10

Том 4

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

г. Санкт-Петербург

2016 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории | 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |
|  |  | 2 | Графические материалы |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории | 1 | Пояснительная записка |
|  |  | 2 | Графические материалы |
| 3 | Исходно-разрешительная документация |  |  |
| 4 | Проект внесения изменений в проект межевания территории |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.  Введение	4

2.  Основные технико-экономические параметры проекта межевания	4

3. Характеристики планируемого развития территории по участкам	5

4. Ведомости координат характерных точек границ земельных участков	6

5. Графические материалы	8

Чертеж межевания территории.  М 1:2000

Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории.  М 1:2000

- 1.  Введение

1. Проект внесения изменений в проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части квартала 10 разработан ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/1-2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013 года, выданное СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга», - см. в томе 3 «Исходно-разрешительная документация») на основании постановлений администрацией муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.12.2015 № 706 и от 16.02.2016 № 74 (см. в томе 3 «Исходно-разрешительная документация»).

2. Проект внесения изменений в проект межевания территории разработан на территорию в границах квартала 10 по проекту планировки и проект межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.12.2011 № 276, включает земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:1044001:1204, 47:07:1044001:1205.

3. Проект внесения изменений в проект межевания территории разработан в соответствии с действующим федеральным, региональным и местным законодательством.

4. В проекте внесения изменений в проект межевания территории предусмотрено объединение в один участок земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:1204, 47:07:1044001:1205 без выделения между ними красными линиями территорий зеленых насаждений общего пользования, определены основные параметры формируемых земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории, координаты характерных точек земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

5. Проектные решения выполнены на основе анализа инженерных, транспортных, экологических и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала проектной территории.

6. Границы участков, всех видов зон, территорий и объектов в составе проекта внесения изменений в проект межевания территории установлены путем отображения их местоположения на схемах с точностью, соответствующей масштабу схемы, на которой они отображены.

- 2.  Основные технико-экономические параметры проекта межевания

| №№ п/п | Наименование территорий | Площадь при полном развитии, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 88908 |
| 2 | Площадь территории образуемых и изменяемых земельных участков и их частей | 80027 |
| 3 | Площадь территории земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования | 8881 |
| 4 | Площадь территории объектов культурного наследия | 0 |
| 5 | Площадь территории зон действия публичных сервитутов | 0 |
| 6 | Площадь территории зон с особыми условиями использования территории* | 4282 |

* с учетом наложения зон

- 3. Характеристики планируемого развития территории по участкам

| №№ п/п | Наименование элементов планировочной структуры, наименование показателей | Единица измерения | При полном развитии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Территория квартала 10 | м2 | 80027 |
| 1 | Участок 10-1 Существующие и проектные складских объектов |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 20000 |
|  | максимальный коэффициент застройки | б/р | 0,80 |
| 2 | Участок 10-2 Комплекс розничной торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного спроса |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 22834 |
|  | максимальный коэффициент застройки | б/р | 0,80 |
| 3 | Участок 10-4 Надземные многоуровневые автостоянки для хранения автомобилей жителей прилегающих жилых кварталов |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 37193 |
|  | максимальный коэффициент застройки | б/р | 0,80 |
|  | вместимость размещаемых автостоянок, в том числе | машино-мест | 1400 |
|  | наземных открытых | машино-мест | - |
|  | надземных многоуровневых | машино-мест | 1400 |
|  | Внеквартальная территория | м2 | 8881 |
| 4 | Участок 10-5 Территории межквартальной улично-дорожной сети |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 8328 |
| 5 | Участок 10-6 Территории межквартальной улично-дорожной сети |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 553 |

- 4. Ведомости координат характерных точек границ земельных участков

| Ведомость координат характерных точек границ земельного участка №10-2 квартала 10, территории деревни Кудрово Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точки | X | Y |
| 1 | 89940,00 | 124188,51 |
| 2 | 89948,50 | 124188,51 |
| 3 | 89949,00 | 124167,50 |
| 4 | 90057,69 | 124178,52 |
| 5 | 90165,05 | 124189,40 |
| 6 | 90153,21 | 124290,19 |
| 7 | 90003,08 | 124278,22 |
| 8 | 89964,17 | 124281,57 |
| 9 | 89945,58 | 124283,18 |
| 10 | 89938,26 | 124275,89 |
| 11 | 89944,60 | 124198,00 |

| Ведомость координат характерных точек границ земельного участка №10-4 квартала 10, территории деревни Кудрово Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точки | X | Y |
| 1 | 89948,54 | 124031,28 |
| 2 | 89977,30 | 124034,36 |
| 3 | 89999,00 | 124057,49 |
| 4 | 90256,00 | 124083,99 |
| 5 | 90255,23 | 124091,92 |
| 6 | 90255,23 | 124091,92 |
| 7 | 90245,00 | 124197,50 |
| 8 | 89949,00 | 124167,50 |
| 9 | 89948,50 | 124188,51 |
| 10 | 89940,00 | 124188,51 |
| 11 | 89939,00 | 124173,98 |
| 12 | 89932,00 | 124172,02 |
| 13 | 89943,16 | 124035,74 |

| Ведомость координат характерных точек границ земельного участка №10-5 территории межквартальной улично-дорожной сети деревни Кудрово Заневского городского поселения Всеволожского р-на Ленинградской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точки | X | Y |
| 1 | 89940,00 | 124188,51 |
| 2 | 89944,60 | 124198,00 |
| 3 | 89938,26 | 124275,89 |
| 4 | 89945,58 | 124283,18 |
| 5 | 89964,17 | 124281,57 |
| 6 | 90003,08 | 124278,22 |
| 7 | 90153,21 | 124290,19 |
| 8 | 90290,75 | 124301,40 |
| 9 | 90287,57 | 124325,80 |
| 10 | 90047,34 | 124300,59 |
| 11 | 89922,27 | 124287,47 |
| 12 | 89928,02 | 124216,87 |
| 13 | 89930,05 | 124191,91 |

| Ведомость координат характерных точек границ земельного участка №10-6 территории межквартальной улично-дорожной сети деревни Кудрово Заневского городского поселения Всеволожского р-на Ленинградской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точки | X | Y |
| 1 | 89961,00 | 124016,98 |
| 2 | 89977,30 | 124034,36 |
| 3 | 89948,54 | 124031,28 |
| 4 | 89943,16 | 124035,74 |
| 5 | 89941,50 | 124056,01 |
| 6 | 89929,00 | 124031,51 |

- 5. Графические материалы