свидетельство о допуске к проектным работам №0024-2010/624-7801365694-П-73 от 30.11.2010 г.

СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

| Заказчик | Администрация муниципального образования "Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ДЕРЕВНИ КУДРОВО

муниципального образования «Заневское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Том 2

Материалы по обоснованию проекта планировки

Книга 1

Общая пояснительная записка

Генеральный директор						И.Д. Матвеев

Главный архитектор проекта					М.В. Шагинян

Главный инженер проекта						М.В. Грозин

Санкт-Петербург

2011

Состав проекта

| №№ томов | Наименование тома | №№ книг | Наименование и состав книги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная часть | 1 | Положения о развитии территории и размещении объектов капитального строительства |
|  |  | 2 | Графические материалы |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки | 1 | Общая пояснительная записка |
|  |  | 2 | Графические материалы |
|  |  | 3 | Инженерно-техническое обеспечение развития территории |
|  |  | 4 | Инженерно-экологическое обеспечение развития территории |
|  |  | 5 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
|  |  | 6 | Разбивочный чертеж красных линий. |
| 3 | Исходно-разрешительная документация |  |  |
| 4 | Приложения к проекту постановления Главы муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |

Содержание тома

| 1 | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение территории проектирования в планировочной структуре муниципального образования | 6 |
| 3 | Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией | 6 |
| 4 | Комплексная оценка современного использования территории проектирования | 8 |
| 5 | Планировочные ограничения развития территории проектирования | 12 |
| 6 | Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории | 14 |
| 7 | Расчет численности населения | 26 |
| 8 | Решения по развитию социальной инфраструктуры | 27 |
| 9 | Расчет количества мест приложения труда | 41 |
| 10 | Решения по развитию транспортной инфраструктуры | 42 |
| 10.1 | Транспорт | 42 |
| 10.2 | Улично-дорожная сеть | 47 |
| 10 | Основные решения по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | 50 |
|  | Приложение 1 Технико-экономические показатели проекта планировки территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 51 |

1.  ВВЕДЕНИЕ

- Проект планировки территории деревни Кудрово, расположенной на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – МО «Заневское сельское поселение»), разработан архитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к проектным работам №0024-2010/624-7801365694-П-73 от 30.11.2010 г., выданные СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - см. в томе 3 «Исходно-разрешительная документация») на основании постановления администрации МО «Заневское сельское поселение» № 19 от 16.02.2011 «О принятии решения о подготовке документации по планировке части территории муниципального образования муниципального образования «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в соответствии с утвержденным заданием на разработку проекта планировки территории - (см. в томе 3 «Исходно-разрешительная документация»).

Целью разработки проекта планировки территории является разработка мероприятий по обеспечению устойчивого развития территории с выделением элементов планировочной структуры, установления параметров их планируемого развития, установления границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения, в том числе объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Рассматриваемая проектом планировки территория находится в муниципальном образовании «Заневское сельское поселение»  Всеволожского  муниципального района Ленинградской области, в южной части деревни  Кудрово.  Границами проекта планировки территории являются:

-   с севера –  автомобильная дорога - продолжение ул. Дыбенко;

-  с юга – границы земельных участков находящихся в собственности  ООО "ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)" с кадастровыми номерами 47:07:1044001:20, 47:07:1044001:21; граница земельных участков, находящихся в собственности  ООО "Мегалит-М" с кадастровым номером 47:07:1044001411;

-  с востока – граница деревни Кудрово;

-  с запада – граница деревни Кудрово.

При разработке проекта планировки территории учтены требованиям федеральных, региональных и местных законодательных актов в действующей редакции, среди них основные:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- распоряжения Правительства Ленинградской области от 05 июня 2007 г. № 218-р «О включении земельных участков в границы населенного пункта Кудрово муниципального образования «Заневское сельское поселение».

Проект планировки территории разработан с учетом требований и рекомендаций следующей нормативно-технической документации:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта» с изменениями по СанПиН 2.1.2.2261-07;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

# 2.  РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   В 	ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Территория проектирования расположена в юго-западной части муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области между восточной границей г.Санкт-Петербурга и кольцевой автомобильной дорогой вокруг г.Санкт-Петербурга. Территория проектирования является частью деревни Кудрово, расположенной южнее продолжения ул. Дыбенко и строящегося жилого массива  «Кудрово Град».

Выгодное расположение деревни Кудрово в непосредственной близости от г.Санкт-Петербурга, рядом с крупными лесными массивами Невского участкового лесничества Кировского лесничества и одновременно недалеко от развивающихся промышленно-деловых и промышленных зон «Кудрово», «Янино-1», «Новосергиевка» является определяющим фактором интенсивного развития территории.

# 3.  АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 	ПРОЕКТИРОВАНИЯ   В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ 	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Проект планировки территории выполнен с учетом и на основе ранее разработанной градостроительной документации, в том числе:

- «Концепция генерального плана многофункциональной территории района дер. Заневка - Кудрово», разработанной ГПИ «Ленгражданпроект» в 2002 г.

В данной работе заложен основной принцип развития многофункциональной территории и определена территориальная емкость каждой из функциональной зон с учетом взаимных сервитутов. Данная территория рассматривается как зона градостроительной деятельности особого регулирования муниципального образования «Всеволожский муниципальный район». В концепции предусматривалось развитие существующей деревни Кудрово и создание на ее базе малоэтажного жилого образование на 5 тыс.жителей. Основная территория, определена как зона размещения объектов коммунально-производственного назначения с выделением объектов автосервиса вдоль проектируемой  КАД.

- «Комплексная схема размещения объектов придорожного сервиса вдоль восточного полукольца КАД на землях Ленинградской области», разработанная ЗАО «Румельстрой» в 2001 г.

В данной работе дан анализ предполагаемых транспортных и грузовых потоков по КАД на пересечениях с вылетными магистралями из г.Санкт-Петербурга, определены места приоритетного размещения объектов автосервиса.

- «Схема границ и схема зонирования объекта градостроительной деятельности особого регулирования областного значения - территории, прилегающие к КАД вокруг СПб на землях Ленинградской области», разработанная ЗАО «Румельстрой» в 2001-2002 г.г.

В данной работе на проектируемом участке определена зона производственного назначения вокруг развязки КАД с автомобильной дорогой федерального значения «Кола», а участки севернее - определены как территории планировочного резерва жилого и общественно-социального назначения.

- «Градостроительное обоснование размещения торгового Мега-комплекса ИКЕА», разработанное ООО «Архитектурная мастерская С.Ю.Бобылева» в 2003 г.

В данной работе определено градостроительное положение и принципиальное архитектурно-пространственное решение крупного торгово-развлекательного центра регионального значения. Комплекс размещен на участке 60 га севернее автомобильной дорогой федерального значения «Кола». При размещении данного комплекса рассмотрены варианты решений организации движения  транспорта и пешеходов. На базе «Градостроительного обоснования» разработан проект строительства первой очереди «Мега-комплекса» и построен торговый центр «МЕГА-ИКЕА».

- «Схема функционального зонирования и типологии застройки района дер. Кудрово», разработанная ООО «Архитектурная мастерская С.Ю.Бобылева» в 2003 г. Заказчик   -  «КАД Лен. области»

В данной работе была сформулирована градостроительная и планировочная  идеология развития значительного участка территории, расположенного севернее торгового центра «МЕГА-ИКЕА», между восточной границей Санкт-Петербурга и КАД. Функциональное использование рассматриваемой территории было определено в качестве зоны, в основном, жилого назначения с объектами общественно-делового назначения вдоль КАД и инженерно-коммунального - вдоль границы Санкт-Петербурга. На основной территории предусматривалось создание многофункционального  жилого района многоэтажной застройки на 50 тыс. жителей. Его линейная  планировочная  структура предполагала формирование главной композиционной оси как пешеходно-транспортного направления связывающего в единый градостроительный сценарий зону торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА», центральную площадь проектируемого жилого района, рекреационно-спортивную зону в долине р. Оккервиль и пешеходную эспланаду жилого района, расположенного севернее р. Оккервиль. Жилые кварталы представляли собой среду, сформированную небольшими жилыми группами (кондоминиумами) с внутриквартальным размещением школ и детских садов.  Внутриквартальные общественные  пространства были объединены системой пешеходных рекреационных связей, которые связывали их между собой, а так же с основными  общественно-деловыми зонами районного уровня. Согласование проекта было приостановлено в связи со сменой владельцев значительной части территории проектирования.

-     Проект планировки и межевания территории «Семь столиц», разработанный в 2008г ОАО «58 ЦПИ».

Проект был разработан на основании «концепции застройки района Кудрово», предложенной ООО «Евгений Герасимов и партнеры», и представлял собой планировочную версию «Схемы  функционального зонирования и типологии застройки района дер. Кудрово», разработанной ООО «Архитектурная мастерская С.Ю.Бобылева». Основной градостроительной идеей, отличающей данную  редакцию  от предыдущей, была попытка вычленения из пространства жилого квартала  школ и детских садов, с их последующим размещением в систему  изолированных пространственных пауз, перемежающих «чистые» жилые группы. Каждой из запроектированных семи жилых групп, в качестве маркетингового бренда, было присвоено имя одной из европейских столиц. Планировочное решение данной версии не учитывало реальных границ сложившегося землепользования и не могло быть реализовано. Однако до решения по его отмене, нескольким застройщикам были выданы градостроительные планы, которые необходимо учитывать при последующем проектировании.

-     Проект планировки и межевания территории северной части деревни Кудрово, выполненной в 2007 г ООО «Матвеев и К».

- «Генеральный план муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», разработанный ООО «Матвеев и К» в 2011 году, (находится на согласовании в Правительстве Ленинградской области»).

В данном проекте определено функциональное назначение рассматриваемой территории как жилой зоны многоквартирной многоэтажной жилой застройки и определены основные параметры развития ее социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

# 4.  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 	ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Краткая историческая справка

На месте нынешней деревни Кудрово на карте 1840 года обозначен «водочный завод Полторацкой». В более поздних документах указаны дачные участки, а в 1925 году отмечено селение Росая Гора. В 1925 году сюда перебралась сельскохозяйственная коммуна со станции Батецкая (теперь Новгородская область). Впоследствии коммуна стала колхозом. Деревня Кудрово (официально существует с 1926-1927 г.г.) с 1927 по ноябрь 1928 г. входила в состав Ново-Сергиевского сельсовета Ленинского района, с ноября 1928 г.- была уже в составе Яблоновского сельсовета. С августа 1930 г.- это территория Ленинградского Пригородного района, а с августа 1936 г.- Всеволожского района. В сентябре I960 г. Кудрово из состава ликвидированного Яблоновского сельсовета передана в созданный Заневский сельский совет (центр - деревня Заневка), с 2004 г. МО «Заневское сельское поселение».

В 1980-х годах на месте деревни Кудрово планировалось построить новый жилищный массив Ленинграда, в это время многих жителей деревни отсюда переселяют, но проект планировки жилого района «Кудрово» был разработан только в 2004 году. Проект не реализован. В конце 1980-х годов до деревни Кудрово был проложен тоннель метрополитена (станция «Народная»), наклонный вход и вестибюль не были построены В 2006 г. в деревне Кудрово завершилось строительство многофункционального комплекса «МЕГА-Дыбенко» одного из крупнейших в области, включающие торговые и культурно-развлекательные центры.

- Природная и экологическая характеристика территории

Климат в районе проектирования умеренно-холодный, влажный, переходный от морского к континентальному с продолжительной, неустойчивой с частыми оттепелями зимой и коротким умеренно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +4,4. Абсолютный максимум температуры  воздуха (+35оС). Абсолютный минимум температуры воздуха (-39 о С). Среднемесячная температура воздуха в январе (-4,8 о С). Среднемесячная температура воздуха в июле  (+17,8оС). Количество безморозных дней в году составляет 157. Преобладающее направление ветра в регионе за июнь-август – западное, минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0 м/с. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное, скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха менее 80С - 2,8 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 6 м/с. Территория проектирования относится к строительно-климатическому подрайону II В.

Территория проектирования расположена на Приневской низменности - плоской равнине, в прошлом сильнозаболоченной. Рельеф рассматриваемой территории спокойный, ровный с основными планировочными отметками в диапазоне 7,50–9,50 м со слабым понижением с востока на запад. Участок в геологическом строении сложный, неравномерный и характеризуется следующими опасными геологическими процессами и явлениями: подтоплением, морозным пучением грунтов, плывунными явлениями в песках и супесях, тиксотропией глинистых грунтов и механической суффозией.

В северной части территорию проектирования пересекает река Оккервиль, в южной части - ручей без названия. Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0–2,5 м. Воды напорные, агрессивные. В гидрологическом отношении участок сложный, для исключения подтопления требуются внимательное отношение к существующим водотокам и проведение гидрологических исследований.

Основные источники загрязнения окружающей среды на территории проектирования – автомобильный и железнодорожный транспорт, несанкционированные свалки, стоки с неблагоустроенных территорий деревни Кудрово. Влияние источников загрязнения носит, как правило, локальный характер. Территория проектирования находится в зоне влияния г. Санкт-Петербурга, что проявляется в подкислении почв, поверхностных вод, слабым загрязнении почв тяжелыми металлами. Водную экосистему реки Оккервиль с притоками можно охарактеризовать как неустойчивую в связи с низкой способностью к самоочищению. Стабилизирующее влияние на экологию оказывают рядом расположенные залесенные территории. В целом территория в границах проектирования не подверглась сильному антропогенному воздействию, отсутствуют источники загрязнения высокого класса вредности, не нарушен ландшафт местности как основной природно-экологический каркас данной территории.

- Планировочная характеристика территории

Территория проектирования вытянута в меридиональном направлении между железной дорогой и кольцевой автомобильной дорогой, ширина территории – 1,15-1,35 км, длина - 2,7 км. Общая площадь территории проектирования – 286,986 га.

Территория в границах проектирования представляет собой, в основном, неиспользуемые мелиорированные бывшие сельскохозяйственные земли (луга и пашни), частично залесенные. Земли были включены в населенный пункт деревня Кудрово распоряжением Правительства Ленинградской области от 05 июня 2007 г. № 218-р «О включении земельных участков в границы населенного пункта Кудрово муниципального образования «Заневское сельское поселение».

В северо-западной части территории проектирования южнее реки Оккервиль расположена жилая застройка индивидуальными жилыми домами с участками. Западная часть территории проектирования занята складскими и транспортными объектами, среди них: оптово-розничный складской терминал, база строительной компании, гаражи общей площадью земельных участков 17,3 га. С южной части к территории проектирования, у пересечения кольцевой автомобильной дороги и автодороги федерального значения «Санкт-Петербург - Мурманск»,  прилегает  крупный торговый комплекс «МЕГА-ИКЕА», введенный в эксплуатацию в 2006 г.

- Население. Жилищный фонд

В соответствии с данными администрации МО «Заневское сельское поселение» (см. письмо исх.№ 79 от 05.08.2011 г. в томе 4 «Исходно-разрешительная документация») численность постоянного населения деревни Кудрово на 01.01.2011 г. - 112 чел., Существующая площадь жилых территорий – 16,3 га. Таким образом, существующая плотность постоянного населения в деревне Кудрово составляет всего 6,87 чел./га. Возрастная структура населения характеризуется значительной долей населения, старше трудоспособного возраста.

Жилищный фонд на территории проектирования представлен индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками – 31 дом общей площадью (ориентировочно) 2790 м2.

Социальная инфраструктура

На проектируемой территории объекты социальной инфраструктуры отсутствуют, Жители деревни Кудрово пользуются услугами учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, расположенными на территории МО «Заневское сельское поселение», в том числе:

- дошкольное образовательное учреждение МДОУ №27 на 215 мест в деревне Янино-1;

- средняя школа на 290 учащихся в деревне Янино-1;

- амбулатория «Заневский пост» на 150 посещений в смену в деревне Заневка;

- предприятия розничной торговли – общей площадью торговых залов 470 кв.м и в составе многофункционального комплекса «МЕГА-Дыбенко» торговый комплекс «МЕГА-ИКЕА» с площадью торговых залов 103600 кв.м;

- предприятия общественного питания – общей вместимостью 40 посадочных мест и на территории торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА» - 190 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания – 2 объекта на 3 рабочих мест;

- почтовое отделение в деревне Янино-1;

- дом культуры МУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр» со зрительным залом на 140 мест в деревне Янино-1;

- библиотека на 5000 томов в деревне Заневка;

- спортивные залы (2 зала) общей площадью пола 645 кв.м в деревне Янино-1;

- бассейн на 200 кв.м зеркала воды в деревне Янино-1.

- Транспортная инфраструктура

- На проектируемой территории для пассажирских и грузовых перевозок используется автомобильный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция Заневский пост железной дороги направления Санкт-Петербург – Мурманск находится на расстоянии 2 км. Ближайший аэропорт, морской и речной порт находятся в г.Санкт-Петербурге.

Транспортное обслуживание населения в направлении Санкт-Петербурга выполняют автотранспортные предприятия г.Санкт-Петербурга с начальным пунктом в г.Санкт-Петербурге у станций метрополитена «Ладожская», «ул. Дыбенко», «пр. Большевиков». Полная затрата времени на передвижение от станций метрополитена (с учетом подходов и ожидания) до деревни Кудрово – 20 мин. Под территорией проектирования проходит линия метрополитена, ближайшая действующая станция - «ул. Дыбенко». Планируется конечная станция метрополитена «Кудрово» с устройством выхода на поверхность в районе северной части деревни Кудрово, рядом с территорией семейного торгового центра «Мега-Дыбенко».

Территория проектирования примыкает на востоке - к кольцевой автомобильной дороге технической категории IВ, на юге - к автомобильной дороге федерального значения «Санкт-Петербург - Мурманск» («Кола») технической категории IВ. По территории проектирования проходит автомобильная дорога регионального значения «Деревня Старая – Кудрово» технической категории IY с шириной проезжей части 6,0 м и асфальтобетонным покрытием, являющаяся продолжением ул. Дыбенко  в г. Санкт-Петербурге с действующим одноуровневым переездом через железную дорогу. Также по территории с севера на юг проходит автомобильная дорога – улица Центральная, соединяющая дер. Кудрово с Мурманским и Колтушским шоссе. По этим дорогам осуществляется связь с г.Санкт-Петербургом, г. Всеволожском, с другими населенными пунктами и территориями соседних муниципальных образований. Внутри территории проектирования улично-дорожная сеть не развита.

На территории проектирования у восточной границы г.Санкт-Петербурга, расположены крупные автомобильные стоянки общей площадью 17,3 га, используемые как жителями сельского поселения, так и жителями г.Санкт-Петербурга для постоянного хранения автомобилей.

- Инженерная инфраструктура

На западе территории проектирования вдоль границы г.Санкт-Петербурга проходит железная дорога и коридор инженерных коммуникаций (Невский водовод, ЛЭП, магистральные газопроводы и теплотрассы).

На территории существующей индивидуальной жилой застройки водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок, водоотведение – в выгребы, газоснабжение – децентрализованное сжиженным газом, электроснабжение – от ПС №374 «Янино».

Остальная территория в инженерном отношении не обустроена.

- Оценка пожарной безопасности

- Ближайшее от территории проектирования пожарное депо расположено в селе Павлово МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на удалении 10 км и временной доступности 15 мин, что меньше требуемой по «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123 от 22.06.2008 г.). Вместе с тем пожарное депо находится за пределами нормативной зоны обслуживания, так как по примечанию 4 к приложению 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» нормативный радиус обслуживания пожарными депо – 3,0 км.

- Мощность существующего депо в селе Павлово МО «Колтушское сельское поселение» - 2 автомобиля, что не соответствует существующей потребности муниципальных образований – МО «Заневское сельское поселение» и МО «Колтушское сельское поселение».

- Вывод

Всестороннее рассмотрение современного состояния и использования территории проектирования позволяет сделать следующие выводы:

- в настоящее время уровень развития территории проектирования определяется невысоким уровнем жизни населения в условиях недостаточно развитой сети объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- территория проектирования обладает высоким потенциалом для размещения объектов жилищного и общественно-делового назначения, определяемым следующими факторами:

- расположение территории в комфортной транспортной доступности от развивающихся промышленно-деловых и деловых зон, что позволит обеспечить высокий уровень занятости населения;

- расположением территории вдоль важных транспортных артерий -кольцевой автомобильной дороги и автодороги федерального значения «Санкт-Петербург – Мурманск» с развивающейся сопутствующей транспортной инфраструктурой;

- возможностью развития системы инженерного обеспечения;

- непосредственным соседством с г.Санкт-Петербургом – крупным промышленным, торгово-транспортным, научным, культурным, туристическим центром;

- экологическое качество среды на территории благоприятно, что определяется отсутствием на территории крупных источников загрязнения, стабилизирующим влиянием лесов, примыкающих к территории проектирования.

5.  ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 	ПРОЕКТИРОВАНИЯ

На территории проектирования находятся объекты, накладывающие планировочные ограничения на развитие территории, расположение объектов - см. на листе 2 Тома 2 Книги 2 «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки совмещенная со схемой зон с особыми условиями использования территории (схемой зон особого регулирования градостроительной деятельности)».

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для всех предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны или санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Перечень объектов, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду с указанием величины санитарно-защитной зоны (СЗЗ) приведен в таблице 4.1.

- Таблица 4.1

| №№ п/п | Наименование объекта | Вид ограничения | Величина (м) | Класс опасности | Примечание (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями от 10.04.08 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Промышленные объекты |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «СМУ-53» - база строительной компании | СЗЗ | 100 | IY | п.7.1.12-IY-2 |
| 2 | Швейное производство ЗАО «ФАП» | СЗЗ | 50 | Y | п.7.1.12-Y-3 |
| 3 | Оптово-розничный складской терминал | СЗЗ | 50 | Y | п.7.1.12-Y-3 |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4 | Кольцевая автомобильная дорога (КАД) | СР/ Шум. полоса | 100 200 |  |  |
| 5 | Гаражи общей площадью земельного участка 12,42 га вдоль западной границы участка | СЗЗ | 50 | Y | Табл.7.1.7 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 6 | Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ №335 «ИКЕА-Кудрово» | СР | 100 |  | по аналогу |
|  | Объекты коммерческой инфраструктуры |  |  |  |  |
| 7 | Многофункциональный комплекс «МЕГА-Дыбенко» | СЗЗ | 50 | V | п.7.1.12-Y-6 |
| 8 | Салон по продаже и обслуживанию автомобилей ЗАО «Победа Моторс» | СЗЗ | 50 | V | п.7.1.12-Y-6 |

В соответствии с требованиями п.п.8.20, 8.21 СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» в целях защиты от шума и вредных веществ на территории проектирования устанавливаются санитарные разрывы – не менее 100 м до жилой застройки от линейных транспортных объектов –

- от оси крайнего железнодорожного пути с озеленением 50 % площади санитарно-защитной зоны;

- от бровки земляного полотна автомобильных дорог I категории (КАД и «Кола») с устройством со стороны жилой и общественной застройки полосы зеленых насаждений шириной не менее 100 м.

В соответствии с п.2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются санитарно-защитные полосы водоводов шириной по обе стороны от крайних линий водоводов, проходящих в коридоре инженерных сетей вдоль западной границы территории проектирования:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изменениями от 4 декабря 2006 г.) для объектов водного фонда, расположенных на территории проектирования, установлены размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос (см. таблицу 4.2), где должен соблюдаться специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Таблица 4.2

| № | Водоток | Водоохранная зона (ВОЗ), м | Прибрежная защитная полоса (ПЗП), м | Береговая полоса (БП), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | река Оккервиль | 100 | 30 | 20 |
| 2 | ручей без названия | 50 | 15 | 5 |

- 6.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-

- ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

- СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ

Проектные решения на данной территории выполнены в соответствии с Проектом генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», разработанного ООО «Матвеев и К» в 2011 году, (находится на согласовании в Правительстве Ленинградской области»).

Целью разработки настоящего проекта планировки территории является формирование целостной градостроительной идеологии и планировочной структуры  данного жилого образования, сопоставимого по численности населения с крупным областным городом. Особо следует отметить то обстоятельство, что целостная планировочная структура жилого образования  должна быть сформирована с учетом и на базе:

- размещения объекта проектирования относительно планировочной структуры и 	транспортного каркаса Ленинградской области и города Санкт Петербурга как 	акцентного объекта «въездной» группы при въезде в г. Санкт-Петербург с 	восточного направления, объекта особого архитектурного значения как для 	Ленинградской области, так и для Санкт-Петербурга.

- наличия ранее выполненной проектной документации и, как следствие, 	необходимости включения части планировочных решений, закрепленных 	выданными градостроительными планами,  в проектируемую структуру жилого 	района.

- размещения в непосредственной близости от участка проектирования  таких 	важных объектов, как КАД, Мурманское шоссе,  торгово-развлекательный центр 	«Икеа-Мега Дыбенко», жилой микрорайон «Новый Оккервиль».

-   хаотичной и лоскутной системы существующих границ отдельных 	землепользователей, а так же их естественного желания получить максимальный 	выход продаваемой жилой площади с принадлежащих им территорий.

Проектное решение

В рамках реализации поставленной цели, с  учетом масштаба (территориальные габариты) разрабатываемой территории, конфигурации ее границ,  в проекте предусмотрена  четкая  иерархия  жилых и общественных пространств с их подразделением на  общерайонный и  квартальный уровни.

Общерайонный уровень.

Идея формирования   главного  композиционного  пространства, представляющего собой линейную планировочную структуру, проходящую с севера на юг была принята  на базе ранее выполненных проектов планировок. Данная преемственность подчеркивает объективность и правильность (инвариантность) выбранной градостроительной идеологии.

Главная   композиционная  ось проектируемого района сформирована в  виде  пешеходно-транспортного направления, проходящего с юга на север на в теле проектируемой территории и связывающего в единый градостроительный сценарий

- зону "входа" - располагающуюся напротив торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА»,

-  центральную площадь проектируемого жилого района, сформированную на 	пересечении главной улицы с одной из жилых, с размещаемыми на ней двумя 	высотными доминантами.

-    рекреационно-спортивную зону в долине р. Оккервиль, объединяющую 	проектируемый район Кудрово и жилой микрорайон «Новый Оккервиль», с 	размещаемыми в ней спортивно-досуговым центром, плавательными  бассейнами  и 	плоскостными спортивными сооружениями

-  пешеходную эспланаду жилого района "Новый Оккервиль", расположенного 	севернее р.Оккервиль и  завершающего общую композицию всей жилой зоны 	Кудрово.

Благодаря вышеназванному градостроительному сценарию, главная улица жилого района Кудрово формируется четким пространственным  ритмом  архитектурных акцентов.

Также, доминирующую роль главной  улицы подчеркивает индивидуальное решение фасадов жилых кварталов, выходящих на нее, с размещением в их первых этажах встроенных объектов соцкультбыта, кафе, ресторанов и других объектов обслуживания населения.

С целью исключения транзитного движения по центральной улице и  обеспечения связи района с основными внешними транспортными магистралями,  параллельно главной улице сформированы два объездных транспортных направления: магистральная улица направления д. Кудрово – д. Заневка, и существующая улица Центральная. Система внутренних улиц, перпендикулярных  трем основным,   обеспечивают связь всех кварталов между собой и основными транспортными направлениями.

Квартальный  уровень.

Восемь жилых кварталов (шесть многоэтажных и два малоэтажных) располагаются вдоль главной улицы и имеют поперечные связи с продольными транспортными магистралями. Также кварталы объединены пешеходно-рекреационными связями. Рекреационные зоны запланированы путем сохранения существующей древесной растительности и использования территорий прибрежной полосы водных объектов, находящихся в границе проектирования – реки Оккервиль и ручья Безымянного.  Каждый жилой квартал запланирован  как композиция нескольких жилых групп с выделенным внутриквартальным пространством – территорией школ,  детских садов и площадок для отдыха населения. Каждый жилой квартал запланирован с обеспечением необходимыми внутриквартальными объектами соцкультбыта – объектами бытового обслуживания населения, магазинами розничной торговли, детскими садами, школами. Также запланированы районные объекты соцкультбыта – поликлиника, больница, два спортивных центра с бассейнами, два пожарных депо.

Внешний периметр жилого района Кудрово формируют  кварталы нежилой функции с сохранением существующих и планируемым размещением объектов деловой активности, производственных объектов, объектов придорожного сервиса, торговли, коммунальных и инженерных объектов, транспортных объектов (многоэтажных паркингов и стоянок легковых автомобилей). Таким образом, формирование такого «нежилого» периметра обеспечивает жилым кварталам необходимую буферную зону между объектами негативного влияния  - КАД и Мурманским шоссе, позволяет максимально эффективно использовать территории, непригодные для жилой функции и создает  архитектурный облик территории проектирования.

В таблице 6.1 приведен проектный баланс территории по зонам планируемого размещения объектов капитального строительства и характеристики планируемого развития территории по кварталам.

Таблица 6.1

| № п/п | № зоны | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Площадь территории м2 | Ед. изм. | Показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Квартал 1 | 195260 |  |  |  |
|  |  | территории застройки многоквартирными жилыми домами, всего | 122390 | м2 общей площади квартир | 207793 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 1-1 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 23406 | м2 общей площади квартир | 51000 |  |
|  | 1-2 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 17550 | м2 общей площади квартир | 25725 |  |
|  | 1-3 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 12407 | м2 общей площади квартир | 23286 |  |
|  | 1-4 | застройка многоквартирными жилыми домами | 69027 | м2 общей площади квартир | 107782 |  |
|  |  | территории объектов социально-культурного назначения, всего | 27855 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 1-6 | объект начального и среднего общего образования | 24004 | мест | 600 |  |
|  | 1-7 | объект дошкольного образования | 3851 | мест | 110 |  |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 24355 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 1-5 | многоэтажные гаражи | 24089 | м/мест | 1500 |  |
|  |  | очистные сооружения поверхностного стока |  | - | - |  |
|  | 1-8 | распределительная трансформаторная подстанция | 266 | - | - |  |
|  |  | территории общего пользования, всего | 20660 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внутриквартальных проездов | 4603 | - | - |  |
|  |  | рекреационного назначения | 11953 | - | - |  |
|  |  | объектов благоустройства и озеленения | 4104 | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Квартал 2 | 259439 |  |  |  |
|  |  | территории застройки многоквартирными жилыми домами, всего | 182395 | м2 общей площади квартир | 444875 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2-1 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 11365 | м2 общей площади квартир | 34050 |  |
|  | 2-2 | застройка многоквартирными жилыми домами | 20501 | м2 общей площади квартир | 50000 |  |
|  | 2-3а | застройка многоквартирными жилыми домами | 7966 | м2 общей площади квартир | 14485 |  |
|  | 2-3б | застройка многоквартирными жилыми домами | 9606 | м2 общей площади квартир | 10350 |  |
|  | 2-4а | застройка многоквартирными жилыми домами | 21120 | м2 общей площади квартир | 58970 |  |
|  | 2-4б | застройка многоквартирными жилыми домами | 794 | м2 общей площади квартир | 0 |  |
|  | 2-5 | застройка многоквартирными жилыми домами | 21314 | м2 общей площади квартир | 38180 |  |
|  | 2-6а | застройка многоквартирными жилыми домами | 4639 | м2 общей площади квартир | 14385 |  |
|  | 2-6б | застройка многоквартирными жилыми домами | 5186 | м2 общей площади квартир | 11300 |  |
|  | 2-7а | застройка многоквартирными жилыми домами | 3243 | м2 общей площади квартир | 6360 |  |
|  | 2-7б | застройка многоквартирными жилыми домами | 4820 | м2 общей площади квартир | 0 |  |
|  | 2-8 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 33191 | м2 общей площади квартир | 79990 |  |
|  | 2-9 | застройка многоквартирными жилыми домами | 18942 | м2 общей площади квартир | 49540 |  |
|  | 2-10 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 19708 | м2 общей площади квартир | 77265 |  |
|  |  | территории объектов социально-культурного назначения, всего | 46139 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2-11 | объект дошкольного образования | 6655 | мест | 190 |  |
|  | 2-12 | объект дошкольного образования | 5610 | мест | 160 |  |
|  | 2-13 | объект дошкольного образования | 4934 | мест | 140 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2-14 | объект начального и среднего общего образования | 23305 | мест | 1100 |  |
|  | 2-15 | объект дошкольного образования | 5635 | мест | 160 |  |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 1740 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2-16 | канализационная насосная станция | 1471 | - | - |  |
|  | 2-17 | распределительная трансформаторная подстанция | 269 | - | - |  |
|  |  | территории общего пользования, всего | 29165 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внутриквартальных проездов | 18530 | - | - |  |
|  |  | рекреационного назначения | 10635 | - | - |  |
| 3 |  | Квартал 3 | 87987 |  |  |  |
|  |  | территории застройки многоквартирными жилыми домами, всего | 50130 | м2 общей площади квартир | 97917 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 3-1 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 44569 | м2 общей площади квартир | 83917 |  |
|  | 3-2 | застройка многоквартирными жилыми домами | 5561 | м2 общей площади квартир | 14000 |  |
|  |  | территории объектов социально-культурного назначения, всего | 24024 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 3-3 | взрослая поликлиника | 3984 | посещ. в смену | 400 |  |
|  | 3-5 | объект начального и среднего общего образования | 15026 | мест | 300 |  |
|  | 3-6 | объект дошкольного образования | 5014 | мест | 140 |  |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 905 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 3-4 | канализационная насосная станция | 905 | - | - |  |
|  |  | территории объектов делового и общественного назначения, всего | 4640 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 3-7 | общественно-деловая застройка | 4640 | %* | 90 |  |
|  |  | территории общего пользования, всего | 8288 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внутриквартальных проездов | 1546 | - | - |  |
|  |  | рекреационного назначения | 5932 | - | - |  |
|  |  | объектов благоустройства и озеленения | 810 | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Квартал 4 | 248018 |  |  |  |
|  |  | территории застройки многоквартирными жилыми домами, всего | 182704 | м2 общей площади квартир | 370566 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 4-1 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 8565 | м2 общей площади квартир | 13469 |  |
|  | 4-2 | застройка многоквартирными жилыми домами | 16038 | м2 общей площади квартир | 31742 |  |
|  | 4-3 | застройка многоквартирными жилыми домами | 12815 | м2 общей площади квартир | 34763 |  |
|  | 4-4 | застройка многоквартирными жилыми домами | 8512 | м2 общей площади квартир | 21969 |  |
|  | 4-5 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 25382 | м2 общей площади квартир | 55567 |  |
|  | 4-6 | застройка многоквартирными жилыми домами | 9580 | м2 общей площади квартир | 24696 |  |
|  | 4-7 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 40771 | м2 общей площади квартир | 72425 |  |
|  | 4-8 | застройка многоквартирными жилыми домами | 12840 | м2 общей площади квартир | 13935 |  |
|  | 4-9 | застройка многоквартирными жилыми домами | 48201 | м2 общей площади квартир | 102000 |  |
|  |  | территории объектов социально-культурного назначения, всего | 52162 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 4-10 | объект начального и среднего общего образования | 33025 | мест | 1000 |  |
|  | 4-11 | объект дошкольного образования | 5684 | мест | 160 |  |
|  | 4-12 | объект дошкольного образования | 5684 | мест | 160 |  |
|  | 4-13 | объект дошкольного образования | 7769 | мест | 220 |  |
|  |  | территории общего пользования, всего | 13152 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внутриквартальных проездов | 9157 | - | - |  |
|  |  | рекреационного назначения | 3995 | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Квартал 5 | 213347 |  |  |  |
|  |  | территории застройки многоквартирными жилыми домами, всего | 131858 | м2 общей площади квартир | 266866 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 5-1 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 26976 | м2 общей площади квартир | 48146 |  |
|  | 5-2 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 9179 | м2 общей площади квартир | 16954 |  |
|  | 5-3 | застройка многоквартирными жилыми домами | 1857 | м2 общей площади квартир | 6000 |  |
|  | 5-4 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 22456 | м2 общей площади квартир | 49772 |  |
|  | 5-5 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 42369 | м2 общей площади квартир | 90676 |  |
|  |  | распределительная трансформаторная подстанция |  | - | - |  |
|  | 5-6 | застройка многоквартирными жилыми домами | 22219 | м2 общей площади квартир | 35318 |  |
|  | 5-7 | застройка многоквартирными жилыми домами | 6792 | м2 общей площади квартир | 20000 |  |
|  |  | территории объектов социально-культурного назначения, всего | 42012 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 5-8 | объект дошкольного образования | 6657 | мест | 190 |  |
|  | 5-9 | объект начального и среднего общего образования | 27274 | мест | 825 |  |
|  | 5-10 | объект дошкольного образования | 4978 | мест | 140 |  |
|  | 5-11 | объект дошкольного образования | 3103 | мест | 75 |  |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 268 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 5-12 | распределительная трансформаторная подстанция | 268 | - | - |  |
|  |  | территории общего пользования, всего | 39209 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внутриквартальных проездов | 11292 | - | - |  |
|  |  | рекреационного назначения | 27917 | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Квартал 6 | 194584 |  |  |  |
|  |  | территории застройки многоквартирными жилыми домами, всего | 139931 | м2 общей площади квартир | 305265 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 6-1 | застройка многоквартирными жилыми домами | 29104 | м2 общей площади квартир | 65030 |  |
|  | 6-2 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 19689 | м2 общей площади квартир | 34349 |  |
|  | 6-3 | застройка многоквартирными жилыми домами | 26427 | м2 общей площади квартир | 48950 |  |
|  | 6-4 | застройка многоквартирными жилыми домами | 22752 | м2 общей площади квартир | 58636 |  |
|  | 6-5 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 6657 | м2 общей площади квартир | 12340 |  |
|  | 6-6 | застройка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями (см. Табл. 8.2) | 21188 | м2 общей площади квартир | 53956 |  |
|  | 6-7 | застройка многоквартирными жилыми домами | 14114 | м2 общей площади квартир | 32004 |  |
|  |  | территории объектов социально-культурного назначения, всего | 44542 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 6-8 | объект дошкольного образования | 6849 | мест | 190 |  |
|  | 6-9 | объект начального и среднего общего образования | 27621 | мест | 825 |  |
|  | 6-10 | объект дошкольного образования | 6886 | мест | 190 |  |
|  | 6-11 | объект дошкольного образования | 3186 | мест | 75 |  |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 266 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 6-12 | распределительная трансформаторная подстанция | 266 | - | - |  |
|  |  | территории общего пользования, всего | 9845 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внутриквартальных проездов | 5901 | - | - |  |
|  |  | рекреационного назначения | 3944 | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Квартал 7 | 305734 |  |  |  |
|  |  | территории объектов социально-культурного назначения, всего | 146307 | - | - | 138778 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 7-1 | больница | 55056 | коек | 650 |  |
|  | 7-4 | культурно-досуговый центр с кинозалами | 23465 | мест | 2400 | 15122 |
|  | 7-5 | спортивно-досуговый комплекс | 26643 | м2 площади зала | 9500 | 27457 |
|  |  | бассейны плавательные |  | м2 зеркала воды | 2х1200 |  |
|  | 7-6 | спортивно-досуговый комплекс | 41143 | м2 площади зала | 4400 |  |
|  |  | бассейны плавательные |  | м2 зеркала воды | 1200 |  |
|  |  | территории объектов делового и общественного назначения, всего | 6536 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 7-2 | общественно-деловая застройка | 1929 | %* | 100 |  |
|  | 7-3 | общественно-деловая застройка | 4607 | %* | 100 |  |
|  |  | территории общего пользования, всего | 152891 | - | - | 160420 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | рекреационного назначения | 152891 | - | - | 160420 |
| 8 |  | Квартал 8 | 159500 |  |  |  |
|  |  | территории застройки индивидуальными жилыми домами, всего | 74073 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 8-1 | застройка индивидуальными жилыми домами | 55808 | - | - |  |
|  | 8-2 | застройка индивидуальными жилыми домами | 5578 | - | - |  |
|  | 8-3 | застройка индивидуальными жилыми домами | 11561 | - | - |  |
|  | 8-6 | индивидуальный жилой дом | 1126 | - | - |  |
|  |  | территории объектов социально-культурного назначения, всего | 6229 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 8-4 | взрослая поликлиника | 6229 | посещ. в смену | 600 |  |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 34299 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 8-5 | трансформаторная подстанция | 100 | - | - |  |
|  | 8-7 | канализационная насосная станция поверхностного стока | 680 | - | - |  |
|  | 8-8 | пожарное депо I типа | 20033 | осн. автомобилей | 8 |  |
|  |  |  |  | спец. автомобилей | 2 |  |
|  | 8-9 | очистные сооружения поверхностного стока | 13486 | - | - |  |
|  |  | территории общего пользования, всего | 44899 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внутриквартальных проездов | 10572 | - | - |  |
|  |  | рекреационного назначения | 31187 | - | - |  |
|  |  | инженерных коммуникаций | 3140 | - | - |  |
| 9 |  | Квартал 9 | 143918 |  |  |  |
|  |  | территории застройки индивидуальными жилыми домами, всего | 2048 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 9-1 | индивидуальный жилой дом | 738 | - | - |  |
|  | 9-2 | индивидуальный жилой дом | 888 | - | - |  |
|  | 9-3 | индивидуальный жилой дом | 422 | - | - |  |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 20313 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 9-4 | котельная | 20313 | - | - |  |
|  |  | территории производственных объектов, всего | 38605 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 9-5 | фабрика одежды | 14985 | %* | 100 |  |
|  | 9-7 | строительно-монтажное управление | 23620 | %* | 100 |  |
|  |  | территории объектов делового и общественного назначения, всего | 17921 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 9-6 | общественно-деловая застройка | 17921 | %* | 100 |  |
|  |  | территории общего пользования, всего | 64602 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | объектов благоустройства и озеленения | 56909 | - | - |  |
|  |  | инженерных коммуникаций | 8122 | - | - |  |
| 10 |  | Квартал 10 | 80027 |  |  |  |
|  |  | территории объектов делового и общественного назначения, всего | 33704 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 10-1 | общественно-деловая застройка | 20000 | %* | 80 |  |
|  | 10-2 | общественно-деловая застройка | 4918 | %* | 100 |  |
|  | 10-3 | общественно-деловая застройка | 8786 | %* | 100 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 37192 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 10-4 | многоэтажные гаражи | 37192 | м/мест | 1400 |  |
|  |  | территории общего пользования, всего | 9131 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | объектов благоустройства и озеленения | 9131 | - | - |  |
| 11 |  | Квартал 11 | 49115 |  |  |  |
|  |  | территории объектов делового и общественного назначения, всего | 31442 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 11-1 | общественно-деловая застройка | 19204 | %* | 100 |  |
|  | 11-2 | общественно-деловая застройка | 12238 | %* | 100 |  |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 17673 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 11-3 | многоэтажные гаражи | 17673 | м/мест | 1000 |  |
| 12 |  | Квартал 12 | 46239 |  |  |  |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 46239 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 12-1 | многоэтажные гаражи | 46239 | м/мест | 2000 |  |
| 13 |  | Квартал 13 | 284506 |  |  |  |
|  |  | территории объектов делового и общественного назначения, всего | 139053 | - | - | 128988 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 13-1 | общественно-деловая застройка | 40870 | %* | 100 |  |
|  | 13-2 | общественно-деловая застройка | 6315 | %* | 100 |  |
|  | 13-3 | общественно-деловая застройка | 37084 | %* | 100 |  |
|  | 13-4 | общественно-деловая застройка | 2188 | %* | 100 |  |
|  | 13-5 | общественно-деловая застройка | 23612 | %* | 100 |  |
|  | 13-6 | общественно-деловая застройка | 28984 | %* | 100 | 18919 |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 266 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 13-7 | распределительная трансформаторная подстанция | 266 | - | - |  |
|  |  | территории общего пользования, всего | 145187 | - | - | 145187 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | рекреационного назначения | 51300 | - | - | 52917 |
|  |  | объектов благоустройства и озеленения | 93887 | - | - | 102335 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | Квартал 14 | 8332 |  |  |  |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 8332 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 14-1 | АЗС | 8332 | - | - |  |
| 15 |  | Квартал 15 | 47740 |  |  |  |
|  |  | территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, всего | 8000 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 15-1 | пожарное депо I типа | 8000 | осн. автомобилей | 6 |  |
|  |  |  |  | спец. автомобилей | 2 |  |
|  |  | территории объектов делового и общественного назначения, всего | 39740 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 15-2 | общественно-деловая застройка | 17666 | %* | 100 |  |
|  | 15-3 | общественно-деловая застройка | 22074 | %* | 100 |  |

* - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка

В таблице 6.2 приведен проектный баланс территории по зонам планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проектирования.

- Таблица 6.2

| № п/п | Параметры | Площадь территории, га / % |
| --- | --- | --- |
|  | Территория в границах проектирования | 286,986 / 100 |
|  | Территории жилых зон, всего | 88,553 / 30,86 |
|  | в том числе: |  |
|  | застройки многоквартирными жилыми домами | 80,941 / 28,2 |
|  | застройки индивидуальными жилыми домами | 7,612 / 2,65 |
|  | Территории зон планируемого размещения объектов социально-культурного назначения | 38,927 / 13,56 |
|  | Территории зон планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов | 19,985 / 6,96 |
|  | Территории зон планируемого размещения объектов делового и общественного назначения | 27,307 / 9,51 |
|  | Территории зон планируемого размещения производственных объектов | 3,861 / 1,35 |
|  | Территории общего пользования, всего | 108,353 / 37,76 |
|  | в том числе: |  |
|  | В границах формируемых кварталов | 53,742 / 18,73 |
|  | в том числе: |  |
|  | рекреационного назначения | 29,977 / 10,45 |
|  | объектов благоустройства и озеленения | 16,479 / 5,74 |
|  | внутриквартальных проездов | 6,16 / 2,15 |
|  | инженерных коммуникаций | 1,126 / 0,39 |
|  | Территории улично-дорожной сети | 54,611 / 19,03 |

Для оценки плотности многоэтажной жилой застройки определены коэффициенты застройки и плотности жилого фонда по кварталам, результаты расчета представлены в таблице 6.3.

- Таблица 6.3

| Квартал | Площадь квартала, тыс.м2 | Площадь застройки, тыс.м2 | Суммарная площадь квартир тыс.м2 | Коэффи-циент застройки, (3) / (2) | Плотность жилого фонда, м2 общей площади квартир/га (4) / (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Квартал 1 | 195,26 | 27,95 | 207,793 | 0,143 | 10641,86 |
| Квартал 2 | 259,439 | 37,83 | 444,875 | 0,146 | 17147,58 |
| Квартал 3 | 87,987 | 11,153 | 97,917 | 0,127 | 11128,58 |
| Квартал 4 | 248,018 | 37,499 | 370,566 | 0,151 | 14941,09 |
| Квартал 5 | 213,347 | 31,866 | 266,866 | 0,149 | 12508,54 |
| Квартал 6 | 194,584 | 27,615 | 305,266 | 0,142 | 15688,13 |
| Всего | 1198,635 | 173,913 | 1693,283 | 0,145 | 14126,76 |

7.  РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Расчет численности населения выполнен по кварталам в соответствии с нормой  жилищной обеспеченности 35 кв. м. заданной техническим заданием на проектирование.

Результаты расчета численности населения представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № квартала | Общая площадь квартир м2 | Расчетная жилищная обеспеченность м2/чел. | Расчетная численность населения чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| квартал 1 | 207793 | 35 | 5937 |
| квартал 2 | 444875 | 35 | 12711 |
| квартал 3 | 97917 | 35 | 2798 |
| квартал 4 | 370566 | 35 | 10588 |
| квартал 5 | 266866 | 35 | 7625 |
| квартал 6 | 305265 | 35 | 8722 |
| квартал 8 | существующее население |  | 48 |
| квартал 9 | существующее население |  | 11 |
| всего | 1693282 |  | 48440 |

В таблице 7.2 представлены результаты расчета плотности населения по кварталам.

Таблица 7.2

| Квартал | Площадь квартала га | Расчетная численность населения, тыс.чел. | Расчетная плотность населения чел/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал 1 | 19,526 | 5,937 | 304 |
| Квартал 2 | 25,944 | 12,711 | 490 |
| Квартал 3 | 8,799 | 2,798 | 318 |
| Квартал 4 | 24,802 | 10,588 | 427 |
| Квартал 5 | 21,335 | 7,625 | 357 |
| Квартал 6 | 19,458 | 8,722 | 448 |
| Всего | 119,864 | 48,381 | 404 |

8.  РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Для удовлетворения социальных нужд населения на проектируемой территории в проекте предусмотрено строительство основных объектов социальной инфраструктуры, в том числе:

местного значения районного уровня:

- учреждений образования (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы);

- объектов здравоохранения (стационары, амбулаторно-поликлинические учреждения);

местного значения поселенческого уровня:

- объектов здравоохранения (аптеки);

- предприятий розничной торговли и общественного питания;

- предприятий бытового обслуживания;

- отделений связи и филиалов банков;

- учреждений культуры и искусства (помещения досуга и любительской деятельности, кинозалы);

- физкультурно-спортивных сооружений (помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, бассейны, плоскостные сооружения).

Нормативная потребность в объектах социальной инфраструктуры определена с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» и проекта региональных нормативов «Градостроительное проектирование Ленинградской области» (приложение 10). Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры представлен по отдельным кварталам в таблице 8.1.

Потребность в медицинской помощи населению определена в соответствии с расчетами потребности, произведенными Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, федеральные нормативы скорректированы на основании структуры взрослого и детского населения поселения

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях определена в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», утвержденной Распоряжением Правительства РФ №1683-р от 19.10.1999 г.

В проекте предусмотрено на уровне кварталов строительство магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, почтовых отделений и филиалов банков. Помимо этого, предусмотрено создание общественно-деловых зон с размещением торгово-развлекательных центров высокого уровня торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, интернет-кафе, услуги по ремонту бытовой техники, парикмахерские и салоны красоты), культурно-досуговых центров с кинозалами и спортивно-досуговых центров.

При размещении объектов социальной инфраструктуры на проектируемой территории принимались во внимание следующие факторы –

- требования по нормативной доступности объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение возможности пешеходной и (или) транспортной доступности объектов;

- необходимость обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов;

- экономически оправданная вместимость единичных объектов.

Объекты социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры), размещены в пределах пешеходной доступности от линий пассажирского транспорта для обеспечения доступа к ним маломобильных групп населения.

Объекты социальной инфраструктуры, размещение которых нежелательно в границах населенного пункта (кладбища), запланированы  проектом генерального плана МО «Заневское сельское поселение» в соответствии с необходимой расчетной потребностью всего Заневского сельского поселения.

- Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры.

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Квартал 1 |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | 51 | мест | 303 |
|  | Общеобразовательные школы | 91 | мест | 540 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19 | посещений в смену | 113 |
|  | Стационары | 5,89 | коек | 35 |
|  | Аптеки | 0,05 | объект | 0,30 |
|  | Предприятия розничной торговли, всего | 100 | м2 торговой площ. | 594 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами | 70 | м2 торговой площ. | 416 |
|  | Непродовольственными товарами | 30 | м2 торговой площ. | 178 |
|  | Предприятия общественного питания | 8 | мест | 47 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 2 | рабочих мест | 12 |
|  | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,30 |
|  | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 2 |
|  | Учреждения культуры и искусства, помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49 | мест | 291 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350 | м2 площади пола | 2078 |
|  | бассейны плавательные | 75 | м2 зеркала воды | 445 |
|  | Кладбища | 0,24 | га | 1,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 2 |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | 51 | мест | 648 |
|  | Общеобразовательные школы | 91 | мест | 1157 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19 | посещений в смену | 242 |
|  | Стационары | 5,89 | коек | 75 |
|  | Аптеки | 0,05 | объект | 0,64 |
|  | Предприятия розничной торговли, всего | 100 | м2 торговой площ. | 1271 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами | 70 | м2 торговой площ. | 890 |
|  | Непродовольственными товарами | 30 | м2 торговой площ. | 381 |
|  | Предприятия общественного питания | 8 | мест | 102 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 2 | рабочих мест | 25 |
|  | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,64 |
|  | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 4 |
|  | Учреждения культуры и искусства, помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49 | мест | 623 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350 | м2 площади пола | 4449 |
|  | бассейны плавательные | 75 | м2 зеркала воды | 953 |
|  | Кладбища | 0,24 | га | 3,05 |
|  | Квартал 3 |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | 51 | мест | 143 |
|  | Общеобразовательные школы | 91 | мест | 255 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19 | посещений в смену | 53 |
|  | Стационары | 5,89 | коек | 16 |
|  | Аптеки | 0,05 | объект | 0,14 |
|  | Предприятия розничной торговли, всего | 100 | м2 торговой площ. | 280 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами | 70 | м2 торговой площ. | 196 |
|  | Непродовольственными товарами | 30 | м2 торговой площ. | 84 |
|  | Предприятия общественного питания | 8 | мест | 22 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 2 | рабочих мест | 6 |
|  | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 1 |
|  | Учреждения культуры и искусства, помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49 | мест | 137 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350 | м2 площади пола | 979 |
|  | бассейны плавательные | 75 | м2 зеркала воды | 210 |
|  | Кладбища | 0,24 | га | 0,67 |
|  | Квартал 4 |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | 51 | мест | 540 |
|  | Общеобразовательные школы | 91 | мест | 964 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19 | посещений в смену | 201 |
|  | Стационары | 5,89 | коек | 62 |
|  | Аптеки | 0,05 | объект | 0,53 |
|  | Предприятия розничной торговли, всего | 100 | м2 торговой площ. | 1059 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами | 70 | м2 торговой площ. | 741 |
|  | Непродовольственными товарами | 30 | м2 торговой площ. | 318 |
|  | Предприятия общественного питания | 8 | мест | 85 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 2 | рабочих мест | 21 |
|  | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,53 |
|  | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 3 |
|  | Учреждения культуры и искусства, помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49 | мест | 519 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350 | м2 площади пола | 3706 |
|  | бассейны плавательные | 75 | м2 зеркала воды | 794 |
|  | Кладбища | 0,24 | га | 2,54 |
|  | Квартал 5 |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | 51 | мест | 389 |
|  | Общеобразовательные школы | 91 | мест | 694 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19 | посещений в смену | 145 |
|  | Стационары | 5,89 | коек | 45 |
|  | Аптеки | 0,05 | объект | 0,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Предприятия розничной торговли, всего | 100 | м2 торговой площ. | 763 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами | 70 | м2 торговой площ. | 534 |
|  | Непродовольственными товарами | 30 | м2 торговой площ. | 229 |
|  | Предприятия общественного питания | 8 | мест | 61 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 2 | рабочих мест | 15 |
|  | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,38 |
|  | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 2 |
|  | Учреждения культуры и искусства, помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49 | мест | 374 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350 | м2 площади пола | 2669 |
|  | бассейны плавательные | 75 | м2 зеркала воды | 572 |
|  | Кладбища | 0,24 | га | 1,83 |
|  | Квартал 6 |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | 51 | мест | 445 |
|  | Общеобразовательные школы | 91 | мест | 794 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19 | посещений в смену | 166 |
|  | Стационары | 5,89 | коек | 51 |
|  | Аптеки | 0,05 | объект | 0,44 |
|  | Предприятия розничной торговли, всего | 100 | м2 торговой площ. | 872 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами | 70 | м2 торговой площ. | 611 |
|  | Непродовольственными товарами | 30 | м2 торговой площ. | 262 |
|  | Предприятия общественного питания | 8 | мест | 70 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 2 | рабочих мест | 17 |
|  | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,44 |
|  | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 3 |
|  | Учреждения культуры и искусства, помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49 | мест | 427 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  | 0,00 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350 | м2 площади пола | 3053 |
|  | бассейны плавательные | 75 | м2 зеркала воды | 654 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кладбища | 0,24 | га | 2,09 |
|  | Кварталы 8,9 |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | 51 | мест | 3 |
|  | Общеобразовательные школы | 91 | мест | 5 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19 | посещений в смену | 1 |
|  | Стационары | 5,89 | коек | 0 |
|  | Аптеки | 0,05 | объект | 0 |
|  | Предприятия розничной торговли, всего | 100 | м2 торговой площ. | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами | 70 | м2 торговой площ. | 4 |
|  | Непродовольственными товарами | 30 | м2 торговой площ. | 2 |
|  | Предприятия общественного питания | 8 | мест | 0 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 2 | рабочих мест | 0 |
|  | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0 |
|  | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 |
|  | Учреждения культуры и искусства, помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49 | мест | 3 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350 | м2 площади пола | 21 |
|  | бассейны плавательные | 75 | м2 зеркала воды | 4 |
|  | Кладбища | 0,24 | га | 0,01 |
|  | Всего по жилым кварталам |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | 51 | мест | 2471 |
|  | Общеобразовательные школы | 91 | мест | 4409 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19 | посещений в смену | 921 |
|  | Стационары | 5,89 | коек | 284 |
|  | Аптеки | 0,05 | объект | 2 |
|  | Предприятия розничной торговли, всего | 100 | м2 торговой площ. | 4845 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами | 70 | м2 торговой площ. | 3392 |
|  | Непродовольственными товарами | 30 | м2 торговой площ. | 1454 |
|  | Предприятия общественного питания | 8 | мест | 387 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 2 | рабочих мест | 96 |
|  | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 15 |
|  | Учреждения культуры и искусства, помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49 | мест | 2374 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350 | м2 площади пола | 16955 |
|  | бассейны плавательные | 75 | м2 зеркала воды | 3632 |
|  | Кладбища | 0,24 | га | 11,66 |

Проектные решения по строительству объектов социальной инфраструктуры на проектируемой территории в том числе с учетом потребности жителей других населенных пунктов МО «Заневское сельское поселение» представлены в таблице 8.2.

Проектные решения по строительству объектов социальной инфраструктуры.

- Таблица 8.2

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вместимости | Вместимость | Площадь уч-ка, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Образование |  |  |  |  |  |
|  | Объекты дошкольного образования, всего |  | мест | 2525 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 1, зона 1-2 | мест | 100 | - | встроенный |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 1, зона 1-3 | мест | 100 | - | встроенный |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 1, зона 1-7 | мест | 110 | 0,385 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 2, зона 2-11 | мест | 190 | 0,666 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 2, зона 2-12 | мест | 160 | 0,561 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 2, зона 2-13 | мест | 140 | 0,493 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 2, зона 2-15 | мест | 160 | 0,564 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 3, зона 3-6 | мест | 140 | 0,501 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 4, зона 4-11 | мест | 160 | 0,568 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 4, зона 4-12 | мест | 160 | 0,568 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 4, зона 4-13 | мест | 220 | 0,777 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 5, зона 5-5 | мест | 35 | - | встроенный |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 5, зона 5-8 | мест | 190 | 0,666 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 5, зона 5-10 | мест | 140 | 0,498 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 5, зона 5-11 | мест | 75 | 0,31 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 6, зона 6-8 | мест | 190 | 0,685 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 6, зона 6-10 | мест | 190 | 0,689 |  |
|  | Объект дошкольного образования | квартал 6, зона 6-11 | мест | 75 | 0,319 |  |
|  | Объекты начального и среднего образования, всего |  | мест | 4650 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Объект начального и среднего образования | квартал 1, зона 1-6 | мест | 600 | 2,404 |  |
|  | Объект начального и среднего образования | квартал 2, зона 2-14 | мест | 1100 | 2,331 |  |
|  | Объект начального и среднего образования | квартал 3, зона 3-5 | мест | 300 | 1,503 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объект начального и среднего образования | квартал 4, зона 4-10 | мест | 1000 | 3,303 |  |
|  | Объект начального и среднего образования | квартал 5, зона 5-9 | мест | 825 | 2,727 |  |
|  | Объект начального и среднего образования | квартал 6, зона 6-9 | мест | 825 | 2,762 |  |
| 2 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | Больница на 650 коек в том числе по профилю: кардиологические – 35 гастроэнтерологические -16 пульмонологические -16 педиатрические – 51 терапевтические – 88 патология новорожденных - 9 травматологические -26 хирургические – 70 гинекологические – 37 неврологические – 44 инфекционные – 58 сестринского ухода - 200 | квартал 7, зона 7-1 | коек | 650 | 5,506 |  |
|  | Поликлиники, всего |  | посещ.в смену | 1135 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника для взрослых | квартал 3, зона 3-3 | посещ.в смену | 400 | 0,398 |  |
|  | Поликлиника для взрослых | квартал 8, зона 8-4 | посещ.в смену | 600 | 0,623 |  |
|  | Женская консультация | квартал 5, зона 5-4 | посещ.в смену | 135 | - | встроенная |
|  | Аптеки, всего |  | объект | 3 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Аптека | квартал 2, зона 2-10 | объект | 1 | - | встроенная |
|  | Аптека | квартал 5, зона 5-4 | объект | 1 | - | встроенная |
|  | Аптека | квартал 6, зона 6-6 | объект | 1 | - | встроенная |
| 3 | Потребительский рынок |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия розничной торговли, всего |  | м2 торг. площ. | 4960 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Продовольственными товарами, всего |  | м2 торг. площ. | 3475 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Продовольственными товарами | квартал 1, зона 1-1 | м2 торг. площ. | 245 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 1, зона 1-3 | м2 торг. площ. | 175 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 2, зона 2-1 | м2 торг. площ. | 175 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 2, зона 2-8 | м2 торг. площ. | 420 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 2, зона 2-10 | м2 торг. площ. | 315 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 3, зона 3-1 | м2 торг. площ. | 210 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 4, зона 4-1 | м2 торг. площ. | 315 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 4, зона 4-5 | м2 торг. площ. | 140 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 4, зона 4-7 | м2 торг. площ. | 300 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 5, зона 5-1 | м2 торг. площ. | 100 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 5, зона 5-2 | м2 торг. площ. | 100 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 5, зона 5-4 | м2 торг. площ. | 350 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 6, зона 6-2 | м2 торг. площ. | 385 | - | встроенные |
|  | Продовольственными товарами | квартал 6, зона 6-5 | м2 торг. площ. | 105 | - | встроенные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продовольственными товарами | квартал 6, зона 6-6 | м2 торг. площ. | 140 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами, всего |  | м2 торг. площ. | 1485 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 1, зона 1-1 | м2 торг. площ. | 105 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 1, зона 1-3 | м2 торг. площ. | 75 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 2, зона 2-1 | м2 торг. площ. | 75 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 2, зона 2-8 | м2 торг. площ. | 180 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 2, зона 2-10 | м2 торг. площ. | 135 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 3, зона 3-1 | м2 торг. площ. | 90 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 4, зона 4-1 | м2 торг. площ. | 135 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 4, зона 4-5 | м2 торг. площ. | 65 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 4, зона 4-7 | м2 торг. площ. | 125 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 5, зона 5-1 | м2 торг. площ. | 65 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 5, зона 5-2 | м2 торг. площ. | 100 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 5, зона 5-4 | м2 торг. площ. | 65 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 6, зона 6-2 | м2 торг. площ. | 165 | - | встроенные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 6, зона 6-5 | м2 торг. площ. | 45 | - | встроенные |
|  | Непродовольственными товарами | квартал 6, зона 6-6 | м2 торг. площ. | 60 | - | встроенные |
|  | Предприятия общественного питания, всего |  | посад. мест | 390 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания | квартал 1, зона 1-3 | посад. мест | 20 | - | встроенные |
|  | Предприятия общественного питания | квартал 2, зона 2-1 | посад. мест | 25 | - | встроенные |
|  | Предприятия общественного питания | квартал 2, зона 2-8 | посад. мест | 150 | - | встроенные |
|  | Предприятия общественного питания | квартал 2, зона 2-10 | посад. мест | 50 | - | встроенные |
|  | Предприятия общественного питания | квартал 4, зона 4-7 | посад. мест | 25 | - | встроенные |
|  | Предприятия общественного питания | квартал 6, зона 6-2 | посад. мест | 100 | - | встроенные |
|  | Предприятия общественного питания | квартал 6, зона 6-6 | посад. мест | 20 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания, всего |  | рабочих мест | 96 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 1, зона 1-1 | рабочих мест | 5 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 1, зона 1-3 | рабочих мест | 8 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 2, зона 2-1 | рабочих мест | 10 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 2, зона 2-8 | рабочих мест | 8 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 2, зона 2-10 | рабочих мест | 5 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 3, зона 3-1 | рабочих мест | 8 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 4, зона 4-1 | рабочих мест | 6 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 4, зона 4-5 | рабочих мест | 9 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 4, зона 4-7 | рабочих мест | 9 | - | встроенные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 5, зона 5-2 | рабочих мест | 6 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 6, зона 6-2 | рабочих мест | 6 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 6, зона 6-5 | рабочих мест | 8 | - | встроенные |
|  | Предприятия бытового обслуживания | квартал 6, зона 6-6 | рабочих мест | 8 | - | встроенные |
| 4 | Связь и банковское обслуживание |  |  |  |  |  |
|  | Отделения связи, всего |  | объект | 3 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Отделение связи II группы | квартал 2, зона 2-10 | объект | 1 | - | встроенное |
|  | Отделение связи II группы | квартал 4, зона 4-1 | объект | 1 | - | встроенное |
|  | Отделение связи II группы | квартал 4, зона 4-5 | объект | 1 | - | встроенное |
|  | Филиалы банка, всего |  | операц. место | 15 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Филиал банка | квартал 1, зона 1-3 | операц. место | 5 | - | встроенный |
|  | Филиал банка | квартал 2, зона 2-1 | операц. место | 5 | - | встроенный |
|  | Филиал банка | квартал 6, зона 6-2 | операц. место | 5 | - | встроенный |
| 5 | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Культурно-досуговый центр с кинозалами | квартал 7, зона 7-4 | мест | 2400 | 2,347 |  |
| 6 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, всего |  | м2 площади зала | 17050 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | квартал 2, зона 2-1 | м2 площади зала | 200 | - | встроенные |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | квартал 2, зона 2-8 | м2 площади зала | 500 | - | встроенные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | квартал 2, зона 2-10 | м2 площади зала | 200 | - | встроенные |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | квартал 4, зона 4-7 | м2 площади зала | 500 | - | встроенные |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | квартал 6, зона 6-2 | м2 площади зала | 1000 | - | встроенные |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | квартал 6, зона 6-5 | м2 площади зала | 350 | - | встроенные |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | квартал 6, зона 6-6 | м2 площади зала | 400 | - | встроенные |
|  | Спортивно-досуговый комплекс | квартал 7, зона 7-5 | м2 площади зала | 9500 | 2,664 |  |
|  | Спортивно-досуговый комплекс | квартал 7, зона 7-6 | м2 площади зала | 4400 | 4,114 |  |
|  | Бассейны плавательные, всего |  | м2 зеркала воды | 3600 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Бассейны плавательные | квартал 7, зона 7-5 | м2 зеркала воды | 2х1200 | - | в составе спортивно-досугового комплекса |
|  | Бассейн плавательный | квартал 7, зона 7-6 | м2 зеркала воды | 1200 | - | в составе спортивно-досугового комплекса |

9.  РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА

Количество мест приложения труда на территории проектирования определено для учреждений и предприятий обслуживания.

Количество рабочих мест в учреждениях и на предприятиях обслуживания определено в соответствии с утвержденными методиками составления типовых штатных расписаний, с учетом статистических данных Территориального органа Федеральной государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» и проектных решений по размещению объектов социальной инфраструктуры (см. главу 8 «Решения по развитию социальной инфраструктуры»), результаты расчета представлены в таблице 9.1.

- Таблица 9.1

| №№ п/п | Наименование объектов | Расчетная ед.изм. | Кол-во расчетных единиц | Кол-во рабочих мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на расчет-ную ед. | Всего |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест (детских) | 2525 | 0,12 | 303 |
|  | Общеобразовательные школы | мест (школьных) | 4650 | 0,08 | 372 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения и стационары | 1000 жителей | 48,44 | 18,85 | 913 |
|  | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площ. | 4960 | 0,2577 | 1278 |
|  | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 390 | 0,1 | 39 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | по расчету |  |  | 96 |
|  | Учреждения культуры и искусства | мест зала | 2400 | 0,028 | 67 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения, всего |  |  |  | 297 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 17050 | 0,01 | 171 |
|  | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 3600 | 0,035 | 126 |
|  | Учреждения управления, социальные, персональные, коммунальные услуги | 1000 жителей | 48,44 | 12 | 581 |
|  | Всего |  |  |  | 3944 |

Таким образом, общее количество рабочих мест на территории проектирования в учреждениях и на предприятиях обслуживания составит – 3944 мест.

При благоприятном варианте 50 % мест приложения труда на территории проектирования будет занято экономически активным населением района, то есть 1972 места, при этом за пределы района по трудовым целям будет выезжать 46,468 тыс.чел.

10.  РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры отражены на листе №5 Том 2 Книга 2 «Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта».

10.1.  Транспорт

Потребности развития транспортной системы на территории проектирования определены на основании величины пассажиропотоков.

Пассажиропотоки на проектируемой территории будут формироваться на следующих направлениях –

- деревня Кудрово – Санкт-Петербург;

- деревня Кудрово – административный центр Всеволожского муниципального района (г. Всеволожск);

- деревня Кудрово – административный центр Заневского сельскго поселения (деревня Заневка);

- связи между населенными пунктами.

Расчет пассажиропотоков

Суммарный максимальный часовой поток пассажиров определен в соответствии с рекомендациями справочника проектировщика «Градостроительство» по формуле –

Пч = Пг х λ х β х kн / (2 х 365), где

Пг – годовой поток пассажиров, Пг = N х Рср = 74,94 х 450 = 33723 тыс.пасс. в двух

направлениях

N = 74,94 тыс.чел. – общая численность населения д. Кудрово (26,5 тыс.чел. - северная часть дер. Кудрово ("Новый Оккервиль"), 48,44 - южная часть дер. Кудрово)

Рср = 450 поездок/год– средняя транспортная

подвижность

λ – коэффициент сезонной неравномерности, λ = 1,0

β – коэффициент суточного максимума (доля часа-пик), β = 0,15

kн – коэффициент неравномерности потока по направлениям, kн = 2,0

Пч = 33723 х 1,0 х 0,15 х 2,0 / (2 х 365) = 13,86 тыс.чел./ч.

Распределение суммарного пассажиропотока, формирующегося на территории поселения в час-пик, по видам транспорта принято с учетом расчетного уровня автомобилизации населения, показателем пользования метрополитеном по Генеральному плану Санкт-Петербурга и оставляет –

- индивидуальный легковой транспорт 		– 4,851 тыс.чел./ч (35%)

- скоростной рельсовый (метрополитен)		– 4,158 тыс.чел./ч (30%)

- наземный общественный транспорт (автобус)	– 4,851 тыс.чел./ч (35%)

Общественный транспорт

Для выполнения пассажироперевозок на проектируемой территории предполагается развитие следующих видов общественного транспорта:

- скоростного рельсового - метрополитена;

- автобусного с использованием автобусов большой вместимости.

Строительство станции метрополитена в соответствии с проектом генерального плана Заневского сельского поселения предусмотрено в общественно-деловой южной части района.

Линии автобусного транспорта предусмотрены на трёх основных улицах района (проектируемая улица №1, №2, №3 и улица Центральная) в меридиональном направлении с организацией движений транспортных средств в общем потоке. Линии автобусного транспорта трассируются с учетов выполнения требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.11.15 и п.11.16) о дальности пешеходных подходов до ближайшей остановки не более 500 м и расстояния между остановочными пунктами 400-600 м. Протяженность сети линий наземного общественного транспорта составит - 9,38 км, плотность - 3,28 км/км2.

Общее количество автобусных маршрутов, которое необходимо организовать для обеспечения пассажироперевозок на расчетный срок определено по формуле –

n = Пч х 103 х Δt / (60 х m), где

Пч – суммарный пассажиропоток на автобусном транспорте в час-пик в одном

направлении, Пч = 4,851 тыс.пасс.

Δt  -  средний интервал движения общественного транспорта, Δt = 6 мин.

m  -  вместимость подвижного состава при норме наполнения подвижного

состава по СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и

застройка городских и сельских поселений» (п.11.12) – 4 чел. на 1 м2

свободной площади пола, для автобусов большой вместимости m = 80 чел.

n = 4,851 х 103 х 6 / (60 х 80) = 6 маршрутов.

В проекте генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, находящегося в настоящее время на согласовании в Правительстве Ленинградской области», в границе деревни Кудрово предусмотрена необходимость выполнения следующих мероприятий по развитию общественного пассажирского транспорта:

- развитие скоростного общественного транспорта - строительство станции метрополитена в общественно-деловой южной части района до 2030 года;

- строительство автовокзала мощностью 100 отправлений в сутки междугороднего сообщения и 300 отправлений в сутки пригородного сообщения недалеко от планируемой станции метрополитена до 2030 года.

Индивидуальный легковой транспорт

Общее количество индивидуальных легковых автомобилей на территории проектирования определено при уровне автомобилизации в соответствии с нормами СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.11.3 ) - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Расчет количества легковых автомобилей по жилым кварталам представлен в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1

| №№ п/п | Квартал | Население, тыс.чел | Количество легковых автомобилей, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартал 1 | 5,937 | 2078 |
| 2 | Квартал 2 | 12,711 | 4449 |
| 3 | Квартал 3 | 2,798 | 979 |
| 4 | Квартал 4 | 10,588 | 3706 |
| 5 | Квартал 5 | 7,625 | 2669 |
| 6 | Квартал 6 | 8,722 | 3053 |
| 7 | Всего | 48,381 | 16934 |

Хранение автомобилей предусмотрено на общедоступных одно- и многоуровневых надземных и подземных стоянках/гаражах, открытых стоянках, внутриквартальных проездах. Данные о размещении мест хранения по кварталам отражены в таблице 10.1.2.

Таблица 10.1.2

| №№ п/п | Квартал | Подземные стоянки м/мест | Многоуровневые надземные гаражи м/мест | Открытые стоянки хранения легковых автомобилей, внутриквартальные проезды м/мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 1 | 140 | 1500 | 381 |
|  | Квартал 2 | 450 | 0 | 1083 |
|  | Квартал 3 | 680 | 0 | 231 |
|  | Квартал 4 | 2910 | 0 | 796 |
|  | Квартал 5 | 1540 | 300 | 480 |
|  | Квартал 6 | 2490 | 0 | 567 |
|  | Квартал 10 | 0 | 1400 | 0 |
|  | Квартал 11 | 0 | 1000* | 0 |
|  | Квартал 12 | 0 | 2000* | 0 |
|  | Всего | 8210 | 6200 | 3538 |

*- данные показатели приняты при условии выполнения мероприятия по каблированию воздушной линии электропередач 35кВ на участках   зон размещения данных объектов транспортной инфраструктуры.

Результаты расчета потребности в местах временного хранения автомобилей на открытых гостевых стоянках у объектов социальной инфраструктуры отражены в таблице 10.1.3

Таблица 10.1.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Расчетная единица | Нормативное количество м/мест на 1 расчетную единицу | Количество расчетных единиц | Потребность во временных стоянках м/мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Квартал 1 |  |  |  |  |
|  | Объекты начального и среднего образования | работ. | 0,2 | 48 | 10 |
|  | Объекты дошкольного образования | работ. | 0,2 | 37 | 7 |
|  | Предприятия розничной торговли | работ. в макс. смену | 0,2 | 155 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Предприятия общественного питания | единовр. пос. в макс. смену | 0,1 | 20 | 2 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | работ. в макс. смену | 0,2 | 13 | 3 |
|  | Филиалы банка | работ. в макс. смену | 0,2 | 5 | 1 |
|  | Итого по кварталу 1 |  |  |  | 54 |
|  | Квартал 2 |  |  |  |  |
|  | Объекты начального и среднего образования | работ. | 0,2 | 88 | 18 |
|  | Объекты дошкольного образования | работ. | 0,2 | 78 | 16 |
|  | Предприятия розничной торговли | работ. в макс. смену | 0,2 | 335 | 67 |
|  | Предприятия общественного питания | единовр. пос. в макс. смену | 0,1 | 225 | 23 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | работ. в макс. смену | 0,2 | 23 | 5 |
|  | Филиалы банка | работ. в макс. смену | 0,2 | 5 | 1 |
|  | Отделения связи | работ. в макс. смену | 0,2 | 3 | 1 |
|  | Аптеки | работ. в макс. смену | 0,2 | 3 | 1 |
|  | Итого по кварталу 2 |  |  |  | 132 |
|  | Квартал 3 |  |  |  |  |
|  | Объекты начального и среднего образования | работ. | 0,2 | 24 | 5 |
|  | Объекты дошкольного образования | работ. | 0,2 | 17 | 3 |
|  | Предприятия розничной торговли | работ. в макс. смену | 0,2 | 77 | 15 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | работ. в макс. смену | 0,2 | 8 | 2 |
|  | Поликлиника | посещений в смену | 0,03 | 400 | 12 |
|  | Итого по кварталу 3 |  |  |  | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 4 |  |  |  |  |
|  | Объекты начального и среднего образования | работ. | 0,2 | 80 | 16 |
|  | Объекты дошкольного образования | работ. | 0,2 | 65 | 13 |
|  | Предприятия розничной торговли | работ. в макс. смену | 0,2 | 278 | 56 |
|  | Предприятия общественного питания | единовр. пос. в макс. смену | 0,1 | 25 | 3 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | работ. в макс. смену | 0,2 | 24 | 5 |
|  | Отделения связи | работ. в макс. смену | 0,2 | 6 | 1 |
|  | Итого по кварталу 4 |  |  |  | 94 |
|  | Квартал 5 |  |  |  |  |
|  | Объекты начального и среднего образования | работ. | 0,2 | 66 | 13 |
|  | Объекты дошкольного образования | работ. | 0,2 | 53 | 11 |
|  | Предприятия розничной торговли | работ. в макс. смену | 0,2 | 201 | 40 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | работ. в макс. смену | 0,2 | 6 | 1 |
|  | Аптеки | работ. в макс. смену | 0,2 | 3 | 1 |
|  | Женская консультация | посещений в смену | 0,03 | 135 | 4 |
|  | Итого по кварталу 5 |  |  |  | 70 |
|  | Квартал 6 |  |  |  |  |
|  | Объекты начального и среднего образования | работ. | 0,2 | 66 | 13 |
|  | Объекты дошкольного образования | работ. | 0,2 | 55 | 11 |
|  | Предприятия розничной торговли | работ. в макс. смену | 0,2 | 232 | 46 |
|  | Предприятия общественного питания | единовр. пос. в макс. смену | 0,1 | 120 | 12 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | работ. в макс. смену | 0,2 | 22 | 4 |
|  | Филиалы банка | работ. в макс. смену | 0,2 | 5 | 1 |
|  | Аптеки | работ. в макс. смену | 0,2 | 3 | 1 |
|  | Итого по кварталу 6 |  |  |  | 88 |
|  | Всего |  |  |  | 477 |

Сводные данные о потребности и проектном размещении мест хранения автомобилей на территории проектирования по кварталам отражены в таблице 10.1.4.

Таблица 10.1.4

| №№ п/п | Квартал | Расчетное минимальное количество мест хранения, м/мест |  |  | Обеспечение местами хранения по проекту планировки, м/мест |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для постоянного населения | для работающих и посетителей объектов обслуживания | всего | на открытых стоянках на участках застройки и на внутриквартальных проездах | в надземных паркингах | в подземных паркингах | всего |
|  | Квартал 1 | 2078 | 54 | 2132 | 435 | 1500 | 140 | 2075 |
|  | Квартал 2 | 4449 | 132 | 4581 | 1215 | 0 | 450 | 1665 |
|  | Квартал 3 | 979 | 39 | 1018 | 270 | 0 | 680 | 950 |
|  | Квартал 4 | 3706 | 94 | 3800 | 890 | 0 | 2910 | 3800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Квартал 5 | 2669 | 70 | 2739 | 550 | 300 | 1540 | 2390 |
|  | Квартал 6 | 3053 | 88 | 3141 | 655 | 0 | 2490 | 3145 |
|  | Квартал 10 | - | - | - | 0 | 1400 | 0 | 1400 |
|  | Квартал 11 | - | - | - | 0 | 1000* | 0 | 1000* |
|  | Квартал 12 | - | - | - | 0 | 2000* | 0 | 2000* |
|  | Всего | 16934 | 477 | 17411 | 4015 | 6200 | 8210 | 18425 |

*- данные показатели приняты при условии выполнения мероприятия по каблированию воздушной линии электропередач 35кВ на участках   зон размещения данных объектов транспортной инфраструктуры.

10.2.  Улично-дорожная сеть

Расчет интенсивности движения транспорта

Параметры улично-дорожной сети на территории проектирования определены на основании величины транспортных потоков по основным магистралям.

Суммарная интенсивность движения общественного транспорта при выезде из района в утренний час-пик рабочего дня определена по формуле –

Аобщ = Пч. общ х 103 х kпр / m, где

Пч. общ – суммарный пассажиропоток на общественном транспорте при выезде

из района в утренний час-пик рабочего дня, Пч = 4,851 тыс.пасс.

kпр -  коэффициент приведения интенсивности к легковому автомобилю,

для автобусов kпр = 2,5

mобщ  -  вместимость подвижного состава при норме наполнения подвижного

состава по СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и

застройка городских и сельских поселений» (п.11.12) – 4 чел. на 1 м2

свободной площади пола, для автобусов большой вместимости

mобщ = 80 чел.

Аобщ = 4,851 х 103 х 2,5 / 80 = 152 прив.ед/ч

Суммарная интенсивность движения легкового транспорта при выезде из района в утренний час-пик рабочего дня определена по формуле –

Алег = Пч. лег х 103 х kпр / mлег, где

Пч. лег – суммарный пассажиропоток на легковом транспорте при выезде

из района в утренний час-пик, Пч = 4,851 тыс.пасс.

kпр -  коэффициент приведения интенсивности к легковому автомобилю,

kпр = 1,0

mлег  -  коэффициент наполнения легкового транспорта при трудовых

поездках mлег = 1,2 чел.

Алег = 4,851 х 103 х 1,0 / 1,2 = 4043 прив.ед/ч

Распределение транспортных потоков по улично-дорожной сети выполнено с учетом трассировки линий общественного транспорта и размещения мест постоянного хранения легковых автомобилей на территории проектирования. Схема интенсивности движения транспорта в утренний час-пик рабочего дня представлена на листе №8 Том 2 Книга 2 «Картограмма интенсивности движения транспорта».

Характеристика улично-дорожной сети

Проектируемая улично-дорожная сеть увязана с сетью существующих автомобильных дорог – автодорогой федерального значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск»), автомобильной дорогой регионального значения «Деревня Старая – Кудрово» технической категории IY с шириной проезжей части 6,0 м и асфальтобетонным покрытием, являющаяся продолжением ул. Дыбенко  в г. Санкт-Петербурге с действующим одноуровневым переездом через железную дорогу, и с автомобильной дорогой «Колтушское  шоссе–Заневка – Кудрово–Мурманское шоссе» – улицей Центральной в деревне Кудрово. В проекте планировки учитывается возможность планирования  следующих  мероприятий:

- необходимость проведения мероприятий по реконструкции автомобильного путепровода – транспортной развязки на пересечении Мурманского шоссе и автомобильной дороги «Колтушское шоссе – Заневка – Кудрово –Мурманское шоссе», находящейся  в собственности  ООО «Икеа МОС (Торговля и недвижимость)» с целью увеличения пропускной способности данного путепровода и  урегулирования автомобильного движения в части организации съездов с Мурманского шоссе на прилегающие территории;

- необходимость строительства продолжения автомобильной дороги регионального значения IY технической категории - продолжение улицы Дыбенко по существующему путепроводу над кольцевой автомобильной дорогой до деревни Старая с пересечением железной дороги Санкт-Петербург - Мурманск на перегоне между п.ст.7 километр и п.ст.Мяглово и выходом на автодорогу федерального значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск»);

- необходимость строительства разноуровневого автомобильного путепровода автомобильной дороги регионального значения IY технической категории - продолжение улицы Дыбенко над железнодорожными путями;

-  возможное устройство примыканий или разноуровневой развязки в районе глухого пересечения автомобильной дороги регионального значения IY технической категории - продолжение улицы Дыбенко с КАД.

Улично-дорожная сеть на территории проектирования запланирована  по прямоугольной схеме и включает –

- три основные улицы меридионального направления, в том числе: проектируемая улица №2 (по проекту)- главная улица населенного пункта, проектируемая улица №1 (по проекту) – магистральная улица, улица Центральная;

- четыре основные улицы широтного направления, в том числе: проектируемые улицы № 3, №4, №5, №6

- второстепенные проезды и подъезды, в том числе: проектируемые улицы № 7-№11.

Ширина основных улиц в красных линиях предусмотрена – 37,5м - 40 м, ширина проезжей части – 7м в каждом направлении, на участке проектируемой улицы №1 в районе съезда с транспортной развязки через Муранское шоссе ширина проезжей части предусмотрена – 10.5 м в каждом направлении (см. сечение 20-20 лист П-6, лист П-5 Книги 2 Тома 2). Ширина тротуаров на центральной улице предусмотрена 3-5 м, на остальных основных улицах – 2-3 м. На всех основных улицах вдоль тротуаров предусмотрены велодорожки – шириной 1,5 -2м с отделением от тротуаров полосой шириной 0,5 м. Параметры основных улиц отражены на поперечных профилях улиц – см. листе П-6 Книги 2 Тома 2. Ширина проезжей части второстепенных проездов и подъездов предусматривается 7 м с тротуарами по 1,0 м с каждой стороны.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.11.8, 11.9, 11.11) в проекте предусмотрено:

- организация светофорного регулирования на основных перекрестках улично-дорожной сети;

- устройство радиусов закруглений по кромке тротуаров на основных улицах не менее 8,0 м, на второстепенных улицах не менее 5,0 м;

- устройство треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц;

- устройство пешеходных переходов в одном уровне на основных улицах регулируемого движения с интервалом 200-300 м.

Для оценки эффективности запроектированной улично-дорожной сети на расчетный срок рассчитан коэффициент использования пропускной способности основных улиц как отношение пропускной способности к интенсивности движения транспорта, результаты расчета представлены в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1

| №№ п/п | Наименование улицы | Число полос движения в одном направлении | Пропускная способность максима-льном направлении прив.ед/ч | Расчетная интенсивность движения прив.ед/ч | Коэффициент использования пропускной способности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ул. Центральная, участок "А" | 2 | 1330 | 1209 | 90,90 |
|  | ул. Центральная, участок "Б" | 2 | 1330 | 503 | 37,82 |
|  | ул. Центральная, участок "В" | 2 | 2280 | 566 | 24,82 |
|  | ул. Центральная, участок "Г" | 2 | 2280 | 746 | 32,72 |
|  | проектируемая Улица №1, участок "Д" | 2 | 1330 | 985 | 74,06 |
|  | проектируемая Улица №1, участок "Е" | 2 | 1330 | 704 | 52,93 |
|  | проектируемая Улица №1, участок "Ж" | 2 | 1330 | 463 | 34,81 |
|  | проектируемая Улица №1, участок "И" | 2 | 1330 | 907 | 68,20 |
|  | проектируемая Улица №1, участок "К" | 2 | 2280 | 1832 | 80,35 |
|  | проектируемая Улица №1, участок "Л" | 3 | 3240 | 2657 | 82,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектируемая Улица №2, участок "3" | 2 | 1330 | 281 | 21,13 |
|  | проектируемая Улица №2, участок "4" | 2 | 1330 | 612 | 46,02 |
|  | проектируемая Улица №2, участок "5" | 2 | 1330 | 546 | 41,05 |
|  | проектируемая Улица №2, участок "6" | 2 | 1330 | 698 | 52,48 |
|  | проектируемая Улица №3, участок "1" | 2 | 1330 | 700 | 52,63 |
|  | проектируемая Улица №3, участок "2" | 2 | 1330 | 205 | 15,41 |
|  | проектируемая Улица №4 | 2 | 1330 | 339 | 25,49 |
|  | проектируемая Улица №5 | 2 | 1330 | 331 | 24,89 |
|  | проектируемая Улица №6 | 1 | 700 | 142 | 20,29 |

Как видно из таблицы 10.2.1 использование пропускной способности основных улиц составит от 15, 41 до 90,9 %. Таким образом, данный показатель определяет запроектированную улично-дорожную сеть как эффективную.

11.  ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в проекте предусмотрено создание условий для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН), в том числе:

- прокладка линий общественного пассажирского транспорта в пределах пешеходной доступности от объектов социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры);

- использование на линиях общественного транспорта низкопольных автобусов

- выделение для маломобильных групп населения 10% машиномест от общего количества шириной 3,5 м с обозначением знаками, принятыми в международной практике, на площадке для временного хранения автомобилей, расположенной на расстоянии от наиболее удаленного входа в здание – 30 м;

- обеспечение продольного уклона тротуаров вдоль здания не выше 5%, поперечного уклон не выше 2%;

- обеспечение высоты бордюров по краям пешеходных путей на тротуарах не менее 0,05 м; высоты бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не выше 0,04 м;

- применение для покрытий тротуаров мелкозернистого асфальтобетона, не затрудняющего передвижение МГН на креслах-колясках или с костылями.

Приложение 1

Технико-экономические показатели проекта планировки территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
|  | Общая площадь территории в границах проектирования | га / % | 286,986 / 100 |
|  | Площадь формируемых кварталов | га / % | 232,375 / 80,97 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Квартал 1 | га / % | 19,526 / 6,8 |
|  | Квартал 2 | га / % | 25,944 / 9,04 |
|  | Квартал 3 | га / % | 8,790 / 3,06 |
|  | Квартал 4 | га / % | 24,802 / 8,64 |
|  | Квартал 5 | га / % | 21,335 / 7,43 |
|  | Квартал 6 | га / % | 19,458 / 6,78 |
|  | Квартал 7 | га / % | 30,573 / 10,65 |
|  | Квартал 8 | га / % | 15,95 / 5,56 |
|  | Квартал 9 | га / % | 14,392 / 5,01 |
|  | Квартал 10 | га / % | 8,003 / 2,79 |
|  | Квартал 11 | га / % | 4,912 / 1,71 |
|  | Квартал 12 | га / % | 4,624 / 1,61 |
|  | Квартал 13 | га / % | 28,451 / 9,91 |
|  | Квартал 14 | га / % | 0,833 / 0,29 |
|  | Квартал 15 | га / % | 4,774 / 1,66 |
|  | Территории жилых зон, всего | га / % | 88,553 / 30,86 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | застройки многоквартирными жилыми домами | га / % | 80,941 / 28,2 |
|  | застройки индивидуальными жилыми домами | га / % | 7,612 / 2,65 |
|  | Территории зон планируемого размещения объектов социально-культурного назначения | га / % | 38,927 / 13,56 |
|  | Территории зон планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов | га / % | 19,985 / 6,96 |
|  | Территории зон планируемого размещения объектов делового и общественного назначения | га / % | 27,307/ 9,51 |
|  | Территории зон планируемого размещения производственных объектов | га / % | 3,861 / 1,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории общего пользования, всего | га / % | 108,353 / 37,76 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | В границах формируемых кварталов | га / % | 53,742 / 18,73 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | рекреационного назначения | га / % | 29,977 / 10,45 |
|  | объектов благоустройства и озеленения | га / % | 16,479 / 5,74 |
|  | внутриквартальных проездов | га / % | 6,16 / 2,15 |
|  | инженерных коммуникаций | га / % | 1,126 / 0,39 |
|  | Территории улично-дорожной сети | га / % | 54,611 / 19,03 |
|  | ЖИЛОЙ ФОНД |  |  |
|  | Общая площадь квартир жилых домов | тыс. м2 | 1693,282 |
|  | Плотность жилого фонда | м2 площади квартир/га | 14126,76 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
|  | Численность населения | чел. | 48440 |
|  | Плотность населения | чел./га | 404 |
|  | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
|  | Объекты дошкольного образования | мест | 2525 |
|  | Объекты начального и среднего образования | мест | 4650 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | 1135 |
|  | Стационарные медицинские учреждения | койка | 650 |
|  | Аптеки | объект | 3 |
|  | Предприятия розничной торговли, всего | м2 торг. площ. | 4960 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | продовольственными товарами | м2 торг. площ. | 3475 |
|  | непродовольственными товарами | м2 торг. площ. | 1485 |
|  | Предприятия общественного питания | посад. мест | 390 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 96 |
|  | Отделения связи | объект | 3 |
|  | Филиалы банка | операц. место | 15 |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | мест | 2400 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивные залы | м2 площади зала | 17050 |
|  | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 3600 |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 15,1 |
|  | Плотность улично-дорожной сети | км/га | 0,053 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество мест для хранения легковых автомобилей в границах проектирования | м/мест | 18425 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | на открытых автостоянках и внутриквартальных проездах | м/мест | 4015 |
|  | в надземных паркингах | м/мест | 6200 |
|  | в подземных паркингах | м/мест | 8210 |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |
|  | общий объем среднесуточного водопотребления | тыс. м3 в сут. | 20,96 |
|  | среднесуточное водопотребление на 1 человека (с учетом водопотребления объектов соцкультбыта) | л/сут. на чел. | 432,7 |
|  | Канализация |  |  |
|  | общий объем стоков (без дождевых) | тыс. м3 в сут. | 18,583 |
|  | Теплоснабжение |  |  |
|  | суммарная тепловая нагрузка | Гкал/час | 210,6 |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | общий объем потребления газа | тыс. м3 в час | 18,152 |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | общая потребность в электроэнергии | МВА | 62,6 |
|  | Связь |  |  |
|  | количество точек подключения стационарной телефонной сети | тыс.шт. | 16,78 |
|  | количество точек подключения радиотрансляционной сети | тыс.шт. | 15,184 |
|  | количество точек подключения телевизионной сети | тыс.шт. | 34,771 |