| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПЛОЩАДЬЮ 16 ГА В Д. ЯНИНО-2 ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ. |  |  |  |
|  | Главный инженер |  | В.М. Овчинников |
|  | Главный инженер проекта |  | М.В. Коок |
| 2014 |  |  |  |

| Состав проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-мер тома |  | Обозначения |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Приме- чание |  |  |
| 1 |  | Том 1 |  |  |  |  |  |  | Основная часть проекта планировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Том 2 |  |  |  |  |  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. |  | Подпись и дата |  | Взам.инв.№ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАП |  |  | Коок |  |  |  |  | 2014 |  | Состав проекта |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Ленгражданпроект» |  |  |  |  |  |  |
| Содержание тома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначения |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |
| ПЗ |  |  |  |  |  |  | 1. Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1 Характеристика территории в границах проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2. Современное использование территории проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 Планировочные ограничения развития территории проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.4 Основные направления развития архитектурно-панировочной и функционально-пространственной структуры территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5 Развитие системы транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.6 Развитие систем инженерного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Графическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 1 |  |  |  |  |  |  | Схема размещения элемента планировочной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | структуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 2 |  |  |  |  |  |  | Схема использования территории в период |  |  |  |  |  |  | М 1:2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подготовки проекта планировки территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Схема границ зон с особыми условиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | использования территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 3 |  |  |  |  |  |  | Схема планировки территории с красными |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | линиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 4 |  |  |  |  |  |  | Схема разбивки красных линий |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |  |
| Лист 5 |  |  |  |  |  |  | Схема движения транспорта на 1 очередь |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реконструкции Колтушского шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 6 |  |  |  |  |  |  | Схема движения транспорта на расчетный |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | срок реконструкции Колтушского шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 7 |  |  |  |  |  |  | Схема организации улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |  |
| Лист 8 |  |  |  |  |  |  | Схема вертикальной планировки и инженерной |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подготовки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 9 |  |  |  |  |  |  | Схема размещения объектов инженерной |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. |  | Подпись и дата |  | Взам.инв.№ |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Коок |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |  |
| Архитектор |  |  | Драгунов |  |  |  |  |  |  |  |  | ППТ |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Ленгражданпроект» |  |  |  |  |  |  |
| В разработке архитектурно-планировочных и инженерных решений в составе материалов по обоснованию проекта планировки принимали участие следующие специалисты ОАО «Ленгражданпроект»: Главный архитектор ОАО «Ленгражданпроект», Руководитель ОГП, ГАП, кандидат архитектуры; М.В. Коок. Архитектор; И.В. Коряковская А.А. Драгунов. Главный специалист ВК; Л.П. Дыкина. Главный специалист ТС; Т.Н. Порхунова. Зав. группой ЭС; Г.А. Плохих. Зав. группой вертикальной планировки; С.В. Самсонова. Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями инженерных ведомств. Проектные решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Главный архитектор проекта М.В. Коок «_____» ____________ 2014 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. |  | Подпись и дата |  | Взам.инв.№ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЗ |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Пояснительная записка Общая часть Материалы по обоснованию проекта планировки части территории МО «Заневское сельское поселение» площадью 16 га в д. Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области разработаны на основании задания на проектирование. Проектирование велось в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами, а также базовой градостроительной документацией, указанной в задании на проектирование. Документация разработана на топографической основе М 1:1000, предоставленной Заказчиком. В процессе проектирования на данном этапе решались следующие задачи: - обеспечение устойчивого развития жилой территории; - определение элементов застройки и их параметров для нескольких земельных участков; - учет решений, содержащихся в выполненных в установленном порядке обоснованиях изменения вида разрешенного использования нескольких земельных участков. В составе данной документации выполнены следующие чертежи: - Схема размещения элемента планировочной структуры; - Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории; - Схема планировки территории с красными линиями; - Схема разбивки красных линий; - Схема движения транспорта на 1 очередь реконструкции Колтушского шоссе; - Схема движения транспорта на расчетный срок реконструкции Колтушского шоссе; - Схема организации улично-дорожной сети; - Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; - Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры. 1.1 Характеристика территории в границах проектирования. Рассматриваемая территория проекта панировки МО «Заневское сельское поселение» площадью 16 га в д. Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области расположена в юго-восточной части д. Янино-2 Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. |  | Подпись и дата |  | Взам.инв.№ |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Коок |  |  | 2014 | Пояснительная записка |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Н. контр. |  | Коок |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Ленгражданпроект» |  |  |  |  |
| Разработал |  | Коряковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Территория проекта панировки ограничена - на юге - Колтушским шоссе - на востоке - границей МО «Заневское сельское поселение» - на западе и в северной части участками индивидуального жилищного строительства и ЛПХ, неразграниченными муниципальными землями Согласно Правилам землепользования и застройки, территория проекта планировки отнесена к территориальным зонам: - «Ж-2» - зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками - «ОД – 1.2» - зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения с размещением среднеэтажных жилых домов. В отношении ряда участков в установленном порядке была проведена процедура изменения вида разрешенного использования с основного на условно-разрешенный. 1.2. Современное использование территории проектирования. В настоящее время рассматриваемая территория относится к категории земель – земли населенных пунктов. В границах рассматриваемой территории расположены: - земельные участки, прошедшие кадастровый учет и застроенные; - земельные участки, прошедшие кадастровый учет и свободные от застройки; - улично-дорожная сеть; - сети инженерного обеспечения. Рельеф территории спокойный с понижением в сторону Колтушского шоссе. Памятники истории, природы и архитектуры на проектируемой территории отсутствуют. В границах проектирования имеются индивидуальные жилые дома, самовольно построенные погреба, объекты обслуживания (магазины и т.д.) По восточному краю участка проходит ЛЭП 10 кВ. Въезд на территорию осуществляется с Колтушского шоссе и по существующим грунтовым дорогам. 1.3. Планировочные ограничения развития территории проектирования. Планировочные ограничения, представленные на схеме современного использования территории, определены в соответствии с исходными данными и нормативно-техническими документами и представляют собой: - зоны охраны инженерных сетей; - кадастровые границы существующих земельных участков. 1.4. Основные направления развития территории Развитие планировочной структуры Развития систем социального обслуживания. Решение проекта планировки направлены на наиболее рациональное использование рассматриваемой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Освоение территории предполагается вести в одну очередь. Начало освоения – 2015 год. Освоение территории предполагается начать со стороны Колтушского шоссе и проектируемой улицы к западу от существующей многоквартирной жилой застройки, расположенной на территории Колтушского сельского поселения. В процессе анализа транспортной ситуации, сложившейся на участке Колтушского шоссе, непосредственно примыкающего к границам ППТ, было выявлено, что организация на данной территории крупной деловой зоны приведет к значительному росту транспортных нагрузок при наличии сложностей в организации примыканий и съездов. С учетом этого, а так же пожеланий инвесторов – владельцев участков, было принято решение применить к территории проектирования условный вид разрешенного использования, предусмотренный ПЗЗ, с выполнением всех процедур, определяемых законодательством. Размещение объектов предусматривается в соответствии с характеристиками планируемого развития территории, градостроительными регламентами и с учетом планировочных ограничений. Проектом планировки не предусматривается размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения. Таким образом, на рассматриваемых участках планируется размещение жилых домов, детского сада и магазина. Жилая застройка представлена секционными многоквартирными домами высотой 8 этажей. Ориентация секций как широтная, так и меридиональная, что обеспечивает наиболее эффективную инсоляцию помещений и позволяет создать разнообразную квартирографию. Максимальная высота зданий – 32 м в соответствии с ПЗЗ; Максимальная этажность зданий – 8 в соответствии с ПЗЗ. Разбивка красных линий осуществлена с учетом всех участков, стоящих на кадастровом учете, таким образом чтобы обеспечить беспрепятственный проезд к проектируемой жилой застройке. Решения проекта планировки позволяют организовать беспрепятственный подъезд к проектируемым зданиям, а так же создать полноценную пешеходную сеть внутри застраиваемых участков. Предлагаемое проектное решение обеспечивает оптимальную плотность застройки на данных участках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Необходимое число автостоянок для проектируемой застройки размещено в соответствии с Региональными нормами градостроительного проектирования и с Правилами землепользования и застройки части МО «Заневское сельское поселение» на придомовых территориях. Ряд домов предлагается запроектировать с подземными паркингами. Площадки отдыха и элементы благоустройства будут расположены на более закрытых внутридомовых территориях. Проектом планировки территории, исходя из конфигурации имеющихся участков, требований ПЗЗ к их застройке и инвестиционных интересов, была определена площадь застройки и общая площадь квартир для всей новой застройки квартала - 16463 кв.м и 74200 кв.м соответственно. Принимая во внимание нормативы, содержащиеся в таблицах №№ 4 и 5 РНГП ЛО, для данного проекта планировки был принят средний (относительно времени строительства и уровня комфорта) норматив обеспеченности общей площадью – 35 кв.м. на человека. Таким образом, население квартала принято ориентировочно 2, 125 тыс. чел. Расчет потребности в местах в детском образовательном учреждении был выполнен согласно Постановлению от 22.10.2013 № 356, ст. 23. Потребное количество мест в детских дошкольных учреждениях – 2,125х40=85 Потребное количество мест в школьных учреждениях – 2,125х61=130 С учетом соседней существующей застройки (в том числе, соседнего поселения), проектом планировки предлагается разместить детский сад на 100 мест. Школьные учреждения, существующие и предусмотренные по генеральному плану, отображены на ситуационной схеме и находятся на нормативном расстоянии от жилой застройки (ст. 19 Постановления № 356, таб. 25). Основные технико-экономические показатели: Общая площадь квартир – 74200 кв.м.; Площадь застройки – 16463 кв.м.; Площадь озеленения в границах участков с проектируемой застройкой – 2,4 га; Площадь рассматриваемой части ППТ в рамках данного проекта – 16 га; Население квартала – 2125 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений Таблица 1 Поз. по ГП; Наименование; Этажность; Количество; Площадь, кв.м. зданий; квартир; застройки здания; общая квар-тир здания; Строительный объем, куб. м. здания. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 240; 1897,5; 10410; 45560. 2; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 289; 2101; 11590; 50690. 3; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 120; 1447,3; 7200; 34740. 4; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 128; 1470,2; 7200; 34800. 5; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 128; 1480; 7200; 34800. 6; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 161; 1819; 8500; 43200. 7; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 128; 1453; 7100; 34320. 8; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 215; 3237; 15000; 63000. 9; Детский ясли-сад на 100 мест; 1-2; 1; -; 900; -. 10; Магазин; 1-2; 1; -; 658; -. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Расчет количества автостоянок Расчет выполнен на основании п. 3.5.213 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Количество; Площадь, м. кв.. Норм.; Проект.; Норм.; Проект.. 1; Количество машино-мест для временной парковки (стоянки) автотранспорта 2125 чел. х 2,0 кв.м/чел (для дворовой территории); маш.-мест; 340; 417; 4250; 5212,5. 2; Количетсво машино-мест для постоянного хранения автомобилей 293 м/м х2125 чел./1000; маш.-мест; 622; 682; 7775; 8525. 3; Количество маш./мест; 622; 682; 7775; 8525. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| 1.5 Развитие системы транспортного обслуживания Транспортная доступность от Санкт-Петербурга до территории проекта планировки осуществляется по Колтушскому шоссе. В настоящее время выполняется проект реконструкции этого шоссе. Планировочные решения в части транспортного обслуживания, принятые в данном проекте, учитывают технические и планировочные решения и очередность проекта реконструкции Колтушского шоссе. Так, упомянутый проект предполагает различные схемы дорожного движения на 1 и 2 очереди реконструкции. Данная информация отражена в двух схемах транспорта проекта планировки территории (листы 2 и 3). Решения проекта планировки позволяют организовать беспрепятственный подъезд к проектируемым зданиям с Колтушского шоссе, а так же создать полноценную пешеходную сеть внутри застраиваемых участков. Предлагаемое проектное решение обеспечивает оптимальную плотность застройки на данных участках. Необходимое число автостоянок для проектируемой застройки размещено в соответствии с Региональными нормами градостроительного проектирования и с Правилами землепользования и застройки части МО «Заневское сельское поселение» на придомовых территориях. На территории жилых групп планируется размещение подземных паркингов. 1.6 Развитие систем инженерного обеспечения Система водоснабжения Существующее положение. Водоснабжение индивидуальной застройки д. Янино-2 осуществляется от тупикового водопровода Ф108 мм, запитывающегося от водопроводных сооружений комбината «Выборжец». Наружное пожаротушение зданий осуществляется из пожарных резервуаров. Проектное решение. Система водоснабжения квартала Янино-2 Предусматривается подача воды к проектируемому кварталу от существующего кольцевого водопровода Ø529 мм, проложенного вдоль Колтушского шоссе на расстоянии 3,5 км, и запитывающегося от Северной ВНС в соответствии с ТУ ООО «СМЭУ «Заневка» №1479 от 29.07.2014. Вода будет подаваться по 2-м проектируемым водоводам Ø529 мм. Диаметр принят с учетом перспективной застройки района. Расчетные расходы воды Расчетный суточный расход воды- 755,5 м3/сут. (Расчет представлен в таблице «Водохозяйственный баланс»); Расход воды на пожаротушение -38,8 л/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Напор Требуемые напоры в зданиях будут обеспечиваться установками повышения давления, располагаемыми в подвалах зданий. Пожаротушение Расчетная численность населения проектируемого квартала - 2125 чел. Количество одновременных пожаров-1. Расход воды на наружное пожаротушение жилых домов - 20л/с; внутреннее пожаротушение не требуется. Расход воды на внутреннее пожаротушение паркинга - 2х5 л/с. Расход воды на автоматическое пожаротушение паркинга - 28,8л/с. Расход воды на наружное пожаротушение детского сада -15 л/с; на внутреннее пожаротушение детского сада -2,5 л/с . Общий расход на внутреннее и наружное пожаротушение детского сада составит: Qпож.=15+2.5=17,5 л/с. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети водопровода, внутреннее – из пожарных кранов. Горячее водоснабжение Приготовление горячей воды проектируемого квартала предусматривается в каждом доме из холодной воды, проходящей через теплообменники. Система ГВС- закрытая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Водохозяйственный баланс Водопотребление, м3/сутки; Водоотведение, м3/сутки. Холодная вода; Горячая вода. Наименование водопотребителей, U; Кол-во водо-потре- бите-лей U Чел.; Нормы расхода холод-ной воды qcu л/сут; Расход воды qcU 1000 м3/сут; Нормы расхода горячей воды qhu л/сут; Расход воды qhuU 1000 м3/сут; Быто-вые стоки м3/сут; Безвоз- вратные потери м3/сут. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Жилые дома №1, №2, №3 и магазин. Жилой дом №1; 298; 180; 53,64; 120; 35,76; 89,4; -. Жилой дом №2; 331; 180; 59,58; 120; 39,72; 99,3; -. Жилой дом №3; 206; 180; 37,08; 120; 24,72; 61,8; -. Магазин продовольственный; 5; 185; 0,93; 65; 0,32; 1,25; -. Итого хоз-питьевые нужды; -; -; 151,23; -; 100,52; 251,75; -. Поливка прилегающей территории; 835; 50; 41,75; -; -; -; 41.75. Всего; -; -; 192,98; -; 100,52; 251,75; 41.75. Жилые дома №4; №5; №6; №7 и детский сад. Жилой дом №4; 207; 180; 37,26; 120; 24,84; 62,1; -. Жилой дом №5; 207; 180; 37,26; 120; 24,84; 62,1. Жилой дом №6; 243; 180; 43,74; 120; 29,16; 72,9; -. Жилой дом №7; 203; 180; 36,54; 120; 24,36; 60.9; -. Детский сад; 100; 70; 7,00; 35; 3,50; 10,5; -. Итого хоз-питьевые нужды; 161,8; -; 106.7; 268,5; -. Поливка прилегающей территории; 860; 50; 43,0; -; -; -; 43,0. Всего; -; -; 204,8; -; 106,7; 268,5; 43,0. Жилой дом №8. Жилой дом №8; 430; 180; 77,4; 120; 51,6; 129,0; -. Поливка прилегающей территории; 430; 50; 21,5; -; -; -; 21.5. Всего; -; -; 98,9; -; 51,6; 129,0; 21.5. Всего по объекту; -; -; 496,68; -; 258,82; 649,25; 106,25. Всего по объекту с учетом горячей воды; 755,5; -; -; 649,25; 106,25. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Системы водоотведения Существующее положение Квартал индивидуальной застройки д. Янино-2 не канализован, стоки собираются в выгребные ямы. Дождевые воды отводятся по рельефу в пониженные места. Проектное решение Проектом планировки территории предусматриваются раздельные системы канализации: - бытовая для отвода сточных вод от жилых и общественных зданий; - дождевая для отвода поверхностных сточных вод . Бытовая канализация Схема канализования Предусматривается отводить стоки от проектируемого квартала самотеком в существующий коллектор Ø400мм УМП «ЖилКомЭнерго» в соответствии с ТУ ООО «СМЭУ «Заневка» №1479 от 29.07.2014г ( 4-ый вариант). Расчетные расходы стоков Расчет расходов стоков по кварталу представлен в таблице «Водохозяйственный баланс» и составит 650 м3/сут . Дождевая канализация Отведение дождевых вод от проектируемого квартала предусматривается закрытой самотечной сетью в мелиоративную канаву по согласованию с органами Госнадзора. Место сброса будет определено на следующей стадии проектирования. Дождевые стоки от автостоянок перед отведением в дождевую сеть должны проходить локальную очистку в дождеприемных колодцах(на каждой автостоянке) с фильтрующими патронами ЗАО «Полихим»,обеспечивающих очистку стоков по основным показателям для водоёмов рыбохозяйственного водопользования: - -взвешенные вещества – с 200 до 10 мг/л; - - нефтепродукты - с 50 до 0.05 мг/л; - - СПАВ – с 50 до 0.1 мг/л. Приняты патроны ЗАО «Полихим» со следующими характеристиками: патрон H=1800 мм, Ф1420 мм, производительность патрона - 8-16 м3/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Расчетный расход дождевых стоков в коллекторе Расход дождевых вод определен по методу предельных интенсивностей по формуле: qr=ZmidA1.2F/tr1.2n-0.1 (СНиП 2.04.03-85), где Zmid- среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; А;n-параметры, определяемые по СНИП 2.04.03-85 п.2.12; F-расчетная площадь стока, га; tr-расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка. Расчетный расход дождевых вод в коллекторе определен по формуле: gcal=βqr, где β-коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима, β=0,75. Расчетный расход дождевых вод в коллекторе: gcal =0.75Х0.19х501.87х7,6/221.2х0.48-0.1=121,61 л/с. РАСЧЕТ ДОЖДЕВОГО СТОКА. №№; Наименование; Ед.изм.; Обозначение. Расчетная формула; Численное значение. 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 1; Вид поверхности; Площадь водосбора; Коэфф. дождевого стока. Z; . Кровля зданий; га; F1; 1,60; 0,32; 0,60. Асфальтовые покрытия; га; F2; 2,50; 0,32; 0,60. Брусчатые мостовые; га; F3; 0,00; 0,23; 0,40. Булыжные мостовые; га; F4; 0,00; 0,15; 0,40. Щебеночные покрытия; га; F5; 0,00; 0,125; 0,40. Гравийные дорожки; га; F6; 0,00; 0,09; 0,40. Грунтовые поверхности; га; F7; 1,00; 0,064; 0,16. Газоны; га; F5; 2,50; 0,038; 0,10. Итого F, Zmid,mid:; га; F; 7,60; 0,19; 0,36. 2; Показатели по СНиП 2.04.03-85 для севера европейской части России:. Период однократ. превыш. расчетной интенс. дождя; год; Р; 0,33; СНиП табл.5. Интенсивность дождя на 1га при Т=20 мин, Р=1.0 г; л/сек; q20; 60; черт.1. Среднее к-во дождей за год; дождь; mr; 120; табл.4. Показатель степени; n; 0,48; табл.4. Показатель степени; Y; 1,33; табл.4. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| №№; Наименование; Ед.изм.; Обозначение. Расчетная формула; Численное значение. 3; Слой осадков ("Правила пользования системами коммунальной к-ции СПб", прил.1). За теплый период года; мм; Нг; 468; IV-X. За холодный период года; мм; Нт; 252; XI-III. 4; Данные для определения объемов талого и поливо-моечного стока. Коэфф. стока талых вод; т; 0,70. Коэфф. уборки сснага; Ку; 0,80. Коэфф. полив-моеч. стока; м; 0,50. Мойка 1м2 дорожного покр.; л/м2; m; 1,20. Количество моек в год; раз/год; N; 100,00. Площадь, подверг. мойке; м2; Fm; 0,00. 2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ ВОД. 1; Длина расчетного участка канализационного коллект.; м; ∑Lр; 700,0. 2; Расчетная скорость течения; м/с; Vp; 0,70. 3; Время поверхностной.конц.; мин; tcon+tcan; 5,00; п.2.16. 4; Время протекания по трубам; мин; tp=0,017∑Lp/Vp; 17,00. 5; Расчетное время протекания по поверхности и трубам; мин; tr=tcon+tcan+ tp; 22,00. 6; Параметр А; A=(q20*20^n)(1+lgP/lgmr)^; 178,03; п.2.12. Параметр А^1,2; A^1,2; 501,87. 7; Коэфф. заполнение сети; β; 0,75; табл.11. 8; Коэфф. при tr<10 мин; К; 1,00; п.2.11,пр.1. 9; Расчетный расход л/с; qcai=[(Zmid*A^1,2*F)/t^(1,2n-0,1)]*β*К; 121,61; п.2.11. 3.РАСЧЕТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА. 1; Объем дождевого стока; м3; Wд=10*Нг*F* mid; 12682,80. 2; Объем талого стока; м3; Wт=10*Нт*F* т*Ку; 10725,12. 3; Объем инфильтрац. стока; м3; Wинф=(720*2680*F)/673; 21790,43. 4; Объем поливо-моечного ст.; м3; Wм=10*m* N* Fм*Ψм; 0,00. 5; Годовой объем поверхностного стока; м3/год; W=Wд+Wт+Wм+Wинф; 45198,35. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Теплоснабжение Настоящий проект теплоснабжения части территории МО «Заневское сельское поселение» в д. Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области разработан на основании задания на проектирования и архитектурно-планировочного раздела генерального плана и в соответствии с СНиП 41-02-2003“Тепловые сети” и СНиП 2.05.06-87 “Магистральные трубопроводы”. Для обеспечения теплом объектов капитального строительства проектом предлагается следующая схема теплоснабжения: - теплоснабжение 8-ми этажных жилых зданий и объектов общественного назначения осуществить от проектируемой отдельно стоящей модульной котельной. Проектом предусматриваются следующие виды строительства, требующего постоянного теплоснабжения: жилая застройка (8 эт.) домами, объекты общественного назначения (детский сад и магазин). Все здания, расположенные в микрорайоне имеют наружные ограждения, отвечающие требованиям СНиП 23-01-2003 «Тепловая защита зданий». Расход тепла на объекты нового строительства определялся на основании раздела «Генплан» и в соответствии со СНиП «Тепловые сети» (см.прилагаемую табл.1.). Расчетная температура воздуха для системы теплоснабжения принята равной -260С. Внутренние параметры воздуха в зданиях соответствуют нормативным параметрам Тепловые сети от котельной прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. и СНиП 2.05.06-87 “Магистральные трубопроводы”. Присоединение внутренних систем теплопотребления производится в автоматических индивидуальных тепловых пунктах, размещаемых в зданиях в соответствии с требованиями СП 41-101-95. Все тепловые пункты оборудуются узлами учета. Внутренние системы теплопотребления оборудуются элементами автоматики из условий соблюдения требований к энергосбережению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ жилых компл. | Наименование объекта | этаж- ность | Площадь м2 |  | кол-во квар- тир | Q отопл. кВт гкалл/ч | Q вент. кВт гкалл/ч | Q*** ГВСср. кВт гкалл/ч | Q*** ГВСмах кВт гкалл/ч | Q суммар. с ГВСср кВт гкалл/ч | Q суммар. с ГВСмах кВт гкалл/ч |
|  |  |  | застр | общая |  |  |  |  |  |  |  |

|  | проектируемая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилой дом | 8 |  | 10410 | 240 | 1067 |  | 135 | 500 | 1202 | 1567 |
|  |  |  |  |  |  | 0,92 |  | 0,12 | 0,43 | 1,04 | 1,35 |
| 2 | жилой дом | 8 |  | 11590 | 289 | 1188 |  | 150 | 540 | 1338 | 1728 |
|  |  |  |  |  |  | 1,02 |  | 0,13 | 0,47 | 1,15 | 1,49 |
| 3 | жилой дом | 8 |  | 7200 | 120 | 738 |  | 93 | 380 | 831 | 1118 |
|  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,08 | 0,33 | 0,72 | 0,96 |
| 4 | жилой дом | 8 |  | 7200 | 128 | 738 |  | 94 | 383 | 832 | 1121 |
|  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,08 | 0,33 | 0,72 | 0,97 |
| 5 | жилой дом | 8 |  | 7200 | 128 | 738 |  | 94 | 383 | 832 | 1121 |
|  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,08 | 0,33 | 0,72 | 0,97 |
|  | подземная автостоянка* |  |  | 3005 |  | 42,00 | 250,00 |  |  | 292,00 | 292,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,22 |  |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по дому |  |  |  |  | 780,00 |  |  |  | 1124,00 | 1413,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  | 0,97 | 1,22 |
| 6 | жилой дом | 8 |  | 8500 | 161 | 871 |  | 110 | 430 | 981 | 1301 |
|  |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 0,09 | 0,37 | 0,85 | 1,12 |
| 7 | жилой дом | 8 |  | 7100 | 128 | 728 |  | 94 | 383 | 822 | 1111 |
|  |  |  |  |  |  | 0,63 |  | 0,08 | 0,33 | 0,71 | 0,96 |
|  | подземная автостоянка* |  |  | 3005 |  | 42,00 | 250,00 |  |  | 292,00 | 292,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,22 |  |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по дому |  |  |  |  | 769,75 |  |  |  | 1113,75 | 1402,75 |
|  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 0,96 | 1,21 |

| 8 | жилой дом | 8 |  | 15000 | 215 | 1538 |  | 195 | 660 | 1733 | 2198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1,33 |  | 0,17 | 0,57 | 1,49 | 1,89 |
|  | подземная автостоянка* |  |  | 3000 |  | 42,00 | 250,00 |  |  | 292,00 | 292,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,22 |  |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по дому |  |  |  |  | 1579,50 |  |  |  | 2024,50 | 2489,50 |
|  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  | 1,75 | 2,15 |
| 9 | Детский сад-ясли* | 1- |  |  |  | 121,92 | 52,30 | 26,00 | 138,00 | 200,22 | 312,22 |
|  |  | 2 |  |  |  | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,27 |
| 10 | Магазин** | 1- |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 7853,4 | 802,3 | 991,0 | 3414,1 | 9936,1 | 12452,7 |
|  |  |  |  |  |  | 6,77 | 0,69 | 0,85 | 2,94 | 8,57 | 10,74 |
|  | годовые потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепла гкал/г |  |  |  |  | 17329,3 | 2831,8 | 6513,26 |  | 26674,4 |  |
|  | Расход топлива в год,т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4141,9 |

*Нагрузки приняты по аналогу из ранее выпущенных проектов.

** Теплоснабжение магазина поз.10 предусматривается от автономного источника питания.

***Нагрузки на ГВС приняты из раздела ВК.

Суммарный тепловой поток на котельную состоит из Qот, Qвент., и среднечасового расхода тепла

на ГВС, а так же расхода тепла на собственные нужды котельной, которые составляют - 3%	Q=9936,1кВт

8,57Гкалл/ч

| Электроснабжение # 1. Существующее положение. Проект планировки территории квартала в п. Янино-2 выполнен на основании технического задания заказчика и в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20-185-94. На территории будущей жилой застройки расположены трансформаторная подстанция и сети 10 кВ и 0,4 кВ, для производства деревообработке. Трансформаторная подстанция, сети 10 кВ и 0,4 кВ подлежат демонтажу. Воздушные сети 10 кВ, проходящие по пятну застройки транзитом, подлежат демонтажу. 2. Электрические нагрузки. Определение электрических нагрузок по проектируемому кварталу производилось на основании схемы планировки и в соответствии с СП31-110-2003 и РД 34.20.185-94. 8-и этажные жилые дома с пищеприготовлением на природном газе квартала относятся к потребителям II категории по степени обеспечения надежности электроснабжения, исключение составляют лифтовые установки и эвакуационное освещение в домах, которое относятся к потребителям I категории. Проектируемые учреждения коммунально-бытового и общественного назначения относятся к потребителям ко II категорий. Подсчет электрических нагрузок по кварталу застройки выполнен по удельным расчетным нагрузкам и на основании ранее разработанных аналогичных проектов, при рабочем проектировании требуется внесение необходимых уточнений. Все проектируемые расчетные нагрузки по застройке приведены в таблице №2. Суммарные электрические нагрузки по кварталу сведены в таблицу №1. Полная расчетная мощность для всего квартала составит 2421,6 кВА, в том числе для жилой застройки – 1645,7 кВА. 3. Проектные решения. Источник питания ПС110 №294 «Колтуши» напряжение 10 кВ, категория надежности 2. Для надежного электроснабжения проектируемых на территории квартала объектов предусматривается строительство 3-х отдельно стоящих блочных трансформаторных подстанций. Трансформаторные подстанции предусматриваются типа 2БКТП (блочные, комплектные) с установкой 2-х трансформаторов типа ТМГ-10/0,4 кВ (см. таблицу 3). Питание распределительной подстанции предусматривается двумя фидерами от разных секций шин ПС110 №294 «Колтуши». Общая мощность всех проектируемых ТП составит 5260,0 кВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Необходимое количество трансформаторных подстанций и их мощность будут уточнены на стадии рабочего проектирования по мере застройки квартала. Сети 10 и 0,4 кВ предусматривается выполнить кабельными, кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Наружное освещение территории предусматривается светильниками с лампами ДНаТ устанавливаемыми на железобетонных опорах. Сеть наружного освещения предусматривается воздушной, самонесущими изолированными проводами подвешенными по опорам. Питание светильников осуществлять от ТП через фотореле, с учетом вечернего и ночного режимов горения. Таблица №1. Суммарные электрические нагрузки по кварталу Наименование; 1 очередь строительства. Нагрузка. Рр, кВт; S, кВА. Жилая застройка; 1460,3; 1645,7. Общественная застройка; 681,4; 758,3. Наружное освещение; 15,0; 17,6. Итого в целом по кварталу; 2156,7; 2421,6. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Таблица №2. Наименование потребителей; К-во квартир; Удельн. Нагрузка кВт; Руст.; Кс; соs; tg; Нагрузки. Р кВт; Q кВАр; S кВА. 8 -ми этажный жилой дом на 240 квартир поз.1. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 240; 0,76; 181,9; 0,96; 0,292; 181,9; 53,1; 189,5. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по дому; 0,95; 0,33; 223,3; 97,1; 249,6. 8 -ми этажный жилой дом на 289 квартир поз.2. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 289; 0,74; 214,8; 0,96; 0,292; 214,8; 62,7; 223,8. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по дому; 0,95; 0,33; 256,2; 106,7; 283,9. 8 -ми этажный жилой дом на 120 квартир поз.3. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 120; 0,83; 100,1; 0,96; 0,292; 100,1; 29,3; 104,3. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по дому; 0,95; 0,33; 141,5; 73,3; 164,4. Магазин смешанной торговли поз.10 (S=530,0м2); 0,25; 132,5; 0,9; 0,95; 0,329; 119,3; 39,2; 125,6. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| 8 -ми этажный жилой дом на 128 квартир поз.4. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 128; 0,83; 105,9; 0,96; 0,292; 105,9; 30,9; 110,4. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по жилой части дома; 0,95; 0,33; 147,3; 74,9; 170,5. Встроенные коммерческие помещения (S=250,0м2); 0,25; 62,5; 0,9; 0,95; 0,33; 56,2; 18,5; 59,2. Итого по дому; 203,5; 93,4; 229,7. 8 -ми этажный жилой дом на 128 квартир поз.5. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 128; 0,83; 105,9; 0,96; 0,292; 105,9; 30,9; 110,4. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по жилой части дома; 0,95; 0,33; 147,3; 74,9; 170,5. Встроенные коммерческие помещения (S=250,0м2); 0,25; 62,5; 0,9; 0,95; 0,33; 56,2; 18,5; 59,2. Подземная стоянка S=(2310,0м2); 99,0; 0,8; 0,85; 0,62; 75,1; 44,1; 87,1. Итого по дому; 278,6; 137,5; 316,8. 8 -ми этажный жилой дом на 161 квартир поз.6. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 161; 0,8; 127,0; 0,96; 0,292; 127,0; 37,0; 110,0. Электроприемники лифтов; 4; 5х13,0; 65; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 41,0; 47,5; 63,0. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 16; 0,25; 4,0; 1,0; 0,85; 0,62; 4,0; 2,4; 4,7. Итого по дому; 0,95; 0,33; 177,1; 90,7; 183,2. 8 -ми этажный жилой дом на 128 квартир поз.7. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 128; 0,83; 105,9; 0,96; 0,292; 105,9; 30,9; 110,4. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по жилой части дома; 0,95; 0,33; 147,3; 74,9; 170,5. Подземная стоянка S=(2820,0м2); 99,0; 0,8; 0,85; 0,62; 92,0; 57,0; 108,0. Итого по дому; 239,3; 131,9; 278,5. Детский сад ясли на 80 мест; 0,95; 0,33; 125,0; 41,2; 131,5. Котельная; 0,82; 0,62; 79,6; 53,5; 95,9. 8 -ми этажный жилой дом на 215 квартир поз.8. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 215; 0,77; 164,6; 0,96; 0,293; 164,6; 48,2; 171,5. Электроприемники лифтов; 6; 6х13,0; 78,0; 0,9х 0,65; 0,65; 1,16; 45,6; 39,3; 70,2. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 20; 5,0; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 5,0; 3,1; 5,9. Итого по жилой части дома; 0,95; 0,33; 220,3; 94,4; 253,1. Подземная стоянка S=(2400,0м2); 99,0; 0,8; 0,85; 0,62; 78,0; 48,3; 91,8. Итого по дому; 298,3; 142,7; 344,9. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Таблица №3. Подсчет электрических нагрузок на ТП №; Наименование потребителей; Категория электро- снабже-ния; Расчет-ная мощ-ность кВт; cos; tg; Нагрузки; Приме-чание. Q кВАр; S кВА. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. ТП-1(2 х1000кВА). 1; 8-ми этажный 240 квартирный жилой дом; II; 223,3; 0,95; 0,33; 97,1; 249,6; I очередь. 2; 8-ми этажный 289 квартирный жилой дом; II; 256,2; 0,95; 0,33; 106,7; 283,9; I очередь. 3; 8-ми этажный 120 квартирный жилой дом; II; 141,5; 0,95; 0,33; 73,3; 164,4; I очередь. 10; Магазин смешанной торговли (S=530,0м2); II; 119,3; 0,95; 0,33; 39,2; 125,6; I очередь. Итого; 740,0; 0,95; 0,33; 316,3; 823,5. Наружное освещение; III; 7,5; 0,85; 0,62; 4,6; 8,8. Итого на ТП-1; 747,5; 0,95; 0,33; 320,9; 832,3. ТП-2 (2 х630кВА). 4; 8-ми этажный 128 квартирный жилой дом; II; 203,5; 0,95; 0,33; 93,4; 229,7; I очередь. 5; 8-ми этажный 128 квартирный жилой дом; II; 278,6; 0,95; 0,33; 137,5; 316,8; I очередь. 9; Детский сад ясли на 80 мест; II; 125,0; 0,95; 0,33; 41,2; 131,5; I очередь. Итого; 607,0; 0,95; 0,33; 272,1; 678,0. Наружное освещение; III; 3,0; 0,85; 0,62; 1.9; 3.5. Итого на ТП-2; 610,0; 0,95; 0,33; 274.0; 681.5. ТП-3 (2 х1000кВА). 6; 8-ми этажный 161 квартирный жилой дом; II; 177,1; 0,95; 0,33; 90,7; 183,2; I очередь. 7; 8-ми этажный 128 квартирный жилой дом; II; 239,3; 0,95; 0,33; 131,9; 278,5; I очередь. 8; 8-ми этажный 215 квартирный жилой дом; II; 298,3; 0,95; 0,33; 142,7; 344,9; I очередь. Котельная; II; 79,6; 0,85; 0,62; 53,5; 95,9; I очередь. Итого; 794,3; 0,95; 0,33; 418,8; 902,5. Наружное освещение; III; 4,5; 0,85; 0,62; 2.6; 5.3. Итого на ТП-3; 798.8; 0.95; 0.62; 421.1; 907,8. |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение Источником газоснабжения квартала многоэтажной застройки пос. Янино-2 является природный газ. Природный газ характеризуется следующими данными: теплота сгорания - 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3), плотность - 0,68 кг/м3. Использование природного газа для проектируемых жилых домов квартала принято на нужды приготовления пищи, отопление и горячее водоснабжение - централизованное от проектируемой квартальной котельной. Максимальный расчетный часовой расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи) определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов, с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с п.3.20 СП 42-101-2003. Расчет годовой потребности в газе на индивидуально-бытовые нужды населения произведен, исходя из существующей численности населения, снабжаемого газом, по нормам расхода теплоты на 1 человека в год в соответствии с п.3.11 СП 42-101-2003. Для группы жилых домов №№ 1,2,3, (общее количество квартир – 649; население – 835 чел.) - расчетно-часовой расход газа на нужды приготовления пищи составляет -150.0 м3/ч; годовой – 101.2 тыс.м3/год. Для жилого дома №8 (общее количество квартир – 215; население – 430 чел.) - расчетно-часовой расход газа на нужды приготовления пищи составляет -53.0 м3/ч; годовой – 52.1тыс.м3/год. Для группы жилых домов №№ 4,5,6, 7 (общее количество квартир – 545; население – 860 чел.) - расчетно-часовой расход газа на нужды приготовления пищи составляет -127.0 м3/ч; годовой – 104.3 тыс.м3/год. ОБЩИЙ РАСХОД природного газа по кварталу на цели приготовления пищи составляет: - Расчетно-часовой (с учетом коэффициента одновременности) - 311.0 м3/ч; - Годовой - 257.6 тыс.м3/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Расход природного газа на котельную определен по данным разделов ОВ и ВК. Qч отоп. = 6.77 Гкал/ч; Qгод отопл. = 17329.3 Гкал/год Qч вент. = 0.69 Гкал/ч; Qгод вент. = 2831.8 Гкал/ч; Qч гвс.ср. = 0.85 Гкал/ч; Qгод гвс ср. = 6513.26 Гкал/год Qч. общ. = 9.57 Гкал/ч Qгод. общ. = 26674.4 Гкал/год Расход газа: Вч = 1300.0 м3/ч Вгод. = 3624,3 тыс.м3/год ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ: Вч = 311.0+1300.0 = 1611,0 м3/ч Вгод. =257.6+3624.3 = 3881.9 тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |