| Заказчик | Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

Материалы по обоснованию изменений в генеральный план

муниципального образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Книга 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2020 год

Состав материалов

| Наименование материалов | Состав материалов |
| --- | --- |
| Изменения в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Текстовые материалы |
|  | Карты |
|  | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения |
| Материалы по обоснованию изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Книга 1. Пояснительная записка |
|  | Книга 2. Карты |
| Исходно-разрешительная документация |  |

Перечень карт изменений в генеральный план

| № п/п | Наименование карты |
| --- | --- |
|  | Карта функциональных зон поселения |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения социальной инфраструктуры |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения транспортной инфраструктуры |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |

Перечень карт материалов по обоснованию изменений в генеральный план

| № п/п | Наименование карты |
| --- | --- |
|  | Карта современного использования. Карта существующих границ зон с особыми условиями использования территории |
|  | Карта планируемого использования территории по целевому назначению |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий и территорий объектов культурного наследия |
|  | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Схемы по генеральному плану муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденному решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355: |
|  | Схема функциональных зон поселения |
|  | Схема планируемого использования территории с отображением границ земель различных категорий |
|  | Схема размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |

Состав исполнителей

Архитектурная мастерская ООО «Матвеев и К»

| Руководитель проекта | Матвеев И.Д. |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Матвеев И.Д. |
| Главный инженер проекта | Грозин М.В. |
| Ведущий архитектор | Запорожцев Е.С. |
| Главный специалист | Томина Т.А. |

Содержание книги 1

материалов по обоснованию изменений в генеральный план

Стр.

1. Общие положения	5

2. Анализ реализации документов территориального планирования и обоснование необходимости внесения изменений в генеральный план	8

3. Предложения и мероприятия по внесению изменений в генеральный план Заневского городского поселения	14

3.1. Изменение функционально-планировочной структуры муниципального образования	14

3.2. Предложения по изменению градообразующей базы	51

3.3. Предложения по развитию жилых территорий	53

3.3.1. Территории	53

3.3.2. Население. Занятость населения	57

3.3.3. Жилищный фонд	63

3.3.4. Социальная инфраструктура	64

3.3.5. Озеленение территорий	84

3.4. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры	85

3.4.1. Улично-дорожная сеть	85

3.4.2. Транспорт	86

3.5. Предложения по развитию инженерной инфраструктуры	87

3.5.1. Расчет инженерных нагрузок	87

3.5.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	131

3.5.2.1. Теплоснабжение	131

3.5.2.2. Водоснабжение	132

3.5.2.3. Канализация	134

3.5.2.4. Газоснабжение	135

3.5.2.5. Электроснабжение	136

3.5.2.6. Связь	138

4. Мероприятия по санитарной очистке территории	139

5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	140

6. Мероприятия по охране ценных природных объектов	145

7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	146

7.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	147

7.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	151

8. Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области	159

- 1. Общие положения

Материалы по обоснованию изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Заневское городское поселение), утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, разработаны ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/1-2013/624-7801365694-П-73 от 26 марта 2013 года, выданное СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - приведено в Исходно-разрешительной документации) разработаны на основании постановления администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.03.2017 № 120 в соответствии с Техническим заданием (приведены в Исходно-разрешительной документации).

Целью разработки материалов по обоснованию изменений в генеральный план является актуализация генерального плана, учитывающая:

- результаты анализа реализации генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, за период 2014 – 2018 годы;

- изменения в документах территориального планирования Российской Федерации, Ленинградской области, Всеволожского муниципального района;

- изменение статуса муниципального образования на городское поселение;

- изменение границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

- предложения заинтересованных юридических и физических лиц по Протоколу от 08.10.2018 Комиссии по генеральному плану Заневского городского поселения «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» - приложение 1 к Техническому заданию (приведено в Исходно-разрешительной документации»);

- изменения в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 524;

- ввод в действие Местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525.

Материалы по обоснованию изменений в генеральный план Заневского городского поселения разработан для решения основных проблем развития поселения, выявленных в результате анализа:

- реализации генерального плана и муниципальных программ Заневского городского поселения в период 2014-2018 годов;

- схем территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Ленинградской области, Схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области (изменений в указанные документы) в части размещения на территории внесения изменений в генеральный план объектов федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района;

- предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план поселения

При разработке материалов по обоснованию изменений в генеральный план Заневского городского поселения были поставлены и решены следующие задачи:

- разработка предложений об изменении планировочной структуры и функционального зонирования территории, изменении мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на основе анализа предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план поселения, обоснование изменений;

- разработка предложений об изменении в размещении объектов, необходимых для реализации полномочий органов местного самоуправления поселения, обоснование изменений;

- разработка предложений об изменении объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования;

- разработка предложений об изменении мероприятий по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- обоснование корректировки муниципальных программ, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы в области обращения с отходами, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, иных программ и проектов, реализуемых на территории муниципального образования.

Территория, применительно к которой вносятся изменения в генеральный план - территория в границах муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, соответствующих закону Ленинградской области от 4 августа 2015 года № 85-оз, общей площадью 5039,32 га, включая:

- территории населенных пунктов, входящих в состав Заневского городского поселения, в том числе: деревня Заневка, город Кудрово, поселок при железнодорожной станции Мяглово (далее – п. ж/д ст. Мяглово), деревня Новосергиевка, поселок при железнодорожной станции Пятый километр (далее – п. ж/д ст. Пятый километр), деревня Суоранда, деревня Хирвости, городской поселок Янино-1 (административный центр), деревня Янино-2;

- территории вне населенных пунктов.

При разработке материалов по обоснованию изменений в генеральный план Заневского городского поселения учтены данные о расчетной численности населения и объеме жилищного фонда по утвержденным проектам планировки территории, в том числе:

- Проект планировки и проект межевания территории города Кудрово, территория, ограниченная на севере – санитарно-защитной зоной городской станции водоподготовки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на востоке – полосой отвода Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга, на юге – водоохраной зоной реки Оккервиль, на западе – полосой отвода Октябрьской железной дороги, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 30.11.2007 № 49;

- Проект планировки и проект межевания территории города Кудрово (территория ограничена с севера – автомобильной дорогой - продолжение ул. Дыбенко, с юга – границами земельных участков находящихся в собственности ООО «ИКЕА МОС», с востока – границей города Кудрово, с запада – границей города Кудрово), утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 09.12.2011 № 276, от 23.04.2012 № 147;

- Проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1, северо-восточная часть, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 22.01.2013 № 14;

- Проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1 (территория ограничена с юга застройкой по улице Шоссейной, с запада территорией ОАО «Ремонтный завод радио-электронной техники «Луч», с севера земельным участком с кадастровым номером 47:07:10-39-001:0107, с востока внутриквартальной автомобильной дорогой (дорога на МЖК «Янино-1»), утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 30.12.2013 № 606;

- Проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1, квартал, ограниченный с востока - ул.Военный городок, с севера- территорией ОАО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «Луч», с востока - территорией организации, с юга- ул. Новая - дорога на школу, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 30.12.2013 № 607;

- Проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1 (территория ограничена с юга – Колтушским шоссе, с востока – проектируемым жилым массивом «Янино-Восточный», с севера и запада – проектируемыми автодорогами), утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 21.05.2014 № 209;

- Проект планировки и проект межевания территории Янино-2, юго-восточная часть, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 31.12.2014 № 654;

- Проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1, квартал, ограниченный с севера Колтушским шоссе, с востока - ул. Заводской, с юга - подъездным железнодорожным путем, с запада - Кольцевой автомобильной дорогой вокруг города Санкт-Петербурга, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 06.10.2014 № 432;

- Проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1, квартал, ограниченный с востока – ул. 1-я линия, с севера – ул. Кольцевой, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 15.12.2014 № 586;

- Проект планировки и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта – тепловой сети от котельной № 40 до ТК1, ТК11, ТК4.1 в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.01.2016 № 46;

- Проект планировки и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта местного значения - сетей и сооружений бытовой канализации в городском поселке Янино-1 муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Участок от КНС-5 до КНС -1, утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 19.08.2016 № 835;

- Проект планировки и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта местного значения «Распределительные газопроводы с подводящими газопроводами до границ земельных участков в деревне Заневка», утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 28.12.2016 № 1442;

- Проект планировки и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта местного значения «Распределительный газопровод по деревне Суоранда, деревне Хирвости, деревне Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области », утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области;

- Внесение изменений в проект межевания территории города Кудрово в части кварталов 5 и 7, утвержденное распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 18.01.2017 № 15;

- Изменения в проект планировки территории города Кудрово в части квартала 10, утвержденные постановлением администрации Заневского городского поселения от 14.04.2017 № 347;

- Изменения в проект планировки и проект межевания территории северо-восточной части городского поселка Янино-1, утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 26.09.2018 № 343;

- Проект планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 47:07:1044001 в городе Кудрово (выполняется процедура согласования);

- Проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1 (жилые массивы «Янино-Аэродром-1», «Янино-Аэродром», «Ковалево», «Янино-Восточный»), утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от № 384 от 09.09.2013 (освоение территории за расчетным сроком).

- 2. Анализ реализации документов территориального планирования и обоснование необходимости внесения изменений в генеральный план

Для оценки необходимости внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, выполнен анализ его реализации за период 2014 – 2018 годы.

В таблице 2.1 приведены результаты сравнения существующих и расчетных показателей по жилым территориям Заневского городского поселения.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |  | Уровень реализации генерально-го плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану на 2020 год | существующее на 2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь жилых зон всего, в том числе: | га | 384,99 | 412,03 | 107 |
|  | - зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками | га | 253,90 | 210,50 | 83 |
|  | - зоны застройки блокированными жилыми домами с участками | га | 4,72 | 7,72 | 164 |
|  | - зоны застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | га | 31,08 | 4,48 | 14 |
|  | - зоны застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | га | 45,09 | 29,63 | 66 |
|  | - зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | га | 5,00 | 30,89 | 618 |
|  | - зоны застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности | га | 45,20 | 128,81 | 285 |
| 2 | Численность населения | тыс. чел | 32,77 | 50,925* | 155 |
| 3 | Жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 1087,57 | 3243,82* | 298 |

* численность зарегистрированного населения в соответствии с письмом администрации Заневского городского поселения (приведено в «Исходно-разрешительной документации»)

В таблице 2.2 представлены результаты расчета существующей обеспеченности населения Заневского городского поселения объектами социальной инфраструктуры, выполненные в соответствии с требованиями Местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525, (далее МНГП) и Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 524, и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при существующей численности зарегистрированного населения 50 925 чел.

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Норма на 1000 жит. | Количество |  | Обеспе-ченность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущест-вующее | Требуе-мое |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 60,00 | 1088 | 3056 | 35,60 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 91,00 | 2840 | 4634 | 61,29 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посеще-ний в смену | 18,50 | 350 | 942 | 37,15 |
| 4 | Стационарные медицинские учреждения | койка | 7,00 | - | 356 | 0,00 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 50,00 | 686 | 2546 | 26,94 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 486,60 | 100135* | 24780 | 404,10 |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 40,00 | 1646* | 2037 | 80,81 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9,00 | нет данных | 458 |  |
| 9 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Досуговые центры | мест | 105,00 | 2549 | 5347 | 47,67 |
| 9.2 | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50,00 | нет данных | 2546 |  |
| 10 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивные залы | м2 площади пола | 350,00 | 5404 | 17824 | 30,32 |
| 10.2 | Бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75,00 | 1490 | 3819 | 39,02 |
| 10.3 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 17,07 | 99,30 | 17,19 |
| 11 | Кладбища | га | 0,24 | 14,58 | 12,22 | 119,31 |

* с учетом объектов торгово-развлекательного комплекса «Мега Дыбенко»

Анализ данных таблиц 2.1 и 2.2, позволяет сделать вывод об опережающем развитии жилых территорий от запланированного по генеральному плану муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, в частности, по застройке многоквартирными жилыми домами – увеличение фактических показателей от запланированных в три раза по площади жилых зон и по жилищному фонду при значительном отставании в развитии социальной инфраструктуры, особенно, по детским дошкольным учреждениям, амбулаторным медицинским, культурным и спортивным учреждениям.

Для оценки необходимости внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, выполнен анализ основных показателей по утвержденным проектам планировки территорий, указанным в разделе 1 «Общие положения», результаты анализа приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Анализ основных показателей по утвержденным проектам планировки территорий

| № п/п | Описание территории | Реквизиты постановле-ния об утверждении | Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территории проектирования, га | Плошадь в границах жилых кварталов, га | Жилищ-ный фонд, кв. м | Обеспеченность жилищного фонда территорией, 1 кв. м территории на 1 кв. м жилищного фонда | Расчетная численность населения, чел | Жилищная обеспеченность, кв. м на чел | Объекты социальной инфраструктуры местного значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мест в дошкольных образовательных организаций по ППТ(1) | Нормативная потребность в дошкольных образовательных организациях, мест | Дефицит мест | Количество мест в общеобразовательных организациях по ППТ* | Нормативная потребность в общеобразовательных организациях, мест | Дефицит, мест |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городской поселок Янино-1 (территория ограничена с юга застройкой по улице Шоссейной, с запада территорией ОАО «Ремонтный завод радио-электронной техники «Луч», с севера земельным участком с кадастровым номером 47:07:10-39-001:0107, с востока внутриквартальной автомобильной дорогой (дорога на МЖК «Янино-1») | № 606 от 30.12.2013 | 19,52 | 19,52 | 165000 | 1,18 | 4714 | 35 | 395 | 283 | -112 | 0 | 429 | 429 |
|  | Городской поселок Янино-1, квартал, ограниченный с востока – ул. 1-я линия, с севера – ул. Кольцевой | № 586 от 15.12.2014 | 30,15 | 24,35 | 119934 | 2,03 | 3945 | 30 | 240 | 237 | -3 | 0 | 359 | 359 |
|  | Городской поселок Янино-1 (территория ограничена с юга – Колтушским шоссе, с востока – проектируемым жилым массивом «Янино-Восточный», с севера и запада – проектируемыми автодорогами) | № 209 от 21.05.2014 | 47,03 | 37,77 | 267670 | 1,41 | 8923 | 30 | 455 | 535 | 80 | 812 | 812 | 0 |
|  | Городской поселок Янино-1, квартал, ограниченный с востока-ул.Военный городок, с севера- территорией ОАО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «Луч», с востока-территорией организации, с юга - ул. Новая - дорога на школу | № 607 от 30.12.2013 | 1,45 | 1,45 | 15935 | 0,91 | 504 | 32 |  | 30 | 30 |  | 46 | 46 |
|  | Городской поселок Янино-1, северо-восточная часть | № 14 от 22.01.2013 | 46,32 | 46,32 | 416880 | 1,11 | 10422 | 40 | 560 | 625 | 65 | 1100 | 948 | -152 |
|  | Деревня Янино-2, юго-восточная часть | № 654 от 31.12.2014 | 4,9 | 4,9 | 74200 | 0,66 | 2125 | 35 | 100 | 128 | 28 | 0 | 193 | 193 |
|  | Городской поселок Янино-1, квартал, ограниченный с севера Колтушским шоссе, с востока - ул. Заводской, с юга - подъездным железнодорожным путем, с запада - Кольцевой автомобильной дорогой вокруг города Санкт-Петербурга | № 432 от 06.10.2014 | 52,1 | 14,27 | 116400 | 1,23 | 3325 | 35 | 200 | 200 | 0 | 300 | 303 | 3 |
|  | Город Кудрово, территория, ограниченная на севере – санитарно-защитной зоной городской станции водоподготовки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на востоке – полосой отвода Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга, на юге – водоохраной зоной реки Оккервиль, на западе – полосой отвода Октябрьской железной дороги | № 49 от 30.11.2007 | 77,5 | 43,27 | 813600 | 0,53 | 27120 | 30 | 800 | 1627 | 827 | 3200 | 2468 | -732 |
|  | Город Кудрово (территория ограничена с севера – автомобильной дорогой - продолжение ул. Дыбенко, с юга – границами земельных участков находящихся в собственности ООО «ИКЕА МОС», с востока – границей города Кудрово, с запада – границей города Кудрово) | № 276 от 09.12.2011 | 286,986 | 232,375 | 1693282 | 1,37 | 48440 | 35 | 2525 | 2906 | 381 | 4650 | 4408 | -242 |
|  | Изменения в проект планировки территории города Кудрово в части кварталов 5 и 7 (дополнительно к показателям по п. 12) | № 347 от 14.04.2017 |  | 9,95 | 117567 | 0,85 | 3935 | 30 | 360 | 236 | -124 | 375 | 358 | -17 |
|  | Проект планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 47:07:1044001 в городе Кудрово (дополнительно к показателям по п. 12) | в разработке | 18,43 | 37,67 | 253129 | 1,49 | 8440 | 30 | 510 | 506 | -4 | 825 | 768 | -57 |
|  | Городской поселок Янино-1 (жилые массивы «Янино-Аэродром-1», Янино-Аэродром», «Ковалево», «Янино-Восточный») (2) | № 384 от 09.09.2013 | 97,83 | 90,61 | 723295 | 1,25 | 20666 | 35 | 675 | 1240 | 565 | 1375 | 1881 | 506 |
|  | Итого по утвержденным проектам планировки территории |  | 667,786 | 567,455 | 4776898 | 1,19 | 142567 | 34 | 6830 | 8564 | 1749 | 11825 | 12219 | 408 |
|  | Доля показателя по утвержденным проектам планировки территории от показателя в целом по поселению, % |  | 13 | 62 | 128 |  | 135 |  | 178 | 55 |  | 10 | 52 |  |
|  | Показатели в целом по Заневскому городскому поселению в соответствии с генеральным планом | № 22 от 29.05.2013 | 5039,32 | 908,16 | 3718270 | 2,44 | 105240 | 35 | 3835 | 16693 | 2937 | 122656 | 24975 | -176 |

(1)  ППТ – проект планировки территории

(2) освоение территории за расчетным сроком

Сравнение расчетных показателей генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, с показателями по утвержденным проектам планировки территорий выявило следующие проблемы:

- незапланированные изменения социально- экономических параметров развития поселения по утвержденным и реализуемым проектам планировок территорий относительно генерального плана в действующей редакции (так, по городу Кудрово расчетная численность населения по генеральному плану- 72,54 тыс. чел, по проектам планировок – 87,94 тыс. чел, по городскому поселку Янино-1 расчетная численность населения по генеральному плану- 23,03 тыс. чел, по проектам планировок – 52,5 тыс. чел);

- сложившийся дефицит зеленых насаждений общего пользования в городе Кудрово и городском поселке Янино-1 из-за того, что при разработке отдельных проектов планировки территорий общегородские нормативы не учитывались;

- сложившийся дефицит объектов социально-культурного назначения общегородского уровня в городе Кудрово и городском поселке Янино-1, из-за того, что при разработке отдельных проектов планировки территорий общегородские нормативы не учитывались;

- проблемы организации движения индивидуального и общественного транспорта при ежедневной трудовой миграции жителей города Кудрово и городского поселка Янино-1 в Санкт-Петербург и обратно из-за отставания в темпах ввода улично-дорожной сети новых микрорайонов).

Таким образом, результаты анализа реализации генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, и сравнение его с утвержденными проектами планировки территорий указывают на необходимость изменений генерального плана с корректировкой мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

- 3. Предложения и мероприятия по внесению изменений в генеральный план Заневского городского поселения

- 3.1. Изменение функционально-планировочной структуры муниципального образования

Таблица изменения баланса земель Заневского городского поселения по целевому назначению на расчетный срок относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Площадь на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе по целевому назначению: | га % | 5033,52* 100,00 | 5039,32* 100,00 |
| 1.1 | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения | га % | 902,03 17,92 | 505,26 10,03 |
| 1.2 | Общая площадь земель населенных пунктов, в том числе: | га % | 2355,25 46,79 | 3012,61 59,78 |
| 1.2.1 | деревня Заневка | га | 290,20 | 306,10 |
| 1.2.2 | город Кудрово | га | 500,85 | 728,56 |
| 1.2.3 | п. ж/д ст. Мяглово | га | 130,79 | 167,63 |
| 1.2.4 | деревня Новосергиевка | га | 170,52 | 366,57 |
| 1.2.5 | п. ж/д ст. Пятый километр | га | 273,91 | 113,64 |
| 1.2.6 | деревня Суоранда | га | 83,72 | 100,77 |
| 1.2.7 | деревня Хирвости | га | 42,42 | 94,05 |
| 1.2.8 | городской поселок Янино-1 | га | 777,73 | 1047,82 |
| 1.2.9 | деревня Янино-2 | га | 85,11 | 87,47 |
| 1.3 | Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | га % | 1030,34 20,47 | 883,53 17,53 |
| 1.5 | Общая площадь земель лесного фонда | га | 740,45 14,72 | 637,92 12,66 |
| 1.6 | Общая площадь земель водного фонда | га | 5,15 0,10 | 0,00 0,00 |

* увеличение общей площади муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 5,80 га (0,12 %) связано с уточнением границ муниципального образования после постановки на кадастровый учет границ смежных муниципальных образований

Как следует из таблицы 3.1.1 в проекте изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», предлагается изменить целевое назначение отдельных территорий, что приведет к изменению баланса земель по целевому назначению относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, а именно:

- к увеличению общей площади земель населенных пунктов на 657,36 га (27,9 %);

- к уменьшению общей площади земель сельскохозяйственного назначения на 396,77 га (44,0 %);

- к уменьшению общей площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения на 146,81 га (14,3 %);

- к уменьшению общей площади земель лесного фонда на 102,53 га (13,9 %).

Данные об изменении целевого назначения (категории) земельных участков, поставленных на кадастровый учет, относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», представлены в сводной таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь территории изменений, га | Категория земель по целевому назначению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану | предложения об изменениях в генеральный план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участки в планируемых границах деревни Заневка |  |  |  |
|  | 47:07:1039001:93 | 0,25 | Земли промышленности…(1) | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1046001:26 (2) | 0,35 |  |  |
|  | 47:07:1046001:27 | 0,004 |  |  |
|  | 47:07:1001007:5 | 5,00 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
|  | 47:07:1001007:6 | 12,90 |  |  |
|  | Итого по п.п. 1-5 | 18,50 |  |  |
|  | Участки в планируемых границах города Кудрово |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:48392 | 35,45 | Земли промышленности…(1) | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:0000000:90430 (часть) | 98,13 |  |  |
|  | 47:07:0000000:90492 (часть) (3) | 1,11 |  |  |
|  | 47:07:0000000:90430 (часть) | 23,08 | Земли лесного фонда |  |
|  | 47:07:0000000:42004 | 65,86 |  |  |
|  | 47:07:0000000:90492 (часть) (3) | 0,82 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
|  | Итого по п.п. 6-11 | 224,45 |  |  |
|  | Участки в планируемых границах п. ж/д ст. Мяглово |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:199 | 18,52 | Земли промышленности…(1) | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1044001:221 | 6,33 |  |  |
|  | 47:07:1045002:25 | 1,60 |  |  |
|  | 47:07:1045002:26 | 1,38 |  |  |
|  | 47:07:0000000:90448 | 0,14 |  |  |
|  | 47:07:1045002:27 | 6,48 | Земли лесного фонда (фактически сельскохозяйственного назначения) |  |
|  | Итого по п.п. 12-17 | 34,45 |  |  |
|  | Участки в планируемых границах деревни Новосергиевка |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:45652 | 25,6 | Земли промышленности…(1) | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1044001:45654 | 0,09 |  |  |
|  | 47:07:0000000:91513 | 3,80 |  |  |
|  | 47:07:1044001:294 | 40,98 |  |  |
|  | 47:07:1044001:45641 | 60,40 |  |  |
|  | 47:07:1044001:3216 | 1,08 |  |  |
|  | 47:07:1044001:241 | 2,13 |  |  |
|  | 47:07:1044001:44762 | 0,42 |  |  |
|  | 47:07:1044001:45653 | 0,08 |  |  |
|  | 47:07:1044001:5618 | 1,05 |  |  |
|  | 47:07:1044001:6570 | 2,21 |  |  |
|  | 47:07:1044001:292 | 0,94 |  |  |
|  | 47:07:1044001:242 | 4,60 |  |  |
|  | 47:07:1044001:5621 | 17,81 |  |  |
|  | 47:07:1044001:5622 | 1,20 |  |  |
|  | 47:07:1044001:243 | 5,00 |  |  |
|  | 47:07:1044001:28050 | 3,57 |  |  |
|  | 47:07:1044001:28051 | 11,07 |  |  |
|  | 47:07:1044001:583 | 0,50 |  |  |
|  | 47:07:1044001:461 | 1,16 |  |  |
|  | 47:07:0000000:90384 | 0,27 |  |  |
|  | 47:07:1044001:122 | 3,52 |  |  |
|  | 47:07:1044001:227 | 2,34 |  |  |
|  | 47:07:1039001:512 | 1,00 |  |  |
|  | 47:07:1044001:250 | 0,80 | Земли лесного фонда (фактически сельскохозяйственного назначения) |  |
|  | 47:07:1044001:251 | 0,62 |  |  |
|  | Итого по п.п. 18-43 | 192,24 |  |  |
|  | Участки в планируемых границах деревни Суоранда |  |  |  |
|  | 47:07:1039001:92 | 0,41 | Земли промышленности…(1) | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1039001:12595 | 2,58 |  |  |
|  | 47:07:1003005:117 | 0,18 |  |  |
|  | 47:07:1003005:118 | 0,05 |  |  |
|  | 47:07:1003005:119 | 0,12 |  |  |
|  | 47:07:1003005:120 | 0,03 |  |  |
|  | 47:07:1003005:121 | 0,06 |  |  |
|  | 47:07:1039001:387 | 0,42 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
|  | 47:07:0000000:90279 | 1,00 | Земли лесного фонда (фактически сельскохозяйственного назначения) |  |
|  | Итого по п.п. 44-52 | 4,85 |  |  |
|  | Участки в планируемых границах деревни Хирвости |  |  |  |
|  | 47:07:1039001:49 | 2,77 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1039001:235 | 2,35 |  |  |
|  | 47:07:1039001:30 | 3,04 |  |  |
|  | 47:07:1039001:29 | 2,62 |  |  |
|  | 47:07:1039001:28 | 2,42 |  |  |
|  | 47:07:1039001:38 | 2,73 |  |  |
|  | 47:07:1039001:37 | 2,69 |  |  |
|  | 47:07:1039001:26 | 2,91 |  |  |
|  | 47:07:1039001:46 | 2,48 |  |  |
|  | 47:07:1039001:36 | 2,97 |  |  |
|  | 47:07:1039001:55 | 2,36 |  |  |
|  | 47:07:1039001:58 | 2,67 |  |  |
|  | 47:07:1039001:54 | 2,80 |  |  |
|  | 47:07:1039001:298 | 2,45 |  |  |
|  | 47:07:1039001:50 | 2,40 |  |  |
|  | 47:07:1039001:53 | 2,42 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2253 | 2,43 |  |  |
|  | 47:07:1039001:297 | 3,76 |  |  |
|  | 47:07:1039001:236 | 2,57 |  |  |
|  | Итого по п.п. 53-71 | 50,84 |  |  |
|  | Участки в планируемых границах городского поселка Янино-1 |  |  |  |
|  | 47:07:1039001:278 | 2,37 | Земли промышленности…(1) | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1039001:273 | 2,50 |  |  |
|  | 47:07:1039001:287 | 2,69 |  |  |
|  | 47:07:1039001:275 | 4,93 |  |  |
|  | 47:07:1039001:343 | 2,41 |  |  |
|  | 47:07:1039001:279 | 2,61 |  |  |
|  | 47:07:1039001:271 | 2,42 |  |  |
|  | 47:07:1039001:344 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:223 | 2,42 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
|  | 47:07:1039001:281 | 2,47 |  |  |
|  | 47:07:1039001:316 | 2,39 |  |  |
|  | 47:07:1039001:282 | 2,48 |  |  |
|  | 47:07:1039001:222 | 2,41 |  |  |
|  | 47:07:1039001:285 | 2,44 |  |  |
|  | 47:07:1039001:317 | 2,38 |  |  |
|  | 47:07:1039001:221 | 2,48 |  |  |
|  | 47:07:1039001:215 | 2,36 |  |  |
|  | 47:07:1039001:224 | 2,42 |  |  |
|  | 47:07:1039001:227 | 2,42 |  |  |
|  | 47:07:1039001:225 | 2,47 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2252 | 1,09 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2251 | 1,79 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12581 | 0,77 |  |  |
|  | 47:07:1039001:313 | 2,47 |  |  |
|  | 47:07:1039001:315 | 2,48 |  |  |
|  | 47:07:1039001:280 | 2,33 |  |  |
|  | 47:07:1039001:226 | 2,43 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2082 | 1,21 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2083 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2084 | 1,04 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2085 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2086 | 0,97 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2087 | 0,20 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2088 | 0,24 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2089 | 0,05 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2090 | 2,89 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2091 | 2,99 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2092 | 1,60 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2093 | 0,02 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2094 | 2,28 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2095 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2096 | 1,63 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2097 | 0,06 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2120 | 1,85 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2121 | 2,11 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2122 | 0,02 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2123 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2124 | 1,48 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2125 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2126 | 1,78 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2127 | 1,34 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2128 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2129 | 2,55 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2130 | 2,33 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2131 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2132 | 2,67 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2133 | 1,67 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2134 | 0,02 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2135 | 1,78 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2136 | 2,68 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2137 | 0,17 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2138 | 1,17 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2139 | 2,93 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2140 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2141 | 1,69 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2142 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2143 | 0,02 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2144 | 2,74 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2145 | 2,09 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2146 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2147 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2148 | 0,02 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2149 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2150 | 0,82 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2151 | 0,91 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2152 | 2,96 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2153 | 8,55 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2154 | 3,57 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2155 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2156 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2157 | 0,13 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2158 | 0,82 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2159 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2160 | 0,45 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2161 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2162 | 2,43 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2163 | 0,17 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2164 | 0,01 |  |  |
|  | 47:07:1039001:3717 | 0,13 |  |  |
|  | 47:07:1039001:3718 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:3719 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:3720 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:3721 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:3722 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:3723 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:3724 | 0,05 |  |  |
|  | 47:07:1039001:3725 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:3726 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:3727 | 0,10 |  |  |
|  | Итого по п.п. 72-170 | 132,88 |  |  |
|  | Участки в планируемых границах деревни Янино-2 |  |  |  |
|  | 47:07:1005005:82 | 0,38 | Земли промышленности…(1) | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:0000000:90892 | 0,16 |  |  |
|  | Итого по п.п. 171-172 | 0,54 |  |  |
|  | Участки на территории вне населенных пунктов |  |  |  |
|  | 47:07:1044001:92 | 1,96 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности …(1) |
|  | 47:07:1044001:163 | 3,16 |  |  |
|  | 47:07:1044001:146 | 3,16 |  |  |
|  | 47:07:1044001:310 | 1,00 |  |  |
|  | 47:07:1044001:176 | 1,15 |  |  |
|  | 47:07:1044001:2502 | 0,34 |  |  |
|  | 47:07:1044001:2504 | 0,09 |  |  |
|  | 47:07:1044001:2505 | 0,06 |  |  |
|  | 47:07:0000000:90384 | 1,51 |  |  |
|  | 47:07:1044001:311 | 1,20 |  |  |
|  | 47:07:1044001:94 | 1,02 |  |  |
|  | 47:07:1044001:248 | 3,83 |  |  |
|  | 47:07:1044001:312 | 1,05 |  |  |
|  | 47:07:1044001:315 | 1,16 |  |  |
|  | 47:07:1044001:5617 | 1,38 |  |  |
|  | 47:07:1044001:374 | 0,38 |  |  |
|  | 47:07:1044001:331 | 0,60 |  |  |
|  | 47:07:1039001:171 | 3,23 |  |  |
|  | 47:07:1039001:191 | 3,23 |  |  |
|  | 47:07:1039001:170 | 2,68 |  |  |
|  | 47:07:1039001:164 | 3,06 |  |  |
|  | 47:07:1039001:165 | 3,06 |  |  |
|  | 47:07:1039001:166 | 3,27 |  |  |
|  | 47:07:1039001:167 | 3,06 |  |  |
|  | 47:07:1039001:358 | 2,79 |  |  |
|  | 47:07:1039001:994 | 1,04 |  |  |
|  | 47:07:1039001:160 | 3,19 |  |  |
|  | 47:07:1039001:386 | 3,20 |  |  |
|  | 47:07:1039001:291 | 3,26 |  |  |
|  | 47:07:1039001:427 | 3,12 |  |  |
|  | 47:07:1039001:426 | 3,49 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2071 | 9,49 |  |  |
|  | 47:07:1039001:154 | 3,19 |  |  |
|  | 47:07:1039001:153 | 3,36 |  |  |
|  | 47:07:1039001:152 | 3,24 |  |  |
|  | 47:07:1039001:151 | 3,12 |  |  |
|  | 47:07:1039001:150 | 3,30 |  |  |
|  | 47:07:1039001:149 | 3,12 |  |  |
|  | 47:07:1039001:148 | 3,12 |  |  |
|  | 47:07:1039001:963 | 4,47 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2557 | 1,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:56 | 0,28 |  |  |
|  | 47:07:1039001:407 | 3,43 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4008 | 0,55 |  |  |
|  | 47:07:0000000:90037 | 0,67 |  |  |
|  | 47:07:0000000:90039 | 0,78 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2536 | 1,49 |  |  |
|  | 47:07:1039001:234 | 0,72 |  |  |
|  | 47:07:1039001:210 | 1,21 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7343 | 1,85 |  |  |
|  | 47:07:1039001:272 | 0,13 |  |  |
|  | 47:07:1039001:350 | 0,24 |  |  |
|  | 47:07:1039001:367 | 0,48 |  |  |
|  | 47:07:1039001:1902 | 0,41 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12580 | 0,68 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12614 | 1,39 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12615 | 0,42 |  |  |
|  | 47:07:1039001:372 | 2,00 |  |  |
|  | 47:07:1039001:89 | 0,48 |  |  |
|  | 47:07:1039001:328 | 0,86 |  |  |
|  | 47:07:1039001:855 | 0,48 |  |  |
|  | 47:07:1039001:1009 | 0,30 |  |  |
|  | 47:07:1039001:339 | 0,48 |  |  |
|  | 47:07:1039001:524 | 1,33 |  |  |
|  | 47:07:1039001:325 | 0,08 |  |  |
|  | 47:07:1039001:326 | 0,38 |  |  |
|  | 47:07:1039001:88 | 0,49 |  |  |
|  | 47:07:1039001:324 | 1,43 |  |  |
|  | 47:07:1039001:323 | 1,27 |  |  |
|  | 47:07:1039001:523 | 0,78 |  |  |
|  | 47:07:1039001:296 | 0,78 |  |  |
|  | 47:07:1039001:312 | 1,04 |  |  |
|  | 47:07:1039001:311 | 0,82 |  |  |
|  | 47:07:1039001:310 | 0,70 |  |  |
|  | 47:07:1039001:338 | 0,42 |  |  |
|  | 47:07:1039001:334 | 0,58 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12635 | 0,27 |  |  |
|  | 47:07:1044001:323 | 1,13 |  |  |
|  | 47:07:1039001:1906 | 0,73 |  |  |
|  | 47:07:1039001:308 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2434 | 0,12 |  |  |
|  | 47:07:1044001:36 | 2,26 |  |  |
|  | 47:07:1044001:5616 | 0,33 |  |  |
|  | 47:07:1039001:387 | 0,35 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2260 | 0,14 |  |  |
|  | 47:07:0000000:92660 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:39 | 0,18 |  |  |
|  | 47:07:1039001:48 | 0,15 |  |  |
|  | 47:07:1039001:254 | 0,78 |  |  |
|  | 47:07:1039001:374 | 0,21 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7855 | 0,24 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7856 | 0,18 |  |  |
|  | 47:07:0000000:90866 | 0,11 |  |  |
|  | 47:07:1044001:11348 | 1,54 |  |  |
|  | 47:07:0000000:430 | 2,79 |  |  |
|  | 47:07:1044001:371 | 3,91 |  |  |
|  | 47:07:1039001:260 | 3,13 |  |  |
|  | 47:07:1039001:140 | 3,14 |  |  |
|  | 47:07:1039001:268 | 3,16 |  |  |
|  | 47:07:1039001:190 | 3,23 |  |  |
|  | 47:07:1039001:161 | 3,06 |  |  |
|  | 47:07:1039001:6158 | 6,79 |  |  |
|  | 47:07:1039001:993 | 2,09 |  |  |
|  | 47:07:1039001:320 | 3,09 |  |  |
|  | 47:07:1039001:277 | 4,87 |  |  |
|  | 47:07:1039001:319 | 3,47 |  |  |
|  | 47:07:1039001:388 | 3,29 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2290 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2291 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2292 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2293 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2294 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2296 | 0,14 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2297 | 0,50 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2298 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2299 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2300 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:2301 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7852 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7853 | 1,50 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10932 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10933 | 5,29 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10934 | 2,44 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10935 | 0,47 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10936 | 0,50 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10937 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10938 | 0,57 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10940 | 0,42 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10941 | 0,50 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10942 | 0,02 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10959 | 0,30 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10960 | 1,32 |  |  |
|  | 47:07:1039001:10961 | 0,30 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12616 | 0,75 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12617 | 0,76 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12618 | 0,42 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12619 | 0,99 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12620 | 1,83 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12621 | 0,50 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12622 | 0,50 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12623 | 0,50 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12624 | 0,09 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4012 | 1,00 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4015 | 1,00 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4016 | 1,00 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4204 | 0,32 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4205 | 0,16 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4206 | 2,00 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4208 | 0,16 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4212 | 0,70 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4844 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4845 | 0,40 |  |  |
|  | 47:07:1039001:4846 | 0,36 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7542 | 0,24 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7543 | 0,10 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7544 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7545 | 0,20 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7546 | 0,61 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7547 | 0,26 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7548 | 0,74 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7549 | 0,30 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7550 | 0,34 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7551 | 0,18 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7552 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7553 | 0,55 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7554 | 0,20 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7555 | 0,20 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7557 | 0,90 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7558 | 0,70 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7559 | 0,70 |  |  |
|  | 47:07:1039001:7560 | 0,30 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12640 | 0,25 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12641 | 0,15 |  |  |
|  | 47:07:1039001:12642 | 0,32 |  |  |
|  | 47:07:0000000:42004 | 24,48 | Земли лесного фонда |  |
|  | 47:07:1044001:325 | 2,84 | Земли промышленности…(1) | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 47:07:1039001:83 | 0,64 | Земли лесного фонда |  |
|  | 47:07:1039001:89 | 0,22 |  |  |
|  | 47:07:1039001:1009 | 0,22 |  |  |
|  | Итого по п. п. 173-351 | 253,71 |  |  |
|  | Всего по земельным участкам, поставленным на кадастровый учет | 912,46 |  |  |

(1) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

(2) выделенные курсивом кадастровые номера относятся к участкам, по которым к настоящему времени выполнено изменение целевого назначения в соответствии с предлагаемыми изменениями в генеральный план

(3) участки, которые к настоящему времени входят в границы населенного пункта

Перечень земельных участков лесного фонда, для которых предполагается изменить существующее целевое назначение (категорию), представлен в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3

Перечень земельных участков лесного фонда, для которых предполагается изменить существующее целевое назначение (категорию)

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение лесного участка | Площадь, га | Планируемое целевое назначение земель | Обоснование необходимости изменения целевого назначения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:07:0000000:90430 | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 1 (часть), квартал 5 (часть), квартал 6 (часть), квартал 9 (часть) | 121,1 | земли населенных пунктов (город Кудрово) | а) для реализации требований РНГП ЛО по нормативной обеспеченности населения города Кудрово озелененными территориями общего пользования (13 кв. м/чел) в границах населенного пункта за счет создания и обслуживания городского парка средствами муниципального образования; б) для выделения территории под размещение электродепо «Правобережное» Правобережно-Лахтинской линии метрополитена; в) для выделения территории под размещение кладбища для обеспечения нормативной потребности в соответствии с РНГП ЛО |
| 2 | 47:07:0000000:42004 (часть многоконтурного земельного участка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 2 (часть) | 65,86 |  | для реализации требований РНГП ЛО по нормативной обеспеченности населения города Кудрово озелененными территориями общего пользования (13 кв. м/чел) в границах населенного пункта за счет создания и обслуживания городского парка средствами муниципального образования |
| 3 | 47:07:0000000:42004 (часть многоконтурного земельного участка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 18 (часть), квартал 22 (часть) | 14,53 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для размещения линейного объекта регионального значения «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая - ул. Зольная» в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом межевания территории |
| 4 | Территория не стоит кадастровом учете | Ленинградская область, Всеволожский район, Учебно-опытное лесничество, Кудровское участковое лесничество, квартал 54 (часть), квартал 55 (часть), квартал 72 (часть), квартал 77 (часть), квартал 90 (часть) | 12,61 |  |  |
| 5 | 47:07:0000000:42004 (часть многоконтурного земельного участка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 5 (часть), квартал 6 (часть), квартал 9 (часть) | 4,26 |  | для размещения линейного объекта регионального значения «Автомобильная дорога «Колтуши – деревня Новосаратовка» с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории города Санкт-Петербург» в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом межевания территории |
| 6 | 47:07:0000000:42004 (часть многоконтурного земельного участка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 10 (часть) | 3,08 |  | для размещения линейного объекта регионального значения «Автомобильная дорога «Колтуши – деревня Новосаратовка» с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории города Санкт-Петербург» |
| 7 | Территория не стоит кадастровом учете | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, квартал 103 (часть) | 3,64 |  | для размещения линейного объекта регионального значения «Подъезд к г. Всеволожск» в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом межевания территории |
|  | Итого |  | 225,08 |  |  |

Предложения по измененному функциональному зонированию территории Заневского городского поселения отражены на Карте функциональных зон поселения.

Данные о балансе земель по функциональному назначению на расчетный срок по генеральному плану, утвержденному решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, и балансе по предлагаемым изменениям в генеральный план с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», в целом по муниципальному образованию представлены в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га % | 5033,52 100,00 | 5039,32* 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по функциональным зонам*: | га % | 5033,52 100,00 | 5039,32 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 927,92 18,20 | 979,16 19,44 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 226,26 | 210,50 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 252,34 | 146,55 |
| 2.1.3 | - зона существующей застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2с) | га | 4,32 | 7,72 |
| 2.1.3а | - зона планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га | 0,40 | 45,69 |
| 2.1.4 | - зона существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 0,00 | 4,48 |
| 2.1.5 | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 этажей включительно) (Ж3) | га | 119,22 | 39,08 |
| 2.1.5а | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 3 этажей включительно) (Ж3.1) | га |  | 34,92 |
| 2.1.6 | - зона существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 14,38 | 30,19 |
| 2.1.7 | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 8 этажей включительно) (Ж4) | га | 130,09 | 120,47 |
| 2.1.7а | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 7 этажей включительно) (Ж4.1) | га |  | 81,58 |
| 2.1.8 | - зона существующей застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1с) | га | 0,00 | 30,89 |
| 2.1.9 | - зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 12 этажей включительно) (Ж5.1) | га | 24,11 | 65,17 |
| 2.1.9а | - зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 16 этажей включительно) (Ж5.1.1) | га |  | 6,40 |
| 2.1.10 | - зона существующей застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2с) | га | 0,00 | 128,81 |
| 2.1.11 | - зона планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) | га | 156,80 | 26,71 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 598,44 11,75 | 593,26 11,76 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 574,48 | 127,52 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 452,19 |
| 2.2.2 | - существующая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2с) | га | 23,96 | 5,27 |
| 2.2.2а | - планируемая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га |  | 8,28 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 993,27 19,50 | 972,53 19,29 |
| 2.3.1 | - существующая зона инженерной инфраструктуры (И0с) | га | 123,42 | 74,73 |
| 2.3.1а | - планируемая зона инженерной инфраструктуры (И0) | га |  | 37,50 |
| 2.3.2 | - существующая коммунально-складская зона (П0с) | га | 123,42 | 22,32 |
| 2.3.2а | - планируемая коммунально-складская зона (П0) | га |  | 58,70 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 682,43 | 140,86 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  | 488,89 |
| 2.3.4 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более III класса опасности (П2с) | га | 37,67 | 56,36 |
| 2.3.4а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более III класса опасности (П2) | га |  | 15,44 |
| 2.3.5 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов I-II классов опасности (П3с) | га | 110,33 | 75,30 |
| 2.3.5а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов I-II классов опасности (П3) | га |  | 2,43 |
| 2.3.6 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 39,42 | - |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры из них: | га % | 495,08 9,74 | 757,17 15,03 |
| 2.4.1 | - зона железнодорожного транспорта (И1) | га | 106,66 | 104,18 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 388,42 | 568,94 |
| 2.4.3 | - планируемая зона объектов транспорта (И3) | га |  | 84,05 |
| 2.5 | Зона сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 918,97 18,04 | 505,26 10,03 |
| 2.5.1 | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий (С0) | га | 820,64 | 376,40 |
| 2.5.2 | - существующая зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (С2с) | га | 15,86 | 33,63 |
| 2.5.3 | - существующая зона для ведения садоводства и огородничества (С3с) | га | 82,47 | 84,18 |
| 2.5.4 | - планируемая зона для ведения садоводства и огородничества (С3) | га | 0,00 | 11,05 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 141,09 2,77 | 182,61 3,62 |
| 2.6.1 | - зона объектов для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 0,60 | 0,00 |
| 2.6.2 | - существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2с) | га | 91,80 | 27,92 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га |  | 143,57 |
| 2.6.3 | - планируемая зона объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 48,69 | 11,12 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 269,65 5,3 | 339,21 6,74 |
| 2.7.1 | - зона размещения военных объектов (К1) | га | 39,64 | 31,78 |
| 2.7.2 | - специальная зона в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 198,95 | 50,67 |
| 2.7.3 | - зона озелененных территорий общего пользования специального назначения (К2.1) | га |  | 193,82 |
| 2.7.4 | - зона существующих кладбищ, подлежащих консервации (К3к) | га | 9,35 | 14,58 |
| 2.7.5 | - зона планируемых кладбищ (К3) | га | 21,71 | 48,36 |
| 2.8 | Зоны лесного ландшафта на землях лесного фонда (Л0) | га % | 740,75 14,55 | 637,92 12,66 |
| 2.9 | Зоны акваторий водных объектов (А0) | га % | 7,55 0,15 | 0,00 0,00 |
| 2.10 | Зоны, предназначенные под застройку многоквартир-ными жилыми домами (этажностью от 4 до 12 этажей включительно) за расчетным сроком (Ж3п, Ж4п, Ж5.1п) | га % |  | 72,20 1,43 |

* увеличение общей площади муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области связано с уточнением границ муниципального образования после постановки на кадастровый учет границ смежных муниципальных образований

Как следует из таблицы 3.1.4, предлагается изменить функциональное назначение отдельных территорий Заневского городского поселения относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», а именно до расчетного срока:

- увеличить общую площадь жилых зон на 51,24 га (6 %), общественно-деловых зон на 5,18 га (1 %), производственных зон и зон инженерной инфраструктуры на 21,52 га (2 %), зон транспортной инфраструктуры на 262,09 га (53 %), рекреационных зон на 41,53 га (239 %), зон специального назначения на 69,56 га (26%);

- сократить общую площадь зон сельскохозяйственного назначения на 396,77 га (44 %), земель лесного фонда на 102,83 га (14 %).

- включить зоны акваторий водных объектов, не поставленные на кадастровый учет, в те функциональные зоны, где водные объекты располагаются.

Сравнение изменения баланса земель по функциональному назначению на расчетный срок относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», по населенным пунктам и территории вне населенных пунктов представлено в таблицах 3.1.5 – 3.1.14.

Таблица 3.1.5

Деревня Заневка

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах деревни Заневка | га % | 290,22 100,00 | 306,10 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 290,22 100,00 | 306,10 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 102,93 35,46 | 116,832 36,16 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 26,36 | 23,97 |
| 2.1.3 | - зона существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 1,40 | 2,97 |
| 2.1.4 | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до4 этажей включительно) (Ж3) | га | 50,15 | 8,31 |
| 2.1.5 | - зона существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 1,59 | 1,59 |
| 2.1.6 | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 8 этажей включительно) (Ж4) | га | 23,43 | 79,99 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 51,39 17,71 | 61,80 20,19 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 50,36 | 20,81 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 40,00 |
| 2.2.2 | - существующая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2с) | га | 1,03 | 0,99 |
| 2.2.2а | - планируемая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га |  | 0,00 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 66,54 22,94 | 73,65 24,06 |
| 2.3.1 | - существующая зона инженерной инфраструктуры (И0с) | га | 7,04 | 29,20 |
| 2.3.1а | - планируемая зона инженерной инфраструктуры (И0) | га |  | 36,01 |
| 2.3.2 | - существующая коммунально-складская зона (П0с) | га |  | 0,89 |
| 2.3.2а | - планируемая зона инженерной инфраструктуры (П0) | га |  | 7,55 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 54,09 | 0,00 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  | 0,00 |
| 2.3.5 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 5,41 | 0,00 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 21,19 7,30 | 17,76 5,81 |
| 2.4.1 | - зона железнодорожного транспорта (И1) | га | 3,93 | 2,07 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 17,26 | 15,74 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 9,85 3,39 | 9,49 3,10 |
| 2.6.2 | - существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2с) | га | 0,00 | 0,97 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га |  | 8,52 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 38,30 13,20 | 26,57 8,68 |
| 2.7.2 | - специальная зона в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 38,30 | 0,00 |
| 2.7.3 | - зона озелененных территорий общего пользования специального назначения (К2.1) | га |  | 26,57 |

Таблица 3.1.6

Город Кудрово

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах города Кудрово | га % | 500,85 100,00 | 728,56 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 500,85 100,00 | 728,56 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 183,74 36,69 | 191,89 26,34 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 7,83 | 0,00 |
| 2.1.9 | - зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 12 этажей включительно) (Ж5.1) | га | 19,11 | 29,97 |
| 2.1.9а | - зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 16 этажей включительно) (Ж5.1.1) | га |  | 6,4 |
| 2.1.10 | - зона существующей застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2с) | га | 0,00 | 128,81 |
| 2.1.11 | - зона планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (этажностью от 16 до 27 этажей включительно) (Ж5.2) | га | 156,80 | 26,71 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 165,88 33,12 | 182,74 25,07 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 158,65 | 79,73 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 97,37 |
| 2.2.2 | - существующая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 7,23 | 0,00 |
| 2.2.2а | - планируемая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га |  | 5,64 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 57,32 11,45 | 54,03 7,41 |
| 2.3.1 | - существующая зона инженерной инфраструктуры (И0с) | га | 50,72 | 0,00 |
| 2.3.1а | - планируемая зона инженерной инфраструктуры (И0) | га |  | 0,00 |
| 2.3.2 | - существующая коммунально-складская зона (П0с) | га |  | 15,06 |
| 2.3.2а | - планируемая коммунально-складская зона (П0) | га |  | 32,60 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 6,60 | 6,37 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 6,60 | 0,00 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 74,07 14,79 | 118,95 16,33 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 74,07 | 76,23 |
| 2.4.3 | - планируемая зона объектов транспорта (И3) | га |  | 42,72 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 18,16 3,62 | 88,94 12,22 |
| 2.6.2 | - существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2с) | га | 17,78 | 25,34 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га |  | 62,33 |
| 2.6.3 | - планируемая зона объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,38 | 1,27 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 0,47 0,09 | 92,01 12,63 |
| 2.7.2 | - специальная зона в границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) и санитарных разрывов (СР) с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,47 | 1,37 |
| 2.7.3 | - зона озелененных территорий общего пользования специального назначения (К2.1) | га |  | 70,73 |
| 2.7.5 | - зона планируемых кладбищ (К3) | га | 0,00 | 19,91 |
| 4 | Зоны акваторий водных объектов (А0) | га % | 1,21 0,24 | 0,00 0,00 |

Таблица 3.1.7

Поселок при железнодорожной станции Мяглово

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта п. ж/д ст. Мяглово | га % | 130,79 100,00 | 167,63 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 130,79 100,00 | 167,63 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 69,31 53,00 | 84,23 50,25 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 9,83 | 11,41 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 59,48 | 72,82 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 26,38 20,17 | 52,43 31,28 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 23,69 | 0,00 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 52,43 |
| 2.2.2 | - существующая и планируемая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 2,69 | 0,00 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 1,09 0,83 | 0,88 0,52 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 1,09 | 0,88 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 4,71 3,60 | 23,17 13,82 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 4,71 | 23,69 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 29,30 22,40 | 6,92 4,13 |
| 2.6.2 | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 29,30 | 6,92 |

Таблица 3.1.8

Деревня Новосергиевка

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Новосергиевка | га % | 170,52 100,00 | 366,57 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 170,52 100,00 | 366,57 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 86,41 50,67 | 85,22 23,25 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 21,43 | 22,57 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 36,83 | 0,00 |
| 2.1.5 | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 этажей включительно) (Ж3) | га | 28,15 | 27,73 |
| 2.1.5а | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 3 этажей включительно) (Ж3.1) | га |  | 34,92 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 13,18 7,73 | 149,91 40,90 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 2,83 | 8,34 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 141,57 |
| 2.2.2 | - существующая и планируемая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 10,35 | 0,00 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 38,96 22,85 | 74,72 20,38 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 25,06 | 21,86 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  | 52,86 |
| 2.3.5 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 13,90 |  |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 8,29 4,86 | 32,08 43,59 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 8,29 | 32,08 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 22,49 13,19 | 24,64 6,72 |
| 2.6.2 | - существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2с) | га | 22,49 | 0,00 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га |  | 23,22 |
| 2.6.3 | - планируемая зона объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,00 | 1,42 |
| 2.9 | Зоны акваторий водных объектов (А0) | га % | 1,19 0,70 | 0,00 0,00 |

Таблица 3.1.9

Поселок при железнодорожной станции Пятый километр

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта п. ж/д ст. Пятый километр | га % | 273,91 100,00 | 113,64 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 273,91 100,00 | 113,64 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 75,00 27,39 | 0,67 0,59 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 0,00 | 0,67 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 75,00 | 0,00 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 7,34 2,68 | 0,00 |
| 2.2.1 | - существующая и планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га | 7,34 | 0,00 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 0,83 0,30 | 0,00 0,00 |
| 2.3.1 | - существующая и планируемая зона инженерной инфраструктуры (И0) | га % | 0,83 | 0,00 |
| 2.3.2 | - существующие и планируемая коммунально-складская зона (П0) | га % |  | 0,00 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 13,54 4,94 | 49,53 43,59 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 13,54 | 8,20 |
| 2.4.3 | - планируемая зона объектов транспорта (И3) | га |  | 41,33 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 38,46 14,04 | 7,92 6,97 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 7,92 |
| 2.6.3 | - планируемая зона туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 38,46 | 0,00 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 138,74 50,65 | 55,52 48,85 |
| 2.7.2 | - специальная зона в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 138,74 | 22,21 |
| 2.7.3 | - зона озелененных территорий общего пользования специального назначения (К2.1) | га |  | 33,31 |

Таблица 3.1.10

Деревня Суоранда

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Суоранда | га % | 83,72 100,00 | 100,77 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 83,72 100,00 | 100,77 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 42,47 50,72 | 41,55 41,24 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 37,74 | 34,31 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 1,38 | 4,20 |
| 2.1.3а | - зона планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га | 0,40 | 0,00 |
| 2.1.4 | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 этажей включительно) (Ж3) | га | 2,95 | 3,04 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 1,20 1,43 | 1,47 1,46 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 1,20 | 0,00 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 1,47 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 16,06 19,19 | 15,44 15,32 |
| 2.3.1 | - существующая зона инженерной инфраструктуры (И0) | га % | 0,00 |  |
| 2.3.2 | - существующая коммунально-складская зона (П0) | га % |  | 0,72 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 10,89 | 14,36 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  | 0,36 |
| 2.3.5 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 5,17 |  |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 3,29 3,93 | 11,16 11,07 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 3,29 | 11,16 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 18,92 22,60 | 15,39 15,27 |
| 2.6.1 | - зона объектов для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 0,60 | 0,00 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 18,32 | 6,96 |
| 2.6.3 | - планируемая зона туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,00 | 8,43 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 1,78 2,13 | 15,76 15,64 |
| 2.7.2 | - специальная зона в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 1,78 | 0,00 |
| 2.7.4 | - зона существующих кладбищ, подлежащих консервации (К3к) | га | 0,00 | 14,58 |
| 2.7.5 | - зона планируемых кладбищ (К3) | га | 0,00 | 1,18 |

Таблица 3.1.11

Деревня Хирвости

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Хирвости | га % | 42,42 100,00 | 94,05 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 42,42 100,00 | 94,05 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 37,00 87,22 | 85,04 90,42 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 27,67 | 29,54 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 9,33 | 9,81 |
| 2.1.4 | - зона планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га |  | 45,69 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 3,00 7,07 | 2,26 2,40 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 3,00 | 0,00 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 2,26 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 1,51 3,56 | 6,75 7,18 |
| 2.4.3 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 1,51 | 6,75 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 3,91 9,22 | 0,00 |
| 2.6.2 | - существующая и планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 3,91 | 0,00 |

Таблица 3.1.12

Городской поселок Янино-1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта городской поселок Янино-1 | га % | 777,73 100,00 | 1047,82 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 777,73 100,00 | 1047,82 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 257,66 33,12 | 302,62 28,88 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 22,00 | 25,80 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 70,32 | 57,76 |
| 2.1.3 | - зона существующей застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2с) | га | 4,32 | 7,72 |
| 2.1.4 | - зона существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 0,00 | 1,51 |
| 2.1.5 | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 этажей включительно) (Ж3) | га | 37,97 | 0,00 |
| 2.1.6 | - зона существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 11,39 | 22,40 |
| 2.1.7 | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 8 этажей включительно) (Ж4) | га | 106,66 | 39,76 |
| 2.1.7а | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 7 этажей включительно) (Ж4.1) | га |  | 81,58 |
| 2.1.8 | - зона существующей застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1с) | га | 0,00 | 30,89 |
| 2.1.9 | - зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 12 этажей включительно) (Ж5.1) | га | 5,00 | 35,20 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 87,63 11,27 | 139,63 13,33 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 84,97 | 17,68 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 115,03 |
| 2.2.2 | - существующая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2с) | га | 2,66 | 4,28 |
| 2.2.2а | - планируемая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га |  | 2,64 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 313,15 40,27 | 252,75 24,13 |
| 2.3.1 | - существующая зона инженерной инфраструктуры (И0с) | га | 12,92 | 0,00 |
| 2.3.1а | - планируемая зона инженерной инфраструктуры (И0) | га |  | 1,49 |
| 2.3.2 | - существующая коммунально-складская зона (П0с) | га |  | 5,65 |
| 2.3.2а | - планируемая коммунально-складская зона (П0) | га |  | 1,74 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 201,98 | 31,09 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  | 85,40 |
| 2.3.4 | - существующая зона производственных, складских, инженерных и административных объектов не более III класса опасности (П2с) | га | 15,53 | 52,08 |
| 2.3.4а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более III класса опасности (П2) | га |  | 0,00 |
| 2.3.5 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов I-II классов опасности (П3с) | га | 75,74 | 75,30 |
| 2.3.5а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов I-II классов опасности (П3) | га |  | 0,00 |
| 2.3.6 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 6,98 | - |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 59,99 7,71 | 102,73 9,80 |
| 2.4.1 | - зона железнодорожного транспорта (И1) | га | 3,09 | 2,72 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 12,08 | 100,01 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 0,00 0,00 | 28,54 2,72 |
| 2.6.2 | - существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2с) | га | 0,00 | 1,61 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 26,93 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 59,30 7,63 | 149,35 14,25 |
| 2.7.1 | - зона размещения военных объектов (К1) | га | 39,64 | 31,78 |
| 2.7.2 | - специальная зона в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 19,66 | 27,09 |
| 2.7.3 | - зона озелененных территорий общего пользования специального назначения (К2.1) | га | 0,00 | 63,21 |
| 2.7.5 | - зона планируемых кладбищ (К3) | га | 0,00 | 27,27 |
| 2.10 | Зона, предназначенная под застройку многоквартир-ными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 12 этажей включительно) (Ж5.1п) за расчетным сроком | га |  | 72,20 6,89 |

Таблица 3.1.13

Деревня Янино-2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Янино-2 | га % | 85,11 100,00 | 87,47 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 85,11 100,00 | 87,47 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 73,40 86,25 | 71,11 81,29 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 73,40 | 62,23 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 1,96 |
| 2.1.6 | - зона существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 0,00 | 6,20 |
| 2.1.7 | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 8 этажей включительно) (Ж4) | га | 0,00 | 0,72 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 9,74 11,44 | 3,02 3,46 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 9,74 | 0,96 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га |  | 2,06 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 1,97 2,31 | 12,57 14,37 |
| 2.4.3 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 1,97 | 12,57 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,77 0,88 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 0,77 |

Таблица 3.1.14

Территория вне населенных пунктов

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель вне населенных пунктов | га % | 2694,36 100,00 | 2026,71 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель вне населенных пунктов по функциональным зонам: | га % | 2694,36 100,00 | 2026,71 100,00 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 235,70 8,75 | 0,00 0,00 |
| 2.2.1 | - существующая и планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га | 235,70 | 0,00 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 514,19 19,09 | 501,06 24,72 |
| 2.3.1 | - существующая зона инженерной инфраструктуры (И0с) | га | 51,91 | 45,53 |
| 2.3.1а | - планируемая зона инженерной инфраструктуры (И0) | га |  | 0,00 |
| 2.3.2 | - существующая коммунально-складская зона (П0с) | га |  | 0,00 |
| 2.3.2а | - планируемая коммунально-складская зона (П0) | га |  | 16,81 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 397,59 | 66,30 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  | 350,276 |
| 2.3.4 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более III класса опасности (П2с) | га | 23,89 | 4,28 |
| 2.3.4а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более III класса опасности (П2) | га |  | 15,44 |
| 2.3.5 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов I-II классов опасности (П3с) | га | 34,59 | 0,00 |
| 2.3.5а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов I-II классов опасности (П3) | га |  | 2,43 |
| 2.3.6 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 6,21 | - |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 306,52 11,36 | 382,47 18,87 |
| 2.4.1 | - зона железнодорожного транспорта (И1) | га | 99,64 | 99,39 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 206,88 | 283,08 |
| 2.5 | Зона сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 860,99 31,96 | 505,26 24,93 |
| 2.5.1 | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий (С0) | га | 762,66 | 376,40 |
| 2.5.2 | - существующая зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (С2с) | га | 15,86 | 33,63 |
| 2.5.3 | - существующая зона для ведения садоводства и огородничества (С3с) | га | 82,47 | 84,18 |
| 2.5.4 | - планируемая зона для ведения садоводства и огородничества (С3с) | га | 0,00 | 11,05 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 31,06 1,16 | 0,00 0,00 |
| 2.7.1 | - зона размещения военных объектов (К1) | га | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.4 | - зона существующих кладбищ, подлежащих консервации (К3к) | га | 9,35 | 0,00 |
| 2.7.5 | - зона планируемых кладбищ (К3) | га | 21,71 | 0,00 |
| 2.8 | Зоны лесного ландшафта на землях лесного фонда (Л0) | га | 740,75 27,49 | 637,92 31,48 |
| 2.9 | Зоны акваторий водных объектов (А0) | га % | 5,15 0,19 | 0,00 0,00 |

- 3.2. Предложения по изменению градообразующей базы

Предлагаемые изменения по производственным и общественно-деловым территориям и расчет изменения мощности градообразующей базы (количества рабочих мест на градообразующих предприятиях) относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, на расчетный срок отражены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

| № п/п | Наименование зоны | Предложения по внесению изменений |  | Количество рабочих мест, тыс. мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | плотность рабочих мест, чел/га | по генераль-ному плану в действующей редакции | предложения по внесению изменений | изменение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Промышленные зоны |  |  |  |  |  |
| 1 | Промышленная зона восточнее городского поселка Янино-1 | 56,1 | 35 |  | 1,96 |  |
| 2 | Промышленно-деловая зона «Янино-1» | 325,27 | 20 |  | 6,51 |  |
| 3 | Промышленная зона к северо-востоку от городского поселка Янино-1 | 5,01 | 15 |  | 0,08 |  |
| 4 | Промышленная зона «Янино-2» | 59,18 | 15 |  | 0,89 |  |
| 5 | Индустриальный парк «Соржа-Старая» | 203,18 | 35 |  | 7,11 |  |
| 6 | Индустриальный парк «Приневский» (восточнее деревни Новосергиевка) | 73,53 | 35 |  | 2,57 |  |
| 7 | Промышленно-деловая зона в западной части деревни Новосергиевка | 172,00 | 100* |  | 17,20 |  |
| 8 | Промышленная зона в северо-восточной части деревни Новосергиевка и восточнее деревни Новосергиевка | 64,74 | 15 |  | 0,97 |  |
| 9 | Промышленная зона «Кудрово» (севернее города Кудрово и деревни Новосергиевка) | 19,35 | 15 |  | 0,29 |  |
|  | Итого по п. I |  |  | 22,39 | 37,58 | 15,19 |
| II | Общественно-деловые территории |  |  |  |  |  |
| 10 | Cуществующий торгово-развлекательный центр «Мега Дыбенко» в южной части города Кудрово |  |  |  | 2,80 |  |
| 11 | Деловая зона в восточной части города Кудрово (восточнее КАД) | 38,51 | 30 |  | 1,16 |  |
| 12 | Прочие общественно-деловые территории города Кудрово | 144,45 | 30 |  | 4,33 |  |
| 13 | Общественно-деловые территории городского поселка Янино-1 | 50,71 | 30 |  | 1,52 |  |
| 14 | Общественно-деловые территории деревни Заневка | 61,77 | 30 |  | 1,85 |  |
| 15 | Общественно-деловые территории деревни Мяглово | 52,43 | 30 |  | 1,57 |  |
| 16 | Общественно-деловые территории деревни Новосергиевка | 11,28 | 35 |  | 0,39 |  |
|  | Итого по п. II |  |  | 7,27 | 13,62 | 6,35 |
|  | Всего |  |  | 29,66 | 51,20 | 21,54 |

* в соответствии с письмом комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области исх. № 14И-2182/2020 от 08.04.2020

По данным таблицы 3.2.1 видно, что при реализации предложений по изменению градообразующей базы Заневского городского поселения ее мощность увеличится относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, к расчетному сроку на 21,54 тыс. рабочих мест и составит 51,20 тыс. рабочих мест.

- 3.3. Предложения по развитию жилых территорий

- 3.3.1. Территории

Предлагаемые изменения площади жилых зон по видам и населенным пунктам на расчетный срок относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», представлены в таблице 3.3.1.1.

Таблица 3.3.1.1

| Населенные пункты и виды жилых зон | Площадь жилых зон на расчетный срок, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 на расчетный срок 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план на расчетный срок 2040 год | изменения*, га |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня Заневка |  |  |  |
| - зона существующей и планируе мой застройки индивидуальными жилыми домами с участками | 26,36 | 23,97 | -2,39 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | 53,12 | 11,28 | -41,84 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | 26,42 | 81,58 | 55,16 |
| Итого по деревне Заневка | 105,90 | 116,83 | 10,93 |
| Город Кудрово |  |  |  |
| - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками | 7,83 | 0,00 | -7,83 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 19,11 | 36,37 | 17,26 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности | 156,80 | 155,52 | -1,28 |
| Итого по городу Кудрово | 183,74 | 191,89 | 8,15 |
| П. ж/д ст. Мяглово |  |  |  |
| - зона существующей и планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками | 69,31 | 84,23 | 14,92 |
| Итого по п. ж/д ст. Мяглово | 69,31 | 84,23 | 14,92 |
| Деревня Новосергиевка |  |  |  |
| - зона существующей и планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками | 58,26 | 22,57 | -35,69 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | 28,15 | 62,65 | 34,50 |
| Итого по деревне Новосергиевка | 86,41 | 85,22 | -1,19 |
| П. ж/д ст. Пятый километр |  |  |  |
| - зона существующей и планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками | 75,00 | 0,67 | -74,33 |
| Итого по п. ж/д ст. Пятый километр | 75,00 | 0,67 | -74,33 |
| Деревня Суоранда |  |  |  |
| - зона существующей и планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками | 39,12 | 38,51 | -0,61 |
| - зона планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками | 0,40 | 0,00 | -0,40 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | 2,95 | 3,04 | 0,09 |
| Итого по деревне Суоранда | 42,47 | 41,55 | -0,92 |
| Деревня Хирвости |  |  |  |
| - зона существующей и планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками | 37,00 | 39,35 | 2,35 |
| - зона планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками |  | 45,69 | 45,69 |
| Итого по деревне Хирвости | 37,00 | 85,04 | 48,04 |
| Городской поселок Янино-1 |  |  |  |
| - зона существующей и планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками | 92,32 | 83,56 | -8,76 |
| - зона существующей застройки блокированными жилыми домами с участками | 4,32 | 7,72 | 3,40 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | 37,97 | 1,51 | -36,46 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | 118,05 | 143,74 | 25,69 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 5,00 | 66,09 | 61,09 |
| Итого по городскому поселку Янино-1 | 257,66 | 302,62 | 44,96 |
| Деревня Янино-2 |  |  |  |
| - зона существующей и планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками | 73,40 | 64,19 | -9,21 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | 0,00 | 6,92 | 6,92 |
| Итого по деревне Янино-2 | 73,40 | 71,11 | -2,29 |
| Всего по Заневскому городскому поселению, в том числе: | 927,92 | 979,16 | 51,24 |
| - зона существующей и планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками | 478,60 | 357,05 | -121,55 |
| - зона существующей и планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками | 4,72 | 53,41 | 48,69 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | 119,22 | 78,48 | -40,74 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | 144,47 | 232,24 | 87,77 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 24,11 | 102,46 | 78,35 |
| - зона существующей и планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности | 156,80 | 155,52 | -1,28 |

* «-» сокращение площади жилых зон

Как видно из данных таблицы 3.3.1.1, при предлагаемом изменении использования территории общий прирост площади жилых зон на расчетный срок относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, составляет 51,24 га (5,5 %), из них:

- с учетом утвержденных проектов планировки территорий в городе Кудрово на 8,15 га (4 %) за счет многоэтажного жилищного строительства;

- с учетом утвержденных проектов планировки территорий в городском поселке Янино-1 на 44,96 га (17,5 %) за счет средне- и многоэтажного жилищного строительства;

- в деревне Хирвости на 48,04 га (29,8 %) за счет застройки индивидуальными отдельно стоящими и блокированными жилыми домами.

При этом в отличие от генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, не предусмотрено развитие жилых зон в п. ж/д ст. Пятый километр на площади 74,33 га.

- 3.3.2. Население. Занятость населения

На основании предложений по изменению в развитии жилых территорий относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», выполнен расчет численности населения на 1 очередь и расчетный срок в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525 и Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 524, при следующих условиях:

- уровне обеспеченности территорией для размещения многоквартирной жилой застройки по жилым кварталам не менее 1,11 м2 на 1 м2 общей площади квартир в многоэтажной застройке, не менее 1,67 м2 на 1 м2 общей площади квартир в среднеэтажной застройке, не менее 2,85 м2 на 1 м2 общей площади квартир в малоэтажной застройке;

- плотности населения в индивидуальной жилой застройке – 20 чел/га.

Результаты расчета численности населения по населенным пунктам на 1 очередь и расчетный срок представлены в таблице 3.3.2.1.

Таблица 3.3.2.1.

Расчет проектной численности населения

| Наименование функциональной зоны | Площадь, га |  |  |  |  |  |  | Плотность населения, чел/га* | Прирост населения тыс. чел |  |  |  |  |  | Население, тыс. чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  | по утвержденным ППТ |  | вне утвержденных ППТ |  |  | по утвержденным ППТ |  | вне утвержденных ППТ |  | Всего |  |  |  |  |
|  | Существующее | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год |  | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год | Существующее | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по жилым зонам деревни Заневка | 28,53 | 34,30 | 116,83 | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 116,83 |  | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 14,43 | 0,98 | 14,43 | 0,991 | 1,97 | 15,42 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 23,97 | 23,97 | 23,97 |  |  | 23,97 | 23,97 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Существующая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей включительно) Ж3с | 2,97 | 2,97 | 2,97 |  |  | 2,97 | 2,97 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей включительно) Ж3 | 0,00 | 0,00 | 8,31 |  |  | 0,00 | 8,31 | 100 |  |  | 0,00 | 0,83 |  |  |  |  |  |
| Существующая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) Ж4с | 1,59 | 1,59 | 1,59 |  |  | 1,59 | 1,59 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) Ж4 | 0,00 | 5,77 | 79,99 |  |  | 5,77 | 79,99 | 170 |  |  | 0,98 | 13,60 |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам города Кудрово | 128,81 | 165,18 | 165,18 | 36,37 | 36,37 | 0,00 | 0,00 |  | 87,65 | 87,65 | 0,00 | 0,00 | 87,65 | 87,65 | 39,005 | 87,74 | 87,74 |
| Планируемая застройка многоэтажными жилыми домами (от 9 до 12 этажей включительно) Ж5.1 | 0,00 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 0,00 | 0,00 | 257 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка многоэтажными жилыми домами (от 9 до 16 этажей включительно) Ж5.1.1 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 257 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Существующая застройка жилыми домами повышенной этажности (от 16 до 27 этажей включительно) Ж5.2с | 128,81 | 128,81 | 128,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка жилыми домами повышенной этажности (от 16 до 25 этажей включительно) Ж5.2 | 0,00 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 0,00 | 0,00 | 257 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам п. ж/д ст. Мяглово | 11,41 | 11,41 | 84,23 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 84,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 0,009 | 0,01 | 1,47 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 11,41 | 11,41 | 11,41 |  |  | 11,41 | 11,41 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 0,00 | 72,82 |  |  | 0,00 | 72,82 | 20 |  |  | 0,00 | 1,46 |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Новосергиевка | 22,57 | 30,80 | 85,22 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 85,22 |  | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 6,26 | 0,82 | 6,26 | 0,169 | 0,99 | 6,43 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 22,57 | 22,57 | 22,57 |  |  | 22,57 | 22,57 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей включительно) Ж3 | 0,00 | 8,23 | 27,73 |  |  | 8,23 | 27,73 | 100 |  |  | 0,82 | 2,77 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей включительно) Ж3.1 | 0,00 | 0,00 | 34,92 |  |  | 0,00 | 34,92 | 100 |  |  | 0,00 | 3,49 |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам п. ж/д ст. Пятый километр | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 0,67 | 0,67 | 0,67 |  |  | 0,67 | 0,67 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Суоранда | 34,31 | 41,08 | 41,55 | 0,00 | 0,00 | 41,08 | 41,55 |  | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,468 | 0,61 | 0,85 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 34,31 | 34,31 | 34,31 |  |  | 34,31 | 34,31 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 6,77 | 4,20 |  |  | 6,77 | 4,20 | 20 |  |  | 0,14 | 0,08 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей включительно) Ж3 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |  |  | 0,00 | 3,04 | 100 |  |  | 0,00 | 0,30 |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Хирвости | 29,54 | 39,35 | 85,04 | 0,00 | 0,00 | 39,35 | 85,04 |  | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,03 | 0,20 | 2,03 | 0,223 | 0,42 | 2,25 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 29,54 | 29,54 | 29,54 |  |  | 29,54 | 29,54 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 9,81 | 9,81 |  |  | 9,81 | 9,81 | 20 |  |  | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  |  |
| Планируемая блокированная застройка с участками Ж2.2 | 0,00 | 0,00 | 45,69 |  |  | 0,00 | 45,69 | 40 |  |  | 0,00 | 1,83 |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам городского поселка Янино-1 | 87,76 | 160,14 | 302,62 | 72,38 | 74,96 | 87,76 | 227,66 |  | 22,33 | 32,99 | 0,00 | 18,05 | 22,33 | 51,04 | 9,550 | 26,55 | 55,26 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 25,80 | 25,80 | 25,80 |  |  | 25,80 | 25,80 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 0,00 | 57,76 |  |  | 0,00 | 57,76 | 20 |  |  | 0,00 | 1,16 |  |  |  |  |  |
| Существующая блокированная застройка с участками Ж2.2с | 7,72 | 7,72 | 7,72 |  |  | 7,72 | 7,72 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Существующая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей включительно) Ж3с | 1,51 | 1,51 | 1,51 |  |  | 1,51 | 1,51 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей включительно) Ж3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 100 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Существующая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) Ж4с | 21,84 | 21,84 | 22,40 |  |  | 21,84 | 22,40 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) Ж4 | 0,00 | 37,18 | 39,76 | 37,18 | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 170 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 7 этажей включительно) Ж4.1 | 0,00 | 0,00 | 81,58 |  |  | 0,00 | 81,58 | 207 |  |  | 0,00 | 16,89 |  |  |  |  |  |
| Существующая застройка многоэтажными жилыми домами (от 9 до 12 этажей включительно) Ж5.1с | 30,89 | 30,89 | 30,89 |  |  | 30,89 | 30,89 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка многоэтажными жилыми домами (от 9 до 12 этажей включительно) Ж5.1 | 0,00 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 257 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Янино-2 | 68,43 | 69,15 | 71,11 | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 71,11 |  | 2,12 | 2,12 | 0,12 | 0,16 | 2,24 | 2,28 | 0,509 | 2,46 | 2,50 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1с | 62,23 | 62,23 | 62,23 |  |  | 62,23 | 62,23 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками Ж2.1 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |  |  | 0,00 | 1,96 | 20 |  |  | 0,00 | 0,04 |  |  |  |  |  |
| Существующая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) Ж4с | 6,20 | 6,20 | 6,20 |  |  | 6,20 | 6,20 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Планируемая застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) Ж4 | 0,00 | 0,72 | 0,72 |  |  | 0,72 | 0,72 | 170 |  |  | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |

* плотность населения в планируемой застройке вне утвержденных проектов планировки территории (ППТ)

Предлагаемые изменения численности населения относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», по Заневскому городскому поселению отражены в таблице 3.3.2.2.

Таблица 3.3.2.2

| Населенный пункт | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел |  |  | Численность населения на 1 очередь по изменениям в генеральный план 2030 год, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 2035 год | по изменениям в генеральный план 2040 год | изменения* (3)-(2) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Заневка | 8,56 | 15,42 | 6,86 | 1,97 |
| город Кудрово | 72,54 | 87,74 | 15,20 | 87,74 |
| п. ж/д ст. Мяглово | 1,20 | 1,47 | 0,27 | 0,01 |
| деревня Новосергиевка | 3,69 | 6,43 | 2,74 | 0,99 |
| п. ж/д ст. Пятый километр | 0,75 | 0,00 | -0,75 | 0,00 |
| деревня Суоранда | 0,77 | 0,85 | 0,08 | 0,61 |
| деревня Хирвости | 0,33 | 2,25 | 1,92 | 0,42 |
| городской поселок Янино-1 | 23,03 | 55,26 | 32,23 | 26,55 |
| деревня Янино-2 | 0,22 | 2,50 | 2,28 | 2,46 |
| Всего по Заневскому городскому поселению | 111,09 | 171,92 | 60,83 | 120,75 |

* «-»  уменьшение

Таким образом, при предлагаемом в подразделе 3.1 изменении использования территории рост численности населения по Заневскому городскому поселению на расчетный срок относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», будет составлять 60,83 тыс. чел (54,8 %).

Ресурсами для увеличения численности населения могут быть как естественный прирост населения при увеличении рождаемости и снижения смертности, так и механический прирост населения за счет миграции из муниципальных образований Ленинградской области, Санкт-Петербурга, других регионов.

При демографической структуре населения на расчетный срок, принятой в соответствии с письмом комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области исх. № 14И-2182/2020 от 08.04.2020, а именно, доле постоянного населения трудоспособного возраста от общей численности постоянного населения 50 %, численность постоянного населения трудоспособного возраста на территории Заневского городского поселения с учетом внесения изменений в генеральный план составит 85,96 тыс. чел.

Для оценки занятости населения определено расчетное количество рабочих мест на предприятиях, расположенных на территории Заневского городского поселения, по двум группам предприятий –

- градообразующих предприятий;

- учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет количества рабочих мест на градообразующих предприятиях по промышленным и общественно-деловым территориям Заневского городского поселения отражен в главе 3.2.1.

Общее расчетное количество рабочих мест на территории Заневского городского поселения с учетом внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, на 2040 год составит 64,00 тыс. мест (100 %), в том числе –

- на градообразующих предприятиях                          - 51,20 тыс. мест (80 %);

- в учреждениях и на предприятиях обслуживания   - 12,80 тыс. мест (20 %)

При общем количестве экономически активного постоянного населения Заневского городского поселения – 85,96 тыс. чел обеспеченность местами приложения труда в пределах муниципального образования составит 74 %, что не ниже существующего. Так как Заневское городское поселение входит в Санкт-Петербургской агломерации, остальная часть экономически активного населения занята на предприятиях агломерации (в соседних муниципальных образований и Санкт-Петербурге).

После достижения фактической численности населения, проживающего в отдельных населенных пунктах Заневского городского поселения, величин, установленных областным законом от 15 июня 2010 года №32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», возможно изменение категории этих населенных пунктов. Предложения по изменению категорий населенных пунктов представлены в таблице 3.3.2.3.

Таблица 3.3.2.3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение |  | 1 очередь 2030 год |  | Расчетный срок 2040 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Категория населен-ного пункта | Население тыс.чел. | Категория населен-ного пункта | Население тыс.чел. | Категория населен-ного пункта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заневка | 0,991 | деревня | 1,97 | поселок | 15,42 | город |
| 2 | Кудрово | 39,005 | город | 87,74 | город | 87,74 | город |
| 3 | Мяглово | 0,009 | поселок при ж.д. станции | 0,01 | поселок при ж.д. станции | 1,47 | поселок |
| 4 | Новосергиевка | 0,169 | деревня | 0,99 | село | 6,43 | городской поселок |
| 5 | Пятый километр | 0,001 | поселок при ж.д. станции | 0,001 | поселок при ж.д. станции | 0,001 | поселок при ж.д. станции |
| 6 | Суоранда | 0,468 | деревня | 0,61 | село | 0,85 | село |
| 7 | Хирвости | 0,223 | деревня | 0,42 | село | 2,25 | поселок |
| 8 | Янино-1 | 9,55 | городской поселок | 26,55 | город | 55,26 | город |
| 9 | Янино-2 | 0,509 | деревня | 2,46 | поселок | 2,50 | поселок |

- 3.3.3. Жилищный фонд

На основании предложений по изменению расчетной численности населения относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий выполнен расчет объемов нового жилищного строительства на 1 очередь и расчетный срок в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525 и Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 524, при следующих условиях:

- норме обеспеченности населения жилой площадью в многоквартирной жилой застройке - 35 м2 общей площади квартир на 1 чел;

- норме обеспеченности населения жилой площадью в индивидуальной жилой застройке - 60 м2 общей площади дома на 1 чел

В сводной таблице 3.3.3.1 отражены предлагаемые изменения в объемах нового жилищного строительства относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, на расчетный срок и структура нового жилищного строительства по типам жилых на 1 очередь с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения».

Таблица 3.3.3.1

| Вид застройки | Объем нового жилищного строительства, тыс. м2 общей площади квартир и индивидуальных домов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на расчетный срок |  |  | на 1 очередь по изменениям в генеральный план 2030 год |
|  | по генеральному плану с изменениями от 06.09.2017 № 355 2035 год | предложения об изменениях в генеральный план 2040 год | изменения* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Заневскому городскому поселению, в том числе: | 3817,7 | 5666,5 | 1848,8 | 3975,82 |
| застройка многоквартирными мало-, средне- и многоэтажными жилыми домам | 3557,9 | 5380,30 | 1822,40 | 3955,42 |
| застройка блокированными жилыми домами с участками | 1,2 | 109,80 | 108,60 | 0,00 |
| застройка индивидуальными жилыми домами с участками | 258,6 | 176,40 | -82,20 | 20,40 |

* «-»  уменьшение

Как следует из данных таблицы 3.3.3.1, при предлагаемых изменениях в функциональном зонировании территории Заневского городского поселения увеличение объема нового жилищного строительства на расчетный срок в целом по Заневскому городскому поселению на расчетный срок относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 года № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», будет составлять в целом 1848,80 тыс. м2 общей площади квартир и индивидуальных домов (48,4 %) за счет многоквартирного жилищного строительства.

Предусмотрено увеличение общей площади жилищного фонда муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения» на расчетный срок до 5666,50 тыс. м2 общей площади квартир и индивидуальных домов.

- 3.3.4. Социальная инфраструктура

В связи с предлагаемым увеличением расчетной численности населения относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, увеличится потребность населения в объектах социальной инфраструктуры.

Результаты расчета нормативной потребности населения в объектах социальной инфраструктуры в целом по Заневскому городскому поселению, выполненного в соответствии с требованиями Местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525 и Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 524, приведены в таблице 3.3.4.1. В таблицах 3.3.4.2 - 3.3.4.9 отражены результаты расчета дополнительной потребности населения в объектах социальной инфраструктуры по отдельным населенным пунктам относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», на расчетный срок.

В таблице 3.3.4.10 - 3.3.4.11 отражены предложения по размещению объектов социальной инфраструктуры на территории Заневского городского поселения, в таблице 3.3.4.12 - предложения по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в Заневском городском поселении.

Таблица 3.3.4.1

Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в целом по Заневскому городскому поселению

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Нормативная потребность на 1000 чел | Общая нормативная потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 60 | 7245 | 10315 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 91 | 10988 | 15645 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 18,5 | 2233 | 3180 |
| 4 | Стационары | коек | 7 | 845 | 1204 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 50 | 6040 | 8598 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 486,60 | 58757 | 83657 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 4830 | 6877 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 1087 | 1548 |
| 9 | Объекты культуры: |  |  |  |  |
| 9.1 | досуговые центры | мест | 105 | 12679 | 18051 |
| 9.2 | помещения досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50 | 6040 | 8598 |
| 10 | Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |  |
| 10.1 | помещения для физкультурно-оздоро-вительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 350 | 42265 | 60174 |
| 10.2 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75 | 9058 | 12896 |
| 10.3 | плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 235,46 | 341,19 |
| 11 | Объекты для работы с детьми и молодежью | м2 общей площади | 25 | 3020 | 4300 |
| 12 | Кладбища | га | 0,24 | 28,98 | 41,25 |

Таблица 3.3.4.2

Расчет дополнительной потребности в объектах социальной инфраструктуры в деревне Заневка

| Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено на расчетный срок |  |  |  | Мощность объектов микрорайонного уровня, которые необходимо добавить в Генплан | Мощность объектов поселенческого уровня, которые необходимо добавить в Генплан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 чел |  |  | Расчетная потребность |  |  | По утвержденному генплану |  |  | По утвержден-ным ППТ |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселен-ческого уровня |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дошкольные образователь-ные организации | мест | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 925 | 925 | 0 | 140 | 140 | 0 |  | 785 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 1400 | 1400 | 0 | 400 | 400 | 0 |  | 1000 | 0 |
| 3 | Амбулатории | посещений в смену | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 285 | 0 | 285 | 150 | 0 | 150 |  | 0 | 135 |
| 4 | Стационары | коек | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 486,60 | 100,00 | 386,60 | 7503 | 1542 | 5961 | 1070 | 856 | 214 |  | 686 | 5747 |
| 7 | Предприятия общественного питания | посадочныхмест | 40,00 | 8,00 | 32,00 | 617 | 123 | 493 | 68 | 68 | 0 |  | 55 | 494 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 139 | 31 | 108 | 55 | 17 | 38 |  | 14 | 70 |
| 9 | Объекты культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | досуговые центры | мест | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 1619 | 0 | 1619 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1619 |
| 9.2 | помещения досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 0 |
| 10 | Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 5397 | 1079 | 4318 | 1500 | 599 | 901 |  | 480 | 3417 |
| 10.2 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 1157 | 386 | 771 | 1250 | 214 | 1036 |  | 172 | -265 |
| 10.3 | плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 30 | 30 | 0 | 16,69 | 16,69 | 0 |  | 13,38 | 0,00 |
| 11 | Объекты для работы с детьми и молодежью | м2 общей площади | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 386 | 386 | 0 | 214 | 214 | 0 |  | 172 | 0 |

Таблица 3.3.4.3

Расчет дополнительной потребности в объектах социальной инфраструктуры в городе Кудрово

| Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено на расчетный срок |  |  |  | Мощность объектов микрорайонного уровня, которые необходимо добавить в Генплан | Мощность объектов поселенческого уровня, которые необходимо добавить в Генплан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 чел |  |  | Расчетная потребность |  |  | По утвержденному генплану |  |  | По утвержден-ным ППТ |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселен-ческого уровня |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дошкольные образователь-ные организации | мест | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 5264 | 5264 | 0 | 2635 | 2635 | 0 | 4071 | 1436 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 7984 | 7984 | 0 | 7100 | 7100 | 0 | 9050 | -1066 | 0 |
| 3 | Амбулатории | посещений в смену | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 1623 | 0 | 1623 | 1310 | 0 | 1310 |  | 0 | 313 |
| 4 | Стационары | коек | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 614 | 0 | 614 | 650 | 0 | 650 |  | 0 | -36 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 4387 | 4387 | 0 | 6 | 6 | 0 |  | 4381 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 486,60 | 100,00 | 386,60 | 42694 | 8774 | 33920 | 124417 | 7254 | 117163* |  | 1520 | -83242* |
| 7 | Предприятия общественного питания | посадочныхмест | 40,00 | 8,00 | 32,00 | 3510 | 702 | 2808 | 1229 | 580 | 649 |  | 122 | 2159 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 790 | 175 | 614 | 794 | 145 | 649 |  | 30 | -35 |
| 9 | Объекты культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | досуговые центры | мест | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 9213 | 0 | 9213 | 3200 | 0 | 3200 |  | 0 | 6013 |
| 9.2 | помещения досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 4387 | 4387 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4387 | 0 |
| 10 | Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 30709 | 6142 | 24567 | 8050 | 5078 | 2972 |  | 1064 | 21595 |
| 10.2 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 6581 | 2194 | 4387 | 4200 | 1814 | 2387 |  | 380 | 2001 |
| 10.3 | плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 171 | 171 | 0 | 141,45 | 141,45 | 0 |  | 29,64 | 0,00 |
| 11 | Объекты для работы с детьми и молодежью | м2 общей площади | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 2194 | 2194 | 0 | 1814 | 1814 | 0 |  | 380 | 0 |

* с учетом объектов торгово-развлекательного комплекса «МЕГА Дыбенко»

Таблица 3.3.4.4

Расчет дополнительной потребности в объектах социальной инфраструктуры в п. ж/д ст. Мяглово

| Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено на расчетный срок |  |  |  | Мощность объектов микрорайонного уровня, которые необходимо добавить в Генплан | Мощность объектов поселенческого уровня, которые необходимо добавить в Генплан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 чел |  |  | Расчетная потребность |  |  | По утвержденному генплану |  |  | По утвержден-ным ППТ |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселен-ческого уровня |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дошкольные образователь-ные организации | мест | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 88 | 88 | 0 | 140 | 140 | 0 |  | -52 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 134 | 134 | 0 | 600 | 600 | 0 |  | -466 | 0 |
| 3 | Амбулатории | посещений в смену | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27 |
| 4 | Стационары | коек | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 486,60 | 100,00 | 386,60 | 715 | 147 | 568 | 330 | 120 | 210 |  | 27 | 358 |
| 7 | Предприятия общественного питания | посадочныхмест | 40,00 | 8,00 | 32,00 | 59 | 12 | 47 | 40 | 10 | 30 |  | 2 | 17 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 13 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 |  | 1 | 8 |
| 9 | Объекты культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | досуговые центры | мест | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154 |
| 9.2 | помещения досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74 | 0 |
| 10 | Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 515 | 103 | 412 | 0 | 0 | 0 |  | 103 | 412 |
| 10.2 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 110 | 37 | 74 | 312 | 30 | 282 |  | 7 | -209 |
| 10.3 | плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 2,34 | 2,34 | 0 |  | 0,53 | 0,00 |
| 11 | Объекты для работы с детьми и молодежью | м2 общей площади | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 37 | 37 | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 7 | 0 |

Таблица 3.3.4.5

Расчет дополнительной потребности в объектах социальной инфраструктуры в деревне Новосергиевка

| Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено на расчетный срок |  |  |  | Мощность объектов микрорайонного уровня, которые необходимо добавить в Генплан | Мощность объектов поселенческого уровня, которые необходимо добавить в Генплан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 чел |  |  | Расчетная потребность |  |  | По утвержденному генплану |  |  | По утвержден-ным ППТ |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселен-ческого уровня |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дошкольные образователь-ные организации | мест | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 386 | 386 | 0 | 140 | 140 | 0 |  | 246 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 585 | 585 | 0 | 400 | 400 | 0 |  | 185 | 0 |
| 3 | Амбулатории | посещений в смену | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 119 |
| 4 | Стационары | коек | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 322 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 486,60 | 100,00 | 386,60 | 3129 | 643 | 2486 | 1050 | 369 | 681 |  | 274 | 1805 |
| 7 | Предприятия общественного питания | посадочныхмест | 40,00 | 8,00 | 32,00 | 257 | 51 | 206 | 30 | 30 | 0 |  | 22 | 205 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 58 | 13 | 45 | 15 | 7 | 8 |  | 5 | 37 |
| 9 | Объекты культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | досуговые центры | мест | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 675 |
| 9.2 | помещения досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 322 | 0 |
| 10 | Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 2251 | 450 | 1800 | 1500 | 258 | 1242 |  | 192 | 559 |
| 10.2 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 482 | 161 | 322 | 312 | 92 | 220 |  | 69 | 102 |
| 10.3 | плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 13 | 13 | 0 | 7,20 | 7,20 | 0 |  | 5,34 | 0,00 |
| 11 | Объекты для работы с детьми и молодежью | м2 общей площади | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 161 | 161 | 0 | 92 | 92 | 0 |  | 69 | 0 |

Таблица 3.3.4.6

Расчет дополнительной потребности в объектах социальной инфраструктуры в деревне Суоранда

| Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено на расчетный срок |  |  |  | Мощность объектов микрорайонного уровня, которые необходимо добавить в Генплан | Мощность объектов поселенческого уровня, которые необходимо добавить в Генплан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 чел |  |  | Расчетная потребность |  |  | По утвержденному генплану |  |  | По утвержден-ным ППТ |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселен-ческого уровня |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дошкольные образователь-ные организации | мест | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77 | 0 |
| 3 | Амбулатории | посещений в смену | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 16 | 0 | 16 | 150 | 0 | 150 |  | 0 | -134 |
| 4 | Стационары | коек | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 486,60 | 100,00 | 386,60 | 414 | 85 | 329 | 180 | 77 | 103 |  | 8 | 226 |
| 7 | Предприятия общественного питания | посадочныхмест | 40,00 | 8,00 | 32,00 | 34 | 7 | 27 | 10 | 10 | 0 |  | -3 | 27 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 6 |
| 9 | Объекты культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | досуговые центры | мест | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89 |
| 9.2 | помещения досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | 0 |
| 10 | Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 298 | 60 | 238 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 238 |
| 10.2 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 64 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 43 |
| 10.3 | плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 1,50 | 1,50 | 0 |  | 0,16 | 0,00 |
| 11 | Объекты для работы с детьми и молодежью | м2 общей площади | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 |

Таблица 3.3.4.7

Расчет дополнительной потребности в объектах социальной инфраструктуры в деревне Хирвости

| Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено на расчетный срок |  |  |  | Мощность объектов микрорайонного уровня, которые необходимо добавить в Генплан | Мощность объектов поселенческого уровня, которые необходимо добавить в Генплан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 чел |  |  | Расчетная потребность |  |  | По утвержденному генплану |  |  | По утвержден-ным ППТ |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселен-ческого уровня |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дошкольные образователь-ные организации | мест | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 0 |
| 3 | Амбулатории | посещений в смену | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42 |
| 4 | Стационары | коек | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 486,60 | 100,00 | 386,60 | 1095 | 225 | 870 | 560 | 33 | 527 |  | 192 | 343 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40,00 | 8,00 | 32,00 | 90 | 18 | 72 | 15 | 15 | 0 |  | 3 | 72 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 20 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0 |  | -1 | 16 |
| 9 | Объекты культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | досуговые центры | мест | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 236 |
| 9.2 | помещения досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113 | 0 |
| 10 | Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 788 | 158 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 158 | 630 |
| 10.2 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 169 | 56 | 113 | 0 | 0 | 0 |  | 56 | 113 |
| 10.3 | плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 4,39 | 4 | 0 | 0,64 | 0,64 | 0 |  | 3,74 | 0,00 |
| 11 | Объекты для работы с детьми и молодежью | кв. м | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 56 | 56 | 0 | 8 | 8 | 0 |  | 48 | 0 |

Таблица 3.3.4.8

Расчет дополнительной потребности в объектах социальной инфраструктуры в городском поселке Янино-1

| Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено на расчетный срок |  |  |  | Мощность объектов микрорайонного уровня, которые необходимо добавить в Генплан | Мощность объектов поселенческого уровня, которые необходимо добавить в Генплан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 чел |  |  | Расчетная потребность |  |  | По утвержденному генплану |  |  | По утвержден-ным ППТ |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселен-ческого уровня |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дошкольные образователь-ные организации | мест | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 3316 | 3316 | 0 | 1195 | 1195 | 0 | 2525 | 2046 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 5029 | 5029 | 0 | 3965 | 3965 | 0 | 3587 | 1442 | 0 |
| 3 | Амбулатории | посещений в смену | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 1022 | 0 | 1022 | 1200 | 0 | 1200 |  | 0 | -178 |
| 4 | Стационары | коек | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 387 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 2763 | 2763 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2762 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 486,60 | 100,00 | 386,60 | 26890 | 5526 | 21364 | 7600 | 2303 | 5297 |  | 3223 | 16067 |
| 7 | Предприятия общественного питания | посадочныхмест | 40,00 | 8,00 | 32,00 | 2210 | 442 | 1768 | 230 | 184 | 46 |  | 258 | 1722 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 497 | 111 | 387 | 60 | 60 | 0 |  | 51 | 387 |
| 9 | Объекты культуры: |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | досуговые центры | мест | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 5802 | 0 | 5802 | 2140 | 0 | 2140 |  | 0 | 3662 |
| 9.2 | помещения досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 2763 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2763 | 0 |
| 10 | Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 19341 | 3868 | 15473 | 9645 | 1612 | 8033 |  | 2256 | 7440 |
| 10.2 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 4145 | 1382 | 2763 | 2700 | 576 | 2124 |  | 806 | 639 |
| 10.3 | плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 108 | 108 | 0 | 44,91 | 44,91 | 0,00 |  | 62,85 | 0,00 |
| 11 | Объекты для работы с детьми и молодежью | м2 общей площади | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 1382 | 1382 | 0 | 576 | 576 | 0 |  | 806 | 0 |

Таблица 3.3.4.9

Расчет дополнительной потребности в объектах социальной инфраструктуры в деревне Янино-2

| Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено на расчетный срок |  |  |  | Мощность объектов микрорайонного уровня, которые необходимо добавить в Генплан | Мощность объектов поселенческого уровня, которые необходимо добавить в Генплан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 чел |  |  | Расчетная потребность |  |  | По утвержденному генплану |  |  | По утвержден-ным ППТ |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселенческого уровня |  | микрорай-онного уровня | поселен-ческого уровня |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дошкольные образователь-ные организации | мест | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 0 | 100 | 48 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228 | 0 |
| 3 | Амбулатории | посещений в смену | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46 |
| 4 | Стационары | коек | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 486,60 | 100,00 | 386,60 | 1217 | 250 | 967 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 967 |
| 7 | Предприятия общественного питания | посадочныхмест | 40,00 | 8,00 | 32,00 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 80 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 18 |
| 9 | Объекты культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | досуговые центры | мест | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 263 |
| 9.2 | помещения досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125 | 0 |
| 10 | Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 875 | 175 | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 175 | 700 |
| 10.2 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 188 | 63 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 125 |
| 10.3 | плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 5 | 5 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 |  | 4,44 | 0,00 |
| 11 | Объекты для работы с детьми и молодежью | м2 общей площади | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 0 |

Таблица 3.3.4.10

Предложения по размещению объектов социальной инфраструктуры местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Единица измерения вместимости | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на период до 2030 год |  | на период 2030-2040 годг. |  |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость одного объекта | Количество объектов | Вместимость одного объекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | деревня Заневка | мест | 1 | 120 | 1 3 | 210 200 |
| 1.2 | Дошкольные образовательные организации | город Кудрово | мест мест мест мест мест мест мест мест | 1 3 5 2 4 2 1 1 | 265 220 200 190 160 140 110 75 |  |  |
| 1.3 | Дошкольные образовательные организации | п. ж/д ст. Мяглово | мест |  |  | 1 | 100 |
| 1.4 | Дошкольные образовательные организации | деревня Новосергиевка | мест мест | 1 | 100 | 1 1 | 190 110 |
| 1.5 | Дошкольные образовательные организации | деревня Суоранда | мест |  |  | 1 | 100 |
| 1.6 | Дошкольные образовательные организации | деревня Хирвости | мест |  |  | 1 | 100 |
| 1.7 | Дошкольные образовательные организации | городской поселок Янино-1 | мест мест мест мест мест мест мест мест | 1 1 2 1 2 1 1 1 | 240 220 200 190 175 105 100 65 | 2 2 1 3 2 | 210 200 190 160 120 |
| 1.8 | Дошкольные образовательные организации | деревня Янино-2 | мест | 1 | 100 |  |  |
|  | Итого по п.п. 1.1-1.8 |  |  | 32 | 5400 | 19 | 3140 |
| 1.9 | Общеобразовательные организации | деревня Заневка | мест |  |  | 1 | 1400 |
| 1.10 | Общеобразовательные организации | город Кудрово | мест мест мест мест мест | 1 1 1 1 2 | 1600 1200 1100 1000 825 |  |  |
| 1.11 | Общеобразовательные организации | деревня Новосергиевка | мест |  |  | 1 | 725 |
| 1.12 | Общеобразовательные организации | деревня Хирвости | мест |  |  | 1 | 525 |
| 1.13 | Общеобразовательные организации | городской поселок Янино-1 | мест мест мест | 1 1 1 | 1200 1100* 825 | 1 1 1 | 875 725 300 |
|  | Итого по п.п. 1.9-1.13 |  |  | 9 | 9310 | 6 | 4550 |
|  | * реконструкция организации существующей вместимости 365 мест |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Многопрофильная областная больница | город Кудрово | коек | 1 | 650 |  |  |
|  | Итого по п. 2.1 |  |  | 1 | 650 |  |  |
| 2.2 | Врачебная амбулатория | деревня Заневка | посещений в смену |  |  | 1 | 280 |
| 2.3 | Поликлиника | город Кудрово | посещений в смену | 1 | 600 |  |  |
| 2.4 | Женская консультация | город Кудрово | посещений в смену | 1 | 300 |  |  |
| 2.5 | Детская поликлиника | город Кудрово | посещений в смену | 1 | 400 |  |  |
| 2.6 | Врачебная амбулатория | город Кудрово | посещений в смену | 1 | 100 |  |  |
| 2.7 | Офис врачей общей практики не менее 200 м2 | город Кудрово | посещений в смену | 1 | 65 |  |  |
| 2.8 | Врачебная амбулатория | деревня Новосергиевка | посещений в смену |  |  | 1 | 140 |
| 2.9 | Офис врачей общей практики не менее 200 м2 | деревня Суоранда | посещений в смену |  |  | 1 | 50 |
| 2.10 | Поликлиника | городской поселок Янино-1 | посещений в смену | 1 | 750 |  |  |
| 2.11 | Врачебная амбулатория | городской поселок Янино-1 | посещений в смену | 1 | 380 |  |  |
| 2.12 | Детская поликлиника | городской поселок Янино-1 | посещений в смену |  |  | 1 | 380 |
| 2.13 | Офис врачей общей практики не менее 200 м2 | деревня Янино-2 | посещений в смену |  |  | 1 | 50 |
|  | Итого по п.п. 2.2-2.13 |  |  | 7 | 2595 | 5 | 900 |

Таблица 3.3.4.11

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Единица измерения вместимости | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на период до 2030 год |  | на период 2030-2040 годг. |  |
|  |  |  |  | Количество объектов | Общая вместимость | Количество объектов | Общая вместимость |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Объекты торгово-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предприятия розничной торговли | деревня Заневка | м2 торговой площади |  | 960 |  | 6540 |  |
| 3.2 | Предприятия розничной торговли | п. ж/д ст. Мяглово | м2 торговой площади |  |  |  | 710 |  |
| 3.3 | Предприятия розничной торговли | деревня Новосергиевка | м2 торговой площади |  | 480 |  | 2650 |  |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли | деревня Суоранда | м2 торговой площади |  | 300 |  | 120 |  |
| 3.5 | Предприятия розничной торговли | деревня Хирвости | м2 торговой площади |  | 530 |  | 565 |  |
| 3.6 | Предприятия розничной торговли | городской поселок Янино-1 | м2 торговой площади |  | 12920 |  | 13970 |  |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли | деревня Янино-2 | м2 торговой площади |  | 1200 |  | 20 |  |
|  | Итого по п.п. 3.1-3.7 |  |  |  | 16390 |  | 24575 |  |
| 3.8 | Предприятия общественного питания | деревня Заневка | посадочных мест |  | 80 |  | 540 |  |
| 3.9 | Предприятия розничной торговли | п. ж/д ст. Мяглово | посадочных мест |  |  |  | 60 |  |
| 3.10 | Предприятия общественного питания | город Кудрово | посадочных мест |  | 1865 |  |  |  |
| 3.11 | Предприятия общественного питания | деревня Новосергиевка | посадочных мест |  | 40 |  | 220 |  |
| 3.12 | Предприятия общественного питания | деревня Суоранда | посадочное место |  | 25 |  | 10 |  |
| 3.13 | Предприятия общественного питания | деревня Хирвости | посадочных мест |  | 45 |  | 45 |  |
| 3.14 | Предприятия общественного питания | городской поселок Янино-1 | посадочных мест |  | 1060 |  | 1150 |  |
| 3.15 | Предприятия общественного питания | деревня Янино-2 | посадочных мест |  | 100 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 3.8-3.15 |  |  |  | 3215 |  | 2025 |  |
| 3.16 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Заневка | рабочих мест |  | 20 |  | 120 |  |
| 3.17 | Предприятия бытового обслуживания | город Кудрово | рабочих мест |  | 790 |  |  |  |
| 3.18 | Предприятия бытового обслуживания | п. ж/д ст. Мяглово | рабочих мест |  |  |  | 15 |  |
| 3.19 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Новосергиевка | рабочих мест |  | 10 |  | 50 |  |
| 3.20 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Суоранда | рабочих мест |  | 5 |  | 5 |  |
| 3.21 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Хирвости | рабочих мест |  | 10 |  | 10 |  |
| 3.22 | Предприятия бытового обслуживания | городской поселок Янино-1 | рабочих мест |  | 240 |  | 260 |  |
| 3.23 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Янино-2 | рабочих мест |  | 20 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 3.16-3.23 |  |  |  | 1095 |  | 460 |  |
| 3.24 | Аптеки | деревня Заневка | м2 общей площади |  | 100 |  | 670 |  |
| 3.25 | Аптеки | город Кудрово | м2 общей площади |  | 3700 |  |  |  |
| 3.26 | Аптеки | п. ж/д ст. Мяглово | м2 общей площади |  |  |  | 75 |  |
| 3.27 | Аптеки | деревня Новосергиевка | м2 общей площади |  | 50 |  | 270 |  |
| 3.28 | Аптеки | деревня Суоранда | м2 общей площади |  | 30 |  | 15 |  |
| 3.29 | Аптеки | деревня Хирвости | м2 общей площади |  | 55 |  | 60 |  |
| 3.30 | Аптеки | городской поселок Янино-1 | м2 общей площади |  | 1330 |  | 1435 |  |
| 3.31 | Аптеки | деревня Янино-2 | м2 общей площади |  | 125 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 3.24-3.31 |  |  |  | 5390 |  | 2525 |  |
| 4 | Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Досуговые центры | деревня Заневка | мест |  |  | 1 | 1400 |  |
| 4.2 | Досуговые центры | город Кудрово | мест | 4 | 7000 |  |  |  |
| 4.3 | Досуговые центры | п. ж/д ст. Мяглово | мест |  |  | 1 | 150 |  |
| 4.4 | Досуговые центры | деревня Новосергиевка | мест |  |  | 1 | 600 |  |
| 4.5 | Досуговые центры | деревня Хирвости | мест |  |  | 1 | 150 |  |
| 4.6 | Досуговые центры | городской поселок Янино-1 | мест | 1 | 3800 | 2 | 3100 |  |
| 4.7 | Досуговые центры | деревня Янино-2 | мест | 1 | 300 |  |  |  |
|  | Итого по п.п.4.1-4.7 |  |  | 6 | 11100 | 6 | 5400 |  |
| 4.8 | Помещения досуга и любительской деятельности | деревня Заневка | м2 общей площади |  | 100 |  | 670 |  |
| 4.9 | Помещения досуга и любительской деятельности | город Кудрово | м2 общей площади |  | 4390 |  |  |  |
| 4.10 | Помещения досуга и любительской деятельности | п. ж/д ст. Мяглово | м2 общей площади |  |  |  | 75 |  |
| 4.11 | Помещения досуга и любительской деятельности | деревня Новосергиевка | м2 общей площади |  | 50 |  | 270 |  |
| 4.12 | Помещения досуга и любительской деятельности | деревня Суоранда | м2 общей площади |  | 30 |  | 15 |  |
| 4.13 | Помещения досуга и любительской деятельности | деревня Хирвости | м2 общей площади |  | 55 |  | 70 |  |
| 4.14 | Помещения досуга и любительской деятельности | городской поселок Янино-1 | м2 общей площади |  | 1330 |  | 1435 |  |
| 4.15 | Помещения досуга и любительской деятельности | деревня Янино-2 | м2 общей площади |  | 125 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 4.8-4.15 |  |  |  | 6080 |  | 2535 |  |
| 5 | Объекты физической культуры и спорта |  | объект |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты спорта, в том числе спортивные комплексы | деревня Заневка | м2 площади залов/ м2 зеркала воды бассейнов | 1 | 690/ 150 | 1 | 4700/ 1000 |  |
| 5.2 | Объекты спорта, в том числе спортивные комплексы | город Кудрово | м2 площади залов/ м2 зеркала воды бассейнов | 6 | 27350/ 5490 |  |  |  |
| 5.3 | Объекты спорта, в том числе спортивные комплексы | п. ж/д ст. Мяглово | м2 площади залов/ м2 зеркала воды бассейнов |  |  | 1 | 500/ 110 |  |
| 5.4 | Объекты спорта, в том числе спортивные комплексы | деревня Новосергиевка | м2 площади залов м2 зеркала воды бассейнов |  |  | 1 | 2300/ 480 |  |
| 5.5 | Объекты спорта, в том числе спортивные комплексы | деревня Суоранда | м2 площади залов/ м2 зеркала воды бассейнов |  |  | 1 | 500/ 100 |  |
| 5.6 | Объекты спорта, в том числе спортивные комплексы | деревня Хирвости | м2 площади залов/ м2 зеркала воды бассейнов | 1 | 600/ 130 |  |  |  |
| 5.7 | Объекты спорта, в том числе спортивные комплексы | городской поселок Янино-1 | м2 площади залов/ м2 зеркала воды бассейнов | 2 | 10300/ 2250 | 2 | 10200/ 2200 |  |
| 5.8 | Объекты спорта, в том числе спортивные комплексы | деревня Янино-2 | м2 площади залов/ м2 зеркала воды бассейнов | 1 | 860/ 185 |  |  |  |
|  | Итого по п.п.5.1-5.8 |  |  | 11 | 39800/ 8205 | 6 | 18200/ 3890 |  |
| 5.9 | Плоскостные спортивные сооружения | деревня Заневка | тыс. м2 |  | 0,49 |  | 32,16 |  |
| 5.10 | Плоскостные спортивные сооружения | город Кудрово | тыс. м2 |  | 166,59 |  |  |  |
| 5.11 | Плоскостные спортивные сооружения | п. ж/д ст. Мяглово | тыс. м2 |  | 0,02 |  | 2,85 |  |
| 5.12 | Плоскостные спортивные сооружения | деревня Новосергиевка | тыс. м2 |  | 1,93 |  | 10,61 |  |
| 5.13 | Плоскостные спортивные сооружения | деревня Хирвости | тыс. м2 |  | 2,13 |  | 2,26 |  |
| 5.14 | Плоскостные спортивные сооружения | городской поселок Янино-1 | тыс. м2 |  | 47,65 |  | 55,99 |  |
| 5.15 | Плоскостные спортивные сооружения | деревня Янино-2 | тыс. м2 |  | 4,80 |  | 0,08 |  |
|  | Итого по п.п. 5.9-5.16 |  |  |  | 223,61 |  | 104,42 |  |
| 6 | Объекты для работы с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью | деревня Заневка | м2 общей площади |  | 50 |  | 340 |  |
| 6.2 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью | город Кудрово | м2 общей площади |  | 2195 |  |  |  |
| 6.3 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью | п. ж/д ст. Мяглово | м2 общей площади |  |  |  | 40 |  |
| 6.4 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью | деревня Новосергиевка | м2 общей площади |  | 25 |  | 135 |  |
| 6.5 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью | деревня Суоранда | м2 общей площади |  |  |  | 35 |  |
| 6.6 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью | деревня Хирвости | м2 общей площади |  | 40 |  |  |  |
| 6.7 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью | городской поселок Янино-1 | м2 общей площади |  | 665 |  | 715 |  |
| 6.8 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью | деревня Янино-2 | м2 общей площади |  | 60 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 6.1-6.8 |  |  |  | 3035 |  | 1265 |  |
| 7 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Кладбища | город Кудрово | га |  |  |  | 19,91 |  |
| 7.2 | Кладбища | деревня Суоранда | га |  | 1,18 |  |  |  |
| 7.3 | Кладбища | городской поселок Янино-1 | га |  | 27,27 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 7.1-7.3 |  |  |  | 28,45 |  | 19,91 |  |

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460, предусмотрено размещение объекта регионального значения «Государственное специальное образовательное учреждение для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата на 250 мест со спальным корпусом в городском поселке Янино-1».

Проектные предложения по обеспеченности населения

Заневского городского поселения объектами социальной инфраструктуры

Таблица 3.3.4.12

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры | Единица измерения | Существующее количество | Количество на 1 очередь 2030 год | Количество на расчет-ный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации, всего /1000 чел | мест (объектов) | 1088 (8)/21,36 | 6488 (40)/53,7* | 9628 (59)/56,0* |
| 2 | Общеобразовательные организации всего /1000 чел | мест (объектов) | 2840 (3)/55,77 | 12150 (12)/100,62* | 16700 (18)/97,1* |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего /1000 чел | посещений в смену (объектов) | 350 (3)/6,87 | 2945 (10)/24,4 | 3845 (17)/22,4 |
| 4 | Стационарные медицинские учреждения, всего /1000 чел | коек (объектов) | - | 650 (1)/5,4 | 650 (1)/3,8 |
| 5 | Аптеки, всего/1000 чел | м2общей площади | 686/13,47 | 6076/50,0 | 8601/50,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли**, всего/1000 чел | м2 торговой площади | 100135/1699 | 116525/960 | 1411005/821 |
| 7 | Предприятия общественного питания**, всего/1000 чел | посадочных мест | 1646/32,32 | 4861/40,0 | 6886/40,0 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел | рабочих мест | нет данных | 10955/9,0 | 1555/9,0 |
| 9 | Объекты культуры: |  |  |  |  |
| 9.1 | досуговые центры, всего /1000 чел | мест (объектов) | 2549 (3)/50,05 | 13649 (9)/112 | 19049 (15)/111 |
| 9.2 | помещения досуга и любительской деятельности, всего /1000 чел | м2 общей площади |  | 6080/50,1 | 8615/50,1 |
| 10 | Объекты физической культуры и спорта: |  |  |  |  |
| 10.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивные залы, всего /1000 чел | м2 площади пола (объектов) | 5703 (20)/106,12 | 45204 (31)/372 | 63404 (37)/369 |
| 10.2 | бассейны плавательные, всего /1000 чел | м2 зеркала воды (объектов) | 1790 (3)/29,26 | 9695 (14)/80 | 13585 (20)/79,0 |
| 10.3 | плоскостные сооружения всего /1000 чел | тыс. м2 | 17,07/0,34 | 240,68/1,98 | 345,10/2,01 |
| 11 | Объекты для работы с детьми и молодежью, всего /1000 чел | м2 общей площади | нет данных | 3035/25,0 | 4300/25,0 |
| 12 | Кладбища, всего /1000 чел | га | 13,99/0,27 | 28,45/0,23 | 48,36/0,28 |

*  с учетом утвержденных проектов планировки территорий

** с учетом объектов торгово-развлекательного комплекса «Мега Дыбенко»

Предложения по размещению объектов социальной инфраструктуры на территории Заневского городского поселения отражены на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальной инфраструктуры).

- 3.3.5. Озеленение территорий

В проекте изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, к озелененным территориям общего пользования отнесены следующие зоны:

- существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2с) площадью 27,92 га, из них существующий парк в городе Кудрово площадью 13,85 га;

- планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) общей площадью 143,57 га, из них планируемый парк в городе Кудрово за КАД площадью 61,30 га, планируемый парк в городском поселке Янино-1 площадью 20,86 га;

- зоны озелененных территорий общего пользования специального назначения (К2.1) площадью 193,82 га, в том числе в деревне Заневка площадью 26,57 га, в городе Кудрово площадью 70,73 га, в п. ж/д ст. Пятый километр площадью 33,31 га, в городском поселке Янино-1 площадью 63,21 га.

Общая площадь озелененных территорий общего пользования в целом по населенным пунктам Заневского городского поселения на расчетный срок составит 365,31 га.

В таблице 3.3.5.1 отражены результаты расчета удельной площади озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов.

Таблица 3.3.5.1

| Населенный пункт | Общая площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок 2040 год, га | Расчетная численность населения на расчетный срок 2040 год, тыс. чел | Удельная площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на 1 чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на расчетный срок 2040 год по проекту | нормативное по МНГП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Заневка | 36,06 | 15,42 | 23,39 | 12 |
| город Кудрово | 158,40 | 87,74 | 18,05 | 13 |
| п. ж/д ст. Мяглово | 6,92 | 1,47 | 47,07 | 12 |
| деревня Новосергиевка | 23,22 | 6,43 | 36,11 | 12 |
| п. ж/д ст. Пятый километр | 41,23 | 0,00 |  | - |
| деревня Суоранда | 6,96 | 0,85 | 81,88 | 10 |
| деревня Хирвости | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 10 |
| городской поселок Янино-1 | 91,75 | 55,26 | 16,60 | 10,4* |
| деревня Янино-2 | 0,77 | 2,50 | 3,08 | 10 |
| Итого по населенным пунктам | 365,31 | 171,92 | 21,25 |  |

* с учетом сокращения норматива на 20 % по примечанию 1 к пункту 2.6.1 МНГП

Как видно по данным таблицы 3.3.5.1 удельная площадь озелененных территорий общего пользования по населенным пунктам Заневского городского поселения с многоквартирной жилой застройкой на расчетный срок соответствует нормативным требованиям (п. 2.6.1 МНГП).

- 3.4. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры

- 3.4.1. Улично-дорожная сеть

При внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, предусмотрен учет мероприятий, предусмотренных в схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в том числе:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Автомобильная дорога А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга»;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Автомобильная дорога Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия».

В связи с изменениями в планах развития дорожной сети Ленинградской области, отраженными в схеме территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 с изменениями от 29.10.2015 № 415, от 21.12.2015 № 490, от 01.03.2017 № 39, от 22.12.2017 №592, 19.10.2018 № 400 при внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, предусмотрен учет следующих мероприятий:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши»;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Заневскому посту»;

- строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Всеволожск»;

- строительство автомобильной дороги регионального значения «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через реку Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная» на участке от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия»;

- строительство развязки в месте пересечения автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к городу Всеволожск» и автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши»»;

- строительство путепровода на перегоне Нева – Заневский пост (в районе платформы 7 км) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Деревня Старая – Кудрово» (км 3);

- строительство подъезда и транспортно-пересадочного узла «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Автомобильная дорога Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия»;

- строительство транспортно-пересадочного узла «7 км».

В проекте изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, предусмотрено изменение улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе в городском поселке Янино-1, в деревнях Новосергиевка, Суоранда и Хировости.

Прокладку инженерных коммуникаций необходимо предусматривать за пределами полос отвода автомобильных дорог общего пользования.

- 3.4.2. Транспорт

В соответствии с соглашением между Правительством Санкт-Петербурга, Правительством Ленинградской области и схемой территориального планирования Ленинградской области с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 592 и от 23.12.2019 № 608, при внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, предусмотрен учет мероприятий (резервирование территории) для возможности развития сети метрополитена на территории Заневского городского поселения, в том числе:

- Правобережно-Лахтинской линии метрополитена от станции метро «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово», включая электродепо «Правобережное»;

- Адмиралтейско-Охтинской линии от станции метро «Суворовская» до станции «Янино», включая электродепо;

- транспортно-пересадочных узлов на базе конечных станций метрополитена в Ленинградской области «Кудрово» и «Янино».

Предусмотрена необходимость организации пригородного железнодорожного сообщения на участке Ладожский вокзал – Заневский пост-2 – станция Нева (с перспективой продления железнодорожного участка до Новосаратовки) с устройством пассажирских платформ в г. Кудрово в районе Кудровского проезда и улицы Ленинградской и строительством железнодорожной платформы на железнодорожном остановочном пункте Заневский пост-2 с остановкой общественного транспорта и автобусным разворотным кольцом.

В связи с предполагаемым увеличением расчетной численности населения относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, возникнет потребность в увеличении количества мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной застройки.

Потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной застройки в целом по Заневскому городскому поселению определена при уровне автомобилизации в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 524 с изменениями от 22.06.2020 № 430, на 1 очередь и расчетный срок – 375 автомобилей на 1000 жителей.

Результаты расчета потребности в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей в многоквартирной застройке на территории Заневского городского поселения на 1 очередь и расчетный срок представлены в таблице 3.4.2.1.

Таблица 3.4.2.1

| Населенный пункт | Численность постоянного населения, тыс. чел |  | Расчетное количество индивидуальных автомобилей легковых, тыс. шт |  | Потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей в многоквартирной застройке, тыс. машино-мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040год | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040год | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Заневка | 1,97 | 15,42 | 0,74 | 5,78 | 0,56 | 5,61 |
| город Кудрово | 87,74 | 87,74 | 32,90 | 32,90 | 32,90 | 32,90 |
| п. ж/д ст. Мяглово | 0,01 | 1,47 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| деревня Новосергиевка | 0,99 | 6,43 | 0,37 | 2,41 | 0,24 | 2,24 |
| деревня Суоранда | 0,61 | 0,85 | 0,23 | 0,32 | 0,19 | 0,29 |
| деревня Хирвости | 0,42 | 2,25 | 0,16 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
| городской поселок Янино-1 | 26,55 | 55,26 | 9,96 | 20,72 | 9,66 | 19,89 |
| деревня Янино-2 | 2,46 | 2,50 | 0,92 | 0,94 | 0,45 | 0,45 |
| Всего | 120,75 | 171,92 | 45,28 | 64,46 | 44,00 | 61,38 |

Постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей для жителей зон застройки многоквартирными жилыми домами предусмотрено на общедоступных одно- и многоуровневых открытых и закрытых стоянках.

Постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей для жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами предусмотрено на приусадебных участках.

- 3.5. Предложения по развитию инженерной инфраструктуры

- 3.5.1. Расчет инженерных нагрузок

Для разработки предложений по развитию инженерной инфраструктуры на территории Заневского городского поселения в составе проекта изменений в генеральный план выполнен расчет инженерных нагрузок по каждому населенному пункту в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов:

- СП 131.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, утв. Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 2002 г.;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренние водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012«СНиП 2.04.03-85 Канализация наружные сети и сооружения»;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- РД 34.10.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Сводные данные по инженерным нагрузкам на территории Заневского городского поселения отражены в таблице 3.5.1.1.

Таблица 3.5.1.1

| № п/п | Вид системы | Единица измерения | Нагрузка на 1 очередь 2030 год | Нагрузка на расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение, в том числе по группам потребления: население АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» котельные промышленность | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 625,7 33,7 152,8 276,8 162,4 | 940,3 42,5 152,8 454,6 290,4 |
| 2 | Водоснабжение | тыс. м3/сут | 44,6 | 61,1 |
| 3 | Водоотведение | тыс. м3/сут | 38,2 | 52,5 |
| 4 | Газоснабжение, в том числе по группам потребления: население котельные промышленность | тыс. м3/ч тыс. м3/ч тыс. м3/ч тыс. м3/ч | 64,3 4,6 37,6 22,1 | 107,5 6,3 61,7 39,5 |
| 5 | Электроснабжение | тыс. кВ.А | 146 | 225 |
| 6 | Связь |  |  |  |
| 6.1 | стационарный телефон | тыс. точек подключения | 40,7 | 57,4 |
| 6.2 | радио | тыс. точек подключения | 71,8 | 100,8 |
| 6.3 | телевидение | тыс. точек подключения | 77,5 | 108,9 |

Расчет нагрузок по инженерным системам для объектов Заневского городского поселения отражен в таблицах 3.5.1.2 – 3.5.1.5.

Таблица 3.5.1.2

Сводная таблица расчета нагрузок теплоснабжения и объемов газового топлива для объектов

Заневского городского поселения

| № п/п | Наименование территории и объекта | Единица измерения потребителей | Количество потребителей | Общая площадь зданий, тыс. кв. м | Объем зданий, тыс. куб. м | Нормы расхода горячей воды , л/ч | Удельная тепловая характеристика для отопления qо, ккал/(ч∙м³∙ºС) | Нагрузка, Гкал/ч |  |  | Общий расход газа, куб. м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отопление | горячее водоснабжение | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Заневкка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 431 | 25,86 | 85,2 | 9,2 | 0,45 | 1,9 | 0,24 | 2,14 | 320,4 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3с | 1 житель | 297 | 8,91 | 31,4 | 10 | 0,35 | 0,54 | 0,18 | 0,72 | 118,8 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4с | 1 житель | 263 | 7,9 | 27,9 | 10 | 0,35 | 0,48 | 0,16 | 0,64 | 105,2 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 72,0 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 21,8 га) | 1 работник | 654 | 64,5 | 455,3 | 2 | 0,33 | 7,40 | 0,08 | 7,48 | 1016,3 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 991 |  |  |  |  |  |  | 11,51 | 1632,7 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3 | 1 житель | 830 | 29,1 | 95,9 | 10 | 0,37 | 1,7 | 0,5 | 2,2 | 355,9 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами (от 4 до 8 эт. вкл.), Ж 4 | 1 житель | 13600 | 476,0 | 1568,0 | 10 | 0,37 | 28,6 | 8,16 | 36,76 | 4994,6 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,84 | 793,5 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 61,77 га) | 1 работник | 1850 | 46,3 | 326,8 | 2 | 0,33 | 5,31 | 0,22 | 5,53 | 751,4 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 14430 |  |  |  |  |  |  | 50,33 | 6895,3 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Заневка | 1 житель | 15421 |  |  |  |  |  |  | 61,84 | 8528,0 |
|  | На первую очередь по деревне Заневка | 1 житель | 1970 |  |  |  |  |  |  | 19,06 | 2589,7 |
| 2 | деревня Кудрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 91 | 5,46 | 19,3 | 9,2 | 0,45 | 0,43 | 0,05 | 0,48 | 73,7 |
|  | Кудрово-Север |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2с | 1 житель | 24190 | 1216,8 | 4008,3 | 10 | 0,34 | 67,1 | 0,73 | 67,83 | 9216,0 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,17 | 1381,8 |
|  | обслуживаемая АО "ТеплосетьСанкт-Петербург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2с | 1 житель | 41110 | 2067,8 | 6811,6 | 10 | 0,34 | 114,0 | 1,24 | 115,24 | 15657,6 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,29 | 2349,2 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 80 га) | 1 работник | 3400 | 264,0 | 1863,5 | 2 | 0,33 | 30,27 | 0,41 | 30,68 | 4168,5 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,69 | 14840,0 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кудрово-Северо-восток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж 5.1 | 1 житель | 8300 | 418,3 | 1377,9 | 10 | 0,34 | 23,1 | 0,25 | 23,35 | 3172,6 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,90 | 665,8 |
|  | Кудрово-Север |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2 | 1 житель | 2840 | 168,4 | 594,4 | 10 | 0,34 | 9,9 | 0,10 | 10,00 | 1358,7 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 543,5 |
|  | обслуживаемая АО "ТеплосетьСанкт-Петербург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2 | 1 житель | 9000 | 315,0 | 1037,6 | 10 | 0,34 | 17,4 | 0,19 | 17,59 | 2389,9 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 | 358,7 |
|  | Кудрово-Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2 | 1 житель | 2210 | 88,4 | 312,0 | 10 | 0,35 | 5,4 | 0,05 | 5,45 | 740,5 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,18 | 296,2 |
|  | Деловая зона в восточной части города Кудрово (площадь 38,5 га) | 1 работник | 1160 | 43,5 | 307,1 | 2 | 0,33 | 4,99 | 0,14 | 5,13 | 697,0 |
|  | Прочие общественно-деловые территории города Кудрово (площадь 64,5 га) | 1 работник | 1935 | 72,6 | 512,5 | 2 | 0,33 | 8,32 | 0,23 | 8,55 | 1161,7 |
|  | Промышленная зона Кудрово (площадь 19,4 га) | 1 работник | 290 | 58,2 | 547,8 | 4,4 | 0,23 | 6,20 | 0,08 | 6,28 | 853,3 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 22350 |  |  |  |  |  |  | 90,07 | 9489,2 |
|  | Всего на расчетный срок по городу Кудрово | 1 житель | 87741 |  |  |  |  |  |  | 331,76 | 24329,2 |
|  | На первую очередь по городу Кудрово | 1 житель | 87741 |  |  |  |  |  |  | 331,76 | 24329,2 |
| 3 | городской поселок Янино-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка Ж2.1с | 1 житель | 516 | 31,0 | 102,1 | 9,2 | 0,45 | 2,26 | 0,28 | 2,5 | 381,0 |
|  | Индивидуальная блокированная жилая застройка Ж2.2с | 1 житель | 309 | 18,5 | 60,9 | 9,2 | 0,45 | 1,35 | 0,17 | 1,5 | 227,1 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами ( до 4 эт.вкл.), Ж 3с | 1 житель | 151 | 5,3 | 17,5 | 10 | 0,37 | 0,32 | 0,09 | 0,4 | 54,3 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка (от 4 до 8 эт. вкл.) Ж4с | 1 житель | 3808 | 133,3 | 439,1 | 10 | 0,37 | 8,00 | 2,28 | 10,3 | 1399,5 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж 5.1с | 1 житель | 4766 | 166,8 | 549,5 | 10 | 0,34 | 9,2 | 0,10 | 9,30 | 1263,6 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 | 489,1 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 22 га) | 1 работник | 660 | 24,7 | 174,4 | 2 | 0,33 | 2,83 | 0,08 | 2,91 | 395,4 |
|  | Промышленная зона (площадь 164 га) | 1 работник | 3280 | 492,0 | 4630,6 | 4,4 | 0,23 | 52,42 | 0,87 | 53,29 | 7240,5 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 9550 |  |  |  |  |  |  | 83,80 | 11450,5 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория по утвержденным ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4 | 1 житель | 12441 | 435,4 | 1536,7 | 10 | 0,37 | 27,99 | 7,46 | 35,45 | 4816,6 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж 5.1 | 1 житель | 15219 | 532,7 | 1754,8 | 10 | 0,34 | 29,4 | 0,32 | 29,72 | 4038,0 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,78 | 1328,8 |
|  | Всего по жилой территории в границах утвержденным ППТ | 1 житель | 27660 |  |  |  |  |  |  | 74,95 | 10183,4 |
|  | Жилая территория вне границ утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1 | 1 житель | 1160 | 69,6 | 245,6 | 9,2 | 0,45 | 5,44 | 0,64 | 6,08 | 905,8 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами (от 4 до 7 эт. вкл.), Ж 4.1 | 1 житель | 16890 | 591,2 | 1947,5 | 10 | 0,34 | 32,6 | 0,35 | 32,95 | 4476,9 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,85 | 794,8 |
|  | Всего по жилой территории вне границ утвержденных ППТ | 1 житель | 18050 |  |  |  |  |  |  | 44,88 | 6177,5 |
|  | Общественно-деловая территория городского поселка Янино-1 (площадь 50,71 га) | 1 работник | 1520 | 47,5 | 335,3 | 2 | 0,33 | 5,45 | 0,18 | 5,63 | 764,9 |
|  | Промышленная зона восточнее городского поселка Янино-1 (площадь 56,1 га) | 1 работник | 1960 | 168,3 | 1584,0 | 4,4 | 0,23 | 17,93 | 0,52 | 18,45 | 2506,8 |
|  | Промышленная зона к северо-востоку от городского поселка Янино-1 (площадь 5,01 га) | 1 работник | 80 | 15,0 | 141,2 | 4,4 | 0,23 | 1,60 | 0,02 | 1,62 | 220,1 |
|  | Промышленно-деловая зона Янино-1 (площадь 94,5 га) | 1 работник | 1890 | 283,5 | 2668,2 | 4,4 | 0,23 | 30,21 | 0,50 | 30,71 | 4172,6 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 45710 |  |  |  |  |  |  | 176,24 | 24025,4 |
|  | Всего на расчетный срок по городскому поселку Янино-1 | 1 житель | 55260 |  |  |  |  |  |  | 260,04 | 35475,9 |
|  | На первую очередь по городскому поселку Янино-1 | 1 житель | 26550 |  |  |  |  |  |  | 164,38 | 22334,2 |
| 4 | деревня Новосергиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 169 | 10,14 | 35,8 | 9,2 | 0,45 | 0,79 | 0,09 | 0,88 | 132,3 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 169 |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 132,3 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт. вкл.), Ж 3 | 1 житель | 2770 | 97,0 | 319,5 | 10 | 0,37 | 5,8 | 1,66 | 7,46 | 1013,6 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 3 эт. вкл.), Ж 3.1 | 1 житель | 3490 | 122,2 | 402,5 | 10 | 0,37 | 7,3 | 2,09 | 9,39 | 1275,8 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 | 343,8 |
|  | Общественно-деловая зона в западной части деревни Новосергиевка (площадь 172 га) | 1 работник | 17200 | 645,0 | 3035,3 | 2 | 0,33 | 49,30 | 2,06 | 51,36 | 6978,3 |
|  | Индустриальный парк «Приневский» (восточнее деревни Новосергиевка) (площадь 73,53 га) | 1 работник | 2570 | 220,0 | 1552,9 | 4,4 | 0,23 | 17,58 | 0,68 | 18,26 | 2481,0 |
|  | Промышленная зона в северо-восточной части деревни Новосергиевка (площадь 64,7 га) | 1 работник | 970 | 194,1 | 1370,1 |  | 0,33 | 22,25 | 0,12 | 22,37 | 3039,4 |
|  | Электродепо (площадь 35,3 га) | 1 работник | 50 | 70,6 | 664,5 | 4,4 | 0,23 | 7,52 | 0,01 | 7,53 | 1023,1 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 6260 |  |  |  |  |  |  | 118,90 | 16154,89 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Новосергиевка | 1 житель | 6429 |  |  |  |  |  |  | 119,78 | 16287,2 |
|  | На первую очередь по деревне Новосергиевка | 1 житель | 990 |  |  |  |  |  |  | 35,93 | 4881,8 |
| 5 | деревня Янино-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 510 | 30,6 | 108,0 | 9,2 | 0,45 | 2,39 | 0,28 | 2,67 | 397,8 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 | 91,0 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 0,96 га) | 1 работник | 28 | 6,0 | 56,5 | 4,4 | 0,23 | 0,64 | 0,01 | 0,65 | 88,3 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 510 |  |  |  |  |  |  | 3,99 | 577,2 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1 | 1 житель | 40 | 2,4 | 8,5 | 9,2 | 0,45 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 43,4 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4 | 1 житель | 1950 | 78 | 275,3 | 10 | 0,37 | 5,01 | 1,17 | 6,18 | 839,7 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 | 210,6 |
|  | Промышленная зона Янино-2 (площадь 59,2 га) | 1 работник | 890 | 177,0 | 1665,9 | 4,4 | 0,23 | 18,86 | 0,23 | 19,09 | 2593,8 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 1990 |  |  |  |  |  |  | 27,03 | 3687,4 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Янино-2 | 1 житель | 2500 |  |  |  |  |  |  | 31,02 | 4264,6 |
|  | На первую очередь по деревне Янино-2 | 1 житель | 2460 |  |  |  |  |  |  | 31,02 | 4264,6 |
| 6 | деревня Суоранда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 468 | 28,1 | 99,2 | 9,2 | 0,45 | 2,20 | 0,26 | 2,46 | 334,2 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 84,2 |
|  | Промышленная зона (площадь 14,4 га) | 1 работник | 216 | 57,6 | 677,6 | 4,4 | 0,23 | 7,67 | 0,06 | 7,73 | 1050,3 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 468 |  |  |  |  |  |  | 10,81 | 1500,9 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1 | 1 житель | 80 | 4,8 | 16,9 | 9,2 | 0,45 | 0,37 | 0,04 | 0,41 | 55,7 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3 | 1 житель | 300 | 10,5 | 37,1 | 10 | 0,37 | 0,68 | 0,18 | 0,86 | 137,7 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 43,5 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 380 |  |  |  |  |  |  | 1,59 | 245,2 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Суоранда | 1 житель | 848 |  |  |  |  |  |  | 12,40 | 1746,1 |
|  | На первую очередь по деревне Суоранда | 1 житель | 610 |  |  |  |  |  |  | 8,68 | 1179,3 |
| 7 | деревня Хирвости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 223 | 13,4 | 47,3 | 9,2 | 0,45 | 1,05 | 0,12 | 1,17 | 175,5 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 223 |  |  |  |  |  |  | 1,17 | 175,5 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1 | 1 житель | 200 | 12 | 42,4 | 9,2 | 0,45 | 0,94 | 0,11 | 1,05 | 142,7 |
|  | Индивидуальная блокированная застройка с участками Ж2.2 | 1 житель | 1830 | 109,8 | 387,5 | 9,2 | 0,45 | 8,58 | 1,01 | 9,59 | 1303,0 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 35,3 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 2030 |  |  |  |  |  |  | 1,31 | 178,0 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Хирвости | 1 житель | 2253 |  |  |  |  |  |  | 2,48 | 353,5 |
|  | На первую очередь по деревне Хирвости | 1 житель | 1100 |  |  |  |  |  |  | 1,24 | 168,5 |
| 8 | п. ж/д ст. Мяглово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 9 | 0,5 | 1,8 | 9,2 | 0,45 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 7,0 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 7,0 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1 | 1 житель | 1460 | 87,6 | 309,2 | 9,2 | 0,45 | 6,85 | 0,81 | 7,66 | 1176,3 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 | 156,3 |
|  | Общественно-деловые территории деревни Мяглово (площадь 52,4 га) | 1 работник | 1570 | 58,9 | 415,8 | 2 | 0,33 | 6,75 | 0,19 | 6,94 | 942,9 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 1460 |  |  |  |  |  |  | 15,75 | 2275,5 |
|  | Всего на расчетный срок по п. ж/д ст. Мяглово | 1 житель | 1469 |  |  |  |  |  |  | 15,79 | 2282,5 |
|  | На первую очередь по п. ж/д ст. Мяглово | 1 житель | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 7,0 |
| 9 | п. ж/д ст. Пятый километр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 1 | 0,3 | 1,1 | 9,2 | 0,45 | 0,02 | 0,001 | 0,02 | 2,9 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродепо (площадь 43 га) | 1 работник | 60 | 86,0 | 809,4 | 4,4 | 0,23 | 9,16 | 0,02 | 9,18 | 1247,3 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 | 1247,3 |
|  | Всего на расчетный срок по п. ж/д ст. Пятый километр |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,22 | 1250,2 |
|  | Всего на первую очередь по п. ж/д ст. Пятый километр |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 2,9 |
| 10 | Промышленная зона "Соржа-Старая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальный парк "Соржа-Старая" (площадь 203,2 га) | 1 работник | 7110 | 507,5 | 4776,5 | 4,4 | 0,4 | 94,04 | 1,88 | 95,92 | 13032,6 |
|  | Всего на расчетный срок по промышленной зоне "Соржа -Старая" |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,92 | 13032,6 |
|  | На первую очередь по промышленной зоне "Соржа -Старая" |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,57 | 4561,1 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на расчетный срок, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,3 | 107550 |
|  | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,9 | 30309,1 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,7 | 64318,3 |

Таблица 3.5.1.3

Расчет объемов водоснабжения и водоотведения по Заневскому городскому поселению

| № п/п | Наименование территории и объекта | Единица измерения потреби-телей | Количество потреби-телей | Водопотребление, куб. м/сут |  |  |  |  | Отведение бытового стока, куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Холодная вода |  | Горячая вода |  | Суточный общий расход воды холодной и горячей (Q общ.), куб. м/сут |  |
|  |  |  |  | норма расхода холодной воды (q х.в.), л/сут | расход холодной воды (Q х.в.), куб. м/сут | норма расхода горячей воды (q г.в.), л/сут | расход горячей воды (Q г.в.), куб. м/сут |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Заневка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 431 | 135 | 58,2 | 95 | 40,9 | 99,1 | 99,1 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3с | 1 житель | 297 | 150 | 44,6 | 100 | 29,7 | 74,3 | 74,3 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4с | 1 житель | 263 | 150 | 39,5 | 100 | 26,3 | 65,8 | 65,8 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 21,3 |  | 14,5 | 35,8 | 35,8 |
|  | Полив территории | 1 житель | 991 | 50 | 49,6 |  |  | 49,6 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 991 |  | 213,2 |  | 111,4 | 324,6 | 275 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3 | 1 житель | 830 | 150 | 124,5 | 100 | 83,0 | 207,5 | 207,5 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4 | 1 житель | 13600 | 150 | 2040 | 100 | 1360 | 3400 | 3400 |
|  | Объекты соцкультбыта и образованияи общественно-делового назначения |  |  |  | 216,5 |  | 144,3 | 360,8 | 360,8 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 40га) | 1 работник | 1200 | 18 | 21,6 | 12 | 14,4 | 36 | 36 |
|  | Полив территории | 1 житель | 14430 | 50 | 721,5 |  |  | 721,5 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 14430 |  | 3124,1 |  | 1601,7 | 4725,8 | 4004,3 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Заневка | 1 житель | 15421 |  | 3337,3 |  | 1713,1 | 5050,4 | 4279,3 |
|  | На первую очередь по деревне Заневка | 1 житель | 1970 |  | 500,6 |  | 257 | 757,6 | 641,9 |
| 2 | город Кудрово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 91 | 135 | 12,3 | 95 | 8,6 | 20,9 | 20,9 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2с | 1 житель | 38914 | 165 | 6420,8 | 115 | 4475,1 | 10895,9 | 10895,9 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 965 |  | 672,6 | 1637,6 | 1637,6 |
|  | Полив территории | 1 житель | 39005 | 50 | 1950,3 |  |  | 1950,3 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 39005 |  | 9348,4 |  | 5156,3 | 14504,7 | 12554,4 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж 5.1 | 1 житель | 8530 | 150 | 1279,5 | 100 | 853,0 | 2132,5 | 2132,5 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2 | 1 житель | 40205 | 165 | 6633,8 | 115 | 4623,6 | 11257,4 | 11257,4 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 791,3 |  | 547,7 | 1339 | 1339 |
|  | Деловая зона в восточной части города Кудрово (площадь 38,5 га) | 1 работник | 1160 | 18 | 20,9 | 12 | 13,9 | 34,8 | 34,8 |
|  | Прочие общественно-деловые территории города Кудрово (площадь 64,5 га) | 1 работник | 1935 | 18 | 34,8 | 12 | 23,2 | 58 | 58 |
|  | Промышленная зона Кудрово (площадь 19,4 га) | 1 работник | 290 | 14 | 4,1 | 11 | 3,2 | 7,3 | 7,3 |
|  | Полив территории | 1 житель | 48735 | 50 | 2436,8 |  |  | 2436,8 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 48735 |  | 11201,2 |  | 6064,6 | 17265,8 | 14829,0 |
|  | Всего на расчетный срок по городу Кудрово | 1 житель | 87740 |  | 20549,6 |  | 11220,9 | 31770,5 | 27383,4 |
|  | На первую очередь по городу Кудрово | 1 житель | 87740 |  | 20549,6 |  | 11220,9 | 31770,5 | 27383,4 |
| 3 | городской поселок Янино-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка Ж2.1с | 1 житель | 516 | 135 | 69,66 | 95 | 49,02 | 118,68 | 118,68 |
|  | Индивидуальная блокированная жилая застройка Ж2.2с | 1 житель | 309 | 150 | 46,4 | 100 | 30,9 | 77,3 | 77,3 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами ( до 4 эт.вкл.), Ж 3с | 1 житель | 151 | 150 | 22,7 | 100 | 15,1 | 37,8 | 37,8 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка (от 4 до 8 эт. вкл.) Ж4с | 1 житель | 3808 | 150 | 571,2 | 100 | 380,8 | 952 | 952 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж 5.1с | 1 житель | 4766 | 150 | 714,9 | 100 | 476,6 | 1191,5 | 1191,5 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 213,7 |  | 142,9 | 356,6 | 356,6 |
|  | Промышленная зона | 1 работник | 5775 | 14 | 80,9 | 11 | 63,5 | 144,4 | 144,4 |
|  | Полив территории | 1 житель | 9550 | 50 | 477,5 |  |  | 477,5 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 9550 |  | 2197,0 |  | 1158,8 | 3355,8 | 2878,3 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория по утвержденным ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4 | 1 житель | 12441 | 150 | 1866,2 | 100 | 1244,1 | 3110,3 | 3110,3 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж 5.1 | 1 житель | 15219 | 150 | 2282,9 | 100 | 1521,9 | 3804,8 | 3804,8 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 414,9 |  | 276,6 | 691,5 | 691,5 |
|  | Полив территории | 1 житель | 27660 | 50 | 1383,0 |  |  | 1383,0 |  |
|  | Всего по жилой территории в границах утвержденным ППТ | 1 житель | 27660 |  | 5947 |  | 3042,6 | 8989,6 | 7606,6 |
|  | Жилая территория вне границ утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1 | 1 житель | 1160 | 150 | 174 | 100 | 116,0 | 290 | 290 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами , Ж 4.1 | 1 житель | 16890 | 150 | 2533,5 | 100 | 1689,0 | 4222,5 | 4222,5 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 270,8 |  | 180,5 | 451,3 | 451,3 |
|  | Полив территории | 1 житель | 18050 | 50 | 902,5 |  |  | 902,5 |  |
|  | Всего по жилой территории вне границ утвержденным ППТ | 1 житель | 18050 |  | 3880,8 |  | 1985,5 | 5866,3 | 4963,8 |
|  | Общественно-деловая территория городского поселка Янино-1 (площадь 50,71 га) | 1 работник | 1520 | 18 | 27,4 | 12 | 18,2 | 45,6 | 45,6 |
|  | Промышленная зона восточнее городского поселка Янино-1 (площадь 56,1 га) | 1 работник | 1960 | 14 | 27,4 | 11 | 21,6 | 49 | 49 |
|  | Промышленная зона к северо-востоку от городского поселка Янино-1 (площадь 5,01 га) | 1 работник | 80 | 14 | 1,1 | 11 | 0,9 | 2 | 2 |
|  | Промышленно-деловая зона Янино-1 (площадь 94,5 га) | 1 работник | 1890 | 14 | 26,5 | 11 | 20,8 | 47,3 | 47,3 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 45710 |  | 9910,2 |  | 5089,6 | 14999,8 | 12714,3 |
|  | Всего на расчетный срок по городскому поселку Янино-1 | 1 житель | 55260 |  | 12107,2 |  | 6248,4 | 18355,6 | 15592,6 |
|  | На первую очередь по городскому поселку Янино-1 | 1 житель | 26550 |  | 6053,6 |  | 3124,2 | 9177,8 | 7796,3 |
| 4 | деревня Новосергиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 169 | 135 | 22,8 | 95 | 16,1 | 38,9 | 38,9 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 8,3 га) | 1 работник | 250 | 18 | 4,5 | 12 | 3,0 | 7,5 | 7,5 |
|  | Промышленная зона Новосергиевка (площадь 21,9 га) | 1 житель | 548 | 14 | 7,7 | 11 | 6,0 | 13,7 | 13,7 |
|  | Полив территории | 1 житель | 169 | 50 | 8,5 |  |  | 8,5 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 169 |  | 43,5 |  | 25,1 | 68,6 | 60,1 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3 | 1 житель | 2770 | 150 | 415,5 | 100 | 277 | 692,5 | 692,5 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3.1 | 1 житель | 3490 | 150 | 523,5 | 100 | 349 | 872,5 | 872,5 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 140,9 |  | 93,9 | 234,8 | 234,8 |
|  | Общественно-деловые территории деревни Новосергиевка (площадь 11,28 га) | 1 работник | 390 | 18 | 7,0 | 12 | 4,7 | 11,7 | 11,7 |
|  | Индустриальный парк «Приневский» (восточнее деревни Новосергиевка) (площадь 73,53 га) | 1 работник | 2570 | 21 | 54,0 | 24 | 61,7 | 115,7 | 115,7 |
|  | Промышленно-деловая зона в западной части деревни Новосергиевка (площадь 172 га) | 1 работник | 17200 | 21 | 361,2 | 24 | 412,8 | 774 | 774 |
|  | Промышленная зона в северо-восточной части деревни Новосергиевка (площадь 64,7 га) | 1 работник | 970 | 21 | 20,4 | 24 | 23,3 | 43,7 | 43,7 |
|  | Электродепо (площадь 35,3 га) | 1 работник | 50 | 21 | 1,1 | 24 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
|  | Полив территории | 1 житель | 6260 | 50 | 313 |  |  | 313 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 6260 |  | 1836,6 |  | 1223,6 | 3060,2 | 2747,2 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Новосергиевка | 1 житель | 6429 |  | 1880,1 |  | 1248,7 | 3128,8 | 2807,3 |
|  | На первую очередь по деревне Новосергиевка | чел | 990 |  | 752 |  | 499,5 | 1251,5 | 1122,9 |
| 5 | деревня Янино-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 510 | 135 | 68,9 | 95 | 48,5 | 117,4 | 117,4 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 10,3 |  | 7,3 | 17,6 | 17,6 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 0,96 га) | 1 работник | 28 | 18 | 0,5 | 12 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
|  | Полив территории | 1 житель | 510 | 50 | 25,5 |  |  | 25,5 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 510 |  | 105,2 |  | 56,1 | 161,3 | 135,8 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1 | 1 житель | 40 | 135 | 5,4 | 95 | 3,8 | 9,2 | 9,2 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4 | 1 житель | 1950 | 150 | 292,5 | 100 | 195,0 | 487,5 | 487,5 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 43,9 |  | 29,3 | 73,1 | 73,1 |
|  | Промышленная зона Янино-2 (площадь 59,2 га) | 1 работник | 890 | 21 | 18,7 | 24 | 21,4 | 40,1 | 40,1 |
|  | Полив территории | 1 житель | 1990 | 50 | 99,5 |  |  | 99,5 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 1990 |  | 460 |  | 249,5 | 709,4 | 609,9 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Янино-2 | 1 житель | 2500 |  | 565,2 |  | 305,6 | 870,7 | 745,7 |
|  | На первую очередь по деревне Янино-2 | 1 житель | 2460 |  | 565,2 |  | 305,6 | 870,7 | 745,7 |
| 6 | деревня Суоранда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1c | 1 житель | 468 | 135 | 63,18 | 95 | 44,46 | 107,64 | 107,64 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 9,5 |  | 6,7 | 16,1 | 16,1 |
|  | Промышленная зона | 1 работник | 216 | 90 | 19,4 | 50 | 10,8 | 30,2 | 30,2 |
|  | Полив территории | 1 житель | 468 | 50 | 23,4 |  |  | 23,4 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 468 |  | 115,48 |  | 61,96 | 177,3 | 153,9 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1 | 1 житель | 80 | 150 | 12 | 100 | 8 | 20 | 20 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3 | 1 житель | 300 | 150 | 45 | 100 | 30 | 75 | 75 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 8,6 |  | 5,7 | 14,3 | 14,3 |
|  | Полив территории | 1 житель | 380 | 50 | 19 |  |  | 19 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 380 |  | 84,6 |  | 43,7 | 128,3 | 109,3 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Суоранда | 1 житель | 848 |  | 200,1 |  | 105,7 | 305,6 | 263,2 |
|  | На первую очередь по деревне Суоранда | 1 житель | 610 |  | 130,1 |  | 68,7 | 198,6 | 171,1 |
| 7 | деревня Хирвости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 223 | 135 | 30,1 | 95 | 21,2 | 51,3 | 51,3 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 4,5 |  | 3,2 | 7,7 | 7,7 |
|  | Полив территории | 1 житель | 223 | 50 | 11,2 |  |  | 11,2 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 223 |  | 45,80 |  | 24,40 | 70,2 | 59 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1 | 1 житель | 200 | 135 | 27 | 95 | 19 | 46 | 46 |
|  | Индивидуальная блокированная застройка с участками, Ж 2.2 | 1 житель | 1830 | 150 | 274,5 | 100 | 183,0 | 457,5 | 457,5 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 41,2 |  | 27,5 | 68,6 | 68,6 |
|  | Полив территории | 1 житель | 2030 | 50 | 101,5 |  |  | 101,5 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 2030 |  | 417,2 |  | 210,5 | 627,6 | 526,1 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Хирвости | 1 житель | 2253 |  | 463,0 |  | 234,9 | 697,8 | 585,1 |
|  | На первую очередь по деревне Хирвости | 1 житель | 1100 |  | 231,5 |  | 117,5 | 348,9 | 292,6 |
| 8 | п. ж/д ст. Мяглово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 9 | 135 | 1,2 | 95 | 0,9 | 2,1 | 2,1 |
|  | Полив территории | 1 житель | 9 | 50 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 9 |  | 1,7 |  | 0,9 | 2,6 | 2,1 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1 | 1 житель | 1460 | 150 | 219 | 100 | 146,0 | 365 | 365 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 54,8 |  | 36,5 | 91,3 | 91,3 |
|  | Общественно-деловые территории деревни Мяглово (площадь 52,4 га) | 1 работник | 1570 | 18 | 28,3 | 12 | 18,8 | 47,1 | 47,1 |
|  | Полив территории | 1 житель | 1460 | 50 | 73 |  |  | 73 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 1460 |  | 375,1 |  | 201,3 | 576,4 | 503,4 |
|  | Всего на расчетный срок по п. ж/д ст. Мяглово | 1 житель | 1469 |  | 376,8 |  | 202,2 | 579,0 | 505,5 |
|  | На первую очередь по п. ж/д ст. Мяглово | 1 житель | 9 |  | 1,7 |  | 0,9 | 2,6 | 2,1 |
| 9 | п. ж/д ст. Пятый километр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | 1 житель | 1 | 135 | 0,1 | 95 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродепо | 1 работник | 60 | 21 | 1,3 | 24 | 1,4 | 2,7 | 2,7 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  | 1,3 |  | 1,4 | 2,7 | 2,7 |
|  | Всего на расченый срок по п. ж/д ст. Пятый километр | 1 житель | 1 |  | 1,4 |  | 1,5 | 2,9 | 2,9 |
|  | На первую очередь по п. ж/д ст. Пятый километр | 1 житель | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Промышленная зона "Соржа-Старая" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальный парк "Соржа-Старая" (площадь 203,2 га) | 1 работник | 7110 | 21 | 149,3 | 24 | 170,6 | 319,9 | 319,9 |
|  | на первую очередь | 1 работник | 2489 |  | 52,3 |  | 59,7 | 112 | 112 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на расчетный срок, в том числе: | 1 житель | 171921 |  |  |  |  | 61081,2 | 52454,9 |
|  | существующее положение | 1 житель | 50926 |  |  |  |  | 18662,5 | 16116,5 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на первую очередь | 1 житель | 121430 |  |  |  |  | 44590,4 | 38268,2 |

Таблица 3.5.1.4

Расчет электрических нагрузок по Заневскому городскому поселению

| № п/п | Наименование электроприемника | Единица измерения нагрузки/единица измерения потребителей | Количество единиц потребителей | Удельная электрическая нагрузка на 1 потребителя | Коэффициент участия в максимуме нагрузки | Расчетная активная мощность (Р), кВт | Коэффициент мощности, Cos φ | Расчетная полная мощность (Sр), кВ·А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Заневка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 693,4 |  | 718,9 |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | Вт/кв. м | 25900 | 15,0 | 1,0 | 388,5 | 0,96 | 404,7 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3с | Вт/кв. м | 8900 | 15,8 | 1,0 | 140,6 | 0,96 | 146,5 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4с | Вт/кв. м | 7900 | 20,8 | 1,0 | 164,3 | 0,98 | 167,7 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 21,8 га) | кВт/м² общей площади | 24525 | 0,04 | 0,8 | 784,8 | 0,8 | 981 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 1478,2 |  | 1699,9 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 10360,6 |  | 10581,9 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3 | Вт/кв. м | 29100 | 15,8 | 1 | 459,8 | 0,96 | 479 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4 | Вт/кв. м | 476000 | 20,8 | 1 | 9900,8 | 0,98 | 10102,9 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования: |  |  |  |  | 2556 |  | 2853 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 920 | 0,46 | 0,4 | 169,3 | 0,97 | 174,5 |
|  | Общеобразовательные школы | кВт/место | 1400 | 0,25 | 0,4 | 140 | 0,95 | 147,4 |
|  | Предпрятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 7504 | 0,16 | 0,6 | 720,4 | 0,80 | 900,5 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 617 | 1,04 | 0,7 | 449,2 | 0,98 | 458,4 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 169 | 1,5 | 0,8 | 202,8 | 0,97 | 209,1 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 1619 | 0,46 | 0,9 | 670,3 | 0,92 | 728,6 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 5397 | 0,054 | 0,7 | 204 | 0,87 | 234,5 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 40 га) | кВт/м² общей площади | 45000 | 0,04 | 0,8 | 1440 | 0,8 | 1800 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 14356,6 |  | 15234,9 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Заневка |  |  |  |  | 15834,8 |  | 16934,8 |
|  | На первую очередь по деревне Заневка |  |  |  |  | 2375,2 |  | 2540,2 |
| 2 | деревня Кудрово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 71686,2 |  | 73150,9 |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | Вт/кв. м | 5460 | 15,0 | 1,0 | 81,9 | 0,96 | 85,3 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2с | Вт/кв. м | 3284600 | 21,8 | 1,0 | 71604,3 | 0,98 | 73065,6 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования: |  |  |  |  | 7393,8 |  | 8392,7 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 3924 | 0,46 | 0,4 | 722 | 0,97 | 744,3 |
|  | Общеобразовательные школы | кВт/учащ. | 5951 | 0,25 | 0,4 | 595,1 | 0,95 | 626,4 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещений | 1000 | 0,36 | 0,7 | 252 | 0,95 | 265,3 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 22890 | 0,054 | 0,7 | 865,2 | 0,87 | 994,5 |
|  | Предпрятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 31824 | 0,16 | 0,6 | 3055,1 | 0,80 | 3818,9 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 2616 | 1,04 | 0,7 | 1904,4 | 0,98 | 1943,3 |
|  | Общественно-деловая территория в южной части города Кудрово (площадь 80 га) | кВт/м² общей площади | 261538 | 0,04 | 0,8 | 8369,2 | 0,8 | 10461,5 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 87449,2 |  | 92005,1 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 19657 |  | 20058,2 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж 5.1 | Вт/кв. м | 418300 | 21,8 | 1,0 | 9118,9 | 0,98 | 9305,0 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2 | Вт/кв. м | 483400 | 21,8 | 1,0 | 10538,1 | 0,98 | 10753,2 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования: |  |  |  |  | 4052,5 |  | 4502,8 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 1344 | 0,46 | 0,4 | 247,3 | 0,97 | 254,9 |
|  | Общеобразовательные школы | кВт/учащ.. | 2038 | 0,25 | 0,4 | 203,8 | 0,95 | 214,5 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещен. | 465 | 0,36 | 0,7 | 117,2 | 0,95 | 123,4 |
|  | Стационар | кВт/койка | 650 | 0,6 | 0,7 | 273 | 0,95 | 287,4 |
|  | Предпрятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 10900 | 0,16 | 0,6 | 1046,4 | 0,80 | 1308 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 896 | 1,04 | 0,7 | 652,3 | 0,98 | 665,6 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 202 | 1,5 | 0,8 | 242,4 | 0,97 | 249,9 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 2352 | 0,46 | 0,9 | 973,7 | 0,92 | 1058,4 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 7840 | 0,054 | 0,7 | 296,4 | 0,87 | 340,7 |
|  | Деловая зона в восточной части города Кудрово (площадь 38,5 га) | кВт/м² общей площади | 43500 | 0,04 | 0,8 | 1392 | 0,8 | 1740 |
|  | Прочие общественно-деловые территории города Кудрово (площадь 64,5 га) | кВт/м² общей площади | 72563 | 0,04 | 0,8 | 2322 | 0,8 | 2902,5 |
|  | Промышленная зона Кудрово (площадь 19,4 га) | кВт/га | 19,4 | 100 | 0,7 | 1358 | 0,80 | 1697,5 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 28781,5 |  | 30901,0 |
|  | Всего на расчетный срок по городу Кудрово |  |  |  |  | 116230,7 |  | 122906,1 |
|  | На первую очередь по городу Кудрово |  |  |  |  | 116230,7 |  | 122906,1 |
| 3 | городской поселок Янино-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 7249,5 |  | 7415,4 |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | Вт/кв. м | 30960 | 15,0 | 1,0 | 464,4 | 0,96 | 483,8 |
|  | Индивидуальная блокированная жилая застройка Ж2.2с | Вт/кв. м | 18540 | 15,8 | 1,0 | 292,9 | 0,96 | 305,1 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3с | Вт/кв. м | 5285 | 15,8 | 1,0 | 83,5 | 0,96 | 87 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4с | Вт/кв. м | 133280 | 20,8 | 1,0 | 2772,2 | 0,98 | 2828,8 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами, Ж 5.1c | Вт/кв. м | 166810 | 21,8 | 1,0 | 3636,5 | 0,98 | 3710,7 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования: |  |  |  |  | 913,2 |  | 1039,7 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 295 | 0,46 | 0,4 | 54,3 | 0,97 | 56 |
|  | Общеобразовательная школа | кВт/учащ. | 365 | 0,25 | 0,4 | 36,5 | 0,95 | 38,4 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещений | 100 | 0,25 | 0,7 | 17,5 | 0,95 | 18,4 |
|  | Предпрятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 3400 | 0,16 | 0,6 | 326,4 | 0,80 | 408 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 292 | 1,04 | 0,7 | 212,6 | 0,98 | 216,9 |
|  | Учреждения культуры и искусства | кВт/место | 140 | 0,46 | 0,9 | 58 | 0,92 | 63 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 5500 | 0,054 | 0,7 | 207,9 | 0,87 | 239,0 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 22 га) | кВт/м² общей площади | 24750 | 0,04 | 0,8 | 792 | 0,8 | 990 |
|  | Промышленная зона Янино-1 (площадь 164 га) | кВт/га | 164 | 100 | 0,8 | 13120 | 0,80 | 16400 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 22074,7 |  | 25845,1 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория по утвержденным ППТ: |  |  |  |  | 20669,1 |  | 21090,9 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4 | Вт/кв. м | 435435 | 20,8 | 1,0 | 9057,0 | 0,98 | 9241,8 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж 5.1 | Вт/кв. м | 532665 | 21,8 | 1,0 | 11612,1 | 0,98 | 11849,1 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  | 6972,2 |  | 7797,7 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 1670 | 0,46 | 0,4 | 307,3 | 0,97 | 316,8 |
|  | Общеобразовательная школа | кВт/учащ. | 3125 | 0,25 | 0,4 | 312,5 | 0,95 | 328,9 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещен. | 750 | 0,36 | 0,7 | 189 | 0,95 | 198,9 |
|  | Предпрятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 20924 | 0,16 | 0,6 | 2008,7 | 0,80 | 2510,9 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 1720 | 1,04 | 0,7 | 1252,2 | 0,98 | 1277,8 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 387 | 1,5 | 0,8 | 464,4 | 0,97 | 478,8 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 4515 | 0,46 | 0,9 | 1869,2 | 0,92 | 2031,7 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 15050 | 0,054 | 0,7 | 568,9 | 0,87 | 653,9 |
|  | Всего по жилой территории в границах утвержденным ППТ |  |  |  |  | 27641,3 |  | 28888,6 |
|  | Жилая территория вне границ утвержденных ППТ: |  |  |  |  | 13395,6 |  | 13692,3 |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1 | Вт/кв. м | 69600 | 15,8 | 1,0 | 1099,7 | 0,96 | 1145,5 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами (от 4 до 7 эт. вкл.), Ж 4.1 | Вт/кв. м | 591150 | 20,8 | 1,0 | 12295,9 | 0,98 | 12546,8 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования: |  |  |  |  | 3920,1 |  | 4352,3 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 1520 | 0,46 | 0,4 | 279,7 | 0,97 | 288,4 |
|  | Общеобразовательная школа | кВт/место | 2000 | 0,25 | 0,4 | 200 | 0,95 | 210,5 |
|  | Стационар | кВт/койка | 620 | 0,6 | 0,7 | 260,4 | 0,95 | 274,1 |
|  | Предпрятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 10428 | 0,16 | 0,6 | 1001,1 | 0,80 | 1251,4 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещен. | 430 | 0,36 | 0,7 | 108,4 | 0,95 | 114,1 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 857 | 1,04 | 0,7 | 623,9 | 0,98 | 636,6 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 193 | 1,5 | 0,8 | 231,6 | 0,97 | 238,8 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 2250 | 0,46 | 0,9 | 931,5 | 0,92 | 1012,5 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 7500 | 0,054 | 0,7 | 283,5 | 0,87 | 325,9 |
|  | Всего по жилой территории вне границ утвержденных ППТ |  |  |  |  | 17315,7 |  | 18044,6 |
|  | Общественно-деловая территория городского поселка Янино-1 (площадь 50,71 га) | кВт/м² общей площади | 47500 | 0,04 | 0,8 | 1520 | 0,8 | 1900 |
|  | Промышленная зона восточнее городского поселка Янино-1 (площадь 56,1 га) | кВт/га | 56,1 | 100 | 0,7 | 3927 | 0,80 | 4908,8 |
|  | Промышленная зона к северо-востоку от городского поселка Янино-1 (площадь 5,01 га) | кВт/га | 5,01 | 100 | 0,7 | 350,7 | 0,80 | 438,4 |
|  | Промышленно-деловая зона Янино-1 (площадь 94,5 га) | кВт/га | 94,5 | 100 | 0,7 | 6615 | 0,80 | 8268,8 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 57369,7 |  | 62449,2 |
|  | Всего на расчетный срок по городскому поселку Янино-1 |  |  |  |  | 79444,4 |  | 88294,3 |
|  | На первую очередь по городскому поселку Янино-1 |  |  |  |  | 39722,2 |  | 44147,2 |
| 4 5 | деревня Новосергиевка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | Вт/кв. м | 10140 | 15,0 | 1,0 | 152,1 | 0,96 | 158,4 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 8,3 га) | кВт/м² общей площади | 9375 | 0,04 | 0,8 | 300 | 0,8 | 375 |
|  | Промышленная зона Новосергиевка (площадь 21,9 га) | кВт/га | 21,9 | 120 | 0,7 | 1839,6 | 0,80 | 2299,5 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 2291,7 |  | 2832,9 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  | 3463,4 |  | 3607,8 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт. вкл.), Ж 3 | Вт/кв. м | 97000 | 15,8 | 1 | 1532,6 | 0,96 | 1596,5 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 3 эт. вкл.), Ж 3.1 | Вт/кв. м | 122200 | 15,8 | 1 | 1930,8 | 0,96 | 2011,3 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  | 880,7 |  | 939,6 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 680 | 0,46 | 0,4 | 125,1 | 0,97 | 129 |
|  | Общеобразовательные школы | кВт/место | 725 | 0,25 | 0,4 | 72,5 | 0,95 | 76,3 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещений | 150 | 0,36 | 0,7 | 37,8 | 0,95 | 39,8 |
|  | Предпрятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 257 | 0,16 | 0,6 | 24,7 | 0,80 | 30,9 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 256 | 1,04 | 0,7 | 186,4 | 0,98 | 190,2 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 58 | 1,5 | 0,8 | 69,6 | 0,97 | 71,8 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 675 | 0,46 | 0,9 | 279,5 | 0,92 | 303,8 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 2251 | 0,054 | 0,7 | 85,1 | 0,87 | 97,8 |
|  | Общественно-деловая зона в западной части деревни Новосергиевка (площадь 172 га) | кВт/м² общей площади | 645000 | 0,04 | 0,8 | 20640 | 0,8 | 25800 |
|  | Индустриальный парк «Приневский» (восточнее деревни Новосергиевка) (площадь 73,53 га) | кВт/га | 73,53 | 150 | 0,7 | 7720,7 | 0,80 | 9650,9 |
|  | Промышленная зона в северо-восточной части деревни Новосергиевка (площадь 64,7 га) | кВт/га | 64,7 | 100 | 0,7 | 4529 | 0,80 | 5661,3 |
|  | Электродепо (площадь 35,3 га) | кВт/га | 35,3 | 150 | 0,7 | 3706,5 | 0,80 | 4633,1 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 40940,3 |  | 50292,7 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Новосергиевка |  |  |  |  | 43232 |  | 53125,6 |
|  | На первую очередь по деревне Новосергиевка |  |  |  |  | 17292,8 |  | 21250,2 |
|  | деревня Янино-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | Вт/кв. м | 30600 | 15,0 | 1,0 | 459 | 0,96 | 478,1 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 0,96 га) | кВт/м² общей площади | 5760 | 0,04 | 0,8 | 184,3 | 0,8 | 230,4 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 643,3 |  | 708,5 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 1622,4 |  | 1690,0 |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1 | Вт/кв. м | 2400 | 15,0 | 1,0 | 36,0 | 0,96 | 37,5 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 4 | Вт/кв. м | 78000 | 20,8 | 1,0 | 1622,4 | 0,96 | 1690,0 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  | 385 |  | 431,8 |
|  | Детское дошкольное учреждение | кВт/место | 140 | 0,46 | 0,4 | 25,8 | 0,97 | 26,6 |
|  | Предпрятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 1217 | 0,16 | 0,6 | 116,8 | 0,80 | 146,0 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 100 | 1,04 | 0,7 | 72,8 | 0,98 | 74,3 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 23 | 1,5 | 0,8 | 27,6 | 0,97 | 28,5 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 263 | 0,46 | 0,9 | 108,9 | 0,92 | 118,4 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 875 | 0,054 | 0,7 | 33,1 | 0,87 | 38 |
|  | Промышленная зона Янино-2 (площадь 59,2 га) | кВт/га | 59,2 | 100 | 0,7 | 4144 | 0,80 | 5180 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 6151,4 |  | 7301,8 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Янино-2 |  |  |  |  | 6794,7 |  | 8010,3 |
|  | На первую очередь по деревне Янино-2 |  |  |  |  | 6794,7 |  | 8010,3 |
| 6 7 | деревня Суоранда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 421,5 |  | 439,1 |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | Вт/кв. м | 28100 | 15,0 | 1,0 | 421,5 | 0,96 | 439,1 |
|  | Промышленная зона Суоранда (площадь 14,4 га) | кВт/га | 14 | 100 | 0,7 | 980 | 0,80 | 1225 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 1401,5 |  | 1664,1 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 237,9 |  | 247,8 |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж 2.1 | Вт/кв. м | 4800 | 15,0 | 1,0 | 72,0 | 0,96 | 75,0 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3 | Вт/кв. м | 10500 | 15,8 | 1,0 | 165,9 | 0,96 | 172,8 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  | 140,6 |  | 156,8 |
|  | Детское дошкольное учреждение | кВт/место | 100 | 0,46 | 0,4 | 18,4 | 0,97 | 19,0 |
|  | Предпрятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 414 | 0,16 | 0,6 | 39,7 | 0,80 | 49,6 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 34 | 1,04 | 0,7 | 24,8 | 0,98 | 25,3 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 8 | 1,5 | 0,8 | 9,6 | 0,97 | 9,9 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 89 | 0,46 | 0,9 | 36,8 | 0,92 | 40 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 298 | 0,054 | 0,7 | 11,3 | 0,87 | 13 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 378,5 |  | 404,6 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Суоранда |  |  |  |  | 1780 |  | 2068,7 |
|  | На первую очередь по деревне Суоранда |  |  |  |  | 1780 |  | 2068,7 |
|  | деревня Хирвости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | Вт/кв. м | 13400 | 15,0 | 1,0 | 201 | 0,96 | 209,4 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 201 |  | 209,4 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 1827 |  | 1903,1 |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1 | Вт/кв. м | 12000 | 15,0 | 1,0 | 180 | 0,96 | 187,5 |
|  | Индивидуальная блокированная застройка с участками Ж2.2 | Вт/кв. м | 109800 | 15,0 | 1,0 | 1647 | 0,96 | 1715,6 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  | 393 |  | 435,2 |
|  | Детское дошкольное учреждение | кВт/место | 100 | 0,46 | 0,4 | 18,4 | 0,97 | 19,0 |
|  | Общеобразовательная школа | кВт/место | 525 | 0,25 | 0,4 | 52,5 | 0,95 | 55,3 |
|  | Предпрятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 1095 | 0,16 | 0,6 | 105,1 | 0,80 | 131,4 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 90 | 1,04 | 0,7 | 65,5 | 1,0 | 65,5 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 20 | 1,5 | 0,8 | 24 | 0,97 | 24,7 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 236 | 0,46 | 0,9 | 97,7 | 0,92 | 106,2 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 788 | 0,054 | 0,7 | 29,8 | 0,90 | 33,1 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 2220 |  | 2338,3 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Хирвости |  |  |  |  | 2421 |  | 2547,7 |
|  | На первую очередь по деревне Хирвости |  |  |  |  | 1210,5 |  | 1273,9 |
| 8 9 | п. ж/д ст. Мяглово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | Вт/кв. м | 500 | 15,0 | 1,0 | 7,5 | 0,96 | 7,8 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 7,5 |  | 7,8 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 1314 |  | 1368,8 |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1 | Вт/кв. м | 87600 | 15,0 | 1,0 | 1314 | 0,96 | 1368,8 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  | 228,9 |  | 254,9 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 100 | 0,46 | 0,4 | 18,4 | 0,97 | 19,0 |
|  | Предпрятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 715 | 0,16 | 0,6 | 68,6 | 0,80 | 85,8 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 59 | 1,04 | 0,7 | 43 | 1,0 | 43 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 13 | 1,5 | 0,8 | 15,6 | 0,97 | 16,1 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 154 | 0,46 | 0,9 | 63,8 | 0,92 | 69,3 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 515 | 0,054 | 0,7 | 19,5 | 0,90 | 21,7 |
|  | Общественно-деловые территории деревни Мяглово (площадь 52,4 га) | кВт/м² общей площади | 58875 | 0,04 | 0,8 | 1884 | 0,8 | 2355 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 3426,9 |  | 3978,7 |
|  | Всего на расчетный срок по п. ж/д ст. Мяглово |  |  |  |  | 3434,4 |  | 3986,5 |
|  | На первую очередь по п. ж/д ст. Мяглово |  |  |  |  | 7,5 |  | 7,8 |
|  | п. ж/д ст. Пятый километр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cуществующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками, Ж 2.1с | Вт/кв. м | 300 | 15,0 | 1,0 | 4,5 | 0,96 | 4,7 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,7 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродепо (площадь 43 га) | кВт/га | 43 | 150 | 0,7 | 4515 | 0,80 | 5643,8 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 4515 |  | 5643,8 |
|  | Всего на расчетный срок по п. ж/д ст. Пятый километр |  |  |  |  | 4519,5 |  | 5648,5 |
|  | Всего на первую очередь по п. ж/д ст. Пятый километр |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,7 |
| 10 | Индустриальный парк "Соржа-Старая" (площадь 203,2 га) | кВт/га | 203,2 | 100 | 0,7 | 14224,0 | 0,80 | 17780 |
|  | Всего на расчетный срок |  |  |  |  | 14224 |  | 17780 |
|  | Всего на первую очередь |  |  |  |  | 4978,4 |  | 6223 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на расчетный срок по сети 0,4 кВ, в том числе: |  |  |  |  | 287915,5 |  | 321302,5 |
|  | существующее положение |  |  |  |  | 115551,6 |  | 124977,5 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на первую очередь по сети 0,4 кВ |  |  |  |  | 190396,5 |  | 208432,1 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на расчетный срок по сети 10 кВ c учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов (Ку), равным 0,7, в том числе: |  |  |  |  | 201540,9 |  | 224911,8 |
|  | существующее положение |  |  |  |  | 80886,1 |  | 87484,3 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на первую очередь по сети 10 кВ c учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов (Ку), равным 0,7 |  |  |  |  | 133277,6 |  | 145902,5 |

Таблица 3.5.1.5

Сводная таблица по расчету количества точек подключения сетей телефонизации, радио и телевидения

по Заневскому городскому поселению

| № п/п | Наименование населенного пункта и тип объекта | Единица измерения емкости | Емкость | Количество точек подключения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Телефонизация | Радио | Телевидение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Заневка |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 15421 | 4406 | 8812 | 8812 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования, общественно-делового и промышленного назначения |  |  | 661 | 331 | 881 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Заневка |  | 15421 | 5067 | 9143 | 9693 |
|  | На первую очередь по деревне Заневка |  | 1970 | 760 | 1371 | 1454 |
| 2 | город Кудрово |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 87740 | 25069 | 50138 | 50138 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования, общественно-делового и промышленного назначения |  |  | 3760 | 1880 | 5014 |
|  | Всего на расчетный срок по городу Кудрово |  | 87740 | 28829 | 52018 | 55152 |
|  | На первую очередь по городу Кудрово |  | 87740 | 28829 | 52018 | 55152 |
| 3 | городской поселок Янино-1 |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 55260 | 15789 | 31578 | 31578 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования, общественно-делового и промышленного назначения |  |  | 2368 | 1184 | 3158 |
|  | Всего на расчетный срок по городскому поселку Янино-1 |  | 55260 | 18157 | 32762 | 34736 |
|  | На первую очередь по городскому поселку Янино-1 |  | 26550 | 9079 | 16381 | 17368 |
| 4 | деревня Новосергиевка |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 6429 | 1837 | 3674 | 3674 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования, общественно-делового и промышленного назначения |  |  | 459 | 230 | 735 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Новосергиевка |  | 6429 | 2296 | 3904 | 4409 |
|  | На первую очередь по деревне Новосергиевка |  | 990 | 344 | 586 | 661 |
| 5 | деревня Янино-2 |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 2500 | 714 | 714 | 1428 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и промышленного назначения |  |  | 107 | 54 | 143 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Янино-2 |  | 2500 | 821 | 768 | 1571 |
|  | На первую очередь по деревне Янино-2 |  | 2460 | 821 | 768 | 1571 |
| 6 | деревня Суоронда |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 850 | 243 | 243 | 608 |
|  | Здания культурно-бытового назначения |  |  | 36 | 18 | 61 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Суоранда |  | 850 | 279 | 261 | 669 |
|  | На первую очередь по деревне Суоранда |  | 610 | 181 | 170 | 435 |
| 7 | деревня Хирвости |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 2253 | 644 | 644 | 1288 |
|  | Здания культурно-бытового назначения |  |  | 97 | 49 | 129 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Хирвости |  | 2253 | 741 | 693 | 1417 |
|  | На первую очередь по деревне Хирвости |  | 1100 | 371 | 347 | 709 |
| 8 | п.ст Мяглово |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 1470 | 420 | 840 | 840 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования, общественно-делового назначения |  |  | 63 | 32 | 84 |
|  | Всего на расчетный срок по п. ж/д ст. Мяглово |  | 1470 | 483 | 872 | 924 |
|  | На первую очередь по п. ж/д ст. Мяглово |  | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | п.ст. Пятый километр |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Электродепо |  |  | 10 | 5 | 25 |
|  | Всего на расчетный срок по п. ж/д ст. Пятый километр |  | 1 | 11 | 6 | 27 |
|  | Всего на первую очередь по п. ж/д ст. Пятый километр |  | 1 | 11 | 6 | 27 |
| 10 | Индустриальный парк "Соржа-Старая" | 1 объект | 70 | 700 | 350 | 350 |
|  | На первую очередь | 1 объект | 25 | 250 | 125 | 138 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на расчетный срок | количество жителей | 171924 | 57384 | 100777 | 108948 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на первую очередь | количество жителей | 121430 | 40651 | 71773 | 77516 |

- 3.5.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

При предлагаемых изменениях в развитии жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных территорий относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, предусмотрены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на территории Заневского городского поселения. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на территории Заневского городского поселения отражены на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение), Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение).

- 3.5.2.1. Теплоснабжение

Использование тепловой энергии для теплоснабжения объектов на территории Заневского городского поселения предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологические нужды предприятий. Расчетная суммарная тепловая нагрузка к 2030 году составит – 625,7 Гкал/ч (727,7 МВт), к 2040 году – 940,3 Гкал/ч (1093,6 МВт).

На территории Заневского городского поселения предполагается использовать централизованную и децентрализованную системы теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением предполагается обеспечивать кварталы среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, а также объекты общественно-делового назначения в городе Кудрово, городском поселке Янино-1, деревнях Заневка, Новосергиевка, п. ж/д ст. Мяглово.

Теплоснабжение многоквартирной жилой застройки и объектов общественно-делового назначения суммарной тепловой нагрузкой к 2030 году – 429,6 Гкал/ч (499,6 МВт), к 2040 году – 607,4 Гкал/ч (706,4 МВт) предусматривается от:

- ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (теплоснабжение значительной части жилых кварталов расположенных в городе Кудрово). Тепловые нагрузки потребителей к 2030 году составят 152,8 Гкал/ч;

- существующих газовых котельных;

- новых блок-модульных газовых котельных.

Теплоснабжение существующих и перспективных промышленных объектов суммарной тепловой нагрузкой к 2030 году – 162,4 Гкал/ч (188,9 МВт), к 2040 году – 290,4 Гкал/ч (337,7 МВт) предусматривается от собственных автономных блок-модульных котельных.

Теплоснабжение существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки суммарной тепловой нагрузкой к 2030 году – 33,7  Гкал/ч (39,2 МВт), к 2040 году – 42,5 Гкал/ч (49,4 МВт)  предполагается осуществлять от газовых двухконтурных настенных котлов, устанавливаемых в каждом доме.

Предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения Заневского городского поселения до 2030 года:

- подключение к тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов жилого и общественно-делового назначения, расположенных в городе Кудрово (кварталы 6 и 7);

- реконструкция котельной № 40 в городском поселке Янино-1 с увеличением производительности от 52,0 Гкал/ч (60,5 МВт) до 130 Гкал/ч (151,2 МВт);

- переключение существующих объектов с котельной № 10 в городском поселке Янино-1 на котельную № 40 ООО «СМЭУ «Заневка» c последующим демонтажом котельной № 10 и проходящих от нее тепловых сетей;

- строительство модульных газовых котельных для теплоснабжения многоквартирной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры в жилых кварталах, а также объектов общественно-делового назначения в городском поселке Янино-1, в городе Кудрово, в деревнях Заневка, Новосергиевка;

- реконструкция и строительство новых распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в городском поселке Янино-1;

- строительство новых распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в городе Кудрово;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки от собственных котлов, работающих на газовом топливе, устанавливаемых в каждом доме, в городском поселке Янино-1, деревнях Новосергиевка, Суоранда, Хирвости;

- строительство собственных автономных котельных для теплоснабжения производственных объектов и объектов общественно-делового назначения в индустриальном парке «Соржа-Старая», промышленно-деловой зоне «Янино-1», промышленно-деловой зоне «Янино-2», общественно-деловых территориях в деревне Заневка, промышленно-деловых зонах в деревне Новосергиевка.

Предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения Заневского городского поселения за период от 2030 до 2040 года:

- строительство модульных газовых котельных для теплоснабжения многоквартирной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры в жилых кварталах, а также объектов общественно-делового назначения в городском поселке Янино-1, в деревнях Заневка, Новосергиевка, п. ж/д ст. Мяглово;

- строительство распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в городском поселке Янино-1, в деревнях Заневка, Новосергиевка;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки от собственных котлов, работающих на газовом топливе, устанавливаемых в каждом доме, п. ж/д ст. Мяглово;

- строительство собственных автономных котельных для теплоснабжения производственных объектов.

- 3.5.2.2. Водоснабжение

Водоснабжение Заневского городского поселения предполагается осуществлять на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Суммарный расчетный объем водопотребления составит на 2030 год – 44,6 тыс.м3/сут, на 2040 год – 61,1 тыс.м3/сут.

Основным источником водоснабжения населения и объектов, расположенных на территории Заневского городского поселения, остается централизованная система водоснабжения Санкт-Петербурга. Качество воды полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», в связи с чем дополнительной очистки воды не требуется. Основными техническими мероприятиями, необходимыми для улучшения качества водоснабжения существующих потребителей и обеспечения подключения новых потребителей на территории Заневского городского поселения, является строительство новых и реконструкция существующих магистральных водоводов и сетей.

Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения поселения по-прежнему будет разделена на четыре эксплуатационные зоны, а именно:

- зона «Кудрово», включающая в себя город Кудрово. Суммарный расчетный объем водопотребления зоны составит на 2030 год – 31,8 тыс. м3/сут, на 2040 год – 31,8 тыс. м3/сут;

- зона «Новосергиевка», включающая в себя деревню Новосергиевка, п. ж/д ст. Мяглово и индустриальный парк «Соржа-Старая». Суммарный расчетный объем водопотребления зоны составит на 2030 год – 1,4 тыс. м3/сут, на 2040 год – 4 тыс. м3/сут;

- зона «Янино», в которую входят городской поселок Янино-1, деревни Янино-2, Суоранда, Хирвости и п. ж/д ст. Пятый километр. Суммарный расчетный объем водопотребления зоны составит на 2030 год – 10,6 тыс. м3/сут, на 2040 год – 20,2 тыс. м3/сут;

- зона «Заневка», включающая в себя деревню Заневка. Суммарный расчетный объем водопотребления зоны составит на 2030 год – 0,8 тыс. м3/сут, на 2040 год – 5,1 тыс. м3/сут.

Проектными решениями предусматривается осуществить «закольцовку» сетей водоснабжения всех эксплуатационных зон в зонах «Кудрово», «Янино» и «Заневка» к 2030 году, в зоне «Новосергиевка» к 2040 году.

С целью обеспечения первой категории надёжности подачи воды предлагается произвести подключение зонных систем водоснабжения к различным магистральным водоводам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Подача воды в зону «Кудрово» будет производиться по двум водоводам диаметром 560 («Новосергиевка-1») и диаметром 800 мм («Новергиевка-2»), принадлежащим ООО «СМЭУ «Заневка» и подключенным к водоводу, выходящему с Северной водопроводной станции, и по двум водоводам диаметром 400 мм, принадлежащим ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость» и подключенным к так называемому «Лопатинскому водоводу». Для этого водопроводные сети, принадлежащие ООО «СМЭУ «Заневка» и ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость», предлагается соединить между собой перемычками.

Подача воды в зоны «Янино» и «Заневка» будет осуществляться по двум водоводам диаметром 560 и 800 мм, подключаемым к магистральным водоводам, выходящим с Северной водопроводной станции.

На границе эксплуатационных зон «Янино» и «Новосергиевка» для возможности подачи воды из одной зоны в другую предусматривается строительство реверсивной повысительной водопроводной насосной станции.

Предусматривают следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения Заневского городского поселения до 2030 года:

- строительство водоводов, межквартальных и внутиквартальных сетей в водоснабжения зоне «Кудрово»;

- завершение реконструкции водовода, проходящего вдоль улицы Центральная деревни Заневка от водонапорной станции «Северная» до водомерного узла «Домик лесника», принадлежащего ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», с увеличение диаметра от 400 мм до 800 мм (первая точка подключения существующего водовода «Янино»);

- строительство дублирующего водовода «Янино-2» диаметром 560 мм, переходящего в кольцевой водопровод вокруг городского поселка Янино-1. Точка подключения - на водоводе «Новосергиевка-1», в свою очередь подключенному к водоводу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в районе железнодорожного переезда у Северной водопроводной станции;

- реконструкция водовода на деревни Суоранда, Хирвости, Янино-2 с увеличением диаметра от 100 мм до 160 мм;

- строительство межквартальных и внутиквартальных сетей водоснабжения в зоне «Янино»;

- строительство внутрипоселковых сетей водоснабжения для потребителей деревни Новосергиевка;

Предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения Заневского городского поселения за период от 2030 до 2040 года:

- строительство водовода «Новосергиека-2» диаметром 630 мм, предназначенного для водоснабжения потребителей на вновь застраиваемых территориях деревни Новосергиевка, п. ж/д  ст. Мяглово и индустриального парка «Соржа – Старая»;

- строительство повысительной водопроводной насосной станции «Янино-2» на конечном участке водовода «Новосергиевка-2»,

- строительством двух водоводов диаметром 400 мм из зоны «Янино» до водопроводной насосной станции «Янино-2» для закольцовки зоны «Янино» и зоны «Новосергиевка»;

- строительство межквартальных и внутиквартальных сетей водоснабжения в зоне «Новосергиевка»;

- строительство межквартальных и внутиквартальных сетей водоснабжения в зоне «Заневка».

- 3.5.2.3. Канализация

На территории Заневского городского поселения централизованные системы хозяйственно-бытового водоотведения разделены на четыре эксплуатационные зоны, а именно:

- зона «Кудрово», включающая в себя город Кудрово. Суммарный расчетный объем отведения бытовых стоков с территории зоны составит на 2030 год – 27,4 тыс. м3/сут, на 2040 год – 27,4 тыс. м3/сут.;

- зона «Новосергиевка», включающая в себя деревню Новосергиевку, п. ж/д  ст. Мяглово и индустриальный парк «Соржа-Старая». Суммарный расчетный объем отведения бытовых стоков с территории зоны составит на 2030 год – 1,2 тыс. м3/сут, на 2040 год – 3,6 тыс. м3/сут;

- зона «Янино», в которую входят городской поселок Янино-1, деревни Янино-2, Суоранда, Хирвости и п. ж/д  ст. Пятый километр. Суммарный расчетный объем отведения бытовых стоков с территории зоны составит на 2030 год – 9 тыс. м3/сут, на 2040 год –  17,2 тыс. м3/сут;

- зона «Заневка», включающая в себя деревню Заневка. Суммарный расчетный объем отведения бытовых стоков с территории зоны составит на 2030 год – 0,6 тыс. м3/сут, на 2040 год – 4,3 тыс. м3/сут.

Суммарный расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков составит на 2030 год – 38,2 тыс. м3/сут, на 2040 год –  52,5 тыс. м3/сут.

В зонах «Кудрово», «Янино» и «Заневка» сохраняются действующие схемы водоотведения с отводом сточных вод в централизованную систему водоотведения Санкт-Петербурга.

В зоне «Новосергиевка» водоотведение сточных вод будет осуществляться на проектируемые канализационные очистные сооружения с последующим сбросом очищенных сточных вод в реку Оккервиль.

В деревнях Суоранда, Хирвости, Янино-2, п. ж/д ст. Пятый километр часть населения, проживающая в частных домах, которые находятся на значительном удалении от централизованных сетей водоотведения по-прежнему до 2030 года будут использовать септики, локальные очистные сооружения или емкости для накопления и последующего вывоза сточных вод. К 2040 году планируется, что внутриквартальные канализационные сети будут проложены ко всем потребителям.

Предусматривают следующие мероприятия по развитию системы централизованного водоотведения бытового стока от объектов на территории Заневского городского поселения до 2030 года:

- строительство межквартальных и внутиквартальных канализационных сетей в зоне «Кудрово»;

- строительство межквартальных канализационных сетей от жилой застройки района «Янино-Восточный» и примыкающих к этому району территорий до канализационной насосной станции (далее КНС) 5;

- строительство магистрального напорно-самотечного канализационного коллектора, проходящего по улице Новая от КНС–5 до КНС–1 диаметром две трубы по 450 мм (напорная часть) и 630 мм (самотечная часть);

- реконструкция КНС–1 с увеличением производительности до 1250 м3/ч;

- строительство напорного канализационного коллектора диаметром две трубы по 630 мм от КНС–1 до главного магистрального самотечного канализационного коллектора диаметром 900 мм (реконструкция существующего напорного коллектора две трубы по 159 мм);

Предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы централизованного водоотведения бытового стока от объектов на территории Заневского городского поселения за период от 2030 до 2040 года:

- строительство внутриквартальных канализационных сетей деревень Суоранда, Хирвости, Янино-2 с отведением стока на КНС–5;

- строительство внутриквартальных канализационных сетей от существующей и планируемой жилой застройки в деревне Заневка с отведением стока в главный магистральный самотечный канализационный коллектор диаметром 900 мм;

- строительство канализационных очистных сооружений «Новосергиевка» в западной части деревни Новосергиевка производительностью 4 тыс. м3/сут (с учетом бытовых стоков от объектов индустриального парка «Соржа-Старая» и объектов жилой и общественно-деловой застройки в п. ж/д ст. Мяглово) со сбросом очищенных сточных вод в реку Оккервиль;

- строительство внутриквартальных и межквартальный канализационных сетей от объектов жилого, общественно-делового и промышленного назначения в деревне Новосергиевка, п. ж/д ст. Мяглово и индустриального парка «Соржа-Старая» с отведением стока на канализационные очистные сооружения «Новосергиевка»;

- строительство сети ливневой канализации с отведением стока на локальные очистных сооружений поверхностного стока:

- в юго-западной части промышленно-деловой зоны «Янино-1» производительностью на 2020 год не менее 354 л/с при увеличении производительности к 2040 году до 1000 л/с;

- в южной части промышленной зоны «Янино-2» производительностью на 2040 год не менее 233 л/с;

- в западной части города Кудрово производительностью на 2020 год не менее 275 л/с при увеличении производительности к 2040 году до 450 л/с;

- в северо-западной части промышленно-деловой зоны «Новосергиевка» производительностью на 2040 год не менее 494 л/с;

- в южной части индустриального парка «Соржа-Старая» производительностью на 2040 год не менее 84 л/с.

- 3.5.2.4. Газоснабжение

Газоснабжение объектов на территории Заневского городского поселения будет осуществляться на бытовые и производственные нужды. Расчетный суммарный расход газа к 2030 году составит 64,3 тыс. м3/ч, к 2040 году – 107,5 тыс. м3/ч.

Газоснабжение объектов на территории Заневского городского поселения будет осуществляться централизованно природным газом.

Централизованное газоснабжение существующей и проектируемой застройки предусмотрено от:

- от газораспределительной станции (далеее по тексту ГРС) «Восточная» с учетом строительства межпоселкового газопровода высокого давления диаметром 426 мм от газопровода диаметром 720 мм, проложенного от ГРС «Русский Дизель», с врезкой в существующий газопровод высокого давления диаметром 426 мм, проложенного от ГРС «Восточная», и газопровода высокого давления диаметром 426 мм от ГРС «Восточная» до промышленной зоны «Уткина заводь» с отводами на город Кудрово и деревню Новосергиевка;

- от автоматической газораспределительной станции (далее АГРС) «Ржевка».

С учетом положений Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области до 2030 года предусматривается необходимость выполнения следующих мероприятий по развитию системы газоснабжения Заневского городского поселения:

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления диаметром 426 мм от газопровода диаметром 720 мм, проложенного от газораспределительной станции ГРС «Русский Дизель» с врезкой в существующий газопровод высокого давления диаметром 426 мм, проложенного от ГРС «Восточная»;

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления диаметром 426 мм от ГРС «Восточная» до промышленной зоны «Уткина заводь» с отводами на деревню Заневка, город Кудрово и деревню Новосергиевка;

- строительство газораспределительных сетей (со строительством понижающих газораспределительных станций) до объектов перспективной застройки.

- 3.5.2.5. Электроснабжение

Основными источниками питания потребителей Заневского городского поселения являются действующие понизительные подстанции (далее ПС) напряжением 35-110-330 кВ.

Существующие понизительные подстанции, расположенные в границах муниципального образования Заневское городское поселение:

филиал ПАО «ФЭСК ЕЭС» «МЭС Северо-Запада»

- ПС 330/220/110/35/6-10 кВ № 1 «Восточная».

ПАО «Ленэнерго»

- ПС 35/6 кВ № 630 «СВС» установленной мощностью 12,6 МВ∙А (два трансформатора по 6,3 МВ∙А). По данным ПАО «Ленэнерго» максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, составляет 2,34 МВ∙А;

- ПС 110/35/6 кВ № 132 «СВС Кудрово» установленной мощностью 50,0 МВ∙А (два трансформатора по 25,0 МВ∙А). По данным ПАО «Ленэнерго» максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, составляет  21,22 МВ∙А;

- ПС 110/10 кВ № 335 «Кудрово» установленной мощностью 160,0 МВ∙А (два трансформатора по 80,0 МВ∙А). По данным ПАО «Ленэнерго» максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, составляет 48,84 МВ∙А.

АО «ЛОЭСК»

- ПС 110/10 кВ № 312 «Слобода» установленной мощностью 126,0 МВ∙А (два трансформатора по 63,0 МВ∙А). По данным АО «ЛОЭСК» максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, составляет 25,26 МВ∙А.

ОАО «РЖД»

- ПС 110/10 кВ № 444 «Заневский пост» установленной мощностью 56,0 МВ∙А (один трансформатор 16,0 МВ∙А второй транформатор 40 МВ∙А).

Существующие понизительные подстанции, расположенные за границами муниципального образования Заневское городское поселение, но участвующие в электроснабжении потребителей Заневского городского поселения:

ПАО «Ленэнерго»

- ПС 110/6-10 кВ № 294 «Колтуши» установленной мощностью 80,0 МВ∙А (два трансформатора по 40 МВ∙А). По данным ПАО «Ленэнерго» максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, составляет  21,85 МВ∙А;

- ПС 110/10 кВ № 374 «Янино» установленной мощностью 50,0 МВ∙А (два трансформатора по 25,0 МВ∙А). По данным ПАО «Ленэнерго» максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, составляет 4,73 МВ∙А

- ПС 110/10 кВ № 92 «Восточная-Коммунальная» установленной мощностью 126,0 МВ∙А (два трансформатора по 63 МВ∙А). По данным ПАО «Ленэнерго» максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, составляет 40,8 МВ∙А.

Расчет электрической нагрузки жилой застройки определен по удельным показателям в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Расчетная электрическая нагрузка жилых домов приведена к шинам 0,4 кВ. Для многоквартирных жилых домов этажностью четыре этажа и выше удельная расчетная электрическая нагрузка принята для зданий с электрическими плитами, для остальной жилой застройки удельная расчетная нагрузка принята для зданий с плитами на природном газе (таблица 2.1.5 РД 34.20.185-94).

Электрические нагрузки общественных зданий рассчитаны на основе укрупненных удельных нагрузок по таблице 2.2.1 РД 34.20.185-94.

Электрические нагрузки промышленных предприятий рассчитаны с учетом обеспечения возможности подключения электрической нагрузки:

  - 150 кВт на 1 га территории для размещения производственных объектов;

  - 100 кВт на 1 га территории для размещения коммунально-складских объектов.

Расчетные электрические нагрузки сетей 10 кВ рассчитаны умножением суммы расчетных нагрузок на коэффициент, учитывающий совмещение максимумов нагрузок (коэффициент участия в максимуме нагрузок), принимаемый по таблице 2.4.1 РД 34.20.185-94.

Расчет электрических нагрузок объектов на территории Заневского городского поселения представлен в таблица 3.5.1.4.

Суммарная расчетная электрическая нагрузка объектов, расположенных на территории Заневского городского поселения, составит на 2030 год – 146 МВ∙А, на 2040 год – 225 МВ∙А.

Предусматривается учет необходимости выполнения мероприятий, предусмотренных схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2020 № 366-рг, в том числе:

- мероприятия по развитию системы электроснабжения Заневского городского поселения планируемые к выполнению в границах муниципального образования -

  - строительство новой ПС 110 кВ 335 А установленной мощностью 126,0 МВ∙А (два трансформатора по 63,0 МВ∙А) для осуществления электроснабжения жилой и общественно-деловой застройки в районе деревни Новосергиевка, п. ж/д ст. Мяглово, промышленной зоны в деревне Новосергиевка, индустриального парка «Соржа-Старая»;

  - строительство отпаечных воздушных линий (далее ВЛ) 110 кВ для присоединение ПС 110 кВ 335 А (две отпаечных ВЛ 110 кВ от близрасположенных ВЛ 110 кВ Северная-1 и Янинская-5);

  - реконструкция ПС 110/10 кВ № 444 «Заневский пост» (замена трансформатора 16 МВ∙А на трансформатор 40 МВ∙А);

  - строительство распределительных линий напряжением 10 кВ;

  - строительство понизительных трансформаторных подстанций, количество, места размещения, мощность понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ должны быть определены на стадии разработки проектов планировки и межевания территории.

Предусматривается учет необходимости выполнения мероприятий по Схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р с изменениями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2019 № 1651-р, в том числе:

- ПС 330 кВ «Восточная» (реконструкция, установка токоограничивающих реакторов);

- ВЛ 220 кВ Восточная – Чесменская (реконструкция воздушных линий электропередачи);

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Восточная (реконструкция воздушных линий электропередачи);

- КВЛ 330 кВ Восточная – Волхов – Северная 1 и 2 цепь (реконструкция кабельных линий электропередачи);

- ВЛ 330 кВ Октябрьская – Восточная 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 330 кВ «Восточная»);

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Восточная (реконструкция захода на ПС 330 кВ «Восточная»);

- ВЛ 330 кВ Восточная – Южная (реконструкция захода на ПС 330 кВ «Восточная»);

- КВЛ 330 кВ Восточная – Северная (реконструкция захода на ПС 330 кВ «Восточная»);

- КВЛ 330 кВ Восточная – Ржевская 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 330 кВ «Восточная»);

- ВЛ 330 кВ Восточная – Выборгская 1 цепь (реконструкция захода на ПС 330 кВ «Восточная»);

- ВЛ 330 кВ Восточная – Выборгская 2 цепь (реконструкция захода на ПС 330 кВ «Восточная»);

- ВЛ 330 кВ Северо-Западная ТЭЦ – Восточная (реконструкция захода на ПС 330 кВ «Восточная»).

Данные о распределении дополнительных нагрузок по центрам питания отражены в таблице 3.5.2.5.1.

Таблица 3.5.2.5.1

| Центр питания | Дополнительные электрические нагрузки, МВ∙А |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ПС 110/10 кВ № 335 «Кудрово» | 21,6 | 28,8 |
| ПС 110/10 кВ № 92 «Восточная - Коммунальная» | 1,3 | 25,3 |
| ПС 110/10 кВ № 312 «Слобода» | 12,8 | 21,6 |
| ПС 110/10 кВ № 374 «Янино» | 1 | 2 |
| ПС 110/10 кВ № 294 «Колтуши» | 4,4 | 12,6 |
| Новый источник питания ПС 110 кВ 335 А | 17,2 | 47,2 |
| ИТОГО | 58,3 | 137,5 |

- 3.5.2.6. Связь

На территории Заневского городского поселения предполагается развитие следующих видов связи:

- телефонизация на 40,7 тыс. точек подключения к 2030 году и на 57,4 тыс. точек подключения к 2040 году;

- радиофикация на 71,8 тыс. точек подключения к 2030 году и на 100,8 тыс. точек подключения к 2040 году;

- телефикации на 77,5 тыс. точек подключения к 2030 году и на 108,9 тыс. точек подключения к 2040 году.

Предусматриваются учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию систем связи:

- развитие стационарной телефонного связи со строительством мини-АТС в населенных пунктах и распределительной сети;

- завершение радиофикации объектов;

- завершение развития сети кабельного телевидения;

- перевод систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового формата;

- обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет.

- 4. Мероприятия по санитарной очистке территории

При разработке проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, учтены мероприятия по санитарной очистке территорий населенных пунктов Заневского городского поселения с учетом с требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

В процессе жизнедеятельности населения Заневского городского поселения будут образовываться твердые бытовые отходы (ТБО) с классом опасности IV и твердые коммунальные отходы (ТКО), образующиеся от уборки прилегающей территории с классом опасности IV. Количество ТБО и ТКО на 1 очередь и на расчетный срок определено по нормам СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (приложение К) и представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование отходов | Едини-ца измере-ния | Количество |  | Норма-тив на единицу измере-ния м3/год (т/год) | Объем отходов тыс. м3/год (тыс. т/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь 2030 год | Расчет-ный срок 2040 год |  | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество ТБО от постоянного населения с учетом общественных зданий (исключая крупногабаритные ТБО) | тыс. чел | 120,75 | 171,92 | 1,45 (0,29) | 175,09 (35,02) | 249,28 (49,86) |
| 2 | Общее количество крупногабаритных ТБО (5 % от п.1) |  |  |  |  | 8,75 (1,75) | 12,46 (2,49) |
| 3 | Твердые коммунальные отходы (смет с убираемых асфальтовых покрытий) | тыс. м2 | 1429,30 | 1429,30 | 0,008 (0,005) | 11,43 (7,15) | 11,43 (7,15) |
|  | Итого по п.п.1-3 |  |  |  |  | 195,27 (43,92) | 273,17 (59,50) |
| 4 | Общее количество ТБО от сезонного населения | тыс. чел | 1,67 | 1,67 | 1,1 (0,22) | 1,84 (0,37) | 1,84 (0,37) |
|  | Всего по п.п.1-4 |  |  |  |  | 197,11 (44,29) | 275,01 (59,87) |

Примечание: Объем отходов производственных объектов может быть определен только на стадии рабочего проектирования по характеристикам конкретных предприятий.

В проекте изменений генерального плана Заневского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- обеспечение вывоза твердых бытовых отходов, образующихся на территории муниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного населения, в количестве на 1 очередь генерального плана 2030 год – 196,29 м3/год (44,12 т/год), на расчетный срок генерального плана 2040 год – 273,17 м3/год (59,50 т/год) на мусороперерабатывающий завод ГУП «МПБО-2», расположенный на территории Заневского городского поселения, на полигон твердых бытовых отходов в деревне Лепсари муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на полигон «Северная Самарка», расположенный на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- ликвидация несанкционированных свалок с рекультивацией территории путем ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны промышленных отходов и заменой или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под проектируемое использование с привозным чистым грунтом.

- 5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

На территории Заневского сельского поселения расположены объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе:

- братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г., где захоронен Герой Советского Союза Ржавский Никита Харитонович (1916-1944) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, Пундоловское кладбище, з/у № 10 Г а, в качестве объекта культурного наследия регионального значения (рег. № 471711086840005), границы территории утверждены приказом комитета по культуре от 27.10.2014 № 01-03/14-102, проект зон охраны не разрабатывался;

- братское захоронение советских воинов и моряков КБФ, погибших в 1941-1943 г.г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, п. ж/д ст. Пятый километр, з/у № 10 Г а, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (рег. № 471711086830005), границы территории утверждены приказом комитета по культуре от 27.10.2014 № 01-03/14-103, проект зон охраны не разрабатывался;

Памятник танкисту по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, деревня Новосергиевка, не включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия, а также не отнесен к выявленным объектам культурного наследия, расположенным на территории Ленинградской области.

Согласно статьи 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ, территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», должны содержать графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего Федерального закона.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка устанавливается в ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ, а именно:

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» определено понятие «защитные зоны объектов культурного наследия» (статья 34.1 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию, объекта культурного наследия. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследовании с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, технический заказчик (застройщик) указанных работ, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ, проводится государственная историко-культурная экспертиза.

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым ст. 28, абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ);

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ до начала проведения земляных, строительных и иных работ на земельных участках, в отношении которых у органа охраны объектов культурного наследия отсутствуют сведения об отсутствии на данной территории выявленных объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, заказчик таких работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- предоставить в орган охраны объектов культурного наследия документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия органом охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в орган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.

Объекты, включенные в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, охраняются в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года (далее – Конвенция). Конвенция ратифицирована СССР без оговорок и заявлений, что в соответствии со ст.ст. 2, 31 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» означает согласие Российской Федерации на обязательность для нее международного договора, и подлежит  выполнению Российской Федерацией.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации № Пр-571 по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25.12.2015, обеспечение соблюдения положений Конвенции, требований указанного практического руководства по ее выполнению, а также решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов культурного наследия, расположенных на территории Российской Федерации, возложено на Правительство Российской Федерации.

Согласно ст. 172 Руководства по выполнению Конвенции государства – стороны Конвенции в кратчайшие сроки и до принятия любых решений должны информировать Центр всемирного наследия о своих намерениях разрешить на территории, охраняемой согласно Конвенции, новые строительные работы, которые могут оказать воздействие на выдающуюся универсальную ценность объекта.

Уведомление, направляемое государством-участником Конвенции, должно включать в себя оценку воздействия предполагаемых работ на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия, которая выполняется в соответствии с Руководством ИКОМОС по осуществлению оценок воздействия на наследие в отношении объектов всемирного культурного наследия.

При этом согласно позиции Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при МИД России экспертная оценка возможного воздействия вышеупомянутых работ на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия должна быть дана при разработке любого проектного предложения, связанного с проведением таких работ на территории объекта всемирного наследия или его буферной зоны.

Подготовленный комплект материалов, включающий отчет об оценке воздействия, направляется на рассмотрение и согласование в Министерство культуры Российской Федерации,  которое, являясь национальным координатором по вопросам всемирного  культурного наследия в России, при отсутствии замечаний направляет комплект материалов в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО (Секретариат Комитета всемирного наследия).

Указанные материалы необходимо представить до начала проведения работ с целью, чтобы Комитет всемирного наследия оказал содействие в поиске альтернативных решений, гарантирующих полную сохранность выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия.

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации Колтушское шоссе (автомобильная дорога регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши»), являющееся частью объекта всемирного наследия: «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» охраняется как направление.

- 6. Мероприятия по охране ценных природных объектов

На территории изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, расположена особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения – памятник природы «Колтушские высоты», границы которого установлены постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 536.

ООПТ «Колтушские высоты» создана в целях сохранения природных комплексов камового ландшафта северной части Колтушской возвышенности и прилегающих низменных равнин, в том числе:

- крупных массивов спелых южно-таежных хвойных (еловых и сосновых) лесов различного типа;

- участка сосново-елового высокобонитетного леса возрастом более 100 лет между озерами 1-е Ждановское и 2-е Ждановское;

- ландшафта длительно окультуренных камовых холмов с термокарстовыми котловинами и луговыми сообществами;

- переходного болота в термокарстовой котловине между озерами 2-е Токкаревское и 3-е Токкаревское;

- высокобонитетных березовых лесов на восточном склоне Колтушской возвышенности с участием широколиственных пород деревьев и лещины;

- парковой растительности к западу от озера 1-е Ждановское;

- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов и их местообитания.

Регламент деятельности на территории ООПТ установлен в Паспорте памятника природы регионального значения «Колтушские высоты» - приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 536.

При разработке проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, учтено организация к 2035 году на территории муниципального образования в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 с изменениями, особо охраняемой природной территории регионального значения государственного природного заказника «Ржевский лесопарк и Ковалёвский лес» (кластерный участок «Кудровский лес»), создаваемого с целью:

- сохранения участков естественных ландшафтов на границе с городом Санкт-Петербург, в том числе, долины реки Лубья, долины реки Лапка, разнообразных лесных насаждений;

- обеспечения экологической связности экосистем Ленинградской области и города Санкт-Петербург, том числе за счёт водотоков, текущих в город - рек Лапка, Лубья, Оккервиль.

- 7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При предлагаемых изменениях в развитии жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных территорий относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, предусматривается организация мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

- 7.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено:

- размещение на территории подразделений пожарнй охраны, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут;

- размещение подразделений пожарной охраны населенных пунктов в зданиях пожарных депо;

- обеспечение устойчивости использования источников для пожаротушения;

- устройство подъездов к рекам и водоемам для забора воды пожарными машинами;

- соблюдение расстояний от границ многоквартирной застройки до лесных массивов не менее 50 м, от застройки индивидуальными жилыми домами не менее 15 м;

- организация беспрепятственного подъезда пожарных машин при ликвидации пожара;

- возможность обеспечением населенных пунктов и промышленных объектов телефонной связью, сетями радиофикации и телевизионным вещанием для оповещения населения;

- выполнение комплекса мер по защите древесной растительности от пожаров при строительстве (Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации).

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавлен в СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны», утвержденном приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181.

Расчет количества пожарных депо и пожарных автомобилей выполнен в соотвествии с требованиями НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», результаты расчета приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенных пунктов Заневского городского поселения | га | 3012,61 | 3012,61 |
| 2 | Расчетная численность населения | тыс. чел | 121,45 | 171,92 |
| 3 | Расчетное количество пожарных депо | шт. | 4 | 4 |
| 4 | Количество основных пожарных автомобилей | шт. | 28 | 28 |
| 5 | Количество специальных пожарных автомобилей, в том числе: - автолестница или автоподъемник - автомобиль газодымозашитной службы - автомобиль связи и освещения | шт. шт. шт. шт. | 6 3 2 1 | 6 3 2 1 |

В настоящее время на территории Заневского городского поселения расположены два существующих пожарных депо (в южной части г. Кудрово на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001:1194 на 4 автомобиля и в городском поселке Янино-1 на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:3761 на 2 автомобиля), одно пожарное депо находится в стадии строительства (в г. Кудрово у жилого комплекса «Новый Оккервиль» на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001:337 на 3 автомобиля).

В целях обеспечения нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны, принимая во внимание особенность схемы размещения объектов капитального строительства на территории Заневского городского поселения, существующую и проектируемую сеть автомобильных дорог в проекте изменений генерального плана Заневского городского поселения принято решение о необходимости размещения дополнительно к существующим и строящимся пожарным депо трех пожарных депо.

Предложения по размещению, типе и мощности проектных пожарных депо отражены в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2

| Место расположения депо | Тип депо | Количество основных пожарных автомобилей | Количество специальных пожарных автомобилей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектные пожарные депо* |  |  |  |
| Городской поселок Янино-1 | II | 6 автоцистерн | 1 автолестница или подъемник 1 автомобиль газо-дымозашитной службы |
| Городской поселок Янино-1 | IV | 4 автоцистерны | 1 автолестница или подъемник 1 автомобиль газо-дымозашитной службы |
| Деревня Новосергиевка | III | 10 автоцистерн | 1 автолестница или подъемник 1 автомобиль связи и освещения |

* количество и тип пожарных депо, количество основных и специальных автомобилей может корректироваться, при условии выполнения соответствующих обоснований

В соответствии с п. 611 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) пожарные депо, предусмотренные проектом, планируется возводить в 1 очередь строительства. Использование здания депо под другие нужды не разрешается. До начала строительства основных сооружений и строительной базы предусматривается выделение специальных утепленных помещений для размещения пожарной охраны или добровольных пожарных формирований и пожарной техники.

В соответствии с требования к земельным участкам и размещению пожарных депо на них, изложенными в ст. 77 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и разделе 2 НПБ 101-95 в проекте генерального плана предусмотрено:

- пожарные депо размещаются на земельных участках, примыкающих к магистральным дорогам, площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется по приложению 2 к НПБ 101-95;

- расстояние от границы участка пожарного депо до общественных и жилых зданий принято более 15 метров, до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - более 30 метров;

- пожарное депо II типа располагается на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, пожарные депо V типа располагаются на участках с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 метров;

- состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются по приложению 3 к НПБ 101-95.

- территория каждого пожарного депо обеспечивается двумя въездами (выездами), ширина ворот на въезде (выезде) принимается не менее 4,5 метра;

- дороги и площадки на территории пожарного депо проектируются с твердым покрытием.

- проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо оборудуются светофорами и (или) световыми указателями с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги, включение и выключение светофора может также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

В соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» при расчетной численности населения в Заневском городском поселении 181,09 тыс. чел для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети принимается –

- количество одновременных пожаров – три

- расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) при застройке зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости – 40 л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельных жилых и общественных зданий указан в таблице 7.1.3 в соответствии с Федеральном законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 7.1.3

| Наименование зданий | Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степени огнестойкости на один пожар, литров в секунду при объеме здании, тысяч кубических метров* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не более 1 тыс. м3 | более 1 тыс. м3, но не более 5 тыс. м3 | более 5 тыс. м3 но не более 25 тыс. м3 | более 25 тыс. м3, но не более 5 тыс. м3 | более 50 т тыс. м3 но не более 150 т тыс. м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания односекцион- ные и многосекционные при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| не более 2 | 10 | 10 | - | - | - |
| более 2, но не более 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | - |
| Общественные здания при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| не более 2 | 10 | 10 | 15 | ™ | - |
| более 2, но не более 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| более 6, но не более 12 | _ | - | 25 | 30 | 35 |
| более 12, но не более 16 | - | - | - | 30 | 35 |

* расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 7.1.1, а также общественных зданий объемом свыше 25 тыс. м3 с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 %.

Размещение зданий и сооружений на территории Заневского городского поселения должно выполняться с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты».

Помещения общественных зданий следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре и автоматическими системами пожаротушения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные мероприятия в части объемно-планировочных решений, установления пределов огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасной эвакуации при пожаре, выбора отделочных материалов проектируемых объектов принимаются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство:

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;

3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Эвакуация людей из помещений многоэтажных зданий должна осуществляться через лестничные клетки. Все лестничные клетки должны обеспечивать выход на крыши зданий по лестничным маршам. Открывание дверей - по ходу эвакуации.

В зданиях должен предусматриваться внутренний противопожарный водопровод в соответствии с нормативными требованиями.

Наружное пожаротушение проектируемой и существующей застройки предусматривается обеспечить от пожарных гидрантов, установленных на сетях коммунального водопровода. Пожарные гидранты располагаются вдоль внутренних автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Расстояние от колодцев с пожарными гидрантами до проектируемых объектов не превышает 200 м.

Электроустановки на проектируемой территории предусматриваются в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» и государственных стандартов на электроустановки. При проектировании электроснабжения территории предусматриваются устройства защитного отключения и системы заземления.

Сигналы о состоянии оборудования и сигналы аварийной сигнализации (автоматики) котельных должны выводиться в диспетчерские пункты (места круглосуточного дежурства персонала эксплуатирующих организаций) объектов и обеспечивать подачу световых и звуковых сигналов.

Конкретные противопожарные мероприятия должны быть разработаны на следующей стадии проектирования.

- 7.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Определение границ зон возможной опасности

На территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области объектов (организаций), категорированных по гражданской обороне и продолжающих производственную деятельность в военный период в настоящее время не расположено.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» территория Заневского городского поселения попадает в зону сильного радиоактивного заражения и зону световой маскировки

Размещение объектов на территории Заневского городского поселения предусматривается с учетом зон возможного распространения завалов на прилегающих к осваиваемой территории магистралям и улицам. При этом ширина не заваливаемой проезжей части магистралей принимается равной не менее 7 м для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций и беспрепятственной эвакуации людей согласно СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Территория подлежит световой маскировке.

Чрезвычайные ситуации природного характера

- опасные геологические процессы (обвалы, селевые потоки и др.);

- опасные гидрологические явления и процессы (морозы, экстремальные атмосферные осадки, ветер и др.)

С целью обеспечения безопасности от природных чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области проводятся следующие мероприятия:

- осуществляется постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды;

- совершенствуется система оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- отключение линии электропередач, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- создаются запасы финансовых и материальных ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

- проводится постоянная подготовка руководящего состава уполномоченных органов и населения по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

На данном этапе проектирования защита от чрезвычайных ситуаций природного характера заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории. Инженерная подготовка территории заключается в мероприятиях по вертикальной планировке новых дорог и прилегающих зон, которые при минимальном объеме земляных работ обеспечат поверхностный водоотвод. Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающих территории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в систему водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий выполняется водонепроницаемая отмостка. Для обеспечения защиты сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из подвалов и подземных сооружений со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее - в систему общесплавной канализации квартала. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К возникновению наиболее масштабных чрезвычайных ситуаций на территории застройки могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электроснабжения, тепловых, водопроводных сетях и взрывы и выбросы химических веществ на потенциально-опасных объектах (ПОО), аварийные ситуации на транспортных магистралях, сопровождающиеся разливом АХОВ и взрывом горюче-смазочных материалов, СУГОДА Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к чрезвычайной ситуации является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайной ситуации на территории, относится автозаправочные станции и котельные.

При аварии на АЗС территория поражающим факторам не подвергнется. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и топливораздаточных колонок. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ, СУГ с автоцистерн, топливораздаточных колонок. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций. Аварии могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 12 м. При аварии с СУГ - безопасное расстояние для людей до 100 м, расстекление - до 775 м.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом по Кольцевой автомобильной дороге вокруг г. Санкт-Петербург возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ - аммиака и хлора, а также взрывопожароопасных веществ ГСМ, СУГОДА.

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха, мало растворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Мало растворяется в воде (0,07 %), хорошо - в некоторых органических растворителях. Температура кипения - -34,1 °С, плавления - -101 °С, не горюч, не пожароопасен в контакте с горючими материалами. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

ПДК в рабочих помещениях – 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Признаки поражения: сильное жжение, резь в глазах, слезотечение, учащение дыхания, мучительный кашель, общее возбуждение, страх, в тяжелых случаях - рефлекторная остановка дыхания.

Первая помощь:

В зараженной атмосфере: обильное промывание глаз водой; надевание противогаза, эвакуация на носилках или транспортом.

Вне зоны заражения: промывание глаз водой; обработка пораженных участков кожи водой или  мыльным раствором; покой, немедленная эвакуация в лечебное учреждение. Ингаляцию кислородом не проводить!

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха (плотность по воздуху - 0,597), хорошо растворяется в воде (при 20 °С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака).

При температуре - 33,4 °С кипит и при температуре -77,8 °С затвердевает.

Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом (пределы концентраций воспламенения от 15 до 28 % по объему).

Молекулярная масса 17.03; плотность - 0,771 кг/м3, теплота сгорания 316,5 кДж/моль, температура самовоспламенения 650 °С;  максимальное давление взрыва - 588 кПа. Нормальная скорость распространения пламени 0,23 м/с при 150 °С.

Порог ощущения аммиака - 0,037 г/м3. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Газообразный аммиак при концентрации, равной 0,28 г/м3, вызывает раздражение горла, 0,49 г/м3 - раздражение глаз, 1,2 г/м3 - кашель, 1,5 - 2,7 г/м3 приводит к смертельному исходу при воздействии в течение 0,5 - 1 часа.

Сжиженный аммиак при испарении охлаждается, и при соприкосновении с кожей возникает отморожение различной степени, а также возможны ожог и изъязвление.

Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и другие).

Признаки поражения: обильное слезотечение, боль в глазах, ожог и конъюнктивы роговицы, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи - химический ожог I или II степени.

Первая помощь: в зоне заражения - обильное промывание глаз водой, надевание противогаза; обильное промывание пораженных участков кожи водой; срочный выход (вывоз) из зоны заражения.

Вне зоны заражения - покой, тепло, при физических болях - в глаза закапать по 2 капли 1 %-ного раствора новокаина или 2 % раствора дикаина с 0,1 %-м раствором адреналина гидрохлорида; на пораженные участки кожи - примочки из 3 - 5 %-ного раствора борной, уксусной или лимонной кислот; внутрь - теплое молоко с питьевой содой, обезболивающие средства: 1 мл 1 %-ного раствора морфина, гидрохлорида или промедола; подкожно - 1 мл 0,1 %-ного раствора атропина; при остановке дыхания - искусственное дыхание.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК). При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.1990). «Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны», МО СССР, 1980 года - применяется в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

Оповещение по сигналам гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях

На территории Заневского городского поселения требуется проектирование и строительство системы оповещения ГО с включением в АСЦО области через ЕДДС Всеволожского муниципального района, в том числе с соблюдением требований п. п.6.1, 6.10, 6.21 СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», а также пунктов, касающихся органов местного самоуправления «Положения о системах оповещения населения», утвержденного Приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25 июля 2006 года № 422/90/376.

Для выполнения мероприятий оповещения и информирования населения муниципального образования создаются системы оповещения:

- на муниципальном уровне - местная система оповещения (на территории Заневского городского поселения);

- на объектовом уровне - локальная система оповещения (в местах размещения объектов с массовым пребыванием людей - одновременно 200 человек и более - универмаги, рынки, площади и тому подобное).

Доведение сигналов гражданской обороны до населения будет осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. Оповещение рабочего персонала проектируемых объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта.

Сигнал оповещения гражданской обороны (далее – ГО), поступивший в Главное управление МЧС России по Ленинградской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения, гудками на производствах, прерывистыми звуковыми сигналами транспортных средств) доводится до населения.

По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные и радиоприемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Мероприятия по световой маскировке

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов предусматривается светомаскировка на территории Заневского городского поселения и проектируемых объектов (уличного и внутреннего) в двух режимах - частичного (Ч3) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на территории Заневского городского поселения предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки - частичное или полное отключение освещения, а также механический - установка зашторивающих устройств, предусмотренных СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства». Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизованно, дежурным персоналом ГУП «Ленсвет» с единого диспетчерского пункта по существующей схеме централизованного управления.

В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п. п. 2.4 - 2.5 СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства и разрабатываются на стадии рабочего проектирования каждого конкретного объекта.

Технические решения по обеспечению устойчивости функционирования и резервированию средств управления, систем связи и оповещения при отключении электропитания.

Электропитание оборудования оповещения осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В по I категории надежности электроснабжения. Для обеспечения бесперебойной работы оборудования оповещения при пропадании внешнего электроснабжения в состав оборудования включен источник бесперебойного питания (ИБП).

Решения по безаварийной остановке технологических процессов

Экстренная безаварийная остановка технологических процессов проектируемых объектов на территории Заневского городского поселения требуется при возникновении ситуаций, способных привести к чрезвычайным ситуациям, - возникновение пожара, аварии на инженерных сетях.

Решения по повышению надежности энергоснабжения неотключаемых объектов и технологического оборудования

Электроснабжение проектируемых объектов предусматривается по II категории надежности. К неотключаемым потребителям и технологическому оборудованию (электроприёмникам I категории надежности) относятся:

- автоматические установки противопожарных устройств;

- охранная сигнализация;

- системы оповещения;

- аварийное и эвакуационное освещение.

Электропитание указанных потребителей при отключении внешнего электроснабжения предусматривается от источников бесперебойного питания с аккумуляторными батареями, которые обеспечивают работу оборудования в течение не менее 24-х часов в дежурном режиме и 3-х часов в режиме «Тревога».

Решения по защите населения при аварии на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС)

Для защиты населения, персонала и посетителей объектов на территории Заневского городского поселения от радиоактивного загрязнения (при авариях на ЛАЭС) целесообразно предусматривать:

- подключение объектов к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об авариях и порядке действия персонала и посетителей при угрозе чрезвычайных ситуаций;

- заполнение оконных проемов помещений зданий металлопластиковыми окнами с двойным остеклением и уплотнением по периметру закрывания для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

- заполнение дверных проемов помещений зданий дверями с уплотнением по периметру для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

- принудительное отключение систем вентиляции зданий с механическим побуждением дежурным линейным персоналом;

- укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны.

В случае возникновения чрезвычайнх ситуаций предусматривается эвакуация населения из опасной зоны пешим порядком к ж/д станции и далее в безопасную зону. Предусматривается обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности при чрезвычайных ситуациях

Противопожарные мероприятия в части объемно-планировочных решений, установления пределов огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасной эвакуации при пожаре, выбора отделочных материалов проектируемых объектов приняты в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. На проектируемых объектах согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» предусмотрены пожарные проезды вдоль фасадов зданий с удалением от стены на 5 – 8 м. Материалы несущих и ограждающих конструкций проектируемых объектов должны иметь пределы огнестойкости, отвечающие предъявляемым требованиям.

Эвакуация людей из помещений осуществляется через лестничные клетки или непосредственно наружу. Открывание дверей - по ходу эвакуации. В проектируемых зданиях предусматриваются противопожарные датчики, пожарно-охранная сигнализация.

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусматривается обеспечить от пожарных гидрантов, установленных на внутриквартальных сетях коммунального водопровода.

Предусматривается размещение всех зданий и сооружений с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм.

Предусматривается система зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающая членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможного доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются с городскими магистралями устойчивого функционирования.

Мероприятия по молниезащите

Система молниезащиты объектов на территории Заневского городского поселения предусмотрена согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО 153-34.21.122-2003 по II уровню/категории надежности защиты от прямых ударов молнии. Проектируемые объекты относятся к сооружениям молниезащиты 3 категории. Для защиты устанавливаемых на кровлях зданий радиостоек и телеантенн от попадания в них молнии предусматривается сеть молниезащиты. От радиостоек прокладывается токоотвод — стальной провод-катанка диаметром 8 мм по кровлям и стенам зданий к шине контура уравнивания потенциалов и не должно превышать 20 Ом. Все соединения элементов контура заземления выполняются при помощи электросварки.

Для обеспечения безопасной работы электроприемников на вводе в здания выполняется система уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов объединяет между собой наружный контур заземления, главную шину заземления, шины на главном распределительном щите, силовых щитах, щитах освещения, защитные контакты розеток, металлические трубы инженерных коммуникаций на вводе в здания, кабельные конструкции, металлические корпуса щитов и осветительной арматуры.

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения

Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей I категории (пожарно-охранная сигнализация, противопожарное оборудование и т.д.) в объектах социально-бытового назначения осуществляется путем устройства автоматического переключения на резерв (АВР) устанавливаемого на главных распределительных щитах (ГРЩ) проектируемых объектов.

Обеспечение устойчивости использования источников водоснабжения. Снабжение проектируемых зданий и сооружений водой предполагается от водопроводных сетей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», где вопросы защиты водоисточников решаются централизованно.

При проектировании системы канализации новых объектов предусматривается исключение попадания неочищенных стоков в общесплавную канализацию. Стоки от автостоянок, твердых покрытий дорог и проездов предусматриваются подвергать предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Теплоизоляция коммуникаций предусматривается в соответствии с климатическими условиями на осваиваемой территории.

Для оперативного управления системами жизнеобеспечения проектируемых объектов предусматривается диспетчеризация систем жизнеобеспечения.

Мероприятия по защите людей

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создании убежищ и иных объектов гражданской обороны» в «особый» период, предусматривается укрытие наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работу в военное время, а также трудоспособного населения в защитных сооружениях гражданской обороны V класса (далее ПРУ). С этой целью при строительстве на территории проектируемой застройки необходимо использовать первые или подвальные этажи капитальных здания в населенных пунктах:

- деревня Заневка;

- город Кудрово;

- п. ж/д ст. Мяглово;

- деревня Новосергиевка;

- деревня Суоранда;

- деревня Хирвости;

- городской поселок Янино-1;

- деревня Янино-2.

Конкретные места под размещение ПРУ будут определены на следующих стадиях проектирования. При разработке проектов объектов с ПРУ необходимо руководствоваться требованиями СП 88.13330.2014 «СНиП II- 11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В мирное время допустимо использовать помещений ПРУ под нужды населения близлежащих территорий. Перевод используемых помещений в режим укрытия должен быть предусмотрен не более чем за 48 часов.

Для сбора и учета эвакуируемого населения и организованной отправки его в безопасные районы создаются сборные эвакуационные пункты (далее СЭП). СЭП располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации.

СЭП обеспечивается связью с районной эвакуационной комиссией, администрацией пункта посадки, исходного пункта на маршруте пешей эвакуации, эвакоприемными комиссиями, расположенными в безопасных районах, а также автомобильным транспортом.

К СЭП прикрепляются организации, работники которых с неработающими членами семей, и остальное население, не занятое в производстве, эвакуируются через этот сборный эвакуационный пункт.

За СЭП закрепляются:

а) ближайшие защитные сооружения гражданской обороны;

б) медицинское учреждение;

в) организации жилищно-коммунального хозяйства.

К одному СЭП приписывается не более 5000 человек. В соответствии с этим определяется и количество выделяемых для эвакуации транспортных средств. Сборные эвакуационные пункты создаются из расчета один СЭП вблизи каждой станции (пункта) посадки на транспорт и маршрута эвакуации пешим порядком для обеспечения отправления 5-6 поездов в сутки или комплектования и подготовки к маршруту двух (по 500 чел) пеших колонн в час.

Размещение СЭП предусмотрено на территории административных зданий в населенных пунктах:

- деревня Заневка;

- город Кудрово;

- деревня Новосергиевка;

- деревня Суоранда;

- городской поселок Янино-1.

Точные места размещения СЭП будут определены на последующих стадиях проектирования.

Организованная отправка населения в безопасные районы предусматривается по магистральным улицам районного и местного значенияне не менее чем в двух направлениях.

При проектировании зданий и сооружений предусматриваются площади для эвакуации людей, пожарной и специальной техники проведения аварийно-спасательных и неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Участки зеленых насаждений и не застраиваемые площади увязываются с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации людей при разрушении зданий и сооружений в случае воздействия современных средств поражения.

Радиусы зон сплошных завалов составят 0,65 высоты здания, высотные характеристики объектов строительства будут определены на последующей стадии проектирования.

Проектная ширина местных проездов для специальных машин соответствует нормативным требованиям и обеспечивает свободный доступ и беспрепятственное продвижение к объектам аварийно-спасательных сил и средств.

Проезд пожарных автомашин предусмотрен вдоль всех фасадов здания, по проездам с твердым покрытием. Обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных автомобилей к наружным пожарным гидрантам.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей из зданий предусматриваются объемно-планировочные и технические решения:

- соблюдение нормативного количества эвакуационных выходов из зданий, эвакуация из зданий предусматривается непосредственно наружу;

- наличие эвакуационных выходов на расстояниях, не превышающих нормативные значения;

- применение на путях эвакуации отделочных и конструктивных материалов с группой горючести, дымообразующей способностью и токсичностью, соответствующих нормативным требованиям;

- наличие эвакуационных путей и выходов размерами по высоте, ширине и протяженности, не менее требуемых по Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 23-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- устройство на путях эвакуации эвакуационного освещения и установка световых указателей «Выход», автоматически переключающихсяся на автономное питание при отключении рабочего питания.

Мероприятия по предупреждению террористических актов и хищений имущества

Для предотвращения проникновения на территорию проектируемых объектов предусматривается устройство технических средств охраны и круглосуточное дежурство в зданиях и комплексах.

Дополнительные требования к инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях

На следующих стадиях проектирования необходимо произвести отдельное согласование с органами МЧС России строительства трансформаторных подстанций, ГРП и котельных.

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

На территории Заневского городского поселения предусматривается:

- строительство зданий и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, для которых существует возможность приспособления для санитарной обработки людей;

- строительство прачечных и фабрик химической чистки, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки одежды;

- строительство автотранспортных предприятий, базы централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей с постами мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки подвижного состава автотранспорта.

- 8. Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Изменения показателей на расчетный срок в столбцах 1-3, 6 технико-экономических показателей генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, в целом по Заневскому городскому поселению отражены в таблице 8.1, по населенным пунктам и территории вне населенных пунктов – в таблицах 8.2 – 8.10.

Таблица 8.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе по целевому назначению: | га % | 5039,32 100,00 |
| 1.1 | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения | га % | 505,26 10,03 |
| 1.2 | Общая площадь земель населенных пунктов, в том числе: | га % | 3012,61 59,78 |
| 1.2.1 | деревня Заневка | га | 306,10 |
| 1.2.2 | город Кудрово | га | 728,56 |
| 1.2.3 | п. ж/д ст. Мяглово | га | 167,63 |
| 1.2.4 | деревня Новосергиевка | га | 366,57 |
| 1.2.5 | п. ж/д. ст. Пятый километр | га | 113,64 |
| 1.2.6 | деревня Суоранда | га | 100,77 |
| 1.2.7 | деревня Хирвости | га | 94,05 |
| 1.2.8 | городской поселок Янино-1 | га | 1047,82 |
| 1.2.9 | деревня Янино-2 | га | 87,47 |
| 1.3 | Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | га % | 883,53 17,53 |
| 1.4 | Общая площадь земель лесного фонда | га | 637,92 12,66 |
| 2 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по функциональным зонам(1): |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 979,16 19,44 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 210,50 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 146,55 |
| 2.1.3 | - зона существующей застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2с) | га | 7,72 |
| 2.1.3а | - зона планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га | 45,69 |
| 2.1.4 | - зона существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 4,48 |
| 2.1.5 | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 этажей включительно) (Ж3) | га | 39,08 |
| 2.1.5а | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 3 этажей включительно) (Ж3.1) | га | 34,92 |
| 2.1.6 | - зона существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 30,19 |
| 2.1.7 | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 8 этажей включительно) (Ж4) | га | 120,47 |
| 2.1.7а | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 7 этажей включительно) (Ж4.1) | га | 81,58 |
| 2.1.8 | - зона существующей застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1с) | га | 30,89 |
| 2.1.9 | - зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 12 этажей включительно) (Ж5.1) | га | 65,17 |
| 2.1.9а | - зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 16 этажей включительно) (Ж5.1.1) | га | 6,40 |
| 2.1.10 | - зона существующей застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2с) | га | 128,81 |
| 2.1.11 | - зона планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) | га | 26,71 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 593,26 11,76 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 127,52 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га | 452,19 |
| 2.2.2 | - существующая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2с) | га | 5,27 |
| 2.2.2а | - планируемая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 8,28 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 972,53 19,29 |
| 2.3.1 | - существующая зона инженерной инфраструктуры (И0с) | га | 74,73 |
| 2.3.1а | - планируемая зона инженерной инфраструктуры (И0) | га | 37,50 |
| 2.3.2 | - существующая коммунально-складская зона (П0с) | га | 22,32 |
| 2.3.2а | - планируемая коммунально-складская зона (П0) | га | 58,70 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 140,86 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 488,89 |
| 2.3.4 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более III класса опасности (П2с) | га | 56,36 |
| 2.3.4а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более III класса опасности (П2) | га | 15,44 |
| 2.3.5 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов I-II классов опасности (П3с) | га | 75,30 |
| 2.3.5а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов I-II классов опасности (П3) | га | 2,43 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 757,17 15,03 |
| 2.4.1 | - зона железнодорожного транспорта (И1) | га | 104,18 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 568,94 |
| 2.4.3 | - планируемая зона объектов транспорта (И3) | га | 84,05 |
| 2.5 | Зона сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 505,26 10,03 |
| 2.5.1 | - зона сельскохозяйственного использования (С0) | га | 376,40 |
| 2.5.2 | - существующая зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (С2с) | га | 33,63 |
| 2.5.3 | - существующая зона для ведения садоводства и огородничества (С3с) | га | 84,18 |
| 2.5.4 | - планируемая зона для ведения садоводства и огородничества (С3) | га | 11,05 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 182,61 3,62 |
| 2.6.2 | - существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2с) | га | 27,92 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 143,57 |
| 2.6.3 | - планируемая зона объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 11,12 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 339,21 6,74 |
| 2.7.1 | - зона размещения военных объектов (К1) | га | 31,78 |
| 2.7.2 | - специальная зона в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 50,67 |
| 2.7.3 | - зона озелененных территорий общего пользования специального назначения (К2.1) | га | 193,82 |
| 2.7.4 | - зона существующих кладбищ, подлежащих консервации (К3к) | га | 14,58 |
| 2.7.5 | - зона планируемых кладбищ (К3) | га | 48,36 |
| 2.8 | Зоны лесного ландшафта на землях лесного фонда (Л0) | га % | 637,92 12,66 |
| 2.10 | Зоны, предназначенные под застройку многоквартирными жилыми домами (этажностью от 4 до 12 этажей включительно) за расчетным сроком (Ж3п, Ж4п, Ж5.1п) | га % | 72,20 1,43 |
|  | (1) название функциональных зон приведены в соответствие с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 |  |  |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения (с учетом сезонного населения) | тыс. чел | 173,59 |
| 4.1 | - постоянное население, в том числе по населенным пунктам: | тыс. чел | 171,92 |
| 4.1.1 | деревня Заневка | тыс. чел | 15,42 |
| 4.1.2 | город Кудрово | тыс. чел | 87,74 |
| 4.1.3 | п. ж/д ст. Мяглово | тыс. чел | 1,47 |
| 2.4 | деревня Новосергиевка | тыс. чел | 6,43 |
| 4.1.5 | п. ж/д. ст. Пятый километр | тыс. чел | 0,00 |
| 4.1.6 | деревня Суоранда | тыс. чел | 0,85 |
| 4.1.7 | деревня Хирвости | тыс. чел | 2,25 |
| 4.1.8 | городской поселок Янино-1 | тыс. чел | 55,26 |
| 4.1.9 | деревня Янино-2 | тыс. чел | 2,50 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | 1,67 |
| 5 | Плотность постоянного населения |  |  |
| 5.1 | - в пределах жилой территории | чел/га | 176 |
| 5.2 | - в границах поселения | чел/га | 34 |
| 6 | Возрастная структура населения |  |  |
| 6.1 | - население младше трудоспособного возраста | тыс. чел % | 42,987 25 |
| 6.2 | - население трудоспособного возраста | тыс. чел % | 85,96 50 |
| 6.3 | - население старше трудоспособного возраста | тыс. чел % | 42,98 25 |
| 7 | Занятость населения на территории муниципального образования |  |  |
| 7.1 | Количество мест приложения труда на территории муниципального образования | тыс. мест | 64,00 |
| 7.2 | Обеспеченность местами приложения труда на территории муниципального образования постоянного населения трудоспособного возраста | % | 74 |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс. м 2 общей площади квартир | 5666,50 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |
| 13.1 | застройка многоквартирными мало-, средне- и многоэтажными жилыми домам | тыс. м 2 общей площади квартир | 5380,30 |
| 13.2 | застройка блокированными жилыми домами с участками | тыс. м 2 общей площади домов | 109,80 |
| 13.3 | застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками | тыс. м 2 общей площади домов | 176,40 |
| 14 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 34 |
| IV | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| 15 | Дошкольные образовательные организации, всего /1000 чел | мест (объект) | 9628(2) (59)/56,0 |
| 16 | Общеобразовательные организации всего /1000 чел | мест (объект) | 16700(2) (18)/97,1 |
| 17 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего /1000 чел | посещений в смену (объект) | 3845 (15)/22,4 |
| 18 | Стационарные медицинские учреждения, всего /1000 чел | коек (объект) | 650 (1)/3,8 |
| 19 | Аптеки, всего/1000 чел | м2общей площади | 8601/50,0 |
| 20 | Предприятия розничной торговли(3), всего/1000 чел | м2 торговой площади | 141100/821 |
| 21 | Предприятия общественного питания(3), всего/1000 чел | место | 6886/40,0 |
| 23 | Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел | рабочих мест | 1555/9,0 |
| 24 | Объекты культуры: |  |  |
| 25 | досуговые центры, всего /1000 чел | мест (объект) | 19049 (15)/111 |
| 26 | помещения досуга и любительской деятельности, всего /1000 чел | м2 общей площади | 8615/50,1 |
| 26.1 | Объекты физической культуры и спорта: |  |  |
| 26.2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивные залы, всего /1000 чел | м2 площади пола (объект) | 63404 (37)/369 |
| 27 | бассейны плавательные, всего /1000 чел | м2 зеркала воды (объект) | 13585 (20)/79,0 |
| 27.1 | плоскостные сооружения всего /1000 чел | тыс. м2 | 345,10/2,01 |
| 27.2 | Объекты для работы с детьми и молодежью, всего /1000 чел | м2 общей площади | 4300/25,0 |
| 27.3 | Кладбища, всего /1000 чел | га | 48,36/0,28 |
|  | (2) с учетом утвержденных проектов планировки территорий (3) с учетом объектов торгово-развлекательного комплекса «Мега Дыбенко» |  |  |
| V | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест | 61,38 |
| VI | Нагрузки на инженерную инфраструктуру |  |  |
| 37 | Водоснабжение |  |  |
| 37.1 | Общий объем среднесуточного водопотребление | тыс. м3/сут | 61,1 |
| 38 | Канализация |  |  |
| 38.1 | Общий объем стоков (без дождевых стоков) | тыс. м3/сут | 52,5 |
| 39 | Теплоснабжение |  |  |
| 39.1 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 940,3 |
| 40 | Газоснабжение |  |  |
| 40.1 | Общий объем потребление газа | тыс. м3/ч | 107,5 |
| 41 | Электроснабжение |  |  |
| 41.1 | Общая потребность в электроэнергии | тыс. кВА | 225,0 |
| 42 | Связь |  |  |
| 42.1 | Количество точек подключения стационарной телефонной сети | тыс. шт | 57,4 |
| 42.2 | Количество точек подключения радиотрансляционной сети | тыс. шт | 100,8 |
| 42.3 | Количество точек подключения телевизионной сети | тыс. шт | 108,9 |

Таблица 8.2

Деревня Заневка

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах деревни Заневка | га % | 306,10 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 306,10 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 116,83 36,16 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 23,97 |
| 2.1.3 | - зона существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 2,97 |
| 2.1.4 | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 этажей включительно) (Ж3) | га | 8,31 |
| 2.1.5 | - зона существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 1,59 |
| 2.1.6 | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 8 этажей включительно) (Ж4) | га | 79,99 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 61,80 20,19 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 20,81 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га | 40,00 |
| 2.2.2 | - существующая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2с) | га | 0,99 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 73,65 24,06 |
| 2.3.1 | - существующая зона инженерной инфраструктуры (И0с) | га | 29,20 |
| 2.3.1а | - планируемая зона инженерной инфраструктуры (И0) | га | 36,01 |
| 2.3.2 | - существующая коммунально-складская зона (П0с) | га | 0,89 |
| 2.3.2а | - планируемая зона инженерной инфраструктуры (П0) | га | 7,55 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 17,76 5,81 |
| 2.4.1 | - зона железнодорожного транспорта (И1) | га | 2,07 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 15,74 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 9,49 3,10 |
| 2.6.2 | - существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2с) | га | 0,97 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 8,52 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 26,57 8,68 |
| 2.7.3 | - зона озелененных территорий общего пользования специального назначения (К2.1) | га | 26,57 |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс. чел | 15,42 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел | 15,42 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | - |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 5 | Новое жилищное строительство | тыс. м 2 общей площади квартир | 505,05 |
| 6 | Структура нового жилищного строительства |  |  |
| 6.1 | застройка многоквартирными мало- и среднеэтажными жилыми домам | тыс. м 2 общей площади квартир | 505,05 |
| V | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 7 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест | 5,61 |

Таблица 8.3

Город Кудрово

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах города Кудрово | га % | 728,56 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 728,56 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 191,89 26,34 |
| 2.1.9 | - зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 12 этажей включительно) (Ж5.1) | га | 29,97 |
| 2.1.9а | - зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 16 этажей включительно) (Ж5.1.1) | га | 6,4 |
| 2.1.10 | - зона существующей застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2с) | га | 128,81 |
| 2.1.11 | - зона планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (этажностью от 16 до 27 этажей включительно) (Ж5.2) | га | 26,71 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 182,74 25,07 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 79,73 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га | 97,37 |
| 2.2.2а | - планируемая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 5,64 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 54,03 7,41 |
| 2.3.2 | - существующая коммунально-складская зона (П0с) | га | 15,06 |
| 2.3.2а | - планируемая коммунально-складская зона (П0) | га | 32,60 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 6,37 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 118,95 16,33 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 76,23 |
| 2.4.3 | - планируемая зона объектов транспорта (И3) | га | 42,72 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 88,94 12,22 |
| 2.6.2 | - существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2с) | га | 25,34 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 62,33 |
| 2.6.3 | - планируемая зона объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 1,27 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 92,01 12,63 |
| 2.7.2 | - специальная зона в границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) и санитарных разрывов (СР) с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 1,37 |
| 2.7.3 | - зона озелененных территорий общего пользования специального назначения (К2.1) | га | 70,73 |
| 2.7.5 | - зона планируемых кладбищ (К3) | га | 19,91 |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс. чел | 87,74 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел | 87,74 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | - |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 5 | Новое жилищное строительство | тыс. м 2 общей площади квартир | 2868,95 |
| 6 | Структура нового жилищного строительства |  |  |
| 6.1 | застройка многоквартирными средне- и многоэтажными жилыми домам | тыс. м 2 общей площади квартир | 2868,95 |
| V | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 7 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест | 32,90 |

Таблица 8.4

Поселок при железнодорожной станции Мяглово

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта п. ж/д ст. Мяглово | га % | 167,63 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 167,63 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 84,23 50,25 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 11,41 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 72,82 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 52,43 31,28 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га | 52,43 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 0,88 0,52 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 0,88 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 23,17 13,82 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 23,69 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 6,92 4,13 |
| 2.6.2 | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 6,92 |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс. чел | 1,47 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел | 1,47 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | - |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 5 | Новое жилищное строительство | тыс. м 2 общей площади квартир | 87,60 |
| 6 | Структура нового жилищного строительства |  |  |
| 6.3 | застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками (высотой до 20 м, включая мансардный этаж) | тыс. м 2 общей площади домов | 87,60 |
| V | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 7 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест | - |

Таблица 8.5

Деревня Новосергиевка

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Новосергиевка | га % | 366,57 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 366,57 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 85,22 23,25 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 22,57 |
| 2.1.5 | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 этажей включительно) (Ж3) | га | 27,73 |
| 2.1.5а | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 3 этажей включительно) (Ж3.1) | га | 34,92 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 149,91 40,90 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 8,34 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га | 141,57 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 74,72 20,38 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 21,86 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 52,86 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 32,08 43,59 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 32,08 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 24,64 6,72 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 23,22 |
| 2.6.3 | - планируемая зона объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 1,42 |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс. чел | 6,43 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел | 6,43 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | - |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 5 | Новое жилищное строительство | тыс. м 2 общей площади квартир | 219,10 |
| 6 | Структура нового жилищного строительства |  |  |
| 6.1 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | тыс. м 2 общей площади квартир | 219,10 |
| V | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 7 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест | 2,24 |

Таблица 8.6

Поселок при железнодорожной станции Пятый километр

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта п. ж/д ст. Пятый километр | га % | 113,64 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 113,64 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 0,67 0,59 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 0,67 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 49,53 43,59 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 8,20 |
| 2.4.3 | - планируемая зона объектов транспорта (И3) | га | 41,33 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 7,92 6,97 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 7,92 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 55,52 48,85 |
| 2.7.2 | - специальная зона в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 22,21 |
| 2.7.3 | - зона озелененных территорий общего пользования специального назначения (К2.1) | га | 33,31 |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс. чел | 0,001 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел | 0,001 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | - |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 5 | Новое жилищное строительство | тыс. м 2 общей площади квартир | 0,00 |
| V | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 7 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест | - |

Таблица 8.7

Деревня Суоранда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Суоранда | га % | 100,77 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 100,77 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 41,55 41,24 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 34,31 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 4,20 |
| 2.1.4 | - зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 этажей включительно) (Ж3) | га | 3,04 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 1,47 1,46 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га | 1,47 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 15,44 15,32 |
| 2.3.2 | - существующая коммунально-складская зона (П0) | га % | 0,72 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 14,36 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 0,36 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 11,16 11,07 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 11,16 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 15,39 15,27 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 6,96 |
| 2.6.3 | - планируемая зона туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 8,43 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 15,76 15,64 |
| 2.7.4 | - зона существующих кладбищ, подлежащих консервации (К3к) | га | 14,58 |
| 2.7.5 | - зона планируемых кладбищ (К3) | га | 1,18 |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс. чел | 0,85 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел | 0,85 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | - |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 5 | Новое жилищное строительство | тыс. м 2 общей площади квартир | 15,30 |
| 6 | Структура нового жилищного строительства |  |  |
| 6.1 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | тыс. м 2 общей площади квартир | 10,50 |
| 6.5 | застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками (высотой до 20 м, включая мансардный этаж) | тыс. м 2 общей площади домов | 4,80 |
| V | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 7 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест | 0,29 |

Таблица 8.8

Деревня Хирвости

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Хирвости | га % | 94,05 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 94,05 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 85,04 90,42 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 29,54 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 9,81 |
| 2.1.4 | - зона планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га | 45,69 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 2,26 2,40 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га | 2,26 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 6,75 7,18 |
| 2.4.3 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 6,75 |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс. чел | 2,25 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел | 2,25 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | - |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 5 | Новое жилищное строительство | тыс. м 2 общей площади квартир | 121,80 |
| 6 | Структура нового жилищного строительства |  |  |
| 6.2 | застройка блокированными жилыми домами с участками (высотой до 20 м, включая мансардный этаж) | тыс. м 2 общей площади домов | 109,80 |
| 6.3 | застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками (высотой до 20 м, включая мансардный этаж) | тыс. м 2 общей площади домов | 12,00 |
| V | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 7 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест | - |

Таблица 8.9

Городской поселок Янино-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта городской поселок Янино-1 | га % | 1047,82 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 1047,82 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 302,62 28,88 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 25,80 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 57,76 |
| 2.1.3 | - зона существующей застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2с) | га | 7,72 |
| 2.1.4 | - зона существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 1,51 |
| 2.1.6 | - зона существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 22,40 |
| 2.1.7 | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 8 этажей включительно) (Ж4) | га | 39,76 |
| 2.1.7а | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 7 этажей включительно) (Ж4.1) | га | 81,58 |
| 2.1.8 | - зона существующей застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1с) | га | 30,89 |
| 2.1.9 | - зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 12 этажей включительно) (Ж5.1) | га | 35,20 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 139,63 13,33 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 17,68 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га | 115,03 |
| 2.2.2 | - существующая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2с) | га | 4,28 |
| 2.2.2а | - планируемая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 2,64 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 252,75 24,13 |
| 2.3.1а | - планируемая зона инженерной инфраструктуры (И0) | га | 1,49 |
| 2.3.2 | - существующая коммунально-складская зона (П0с) | га | 5,65 |
| 2.3.2а | - планируемая коммунально-складская зона (П0) | га | 1,74 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 31,09 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 85,40 |
| 2.3.4 | - существующая зона производственных, складских, инженерных и административных объектов не более III класса опасности (П2с) | га | 52,08 |
| 2.3.5 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов I-II классов опасности (П3с) | га | 75,30 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 102,73 9,80 |
| 2.4.1 | - зона железнодорожного транспорта (И1) | га | 2,72 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 100,01 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 28,54 2,72 |
| 2.6.2 | - существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2с) | га | 1,61 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 26,93 |
| 2.7 | Зоны специального назначения, из них: | га % | 149,35 14,25 |
| 2.7.1 | - зона размещения военных объектов (К1) | га | 31,78 |
| 2.7.2 | - специальная зона в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 27,09 |
| 2.7.3 | - зона озелененных территорий общего пользования специального назначения (К2.1) | га | 63,21 |
| 2.7.5 | - зона планируемых кладбищ (К3) | га | 27,27 |
| 2.10 | Зоны, предназначенные под застройку многоквартирными жилыми домами (этажностью от 4 до 12 этажей включительно) за расчетным сроком (Ж3п, Ж4п, Ж5.1п) | га | 72,20 6,89 |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс. чел | 55,26 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел | 55,26 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | - |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 5 | Новое жилищное строительство | тыс. м 2 общей площади квартир | 1767,90 |
| 6 | Структура нового жилищного строительства |  |  |
| 6.1 | застройка многоквартирными мало-, средне- и многоэтажными жилыми домам | тыс. м 2 общей площади квартир | 1698,30 |
| 6.3 | застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками | тыс. м 2 общей площади домов | 69,60 |
| V | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 7 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест | 19,89 |

(1) по утвержденным проектам планировки территорий, указанным в разделе 1 «Общие положения»

Таблица 8.10

Деревня Янино-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Янино-2 | га % | 87,47 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 87,47 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны, из них: | га % | 71,11 81,29 |
| 2.1.1 | - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 62,23 |
| 2.1.2 | - зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 1,96 |
| 2.1.6 | - зона существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 6,20 |
| 2.1.7 | - зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 5 до 8 этажей включительно) (Ж4) | га | 0,72 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, из них: | га % | 3,02 3,46 |
| 2.2.1 | - существующая зона делового и общественного назначения (Д1с) | га | 0,96 |
| 2.2.1а | - планируемая зона делового и общественного назначения (Д1) | га | 2,06 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 12,57 14,37 |
| 2.4.3 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 12,57 |
| 2.6 | Рекреационные зоны, из них: | га % | 0,77 0,88 |
| 2.6.2а | - планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,77 |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс. чел | 2,50 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел | 2,50 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | - |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 5 | Новое жилищное строительство | тыс. м 2 общей площади квартир | 80,80 |
| 6 | Структура нового жилищного строительства |  |  |
| 6.2 | застройка многоквартирными мало- и среднеэтажными жилыми домами | тыс. м 2 общей площади квартир | 78,40 |
| 6.5 | застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками (высотой до 20 м, включая мансардный этаж) | тыс. м 2 общей площади домов | 2,40 |
| V | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 7 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест | 0,45 |

Таблица 8.11

Территория вне населенных пунктов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель вне населенных пунктов | га % | 2026,71 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель вне населенных пунктов по функциональным зонам: | га % | 2026,71 100,00 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, из них: | га % | 501,06 24,72 |
| 2.3.1 | - существующая зона инженерной инфраструктуры (И0с) | га | 45,53 |
| 2.3.2а | - планируемая коммунально-складская зона (П0) | га | 16,81 |
| 2.3.3 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1с) | га | 66,30 |
| 2.3.3а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 350,276 |
| 2.3.4 | - существующая зона производственных, складских, инженерных объектов не более III класса опасности (П2с) | га | 4,28 |
| 2.3.4а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов не более III класса опасности (П2) | га | 15,44 |
| 2.3.5а | - планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов I-II классов опасности (П3) | га | 2,43 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них: | га % | 382,47 18,87 |
| 2.4.1 | - зона железнодорожного транспорта (И1) | га | 99,39 |
| 2.4.2 | - зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | га | 283,08 |
| 2.5 | Зона сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 505,26 24,93 |
| 2.5.1 | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий (С0) | га | 376,40 |
| 2.5.2 | - существующая зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (С2с) | га | 33,63 |
| 2.5.3 | - существующая зона для ведения садоводства и огородничества (С3с) | га | 84,18 |
| 2.5.4 | - планируемая зона для ведения садоводства и огородничества (С3с) | га | 11,05 |
| 2.8 | Зоны лесного ландшафта на землях лесного фонда (Л0) | га | 637,92 31,48 |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс. чел | 1,67 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел | - |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | 1,67 |