ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Объект: деревня Янино-1 муниципального образования «Заневское сельское поселение» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

Шифр: № 199 от 30 августа 2013 года

Проект планировки и межевания территории, расположенной в деревне Янино-1 муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ограниченной КАД (внешняя сторона), Колтушским шоссе, Черной дорогой и железнодорожной линией

Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории

Генеральный директор                                                                Н.Б. Михайлова

Директор по производству,

первый заместитель генерального директора                        Н.М. Сидоренко

Руководитель проекта,

начальник отдела градостроительной экологии

и территориального проектирования                                       И.Б. Евплова

Санкт-Петербург

2014

Состав материалов по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории:

- Текстовые материалы

1.1. Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории

- Графические материалы

| Номер листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Схема расположения элемента в планировочной структуре д. Янино-1 | 1:10 000 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки | 1:2 000 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:2 000 |
|  | Схема организации улично-дорожной сети | 1:1 000 |
|  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1 000 |
|  | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:1 000 |
|  | Опорный план межевания территории | 1:2 000 |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

Отдел градостроительной экологии и территориального проектирования

Начальник отдела                                                                                                        И. Б. Евплова

Инженер по городскому строительству                                                                 Д. Ю. Алехина

Инженер по городскому строительству                                                              Н. А. Анцулевич

Инженер-экономист                                                                                                Е. Г. Красикова

Главный специалист  по экологии                                                                        Н. В. Чистякова

Инженер по градостроительному кадастру                                                           Ю.А.Смирнова

Отдел проектирования инженерной инфраструктуры

Начальник отдела                                                                                                        А. Н. Ерецкий

Инженер по транспорту и вертикальной планировке                                             Д. В. Морозов

Инженер по водоснабжению и водоотведению                                                    Д. А. Васильева

Инженер по электроснабжению                                                                               Н. И. Соболева

Инженер по теплоснабжению                                                                                     О. Н. Харина

Инженер по связи                                                                                                   Д. С. Поддубный

Группа ИТМ ГОЧС

Инженер отдела                                                                                                           А. В. Акуратов

Содержание

Введение	6

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	9

1. Общие сведения о территории проектирования	9

2. Природные условия	9

2.1. Климат	9

2.2. Рельеф	11

2.3. Геологическая характеристика	11

2.4. Гидрогеологические условия	13

2.5. Гидрологические условия	14

3. Современное использование территории	15

4. Архитектурно-планировочное решение	20

5. Жилищный фонд	23

6. Население	24

7. Культурно-бытовое обслуживание	25

8. Организация транспортного обслуживания территории	30

9. Инженерная инфраструктура	34

9.1. Водоснабжение	34

9.2. Хозяйственно-бытовая канализация	37

9.3. Дождевая канализация	39

9.4. Теплоснабжение	41

9.5. Газоснабжение	47

9.6. Электроснабжение	49

9.7. Информатизация и связь	50

9.8. Инженерная подготовка территории	53

9.9. Вертикальная планировка территории и водоотвод	54

10. Озеленение	54

11. Санитарная очистка	56

12. Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	58

13. Зоны с особыми условиями использования территории	62

14. Охрана окружающей среды	71

15. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	73

15.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов поселения и жизнедеятельность населения	73

15.1.1. Результаты возможных последствий воздействия современных средств поражения	73

15.1.2. Результаты возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	74

15.2. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающим состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки генерального плана	79

15.2.1. Наличие и характеристики защитных сооружений гражданской обороны	80

15.2.2. Наличие систем управления и оповещения	80

15.2.3. Мероприятия по световой маскировке	84

15.2.4. Наличие объектов коммунального назначения, приспосабливаемых для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта	85

15.2.5. Наличие сборно-эвакуационных пунктов (СЭП)	86

15.2.6. Данные о наличии организаций, отнесенных к категориям по ГО	86

15.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите и жизнеобеспечению его населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	86

15.3.1. Обеспечение пожарной безопасности	86

15.3.2. Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера	87

15.3.3. Мероприятия по защите от ЧС природного характера	89

15.3.4. Мероприятия по гражданской обороне	92

15.3.5. Критерии для зонирования территории по степени опасности чрезвычайных ситуаций	94

16. Технико-экономические показатели проекта планировки	96

II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	100

1.	Основные положения	100

2.	Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания	101

3.	Обоснование принятых решений, в том числе обоснование размеров и границ земельных участков	104

4.	Технико-экономические показатели проекта межевания	110

ПРИЛОЖЕНИЯ	112

Введение

Проект планировки и межевания территории, расположенной в деревне Янино-1 муниципального образования «Заневское сельское поселение» (далее – Заневское сельское поселение) Всеволожского муниципального района (далее - Всеволожский муниципальный район) Ленинградской области, ограниченной КАД (внешняя сторона), Колтушским шоссе, Черной дорогой и железнодорожной линией, выполнен в соответствии с договором № 199 от 30 августа 2013 года между обществом с ограниченной ответственностью «Консалко» (ООО «Консалко») и Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (ОАО «НИИПГрадостроительства»).

Исполнитель проекта – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (ОАО «НИИПГрадостроительства»).

В основу разработки проекта положены законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты Ленинградской области, нормативные правовые акты муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», нормативные правовые акты муниципального образования «Заневское сельское поселение», технические регламенты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года  № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Областной закон от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»;

- Областной закон от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83.

- Устав (новая редакция) муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» от 29.04.2013 № 14;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации на территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 11-111-99 «Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- СанПиН 2.11.564-96 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 1.6.574-96 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

Разработка проекта планировки осуществлялась с учетом положений документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Генеральный план муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района от 29.05.2013 № 22;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района от 27.11.12 № 75.

Проект планировки и межевания разработан на цифровых топографических картах масштаба 1:500 в границах проекта межевания, на остальную территорию в границах проекта планировки в масштабе 1:2000, выполненных ООО «ВИЗ Фронт» в 2013 г. Топографические планы приняты Государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» от 27.12.2013 регистрационный 465/13. Топографо-геодезические работы выполнены в СК-64.

Проект планировки и межевания выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в формате AutoCAD.

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1. Общие сведения о территории проектирования

Территория проектирования расположена в северной части деревни Янино-1 муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и ограничена КАД (внешняя сторона), Колтушским шоссе, Черной дорогой и железнодорожной линией.

Ориентировочная площадь проектирования в границах проекта планировки составляет 52,1 га, в границах проекта межевания – 30,7 га.

Территория в основном является свободной от застройки, за исключением северной части вдоль Колтушского шоссе, где расположены индивидуальные жилые дома и гостиница «ПетроСпортОтель».

2. Природные условия

2.1. Климат

По схематической карте климатического районировании для строительства территории России дер. Янино-1 приурочена к району – П, подрайону – П В.

Климат территории умеренно холодный, переходный от морского к континентальному с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом. Характерной чертой климата является поступление в течение всего года воздушных масс из Атлантики, что связано с циклонической деятельностью и сопровождается ветреной, пасмурной погодой, относительно теплой - зимой и сравнительно прохладной - летом. Поступление арктических воздушных масс приводит к резким похолоданиям, наиболее опасным в весенний период.

Характеристика элементов климата приводится по данным ближайшей метеостанции Санкт-Петербург на основании СНиП 23-01-99 в таблицах 2.1-1, 2.1-2.

Таблица 2.1-1 – Климатическая характеристика по данным метеостанции Санкт-Петербург

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1. | Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -33 -30 |
| 2. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -30 -26 |
| 3. | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,94 | -13 |
| 4. | Абсолютная минимальная температура, 0С, | -36 |
| 5. | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С, | 5,6 |
| 6. | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (0С) периода со средней суточной температурой воздуха 0 0С, | 139 -6,1 |
|  | 8 0С, | 220 -1,8 |
|  | 10 0С, | 239 -0,9 |
| 7. | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| 8. | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 83 |
| 9. | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 200 |
| 10. | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮЗ |
| 11. | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 4,2 |
| 12. | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8 0С, | 2,8 |
| П. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 13. | Барометрическое давление, Па | 1010 |
| 14. | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 20,5 24,6 |
| 15. | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 22 |
| 16. | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | 34 |
| 17. | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 8,2 |
| 18. | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 72 |
| 19. | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 60 |
| 20. | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 420 |
| 21. | Суточный максимум осадков, мм | 76 |
| 22. | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |
| 23. | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

Таблица 2.1-2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха по данным метеостанции Санкт-Петербург, 0С

| I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,8 | -7,8 | -3,9 | -3,1 | 9,8 | 15,0 | 17,8 | 16,0 | 10,9 | 4,9 | -0,3 | -5,0 | 4,4 |

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,4 0С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, их среднемесячная температура составляет минус 7,8 0С. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 36 0С. Самым теплым месяцем является июль со средней температурой воздуха 17,8 0С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34 0С. В формировании климата территории немалую роль играют местные факторы, создающие особенности микроклимата. К этим факторам относятся особенности рельефа территории.

Количество осадков, выпадающих за апрель-октябрь, – 420 мм при суточном максимуме осадков – 76 мм. Количество осадков, выпадающих за ноябрь-март, – 200 мм. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72 %, среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86 %.

По данным ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» (государственное учреждение «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями») повторяемость направлений ветра и штилей за год представлена в таблице 2.1-3.

Таблица 2.1-3 – Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 11 | 10 | 7 | 16 | 19 | 21 | 8 | 4 |

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 6 м/с.

2.2. Рельеф

В орографическом отношении территория проектирования находится в пределах Приневской низменности, которая представляет собой плоскую равнину с отметками 9-16 м над уровнем моря, в прошлом сильно заболоченную.

2.3. Геологическая характеристика

Заневское сельское поселение располагается в пределах северо-западной части крупной региональной структуры – Русской плиты, которая имеет двухэтажное строение. Нижний этаж (фундамент) сложен кристаллическими породами архей-протерозойского возраста – это граниты, гнейсы, диориты и другие магматические и метаморфические породы. Породы фундамента залегают на достаточно большой глубине 180- 240 м.

Кристаллический фундамент перекрыт отложениями осадочного чехла, которые составляют верхний этаж плиты. В разрезе осадочного чехла выделяются две толщи отложений – нижняя и верхняя. Нижняя толща представлена отложениями протерозоя, верхняя – четвертичными отложениями.

Отложения протерозоя включают верхний отдел вендской системы, состоящий из редкинского и котлинского горизонтов.

Редкинский горизонт состоит из двух свит: верхней и нижней. Верхняя свита представлена глинами с редкими прослоями песчаников и алевролитов мощностью 15-20 м. Нижняя свита, залегающая на кристаллических породах фундамента, сложена преимущественно песчаниками с прослоями глин. Мощность свиты 15-25 м.

Котлинский горизонт имеет двухчленное строение: нижнекотлинская свита представлена переслаивающимися песчаниками, алевролитами и глинами мощностью 50-60 м, верхняя свита, развитая непосредственно под четвертичными образованиями, сложена глинами мощностью 70-100 м.

Четвертичные образования развиты повсеместно и имеют сложное строение. Мощность их в пределах Приневской низменности составляет 40-50 м.

В разрезе четвертичной толщи наиболее древними являются ледниковые отложения (морена) московского возраста (gIims), сложенные суглинками, реже супесями с гравием, галькой и валунами общей мощностью 20-30 м. Московская морена залегает на дочетвертичных породах.

Московская морена перекрыта межморенным ледниково-озерным и флювиогляциальным горизонтом (f, IgIIms-IIIos), литологический состав которого разнообразен: пески от тонкозернистых до крупнозернистых с гравием, галькой и валунами, супеси, суглинки. Мощность горизонта 10-25 м, глубина залегания кровли 5-15 м.

Выше залегает осташковская морена (gIIIos), сложенная валунными суглинками и супесями мощностью 5-10 м. В районе пос. Янино морена имеет поверхностное залегание. Морена является относительным водоупорным горизонтом, защищающим нижележащие горизонты от поверхностного загрязнения. Водообильность морены может быть связана с маломощными линзами песков, спорадически развитых в толще валунных суглинков. Водообильность этих линз низкая. Удельный дебит составляет тысячные доли л/с.

На осташковской морене залегают ледниково-озерные отложения (IgIIIos), представленные преимущественно безвалунными суглинками и ленточными глинами мощностью 3-5 м, которые залегают с поверхности или подстилают ледниково-озерные водоносные пески.

Инженерно-геологическая характеристика территории приведена по материалам ООО «Северо-Западная гидрогеологическая компания» (заключение «О геологическом строении, гидрогеологических и инженерно-геологических условиях территории сельских поселений Заневское, Колтушское и Разметелевское Всеволожского района Ленинградской области», Санкт-Петербург, 2008 год).

Осташковские ледниково-озерные отложения представлены двумя разновидностями пород: песчаными и глинистыми.

Песчаные отложения сложены преимущественно тонко- и мелкозернистыми песками мощностью 5-10 м. Подстилающими породами служат валунные суглинки осташковской морены и ледниково-озерные межморенные суглинки, глины, супеси.

Физические свойства песков изучены слабо. Пески относятся к среднеплотным и плотным грунтам по степени сложения. Пески являются достаточно устойчивым основанием инженерных сооружений. При небольшой мощности песков несущим слоем будут валунные суглинки, а также супеси, суглинки и ленточные глины.

На территории поселения с поверхности довольно развиты супеси мощностью 3-10 м. В гранулометрическом составе супесей преобладают пылеватые и песчаные частицы. Супеси обладают умеренной влажностью. По единичным определениям супеси относятся к среднеуплотненным и среднесжимаемым породам и характеризуются как недостаточно прочные и средней прочности.

Отложения, представленные суглинками и ленточными глинами, развиты с поверхности в западной части поселения. Мощность их составляет 3-5 м. Подстилающими породами являются преимущественно валунные суглинки. Показатель консистенции характеризует суглинки как твердые, полутвердые, реже тугопластичные, согласно показателю плотности они среднеуплотненные. Плотность естественного сложения грунтов с глубиной залегания увеличивается. По результатам компрессионных испытаний суглинки относятся к среднесжимаемым. Коэффициент пористости составляет 0,63-0,75. Данные грунты можно оценить как вполне устойчивое основание для различного вида сооружений.

Отличительной особенностью ленточных глин является ясно выраженная ленточная слоистость, обусловленная чередованием глинистых слоев с топкопесчаными и пылеватыми песчаными. Естественная влажность ленточных глин высокая. Они находятся преимущественно в мягкопластичном и текучепластичном состоянии и легко переходят в текучее состояние при нарушении их естественного сложения в результате вибрационных нагрузок. Результатами компрессионных испытаний ленточные глины характеризуются как грунты средне-и сильносжимаемые. Грунты гидрофильны, при промерзании могут вспучиваться. Ленточные глины обладают слабыми прочностными свойствами.

Характерными особенностями территории проектирования, определяющими инженерно-строительные условия, являются:

- расположение основной части территории на плоской равнине;

- расположение территории в однородных инженерно-геологических условиях строительства, относящихся к I-ой категории сложности.

По благоприятности для строительства выделяются участки:

- относительно благоприятные – участки подтопления с уровнем грунтовых вод от 0,0 до 2,0 м;

- благоприятные.

Большая часть территории проектирования находится в условиях благоприятных для строительства.

2.4. Гидрогеологические условия

Заневское сельское поселение расположено в пределах северного борта Ленинградского артезианского бассейна. Подземные воды заключены в рыхлых четвертичных и в коренных протерозойских образованиях (котлинский горизонты).

В четвертичных образованиях подземные воды содержатся в озерных, озерно-ледниковых отложениях, в песчаных и супесчаных прослоях моренных грунтов. В силу низкой водообильности, недостаточной защищенности, ограниченного площадного распространения все они, за исключением верхнего межморенного горизонта, практического значения не имеют и могут использоваться только индивидуальными потребителями посредством колодцев или неглубоких скважин.

Верхний межморенный водоносный горизонт в пределах рассматриваемой территории развит повсеместно, но нестабилен в части водообильности - удельный дебит скважин изменяется от 0,65 до 0,0016 л/с. Горизонт напорный, величина напора составляет 3,0-11,0 м. Воды пресные с минерализацией 0,2 мг/л, преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые или магниевые с характерным для межморенного горизонта повышенным содержанием железа, достигающем 3-7 мг/дм3.

Воды межморенного водоносного горизонта классифицируются как защищенные от загрязнения с поверхности.

Вендский водоносный комплекс залегает на глубине порядка 150 м под верхнекотлинскими глинами и аргиллитами, распространен повсеместно и имеет хорошую, стабильную водообильность – 4,5-0,1 л/с. Воды напорные хлоридные натриевые с минерализацией 6,1-6,4 г/л, что не позволяет использовать их для питьевых целей. На локальных участках возможно повышенное содержание брома и естественных радионуклидов. Теоретическая возможность разбавления солоноватых вод вендского водоносного комплекса поверхностными из Невского водовода требует отдельной проработки с проведением поисково-оценочных работ.

Комплексная оценка эксплуатационных ресурсов подземных вод на территории Заневского сельского поселения не выполнялась, ориентировочный модуль эксплуатационных запасов подземных пресных вод составляет 0,10-0,20 л/с, что характеризует территорию поселения как недостаточно обеспеченную подземными пресными водами для централизованного водоснабжения.

2.5. Гидрологические условия

В южной части территории проектирования протекает ручей Нарвин и еще один небольшой безымянный ручей.

Ручей Нарвин относится к бассейну р. Охта, его длина 5,8 км.

3. Современное использование территории

Территория проектирования с севера ограничена автодорогой регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши», которая в границах дер. Янино-1 является Шоссейной улицей, с юга - железнодорожной линией, с запада - внешней стороной КАД, с востока - Заводской улицей (Черная дорога).

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 52,1 га.

В настоящее время застроена небольшая часть территории проектирования вдоль Шоссейной и Заводской улиц.

Основная часть застройки представлена индивидуальной жилой застройкой (11 участков ИЖС и 6 участков ЛПХ), расположенной вдоль Шоссейной и Заводской улиц, при этом часть жилых домов в настоящее время разрушена.

По улице Шоссейной в глубине квартала расположен «ПетроСпортОтель» - гостиничный комплекс с бассейном и спортивными залами.

Из объектов производственного и коммунально-складского назначения на территории проектирования находится пункт приема металлолома, расположенный по Заводской улице, ориентировочная санитарно-защитная зона которого составляет 50 м.

Из объектов инженерной инфраструктуры на территории проектирования расположены две трансформаторные подстанции. Кроме того через нее проходят линейные объекты, накладывающие значительные планировочные ограничения.

Воздушная линия электропередач напряжением 110 кВ, проходит через центральную часть проектируемой территории в широтном направлении, размер ее охранной зоны составляет 20 м; кроме того по территории проходят воздушные линии электропередач напряжением 10 кВ и 6-0,4 кВ.

Через южную и западную часть рассматриваемой территории проходит нефтепродуктопровод «Красный Бор – Ручьи», принадлежащий ООО «Балттранснефтепродукт», размер его охранной зоны составляет 25 м, минимальное расстояние от оси трубопровода до жилой застройки – 50 м, до складских объектов - 20 м.

Через северную часть проектируемой территории проходит газопровод высокого давления к «Петро Спорт Отелю», в южном направлении от отеля проходят сети хозяйственно-бытовой канализации, в меридиональном направлении через всю проектируемую территорию проходит водопровод до склада ГУП «Водоканал».

Помимо ограничений, накладываемых объектами, расположенными непосредственно на территории проектирования, на нее распространяются ограничения в виде санитарно-защитных зон от объектов, расположенных за ее пределами (ООО «Дормикс», склад ГУП «Водоканал», железнодорожные пути) и зоны акустического дискомфорта от КАД (300 м).

Западная часть проектируемой территории вдоль КАД занята лесным массивом, который относится к лесному фонду. Лесной фонд представлен землями Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества.

Юго-восточная часть территории не застроена и покрыта луговой растительностью.

Перечень земельных участков в границах проектирования, стоящих на кадастровом учете, представлен в таблице 3-1.

Таблица 3-1 - Перечень земельных участков в границах проектирования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Вид использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 47:07:1002002:40 | 0,12 | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:25 | 0,12 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:32 | 0,17 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:1 | 0,12 | Для строительства жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:33 | 0, 098 | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:7 | 0,12 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:22 | 0,04 | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:38 | 0,12 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:17 | 0,12 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:8 | 0,24 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:35 | 0,1722 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:12 | 0,088 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:36 | 0,033 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:34 | 0,08 | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:19 | 0,15 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:39 | 0,1212 | Для эксплуатации части жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1002002:37 | 0,15 | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1039001:545 | 0,2604 | Для эксплуатации здания | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1039001:10 | 1,84 | Для строительства и эксплуатации мотеля на 100 (сто) номеров с оздоровительным комплексом | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1039001:1908 | 2,2642 | Для размещения много- и среднеэтажных жилых домов | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1039001:67 | 11,1287 | Для размещения много- и среднеэтажных домов | Земли населенных пунктов |
|  | 47:07:1039001:60 | 13,5804 | Для промышленного использования | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 47:07:1039001:537 | 0,16 | Подъездной ж/д путь | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 47:07:1046001:35 | 0,003 | Под перекладку нефтепродуктопровода | Земли лесного фонда |
|  | 47:07:1046001:34 | 0,003 | Под перекладку нефтепродуктопровода | Земли лесного фонда |
|  | 47:07:1046001:33 | 0,065 | Под перекладку нефтепродуктопровода | Земли лесного фонда |
|  | 47:07:1046001:47 | многоконтурный | Кудровское участковое лесничество | Земли лесного фонда |
|  | 47:07:0000000:88940(3) | 0,84 | Для сельскохозяйственного использования | Категория не определена |
|  | 47:07:0000000:86643(1) | 5427 | Для сельскохозяйственного использования | Категория не определена |
|  | 47:07:0000000:18629 | 0,88 | Подъездные ж/д пути | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

Рисунок 3-1 – Схема видов использования земельных участков, стоящих на кадастровом учете (согласно КПТ от сентября 2014 г.)

4. Архитектурно-планировочное решение

Предложения проекта планировки основываются на решениях утвержденного генерального плана деревни Янино-1, правилах землепользования и застройки, действующих технических регламентах и нормативах градостроительного проектирования.

Проектом планировки в границах территории проектирования устанавливаются следующие функциональные зоны:

- зона многоэтажной жилой застройки;

- зона размещения объектов общественно-делового и коммерческого назначения;

- зоны размещения объектов образования и воспитания;

- зона размещения объектов коммунально-складского и промышленного назначения V класса опасности;

- зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона объектов транспортной инфраструктуры.

Архитектурно - планировочное решения выполнено с учетом существующих объектов общественно-делового и коммунально-складского назначения, существующих сетей инженерных коммуникаций, границ земельных участков по материалам государственного кадастра недвижимости и существующих планировочных ограничений.

Территория, ограниченная Колтушским шоссе, Заводской улицей, продолжением подъезда к гостинице «ПетроСпортОтель» и зоной производственного назначения, формирует микрорайон. В границах этого микрорайона планируется размещение жилых домов, объектов образования и воспитания, объектов общественно-делового и коммерческого назначения, объектов коммунально-складского назначения, а так же объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Формирование микрорайона нацелено на следующее:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека в границах проектирования и на прилегающих территориях;

- оптимальное использование территориального потенциала с учетом тенденций в развитии деревни Янино-1;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности микрорайона и прилегающих к нему территорий, развитие инфраструктуры на выбранной территории;

- максимальное сохранение и использование архитектурно-ландшафтного потенциала территории.

Зона многоэтажной жилой застройки, которая занимает большую часть микрорайона, представлена шестью секционными жилыми домами с преобладанием квартир-студий, в нескольких корпусах предусмотрены встроенные в первые этажи помещения коммерческого назначения. Жилые дома сформированы двумя типами секций. Все секции 12-ти этажные.

Для создания благоприятной жилой среды внутри микрорайона предполагается разрядить протяженные фасады зданий колоннадами в уровне первых двух этажей (около 30 м по фронту). Такое решение позволяет функционально и визуально связать отдельные дворы (при этом сквозной проезд автотранспорта по ним не предусмотрен).

Зона размещения объектов общественно-делового и коммерческого назначения предусмотрена вдоль Колтушского шоссе и Заводской улицы, на месте ликвидируемой индивидуальной жилой застройки. Таким образом, многоэтажная жилая застройка станет единственным видом жилой застройки в границах территории проектирования.

Зона размещения объектов образования и воспитания включает детское дошкольное учреждение на 200 мест и школу на 300 мест, планируемые в центральной части микрорайона.

От красных линий улиц, в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, установлены отступы до многоэтажной секционной жилой застройки 3-5 метров.

Зона размещения объектов коммунально-складского и промышленного назначения V класса опасности предусматривается в южной части микрорайона на расстоянии ориентировочной санитарно-защитной зоны 50 м от жилой застройки. На территории планируется складской комплекс черного строительного металлопроката, в составе которого размещается 4 крытых цеха, административный корпус, бытовой корпус, складские помещения и депо. С юга к территории проектирования примыкает железная дорога, от которой предусмотрено ответвление к цехам. Для обеспечения пропускной способности железнодорожной линии планируется организовать выставочный обгонный путь. Также на территории коммунально-складской зоны размещены две стоянки для грузового и одна стоянка для легкового автотранспорта.

Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры рассредоточены по территории микрорайона:

- в восточной части рядом с участком школы предусмотрено размещение газовой котельной для обслуживания детского дошкольного учреждения и школы;

- в юго-западной части жилой зоны предусмотрены ГРП, локальные очистные сооружения и насосная станция канализации;

- трансформаторные подстанции для обслуживания жилой застройки, равномерно распределенные по территории.

Транспортное обслуживание микрорайона осуществляется посредством двух улиц – существующей Заводской улицы, проходящей вдоль восточной границы проектирования, и проектируемой Новой улицы, выходящей на Колтушское шоссе.

Внутриквартальные связи организованы в виде основных и второстепенных проездов с выходами на жилую и Заводскую улицы. Планировочная структура проездов и тротуаров обеспечивает возможность подъезда и подхода к каждому зданию, и соответствует противопожарным требованиям, исключая при этом возможность транзитного движения.

Для постоянного хранения личного автотранспорта населения микрорайона в зоне размещения объектов коммунально-складского и промышленного назначения V класса опасности, расположенной к югу от жилой застройки, запланирован открытый многоуровневый паркинг на 860 машино-мест, размещаемый с учетом требуемых санитарных разрывов до объектов жилой застройки. В целях соблюдения требований противопожарной безопасности в конструкции паркинга предусмотрено разделение здания на два пожарных отсека посредством  огнеупорной стенки.

Кроме того для постоянного хранения легкового автотранспорта предусмотрены площадные парковки на придомовых территориях и на сопредельных территориях производственного и коммунально-складского назначения. Помимо площадных парковок, хранение личного автотранспорта может осуществляться в пределах проектируемой улично-дорожной сети с учетом предусмотренных полос для стоянки автотранспорта.

К западу от проектируемого микрорайона сохраняется лесной массив, который будет выполнять двойную функцию – рекреационную и санитарно-защитную, снижая уровень аэротехногенного и шумового воздействия КАД.

Зеленые насаждения ограниченного пользования в границах микрорайона представлены озеленением дворовых территорий, территорий школы и ДДУ.

В целях обеспечения жителей микрорайона необходимыми объектами для организованного отдыха населения в рамках проекта планировки предусмотрены площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возрастов, отдыха взрослого населения и занятий спортом на внутридворовых территориях. Расчет количества площадок для отдыха населения приведен ниже.

| Тип площадок | Норма, м2/чел. | Расчетная площадь, м2 | Фактическая площадь*, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| для игр детей | 0,7 | 2328 | 2 448 |
| для отдыха взрослых | 0,1 | 333 | 339 |
| для занятия спортом | 2,0 | 6650 | 3091** |

* в соответствии с СП 42.13330.2011 п. 7.5: Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой при застройке зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения;

** фактическая площадь площадок для занятий спортом без учета спортивного ядра школы. Спортивное ядро школы занимает 2 603 м2.

Площадки для хозяйственных целей и организованного сбора и кратковременного хранения твердых бытовых отходов размещены с обеспечением радиуса пешеходной доступности 150 м. Количество и объем контейнеров обусловлены действующими нормативами.

5. Жилищный фонд

В настоящее время на территории застройки расположены 12 индивидуальных жилых домов около 80 м2 общей площади каждый. Общая площадь существующего жилищного фонда составляет около 1,0 тыс. м2.

Проектом планировки на рассматриваемой территории не предполагается сохранения существующего жилищного фонда.

На свободных от застройки территориях предусматривается строительство шести 12-ти этажных домов с разными типами секций:

- рядовая секция, характеризующаяся критическими, но допустимыми значениям продолжительности инсоляции при заданной расстановке;

- одноподъездная «точка», чья конфигурация также обусловлена инсоляционными ограничениями в данном градостроительном контексте.

Освоение территории предполагается проводить в три этапа – I, II и III очереди строительства.

Согласно материалам генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области к расчетному сроку реализации генерального плана предусматривается изменение категории населенного пункта Янино-1 – с существующей категории «деревня» на «городской посёлок». Помимо этого, согласно генеральному плану проектная численность населения дер. Янино-1 достигнет показателя 23,03 тыс. чел. (таблица 4.1.5.2.11 тома II книги 1. «Общая пояснительная записка» Генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области). Таким образом, в соответствии с п. 2.2.72. Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области (здесь и далее – РНГП ЛО) на территории населенного пункта допускается размещение среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, проектирование которой следует осуществлять в соответствии с требованиями п.п. 2.2.21 – 2.2.33 настоящих нормативов.

Вышеуказанные пункты РНГПЛО 2.2.21 – 2.2.33 содержат нормативные параметры жилой застройки городских населенных пунктов. В частности в  таблице 11 приводится расчетная плотность жилищного фонда, м2 общей площади на 1 га территории жилой зоны или отдельных элементов планировочной структуры жилой зоны, где для зоны А – интенсивной урбанизации (к которой относится дер. Янино-1 согласно Приложению 3 РНГП ЛО) показатель составляет 2000-9000 м2/га.

Согласно последним изменениям в РНГП ЛО от 22 октября 2013 г. (постановление № 356 Правительства Ленинградской области) пункт 2.1.9 изложен в следующей редакции: «п. 2.1.9. «Обязательному соблюдению подлежат приведенные в таблице 9.1 предельные показатели этажности и максимальной высоты в жилых и общественно-деловых зонах для жилой и смешанной застройки городских и сельских населенных пунктов  в зависимости от зоны, установленной пунктом 1.4.5». В соответствии с таблице 9.1 РНГП ЛО максимальная этажность для городского населенного пункта зоны А составляет 16 этажей, максимальная высота зданий – 50 м.

Требования в части максимальной высоты не распространяются на антенны, вентиляционные и дымовые трубы, шпили, аттики и балюстрады (ограждения), выходы на кровлю максимальной площадью 6 кв. м и высотой 2,5 м, а также остекленные световые фонари максимальной высотой 2,5 м, суммарная площадь которых не превышает 25 проц. площади кровли.

Характеристика жилищного фонда, намеченного к строительству на рассматриваемой территории, по очередям строительства представлена в таблице 5-1.

Таблица 5-1 – Характеристика жилищного фонда, намеченного к строительству

| Корпус | Тип жилого дома | Площадь жилищного фонда, м2 |
| --- | --- | --- |
| I очередь |  |  |
| корпус А | 12-ти этажный жилой дом | 5226,4 |
| корпус Б | 12-ти этажный жилой дом | 22948,2 |
| Итого |  | 28174,6 |
| II очередь |  |  |
| корпус В | 12-ти этажный жилой дом | 21181,6 |
| корпус Г | 12-ти этажный жилой дом | 21181,6 |
| Итого |  | 42363,2 |
| III очередь |  |  |
| корпус Д | 12-ти этажный жилой дом | 22948,2 |
| корпус Е | 12-ти этажный жилой дом | 22948,2 |
| Итого |  | 45896,4 |
| ИТОГО |  | 116434,2 |

Таким образом, общая площадь жилищного фонда, намеченного к строительству на рассматриваемой территорий, составит около 116,4 тыс. м2.

Площадь застройки жилой зоны на конец реализации проекта планировки составит 15,01 га. Плотность застройки жилой зоны составит около 7741 м2 общей площади жилья на 1 га, что не превышает показатель, установленный региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области (9000 м2 общей площади жилья на 1 га).

6. Население

В запланированном к строительству жилищном фонде (116434,2 м2), учитывая среднюю жилищную обеспеченность 35 м2 на человека, принятую в соответствии генеральным планом Заневского сельского поселения, численность населения I-III очередей строительства составит 3325 человек.

Средняя плотность населения в границах проектирования составит 233 чел/га, что не превышает показатель, установленный Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области (257 чел/га).

Возрастная структура

Возрастная структура населения приводится в соответствии с данными статистического сборника «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года».

Таблица 6-1 – Возрастная структура населения

| Возрастная группа | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Младше трудоспособного возраста, % | 14,8 |
| В трудоспособном возрасте, % | 57,7 |
| Старше трудоспособного возраста, % | 27,5 |

Занятость

Проектом генерального плана Заневского сельского поселения запланировано размещение градообразующих предприятий и предприятий обслуживания с общим количеством рабочих мест 68 тыс. ед.

Население в трудоспособном возрасте составит 1920 человек. Численность занятого населения составит около 1250 человек (в соответствии с показателями прогноза генерального плана Заневского сельского поселения).

Данное экономически активное население будет занято на планируемых к размещению предприятиях на территории дер. Янино-1, а также на предприятиях Санкт-Петербурга. Также на рассматриваемой территории планируется строительство объектов обслуживания населения, где количество рабочих мест составит порядка 0,5 тыс. ед.

В настоящее время величина трудовой миграции из Заневского сельского поселения в Санкт-Петербург и соседние поселения составляет около 30 %. К расчетному сроку реализации проекта ситуация сохранится.

7. Культурно-бытовое обслуживание

Территория проектирования входит в состав деревни Янино-1 Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В настоящее время на рассматриваемой территории учреждения культурно-бытового обслуживания представлены только Петро Спорт Отелем, в состав которого входят такие объекты как гостиница, ресторан, тренажерный зал, бассейн, залы аэробики, теннисные корты и спортивная площадка площадью 648 м2 с искусственным газоном и подогревом для игры в футбол и волейбол круглый год.

Население, которое будет проживать на проектируемой территории, необходимо обеспечить объектами всех уровней обслуживания (повседневного, периодического и эпизодического уровней).

Эпизодическое обслуживание населения будет осуществляться в  центре муниципального района – городе Всеволожск, а также в Санкт-Петербурге, где учреждения и объекты не только эпизодического, но и периодического уровня обслуживания представлены в полной номенклатуре.

Учреждения периодического уровня обслуживания размещаются в дер. Янино-1, а также в административном центре Заневского сельского поселения – деревне Заневка.

На территории проектирования необходимо предусмотреть учреждения и объекты повседневного уровня обслуживания.

Расчет необходимой ёмкости размещаемых на территории проектирования учреждений обслуживания осуществляется на основе «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» (Приложение 10 к разделу 2.3 «Общественно-деловые зоны), а также в соответствии с проектом генерального плана Заневского сельского поселения.

Таблица 7-1 – Расчетные показатели минимальной обеспеченности населения социально значимыми объектами повседневного обслуживания

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Норматив на 1000 чел. | Потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 198 | 200 |
| Общеобразовательная школа | мест | 91 | 300 | 300 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение в смену | 18,15 | 60 | 65 |
| Аптека | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. | 1 | 1 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Помещения досуга и любительской деятельности | м2 | 50 | 165 | 200 |
| Учреждения молодежной политики | м2 | 25 | 83 | 0 |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения | м2 | 30 | 99 | 0 |
| Плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 6,4 | 0 |
| Учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Магазины повседневного спроса | м2 торговой площади | 100 | 330 | 330 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 8 | 26 | 30 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 7 | 7 |
| Приемный пункт прачечной, химчистки | объект | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения управления, связи, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 0 | 0 |
| Отделение банка | операц. место | 1 место на 2-3 тыс. человек | 1 | 2 |
| Жилищно-эксплуатационные службы | объект | 1 на 20 тыс. чел. | 0 | 0 |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 | 10 | 33 | 35 |
| Общественный туалет | прибор | 1 | 3 | 4 |

Расчет нормативно необходимых площадей земельных участков объектов образования представлен в таблице 7-2.

Таблица 7-2 - Расчет площадей земельных участков объектов общего пользования.

| № п/п | Наименование объекта | Вместимость | Расчет площади земельного участка по РНГП ЛО | Принимаемая в проекте площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад | 200 | 0,80 | 0,80 |
| 2. | Общеобразовательная школа | 300 | 1,65 | 1,65 |

Учреждения образования

На проектируемой территории планируется размещение детского дошкольного учреждения на 200 мест и общеобразовательной школы на 300 мест.

Внешкольные образовательные учреждения предполагается разместить в здании общеобразовательной школы.

Учреждения здравоохранения

Проектом запланировано размещение врачебной амбулатории на 65 посещений в смену, а также аптеки. Объекты предполагается разместить встроенными в первый этаж корпуса Г.

Стационарную помощь население сможет получать в Центральной районной больнице административного центра Всеволожского района - г. Всеволожск.

Учреждения культуры и искусства

Учреждения данного типа на проектируемой территории будут представлены помещениями досуга и любительской деятельности ёмкостью 200 м2, которые планируется разместить в 1-ом этаже корпуса В.

Также предполагается использовать дом культуры МУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр» со зрительным залом на 140 мест в деревне Янино-1.

Учреждения культуры и искусства периодического пользования (театры, музеи, библиотеки) расположены в г. Всеволожск и г. Санкт-Петербург.

Учреждения молодёжной политики

Население сможет получать данные услуги в запланированном к строительству (в соответствии с генеральным планом Заневского сельского поселения) культурно-досуговом центре деревни Янино-1, а также в молодёжных центрах Санкт-Петербурга.

Учреждения физической культуры и спорта

Строительства физкультурно-спортивных сооружений не предусматривается ввиду того, что генеральным планом Заневского сельского поселения в дер. Янино-1 запланировано строительство спортивно-досугового центра, бассейна, а также плоскостных спортивных сооружений, проектная вместимость которых в полной мере обеспечит население проектируемой территории  услугами данного типа.

Помимо этого на проектируемой территории расположена гостиница «ПетроСпортОтель», в состав которой входит «ПетроСпортКлуб», где размещены такие объекты как тренажерный зал, бассейн, залы аэробики, теннисные корты и спортивная площадка площадью 648 м2 с искусственным газоном и подогревом для игры в футбол и волейбол круглый год.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Данные предприятия будут размещены на первых этажах многоэтажных жилых домов (корпус В и Г), а также в запланированной зоне общественно-делового назначения вдоль Колтушского шоссе.

Предполагается разместить не менее нормативного значения (330 м2 торговой площади) объектов торгового назначения в корпусах В, Г, а также предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, приёмный пункт прачечной, химчистки) на 10 рабочих мест в корпусе В.

Помимо этого в здании «ПетроСпортОтеля» расположен ресторан на 70 посадочных мест и гостиница на 99 номеров.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, хозяйственные учреждения

На первом этаже корпуса В предполагается размещение отделения банка на 2 операционные кассы.

Генеральным планом Заневского сельского поселения в деревне Янино-1 запланировано строительство отделения связи, где население сможет получать услуги связи.

Ритуальное обслуживание

Проектом предполагается, что захоронение жителей, проживающих на рассматриваемой территории, будет осуществляться на новом кладбище, запланированном к размещению (в соответствии с генеральным планом Заневского сельского поселения) в  дер. Янино-1.

Перечень существующих и запланированных к строительству объектов приводится в таблице 7-3.

Таблица 7-3 – Перечень существующих объектов и запланированных к строительству

| Наименование | Единица измерения | Проектная вместимость | Кубатура, тыс. м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие сохраняемые объекты |  |  |  |  |
| Спортивный комплекс с бассейном и гостиницей | объект | 1 | 50,0 | - |
| Итого |  |  | 50,0 |  |
| Объекты нового строительства, размещаемые на территории жилой зоны |  |  |  |  |
| Детский сад | мест | 200 | 6,4 | - |
| Общеобразовательная школа | мест | 300 | 5,7 | - |
| Амбулатория | посещений в смену | 65 | 1,5 | Встр. в корпус Г |
| Аптека | объект | 1 | 0,3 | Встр. в корпус Г |
| Магазин повседневного обслуживания | м2 торговой площади | 300 | 3,6 | Встр. в корпус Г |
| Помещения досуга и любительской деятельности | м2 | 200 | 0,6 | Встр. в корпус В |
| Отделение банка | операц. касса | 2 | 0,3 | Встр. в корпус В |
| Магазин повседневного обслуживания | м2 торговой площади | 300 | 3,6 | Встр. в корпус В |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) | рабочих мест | 10 | 0,8 | Встр. в корпус В |
| Итого |  |  | 22,8 |  |

Ориентировочный строительный объем учреждений культурно-бытового обслуживания нового строительства составит 22,8 тыс. м3.

Предложенные параметры проектируемых учреждений обслуживания должны быть конкретизированы на стадии архитектурно-строительного проектирования.

8. Организация транспортного обслуживания территории

Улично-дорожная сеть

Существующее положение

В настоящее время улично-дорожная сеть (УДС) на территории проектирования представлена улицей Заводская и подъездом к гостинице «ПетроСпортОтель», которые соединяют существующую застройку с Колтушским шоссе.

Ближайшие маршруты общественного транспорта проходят по Колтушскому шоссе (автобусы и маршрутные такси).

Проектные предложения

Основной целью при проектировании улично-дорожной сети в границах проекта планировки является обеспечение удобной и рациональной связи всех участков жилой, общественно-деловой и производственной застройки с существующей улично-дорожной сетью.

Проектируемая УДС представлена Новой улицей в жилой застройке и внутриквартальными проездами. Жилая улица проектируется с выходом на Колтушское шоссе. Проект примыкания жилой улицы выполнен в соответствии с проектной документацией на реконструкцию Колтушского шоссе, выполняемой ЗАО «Петербург-Дорсервис», которая предусматривает изменение геометрических параметров – увеличение числа полос движения транспорта до 4. На примыкании жилой улицы к Колтушскому шоссе проектом предлагается обустройство переходно-скоростных полос. Выезд транспорта с жилой улицы на Колтушское шоссе планируется только правым поворотом (с жилой улицы на Колтушское шоссе и с Колтушского шоссе на жилую улицу). На юге территории Новая улица имеет выход на ул. Заводская посредством основного проезда в красных линиях.

Для обслуживания существующих участков индивидуальной жилой застройки вдоль Колтушского шоссе в проекте предусмотрен основной проезд в красных линиях с выходами на ул. Новая и ул. Заводская.

Основные геометрические параметры УДС приняты в соответствии с нормативной документацией:

- для жилой улицы ширина проезжей части составляет 9 метров (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей). По обе стороны от проезжей части улиц (преимущественно) предусматривается наличие тротуаров шириной по 2,0 метра. Радиус закругления на пересечения проезжих частей улично-дорожной сети принят 5 и 8 метров (с проездами и Колтушским шоссе соответственно).

- для проездов ширина проезжей части составляет 6 метров. По обе стороны от проезжей части проездов (преимущественно) предусматривается наличие тротуаров шириной по 2,0 метра.

Развитие (застройка) проектируемой территории приведет к увеличению транспортного потока, и как следствие, повышению нагрузки на существующую улицу Заводская. Проектом планировки предусматривается реконструкция данной улицы с увеличением ширины проезжей части до 9 метров.

Покрытие улично-дорожной сети предлагается выполнить в асфальтобетонном исполнении. Подъездными карманами, имеющими асфальтобетонное исполнение, обеспечиваются инженерные сооружения и площадки ТБО.

Организация уличного движения осуществляется техническими средствами (установка дорожных знаков, дорожных ограждений, светофоров (при необходимости) и т.д.).

Хранение индивидуального автотранспорта предлагается осуществлять:

- на открытых автостоянках, располагаемых на внутриквартальной территории и на участке паркинга;

- в многоуровневом паркинге, располагаемом в юго-западной части территории проектирования;

- вдоль проезжей части проектируемой улицы в жилой застройке.

Вместимость автостоянок определена в соответствии с региональной нормативной документацией. Расчет количества машино-мест для постоянного хранения личного автотранспорта приведен ниже.

| Кол-во жителей микрорайона | Норма а/м на 1000 жителей | Итого личных а/м, ед. | Требуемое кол-во м/м для постоянного хранения, ед. | Фактическое кол-во м/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3325 | 396 | 1317 | 1185 | 1307 |

Примечание: согласно СП 42.13330.2011 п. 11.19: На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15 % парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебной территории.

Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми микрорайонами.

Обеспечение потребностей проектируемой территории в перевозках проектом предлагается осуществлять существующими маршрутами общественного транспорта (автобусы и маршрутные такси). Расположение остановки общественного транспорта на Колтушском шоссе обеспечивает нормативные значения дальности перехода. Поочередное введение в эксплуатацию строящихся объектов потребует сопоставления изменившегося пассажиропотока с существующей пропускной способностью общественного транспорта, что может привести к сокращению интервалов движения и увеличению вместимости подвижного состава.

Профили улиц и проездов отражены на чертеже «Схема размещения инженерных сетей и сооружений».

Рис.1 – Профиль Новой улицы

Рис.2 –  Профиль основного проезда в красных линиях

Рис.3 – Профиль основного проезда без красных линий

Основные показатели по организации транспортной инфраструктуры приведены в таблице 8-1.

Таблица 8-1 – Основные показатели по организации транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети, всего, м | 7277,0 |
| 2 | Жилая улица (новое строительство), м | 474,0 |
| 3 | Жилая улица (реконструкция), м | 880,0 |
| 4 | Основные проезды на территории жилого микрорайона (новое строительство), м | 4552,0 |
| 5 | Основные проезды на территории складского комплекса (новое строительство), м | 1370,0 |
| 6 | Многоуровневый паркинг, м/м | 860 |
| 7 | Вместимость открытых автостоянок на участке паркинга, м/м | 60 |
| 8 | Вместимость автостоянок на внутриквартальной территории жилой застройки, м/м | 387 |

9. Инженерная инфраструктура

9.1. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время по территории проектирования проходит несколько сетей водопровода, большая часть из которых не действует, исключение составляет только водопровод, подающий воду в гостиничный комплекс «ПетроСпортОтель» и котельную гостиничного комплекса.

С юга на север через всю территорию проектирования проходит водопровод плм 110 от бывшего склада хлора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Данный водовод прорван и не эксплуатируется, на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не стоит. В южной части территории проектирования проходит недействующий водопровод чуг.117, ранее водопровод использовался для полива теплиц совхоза. По восточной окраине территории проектирования параллельно ул. Заводская проходит водопровод чуг.117, принадлежащий ООО «СМЭУ «Заневка», водопровод не действует.

Проектные предложения

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 9.1-1) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области от 2012 г. и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В проектируемой многоэтажной жилой застройке предусматривается полное санитарно-техническое благоустройство с внутренним водопроводом и канализацией. Горячее водоснабжение будет осуществляется по закрытой системе с устройством крышных котельных для каждого дома.

Норма удельного среднесуточного водопотребления для многоэтажной жилой застройки, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением, принимается равной 300 л/сут на 1 жителя.

Коэффициент суточной неравномерности – 1,2.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут на 1 жителя. Дополнительно принимается количество воды в размере 10% расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения на неучтенные расходы.

Таблица 9.1-1 – Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут |  |  | Расход воды, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление |  | Максимальное водопотребле-ние, К=1,2 |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка (12-ти этажные жилые дома) | 3325 |  | 300 | 997,50 |  | 1197,00 |  |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 3325 |  | 50 | 166,25 |  | 166,25 |  |
| 3 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 99,75 |  | 119,70 |  |
| Всего: |  |  |  |  | 1263,50 |  | 1482,95 |  |
| Всего, включая объекты общественно-социального назначения: |  |  |  |  | 1291,02 |  | 1515,97 |  |

Расчетные расходы воды для объектов общественно-социального назначения указаны в таблице 9.1-2.

Таблица 9.1-2 – Расчетные расходы воды объектов общественно-социального назначения

| Учреждения обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Емкость | Расход воды, м3/сут |
| Существующие сохраняемые объекты |  |  |  |
| Спортивный комплекс с бассейном и гостиницей | объект | 1 | 123,1 |
| Объекты нового строительства, размещаемые на территории жилой зоны |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 200 | 15,0 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 300 | 3,0 |
| Врачебная амбулатория | посещений в смену | 65 | 0,8 |
| Аптека | объект | 1 | 0,1 |
| Помещения досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 200 | 0,4 |
| Отделение банка | операц. касса | 2 | 0,1 |
| Магазин повседневного обслуживания | м2 торговой площади | 600 | 7,5 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) | рабочих мест | 10 | 0,6 |
| Всего без учета существующих объектов |  |  | 27,50 |
| Всего с учетом существующих объектов |  |  | 150,60 |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Расход воды на внутреннее пожаротушение принят согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Таблица 9.1-3 – Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров

| Проектный срок | Население, чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, ч. | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды на пожаротушение, м3. | Расход воды на пожаротушение с учетом расхода воды на хоз-питьевые нужды во время тушения пожара, м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок | 3325 | 1 | 3 | 110+22,5 | 162 | 351,5 |

Хранение аварийно-противопожарного запаса предусматривается в резервуарах чистой воды.

Источник водоснабжения

Централизованное водоснабжение рассматриваемого микрорайона предусматривается от проектируемого магистрального водовода диаметром 500 мм, в настоящее время проект водовода разрабатывается ЗАО «Аква-Дельта».

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения жилой и общественно-деловой застройки принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды запроектирована кольцевая форма сети.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб (ПЭ 100 SDR 17) ø 110- 280 мм согласно ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия».

В местах присоединения ввода к наружной сети устанавливается запорная арматура бесколодезным способом (шток в ковере). На вводе в каждое здание устанавливается водомерный узел. В точке врезки предусмотреть стальную запорную арматуру.

Для обеспечения противопожарных мероприятий должны быть установлены  пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП  2.04.02-84. Установка пожарных гидрантов производится вдоль жилых улиц на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

Протяженность проектируемой водопроводной сети оставляет 2250 м.

В связи с архитектурно - планировочным решением территории предусматривается перекладка водовода диаметром 110 мм, проложенного с юга на север через всю территорию проектирования от бывшего склада хлора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», который не стоит на балансе предприятия и не имеет сформированного земельного участка.

Чугунный водопровод, ранее использовавшийся для полива теплиц, предлагается к демонтажу.

9.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Существующее положение

В настоящее время по территории проектирования с севера на юг от гостиничного комплекса «ПетроСпортОтель» проложен самотечный канализационный коллектор плм. 160 мм. По ул. Заводская проходит напорный канализационный коллектор в две нитки (сталь 159 мм) до камеры гашения напора на юго-восточной окраине территории проектирования. От камеры гашения стоки самотеком по коллектору диаметром 900 мм поступают в сеть Санкт-Петербурга и далее на Северную станцию аэрации для очистки. Самотечный коллектор частично проходит вдоль южной окраины территории проектирования.

Канализационные сети находятся в эксплуатации ООО «СМЭУ «Заневка» по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Проектные предложения

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета поливочных нужд (таблица 9.2-1).

Таблица 9.2-1 – Прогнозируемые объемы хозяйственно-бытовых стоков

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Норма водоотведения, л/сут |  |  | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Среднесуточное водоотведение | Максимальное водоотведение, К=1,2 |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка (12-ти этажные жилые дома) | 3325 |  | 300 | 997,50 |  | 1197,00 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 49,88 |  | 59,85 |
| Всего: |  |  |  |  | 1047,38 |  | 1256,85 |
| Всего, включая объекты общественно-социального назначения: |  |  |  |  | 1074,89 |  | 1289,87 |

Система и схема хозяйственно-бытовой канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Территория проектирования представляет собой единый бассейн канализования.

Канализационные сети прокладываются самотечными, в сторону пониженной части бассейна канализования. К югу от проектируемой жилой застройки предусматривается строительство канализационной насосной станции (КНС), которая позволит избежать большого заглубления самотечного коллектора. Недалеко от проектируемой КНС предусматривается установка камеры гашения напора (КГН), после которой стоки самотеком поступают в существующую сеть канализации.

Проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации подключаются к существующему канализационному коллектору диаметром 900 мм, проложенному по южной окраине территории проектирования, вдоль железной дороги.

Проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации предлагается выполнить из полипропиленовых труб øу160- 250 мм.

Под железнодорожными путями предусматривается прокладка самотечных канализационных сетей из  чугунных труб.

Протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей (без учета выпусков) составляет 2215 м.

СЗЗ от канализационной насосной станции в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" составит 15 м.

Предусматривается демонтаж напорного канализационного коллектора, проложенного с севера на юг от гостиничного комплекса «ПетроСпортОтель» диаметром 160 мм, отвод стоков от комплекса предусматривается в проектируемый коллектор совместно со стоками от проектируемой многоэтажной застройки.

9.3. Дождевая канализация

Существующее положение

В рассматриваемом районе дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки.

Проектные предложения

Расчетный расход дождевых вод qr с территории определяется по методу предельных интенсивностей согласно СНиП 2.04.03-85.

В соответствии с п.2.20 СНиП 2.04.03-85 на очистку отправляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, т.е. расход от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности 0,05-0,10 года, что составляет примерно 70% годового стока.

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод производится в соответствии с рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты ФГУП «НИИ ВОДГЕО».

В таблице 9.3-1 приведены основные параметры для расчета расходов и среднегодовых объемов дождевых стоков.

Таблица 9.3-1 – Параметры для расчета дождевой канализации

| Наименование | Обозначение, расчетная формула | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные расходы дождевых вод |  |  |  |
| Площадь бассейна водосбора | F | га | 19 |
| Коэффициент стока (п. 2.17, табл.9, 10 СНиП 2.04.03-85) | zmid | - | 0,20 |
| Интенсивность дождя при T=20 мин, Р=1год (черт.1 СНиП 2.04.03-85) | q20 | л/с∙га | 60,00 |
| Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (табл.5 СНиП 2.04.03-85) | P | - | 0,5 |
| Расчетные параметры (табл.4 СНиП 2.04.03-85) |  |  |  |
| - показатель степени | n | - | 0,59 |
| - показатель степени | γ | - | 1,54 |
| - среднее количество дождей | mr | шт/год | 150 |
| Параметр А (п. 2.12 СНиП 2.04.03-85) |  | - | 279,4 |
| Расчетная продолжительность дождя (п.п. 2.15, 2.16 СНиП 2.04.03-85) | tr | мин. | 20,0 |
| Расход дождевых вод |  | л/с | 539,20 |
| Производительность очистных сооружений |  |  |  |
| Параметр А при P=0,05 (п. 2.12 СНиП 2.04.03-85) |  | - | 86,39 |
| Расход дождевых вод для очистных сооружений |  | л/с | 131,86 |
| Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод |  |  |  |
| Слой осадков за теплый период года, СНиП 23-01-99* |  | мм | 420,0 |
| Слой осадков за холодный период года, СНиП 23-01-99* |  | мм | 200,0 |
| Общий коэффициент стока дождевых вод (п. 5.1.4 рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО») |  | - | 0,3 |
| Общий коэффициент стока талых вод (п.5.1.5 рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО») |  | - | 0,6 |
| Коэффициент стока поливомоечных вод (п.5.1.6 рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО») |  | - | 0,5 |
| Удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий (п.5.1.6 рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО») |  | л/м2 | 1,2 |
| Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке |  | га | 5,28 |
| Среднее количество моек в году |  | раз | 100,0 |
| Среднегодовой объем дождевых вод |  | м3/год | 23940,0 |
| Среднегодовой объем талых вод |  | м3/год | 22800,0 |
| Годовой объем поливомоечных вод |  | м3/год | 3168,0 |
| Среднегодовой объем поверхностных сточных вод |  | м3/год | 49908,0 |

С территории проектирования на очистные сооружения отправляется около 140 л/с.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" составит 50 м.

Система и схема дождевой канализации

Прогнозируемый поверхностный сток, подлежащий отведению и очистке, формируется атмосферными осадками и расходами воды на полив дорожных покрытий.

Отведение поверхностного стока с территории жилого района предполагается осуществлять самотеком по закрытой сети дождевой канализации.

Территория проектирования представляет собой единый бассейн канализования. Сети дождевой канализации прокладываются самотечными в сторону пониженной части бассейна канализования.

Поверхностный сток собирается закрытой сетью дождевой канализации и отводится на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК), которые предусматривается разместить в границах проектирования к югу от территории жилой зоны: между охранной зоной ЛЭП 110 кВ и территорией проектируемого складского комплекса.

Сброс очищенных дождевых стоков предусматривается в руч. Нарвин, протекающий к югу от территории проектирования.

Протяженность закрытой сети дождевой канализации составляет 4000 м.

9.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время на территории проектируемого микрорайона в деревне Янино-1 расположены объекты культурно-бытового обслуживания, обеспечивающиеся тепловой энергией от собственных индивидуальных источников теплоснабжения.

Проектные предложения

Настоящий раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей и с учётом рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при использовании материалов заказчика.

Климатологические данные приведены в таблице 9.4-1.

Таблица 9.4-1 – Расчетные параметры наружного воздуха

| Холодный период |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетные температуры наружного воздуха, ºС |  | Продолжительность отопительного периода |
| Расчётная температура наружного воздуха для проектирования от отопления | Средняя за отопительный период для жилых, общеобразовательных учреждений и других общественных зданий |  |
| -26 | -1,8 | 220 |

В соответствии с намеченным перспективным развитием деревни Янино-1 проектом планировки предполагается новое строительство 12-ти этажных жилых домов и объектов культурно - бытового назначения.

Существующие сохраняемые объекты культурно-бытового обслуживания обеспечиваются тепловой энергией от собственных индивидуальных источников теплоснабжения.

Для бесперебойного, энергоэкономичного, безопасного обеспечения тепловой энергией потребителей проектируемого жилищного фонда (12-ти этажных жилых домов) и встроенных объектов культурно-бытового обслуживания предлагается устройство автономных крышных котельных блочно-модульного исполнения повышенной заводской готовности, с применением малогабаритных, водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С, работающих на  газообразном топливе. Для крышных котельных следует предусмотреть подвод природного газа низкого давления до 5 кПа.

Система отопления предусматривается водяная двухтрубная. Теплоноситель для радиаторного отопления – горячая вода с параметрами 90-700С. Параметры теплоносителя в системе горячего водоснабжения (ГВС) – горячая вода с температурой Т = 55ºС.

Указанные котельные установки должны располагаться на покрытии здания непосредственно или на специально устроенном основании над покрытием.

Для обеспечения и проводимости тепловой энергии в отдельные помещения жилых домов необходима установка стальных панельных радиаторов и разводка внутридомовых трубопроводов.

В качестве трубопроводов для стояков рекомендуются трубы из нержавеющей стали импортного производства, для разводящих теплопроводов внутри квартир применение металлопластиковых труб, соединяемых с арматурой и оборудованием системы отопления с помощью специальных фитингов.

Теплоснабжение проектируемых зданий детского дошкольного учреждения и общеобразовательной школы, а так же сверхнормативных объектов культурно-бытового обслуживания предлагается осуществить от отдельно стоящих котельных установок, оборудованных трехконтурными котлами, и низкоэммисионными горелками импортного типа, осуществляющих «дожиг» уходящих газов. Для обеспечения горячего водоснабжения (ГВС) на хозяйственные и гигиенические нужды необходима установка автоматизированных, накопительных ёмкостных водонагревателей.

Подача теплоносителя в проектируемые здания от отдельно стоящих котельных установок предусматривается по тепловым сетям отопления и горячего водоснабжения.

При прокладке трубопроводов новых тепловых сетей рекомендуется применение, по возможности, подземной бесканальной прокладки стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстро восстанавливаемых в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (соответствующих требованиям ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98).

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека.

Удельные нормы теплопотребления приняты:

- по укрупненным показателям – удельным отопительным и вентиляционным характеристикам для жилых и общественных зданий в Вт/м2С (Справочное пособие «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», М., 2003 г.);

- по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий);

- по укрупненным показателям среднего теплового потока на горячее водоснабжение.

Обоснованием для определения тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора являются исходные данные по численности населения, жилищному фонду и перспективному строительству.

Подсчет потребного количества тепла для жилых и общественных зданий, выполненный по удельным тепловым характеристикам зданий с учетом применения эффективных по теплофизическим свойствам ограждающих строительных конструкций, приведен в таблицах.

Таблица 9.4-2 – Расчетные расходы тепла на нужды жилищно-коммунального сектора

| Объект | Жилищный фонд, м2 | Население, чел. | Расход тепла, МВт/час |  |  | Годовая выработка тепла, МВт/год |  |  | Годовая выработка тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Всего | Отопление | Горячее водоснабжение | Всего |  |
| корпус А (12-ти этажный жилой дом) | 5226,4 | 150 | 0,53 | 0,06 | 0,59 | 1324,0 | 410,4 | 1734,5 | 1495,2 |
| корпус Б (12-ти этажный жилой дом) | 22948,2 | 655 | 2,32 | 0,25 | 2,57 | 5813,8 | 1792,1 | 7605,9 | 6556,8 |
| корпус В (12-ти этажный жилой дом) | 21181,6 | 605 | 2,14 | 0,23 | 2,37 | 5366,2 | 1655,3 | 7021,6 | 6053,1 |
| корпус Г (12-ти этажный жилой дом) | 21181,6 | 605 | 2,14 | 0,23 | 2,37 | 5366,2 | 1655,3 | 7021,6 | 6053,1 |
| корпус Д (12-ти этажный жилой дом) | 22948,2 | 655 | 2,32 | 0,25 | 2,57 | 5813,8 | 1792,1 | 7605,9 | 6556,8 |
| корпус Е (12-ти этажный жилой дом) | 22948,2 | 655 | 2,32 | 0,25 | 2,57 | 5813,8 | 1792,1 | 7605,9 | 6556,8 |
| Всего | 116434,2 | 3325 | 11,79 | 1,25 | 13,04 | 29498,2 | 9097,4 | 38595,7 | 33272,1 |

Таблица 9.4-3 – Расчетный расход тепла на объекты культурно-бытового обслуживания

| Объект | Строительный объем нового строительства, тыс. м3 | Расход тепла, МВт/час |  |  |  | Годовая выработка тепла, МВт/год |  |  |  | Годовая выработка тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Итого | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Итого |  |
| Существующие сохраняемые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный комплекс с бассейном и гостиницей | 50 | Обеспечиваются тепловой энергией от собственных индивидуальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад | 6,4 | 0,118 | 0,081 | 0,050 | 0,248 | 294,6 | 134,5 | 360,9 | 790,1 | 681,1 |
| Общеобразовательная школа | 5,7 | 0,105 | 0,072 | 0,044 | 0,221 | 262,4 | 119,8 | 321,4 | 703,6 | 606,6 |
| Амбулатория (Встр. в корпус Г) | 1,5 | 0,028 | 0,019 | 0,012 | 0,058 | 69,0 | 31,5 | 84,5 | 185,1 | 159,6 |
| Аптека (Встр. в корпус Г) | 0,3 | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 0,012 | 13,8 | 6,3 | 16,9 | 37,0 | 31,9 |
| Магазин повседневного обслуживания (Встр. в корпус Г) | 3,6 | 0,066 | 0,045 | 0,028 | 0,140 | 165,7 | 75,6 | 203,0 | 444,4 | 383,1 |
| Помещения досуга и любительской деятельности (Встр. в корпус В) | 0,6 | 0,011 | 0,008 | 0,005 | 0,023 | 27,6 | 12,6 | 33,8 | 74,0 | 63,8 |
| Отделение банка (Встр. в корпус В) | 0,3 | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 0,012 | 13,8 | 6,3 | 16,9 | 37,0 | 31,9 |
| Магазин повседневного обслуживания (Встр. в корпус В) | 3,6 | 0,066 | 0,045 | 0,028 | 0,140 | 165,7 | 75,6 | 203,0 | 444,4 | 383,1 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) (Встр. в корпус В) | 0,8 | 0,015 | 0,010 | 0,006 | 0,031 | 36,8 | 16,81 | 45,1 | 98,7 | 85,1 |
| Итого | 22,8 | 0,420 | 0,287 | 0,176 | 0,883 | 1049,7 | 479,2 | 1285,8 | 2814,7 | 2426,5 |

Таблица 9.4-4 – Годовые расходы тепла и топлива от источников теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс. МВт/год | 41,41 |
|  | То же | тыс. Гкал/год | 35,70 |
| 2 | Расход природного газа | млн. м3/год | 5,56 |

Ориентировочный расчетный расход тепловой энергии от крышных котельных на отопление и горячее водоснабжение жилищного фонда и встроенных объектов культурно-бытового обслуживания составит – 11,57 Гкал/час, (34,32 тыс. Гкал/год).

Ориентировочный расчетный расход тепловой энергии от отдельно стоящей котельной установки на отопление и горячее водоснабжение детского сада и общеобразовательной школы составит - 0,4 Гкал/час (1,29 Гкал/год).

9.5. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время на территории проектируемого микрорайона в деревне Янино-1 система газоснабжения природным сетевым газом не развита.

Проектные предложения

Настоящий раздел выполнен на основании исходных технико-экономических показателей. При разработке учтены требования СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы, СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», а также использованы исполнительные чертежи магистралей и сооружений, выданные заказчиком.

На территории проектируемого микрорайона в деревне Янино-1 предусматривается использование природного сетевого газа в качестве энергоносителя (основного топлива) для источников теплоснабжения.

Редуцирование природного газа с понижением входного высокого давления до низкого и автоматического поддержания заданного выходного давления постоянным предлагается осуществить в проектируемом газорегуляторном пункте, расположенном вблизи паркинга на юго-западе территории.

На территории проектируемого жилого микрорайона потребуется прокладка газопроводов низкого давления для подачи газа на проектируемые крышные котельные и отдельно стоящие котельные установки.

Схема газопроводов представляет собой закольцованную систему, в связи с чем обеспечивается высокая надежность и бесперебойность газоснабжения.

Прокладка газопроводов низкого давления подземная, с тупиковыми пофасадными наружными участками.

Для участков газораспределительных сетей рекомендуются к применению полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009 "Трубы из полиэтилена для газопроводов", характеризующиеся износостойким воздействием к внутренним факторам и окружающей среде, коррозионностойкие и не подвергающиеся деформации, что обеспечивает более высокую надежность и долговечность в эксплуатации, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях, предусматриваются компенсирующие устройства.

В жилищном фонде, учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Ориентировочные прогнозируемые расходы газа определены в соответствии с нормами на основании требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Прогнозируемые объемы расхода природного газа приведены в таблице 9.5-1.

Таблица 9.5-1 – Сводные прогнозируемые объемы расхода природного газа по категориям потребителей

| № п/п | Потребители | Единицы измерения | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автономные источники теплоснабжения (крышные котельные) | млн. м3/год | 5,36 |
| 2. | Отдельно стоящие котельные установки | млн. м3/год | 0,2 |
|  | Всего: | млн. м3/год | 5,56 |

Ориентировочный прогнозируемый объём природного газа для газификации проектируемого жилого микрорайона в деревне Янино-1 составит – 5,56 млн. нм3/год.

9.6. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение существующей застройки осуществляется от 3 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ:

- ТП №2044 и ТП №2046, расположенных в центральной части рассматриваемой территории, обеспечивающих потребности в электричестве индивидуальной жилой застройки и пункта приема металла.

- блочной ТП №2091, расположенной в северо-восточной части территории гостиничного комплекса «ПетроСпортОтель», обеспечивающей нужды в электричестве этого комплекса.

По территории проектирования с запада на восток проходит воздушная линия электропередач 110 кВ, а также несколько ВЛ 10 кВ.

Проектные предложения

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются жилые и общественные здания, складской комплекс металлопроката «СК Янино», объекты инженерной инфраструктуры, а так же наружное освещение.

По степени надежности электроснабжения потребители проектируемой застройки относятся к потребителям II (КНС, ОСДК), и III категориям надежности электроснабжения.

Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям выполнен по удельным показателям в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет потребности в электроснабжении складского комплекса металлопроката «СК Янино» выполняется в отдельном проекте при разработке рабочей документации.

Таблица 9.6-1 – Расчет электрических нагрузок по потребителям

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во | Руд, кВт/м² | Рр, кВт | сos φ | S р, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| 12-ти этажные жилые дома | тыс. м2 | 116,43 | 0,016 | 1862,95 | 0,94 | 1981,86 |
| Объекты нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад | мест | 200 | 0,460 | 92,00 | 0,97 | 94,8454 |
| Общеобразовательная школа | мест | 300 | 0,250 | 75,00 | 0,97 | 77,3196 |
| Амбулатория | посещений в смену | 65 | 1,200 | 78,00 | 0,98 | 79,5918 |
| Аптека | объект | 1 | 0,640 | 0,64 | 0,92 | 0,69565 |
| Магазин повседневного обслуживания | м2 торговой площади | 300 | 0,250 | 75,00 | 0,92 | 81,5217 |
| Помещения досуга и любительской деятельности | м2 | 200 | 0,140 | 28,00 | 0,92 | 30,4348 |
| Отделение банка | операц. касса | 2 | 0,054 | 0,11 | 0,98 | 0,1102 |
| Магазин повседневного обслуживания | м2 торговой площади | 300 | 0,160 | 48,00 | 0,92 | 52,1739 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) | рабочих мест | 10 | 1,500 | 15,00 | 0,92 | 16,3043 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2414,86 |

Электроснабжение проектируемой застройки, в соответствии с письмом от ОАО ЛОЭСК № 03/1421 от 17 апреля 2014 г., будет возможно осуществить от нового опорного источника – подстанции 110/10 кВ Янино-2 с заходами ЛЭП 110 кВ, а также сетей 10/0,4 кВ от ПС до объектов.

Обеспечение электроэнергией потребителей многоэтажной жилой застройки будет производиться от трех проектируемых трансформаторных подстанций 2х630 кВА, располагаемых в центрах нагрузок.

В связи с архитектурно - планировочным решением территории также предусматривается:

- демонтаж трансформаторных подстанций (№2044 и №2046) с переносом их нагрузок на новую ТП на севере застройки;

- перенос трансформаторной подстанции №2091 ближе к территории гостиничного комплекса «ПетроСпортОтель».

- перекладка линий ВЛ 10 кВ по выделенным в проектируемой застройке коридорам.

Прокладка линий электропередач 10 кВ к проектируемым трансформаторным подстанциям предусматривается частично в кабельном, частично в воздушном исполнении.

Таблица 9.6-2 – Ориентировочный объем работ

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Строительство и монтаж трёх 2-х-трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА каждая |
| 2. | Присоединение к новому опорному источнику – подстанции 110/10 кВ Янино-2 |
| 3. | Строительство и монтаж новых ЛЭП 10 кВ от подстанции 110/10 кВ Янино-2 |
| 4. | Обустройство кабельной муфты при присоединении к ВЛ 10 кВ |

9.7. Информатизация и связь

Существующее положение

В настоящее время на проектируемой территории имеются телефонно-кабельные линии связи, принадлежащие Петербургскому филиалу ОАО «Ростелеком»: абонентский вынос RDLU-3 от цифровой АТС типа EWSD, монтированный ёмкостью 832 номера (задействованная – 120 номеров), размещен по адресу д. Янино (военная часть); Межстанционная связь организована по 120 цифровым каналам (ВОЛП на 4 Е1), так же установлено оборудование PON по адресу д. Янино-1 позиция 40а (строительный адрес).

Абонентская сеть находится в удовлетворительном состоянии. Таксофоны универсального обслуживания установлены по адресу д. Янино-1 Администрация с/х предприятия «Янино» (способ подключения – проводной).

Проектируемая территория попадает в зону действия УКВ волн, а так же в зону действия подвижной сотовой связи.

Операторы, предоставляющие услуги сотовой связи:

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС);

- ОАО «МегаФон»;

- ОАО «ВымпелКом» (Билайн);

- ОАО «Теле2-Санкт-Петербург».

Ближайший объект федеральной почтовой связи, находится по адресу 188689, д. Янино-1, Всеволожский район, Ленинградской области, предоставляющий полный спектр почтовых, а так же финансовых услуг.

Проектные предложения

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети. Нормы технологического проектирования», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приложения к нему «Пособие по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений».

Проектом принята 100 % телефонизация.

Таблица 9.7-1 – Расчетная потребность в количестве номеров стационарной связи по жилому фонду

| Наименование | Население, чел. | Площадь жилищного фонда, м2 | Кол-во домов | Кол-во телефонных номеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |
| 12-ти этажный жилой дом (корпус А) | 150 | 5226,4 | 1 | 55 |
| 12-ти этажный жилой дом (корпус Б) | 655 | 22948,2 | 1 | 223 |
| 12-ти этажный жилой дом (корпус В) | 605 | 21181,6 | 1 | 206 |
| 12-ти этажный жилой дом (корпус Г) | 605 | 21181,6 | 1 | 206 |
| 12-ти этажный жилой дом (корпус Д) | 655 | 22948,2 | 1 | 223 |
| 12-ти этажный жилой дом (корпус Е) | 655 | 22948,2 | 1 | 223 |
| Итого | 3325 | 116434,2 | 6 | 1136 |

Таблица 9.7-2 – Расчетная потребность в количестве номеров стационарной связи по культурно-бытовому обслуживанию

| Наименование | Размерность | Ёмкость | Кол-во телефонных номеров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты обслуживания нового строительства |  |  |  |  |
| Детский сад | мест | 200 | 5 |  |
| Общеобразовательная школа | мест | 300 | 5 |  |
| Амбулатория | посещений в смену | 65 | 5 | Встр. в корпус Г |
| Аптека | объект | 1 | 2 | Встр. в корпус Г |
| Магазин повседневного обслуживания | м2 торговой площади | 300 | 2 | Встр. в корпус Г |
| Помещения досуга и любительской деятельности | м2 | 200 | 3 | Встр. в корпус В |
| Отделение банка | операц. касса | 2 | 20 | Встр. в корпус В |
| Магазин повседневного обслуживания | м2 торговой площади | 300 | 3 | Встр. в корпус В |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) | рабочих мест | 10 | 3 | Встр. в корпус В |
| Итого | - | - | 48 | - |

Общее количество номеров стационарной связи составит – 1184 номеров. Предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля в каждое здание. Участок подключения линий связи проектируемой территории расположен за границами проектирования. Подключение абонентов осуществляется от действующей АТС, расположенной по адресу дер. Янино (военная часть).

Для подключения зданий проектируемого квартала к городской телефонной сети предусматривается двухканальная телефонная канализация с волоконно-оптическим кабелем на 64 волокна и оптическими распределительными шкафами (ОРШ) для каждого из зданий. Порядок подведения к зданиям линий, проходящих в телефонной канализации, определяется на последующих этапах проектирования.

Охранная зона телефонной канализации установлена в полосе, ограниченной расстоянием 2 м в каждую сторону от крайнего блока труб, т.е. 5 м. Этой же полосы достаточно при проведении строительных и ремонтных работ со вскрытием грунта, т.е. для определения сервитута.

Количество и типы смотровых устройств (колодцев), используемых в телефонной канализации, определяются на последующих этапах проектирования.

9.8. Инженерная подготовка территории

Территория проектирования характеризуется относительно однородными инженерно-строительными условиями. Градостроительному освоению площадки должны предшествовать инженерно-геологические изыскания.

В инженерно-геологическом отношении территория проектирования является благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. К факторам, осложняющим строительство, относится высокий уровень стояния грунтовых вод.

Учитывая природные условия, осложняющие освоение территории, инженерная подготовка должна включать следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока;

- защита от  подтопления;

- устранение сезонного пучения и усадки грунтов.

Организация поверхностного стока. Учитывая высокий уровень стояния грунтовых вод на территории проектирования, организация поверхностного стока имеет существенное значение.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении необходимо:

- при вертикальной планировке обеспечить отвод поверхностных вод с территории застройки (см. разделы «Дождевая канализация» и «Вертикальная планировка территории и водоотвод»);

- сохранить дренирующее действие существующей осушительной сети (в местах засыпки канавы, предусматривается прокладка труб необходимого диаметра с фильтрующей обсыпкой).

Защита территории от подтопления. На территории проектирования отмечается высокий уровень стояния грунтовых вод. На эксплуатационный период потребуются мероприятия по защите заглубленных помещений от подтопления.

Защита территории от подтопления должна решаться комплексно с помощью следующих мероприятий:

- организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории и устройства водоотводящей системы;

- при необходимости - устройство сети дренажных систем:

- прокладка сопутствующего дренажа во всех «коридорах коммуникаций»;

- строительство локальных (кольцевых, пристенных, пластовых) дренажных систем.

Необходимое понижение уровня грунтовых вод, обеспечивающее нормативную эксплуатацию зданий и сооружений, устанавливается не менее 0,5 м от пола подвала зданий.

Устранение сезонного пучения и усадки грунтов. Процессы сезонного промерзания и протаивания грунтов и сопровождающие их явления сезонного пучения и усадки неблагоприятны и весьма опасны. Эти процессы наиболее интенсивно развиваются в глинистых пылеватых и сильнопылеватых породах. Устранение этих явлений возможно путем:

- устройства дренажей;

- исключения искусственного замачивания;

- устройства теплоизоляционного слоя;

- устройство гравийных, галечных и щебеночных засыпок из морозостойких пород;

- проектирование  сооружений на столбчатых и свайных фундаментах;

- противопучинистой обработки свай вяжущими растворами.

9.9. Вертикальная планировка территории и водоотвод

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории проектирования решена на топографической основе масштаба 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м и отметками нарушенного рельефа.

Рельеф проектируемой территории характеризуется спокойным рельефом с небольшим перепадом высотных отметок. Абсолютные отметки рельефа в границах проектирования 12,80 ÷ 17,00 м.

На схеме вертикальной планировки показаны существующие и проектные отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей, определены продольные уклоны.

Проектируемые улицы решены в основном в насыпи (с максимальным превышением отметок существующего рельефа не более 0,9 м). Сопряжение подсыпанной территории с естественным рельефом осуществляется откосами 1:3, укрепленными засевом трав.

Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной территории к дождеприемным решеткам закрытой водоотводной сети, расположенной между тротуарами и линией регулирования застройки. По закрытой сети дождевой канализации стоки направляются на проектируемые очистные сооружения, располагаемые в юго-западной части рассматриваемой территории. Очищенные стоки по закрытой сети сбрасываются в ручей Нарвин.

10. Озеленение

Зеленые насаждения играют важную градостроительную, экологическую и эстетическую роль в формировании жилой среды. Являясь органичной частью планировочной структуры, они выполняют санитарно-гигиенические, декоративно-планировочные и рекреационные функции.

По функциональному назначению зеленые насаждения в границах проектирования подразделяются на зеленые насаждениями общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для отдыха всего населения, включают массив естественных лесных насаждений в западной части проектируемой территории, который относится к лесному фонду. Лесной фонд представлен землями Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества, который по целевому назначению отнесен к ценным лесам, а именно - лесам, имеющим научное или историческое значение. Генеральным планом муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области лесной массив был включен в границы дер. Янино-1.

Проектом планировки предусмотрено сохранение лесного массива, который будет выполнять двойную функцию: рекреационную, являясь зоной кратковременного отдыха для жителей деревни Янино-1 и санитарно-гигиеническую, защищая населенный пункт от негативного воздействия КАД.

Кроме того зеленые насаждения общего пользования в границах проектирования будут представлены озеленением зоны общественно-делового назначения вдоль Колтушского шоссе.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит порядка 16 тыс. м2.

Зеленые насаждения ограниченного пользования включают посадки на территории жилой застройки, школы, детского сада, производственной зоны.

На территории жилой застройки зеленые насаждения ограниченного пользования предназначены для повседневного отдыха вблизи жилья, обеспеченность ими должна составлять не менее 6 м2 на человека (без учета площади озеленения школы и детского сада). Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50 % общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственных зон необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

Зеленые насаждения специального назначения включают посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных зон.

Зеленые насаждения специального назначения на улицах предназначены для защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, а также ветра и снеговых заносов. Для данного вида насаждений рекомендуется использование многоярусных полупроницаемых конструкций посадок из газоустойчивых пород (лиственница, боярышник, кизильник). При этом следует учитывать направление преобладающих ветров и возможности складирования снега на разделительных полосах.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между предприятиями, являющимися источниками негативного воздействия на окружающую среду, и жилой зоной, а также другими нормируемыми территориями - являются одним из важных структурных элементов производственной зоны. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны предприятий V класса опасности должна составлять 60 %, со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

11. Санитарная очистка

Мероприятия по санитарной очистке территорий разработаны с учетом с требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170.

Проектом планировки предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории микрорайона. Организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом бытового мусора, смета с улиц к местам утилизации.

В соответствии с генеральным планом Заневского сельского поселения вывоз твердых бытовых отходов предусмотрен на мусороперерабатывающий завод ГУП «МПБО-2», расположенный на территории Заневского сельского поселения и на полигон «Северная Самарка» (ПТО-2), расположенный на территории муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Норма накопления отходов для расчета образуемых объемов бытовых отходов принимается в соответствии с Приложением к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 25.11.2010 г. № 62 «Нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения жилищного фонда населенных пунктов МО «Заневское сельское поселение» и составляет на 1 человека 2,05 м3/год для благоустроенного жилищного фонда.

В состав ТБО входят крупногабаритные отходы (КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3. Согласно указанному Приложению для благоустроенного жилищного фонда норма накопления таких отходов составляет на 1 человека 0,29 м3/год.

Объем ТБО от учреждений торговли принят укрупненно 0,8 м3 с 1м2 торговой площади. В проекте предлагается размещение объектов розничной торговли торговой площади 600 м2, встроенных в многоэтажные жилые дома.

Проектом предусматривается планово-регулярная уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Уличный смет при уборке территории принят 10 кг/14 л (среднее значение показателя таблицы 60 РНГП) с 1 м2 усовершенствованных покрытий. По расчету уличный смет собирается с 99064 м2 усовершенствованных покрытий на всей территории проектирования.

Исходные данные для расчетов и общее количество бытовых отходов приведены в таблице 11-1.

Таблица 11-1 - Годовой объем отходов

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Население | чел. | 3325 |
| Ежегодный объем ТБО от жилой застройки | м3 | 6816 |
| Из них КГО | м3 | 964 |
| Ежегодный объем ТБО от объектов торговли | м3 | 480 |
| Из них КГО (15%) | м3 | 527 |
| Смет с усовершенствованных покрытий | м3 | 1651 |
| Итого вывозимых отходов | м3 | 13763 |

Общий годовой объем вывозимых отходов с территории проектирования, включая отходы от объектов торговли и уличный смет, составит 13763 м3. При этом сбор отходов от жилищного фонда и встроенных объектов обслуживания осуществляется в специально оборудованных местах на придомовых территориях (контейнерные площадки), смет с усовершенствованных покрытий при автоматизированной уборке не учитывается к вывозу.

Исходя из расчета накопления ТБО от жилищного фонда, на образуемое количество ТБО необходимое количество контейнеров на придомовых территориях составляет 33 единицы. Площадки для сбора и временного хранения ТБО на придомовых территориях многоэтажного жилого фонда предусмотрены с учетов санитарных расстояний и радиусов пешеходной доступности.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклоном в сторону проезжей части 0,02 % , ограждены с трех сторон чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры устанавливаются не ближе 1 м от ограждения, а друг от друга 0,35 м. Расстановка контейнеров должна отвечать условиям производства погрузочно-разгрузочных работ. Площадки должны иметь стоки в ливневую канализацию или специально оборудованный ливневый колодец.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,  спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 150 м от входа в здание. Контейнерные площадки могут быть сблокированы с объектами инженерной инфраструктурами и парковками.

Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке, в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), должны быть оборудованы специально отведенные места или установлен бункер-накопитель и в установленном законодательством порядке получено разрешение на размещение отходов.

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных, реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях обеспечивается самими предприятиями или с привлечением сторонних организаций.

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.

Для вывоза твердых бытовых отходов достаточно 3 рейсов мусоровоза при вместимости кузова 8 (7,5) м3 с коэффициентом уплотнения не менее 2 и ежедневном графике вывоза ТБО.

В связи с тем, что проектом предусмотрено обеспечение всей жилой застройки централизованной системой канализации, ассенизационного транспорта для жилой застройки не требуется.

12. Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания. Оценка базируется на данных Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, докладе Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2012 г.», данных ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» (государственное учреждение «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями»), докладе «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2012 году», «Генеральном плане муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Атмосферный воздух - один из важнейших факторов среды обитания человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие человека.

По данным доклада «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Ленинградской области в 2012 г.» основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Ленинградской области являются автомобильный транспорт и промышленные предприятия.

В пределах деревни Янино-1 основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются завод по производству асфальтобетона – ООО «ДорМикс», завод по изготовлению и доставке бетона ЗАО «Бетомикс ЛО», мусороперерабатывающий завод ГУП «Завод МПБО-2», станция техобслуживания, гаражи, автозаправочные станции.

При сложившейся инфраструктуре наибольший вклад в загрязнение воздуха привносят предприятия по производству асфальтобетона, бетона и мусоропереработке.

Режимный контроль за состоянием атмосферного воздуха в Заневском сельском поселении не проводится.

Основной контроль загрязнения атмосферного воздуха Роспотребнадзором по Ленинградской области проводится на маршрутных и подфакельных постах наблюдения.

Во Всеволожском районе стабильно не выявляется превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

По данным доклада «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2012 году» анализ результатов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на стационарных постах показал, что степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как низкая.

Регулярные наблюдения за переносом загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха на распределенной сети наблюдений в местах размещения стационарных источников загрязнения городов показали, что концентрации специфических примесей на границах санитарно-защитных зон основных предприятий-загрязнителей не превышали ПДК.

Аэротехногенное загрязнение в области – умеренное и носит локальный характер, в основном, является проблемой для промышленных, горнодобывающих и перерабатывающих центров. К основным негативным тенденциям относятся: увеличение вклада в загрязнение воздушной среды автотранспорта; сохранение проблемы трансграничных переносов загрязняющих веществ.

По данным «Генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» степень и характер загрязнения атмосферного воздуха проектируемого района определены количеством и составом вредных веществ, выбрасываемых предприятиями, котельными и автомобильным транспортом.

Неблагоприятное влияние загрязнения атмосферы на здоровье населения оценивается по результатам воздушного мониторинга, проводимого ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р»:

| Наименование загрязняющих веществ | Класс опасности | ПДКг мг/м3 | Фоновые концентрации, мг/м3 при скорости ветра 0-2 м/с | Превышение фоновых концентраций над ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| диоксид азота | 2 | 0,085 | 0,15 | 1,76 |
| диоксид серы | 3 | 0,5 | 0,007 | 0,014 |
| взвешенные вещества | 3 | 0,2 | 0,3 | 1,50 |
| оксид углерода | 4 | 5,0 | 3,8 | 0,76 |

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в рассматриваемом районе по диоксиду азота и взвешенным веществам выше ПДК, что обусловлено негативным влиянием Санкт-Петербурга.

Состояние питьевой воды

Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ленинградской области.

Водоснабжение объектов Заневского сельского поселения, в основном, централизованное. Источником водоснабжения деревни Янино-1 является городской водопровод Санкт Петербурга («Невский водовод»).

Удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети Всеволожского района, несоответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2012 году составил:

- по санитарно-химическим показателям – 39,52%,

- по микробиологическим показателям – 1,47 %;

- по паразитологическим показателям – 0 %.

Загрязнение почв

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

На территории Ленинградской области лабораторный контроль за состоянием почв на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области». В первую очередь контроль и мониторинг осуществляются на территориях общего доступа (селитебные зоны, зоны рекреации) и объектах повышенного экологического риска (детские и образовательные учреждения).

Удельный вес проб почвы в населенных пунктах Всеволожского района, не отвечающих санитарным требованиям, в 2012 году составил:

- по санитарно-химическим показателям - 1,9 %;

- по микробиологическим показателям – 1,1 %.

Удельный вес проб почвы на территории детских учреждений и детских площадок, не отвечающих санитарным требованиям, в 2012 году во Всеволожском районе составил:

- по санитарно-химическим показателям 8,7 %;

- по микробиологическим показателям – 0 %;

- по паразитологическим показателям 3,8%.

Загрязнение почв на территории дер. Янино-1 связано с отсутствием необходимой очистки жилой зоны и мест массового отдыха от отходов жизнедеятельности. Регулярная санитарная очистка территории осуществляется только в районах капитальной застройки. Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории муниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного населения, вывозятся на полигон «Северная Самарка» (ПТО-2), расположенный на территории муниципального образования «Разметелевское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Источниками бактериального и химического загрязнения являются несанкционированные свалки. Источниками загрязнения почвы нефтепродуктами является автомобильный транспорт и предприятия, обслуживающие его. Кроме того территория дер. Янино-1 находится в зоне влияния Санкт-Петербурга, что проявляется в подкислении почв, поверхностных вод, слабом загрязнении почв тяжелыми металлами.

Акустическое загрязнение. Источником акустического загрязнения на территории проектировании является автомобильный транспорт. Согласно интенсивности движения автотранспорта основное шумовое воздействие на рассматриваемую территорию оказывают Кольцевая автомобильная дорога (средняя интенсивность 243 тыс.автомобилей в сутки) и Колтушское шоссе (средняя интенсивность 26 тыс.автомобилей в сутки).

От КАД застраиваемую территорию отделяет лесополоса, являющаяся естественной преградой для распространения шума, а также спортивный комплекс «Петро Спорт Отель», являющийся зданием-экраном акустического воздействия.

Колтушское шоссе вплотную примыкает к проектируемой территории. В настоящее время ЗАО «Петербург-Дорсервис» разрабатывается проект реконструкции Колтушского шоссе с расширением проезжей части. Для снижения негативного акустического воздействия на застраиваемую территорию проектом предусматривается установка шумозащитных экранов по краям тротуара Колтушского шоссе. Установка экранов позволит добиться снижения уровня шума до допустимых значений:  в дневное время - 55 дБА и в ночное время - 45 дБА. При реализации проекта планировки шумозащитные функции будут также выполнять здания общественно-деловой застройки, располагаемые вдоль Колтушского шоссе.

Радиационная обстановка. По данным доклада «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2012 году» радиационный фон на территории Ленинградской области в 2012 году находился в пределах 0,08-0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним естественным среднегодовым значениям радиационного фона в Ленинградской области.

Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, Межрегиональным Управлением №122 ФМБА России в 2012 году осуществлялся надзор по всем основным составляющим компонентам облучения человека: облучение за счет природных источников, облучение за счет источников, используемых в медицинских целях (как пациентов, так и персонала), а также источников, используемых в промышленных целях.

Доза облучения среднестатистического жителя области с учетом всех источников ионизирующего излучения составила по данным проведенной радиационно-гигиенической паспортизации 2012 года за отчетный 2011 год 4,16 мЗв/год, что выше среднероссийского показателя в 3,80 мЗв/год. Данная тенденция является показательной на протяжении последних пяти лет.

На протяжении последних трех лет наибольший удельный вес в структуре годовой эффективной коллективной дозы облучения населения составляет облучение от природных источников, в основном за счет облучения радоном и его дочерними продуктами распада, а также за счет внешнего гамма-излучения, и составляет по предварительным данным 93,0%. На втором месте – медицинское облучение – 6,0% в ходе проведения рентгенодиагностических исследований.

Электромагнитное загрязнение. Источниками электромагнитного излучения на территории проектирования представлены линиями высоковольтных передач 110 кВ, 10 кВ, 6-0,4 кВ. Сила воздействия электромагнитного поля напрямую зависит от его напряжения.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы - территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

13. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории в границах проектирования включают:

- санитарно-защитные зоны,

- водоохранные зоны,

- охранные зоны транспорта,

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства,

- охранные зоны магистральных трубопроводов;

- противопожарные расстояния от границ застройки.

Санитарно-защитные зоны. В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция)» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.

Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Источники воздействия на среду обитания и здоровье человека, частично перекрывающие санитарно-защитными зонами проектируемую территорию в дер. Янино-1, включают:

- пункт приема металлолома,

- склад ГУП «Водоканал», ООО «Дормикс»,

- железную дорогу.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области № 47.01.02.000.Т.000024.02.13 от 27.02.2013 г. «Проектом обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для предприятия ООО «ДорМикс», относящегося ко II классу опасности, обоснована расчетная СЗЗ размером:

- в северном направлении – 170 м;

- в восточном направлении – 455 м;

- в северо-восточном, юго-восточном, южном, юго-западном и северо-западном – 500 м.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27 марта 2013 г. «Об установлении расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны склада ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в дер. Янино-1 установлена расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона размером 300 м от границ территории склада ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Проект санитарно-защитной зоны пункта приема металлолома не разработан, в связи с чем в проекте планировки учитывается ориентировочный размер СЗЗ 50 м, определенный в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с СП 42.13330.2011 санитарно-защитная зона от железных дорог составляет 100 м.

Режим территории СЗЗ представлен в таблице 13-1.

Таблица 13-1 – Режим  территории санитарно-защитной зоны

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилая застройка, включая отдельные жилые дома, - Ландшафтно-рекреационные зоны, - Зоны отдыха, - Территории курортов, санатории и дома отдыха, - Территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Спортивные сооружения, - Детские площадки, Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, - Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут влиять на качество продукции. | - Здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, - Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), -Здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гостиницы, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Пожарные депо. - Местные и транзитные коммуникации, - ЛЭП, - Электроподстанции, - Нефте- и газопроводы, - Артезианские скважины для технического водоснабжения, - Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Автозаправочные станции, - Станции технического обслуживания автомобилей. - В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровья человека, |

Водоохранные зоны водных объектов, прибрежные защитные и береговые полосы.

В южной части территории проектирования протекает ручей Нарвин и еще один небольшой безымянный ручей, для которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ установлены водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водного объекта, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Для ручьев протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м. Радиус водоохраной зоны для истока реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования для ручьев протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В соответствии со статьями 6, 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов представлены в таблице 13-2.

Таблица 13-2 – Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос  водных объектов

| Наименование водных объектов | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ручей Нарвин | 50 | 50 | 5 |
| реки и ручьи длиной менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др. В прибрежных защитных полосах установлены еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности (таблица 13-2).

Согласно части 2 ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации устанавливаются правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд. Согласно части 3 ст. 27 определяется порядок предоставления гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие и ливневую канализацию.

Таблица 13-3 – Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

(Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств); - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; - Проведение рубок главного пользования. | - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств); - Проведение сплошных рубок лесных насаждений. |  |

Охранные зоны транспорта. Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

- 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;

- 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

- 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Ленинградской области утверждён постановлением Правительства Ленинградской области «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» от 11 декабря 2009 года № 371. Решение об установлении границ придорожных полос должно быть принято комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области. Копию решения об установлении границ придорожных полос органы местного самоуправления должны получить в течение семи дней со дня принятия решения. Обозначение границ придорожных полос на местности осуществляется ГУ «Ленавтодор».

В границах придорожных полос строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса и иных объектов, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме ГУ «Ленавтодор». Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается по согласованию с ГУ «Ленавтодор».

К западу от проектируемой территории проходит автодорога федерального значения – восточное полукольцо кольцевой автодороги вокруг  Санкт-Петербурга, придорожная полоса которой составляет 150 м.

К северу от проектируемой территории проходит автодорога регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» I – II категории, придорожная полоса которой за границами населенного пункта составляет 75 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 – 20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

б) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Через проектируемую территорию проходит воздушная линия электропередач напряжением 110 кВ, размер охранной зоны которой составляет 20 м, и воздушные линии электропередач напряжением 10 кВ, охранные зоны которых составляют 10 м.

Регламенты использования территории охранной зоны электросетевого хозяйства установлены п. 8 и п. 9 Правил.

Охранные зоны магистральных трубопроводов. По территории проектирования проходит нефтепродуктопровод «Красный Бор – Ручьи», вдоль трассы которого установлены охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

В соответствии с письмом ООО «Балттранснефтепродукт» от 04.04.2014 г. № 01/35АП/1524 согласно СП 125.13330.2012 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов», таблица 2, минимальные расстояния от оси нефтепродуктопровода до общественных зданий и сооружений, жилых зданий в три этажа и более составляет 50 м (позиция 1), до складского комплекса - 20 м (позиция 2).

Противопожарные расстояния от границ застройки.

К западу от проектируемого микрорайона располагается лесной массив, который относится к лесному фонду. Данный лесной фонд представлен землями Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества. Согласно  п. 4.14 СП 4.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м.

14. Охрана окружающей среды

Проектные предложения проекта планировки направлены на обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Оптимизация экологической обстановки при разработке документации по планировке территории достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Проектные предложения разработаны с учетом зон с особыми условиями использования территории и установленных для них регламентов, оценки санитарно-экологического состояния окружающей среды.

Территория проектирования с точки зрения обеспечения экологической безопасности является благоприятной для развития жилой застройки, т.к. удалена на достаточное расстояние от крупных источников негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Проектируемая территория представлена жилой, общественно-деловой и производственной застройкой.

Жилая застройка запроектирована с учетом санитарно-защитных зон существующих и планируемых предприятий и объектов, санитарных разрывов между зданиями, требованиями к инсоляции, и возможностью размещения инфраструктурных элементов – площадок для спорта и отдыха, мусоросборников и т.д.

Для снижения негативного акустического воздействия на застраиваемую территорию проектом предусматривается установка шумозащитных экранов по краям тротуара Колтушского шоссе. Установка экранов позволит добиться снижения уровня шума до допустимых значений: в дневное время - 55 дБА и в ночное время - 45 дБА. При реализации проекта планировки шумозащитные функции будут также выполнять здания общественно-деловой застройки, располагаемые вдоль Колтушского шоссе.

В планировочном решении проектируемой территории предусмотрено развитие системы зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования на территории квартала (без учета участков общеобразовательных учреждений и дошкольных организаций)  составляет 5 м2/чел.

Объекты зеленого строительства, объединенные в непрерывную систему, включаются в структуру экологического каркаса деревни, наряду с существующими и вновь создаваемыми зелеными насаждениями, озеленением санитарно-защитных зон, что в целом способствует поддержанию экологического равновесия и созданию благоприятной среды обитания.

Для решения проблемы, связанной с нехваткой мест для хранения автомобильного транспорта на фоне повышения общей автомобилизации населения, проект планировки предусматривает размещение паркингов, гостевых автомобильных стоянок в непосредственной близости от объектов общественно-делового назначения и на придворовых территориях многоквартирных жилых домов с соблюдением санитарных нормативов.

В проекте выполнен комплекс работ по обоснованию развития инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения санитарных требований проектом предложена система мусороудаления для всех жилых зданий, учреждений и элементов транспортной инфраструктуры, размещенных в границах проектирования.

15. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

15.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов поселения и жизнедеятельность населения

На территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе на проектируемой территории, расположенной в северной части деревни Янино-1, ограниченной КАД (внешняя сторона), Колтушским шоссе, Черной дорогой и железнодорожной линией, источником чрезвычайных ситуаций могут быть техногенные и природные воздействия, а также воздействие современных средств поражения.

15.1.1. Результаты возможных последствий воздействия современных средств поражения

Территория, расположенная в деревне Янино-1 муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ограниченная КАД (внешняя сторона), Колтушским шоссе, Черной дорогой и железнодорожной линией, к группам территорий по гражданской обороне не отнесена (Постановление Правительства РФ от 03.10.98 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»).

В случае применения оружия массового поражения на проектируемой территории возможны разрушения и повреждения зданий и сооружений на всей площади, и радиоактивное заражение территории. Разрушения и пожары на территории, поражение населения происходит в результате действия ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения территории, а также воздействия электромагнитного импульса.

Анализ характера застройки проектируемой территории показал, что на проектируемой территории отсутствуют объекты, отнесенные к категории по гражданской обороне, по которым возможно применение высокоточного оружия.

Также опасность могут представлять диверсии (террористические акты). Особенно уязвимы при совершении террористических актов крупные объекты инфраструктуры, транспортные средства, общественные и торговые, жилые здания, потенциально опасные промышленные объекты, системы связи и управления, и другие объекты, в которых находится значительное количество жителей.

Определение границ возможной опасности проектируемой территории

Территория, расположенная в деревне Янино-1 муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ограниченная КАД (внешняя сторона), Колтушским шоссе, Черной дорогой и железнодорожной линией расположена вблизи границы Санкт-Петербурга, отнесенного к городам «особой группы» по гражданской обороне.

Для проектируемой территории, согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», устанавливаются следующие зоны возможной опасности:

- возможных слабых разрушений;

- возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения);

- необходимости обеспечения режима светомаскировки.

15.1.2. Результаты возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЧС техногенного характера

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера на проектируемой территории рассматриваются:

- пожары и аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии на транспорте;

- аварии (прекращение функционирования) на инженерных сетях;

- аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах.

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера на проектируемой территории рассматриваются:

Пожары и аварии на взрывопожароопасных объектах

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

В соответствии с требованиями федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций», к потенциально опасным объектам, аварии на которых могут стать причиной ЧС на проектируемой территории, следует отнести газорегуляторный пункт (зона минимальных расстояний до зданий и сооружений – 10 м.), газопровод низкого и высокого давления (зоны минимальных расстояний до зданий и сооружений – 7 м), а также нефтепродуктопровод «Красный Бор – Ручьи», принадлежащий ООО «Балттранснефтепродукт», размер его охранной зоны составляет 25 м, минимальное расстояние от оси трубопровода до жилой застройки – 50 м, до складских объектов - 20 м.

Аварии на автомобильном транспорте

Анализ опасности близлежащих к рассматриваемой территории потенциально опасных промышленных объектов и объектов транспорта показал, что к потенциально опасным объектам аварии, на которых могут стать причиной ЧС на проектируемой территории, следует отнести участки автомобильных дорог.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на автомобильном транспорте, с указанием применяемых для этого методик расчетов

При транспортировке ЛВЖ автотранспортом возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- розлив ЛВЖ без возгорания;

- розлив ЛВЖ с последующим их возгоранием;

- розлив ЛВЖ с последующим взрывом паров.

К основным поражающим факторам рассматриваемых ЧС относится тепловое излучение горящих разлитий и воздушная ударная волна при взрывах топливовоздушных смесей (ТВС).

Прогнозирование возможных последствий производилось с использованием методик ГОСТ Р 12 3 047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования»:

- Метода расчета интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ.

- Метода расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве.

- Метода расчета параметров испарения горючих ненагретых жидкостей и сжиженных углеводородных газов.

Прогнозирование масштабов заражения АХОВ осуществляется в соответствии с РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

При расчетах последствий образования облака АХОВ при разгерметизации емкости транспортировки, применялась «Программа расчета аварии на ХОО с проливом АХОВ» АГЗ МЧС РФ 2001 г.

В качестве сценариев аварийных ситуаций и возможных вариантов их развития, выбраны следующие:

Сценарий № 1.3.1: практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объемом 30 м3 (100 %) → образование пролива ЛВЖ→ испарение ЛВЖ без возгорания.

Сценарий № 1.3.2: практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объемом 30 м3 (100 %) → образование пролива ЛВЖ + наличие источника зажигания →  пожар пролива.

Сценарий № 1.3.3: практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объемом 30 м3 (100 %) → образование пролива ЛВЖ → испарение ЛВЖ с поверхности пролива → образование взрывоопасной паровоздушной смеси + наличие источника зажигания → взрыв.

Сценарии с частичным выбросом вещества 10% и 30 % аналогичны рассматриваемым.

Справочные данные и модели расчетов приведены в указанных выше методиках.

Таблица 15.1.2-1 – Зоны теплового поражения

| Сценарий 1.3.2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика поражения | Интенсивность теплового излучения кВт/м2 | Граница зоны, м |
| Условный радиус пролива, м | - | 13,8 |
| Ожоги первой степени через 6-8 с, м | 10,5 | 20,1 |
| Ожоги второй степени через 15-20 с, м | 7,0 | 24,7 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 50,2 |

Таблица 15.1.2-2 – Результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов

| № п/п | Параметр | Пожар пролива |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бензин (25м) |
| Пожар пролива |  |  |
| 1 | Разрушение соседних емкостей, зона безвозвратных потерь, м | 11 |
| 2 | Воспламенение деревянных конструкций (зона санитарных потерь), м | 13 |
| 3 | Безопасное для объектов расстояние (зона косвенных поражений персонала), м | 22 |
| Взрыв вторичного облака ГПВС (зоны поражения ударной волной, м) |  |  |
| 4 | Зона полных разрушений (безвозвратных потерь) А | 53 |
| 5 | Зона сильных разрушений (безвозвратных потерь) B | 64 |
| 6 | Зона средних разрушений (безвозвратных потерь) C | 108 |
| 7 | Зона слабых разрушений (санитарных потерь) D | 172 |
| 8 | Зона расстекления (косвенных потерь) Е | 862 |
| 9 | Средние частоты аварий в год | 10-6 |

При транспортировке (АХОВ) автотранспортом возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением емкостей и загрязнением окружающей природной среды и поражения населения на больших расстояниях.

Сценарий № 1.1.1 и 1.2.1: разрушение контейнера с АХОВ - выброс газовой фазы АХОВ, образование пролива АХОВ с последующим испарением →  образование токсичного облака → распространение токсического облака → интоксикация людей

Сценарий 1.1.2 и 1.2.2: разгерметизация контейнера с АХОВ → постепенное истечение АХОВ с образованием  незначительного  пролива АХОВ  с последующим  испарением либо продолжительный  выброс газовой  фазы АХОВ  (до  10  %  от емкости транспортировки) → образование токсичного облака → рассеивание выбросов в атмосфере → локализация аварии. Сценарии с частичным выбросом вещества 10% и 30 % аналогичны рассматриваемым. Справочные данные и модели расчетов приведены в указанных методиках. Толщина слоя пролившегося АХОВ - 0,05 м. Температура воздуха - 20 °С. Скорость ветра в районе аварии - 1 м/с. Время после начала аварии - 0,5 часа. Степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия.

Таблица 15.1.2-3 – Зоны химического заражения

| Параметр | Хлор С 1.1.1 | Аммиак С 1.2.1 |
| --- | --- | --- |
| Глубина зоны заражения, км | 2,5 | 1,15 |
| Площадь зоны фактического заражения АХОВ км2 | 0,44 | 0,094 |
| Площадь зоны возможного заражения АХОВ км2 | 9,81 | 2,097 |
| Геометрический вид зоны поражения | сектор 180° | сектор 180° |
| Продолжительность действия поражающего действия ч | 1,29 | 1,21 |

Аварии (прекращение функционирования) на инженерных сетях

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах

Потенциально опасных объектов, расположенных на прилегающей к проектируемой территории не расположено.

ЧС природного характера

На территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе на проектируемой территории деревни Янино-1, возможными источниками ЧС природного характера могут быть: шквалистые ураганные ветры, сильные морозы, снегопады, крупный град, обледенение, гололед, ливневые дожди.

В соответствии со СНиП 22-01-95 категория оценки сложности природных условий - простая, категория опасности природных процессов - умеренно опасная.

Планируемая территория находится вне зоны опасных сейсмических воздействий, сейсмичность района не превышает 5 баллов, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81 «Строительство в сейсмических районах», не требуется.

Сильный ветер

Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Подтопление

Повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов уровня аэрации, приводит к нарушению хозяйственной деятельности на такой территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, образованию почвогрунтов.

Весной возможно подтопление паводковыми водами защитных дренажей проектируемых объектов. Оно приводит к прекращению подземного стока в водоем, вызывая заболачивание территории.

Для защиты от подтопления проектируемых объектов, водонесущих коммуникаций, сельскохозяйственных угодий надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопление территории в зависимости от требований их функционального использования.

Ливневые дожди

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района строительства, ливни, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Сильный снегопад

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/см2.

Сильные морозы

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры). Температура наиболее холодной пятидневки для данного района строительства с обеспеченностью 0,92 составляет минус 260 С, с обеспеченностью 0,98 минус 300 С.

Природные пожары

Причинами природных пожаров является:

- самовозгорание сухой растительности и торфа;

- разряды атмосферного электричества (молнии).

- лесные и лесоторфяные пожары.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Крупный град

Град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Слой выпавшего града иногда составляет несколько сантиметров.

Гололед

Гололёд, в отличие от гололедицы,	образуется исключительно при выпадении переохлаждённого дождя при отрицательной температуре воздуха. Гололёд — редкое явление природы по сравнению с гололедицей — скользкой дорогой.

В качестве мер защиты от гололеда спасает гранитная крошка. При химическом способе гололед с аэродромных покрытий удаляют с помощью химреагентов (АНС, карбамид). Против гололеда применяют и гранулированные реагенты. Реагент АНС может применяться на покрытиях всех типов.

15.2. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающим состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки генерального плана

Основными показателями по существующим ИТМ ГОЧС являются:

- наличие и состояние защитных сооружений ГО;

- наличие систем управления и оповещения;

- мероприятия по световой маскировке;

- наличие объектов коммунального назначения, приспосабливаемых для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта;

- наличие сборно-эвакуационных пунктов.

15.2.1. Наличие и характеристики защитных сооружений гражданской обороны

В настоящее время на проектируемой территории существующих ЗСГО не расположено. В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» укрытие населения проектируемой территории предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

15.2.2. Наличие систем управления и оповещения

Общая характеристика и технические решения по оповещению территории поселения

Территория муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в настоящее время радиофицирована, телефонизирована, обеспечивается кабельным и эфирным телевидением.

Обеспечение территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» услугами связи планируется с использованием ресурсов операторов связи Ленинградской области: ОАО «Северо-Западный Телеком».

Расположение пункта доступа (АТС) операторов связи для подключения объектов, планируемых для размещения на территории поселения, предусматривается согласно техническим условиям соответствующих организаций.

В случае угрозы и возникновения ЧС (выполнение мероприятий ГО) планируемая вышеназванная телекоммуникационная инфраструктура позволит обеспечить управление в полном объеме.

По всей территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе на проектируемой территории деревни Янино-1 предусматривается комплексное использование оборудования, средств оповещения и информирования РАСЦО Ленинградской области, радиотрансляционной сети Ленинградского областного филиала ОАО «Северо-Западный Телеком», элементов РП ОКСИОН, организаций с взаимным резервированием оборудования и линий управления.

Предусматривается применение следующих технических средств:

- громкоговорители рупорные с декодером для оповещения на территории основных улиц (площадей) и магистралей;

- громкоговорители рупорные без декодера для оповещения прилегающей территории объектов;

- электромеханические сирены С-40, подключенные к РАСЦО с использованием блока управления по каналу Ethernet;

- абонентские громкоговорители сети проводного вещания радиотрансляционной сети Ленинградского областного филиала для оповещения в помещениях объектов;

- терминальные комплексы пунктов уличного информирования и оповещения населения (ПУОН) РП ОКСИОН;

- терминальные комплексы пунктов информирования и оповещения в зданиях с массовым пребыванием людей (ПИОН) РП ОКСИОН.

Звуковое оповещение и информирование населения

Для доведения звуковых сигналов (сигнал «Внимание всем!» и речевые сообщения) до населения, находящегося на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение», предполагается установка громкоговорителей и электромеханических сирен.

Места размещения звуковых средств оповещения

Размещение рупорных громкоговорителей с декодером производится на фасаде зданий в местах массового пребывания людей и на основных улицах в населенных пунктах муниципального образования «Заневское сельское поселение». Количество и места размещения громкоговорителей определяется при разработке рабочей документации.

Подключение громкоговорителей осуществляется к проектируемым объектам от существующей распределительной фидерной линии от узла доступа сети проводного вещания.

Размещение абонентских громкоговорителей сети проводного вещания определяется на этапе разработки соответствующего раздела проектной документации систем связи проектируемых зданий на территории поселения в соответствии с требованиями ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий».

Размещение электромеханических сирен С-40 производится в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах муниципального образования «Заневское сельское поселение». Количество и места размещения, способы прокладки кабелей, крепления сирены к кровле и размещения управляющего оборудования производится при разработке рабочей документации по данному проекту.

Уточнение мест установки рупорных громкоговорителей, подключенных к объектовым системам оповещения, размещение и расчет параметров самих систем оповещения производится при разработке систем оповещения проектируемых объектов с получением заключения по условиям присоединения к сети проводного вещания и РАСЦО населения Ленинградской области.

Системы коллективного телевизионного приема

В качестве одного из средств доведения сигналов оповещения и информирования до населения, находящегося внутри зданий и сооружений, расположенных на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение», являются телевизионные приемники.

Системы телефонной связи

Одним из средств доведения сигналов оповещения и информирования до руководящего состава организаций, располагающихся на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, являются телефонные аппараты, расположенные в приемных руководящего состава, у руководителей организаций и служб охраны, других дежурно-диспетчерских служб.

Радиофикация

Радиотрансляция застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек городской радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одной основной радиоточке. Потребное количество радиоточек ГРТС для учреждений культурно-бытового обслуживания, гостиничного и оздоровительного комплексов определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования. Подключение предусматривается воздушным вводом, с установкой на кровле радиотрубостойки с абонентским трансформатором.

Сети проводного вещания

Предусматривается развитие системы связи, согласно программам Ленинградской области и Российской Федерации, планам операторов связи.

Органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие в предоставлении услуг связи. В частности, при разработке правил землепользования и застройки, при выделении участков для строительства следует предусматривать меры и  ограничения, обеспечивающие размещение линий и оборудования связи, их охрану, доступ для обслуживания оборудования, недискриминационный доступ операторов связи к ограниченным ресурсам (трассы, ёмкость канализации, помещения и т.п.).

Предусматривается развитие мультисервисной сети, предоставление цифровой телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет, телевидения по запросу, прочих современных и перспективных услуг связи. С этой целью предусматривается прокладка волоконно-оптических линий в каждый дом (квартиру).

В рамках федеральной программы предусматривается переход на цифровое телевизионное вещание.

Прогнозируется рост сегмента услуг беспроводной связи.

Инфраструктура информатики и связи поселения будет развиваться в соответствии с установленными социальными нормами и платежеспособным спросом.

Обеспечение устойчивости функционирования

Для обеспечения устойчивости функционирования системы оповещения и информирования на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» проведена оценка возможных последствий воздействия поражающих факторов, возникающих при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения.

В целях повышения устойчивости функционирования системы оповещения предусматривается резервирование средств оповещения и каналов связи, размещение средств оповещения вне зон возможного распространения завалов, применение различных способов доведения сигналов до организаций и населения (звуковые, визуальные), применение быстро восстанавливаемых систем, линий связи и каналов управления.

Резервирование

Для повышения устойчивости работы средств оповещения предусматриваются:

- резервирование электроснабжения (применение для систем оповещения источников бесперебойного питания, питание узла доступа РАСЦО от различных опорно-усилительных станций (резервирование штатными средствами сельской радиотрансляционной сети), использование энергонезависимых систем (ГРТС);

- перекрытие зон покрытия громкоговорителей, получающих питание от городской радиотрансляционной сети и громкоговорителей, получающих питание от объектовых систем оповещения;

- перекрытие зон различных средств оповещения. Размещение оконечного оборудования предполагает перекрытие зон оповещения громкоговорителей и зон покрытия электромеханических сирен;

- различные способы прокладки линий связи и управления. Использование воздушных линий связи сети проводного вещания, имеющих короткое время восстановления при повреждении и подземных кабельных канализаций, как наиболее защищенных от внешнего воздействия;

- различные способы доведения сигналов до населения (звуковой, визуальный);

- размещение элементов систем оповещения вне зон распространения завалов.

Восстановление элементов РАСЦО при авариях

При разрушающем воздействии опасных факторов и при разрушении элементов РАСЦО восстановление организуется и производится руководством организаций (владельцами объектов), находящихся на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение». В случае масштабного распространения повреждений, вследствие климатического или иного воздействия при значительном разрушении элементов РАСЦО, в том числе за пределами территории муниципального образования «Заневское сельское поселение», восстановление будет организовываться исполнительными органами государственной власти Ленинградской области в рамках восстановления РАСЦО Ленинградской области. При этом предусмотрено использование быстровозводимых конструкций и мобильных средств оповещения.

Для обеспечения оперативного восстановления линий управления систем оповещения, предусматривается использование быстровозводимых линий связи на основе воздушных и кабельных линий связи радиотрансляционной сети Ленинградского областного филиала ОАО «Северо–Западный Телеком».

15.2.3. Мероприятия по световой маскировке

Проектируемая территория находится в зоне световой маскировки. Для повышения устойчивости и в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 проектом необходимо предусмотреть мероприятия по светомаскировке освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах:

- частичное затемнение (ЧЗ). Режим ЧЗ предназначен для проведения подготовительных мероприятий к введению режима полного затемнения;

- полное затемнение (ПЗ). Режим ПЗ является основным режимом светомаскировки.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки - отключение освещения, в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, а также механический способ - установка зашторивающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Мероприятия по световой маскировке наружного освещения на осваиваемой территории (улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия по световой маскировке Ленинградской области в составе мероприятий ГУП «Ленсвет». Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизовано, дежурным персоналом ГУП «Ленсвет» с единого диспетчерского пункта, телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления. Проектирование сетей наружного освещения проектируемых объектов осуществляется с привязкой к существующим системам электропитания и управления освещением Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Управление мероприятиями по световой маскировке освещения территории сохраняемых, реконструируемых и проектируемых объектов капитального строительства предусматривается децентрализованным - телемеханическим или дистанционным способом из пунктов управления освещением территории каждого объекта в отдельности. Управление осуществляется дежурным персоналом эксплуатирующих организаций. После выполнения мероприятий светомаскировки на отключенных фазах питания освещения снимаются предохранители и отключаются катушки автоматов дистанционного управления для предотвращения несанкционированного включения освещения средствами автоматики.

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, архитектурная подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме Ч3 не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки к различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

В режиме ПЗ все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью. Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 - 3.18 СНиП 2.01.53-84. В режиме ПЗ, в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 - 2.5 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

15.2.4. Наличие объектов коммунального назначения, приспосабливаемых для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта

В соответствии с требованиями п. 10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Санитарная обработка транспорта и населения на проектируемой территории не предусматривается.

15.2.5. Наличие сборно-эвакуационных пунктов (СЭП)

Одним из важных мероприятий защиты при ЧС является своевременный вывод и эвакуация рабочих, служащих и населения из зон возможных разрушений, радиационного, химического, бактериологического заражения, затоплений и других опасностей.

В настоящее время на проектируемой территории существующие СЭП отсутствуют.

15.2.6. Данные о наличии организаций, отнесенных к категориям по ГО

На территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области объектов (организаций), категорированных по гражданской обороне (ГО) и продолжающих производственную деятельность в военный период в настоящее время не расположено.

15.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите и жизнеобеспечению его населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

15.3.1. Обеспечение пожарной безопасности

В настоящее время на проектируемой территории существующих пожарных депо не расположено.

Размещение и характеристики проектируемых пожарных депо

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г. №-123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация пожарных подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Средняя скорость пожарных автомобилей принята - 40 км/час.

Проектом генерального плана Заневского сельского поселения принято решение о необходимости размещения четырех пожарных депо, в том числе одного пожарного депо на 8 пожарных автомобилей в деревне Янино-1.

В соответствии с п.1.2 НПБ 101-95 и статьей 33 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» здание пожарного депо в деревне Янино-1 принято I типа на 6 основных автомобилей и 2 специальных автомобилей (автолестница или автоподъемник и автомобиль газодымозащитной службы).

На дальнейших стадиях проектирования предусматриваются планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

Планировочные решения проекта обеспечивают своевременную эвакуацию персонала и посетителей и их защиту от опасных факторов пожара в соответствии со СНиП 21-01-97*.

Предусматривается размещение зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются улицами и магистралью устойчивого функционирования.

Для наружного пожаротушения применяются пожарные гидранты, устанавливаемые на сетях водопровода. При проектировании мест установки пожарных гидрантов (ПГ) предусматривается, что расстояние от ПГ до наиболее удаленной точки пожара не более 150 метров, ПГ размещаются (по возможности) за пределами зон распространения завалов.

Необходимость устройства пожарного водопровода и других стационарных средств пожаротушения предусматривается в зависимости от степени огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий, величины и пожаро - взрывоопасное временной пожарной нагрузки.

15.3.2. Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе

В зоне минимальных расстояний трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать крапы и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия, в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03-2003г.».

Общие требования к эксплуатации взрывопожароопасных объектов:

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.

- Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.  Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

- при хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.

- в зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- в цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

- территории нефтебаз (складов), наливных и перекачивающих станций должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м.

- обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.

Запрещается:

- эксплуатация негерметичных оборудования и запорной арматуры;

- уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- наличие деревьев и кустарников в каре обвалований;

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

- слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

Мероприятия по защите населения и территории при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом в случае возникновения ЧС ущерб производству и численность пострадавшего населения будет зависеть от характера и количества груза, места, времени и вида аварии, оперативности оповещения и действий соответствующих служб.

Средствами предотвращения ЧС должны явиться прежде всего, исключение расхлябанности, надежные охранные мероприятия, полная сосредоточенность на строгом соблюдении технологических процессов, постоянные тренировки персонала, мониторинг технологически опасных предприятий, строгий контроль за состоянием транспортных средств, сопровождение передвижения опасных грузов эскортом милиции.

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом необходимо соблюдать правила, установленные постановлением Правительства №272 от 15.04.2011 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" (с изменениями и дополнениями).

Мероприятия по защите людей при авариях на ЛАЭС

В случае возможной аварии на ЛАЭС предусматривается эвакуация населения в безопасные районы.

Для защиты населения, персонала и посетителей объектов на проектируемой территории от радиоактивного загрязнения при аварии на ЛАЭС целесообразно предусматривать:

- подключение объектов к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об авариях и порядке действия персонала и посетителей при угрозе ЧС;

- заполнение оконных проемов помещений зданий металлопластиковыми окнами с двойным остеклением и уплотнением по периметру закрывания для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

- заполнение дверных проемов помещений зданий дверями с уплотнением по периметру для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

- принудительное отключение систем вентиляции зданий с механическим побуждением дежурным линейным персоналом.

Временное укрытие людей, до начала организованной эвакуации, целесообразно предусматривать в помещениях с металлопластиковыми стеклопакетами.

15.3.3. Мероприятия по защите от ЧС природного характера

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Для усиления несущей способности поверхностных грунтов предусматривается замена ослабленных грунтов на грунты с более высокой несущей способностью.

Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающей территории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в систему водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий предусматривается водонепроницаемая отмостка. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации.

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

На последующих этапах проектирования при проектировании каждого конкретного здания предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

Защита от ветрового воздействия – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Санкт-Петербурга. Инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов.

Защита от атмосферных осадков и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие веса снежного покрова в 180 кгс/м2.

Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов.

В целях пожарной безопасности в лесах должны осуществляться следующие мероприятия:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- дополнительные меры пожарной безопасности в лесах по решению Правительства Ленинградской области.

- создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

- подготовка руководителей тушения лесных пожаров;

- обучение работников пожарных формирований тушению лесных пожаров, проведение тактических учений и тренировок;

- оборудование помещений для временного проживания лиц, участвующих в тушении лесных пожаров и др.

Наличие значительных лесных массивов и осушенных торфяных болот на территории Всеволожского муниципального района, расположение противопожарных служб лесничеств на территориях других муниципальных районов (Приозерского, Кировского, Тосненского) - вызывают значительные трудности локализации лесных пожаров и их ликвидации как на проектируемой территории, так же как и на всей территории Всеволожского муниципального района. Это может привести  к необходимости эвакуации персонала предприятий и населения из зон пожаров и зон сильного задымления. Для тушения лесных и торфяных пожаров потребуется большое количество сил и средств (технических, финансовых, материальных и т.д.). В зонах потушенных лесных и торфяных пожаров на гарях будет необходимо проведение лесовосстановительных работ.

Учитывая, что опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, для снижения последствий чрезвычайных ситуаций рекомендуется:

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

- усиление и расширение системы мониторинга метеоусловий, своевременное прогнозирование и оповещение об опасности;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ;

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения;

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

- постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов;

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищённость проектируемой территории в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.

15.3.4. Мероприятия по гражданской обороне

Мероприятия по защите людей

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.99 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» общую потребность в защитных сооружениях ГО – противорадиационных укрытиях (ПРУ) устанавливает орган местного самоуправления совместно с органом управления ГОЧС Всеволожского муниципального района.

В качестве основного способа защиты населения муниципального образования «Заневское сельское поселение» рассматривается – укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗСГО).

Защитные сооружения гражданской обороны – отдельно стоящие убежища на территории не предусматриваются, т.к. категорированных по ГО предприятий не расположено. В случае размещения на проектируемой территории объектов (организаций) имеющих мобилизационное задание, необходимо укрытие их наибольшей работающей смены (НРС) в противорадиационных укрытиях (ПРУ), ограждающие конструкции которых должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронте воздушной ударной волны Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2), коэффициент защиты Кз = 200.

В целях обеспечения населения ЗСГО – ПРУ целесообразно рассмотреть возможность приспособления помещений зданий по требованиям к ПРУ, ограждающие конструкции которых должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронте воздушной ударной волны Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2), коэффициент защиты Кз = 100.

Согласно СНиП II.11-77* норму площади пола основного помещения на одного укрываемого следует принимать равной 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 - при трехъярусном расположении нар. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,5 м2 на одного укрываемого.

Точное размещение проектируемых ЗСГО необходимо предусматривать на дальнейших стадиях проектирования.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на проектируемой территории, население из жилого района эвакуируется по магистралям устойчивого функционирования,  не менее чем по двум направлениям.

Мероприятия по эвакуации людей

Проектом предлагается производить сбор эвакуируемого населения осуществлять непосредственно в сборных эвакопунктах (СЭП). Площадки под СЭП необходимо размещать с учетом 30-ти минутной доступности. Данные объекты предусматривается размещать в зонах общественно-деловой застройки. Далее предусматривается вывоз населения из СЭП на магистрали устойчивого функционирования и далее в безопасные районы.    Количество автотранспортных средств, необходимых для доставки укрываемых, рассчитывается исходя из количества укрываемого населения, и определяется планами мероприятий гражданской обороны районного управления МЧС России по Ленинградской области. Тип привлекаемых транспортных средств определяется по их наличию на момент задействования.

В случае полной эвакуации количество эвакуируемого постоянно проживающего населения, составит 3325 человек. В случае эвакуации нетрудоспособного населения составит 998 человек.

Эвакуация людей предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом, с использованием существующей и проектируемой внутриквартальной улично-дорожной сети, которая обеспечивает вывод потоков эвакуируемых не менее чем в двух направлениях на магистрали устойчивого функционирования и далее – в безопасные районы. Ширина незаваливаемой части магистралей устойчивого функционирования обеспечивается не менее 7 метров.

Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей территории

Обеспечение надежности электроснабжения потребителей I категории (пожарно-охранная сигнализация, противопожарное оборудование и т.д.) в объектах социально-бытового назначения осуществляется путем устройства автоматического переключения на резерв (АВР)  устанавливаемого на главных распределительных щитах (ГРЩ) проектируемых объектов.

Мероприятия по повышению устойчивости работы источников водоснабжения

Снабжение проектируемых зданий и сооружений водой предполагается от водопроводных сетей ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", где вопросы защиты водоисточников от ОВ и РВ решаются централизованно.

Решения по обеспечению ввода сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Предусматривается беспрепятственный подъезд на проектируемую территорию пожарных машин, сил и средств ликвидации  последствий ЧС.  Проезд спецтехники  предусмотрен  по внутренним проездам с твердым покрытием.

Ширина местных проездов для специальных машин соответствует требованиям СНиП 2.07.01-97 и обеспечивает свободный доступ и беспрепятственное продвижение к объектам аварийно-спасательных сил и средств.

15.3.5. Критерии для зонирования территории по степени опасности чрезвычайных ситуаций

Проектируемая территория в соответствии с СП 11-112-2001 входит в зону приемлемого риска.

выводы

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени.

16. Технико-экономические показатели проекта планировки

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Величина показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние |  |  |  |  | Проектное предложение |
| I. Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилого района в границах проектирования, в т.ч.: | га |  | 52,1 |  |  |  | 52,1 |
| 1.1. | Зона многоэтажной жилой застройки | га |  | 0 |  |  |  | 12,44 |
| 1.2. | Зона индивидуальной жилой застройки |  |  | 4,45 |  |  |  | 0 |
| 1.3. | Зона размещения объектов общественно-делового и коммерческого назначения | га |  | 1,84 |  |  |  | 6,4 |
| 1.4. | Зона размещения объектов образования и воспитания | га |  | 0 |  |  |  | 2,45 |
| 1.5. | Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га |  | 13,84 |  |  |  | 13,58 |
| 1.6. | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | га |  | 0 |  |  |  | 0,15 |
| 1.7. | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры | га |  | 0 |  |  |  | 2,1 |
| 1.8. | Зона рекреационного назначения | га |  | 16,6 |  |  |  | 14,30 |
| 1.9. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га |  | 15,37 |  |  |  | 0,68 |
| 2. | Из общей площади микрорайона территории общего пользования, в т.ч.: | га/% |  | 0 |  |  |  | 1,56/3,0 |
| 2.1. | улицы, дороги, проезды, площади; | га/% |  | 0 |  |  |  | 1,56/3,0 |
| 3. | Из общей площади микрорайона площадь нормируемых элементов дворовой территории, в том числе | м2 |  | 0 |  |  |  | 5878 |
| 3.1. | площадки для игр детей | м2 |  | 0 |  |  |  | 2448 |
| 3.2. | площадки для отдыха взрослых | м2 |  | 0 |  |  |  | 339 |
| 3.3. | площадки занятий спортом | м2 |  | 0 |  |  |  | 3091 |
| 4. | Плотность застройки жилой зоны | м2/га |  | 224 |  |  |  | 7741 |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения, в т.ч.: | чел. |  |  |  | 30 |  | 3325 |
| 1.1. | Население в жилом фонде нового строительства | чел. |  |  |  | - |  | 3325 |
| 2 | Плотность населения | чел./га |  |  |  | 7,0 |  | 233 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд, в т.ч.: | тыс. м2 |  | 1,0 |  |  |  | 116,4 |
| 1.1. | Жилищный фонд нового строительства | тыс. м2 |  | - |  |  |  | 116,4 |
| 2 | Жилищная обеспеченность | м2/чел. |  | 27,0 |  |  |  | 35,0 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад | место | 0 |  |  |  |  | 200 |
| 2. | Общеобразовательная школа | место | 0 |  |  |  |  | 300 |
| 3. | Амбулатория | посещений в смену | 0 |  |  |  |  | 65 |
| 4. | Аптека | объект | 0 |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 | 0 |  |  |  |  | 200 |
| 6. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Магазины | м2 торговой площади | 0 |  |  |  |  | 600 |
| 8. | Предприятия общественного питания | посадочное место | 70 |  |  |  |  | 70 |
| 9. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 0 |  |  |  |  | 10 |
| 10. | Приёмный пункт прачечной, химчистки | объект | 0 |  |  |  |  | 1 |
| 11. | Отделение банка | операционная касса | 0 |  |  |  |  | 2 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети, всего | м | - |  |  |  |  | 7276,0 |
| 1.1 | Жилая улица (новое строительство) | м | - |  |  |  |  | 474,0 |
| 1.2 | Основные проезды на территории жилого микрорайона (новое строительство) | м | - |  |  |  |  | 4552,0 |
| 1.3 | Основные проезды на территории складского комплекса (новое строительство) | м |  |  |  |  |  | 1370 |
| 1.4 | Жилая улица (реконструкция) | м | - |  |  |  |  | 880,0 |
| 2 | Многоуровневый паркинг | шт/ м/м | - |  |  |  |  | 1/860 |
| 3 | Площадные парковки (обеспечение жилой застройки) | м/м | - |  |  |  |  | 447 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы воды на хоз-питьевые нужды | м3/сут | - |  |  |  |  | 1516,0 |
| 2. | Среднесуточное водопотребление в индивидуальной застройке | л/сут. на чел. | - |  |  |  |  | 300,0 |
| 3. | Протяженность водопроводных сетей диаметром 110-280 мм: | км | - |  |  |  |  | 2,250 |
| VII. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объемы хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут | - |  |  |  |  | 1290,0 |
| 2. | Протяженность канализационных сетей диаметром 160- 250 мм | км | - |  |  |  |  | 2,215 |
| 3. | Среднегодовые объемы поверхностных сточных вод | м3 | - |  |  |  |  | 49908,0 |
| 4. | Производительность очистных сооружений поверхностного стока | л/с | - |  |  |  |  | 140,0 |
| 5. | Протяженность закрытой сети дождевой канализации | км | - |  |  |  |  | 4,0 |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суммарная производительность автономных источников теплоснабжения (крышные котельные) | Гкал/час | - |  |  |  |  | 11,57 |
| 2. | Суммарная производительность отдельно стоящих котельных установок | Гкал/час | - |  |  |  |  | 0,4 |
| 3. | Протяженность сети | км | - |  |  |  |  | 0,42 |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | - |  |  |  |  | 5,56 |
| 2. | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Автономные источники теплоснабжения (крышные котельные) | млн. м3/ год | - |  |  |  |  | 5,36 |
| 4. | Отдельно стоящие котельные установки | млн. м3/ год | - |  |  |  |  | 0,2 |
| 5. | Протяженность сетей газоснабжения низкого давления | км | - |  |  |  |  | 2,32 |
| 6. | Протяженность сетей газоснабжения высокого давления (по территории проектирования) | км | - |  |  |  |  | 0,48 |
| X. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии всего | кВА |  | - |  |  | 2415 |  |
| 2. | Источники покрытия электронагрузок 3-ТП 10/0,4 кВ | кВА |  | - |  |  | ТП 2х630 кВА |  |
| 3. | Протяженность КЛ-10 кВ | км |  |  |  |  | 1,55 |  |
| 4. | Протяженность сети наружного освещения | км |  |  |  |  | 3,23 |  |
| 5. | Количество опор наружного освещения | шт. |  | - |  |  | 75,0 |  |
| ХI. Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телефонизацией | % от населения |  | - |  |  | 100 |  |
| 2. | Количество телефонных номеров, всего, в том числе: | км |  | - |  |  | 1184 |  |
| 2.1. | - телефонные номера объектов жилищного строительства | ед. |  | - |  |  | 1136 |  |
| 2.2. | - телефонные номера объектов общественно-делового назначения | ед. |  | - |  |  | 48 |  |
| 3. | Протяженность сети | км |  | - |  |  | 1,65 |  |
| ХII. Санитарная очистка и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество твердых бытовых отходов от жилищного фонда | тыс. м3/год |  |  | - |  | 6,8 |  |
| 2. | Количество твердых бытовых отходов от объектов торговли | тыс. м3/год |  |  | - |  | 0,5 |  |
| 3. | Смет с усовершенствованных покрытий | тыс. м3/год |  |  | - |  | 1,65 |  |
| ХIII. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Озеленение санитарно-защитных зон, зон минимальных расстояний | % |  | - |  |  | 60 |  |
| 2. | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | ПДК |  | < 1 |  |  | < 1 |  |
| 3. | Уровень загрязнения почв | ПДК |  | < 1 |  |  | < 1 |  |
| 4. | Уровень шумового воздействия от автотранспорта | дБА |  | < 55 |  |  | < 55 |  |

II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- Основные положения

Проект межевания территории, расположенной в деревне Янино-1 муниципального образования «Заневское сельское поселение», ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:07:103901:10, 47:07:1039001:67, 47:07:1039001:60, индивидуальными жилыми домами вдоль Колтушского шоссе, Черной дорогой и железнодорожной линией, разработан в составе проекта планировки с целью установления границ существующих земельных участков, участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Проектируемая территория располагается в кадастровых кварталах 47:07:1039001 и 47:07:1002002 в деревне Янино-1 и в основном является свободной от застройки, за исключением северной части вдоль Колтушского шоссе, где расположена гостиница «ПетроСпортОтель».

Проект межевания разработан с учетом требований следующей правовой, нормативной и методической базы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Принят и введен в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150;

- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.Утверждены приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года №83 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области»;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98, принятая Постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. N 18-30.

Проект межевания разработан в виде графических материалов и пояснительной записки и содержит предложения по межеванию территории (проектное межевание), а также обоснования границ земельных участков проектируемых объектов капитального строительства.

Графические материалы проекта межевания территории включают в себя чертежи межевания территории:

- «Опорный план межевания территории», выполненный в масштабе 1:2000 в план-схеме, на котором отображены:

- границы кадастровых кварталов;

- границы существующих сохраняемых и подлежащих ликвидации земельных участков;

- неразмежеванные территории;

- инженерные сети и сооружения;

- границы существующих зон с особыми условиями использования территорий.

- «Чертеж межевания территории», выполненный в масштабе 1:500 в план-схеме, на котором отображены:

- красные линии;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы существующих земельных участков;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и для размещения объектов капитального строительства местного значения, а также планируемых под благоустройство.

- границы зон с особыми условиями использования территорий.

Пояснительная записка содержит сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания, обоснование принятых решений, в том числе, обоснование размеров и границ земельных участков, основные технико-экономические показатели проекта.

- Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки, в соответствии с градостроительной документацией и градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки применительно к части территории МО «Заневское сельское поселение», на основании полученных исходных данных, в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области.

При разработке проекта межевания использованы следующие материалы:

- Генеральный план муниципального образования «Заневское сельское поселение», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района от 29.05.2013 № 22;

- Изменения к Правилам землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в границах населенного пункта деревня Янино-1, утвержденные решением Совета Депутатов второго созыва №13 от 25.04.2014 г.;

- Топографическая съемка в масштабе 1:1000 в границах проекта межевания;

- Сведения государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости, расположенных в границах территории проектирования;

- Сведения об источниках негативного воздействия, оказывающих влияние на проектируемую территорию.

Комплексный анализ исходных данных показал следующее:

В соответствии с утвержденными изменениями к Правилам землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» от 25.04.2014 г. территория проектирования относится к территориальным зонам:

1) ОД-1.1.1 – «Территория размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения с размещением многоэтажных жилых домов» со следующими видами разрешенного использования:

Основные виды разрешенного использования:

- административно-управленческие учреждения;

- объекты культуры и искусства;

- объекты детского дошкольного воспитания;

- объекты начального и среднего общего образования;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- аптеки;

- предприятия бытового обслуживания населения;

- гостиницы;

- предприятия общественного питания;

- торговые объекты;

- рынки;

- физкультурно-оздоровительные сооружения;

- автостоянки/гаражи многоярусные;

- объекты пожарной охраны с обязательным соблюдением режима санитарно-защитных зон;

- предприятия по обслуживанию автомобилей (автозаправочные станции, станции технического обслуживания) с обязательным соблюдением режима санитарно-защитных зон;

- объекты инженерно-технического обеспечения;

- культовые здания;

- существующие индивидуальные жилые дома;

- общежития.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- площадки для отдыха детей и взрослых;

- площадки для отдыха взрослых;

- площадки для хозяйственных целей;

- спортивные площадки;

- автостоянки гостевые.

Условно разрешенные виды использования:

- много- и среднеэтажные жилые дома;

- промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V класса опасности с обязательным соблюдением режима санитарно-защитных зон;

- объекты, связанные с обслуживанием предприятий.

2) П-1.3 – «Зона размещения производственных складских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности» со следующими видами разрешенного использования:

Основные виды разрешенного использования:

- производственные и коммунально-складские объекты IV-V класса опасности;

- сооружения инженерной и транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения IV-V класса опасности;

- автостоянки/гаражимногоярусные;

- административно-управленческие учреждения;

- ветлечебницы (с содержанием животных);

- питомник служебных собак;

- предприятия бытового обслуживания;

- предприятия розничной торговли;

- предприятия общественного питания;

- рынки;

- гаражи;

- объекты пожарной охраны;

- комплексы складского и логистического назначения, места перегрузки и хранения грузов;

- автостоянки гостевые;

- автостоянки для хранения грузовых автомобилей;

- автотранспортные предприятия;

- предприятия автосервиса;

- объекты инженерно-технического обеспечения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- площадки для хозяйственных целей;

- зелёные насаждения специального назначения;

- здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разрешенного;

- использования;

- пункты оказания первой медицинской помощи.

Условно разрешенные виды разрешенного использования:

- гостиницы.

В северной и центральной части проектируемого микрорайона территория предназначена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно объектами делового, административного и общественного назначения с возможностью размещения много- и среднеэтажных жилых домов. В южной части территория подлежит застройке промышленными, коммунальными, складскими объектами IY-Y класса опасности с размером санитарно-защитной зоны не более 100 м, а также объектами коммерческого назначения.

Проектом межевания было выделено:

- 4 участка для  размещения многоэтажной секционной жилой застройки;

- 1 участок для размещения общественно-деловой застройки;

- 4 участка для размещения объектов инженерного обслуживания;

- 1 участок для размещения детского дошкольного учреждения;

- 1 участок для размещения средней общеобразовательной школы;

- 1 участок для размещения паркинга;

- 2 участка, планируемых под благоустройство;

- 1 участок для промышленного использования;

- 5 участков для размещения железнодорожных путей.

Решения по межеванию территории приняты на основе проектных предложений проекта планировки в соответствии с заданием на проектирование.

Сервитуты, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на территории проектирования отсутствуют.

На территории проектирования объектов культурного наследия нет.

В соответствии с утвержденной градостроительной документацией, территория проектирования попадает в зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны транспорта;

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- охранные зоны магистральных трубопроводов;

- противопожарные расстояния от границ застройки.

- Обоснование принятых решений, в том числе обоснование размеров и границ земельных участков

Проект планировки является основой для разработки проекта межевания данной территории.

Разделение проектируемой территории осуществляется в две стадии - проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования посредством красных линий, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков внутриквартальной территории в красных линиях, установленных проектом планировки.

Красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц и которые не подлежат приватизации (согласно части 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации) от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.

Утвержденные в составе проекта планировки красные линии должны использоваться как основание для последующего принятия (в случае необходимости) решений о выкупе, резервировании с последующим выкупом земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд.

Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие инженерные ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам улиц и проездов, предоставляя возможность автономного обеспечения каждого участка без вовлечения  территории других земельных участков для прокладки соответствующих коммуникаций.

Решения по границам земельных участков в проекте межевания обеспечивают устойчивость в долгосрочной перспективе в условиях эффективного и безопасного использования недвижимого имущества на территории участка в соответствии с его назначением и многовариантного пространственного развития (строительство, реконструкция) в границах участка в соответствии с актуальными потребностями и при соблюдении прав и интересов собственников и пользователей соседних объектов недвижимого имущества.

При установлении границ земельных участков обеспечено полное распределение территории проектирования на земельные участки без пропусков и наложений, исключающее образование территориальных объектов неоднозначной принадлежности и назначения, а также земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества.

При разработке проекта межевания территории границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечено условие эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

Каждый земельный участок обеспечен хозяйственным и пожарным подъездом.

В соответствии с планировочным решением проекта планировки на территории проектирования проектом межевания предлагается установление границ земельных участков для:

- предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- размещения объектов капитального строительства местного значения;

- благоустройства.

Земельные участки для планируемых объектов инженерной инфраструктуры установлены в проекте межевания в соответствии с предложенным планировочным решением проекта планировки.

Земельные участки, выделенные в составе проекта межевания территории соответствуют требованиям, предъявляемым к формированию земельных участков как объектов государственного учета недвижимости.

Проектное решение по межеванию территории проектирования представлено на чертеже «Чертеж межевания территории» и в таблицах №№ 3-1 – 3-2.

Таблица 3-1 - Планировочные характеристики объектов межевания

| Номер | Тип застройки | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гостиница, спорткомплекс | 18400,46 | Существующий |
| 2 | Инженерные объекты | 705,252 | Проектируемый |
| 3 | Многоэтажная секционная жилая застройка | 23748,29 | Проектируемый |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа | 16860,76 | Проектируемый |
| 5 | Инженерные объекты | 649,734 | Проектируемый |
| 6 | Инженерные объекты | 1952,85 | Проектируемый |
| 7 | Многоэтажная секционная жилая застройка | 28903,14 | Проектируемый |
| 8 | Инженерные объекты | 945,683 | Проектируемый |
| 9 | Многоэтажная секционная жилая застройка | 9125,7 | Проектируемый |
| 10 | Детское дошкольное учреждение | 7956,63 | Проектируемый |
| 11 | Многоэтажная секционная жилая застройка | 24836,54 | Проектируемый |
| 12 | Благоустройство | 2622,57 | Проектируемый |
| 13 | Благоустройство | 3094,65 | Проектируемый |
| 14 | Паркинг | 10913,07 | Проектируемый |
| 15 | Для промышленного использования | 135803,7 | Существующий |
| 16 | Железнодорожный путь | 953,508 | Проектируемый |
| 17 | Железнодорожный путь | 2579,38 | Проектируемый |
| 18 | Железнодорожный путь | 2294,58 | Проектируемый |
| 19 | Железнодорожный путь | 688,737 | Проектируемый |
| 20 | Железнодорожный путь | 3482,27 | Проектируемый |

Таблица 3-2 - Каталог координат характерных точек земельных участков в план-схеме (номера точек отображены на чертеже проекта межевания)

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95433,97 | 126681,67 |
| 2 | 95415,74 | 126771,26 |
| 3 | 95412,94 | 126785,03 |
| 4 | 95357,90 | 126768,45 |
| 5 | 95360,30 | 126758,09 |
| 6 | 95268,08 | 126628,79 |
| 7 | 95240,90 | 126739,67 |
| 8 | 95222,55 | 126740,35 |
| 9 | 95210,01 | 126740,07 |
| 10 | 95197,66 | 126737,84 |
| 11 | 95057,26 | 126701,01 |
| 12 | 95052,38 | 126699,73 |
| 13 | 95034,38 | 126695,01 |
| 14 | 95035,11 | 126690,21 |
| 15 | 95017,62 | 126687,56 |
| 16 | 95003,37 | 126690,52 |
| 17 | 94996,33 | 126656,56 |
| 18 | 94997,36 | 126653,76 |
| 19 | 94999,49 | 126646,60 |
| 20 | 95025,60 | 126654,07 |
| 21 | 95030,70 | 126650,14 |
| 22 | 95038,45 | 126624,05 |
| 23 | 95046,54 | 126568,61 |
| 24 | 94935,93 | 126538,56 |
| 25 | 94913,38 | 126628,79 |
| 26 | 95008,20 | 126713,79 |
| 27 | 95026,99 | 126734,49 |
| 28 | 95028,45 | 126734,15 |
| 29 | 95008,81 | 126813,84 |
| 30 | 94989,67 | 126897,34 |
| 31 | 95018,20 | 126903,12 |
| 32 | 95037,39 | 126912,74 |
| 33 | 95039,50 | 126913,82 |
| 34 | 95027,11 | 126960,46 |
| 35 | 94593,25 | 126845,00 |
| 36 | 94591,57 | 126819,07 |
| 37 | 94589,89 | 126792,84 |
| 38 | 94593,39 | 126769,13 |
| 39 | 94594,39 | 126762,31 |
| 40 | 94605,03 | 126717,84 |
| 41 | 94739,80 | 126491,49 |
| 42 | 94756,06 | 126495,38 |
| 43 | 94801,42 | 126506,28 |
| 44 | 94812,10 | 126508,85 |
| 45 | 94852,97 | 126518,66 |
| 46 | 94847,86 | 126501,03 |
| 47 | 94831,76 | 126445,46 |
| 48 | 94825,14 | 126401,76 |
| 49 | 94824,61 | 126374,23 |
| 50 | 94827,07 | 126348,68 |
| 51 | 94839,49 | 126283,31 |
| 52 | 94834,21 | 126292,41 |
| 53 | 94828,03 | 126325,72 |
| 54 | 94819,46 | 126371,96 |
| 55 | 94822,91 | 126429,95 |
| 56 | 94839,08 | 126488,75 |
| 57 | 94842,00 | 126500,17 |
| 58 | 94811,36 | 126495,65 |
| 59 | 94807,53 | 126466,79 |
| 60 | 94804,64 | 126427,18 |
| 61 | 94804,17 | 126401,89 |
| 62 | 94808,48 | 126353,07 |
| 63 | 94811,89 | 126330,83 |
| 64 | 94772,50 | 126398,66 |
| 65 | 94722,00 | 126482,48 |
| 66 | 94696,48 | 126526,05 |
| 67 | 94633,80 | 126630,28 |
| 68 | 94614,83 | 126664,59 |
| 69 | 94627,11 | 126671,11 |
| 70 | 94647,21 | 126633,26 |
| 71 | 94682,78 | 126571,23 |
| 72 | 94720,90 | 126506,68 |
| 73 | 94734,22 | 126484,28 |
| 74 | 94768,69 | 126426,30 |
| 75 | 94797,47 | 126377,85 |
| 76 | 94803,65 | 126367,46 |
| 77 | 94800,66 | 126401,77 |
| 78 | 94801,15 | 126427,34 |
| 79 | 94804,04 | 126467,16 |
| 80 | 94803,90 | 126494,55 |
| 81 | 95409,71 | 126804,12 |
| 82 | 95390,02 | 126910,98 |
| 83 | 95414,52 | 126915,49 |
| 84 | 95418,26 | 126921,91 |
| 85 | 95436,17 | 126946,55 |
| 86 | 95438,67 | 126950,91 |
| 87 | 95453,52 | 126984,88 |
| 88 | 95455,40 | 126992,39 |
| 89 | 95454,70 | 127000,11 |
| 90 | 95447,88 | 127026,03 |
| 91 | 95250,39 | 126975,81 |
| 92 | 95252,65 | 126966,60 |
| 93 | 95213,49 | 126956,29 |
| 94 | 95221,09 | 126902,18 |
| 95 | 95223,58 | 126900,53 |
| 96 | 95384,19 | 126942,66 |
| 97 | 95387,14 | 126926,61 |
| 98 | 95248,50 | 126761,83 |
| 99 | 95243,20 | 126760,90 |
| 100 | 95235,81 | 126813,47 |
| 101 | 95200,52 | 126804,22 |
| 102 | 95192,40 | 126862,00 |
| 103 | 95057,19 | 126826,54 |
| 104 | 95070,14 | 126770,02 |
| 105 | 95047,79 | 126824,07 |
| 106 | 95050,92 | 126802,61 |
| 107 | 95063,13 | 126722,19 |
| 108 | 95192,84 | 126756,22 |
| 109 | 95208,10 | 126758,97 |
| 110 | 95223,61 | 126759,32 |
| 111 | 95236,15 | 126759,60 |
| 112 | 95046,77 | 126831,07 |
| 113 | 95046,32 | 126835,93 |
| 114 | 95046,40 | 126840,82 |
| 115 | 95050,42 | 126898,30 |
| 116 | 95050,31 | 126907,20 |
| 117 | 95048,76 | 126915,97 |
| 118 | 95036,39 | 126962,98 |
| 119 | 95149,11 | 126993,66 |
| 120 | 95159,79 | 126958,60 |
| 121 | 95206,04 | 126971,26 |
| 122 | 95198,84 | 126998,70 |
| 123 | 95221,37 | 127004,61 |
| 124 | 95227,94 | 126977,25 |
| 125 | 95229,78 | 126970,57 |
| 126 | 95219,63 | 127011,88 |
| 127 | 95211,08 | 127010,52 |
| 128 | 95192,34 | 127004,83 |
| 129 | 95032,43 | 126841,79 |
| 130 | 95032,33 | 126835,41 |
| 131 | 95032,91 | 126829,04 |
| 132 | 95034,16 | 126820,49 |
| 133 | 95037,07 | 126800,55 |

- Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2014 г. | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь проектируемой территории - всего | га | 52,1 | 52,1 |
| 2. | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: | га | 33,28 | 29,64 |
| 2.1. | Территория многоэтажной жилой застройки | га | 13,38 | 8,66 |
| 2.2. | Территория размещения объектов общественно-делового и коммерческого назначения | га | 1,84 | 1,84 |
| 2.3. | Территория размещения объектов образования и воспитания | га | 0 | 2,48 |
| 2.4. | Территория размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 0 | 0,42 |
| 2.5. | Объект транспортной инфраструктуры (паркинг) | га | 0 | 1,09 |
| 2.6. | Территория, планируемая для благоустройства | га | 0 | 0,57 |
| 2.7. | Территория, планируемая для промышленного использования | га | 13,58 | 13,58 |
| 2.8. | Территория размещения железнодорожного пути | га | 0 | 1,0 |
| 2.9. | Для сельскохозяйственного использования | га | 4,22 | 0 |
| 2.10. | Для эксплуатации здания | га | 0,26 | 0 |
| 3. | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | га | 0 | 1,06 |
| 3.1 | Улицы, дороги, проезды | га | 0 | 1,06 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Ходатайство (декларация) о намерениях инвестора

| № п/п | Перечень вопросов | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения |  |
| 1.1 | Наименование Инвестора (заказчика), реквизиты для связи | Общество с ограниченной ответственностью «Складской комплекс «Янино», тел. 6121134, Директор Гришин Юрий Петрович 9119952101 Заместитель директора по строительству – Богдашов Валерий Евгеньевич, м/тел. 921 4470736 |
| 1.2 | Кадастровый № земельного участка, копия кадастрового плана | Кад. №47:07:1039001:60, площадь – 135804 кв.м |
| 2. | Местоположение намечаемого к строительству предприятия, здания и сооружения | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1. |
| 3. | Характеристика объекта строительства, в т.ч.: - объем производства промышленной продукции (оказания услуг) в целом и по основным видам (в натуральном выражении по номенклатурным группам); - строительные объемы производственных корпусов и административно-бытовых зданий | Складской комплекс черного строительного металлопроката. - Оборот металлопроката – 20 -25 тыс. тонн в месяц. - Крытые 4 цеха, общей площадью – 40 тыс. кв.м, один административный корпус площадью – 1900 – 2500 кв. м (определяется проектированием); - бытовой корпус – 890 – 1010 кв. м (определяется проектированием) |
| 3.1 | - объёмы завозимых и вывозимых грузов | 20-25 тыс. тонн в месяц. |
| 3.2 | - другие данные, которые инвестор считает необходимым сообщить | В составе комплекса: бытовые помещения, БКТП (1500 кВт), КПП, 3 весовые, пункты оформления документов, административный корпус, бытовой корпус, Складские помещения, депо, 2 стоянки для грузового и 1 легкового транспорта – площади определяются проектированием. |
| 3.3 | - планируемые сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию | Сентябрь 2014г. - Декабрь 2015г – 1 очередь. Сентябрь 2015г. – Декабрь 2016г. – 2 очередь. Сетябрь 2016г. – Декабрь 2017г. – 3 очередь. |
| 5 | Примерная численность работающих (общая численность, количество смен, численность наибольшей смены). | Общая численность рабочих – 450 (трехсменный график работы). В смену 150 человек рабочих. Численность ИТР и персонала – 105 человек Наибольшая смена – первая - 255 человек |
| 6 | Ориентировочная потребность предприятия в водных ресурсах (объем расходов воды питьевого качества и на технологические нужды). | Ориентировочная потребность в водных ресурсах – 28 куб. м в сутки на хозяйственно-питьевые цели. Технологические нужды – нет. |
| 7 | Водоотведение стоков. Методы очистки, качество сточных вод, условия сброса, использование существующих или строительство новых очистных сооружений. | Очистка ливневых стоков собственными стоящимися локальными очистными сооружениями в общесплавную канализацию либо напорную через КНС. |
| 8 | Ориентировочная потребность предприятия в энергоресурсах (электроэнергия, газ, тепло, пар, другие виды энергоносителей); источник снабжения (локально или централизовано). | Потребности: - Электроэнергия – 1500 кВт по 3 категории. 1 категория обеспечивается локальными источниками. - Газ – определяется расчетом |
| 9 | Вид используемого транспорта и тип планируемых для использования автомобилей (по грузоподъемности) | Длинномерные тягачи грузоподъемностью 20-30 т. |
| 9.1 | Имеется ли потребность в железнодорожном подъезде | Поставки металла по ж/д. Обязательно требуется ж/д подъезд |
| 10 | Планируемое обеспечение работников объектами коммунального и социально-бытового назначения. | Нет |
| 11 | Потребность в земельных ресурсах (примерный размер земельного участка под планируемое размещение объектов капитального строительства) и сроков его использования. | 135804 кв. м. |
| 12 | Возможное влияние предприятия, сооружения на окружающую среду: | Определяется проектированием |
| 12.1 | - виды воздействия на компоненты природной среды (типы нарушений, предполагаемое наименование и количество ингредиентов-загрязнителей); | 5 класс опасности, санитарно-защитная зона до 50 м. |
| 13 | Отходы производства (виды, объемы, токсичность), способы утилизации. | Твердые бытовые отходы, вывоз по договору с предприятием. |
| 14 | Ваше мнение по необходимости создания общеузловых (общих объектов обслуживающих разных собственников) объектов: |  |
| 14.1 | - в области инженерной инфраструктуры | Сети водоснабжения и канализации |
| 14.2 | - в области развития транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания (в т.ч. необходимы ли общие парковки для легкового транспорта) | Объекты транспортной инфраструктуры – дороги. |
| 14.3 | - в области обеспечения централизованной охраны предприятий и объектов | нет |
| 14.4 | - в области бытового обслуживания (столовые, магазины, сервисные услуги) | нет |
| 15 | Дополнительные данные, которые инвестор считает необходимо сообщить | - Сообщаем о необходимости внесения в площадь проектирования ППТ и ПМ землеотвода ж/д. подъездного пути от врезки в основной подъездной путь до границ земельного участка Кад. №47:07:1039001:60. - Рассмотреть возможность и необходимость транзита длинномерных тягачей по существующей «черной» автомобильной дороге до земельного участка Кад. №47:07:1039001:60 через планируемый к строительству жилой квартал. - Учесть в разрабатываемой проектной документации необходимость левого поворота длинномерных тягачей на перекрестке «черной дороги» и Колтушского шоссе в сторону Санкт-Петербурга. - Прошу предусмотреть на схеме развития объектов инженерной инфраструктуры точки подключения, к сетям инженерного обеспечения и выделить в границах красных линий ППТ и ПМ территории для прокладки линейных объектов инженерного обеспечения планирующего к строительству складского комплекса на земельном участке Кад. №47:07:1039001:60. |

Директор ООО «Складской комплекс «Янино»

Гришин Ю.П.

Приложение 3

Таблица 1 - Перечень исходной информации, предоставленной балансодержателями инженерных сетей и другими организациями

| № п/п | Комитеты, организации | Дата письма | № письма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | 03.03.2014 | 23-22-213/14-0-2 |
|  | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | 08.04.2014 | 23-22-117/14-1-1 |
|  | Филиал ОАО «Ленэнерго» «ПрЭС» | 04.03.2014 | ПрЭС/038/2258-13 |
|  | ОАО «ЛОЭСК» | 17.04.2014 | 03/1421 |
|  | ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | 19.11.2013 | 2/20/2-5897/07 |
|  | ООО «СМЭУ «Заневка» | 19.11.2013 | 1749 |
|  | ООО «СМЭУ «Заневка» | 02.12.2013 | 1828 |
|  | Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | 01.07.2013 | 3179/1-0-15 |
|  | Главное управление МЧС России по Ленинградской области | 03.12.2013 | 10897-2-5-12 |
|  | Постановление Администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» | 27.03.2013 | 103 |
|  | Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению | 27.02.2013 | 47.01.02.000Т.000024.02.13 |
|  | ООО «Балттранснефтепродукт» | 04.04.2013 | 91/35АП/1524 |
|  | Филиал ОАО «Ленэнерго» «СПбВС» | 15.08.2014 | СПбВС/040/6118-9 |
|  | Распоряжение Правительства Ленинградской области | 10.01.2014 | 1-р |
|  | ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | 25.05.2014 | 2/20/2-2683/10 |
|  | ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | 30.06.2014 | 2/20/2-3296/153 |
|  | ОАО «НИИПГРадостроительства» | 30.09.2014 | 590 |
|  | ЗАО «Петербург-Дорсервис» | 26.09.2014 | 1987/14 |
|  | ОАО «НИИПГРадостроительства» | 30.09.2014 | 591 |