Заказчик: «ЗАО «Соржа»

Инв. №                                                                   Договор № 4 от 3 марта 2011 г.

Проект планировки, совмещённый с проектом межевания на территорию производственно-складской зоны «Соржа-Старая» муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Основная часть

Том I

Генеральный директор                                                                        Т.В. Варгина

Главный архитектор проекта                                                              Т.В. Варгина

Главный инженер проекта, канд. техн. наук                                     М.М. Амиров

Санкт–Петербург - Заневка

2011 г.

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей:

Руководитель проекта                                                                  Т.В. Варгина

Главный инженер проекта, канд. техн. наук                              М.М. Амиров

Главный архитектор проекта                                                       Т.В. Варгина

Исполнители:

- Т.В. Варгина, архитектор;

- В.М. Мякиненков, канд. геогр. наук, инженер - экономист;

- Е.Д. Асецкая, инженер;

- А.Ю. Варгина, архитектор;

- Ю.С. Вязилова, инженер – эколог;

- Т.Л. Гончарова, архитектор;

- М. М. Амиров, канд. техн. наук, специалист инженерной инфраструктуры;

- А.Н. Ерецкий, (раздел инженерной инфраструктуры)

- Д.В. Морозов, инженер (раздел инженерной инфраструктуры);

- Э.С. Ковях, инженер (раздел инженерной инфраструктуры)

Содержание

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории производственно-складской зоны «Соржа-Старая», параметрах застройки, характеристиках планируемого развития систем транспортного и инженерно-технического обеспечения, объектах капитального строительства, необходимых для развития территории	6

1.1 Границы проекта планировки и межевания территории	6

1.2 Параметры застройки	7

1.3 Характеристика планируемого развития	8

1.3.3 Формируемые земельные участки для планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для развития территории	12

1.4 Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания	12

1.5 Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения	13

1.5.1 Электроснабжение	14

1.5.2 Теплоснабжение	14

1.5.3 Газоснабжение	14

1.5.4 Телекоммуникации	15

1.5.5 Водоснабжение	15

1.5.6 Водоотведение	16

1.6 Основные технико-экономические показатели по проекту планировки и межевания	18

1.6.1 Основные технико-экономические показатели по проекту планировки	18

1.6.2 Основные технико-экономические показатели по проекту межевания	19

Состав проекта планировки и проекта межевания

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Проект планировки, совмещённый с проектом межевания на производственно-складскую зону «Соржа-Старая» муниципального образования Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Основная часть | Пояснительная записка |
| Том II | Проект планировки, совмещённый с проектом межевания на производственно-складскую зону «Соржа-Старая» муниципального образования Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта планировки с приложением 1 | Пояснительная записка |
| Том III | Проект планировки, совмещённый с проектом межевания на производственно-складскую зону «Соржа-Старая» муниципального образования Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Раздел «Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности» | Пояснительная записка, чертёж |
| Папка № 1 | Проект планировки, совмещённый с проектом межевания на производственно-складскую зону «Соржа-Старая» муниципального образования Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Графические материалы проекта планировки и проекта межевания |  |
| Папка № 2 | Проекты градостроительных планов земельных участков |  |

Графические материалы

| № карты (схемы) | Графические материалы | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Чертежи проекта планировки утверждаемые |  |  |  |
| 1 | Чертеж красных линий. Чертеж линий, обозначающих дороги, проезды, объекты транспортной инфраструктуры. | М 1:2000 |  |
| 2 | Чертеж линий, обозначающих линии связи, объекты инженерной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства | М 1:2000 |  |
| Чертежи по обоснованию проекта планировки |  |  |  |
| 3 | Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:10000 |  |
| 4. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:5000 |  |
| 5. | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | М 1:2000 |  |
| 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2000 |  |
| 7 | Схема инженерного обеспечения территории | М 1:5000 |  |
| 8 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:2000 | дсп |
| 9 | Схема поперечных профилей дорог и проездов (с раскладкой инженерных сетей) | М 1:200 |  |
| 10 | Разбивочный чертеж красных линий с приложением 1: Ведомость координат поворотных точек красных линий | М 1:2000 | Приложение в томе II пояснительной записки |
| Чертежи межевания утверждаемые |  |  |  |
| 11 | Чертёж межевания территории | М 1:2000 |  |
| Проекты градостроительных планов земельных участков |  | М 1:1000 – 1:10000 |  |

# 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории производственно-складской зоны «Соржа-Старая», параметрах застройки, характеристиках планируемого развития систем транспортного и инженерно-технического обеспечения, объектах капитального строительства, необходимых для развития территории

Производственно-складская зона «Соржа-Старая» формируется на части территории Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Производственно-складскую зону составляют земельные участки, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, от которых выступает компания ЗАО «СОРЖА». Согласно часть 6) ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации только в этом случае допускается подготовка документации по планировке территории при отсутствии утверждённого документа территориального планирования (генерального плана Заневского сельского поселения) и правил землепользования и застройки на всю территорию сельского поселения.

## 1.1 Границы проекта планировки и межевания территории

Границами проекта планировки, совмещённого с проектом межевания производственно-складской зоны «Соржа-Старая» Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются:

- с северо-востока - земельные участки, относящиеся к землям населенных пунктов деревни Старая Колтушского сельского поселения;

- с юго-востока - земли сельскохозяйственного назначения (паевые участки), относящиеся к территории Разметелевского сельского поселения;

- с северо-запада - тепличный комплекс ЗАО «Выборжец» Колтушского сельского поселения и садоводство «Колос» Заневского сельского поселения.

- с юго-запада – земли транспорта (железная дорога Санкт-Петербург – Горы с коридором инженерных коммуникаций).

## 1.2 Параметры застройки

| № | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории производственно-складской зоны в границах проектирования | га | 220,4 |
| 2 | Площадь территории в красных линиях | га | 214,08 |
| 3 | Площадь существующих (сформированных) земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | га | 167,38 |
| 3 | Площадь формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | га | 46,70 |
| 4 | Площадь территории общего пользования в границах проектирования | га | 6,32 |
| 5 | Производственные дороги (проезды) | га | 7,8 |
| 6 | Территория благоустройства (зелёные насаждения общего пользования, тротуары, зоны инженерных коммуникаций) | га | 18,4277 |
| 7 | Площадь технических зон инженерных коммуникаций и объектов инженерно - коммунальных сооружений | га | 23,7277 |
| 8 | Коэффициент застройки (отношение застроенной части территории к части территории, свободной от застройки) | % |  |
|  | для территориальной зоны П-1 | % | 0,8 |
|  | для территориальной зоны П-2 | % | 0,4-0,5 |
|  | для территориальной зоны П-3 | % | 0,6 |
| 9 | Минимальная плотность застройки земельного участка производственного объекта (отношение площади застройки к площади объекта в ограде) |  |  |
|  | для территориальной зоны П-1 | % | 60 |
|  | для территориальной зоны П-2 | % | 40-50 |
|  | для территориальной зоны П-3 | % | 60 |
| 10 | Величина отступа от красных линий | м | 0-39,7 |

## 1.3 Характеристика планируемого развития

1.3.1 Площадь действия сервитутов для организации проездов, технических зон инженерных сооружений и коммуникаций

| №/№ | Функциональное назначение | Площадь территории действия сервитута га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Территории общего пользования: под производственные дороги (проезды) |  |  |
| 1 | Проезды: № 1 – № 12 | 7,8 |
| Территории под технические зоны инженерно-коммунальных сооружений |  |  |
| 2 | Объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры | 5,3 |
| Территории под технические зоны инженерных коммуникаций |  |  |
| 3 | Инженерные коммуникации (линейные объекты) | 18,4277 |

1.3.2 Площадь зон особыми условиями использования территории и площадь сервитутов в границах сформированных и формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства

| № п/п | Кадастровый номер существующих земельных участков | Номер формируемых земельных участков | Площадь зон с особыми условиями использования территории (м2) |  |  |  | Площадь сервитутов (м2) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства | Санитарно-защитная полоса водовода | Охранная зона газопровода | Охранная зона магистрального трубопровода (нефтепровода) | Публичные сервитуты | Частные сервитуты |  |
| 1 | 47:07:1039001:176 |  | 3290,36 | 5225,24 | 1760,00 | - | 3046,75 | - |  |
| 2 | 47:07:1039001:517 |  | 639,70 | 1933,47 | 184,21 | - | 675,20 | - |  |
| 3 | 47:07:1039001:518 |  | 10,64 | 2395,46 | 216,02 | - | 810,43 | - |  |
| 4 | 47:07:1039001:554 |  | - | 6225,30 | 547,04 | - | 4286,71 | - |  |
| 5 | 47:07:1039001:555 |  | - | - | - | - | 539,66 | - |  |
| 6 | 47:07:1039001:105 |  | - | 4608,05 | - | - | 2995,78 | - |  |
| 7 | 47:07:1039001:260 |  | - | 4256,69 | - | - | 3371,49 | - |  |
| 8 | 47:07:1039001:171 |  | - | 3988,60 | - | - | 3221,75 | - |  |
| 9 | 47:07:1039001:140 |  | - | 3843,85 | - | - | 2950,81 | - |  |
| 10 | 47:07:1039001:141 |  | - | 3745,33 | - | - | 5935,39 | - |  |
| 11 | 47:07:1039001:142 | 1 | - | 6979,87 | - | - | 8376,69 | - | требуется новый кадастровый номер |
| 12 | 47:07:1039001:143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 47:07:1039001:144 | 2 | - | 8491,52 | - |  | 6454,37 | - | требуется новый кадастровый номер |
| 14 | 47:07:1039001:145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 47:07:1039001:146 |  | - | 4415,40 | - | - | 3414,25 | - |  |
| 16 | 47:07:1039001:147 |  | - | 3202,53 | - | - | 5905,22 | - |  |
| 17 | 47:07:1039001:148 |  | - | 3302,47 | - |  | 4946,35 | - |  |
| 18 | 47:07:1039001:149 |  | - | 2949,58 | - |  | 1975,48 | - |  |
| 19 | 47:07:1039001:150 |  | - | 3055,12 | - |  | 2049,16 | - |  |
| 20 | 47:07:1039001:151 |  | - | 2833,36 | - |  | 1903,28 | - |  |
| 21 | 47:07:1039001:152 |  | - | 2889,31 | - |  | 1943,90 | - |  |
| 22 | 47:07:1039001:153 |  | - | 2940,54 | - |  | 1980,66 | - |  |
| 23 | 47:07:1039001:154 |  | - | 2744,47 | - |  | 2980,76 | - |  |
| 24 | 47:07:1039001:155 |  | - | 2639,48 | - |  | 7910,36 | - |  |
| 25 | 47:07:1039001:156 |  | - | 2594,30 | - |  | 1998,10 | - |  |
| 26 | 47:07:1039001:157 |  | - | 2667,31 |  |  | 2060,46 | - |  |
| 27 | 47:07:1039001:158 | 3 | - | 5093,87 | - | - | 2971,33 | - | требуется новый кадастровый номер |
| 28 | 47:07:1039001:159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 47:07:1039001:160 |  | - | 2575,00 | - | - | 1299,77 | - |  |
| 30 | 47:07:1039001:188 |  | - | 4932,39 | - | - | 3620,47 | - |  |
| 31 | 47:07:1039001:267 |  | 5180,93 | 11102,32 | - | - | 7013,01 | 357,28 |  |
| 32 | 47:07:1039001:319 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 | 47:07:1039001:192 |  | 1215,86 | 4298,60 | - | 19324,99 | 2740,29 | - |  |
| 34 | 47:07:1039001:291 |  | 5385,33 | - | - | 10844,36 | 2993,07 | - |  |
| 35 | 47:07:1039001:386 |  | 1444,00 | - | - | - | 6081,81 | - |  |
| 36 | 47:07:1039001:427 |  | - | - | - | 26497,91 | - | - |  |
| 37 | 47:07:1039001:426 |  | - | - | - | 6810,35 | 1461,42 | 119,57 |  |
| 38 | 47:07:1039001:388 |  | - | - | - | - | 3605,47 | - |  |
| 39 | 47:07:1039001:428 |  | 11080,53 | - | - | - | 15982,03 | - |  |
| 40 | 47:07:1039001:277 | 4 (40 (часть), 41 (часть), 42) | - | - | - | - | 4021,41 | - | требуются новые кадастровые номера для формируемых 2 земельных участков |
| 41 | 47:07:1039001:320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 47:07:1039001:993 | 5(40 (часть), 41 (часть)) | - | - | - | - | 4853,25 | - |  |
| 43 | 47:07:1039001:358 |  | - | - | - | - | 4087,56 | - |  |
| 44 | 47:07:1039001:167 |  | - | - | - |  | 4367,80 | - |  |
| 45 | 47:07:1039001:166 |  | - | - | - |  | 791,60 | - |  |
| 46 | 47:07:1039001:165 |  | - | - | - |  | 1541,15 | - |  |
| 47 | 47:07:1039001:164 |  | - | - | - |  | 1620,02 | - |  |
| 48 | 47:07:1039001:170 |  | - | - | - |  | 3709,61 | - |  |
| 49 | 47:07:1039001:169 | 6 | - | - | - | - | 6077,13 | - | требуется новый кадастровый номер |
| 50 | 47:07:1039001:168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 47:07:1039001:986 | 7 | - | - | - | - | 3823,44 | - | требуется новый кадастровый номер |
| 52 | 47:07:1039001:162 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 47:07:1039001:161 |  | - | - | - | - | 1828,50 | - |  |
| 54 | 47:07:1039001:191 |  | - | - | - | - | 1895,11 | - |  |
| 55 | 47:07:1039001:190 |  | - | - | - | - | 2016,35 | - |  |
| 56 | 47:07:1039001:189 |  | - | - | - | - | 2360,12 | - |  |
| 57 | 47:07:1039001:268 |  | - | - | - | - | 4152,95 | - |  |
| 58 | 47:07:1039001:195 |  | - | - | - | - | 11054,62 | - |  |
| 59 | 47:07:1039001:385 |  |  | - | - |  | 3164,07 | - |  |
| 60 | 47:07:1039001:384 |  |  | - | - |  | 1494,66 | - |  |
| 61 | 47:07:1039001:994 |  | - | - | - | - | 1370,57 | - |  |
| 62 | 47:07:1039001:989 | 8 | - | - | - | - | 704,97 | - | требуется новый кадастровый номер |
| 63 | 47:07:1039001:987 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | - | 9 | 3240,78 | 734,08 | 1288,02 | - | - | - | требуется кадастровый номер |
| 65 | - | 10 | 179,16 | 24677,03 | 1337,96 | 509,12 | - | - | требуется кадастровый номер |
| Итого: |  |  | 31775,32 | 141340,56 | 5333,25 | 63986,73 | 198594,55 | 476,85 |  |

### 1.3.3 Формируемые земельные участки для планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для развития территории

| №/№ | № земельного участка | Площадь земельного участка | Количество объектов | Общая площадь земельных участков объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трансформаторная подстанция 110/ 10 кВ | 1,43 | 1 | 1,43 |
| 2 | Трансформаторная подстанция 10/ 04 кВ | 0,008 | 8 | 0,064 |
| 3 | АТС | 0,06 | 1 | 0,06 |
| 4 | ЛОС (ливневые очистные сооружения) | 1,8 | 1 | 1,8 |
| 5 | КОС (сооружения доочистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков | 0,24 | 1 | 0,24 |
| 6 | Пожарное депо на 2 автомобиля с пожарными резервуарами | 1,6 | 1 | 1,6 |
| 7 | Газораспределительный пункт | 0,015 | 1 | 0,015 |
|  | Всего площадь: |  |  | 5,3 |

## 1.4 Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания

Работа промышленных и складских предприятий и логистических комплексов связана с использованием большегрузного автомобильного транспорта.

Предусматривается строительство 7 связанных между собой (закольцованных) производственных дорог, окаймляющих 8 планировочных кварталов шириной проезжей части 7,0 м и общей протяжённостью 11,095 км, а также автостоянок для временной стоянки автомобилей (уширения проезжей части на 3,5 м) общей площадью 1 га. К каждому земельному участку, как правило, предусмотрены два независимых въезда-выезда. Для уменьшения общего числа съездов на земельные участки и для экономии площади земельных участков собственников предусмотрены сдвоенные въезды на два соседних участка. Длина подъезда на участок принята 8,0 и 20,0 м в зависимости от габаритов транспортных средств (данные деклараций о намерениях). Для обеспечения безопасного въезда-выезда транспорта на производственные участки должны быть обеспечены треугольники видимости.

Для безопасного передвижения работающих в прозводственно-складской зоне вдоль всех проездов предусмотрены тротуары шириной 1,5 м, отделённые от проезжей части полосой 0,8 м спланированной или озеленённой территории. В габаритах зелёной зоны между автодорогой «деревня Старая – Кудрово» и производственно-складской зоной планируется велосипедная дорожка шириной 2,5 м для возможности проезда работающих на предприятиях производственно-складской зоны из близлежащих населённых пунктов Заневского сельского поселения.

## 1.5 Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения

На рассматриваемой территории предусматривается полное инженерное обеспечение планируемых к застройке объектов промышленной, складской и логистической инфраструктуры.

Расчеты прогнозируемых нагрузок выполнены на основании данных указанных в декларациях владельцами земельных участков. При отсутствии данных расчет производился по укрупненным показателям и по данным проектов-аналогов.

Все представленные расчеты являются ориентировочными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Проект планировки территории производственно-складской зоны предусматривает следующие виды инженерного обеспечения:

электроснабжение;

теплоснабжение;

газоснабжение;

водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд;

противопожарный водопровод;

водоотведение сточных вод.

### 1.5.1 Электроснабжение

Электроснабжение объектов предусматривается посредством размещения на территории  восьми блочных трансформаторных подстанций (ТП)  запитанных от проектируемой ПС 110/10 кВ «Соржа». Проектируемая ПС 110/10 кВ подключается по кабельной линии 110 кВ к ПС 330/110 кВ №1 «Восточная».

Расчетная мощность трансформаторов с учетом коэффициента загрузки 0,75 – составит  29180 кВА.

### 1.5.2 Теплоснабжение

В настоящее время на территории производственно-складской зоны «Соржа-Старая» источники централизованного и локального теплоснабжения - отсутствуют.

Перспективная организация теплоснабжения предусматривает генерацию тепла от автономных газовых котельных, размещенных на каждой промышленной площадке.

Выбор участка для размещения автономных котельных определяется непосредственно при рабочем проектировании каждой промышленной площадки.

### 1.5.3 Газоснабжение

В настоящее время проектируемая территория не газифицирована.

Газоснабжение промышленных площадок предусматривается от газопровода, прокладываемого со стороны промышленной зоны «Янино-2».  Подключение объектов на территории производственно-складской зоны следует выполнить согласно ТУ №1511 от 04 августа 2011г. «О выдаче предварительных технических условий подключения».

Окончательное решение по подключению производственно-складской зоны к межпоселковым  сетям газоснабжения – будет приниматься на последующей стадии проектирования (разработке проектной документации).

Непосредственно на территории проектируемой производственно-складской зоны, в северо-западной ее части, предполагается разместить ГРП (высокое/среднее давление) с последующей разводкой распределительных сетей вдоль проектируемых проездов с их закольцовкой.

Прогнозируемый расхода газа составит – 34800122 нм3/год.

### 1.5.4 Телекоммуникации

Проектные решения по обеспечению телекоммуникационными услугами выполнены на основании технических условий № К704/2011 от 16 сентября 2011г. на телефонизацию объектов инфраструктуры проектируемой прозводственно-складской зоны «Соржа-Старая».

Технические решения должны обеспечивать:

прокладку сетей с учетом 10% эксплуатационного запаса;

использование кабелей в полиэтиленовой изоляции.

Марка, тип кабеля, оконечных устройств, емкость АТС уточняется на последующих стадиях проектирования и подлежит обязательному согласованию с Петербургским филиалом ОАО «Ростелеком».

### 1.5.5 Водоснабжение

На рассматриваемой территории производственно-складской  зоны в настоящее время сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют.

Для обеспечения водопотребления предприятий производственно-складской зоны «Соржа-Старая» необходимо создание двух самостоятельных систем. Первая предназначена для транспортировки воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые и производственные нужды (трубопровод В1). Вторая осуществляет подачу воды технического качества на противопожарные нужды (трубопровод В3).

Подключение потребителей следует выполнить на основании технических условий №562 от 21 июля 2011г. на присоединение к муниципальным системам водоснабжения и канализации проектируемой производственно-складской зоны.

Для подачи воды потребителям производственно-складской зоны предусматривается строительство разводящей кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб ПЭ100 диаметром 200…225 мм.

Приготовление горячей воды планируется осуществлять на автономных котельных, расположенных на земельных участках предприятий.

Учет потребляемой воды вести с помощью установки водомерных узлов для коммерческого учета. Проект по установке общего водомерного узла на вводе в производственно-складскую зону разработать в соответствии с требованиями главы IV «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» и п. 11 СНиП 2.04.01-85*.

С целью экономии забора воды из системы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на последующей стадии проектирования целесообразно решить вопрос об объединении систем водоснабжения для противопожарных нужд с системой водоснабжения для полива территории и использования оборотного водоснабжения на большинстве промышленных площадок.

Прогнозируемый расход воды составит – 2257,0 м3/сут.

### 1.5.6 Водоотведение

Проектом предусматривается строительство объединенной системы хозяйственно-бытовой  и производственной канализации для всех предприятий производственно-складской  зоны. При этом хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по своему качественному составу должны соответствовать требованиям, предъявляемым к стокам, сбрасываемым в системы коммунального водоотведения. В случаях, когда на предприятиях образуются производственные сточные воды не соответствующие этим требованиям, необходимо строительство локальных очистных сооружений с целью доведения стоков до требуемых нормативами параметров.

Отвод сточных вод осуществлять на очистные сооружения FloTenk-BioDrafts заглубленного исполнения.

Приемником очищенных сточных вод является приток реки Оккервиль. Согласно данным, полученным от ФГУ «СЕВЗАПРЫБВОД» приток реки Оккервиль относится к рыбохозяйственным водоемам второй категории.

В месте точки сброса очищенных сточных вод предусмотреть установку коммерческого узла учета сточных вод в соответствии с требованиями главы IV «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

Прогнозируемый расход сточных вод составит – 1680,6 м3/сут.

Объем поверхностных сточных вод составит – 7315,6 л/с.

Для отвода поверхностного стока на территории производственно-складской зоны проектируется единая закрытая система дождевой канализации, отводящая поверхностный сток на очистные сооружения. Отвод дождевых вод осуществляется на комплексную систему очистки фирмы FloTenk-OP-OM-SB.

После очистки поверхностные сточные воды по содержанию загрязняющих веществ должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к стокам, направляемым на сброс в водоем рыбохозяйственного значения. Поэтому очищенные и обеззараженные на сооружениях сточные воды могут использоваться для поливки территории или для технологических производственных нужд в системах повторного использования. Избыточный расход по согласованию с органами санитарного надзора сбрасывается в приток реки Оккервиль.

## 1.6 Основные технико-экономические показатели по проекту планировки и межевания

### 1.6.1 Основные технико-экономические показатели по проекту планировки

| № | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории производственно-складской зоны в границах проектирования | га | 220,4 |
| 2 | Площадь территории в красных линиях | га | 214,08 |
| 3 | Площадь существующих (сформированных) земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | га | 167,38 |
| 3 | Площадь формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | га | 46,70 |
| 4 | Площадь территории общего пользования в границах проектирования | га | 6,32 |
| 5 | Производственные дороги (проезды) | га | 7,8 |
| 6 | Территория благоустройства (зелёные насаждения общего пользования, тротуары, зоны инженерных коммуникаций) | га | 18,4277 |
| 7 | Площадь технических зон инженерных коммуникаций и объектов инженерно - коммунальных сооружений | га | 23,7277 |
| 8 | Величина отступа от красных линий | м | 0-39,7 |
| 9 | ПС 110/10 кВ «Соржа» | объект | 1 |
| 10 | ПС 10/ 0,4 | объект | 8 |
| 11 | Расчетная мощность трансформаторов с учётом коэффициента загрузки 0,75 | кВА | 29180 |
| 12 | Расход газа | нм3/год | 34800122 |
| 13 | Расход воды | м3/сут | 2257,0 |
| 14 | Расход сточных вод | м3/сут | 1680,6 |
| 15 | Объем поверхностных сточных вод | л/с | 7315,6 |

### 1.6.2 Основные технико-экономические показатели по проекту межевания

| № | Наименование показателей | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 220,4 |
| 2 | Площадь территории общего пользования в границах проектирования | 6,32 |
| 3 | Площадь территории производственно-складской зоны в красных линиях | 214,08 |
| 4 | Площадь существующих (сформированных) земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 167,38 |
| 5 | Площадь формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 46,70 |
| 6 | Площадь территории действия публичных сервитутов для организации производственных дорог и проездов, тротуаров, велосипедной дорожки, парковок для временной остановки транспорта, благоустройства, общественного озеленения, зоны инженерных коммуникаций | 19,86 |
| 7 | Территории зон действия: частного сервитута на земельный участок № 31 для проезда на участок № 32 и частного сервитута на земельный участок № 37 для проезда на участок № 36. | 0,0477 |
| 8 | Площадь территории, возможной для застройки | 182,6 |
| 9 | Территории зон с особыми условиями использования территории: | 24,24 |
| 9.1 | Санитарно-защитная полоса водовода | 14,13 |
| 9.2 | Охранная зона газопровода | 0,53 |
| 9.3 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства | 3,18 |
| 9.4 | Охранная зона магистрального трубопровода (нефтепровода) | 6,40 |

П-1 - промышленно-складская

П-2 – пищевой промышленности

П-3 – коммунально-складская

П-1 - промышленно-складская

П-2 – пищевой промышленности

П-3 – коммунально-складская