Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2014 г.                                                                                                      № 432

дер. Заневка

Об утверждении документации по планировке

части территории, расположенной в дер. Янино-1

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Рассмотрев документацию по планировке территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Янино-1, разработанную на основании постановления администрации от 12.07.2013 года № 279 в объеме проекта планировки и проекта межевания, градостроительные планы, подготовленные в составе проекта межевания, заключение о результатах публичных слушаний, в  соответствии  с Земельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке части территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, деревня Янино-1, квартал, ограниченный с севера Колтушским шоссе, с востока - ул. Заводской, с юга - подъездным железнодорожным путем, с запада - Кольцевой автомобильной дорогой, в объеме проекта планировки и проекта межевания  (приложения 1-4).

2.   Утвердить градостроительные планы, подготовленные в составе проекта межевания.

3.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

5.  Контроль за исполнением постановления  возложить на  начальника сектора архитектуры и градостроительства администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

И. о. главы администрации                                                                      В.П. Бубликов

ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Объект: деревня Янино-1 муниципального образования «Заневское сельское поселение» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

Шифр: № 199 от 30 августа 2013 года

Проект планировки и межевания территории, расположенной в деревне Янино-1 муниципального образования «Заневское сельское поселение» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ограниченной КАД (внешняя сторона), Колтушским шоссе, Черной дорогой и железнодорожной линией

Положения о размещении объектов капитального строительства

Генеральный директор                                                              Н. Б. Михайлова

Директор по производству,

первый заместитель генерального директора                      Н. М. Сидоренко

Руководитель проекта,

начальник отдела градостроительной экологии

и территориального проектирования                                     И. Б. Евплова

Санкт-Петербург

2014

Состав основной части проекта планировки и проекта межевания территории

- Текстовые материалы

1.1. Положения о размещении объектов капитального строительства

- Графические материалы:

| Номер листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | 1:1 000 |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 1:2 000 |
| 3 | Чертеж межевания территории | 1:500 |

Содержание

1.	Общие сведения о территории проектирования	3

2.	Архитектурно-планировочное решение	3

3.	Жилищный фонд	3

4.	Население	3

5.	Культурно-бытовое обслуживание	3

6.	Характеристика развития системы транспортного обслуживания	3

7.	Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения	3

7.1.	Водоснабжение	3

7.2.	Хозяйственно-бытовая и дождевая канализация	3

7.3.	Теплоснабжение	3

7.4.	Газоснабжение	3

7.5.	Электроснабжение	3

7.6.	Информатизация и связь	3

8.	Озеленение и благоустройство	3

9.	Охрана окружающей среды	3

10.	Технико-экономические показатели проекта планировки	3

## Общие сведения о территории проектирования

Территория проектирования расположена в северной части деревни Янино-1 муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и ограничена КАД (внешняя сторона), Колтушским шоссе, Черной дорогой и железнодорожной линией.

Ориентировочная площадь проектирования в границах проекта планировки составляет 52,1 га, в границах проекта межевания – 30,7 га.

Территория в основном является свободной от застройки, за исключением северной части вдоль Колтушского шоссе, где расположены индивидуальные жилые дома и гостиница «ПетроСпортОтель».

## Архитектурно-планировочное решение

Проект планировки разработан в целях установления красных линий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства жилого, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

В границах рассматриваемой территории выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона многоэтажной жилой застройки, предусмотренная для размещения шести секционных жилых домов с преобладанием квартир-студий, планируется в центральной части микрорайона. В нескольких корпусах предусмотрены встроенные в первые этажи помещения коммерческого назначения. Жилые дома сформированы двумя типами 12-ти этажных секций.

- зона размещения объектов общественно-делового назначения предусмотрена вдоль Колтушского шоссе и Заводской улицы;

- зона размещения объектов образования и воспитания, предназначенная для размещения детского сада и школы, планируется в центральной части зоны жилой застройки;

- зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры рассредоточены по территории микрорайона:

  - в восточной части рядом с участком школы предусмотрено размещение газовой котельной для обслуживания детского дошкольного учреждения и школы;

  - в юго-западной части жилой зоны предусмотрены ГРП, локальные очистные сооружения и насосная станция канализации;

  - трансформаторные подстанции для обслуживания жилой застройки, равномерно распределенные по территории.

- зона размещения объектов коммунально-складского и промышленного назначения V класса опасности предназначена для размещения складского комплекса черного строительного металлопроката, в составе которого размещается 4 крытых цеха, административный корпус, бытовой корпус, складские помещения и депо, железной дороги, от которой предусмотрено ответвление к цехам. Для обеспечения пропускной способности железнодорожной линии планируется организовать выставочный обгонный путь. Также на территории коммунально-складской зоны будут размещены две стоянки для грузового и одна стоянка для легкового автотранспорта;

- зона рекреационного назначения представлена сохраняемым лесным массивом, который будет выполнять двойную функцию – рекреационную и санитарно-защитную, снижая уровень аэротехногенного и шумового воздействия КАД;

- зона объектов транспортной инфраструктуры, предназначенная для постоянного хранения личного автотранспорта населения микрорайона, представлена открытым многоуровневым паркингом на 860 машино-мест в производственной зоне, площадными парковками, предусмотренными на придомовых территориях.

Внутриквартальные связи организованы в виде основных и второстепенных проездов с выходами на Новую и Заводскую улицы. Планировочная структура проездов и тротуаров обеспечивает возможность подъезда и подхода к каждому зданию, и соответствует противопожарным требованиям, исключая при этом возможность транзитного движения.

Зеленые насаждения ограниченного пользования в границах микрорайона представлены озеленением дворовых территорий, территорий школы и ДДУ.

В целях обеспечения жителей микрорайона необходимыми объектами для организованного отдыха населения в рамках проекта планировки предусмотрены площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возрастов, отдыха взрослого населения и занятий спортом на внутридворовых территориях.

Площадки для хозяйственных целей и организованного сбора и кратковременного хранения твердых бытовых отходов размещены с обеспечением радиуса пешеходной доступности 150 м. Количество и объем контейнеров обусловлены действующими нормативами.

## Жилищный фонд

В настоящее время на территории застройки расположены 12 индивидуальных жилых домов около 80 м2 общей площади каждый. Общая площадь существующего жилищного фонда составляет около 1,0 тыс. м2.

Проектом планировки на рассматриваемой территории не предполагается сохранения существующего жилищного фонда.

На свободных от застройки территориях предусматривается строительство шести 12-ти этажных домов с разными типами секций.

Планируемый показатель жилищной обеспеченности в соответствии с генеральным планом Заневского сельского поселения принимается в размере 35 м2 на одного жителя.

Общая площадь жилищного фонда, намеченного к строительству на рассматриваемой территорий, составит около 116,4 тыс. м2.

Площадь застройки жилой зоны на конец реализации проекта планировки составит 15,01 га.

Плотность застройки жилой зоны составит около 7741 м2 общей площади жилья на 1 га, что не превышает показатель, установленный региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области (9000 м2 общей площади жилья на 1 га).

## Население

В запланированном к строительству жилищном фонде (116434,2 м2), учитывая среднюю жилищную обеспеченность 35 м2 на человека, принятую в соответствии генеральным планом Заневского сельского поселения, численность проживающего населения составит 3325 человек.

Средняя плотность населения в границах проектирования составит 233 чел/га, что не превышает показатель, установленный Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области (257 чел/га).

## Культурно-бытовое обслуживание

Территория проектирования входит в состав деревни Янино-1 Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Население, которое будет проживать на проектируемой территории, необходимо обеспечить объектами всех уровней обслуживания (повседневного, периодического и эпизодического уровней).

Эпизодическое обслуживание населения будет осуществляться в центре муниципального района – городе Всеволожск, а также в Санкт-Петербурге, где учреждения и объекты не только эпизодического, но и периодического уровня обслуживания представлены по полной номенклатуре.

Учреждения периодического уровня обслуживания размещаются в дер. Янино-1, а также в административном центре Заневского сельского поселения – деревне Заневка.

На территории проектирования планируется размещение лишь объектов обслуживания микрорайонного уровня повседневного пользования шаговой доступности:

- детский сад ёмкостью 200 мест;

- общеобразовательная школа на 300 мест;

- амбулаторно-поликлиническое учреждение на 65 посещений в смену;

- аптека;

- помещения досуговой и любительской деятельности  - 200 м2;

- магазины повседневного пользования на 600 м2 торговой площади;

- объекты бытового обслуживания на 10 рабочих мест;

- приёмный пункт прачечной, химчистки;

- отделение банка на 2 операционные кассы.

Ориентировочный строительный объем учреждений культурно-бытового обслуживания нового строительства составит около 22,8 тыс. м3.

Предложенные параметры проектируемых учреждений обслуживания должны быть конкретизированы на стадии архитектурно-строительного проектирования.

## Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Проектируемая улично-дорожная сеть (УДС) представлена Новой улицей в жилой застройке и внутриквартальными проездами. Жилая улица проектируется с выходом на Колтушское шоссе. На примыкании жилой улицы с Колтушским шоссе проектом предлагается обустройство переходно-скоростных полос. Выезд транспорта с жилой улицы на Колтушское шоссе предусматривается только правым поворотом.

Основные геометрические параметры УДС приняты в соответствии с нормативной документацией.

Развитие (застройка) проектируемой территории приведет к увеличению транспортного потока, и как следствие возрастет нагрузка на существующую улицу Заводская. Проектом предусматривается реконструкция данной улицы с увеличением ширины проезжей части до 9 метров.

Покрытие улично-дорожной сети предлагается выполнить в асфальтобетонном исполнении. Подъездными карманами, имеющими асфальтобетонное исполнение, обеспечиваются инженерные сооружения и площадки ТБО.

Организация уличного движения осуществляется техническими средствами (установка дорожных знаков, дорожных ограждений и т.д.).

Хранение индивидуального автотранспорта предлагается осуществлять:

- на открытых автостоянках, располагаемых на внутриквартальной территории и на территории крытого паркинга;

- в многоуровневом паркинге на 860 м/м, располагаемом в юго-западной части территории проектирования;

- вдоль проезжей части проектируемой улицы в жилой застройке.

Обеспечение потребностей проектируемой территории в перевозках, проектом предлагается осуществлять существующими маршрутами общественного транспорта (автобусы и маршрутные такси). Расположение остановки общественного транспорта на Колтушском шоссе обеспечивает нормативные значения дальности перехода.

## Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения

### Водоснабжение

Централизованное водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от проектируемого водовода диаметром 500 мм, который будет проходить с юга на север по территории проектирования.

Система водоснабжения территории проектирования принята объединенная хозяйственно- питьевая – противопожарная, низкого давления.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составят 1516 м3/сутки, при условии, что средний объем водопотребления на одного человека не превысит 300 л/сут.

Водопроводные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб (ПЭ 100 SDR 17) ø 110- 280 мм согласно ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия».

### Хозяйственно-бытовая и дождевая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующий напорный коллектор, проходящий по южной границе территории проектирования, вдоль железной дороги.

Объемы хозяйственно-бытовых стоков составят 1290 м3/сутки.

Дождевая канализация

Отведение поверхностного стока с территории микрорайона предполагается осуществлять самотеком по закрытой сети дождевой канализации на локальные очистные сооружения.

Строительство локальных очистных сооружений канализации планируется на территории проектирования в южной части микрорайона между охранной зоной ЛЭП 110 кВ и территорией проектируемого складского комплекса.

Сброс очищенных стоков предусматривается в руч. Нарвин.

### Теплоснабжение

В границах проектирования предусмотрено строительство 12-ти этажных жилых домов и объектов культурно - бытового назначения.

Существующие сохраняемые объекты культурно-бытового обслуживания (гостиница «ПетроСпортОтель») обеспечиваются тепловой энергией от собственных индивидуальных источников теплоснабжения.

Для бесперебойного обеспечения тепловой энергией потребителей проектируемого жилищного фонда (12-ти этажных жилых домов) и встроенных объектов культурно-бытового обслуживания предлагается устройство автономных крышных котельных.

Теплоснабжение проектируемых зданий детского дошкольного учреждения и общеобразовательной школы предлагается осуществить от отдельно стоящей котельной установки. Для обеспечения горячего водоснабжения (ГВС) на хозяйственные и гигиенические нужды необходима установка автоматизированных, накопительных ёмкостных водонагревателей.

Ориентировочный расчетный расход тепловой энергии от крышных котельных на отопление и горячее водоснабжение жилищного фонда и встроенных объектов культурно-бытового обслуживания составит 11,57 Гкал/час, (34,32 тыс. Гкал/год).

Ориентировочный расчетный расход тепловой энергии от отдельно стоящих котельных установок на отопление и горячее водоснабжение детского сада и общеобразовательной школы составит 0,4 Гкал/час (1,29 Гкал/год).

### Газоснабжение

В настоящее время на территории проектируемого микрорайона в деревне Янино-1 система газоснабжения природным сетевым газом не развита.

Проектом планировки предусматривается использование природного сетевого газа в качестве энергоносителя (основного топлива) для источников теплоснабжения.

Редуцирование природного газа с понижением входного высокого давления до низкого и автоматического поддержания заданного выходного давления постоянным предлагается осуществить в проектируемом газорегуляторном пункте.

На территории проектируемого жилого микрорайона потребуется прокладка газопроводов низкого давления для подачи газа на проектируемые крышные котельные и отдельно стоящие котельные установки.

В жилищном фонде, учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Ориентировочный прогнозируемый объём природного газа для газификации проектируемого жилого микрорайона в деревне Янино-1 составит 5,56 млн. нм3/год.

### Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой застройки, в соответствии с письмом от ОАО ЛОЭСК № 03/1421 от 17 апреля 2014 г., будет возможно осуществить от нового опорного источника – подстанции 110/10 кВ Янино-2 с заходами ЛЭП 110 кВ, а также сетей 10/0,4 кВ от ПС до объектов.

Обеспечение потребителей электричеством будет производиться от трех проектируемых трансформаторных подстанций 2х630 кВА, располагаемых в центрах нагрузок.

Две существующие трансформаторные подстанции проектом планировки предусмотрены к выносу. Их мощности переносятся на новую ТП на севере застройки.

Потребителями электроэнергии являются многоэтажная жилая застройка, общественные здания, производственные объекты и наружное освещение.

По степени надежности электроснабжения объекты застройки относятся к потребителям II и III категории.

### Информатизация и связь

Проектом планировки принята 100 % телефонизация территории проектирования. Количество телефонных номеров – 1389 номеров (из них 253 номеров на объекты общественного назначения).

Для подключения зданий проектируемого микрорайона к городской телефонной сети предусматривается двухканальная телефонная канализация с волоконно-оптическим кабелем на 64 волокна и оптическими распределительными шкафами (ОРШ) для каждого из зданий. Участок подключения линий связи проектируемой территории (АТС) расположен за границами проектирования.

Реализация решений проекта предусматривает проведение следующих мероприятий:

- строительство проектируемой телефонной канализации (в границах проектирования);

- определение порядка проведения линий связи к зданиям;

- прокладка кабеля к зданиям – по документации последующих этапов проектирования;

- обеспечение электроснабжения оборудования – по документации последующих этапов проектирования.

## Озеленение и благоустройство

Проектом планировки предусмотрено формирование системы зеленых насаждений, включающей зеленые насаждениями общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для отдыха всего населения, включают массив естественных лесных насаждений в западной части проектируемой территории, который будет выполнять функцию рекреационной зоны кратковременного отдыха и санитарно-гигиеническую функцию, защищая жилую застройку от негативного воздействия КАД.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит 16,6 га.

Зеленые насаждения ограниченного пользования включают посадки на территории жилой застройки, школы, детского сада, производственной зоны. На территории жилой застройки зеленые насаждения ограниченного пользования предназначены для повседневного отдыха вблизи жилья, обеспеченность ими должна составлять не менее 6 м2 на человека (без учета площади озеленения школы и детского сада). Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения специального назначения включают посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных зон.

## Охрана окружающей среды

Проектные предложения проекта планировки направлены на обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Оптимизация экологической обстановки при разработке документации по планировке территории достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Проектные предложения разработаны с учетом зон с особыми условиями использования территории и установленных для них регламентов, оценки санитарно-экологического состояния окружающей среды.

Территория проектирования с точки зрения обеспечения экологической безопасности является благоприятной для развития жилой застройки, т.к. удалена на достаточное расстояние от крупных источников негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Проектируемая территория представлена жилой, общественно-деловой и производственной застройкой.

Жилая застройка запроектирована с учетом санитарно-защитных зон существующих и планируемых предприятий и объектов, санитарных разрывов между зданиями, требованиями к инсоляции, и возможностью размещения инфраструктурных элементов – площадок для спорта и отдыха, мусоросборников и т.д.

В планировочном решении проектируемой территории предусмотрено развитие системы зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования на территории квартала (без учета участков общеобразовательных учреждений и дошкольных организаций)  составляет 5 м2/чел.

Объекты зеленого строительства, объединенные в непрерывную систему, включаются в структуру экологического каркаса деревни, наряду с существующими и вновь создаваемыми зелеными насаждениями, озеленением санитарно-защитных зон, что в целом способствует поддержанию экологического равновесия и созданию благоприятной среды обитания.

Для хранения автомобильного транспорта проект планировки предусматривает размещение паркинга, площадных парковок на придомовых территориях с соблюдением санитарных нормативов.

В проекте выполнен комплекс работ по обоснованию развития инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения санитарных требований проектом предложена система мусороудаления для всех жилых зданий, учреждений и элементов транспортной инфраструктуры, размещенных в границах проектирования.

## Технико-экономические показатели проекта планировки

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Величина показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние |  |  |  | Проектное предложение |
| I. Территория |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилого района в границах проектирования, в т.ч.: | га |  | 52,1 |  |  | 52,1 |
| 1.1. | Зона многоэтажной жилой застройки | га |  | 0 |  |  | 12,44 |
| 1.2. | Зона индивидуальной жилой застройки |  |  | 4,45 |  |  | 0 |
| 1.3. | Зона размещения объектов общественно-делового и коммерческого назначения | га |  | 1,84 |  |  | 6,4 |
| 1.4. | Зона размещения объектов образования и воспитания | га |  | 0 |  |  | 2,45 |
| 1.5. | Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га |  | 13,84 |  |  | 13,58 |
| 1.6. | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | га |  | 0 |  |  | 0,15 |
| 1.7. | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры | га |  | 0 |  |  | 2,1 |
| 1.8. | Зона рекреационного назначения | га |  | 16,6 |  |  | 14,30 |
| 1.9. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га |  | 15,37 |  |  | 0,68 |
| 2. | Из общей площади микрорайона территории общего пользования, в т.ч.: | га/% |  | 0 |  |  | 1,56/3,0 |
| 2.1. | улицы, дороги, проезды, площади; | га/% |  | 0 |  |  | 1,56/3,0 |
| 3. | Из общей площади микрорайона площадь нормируемых элементов дворовой территории, в том числе | м2 |  | 0 |  |  | 5878 |
| 3.1. | площадки для игр детей | м2 |  | 0 |  |  | 2448 |
| 3.2. | площадки для отдыха взрослых | м2 |  | 0 |  |  | 339 |
| 3.3. | площадки занятий спортом | м2 |  | 0 |  |  | 3091 |
| 4. | Плотность застройки жилой зоны | м2/га |  | 224 |  |  | 7741 |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения, в т.ч.: | чел. |  |  | 30 |  | 3325 |
| 1.1. | Население в жилом фонде нового строительства | чел. |  |  | - |  | 3325 |
| 2 | Плотность населения | чел./га |  |  | 7,0 |  | 233 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд, в т.ч.: | тыс. м2 |  | 1,0 |  |  | 116,4 |
| 1.1. | Жилищный фонд нового строительства | тыс. м2 |  | - |  |  | 116,4 |
| 2 | Жилищная обеспеченность | м2/чел. |  | 27,0 |  |  | 35,0 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад | место | 0 |  |  |  | 200 |
| 2. | Общеобразовательная школа | место | 0 |  |  |  | 300 |
| 3. | Амбулатория | посещений в смену | 0 |  |  |  | 65 |
| 4. | Аптека | объект | 0 |  |  |  | 1 |
| 5. | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 | 0 |  |  |  | 200 |
| 6. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект | 1 |  |  |  | 1 |
| 7. | Магазины | м2 торговой площади | 0 |  |  |  | 600 |
| 8. | Предприятия общественного питания | посадочное место | 70 |  |  |  | 70 |
| 9. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 0 |  |  |  | 10 |
| 10. | Приёмный пункт прачечной, химчистки | объект | 0 |  |  |  | 1 |
| 11. | Отделение банка | операционная касса | 0 |  |  |  | 2 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети, всего | м | - |  |  |  | 7276,0 |
| 1.1 | Жилая улица (новое строительство) | м | - |  |  |  | 474,0 |
| 1.2 | Основные проезды на территории жилого микрорайона (новое строительство) | м | - |  |  |  | 4552,0 |
| 1.3 | Основные проезды на территории складского комплекса (новое строительство) | м |  |  |  |  | 1370 |
| 1.4 | Жилая улица (реконструкция) | м | - |  |  |  | 880,0 |
| 2 | Многоуровневый паркинг | шт/ м/м | - |  |  |  | 1/860 |
| 3 | Площадные парковки (обеспечение жилой застройки) | м/м | - |  |  |  | 447 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы воды на хоз-питьевые нужды | м3/сут | - |  |  |  | 1516,0 |
| 2. | Среднесуточное водопотребление в индивидуальной застройке | л/сут. на чел. | - |  |  |  | 300,0 |
| 3. | Протяженность водопроводных сетей диаметром 110-280 мм: | км | - |  |  |  | 2,250 |
| VII. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объемы хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут | - |  |  |  | 1290,0 |
| 2. | Протяженность канализационных сетей диаметром 160- 250 мм | км | - |  |  |  | 2,215 |
| 3. | Среднегодовые объемы поверхностных сточных вод | м3 | - |  |  |  | 49908,0 |
| 4. | Производительность очистных сооружений поверхностного стока | л/с | - |  |  |  | 140,0 |
| 5. | Протяженность закрытой сети дождевой канализации | км | - |  |  |  | 4,0 |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суммарная производительность автономных источников теплоснабжения (крышные котельные) | Гкал/час | - |  |  |  | 11,57 |
| 2. | Суммарная производительность отдельно стоящих котельных установок | Гкал/час | - |  |  |  | 0,4 |
| 3. | Протяженность сети | км | - |  |  |  | 0,42 |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | - |  |  |  | 5,56 |
| 2. | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Автономные источники теплоснабжения (крышные котельные) | млн. м3/ год | - |  |  |  | 5,36 |
| 4. | Отдельно стоящие котельные установки | млн. м3/ год | - |  |  |  | 0,2 |
| 5. | Протяженность сетей газоснабжения низкого давления | км | - |  |  |  | 2,32 |
| 6. | Протяженность сетей газоснабжения высокого давления (по территории проектирования) | км | - |  |  |  | 0,48 |
| X. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии всего | кВА |  | - |  | 2415 |  |
| 2. | Источники покрытия электронагрузок 3-ТП 10/0,4 кВ | кВА |  | - |  | ТП 2х630 кВА |  |
| 3. | Протяженность КЛ-10 кВ | км |  |  |  | 1,55 |  |
| 4. | Протяженность сети наружного освещения | км |  |  |  | 3,23 |  |
| 5. | Количество опор наружного освещения | шт. |  | - |  | 75,0 |  |
| ХI. Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телефонизацией | % от населения |  | - |  | 100 |  |
| 2. | Количество телефонных номеров, всего, в том числе: | км |  | - |  | 1184 |  |
| 2.1. | - телефонные номера объектов жилищного строительства | ед. |  | - |  | 1136 |  |
| 2.2. | - телефонные номера объектов общественно-делового назначения | ед. |  | - |  | 48 |  |
| 3. | Протяженность сети | км |  | - |  | 1,65 |  |
| ХII. Санитарная очистка и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество твердых бытовых отходов от жилищного фонда | тыс. м3/год |  | - |  | 6,8 |  |
| 2. | Количество твердых бытовых отходов от объектов торговли | тыс. м3/год |  | - |  | 0,5 |  |
| 3. | Смет с усовершенствованных покрытий | тыс. м3/год |  | - |  | 1,65 |  |
| ХIII. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Озеленение санитарно-защитных зон, зон минимальных расстояний | % |  | - |  | 60 |  |
| 2. | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | ПДК |  | < 1 |  | < 1 |  |
| 3. | Уровень загрязнения почв | ПДК |  | < 1 |  | < 1 |  |
| 4. | Уровень шумового воздействия от автотранспорта | дБА |  | < 55 |  | < 55 |  |