Архитектурная мастерская

ООО «Матвеев и К»

Лицензия  Д 258172 от 14 июля 2005 г. Регистрационный номер

ГС-2-781-02-26-0-7801365694-010599-1

- Проект планировки и межевания  жилого района «Кудрово»

Всеволожский район, Ленинградской области.

- ТОМ 2

Материалы  по обоснованию проекта планировки

текстовые материалы и чертежи

- ЗАКАЗЧИК:  ООО «КУДРОВО-ГРАД»

- ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Архитектурная мастерская ООО "Матвеев и К»

Руководитель мастерской                                                                     И.Д.Матвеев

Главный архитектор проекта                                                                Н.А.Пашковская

Руководитель инженерных разделов                                                    Л.П.Лещенко

- Санкт-Петербург

- 2007

СОСТАВ РАЗРАБОТКИ

1. Том 1 - Основная  (утверждаемая) часть – текстовые материалы и чертежи

2. Том  2 – Материалы по обоснованию проекта планировки -  текстовые материалы и чертежи

3. Том 3 – Определение параметров планируемого строительства систем инженерно технического обеспечения и инженерной подготовки необходимых для развития территории - текстовые материалы и чертежи

4. Том 4 – Оценка воздействия на окружающую среду - текстовые материалы и чертежи

5. Том 5 – Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности - текстовые материалы и чертежи

##### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА :

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………………………4

1. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДА………………………………………………………………………………………………………….7

2. АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ГРАДОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ………………….………………………………………………………………………….7

3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ…………………….9

4. ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА…..……………….12

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ…... 12

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ…………...………. .14

7. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ………………………………………………………………………………….………….….  .19

8. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ……….………………………………...…....24

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ……………………………………………………………………………………..……….     34

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ:

5.   СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В СТРУКТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(ППТ лист 5)                          М 1:25 000

6.   СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

СОВМЕЩЕННАЯ СО   СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(ППТ лист 6)                          М 1:2000

7.   СХЕМА ЗЕМЛЕПОЛЬОВАНИЯ                                            (ППТ лист 7)                          М 1: 5000

8.   СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

(ППТлист 8)                           М 1:2000

9.   СХЕМЫ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ  УЛИЦ И ПРОЕЗДОВ

(ПП лист7к; лист 8к; лист 9к; лист 10к; лист 11к; лист 12к; лист 13к; лист 14к; лист15к; лист 16к; лист 17к; лист 18к; лист 19к; лист 20к; лист 21к; лист 22к; лист 23к)                                                        М 1:200

10.   СХЕМА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ И СОВМЕЩЕННЫЙ ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (чертеж линий, обозначающих лини связи, объекты инженерной инфраструктуры  ПП лист 1к)

М 1: 2000

11.  РАЗБИВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ                  (ППТ лист 11)                        М 1:2000

12.  ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ                                                               (ППТ лист 12)                        М 1:2000

13.  ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ                               (ППТ лист 13)                        М 1:2000

ПРИЛОЖЕНИЯ (исходная и разрешительная документацият

1.  постановление Администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области о разрешении ООО «КУДРОВОГРАД» проведения инженерных и зысканий и архитектурно-строительное проектирование для разработки проекта планировки и застройки части территории населенного пункта Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области от 03. 10.2007 №37.

2. задания на разработку «Проекта планировки и Проекта межевания территории, расположенной в северной части городского поселения Кудрово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

3.  протокол заседания Градостроительного совета комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 01 ноября 2007г.

4 Протокол общественных слушаний

5. Заключение о технической возможности газоснабжения жилой и общественной застройки по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, северная часть массива  Кудрово от  газораспределительной организации «Петербурггаз» от 09.08.2007 №02-04/10-852

6.Технические условия  об электроснабжении жилой застройки ООО Кудрово-Град» в районе пос Кудрово, с дополнительной электрической нагрузкой 30 МВА. ОАО « ЛЕНЭНЕРГО» Приложение к договору  ОД-2380_07/5416-Э-07

7. Письмо Управления федеральной службы по надзору и сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ленинградской области от 13.09.07 №01-31/1140.

8. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области, Департамента государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия от 26.10.2007 № 829.

9. Письмо Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 06.11.07 №01-2835/07.

10. - свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 25/09-0178-О от 03.11.2006, акт приема передачи земельного участка от 03.11.2006

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 25/09-0177-О от 02.04.2007, акт приема передачи земельного участка от 02.04.2007

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 04/04-0156 от 04.04.2007, акт приема передачи земельного участка от 04.04.2007

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 17/10-0155 от 17.10.2006, акт приема передачи земельного участка от 17.10.2006

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 17/10-0153 от 17.10.2006, акт приема передачи земельного участка от 17.10.2006

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 17/10-0154 от 17.10.2006, акт приема передачи земельного участка от 17.10.2006

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 04/04-0158 от 04.04.2007, акт приема передачи земельного участка от 04.04.2007

7. Поворотные точки красных лирний

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки разработан по заказу ООО «КУДРОВО-ГРАД» на основании:

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 25/09-0178-О от 03.11.2006, акт приема передачи земельного участка от 03.11.2006

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 25/09-0177-О от 02.04.2007, акт приема передачи земельного участка от 02.04.2007

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 04/04-0156 от 04.04.2007, акт приема передачи земельного участка от 04.04.2007

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 17/10-0155 от 17.10.2006, акт приема передачи земельного участка от 17.10.2006

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 17/10-0153 от 17.10.2006, акт приема передачи земельного участка от 17.10.2006

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 17/10-0154 от 17.10.2006, акт приема передачи земельного участка от 17.10.2006

- свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на земельный участок регистрационный № 04/04-0158 от 04.04.2007, акт приема передачи земельного участка от 04.04.2007

- постановления Администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области о разрешении ООО «КУДРОВОГРАД» проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительное проектирование для разработки проекта планировки и застройки части территории населенного пункта Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области от 03. 10.2007 №37.

-задания на разработку «Проекта планировки и Проекта межевания территории, расположенной в северной части городского поселения Кудрово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

- Градостроительного  Кодекса РФ

Цель работы - жилищное строительство.

Проект планировки определяет основную направленность развития рассматриваемой территории, ее функционально-планировочную организацию и основные пути развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Проектные решения выполнены на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала проектной территории.

Проект планировки разработан на территорию ограниченную :

-   на севере -  санитарно-защитной зоной городской станции водоподготовки ГУП «Водоканал»

-   на юге -  водоохраной зоной реки Оккервиль

-   на западе – полосой отвода объездной Октябрьской железной дороги

-   на востоке – полосой отвода Кольцевой автомобильной дороги (КАД)

В работе использовались следующие проектные материалы:

- "Проект планировки жилого района «Кудрово», выполненный ООО «Архитектурной мастерской С.Ю. Бобылева»" (основные положения) одобрен на заседании Правительства    Ленинградской области 09.08.2004г.

Генеральный план Санкт-Петербурга, разработанный в 2004 году, утвержденный Правительством 22 декабря 2005 г., Закон № 728-99. "Концепция генерального плана многофункциональной территории района дер. Заневка-Кудрово", разработанной ГПИ "Ленгражданпроект" в 2002г.

"Инженерный проект строительства первой очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга", разработанный ЗАО "Петербургдорсервис" в 2002 г.

В данной работе заложен основной принцип развития многофункциональной территории и определена территориальная емкость каждой из функциональной зон с учетом взаимных сервитутов. Данная территория рассматривается, как зона градостроительной деятельности особого регулирования муниципального образования "Всеволожский район"

Историко-культурные (градостроительные) экспертизы проектируемой территории в границах зоны охраняемого ландшафта (ЗОЛ) и зон регулирования застройки (ЗОЛ). (согласованы КГИОП , см приложения)

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами на основании:

СНиП 2.07.01-89* - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

ТСН 30-305-2002 -  Градостроительство. Реконструкция и застройка нецентральных районов Санкт-Петербурга.

СНиП 11-04-2003 -  Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

СНиП 2.04.02-84 -   Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.01-85* - Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.07-86* - Тепловые сети

РД 34.20.185-94    - Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок.

Примечание: в проекте учтено  современное положение  Северной водопроводной станции, ее санитрно-зщитная зона, установленная в размере 100м., а также санитарно-защитная зона водоводов, составляющую по 20м в каждую сторону от крайних водоводов.

Проектная документация выполнена на топографической съемке участка, выполненной ООО "ТЕРРА" в масштабе 1: 500.

Работа выполнена авторским коллективом архитектурно-планировочной мастерской ООО «Матвеев и К»  в составе:

Генеральный директор					          И.Д.Матвеев

Главный архитектор проекта					Н.А.Пашковская

Архитектор								Е.В.Коннов

Архитектор							          А.В.Клюшин

1. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДА

# Участок расположен на территории Всеволожского района  Ленинградской области, в границах городского поселения Кудрово между строящейся кольцевой автомобильной дорогой (КАД) и восточной границей Санкт-Петербурга. С запада  рассматриваемая территория примыкает к границе Санкт-Петербурга, с востока ограничена строящейся КАД, с юга ограничена Мурманским шоссе, с севера -Северной водопроводной станцией.

До недавнего времени приоритетной функцией рассматриваемой территории являлось сельскохозяйственное производство, в связи с чем ей не были присущи ни активная городская жизнедеятельность, ни интенсивное взаимодействие с городом.  Таким образом, по совокупности факторов, обусловленных как ее местоположением, так и характером современного использования, данную территорию в градостроительном отношении можно отнести к категории слабо используемых периферийных земель Всеволожского района СПб.

Вместе с тем рассматриваемая территория обладает большой градостроительной ценностью, обусловленной наличием нереализованного до настоящего времени транспортного потенциала, связанного с наличием непосредственной транспортной связи с Кольцевой автодорогой вокруг Санкт-Петербурга.

В радиусе пешеходной доступности от юго-западной границы  проектируемой территории находится существующая станция метро «Дыбенко».

2. АНАЛИЗ РЕшЕНиЙ ПО развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной и градорегулирующей ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.

Проект планировки выполнен с учетом и на основе следующей, ранее выполненной градостроительной документации:

"Концепция генерального плана многофункциональной территории района дер. Заневка-Кудрово", разработанной ГПИ "Ленгражданпроект" в 2002г.

В данной работе заложен основной принцип развития многофункциональной территории и определена территориальная емкость каждой из функциональной зон с учетом взаимных сервитутов. Данная территория рассматривается, как зона градостроительной деятельности особого регулирования муниципального образования "Всеволожский район". В концепции предусматривалось развитие существующей дер. Кудрово и создание на ее базе малоэтажного жилого образование на 5 тыс.жителей. Основная территория, определена как зона размещения объектов коммунально-производственного назначения  с выделением объектов автосервиса вдоль проектируемой КАД.

"Инженерный проект строительства первой очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга", разработанный ЗАО "Петербургдорсервис" в 2002 г.

В данной работе определена трассировка КАД, определен тип транспортной развязки на пересечении КАД с трассой "Кола", установлены границы землеотвода и границы санитарно-защитной и шумовой зоны от КАД.

"Комплексная схема размещения объектов придорожного сервиса вдоль восточного полукольца КАД на землях Ленинградской области", разработанная ЗАО "Румельстрой" в 2001г.

В данной работе дан анализ предполагаемых транспортных и грузовых потоков по КАД на пересечениях с вылетными магистралями из Санкт-Петербурга, определены места приоритетного размещения объектов автосервиса.

"Схема границ и схема зонирования объекта градостроительной деятельности особого регулирования областного значения- территории, прилегающие к КАД вокруг С-Пб на землях Ленинградской области", разработанная  ЗАО "Румельстрой" в 2001-2002 гг. В данной работе, на проектируемом участке, определена зона производственного назначения вокруг развязки КАД с трассой "Кола", а участки севернее - определены как территории планировочного резерва селитебного и общественно-социального назначения

"Градостроительное обоснование размещения торгового Мега-комплекса ИКЕА", разработанное ООО "Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева" в 2003г.

В данной работе определено градостроительное положение и принципиальное архитектурно-пространственное решение крупного торгово-развлекательного центра регионального значения. Комплекс размещен на участке 60 га севернее трассы "Кола". Данный комплекс ориентирован на пересечение "Колы" и КАД и  является очень значимым градостроительным элементом застройки территории севернее трассы "Кола".

При размещении данного комплекса рассмотрены варианты решений организации движения  транспорта и пешеходов. На базе "Градостроительного обоснования" разработан проект  строительства первой очереди "Мега-комплекса" и построен торговый центр "ИКЕА".

"Схема функционального зонирования и типологии застройки района дер. Кудрово", разработанная архитектурной мастерской "ПТАМ С.Ю. Бобылева" (согласовано протоколом рабочего совещания в КАГ ЛО от 18.12.2003г № 296). и  "Проект планировки жилого района «Кудрово», выполненный ООО «Архитектурной мастерской С.Ю. Бобылева»" (основные положения) одобрен на заседании Правительства    Ленинградской области 09.08.2004г.

"Градостроительное обоснование размещения торгового Мега-комплекса ИКЕА", разработанное ООО "Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева" в 2003г.

В данной работе определено градостроительное положение и принципиальное архитектурно-пространственное решение крупного торгово-развлекательного центра регионального значения. Комплекс размещен на участке 60 га севернее трассы "Кола". Данный комплекс ориентирован на пересечение "Колы" и КАД и  является очень значимым градостроительным элементом застройки территории севернее трассы "Кола".

При размещении данного комплекса рассмотрены варианты решений организации движения  транспорта и пешеходов. На базе "Градостроительного обоснования" разработан проект  строительства первой очереди "Мега-комплекса" и построен торговый центр "ИКЕА".

"Схема функционального зонирования и типологии застройки района дер. Кудрово", разработанная архитектурной мастерской "ПТАМ С.Ю. Бобылева" (согласовано протоколом рабочего совещания в КАГ ЛО от 18.12.2003г № 296). и  "Проект планировки жилого района «Кудрово», выполненный ООО «Архитектурной мастерской С.Ю. Бобылева»" (основные положения) одобрен на заседании Правительства    Ленинградской области 09.08.2004г.

Вышеперечисленные проработки были учтены при разработке Генерального плана Санкт-Петербурга до 2025 года (Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005г №728-99). В нем были так же  учтены изменения произошедшие в последнее время как в плане активного развития транспортной инфраструктуры, увеличения норм жилобеспеченности и значительного увеличения уровня автомобилизации населения. В результате комплексного анализа рассматриваемой территории и учета всех перечисленных выше обстоятельств,   она определена как зона Ж-5 многоэтажной многоквартирной жилой застройки выше 9 этажей.

3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местоположение. Участок расположен на территории Всеволожского района  Ленинградской области, вблизи деревни Кудрово между строящейся кольцевой автомобильной дорогой (КАД) и восточной границей Санкт-Петербурга.

С запада  рассматриваемая территория примыкает к границе Санкт-Петербурга, с востока ограничена строящейся КАД, с юга ограничена рекой Оккервиль, с севера – территорией Северной водопроводной станцией.

Землепользование.

Рассматриваемый участок  в границах проектирования представляет собой, в основном не используемые  мелиорированные совхозные земли (луга и пашни)  . С востока на запад территорию пересекают река Оккервиль и ручей без названия. В месте слияния реки с ручьем расположена дер.Кудрово (менее 50 домов).

По территории, вдоль границы города проходит железная дорога и коридор инженерных коммуникаций (невские водоводы, ЛЭП, газопроводы и теплотрассы).

Наиболее крупными землепользователями являются:

- МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района

- ЗАО  «Строительный трест»

- ООО  «Отделстрой»

- ООО  «АгроИнвест-Янино»

- ООО  «ЭгоКонсалт»

- ООО  «АгроИнвест»

- Ленинградская область

- Коллективные гаражные товарищества

Улично-дорожная сеть, транспорт.

Дорожная сеть недостаточно развита, по территории проходит с севера на юг основная дорога, соединяющая дер. Кудрово с Мурманским и Колтушским шоссе и несколько второстепенных. Основная дорога в северной части имеет асфальтовое покрытие. Со строительством КАД связь дер. Кудрово с городом и областью возможно только по Мурманскому или Колтушскому шоссе.

Закончено строительство транспортной развязки для проезда на территорию будущего Мега-комплекса "ИКЕА", которая в том числе обеспечивает связь дер. Кудрово с городом и областью по Мурманскому шоссе.

Существующий ранее переезд через железную дорогу в створе ул. Дыбенко оборудован в одном уровне и используется по факту.

Ведется активное строительство КАД,  которая обеспечит удобные связи  данного  участка с северной и южной частями города и основными вылетными магистралями. Запроектированный и частично построенный путепровод через КАД в створе продолжения ул.Дыбенко (дорога на Новосергеевку) в перспективе может быть оборудован собственными съездами на КАД.

Под территорией  проходит линия метрополитена, ближайшая действующая станция - «ул. Дыбенко». Планируемая конечная станция у Мурманского шоссе (резерв территории) с выходом на поверхность и создание депо метро южнее проектируемого района.

Инженерная инфраструктура.

В инженерном отношении частично обустроена территория дер. Кудрово (электроснабжение и водоснабжение от водоразборных колонок) и комплексно обустроен участок комплекса ИКЕА. Остальная территория использовалась для сельского хозяйства и в инженерном отношении не обустраивалась.

Вдоль западной границы участка идут магистральные тепловые, водопроводные сети газопровод и ЛЭП. С севера к границе участка примыкает Северная водопроводная станция Водоканала Санкт-Петербурга.

В инженерном отношении участок не подготовлен для строительства, но имеет возможность обеспечения от городских сетей и сооружений в соответствии с Техническими условиями соответствующих служб.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф рассматриваемой территории спокойный, ровный с основными планировочными отметками в диапазоне 7 – 8 м со слабым понижением с севера на юг в долине реки Оккервиль до 3 м .

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0 – 2,5м. Воды напорные, агрессивные.

Участок в геологическом строении сложный, неравномерный и  характеризуется следующими геологическими процессами и явлениями: подтоплением, морозным пучением грунтов, плывунными явлениями в песках и супесях,  тиксотропией глинистых грунтов и механической суффозией.

В гидрологическом отношении участок сложный, для исключения подтопления требует  внимательного отношения к существующим водотокам и гидрологического исследования.

С учетом районирования территории по геологическому строению,  наиболее рациональным типом застройки можно считать секционную застройку от 9 до 20 – 27 этажей при принятии соответствующих инженерных решений.

Экологическое состояние.

На экологическую ситуацию рассматриваемой территории оказывают влияние аэротехногенное воздействие г. Санкт-Петербурга, хозяйственная деятельность на водосборе р. Оккервиль и ручья Безымянный и собственные источники загрязнения. Существенный вклад в загрязнение окружающей среды вносит железнодорожный транспорт, коллективные гаражные стоянки и свалка в южной части участка. Завершение строительства КАД также станет важным фактором влияющим на экологическую обстановку в районе. Водную экосистему р. Оккервиль с притоками можно охарактеризовать, как неустойчивую, в связи с низкой способностью к самоочищению.

В целом территория в границах проектирования не подверглась сильному антропогенному воздействию, отсутствуют источники загрязнения высокого класса вредности, не нарушен ландшафт местности, как основной природно-экологический каркас данной территории.

.

Население.

# Население дер. Кудрово составляет около 90 человек. Данные о динамике возрастной структуры отсутствуют. При этом возростная структура характеризуется значительной долей населения, старше трудоспособного возраста

Выводы.

Территория,  рассматриваемая под жилищное строительство расположена в непосредственной близости Санкт-Петербурга, не имеет значительных  планировочных ограничений и  обеспечивается  формирующимися удобными транспортными связями.

Со строительством КАД и мега-комплекса «ИКЕА», территория попадает в зону активных градостроительных преобразований.

По совокупности факторов можно оценить ее использование под капитальное   жилищное строительство, как целесообразное и своевременное.

В настоящее время территория проектирования, составляющая 114.16га. полностью свободна от застройки

- 4.ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- Историко– культурные ограничения отсутствуют.

5.  ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ     ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основная территория в границах проектирования бывшие сельхоз-земли свободна от застройки, переведена в земли поселений и может использоваться в целях жилищного строительства.

За границей проектирования на юго-запад от  рассматриваемой территории расположена  деревня Кудрово, состоящая  из 40 домом. Застройка в основном состоит из ветхих деревянных домов усадебного типа и нескольких бараков, отсутствует социальное и бытовое и обслуживание.

Ближайшая капитальная существующая застройка на прилегающих территориях расположена западнее границы проектирования за полосой отвода железной дороги. Эта характерная многоэтажная  застройка  Санкт-Петербурга с микрорайонной планировочной структурой и соответствующей системой социально-культурного обслуживания населения. Застройка сложилась в 80-е годы и не оказывает планировочного и функционального влияния на проектируемую территорию, в связи с ее отрезанностью от городской среды  территорией железной дорогой и коридором инженерных коммуникаций.

С севера проектируемая территория граничит со 100м санитарно-защитной зоной городской станции водоподготовки ГУП  «Водоканал» С.П-б.

В южной части развитие ограничивается водоохраной зоной реки Оккервиль, рекреационной зоной, расположенной  в долине реки Оккервиль. Река Оккервиль является Важным планировочным фактором. Она протекает с востока на запад в южной части территории. Водоохранная зона вдоль реки составляет 100м. Кроме этого, проектируемую территорию пересекают ручьи и регулируемые водотоки, решения по организации которых необходимо принимать на основе комплексного гидрологического обследования бассейна реки Оккервиль

В южной части проектируемой территории построен и успешно функционирует крупный мебельный магазин "ИКЕА" и формируется Мега-комплекс торгово-развлекательного назначения на территории около 60га.

Кроме этого, в южной части зарезервирована территория для строительства станции метрополитена.

Данные факторы оказывают существенное влияние на формирование градостроительной структуры жилого района.

С востока проектируемая территория граничит со строящейся КАД, санитарно-защитная зона от которой (ориентировочно 100м) влияет на границу селитебной территории.

.

К планировочным ограничениям на проектируемой территории можно отнести и существующие коллективные гаражи жителей Санкт-Петербурга и коридор инженерных сетей, расположенные севернее деревни вдоль железной дороги.

С восточной стороны, за кольцевой автомобильной дорогой, расположены территории Гослесфонда.

С юга, за Мурманским шоссе, расположена территория для возможного комплексного освоения, но на сегодняшнее время  не используется.

Можно констатировать, что территория, отведенная под проектирование, в основном свободна и не имеет существенных планировочных ограничений, а застройка на прилегающих территориях, за исключением Мега-комплекса "ИКЕА",  не оказывает существенного влияния на градостроительное формирование жилого района.

В соответствии со складывающейся функционально-планировочных структурой ограничений,  на рассматриваемой территории возможно формирование обособленного комплексного  жилого  района с развитой транспортной структурой и системой торгового и социально-бытового обслуживания.

Помимо вышеперечисленных территория проектирования имеет ряд ограничений, обусловленных следующими факторами:

1. линейные инженерные объекты, транзитом проходящие по территории. К ним относится  высоковольтная линия электропередач ЛЭП 35 кв.

2. магистральный водовод d = 1000-1200 мм.

3. ССЗ от линии ж/д путей , равная 100 м.

4. СЗЗ городской станции водоподготовки ГУП «Водоканал» равная 100 м.

5. Водоохраной  зоной реки Оккервиль равная 100 м.

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ.

Освоение проектной территории предлагается вести путем формирования на ней комплексной застройки с учетом природных факторов, ранее размещенных объектов и с учетом комплекса планировочных ограничений.

Проектом предусматривается следующее функциональное зонирование территории:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

- коммунально-складская зона

- зона объектов здравоохранения и социального обслуживания

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- рекреационная зона

Жилая зона включает в себя:

- комплексную многоэтажную секционную квартальную застройку.

В составе этой зоны предусмотрено размещение объектов социально-бытового и культурного  обслуживания населения, как микрорайонного, так и районного уровня.

Общественно-деловая зона

северной части жилого района Кудрово размещается в центре селитебной территории вдоль жилой улицы и на западе за границей жилой застройки, отделяя ее от КАД.

Зона включает

- объекты торговли районного и микрорайонного уровня.

- объекты административного и офисного назначения являются элементом формирования общей структуры района.

–центр по продаже и обслуживанию автомобилей- выставочный комплекс «Atlant Car Vilage»

расположен в восточной части района вблизи КАД и  предназначен для размещения выставочно-торгового  комплекса регионального уровня, поэтому она в основном ориентирована на КАД и будущую вылетную магистраль.

Составной частью этой зоны является Мега-комплекс "ИКЕА", который по своему составу и количественным показателям  является объектом регионального уровня.

Он полностью покрывает потребности жилой зоны на  районном уровне.

- культурно-спортивная зона.

размещена в пойме реки Оккервиль и предназначена для обеспечения жителей района занятием спортом, активным отдыхом и клубной деятельностью.

Коммунально-складская зона размещена между жилой зоной и коридором инженерных коммуникаций и вдоль северной границы жилого района «Кудрово»  а, также вдоль западного коридора инженерных сетей и в районе пересечения продолжения ул.Дыбенко с КАД. В зоне размещаются открытые парковочные места для постоянного хранения индивидуального транспорта, 5-и этажнае паркинги  для хранения индивидуального транспорта, пожарное депо, головные инженерные сооружения.

Зона объектов здравоохранения и социального обслуживания расположена и южной части района и предназначена для размещения больниц, поликлиник и объектов социальной реабилитации.

Объекты здравоохранения первичной медицинской помощи располагаются во встроено-пристроеных помещениях непосредственно на территории жилых образований.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры является структурным элементом комплексной застройки и состоит из улично-дорожной сети разного уровня и объектов инженерной инфраструктуры. На юге в непосредственной близости от Мега-комплекса "ИКЕА" предусмотрена резервная зона для строительства станции метрополитена.

Рекреационная зона предназначена для снижения техногенного воздействия  на жителей района и состоит из двух зон.

Первая зона - предназначена для отдыха жителей района и в основном формируется на базе природного ландшафта и существующих зеленых насаждений.

Вторая зона - предназначена для создания санитарно-защитных зон от источников шума и загрязнения.

На проектируемой  территории формируется жилой комплекс с населением 27120 жителей. Основным элементом комплексной застройки предусматривается  многоэтажная  жилая застройка секционного типа.

На севере на границе жилой и коммунально-складской  зоны, на завершении главной улицы, формируется офисно-административный комплекс. На юге  эта структура переходит в рекреационную территорию  парка.

На рассматриваемой территории в квартале I формируются 23  участка, из которых 15    (1,2,4,5,6,7,8.9,10,11,12,13,14-15) заняты жилой многоквартирной застройкой;  участки № 17 и 19 предназначены под размещение общеобразовательных школ, участки №  16, 18, 20, 21 предназначены для размещения детских садов. На территории нового жилого комплекса по нормативным расчетам размещаются 4 детских сада  и 2 общеобразовательных школы. Все детские дошкольные учреждения и школы имеют непосредственный выход на пешеходные эспланады

Учреждения обслуживания запроектированы, в основном, встроенные, что дает возможность избежать значительных разрывов от жилых домов, требуемых по нормативам до отдельно стоящих объектов обслуживания. Размещение учреждений обслуживания в первых этажах жилых домов удобно в эксплуатации и способствует формированию главных пешеходных направлений. Радиусы обслуживания коммунально-бытовых объектов выдержаны по ТСН 30-305-2002 СПб.

Многоэтажная   застройка со встроенно-пристроенными учреждениями обслуживания и торговли отделяет  зону городской  активности от основной жилой зоны, которая формируется из кварталов, которые в свою очередь  складываются из  жилых групп, разделенных внутриквартальными проездами. Этажность жилых групп 9-27 этажей, при этом во внутридворовых пространствах предлагается устройство коллективных полуподземных стоянок  для индивидуального транспорта с эксплуатируемой кровлей. Жилые группы формируют внутриквартальные пешеходные направления и общественные зоны, в которых размещаются школы, детские сады, площадки отдыха и игр.

Застройка замкнутыми, обособленными жилыми группами позволяет в рыночных условиях разграничивать собственников и зоны ответственности разных уровней.

Озеленение и благоустройство территории в границах проектирования связано в первую очередь с сохранением. и благоустройством живописной поймы реки Оккервиль и регулированием и благоустройством водотоков. Кроме этого предусматриваются регулярные посадки и создание бульвара на главной улице района, разбивка скверов, озеленение внутриквартальных территорий и создание озелененных санитарно-защитных зон, отделяющих жилую застройку от КАД, коммунальной зоны. Проектная (расчетная) площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 16,2720 га.(с учетом всех санитарно-защитных зон).

Расчетная численность проектного населения принята 27120чел. при жилищной обеспеченности 30 кв.м общей площади на одного жителя. Обеспеченность жителей рассматриваемой территории зелеными насаждениями общего пользования составляет 18,0 кв. м/чел. при норме 6 кв. м/чел.

Организованные зеленые насаждения помогают в создании единой комплексной застройки, активно участвуют в объемно-пространственном решении жилых кварталов, а также в формировании улично-дорожной сети.

В проекте предлагается традиционная система мусороудаления с жилых территорий. Для каждой группы жилых домов предусмотрены хозяйственные площадки для мусоросборных контейнеров с соблюдением санитарных норм.

Проектный баланс территории жилого квартала  I

Таблица№ 1

| № участка. В жилом кварталеI | Пл. участков. (га) | Пл. территории жилой застр. (га) | Пл. территории нежилой застройки (га) | Пл. автост., проездов и тротуаров (га) | Пл. зел. насажд. (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2667 | 0.5709 | 0.1297 | 0.4204 | 1.1457 |
| 2 | 2.7119 | 0.7232 | 0.2594 | 0.5157 | 1.2136 |
| 3 | 2.1628 | 0.7801 | - | 0.3710 | 1.0117 |
| 4 | 1.4909 | 0.5700 | - | 0.2087 | 0.7122 |
| 5 | 0.9495 | 0.3750 | - | 0.0931 | 0.4814 |
| 6 | 1.7022 | 0.5325 | - | 0.2991 | 0.8706 |
| 7 | 1.1162 | 0.2100 | - | 0.2043 | 0.7019 |
| 8 | 1.7276 | 0.4100 | - | 0.2899 | 1.0277 |
| 9 | 1.7877 | 0.3150 | - | 0.1258 | 1.3469 |
| 10 | 1.7538 | 0.5237 | - | 0.3030 | 0.9271 |
| 11 | 5.1387 | 1.5895 | 0.1050 | 0.8267 | 2.6175 |
| 12 | 1.5222 | 0.5625 | - | 0.2610 | 0.6987 |
| 13 | 0.8120 | 0.2850 | - | 0.1268 | 0.4002 |
| 14-15 | 3.0956 | 1.1815 | - | 0.1518 | 1.7623 |
| 16 | 0.9483 |  | 0.1036 | 0.0192 | 0.8255 |
| 17 | 2.8875 |  | 0.4032 | 0.0276 | 2.4357 |
| 18 | 0.9215 |  | 0.1036 | 0.0284 | 0.7895 |
| 19 | 2.5957 |  | 0.4032 | 0.0196 | 2.1729 |
| 20 | 1.0399 |  | 0.1036 | 0.0166 | 0.9197 |
| 21 | 1.0983 |  | 0.1036 | 0.0315 | 0.9632 |
| 24 | 0.0439 |  | 0.0112 | 0.0327 | - |
| 25 | 0.0802 |  | 0.0112 | 0.0690 | - |
| 26 | 0.0790 |  | 0.0112 | 0.0678 | - |
| Террито-рии обще-го поль-зования | 5.3379 |  | - | 4.0826 | 1.2553 |
| итого | 43.2700 | 8.6289 | 1.7485 | 8.3973 | 24.4953 |

Проектный баланс территории нежилых кварталов и формируемых участков.

Таблица№ 2

| № кв. и учасков | Пл. кв. и учасков (га) | Пл. территории жилой застр. (га) | Пл. территории нежилой застройки (га) | Пл. автост., проездов и тротуаров (га) | Пл. зел. насажд. (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 (Вне гра-ниц жи-лой за-стройки) | 1.5143 | - | 0.9142 | 0.2962 | 0.3039 |
| II В том числе уч.23 | 9.6718 (1.0286) | - | 0.8919 | 0.4192 | 8.3607 |
| III | 6.4706 | - | 1.6283 | 0.6912 | 4.1511 |
| IV | 13.4816 | - | 2.1024 | 0.1822 | 11.1970 |
| V | 4.7584 | - | 0.2836 | 0.0450 | 4.4298 |
| VI | 17.2661 | - | 1.8569 | 12.0598 | 3.3494 |
| VII | 4.0759 | - | 0.1418 | 0.0450 | 3.8891 |
| Террито-рии улиц и инженер-ных коммуни-каций в красных линиях | 13.6513 |  |  | 13.6513 |  |
| итого | 70.89 |  | 7.8191 | 13.7386+13.6513 | 35.6810 |

Примечание: S парковок для постоянного хранения личного автотранспорта в зоне пешеходной доступности от 120м до 1015м за границами проектирования  северной части жилого района «Кудрово»  составляет 4.8570 кв.м.

7. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

7.1. Население.

Жилищный фонд, население.

Таблица № 3

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | На перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд (площадь квартир), всего в том числе: - секционного типа | кв. м общ. пл. -«- | 813600 813600 |
| Жилищная обеспеченность |  |  |  |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность в жилищном фонде секционного типа | кв. м общ. пл./чел | 30.0 |
| Население |  |  |  |
| 3 | Население всего в том числе: - в жилищном фонде секционного типа | чел. -«- | 27120 27120 |

Жилобеспеченность принята 30,0 кв. м на человека в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга до 2025 г.

Плотность населения в границах проектирования ( площадь участка 114.16 га)  238 чел/га в условиях многоэтажной жилой застройки находится в пределах нормативной по разработанному Генеральному плану.

Основные технико-экономические показатели по жилому кв.I

| Площадь жилого квартала (в красных линиях) всего: |  |  | 43.2700 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 8.6289 |
| Территория нежилой застройки | га |  | 1.7485 |
| Зеленые насаждения | га |  | 24.4953 |
| Площадь улично-дорожной сети | га |  | 8.3973 |
| Жилая застройка секционная | тыс. кв. м. |  | 813.60 |
| Расчетная численность населения | тыс. кв. м. |  | 27.120 |
| Плотность населения | чел/га |  | 627 |
| Коэффициент застройки квартала | % |  | 24 |
| Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 18803 |

Очередность строительства.

Проектом предусматривается  очередность и комплексность застройки территории с учетом развития транспортной, инженерной инфраструктуры и инвестиционной активности и стабильности застройщиков.

Предусматривается два этапа строительства:

- первая очередь строительства с выделением первого пускового комплекса

- строительство на расчетный срок

Первая очередь строительства.

Исходя из возможности инженерной подготовки территории и строительства головных инженерных сооружений, магистральных коммуникаций и дорог принят 3 года.

Первая очередь строительства включает в себя территорию участков №1, №2 и в квартале I, выделенных под жилищное строительство с объектами социального и бытового обслуживания, участок № 16 - детского дошкольного учреждения на 200 чел. ( по расчету численность учащихся на первую очередь составляет  четверть от расчетного числа школьников предусмотренных в проекте учебных заведений, в связи с этим строительство зданий школ перенесено на более поздние сроки) и квартала II, в котором располагается многофункциональный комплекс со встроенным рынком, участка №27- НС, участка № 28 –ГРП, участка № 29 - ЛОС, являющихся головными инженерными сооружениями а, также частью ул. Продолжение Дыбенко от ее пересечения с железной дорогой до эстакады пересекающей кольцевую дорогу.

Расчет детских дошкольных и школьных учреждений на первую очередь

| № п. п. | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерен. | Норма на 1000 жит. (ТСН 30-305-2002) | Потребность по норме | Принято по проекту | Предложения по размещению (№№ кварталов и участков) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 35 | 128 (100% обеспечен-ность) | 200 | 200 мест – на уч.16, |
| 2 | Общеобразовательная школа | место | 115 | 420 | 1600 | 1600 мест – в кв.17 |

Площадь участка в границах  первой очереди                                             14.8725 га.

Численность населения при 30 кв. м /чел                                                        3646 чел.

Sжилых зданий                                                                                              167940 кв.м

Sжилая                                                                                                              65300 кв.м

Этажность                                                                                                              2-18 эт.

Sтерритории жил.застр.                                                                                     1.2941 га

Sтерритории нежил.застр                                                                                   3.4004га

Sавтостоянок проездов и тротуаров                                                                 3.6409га.

Количество машино/мест постоянного хранения личного автотранспорта    24  м/м

Количество машино/мест временного хранения  личного автотранспорта                                                                           137м/м

Sзеленых насаждений                                                                                         6.2635га

7.2. Расчет потребности населения проектируемой территории в учреждениях обслуживания.

Расчет потребности населения проектируемой территории в учреждениях обслуживания выполнен в соответствии с территориальными строительными нормами ТСН 30-305-2002 «Градостроительство. Реконструкция и застройка нецентральных районов Санкт-Петербурга», приложение «В» (обязательное).

Расчет нормативной потребности в учреждениях обслуживания показал, что потребность обеспечивается размещением встроенных предприятий в первые этажи жилых домов нового строительства (участки 1,2,3,6,11,12,13,14-15) а также в составе отдельно стоящих комплексов (участок № 22).

При определении перспективной потребности населения кварталов в учреждениях обслуживания выделена группа социально нормируемых отраслей (образование, здравоохранение, связь, службы жилищного хозяйства), деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед населением. Все эти функции учтены в кварталах III, IV, V.

Другие отрасли будут развиваться на основании рыночных условий спроса на конкретные виды обслуживания.

Перечень объектов обслуживания населения.

(жилого района «Кудрово»)

Таблица № 4

| № п. п. | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерен. | Норма на 1000 жит. (ТСН 30-305-2002) | Потребность по норме | Принято по проекту | Предложения по размещению (№№ кварталов и участков) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 35 | 759 (80% обеспечен-ность) | 200/4 | 200 мест – на уч.16,18,20,21. |
| 2 | Общеобразовательная школа | место | 115 | 3186 | 1600/2 | 1600 мест – в кв.17,19 |
| 3 | Магазины продовольственных товаров. | кв. м торговой площади | 100 | 2712 | 4850 600/4 500/1 250/1 900/1 400/2 | 600 кв. м – на уч.1 600 кв. м – на уч.2 500 кв. м – на уч.3 250 кв. м – на уч.6 900 кв. м – на уч. 11 400 кв. м – на уч. 12 400 кв. м – на уч.13 600 кв. м – на уч.14 600 кв. м – на уч.15 |
| 4 | Магазины непродовольственных товаров. | кв. м торговой площади | 180 | 4880 | 4200 600/4 500/1 900/1 400/1 | 600 кв. м – на уч 1 600 кв. м – на уч.2 500 кв. м – на уч.3 900 кв. м – на уч. 11 400 кв. м – на уч.13 600 кв. м – на уч.14 600 кв. м – на уч.15 |
| 5 | Предприятие общественного питания (кафе-бары, ресторан) | место | 8 | 221 | 1060 2 ресторана и 2 кафе сверх нормы 120/3 200/2 100/1 200/1 | 100 мест/1 – на уч 1 120 мест/1 – на уч. 2 120 мест/1 – на уч.3 120 мест/1рест – на уч.8 200 мест/1рест на уч.14 200 мест/1рест – на уч.15 200мест/1рест –в кв IV |
| 6 | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 1,4 | 38 | 40 10/1 30/1 | 10 раб. м. – на уч.2, 30 раб. м. – на уч.11 |
| 7 | Раздаточные пункты молочной кухни | кв. м общей площади | 3 | 83 | 100 | 100 кв. м. – на уч.2 |
| 8 | Помещения досуга и любительской деятельности | кв. м нормируемой площади | 50 | 1385 | 10436 4000/1 1000/1 5457/1 | 4000 кв. м – на уч. 8 1000 кв. м – на уч. 14 436 кв. м – на уч. 15 5457кв.м - на уч IV |
| 9 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения (площадь зала 800 кв.м. и площадью зеркала воды 25х50м и сауной на 30 чел) | кв. м. площади пола | 30 | 831 | 1600 1600/1 | 1600 кв. м – в рекреа-ционной зоне в квартале IV |
| 10 | Аптеки | объект | 1 на 20 тыс. жит. | 1 объект | 1 300/1 | 1 объект (300 кв. м) – на уч.1 |
| 11 | Отделение связи | объект | 1 объект на 9 тыс. жит. | 3 объект (300 кв. м) | 3 300/3 | 1 объект (300 кв. м) – на уч. 1 1 объект (300 кв. м) – на уч. 8 1 объект (300 кв. м) – на уч. 14 |
| 12 | Филиалы банков (встроенное) | операционное место | 1 на 2-3 тыс. жителей. | 14 | 18 6/2 (200кв. м) 3/2 (200кв. м) | 6 оп. м.(200кв.м.) – на уч.13 3 оп. м.(200кв.м.) – на уч.1 6 оп. м.(200кв.м.) – на уч. 3 3 оп. м.(200кв.м.) – на уч.14 |
| 13 | Ремонтно-эксплуатационные службы | объект | 1 до 20 тыс. жит. | 2 объект | 2 объект | 1 объект (900 кв. м) – на уч. 4 1 объект (350 кв. м) – на уч. 11 |
| 14 | ФОК(Бани) | место | 10 | 277 | 300 | 1 объект на 300 м – в рекреационной зоне в квартале II |
| 15 | Пункт первичной амбулаторной помощи (встроенный.) | кв. м общ. пл. | 50 | 1385 | 1500 | 1 объект (1500кв.м.) - на уч.1 |
| 16 | Многофункциональный комплекс | кв. м общ. пл. | - | - | 7792 12795 | 7792кв.м- в квII 12795кв.м-в.кв.III |
| 17 | Опорный пункт охраны порядка (встроенный) | кв. м нормируемой площади | 10 | 277 | 400 200/2 | 200 кв.м.- на уч 2 200 кв.м.- на уч 8 |
| 18 | Общественные туалеты (встроенные) | прибор | 1 | 28 | 75 15/1 20/3 | 20 прибор. – на уч.1 15 прибор. – на уч.3 20 прибор. – на уч.8 20 прибор. – на уч.14 |
| 19 | Офисные помещения сервисного обслуживания | кв. м общ. пл. | По заданию на проектирова-ние | - | 3762 | 260 кв.м.- на уч.2 500 кв.м.- на уч. 8 1102 кв.м.- на уч.14 |
| 20 | Места для долговременного хранения автомобилей. - в5-и эт. парковках - на подземных парковках. - на открытых парковках | маш/м 2.6м2/чел | 350 - - - | 9493 В т.ч. 2612 - - | 8868 4515 2928 1425 | на уч 22 на уч 4-13 Вдоль коридора инженерных сетей |
| 21 | СТО | пост. | 1 | 1 | 1 | 1 пост в кварталеVII |
| 22 | АЗС | Усл. Запр. | 1 | 1 | 1 | 1 пост в кварталеVII |
| 23 | Объекты здравоохранения (стационар) | коек | 10,2 | 282 | 282/1 | 282/1-в рекреационной зоне в квартале IV |
| 24 | Поликлиника для взрослых | Посещ. В смену | 12 | 332 | 332/1 | 322/1-в рекреационной зоне в кварталеIV |
| 25 | Поликлиника детская | Посещ. В смену | 4.8 | 133 | 133/1 | 133/1-в рекреационной зоне в кварталеIV |
| 26 | Станция скорой неотложной помощи | Автом. | 0.1 | 2.8 | 3/1 | 3/1-в рекреационной зоне в квартале IV |
| 27 | Пож. депо | Автом. |  | 2 | 2/1 | 2/1-в рекреационной зоне в квартале V |
| 28 | Рынок | кв. м торг. пл. | 24 | 665 | 665/1 | 665/1-в рекреационной зоне в квартале II |
| 29 | Пункт приема прачечной и хbмчистки | объект | 1 | 1 | 1 | 1 объект (200кв.м.) - на уч.15 |
| 30 | Жилищно-эксплуатационная организация | объект | 1 | 1 | 2 | 1 объект (300кв.м.) - на уч.6 1 объект (300кв.м.) - на уч.12 |

Заключение

1. Согласно расчетам, на проектной территории размещен новый жилой комплекс на 27120 жителей.

2. Для обеспечения нормативного уровня учреждениями обслуживания населения нового жилого комплекса предусмотрено строительство детских дошкольных учреждений общей емкостью 800 мест в квртале I на участках № 16, 18, 20, 21  также  двух  общеобразовательных школ на 1600 мест каждая на участках № 17, 19.

3. Потребность в остальных учреждениях обслуживания обеспечивается за счет встроенных в первые этажи жилых домов и отдельно стоящих комплексов обслуживания.

5. Расчетная плотность населения жилого комплекса в условиях многоэтажной застройки 258.3чел/га.

8.ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

8.1 Существующее положение.

В проекте планировки были приняты границы проектирования:

на севере – санитарно-защитной зоной городской станции водоподготовки ГУП «Водоканал»

на востоке – полосой отвода КАД – часть восточного участка от Колтушского до Мурманского шоссе;

на западе – граница Невсого района Санкт-Петербурга, проходящая по промышленной ж/д линии на ст. «Нева»;

на юге – по водоохраной зоне р. Оккервиль

При рассмотрении территории учитывалась связь с Колтушским шоссе с выходом на пр. Косыгина.

Территория проектирования находится за пределами городской черты во Всеволожском районе области.

В непосредственной близости от территории проектирования расположены: деревня Кудрово с населением 90 чел., торговая зона «Заневская», коллективные гаражные стоянки, общей площадью 14,4 га и недавно построенный современный торговый комплекс «ИКЕА» (I очередь строительства торгового комплекса – 19000 м2).

Основная связь СПб с проектируемым районом осуществляется по  продолжению Народной ул. и далее по Мурманскому шоссе (дорога I-ой технической категории с 4-х полосной проезжей частью и разделительной полосой) через транспортную развязку ИКЕА– МЕГА по а/д, связывающей Мурманское ш. с  Колтушским ш. Так же транспортная связь в настоящее время осуществляется по переезду через ж.д пути (по факту) в створе пр.Дыбенко.

Суточная интенсивность на участке от пр. Большевиков до поста ГАИ достигает 22 тыс. приведенных единиц.

На пересечении этой магистрали с ж/д путями станции «Нева» построен путепровод, по которому осуществляется пригородное автобусное сообщение (маршруты 469, 485, 565, 575, 579) и основной подъезд легкового и грузового транспорта к торговому комплексу «ИКЕА», для подвозки покупателей курсирует бесплатный автобусный маршрут от станции метрополитена «ул. Дыбенко».

Дорога на Мурманск является основной широтной магистралью этого района, кроме этого имеется местная улично-дорожная сеть:

дорога от продолжения Народной ул. до деревни Кудрово - Центральная улица

дорога на Новосергиевку (севернее р. Оккервиль)

подъезды к торговой зоне «Заневская» и к коллективным гаражным стоянкам.

Эти дороги имеют асфальтовое покрытие, ширину проезжей части 4,5-6,0 метров.

В настоящее время восточный участок кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и транспортная развязка на пересечении КАДа с Мурманским  и Колтушским шоссе введены в строй и бесперебойно функционируют.

По выпущенному в 1988 году проекту детальной планировки района «Кудрово» было намечено продление Правобережной линии (линии №4) метрополитена в этот район со строительством конечной станции и депо «Правобережное» (проектно-изыскательские работы велись институтом «Ленметрогипротранс».

Так же были разработаны в ПДП красные линии магистралей и проездов. В данном проекте планировки они должны быть откорректированы и изменены.

## 8.2. Проектное решение

Начертание улично-дорожной сети проектируемого района обусловлено  тем фактом, что его транспортный каркас является частью всего района Кудрово, проект планировки которого разработан ООО «Архитектуктурной мастерской  С.Ю. Бобобылева» в 2005г.

Так же были приняты во внимание:

- форма    территории района

- наличие и сохранение железнодорожной линии «Заневский пост» – ст. «Нева» в едином коридоре с инженерными сетями

- размещение крупного коммерческого центра по продаже и обслуживанию автомобилей ATLANT CAR VILLAGE севернее существующей связи по путепроводу продолжения ул Дыбенко.

-  вторая существующая связь данного района с уже застроенным районом «Пороховые» – путепровод через ж/д линию по створу ул. Косыгина – Колтушское шоссе. На пересечении Колтушского шоссе с КАДом построена транспортная развязка в разных уровнях.

Классификация улиц района принята в соответствии со СНиПом 2.07.01-89* и «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» Москва 1994 г.

Согласно этой классификации класс улиц и дорог подразделяется на категории, которые более подробно характеризуют ту или иную улицу по планировочным особенностям и составу потока.

Для обеспечения связи с Мурманским шоссе используя заезд на территорию комплекса «МЕГА-ИКЕА» ЗАО «Петербург–Дорсервис» разработал проект транспортной развязки на пересечении ФАД «Кола» (М-18) и автодороги Заневка - Кудрово. Улица, огибая территорию торгового комплекса «ИКЕА» с запада и севера, далее запроектирована в меридианальном направлении на север с выходом на Колтушское шоссе;

продолжение ул. Дыбенко – магистраль широтного направления, имеющая связь с районом «Веселого поселка», проходящая по дороге на Новосергиевку на пересечениях с ж/д линией и КАДом запроектированы транспортные развязки, одна из которых (с ж/д линией) намечается на ближайшую перспективу.

Съезды с КАДа предусмотрены в районе транспортной развязки с Мурманским шоссе и в районе дороги на Новосергиевку.

Магистрали городского значения проектируются четырехполосными с шириной в красных линиях 54 м участок между кв I и III, IV, V и 38м между кв I и VI, – частично с местными проездами.

К классу магистральных улиц городского значения (МГЗ) в границах проектирования относятся:

ул. Продолжение Дыбенко;

ул. Главная (проходящая между кв. IV и V,  и кв I и VI соответственно)

Магистрали районного значения (МРЗ)  проектируются четырехполосными с местными проездами с шириной в красных линиях 38 метров.

К классу улиц местного значения (УМЗ) относятся следующие улицы района Кудрово:

категория улицы промышленных и коммунально-складских зон:

проезд между кв VI и VII;

Улицы местного значения проектируются шириной в красных линиях 38 м с шириной проезжей части 14 м. Классификация магистралей, организация движения, инженерно-транспортные сооружения показаны на схеме организации движения транспорта в масштабе 1:2000.

Детальная характеристика по каждой улице района Кудрово дана в таблице.

## 8.3. Сеть пассажирского транспорта

Преобладающим пассажирским транспортом района Кудрово будет автобус. Автобусные маршруты пройдут по всем магистральным улицам района.

У станции метрополитена «Народная ул.» проектируется размещение конечной автобусной станции для пригородных маршрутов Мурманского направления.

## Продление линии метрополитена № 4 (Правобережная) от ст. Дыбенко до ст. Народная было вызвано необходимостью строительства еще в 1993 году электродепо на Правобережной линии метрополитена, которое предполагалось разместить в квартале южнее продолжения Народной ул. (по ранее выпущенному ПДП района Кудрово – кв14). Но сложившаяся геополитическая обстановка в стране, ликвидация размыва в районе перегона ст. Лесная – пл. Мужества не дало возможности заниматься работами по проектированию и строительству участка метрополитена ст. Дыбенко – Народная

Улицы и внеквартальные проезды делят территорию на VII кварталов: жилой квартал I и нежилые кварталы II- VII. Площадь жилого квартала в пределах  43.27 га., площадь нежилых кварталов от 1 до 17 га. Протяженность улиц 4.2 км  местных проездов 13.2 км. Площадь уличной сети в красных линиях в границах участка 8.01 га, что составляет 18.5% от всей территории участка. Площадь проезжей части и автостоянок в красных линиях улиц, ограничивающих кварталы жилой застройки– 14.0481 тыс. кв. м, площадь зеленых насаждений общего пользования – 51,2 тыс. кв. м. Внутри кварталов жилой, общественной и коммунальной застройки подъезд к застройке будет осуществляться по внутриквартальным проездам с шириной проезжей части  5,5 м. Площадь внутриквартальных проездов со стоянками 80.199тыс. кв. м, протяженность – около 13.2 км. Пешеходное движение в кварталах организуется по тротуарам вдоль внутриквартальных проездов шириной по 3,0м и по специальным пешеходным улицам (набивные дорожки, мощение). Площадь покрытия внутриквартальных тротуаров около 19,8 тыс. кв. м.

Обеспеченность жителей жилого района местами постоянного хранения индивидуальных автомобилей рассчитывается по уровню автомобилизации 350 авт./тыс. жит. (ТСН 30-305-2004 СПб, изменение №1). Расчетный парк автомобилей жителей при населении 27120 чел. Cоставит всего 9492 ед. Для жителей района проектом предлагается организация постоянного хранения в квартале I в пределах  участков № 3,4,5,6,7,8,9.10,11,12,13,  в полуподземных гаражах цокольных этажей (суммарно 2928 маш/мест) и в 5-этажных  паркингах (суммарно на 4515 маш/мест) мест в северной части района. Постоянное хранения индивидуального транспорта на открытых парковках в жилом районе «Кудрово» предусматривается на участках, расположенных вдоль железной дороги и коридора инженерных коммуникаций в радиусе от 110 до 1100м. Их емкость определяется  исходя из расчета (2.6м.кв/чел. Требуемая  площадь -  70512 м.кв.,   ( 2611 мест), 1425 маш/места размещены на вышеуказанных территориях.

Временное хранение индивидуального гостевого транспорта для жилого района предусматривается на открытых парковках на внутриквартальных территориях. Их емкость определяется  исходя из расчета (0.3м.кв/чел. Требуемая  площадь -  8136 м.кв., ( 311 мест), по проекту – 564 места.  Расчет потребности в приобъектных стоянках приводится в таблице № 4.

Временное хранение индивидуального транспорта у объектов обслуживания предусматривается на открытых стоянках в пределах кварталов, в пределах красных линий улиц и на проезжей части улиц. Расчет потребности в приобъектных стоянках приводится в таблице № 5. Общее количество мест временного хранения у объектов социально-бытового назначения, расположенных в границах жилых кварталов  составляет 569 маш/мест. Во всех случаях обеспечивается длина пешеходного подхода менее нормативной величины 150м. 	Размещение объектов обслуживания автомобильного транспорта в жилом районе по ТСН не регламентируется. Тем не менее в проекте предусмотрено размещение в квартале VII станции технического обслуживания автомобилей и АЗС.

Расчет потребности в местах для временного хранения личного транспорта по лотам

Табл. 5

| № Участка В кв.I | S Жил.кв.м. | Кол-во проживающих | S Парковок 0.3 кв.м/чел | Кол-во Маш/мест По расчету | Кол-во Маш/мест фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49000 | 1633 | 489.9 | 18 | 60 |
| 2 | 60400 | 2013 | 603.9 | 22 | 48 |
| з | 65500 | 2183 | 654.9 | 24 | 30 |
| 4 | 52700 | 1756 | 526.8 | 19 | 27 |
| 5 | 32500 | 1083 | 324.9 | 12 | 18 |
| 6 | 54300 | 1810 | 543.0 | 20 | 24 |
| 7 | 17600 | 587 | 176.1 | 6 | 41 |
| 8 | 50100 | 1670 | 501.0 | 19 | 144 |
| 9 | 26500 | 883 | 264.9 | 10 | 20 |
| 10 | 58100 | 1936 | 580.8 | 21 | 12 |
| 11 | 186900 | 6230 | 1869.0 | 69 | 55 |
| 12 | 53000 | 1766 | 529.8 | 20 | 25 |
| 13 | 19300 | 643 | 192.9 | 7 | 10 |
| 14 | 49200 | 1640 | 492.0 | 18 | 30 |
| 15 | 38500 | 1283 | 384.9 | 14 | 20 |
| 16 | Д.Д.У. |  |  | 2 |  |
| 17 | ШК. |  |  | 2 |  |
| 18 | Д.Д.У. |  |  | 2 |  |
| 19 | ШК. |  |  | 2 |  |
| 20 | Д.Д.У. |  |  | 2 |  |
| 21 | Д.Д.У. |  |  | 2 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 311 | 564 |

Расчет потребности в приобъектных стоянках автомобилей

Таблица №6

| №№ кв. | Объекты | Параметры объектов по проекту планировки | по ТСН-30-305-2004 СПб и СниП 2.07.01-89* |  | Расчетная емкость (маш/мест) | Местоположение автостоянок | Дальность пешеход. подхода (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетная ед. | число м/мест на 1 расч. ед. |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин продовольственных товаров | 600 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 30 | На местном проезде межу уч13 и 1 | 70 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 600 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 30 | На местном проезде вдоль ул. Продолжении Дыбенко На местном проезде межу уч1 и 2 | 70 |
|  | Кафе на сырье | 100 мест | 100 мест | 7-10 | 7 | На местном проезде межу уч1 и 2 | 30 |
|  | Аптека (встроенная) | 1 объект | не нормируется | - | - | - | - |
|  | Отделение связи (встроенное) | 1 объект | 100 работ. | 5-7 | 1 | На местном проезде межу уч1 и 2 | 30 |
|  | Филиал банка | 1 объект на 3 опер.места | 100 работ. | 10-20 | - | - | - |
|  | Пункт первичной амбулаторной помощи (встроенный) | 1 объект 4 работ. | 100 работ. | 10-15 | - | - | - |
|  | Общественные туалеты | 20 приборов | не нормируется | - | - | - | - |
| 2 | Магазин продовольственных товаров | 600 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 30 | На местном проезде вдоль ул. Продолжении Дыбенко | 30 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 600 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 30 | На местном проезде межу уч2 и 3 | 70 |
|  | Предприятие бытового обслуживания (встроенное) | 100 м2 общ. пл. | 30 м2общ. пл. | 1 | 3 | На местном проезде вдоль ул. Продолжении Дыбенко | 30 |
|  | Предприятие общественного питания | 120 мест | 100 мест | 7-10 | 7 | На местном проезде межу уч2 и 3 | 30 |
|  | Раздаточный пункт молочной кухни | 1 объект | не нормируется | - | - | - | - |
|  | Опорный пункт охраны правопорядка | 1 объект | не нормируется | - | - | - | - |
|  | Офисы | 260 м2 | 30 м2общ. пл. | 1 | 8 | на проезжей части | 20 |
| 3 | Магазин продовольственных товаров | 500 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 25 | На проезжей части местного проезда вдоль уч 2 и 3 | 100 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 500 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 25 | На местном проезде межу уч2 и 3 | 100 |
|  | Филиал банка | 1 объект на 6 опер.места | 100 работ. | 10-20 | - | - | - |
|  | Общественные туалеты | 15 приборов | не нормируется | - | - | - | - |
|  | Предприятие общественного питания | 120 мест | 100 мест | 7-10 | 7 | На местном проезде межу уч3 и 4 | 30 |
| 4 | Ремонтно-эксплуатационные службы | 1 объект | не нормируется | - | - | - | - |
| 6 | Магазин продовольственных товаров | 250 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 12 | На местном проезде межу уч5 и 6 | 20 |
|  | Жилищно-эксплуатационная организация | 1 объект | не нормируется | - | - | - | - |
| 8 | Опорный пункт охраны правопорядка | 1 объект | не нормируется | - | - | - | - |
|  | Гостиница С рестораном | 50 мест 120 мест | 100 мест 100 мест | 10-15 7-10 | 10 10 | На парковке расположенной вдоль северной границы жилой застройки | 20 |
|  | Общественные туалеты | 20 приборов | не нормируется | - | - | - | - |
|  | Помещения для досуга и любительской деятельности | 4000 м2 | не нормируется | - | - | - | - |
|  | Отделение связи (встроенное) | 1 объект | 100 работ. | 5-7 | 1 | На парковке расположенной вдоль северной границы жилой застройки | 30 |
|  | Офисы | 500 м2 | 30 м2общ. пл. | 1 | 17 | На парковке расположенной между уч 7 и 8 | 20 |
| 11 | Магазин продовольственных товаров | 900 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 45 | На парковках уч10 11, 12 | 100 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 900 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 45 | На парковках уч10 11, 12 | 100 |
|  | Ремонтно-эксплуатационные службы | 1 объект | не нормируется | - | - | - | - |
| 12 | Жилищно-эксплуатационная организация | 1 объект | не нормируется | - | - | - | - |
|  | Магазин продовольственных товаров | 400 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 20 | На парковках расположенных между кв8 и 9 | 80 |
| 14 | Магазин продовольственных товаров | 600 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 30 | На парковках расположенных между уч8 и 9 | 80 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 600 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 30 | На парковках расположенных между уч14, 17, 18 и 9 | 80 |
|  | Филиал банка | 1 объект на 3 опер.места | 100 работ. | 10-20 | - | - | - |
|  | Отделение связи (встроенное) | 1 объект | 100 работ. | 5-7 | 1 | На местном проезде между уч14, 17, 18 | 30 |
|  | Ресторан на сырье | 200 мест | 100 мест | 7-10 | 14 | На местном проезде межу уч14 и 17 | 30 |
|  | Общественные туалеты | 20 приборов | не нормируется | - | - | - | - |
|  | Клубные помещения с кафе | 150 мест | 100 мест | 7-10 | 9 | На местном проезде межу уч3 и 4 | 30 |
|  | Офисы | 1102 м2 | 30 м2общ. пл. | 1 | 36 | На парковке расположенной между кв 7 и 8 | 20 |
| 15 | Магазин продовольственных товаров | 600 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 30 | На парковках расположенных между уч8 и 9 | 80 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 600 м2 торг площади | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 30 | На парковках расположенных между уч14, 17, 18 и 9 | 80 |
|  | Помещения для досуга и любительской деятельности | 436 м2 | не нормируется | - | - | - | - |
|  | Ресторан на сырье | 200 мест | 100 мест | 7-10 | 14 | На местном проезде межу уч14 и 17 | 30 |
|  | Пункт приема прачечной и химчистки | 1 объект | не нормируется | - | - | - | - |
| 16 | Детское дошкольное учреждение | 200 мест | не нормируется | не менее 2 | 2 | На презжей части мест уч13 и 16 | 30 |
| 17 | Общеобразовательная школа | 1600 мест | не нормируется | не менее 2 | 2 | На проезде межу уч17 и 11 | 80 |
| 18 | Детское дошкольное учреждение | 200 мест | не нормируется | не менее 2 | 2 | На презжей части мест уч18 и 11 | 30 |
| 19 | Общеобразовательная школа | 1600 мест | не нормируется | не менее 2 | 2 | На проезде межу уч19 и 21 | 80 |
| 20 | Детское дошкольное учреждение | 200 мест | не нормируется | не менее 2 | 2 | На презжей части мест уч19 и 21 | 30 |
| 21 | Детское дошкольное учреждение | 200 мест | не нормируется | не менее 2 | 2 | На презжей части мест уч20 и 21 | 90 |
| II | Многофункциональный комплекс Со встроенным рынком 665квм торг пл. | 7792 кв.м. общ пл. | 30 м2общ. пл. | 1 | 233 | Встроенная парковка в первом этаже комплекса | 10 |
| III | Многофункциональный комплекс | 12795 кв.м. общ пл. | 30 м2общ. пл. | 1 | 430 | Встроенная парковка в первом этаже комплекса | 10 |
| IV | Объект здравоохранения стационар | 282 койки | 100 коек | 3-5 | 9 | На парковке около стационара в кв IV | 30 |
|  | Поликлиника для взрослых | 332 пос. в смену | 100 пос. в смену. | 2-3 | 7 | На парковке около Поликлиника для взрослых в кв IV | 30 |
|  | Поликлиника для детей | 133 пос. в смену | 100 пос. в смену. | 2-3 | 3 | На парковке стационара в кв IV | 30 |
|  | Станция скорой помощи | 3 маш. | - | - | - | На парковке стационара в кв IV | 30 |
|  | ФОК С помещениями для занятий физкультурой Плавательным бассейном сауной | 300 мест 800 кв.м. Площадь зеркала воды 25х50 м 30 чел | не нормируется | - | - | - | - |
|  | Ресторан | 200 мест. | 100 м2 торг. пл. | 5-7 | 30 | На парковке кв IV | 150 |
| V | Пож депо | 2 маш. | - | - |  | На участке пож. Депо в кв V |  |
| VI | коммерческого центра по продаже и обслуживанию автомобилей ATLANT CAR VILLAGE |  |  |  |  |  |  |
| VII | АЗС СТО | 1 пост 1 пост | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Приложение 2

к «Инструкции о порядке разработки, составе и содержании

документации по планировке территории»

1.Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории предусматривающего формирование новых или изменение (реконструкцию) существующих элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Использование территории |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | - | 114.16 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га/кв. м/чел |  | 43.27/30 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка |  |  | 43.27/30 |
|  | малоэтажная застройка |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  |  | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  |  | - |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) |  |  | - |
| 1.1.2 | рекреационных зон |  |  | 13.4816 |
| 1.1.3 | зон инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 22.5256 |
| 1.1.4 | Коммунальных зон |  |  | 6.2727 |
| 1.1.5 | иных зон, «Atlant Car Vilage»,зоны общественно-деловой застройки |  |  | 28.6100 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта |  |  | 5.3618 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования, всего |  |  | 33.3476 |
|  | Из них |  |  |  |
| 1.3.1 | зеленые насаждения общего пользования |  |  | 13.1273 |
| 1.3.2 | улицы, дороги, проезды, площади |  | 6.5691 | 18.1179 |
| 1.3.3 | прочие территории общего пользования |  |  | 4.9908 |
| 1.4 | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.4.1 | Земли госсобственности | га | 23.8523 |  |
| 1.4.2 | Земли субъекта федеральной собственности | га | 3.2984 |  |
| 1.4.3 | земли муниципальных образований на территории МО Заневского СП Всеволожского района | га | 10.9693 |  |
| 1.4.4 | земли частной собственности | га | 76.0400 |  |
| 2 | Параметры застройки территории, в среднем по кварталам, в том числе по зонам размещения объектов капитального строительства |  |  |  |
| 2.1 | Коэффициент застройки | % |  | 18 |
| 2.2 | Плотность застройки | кв. м общей площади квартир на 1 га |  | 7127 |
| 3 | Население |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | тыс. чел | 0.090 чел | 27.120 |
| 3.2 | Плотность населения | чел./га | 0.79 | 238 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м общей площади квартир |  | 813600 |
| 4.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1 | 9-27 |
| 4.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | - | - |
| 4.4 | Убыль жилищного фонда |  | - | - |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |
| 4.4.1 | государственной и муниципальной собственности |  | - | - |
| 4.4.2 | частной собственности |  | - | - |
| 4.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  |  |  |
| 4.5.1 | по техническому состоянию |  | - | - |
| 4.5.2 | по реконструкции |  | - | - |
| 4.5.3 | по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | - | - |
| 4.7 | Новое жилищное строительство - всего |  | - | 813600 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | малоэтажное |  | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | - | - |
|  | многоэтажное |  | - | 813600 |
| 5 | Объекты социально-культурного обслуживания населения и коммунально-бытового обслуживания населения/занятых, в том числе расположенные за пределами территории проектирования |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | всего/1000 чел. мест |  | 800/35 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | всего/1000 чел. |  | 3200/115 |
| 5.3 | Поликлиники для взрослых Поликлиники для детей Объект здравоохранения стационар Станция скорой неотложной помощи Пункт первичной амбулаторной помощи | всего/1000 чел. посещений в смену коек автом. Кв.м.общ пл |  | 332/12 133/4.8 282/10.2 3 1500/50 |
| 5.4 | Аптеки | объектов |  | 1 |
| 5.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | м 2 / 1000 |  | 100/3 |
| 5.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения Магазины продовольственных товаров Магазины не продовольственных товаров Предприятия общественного питания | всего/1000 чел. соответствующие единицы |  | 3400/90 4850/100 4200/180 980/8 |
| 5.7 | Учреждения культуры и искусства Досуга и любительской деятельности | всего/ 1000 чел. |  | 5436/50 |
| 5.8 | Физкультурно-спортивные сооружения | всего/1000 чел. | - | 1600/30 |
| 5.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства Жилищно-эксплуатационная организация Ремонтно-эксплуатационные службы Пункт приема прачечной и химчистки | Объект |  | 2 2 1 |
| 5.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | Опер.место |  | 18/1/2-3тыс |
| 5.11 | Прочие объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения Предриятия бытового обслуживания Отделение связи ФОК (Бани) Гостиница Опорный пункт охраны правопорядка Офисные помещения сервисного обслуживания Общественные туалеты Рынок Пож. Депо АЗС СТО | Раб.место Объект Место Место Кв.м.норм.площ Кв.м. общ.площ Прибор Кв.м.торг площ Автом Усл запр пост |  | 110 40/1.4 3 300/10 50 400/10 3762 75/1 665/24 2 1 1 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 17.4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральные дороги |  |  |  |
|  | из них |  |  |  |
|  | скоростного движения |  |  |  |
|  | регулируемого движения |  |  |  |
|  | магистральные улицы |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения |  |  | 1.42 |
|  | непрерывного движения |  |  |  |
|  | регулируемого движения |  |  |  |
|  | районного значения | - | - | 2.78 |
|  | улицы и проезды местного значения |  | - | 13.2 0 |
| 6.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | трамвай |  |  |  |
|  | троллейбус |  |  |  |
|  | Автобус (по территории проектирования) |  |  | 4.2 |
| 6.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  | 9530 |
|  | в том числе, расположенные в границах территории проектирования: |  |  |  |
|  | постоянного хранения | маш.-мест |  | 8712 |
|  | временного хранения |  |  | 564 |
|  | расположенные за границами территории проектирования |  |  | 818 |
| 7 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1 | Водопотребление – всего | куб.м/сут |  | 8937.6 |
| 7.2 | Водоотведение Хозяйственно-бытовые стоки Поверхностные стоки | М3/сут |  | 8565.3 2789.1 |
| 7.3 | Электропотребление | МВА |  | 29.8 |
| 7.4 | Расход газа | . куб.м/час |  | 19058 |
| 7.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение млн. | Гкал/час |  | 133.93 |
| 7.6 | Количество твердых бытовых отходов | . куб.м/год. |  | 41230 |
| 7.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га |  | 60 |
| 7.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования Телефонизация Радио телевидение | соответствующие единицы шт шт шт |  | 9760 10105 18350 |
| 8 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  | 3.4356 |
| 8.2 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  | 16.5147 |

2.Характеристика кварталов и размещение объектов капитального  строительства.

| № на схеме | Наименование | Характеристики |  | Площадь На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Современное состояние (1 оч) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Квартал 1участок1 (в красных линиях, всего) |  |  | 2,2667 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га | 0.5709 |  |
|  | Расчетная численность населения | чел. | 1633 |  |
|  | Плотность населения | чел/га | 720 |  |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. | 49.00 |  |
|  | Магазин продовольственных товаров | Кв.м торг.пл | 600 |  |
|  | Магазин непродовольственных товаров | Кв.м торг.пл | 600 |  |
|  | Кафе на сырье | мест | 100 |  |
|  | Аптека (встр) | объект | 1 |  |
|  | Отделение связи (встр) | объект | 1 |  |
|  | Филиал банка (встр) | объект | 1 |  |
|  | Пункт первичной амбулаторной помощи (встр) | объект | 1 |  |
|  | Общественные туалеты | прибор | 20 |  |
|  | Средняя этажность | этаж | 10-18 |  |
|  | Зеленые насаждения | га | 1.1457 |  |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га | 0.4204 |  |
|  | Коэффициент застройки квартала | % | 25 |  |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га | 21617 |  |
|  | Квартал1 участок 2 (в красных линиях, всего) |  |  | 2.7119 |
|  | Жилая застройка | га | 0.7232 |  |
|  | Расчетная численность населения | чел. | 2013 | - |
|  | Плотность населения | чел/га | 742 | - |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. | 60.40 | - |
|  | Магазин продовольственных товаров | Кв.м торг.пл | 600 |  |
|  | Магазин непродовольственных товаров | Кв.м торг.пл | 600 |  |
|  | Предприятие бытового обслуживания (встр) | Кв.м общ.пл. | 100 |  |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 120 |  |
|  | Раздаточный пункт молочной кухни | объект | 1 |  |
|  | Опорный пункт охраны правопорядка | объект | 1 |  |
|  | Офисы | Кв м | 260 |  |
|  | Аптека | объект | 2 |  |
|  | Поликлиника | объект | 1 |  |
|  | Молочная кухня | объект | 1 |  |
|  | Учреждения культуры и искуства | м 2 | 200 |  |
|  | Физкультурно-оздоровительные учреждения | М 2 | 200 |  |
|  | Ремонтно-эксплуатационная служба | объект | 1 |  |
|  | Общественный туалет | объект | 3 |  |
|  | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 |  |
|  | Средняя этажность | этаж | 10-18 |  |
|  | Зеленые насаждения | га | 1.2136 |  |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га | 0.5157 |  |
|  | Коэффициент застройки квартала | % | 26.7 |  |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га | 22272 | - |
|  | Квартал1 участок 3 (в красных линиях, всего) |  |  | 2.1618 |
|  | Жилая застройка | га |  | 0.7801 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 2183 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 1009 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 65.50 |
|  | Магазин продовольственных товаров | Кв.м торг.пл |  | 500 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | Кв.м торг.пл |  | 500 |
|  | Филиал банка (встр) | объект |  | 1 |
|  | Общественные туалеты | прибор |  | 15 |
|  | Предприятия общественного питания | мест |  | 120 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 1.0117 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.3710 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 36 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 30298 |
|  | Квартал1 участок 4 (в красных линиях, всего) |  |  | 1.4909 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 0.5700 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 1756 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 1178 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 52.70 |
|  | Ремонтно-эксплуатационные службы | объект |  | 1 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.7122 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 9-17 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.2087 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 38 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 35347 |
|  | Квартал1 участок 5 (в красных линиях, всего) |  |  | 0.9495 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 0.3750 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 1083 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 1140 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 32.50 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 9-17 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.4814 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0931 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 39.5 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 34228 |
|  | Квартал1 участк 6 (в красных линиях, всего) |  |  | 1.7022 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 0.5325 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 1810 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 1063 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 54.30 |
|  | Магазин продовольственных товаров | Кв.м торг.пл |  | 250 |
|  | Жилищно-эксплуатационная организация | объект |  | 1 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 9-17 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.8706 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.2991 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 31.3 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 31899 |
|  | Квартал1 участок 7 (в красных линиях, всего) |  |  | 1.1162 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 0.2100 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 587 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 525 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 17.60 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 12 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.7019 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.2043 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 18.8 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 15767 |
|  | Квартал1 участок 8 (в красных линиях, всего) |  |  | 1.7276 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 0.4100 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 1670 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 967 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 50.10 |
|  | Опорный пункт охраны правопорядка | объект |  | 1 |
|  | Гостиница С рестораном | Мест мест |  | 50 120 |
|  | Общественные туалеты | прибор |  | 20 |
|  | Помещения для досуга и любительской деятельности | Кв м |  | 4000 |
|  | Отделение связи (встр) | объект |  | 1 |
|  | Офисы | Кв м |  | 500 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 10-27 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 1.0277 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.2899 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 23.7 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 28999 |
|  | Квартал1 участок 9 (в красных линиях, всего) |  |  | 1.7877 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 0.3150 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 883 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 493 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 26.50 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 12 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 1.3469 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.1258 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 17.6 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 14823 |
|  | Квартал1 участок10 (в красных линиях, всего) |  |  | 1.7538 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 0.5237 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 1936 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 1103 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 58.10 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 16-20 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.9271 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.1258 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 29.9 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 33128 |
|  | Квартал1 участок 11 (в красных линиях, всего) |  |  | 5.1378 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 1.5895 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 6230 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 1212 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 186.90 |
|  | Магазин продовольственных товаров | Кв.м торг.пл |  | 900 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | Кв.м торг.пл |  | 900 |
|  | Ремонтно-эксплуатационные службы | объект |  | 1 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 9-20 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 2.6175 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.8267 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 30.9 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 36377 |
|  | Квартал1 участо12 (в красных линиях, всего) |  |  | 1.5222 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 0.5625 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 1766 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 1160 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 53.00 |
|  | Магазин продовольственных товаров | Кв.м торг.пл |  | 400 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 9-16 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.6987 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.2610 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 36.9 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 34818 |
|  | Квартал1 участок13 (в красных линиях, всего) |  |  | 0.8120 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 0.2850 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 643 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 792 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 19.30 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 9-17 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.4002 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.1268 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 35 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 23768 |
|  | Квартал1 участо14 -15 (в красных линиях, всего) |  |  | 3.0956 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 1.1815 |
|  | Расчетная численность населения | чел. |  | 2923 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 944 |
|  | Новое жилищное строительство (общая площадь квартир) | тыс. кв. м. |  | 87.700 |
|  | Магазин продовольственных товаров | Кв.м торг.пл |  | 600 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | Кв.м торг.пл |  | 600 |
|  | Филиал банка | объект |  | 1 |
|  | Отделение связи (встроенное) | объект |  | 1 |
|  | Ресторан на сырье | мест |  | 200 |
|  | Общественные туалеты | прибор |  | 20 |
|  | Клубные помещения с кафе | мест |  | 150 |
|  | Офисы | Кв.м. общ. пл. |  | 1102 |
|  | Магазин продовольственных товаров | Кв.м торг.пл |  | 600 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | Кв.м торг.пл |  | 600 |
|  | Помещения для досуга и любительской деятельности | Кв.м |  | 436 |
|  | Ресторан на сырье | мест |  | 200 |
|  | Пункт приема прачечной и химчистки | объект |  | 1 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 16-20 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.9271 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.1258 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 38 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 28330 |
|  | Квартал1 участок16 (в красных линиях, всего) |  |  | 0.9483 |
|  | Территория застройка ДДУ | га |  | 0.1036 |
|  | Расчетная емкость | чел. |  | 200 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 2 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.8255 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0192 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 11 |
|  | Квартал1 участо17 (в красных линиях, всего) |  |  | 2.8875 |
|  | Территория застройка школы | га |  | 0.4032 |
|  | Расчетная емкость | чел. |  | 1600 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 4 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 2.4357 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0276 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 14 |
|  | Квартал1 участок18 (в красных линиях, всего) |  |  | 0.9215 |
|  | Территория застройка ДДУ | га |  | 0.1036 |
|  | Расчетная емкость | чел. |  | 200 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 2 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.7895 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0284 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 11 |
|  | Квартал1 участок19 (в красных линиях, всего) |  |  | 2.5957 |
|  | Территория застройка школы | га |  | 0.4032 |
|  | Расчетная емкость | чел. |  | 1600 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 4 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 2.1729 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0196 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 15.5 |
|  | Квартал1 участок20 (в красных линиях, всего) |  |  | 1.0399 |
|  | Территория застройка ДДУ | га |  | 0.1036 |
|  | Расчетная емкость | чел. |  | 200 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 2 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.9197 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0166 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 10 |
|  | Квартал1 участо21 (в красных линиях, всего) |  |  | 1.0983 |
|  | Территория застройка ДДУ | га |  | 0.1036 |
|  | Расчетная емкость | чел. |  | 200 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 2 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.9632 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0315 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 9.5 |
| 22 | Участок 22 (в красных линиях, всего) |  |  | 1.5143 |
|  | Территория нежилой застройки | га |  | 0.9142 |
|  | Расчетная емкость | Маш\мест |  | 4515 |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 5 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 0.3039 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.2962 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 60 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 0 |
|  | Квартал1 участок24 (в красных линиях, всего) |  |  | 0.0439 |
|  | Территория нежилой застройки РТП | га |  | 0.0112 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0327 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 25.5 |
|  | Квартал1 участок25 (в красных линиях, всего) |  |  | 0.0802 |
|  | Территория нежилой застройки РТП | га |  | 0.0112 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0690 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 14 |
|  | Квартал1 участок26 (в красных линиях, всего) |  |  | 0.0790 |
|  | Территория нежилой застройки РТП | га |  | 0.0112 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0678 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 14 |
|  | Квартал1Территория общего пользования |  |  | 5.3379 |
|  | Итого по кварталуI |  |  |  |
|  | КварталI (в красных линиях, всего) |  |  | 43.2700 |
|  | Жилая застройка многоквартирными домами | га |  | 8.6289 |
|  | Территория нежилой застройки | га |  | 1.7485 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 24.4953 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 8.3973 |
|  | Жилая застройка секционная | тыс. кв. м. |  | 813.60 |
|  | Расчетная численность населения | тыс. кв. м. |  | 27.120 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 627 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 24 |
|  | Коэффициент плотности застройки квартала | Кв м площади квартир/га |  | 18803 |
| II | Квартал II |  |  | 9.6718 |
|  | Территория нежилой застройки | га |  | 0.8919 |
|  | Многофункциональный комплекс со встроенным рынком | Квм торг.пдл |  | 665 |
|  | Квартал II участок 23 | га |  | 1.0286 |
|  | Коэффициент застройки участка | % |  | 0 |
|  | Квартал II участок 27 |  |  |  |
|  | Насосная станция |  |  |  |
|  | Квартал II участок 28 |  |  |  |
|  | ГРП |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 8.3607 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.4192 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 9.2 |
| III | Квартал III |  |  | 6.4706 |
|  | Территория нежилой застройки | га |  | 4.3932 |
|  | Многофункциональный комплекс | га |  | 3.3759 |
|  | Квартал III участок29 |  |  |  |
|  | ЛОС | га |  | 1.0173 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 4.1511 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.4192 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 68 |
| IV | Квартал IV |  |  | 13.4816 |
|  | Территория нежилой застройки | га |  | 2.1024 |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения | Квм площади пола |  | 1600 |
|  | ФОК | мест |  | 300 |
|  | Предприятия общественного питания | мест |  | 200 |
|  | Помещения досуга и любительской деятельности | Кв м нормируемой площади |  | 5457 |
|  | Стационар | коек |  | 282 |
|  | Поликлиника для взрослых | Пос\смену |  | 332 |
|  | Поликлиника ля детей | Пос\смену |  | 133 |
|  | Станция скорой неотложной помощи | автом |  | 3 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 11.1970 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.1822 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 15.6 |
| V | Квартал V |  |  | 4.7584 |
|  | Территория нежилой застройки | га |  | 0.2836 |
|  | Пожарное депо | автом |  | 2 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 4.4298 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0450 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 6 |
| VI | Квартал VI |  |  | 17.2661 |
|  | Территория нежилой застройки – центр по продаже и обслуживанию автомобилей - выставочный комплекс «Atlant Car Vilage» | га |  | 1.8569 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 3.3494 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 12.0598 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 10.8 |
| VII | Квартал VII |  |  | 4.0759 |
|  | Территория нежилой застройки | га |  | 0.1418 |
|  | СТО | пост |  | 1 |
|  | АЗС | Усл.запр. |  | 1 |
|  | Зеленые насаждения | га |  | 3.8891 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га |  | 0.0450 |
|  | Коэффициент застройки квартала | % |  | 3,5 |

Приложения