Приложение №5

к постановлению главы администрации

муниципального образования

"Заневское сельское поселение"

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от 30.12.2013 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства,  а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории квартала расположенного в Ленинградской области, Всеволожского района, Заневское сельское поселение, деревня Янино-1.

- Расположение проектируемой территории

Рассматриваемая проектом планировки территория находится в «Заневском сельском поселении»  Всеволожского  муниципального района Ленинградской области, в северо-восточной части деревни   Янино-1. Проект планировки разработан на территорию ограниченную:

- с юга застройкой по улице Шоссейной;

- с запада территорией ОАО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «Луч»;

- с севера земельным участком с кадастровым номером 47:07:10-39-001:0107;

- с востока внутриквартальной автомобильной дорогой (дорога на «МЖК-Янино-1»).

- Параметры застройки территории

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры, в том числе: | га | 19,52 |
| 1.1 | Площадь формируемых земельных участков | га | 2,63 |
| 1.2 | Площадь застроенных земельных участков | га | 16.19 |
| 1.3 | Площадь территории общего пользования | га | 0.70 |
| 2 | Полезная площадь квартир | м2 | 165 000 |
| 3 | Плотность жилого фонда м2общ.площ.квартир/1 га (165000/19,52) |  | 8 453 |
| 4 | Величина отступа от красных линий | м | 0 |

- Характеристика планируемого развития территории

| № Зем. уч. | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Площадь земельных участков, устанавливаемая проектом межевания м2 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Застроенные земельные участки |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой комплекс с отдельно стоящими многоэтажными гаражами и объектами инженерной инфраструктуры. | 117 251 |
| 2 | Объект дошкольного образования | 11 261 |
| 3 | Объект дошкольного образования | 6 977 |
| 4 | Объект начального и среднего общего образования | 25 646 |
| 6 | Очистные сооружения поверхностного стока | 800 |
| 1.2 Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |
| 5 | Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей | - 97 |

- Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории.

На территории предусматривается размещение объекта дошкольного образования не менее чем на 220 мест на земельном участке 2, объекта дошкольного образования не менее чем на 175 мест на земельном участке 3.

- Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания территории.

На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети:

- размещение многоэтажных гаражей не менее чем на 1200 машино-мест и открытых автостоянок не менее чем на 430 машино-место на земельном участке 1;

- размещение открытых автостоянок не менее чем на 45 машино-мест на земельном           участке 5

- Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения территории.

Водоснабжение и водоотведение.

В соответствии с  техническими условиями ООО  «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» от 08.11.2013 № 1698 подача воды питьевого качества в объеме 1800,0 м3/сут. предусматривается из системы коммунального водоснабжения. Подача воды питьевого качества будет осуществляться от проектируемого водовода диаметром 400 мм (ПЭ). Сброс бытовых сточных вод в объеме 1800,0 м3/сут. планируется в сети бытовой коммунальной канализации. Отвод хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться через проектируемые канализационные сети, от проектируемой КНС №4 на проектируемую КНС №5.

Теплоснабжение.

В соответствии с техническим заключением  на подключение (технологическое присоединение)  ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» от 08.11.2013 № 1697 теплоснабжение, планируемого к размещению жилого комплекса будет осуществляться от котельной № 40. Максимальная расчетная нагрузка по проектируемым объектам составит 18,2 Гкал/час.

Электроснабжение.

В соответствии с техническими условиями ОАО «ЛОЭСК» максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 5413,41 кВт (в том числе по 1 категории – 1082,68 кВт). Категория надежности II.  Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ. Точка присоединения – проектируемые КТП, размещаемые на территории проектирования.

Основной источник питания  ПС «Янино-2» 110/10 кВ (новые фидера). Резервный источник питания ПС «Янино-2» 110/10 кВ (новые фидера).