Материалы по обоснованию изменений в генеральный план

муниципального образования “Заневское городское поселение”

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Состав материалов

| Наименование материалов | Состав материалов |
| --- | --- |
| Изменения в генеральный план Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Текстовые материалы |
|  | Карты |
|  | Приложение: Сведения о границах населенных пунктов |
| Материалы по обоснованию изменений в генеральный план Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Пояснительная записка |
|  | Карты |
| Исходно-разрешительная документация |  |

Перечень карт изменений в генеральный план

| № п/п | Наименование карты |
| --- | --- |
| 1. | Карта функциональных зон поселения |
| 2. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области социальной инфраструктуры |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области транспортной инфраструктуры |
| 4. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области инженерной инфраструктуры |
| 5. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |

Перечень карт материалов по обоснованию изменений в генеральный план

| № п/п | Наименование карты |
| --- | --- |
| 1. | Карта современного использования и комплексной оценки территории |
| 2. | Карта существующих категорий земель |
| 3. | Карта границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия |
| 4. | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 5. | Схема планируемых границ функциональных зон (из действующего генерального плана поселения) |
| 6. | Изменения в карту планируемого использования территорий с отображением границ земельных участков, врезка по городу Кудрово (из действующего генерального плана поселения) |

Оглавление

1. Общая часть	7

2. Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды	12

2.1. Природные условия	12

2.1.1. Климат	12

2.1.2. Геоморфология территории	13

2.1.3. Геологическое строение территории	13

2.2. Природные ресурсы	14

2.2.1. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	14

2.2.2. Гидрография и ресурсы поверхностных вод	15

2.2.3. Почвы	16

2.2.4. Зеленые насаждения	17

2.2.5. Животный мир	18

2.2.6. Ландшафтно-рекреационная характеристика территории	19

2.3. Инженерно-строительные условия	20

2.4. Состояние окружающей среды	21

3. Современное использование и состояние территории	23

3.1. Общая характеристика территории	23

3.2. Экономическая база развития. Население	27

3.2.1. Экономическая база развития	27

3.2.2. Население и трудовые ресурсы	33

3.3. Система расселения	35

3.4. Внешний транспорт	36

3.4.1. Железнодорожный транспорт	36

3.4.2. Автомобильный транспорт	37

3.5. Производительные силы	40

3.5.1. Промышленность и объекты общественно-делового назначения	40

3.5.2. Сельское хозяйство	43

3.5.3. Туризм и рекреация	44

3.6. Характеристика населенных пунктов	45

3.6.1. Планировочная организация	45

3.6.2. Жилой фонд	47

3.6.3. Социальная инфраструктура	61

3.6.4. Благоустройство территории	75

3.7. Транспортное обслуживание	80

3.7.1. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	80

3.7.2. Характеристика сети дорог	81

3.7.3. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в обеспеченность парковками	84

3.7.4. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	85

3.7.5. Характеристика условий немоторизированного передвижения	86

3.7.6. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств	87

3.7.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения	88

3.7.8. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры н окружающую среду, безопасность и здоровье населения	90

3.8. Коммунальная инфраструктура	91

3.8.1. Электроснабжение	91

3.8.2. Газоснабжение	92

3.8.3. Теплоснабжение	94

3.8.4. Водоснабжение и водоотведение	103

3.8.5. Связь	140

3.8.6. Места погребения	141

3.8.7. Обращение с отходами	142

3.9. Планировочные ограничения и зоны с особыми условиями использования территории	143

3.9.1. Санитарно-защитные зоны	143

3.9.2. Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия	147

3.9.3. Придорожные полосы	148

3.9.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы	149

3.9.5. Охранные зоны	151

3.9.6. Зоны затопления и подтопления	155

3.9.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	156

3.9.8. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	160

3.9.9. Объекты культурного наследия	165

3.10. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	172

3.10.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	173

3.10.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	179

3.11. Результаты реализации генерального плана поселения. Проблемы развития территории	181

4. Прогноз социально-экономического развития территории	182

4.1. Документы стратегического планирования	182

4.1.1. Стратегия социально-экономического развития Заневского городского поселения	182

4.1.2. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области	187

4.2. Документы территориального планирования	189

4.2.1. Документы территориального планирования Российской Федерации	189

4.2.2. Документы территориального планирования Ленинградской области	190

4.2.3. Документы территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области	200

4.3. Прогноз социально-экономического развития	202

4.4. Население и трудовые ресурсы	205

4.4.1. Общие сведения	205

4.4.2. Численность населения и демографическая структура населения	207

4.4.3. Анализ реализации прогноза численности населения	209

4.4.4. Основные демографические показатели и демографический прогноз	210

4.5. Основные направления развития территории	214

4.5.1. Общие положения	214

4.5.2. Основные направления и приоритеты развития поселения	216

4.5.2. Основные параметры планируемого развития территории	227

4.6. Предложения заинтересованных лиц	228

5. Проектная организация территории	497

5.1. Внешний транспорт	497

5.2. Производительные силы	498

5.2.1. Промышленность и объекты общественно-делового назначения	498

5.2.2. Сельское хозяйство	500

5.2.3. Туризм	501

5.3. Населенные пункты	502

5.3.1. Планировочная организация	502

5.3.2. Жилой фонд	504

5.3.3. Социальная инфраструктура	513

5.3.4. Благоустройство территории	530

5.3.5. Сводный перечень объектов обслуживания населения, размещаемых в границах населенных пунктов	534

5.4. Транспортное обслуживание	561

5.4.1. Общие направления развития	561

5.4.2. Прогноз развития дорожной сети	563

5.4.3. Прогноз показателей безопасности дорожного движения	564

5.4.4. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	565

5.4.5. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры МО “Заневское городское поселение”	566

5.4.6. Мероприятия по развитию транспортного обслуживания населения	567

5.4.7. Места хранения индивидуального автомобильного транспорта	568

5.5. Коммунальная инфраструктура	570

5.5.1. Электроснабжение	615

5.5.2. Газоснабжение	617

5.5.3. Теплоснабжение	618

5.5.4. Водоснабжение и водоотведение	620

5.5.5. Связь	625

5.5.6. Места захоронения	626

5.5.7. Обращение с отходами	627

5.6. Функциональное зонирование территории	629

5.6.1. Планировочная организация территории	629

5.6.2. Функциональное зонирование территории	630

5.7. Охрана окружающей среды	780

5.7.1. Охрана воздушного бассейна	780

5.7.2. Защита от шума	782

5.7.3. Охрана водных ресурсов	783

5.7.4. Охрана почв	784

5.7.5. Охрана объектов животного мира и среды их обитания, растительного мира	786

5.8. Охрана объектов культурного наследия	788

5.9. Изменение границ земель различных категорий	798

5.9.1. Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения	798

5.9.2. Изменение границ земель лесного фонда	815

6. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера	829

6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	829

6.2. Мероприятия по противопожарной безопасности	840

7. Предложения по внесению изменений в программы развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры	845

8. Технико-экономические показатели	846

1. Общая часть

Материалы по обоснованию изменений в генеральный план муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Заневское городское поселение), утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, разработаны ООО ”Матвеев и К” (свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/1-2013/624-7801365694-П-73 от 26 марта 2013 года, выданное СРО Некоммерческое Партнерство “Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга” – приведено в Исходно-разрешительной документации) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автомир» в соответствии с муниципальных контрактом от 16.05.2022 № 01/22-ЗГП.

Подготовка проекта изменений в генеральный план осуществлена на основании постановления администрации муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.03.2017 № 120 в соответствии с Техническим заданием (приведены в Исходно-разрешительной документации).

Целью разработки изменений в генеральный план является актуализация генерального плана, учитывающая:

- результаты анализа реализации генерального плана муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, за период 2014–2018 годы;

- изменения в документах территориального планирования Российской Федерации, Ленинградской области, Всеволожского муниципального района;

- изменение статуса муниципального образования на городское поселение;

- изменение границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

- предложения заинтересованных юридических и физических лиц по Протоколу от 08.10.2018 Комиссии по генеральному плану Заневского городского поселения “О внесении изменений в генеральный план муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области” – приложение 1 к Техническому заданию (приведено в Исходно-разрешительной документации”);

- изменения в региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 524;

- ввод в действие местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525.

Изменения в генеральный план Заневского городского поселения разработаны для решения основных проблем развития поселения, выявленных в результате анализа:

- реализации генерального плана и муниципальных программ Заневского городского поселения за период 2014–2020 годы;

- схем территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Ленинградской области, Схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области (изменений в указанные документы) в части размещения на территории внесения изменений в генеральный план объектов федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района;

- предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план поселения

При разработке материалов по обоснованию изменений в генеральный план Заневского городского поселения были поставлены и решены следующие задачи:

- разработка предложений об изменении планировочной структуры и функционального зонирования территории, изменении мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на основе анализа предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план поселения, обоснование изменений;

- разработка предложений об изменении в размещении объектов, необходимых для реализации полномочий органов местного самоуправления поселения, обоснование изменений;

- разработка предложений об изменении объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования;

- разработка предложений об изменении мероприятий по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- обоснование корректировки муниципальных программ, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы в области обращения с отходами, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, иных программ и проектов, реализуемых на территории муниципального образования.

Территория, применительно к которой вносятся изменения в генеральный план – территория в границах муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, соответствующих закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз (с последующими изменениями), общей площадью 5 034,95 га, включая:

- территории населенных пунктов, входящих в состав Заневского городского поселения, в том числе: деревня Заневка, город Кудрово, поселок при железнодорожной станции Мяглово, деревня Новосергиевка, поселок при железнодорожной станции Пятый километр, деревня Суоранда, деревня Хирвости, городской поселок Янино-1 (административный центр), деревня Янино-2;

- территории вне населенных пунктов.

При разработке проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения учтены данные о расчетной численности населения и объеме жилищного фонда в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, в том числе:

- проект планировки и проект межевания территории города Кудрово, территория, ограниченная на севере – санитарно-защитной зоной городской станции водоподготовки ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, на востоке – полосой отвода Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга, на юге – водоохраной зоной реки Оккервиль, на западе – полосой отвода Октябрьской железной дороги, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 30.11.2007 № 49;

- проект планировки и проект межевания территории города Кудрово (территория ограничена с севера – автомобильной дорогой – продолжение ул. Дыбенко, с юга – границами земельных участков, находящихся в собственности ООО “ИКЕА МОС”, с востока – границей города Кудрово, с запада – границей города Кудрово), утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 09.12.2011 № 276, от 23.04.2012 № 147;

- проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1, северо-восточная часть, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 22.01.2013 № 14;

- проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1 (территория ограничена с юга застройкой по улице Шоссейной, с запада территорией ОАО “Ремонтный завод радио-электронной техники “Луч”, с севера земельным участком с кадастровым номером 47:07:1039001:0107, с востока внутриквартальной автомобильной дорогой (дорога на МЖК “Янино-1”), утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 30.12.2013 № 606;

- проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1, квартал, ограниченный с востока – ул. Военный городок, с севера – территорией ОАО “Ремонтный завод радиоэлектронной техники “Луч”, с востока – территорией организации, с юга – ул. Новая – дорога на школу, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 30.12.2013 № 607;

- проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1 (территория ограничена с юга – Колтушским шоссе, с востока – проектируемым жилым массивом “Янино-Восточный”, с севера и запада – проектируемыми автодорогами), утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 21.05.2014 № 209;

- проект планировки и проект межевания территории Янино-2, юго-восточная часть, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 31.12.2014 № 654;

- проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1, квартал, ограниченный с севера Колтушским шоссе, с востока – ул. Заводской, с юга – подъездным железнодорожным путем, с запада – Кольцевой автомобильной дорогой вокруг города Санкт-Петербурга, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 06.10.2014 № 432;

- проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1, квартал, ограниченный с востока – ул. 1-я линия, с севера – ул. Кольцевой, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 15.12.2014 № 586;

- проект планировки и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта – тепловой сети от котельной № 40 до ТК1, ТК11, ТК4.1 в муниципальном образовании “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.01.2016 № 46;

- проект планировки и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта местного значения – сетей и сооружений бытовой канализации в городском поселке Янино-1 муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Участок от КНС-5 до КНС-1, утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 19.08.2016 № 835;

- проект планировки и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта местного значения “Распределительные газопроводы с подводящими газопроводами до границ земельных участков в деревне Заневка”, утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 28.12.2016 № 1442;

- проект планировки и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта местного значения “Распределительный газопровод по деревне Суоранда, деревне Хирвости, деревне Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области”, утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области;

- внесение изменений в проект межевания территории города Кудрово в части кварталов 5 и 7, утвержденное распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 18.01.2017 № 15;

- изменения в проект планировки территории города Кудрово в части квартала 10, утвержденные постановлением администрации Заневского городского поселения от 14.04.2017 № 347;

- изменения в проект планировки и проект межевания территории северо-восточной части городского поселка Янино-1, утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 26.09.2018 № 343;

- проект планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 47:07:1044001 в городе Кудрово (выполняется процедура согласования);

- проект планировки и проект межевания территории городского поселка Янино-1 (жилые массивы “Янино-Аэродром-1”, “Янино-Аэродром”, “Ковалево”, “Янино-Восточный”), утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от № 384 от 09.09.2013 (освоение территории за расчетным сроком).

2. Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды

2.1. Природные условия

2.1.1. Климат

Климат района переходной от континентального к морскому с продолжительной, неустойчивой с частыми оттепелями зимой и коротким умеренно теплым летом.

В соответствии со СНиП 23-01-99 “Строительная климатология” средняя многолетняя температура воздуха в регионе составляет 4,4 0С. Лето прохладное со средней температурой самого теплого месяца (июля) 17,8 0С, средней максимальной температурой самого теплого месяца 22 0С. Абсолютная максимальная температура воздуха 34 0С. Зима умеренно-холодная со средней температурой самого холодного месяца (января) минус 7,8 0С, средней минимальной температурой самого холодного месяца минус 11 0С. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 360С. Продолжительность безморозного периода (со среднесуточной температурой воздуха выше 0 0С) – 226 дней.

Количество осадков, выпадающих за апрель-октябрь, – 420 мм при суточном максимуме осадков – 76 мм. Количество осадков, выпадающих за ноябрь-март, – 200 мм. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72 %, среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86 %.

По СНиП 23-01-99 “Строительная климатология” преобладающее направление ветра в регионе за июнь-август – западное, минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0 м/с. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное, скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха менее 80С - 2,8 м/с.

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %-6 м/с.

Территория Заневского городского поселения относится к строительно-климатическому подрайону II В.

2.1.2. Геоморфология территории

Основная часть территории Заневского городского поселения расположена на Приневской низменности и представляет собой плоскую равнину с отметками 10–25 м над уровнем моря, в прошлом сильно заболоченную.

Северо-восточная часть Заневского городского поселения расположена на Колтушской возвышенность. Колтушская возвышенность, представляющая собой камовый массив с абсолютными отметками поверхности 40,0–70,0 м. Расчлененность массива значительна. Относительные превышения вершин холмов над днищами разделяющих их котловин изменяются от 10,0–15,0 до 25,0–30,0 м и более. Склоны холмов большей частью крутые с уклонами поверхности 10–20 % и более, местами с уступами высотой 1–2 м, вершины холмов округлые. Размеры холмов изменяются от десятков до сотен метров. Холмы чередуются с межкамовыми котловинами, часть из которых имеет термокарстовое происхождение. Днища котловин плоские, нередко заболоченные, пониженные части их заняты озерами или прудами.

2.1.3. Геологическое строение территории

В геологическом строении территории, на которой расположено Заневское городское поселение, принимают участие верхнепротерозойские и кембрийские образования, залегающие на кристаллическом фундаменте, и перекрывающие их четвертичные отложения мощностью от 40,0–60,0 м до 80,0 м.

В районе озерно-ледниковой равнины, занимающей основную часть Заневского городского поселения, в толще четвертичных отложений прослеживаются суглинки и ленточные глины, перекрытые супесями, мелкими и пылеватыми глинистыми песками. Для района характерно близкое залегание грунтовых вод (до 1,0 м), заболоченность. Расчетные сопротивления грунтов не превышают 100–250 кПа

В районе камового рельефа, распространенного в северо-восточной части поселения части муниципального образования, преобладают рыхлые мелкозернистые и пылеватые пески и супеси с прослоями крупнозернистых и среднезернистых песков и ленточных глин мощностью слоя 10,0 м, подстилаемые моренными суглинками. Для внутрикамовых котловин характерно близкое (менее 2,0 м) залегание грунтовых вод и заболачивание. В зависимости от степени влажности расчетные сопротивления грунтов составляют 100–300 кПа.

2.2. Природные ресурсы

2.2.1. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Заневское городское поселение расположено в пределах северного борта Ленинградского артезианского бассейна. Подземные воды заключены в рыхлых четвертичных и в коренных протерозойских образованиях (котлинский и гдовский горизонты).

В четвертичных образованиях подземные воды содержатся в болотных, озерных, озерно-ледниковых, отложениях, в песчаных и супесчаных прослоях моренных грунтов. В силу низкой водообильности, недостаточной защищенности, ограниченного площадного распространения все они, за исключением верхнего межморенного горизонта, практического значения не имеют и могут использоваться только индивидуальными потребителями через колодцы или неглубокие скважины.

Гидрологические условия на территории Заневского городского поселения разнообразны – от сильно дренированных мест с уровнем грунтовых вод более 2,0 м от поверхности земли, до мест со слабым дренажем и грунтовыми водами, выходящими почти на поверхность.

Верхний межморенный водоносный горизонт

В пределах рассматриваемой территории развит повсеместно, но нестабилен в части водообильности – удельный дебит скважин изменяется от 0,65 до 0,0016 л/с. Горизонт напорный, величина напора составляет 3,0–11,0 м. Воды пресные с минерализацией 0,2 мг/л, преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые или магниевые с характерным для межморенного горизонта повышенным содержанием железа. Воды межморенного водоносного горизонта классифицируют как защищенные от загрязнения с поверхности.

Вендский водоносный комплекс

Вендский водоносный комплекс залегает на глубине порядка 150 м под верхнекотлинскими глинами и аргиллитами. Распространен повсеместно и имеет хорошую, стабильную водообильность – 4,5–0,1 л/с. Воды напорные хлоридные натриевые с минерализацией 6,1–6,4  г/л, что не позволяет использовать их для питьевых целей. На локальных участках возможно повышенное содержание содержанием брома и естественных радионуклидов. Теоретическая возможность разбавления солоноватых вод вендского водоносного комплекса поверхностными водами из Невского водовода требует отдельной проработки с проведением поисково-оценочных работ.

Комплексная оценка эксплуатационных ресурсов подземных вод на территории Заневского городского поселения не выполнялась, ориентировочный модуль эксплуатационных запасов подземных пресных вод составляет 0,10–0,20 л/с, что характеризует территорию поселения как недостаточно обеспеченную подземными пресными водами для централизованного водоснабжения.

2.2.2. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть на территории Заневского городского поселения представлена малыми водотоками и водоемами.

Речная сеть сосредоточена в западной части поселения и представлена рекой Оккервиль и ее притоком – рекой Черная, ручьями Караулов, Нарвин и др., каналами мелиоративной сети.

Река Оккервиль является левым притоком реки Охты, впадающим в нее в 1,8 км выше устья. Название Оккервиль появилось в XVII веке и встречается на шведской карте 1699 года. Длина реки — 18 км, ширина — 1,5–25 м, глубина от 0,25 до 0,8 м. В истоках река Оккервиль носит название Черная речка, в деревне Кудрово делится на несколько ручьев.

Малые реки принадлежат бассейну реки Невы и берут начало из болот и озер южнее Колтушских высот. Реки района текут, в основном, с севера на юг и юго-восток. Долины рек слабо разработаны, русла рек извилистые. Реки текут в долинах, которые были образованы ледниковым выполаживанием тектонических разломов и трещин. Долины рек имеют трапецеидальную форму с вогнутыми склонами, слабо волнистое дно. Многие реки вытекают из озер или из верховых болот. В последнем случае вода их имеет темную окраску, поэтому так распространено название Черная речка. Поймы рек преимущественно отсутствуют или встречаются на отдельных коротких участках нижнего течения рек. Поверхность пойм преимущественно ровная, иногда изрезана староречьями и мелиоративной сетью. В пределах сельхозугодий русла рек часто спрямлены и превращены в каналы. Поймы весной затапливаются. Продольные профили рек имеют ступенчатый характер: плесы, озеровидные расширения и озера чередуются с порогами и каменистыми порожистыми участками. Реки района имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Помимо талых, в питании рек участвуют дождевые и подземные воды. Максимальные подъемы уровня воды в период весеннего половодья (конец апреля – начало мая) не превышают 2,0 м. Минимальный 30-суточный сток 95 % обеспеченности не превышает 0,10 м3/с. Состояние рек – неудовлетворительное, они сильно загрязнены, берега захламлены.

На территории Заневского городского поселения находятся несколько прудов.

Водные объекты поселения имеют в целом благоприятный термический режим, продолжительность купального сезона составляет 35–50 дней, но из-за низкой самоочищающейся способности и малых размеров водоемы Заневского городского поселения ограниченно-благоприятны для целей рекреации.

Местными ресурсами поверхностных вод Заневское сельское поселение не обеспечено, крупный источник водоснабжения – река Нева находится от поселения на расстояние 6,0 км, таким образом, Заневское сельское поселение можно отнести к категории ограниченно-обеспеченных ресурсами поверхностных вод.

Необходимо отметить на отдельных участках изменены или уничтожены русла объектов водного фонда, таких на Нарвин ручей. На топографической съемке территории такие объекты уже отсутствуют. Данный вопрос подлежит отдельному изучению, направленному на восстановление русел объектов водного фонда.

2.2.3. Почвы

По почвенно-географическому районированию почвы относятся к южнотаежной подзоне дерново-подзолистых почв. Почвенный покров территории чрезвычайно разнообразен. Встречаются почвы следующих типов: подзолистые (20% площади), болотно-подзолистые (60% площади), дерново-подзолистые (10% площади), дерново-глеевые (5% площади), болотные (3% площади), пойменные (2% площади).

Почвы умеренно промерзают (на глубину до 1,0—1,5 м), период биологической активности в них непродолжителен. В почвах нормального увлажнения не накапливаются значительные запасы гумуса (перегноя), мощность гумусового горизонта у естественных дерново-подзолистых почв не превышает 10—15 см при содержании гумуса 1—3%.

Почвы в естественном состоянии имеют низкое плодородие, обеднены элементами питания, большей частью кислые.

2.2.4. Зеленые насаждения

Зональный тип растительности района на территории муниципального образования – южная тайга. Господствующие лесные породы в лесах – сосна, ель и береза. Коренными являются хвойные леса (еловые и сосновые). Березовые, осиновые и сероольховые леса являются вторичными, возникшими в результате хозяйственной деятельности человека и лесных пожаров. Благодаря созидательной деятельности человека в районе появились значительные массивы широколиственных пород. Наиболее ценная порода – дуб черешчатый – встречается, в основном в старинных усадебных парках и культурных насаждениях. Незначительные площади в культурных насаждениях занимают такие ценные породы, как лиственница сибирская, сосна сибирская (кедр), клен остролистовый, липа сердцелистная. На территории муниципального образования преобладают древостои 50–70 лет.

Растения, включенные в Красную книгу Ленинградской области на территории Заневского городского поселения, не произрастают (в соответствии с Красной книгой Ленинградской области).

2.2.5. Животный мир

В лесных угодьях представлены следующие виды наземных млекопитающих – заяц-беляк, заяц-русак, белка, ондатра, канадский бобр, европейский бобр, лисица, енотовидная собака, все виды куньих, речная выдра, лось.

В лесных угодьях представлены птицы, гнездящиеся в кронах, гнездящиеся в дуплах и других укрытиях на деревьях, гнездящиеся в кустарниках, гнездящиеся на земле. На открытых пространствах, болотах, сельскохозяйственных полях на гнездовании встречаются, в основном, группы птиц, гнездящиеся на земле или низко над землей на травах и кустарниках. В настоящее время здесь может быть обнаружено не менее 150 видов птиц.

Состав ихтиофауны рек весьма разнообразный – лещ, щука, налим, плотва, язь, уклея, окунь, ерш, верховка, густера и другие.

В Красную книгу Ленинградской области включены:

- Хионея желтая. Имаго встречается с ноября по март, могут быть обнаружены во время заморозков, до выпадения первого снега. Населяют хвойные леса с травянистым напочвенным покровом и широколиственные с разнотравным почвенным покровом, в пределах Санкт-Петербурга и Москвы встречаются в парках и лесопарках. Встречаются на снегу во время оттепелей, оптимальная температура около ноля градусов (от +2 до –3 °С), при понижении температуры ищут укрытие под снегом, вне укрытий при –8–12 °С впадают в оцепенение. Чувствительны к влажности воздуха. Распространение: Кудрово.

- Псектра двукрылая. Личинки псектры активные хищники, питающиеся мелкими насекомыми. Взрослые сетчатокрылые ловятся на лиственных деревьях и в подлеске в июне – июле. Распространение: Кудрово.

- Серпокрыл обыкновенный. Взрослые насекомые встречаются под пологом леса и в кронах лиственных деревьев (вяз, липа) в июне – августе, в некоторых странах Европы отмечаются и на хвойных. Личинки – хищники, питающиеся мелкими насекомыми, живут они открыто на лиственных деревьях, однако в природе заметить их очень трудно – личинки носят на себе бесформенные шкурки от предыдущих линек. Характерен ажурный округлый кокон, как бы сплетенный из тонкой медной проволоки. Вид повсеместно редок. Локально могут возникать устойчивые популяции с относительно большой плотностью населения. Распространение: Кудрово.

2.2.6. Ландшафтно-рекреационная характеристика территории

Леса, расположенные на территории Заневского городского поселения, находятся в зоне интенсивного посещения с рекреационными нагрузками на территорию 6–20 чел./га. (к зонам интенсивного посещения относятся леса с рекреационной нагрузкой 5 и более чел./га). В лесах имеется развитая дорожно-тропиночная сеть. Распределение отдыхающих на территории лесов неравномерно, наиболее высокие нагрузки отмечаются в кварталах с насаждениями сосново-березового и березово-хвойного состава, произрастающих на повышенных местах вблизи транспортных магистралей. Рекреационные нагрузки на территорию с каждым годом возрастают, следовательно, лесное хозяйство должно вестись с ориентацией на сохранение и улучшение природных лесных ландшафтов, создание благоприятных условий рекреации в свободном режиме естественной лесной обстановки в местах наибольшего скопления отдыхающих. Ведение лесного хозяйства здесь следует направлять на улучшение декоративных качеств лесных массивов методами ландшафтной архитектуры.

Значительная часть насаждений имеют самую высокую эстетическую оценку. Чередование участков леса и открытых пространств придает территории особую живописность и создает благоприятные условия как для типичных, так и для редких видов растений и животных. Но общая средняя эстетическая оценка ландшафтов снижена из-за низкой эстетической оценки нелесных земель – болот, трасс и пр. Нелесные земли имеют в основном среднюю эстетическую оценку. Под воздействием рекреации наблюдается незначительное изменение лесной среды поселения. Средняя стадия рекреационной дигрессии для покрытых лесом земель определена в 1,7.

Северо-восточная часть территории Заневского городского поселения расположена в пределах Колтушской возвышенности с системой камовых холмов и озерных котловин. Площадь лесов на Колтушской возвышенности не превышает 7–10 %. Колтушская возвышенность освоена и заселена. Ландшафт возвышенности обладает высоким эстетическим потенциалом и, благодаря камовому рельефу, близостью к Санкт-Петербургу, популярен у любителей активных видов спорта.

2.3. Инженерно-строительные условия

Характерными особенностями территории Заневского городского поселения, определяющими инженерно-строительные условия, являются:

- расположение основной части поселения на плоской равнине, северо-восточной части поселения – на Колтушской возвышенности с характерным камовым рельефом;

- расположение территории в однородных инженерно-геологических условиях строительства, относящихся к I-ой категории сложности;

- наличие в западной части поселения гидрографической сети малых рек и каналов мелиоративной сети.

Значительная часть Заневского городского поселения, за исключением заболоченных участков, находится в условиях благоприятных для строительства.

2.4. Состояние окружающей среды

Основные источники загрязнения окружающей среды на территории Заневского городского поселения – промышленные предприятия, автомобильный транспорт, сельское и коммунальное хозяйство, несанкционированные свалки, стоки с неблагоустроенных территорий населенных пунктов, зон массового отдыха. Влияние источников загрязнения носит, как правило, локальный характер.

Загрязнение почв на территории Заневского городского поселения связано с отсутствием необходимой очистки населенных мест и мест массового отдыха от отходов жизнедеятельности. Регулярная санитарная очистка территории осуществляется только в районах капитальной застройки. Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории муниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного населения, вывозятся на полигон “Северная Самарка” (ПТО-2), расположенный на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Источниками бактериального и химического загрязнения являются несанкционированные свалки, скотомогильники. Источниками загрязнения почвы нефтепродуктами является автомобильный транспорт и предприятия, его обслуживающие. Территория находится в зоне влияния Санкт-Петербурга, что проявляется в подкислении почв, поверхностных вод, слабым загрязнении почв тяжелыми металлами.

Стабилизирующее влияние на экологию оказывают леса, занимающие 26,21 % площади муниципального образования.

В целом экологическая ситуации на территории Заневского городского поселения благоприятная. Внедрение высоких технологий на производственных территориях, прекращение несанкционированных сбросов в водотоки и водоемы, предотвращение развития несанкционированных свалок позволит повысить природно-экологический потенциал территории муниципального образования.

Экологические ограничения при освоении территории:

Деревня Заневка

-	сохранение территории водоохраной зоны ручья Нарвин;

-	обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Город Кудрово

-	сохранение территории водоохраной зоны реки Оккервиль и ее притоков;

-	обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Поселок при железнодорожной станции Мяглово

-	сохранение территории водоохраной зоны реки Черная и ее притоков;

-	обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Новосергиевка

-	сохранение территории водоохраной зоны реки Оккервиль и ее притоков;

-	обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Суоранда

-	обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Городской поселок Янино-1

-	обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

3. Современное использование и состояние территории

3.1. Общая характеристика территории

В соответствии с областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз “Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе”. Заневское городское поселение входит в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Заневское городское поселение расположено в юго-западной части Всеволожского муниципального района и имеет границы:

- на севере – с территорией Всеволожского городского поселения (“Город Всеволожск”) Всеволожского муниципального района;

- на востоке и юго-востоке – с территорией Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района;

- на юге – с территорией Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района;

- на западе – с территорией Санкт-Петербурга.

Общая площадь территории Заневского городского поселения 5 033,52 га. Площадь территории уточнена на основании результатов подсчетов площади по обновленным топопланам в компьютерной программе MapInfo.

В состав Заневского городского поселения входят 9 населенных пунктов -

- поселок при железнодорожной станции Пятый километр

- деревня Заневка

- город Кудрово

- поселок при железнодорожной станции Мяглово

- деревня Новосергиевка

- деревня Суоранда

- деревня Хирвости

- городской поселок Янино-1

- деревня Янино-2

Административный центр Заневского городского поселения — городской поселок Янино-1.

Планировочными осями рассматриваемой территории являются автодороги – в меридиональном направлении – восточное полукольцо Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга, в широтном направлении – автодороги регионального значения “Санкт-Петербург – Колтуши”, “Деревня Старая – Кудрово”. Южная граница поселения проходит по автодороге федерального значения “Кола” (Мурманское шоссе). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, центральная и южная части городского поселения заняты лесами.

Муниципальное образование характеризуется высокой степенью освоенности территории – плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Заневского городского поселения в 8 раз превышает показатель в среднем по Ленинградской области. Наличие тесных производственных, социальных связей с соседним городом Санкт-Петербургом, оказывает влияние не только на социально-экономическое, но и на пространственное развитие Заневского городского поселения, что отражается в повышении уровня хозяйственной освоенности, инвестиционной и градостроительной активности, плотности населения и интенсивности транспортных связей по мере приближения территории муниципального образования к Санкт-Петербургу.

Приграничное положение муниципального образования к Санкт-Петербургу обусловило интенсивное развитие жилищного строительства на его территории. Строительная деятельность в поселении преимущественно осуществляется в городском поселке Янино-1 и городе Кудрово.

На территории Заневского городского поселения сложились разнообразные типы расселения, в западной части (городском поселке Янино-1 и городе Кудрово) – городского типа с застройкой многоквартирными жилыми домами различной этажности (от малоэтажных до многоэтажных), на остальной территории застройка загородного типа, в основном, индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

На территории, прилегающей к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга, интенсивно развиваются производственные, коммунально-складские и общественно-деловые зоны. Продолжает развиваться промышленная зона Янино: здесь располагаются мусороперерабатывающий завод СПб ГУП “Завод МПБО-2”, деревообрабатывающий завод, логистический парк “Янино”, складской комплекс ООО “Горизонт”, оптово-розничная база “Янино”, асфальтобетонный завод ООО “Дормикс”. В южной части города Кудрово (у пересечения Кольцевой автомобильной дороги и Мурманского шоссе) расположен торговый комплекс “МЕГА-ИКЕА”, на пр. Строителей вблизи Кольцевой автомобильной дороги открыт гипермаркет “Лента”.

Высокий уровень развития поселения достигнут в первую очередь за счет четко сформированной инвестиционной политики, основные положения которой, установлены Генеральным планом и подкреплены программами развития и иными правовыми документами, принимаемыми на территории поселения.

Территория Заневского городского поселения имеет высокий градостроительный потенциал для производственного, общественно-делового, рекреационного и жилищного, развития.

В связи с политикой городских властей по выводу промышленных зон за пределы центральной части Санкт-Петербурга, а также учитывая несовершенство дорожной инфраструктуры города, многие девелоперы промышленно-складской недвижимости фокусируются на земельных участках за пределами границ города, но на небольшом удалении от Кольцевой автомобильной дороги (в пределах 30 км). Подобные земельные участки характеризуются удобной транспортной доступностью, что является одним из основополагающих факторов для промышленных и складских объектов.

Во Всеволожском районе и, в частности, в Заневском городском поселении сложились одни из наиболее высоких предложений цены на земельные участки промышленно-складского назначения (порядка 2 тыс. руб./м2., в то время как средняя удельная рыночная цена по Ленинградской области составляет около 1,5 тыс. руб./м2.).

Наиболее важные факторы, от которых зависят цены на участки промышленно-складского назначения:

- площадь земельного участка – наличие специальных производственных зон на территории поселения дает инвестору возможность выбора оптимального варианта, например, арендовать участок с возможностью разделения на более мелкие участки для сдачи в субаренду или наоборот достаточной площади для размещения комплекса производств;

- расстояние до основных транспортных магистралей – наличие хорошо развитой транспортной инфраструктуры позволяет обеспечить сокращение издержек на транспортировку продукции;

- расстояние до административного центра – определяет близость рынка сбыта.

Таким образом, для целей размещения объектов промышленно-складского назначения, Заневское городское поселение является максимально привлекательным.

Значительная доля от всех предложений земельных участков индивидуального жилищного строительства на рынке Ленинградской области приходится на Всеволожский район. При этом стоимость участков категории ИЖС во Всеволожском районе остается на уровне ряда пригородных районов города Санкт-Петербурга.

Одним из наиболее привлекательных населенных пунктов Заневского городского поселения для нового строительства многоэтажных многоквартирных жилых домов является город Кудрово, расположенный в юго-западной части Всеволожского района и непосредственно примыкающий к восточной границе Санкт-Петербурга.

Проведенный анализ территории Заневского городского поселения, говорит о высокой привлекательности поселения для инвесторов:

- высокий спрос на рынке недвижимости;

- высокая рыночная стоимость земли (на основании статистики, в сравнении в других поселениях Всеволожского муниципального района и Ленинградской области);

- наличие подготовленных площадок для промышленной деятельности;

- высокий спрос на рынке жилья.

Все эти факторы, в совокупности с территориальным положением – непосредственная близость к городу Санкт-Петербургу и транспортная доступность, позволяют говорить о перспективности Заневского городского поселения и в дальнейшем предполагать рост привлекательности территории, а, следовательно, и ее доходности в целом.

На основании Генерального плана и Правил землепользования и застройки органами местного самоуправления Заневского городского поселения определена обоснованная плата за аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности, соответствующая уровню коммерческой привлекательности, потребительскому спросу на землю, развитию инфраструктуры муниципального образования. В целях одновременного соблюдения экономически справедливого баланса интересов Ленинградской области и арендаторов земельных участков, органами местного самоуправления принято решение об установлении единого на всю территорию коэффициента территориального зонирования при определении размера арендной платы, что позволяет обеспечить максимально возможные поступления в бюджет от арендных платежей.

3.2. Экономическая база развития. Население

3.2.1. Экономическая база развития

3.2.1.1. Экономико-географическое положение территории

Заневское городское поселение расположено в юго-западной части Всеволожского района Ленинградской области, граничит с Всеволожским городским поселением – на севере, с Колтушским сельским поселением – на востоке, со Свердловским городским поселением – на юге, а также с Красногвардейским и Невским районами города Санкт-Петербурга – на западе. Расстояние от административного центра Заневского городского поселения – городского поселка Янино-1 до центра муниципального района – города Всеволожск – 21 км, до границы города Санкт-Петербурга – 3 км.

Муниципальное образование было образовано 1 января 2006 года в соответствии с Законом Ленинградской области “О наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе” от 10.04.2004 № 17-оз в статусе сельского поселения.

Через 10 лет, в связи с достижением высокого уровня социально-экономического развития, после вступления в силу Закона Ленинградской области от 29.12.2015 г. № 148-оз “Об административно-территориальных преобразованиях во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области” муниципальное образование приобрело статус городского поселения.

В границах муниципального образования расположены 9 населенных пунктов: городской поселок Янино-1, город Кудрово, деревни Заневка, Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, поселок при железнодорожной станции Мяглово, поселок при станции Пятый Километр. Самые крупные населенные пункты – город Кудрово (до 28.06.2018 – деревня Кудрово) и административный центр муниципального образования городской поселок Янино-1 (до 20.02.2016 – деревня Янино-1).

По территории Заневского городского поселения проходит двухпутная электрифицированная линия железной дороги направления Санкт-Петербург – Мурманск и автомобильные дороги: “Санкт-Петербург – Колтуши”, “Кола” (Мурманское шоссе), Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга.

Заневское городское поселение обладает значительным социально-экономическим потенциалом. Место муниципального образования в экономике Всеволожского района и Ленинградской области характеризуется его удельным весом по основным экономическим показателям.

Численность населения муниципального образования ежегодно растет и увеличивается его доля в общей численности населения Всеволожского района и Ленинградской области.

Среднемесячная заработная плата соответствует уровню по Всеволожскому району и почти на 20% превышает средний показатель по Ленинградской области.

Доля Заневского городского поселения в обороте организаций по всем видам экономической деятельности и по показателю среднесписочной численности работников составляет порядка 10% от общего объема по Всеволожскому району. Доля муниципального образования в обороте организаций обрабатывающих производств незначительна (порядка 2% от показателя по Всеволожскому району и 0,2–0,3% от показателя по Ленинградской области). Также остается низкой доля Заневского городского поселения от общего оборота организаций по Ленинградской области (порядка 0,5%) и по показателю среднесписочной численности работников (1–1,5%).

Объем инвестиций в основной капитал и доля муниципального образования в общем объеме инвестиций по району и области увеличивается. Доля инвестиций в основной капитал Заневского городского поселения достигла 25% от общего объема инвестиций Всеволожского района, однако его доля в общем объеме инвестиций Ленинградской области не превышает 5%. По показателю инвестиций в основной капитал Заневское городское поселение существенно опережает другие городские поселения Всеволожского района, что обусловлено в первую очередь активным жилищным строительством, являющимся локомотивом развития муниципального образования.

Приграничное положение Заневского городского поселения к г. Санкт-Петербургу обусловило высокий спрос на жилье в данном поселении Всеволожского района. Показатель ввода жилья остается высоким и составляет 20–30% от общего объема жилищного строительства Всеволожского района и 15–20% от общего объема введенного жилищного фонда Ленинградской области. По данному показателю Заневское городское поселение в краткосрочной перспективе будет существенно опережать большинство городских поселений Ленинградской области.

Торговля является основным видом деятельности на территории муниципального образования. Более 50% от оборота розничной торговли Всеволожского района и 10% от всего оборота розничной торговли Ленинградской области приходится на Заневское городское поселение, что обусловлено расположением торгового комплекса “МЕГА-ИКЕА” и гипермаркета “Лента” на территории муниципального образования.

Динамика последних 3 лет демонстрирует постепенное повышение роли Заневского городского поселение во Всеволожском районе и Ленинградской области по ряду основных социально-экономических показателей.

Заневское городское поселение имеет предпосылки для дальнейшего развития экономики, повышения уровня жизни населения и увеличения вклада Заневского городского поселения в развитие Всеволожского района и Ленинградской области, а именно:

- выгодное экономико-географическое и транспортно-географическое положение;

- высокий демографический потенциал;

- значительные земельные ресурсы и инвестиционная привлекательность;

- преодоление административного барьера, препятствующего устойчивому развитию территории муниципального образования.

Выгодное экономико-географическое и транспортно-географическое положение: благоприятным фактором для развития территории Заневского городского поселения является непосредственное соседство с городом Санкт-Петербургом – крупным промышленным, торгово-транспортным, научным, культурным, туристическим центром. Территория Заневского городского поселения расположена вдоль Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга, входящей в состав международных транспортных коридоров “Панъевропейский транспортный коридор № 9”, “Евроазиатский международный транспортный коридор “Север-Юг”. Зона вдоль Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга представляет собой крупный транспортный “перекресток” с развивающейся сопутствующей транспортной инфраструктурой, что способствует формированию здесь производственных и коммунально-складских зон.

Высокий демографический потенциал: отрицательные значения естественного движения населения с избытком компенсируются за счет миграционного прироста и перераспределения населения из соседних спальных районов Санкт-Петербурга и других регионов России, и СНГ, что связано с концентраций жителей преимущественно молодых возрастов в непосредственной близости к Санкт-Петербургу в ближнем поясе агломерации.

Значительные земельные ресурсы и инвестиционная привлекательность: территория Заневского городского поселения обладает высоким потенциалом для развития многофункциональной экономики. Муниципальное образование характеризуется развитой дорожной сетью, наличием территорий, привлекательных для размещения объектов производственного, общественно-делового, жилищного, рекреационного назначения.

Преодоление административного барьера, препятствующего устойчивому развитию территории муниципального образования: Законом Ленинградской области “Об административно-территориальных преобразованиях во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области” от 23.12.2015 № 148-оз муниципальное образование было наделено статусом городского поселения.

Необходимость скорейшего придания Заневскому поселению статуса городского поселения в значительной мере была продиктована изменениями, вводимыми федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ” (в редакции Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ) по вопросам, решаемым городскими и сельскими поселениями. Возможности социально-экономического развития Заневского городского поселения после присвоения ему статуса городского поселения существенно возросли. Это позволило поселению сохранить и расширить свои управленческие полномочия, а также не потерять источники собственного пополнения бюджета.

Значительно увеличилось количество вопросов местного значения, которые попали в зону ответственности органов местного самоуправления городского поселения, а именно: развитие сферы благоустройства, культуры и библиотечного обслуживания, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Среди полномочий местного самоуправления Заневского городского поселения сохранились такие важные сферы как жилищно-коммунальное хозяйство и развитие инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, городские поселения, с точки зрения возможностей пространственного развития, имеют ряд преимуществ по сравнению с сельскими.

Присвоение Заневскому поселению статуса городского способствует пространственному и социально-экономическому развитию поселения, выражающемуся в росте возможностей муниципального развития и увеличении институциональных возможностей осуществления запланированных мероприятий по улучшению социальной, инженерно-технической и транспортной инфраструктур.

3.2.1.2. Тенденции развития ключевых отраслей экономики

В 2016 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 10,9 млрд. руб., в том числе по виду экономической деятельности “Обрабатывающие производства” – на 2,2 млрд. руб.

Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 14,1 млрд. руб. Инвестиции осуществляются в основном в сфере жилищного строительства.

В муниципальном образовании формируется производственный кластер:

- производственная зона: “Янино-1” (городской поселок Янино-1);

- промышленная зона “Янино-2” (вблизи деревни Янино-2);

- промышленная зона “Парк производителей автокомпонентов” и промышленно-складская зона “Новосергиевка” (вблизи деревни Новосергиевка).

Кроме того, в Заневском городском поселении ведется политика по внедрению индустриальных парков. В соответствии с законом Ленинградской области от 28.07.2014 №52-оз “О мерах государственной поддержки создания и развития индустриальных парков в Ленинградской области” для таких объектов могут быть установлены специальный налоговый режим, а также иные льготы.

Заневское городское поселение удерживает лидирующие позиции в сфере жилищного строительства среди муниципальных образований первого уровня в Ленинградской области как в абсолютных, так и в относительных значениях. Показатель ввода жилья остается высоким и составляет до 30% от общего объема жилищного строительства Всеволожского района и до 20% от общего объема введенного жилищного фонда Ленинградской области. Однако, когда строительный потенциал Заневского городского поселения исчерпается, показатели по вводу жилья постепенно будут сокращаться.

На территории Заневского городского поселения потребительский рынок развит в значительно большей степени, чем в других поселениях Всеволожского района, что обусловлено наличием на территории поселения торгового комплекса “МЕГА-ИКЕА”, являющегося одним из наиболее крупных и популярных торговых центров Санкт-Петербурга, а также гипермаркета “Лента”. На Заневское городское поселение приходится более 50% от оборота розничной торговли Всеволожского района.

По состоянию на 2015 год доля занятых на предприятиях малого предпринимательства от общего числа занятых в экономике Заневского городского поселения составляет 20%.

В перспективе политика органов муниципальной власти должна быть направлена на принятие комплекса мер по созданию новых рабочих мест, диверсификации экономики и повышению уровня развития сельскохозяйственного и промышленного производства, так как в случае увеличении дефицита мест приложения труда в Заневском городском поселении существует риск снижения миграционного прироста населения.

В части развития сельского хозяйства в Заневском городском поселении прогнозируется частичное сохранение и развитие существующих, создание новых сельскохозяйственных предприятий (коневодство, молочное и мясное животноводство) с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования.

Основными факторами, которые будут влиять на промышленное развитие поселения, станут: государственная ценовая политика относительно энергоносителей, рост инвестиционной активности предприятий поселения, направленной на техническую модернизацию, и создание новых производств.

Генеральным планом на территории Заневского городского поселения предусмотрено интенсивное формирование градообразующей базы за счет развития существующих и создания новых промышленных и производственно-административных зон, где предполагается размещение производств различной специализации с небольшим количеством рабочих мест (в том числе высокотехнологичных).

Территория муниципального образования, расположенная на границе с Санкт-Петербургом и имеющая развитые транспортные связи с территорией Ленинградской области, является привлекательной для инвестирования в развитие не только производственных предприятий, но и общественно-деловых зон.

Генеральным планом предусмотрено формирование на территории городского поселения промышленно-деловых зон в деревне Новосергиевка и городе Кудрово и административно-деловых зон “Кудрово” и “Янино”.

Размещение новых промышленных и производственно-административных зон позволит сохранить обеспечение экономически активного населения Заневского городского поселения местами приложения труда в пределах муниципального образования на существующем уровне. Согласно Генеральному плану, в прогнозном периоде обеспеченность местами приложения труда в пределах поселения составит более 70 %.

Развитие малого и среднего бизнеса будет способствовать формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости, росту доли квалифицированного персонала, увеличению налоговых поступлений в бюджет.

3.2.2. Население и трудовые ресурсы

На начало 2018 года численность населения Заневского городского поселения составляет 29,6 тыс. человек (8,3% от численности населения Всеволожского района). Население по муниципальному образованию распределено неравномерно – наибольшая плотность населения отмечается в городском поселке Янино-1 и городе Кудрово.

В связи с близким расположением Заневского городского поселения к городу Санкт-Петербургу и хорошей транспортной доступностью, численность постоянного населения на территории поселения стабильно увеличивается. За 2006–2018 гг. численность зарегистрированного населения выросла более чем в 5 раз: с 5,8 до 29,6 тыс. человек. Увеличивается доля Заневского городского поселения в общей численности населения Всеволожского района.

Рисунок 1. Численность населения Заневского городского поселения

До начала интенсивного жилищного строительства в 2014 г. на территории поселения наблюдалась депопуляция, обусловленная возрастанием естественной убыли населения, и отсутствием компенсирующего миграционного притока. Ввод в эксплуатацию многоэтажных жилых комплексов, построенных в городе Кудрово и городском поселке Янино-1 коренным образом изменил демографическую ситуацию. С началом интенсивного нового жилищного строительства отмечается значительное увеличение темпов роста населения. Ключевым фактором, определяющим параметры демографической ситуации муниципального образования, является механический прирост населения.

В 2017 году общий коэффициент естественного прироста в Заневском городском поселении составил 5,6 на 1000 жителей (во Всеволожском районе – 0,1 на 1000 жителей), миграционный прирост – 9 тыс. человек (число прибывших 10,7 тыс. чел., число выбывших 1,7 тыс. чел.).

Развитие демографической ситуации в Заневском городском поселении обусловлено его приграничным положением к Санкт-Петербургу, высокими темпами жилищного строительства, востребованностью территории для постоянного проживания.

Благодаря заселению новых жилых кварталов также меняется и возрастная структура населения, значительно увеличивая трудовой потенциал городского поселения. В связи с относительно невысокой стоимостью, жилье в Янино-1 является привлекательным, прежде всего, для молодых семей, что, как видно из динамики за 7 лет, привело к улучшению возрастной структуры населения и снижению уровня демографической нагрузки.

Таблица 1. Возрастная структура населения

| Категория населения | 2009 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Численность постоянного населения – всего, в том числе: | 5,8 | 100 | 15,5 | 100 |
| моложе трудоспособного возраста | 0,7 | 12 | 2,4 | 15 |
| трудоспособного возраста | 3,9 | 67 | 11,1 | 72 |
| старше трудоспособного возраста | 1,2 | 21 | 2,0 | 13 |

3.3. Система расселения

Система расселения Заневского городского поселения состоит из трех основных частей:

1. Город Кудрово, деревня Заневка и деревня Новосергиевка являющиеся продолжением городской среды Санкт-Петербурга и формирующие ось городских населенных пунктов, объединенных единой системой транспортного, коммунального и социального обслуживания. Территория указанных населенных пунктов ограничена со всех сторон крупными транспортными магистралями: с запада железнодорожной веткой, обеспечивающей подъезд к производственной зоне Уткина Заводь, с юга Мурманским шоссе, с севера Колтушским шоссе и с востока КАД Санкт-Петербурга (или железнодорожной веткой Ладожский вокзал – Мга).

2. Городской поселок Янино-1. Административный центр поселения, расположенный в северной части поселения. С юга территория ограничена железнодорожной веткой Ладожский вокзал – Мга, с запада КАД Санкт-Петербурга, с севера землями лесного фонда, с востока проектируемой автомобильной дорогой регионального значения “Подъезд к городу Всеволожск”.

3. Деревня Суоранда, деревня Хирвости и деревня Янино-2 – сельские населенные пункты имеющие общие границы и формирующие единую среду сельских населенных пунктов. Территория населенных пунктов является продолжением системы населенных пунктов Колтушского сельского поселения – деревни Старая, деревни Колтуши, деревни Токкари и деревни Павлово.

4. Поселок при железнодорожной станции Мяглово и поселок при железнодорожной станции Пятый километр. Сельские населенные пункты без централизованной системы обслуживания объектами социальной инфраструктуры, сформированные возле железнодорожных станции на железнодорожной ветке Ладожский вокзал – Мга.

Таким образом, в системе расселения Заневского городского поселения выделяются три основных узла: Янино-1; система Кудрово, Новосергиевка и Заневка; система Суоранда, Хирвости и Янино-2, как часть системы Колтуши, Старая, Павлово и Токкари.

3.4. Внешний транспорт

3.4.1. Железнодорожный транспорт

По территории Заневского городского поселения проходит двухпутная электрифицированная линия железной дороги направления Санкт-Петербург — Мурманск. На территории муниципального образования расположены четыре железнодорожные станции и платформы:

- Заневский пост

- 5 км

- 7 км

- Мяглово.

Железнодорожный транспорт используется для дальнего и пригородного сообщения. Интенсивность движения пассажирских поездов на линии составляет 35 пар поездов в сутки, в том числе:

- дальнего следования – 25 пар поездов в сутки;

- пригородные – 10 пар поездов в сутки.

Использование железнодорожного транспорта жителями Заневского городского поселения при трудовых поездках и поездках по культурно-бытовым целям незначительно в связи с удаленностью железнодорожных станций от крупных населенных пунктов.

3.4.2. Автомобильный транспорт

Автомобильные транспортные потоки в Заневском городском поселении формируются на следующих направлениях –

- поселение – Санкт-Петербург;

- поселение – административный центр Всеволожского муниципального района (г. Всеволожск);

- поселение – административный центр поселения (городской поселок Янино-1);

- межселенные связи.

В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в качестве общественного пассажирского транспорта используются автобусы средней вместимости и микроавтобусы.

Транспортное обслуживание населения в направлении Санкт-Петербурга выполняют автотранспортные предприятия Санкт-Петербурга с начальным пунктом в Санкт-Петербурге у станций метрополитена “Ладожская”, “ул. Дыбенко”, “пр. Большевиков” и транзитным проездом во Всеволожск, населенные пункты смежных муниципальных образований – Колтушского сельского поселения, Разметелевское сельское поселение. Полная затрата времени на передвижение от станций метрополитена (с учетом подходов и ожидания) до наиболее удаленных пунктов Заневского городского поселения (деревни Суоранда, Хирвости) составляет 40 мин., до населенных пунктов, расположенных у восточной границы Санкт-Петербурга (деревни Заневка, Кудрово) – 20 мин. На направлении используется также ведомственный автотранспорт.

Расстояние от административного центра Заневского городского поселения – деревни Заневка до административного центра Всеволожского муниципального района – г. Всеволожск составляет 16,5 км, полная затрата времени на передвижение 40 мин. Средневзвешенное расстояние от населенных пунктов Заневского городского поселения до его административного центра – деревни Заневка составляет 6,2 км, полная затрата времени на передвижение 20 мин.

Принимая во внимание невысокую скорость сообщения, большие интервалы движения общественного транспорта, можно отметить, что уровень транспортного обслуживания населения Заневского городского поселения низкий.

Заневское городское поселение расположено на пересечении автомобильных дорог федерального и регионального значения –

- в меридиональном направлении – автомобильной дороги федерального значения – А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербург;

- в широтном направлении автомобильной дороги регионального значения – “Санкт-Петербург – Колтуши” (Колтушское шоссе).

Южная граница Заневского городского поселения проходит по автомобильной дороге федерального значения – М-18 ”Кола” – от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска “Борисоглебск”).

По этим дорогам осуществляется связь с Санкт-Петербургом, Всеволожском, с территориями соседних муниципальных образований.

В таблице 2 приведены основные характеристики автомобильных дорог федерального и регионального значения, проходящих по территории Заневского городского поселения, по данным ФГУ ”Севзапуправтодор” и комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Таблица 2. Автомобильные дороги федерального и регионального значения, расположенные на территории поселения

| №№ п/п | Наименование дороги | Категория | Протяженность в границах поселения, км | Ширина проезжей части, м | Вид покрытия | Кол-во путепроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Автодороги федерального значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербург | IВ | 6,2 | 15,0–32,0 (включая разд. полосу) | асфальтобетон | 4 |
| 2 | М-18 ”Кола” – от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска “Борисоглебск”) | IВ | 7,2 | 15,0–28,5 (включая разд. полосу) | асфальтобетон |  |
|  | Итого |  | 9,8 |  |  |  |
|  | Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Санкт-Петербург – Колтуши | I-II | 7,1 | 15,0-7,0 | асфальтобетон. | - |
| 2 | Деревня Старая – Кудрово | IY | 10,7 | 6,0 | асфальтобетон | 1 |
| 3 | подъезд к Заневскому посту | IY | 3,5 | 6,0 | асфальтобетон. | - |
|  | Итого |  | 21,3 |  |  |  |

Помимо автомобильных дорог регионального значения, на территории поселения проложены дороги местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 69,3 км, в том числе с твердым покрытием – 44,9 км, из них -

- федерального значения – 9,8 км, в том числе с твердым покрытием – 9,8 км;

- регионального значения – 21,3 км, в том числе с твердым покрытием – 21,3 км;

- местного значения – 38,2 км, в том числе с твердым покрытием – 13,8 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Заневского городского поселения составляет 895 км на 1000 км2, что в 8,3 раз превышает среднеобластной показатель – 108 км на 1000 км2, и позволяет сделать вывод о высокой освоенности территории.

На территории Заневского городского поселения на КАД СПб расположены пять транспортных пересечений в разных уровнях, в том числе две полные развязки.

3.5. Производительные силы

3.5.1. Промышленность и объекты общественно-делового назначения

Генеральным планом поселения предусмотрено формирование семи зон для размещения производственных предприятий и трех зон для размещения объектов общественно-делового назначения.

Таблица 3. Зоны размещения производственных предприятий

| №/№ п/п | Наименование зоны | Площадь зоны га | Плотность рабочих мест чел./га | Кол-во рабочих мест тыс. мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Промышленная зона “Янино-1” | 292,50 | 35,00 | 10,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Промышленная зона “Янино-2” | 50,54 | 15,43 | 0,78 |
| 3 | Промышленная зона “Соржа-Старая” | 61,40 | 35,00 | 2,15 |
| 4 | Промышленная зона “Парк производителей автокомпонентов” | 98,18 | 35,00 | 3,44 |
| 5 | Промышленно-складская зона “Новосергиевка” | 174,88 | 15,00 | 2,62 |
| 6 | Промышленно-деловая зона “Новосергиевка” | 73,36 | 35,00 | 2,57 |
| 7 | Промышленная зона “Кудрово” | 16,97 | 35,00 | 0,59 |
|  | Всего |  |  | 22,39 |

Таблица 4. Зоны размещения объектов общественно-делового назначения

| №№ п/п | Наименование зоны | Площадь зоны га | Плотность рабочих мест, чел/га | Кол-во рабочих мест тыс. мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Южная часть общественно-деловой зоны “Кудрово” (существующий торгово-развлекательный центр “МЕГА-ИКЕА”) |  |  | 2,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Восточная часть общественно-деловой зоны “Кудрово” | 75,50 | 30,00 | 2,24 |
| 3 | Административно-деловая зона “Янино” | 74,30 | 30,00 | 2,23 |
|  | Всего |  |  | 7,45 |

В настоящий момент реализация решений по формированию производственных и общественно-деловых зон завершена на 50–60%.

На территории поселения функционируют производственные предприятия, перечисленные в таблице 5.

Таблица 5. Перечень предприятий, формирующих систему размещения производительных сил

| №№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП “Завод МПБО-2” | коммунальное хозяйство (мусоропереработка) | около деревни Янино-1 |
| 2 | ООО “Янинский деревообрабатывающий завод” | промышленность (деревообработка) | около деревни Янино-1 |
| 3 | ООО “Оптен Кабель” | промышленность (производство кабельной продукции) | деревня Суоранда |
| 4 | ЗАО “Бетомикс ЛО” | промышленность (изготовление и доставка бетона) | около деревни Янино-1 |
| 5 | ЗАО ТПКХ “Заря” | промышленность (изготовление щитовых домов) | деревня Заневка |
| 6 | ООО “Стройкомплект Санкт-Петербург” | промышленность (изготовление и продажа пиломатериалов) | 7-й км автодороги Санкт-Петербург – Колтуши |
| 7 | ЗАО “Пигмент” | хранение и транспортировка лакокрасочных материалов | около деревни Янино-1 |
| 8 | ЗАО “Контейнершипс” | грузовые перевозки | около деревни Янино-1 |
| 9 | ЗАО “СМУ-53” | строительство | деревня Кудрово |
| 10 | ФГУП “121 УНР” | строительство | деревня Янино-1 |
| 11 | ОАО “Ремонтный завод радиоэлектронной техники “Луч” | предприятие по ремонту военной техники | деревня Янино-1 |
| 12 | Научно-исследовательский институт высоковольтного аппаратостроения | наука | деревня Новосергиевка |
| 13 | Зональный центр кинологической службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области | служебное собаководство | деревня Янино-1 |
| 14 | АОЗТ “Выборгское” | сельское хозяйство овощемолочное производство | деревня Янино-1 |
| 15 | ООО “Сельская артель “Янино” | сельское хозяйство | деревня Янино-1 |
| 16 | Водопроводная насосная станция “Северная” | водоснабжение | деревня Заневка |
| 17 | Газораспределительная станция “Восточная” | газоснабжение | на юго-западе от деревни Заневка |
| 18 | Торговый центр “МЕГА-ИКЕА” | торгово-развлекательный центр | деревня Кудрово |
| 19 | ЗАО “Крамо” | реализация строительного оборудования | деревня Заневка |
| 20 | ООО “ОННИНЕН” | реализация сантехнического оборудования | деревня Заневка |

3.5.2. Сельское хозяйство

С учетом высокой степени урбанизации территории поселения сельское хозяйство ведется преимущественно в северо-восточной его части на территориях деревень Суоранда, Хирвости и Янино-1. Основное направление – коневодство. Также незначительно развито личное подсобное хозяйство и крестьянское (фермерское) хозяйство.

3.5.3. Туризм и рекреация

Сформированная туристско-рекреационная инфраструктура на территории поселения отсутствует. Основным местом притяжения туристических и рекреационных потоков является северо-восточная часть поселения, в которой расположен конноспортивный клуб и территории, расположенные вблизи особо охраняемой природной территории “Колтушские высоты” и используемые в рекреационных целях.

3.6. Характеристика населенных пунктов

3.6.1. Планировочная организация

Территория Заневского городского поселения расположена в юго-западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и примыкает к восточной границе Санкт-Петербурга, расстояние от административного центра Заневского городского поселения – городского поселка Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 2 км.

Основными планировочными осями рассматриваемой территории являются автомобильные дороги:

- в меридиональном направлении – восточное полукольцо кольцевой автомобильной дороги,

- в широтном направлении автомобильные дороги регионального значения “Санкт-Петербург – Колтуши” (Колтушское шоссе), “Деревня Старая – Кудрово”.

Южная граница поселения проходит по автомобильной дороге федерального значения М-18 “Кола” – от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска “Борисоглебск”). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, центральная и южная части поселения заняты лесами.

На территории поселения расположены девять населенных пунктов:

- поселок при железнодорожной станции Пятый километр расположен в центральной части поселения, существующая застройка представлена несколькими индивидуальными жилыми домами, расположенными у железнодорожной платформы Пятый километр,

- деревня Заневка расположена на Колтушском шоссе восточнее станции Заневский Пост и севернее станции Заневский Пост-2, является административным центром поселения деревню окружают железнодорожные линии: служебная, окружная и линия Заневка, в деревне Заневка расположена городская водопроводная насосная станция “Северная”, ряд промышленных предприятий, жилая застройка в основном индивидуальная, расположены несколько малоэтажных и среднеэтажных жилых домов,

- город Кудрово расположен в юго-западной части поселения, непосредственно примыкает к восточной границе Санкт-Петербурга, с востока ограничен кольцевой автомобильной дорогой, в 2006 году в южной части населенного пункта (у пересечения кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург и автомобильной дороги федерального значения М-18 “Кола” – от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска “Борисоглебск”) открыт торговый комплекс “МЕГА-ИКЕА”, территория населенного пункта состоит из двух жилых районов: северного и южного, в отношении всей территории населенного пункта утверждена документация по планировке территории,

- поселок при железнодорожной станции Мяглово, расположен в юго-восточной части поселения и представляет из себя группу индивидуальных жилых домов, расположенных возле железнодорожной платформы Мяглово,

- деревня Новосергиевка расположена в центральной части поселения вдоль автомобильной дороги регионального значения “Деревня Старая – Кудрово”, жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами, на территории населенного пункта расположен ряд производственных предприятий и предприятий обслуживания,

- деревня Суоранда расположена в восточной части поселения в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории регионального значения “Колтушские высоты”, жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами,

- деревня Хирвости расположена в восточной части поселения в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории регионального значения “Колтушские высоты”, жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами,

- городской поселок Янино-1 расположен на автомобильной дороге регионального значения “Санкт-Петербург – Колтуши” (Колтушское шоссе), на территории населенного пункта развиваются промышленные зоны “Янино-1” и “Янино-2”, среди прочих здесь расположены мусороперерабатывающий завод ГУП “Завод МПБО-2”, деревообрабатывающий завод, ведется строительство логистических центров, жилая застройка представлена преимущественно среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными жилыми домами в окружении индивидуальной застройки,

- деревня Янино-2 расположена на автомобильной дороге регионального значения “Санкт-Петербург – Колтуши” (Колтушское шоссе), жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами в южной части населенного пункта расположена группа среднеэтажных жилых домов.

3.6.2. Жилой фонд

Характеристика развития жилых территорий, сведения о жилом фонде, а также объектах обслуживания жилой застройки представлены в таблице 6. Сведения представлены в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории или, при ее отсутствии, в соответствии с утвержденным генеральным планом поселения.

Таблица 6. Основные сведения о параметрах планируемого развития (в части жилищного строительства и социальной инфраструктуры) территории в соответствии с утвержденной градостроительной документацией (генеральным планом поселения, документацией по планировке территории)

| №/№ п/п | Описание территории | Реквизиты утвержденной документации по планировке территории | Площадь жилого фонда (общая площадь квартир без учета балконов и лоджий), м2 | Объекты социальной инфраструктуры | Характеристики объектов социально инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поселок при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |  |  |
| 1.1. | Территория существующей индивидуальной жилой застройки | - | 975,00 | - | - |
| 1.2. | Территория планируемой индивидуальной жилой застройки | - | 45 000,00 | - | - |
| 2. | Деревня Заневка | - |  |  |  |
| 2.1. | Территория существующей индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки | - | 95 302,50 | Дошкольная образовательная организация | 70 мест |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 250 м2 площади зеркала воды |
|  |  |  |  | Амбулатория | - |
| 2.2. | Территория планируемой малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки | - | 287 250,00 | Дошкольная образовательная организация | 70 мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательная организация | 400 мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательная организация | 400 мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательная организация | 400 мест |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 500 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 750 м2 площади зеркала воды |
|  |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения | Общая площадь 16 690 м2 |
| 2.3. | Прочие территории |  |  | Сквер | Общая площадь 0,65 га |
| 3. | Город Кудрово |  |  |  |  |
| 3.1. | Территория, ограниченная на севере санитарно-защитной зоной городской станции водоподготовки ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” на востоке – полосой отвода Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга, на юге – водоохраной зоной реки Оккервиль, на западе – полосой отвода Октябрьской железной дороги | Постановление администрации Заневского сельского поселения от 30.11.2007 № 49 | 813 600,00 | Общеобразовательная организация | 1 600 мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательная организация | 1 600 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 200 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 200 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 200 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 200 мест |
|  |  |  |  | Центр семейной общей врачебной практики | - |
|  |  |  |  | Пожарное депо | - |
| 3.2. | Проект планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 47:07:1044001 в городе Кудрово | Распоряжение комитета градостроительной политики Ленинградской области от 01.02.2021 № 20 | 244 410,00 | Общеобразовательная организация | 825 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 110 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 200 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 200 мест |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 500 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 500 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс, совмещенный с досуговым центром | 1 610 м2 площади пола зала 515 м2 площади зеркала воды 700 мест в досуговом центре |
|  |  |  |  | Амбулатория (пристроенная) | - |
|  |  |  |  | Амбулатория (встроенная) | - |
| 3.3. | Территория ограничена с севера автомобильной дорогой – продолжение ул. Дыбенко, с юга – границами земельных участков, находящихся в собственности ООО “ИКЕА МОС”, с востока – границей города Кудрово, с запада – границей города Кудрово | Постановление администрации Заневского сельского поселения от 09.12.2011 № 276 (с изм. утв. распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 14.04.2017 № 347, утв. распоряжением комитета градостроительной политики Ленинградской области от 05.03.2021 № 76) | 1 812 965,00 | Общеобразовательная организация | 600 мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательная организация | 1 100 мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательная организация | 300 мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательная организация | 1 000 мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательная организация | 1 200 мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательная организация | 825 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 100 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 100 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 110 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 190 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 160 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 140 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 160 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 140 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 160 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 160 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 220 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 35 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 220 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 75 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 190 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 265 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 60 мест |
|  |  |  |  | Поликлиника | - |
|  |  |  |  | Поликлиника | - |
|  |  |  |  | Поликлиника (встроенная) | - |
|  |  |  |  | Стационар | - |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс (встроенный) | 200 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс (встроенный) | 500 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс (встроенный) | 200 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс (встроенный) | 500 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс (встроенный) | 1 000 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс (встроенный) | 350 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс (встроенный) | 400 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс, совмещенный с досуговым центром | 3 300 м2 площади пола зала 1 100 м2 площади зеркала воды Общая площадь многопрофильного центра по работе с детьми и молодежью общей площадью 175 м2 |
|  |  |  |  | Культурно-досуговый центр | Общая площадь учреждений для организации досуга и любительской деятельности микрорайонного уровня общей 585 м2 Общая площадь многопрофильного центра по работе с детьми и молодежью общей площадью 120 м2 |
|  |  |  |  | Парк “Оккервиль” | Общая площадь 10 га |
| 3.4. | Прочие территории | - |  | Сквер | Общая площадь 7,8 га |
| 4. | Поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |  |  |
| 4.1. | Территория существующей индивидуальной, жилой застройки | - | 9 622,50 | - | - |
| 4.2. | Территория планируемой индивидуальной, жилой застройки | - | 71 400,00 | Общеобразовательная организация | 600 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 140 мест |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 312 м2 площади зеркала воды |
| 4.3. | Прочие территории | - |  | Плоскостные спортивные сооружения | Общая площадь 2 340 м2 |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 500 м2 площади пола зала |
| 5. | Деревня Новосергиевка |  |  |  |  |
| 5.1. | Территория существующей индивидуальной, жилой застройки | - | 17 047,50 | - | - |
| 5.2. | Территория планируемой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки | - | 143 100,00 | Общеобразовательная организация | 400 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 140 мест |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 500 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс (встроенный) | 312 м2 площади зеркала воды |
|  |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения | Общая площадь 3 700 м2 |
| 5.3. | Прочие территории | - |  | Плоскостные спортивные сооружения | Общая площадь 3 500 м2 |
| 6. | Деревня Суоранда |  |  |  |  |
| 6.1. | Территория существующей индивидуальной, жилой застройки | - | 45 630,00 | - | - |
| 6.2. | Прочие территории |  |  | Плоскостные спортивные сооружения | Общая площадь 1 500 м2 |
| 7. | Деревня Хирвости |  |  |  |  |
| 7.1. | Территория существующей индивидуальной, жилой застройки |  | 25 117,50 |  |  |
| 7.2. | Территория планируемой индивидуальной жилой застройки |  | 11 400,00 | Общеобразовательная организация | 400 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 75 мест |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 500 м2 площади пола зала |
|  |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения | Общая площадь 640 м2 |
| 8. | Городской поселок Янино-1 |  |  |  |  |
| 8.1. | Территория, ограниченная с юга застройкой по улице Шоссейной, с запада территорией ОАО “Ремонтный завод радио-электронной техники “Луч”, с севера земельным участком с кадастровым номером 47:07:10-39–001:0107, с востока внутриквартальной автомобильной дорогой (дорога на МЖК “Янино-1” | Постановление администрации Заневского сельского поселения от 30.12.2013 № 606 | 165 000,00 | Дошкольная образовательная организация | 220 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 175 мест |
|  |  |  |  | Заневская спортивная школа | Общая площадь плоскостных спортивных сооружений 12 350 м2 |
| 8.2. | Квартал, ограниченный с запада – ул. 1-я линия, с севера – ул. Кольцевой | Постановление администрации Заневского сельского поселения от 15.12.2014 № 586 | 119 934,00 | Дошкольная образовательная организация | 240 мест |
| 8.3. | Территория ограничена с юга – Колтушским шоссе, с востока – проектируемым жилым массивом “Янино-Восточный”, с севера и запада – проектируемыми автодорогами | Постановление администрации Заневского сельского поселения от 21.05.2014 № 209 | 267 670,00 | Общеобразовательная организация | 825 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 105 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 175 |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 180 |
|  |  |  |  | Амбулатория | - |
| 8.4. | Квартал, ограниченный с востока – ул. Военный городок, с севера- территорией ОАО “Ремонтный завод радиоэлектронной техники “Луч”, с востока-территорией организации, с юга – ул. Новая – дорога на школу | Постановление администрации Заневского сельского поселения от 30.12.2013 № 607 | 15 935,00 | - | - |
| 8.5. | Северо-восточная часть, территория застройки ГК “КВС” | Постановление администрации Заневского сельского поселения от 22.01.2013 № 14 (с изм. утв. распоряжением комитета по архитектуре градостроительству Ленинградской области от 26.11.2018 № 343) | 385 050,00 | Общеобразовательная организация | 1 200 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 200 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 200 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 240 мест |
|  |  |  |  | Амбулатория | - |
|  |  |  |  | Пожарное депо | - |
| 8.6. | Квартал, ограниченный с севера Колтушским шоссе, с востока – ул. Заводской, с юга – подъездным железнодорожным путем, с запада – Кольцевой автомобильной дорогой вокруг города Санкт-Петербурга | Постановление администрации Заневского сельского поселения от 06.10.2014 № 432 | 116 400,00 | Общеобразовательная организация | 300 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 200 мест |
|  |  |  |  | Амбулатория | - |
| 8.7. | Янино-Аэродром, Янино-Ковалево, Янино-Восточный | Постановление администрации Заневского сельского поселения от 09.09.2013 № 384 | 723 295,00 | Общеобразовательная организация | 825 мест |
|  |  |  |  | Общеобразовательная организация | 550 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 225 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 225 мест |
|  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация | 225 мет |
|  |  |  |  | Торгово-спортивный комплекс | 160 м2 площади пола зала 80 мест в досуговом центре |
|  |  |  |  | Торгово-спортивный комплекс | 4 188 м2 площади пола зала 275 м2 площади зеркала воды 160 мест в досуговом центре |
| 8.8. | Прочие территории существующей индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки | - | 113 073,50 | Дошкольная образовательная организация | 215 мест |
| 8.9. | Прочие территории планируемой индивидуальной жилой застройки | - | 44 227,50 | - | - |
| 8.10. | Прочие территории |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 500 м2 площади пола зала 625 м2 площади зеркала воды |
|  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 500 м2 площади пола зала 625 м2 площади зеркала воды |
| 9. | Деревня Янино-2 |  |  |  |  |
| 9.1. | Деревня Янино-2, юго-восточная часть | Постановление администрации Заневского сельского поселения от 31.12.2014 № 654 | 74 200,00 | - | - |
| 9.2. | Территории существующей индивидуальной жилой застройки | - | 22 500,00 | Плоскостные спортивные сооружения | Общая площадь 430 м2 |
|  | Итого |  | 5 669 105,00 |  |  |

Таблица 7. Сравнительный анализ показателей планируемого жилищного строительства

| №/№ п/п | Населенный пункт | Площадь жилого фонда в соответствии с генеральным планом поселения, м2 | Площадь жилого фонда в соответствии с документацией по планировке территории (при ее наличии), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | 45 975,00 | 45 975,00 |
| 2. | Деревня Заневка | 382 552,50 | 382 552,50 |
| 3. | Город Кудрово | 2 334 150,00 | 2 870 975,00 |
| 4. | Поселок при железнодорожной станции Мяглово | 81 022,50 | 81 022,50 |
| 5. | Деревня Новосергиевка | 160 147,50 | 160 147,50 |
| 6. | Деревня Суоранда | 45 630,00 | 45 630,00 |
| 7. | Деревня Хирвости | 36 517,50 | 36 517,50 |
| 8. | Городской поселок Янино-1 | 858 473,50 | 1 950 585,00 |
| 9. | Деревня Янино-2 | 22 500,00 | 96 700,00 |
|  | Итого | 3 966 968,00 | 5 669 105,00 |

Из представленных сведений следует, что утвержденной документацией по планировке территории предусмотрено на 1 702 137,00 м2 больше жилого фонда по сравнению с показателями, утвержденными в генеральном плане поселения.

Общая площадь жилого фонда на территории поселения к началу 2021 года составила 3 955 318 м2, это 99,71% от жилого фонда, предусмотренного генеральным планом поселения и 69,77% от жилого фонда, предусмотренного действующей документацией по планировке территории. При этом в соответствии с прогнозом, принятым при подготовке утвержденного генерального плана поселения на 2020 год объем жилого фонда должен был составить 1 087,57 м2. Таким образом, текущей объем жилого фонда (на 2020 год) составляет 363,68% от указанного прогноза. Средний показатель обеспеченности населения жилым фондом на 2021 год составляет 35,47 м2/чел.

Указанный выше показатель жилищной обеспеченности реализуется за счет особенностей демографической структуры населения, а также особенностей распределения и характеристик жилого фонда. Так семьи, состоящие из трех человек (двое родителей и ребенок), проживают преимущественно в двухкомнатных квартирах, средняя площадь которых составляет 60 м2. Возраст родителей в таких семьях как правило от 30 до 45 лет. Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет живут преимущественно в однокомнатных квартирах самостоятельно, средняя площадь таких однокомнатных квартир составляет 40 м2. Также по преимущественно одному в однокомнатных квартирах живут люди старше трудоспособного возраста, а семьи трудоспособного возраста старше 45 лет живут вдвоем в двухкомнатных квартирах (дети, достигшие 18 лет живут преимущественно самостоятельно). Наличие квартир-студий малой площади компенсируется наличием трехкомнатных квартир.

3.6.3. Социальная инфраструктура

3.6.3.1. Образование

Характеристика расположенных на территории поселения объектов образования представлена в таблице 8.

Таблица 8. Характеристика объектов образования

| №/№ п/п | Объект | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поселок при железнодорожной станции |  |  |
| 1.1. | Объекты дошкольного образования отсутствуют |  |  |
| 1.2. | Объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования отсутствуют |  |  |
| 2. | Деревня Заневка |  |  |
| 2.1. | Объекты дошкольного образования отсутствуют |  |  |
| 2.2. | Объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования отсутствуют |  |  |
| 3. | Город Кудрово |  |  |
| 3.1. | Объекты дошкольного образования |  |  |
| 3.1.1. | МОБУ “СОШ “Центр образования Кудрово”: - ДО № 1, дошкольная образовательная организация (город. Кудрово, ул. Березовая д. 1), - ДО № 2, дошкольная образовательная организация (город. Кудрово, Европейский пр. д. 21 корп. 1), - ДО № 3, дошкольная образовательная организация (город г. Кудрово, ул. Областная, д. 5, корп. 4) | Количество мест Количество мест Количество мест Фактическое количество учащихся | 125 168 150 486 |
| 3.1.2. | МОБУ “СОШ “Кудровский центр образования №1”, ДО № 1, дошкольная образовательная организация (город Кудрово Европейский пр. д. 3) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 110 161 |
| 3.1.3. | МОБУ “СОШ “Кудровский центр образования №1”, ДО № 2, дошкольная образовательная организация (город Кудрово Европейский пр. д. 5) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 110 162 |
| 3.1.4. | МОБУ “СОШ “Кудровский центр образования №1”, ДО № 3, дошкольная образовательная организация (город Кудрово ул. Венская д. 2) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 140 211 |
| 3.1.5. | МОБУ “СОШ “Кудровский центр образования №1”, ДО № 4, дошкольная образовательная организация (город Кудрово ул. Венская д. 1) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 140 186 |
| 3.1.6. | МДОБУ “Кудровский детский сад комбинированного вида №1”: - ДО №1, дошкольная образовательная организация (город Кудрово, ул. Пражская, д. 17), - ДО №1, дошкольная образовательная организация (город Кудрово, ул. Столичная, д. 15) | Количество мест Количество мест Фактическое количество учащихся | 220 160 435 |
| 3.1.7. | МДОБУ “Кудровский детский сад комбинированного вида № 2: - ДО № 1, дошкольная образовательная организация (город Кудрово, Европейский пр., д. 8б), - ДО № 2, дошкольная образовательная организация (город Кудрово, Европейский пр., д. 8а), - ДО № 3, дошкольная образовательная организация (город Кудрово, ул. Строителей, 22) | Количество мест Количество мест Количество мест Фактическое количество учащихся | 160 160 160 518 |
| 3.1.8. | МДОБУ “Кудровский детский сад комбинированного вида № 3”: - дошкольная образовательная организация (: г. Кудрово, улица Областная (Новый Оккервиль мкр.), дом 9 корпус 3), - дошкольная образовательная организация (г. Кудрово, улица Дубовая (Новый Оккервиль мкр.), дом 1) | Количество мест Количество мест Фактическое количество учащихся | 150 295 494 |
| 3.1.9. | Дошкольная образовательная организация (г. Кудрово, Столичная д. 13) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 160 н/д |
| 3.1.10. | Частный детский сад “Лимпик”, дошкольная образовательная организация (г. Кудрово, Столичная д. 13) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 200 552 |
| 3.1.11. | Частный детский сад “Маленькая страна”, дошкольная образовательная организация (г. Кудрово, Столичная д. 13) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 110 н/д |
| 3.2. | Объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования отсутствуют |  |  |
| 3.2.1. | МОБУ “СОШ “Центр образования Кудрово”, общеобразовательная школа (г. Кудрово ул. Березовая д. 1) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 1 600 3 600 |
| 3.2.2. | МОБУ “СОШ “Кудровский центр образования № 1”, общеобразовательная школа (г. Кудрово ул. Центральная д. 48) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 600 1 585 |
| 3.2.3. | МОБУ “СОШ “Кудровский центр образования № 1”, общеобразовательная школа (г. Кудрово ул. Австрийская д. 6) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 275 1 045 |
| 3.2.4. | МОБУ “Общеобразовательная школа Кудровский ЦО № 2”, общеобразовательная школа (г. Кудрово, ул. Столичная, 9) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 1 100 704 |
| 4. | Поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |
| 4.1. | Объекты дошкольного образования отсутствуют |  |  |
| 4.2. | Объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования отсутствуют |  |  |
| 5. | Деревня Новосергиевка |  |  |
| 5.1. | Объекты дошкольного образования отсутствуют |  |  |
| 5.2. | Объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования отсутствуют |  |  |
| 6. | Деревня Суоранда |  |  |
| 6.1. | Объекты дошкольного образования отсутствуют |  |  |
| 6.2. | Объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования отсутствуют |  |  |
| 7. | Деревня Хирвости |  |  |
| 7.1. | Объекты дошкольного образования отсутствуют |  |  |
| 7.2. | Объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования отсутствуют |  |  |
| 8. | Городской поселок Янино-1 |  |  |
| 8.1. | Объекты дошкольного образования |  |  |
| 8.1.1. | Дошкольная образовательная организация (городской поселок Янино-1, Ясная, д. 6, (КВС)) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 200 234 |
| 8.1.2. | МОБУ “СОШ “Янинский центр образования” ДО № 2, дошкольная образовательная организация (городской поселок Янино-1, Молодежный проезд, д. 2) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 220 368 |
| 8.1.3. | МОБУ “СОШ “Янинский центр образования” ДО № 3, дошкольная образовательная организация (городской поселок Янино-1, Сырный проезд, д. 1) | Количество мест Фактическое количество учащихся | 105 167 |
| 8.2. | Объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования отсутствуют |  |  |
| 8.2.1. | МОБУ “СОШ “Янинский центр образования”: - общеобразовательная школа (городской поселок Янино-1 ул. Новая д. 17), - общеобразовательная школа (городской поселок Янино-1, Тюльпанов 7, (ЛСТ)) | Количество мест Количество мест Фактическое количество учащихся | 365 825 1 748 |
| 9. | Деревня Янино-2 |  |  |
| 9.1. | Объекты дошкольного образования отсутствуют |  |  |
| 9.2. | Объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования отсутствуют |  |  |

Из представленных сведений следует:

1. Темпы жилищного строительства опережают темпы строительства объектов образования, что обуславливает переполненность объектов образования относительно их проектной вместимости.

2. Сельские населенные пункты не обеспечены объектами образования в радиусе их нормативной доступности.

3.6.3.2. Здравоохранение

3.6.3.2.1. Основные проблемы развития

Здоровье граждан как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения и, таким образом, уменьшением численности населения.

Показателями, характеризующими результативность функционирования системы здравоохранения, являются демографические показатели, в первую очередь показатель общей смертности населения.

Результатом реализации мероприятий государственной программы в 2014–2019 годах стало снижение

смертности населения в Ленинградской области в 2019 году. Показатель общей смертности, составлявший в 2014 году 14,6 на 1000 населения, снизился в 2019 году на 13,0% и составил 12,7 на 1000 населения. Показатель смертности у лиц трудоспособного возраста снизился по сравнению с 2014 годом на 20,3% и составил в 2019 году 504,1 на 100000 населения. Благоприятная динамика до 2019 года была характерна практически для всех показателей смертности, в том числе от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний.

Распространение новой коронавирусной инфекции отразилось на показателе общей смертности населения, который составил в 2020 году 15,0 на 1000 населения. Вместе с тем созданная в Ленинградской области структура здравоохранения показала свою эффективность и в сложный период пандемии.

В Ленинградской области в 2019 году завершено формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с целью обеспечения доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций.

Для оказания медицинской помощи жителям Ленинградской области функционирует сеть медицинских учреждений, представленная 22 медицинскими организациями, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.

В Ленинградской области функционируют 199 ФАПов для оказания медицинской помощи сельскому населению, а также создана концепция выездной службы с использованием 65 передвижных мобильных комплексов, в том числе закупленных в рамках реализации регионального проекта “Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи”, включая 10 передвижных амбулаторий, 27 передвижных ФАПов, 16 передвижных флюорографов, 6 передвижных маммографов и 6 передвижных поликлиник.

Все фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и отделения врачей общей практики, поликлиники оснащены аппаратурой, позволяющей круглосуточно передавать ЭКГ по линиям телефонной связи и получать клинико-электрокардиографические консультации.

Во всех поликлиниках организованы отделения (кабинеты) медицинской профилактики. Диспансеризация населения осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на базе окружных больниц, а также межрайонных больниц, расположенных вблизи федеральных автомобильных трасс, функционируют 16 травматологических центров второго уровня с развернутыми противошоковыми операционными, на базе областных медицинских организаций – 2 травматологических центра первого уровня.

Специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, пациентам с острым коронарным синдромом оказывается в региональном сосудистом центре (ГБУЗ ЛОКБ), 3 первичных сосудистых отделениях с ЧКВ (ГБУЗ ЛО “Тихвинская МБ”, ГБУЗ ЛО “Всеволожская КМБ”, ГБУЗ ЛО “Гатчинская КМБ”), 1 первичном сосудистом отделении (ГБУЗ ЛО “Выборгская МБ”).

В Ленинградской области функционирует 7 ангиографических комплексов: 2 в ГБУЗ ЛОКБ, 1 в ГБУЗ ЛОКОД, 2 в ГБУЗ ЛО “Всеволожская КМБ”, 1 в ГБУЗ ЛО “Тихвинская МБ” и 1 в ГБУЗ ЛО “Гатчинская КМБ”.

Специализированная медицинская помощь больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения оказывается в семи первичных сосудистых отделениях Ленинградской области, расположенных в Выборгском, Кингисеппском, Гатчинском, Всеволожском, Тосненском, Волховском, Тихвинском районах и региональном центре ГБУЗ ЛОКБ.

Отрабатывается единая система маршрутизации пациентов в соответствии с трехуровневой системой с формированием этапной системы оказания помощи на основе стандартов медицинской помощи и порядков ее оказания.

В качестве службы маршрутизации пациентов на всех этапах при оказании помощи в амбулаторных и стационарных условиях планируется создание ситуационного центра, включающего службу единой диспетчерской скорой помощи, call-центр для пациентов (“горячая линия”), консультативные службы для врачей, службы медицинской эвакуации.

Структурные преобразования системы оказания скорой медицинской помощи запланированы как

создание единой диспетчерской службы и службы медицинской эвакуации, а также переоснащение и пополнение парка санитарного автотранспорта. Эти направления представляются особо важными в связи с усложнением маршрутизации пациентов, проживающих в отдаленных муниципальных районах.

Кроме того, в Ленинградской области реализуются мероприятия по внедрению стандартов управления качеством оказания медицинской помощи по системе ИСО, что позволит сформировать в медицинских организациях более эффективную систему обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности. С целью повышения удовлетворенности пациентов и эффективности процесса оказания медицинской помощи с точки зрения использованных ресурсов и достигнутых результатов проводятся такие мероприятия, как: создание системы управления персоналом в медицинских организациях, обеспечение эпидемиологической безопасности медицинской помощи, создание эффективной системы обеспечения лекарственной безопасности, создание непрерывного контроля качества и безопасности обращения медицинских изделий, создание условий для своевременного оказания неотложной помощи вне зависимости от времени суток и количества пациентов, обеспечение непрерывности при оказании медицинской помощи внутри медицинской организации и при переводе в другие клиники, создание эффективной системы, обеспечивающей хирургическую безопасность и профилактику рисков, связанных с оперативными вмешательствами, формирование службы переливания крови и ее компонентов, полностью соответствующей нормативным требованиям, создание системы профилактики рисков, связанных с переливанием крови и ее компонентов, формирование безопасной среды для пациентов и персонала, организация ухода за пациентами.

Основные проблемы сферы здравоохранения в настоящее время:

1) низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни, в том числе высокое распространение поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение);

2) недостаточно высокий уровень профилактики заболеваемости населения, повышенная нагрузка на систему здравоохранения;

3) несвоевременное обращение населения за медицинской помощью;

4) сложности внедрения современных информационных технологий в учреждениях здравоохранения, в том числе средств телемедицины;

5) недостаточно высокий уровень развития специализированной медицины, в том числе низкий уровень контроля качества предоставляемых медицинских услуг и несоответствие их международным стандартам качества;

6) неполная обеспеченность квалифицированным персоналом, в том числе нехватка профессиональных управляющих кадров в сфере здравоохранения;

7) низкий уровень развития системы медицинской реабилитации.

Основные тенденции структурных преобразований в рамках государственной программы – развитие первичной медико-санитарной помощи с максимальным приближением ее к местам проживания граждан, централизация оказания специализированной помощи, повышение уровня ее технологической оснащенности, а также развитие паллиативной помощи и стационарзамещающих технологий (дневных стационаров, стационаров на дому).

Главными задачами здравоохранения в Ленинградской области являются:

реализация проектов, направленных на достижение целей национального проекта “Здравоохранение” во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”;

оптимальное использование полученного опыта борьбы с пандемией и внедрение дополнительных мер в условиях новой реальности;

дальнейшее снижение смертности населения Ленинградской области за счет повышения доступности медицинской помощи, внедрения современных организационных технологий ее оказания, обеспечения

порядков и стандартов оказания медицинской помощи;

увеличение числа амбулаторно-поликлинических учреждений за счет строительства новых объектов с целью улучшения доступности оказания первичной медико-санитарной помощи населению;

совершенствование специализированной медицинской помощи на базе областных больниц и медицинских округов, совершенствование.

3.6.3.2.2. Сведения об объектах здравоохранения

Характеристика расположенных на территории поселения объектов здравоохранения представлена в таблице 9.

Таблица 9. Характеристика объектов здравоохранения

| №/№ п/п | Объект | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Поселок при железнодорожной станции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Объекты здравоохранения отсутствуют |  |  |
| 2. | Деревня Заневка |  |  |
| 2.1. | Объекты здравоохранения отсутствуют |  |  |
| 3. | Город Кудрово |  |  |
| 3.1. | Объекты здравоохранения |  |  |
| 3.1.1. | Центр семейной общей врачебной практики | Количество посещений в смену | 200 |
| 4. | Поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |
| 4.1. | Объекты здравоохранения отсутствуют |  |  |
| 5. | Деревня Новосергиевка |  |  |
| 5.1. | Объекты здравоохранения отсутствуют |  |  |
| 6. | Деревня Суоранда |  |  |
| 6.1. | Объекты здравоохранения отсутствуют |  |  |
| 7. | Деревня Хирвости |  |  |
| 7.1. | Объекты здравоохранения отсутствуют |  |  |
| 8. | Городской поселок Янино-1 |  |  |
| 8.1. | Объекты здравоохранения |  |  |
| 8.1.1. | Амбулатория | Количество посещений в смену | 150 |
| 9. | Деревня Янино-2 |  |  |
| 9.1. | Объекты здравоохранения отсутствуют |  |  |

Из представленных сведений следует, что населенные пункты Заневского городского поселения не обеспечены необходимым количеством (с точки зрения вместимости и доступности) объектов здравоохранения.

3.6.3.3. Культура

Характеристика расположенных на территории поселения объектов культуры представлена в таблице 10.

Таблица 10. Характеристика объектов культуры

| №/№ п/п | Объект | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Поселок при железнодорожной станции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Объекты культуры отсутствуют |  |  |
| 2. | Деревня Заневка |  |  |
| 2.1. | Объекты культуры |  |  |
| 2.1.1. | Библиотека | Количество ед. хранения | 5 000 |
| 3. | Город Кудрово |  |  |
| 3.1. | Объекты культуры |  |  |
| 3.1.1. | МБУ “Янинский культурно-спортивный центр” (г. Кудрово, пр. Строителей, д. 41а) | Количество мест | 40 |
| 4. | Поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |
| 4.1. | Объекты культуры отсутствуют |  |  |
| 5. | Деревня Новосергиевка |  |  |
| 5.1. | Объекты культуры отсутствуют |  |  |
| 6. | Деревня Суоранда |  |  |
| 6.1. | Объекты культуры отсутствуют |  |  |
| 7. | Деревня Хирвости |  |  |
| 7.1. | Объекты культуры отсутствуют |  |  |
| 8. | Городской поселок Янино-1 |  |  |
| 8.1. | Объекты культуры |  |  |
| 8.1.1. | МБУ “Янинский культурно-спортивный центр” (городской поселок Янино-1, Шоссейная, д. 46) | Количество мест | 140 |
| 9. | Деревня Янино-2 |  |  |
| 9.1. | Объекты культуры отсутствуют |  |  |

Из представленных сведений следует, что с учетом формирования городской среды в населенных пунктах Заневского городского поселения количество объектов культуры (с точки зрения их вместимости и доступности) недостаточно.

3.6.3.4. Физическая культура и спорт

Характеристика расположенных на территории поселения объектов физической культуры и спорта представлена в таблице 11.

Таблица 11. Характеристика объектов физической культуры и спорта

| №/№ п/п | Объект | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поселок при железнодорожной станции |  |  |
| 1.1. | Объекты физической культуры и спорта отсутствуют |  |  |
| 2. | Деревня Заневка |  |  |
| 2.1. | Объекты физической культуры и спорта отсутствуют |  |  |
| 3. | Город Кудрово |  |  |
| 3.1. | Объекты физической культуры и спорта |  |  |
| 3.1.1. | Спортивный зал | м2 площади пола зала | 2 000 |
| 3.1.2. | Спортивный зал | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 1 800 315,2 |
| 3.1.3. | Спортивный зал | м2 площади пола зала | 2 000 |
| 3.1.4. | Спортивный зал | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 8 000 875 |
| 3.1.5. | Спортивные залы в составе общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций | м2 площади пола зала | 4 593,97 |
| 3.1.6. | Бассейны в составе общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций | м2 зеркала воды | 506,32 |
| 4. | Поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |
| 4.1. | Объекты физической культуры и спорта отсутствуют |  |  |
| 5. | Деревня Новосергиевка |  |  |
| 5.1. | Объекты физической культуры и спорта отсутствуют |  |  |
| 6. | Деревня Суоранда |  |  |
| 6.1. | Объекты физической культуры и спорта отсутствуют |  |  |
| 7. | Деревня Хирвости |  |  |
| 7.1. | Объекты физической культуры и спорта отсутствуют |  |  |
| 8. | Городской поселок Янино-1 |  |  |
| 8.1. | Объекты физической культуры и спорта |  |  |
| 8.1.1. | Спортивный зал | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 2 500 393 |
| 8.1.2. | Спортивный зал | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 1 500 250 |
| 8.1.3. | Заневская детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 1 500 10 000 |
| 8.1.4. | Спортивные залы в составе общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций | м2 площади пола зала | 1 316,96 |
| 9. | Деревня Янино-2 |  |  |
| 9.1. | Объекты физической культуры и спорта отсутствуют |  |  |

Из представленных сведений следует, что с учетом формирования городской среды в населенных пунктах Заневского городского поселения количество объектов физической культуры и спорта (с точки зрения их вместимости и доступности) недостаточно.

3.6.3.5. Социальная защита

На территории Заневского городского поселения, а деревне Заневка расположен объект регионального значения Санкт-Петербурга СПбГБУ “Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”.

3.6.3.6. Торгово-бытовое обслуживание

В целом территории поселения недостаточно обеспечена объектами торгово-бытового обслуживания населения. Наиболее обеспеченной территорией является территория города Кудрово. В сельских населенных пунктах инфраструктура торгово-бытового обслуживания населения отсутствует.

3.6.4. Благоустройство территории

3.6.4.1. Общие сведения о благоустройстве территории

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе 9-и населенных пунктов, в соответствии с современным требованиям.

В целях благоустройства проведена большая работа по устройству освещения на территории муниципального образования, работы проведены на 17 объектах в поселении, в том числе устройство освещения парка “Оккервиль”. На особом контроле в поселении возведение детских площадок и их содержание, с учетом проведения ежегодного обследования и ремонта. В городской поселок Янино-1, построены тренажерная площадка и тематическая детская площадка с каучуковым покрытием, построена тренажерная площадка в деревне Заневка, в 2017 году заменено оборудование и покрытие на детской площадке деревни Заневка в районе корта, частного сектора и многоквартирного жилого дома 48. Построен спортивно-игровой комплекс на 15 тренажеров с прилегающей детской площадкой в парке “Оккервиль” деревни Кудрово. Необходимо учесть, что деревня Кудрово является зоной интенсивной жилой застройки, где застройщиками территории принимаются меры по благоустройству дворовых пространств многоквартирных домов и общественных пространств – благоустройство территории реки Оккервиль с установкой элементов освещения и устройством набережной. Одновременно происходит интенсивное благоустройство и создание комфортной городской среды парка “МЕГА-ПАРК”.

Интенсивно развивается и застраивается территория городского поселка Янино-1, где так же застройщиками принимаются меры по созданию комфортной среды на территории, возводимых ими МКД. Яркий пример комфортной городской среды – район “Янила-Контри”.

На сегодняшний день на территории МО “Заневское городское поселение” 9 населенных пунктов: 6 деревень, 2 поселка при станции и 1 городской поселок. Перечень поселений представлен далее:

- Заневка, деревня;

- Кудрово, деревня;

- Мяглово, поселок при железнодорожной станции;

- Новосергиевка, деревня;

- Пятый километр, поселок при железнодорожной станции;

- Суоранда, деревня;

- Хирвости, деревня;

- Янино-1, городской поселок, административный центр;

- Янино-2, деревня.

Численность населения на 01.01.2017 г. составляет 22 670 (двадцать две тысячи шестьсот семьдесят) человек. В этих населенных пунктах имеются территории, нуждающиеся в проведении мероприятий по благоустройству.

В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн, а также детских и (или) спортивных площадок нуждаются не менее 10 дворов.

Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) составляет 13 единиц с площадью 1,7 тыс. м2.

Таким образом доля благоустроенных дворовых территорий на сегодняшний день составляет 50 % от общего числа дворовых территорий. Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения области составляет 50 %

Однако имеются объекты, нуждающиеся в ремонте и реконструкции (пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения).

Общее количество общественных территорий составляет 2 единиц. Количество полностью благоустроенных отсутствует.

В рамках реализации муниципальной программы “Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской на 2018–2022  годы”, администрация МО “Заневское городское поселение” разместит в открытом доступе, в том числе на сайте администрации МО “Заневское городское поселение”:

1) проект данной муниципальной программы,

2) правовой акт о создании общественной комиссии;

3) актуализированные правила благоустройства МО “Заневское городское поселение”, соответствующие требованиям действующего законодательства;

4) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств и механизм контроля, за их расходованием.

При реализации программы предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 5 % от общей стоимости таких работ);

б) включение мероприятий для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

в) осуществление общественного контроля;

г) проведение общественных обсуждений с использованием интернет-технологий.

Срок приема заявок от жителей на включение в программу на очередной год – не менее 30 дней.

В муниципальной программе предусматривается типовая визуализация образцов элементов благоустройства дворовых территорий с указанием их нормативной стоимости (единичных расценок) (приложение визуализированного перечня элементов благоустройства).

К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта относятся:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- установка скульптурных композиций в сформированных скверах;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило, центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов относятся:

- ремонт дворовых проездов,

- освещение дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

Реализация программы “Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2022 годы” планируется с проведения работ по инвентаризации территории по адресному перечню общественных пространств и дворовых территорий Заневского городского поселения. Инвентаризация позволяет выявить перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг. в 9-и населенных пунктах МО “Заневское городское поселение”.

Перечни дворовых и общественных территорий МО “Заневское городское поселение”, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018–2022 годов утверждаются постановлением администрации МО “Заневское городское поселение” по итогам инвентаризации.

В целях осуществления контроля за ходом выполнения программы в 2018 – 2022 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по благоустройству территорий и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц на уровне МО “Заневское городское поселение” создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т. п.

Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Реализация мероприятий  муниципальной программы “Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы” в 2018 - 2022 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

3.6.4.2. Парк “Оккервиль”

Парк “Оккервиль” образован на основании постановления администрации МО “Заневское городское поселение” от 20.06.2016 № 299 “Об образовании парка “Оккервиль”. Парк расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:2286. Парк относится к многофункциональному парку и предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей. Границы парка учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территории г. Кудрово МО “Заневское городское поселение”, подготовке документов территориального планирования, инвентаризации земель. Выполнение задач, возложенных на парк, обеспечивает муниципальное казенное учреждение “Центр оказания услуг”.

Парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

На территории парка предусматривается: система аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.).

Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка включает: твердые виды покрытия основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки “вода”, “мороженое”), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративное, освещение, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

Применяются различные виды и приемы озеленения: вертикальное (трельяжи, шпалеры), мобильное (контейнеры, вазоны), создаются декоративные композиции из деревьев, кустарников, цветочного оформления.

На территории парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного мира и которая противоречит целям и задачам парка, в том числе:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) предоставление на территории парка садоводческих и дачных участков;

4) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов, связанных с функционированием парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов, а также в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

5) организация туристских стоянок, установка мангалов и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

6) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых по согласованию с администрацией МО “Заневское городское поселение”);

7) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

8) мойка транспортных средств на берегу реки Оккервиль;

9) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, (кроме случаев, связанных с функционированием парка);

10) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков, и указателей, оборудованных мест отдыха, строений на территории парка.

3.7. Транспортное обслуживание

3.7.1. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы МО “Заневское городское поселение” является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура МО “Заневское городское поселение” является составляющей инфраструктуры Всеволожского муниципального района Ленинградской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. 	Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов. Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. Внешние транспортно-экономические связи Заневского городского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

По территории МО “Заневское городское поселение” проходит двухпутная электрифицированная линия железной дороги направления Санкт-Петербург-Мурманск. На территории муниципального образования расположены четыре железнодорожные станции и платформы:

- Заневский пост;

- 5 км;

- 7 км;

- Мяглово.

Железнодорожный транспорт используется для дальнего и пригородного сообщения. Интенсивность движения пассажирских поездов на линии составляет 35 пар поездов в сутки, в том числе:

- дальнего следования – 25 пар поездов в сутки;

- пригородные – 10 пар поездов в сутки.

Использование железнодорожного транспорта жителями МО “Заневское сельское поселение” при трудовых поездках и поездках по культурно-бытовым целям незначительно в связи с удаленностью железнодорожных станций от крупных населенных пунктов.

На территории МО “Заневское городское поселение” водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки не осуществляются.

3.7.2. Характеристика сети дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры МО “Заневское городское поселение”. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах городского поселения, находящиеся в муниципальной собственности городского поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Заневского городского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности и т. д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения МО “Заневское городское поселение” позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Заневского городского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 69,3 км, в том числе с твердым покрытием – 44,9 км, из них -

- федерального значения – 9,8 км, в том числе с твердым покрытием – 9,8 км;

- регионального значения – 21,3 км, в том числе с твердым покрытием – 21,3 км;

- местного значения – 38,2 км, в том числе с твердым покрытием – 13,8 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории МО “Заневское городское поселение” составляет 895 км на 1000 км2, что в 8,3 раз превышает среднеобластной показатель – 108 км на 1000 км2, и позволяет сделать вывод о высокой освоенности территории.

На территории МО “Заневское городское поселение” на КАД расположены пять транспортных пересечений в разных уровнях, в том числе две полные развязки.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов МО “Заневское городское поселение”.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 “Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования” дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог “Дорога обычного типа (не скоростная дорога)” с категорией V. Для V категории предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

3.7.3. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в обеспеченность парковками

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 5% в год).

Хранение автотранспорта на территории Заневского городского поселения осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

На территории МО “Заневское городское поселение” в деревне Кудрово, расположенной у восточной границы Санкт-Петербурга расположены семь крупных автомобильных стоянок общей площадью 20,2 га, используемые как жителями городского поселения, так и жителями г. Санкт-Петербурга для постоянного хранения автомобилей.

На территории МО “Заневское городское поселение” вдоль автомобильной дороги “Санкт-Петербург – Колтуши” расположены пять автозаправочных станций, вдоль автомобильной дороги “Санкт-Петербург – Мурманск” – две автозаправочные станции.

3.7.4. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

Автомобильные транспортные потоки в МО “Заневское городское поселение” городское поселение – Санкт-Петербург;

- городское поселение – районный центр Всеволожского района (г. Всеволожск);

- городское поселение – центр поселения (ГП Янино-1);

- межселенные связи.

В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в качестве общественного пассажирского транспорта используются автобусы средней вместимости и микроавтобусы.

Пути сообщения

МО “Заневское городское поселение” расположено на пересечении автомобильных дорог федерального и регионального значения –

- в меридиональном направлении – автомобильной дороги федерального значения – восточного полукольца кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург;

- в широтном направлении автомобильной дороги регионального значения – “Санкт-Петербург – Колтуши” (Колтушское шоссе).

Южная граница МО “Заневское городское поселение” проходит по автомобильной дороге федерального значения – “Кола” (Мурманское шоссе).

По этим дорогам осуществляется связь с г. Санкт-Петербург, районным центром г. Всеволожском, с территориями соседних поселений.

3.7.5. Характеристика условий немоторизированного передвижения

На территории МО “Заневское городское поселение” велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна.

3.7.6. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории поселения составляет 12 % от общего количество автомобилей в поселении.

Основная часть перевозимых грузов перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы МО “Заневское городское поселение” своих транспортных средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог местного значения заключаются Муниципальные контракты.

Для прохождения технического обслуживания автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет.

3.7.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств, при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории МО “Заневское городское поселение” дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта  у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации.

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ленинградской области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов.

Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения.

3.7.8. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры н окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума)- окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

3.8. Коммунальная инфраструктура

3.8.1. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Заневского городского поселения осуществляется от ПС 330/220/110 кВ “Восточная” через понизительные системы ПАО “Ленэнерго” 110 кВ, в том числе:

-	ПС 110 кВ № 294 "Колтуши” установленной мощностью 80,0 тыс. кВА

(два трансформатора по 40,0 тыс. кВА);

-	ПС 110 кВ № 374 “Янино” установленной мощностью 50,0 тыс. кВА

(два трансформатора по 25,0 тыс. кВА);

-	ПС 110 кВ № 335 “Кудрово” установленной мощностью 160,0 тыс. кВА

(два трансформатора по 80,0 тыс. кВА);

-	ПС 110 кВ № 312 “Слобода” установленной мощностью 126,0 тыс. кВА

(два трансформатора по 63,0 тыс. кВА);

-	ПС 110 кВ № 444 “Заневский пост-2” установленной мощностью 80,0 тыс. кВА (два трансформатора по 40,0 тыс. кВА).

По территории Заневского городского поселения проходят воздушные линии электропередачи:

- ВЛ 330 кВ Восточная – Волхов-Северная I цепь

- ВЛ 330 кВ Восточная – Волхов-Северная II цепь

- КВЛ 330 кВ Восточная – Ржевская I цепь

- КВЛ 330 кВ Восточная – Ржевская II цепь

- ВЛ 330 кВ Восточная – Октябрьская I цепь

- ВЛ 330 кВ Восточная – Октябрьская II цепь

- ВЛ 330 кВ Восточная – Выборгская I цепь

- ВЛ 330 кВ Восточная – Выборгская II цепь

- ВЛ 330 кВ Северо-Западная ТЭЦ – Восточная

- КВЛ 330 кВ Восточная – Парнас

- ВЛ 330 кВ Восточная – Южная

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Восточная

- ВЛ 330 кВ Колпино – Ленинградская II цепь + ВЛ 330 кВ Колпино – Восточная

- КВЛ 330 кВ Восточная – Колпино

- ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Восточная I цепь

- ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Восточная II цепь

- ВЛ 220 кВ Восточная  – Чесменская с отпайкой на ПС Южная

- КВЛ 110 кВ Восточная – Кудрово

- ВЛ 110 кВ Восточная – Охтинская II цепь

- ВЛ 110 кВ Восточная – Охтинская III цепь

- ВЛ 110 кВ Восточная – ПП Правобережный с отпайкой на ПС Правобережная

- ВЛ 110 кВ Октябрьская – Восточная с отпайкой на ПП Правобережный

- ВЛ 110 кВ Восточная – коммунальная Ильинка

- ВЛ 110 кВ Восточная – Восточная-коммунальная с отпайкой на ПС СВС Кудрово

- ВЛ 110 кВ Восточная – СВС Кудрово

- КВЛ 110 кВ Восточная – Коллонтай

- ВЛ 110 кВ Северная-1 ВЛ 110 кВ Восточная – Новоржевская

- ВЛ 110 кВ Северная-2 ВЛ 110 кВ Восточная – Новоржевская

- КЛ 110 кВ Янинская-1 + К-137 ВЛ 110 кВ Восточная – Магнитогорская-новая II цепь

- ВЛ 110 кВ Янинская-2 ВЛ 110 кВ Восточная – Охтинская I цепь

- ВЛ 110 кВ Янинская-4 ВЛ 110 кВ Восточная – Октябрьская с отпайками

- КВЛ 110 кВ Янинская-5 + К-156 КВЛ 110 кВ Восточная – Кудрово

- ВЛ 110 кВ Янинская-6 ВЛ 110 кВ Восточная – Янино

- КВЛ 110 кВ Янинская-7 + К-105 КВЛ 110 кВ Восточная – ЭС-2 Центральной ТЭЦ – Охтинская II цепь

- КВЛ 110 кВ Янинская-8 КВЛ 110 кВ Восточная – Охтинская III цепь

- ВЛ 110 кВ Янинская-9 ВЛ 110 кВ Восточная – ПП Правобережный с отпайками

- ВЛ 110 кВ Янинская-10 ВЛ 110 кВ Восточная – Октябрьская с отпайкой на ПС Пролетарская-Дудко

- КВЛ 110 кВ Восточная – Слобода I цепь

- КВЛ 110 кВ Восточная – Слобода II цепь

- ВЛ 110 кВ Манушкино – Разметелево – Колтуши с отпайкой на ПС 110 кВ Мельничный ручей

- ВЛ 110 кВ Ильинка – Колтуши

- ВЛ 110 кВ Манушкино – Разметелево – Янино с отпайкой на ПС Мельничный ручей

- ВЛ 110 кВ Новоржевская – Заневский пост

- ВЛ 35 кВ ПС 330 кВ Восточная- Красная Звезда 2 цепь

- ВЛ 35 кВ ПС 330 кВ Восточная- Красная Звезда I цепь

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 6/10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселении.

3.8.2. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Заневского городского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются деревни городской поселок Янино-1, Янино-2, Суоранда, Хирвости. Подача природного газа производится через ГРС “Восточная” производительностью 694 тыс. м3/ч, расположенную к юго-востоку от деревни Заневка. Проектная производительность ГРС “Восточная” – 694,8 тыс. м3/ч, фактический максимальный часовой расход газа – 417,9 тыс.м3/ч. На ГРС “Восточная” газ подается от магистрального газопровода “Грязовец – Ленинград 1” по отводу условным диаметром 700 мм.

Газораспределительная сеть от ГРС “Восточная” построена в сторону Янино-1 и деревни Суоранда и состоит из газопроводов высокого давления II категории условными диаметрами 200-250-400 мм.

Природный газ используется для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива для котельных централизованной системы теплоснабжения.

Деревня Новосергиевка, поселок при железнодорожной станции Пятый километр, поселок при железнодорожной станции Мяглово газифицированы сжиженным газом. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.

3.8.3. Теплоснабжение

3.8.3.1. Функциональная структура теплоснабжения

Заневское городское поселение – муниципальное образование в составе Всеволожского муниципального района Ленинградской области с населением 20 461 чел. человека. Административный центр — городской поселок Янино-1. Образовано 01.01.2006 г. (как Заневское городское поселение), 08.01.2016 г. был присвоен статус городского поселения. Площадь поселения составляет 5034,95 га.

В Заневском городском поселении снабжение потребителей тепловой энергией осуществляется от следующих групп источников:

- Источники централизованной системы теплоснабжения (многоквартирный жилой сектор и частично промышленные предприятия);

- Автономные источники (многоквартирный жилой сектор);

- Индивидуальные источники (частный жилой сектор).

В поселении преобладает частный жилой фонд, который снабжается тепловой энергией от индивидуальных источников и напротив, в многоквартирных домах, снабжающихся тепловой энергией от системы централизованного теплоснабжения, проживает значительная часть жителей.

Особенностью структуры теплоснабжения является:

- централизованная система теплоснабжения преобладает в городе Кудрово и городском поселке Янино-1;

- процесс передачи тепловой энергии от источника до потребителя, осуществляется по большей части несколькими юридическими лицами.

В настоящие время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора, а также общественно-деловой застройки осуществляют шесть организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью “Строительно-монтажное эксплуатационное управление “Заневка” (ООО “СМЭУ “Заневка”);

- Государственное унитарное предприятие “Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга” (ГУП “ТЭК СПб”);

- Акционерное общество “Теплосеть Санкт-Петербурга” (АО “Теплосеть СПб”);

- Общество с ограниченной ответственностью “ТК Мурино” (ООО “ТК Мурино”);

- Общество с ограниченной ответственностью “Северная Компания”;

- Общество с ограниченной ответственностью “ЭЛСО-ЭГМ” (ООО “ЭЛСО-ЭГМ”);

- Общество с ограниченной ответственностью “Энергогазмонтаж” (ООО “Энергогазмонтаж”);

- Общество с ограниченной ответственностью “Энергия” (ООО “Энергия”).

На территориях Заневского городского поселения, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления и в некоторых случаях – электроснабжения и индивидуальных котлов на газообразном топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

3.8.3.2. Источники тепловой энергии

Котельная №10 ООО “СМЭУ “Заневка”

На котельной №10 установлено 4 водогрейных котла типа Энергия-6 КТ 141 Минского завода отопительного оборудования, 4 водогрейных котла типа КВ-ГМ-2,5-95, завода АО ПКФ “ЭКО-Терм”. Основное топливо – природный газ.

Суммарная установленная мощность котельной №10 составляет 10,1 Гкал/ч.

Котельная №40 ООО “СМЭУ “Заневка”

На котельной №40 установлено 4 водогрейных котла типа Vitomax 200-LW-A, завода Berlin/Rudow, и 1 водогрейный котел типа Vitomax 200-LW-2, завода Berlin/Rudow. Основное топливо – природный газ.

Суммарная установленная мощность котельной №40 составляет 50,2 Гкал/ч.

Котельная ГУП “ТЭК СПБ” Заневка 48

На балансе ГУП “ТЭК СПб” в МО “Заневское городское поселение” находится один источник теплоснабжения (Котельная Заневка 48). Тепловая энергия от котельной отпускается четырем потребителям деревня. Заневка. На котельной установлено 5 водогрейных котлов типа Универсал-6. Основное топливо – природный газ.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной ГУП “ТЭК СПб” составляет 2,3 МВт (1,98 Гкал/ч).

Котельная ООО “ТК Мурино”

На балансе ООО “ТК Мурино” находятся одна котельная, которая была введена в эксплуатацию в 2012 г.

Котельная обеспечивают тепловой энергией жилую и общественно-деловую застройку в г. Кудрово по ул. Ленинградская, д.3 лит. Б.

На источнике установлено 4 водогрейных котла типа Vitoplex 200 SX2, завода “Weishaupt”. Основное топливо – газ.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной ООО “ТК Мурино” составляет 7,44 МВт (6,4 Гкал/ч).

Котельная №1 ООО “Энергия”

Котельная находится на балансе ООО “Энергия”, которая была введена в эксплуатацию в 2013 г. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилую застройку в микрорайоне “Новый Оккервиль” г. Кудрово.

На автономной котельной установлены 3 водогрейных котла Vitomax 200 LW, модель М62А.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной ООО “Энергия” составляет 9,7 МВт (8,4 Гкал/ч).

Котельная №2 ООО “Энергия”

На балансе ООО “Энергия” находятся одна котельная, которая была введена в эксплуатацию в 2016 г. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилую застройку в микрорайоне “Новый Оккервиль” г. Кудрово.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной ООО “Энергия” составляет 19,2 МВт (16,5 Гкал/ч).

Котельные ООО “Энергогазмонтаж”

На балансе ООО “Энергогазмонтаж” находятся три автономных крышных котельных, которые были введены в эксплуатацию в 2011 г. Котельные обеспечивают тепловой энергией жилую застройку в г. Кудрово по ул. Ленинградская, д.5 (корп. А, Д, Е).

На автономных котельных установлены 3 водогрейных котла Vitoplex 200–1300, и 3 водогрейных котла Vitoplex 200–1600.

Суммарная установленная тепловая мощность котельных ООО “Энергогазмонтаж” составляет МВт 8,7 (7,5 Гкал/ч).

Котельная ООО “Северная Компания”

На балансе ООО “Северная Компания” находятся одна котельная, которая была введена в эксплуатацию в 2018 г.

Котельная обеспечивают тепловой энергией жилую и общественно-деловую застройку в городском поселке Янино-1.

На источнике установлено 3 водогрейных котла типа ТТ100 Термотехник производительностью 5,0 МВт, и 1 водогрейный котел ТТ100 Термотехник производительностью 4,2 МВт завода “Энтророс”. Основное топливо – газ.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной ООО “Северная Компания” составляет 19,5 МВт (16,64 Гкал/ч).

Автономные котельные

В северной части г. Кудрово теплоснабжение осуществляется от автономных крышных котельных.

3.8.3.3. Описание структуры тепловых сетей

Общая протяженность тепловых сетей Заневского городского поселения в однотрубном исчислении на 2017 г. составляет 26,3 км. Вся тепловая энергия транспортируется в горячей воде на нужды систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии. В состав тепловых сетей входят трубопроводы, компенсаторы (воспринимающие температурные удлинения трубопроводов), отключающее, регулирующее оборудование (установленное в тепловых камерах), насосные станции, тепловые пункты. Схемы тепловых сетей преимущественно двухтрубные, от нескольких котельных также имеются и четырехтрубные схемы.

На территории Заневского городского поселения функционирует 4 изолированные системы централизованного теплоснабжения:

- котельной ГУП “ТЭК СПБ”, Заневка 48;

- котельной №40 и №10 ООО “СМЭУ “Заневка”;

- от ТЭЦ-5 филиала “Невский” ПАО “ТГК-1” осуществляется передача по тепловым сетям АО “Теплосеть СПБ”.

- котельной ООО “ТК Мурино”

- котельной №1 и №2 ООО “Энергия”

Схемы тепловых сетей представлены на рисунках 2–6.

Рисунок 2. Схема тепловых сетей котельной ГУП “ТЭК СПБ”, Заневка 48

Рисунок 3. Схема тепловых сетей котельной №10 и №40 ООО “СМЭУ “Заневка”

Рисунок 4. Перспективная схема тепловых сетей котельной №40 ООО “СМЭУ “Заневка” после вывода из эксплуатации котельной № 10

Рисунок 5. Схема тепловых сетей котельной №1, №2 ООО “Энергия”, и котельной ООО “ТК Мурино”

Рисунок 6. Схема тепловых сетей АО “Теплосеть” от ТЭЦ-5 филиала “Невский” ПАО “ТГК-1”

3.8.3.4. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

В настоящее время ряд потребителей в зоне действия котельной № 40 не обеспечены горячим водоснабжениям. Данное обстоятельство вызвано тем, сети ГВС от котельной и система ГВС потребителей пришли в негодность в связи с технологической аварией, произошедшей несколько лет назад.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения Заневского ГП – комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить следующие:

- оценка остаточного ресурса тепловых сетей;

- разработка плана перекладки тепловых сетей на территории города;

- диспетчеризация работы тепловых сетей;

- разработка методов определения мест утечек.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики – надежного, но трудоемкого и дорогостоящего метода обнаружения потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях, результатах осмотров и технической диагностики на рассматриваемых участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых сетей – документ, содержащий график проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях с указанием перечня участков тепловых сетей, подлежащих перекладке или ремонту.

Диспетчеризация – организация круглосуточного контроля состояния тепловых сетей и работы оборудования систем теплоснабжения.

В результате построения балансов тепловой мощности было выявлено, что резерв тепловой мощности на существующих источниках теплоснабжения для подключения новых потребителей практически отсутствует. При этом в зонах действия данных источников планируется значительный рост тепловых нагрузок.

В некоторых населенных пунктах (деревня. Новосергиевка, деревня. Янино-2), где предполагается строительство многоэтажных жилых домов в настоящее время отсутствуют источники или системы централизованного теплоснабжения

Основным топливом на всех источниках тепловой энергии Заневского ГП является природный газ.

В качестве резервного топлива предусмотрено дизельное на котельной № 40 ООО “СМЭУ “Заневка”. На остальных котельных резервное топливо отсутствует.

3.8.4. Водоснабжение и водоотведение

3.8.4.1. Общие сведения о системах водоснабжения

Основным источником водоснабжения населения и объектов, расположенных в МО “Заневское сельское поселение” является централизованная система водоснабжения г. Санкт-Петербург. Качество воды полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества” в связи, с чем дополнительной очистки воды не требуется. Лишь небольшая часть населения и мелких организаций пользуются водой из колодцев или незарегистрированных скважин. В основном это касается поселка при железнодорожной станции Пятый километр и Мяглово, где отсутствуют системы централизованного водоснабжения, и деревень Суоранда, Хирвости, Янино-2, Новосергиевка, где централизованным водоснабжением охвачена лишь часть населения. Вода, забираемая из подземных источников, в большинстве случаев по своему качеству не соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде, и нуждается в дополнительной очистке. Структура схемы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО “Заневское сельское поселение” обусловлена географическим положением населенных пунктов, входящим в поселение, и временными рамками создания отдельных элементов системы. Так, например, основополагающим фактором к созданию сетей водоснабжения в деревни Заневка послужило строительство водовода диаметром 400 мм от Северной водопроводной станции ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” в сторону Колтушского шоссе вдоль ул. Центральная. К этому же водоводу в последующем были подключены водоводы, построенные в 1985 г. из чугунных труб диаметром 169 мм, для подачи воды на водоразборные колонки в г. Кудрово и Новосергиевка.

Поводом для создания централизованной системы водоснабжения в городском поселке Янино-1 послужило планируемое строительство филиала завода “Пигмент”, для водоснабжения которого в 1978 г. был проложен стальной водовод диаметром 529 мм. Еще ранее, в 1974 г., в Янино-1 для водоснабжения амбулатории Всеволожской ЦРБ был построен водовод диаметром 200–100 мм. Оба водовода подключены к водоводу ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ” в точке, называемой “Домик лесника”. В последующем на базе этих водоводов были построены водопроводные сети совхоза “Выборгский” и военного городка. Отсутствие централизованной системы водоснабжения в южной части г. Кудрово побудило ООО “ИКЕА МОС”, ЗАО “Победа Моторс” и ЗАО “СМУ-53” в начале 2000-х годов создать собственные системы водоснабжения. Из-за недостаточной мощности и аварийного состояния водовода диаметром 169 мм, подающего воду в центр г. Кудрово, собственные системы водоснабжения вынуждены были создать ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и ООО “Кудрово-Град”. Таким образом, можно констатировать, что развитие централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения развивалось спонтанно, “по потребности”, без четкого планирования по созданию единой централизованной системы водоснабжения для всего поселения в целом.

С 2010 г. к эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения, находящихся в собственности МО “Заневское сельское поселение”, на основании договора аренды № 111/10 от 16.09.10г., заключенного на 25 лет, приступило ООО “СМЭУ “Заневка”. Постановлением Администрации МО “Заневское сельское поселение” № 270 от 03.07.13г. (Том 3, “Графические материалы и приложения”, Приложение № 1) ООО “СМЭУ “Заневка” утверждено гарантирующим поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению на территории поселения. С целью улучшения качества водоснабжения существующих потребителей (достижение 1-ой категории надежности подачи воды) и обеспечения подключения новых потребителей в 2013 г. специалистами ООО “СМЭУ “Заневка” и ЗАО “СМУ № 303” была разработана и согласована с ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ” принципиальная “Схема водоснабжения Заневского сельского поселения”.

Данная Схема предусматривала строительство новых и реконструкцию существующих объектов (магистральных водоводов и межквартальных сетей) системы водоснабжения МО “Заневское сельское поселение” для обеспечения возможности подключения новых застройщиков в городском поселке Янино-1, деревне Янино-2, городе Кудрово, деревне Заневка, деревне Суоранда на период до 2018 г. Одновременно с разработкой Схемы, для обеспечения расчетных расходов воды, ООО “СМЭУ “Заневка”, заключило с ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ” Договор № 124986/12 от 10.01.13 г. о снятии технологических ограничений на подключение к централизованной системе водоснабжения г. Санкт-Петербург (Том 3, “Графические материалы и приложения”, Приложение № 2). Выполнение обязательств по договору позволяет ООО “СМЭУ “Заневка” увеличить существующие лимиты по водоснабжению на 26 076,15 м3/сутки.

В том же, 2013 году, ООО “СМЭУ “Заневка” разработало “Инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации системы централизованного холодного водоснабжения на территории МО “Заневское сельское поселение” Всеволожского района Ленинградской области на 2013–2018 годы”. Программа была рассмотрена Комитетами по ЖКХ и транспорту и по тарифам и ценовой политики Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) и утверждена приказом ЛенРТК от 28.08.13г. № 134-п (Том 3, “Графические материалы и приложения”, Приложение № 3).

Тариф на подключение к системе водоснабжения в соответствии с приказом составляет 1 382 541,96 руб./ м3 /час без НДС.

3.8.4.2. Существующие схемы и системы водоснабжения, зоны технологической и эксплуатационной ответственности

В соответствии с Инвестиционной программой в МО “Заневское сельское поселение” выделено четыре эксплуатационные зоны, в которых имеются системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, а именно: зона “Кудрово”, включающая в себя деревню Кудрово; зона “Новосергиевка”, включающая в себя деревню Новосергиевку и поселок при железнодорожной станции Мяглово; зона “Янино”, в которую входят деревни Янино-1, Янино-2, Суоранда, Хирвости и поселок при железнодорожной станции Пятый километр; зона “Заневка”, включающая в себя деревню Заневка. При этом следует отметить, что поселки при железнодорожной станции Мяглово, входящий в зону “Новосергиевка”, и Пятый километр, входящий в зону “Янино” системами централизованного водоснабжения в настоящее время не охвачены. По состоянию на 01.05.15г. суммарное среднесуточное водопотребление МО “Заневское сельское поселение” составляет 8 037,9 м3/сутки, в том числе: из централизованной системы ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ” – 8 034,3 м3/сутки или 99,96%; от прочих источников – 3,6 м3/сутки или 0,04%. Поскольку основной объем водопотребления всех эксплуатационных зон (99,96%) обеспечивается от централизованной системы водоснабжения г. Санкт-Петербурга, то все они относятся к одной технологической зоне. По эксплуатационным зонам объемы водопотребления распределяются следующим образом: зона “Кудрово” – 6 015,6 м3/сутки; зона “Новосергиевка” – 9,4 м3/сутки, в том числе 2,0 м3/сутки от прочих источников (поселок при железнодорожной станции Мяглово); зона “Янино” – 1 717,4 м3/сутки, в том числе 1,6 м3/сутки от прочих источников (поселок при железнодорожной станции Пятый километр); зона “Заневка” – 295,5 м3/сутки.

Объемы водопотребления по каждому из населенных пунктов приведены на чертеже “Картограмма нагрузок” в Томе 3, “Графические материалы и приложения”, Шифр 2015-ПИР-637-3, лист 1. В настоящее время наиболее активно развивается система централизованного водоснабжения в зоне “Кудрово”.

По состоянию на 01.05.15г. в зоне “Кудрово”, помимо системы водоснабжения, обслуживаемой ООО “СМЭУ “Заневка” имеется еще пять систем централизованного водоснабжения, находящихся в частной собственности, а именно: система водоснабжения ООО “ИКЕА МОС”; система водоснабжения ЗАО “Победа Моторс”; система водоснабжения ЗАО “СМУ-53”; система водоснабжения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”; система водоснабжения ООО “Кудрово-Град”. Система водоснабжения, обслуживаемая ООО “СМЭУ “Заневка”, подключена к водоводу диаметром 400 мм, выходящему с территории Северной водопроводной станции и принадлежащего ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга”, в районе переезда через железную дорогу. Все остальные системы имеют самостоятельные точки подключения к так называемому “Лопатинскому водоводу” диаметром 1200 мм, находящемуся на территории г. Санкт-Петербург и принадлежащему ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ”. Системы работают автономно независимо друг от друга. Сети водоснабжения, которые эксплуатирует и строит ООО “СМЭУ “Заневка”, предназначены для водоснабжения жилых домов возводимых компаниями ООО “Универсал Инвест”, ООО “ЛАМ”, ООО “Полис Групп”, ООО “Тин Групп”, ООО “Инвестторг”, ООО “Прок”, ООО “Строй Плюс” в 4, 5, 6 и 7 кварталах деревни Кудрово. Система водоснабжения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” предназначена для водоснабжения жилых комплексов строящихся этой компанией, а также ООО “Полис Групп” и ЗАО “Арсенал-1”, на территории г. Кудрово в кварталах 1, 2 и 3. Система водоснабжения ООО “ИКЕА МОС” предназначена для водоснабжения объектов торгового комплекса “Мега-ИКЕА”.

Система водоснабжения ЗАО “Победа Моторс” предназначена для водоснабжения объектов торгового комплекса “АвтоПоле”. Система водоснабжения ЗАО “СМУ-53” обеспечивает водоснабжение производственно-складской площадки, принадлежащей ЗАО “СМУ-53”. Система водоснабжения ООО “Кудрово-Град” предназначена для водоснабжения жилых домов, строящихся этой компанией в квартале “Оккервиль” г. Кудрово.

Зона “Янино” является второй по интенсивности прироста объемов водопотребления. Водоснабжение этой зоны также осуществляется от системы водоснабжения г. Санкт-Петербург. Все обязательства по холодному водоснабжению в этой зоне выполняет ООО “СМЭУ “Заневка”. Точкой подключения системы водоснабжения зоны “Янино” является водовод диаметром 400 мм, проходящий по территории МО “Заневское сельское поселение” вдоль улицы Центральная и принадлежащий ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ”. Место врезки – так называемый водомерный узел “Домик лесника”, который находится у Колтушского шоссе недалеко от путепровода Колтушское шоссе – проспект Косыгина. Система водоснабжения зоны “Янино” обеспечивает водоснабжение жилой застройки и производственно-складских зон, расположенных в городском поселке Янино-1, деревне Янино-2, деревне Суоранда и деревне Хирвости. Поселок при железнодорожной станции Пятый километр обеспечивается водой из скважины.

Водоснабжение зоны “Новосергиевка” осуществляется по водоводу диаметром 160 мм, который проходит по территории г. Кудрово вдоль дороги деревня Заневка – город Кудрово, пересекает КАД и затем идет вдоль дороги г. Кудрово-пос. Колтуши до деревни Новосергиевка. Водовод подключен к водоводу диаметром 560 мм, принадлежащему ООО “СМЭУ “Заневка”, который идет от врезки у Северной водопроводной станции до проектируемой ул. № 4 в г. Кудрово. Водовод обеспечивает подачу воды в деревню Новосергиевка. Водоснабжение поселка при железнодорожной станции Мяглово осуществляется из скважины.

Водоснабжение населения, проживающего в зоне “Заневка” (деревня Заневка), производится от водовода диаметром 400 мм, проходящего от Северной водопроводной станции в сторону Колтушского шоссе вдоль улицы Центральная и принадлежащего ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ”. Для этого на водоводе имеется 7 подключений водопроводных сетей диаметром от 57 до 110 мм. Особенностью данных сетей является то, что все они официально бесхозные. Исторически обслуживанием этих сетей в случае аварийных ситуаций занимается ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ”. Водоснабжение торговых и логистических комплексов, расположенных вдоль Колтушского шоссе, будет осуществляться от водовода диаметром 500 мм, также принадлежащего ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ” и проходящего вдоль Колтушского шоссе со стороны деревни Заневка. С этой целью ООО “СМЭУ “Заневка” в 2015г. в соответствии с Условиями подключения № 302-27-8570/13-1-1-ДС№2 от 29.05.14г. (Том 3, “Графические материалы и приложения”, Приложение № 4), полученными от ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ”, осуществило подключение двух трубопроводов диаметром 225 мм и установило на них узлы учета. По состоянию на 01.05.15г. узлы учета проходят техническое освидетельствование в ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ” и до конца года будут введены в эксплуатацию. Схема прохождения трасс существующих магистральных сетей водоснабжения, а также точки их подключения к сетям ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга, приведены на чертеже “Существующие магистральные сети и сооружения водоснабжения по состоянию на 01.05.2015г.” в Томе 3, “Графические материалы и приложения”, Шифр 2015-ПИР-637-3, лист 2. Тариф на услугу водоснабжения для всех потребителей, подключенных к системам водоснабжения, эксплуатируемым ООО “СМЭУ “Заневка” на 1-ое полугодие 2015г. составляет 42,43 руб./м3 без НДС. Для ЗАО “Агрофирма “Выборжец” действует индивидуальный тариф, составляющий 29,91 руб./м3 без НДС.

Потребители, подключенные к системам водоснабжения: ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”, ООО “Кудрово-Град”, ООО “ИКЕА МОС”, ЗАО “Победа Моторс”, ЗАО “СМУ-53”, а также непосредственно к сетям водоснабжения ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ”, оплачивают услугу водоснабжения по тарифам ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ”, которые составляют для населения 17,82 руб./м3 без НДС, для про-чих потребителей 21,84 руб./м3 без НДС.

3.8.4.3. Перечень основных проблем в коммунальных системах водоснабжения поселения

К основным проблемам в коммунальных системах водоснабжения МО “За-невское сельское поселение” можно отнести:

1. Отсутствие актуализированной схемы и программы комплексного развития коммунальной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения. Схема, водоснабжения, выполненная ООО “СМЭУ “Заневка” и ЗАО “СМУ-303” в 2013г. базировалась на градостроительной документации, которая разрабатывалась в 2010-2012г, г. и которая не предусматривала интенсивное жилищное строительство на территории поселения уже к 2015г.

2. Невозможность обеспечить коммунальными системами водоснабжения гарантированной бесперебойной подачи воды, особенно на цели пожаротушения. Системы коммунального водоснабжения в зонах “Кудрово”, “Янино” и “Новосергиевка” имеют по одному подводящему водоводу, что не обеспечивает 1-ю категорию надежности подачи воды.

3. Повышенная аварийность на водопроводных сетях, построенных в 70-х – 80-х годах прошлого века.

4. Большие неучтенные расходы воды, связанные с аварийными ситуациями, несанкционированными врезками, низким уровнем приборного учета расхода потребляемой воды, особенно в жилом фонде.

5. Большой износ основных фондов и недостаток средств на капитальный ремонт.

6. Неполный охват населения, проживающего в частном секторе, централизованным водоснабжением.

7. Значительное количество бесхозных сетей водоснабжения, на которые отсутствует документация, указывающая их точное местоположение. Вышеперечисленные проблемы не касаются систем централизованного водоснабжения, построенных в деревне Кудрово в период с 2006 г. по 2014г. и находящихся в частной собственности.

3.8.4.4. Сети и сооружения водоснабжения

Сети и сооружения водоснабжения эксплуатируемые ООО “СМЭУ “Заневка”

ООО “СМЭУ “Заневка” осуществляет водоснабжение объектов в зонах “Кудрово” и “Новосергиевка” на основании договоров, заключенных с ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ”: № 124986/12 от 10.01.13 о снятии технологических ограничений на подключение к централизованной системе водоснабжения г. Санкт-Петербург (раз-решенный объем водопотребления в количестве 26 076,15 м3/сутки, расход воды на наружное пожаротушение 80 л/с); № 12-628706-ЖФ-ВС-В от 19.12.12 на отпуск питьевой воды в количестве 215 400,0 м3/год, 17 950,0 м3/сутки, 598,3 м3/сутки (Том 3, “Графические материалы и приложения”, Приложение № 5). Среднесуточное водопотребление системы водоснабжения, эксплуатируемой ООО “СМЭУ “Заневка”, и подающей воду в зоны “Кудрово” и “Новосергиевка” за первые 5 месяцев 2015г. составило 232,7 м3/сутки, а фактическая реализация 191,6 м3/сутки, в т. ч. транзитом на зону “Новосергиевка” соответственно 7,4 м3/сутки и 5,0 м3/сутки. То есть, неучтенные потери воды в среднем по обеим зонам составили 41,1 м3/сутки или 17,7%.

Это связано с большими объемами воды, используемыми на промывку водопроводных сетей, вводимых в эксплуатацию, а также существенным бесконтрольным отбором воды через водоразборные колонки. Напор воды, гарантированный ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ” в точке подключения, 26 м в. ст. Фактическое давление в точке подключения колеблется в диапазоне от 30 до 40 м в. ст. В связи с этим в жилых многоэтажных домах предусматривается строительство внутридомовых насосных станций, обеспечивающих требуемое давление. В состав системы водоснабжения зоны “Кудрово” входят: водовод диаметром 160 мм, построенный в 1985г. и принадлежащий МО “Заневское сельское поселение”; водовод “Западное полукольцо” диаметром 560 мм и межквартальных сети водоснабжения диаметром 315-400 мм, построенные в 2013-2015г.г. и принадлежащие ООО “СМЭУ “Заневка” (здесь и далее название водоводов и сетей дается в соответствии с названиями принятыми в утвержденной Инвестиционной про-грамме). Кроме этого, к системе водоснабжения относятся внутриквартальные сети водоснабжения, построенные в 2013-2015г.г. ООО “ЛАМ” в квартале 5 и эксплуатируемые управляющими компаниями. Первый водовод из чугунных труб диаметром 169 мм в деревню Кудрово был проложен в 1985г. Он был подключен к водоводу диаметром 400 мм, выходящему с территории Северной водопроводной станции, и обеспечивал подачу воды на водоразборную колонку, расположенную в центральной части г. Кудрово. Водовод проходил вдоль дороги из деревни Заневка в деревню Кудрово до дороги на деревню Новосергиевка, где разветвлялся на два водовода: один водовод из чугунных труб диаметром 169 мм шел в сторону деревни Новосергиевка; второй водовод из чугунных труб диаметром 169 мм проходил вдоль дороги на деревню Новосергиевка в сторону Центральной улицы и, не доходя до нее, поворачивал в район частной застройки деревни Кудрово.

На момент передачи водоводов в аренду ООО “СМЭУ “Заневка” оба водовода имели 100% износ. В последующем в связи с аварийным состоянием водовод, идущий в Кудрово, неоднократно ремонтировался, а трасса его изменялась. Водомерный узел на водоводе располагается на расстоянии 560 м от точки подключения к водоводу диаметром 400 мм. Диаметр трубопровода в водомерном узле – 100 мм. В 2010г. водовод был передан в аренду ООО “СМЭУ “Заневка”, которое произвело его капитальный ремонт и осуществляет текущую эксплуатацию. В 2010-2012г.г. компании-застройщики ООО “ЛАМ”, ООО “Универсал Ин-вест” и ООО “Полис Групп” приступили к проектированию и строительству многоэтажных жилых комплексов в центральной части деревни Кудрово (часть кварталов 4, 5 и 7). В соответствии с техническими условиями, которые получили эти компании от ООО “СМЭУ “Заневка”, суммарный объем водопотребления строящихся комплексов к 2018 г. должен был составить около 9,7 тыс. м3/сутки. Для водоснабжения этих объектов ООО “СМЭУ “Заневка” в соответствии с разработанной Инвестиционной программой в 2013–2014 гг.. построило магистральный водовод диаметром 560 мм под названием “Западное полукольцо”. Водовод введен в эксплуатацию и обеспечивает водоснабжение завершенных строительством 1 и 3 корпусов ООО “ЛАМ” и нескольких мелких объектов (автомойки, кафе). В ходе строительства этого водовода была осуществлена реконструкция старого водовода: на участке от водомерного узла до точки подключения водовода “Западное полукольцо” чугунная труба диаметром 169 мм протяженностью 742 м была заменена на полиэтиленовую трубу диаметром 560 мм. Одновременно было завершено строительство внутриплощадочных сетей 1 и 3 корпусов ООО “ЛАМ” в квартале 5. Это позволило произвести переподключение водоразборной колонки, находящейся в квартале частной застройки к вновь построенным сетям и вывести из эксплуатации участок старого водовода, проходящего от ул. Ленинградской по территории лесопарка “Оккервиль” до левого берега р. Оккервиль, на котором имелись существенные утечки.

В 2014г. ООО “СМЭУ “Заневка” приступило к строительству межквартальных сетей водоснабжения диаметром 315 и 400 мм и магистральных водоводов “Кудрово”, “Новосергиевка 1” и “Восточное полукольцо” диаметром 560-800 мм для обеспечения полноценного водоснабжения 4, 5, 6, и 7 кварталов г. Кудрово. По состоянию на май 2015 г. в стадии завершения строительства и передачи в эксплуатацию находятся: 1 этап межквартальных сетей водоснабжения (часть сетей на проектируемых улицах №№ 2 и 3 – соответственно Европейский проспект и Немецкая улица); часть магистрального водовода “Новосергиевка 1” диаметром 800 мм (уча-сток от старого водомерного узла до ул. Ленинградская); часть магистрального водовода “Кудрово” диаметром 560 мм (участок от точки подключения к водоводу ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ” до существующего водо-мерного узла); часть магистрального водовода “Восточное полукольцо” (участок по проектируемым улицам №№ 4 и 5 – Австрийская улица). Одновременно ООО “ЛАМ”, ООО “Универсал Инвест” и ООО “Полис Групп” завершают строительство внутриквартальных сетей для объектов в кварталах 4, 5 и 7, подлежащих сдаче в 2015г.

Кроме этого, ООО “СМЭУ “Заневка” начало строительство 2 этапа меж-квартальных сетей водоснабжения по улицам №№ 2 и 3 и продолжает строительство водовода “Восточное полукольцо” по улицам №№ 5 и 1, а компании-застройщики (ООО “ЛАМ”, ООО “Универсал Инвест”, ООО “Полис Групп”, ООО “Тин Групп”, ООО “Строй Плюс” и ООО “Инвестторг”) приступили к строительству внутриквартальных сетей водоснабжения для объектов подлежащих сдаче в 2016-2017г.г. в кварталах 4, 5, 6 и 7.

Таким образом, после полного завершения работ, система водоснабжения зоны “Кудрово”, эксплуатируемая ООО “СМЭУ “Заневка”, будет состоять из четырех магистральных водоводов (“Кудрово”, “Новосергиевка 1”, “Западное полу-кольцо” и “Восточное полукольцо”) и межквартальных сетей водоснабжения диаметром 315 и 400 мм, совместно образующих четыре кольца вокруг 4, 5, 6, и 7 кварталов г. Кудрово. Водомерные узлы на магистральных водоводах “Кудрово” и “Новосергиевка 1” будут размещаться в точках их подключения к магистральному водоводу ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга ” в районе Северной водопроводной станции (в районе железнодорожного переезда). По состоянию на май 2015г. осуществляется их проектирование. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию 2016г. Следует отметить, что оба магистральных водовода (“Кудрово” и “Новосергиевка 1”), обеспечивающих водоснабжение зон “Кудрово” и “Новосергиевка”, планируется подключить к одному и тому же водоводу, выходящему из Северной водопроводной станции, что не обеспечивает первую категорию надежности подачи воды в эти зоны. В связи с этим ООО “СМЭУ “Заневка” предусматривает строительство перемычек между системой водоснабжения ООО “СМЭУ “Заневка” и системой водоснабжения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”, которая подключена к “Лопатинскому водоводу”. Это позволит запитать обе системы от двух независимых источников и обеспечить 1 категорию надежности подачи воды. Работы по строительству перемычек планируется осуществить в 2016г.

Система водоснабжения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”

Подключение системы водоснабжения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” к системе водоснабжения ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” осуществлено на основании договоров № 1971/11 от 18.04.11г. и № 163654/13 от 12.02.13 г. о снятии технологических ограничений, заключенных между ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга”. В соответствии с этими договорами, ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” гарантирует возможность подачи в систему водоснабжения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” соответственно 1 759,11 м3/сутки и 7 590,44 м3/сутки питьевой воды, разрешенный расход воды на нужды наружного пожаротушения 30 л/с. Водоснабжение объектов ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” осуществляется на основании договора № 12-864531-ЖФ-ВС от 02.04.14г. на отпуск питьевой воды заключенного между ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга”. Система обеспечивает водоснабжение жилых комплексов ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”, а также жилых домов ООО “Полис Групп” и ЗАО “Ар-сенал-1”, возводимых в 1, 2 и 3 кварталах деревни Кудрово.

Существенная разница между запрошенным и фактическим водопотреблением объясняется тем, что в эксплуатацию сданы только часть жилых комплексов (1–7 очереди из 15 очередей строительства) ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и жилые дома ООО “Полис Групп” и ЗАО “Арсенал-1”. При этом значительная часть сданных жилых домов заселена лишь частично. Строительство сетей централизованной системы водоснабжения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” начато в 2011г. Ввод сетей в эксплуатацию осуществляется поэтапно в соответствии с этапами сдачи жилых комплексов. Точка подключения системы к так называемому “Лопатинскому водопроводу” расположена в районе пересечения Товарищеского проспекта и ул. им. Крыленко. Водомерные узлы размещены в точке подключения. В состав централизованной системы водоснабжения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” по состоянию на 01.05.2015г. входят:

- два водовода диаметром 400 мм, проложенные от точки подключения к “Лопатинскому водопроводу” до межквартальных магистральных сетей водоснабжения, проходящих по Центральной и Альпийской улицам;

- межквартальные магистральные сети водоснабжения диаметром 315–400 мм, проложенные вокруг и внутри 1–3 кварталов, обеспечивающие водоснабжение 1–7 очередей строительства;

- внутриквартальные сети водоснабжения диаметром 315–160 мм, подводящие воду от магистральных сетей к жилым домам 1–7 очередей строительства.

Напор воды, гарантированный ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” в точке подключения, 15 м в. ст. В связи с этим в жилых многоэтажных домах предусматривается строительство внутридомовых насосных станций, обеспечивающих требуемое давление. Фактическое давление в точке подключения колеблется в диапазоне от 28 до 35 м в. ст. Все сети построены в 2011-2014г.г., являются собственностью ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и эксплуатируются ООО “СМЭУ “Заневка” на основании договора на техническое обслуживание.

Система водоснабжения ООО “Кудрово – Град”

Система водоснабжения ООО “Кудрово-Град” подключена к системе водоснабжения ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” на основании договора № 2333/10 от 10.08.10г. о снятии технологических ограничений, заключенного между ООО “Кудрово-Град” и ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга”, и Условиями подключения № 300–28–8859/10–03 от 21.08.12г. В соответствии с этим договором, ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” гарантирует возможность подачи в систему водоснабжения ООО “Кудрово-Град” 8650,32 м3/сутки питьевой воды, разрешенный расход воды на нужды наружного пожаротушения 30 л/с. Водоснабжение объектов ООО “Кудрово-Град” осуществляется на основании договора № 12-811414-О-ВС от 26.10.12г. на отпуск питьевой воды заключенного между ООО “Кудрово-Град” и ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга”. Система обеспечивает водоснабжение жилых домов, строящихся в микрорайоне “Новый Оккервиль” деревни Кудрово. Фактическое среднесуточное водопотребление из системы водоснабжения, принадлежащей ООО “Кудрово- Град”, по состоянию на май 2015г. составляет около 2 000 м3/сутки. Существенная разница между запрошенным и фактическим водопотреблением объясняется тем, что в эксплуатацию сдана только часть жилых комплексов ООО “Кудрово-Град”. При этом значительная часть сданных жилых домов заселена лишь частично. Строительство сетей централизованной системы водоснабжения ООО “Кудрово-Град” начато в 2011 г. Ввод сетей в эксплуатацию осуществлялся поэтапно в соответствии с этапами сдачи жилых комплексов. В настоящее время строительство магистральных межквартальных сетей водоснабжения завершено. Точка подключения системы к “Лопатинскому водопроводу” диаметром 1200 мм расположена в районе ул. им. Лопатина. Водомерные узлы размещены в точке подключения.

Напор воды, гарантированный ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” в точке подключения, 28,0 м в. ст. В связи с этим в жилых многоэтажных домах выполнен монтаж внутридомовых насосных станций, обеспечивающих требуемое давление. Фактическое давление в точке подключения колеблется в диапазоне от 28 до 35 м в. ст. В состав централизованной системы водоснабжения ООО “Кудрово-Град” по состоянию на 01.05.2015г. входят: два водовода диаметром 560 мм, проложенные от точки подключения к “Лопатинскому водопроводу” до магистральной кольцевой сети водоснабжения; магистральная кольцевая сеть водоснабжения диаметром 355 мм, проложенная вокруг микрорайона “Новый Оккервиль” по Областной и Ленинградской улицам и проспекту Строителей; сети водоснабжения диаметром 280 - 200 мм, проложенные внутри микро-района и обеспечивающие подачу воды к жилым домам. Следует отметить, что сети диаметром 280-200 мм, проложенные внутри микрорайона, подключены к кольцевой магистральной сети таким образом, что создают 8 колец, гарантирующих надежность водоснабжения микрорайона. Все сети построены в 2011-2014г.г., являются собственностью и эксплуатируются ООО “Кудрово-Град”.

Система водоснабжения ООО “ИКЕА МОС”

Подключение системы водоснабжения ООО “ИКЕА МОС” к системе водоснабжения ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” осуществлено на основании Технических условий № 9943–24/1–06 от 02.10.03г. и Согласования присоединения к системам коммунального водоснабжения и канализации № 11078–24/1–06-Р от 30.10.03г. выданных ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга”. В соответствии с ТУ и Согласованием ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” гарантирует возможность подачи в систему водоснабжения ООО “ИКЕА МОС” 850,0 м3/сутки питьевой воды, разрешенный расход воды на нужды наружного пожаротушения 30 л/с. Водоснабжение объектов ООО “ИКЕА МОС” осуществляется на основании договора № 12-546454-О-ВС от 27.07.11г. на отпуск питьевой воды заключенного между ООО “ИКЕА МОС” и ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга”. Система обеспечивает магазина “ИКЕА” и торгово-коммерческого центра “МЕГА”. Фактическое среднесуточное водопотребление из системы водоснабжения, принадлежащей ООО “ИКЕА МОС”, составляет около 751,23 м3/сутки. Вода используется на предприятиях общественного питания, продовольственных магазинах, кинотеатрах, гипермаркетах “Ашан” и “OBI”, а также на подпитку системы теплоснабжения и поливку территории. Строительство сетей и сооружений системы водоснабжения ООО “ИКЕА МОС” осуществлено в 2003-2005г.г. Точка подключения системы к “Лопатинскому водопроводу” диаметром 1200 мм расположена в районе пересечения ул. им. Тельмана и проспекта Большевиков. Водомерные узлы размещены в точке подключения. Напор воды, гарантированный ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” в точке подключения, 28 м в. ст. Фактическое давление в точке подключения колеблется в диапазоне от 28 до 35 м в. ст. Схема подачи воды потребителям следующая.

Вода из сетей водоснабжения ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” подается на территорию ООО “ИКЕА МОС” по двум водоводам диаметром 315 мм. Затем она проходит доочистку на механическом и сорбционных фильтрах. После фильтров вода сливается в 3 резервуара чистой воды объемом по 500 м3 каждый. Установка резервуаров связана с необходимостью наличия запаса воды для промывки фильтров, а также обеспечения расчетных расходов воды для целей пожаротушения, а именно: внутреннее пожаротушение из пожарных кранов 40 л/с; пожаротушение из спринклерной установки 152 л/с; пожаротушение из дренчерной установки 270 л/с; наружное пожаротушение из гидрантов 40 л/с. Подача воды в кольцевые внутриплощадочные сети водоснабжения осуществляется мультинасосной установкой фирмы “WILO” типа COR-6 MVI 1609-6/CR-EB, состоящей из 6 насосных агрегатов производительностью 120 м3/час и напором 55 м в. ст. Перед подачей в сети вода подвергается обеззараживанию на установках ультрафиолетового облучения. В соответствии со схемой в состав централизованной системы водоснабжения ООО “ИКЕА МОС” входят: два водовода диаметром 315 мм, проложенные от точки подключения к “Лопатинскому водопроводу” до вспомогательного здания; вспомогательное здание, в котором размещены механический и сорбционные фильтры, насосы для промывки фильтров, резервуары чистой воды, мульти-насосная установка и установки ультрафиолетового облучения; кольцевые внутриплощадочные сети водоснабжения диаметром 225-160 мм, проложенные вокруг магазина “ИКЕА” и торгово-коммерческого центра “МЕГА”, и обеспечивающие подачу воды потребителям и наружное пожаротушение. Все сети являются собственностью и эксплуатируются ООО “ИКЕА МОС”.

Система водоснабжения ЗАО “Победа Моторс”

Подключение системы водоснабжения ЗАО “Победа Моторс” к системе водоснабжения ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” осуществлено на основании Технических условий № 50/11-17–3233/06–1 от 20.07.06г. выданных ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга”. В соответствии с Техническими условиями ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” гарантирует возможность подачи в систему водоснабжения ЗАО “Победа Моторс” 50,0 м3/сутки питьевой воды, разрешенный расход воды на нужды наружного пожаротушения 30 л/с. Водоснабжение объектов ЗАО “Победа Моторс” осуществляется на основании договора № 12-578942-О-ВС от 19.08.13г. на отпуск питьевой воды заключенного между ЗАО “Победа Моторс” и ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Система обеспечивает салон по продаже автомашин “Автополе” и сервисный центр по обслуживанию автомашин. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды персонала и клиентов, подпитку оборотной системы мойки автомашин и подпитку котельной, а также полив территории. Схема подачи воды потребителям следующая. Вода из сетей водоснабжения ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” по двум водоводам диаметром 200 мм поступает в насосную станцию, находящуюся на территории комплекса, и затем насосами подается во внутриплощадочные сети. Подача воды в кольцевые внутриплощадочные сети водоснабжения осуществляется двумя мультинасосными установками: ГидроСИ 3CR20-1, состоящая из 3-х насосных агрегатов, производитель-ностью10,87м3/час, напором 8.5 м в. ст. для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды; ГидроСИ 3NB65-160/173 ПТ надземного типа состоящая из двух насосных агрегатов производительностью 51л/с, напором 29 м в. ст. для подачи воды на нужды пожаротушения. В соответствии со схемой в состав централизованной системы водоснабжения ЗАО “Победа Моторс” входят: два водовода диаметром 200 мм, проложенные от точки подключения к “Лопатинскому водопроводу” до кольцевых сетей водоснабжения; насосная станция, в которой размещены мультинасосные установки; кольцевые внутриплощадочные сети водоснабжения диаметром 200 мм, проложенные вокруг салон по продаже автомашин “Автополе”, и обеспечивающие подачу воды потребителям и наружное пожаротушение. Строительство сетей системы водоснабжения ЗАО “Победа Моторс” осуществлено в 2008-2010г.г. Точка подключения системы к “Лопатинскому водопроводу” диаметром 1200 мм расположена в районе пересечения ул. им. Тельмана и проспекта Большевиков. Водомерные узлы размещены в точке подключения. Гарантированный напор воды, обеспечиваемый ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” в точке подключения, 25 м в. ст. Фактическое давление в точке подключения колеблется в диапазоне от 28 до 35 м в. ст. Все сети являются собственностью и эксплуатируются ЗАО “Победа Мо-торс”.

Система водоснабжения ЗАО “СМУ-53”

Водоснабжение объектов ЗАО “СМУ-53” (с 01.10.13г. ЗАО “Отрада”) осуществляется на основании договора № 15–91819/10-О от 18.02.08г. на отпуск питьевой воды заключенного между ЗАО “СМУ-53” и ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга”. В соответствии с Договором ГУП “ Водоканал Санкт-Петербурга” гарантирует возможность подачи в систему водоснабжения ЗАО “СМУ-53” 20,0 м3/сутки питьевой воды. Фактическое водопотребление составляет 1,64 м3/сутки. Система обеспечивает производственно-складскую площадку ЗАО “СМУ-53”. Вода используется на хозяйственно-питьевые и производственные цели. Строительство сетей системы водоснабжения ЗАО “СМУ-53” осуществлено в 2006-2007г.г. Точка подключения системы к “Лопатинскому водопроводу” диаметром 1200 мм расположена в районе пересечения ул. им. Крыленко и Товарищеского проспекта. Водомерный узел размещен в точке подключения. Напор воды, гарантированный ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” в точке подключения, 25 м в. ст. Фактически давление поддерживается в диапазоне от 28 до 35 м в. ст. В состав централизованной системы водоснабжения ЗАО “СМУ-53”по со-стоянию на 01.05.2015г. входят: водовод диаметром 315 мм, проложенный от точки подключения к “Лопатинскому водопроводу” до кольцевой сети водоснабжения; кольцевая внутриплощадочная сеть водоснабжения диаметром 160 мм, проложенная по периметру производственно-складской площадки и обеспечивающая подачу воды на хозяйственно-питьевые цели и наружное пожаротушение. Сеть является собственностью и эксплуатируется ЗАО “СМУ-53”.

3.8.4.5. Системы водоснабжения

Система водоснабжения зоны “Новосергиевка”

Водоснабжение объектов в зоне “Новосергиевка”, как и в зоне “Кудрово”, осуществляется на основании договора № 12-628706-ЖФ-ВС-В от 19.12.12 на отпуск питьевой воды, заключенного между ООО “СМЭУ “Заневка” и ГУП “Водо-канал СПб”, на подачу воды в количестве 215 400,0 м3/год, 17 950,0 м3/сутки, 598,3 м3/сутки. Напор воды, гарантированный ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” в точке подключения, 26 м в. ст. Фактическое давление в точке подключения колеблется в диапазоне от 30 до 40 м в. ст. Зона “Новосергиевка” и зона “Кудрово” имеют общий узел учета воды, который размещается в 560 м от точки врезки в сети ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Среднесуточное водопотребление системы водоснабжения, эксплуатируемой ООО “СМЭУ “Заневка”, и подающей воду в зону “Новосергиевка” за первые 5 месяцев 2015г. составило 7,4 м3/сутки, а фактическая реализация 5,0 м3/сутки. То есть, неучтенные потери воды в среднем составили 4,2 м3/сутки или 32,4%. Это связано с существенным бесконтрольным отбором воды через водоразборную колонку, установленную в деревне Новосергиевка. Водовод из чугунных труб диаметром 169 мм для водоснабжения деревни Новосергиевка проложен в 1985г. и проходит по территории г. Кудрово вдоль дороги деревня Заневка – город Кудрово, пересекает КАД и затем идет вдоль дороги г. Кудрово – пос. Колтуши до деревни Новосергиевка. Водовод подключен к водоводу диаметром 169 мм, идущему от Северной водопроводной станции в г. Кудрово. Первоначально водовод подавал воду только на водоразборную колонку. В последующем к нему были подключены 8 жилых домов в деревни Новосергиевка.

С 2010г. водовод передан в аренду ООО “СМЭУ “Заневка”, которое в 2011г. отключило его из-за ветхости. В 2014г. ООО “СМЭУ “Заневка” выполнило капитальный ремонт участка водовода от кольцевой автомобильной дороги (КАД) до водоразборной колонки в деревни Новосергиевка, а ЗАО “СМУ-303” осуществило вынос участка водовода от точки подключения до КАД, поскольку водовод проходил по территории строящегося комплекса ООО “Лента”. И в том, и в другом случаях чугунная труба была заменена на полиэтиленовую трубу типа ПЭ100 SDR17 наружным диаметром 160 мм. Одновременно ООО “СМЭУ “Заневка” завершило работы по перекладке водовода, идущего в г. Кудрово, с диаметра 169 мм на диаметр 560 мм и переподключило водовод, идущий в деревню Новосергиевка, на этот трубопровод. Также в 2014г. ООО “СМЭУ “Заневка” приступило к строительству новых водоводов “Новосергиевка-1” диаметром 800 мм и “Новосергиевка-2” диаметром 630 мм для обеспечения перспективной застройки в зоне “Новосергиевка”. Были построены участки водоводов “Новосергиевка-1” и “Новосергиевка-2” от действующего водомерного узла до КАД, проходящие по территории г. Кудрово параллельно существующему водоводу диаметром 160 мм. Однако из-за отсутствия проекта планировки территории вокруг деревни Новосергиевка работы были остановлены. По состоянию на май 2015г. построенный участок в эксплуатацию не введен. Кроме этого, в 2014г. завершена разработка проектной документации на строительство внутри поселкового водовода в деревню Новосергиевка.

Система водоснабжения зоны “Янино”

Система водоснабжения зоны “Янино” обеспечивает водоснабжение жилой застройки и производственно-складских зон, расположенных в городском поселке Янино-1, деревне Янино-2, деревне Суоранда и деревне Хирвости. Поселок при железнодорожной станции Пятый километр обеспечивается водой из скважины. Сети и сооружения водоснабжения, находящиеся в собственности МО “За-невское сельское поселение”, эксплуатируются ООО “СМЭУ “Заневка” на основание договора аренды № 111/10 от 16.09.10г., заключенного на 25 лет. ООО “СМЭУ “Заневка” осуществляет водоснабжение объектов в зоне “Янино” на основании договоров, заключенных с ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”: № 124986/12 от 10.01.13 г. о снятии технологических ограничений на подключение к централизованной системе водоснабжения г. Санкт-Петербург (раз-решенный объем водопотребления в количестве 26 076,15 м3/сутки, расход воды на наружное пожаротушение 80 л/с); № 11-598930-О-ВС-В от 16.01.12 на отпуск питьевой воды в количестве 1 842 348,00 м3/год, 153 529,0 м3/сутки, 5 117,6 м3/сутки (Том 3, “Графические мате-риалы и приложения”, Приложение № 6). Среднесуточное водопотребление системы водоснабжения, эксплуатируемой ООО “СМЭУ “Заневка”, и подающей воду в зону “Янино” за первые 5 месяцев 2015г. составило 2 145,0 м3/сутки, а фактическая реализация 1 715,8 м3/сутки. То есть, неучтенные потери воды в среднем составили 441,17 м3/сутки или 20,0%.

Существенные потери воды связаны с утечками в старых водопроводных сетях, незаконными врезками, выполненными в начале 2000-х годов, а также объемами воды, используемыми на промывку водопроводных сетей, вводимых в эксплуатацию.

Напор воды, гарантированный ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” в точке подключения, 26 м в. ст. Фактическое давление в точке подключения колеблется в диапазоне от 30 до 40 м в. ст. В связи с этим в новых многоэтажных жилых домах предусматривается строительство внутридомовых насосных станций, обеспечивающих требуемое давление.

Точкой подключения системы водоснабжения зоны “Янино” является водовод диаметром 400 мм, проходящий по территории МО “Заневское сельское поселение” вдоль улицы Центральная деревни Заневка и принадлежащий ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Подача воды в систему водоснабжения зоны “Янино” осуществляется по двум водоводам диаметром 630 и 160 мм, которые подключены к водоводу диаметром 400 мм рядом с водомерным узлом “Домик лесника” и проходят от точки подключения вдоль Колтушского шоссе под КАД до границы городского поселка Янино-1. На каждом из водоводов установлены свои приборы учета воды, которые размещаются в помещении водомерного узла “Домик лесника”. В городском поселке Янино-1 водовод диаметром 160 мм проходит по территории частной жилой застройки вдоль левой стороны Колтушского шоссе и обеспечивает водоснабжение этой частной застройки. В районе дома 12 по Новой улице он подключается к водоводу диаметром 529 мм, который является продолжением водовода диаметром 630 мм, создавая тем самым малое водопроводное кольцо, от которого запитана эта часть деревни Янино. Кроме этого, к этому же водоводу подключены сети, подающие воду потребителям, расположенным с правой стороны Колтушского шоссе. Водовод построен в 1974г. для водоснабжения ЦРБ АСУ. Первоначально он был выполнен из чугунных труб диаметром 169 мм. В ходе строительства КАД часть водовода от точки врезки до границы деревни Янино-1 реконструирована на полиэтиленовую трубу наружным диаметром 160 мм. В 2011–13 гг. ООО “СМЭУ “Заневка” с целью сокращения утечек и отключения незаконных врезок произвело ремонтные работы на большей части водовода, проходящей по деревне Янино-1, и также заменило чугунные трубы диаметром 169 мм на поли-этиленовые диаметром 160 мм.

Водовод диаметром 529 мм проходит вдоль улицы Кольцевая до улицы Новая, затем вдоль нее и параллельно Колтушского шоссе доходит до дороги на НЖК, пересекает Колтушское шоссе и по его правой стороне доходит до автозаправки “Киришиавтосервис”. Водовод построен в 1978г. для водоснабжения филиала завода “Пигмент”. Первоначально он был выполнен из стальных труб диаметром 529 мм. В 2013-15 гг. ООО “СМЭУ “Заневка” с целью сокращения утечек и подключения новых потребителей в соответствии с Инвестиционной программой произвело реконструкцию отдельных участков водовода: от точки врезки до границы деревни Янино-1 стальные трубы диаметром 529 мм заменены на полиэтиленовые трубы наружным диаметром 630 мм (в Инвестиционной программе участок назван водовод “Янино”); на территории деревни Янино-1, стальные трубы диаметром 529 мм частично заменены на полиэтиленовые трубы диаметром 560 мм. В настоящее время работы по реконструкции водовода на территории деревни Янино-1 продолжаются. В начале 2000-х годов к водоводу диаметром 529 мм в районе автозаправки “Киришиавтосервис” был подключен полиэтиленовый трубопровод диаметром 110 мм и протяженностью 920 м по которому осуществляется подача воды в деревню Суоранда, Хирвости и Янино-2. В настоящее время ООО “СМЭУ “Заневка” по заказу МО “Заневское сельское поселение” разработало проект реконструкции этого водовода на диаметр 160 мм. Кроме этого, в 2014г. ООО “СМЭУ “Заневка” в рамках реализации инвестиционной программы вдоль дороги на НЖК построена межквартальная водопроводная сеть диаметром 400 мм. Надо отметить, что ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” в конце 90-х годов прошлого века планово стал снижать давление воды в городской системе водоснабжения с 60 м в. ст. до 40–45 м в. ст., объясняя это большой аварийностью на своих сетях. В результате ухудшились условия подачи воды в деревню Суоранда, Хирвости, Янино-2, а также в жилые дома в микрорайоне “Военный городок” и на котельную №40 в городском поселке Янино-1. Поэтому для подачи воды этим потребителям, в системе централизованной системы водоснабжения зоны “Янино” имеются две повысительные водопроводные насосные станции ПВНС “Суоранда” и ПВНС “Луч”, располагающиеся соответственно в деревню Суоранда и на территории завода “Луч” в городском поселке Янино-1.

Строительство станций осуществлялось вначале 2000-х годов хозяйственным способом с многочисленными нарушениями требований СНиП (СП), особенно в части выполнения технологической и электротехнической частей объектов.

В настоящее время производительность ПВНС “Луч” и “Суоранда” не в состоянии обеспечивать возрастающие объемы водоснабжения и подачу расходов воды на цели пожаротушения. В связи с этим ЗАО “Аква Дельта” в 2014 г. по заказу администрации МО “Заневское сельское поселение” разработало проекты по реконструкции обеих ПВНС. Таким образом, состав системы водоснабжения зоны “Янино” входят:

- водовод диаметром 160 мм, проходящий по трассе “Домик Лесника” – Янино-1 и принадлежащий МО “Заневское сельское поселение”;

- водовод диаметром 630-560-529 мм, проходящий по трассе “Домик Лесника” – городской поселок Янино-1 – автозаправка “Киришиавтосервис” и принадлежащий МО “Заневское сельское поселение”;

- водовод диаметром 110 мм, проходящий по трассе автозаправка “Кириши–автосервис” – ПВНС “Суоранда” и принадлежащий МО “Заневское сельское поселение”;

- межквартальная водопроводная сеть диаметром 400 мм, проходящий от врезки в водовод диаметром 529 мм вдоль дороги на НЖК до земельных участков ЗАО “СУ – 155” и принадлежащий ООО “СМЭУ “Заневка”;

- внутриквартальные сети водоснабжения в городском поселке Янино-1, деревне Янино-2, деревне Суоранда и деревне Хирвости, принадлежащие МО “Заневское сельское поселение”.

Следует отметить, что большинство внутриквартальных сетей водоснабжения в городском поселке Янино-1 строились совхозом “Выборгский” и другими застройщиками без их надлежащего оформления и были переданы МО “Заневское сельское поселение” собственниками сетей без технической документации и кадастровых паспортов. В связи с этим, точных планов прохождения сетей по территории поселения на момент их передачи в аренду ООО “СМЭУ “Заневка” не было. В настоящее время ООО “СМЭУ “Заневка” занимается созданием планов сетей.

Помимо системы водоснабжения, эксплуатируемой ООО “СМЭУ “Заневка”, собственные внеплощадочные и внутриплощадочные системы водоснабжения имеют такие организации как ГУП “МПБО-2”, ЗАО “Агрофирма “Выборжец”, ООО “Комбинат питания “Конкорд”, ООО “Заневский терминал”, ООО “Складской комплекс Янино”, ООО “Янино Центр”, ООО “Горизонт”, ООО “Логистический парк Янино”. Внеплощадочные сети всех этих предприятий подключены к магистральному водоводу диаметром 529–560 мм.

Система водоснабжения зоны “Заневка”

Систему водоснабжения зоны “Заневка” можно условно разделить на две эксплуатационные зоны: “Южную”, которая находится южнее железной ветки За-невский пост – Янино-1, разделяющей деревню Заневка на две части, и “Северную”, находящуюся севернее железной дороги. “Южная” эксплуатационная зона обеспечивает водоснабжение жилой застройки в южной части деревни Заневка. “Северная” эксплуатационная зона обеспечивает водоснабжение производственно-складских зон, расположенных между Колтушским шоссе и железнодорожной веткой. Источником водоснабжения “Южной” эксплуатационной зоны является водовод диаметром 400 мм, проходящий от Северной водопроводной станции в сторону Колтушского шоссе вдоль улицы Центральная и принадлежащий ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Подача воды потребителям производится по стальным, чугунным и полиэтиленовым трубопроводам диаметром 57, 117, 63, 68, 110 мм, которые в 7 местах подключены к этому водоводу. Особенностью данных сетей является то, что все они официально бесхозные и техническая документация на них отсутствует. Подключение потребителей к этим сетям, как и их обслуживанием в случае аварийных ситуаций занимается ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”.

По состоянию на май 2015г. ГУП “Водоканал” имеет 108 договоров на отпуск питьевой воды с потребителями, расположенными в “Южной” эксплуатационной зоне деревни Заневка.

Водоснабжение торговых и логистических комплексов, расположенных в “Северной” эксплуатационной зоне вдоль Колтушского шоссе, будет осуществляться от водовода диаметром 500 мм, также принадлежащего ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” и проходящего вдоль Колтушского шоссе со стороны деревни Заневка. С этой целью ООО “СМЭУ “Заневка” в 2015г. в соответствии с Условиями подключения № 302–27–8570/13-1-1-ДС№2 от 29.05.14г., осуществило подключение двух трубопроводов диаметром 225 мм к водоводу диаметром 500 мм и установило на них узлы учета. По состоянию на 01.05.15г. узлы учета проходят техническое освидетельствование в ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” и до конца года будут введены в эксплуатацию.

3.8.4.6. Общие сведения о системах водоотведения

Основным приемником сточных вод от населения и объектов, расположенных в МО “Заневское сельское поселение” является централизованная система водоотведения г. Санкт-Петербург. В то же время значительная часть населения, проживающего в частных домах, и мелких организаций, находящихся в стороне от централизованных сетей водоотведения, используют септики, локальные очистные сооружения или емкости для накопления и последующего вывоза сточных вод. Централизованные системы хозяйственно-бытового водоотведения имеются в деревнях Кудрово, Янино-1 и Заневка. В деревнях Суоранда, Хирвости, Янино-2, Новосергиевка, а также поселках при железнодорожной станции Пятый километр и Мяглово централизованные системы водоотведения отсутствуют. При этом в деревнях Кудрово, Янино-1 и Заневка централизованными системами хозяйственно-бытового водоотведения в основном охвачено лишь население, проживающее в многоэтажных многоквартирных домах, а также производственные и логистическо-складские комплексы. Структура схемы централизованного хозяйственно-бытового водоотведения МО “Заневское сельское поселение” обусловлена географическим положением населенных пунктов, входящим в поселение, и временными рамками создания отдельных элементов системы. Так, например, поводом для создания централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения в городском поселке Янино-1 послужило строительство в 1986г. главного магистрального самотечного канализационного коллектора диаметром 900 мм, который был проложен от границы жилой застройки городского поселка Янино-1 по территории деревни Заневка до сетей ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Создание сетей хозяйственно-бытового водоотведения в деревне Заневка стало возможным после согласия ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” принимать сточные воды от многоэтажных домов в сети водоотведения Северной водопроводной станции.

Отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения в г. Кудрово побудило ООО “ИКЕА МОС”, ЗАО “Победа Моторс”, ЗАО “СМУ-53”, ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и ООО “Кудрово-Град” в 2007-2012г.г. создавать собственные системы хозяйственно-бытового водоотведения. Только в 2013г. ООО “СМЭУ “Заневка” приступило к строительству централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения для центральной части г. Кудрово.

Таким образом, можно констатировать, что развитие централизованных систем хозяйственно-бытового водоотведения на территории поселения развивалось спонтанно, “по потребности”, без четкого планирования работ по созданию единой централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения для всего поселения в целом. Как уже отмечалось выше, с 2010 г. к эксплуатации сетей и сооружений хозяйственно-бытового водоотведения, находящихся в собственности МО “Заневское сельское поселение”, на основании договора аренды № 111/10 от 16.09.10г., заключенного на 25 лет, приступило ООО “СМЭУ “Заневка”. Постановлением Администрации МО “Заневское сельское поселение” № 270 от 03.07.13г. (Том 3, “Графические материалы и приложения”, Приложение № 1) ООО “СМЭУ “Заневка” утверждено гарантирующим поставщиком услуг по водоснабжению и хозяйственно-бытового водоотведению на территории поселения. С целью улучшения качества хозяйственно-бытового водоотведения существующих потребителей и обеспечения подключения новых потребителей в 2013г. специалистами ООО “СМЭУ “Заневка” и ЗАО “СМУ № 303” была разработана и согласована с ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” принципиальная “Схема водоотведения Заневского сельского поселения”. Данная Схема предусматривала строительство новых и реконструкцию существующих объектов (магистральных коллекторов и межквартальных сетей) системы хозяйственно-бытового водоотведения МО “Заневское сельское поселение” для обеспечения возможности подключения новых застройщиков в деревнях Янино-1 и Кудрово на период до 2018 г.

Одновременно с разработкой Схемы, для обеспечения приема расчетных расходов сточных вод, ООО “СМЭУ “Заневка”, заключило с ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” Договор № 124986/12 от 10.01.13 г. о снятии технологических ограничений на подключение к централизованной системе водоотведения г. Санкт-Петербург (Том 3, “Графические материалы и приложения”, Приложение № 2). Выполнение обязательств по договору позволяет ООО “СМЭУ “Заневка” увеличить существующие лимиты по водоотведению на 24 844,80 м3/сутки.

В том же, 2013 году, ООО “СМЭУ “Заневка” разработало “Инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоотведения на территории МО “Заневское сельское поселение” Всеволожского района Ленинградской области на 2013–2018 годы”. Программа была рассмотрена Комитетами по ЖКХ и транспорту и по тарифам и ценовой политики Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) и утверждена приказом ЛенРТК от 28.08.13г. № 134-п (Том 3, “Графические материалы и приложения”, Приложение № 3).

Тариф на подключение к системе водоотведения в соответствии с приказом составляет 1 382 541,96 руб./ м3 /час без НДС.

Утверждение Программы позволило ООО “СМЭУ “Заневка” приступить к планомерному развитию централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения в деревнях Кудрово и Янино-1.

3.8.4.7. Существующие схемы и системы хозяйственно-бытового водоотведения, зоны технологической и эксплуатационной ответственности

В соответствии с Инвестиционной программой в МО “Заневское сельское поселение” выделено две эксплуатационные зоны, в которых имеются централизованные системы хозяйственно-бытового водоотведения, а именно: зона “Кудрово”, включающая в себя деревню Кудрово; зона “Янино”, в которую входит деревня Янино-1. Кроме этого, централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения имеется в деревне Заневка (зона “Заневка”). Деревни Янино-2, Суоранда, Хирвости, Новосергиевка, а также поселки при железнодорожной станции Мяглово и Пятый километр централизованными системами хозяйственно-бытового водоотведения в настоящее время не охвачены. Суммарное среднесуточное хозяйственно-бытовое водоотведение МО “За-невское сельское поселение” составляет 7 645,2 м3/сутки, в том числе: в централизованную систему водоотведения ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” 7532,0 м3/сутки или 98,52%; в прочие водоприемники сточных вод – 113,2 м3/сутки или 1,48%. Поскольку основной объем водоотведения (98,52%) осуществляется в централизованную систему водоотведения г. Санкт-Петербурга, то можно говорить об одной технологической зоне. По эксплуатационным зонам и отдельным населенным пунктам объемы водопотребления распределяются следующим образом:

- зона “Кудрово” – 5 774,1 м3/сутки;

- зона “Янино” – 1 502,9 м3/сутки;

- зона “Заневка” – 255,0 м3/сутки;

- деревня Суоранда – 45,6 м3/сутки;

- деревня Хирвости – 30,0 м3/сутки;

- деревня Янино-2 – 34,9 м3/сутки

- деревня Новосергиевка – 0 м3/сутки;

- поселок при железнодорожной станции Пятый километр – 1,2 м3/сутки;

- поселок при железнодорожной станции Мяглово – 1,5 м3/сутки.

Следует отметить, что полных достоверных данных об объемах водоотведения в деревнях Янино-2, Суоранда, Хирвости, Новосергиевка, а также поселках при железнодорожной станции Мяглово и Пятый километр нет, поэтому расходы по этим населенным пунктам определены на основании аналитических расчетов и разрозненных данных надзорных органов. Объемы водоотведения по каждому из населенных пунктов приведены на чертеже “Картограмма нагрузок” в Томе 3, “Графические материалы и приложения”, Шифр 2015-ПИР-637-3, лист 1. В связи с массовой жилищной и производственной застройкой наиболее активно развиваются системы централизованного хозяйственно-бытового водоотведения в зонах “Кудрово” и “Янино”.

По состоянию на 01.05.15г. в зоне “Кудрово” имеется пять систем централизованного хозяйственно-бытового водоотведения, находящихся в частной собственности, а именно: система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “ИКЕА МОС”; система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “Победа Моторс”; система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “СМУ-53”; система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”; система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “Кудрово-Град”. Кроме этого, на основании договора № 124986/12 от 10.01.13 г. о снятии технологических ограничений на подключение к централизованной системе водоотведения Санкт-Петербурга, заключенного с ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, строительство собственной централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ведает ООО “СМЭУ “Заневка”.

Действующие централизованные системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “ИКЕА МОС”, ЗАО “Победа Моторс”, ЗАО “СМУ-53”, ООО “Кудрово-Град” имеют самостоятельные точки подключения к канализационному коллектору диаметром 1200–1400 мм, проходящему по территории г. Санкт-Петербург вдоль границы с Ленинградской области и принадлежащего ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. В настоящее время разработан и реализуется проект об объединении выпуска централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” с вновь строящимися магистральными коллекторами централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “СМЭУ “Заневка”. Это связано с отсутствием свободных “коридоров” для прохождения сетей с территории деревни Кудрово на территорию Санкт-Петербурга. По завершению реализации проекта ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и ООО “СМЭУ “Заневка” будут иметь общую точку подключения к канализационному коллектору диаметром 1200–1400 мм, расположенную в районе пересечения Товарищеского проспекта и ул. им. Крыленко. Реализация проекта находится в стадии завершения. Централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения, строящаяся ООО “СМЭУ “Заневка”, предназначена для водоотведения сточных вод от жилых домов возводимых компаниями ООО “Универсал Инвест”, ООО “ЛАМ”, ООО “Полис Групп”, ООО “Тин Групп”, ООО “Инвестторг”, ООО “Прок”, ООО “Строй Плюс” в 4, 5, 6 и 7 кварталах деревни Кудрово. Система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” предназначена для водоотведения сточных вод от жилых комплексов строящихся этой компанией, а также ООО “Полис Групп” и ЗАО “Арсе-нал-1”, на территории г. Кудрово в кварталах 1, 2 и 3. Система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “ИКЕА МОС” предназначена для водоотведения сточных вод от объектов торгового комплекса “Мега-ИКЕА”. Система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “Победа Моторс” предназначена для водоотведения сточных вод от торгового комплекса “АвтоПоле”. Система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “СМУ-53” обеспечивает водоотведение сточных вод от производственно-складской площадки, при-надлежащей ЗАО “СМУ-53”.

Система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “Кудрово-Град” предназначена для водоотведения сточных вод от жилых домов, строящихся этой компанией в квартале “Оккервиль” г. Кудрово.

В зоне “Янино” основой централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения, как уже отмечалось выше, является главный магистральный самотечный канализационный коллектор диаметром 900 мм, который проложен от границы жилой застройки городского поселка Янино-1 по территории деревни Заневка до сетей ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” в районе проспекта Косыгина и который является собственностью МО “Заневское сельское поселение”. Все обязательства по услуге хозяйственно-бытового водоотведения в этой зоне выполняет ООО “СМЭУ “Заневка”. Система хозяйственно-бытового водоотведения зоны “Янино” обеспечивает отвод сточных вод от жилой застройки и производственно-складских зон, расположенных в городском поселке Янино-1.

Водоотведение бытовых сточных вод от жилых домов в зоне “Заневка” (деревня Заневка) производится в систему производственно-бытовой канализации Северной водопроводной станции принадлежащей ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Для этого по территории деревни Заневка проложены канализационные сети диаметром 150–300 мм. Особенностью данных сетей является то, что все они официально бесхозные. Исторически обслуживанием этих сетей в случае аварийных ситуаций занимается ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Водоотведение бытовых сточных вод от торговых и логистических комплексов, расположенных вдоль Колтушского шоссе, осуществляется в главный магистральный канализационный коллектор диаметром 900 мм, который проходит по их территориям вдоль Колтушского шоссе из деревни Янино-1 в Санкт-Петербург. Прием бытовых сточных вод в этот коллектор осуществляется на основании договора № 124986/12 от 10.01.13 г. о снятии технологических ограничений на подключение к централизованной системе водоотведения Санкт-Петербурга, заключенного между ООО “СМЭУ “Заневка” и ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”.

Схема прохождения трасс существующих магистральных сетей хозяйствен-но-бытового водоотведения, а также точки их подключения к сетям ГУП “Водо-канал СПб, приведены на чертеже “Существующие магистральные сети и сооружения водоотведения по состоянию на 01.05.2015г.” в Томе 3, “Графические материалы и приложения”, Шифр 2015-ПИР-637-3, лист 5. В деревнях Янино-2, Суоранда, Хирвости, Новосергиевка, поселки при железнодорожной станции Мяглово и Пятый километр население, в основной своей массе пользуется канализационными выгребами. Лишь небольшая часть населения и различные предприятия, находящиеся на территории этих населенных пунктов, используют локальные очистные сооружения малой производительности, после которых очищенные сточные воды сбрасываются “на рельеф”. Часть предприятий используют накопительные емкости, из которых сточные воды автотранспортом вывозятся для сброса в централизованные системы водоотведения. Тариф на услугу водоотведения для всех потребителей, подключенных к системам водоотведения, эксплуатируемым ООО “СМЭУ “Заневка” на 1-е полугодие 2015г. составляет 42,43 руб./ м3 без НДС. Для ЗАО “Агрофирма “Выборжец” действует индивидуальный тариф, составляющий 29,91 руб./ м3 без НДС. Потребители, подключенные к системам водоотведения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”, ООО “Кудрово-Град”, ООО “ИКЕА МОС”, ЗАО “Победа Моторс”, ЗАО “СМУ-53”, а также непосредственно к сетям водоотведения ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” оплачивают услугу водоотведения по тарифам ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, которые составляют для населения 17,82 руб./ м3 без НДС, для про-чих потребителей 21,84 руб./ м3 без НДС.

3.7.4.8. Перечень основных проблем в коммунальных системах хозяйственно-бытового водоотведения поселения

К основным проблемам в коммунальных системах хозяйственно-бытового водоотведения МО “Заневское сельское поселение” можно отнести: 1. Отсутствие актуализированной схемы и программы комплексного развития коммунальной системы хозяйственно-бытового водоотведения поселения. Схема, водоотведения, выполненная ООО “СМЭУ “Заневка” и ЗАО “СМУ-303” в 2013г. базировалась на градостроительной документации, которая разрабатывалась в 2010-2012г.г. и которая не предусматривала интенсивное жилищное строительство на территории поселения уже к 2015г. 2. Относительно малый охват централизованными коммунальными системами хозяйственно-бытового водоотведения потребителей, находящихся на территории поселения. 3. Повышенная аварийность на канализационных сетях хозяйственно-бытового водоотведения, построенных в 70-х – 80-х годах прошлого века, особенно напорных коллекторах. 4. Большой объем поверхностных, а также неучтенных сточных вод, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации связанный с негерметичностью канализационных сетей, несанкционированными врезками, низким уровнем приборного учета расхода сточных вод. 5. Большой износ основных фондов и недостаток средств на капитальный ремонт. 6. Значительное количество бесхозных сетей хозяйственно-бытового водоотведения, на которые отсутствует документация, указывающая их точное местоположение. Вышеперечисленные проблемы не касаются систем централизованного хозяйственно-бытового водоотведения, построенных в деревне Кудрово в период с 2006 г. по 2014г. и находящихся в частной собственности.

3.7.4.9. Системы водоотведения

Как уже отмечалось выше по состоянию на 01.05.15г. в зоне “Кудрово” имеется шесть систем централизованного хозяйственно-бытового водоотведения, а именно:

- система хозяйственно-бытового водоотведения, строящаяся ООО “СМЭУ “Заневка”;

- система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “ИКЕА МОС”;

- система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “Победа Моторс”;

- система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “СМУ-53”;

- система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”;

- система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “Кудрово-Град”. Суммарное водоотведение по всем системам хозяйственно-бытового водоотведения в зоне “Кудрово” на 01.05.15г. составляет 5 774,1 м3/сутки.

Сети и сооружения хозяйственно-бытового водоотведения, эксплуатируемые ООО “СМЭУ “Заневка”

Строительство сетей и сооружений централизованной системы хозяйствен-но-бытового водоотведения осуществляется ООО “СМЭУ “Заневка” в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой и на основании договора № 124986/12 от 10.01.13 г. о снятии технологических ограничений на подключение к централизованной системе водоотведения Санкт-Петербурга, заключенного с ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. В соответствии с этим договором ООО “СМЭУ “Заневка” может принимать в свои канализационные сети и отводить в систему водоотведения Санкт-Петербурга из зоны “Кудрово” до 15 000 м3/сутки. При этом общий объем сточных вод, который можно отводить в сети С-Петербурга, в соответствии с договором № 124986/12 от 10.01.13 г. составляет 24 844,80 м3/сутки.

Как уже отмечалось выше, централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “СМЭУ “Заневка” предназначена для водоотведения сточных вод от жилых домов возводимых компаниями ООО “Универсал Ин-вест”, ООО “ЛАМ”, ООО “Полис Групп”, ООО “Тин Групп”, ООО “Инвестторг”, ООО “Прок”, ООО “Строй Плюс” в 4, 5, 6 и 7 кварталах деревни Кудрово. Точкой подключения централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “СМЭУ “Заневка” к канализационным сетям ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” является канализационный коллектор диаметром 1400 мм, проходящий по Товарищескому проспекту в месте его пересечения ул. им. Крыленко. Проектная производительность системы составляет 1000 м3/час. Строительство системы начато в 2014г. По состоянию на начало 2015г. построены и входят в состав системы:

- канализационная насосная станция № 1 (КНС-1), расположенная на ул. Австрийская (фото 4.2.1. и 4.2.2.);

- магистральный самотечный канализационный коллектор диаметром 630 мм, проходящий по ул. Австрийская от КНС-1 до пересечения Австрийской улицы с Европейским проспектом;

- два параллельных напорных канализационных коллектора диаметром 560 мм, проходящих вдоль ул. Австрийская от КНС-1 до точки их подключения к напорным коллекторам диаметром 315 мм, принадлежащим ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”.

Для перекачки сточных вод в КНС-1 установлены погружные насосы фирмы “Grundfos” марки S2.110.250.650.4. 66L.S.327.G.N.D производительностью 1004,4 м3/час, напором 16,4 м в. ст., 1 насос рабочий, 1 – резервный.

Все вышеперечисленные объекты сданы в эксплуатацию и принадлежат ООО “СМЭУ “Заневка”. В связи с тем, что на канализируемой территории в эксплуатацию введены всего два жилых дома фактическая производительность системы по состоянию на 01.05.15г. составляет не более 100 м3/сутки.

Следует отметить, что подключение напорных коллекторов диаметром 560 мм к коллекторам 315 мм является временным решением, которое обеспечивает работоспособность централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “СМЭУ “Заневка” до момента завершения работ по полной реализации проектных решений, а именно по реконструкции коллекторов, принадлежащих ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”. В частности, в настоящее время уже ведутся работы по перекладке напорных коллекторов с диаметра 315 мм на диаметр 630 мм и самотечного коллектора с диаметра 600 мм на диаметр 900 мм.

Узлы учета сточных вод установлены на напорных коллекторах диаметром560 мм возле КНС-1. Кроме этого планируется установить узел учета сточных вод на самотечном коллекторе диаметром 900 мм, после завершения работ по его строительству.

Одновременно, ООО “СМЭУ “Заневка” ведет работы по строительству самотечных межквартальных сетей диаметром 315, 400, 500 мм, проходящих по Европейскому проспекту, Австрийской, Английской и Немецкой улицам. Срок завершения работ 4-й квартал 2015 – 1-й квартал 2016г.г. Строительство внутриквартальных сетей канализации осуществляют застройщики кварталов: ООО “Универсал Инвест”, ООО “ЛАМ”, ООО “Полис Групп”, ООО “Тин Групп”, ООО “Инвестторг”, ООО “Прок”, ООО “Строй Плюс”. Обслуживанием внутриквартальных сетей канализации построенных домов занимаются управляющие компании.

Система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”

Подключение системы хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” к системе водоснабжения ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” осуществлено на основании договоров № 1971/11 от 18.04.11г. и № 163654/13 от 12.02.13 г. о снятии технологических ограничений, заключенных между ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. В соответствии с этими договорами, ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” гарантирует ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” возможность приема в систему водоотведения Санкт-Петербурга бытовых сточных вод в количестве 1 504,25 м3/сутки и 7 514,5 м3/сутки соответственно. Водоотведение бытовых сточных вод от объектов осуществляется на основании договора № 12-815566-ЖФ-ВО-В от 03.12.12г. на прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенного между ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Система обеспечивает водоотведение от жилых комплексов ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”, а также жилых домов ООО “Полис Групп” и ЗАО “Арсенал-1”, возводимых в 1, 2 и 3 кварталах деревни Кудрово. Фактический среднесуточный объем бытовых сточных вод, отводимых из системы хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” за первые 5 месяцев 2015 г. составило 1 315,8 м3/сутки. Существенная разница между запрошенными и фактическими объемами сточных вод объясняется тем, что в эксплуатацию сданы только часть жилых комплексов (1–7 очереди из 15 очередей строительства) ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и жилые дома ООО “Полис Групп” и ЗАО “Арсенал-1”. При этом значительная часть сданных жилых домов заселена лишь частично. Строительство сетей централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” начато в 2011г. Ввод сетей в эксплуатацию осуществляется поэтапно в соответствии с этапами сдачи жилых комплексов.

Точка подключения системы к сетям канализации Санкт-Петербурга расположена в районе пересечения Товарищеского проспекта и ул. им. Крыленко. Узел учета сточных вод расположен в точке подключения. В состав централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” по состоянию на 01.05.2015г. входят:

- внутриквартальные сети канализации диаметром 160–315 мм, отводящие сточные воды от жилых домов 1–7  очередей строительства;

- межквартальные сети канализации диаметром 315–500 мм, проложенные вокруг и внутри 1–3  кварталов, обеспечивающие отвод сточных вод от внутри-квартальных сетей канализации до канализационных насосных станций №№ 1 и 2 (КНС-1 и КНС-2);

- КНС-1 и КНС-2, принадлежащие ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и ООО “Полис Групп” соответственно;

- два напорных коллектора диаметром 315 мм от КНС-1 до КНС-2;

- два напорных коллектора диаметром 315 мм от КНС-2 до колодцев-гасителей напора включительно;

- самотечный коллектор диаметром 600 мм от колодцев-гасителей напора до врезки в сети канализации Санкт-Петербурга.

Схема отвода сточных вод следующая.

Сточные воды от потребителей поступают во внутриквартальные сети канализации, которые отводят их в межквартальные канализационные сети, из которых они направляются в КНС-1 и КНС-2. КНС-1 принимает сточные воды от жилой застройки ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”, а КНС-2 – от жилой за-стройки ООО “Полис Групп”. Затем сточные воды из КНС-1 по напорным коллекторам диаметром 315 мм перекачиваются в КНС-2, откуда, также по другим напорным коллекторам диаметром 315 мм, направляются в колодцы-гасители напора, находящиеся на территории Санкт-Петербурга. Из колодцев-гасителей напора они поступают в самотечный канализационный коллектор диаметром 600 мм, на котором установлен узел учета сточных вод, и по нему подается в канализационный коллектор ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Все сети и КНС-1, 2 построены в 2011-2014г.г. и являются собственностью ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и ООО “Полис Групп”. КНС-1 и КНС-2 выполнены в виде стеклопластиковых стаканов, оборудованных погружными насосами фирмы “Grundfos”. Производительность КНС-1 540,0 м3/час, напор 16,4 м в. ст., 1 насос рабочий, 1 – резервный. Производительность КНС-2 830,0 м3/час, 25,0 м в. ст., 2 насоса рабочих, 1 – резервный.

Сети и сооружения канализации, принадлежащие ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” эксплуатируются ООО “СМЭУ “Заневка” на основании договора на техническое обслуживание. Сети и сооружения канализации, принадлежащие ООО “Полис Групп” эксплуатируются управляющими компаниями и ООО “Полис Групп”.

Система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “Кудрово – Град”

Система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “Кудрово-Град” подключена к системе водоотведения ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” на основании договора № 2333/10 от 10.08.10г. о снятии технологических ограничений, заключенного между ООО “Кудрово-Град” и ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, и Условиями подключения № 300–28–8859/10–03 от 21.08.12г. В соответствии с этим договором, ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” гарантирует возможность приема в систему водоотведения Санкт-Петербурга бытовых сточных вод в количестве 9 098,5 м3/сутки. Система обеспечивает водоотведение от жилых домов, строящихся в микрорайоне “Новый Оккервиль” деревни Кудрово. Фактический среднесуточный объем бытовых сточных вод, отводимых из системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “Кудрово-Град” за первые 5 месяцев 2015 г. составило около 2 000 м3/сутки. Существенная разница между запрошенными и фактическими объемами сточных вод объясняется тем, что в эксплуатацию сдана только часть жилых комплексов ООО “Кудрово-Град”. При этом значительная часть сданных жилых домов заселена лишь частично. Строительство сетей централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “Кудрово-Град” начато в 2011г. Ввод сетей в эксплуатацию осуществлялся поэтапно в соответствии с этапами сдачи жилых комплексов. В настоящее время строительство магистральных межквартальных сетей водоотведения завершено. Точка подключения системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “Кудрово-Град” к самотечному канализационному коллектору диаметром 1200 мм, принадлежащего ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” и проходящего по Товарищескому проспекту, расположена в районе его пересечения с ул. им. Лопатина. Узел учета сточных вод расположен в точке подключения. В состав централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “Кудрово-Град” входят:

- внутриквартальные сети канализации диаметром 150–200 мм, отводящие сточные воды от жилых домов;

- межквартальные сети канализации диаметром 225–400 мм, проложенные внутри микрорайона, обеспечивающие отвод сточных вод от внутриквартальных сетей канализации до магистрального самотечного канализационного коллектора;

- магистральный самотечный канализационный коллектор диаметром 630–905 мм, подводящий стоки к канализационной насосной станции (КНС);

- КНС;

- два напорных коллектора диаметром 315 мм от КНС до колодцев-гасителей напора включительно;

- самотечные коллектора диаметром 315 мм от колодцев-гасителей напора до врезки в сети канализации Санкт-Петербурга.

Схема отвода сточных вод следующая. Сточные воды от потребителей поступают во внутриквартальные сети канализации, которые отводят их в межквартальные канализационные сети, из которых они направляются в магистральный самотечный канализационный коллектор, по которому поступают в КНС. Из КНС сточные воды по напорным коллекторам диаметром 315 мм направляются в колодцы-гасители напора, находящиеся на территории Санкт-Петербурга. Из колодцев-гасителей напора они по самотечным коллекторам диаметром 315 мм поступают в канализационный коллектор ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. КНС выполнена в виде стеклопластикового стакана оборудованного 4 погружными насосами: 2 насоса марки XFP 155J-CB2 производительность 333,0 м3/час и напором 25,0 м в. ст., 2 насоса марки XFP 20J-CН2 РЕ 450/6 производи-тельностью 380,0 м3/час и напором 22,3 м в. ст. Сети и сооружения канализации, принадлежат и эксплуатируются ООО “Кудрово-Град”.

Система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “ИКЕА МОС”

Подключение системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “ИКЕА МОС” к системе водоотведения ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” осуществлено на основании Технических условий № 9943–24/1–06 от 02.10.03г. и Согласования присоединения к системам коммунального водоснабжения и канализации № 11078–24/1–06-Р от 30.10.03г. выданных ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. В соответствии с ТУ и Согласованием ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” гарантирует возможность приема в систему водоотведения Санкт-Петербурга бытовых сточных вод в количестве 743,1 м3/сутки. Фактический среднесуточный объем бытовых сточных вод, отводимых из системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “ИКЕА МОС”, составляет 389,33 м3/сутки.

Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется на основании договора № 12–570311-О-ВО от 07.09.11г. на прием сточных вод и загрязняющих веществ заключенного между ООО “ИКЕА МОС” и ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “ИКЕА МОС” обеспечивает отведение сточных вод от магазина “ИКЕА” и торгово-коммерческого центра “МЕГА”. Строительство сетей централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “ИКЕА МОС” осуществлено в 2003-2005г.г. Система хозяйственно-бытового водоотведения ООО “ИКЕА МОС” подключена к самотечному канализационному коллектору диаметром 500 мм, при-надлежащему ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” и проходящего по проспекту Большевиков, в районе его пересечения с ул. им. Тельмана. Узел учета сточных вод расположен в точке подключения. В состав централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ООО “ИКЕА МОС” входят:

- наружные самотечные сети канализации диаметром 160–250 мм, принимающие сточные воды от выпусков из зданий торговых комплексов “ИКЕЯ” и “МЕГА”;

- канализационная насосная станция № 2 (КНС-2), принимающая сточные воды от наружных сетей канализации комплекса “МЕГА”;

- канализационный напорный коллектор диаметром 110 мм, подающий сточные воды от КНС-2 в магистральный самотечный канализационный коллектор диаметром 315 мм;

- магистральный самотечный канализационный коллектор диаметром 315 мм, подводящий сточные воды к канализационной насосной станции № 1 (КНС-1);

- КНС-1;

- напорный канализационный коллектора диаметром 225 мм от КНС до колодца-гасителя напора;

- самотечный коллектор диаметром 315 мм от колодца-гасителя напора до врезки в сети канализации Санкт-Петербурга.

Схема отвода сточных вод следующая. Сточные воды от потребителей поступают наружные самотечные сети канализации диаметром 160–250 мм и отводятся в магистральный самотечный канализационный коллектор диаметром 315 мм по которому поступают в КНС-1. При этом сточные воды собираемые наружными самотечными сетями канализации, расположенными вокруг комплекса “МЕГА”, сначала поступают в КНС-2 и только потом по напорному коллектору диаметром 110 мм перекачиваются в магистральный самотечный канализационный коллектор диаметром 315 мм. Из КНС-1 сточные воды по напорному коллектору диаметром 225 мм направляются в колодец-гаситель напора, находящийся на территории Санкт-Петербурга и затем по самотечному коллектору диаметром 315 мм поступают в канализационный коллектор ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Сети и сооружения системы хозяйственно-бытового водоотведения принадлежат и эксплуатируются ООО “ИКЕА МОС”.

Система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “Победа Моторс”

Подключение системы хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “Победа Моторс” к системе водоснабжения ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” осуществлено на основании Технических условий № 50/11-17–3233/06–1 от 20.07.06г. выданных ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. В соответствии с Техническими условиями ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” гарантирует возможность приема в систему водоотведения Санкт-Петербурга бытовых сточных вод в количестве 14,5 м3/сутки. Водоотведение от объектов ЗАО “Победа Моторс” осуществляется на основании договора № 12–576433-О-ВО от 19.08.13г. на прием сточных вод и загрязняющих веществ заключенного между ЗАО “Победа Моторс” и ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Система обеспечивает водоотведение сточных вод от салона по продаже автомашин “Автополе” и сервисного центра по обслуживанию автомашин. Строительство сетей централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “Победа Моторс” осуществлено в 2008-2010г.г. Система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “Победа Моторс” подключена к самотечному канализационному коллектору диаметром 500 мм, при-надлежащему ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” и проходящего по проспекту Большевиков, в районе его пересечения с ул. им. Тельмана. Узел учета сточных вод расположен в точке подключения. В состав централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “Победа Моторс” входят:

- наружные самотечные сети канализации диаметром 200 мм, принимающие сточные воды от выпусков из зданий и отводящие их на КНС;

- канализационная насосная станция (КНС), принимающая сточные воды от наружных сетей канализации комплекса и подающая их в напорный коллектор;

- напорный канализационный коллектора диаметром 250 мм от КНС до колодца-гасителя напора;

- самотечный коллектор диаметром 250 мм от колодца-гасителя напора до врезки в сети канализации Санкт-Петербурга.

Схема отвода сточных вод следующая. Сточные воды от потребителей поступают наружные самотечные сети канализации диаметром 200 мм и отводятся в КНС. Из КНС они по напорному коллектору диаметром 225 мм направляются в колодец-гаситель напора, находящийся на территории Санкт-Петербурга и затем по самотечному коллектору диаметром 250 мм поступают в канализационный коллектор ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Канализационная насосная станция оборудована двумя насосами производства фирмы “Grundfos” марки SEV 80.80.110.2. производительностью 90,0 м3/час и напором 43,5 м в. ст. Сети и сооружения системы хозяйственно-бытового водоотведения принадлежат и эксплуатируются ЗАО “Победа Моторс”.

Система хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “СМУ-53”

Водоотведение объектов ЗАО “СМУ-53” (с 01.10.13г. ЗАО “Отрада”) осуществляется на основании договора № 15–91819/10-О от 18.02.08г. на прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенного между ЗАО “СМУ-53” и ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. В соответствии с Договором ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” гарантирует возможность приема в систему водоотведения Санкт-Петербурга бытовых сточных вод в количестве 23,0 м3/сутки. Фактическое водоотведение составляет 1,64 м3/сутки. Система обеспечивает нужды производственно-складской площадки ЗАО “СМУ-53”. Строительство сетей системы водоотведения ЗАО “СМУ-53” осуществлено в 2006-2007г.г. Точка подключения системы к сетям канализации Санкт-Петербурга расположена в районе пересечения Товарищеского проспекта и ул. им. Крыленко. Узел учета сточных вод расположен в точке подключения. В состав централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО “СМУ-53” входят: наружные внутриплощадочные самотечные сети канализации диаметром 200 мм, принимающие сточные воды от выпусков из зданий и подающие их в магистральный самотечный коллектор диаметром 500 мм; магистральный самотечный коллектор диаметром 500 мм, проходящий от внутриплощадочные самотечные сетей канализации до врезки в сети канализации Санкт-Петербурга. Большой диаметр коллектора обусловлен тем, что в него же сбрасываются ливневые сточные воды, поступающие с площадки по системе ливневой канализации. Сети является собственностью и эксплуатируется ЗАО “СМУ-53”.

Система хозяйственно-бытового водоотведения зоны “Янино”

Централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения зоны “Янино” обеспечивает водоотведение сточных вод от жилой застройки и производственно-складских зон, расположенных в городском поселке Янино-1. Деревни Янино-2, Суоранда, Хирвости и поселок при железнодорожной станции Пятый километр централизованных систем хозяйственно-бытового водоотведения не имеют. Сети и сооружения водоотведения, находящиеся в собственности МО “За-невское сельское поселение”, эксплуатируются ООО “СМЭУ “Заневка” на основании договора аренды № 111/10 от 16.09.10г., заключенного на 25 лет. ООО “СМЭУ “Заневка” осуществляет водоотведение от объектов в зоне “Янино” на основании договоров, заключенных с ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”: № 124986/12 от 10.01.13 г. о снятии технологических ограничений на подключение к централизованной системе водоснабжения г. Санкт-Петербург (разрешенный объем водопотребления в количестве 26 076,15 м3/сутки, расход воды на наружное пожаротушение 80 л/с); № 11-602613-О-ВО-В от 27.12.11г. на прием сточных вод и загрязняющих веществ в количестве 1 959 828,24 м3/год, 163 319,02 м3/сутки, 5 444,0 м3/сутки (Том 3, “Графические материалы и приложения”, Приложение № 7). Среднесуточное водоотведение из системы водоотведения, эксплуатируемой ООО “СМЭУ “Заневка”, и отводящей сточные воды из зоны “Янино” составляет 2 569,5 м3/сутки, а фактическая реализация 1 502,9 м3/сутки. То есть, поступление в систему водоотведения неучтенных объемов сточных вод в среднем составляет 1 066,6 м3/сутки или 41,5%. Такой большой объем неучтенных сточных вод образуется в связи с попаданием в систему через люки колодцев и поврежденные трубопроводы ливневых и дренажных вод, а также незаконных подключений.

Точкой подключения для системы водоотведения зоны “Янино” является колодец Х41 на главном магистральном самотечном канализационном коллекторе диаметром 900 мм, который проходит от границы жилой застройки городского поселка Янино-1 по территории деревни Заневка и подключается к сетям ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” в районе проспекта Косыгина. Коллектор принадлежит МО “Заневское сельское поселение” и обслуживается ООО “СМЭУ “Заневка”.

Схема отвода сточных вод следующая. Сточные воды от новой жилой застройки в районе Янино-Восточный (жилой комплекс ООО “ЛСТ Девелопмент”) по внутриквартальным сетям поступают в межквартальные самотечные коллектора диаметром 600–800 мм и далее в КНС-5 (КНС ЛСТ). Из КНС-5 они по двум напорным коллекторам диаметром 450 мм подаются в колодцы-гасители напора, находящиеся у торгового центра “Парадиз”, и после них поступают в самотечный канализационный коллектор диаметром 600 мм, идущий к КНС-1. Сточные воды от жилых домов №№ 13-15 по ул. Новая, а также Янинской средней школы и жилого дома ООО “НСК”, по внутриквартальным сетям поступают на канализационную насосную станцию № 2 (КНС-2) и далее по напорному коллектору диаметром 159 мм подаются в напорный коллектор диаметром 450 мм, идущий от КНС-5 (КНС ЛСТ) к колодцу-гасителю напора. Таким образом, сточные воды от КНС-5 и КНС-2 совместно поступают в самотечный канализационный коллектор диаметром 600 мм, идущий к КНС-1. В этот же коллектор по внутриквартальным сетям поступают сточные от близлежащей жилой застройки, находящейся на ул. Новая и Заневская. Из КНС-1 сточные воды по напорному коллектору диаметром 159 мм подаются в колодец-гаситель напора, находящийся возле колодца Х41 и затем сливается в этот колодец. Сточные воды от микрорайона “Военный городок”, котельной №40, завода “Луч” по внутриквартальным сетям поступают на канализационную насосную станцию № 3 (КНС-3) и далее по напорному коллектору диаметром 159 мм подаются в колодец-гаситель напора, находящийся возле колодца Х41. Следует отметить, что на участке от КНС-3 до КНС-1 напорный коллектор идет в две нитки диаметром 159 мм, а затем они объединяются в одну нитку. Своя КНС имеется также в коттеджной застройке НЖК. Сточные воды от нее по двум напорным коллекторам диаметром 110 мм подаются в колодец-гаситель напора и затем сливаются в КНС-1.

Основной КНС, подающей сточные воды из производственно-складской зоны “Янино” в самотечный канализационный коллектор диаметром 900 мм, является КНС ГУП “МПБО-2”. Подача сточных вод производится в колодец-гаситель напора Х39, находящийся на самотечном канализационном коллекторе диаметром 900 мм, по двум напорным коллекторам диаметром 315 мм. В эти же напорные коллектора диаметром 315 мм подключены напорные коллектора от КНС ООО “Логистического парка Янино” и ООО “Горизонт”. Кроме этого, в самотечные сети канализации, находящиеся на территории ГУП “МПБО-2”, по напорным кол-лекторам поступают сточные воды от ООО “Конкорд”, ЗАО “Агрофирма “Выборжец”, ООО “КНК”. Таким образом, в состав централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения зоны “Янино” входят:

- внутриквартальные сети канализации диаметром 110–200 мм, отводящие сточные воды от жилых домов и других объектов;

- межквартальные самотечные сети канализации диаметром 250–800 мм, обеспечивающие отвод сточных вод от внутриквартальных сетей канализации до КНС;

- КНС №№ 1, 2, 3, 5, а также другие КНС, находящиеся в собственности предприятий;

- напорные коллектора диаметрами 110–450 мм, проходящие от различных КНС до точек их подключения.

Эксплуатацией всех сетей и сооружений системы хозяйственно-бытового водоотведения в зоне “Янино” занимается ООО “СМЭУ “Заневка”. Помимо системы хозяйственно-бытового водоотведения, эксплуатируемой ООО “СМЭУ “Заневка”, собственные внеплощадочные и внутриплощадочные системы водоотведения имеют такие организации как ГУП “МПБО-2”, ЗАО “Агрофирма “Выборжец”, ООО “Комбинат питания “Конкорд”, ООО “Заневский терминал”, ООО “Складской комплекс Янино”, ООО “Янино Центр”, ООО “Гори-зонт”, ООО “Логистический парк Янино”. Эксплуатацией всех этих систем занимаются сами предприятия.

Как видно из таблицы, большая часть объектов, построенных в конце 80-х годов прошлого века, физически и морально устарели, не обеспечивают пропуск возрастающих объемов сточных вод и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Часть из них уже частично реконструирована ООО “СМЭУ “Заневка” в 2011–2012 гг. (износ 4,6%). В конце 2014 - начале 2015г.г. в районе Янино-Восточный (территория ООО “ЛСТ Девелопмент”) построены новые межквартальные канализационные сети диаметром 600–800 мм, КНС-5 и напорный коллектор диаметром 450 мм от нее до колодцев-гасителей напора у т/ц “Парадиз”. Ведется реконструкция (фактически новое строительство) самотечного канализационного коллектора вдоль улицы Новая с диаметра 200 мм на диаметр 630 мм. Все эти объекты строятся за счет Инвестиционной программы и по завершению строительства перейдут в собственность ООО “СМЭУ “Заневка”. В 2011г. проведена модернизация оборудования на КНС-1 и КНС-2. На обеих КНС было установлено по 2 (1 рабочий, 1 резервный) новых насоса фирмы Gorman-rupp марки V6A60-B производительностью от 100 до 200 м3/час (в зависимости от мощности устанавливаемого двигателя) и напором 20,0 м в. ст.

Срочная реконструкция требуется КНС-3, построенной в 1979г. и имеющей высокую степень износа.

На КНС-3 установлены 2 насоса, один из которых марки СМ 100-65-200-4 производительностью 50,0 м3/час и напором 12,5 м в. ст., а второй марки СМ 100-65-250-4 производительностью 50,0 м3/час и напором 20,0 м в. ст. Во вновь построенной КНС-5 (КНС ЛСТ) установлены 2 насоса марки Grundfos S2.110.250.650.4.66L.S.327. G.N.D. производительностью 1 000,8 м3/час и напором 16.4 м в. ст.

На КНС ГУП “МПБО-2” установлены 2 насоса фирмы “FLUGHT” производительность по 650,0 м3/час и напором 25,0 м в. ст., мощность двигателей 105 квт.

Следует отметить, что большинство внутриквартальных сетей водоотведения в городском поселке Янино-1 строились совхозом “Выборгский” и другими застройщиками без их надлежащего оформления и были переданы МО “Заневское сельское поселение” собственниками сетей без надлежащей технической документации, технических и кадастровых паспортов. В связи с этим, точных планов прохождения сетей по территории поселения на момент их передачи в аренду ООО “СМЭУ “Заневка” не было. В настоящее время ООО “СМЭУ “Заневка” проводит реконструкцию сетей и одновременно занимается созданием планов сетей. Общая протяженность сетей канализации зоны “Янино” составляет 13,1 км, износ – 80%.

Система хозяйственно-бытового водоотведения зоны “Заневка”

Систему хозяйственно-бытового водоотведения зоны “Заневка” можно условно разделить на две эксплуатационные зоны: “Южную”, которая находится южнее железной ветки Заневский пост – Янино-1, разделяющей деревню Заневка на две части, и “Северную”, находящуюся севернее железной дороги. “Южная” эксплуатационная зона обеспечивает водоотведение от жилой застройки в южной части деревни Заневка. “Северная” эксплуатационная зона обеспечивает водоотведение производственно-складских зон, расположенных между Колтушским шоссе и железнодорожной веткой. Водоотведение бытовых сточных вод от жилых домов в “Южной” зоне (деревня Заневка) производится в систему производственно-бытовой канализации Северной водопроводной станции принадлежащей ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Для этого по территории деревни Заневка проложены канализационные сети диаметром 150–300 мм. Особенностью данных сетей является то, что все они официально бесхозные. Исторически обслуживанием этих сетей в случае аварийных ситуаций занимается ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Схема прохождения существующих сетей водоснабжения в деревне Заневка приведена в Томе 3 “Графические материалы и приложения”, Шифр 2015-ПИР-637-3, лист 9. По состоянию на май 2015г. ГУП “Водоканал” имеет 11 договоров на прием сточных вод и загрязняющих веществ с потребителями, расположенными в “Южной” эксплуатационной зоне деревни Заневка.

Водоотведение бытовых сточных вод от торговых и логистических комплексов, расположенных вдоль Колтушского шоссе, осуществляется в главный магистральный канализационный коллектор диаметром 900 мм, проходящий по их территории вдоль Колтушского шоссе из деревни Янино-1 в Санкт-Петербург. Прием бытовых сточных вод в этот коллектор осуществляется на основании договора № 11–602613-О-ВО от 27.12.11г. на прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенного между ООО “СМЭУ “Заневка” и ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. В 2014г. ООО “СМЭУ “Заневка” за счет средств Инвестиционной программы провела работы по реконструкции первого участка главного магистрального канализационного коллектора протяженностью 543,0 м и диаметром 900 мм.

4.7.4.10. Основные выводы

1. Существующие системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения не в состоянии обеспечить растущие потребности МО “Заневское сельское поселение” и требуют интенсивного развития и реконструкции.

2. Большой объем неучтенных расходов питьевой воды, а также поверхностных и дренажных сточных вод, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации, влекут за собой значительные эксплуатационные затраты.

3. Значительный износ основных фондов и недостаток средств на капитальный ремонт не позволяет в достаточном объеме производить замену аварийных участков трубопроводов и выполнять работы по герметизации канализационных сетей.

4. Низкий уровень приборного учета питьевой воды и сточных вод ведет к значительным непроизводительным затратам.

5. Системы коммунального водоснабжения в зонах “Кудрово”, “Янино” и “Новосергиевка” не обеспечивают полный охват населения централизованным водоснабжением и гарантированной бесперебойной подачей воды, особенно на цели пожаротушения.

6. Системы хозяйственно-бытового водоотведения недостаточно развиты и не в полной мере охватывают потребителей услугой централизованного водоотведения.

7. Схемы, водоснабжения и водоотведения, разработанные ООО “СМЭУ “Заневка” и ЗАО “СМУ-303” в 2013г. и базировавшиеся на градостроительной документации 2010-2012г.г., не в полном объеме учитывали потребности поселения в развитии систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения.

8. Отсутствие актуализированных Схем и программ комплексного развития коммунальных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения поселения не позволяет вести плановое развитие этих систем.

3.8.5. Связь

В настоящее время Заневское сельское поселение частично телефонизировано.

3.8.6. Места погребения

Полномочия в области оказания ритуальных услуг переданы администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с заключенным межмуниципальным соглашением.

На территории поселения расположено одно кладбище (западнее деревни Суоранда), территориальный ресурс которого исчерпан.

3.8.7. Обращение с отходами

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами в ЕПД для жителей Всеволожского района

С октября 2019 на территории Всеволожского района запущена реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Исполнителем услуги является АО “Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области” – региональный оператор, а начисления по услуге осуществляет Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области на основании информации, переданной от исполнителя.

3.9. Планировочные ограничения и зоны с особыми условиями использования территории

3.9.1. Санитарно-защитные зоны

В случаях, когда санитарно-защитные зоны не установлены, сведения о их предполагаемых размерах используются как планировочные ограничения при принятии решения о размещении объектов местного значения или установлении границ и параметров функциональных зон.

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Границей жилой застройки является линия, ограничивающая размещение жилых зданий, строений, наземных сооружений и отстоящая от красной линии на расстояние, которое определяется градостроительными нормативами.

Красная линия отделяет территорию улично-дорожной сети от остальной территории города. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий – и натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

-	обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

-	создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

-	организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и метрополитена устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитное поле и другие).

В соответствии с СП 42.13330.2016 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II, III категорий до застройки необходимо принимать не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки – 50; для дорог IV категории – соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов принимаются в соответствии с приложениями 1–6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

В большинстве случаев санитарно-защитные зоны существующих объектов не установлены в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. При подготовке материалов проекта использовались сведения о нормативных значениях санитарно-защитных зон для предприятий соответствующего класса опасности. Аналогичный подход применен к планируемым к размещению объектам, являющимся источниками негативного воздействия.

В таблице 12 представлены сведения о действующих предприятиях, являющихся источником негативного воздействия

Таблица 12. Перечень предприятий, являющихся источником негативного воздействия

| №№ п/п | Наименование объекта | СЗЗ м | Класс опасности | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленные объекты |  |  |  |
| 1 | Эксплуатационно-производственная база ООО “Нева-Найл” – производство метизных изделий (около деревни Янино-1) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5-III-9 |
| 2 | ГУП “Завод МПБО-2” -мусоропереработка (около деревни Янино-1) | 500 | II | СЭЗ №47.01.02. 000.Т 000 556.12.06 от 06.12.2006 г. |
| 3 | ООО “Янинский деревообрабатывающий завод” (около деревни Янино-1) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5-III-4 |
| 4 | ООО “Оптен Кабель” – производство кабельной продукции (деревня Суоранда) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.2-IY-2 |
| 5 | ЗАО “Бетомикс ЛО” – изготовление и доставка бетона (около деревни Янино-1) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4-IY-5 |
| 6 | Завод по производству асфальтобетона ООО ”Дормикс” (около деревни Янино-2) | 500 | II | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4-II-2 |
| 7 | ЗАО ТПКХ “Заря” – изготовление щитовых домов (деревня Заневка) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5-IY-2 |
| 8 | ООО “Стройкомплект Санкт-Петербург” – изготовление и продажа пиломатериалов (7-й км автодороги Санкт-Петербург-Колтуши) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5-IY-2 |
| 9 | ЗАО “Пигмент” – хранение и транспортировка лакокрасочных материалов (около деревни Янино-1) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14-III-4 |
| 10 | ЗАО “Контейнершипс” – грузовые перевозки (около деревни Янино-1) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-III-5 |
| 11 | ЗАО “СМУ-53” – база строительной компании (деревни Кудрово) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-2 |
| 12 | ОАО “Ремонтный завод радиоэлектронной техники “Луч” (деревня Янино-1) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-2 |
| 13 | Пищевой производственный комплекс ООО “Комбинат питания “Конкорд” | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8-Y-7 |
|  | Сельскохозяйственные объекты |  |  |  |
| 14 | АОЗТ “Выборгское” – овощемолочное производство (деревня Янино-1) | 100 | IY | СЭЗ №47.01.02. 000.Т 000 072.02.10 от 26.02.2010 г. |
| 15 | ООО “Сельская артель “Янино” – сельское хозяйство (деревня Янино-1) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11-IY-1 |
| 16 | Фермерское хозяйство (деревня Новосергиевка) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11-IY-1 |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 17 | Автозаправочная станция “Балттрейд Санкт-Петербург” (деревня Суоранда) | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-8 |
| 18 | Автозаправочная станция “Petrol” (деревня Суоранда) | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-8 |
| 19 | Автозаправочная станция “Татнефть” (деревня Суоранда) | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-8 |
| 20 | Гаражи общей площадью 32,5 га |  |  |  |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 21 | Расходный склад жидкого хлора емкостью 200 т Правобережный Водоканал филиал ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” (деревня Заневка) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14-III-4 |
| 22 | Газораспределительная станция “Восточная” (на юго-востоке от деревни Заневка) | 250 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Приложение 1 |
| 23 | Трансформаторная подстанция ПС 330 кВ №1 “Восточная” (на северо-востоке от деревни Новосергиевка) | 300 |  | СЭЗ №47.01.02. 000.Т 0000 77.03.10 от 02.03.2010 г. |
| 24 | Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ №335 “ИКЕА-Кудрово” (деревня Кудрово) | 100 |  | по аналогу |
|  | Объекты специального назначения и прочие объекты |  |  |  |
| 26 | Кладбище севернее деревни Суоранда | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-2 |
| 27 | Зональный центр кинологической службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области – служебное собаководство (деревня Янино-1) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.15-IY-6 |

В результате анализа сведений о нормативных значения санитарно-защитных зон установлено, что часть существующей жилой застройки, а также часть планируемой жилой застройки расположены в границах нормативных санитарно-защитных зон существующих и планируемых предприятий.

3.9.2. Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

При отсутствии зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

-	для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

-	для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

3.9.3. Придорожные полосы

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

-	семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

-	пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

-	двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;

-	ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

-	ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье – технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

В границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования отсутствуют объекты, размещение которых в таких зонах не допускается. При этом действующим генеральным планом предусмотрено строительство в таких зонах, которое на дальнейших стадиях реализации генерального плана потребует согласования с собственниками автомобильных дорог. Кроме того, параметры таких функциональных зон должны быть приведены в соответствие с ограничениями использования территории в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования.

3.9.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

-	до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

-	от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

-	от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

-	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-	размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

-	размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

-	сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

-	разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

-	централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

-	сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

-	локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

-	сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

На отдельных территориях поселения в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов водного фонда расположена существующая застройка, параметры которой не соответствуют режиму использования указанных зон с особыми условиями использования территории. Преимущественно это индивидуальная жилая застройка.

3.9.5. Охранные зоны

Охранные зоны объектов энергетики

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

-	набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

-	размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

-	находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

-	размещать свалки;

-	производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

-	размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

-	складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

-	устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

На некоторых территориях в границы охранных зон объектов электроснабжения попадает существующая застройка. Это преимущественно индивидуальная жилая застройка.

Охранные зоны трубопроводов

На территории Заневского городского поселения расположены газопроводы, являющиеся частью системы межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей.

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

-	строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

-	сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

-	разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

-	перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

-	устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

-	огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

-	разводить огонь и размещать источники огня;

-	рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

-	открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

-	набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

-	самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная перечисленными выше пунктами, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

В границах охранных зон объектов газоснабжения отсутствуют объекты, размещение которых в таких зонах не допускается.

Охранные зоны железных дорог

Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта принимает решение об установлении границ охранной зоны в двухмесячный срок со дня подачи заинтересованной организацией:

а) заявления с описанием предполагаемых к установлению в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил запретов или ограничений;

б) описания местоположения границ охранной зоны, составляемого с учетом норм расчета охранных зон, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

Решение Федерального агентства железнодорожного транспорта об установлении границ охранной зоны должно содержать установленные в соответствии с пунктом 10 Правил установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог запреты или ограничения. К решению прилагается описание местоположения границ охранной зоны.

Копия указанного решения направляется заинтересованной организации в недельный срок со дня его принятия.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Установление знаков, обозначающих границы охранных зон, производится заинтересованной организацией.

Постановка земельных участков, расположенных в границах охранных зон, на государственный кадастровый учет осуществляется по заявлению заинтересованной организации или уполномоченного ею лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящий момент на территории Заневского городского поселения охранные зоны железных дорог не установлены.

3.9.6. Зоны затопления и подтопления

На момент подготовки настоящего проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения зоны затопления и подтопления не установлены.

3.9.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с п. 5 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ и на основании Положения о комитете по природным ресурсам Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 31.07.2014 № 341 комитетом в границах Заневского городского поселения установлены границы зон санитарной источников питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», распоряжение от 21.04.2008 № 276.

Мероприятия по организации, режиму содержания и охране территорий в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений определяются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу для подземных источников:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Для поверхностных источников водоснабжения:

Мероприятия по первому поясу:

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Мероприятия по второму поясу

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.9.8. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

На территории поселения вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций на следующих объектах:

-	Последствия от аварии на радиационно-опасных объектах на сопредельной территории к поселению.

-	Аварии на системах жизнеобеспечения;

-	Пожароопасные объекты, на которых возможно возникновение пожаров различной степени сложности (газопроводы, АЗС и др.)

-	Аварии при перевозке на транспорте.

Аварии на радиационно-опасных объектах

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ). На ближайшей территории к поселению с юго-восточной стороны располагается радиационный-опасный объект: “Санкт-Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова” (радиационный опасный объект 3 класса опасности. Реактор ВВР-М (уран235)-8,5кг).

При аварии на ПИЯФ, выбросе на уровне 5% накопленных в реакторе ВВР-М продуктов деления из трубы вентилятора суммарная доза, облучения при неблагоприятных ветрах может достичь значений 0,05–2,5 бэр. Через два часа, от момента гипотетической аварии, после медленного прохождения облака, мощность дозы упадет на несколько порядков. Загрязнение территории будет в виде равномерного распределения, которое не представляет серьезной опасности, но если предположить локализацию концентрации, то часть территории в 2–5 км2 может оказаться непригодной для хозяйственной деятельности без ее дезактивации. Размеры зоны вероятного распространения радиоактивными веществами – от 5 до 200 км2.

ЛАЭС (Ленинградская атомная электростанция). При аварии на ЛАЭС зона заражения распространится на всю территорию Гатчинского муниципального района.

При аварии с разрушением ядерного реактора на ЛАЭС зона заражения от внутреннего облучения может быть глубиной до 200 км, все население поселения попадет в зону заражения. Для детей радиационная доза составит 70 бэр, для взрослых в 2.7 раза меньше.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Результатом аварии в системе жизнеобеспечения является интенсивное воздействие на природную среду, главным образом на подземные воды и уровень грунтовых вод. Чрезвычайные ситуации в этой системе обусловлены высокой степенью износа основных производственных фондов. В таких условиях любой объект канализационной системы рассматривается как источник загрязнения подземных вод, а водопроводные сети – участки утечек и повышенного питании грунтовых вод.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связано в основном с:

-	аномальными метеорологическими явлениями;

-	общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

-	недостаточной защищенностью значительной части технологического оборудования;

-	невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

-	общим снижением уровня технологической дисциплины.

Наибольшее количество аварийных ситуаций на коммунальных системах теплового и энергетического жизнеобеспечения ожидается в зимние месяцы. На электроэнергетических системах – в ноябре-феврале (обледенение ВЛ) при сильных морозах и западном – северо-западном направлениях ветров,

Аварии на взрывопожароопасных объектах.

Взрывопожароопасные объекты – это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д и трубопроводный транспорт.

При авариях с возгоранием нефтяного разлития возможно воздействие на людей, оказавшихся вблизи места аварии. При этом основным видом поражения будет термическая радиация пожара.

Вторым фактором, воздействующим на людей при пожаре, являются токсичные продукты горения нефти. При пожаре разлития происходит массовый выброс угарного газа, диоксида серы, двуокиси азота, сажи, углекислого газа, а также продуктов термического пиролиза нефти. Рассеяние этих веществ в атмосфере, как правило не приводит к летальным исходам среди населения, но может потребовать эвакуацию населения в случае временного превышения ПДК. Как правило, зона превышения ПДК имеет размер от 200 до 500 м в зависимости от условий состояния атмосферы.

На территории предприятия имеется своя пожарная служба, отвечающая за безопасность. Численностью 8 чел. и дежурной смены предприятия.

При развитии наиболее опасного сценария аварии, по перегрузке светлых нефтепродуктов радиус безопасности для человека составит 183метра от емкостей хранения нефтепродуктов (для 2 ой очереди) и 16 метров от перекачивающих насосов (для 1 ой очереди).

Автозаправочные станции

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС:

а) из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной безопасности, электробезопасности;

б) по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

в) при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

г) от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварии или пожара;

д) от проливов горючего при заправке автомобилей;

е) в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

ж) в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

з) из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

и) при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Возникновение аварийных ситуаций и их развитие с переходом в пожар происходит:

а) при взрыве паровоздушной смеси паров горючего и воздуха, и образования обширного фронта разрушений и пожара. В результате происходит разрушение сооружений АЗС и поражение людей;

б) в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

в) из-за обрывов раздаточных пистолетов, при нарушении технологии заправки автомобилей;

г) после воспламенения систем автомобилей, находящихся на территории АЗС;

д) в случае пожара при аварии вблизи АЗС и распространении фронта пламени или ядовитых веществ по направлению к АЗС;

е) в результате нарушения технологического режима или неисправности КИП с неконтролируемым выходом нефтепродукта из резервуара.

В результате расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий при наиболее серьезных вариантах максимальное количество вещества, которое будет участвовать в аварии, составит 30 т. Зона действия поражающих факторов при данном сценарии развития аварии и пожара ограничивается территорией АЗС. При взрыве резервуаров горючее может попасть в кювет, проходящий вдоль территории АЗС. При данном сценарии аварии на персонал, население и окружающую среду будут воздействовать следующие поражающие факторы:

-	ударная волна;

-	избыточное давление;

-	тепловое излучение, в том числе воздействие открытого пламени;

-	обрушение сооружений и оборудования;

-	загрязнение нефтепродуктами почвы.

Граница зоны разлива нефтепродуктов ограничивается наличием обваловки места слива нефтепродуктов.

В этом инциденте могут погибнуть до 2-х человек, число пострадавших может достигать 7 человек.

Вероятность ожидаемого количества пострадавших среди персонала в результате опасного события равна 1 х 10–6, а вероятность ожидаемого количества пострадавших среди населения и персонала 4 х 10–5.

Ввиду высокой повторяемости технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех АЗС необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

5.9.4. Аварии на транспорте

На территории Заневского городского поселения могут произойти чрезвычайные ситуации на транспорте, связанные с:

-	авариями на автодорогах;

-	авариями с пассажирскими и товарными поездами;

-	комбинированными автомобильно-железнодорожными авариями;

-	авариями на транспорте с выбросом АХОВ

Транспортные аварии потенциально возможны на Октябрьской железной дороге (Санкт-Петербург-Псков), федеральной автомобильной трассе (Е95, Санкт-Петербург-Псков). А также региональных дорогах, пересекающих территорию поселения, так как по ним могут осуществляться транзитные перевозки опасных химических, нефтяных веществ.

По железной дороге осуществляется перевозка грузов различных наименований, а также перевозка в цистернах АХОВ, нефтепродуктов. Возникновение эксплуатационно-технических неисправностей в подвижном составе и железнодорожном полотне или нарушение правил перевозки потенциально опасных грузов может привести к возникновению и развитию на территории Заневского городского поселения чрезвычайных ситуаций, представляющих особую опасность для населения при развитии их вблизи населенных пунктов.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

-	низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

-	неровное покрытие, трещины, ямы;

-	несоответствие параметров дороги (в т. ч. и радиусов кривых в плане) ее техническим категориям.

Необходим контроль за техническим состоянием дорожного покрытия и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Увеличение интенсивности движения и изношенность транспортной инфраструктуры создают опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному и железнодорожному транспорту, перевозящему взрывоопасные (бензин, сжиженные углеводородные газы) и химически опасные вещества.

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т. е. объема перевозок.

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

Аварии с разливом взрывопожароопасных грузов возможны в случае транспортных происшествий и нарушения технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. Радиус поражения при чрезвычайной ситуации может составить от 100 м до 300 м.

Наиболее тяжелые последствия для населения, как правило, представляют аварии при транспортировке АХОВ по железной дороге и автомобильным транспортом. При перевозке АХОВ по железной дороге наиболее характерными видами аварий являются частичная и полная разгерметизация емкостей с АХОВ с образованием локальных зон и участков заражения. Перевозка АХОВ автомобильным транспортом осуществляется в меньших объемах, но при нарушении технологии и мер безопасности возможны локальные выбросы и утечки ядовитых веществ из автомобильных и технологических емкостей и образование локальных очагов поражения.

Аварии и катастрофы на транспорте, как правило, приводят к тяжелым последствиям для пассажиров, а также лиц, оказавшихся в районах катастрофы. По своей катастрофичности и тяжести последствий можно выделить, в первую очередь, аварии и катастрофы с пассажирскими поездами и пассажирскими воздушными судами.

3.9.9. Объекты культурного наследия

На территории Заневского городского поселения расположены объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе:

-	братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг., где захоронен Герой Советского Союза Ржавский Никита Харитонович (1916-1944) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, Пундоловское кладбище, з/у № 10 Г а, в качестве объекта культурного наследия регионального значения (рег. № 471711086840005), границы территории утверждены приказом комитета по культуре от 27.10.2014 № 01-03/14-102, проект зон охраны не разрабатывался;

-	братское захоронение советских воинов и моряков КБФ, погибших в 1941-1943 гг.. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, поселок при железнодорожной станции Пятый километр, з/у № 10 Г а, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (рег. № 471711086830005), границы территории утверждены приказом комитета по культуре от 27.10.2014 № 01-03/14-103, проект зон охраны не разрабатывался;

Памятник танкисту по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, деревня Новосергиевка, не включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия, а также не отнесен к выявленным объектам культурного наследия, расположенным на территории Ленинградской области.

Согласно статье 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ, территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, должны содержать графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего Федерального закона.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка устанавливается в ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ, а именно:

-	на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

-	на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

-	на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” и статью 15 Федерального закона “О государственном кадастре недвижимости” определено понятие “защитные зоны объектов культурного наследия” (статья 34.1 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию, объекта культурного наследия. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследовании с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, технический заказчик (застройщик) указанных работ, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ, проводится государственная историко-культурная экспертиза.

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ “О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым ст. 28, абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ);

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ до начала проведения земляных, строительных и иных работ на земельных участках, в отношении которых у органа охраны объектов культурного наследия отсутствуют сведения об отсутствии на данной территории выявленных объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, заказчик таких работ обязан:

-	обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

-	предоставить в орган охраны объектов культурного наследия документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия органом охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

-	разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

-	получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в орган охраны объектов культурного наследия на согласование;

-	обеспечить реализацию согласованной органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Объекты, включенные в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, охраняются в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года (далее – Конвенция). В соответствии с поручением Президента Российской Федерации № Пр-571 по итогам заседания Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, состоявшегося 25.12.2015, обеспечение соблюдения положений Конвенции, а также решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов культурного наследия, расположенных на территории Российской Федерации, возложено на Правительство Российской Федерации. На территории Заневского городского поселения расположен объект ЮНЕСКО “Дорога на Колтуши – Колтушское шоссе”, являющийся частью объекта всемирного наследия: “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации “Дорога на Колтуши – Колтушское шоссе” (автомобильная дорога регионального значения “Санкт-Петербург – Колтуши”) охраняется как направление.

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

3.10. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области № 420–2-4-3 от 26.02.2010г. (Приложение №4), определено, что осваиваемая территория в соответствии со СНиП 2.01.51-90 попадает в зону сильного радиоактивного заражения и зону световой маскировки.

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- для наземных зданий и сооружений при сильном разрушении – разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей. Поражение большей части находящихся в здании людей. Возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов;

- опасное радиоактивное заражение (на ее внешней границе – 1 200 рад, а на внутренней границе – 4 000 рад), что представляет опасность проживающего на территории населения;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- для подземных сетей коммунального хозяйства при сильном разрушении – деформация и разрывы трубопроводов в отдельных местах, повреждаются стыки, образуются трещины, нарушаются фланцевые соединения.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.

Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями техногенного характера рассматриваются:

- пожары;

- аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;

- аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах;

- аварии на транспорте.

В качестве наиболее опасных природных процессов, характерных для данного района строительства, способными стать источниками ЧС, являются:

- грозы;

- сильные ветры;

- сильные морозы;

- снегопады;

- ливни;

- крупный град;

- гололед.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в проекте генерального плана Заневского городского поселения предусмотрено:

- обеспечение жилых, производственных и общественно-деловых зон телефонной связью, радиосвязью и телевизионным вещанием, системой диспетчеризации для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, для связи со службами спасения;

- обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания;

- обеспечение устойчивости использования источников водоснабжения, в том числе:

- обеспечение условия беспрепятственной экстренной эвакуации населения с территории поселения из жилых районов на загородные дороги не менее чем в двух направлениях по магистральным улицам районного и местного значения;

- обеспечение условий организации беспрепятственного подъезда сил и средств спасательных подразделений для ликвидации чрезвычайных ситуаций не менее чем с двух направлений.

3.10.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

3.10.1.1. Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров является причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

3.10.1.2. Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве это ошибки персонала, отказы оборудования, а также отказы (разрушения) коммуникаций.

3.10.1.3. Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области №420–2-4-3 от 26.02.2010г. (приложение №4), рядом с территорией проектирования расположены потенциально опасные объекты:

- Северная водопроводная станция Производственно-эксплуатационного управления “Восток” Правобережного Водоканала филиала ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” – 4 класс опасности;

- Цех расходного склада жидкого хлора Управления логистики Правобережного Водоканала филиала ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” – 2 класс опасности;

- Водоочистные сооружения МП “Водоканал” г. Всеволожск – 5 класс опасности;

- АЗС;

- Котельная.

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”.

3.10.1.4. Аварий на транспорте

Автомобильная дорога федерального значения “Санкт-Петербург-Мурманск” (М-18) “Кола”, КАД, железная дорога, по которым перевозятся аварийно-химические опасные вещества (АХОВ).

3.10.1.5. Разгерметизация емкостей с АХОВ

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 279,5 км2), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров в населенных пунктах Всеволожского района.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с “Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте” (РД 52.04.253–90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

“Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны”, МО СССР, 1980 г. – только в части определения возможных потери населения в очагах химического поражения.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- автомобильная емкость с хлором – 1 т, 6 т;

- автомобильная емкость с аммиаком – 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития – 0,05 м;

3. Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха +20 оС;

6. Время от начала аварии – 1 час.

Таблица 13.Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | <0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 | > 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, градус | 360 | 180 | 90 | 45 |

Таблица 14. Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

*1. Инверсия – состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

Таблица 15. Характеристика зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| №/№ п/п | Параметры | Хлор |  | Аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 6 т | 8 м3 | 6 т |
| 1. | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
| 3. | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
| 4. | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
| 5. | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
| 6. | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
| 7. | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,4 | 5,18 | 5,4 |
| 9. | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,972 | 0,002 | 0,002 |
| 10. | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 2,965 | 0,150 | 0,157 |
| 11. | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
| 12. | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,58 | 4,7 | 0,079 | 0,082 |
|  | Вторичным облаком | 3,2 | 9,1 | 1,491 | 1,522 |
|  | Полная | 4,0 | 11,4 | 1,530 | 1,563 |
| 13. | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14. | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 1,53 | 1,5 |
| 15. | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 13,3 | 1,732 | 1,8 |
| 16. | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 3,83 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 0,19 |

Выводы:

1. При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 1 т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака.

2. При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 0,279 км²), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров.

3. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери – 10 %;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2–3 недели с обязательной госпитализацией) – 15 %;

- санитарные потери легкой формы тяжести – 20 %;

- пороговые воздействия – 55 %.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253–90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

- - экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- - сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- - хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

3.10.1.6. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- - разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- - образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- - образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- - образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- - образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- - воздушная ударная волна;

- - тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались “Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах” (“Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС”, книга 2, МЧС России, 1994), “Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта” (1997 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с               – СУГ – 14.5 м3;

– ГСМ – 8 м3;

железнодорожной цистерны                      – СУГ – 73 м3;

– ГСМ – 72 м3;

давление в емкостях с СУГ                       – 1,6 МПа;

толщина слоя разлития                          – 0,05 м (0,02 м);

территория                                    – слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы                     – плюс 20 оС;

скорость приземного ветра                       – 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС                    – 15–100 м;

класс пожара                                  – В1, С.

Таблица 16. Характеристика зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | Ж/д цистерна |  | А/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 | 48,55 | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 21,0 | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 | 33,98 | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ (ПВ), м | 26 | 80,5 | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ (ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ (ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ (ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ (ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Таблица 17. Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

3.10.1.7. Выводы

При аварии на транспортных магистралях и предприятиях с ГСМ, СУГ, проектируемые объекты могут попасть в зоны разрушений различной степени с последующим возгоранием.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 279 км²), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров на территории города.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

3.10.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

3.10.2.1. Грозы

Среднегодовая продолжительность гроз в районе строительства составляет 40–60 часов в год со средней плотностью ударов молнии в землю равной 4 на 1 км2/год. Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования.

3.10.2.2. Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов (“Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС” книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения, может быть, у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

3.10.2.3. Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры). Температура наиболее холодной пятидневки для данного района строительства с обеспеченностью 0,92 составляет минус 26 °С, с обеспеченностью 0,98 минус 30 °С.

3.10.2.4. Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/см2.

3.10.2.5. Ливневые дожди и подтопление грунтовыми водами

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района строительства, ливни, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

3.10.2.6. Выводы

С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов относятся:

- сильные ветры;

- подтопление фундаментов и помещений зданий, находящихся ниже планировочной отметки земли грунтовыми водами.

Категория опасности остальных природных процессов – умеренно опасные.

3.11. Результаты реализации генерального плана поселения. Проблемы развития территории

Анализ результатов реализации генерального плана поселения показал следующее:

1. Развитие промышленных и общественно-деловых зоны идет в соответствии с ранее принятым прогнозом.

2. Жилищное строительство идет опережающими темпами. Наиболее интенсивно идет строительство многоэтажных многоквартирных жилых домов, доля которых в структуре жилого фонда постоянно увеличивается. Спрос на индивидуальные жилые дома существенно ниже, чем ожидался ранее, что требует пересмотра концепции по индивидуальному жилищному строительству.

3. Часть решений, связанных изменением категории земель лесного фонда, не были реализованы, в связи с чем целесообразно пересмотреть такие решения.

4. Прогноз социально-экономического развития территории

4.1. Документы стратегического планирования

4.1.1. Стратегия социально-экономического развития Заневского городского поселения

На территории поселения действует Стратегия социально-экономического развития Заневского городского поселения, утвержденная решением Совета депутатов поселения от 20.12.2018 № 74.

В соответствии с указанной стратегией социально-экономического развития определены основные цели, направления и приоритеты развития поселения.

Главная стратегическая цель развития Заневского городского поселения может быть достигнута путем разработки, принятия и реализации комплекса мероприятий, направленных на эффективное управление социально-экономическим развитием Заневского городского поселения по 7 приоритетам, сгруппированным в 4 основных направления:

- “Развитие человеческого потенциала”

- “Образование и здравоохранение”

- “Культура, спорт и молодежная политика”

- “Комфортное поселение”

- “Комфортная среда” (благоустройство, сфера услуг, окружающая среда)

- “Инфраструктурное развитие и ЖКХ”

- “Новая экономика”

- “Инвестиции в производство”

- “Постиндустриальная экономика”

- “Муниципальное управление”

- “Территория эффективного управления”

Ниже подробно рассмотрены стратегические приоритеты развития по направлениям с указанием ключевых мероприятий, выполнение которых необходимо в рамках достижения поставленной стратегической цели. Мероприятия представлены безотносительно уровня компетенций и предусматривают привлечение федеральных, региональных и местных источников финансирования, а также внебюджетных источников.

Направление “Развитие человеческого потенциала”

Приоритет “Образование и здравоохранение”

- Формирование у населения культуры здоровья и усиление профилактической направленности здравоохранения.

- Реализация планов развития ГБУЗ ЛО “Всеволожская КМБ” по строительству больницы и амбулаторно-поликлинических учреждений.

- Строительство объектов дошкольного и школьного образования.

- Поддержка развития негосударственных образовательных учреждений.

- Оснащение медицинских и образовательных учреждений современной материально-технической базой и обеспечение квалифицированными кадрами.

- Строительство совмещенных мультиформатных центров.

- Развитие профессионального образования для повышения уровня квалификации трудовых ресурсов.

- Рассмотрение вопроса по размещению образовательного кластера (кампуса для комплекса университетов, например Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, Объединенного Экономического университета).

Приоритет “Культура, спорт и молодежная политика”

- Организация культурного досуга, обеспечение условий для духовного и культурного роста населения муниципального образования, за счет развития и расширения сети учреждений культуры, просвещения и искусства, повышение качества и количества предоставляемых ими услуг.

- Модернизация существующих объектов с повышением их технической оснащенности, строительство новых объектов культуры и искусства, в том числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные центры культурно-досугового назначения, клубы по интересам, семейные детские развлекательные комплексы и др.

- Создание современных многофункциональных культурно-информационных центров, музеев, расширяющих перечень предоставляемых услуг.

- Проведение молодежной политики, развитие работы и осуществление мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства, поддержка молодежного досуга и физического развития.

- Строительство объектов молодежной политики, развитие сети молодежных общественных объединений: детских и молодежных клубов, спортивных секций.

- Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни, создание оптимальных условий для укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

- Развитие массовых и экстремальных видов спорта.

- Совершенствование и расширение сети учреждений физкультуры и спорта за счет строительства новых объектов, приближенных к местам проживания.

- Содействие реализации творческого потенциала жителей.

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

Направление “Комфортное поселение”

Приоритет “Комфортная среда”

- Качественное преобразование городской среды и сельских населенных пунктов. Увеличение разнообразия жилой среды, отвечающего интересам различных социальных групп населения муниципального образования.

- Обеспечение условий для массированного строительства жилищного фонда, в том числе социального, увеличение средней жилищной обеспеченности населения. Своевременное обеспечение нуждающихся слоев населения качественным жильем.

- Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных услуг. Развитие сети центров по предоставлению государственных услуг приближенных к местам проживания.

- Разработка и реализация мероприятий по комплексному благоустройству и озеленению территории поселения, в том числе дворов в районах многоэтажной застройки.

- Организация рекреационных зон, парков и скверов в быстро растущих населенных пунктах, многоэтажных районах.

- Организация велосипедных и пешеходных дорожек, лыжных трасс, маршрутов для скандинавской ходьбы.

- Создание доступной среды для маломобильных групп населения.

- Обеспечение рационального использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства в соответствии с лесохозяйственным регламентом.

- Поддержание чистоты водоемов, рек, береговых зон, дорог и придорожных участков, скверов, газонов, мест отдыха и лесных массивов.

- Внедрение системы раздельного сбора мусора (системы по сбору, приему от населения и организаций, утилизации, переработке, экономическому использованию мусора, отходов)

- Реализация природоохранных мероприятий, заложенных в Генеральном плане.

Приоритет “Инфраструктурное развитие и ЖКХ”

- Содействие в реализации крупных инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

- Повышение пропускной способности существующих и строительство новых автомобильных дорог, осуществляющих связь Заневского городского поселения с городом Санкт-Петербургом. Развитие автомобильных дорог для обеспечения связей между населенными пунктами муниципального образования, производственными, общественно-деловыми, рекреационными, жилыми зонами.

- Создание транспортно-пересадочного узла. Развитие общественного транспорта, в том числе высокоскоростного (метро, скоростной трамвай).

- Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов, инфраструктуры для обслуживания и хранения личного легкового транспорта.

- Создание условий для развития велосипедного транспорта.

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

- Создание и эксплуатация коммунальной инфраструктуры, необходимой для повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг.

- Экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, разработка мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Актуализация инвестиционных программ сетевых компаний с учетом растущих нагрузок со стороны потребителей и содействие их реализации.

- Продолжение газификации производственных площадок и населенных пунктов муниципального образования.

- Разработка схемы санитарной очистки.

- Привлечение частных инвестиций и усиление конкуренции предпринимательства в сфере ЖКХ.

- Содействие развитию системы противопожарной охраны и созданию новых пожарных депо.

Направление “Новая экономика”

Приоритет “Инвестиции в производство”

- Развитие на территории Заневского городского поселения индустриальных парков, промышленно-коммунальных и производственно-деловых зон, инфраструктурно подготовленных для размещения предприятий различной отраслевой направленности.

- Размещение предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

- Приоритетное развитие предприятий, реализующих программы импортозамещения.

- Приоритет “Постиндустриальная экономика”

- Увеличение объемов промышленной продукции. Создание условий для формирования высокотехнологичной промышленности с помощью развития производственных кластеров.

- Развитие малого и среднего бизнеса. Создание инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том числе инновационной (бизнес-инкубаторов, технопарков и т. п.).

- Развитие транспортно-логистических центров.

- Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг. Размещение новых предприятий торговли, общественного питания, рынков по территории муниципального образования, в том числе крупных современных торговых центров и комплексов. Оптимизация сети объектов потребительского рынка в соответствии с современными стандартами

- Поддержка развития объектов торгово-развлекательной и общественно-деловой сферы, сервисного обслуживания и общественного питания на базе формирующегося транспортно-пересадочного узла.

- Организация инфраструктуры продвижения товаров продукции местных производителей;

- Обеспечение роста реальных денежных доходов на душу населения. Снижение различий в среднедушевом доходе по социальным группам и сферам занятости до экономически и социально безопасного уровня;

- Содействие созданию новых рабочих мест в производственном и непроизводственном секторах, сохранение низкого уровня безработицы среди населения. Повышение уровня квалификации, профессиональной мобильности и культурно-технического уровня работников.

Направление “Муниципальное управление”

Приоритет “Территория эффективного управления”

- Выстраивание иерархической системы социально-экономического планирования на основе стратегического планирования при реализации мероприятий, направленных на решение экономических, социальных, технологических, политических, экологических и институциональных проблем на территории муниципального образования.

- Согласованность принятых решений с нормативными и программными документами Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского района. Содействие реализации общегосударственных стратегических мероприятий и решению задач социально-экономического развития Всеволожского района и Ленинградской области.

- Актуализация и разработка необходимой стратегической и градостроительной документации, выбор стратегических приоритетов пространственного (градостроительного) развития Заневского городского поселения.

- Расширение общественного участия в муниципальном управлении.

- Продвижение позитивного образа Заневского городского поселения.

- Подготовка любых хозяйственных решений с учетом их последствий для окружающей среды и здоровья населения муниципального образования, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

- Проработка и создание механизмов нивелирования острых кризисных явлений в сфере производства и занятости.

- Эффективное управление муниципальными финансами. Увеличение собственных доходов бюджета.

- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в том числе земельными ресурсами. Инвентаризация неэффективно используемых территорий. Сохранение и приумножение имущества муниципального образования с целью увеличения доходности от его использования.

- Внедрение современных механизмов государственного частного партнерства, муниципального частного партнерства в реализации приоритетных проектов социально-экономического развития.

4.1.2. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области утверждена законом Ленинградской области от 19.12.2019 № 100-оз.

Стратегией установлены принципы управления отдельными территориями Ленинградской области и меры региональной пространственной политики.

В отношении территории Заневского городского поселения установлены следующие принципы управления и меры региональной пространственной политики:

1. Планировочное структурирование комплексных узлов градостроительного развития на границе с Санкт-Петербургом. Выработка принципов и вариантов пространственного развития, подготовка предложений по реализации согласованной с Санкт-Петербургом градостроительной политики: градостроительное развитие с учетом разнообразных типов жилой, общественно-деловой и промышленной застройки, создание условий для развития крупных районов деловой и общественной активности, строительство вылетных транспортных магистралей для связи с Санкт-Петербургом, развитие хордовых дорожных связей (УДС, дорога Всеволожск – Новое Девяткино), развитие рельсового транспорта для связи с Санкт-Петербургом, развитие ТПУ по принципу транзитно-ориентированного девелопмента, развитие лесопаркового зеленого пояса. Одно из ключевых ограничений градостроительного развития территории определено решением Минкультуры России о создании достопримечательного места федерального значения “Колтушская возвышенность и Колтушское шоссе”. В его границах должен соблюдаться установленный режим охраны территорий.

Однако, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию.

На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда.

Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12.

Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193.

В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия.

Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории.

При этом, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032  “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше.

2. Разработка единых комплексных проектов с последующим внесением корректировок в документы территориального планирования, реализация единых комплексных проектов.

3. Проработка конкретных градостроительных решений по повышению эффективности использования территорий, реализации градостроительного потенциала путем застройки земель сельскохозяйственного назначения, формирования системы озелененных территорий, создания зеленых насаждений общего пользования (городские парки), в т. ч. вынос предприятий АПК (пригородный тип сельского хозяйства) с площадок градостроительного развития в зону равновесия.

4. Согласование с Санкт-Петербургом сбалансированных расчетных показателей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в границах населенных пунктов: деревня Заневка, город. Кудрово, городской поселок Янино-1.

5. Форсированное развитие социальной инфраструктуры с учетом, текущей и прогнозируемой потребностей населения

4.2. Документы территориального планирования

4.2.1. Документы территориального планирования Российской Федерации

4.2.2. Документы территориального планирования Ленинградской области

Таблица 18. Объекты регионального значения, размещение которых предусмотрено

документами территориального планирования Ленинградской области

| Номер объекта регионального значения | Наименование параметра | Сведения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 2.4. | Индустриальный парк «Приневский» | Площадь территории: 12,7 га. Максимальный класс опасности в соответствии с санитарной классификацией предприятий согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: III. Специализация: промышленная деятельность, складская, логистическая деятельность |  |
| Схема территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики |  |  |  |
| 04.80.2.002 | Наименование | ПС 110 кВ “335А” |  |
|  | Вид | Электрическая подстанция 110 кВ |  |
|  | Назначение | Обеспечение электроснабжением индустриального парка “Кола” и других промышленных объектов |  |
|  | Основные характеристики | Устанавливаемое оборудование: 2 трансформатора по 63 МВ∙А. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2024 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 04.80.3.009 | Наименование | ПС 110 кВ № 444 “Заневский Пост” |  |
|  | Вид | Электрическая подстанция 110 кВ |  |
|  | Назначение | Замена перегруженных трансформаторов |  |
|  | Основные характеристики | Наименование мероприятия: установка 1 трансформатора 40 МВ∙А взамен существующего. Статус объекта: планируемый к реконструкции |  |
|  | Срок реализации | До 2024 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 04.81.2.009 | Наименование | КЛ 110 кВ Слобода – Ковалевская |  |
|  | Вид | Линия электропередачи 110 кВ |  |
|  | Назначение | Присоединение ПС 110 кВ Ковалевская |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность: 2×7,1 км. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2024 года |  |
|  | Местоположение | Всеволожское городское поселение, Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 04.81.2.010 | Наименование | Ответвления ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 335А |  |
|  | Вид | Линия электропередачи 110 кВ |  |
|  | Назначение | Обеспечение электроснабжением потребителей Кудрово, Новосергиевки |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность: 2×0,5 км. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2024 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 04.81.3.013 | Наименование | ВЛ 110 кВ Янинская-10 |  |
|  | Вид | Линия электропередачи 110 кВ |  |
|  | Назначение | Повышение надежности электроснабжения |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность: 0,86 км. Наименование мероприятия: Замена провода и опор. в пролетах опор №№ 35–39. Статус объекта: планируемый к реконструкции |  |
|  | Срок реализации | До 2024 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение, Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| Схема территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
| 04.125.2.005 | Наименование | “Ржевский лесопарк и Ковалевский лес” (кластерного типа, состоит из трех участков), (1) – “Ковалевский лес и долина реки Лубьи”, (2) – “Кудровский лес”, (3) – “Ржевский лесопарк” |  |
|  | Вид | Государственный природный заказник |  |
|  | Назначение | - сохранение участков естественных ландшафтов на границе с Санкт-Петербургом (в том числе, долины реки Лубья, долины реки Лапка, разнообразных лесных насаждений), - обеспечение экологической связности экосистем Ленинградской области и Санкт-Петербурга (в том числе за счет водотоков, текущих в город: река Лапка, река Лубья, река Оккервиль) |  |
|  | Основные характеристики | Ориентировочная площадь территории: 2074,34 га (164 га+193,34 га+1717 га). Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2030 года |  |
|  | Местоположение | Всеволожское, Заневское городские поселения Всеволожского муниципального района |  |
|  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Не устанавливаются |  |
| Схема территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 2.4 | Индустриальный парк “Приневский” | Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение | Площадь территории: 12,7 га. Максимальный класс опасности в соответствии с санитарной классификацией предприятий согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: III. Специализация: промышленная деятельность, складская, логистическая деятельность |
| Схема территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |
| 3.1 | Государственный коррекционно-реабилитационный центр | Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово | Емкость: предполагаемая среднегодовая численность обучающихся 250 человек со спальными корпусами на 250 мест. Специализация: для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Площадь: 10000 м2 |
| 4.8 | Поликлиника | Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово | 600 посещений в смену |
| Схема территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |  |  |  |
| 1.1.7 | Наименование | Автомобильная дорога в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной от автомобильной дороги федерального значения А-118 до автомобильной дороги федерального значения Р-21 “Кола” |  |
|  | Вид | Автомобильная дорога регионального значения |  |
|  | Назначение | Развитие радиальных связей, ориентированных на строительство вылетных транспортных магистралей для надежного сообщения территории Ленинградской области с Санкт-Петербургом |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность: 7,5 км. Техническая категория: I. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2040 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.1.8 | Наименование | Автомобильная дорога в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной (участок до автомобильной дороги Санкт-Петербург – Колтуши) |  |
|  | Вид | Автомобильная дорога регионального значения |  |
|  | Назначение | Развитие радиальных связей, ориентированных на строительство вылетных транспортных магистралей для надежного сообщения территории Ленинградской области с Санкт-Петербургом |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность: 3,3 км. Техническая категория: I. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2040 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.1.11 | Наименование | Подъезд к г. Всеволожск |  |
|  | Вид | Автомобильная дорога регионального значения |  |
|  | Назначение | Развитие радиальных связей, ориентированных на строительство вылетных транспортных магистралей для надежного сообщения территории Ленинградской области с Санкт-Петербургом |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность: 5,0 км. Техническая категория: II. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2024–2040 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение, Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.2.5 | Наименование | Колтуши – Новосаратовка |  |
|  | Вид | Автомобильная дорога регионального значения |  |
|  | Назначение | Формирование хордовых и полукольцевых дорожных связей, обеспечивающих распределение транспортных потоков между центробежными направлениями с целью их разгрузки |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность: 5,7 км. Техническая категория: II. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2040 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение, Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.2.8 | Наименование | Продолжение автомобильной дороги Деревня Старая – Кудрово с выходом на автомобильную дорогу федерального значения Р-21 “Кола” для подъезда к ТПУ “Кудрово” |  |
|  | Вид | Автомобильная дорога регионального значения |  |
|  | Назначение | Формирование хордовых и полукольцевых дорожных связей, обеспечивающих распределение транспортных потоков между центробежными направлениями с целью их разгрузки |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность: 0,8 км. Техническая категория: II. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2025 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.6.39 | Наименование | Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши |  |
|  | Вид | Автомобильная дорога регионального значения |  |
|  | Назначение | Повышение доли автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, устранение участков, работающих в режиме перегрузки |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность участка: 1,6 км – 9,8 км. Техническая категория: I. Статус объекта: планируемый к реконструкции |  |
|  | Срок реализации | До 2024 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение, Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.6.41 | Наименование | Деревня Старая – Кудрово |  |
|  | Вид | Автомобильная дорога регионального значения |  |
|  | Назначение | Повышение доли автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, устранение участков, работающих в режиме перегрузки |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность участка: 0 км – 7 км. Техническая категория: III. Статус объекта: планируемый к реконструкции |  |
|  | Срок реализации | До 2025 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение, Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.6.53 | Наименование | Подъезд к Заневскому посту |  |
|  | Вид | Автомобильная дорога регионального значения |  |
|  | Назначение | Повышение доли автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, устранение участков, работающих в режиме перегрузки |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность участка: 0 км – 1,2 км. Техническая категория: III. Статус объекта: планируемый к реконструкции |  |
|  | Срок реализации | До 2030 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.7.9 | Наименование | Путепровод через железнодорожные пути (перегон Нева – Заневский пост) на автомобильной дороге деревня Старая – Кудрово |  |
|  | Вид | Путепровод регионального значения |  |
|  | Назначение | Оснащение существующих и планируемых дорожных коммуникаций необходимым количеством искусственных дорожных сооружений |  |
|  | Основные характеристики | Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2025 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.7.14 | Наименование | Путепровод, совмещенный с транспортной развязкой, через железнодорожные пути (перегон Нева – Заневский пост) на автомобильной дороге деревня Старая – Кудрово и автомобильная дорога в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной |  |
|  | Вид | Путепровод регионального значения |  |
|  | Назначение | Оснащение существующих и планируемых дорожных коммуникаций необходимым количеством искусственных дорожных сооружений |  |
|  | Основные характеристики | Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2040 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.8.5 | Наименование | Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной, подъезда к г. Всеволожск и автомобильной дороги Санкт-Петербург – Колтуши |  |
|  | Вид | Транспортная развязка в разных уровнях регионального значения |  |
|  | Назначение | Организация транспортных развязок в разных уровнях в местах пересечения автомобильных дорог регионального и федерального значения |  |
|  | Основные характеристики | Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2040 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.8.6 | Наименование | Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги деревня Старая – Кудрово для подъезда к ТПУ «Кудрово» и автомобильной дороги Р 21 «Кола» |  |
|  | Вид | Транспортная развязка в разных уровнях регионального значения |  |
|  | Назначение | Организация транспортных развязок в разных уровнях в местах пересечения автомобильных дорог регионального и федерального значения |  |
|  | Основные характеристики | Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2025 года |  |
|  | Местоположение | Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.8.8 | Наименование | Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной от автомобильной дороги А-118 до Р-21 и автомобильной дороги деревня Старая – Кудрово |  |
|  | Вид | Транспортная развязка в разных уровнях регионального значения |  |
|  | Назначение | Организация транспортных развязок в разных уровнях в местах пересечения автомобильных дорог регионального и федерального значения |  |
|  | Основные характеристики | Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2040 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.8.14 | Наименование | Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги Колтуши – Новосаратовка и автомобильной дороги Р-21 “Кола” |  |
|  | Вид | Транспортная развязка в разных уровнях регионального значения |  |
|  | Назначение | Организация транспортных развязок в разных уровнях в местах пересечения автомобильных дорог регионального и федерального значения |  |
|  | Основные характеристики | Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2040 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.8.18 | Наименование | Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной от автомобильной дороги А-118 до Р-21 и автомобильной дороги Р-21 “Кола” |  |
|  | Вид | Транспортная развязка в разных уровнях регионального значения |  |
|  | Назначение | Организация транспортных развязок в разных уровнях в местах пересечения автомобильных дорог регионального и федерального значения |  |
|  | Основные характеристики | Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2040 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение, Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 2.3.2 | Наименование | Транспортно-пересадочный узел “Кудрово” |  |
|  | Вид | Транспортно-пересадочный узел: метрополитен – железная дорога – автобус |  |
|  | Назначение | Перераспределение транспортных потоков и создание условий для переключения пассажиропотоков при сообщении между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью с личного транспорта на общественный |  |
|  | Основные характеристики | - Состав: автобусный вокзал, станция метро, остановки пассажирского транспорта, перехватывающая парковка, коммерческие помещения. - Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2025 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 2.3.5 | Наименование | Транспортно-пересадочный узел “Янино” |  |
|  | Вид | Транспортно-пересадочный узел: автобус – метрополитен |  |
|  | Назначение | Перераспределение транспортных потоков и создание условий для переключения пассажиропотоков при сообщении между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью с личного транспорта на общественный |  |
|  | Основные характеристики | - Состав: остановки пригородных автобусных маршрутов, планируемая к размещению станция метро. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2035 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 2.3.7 | Наименование | Транспортно-пересадочный узел ж/д ст. “Заневский Пост-2” |  |
|  | Вид | Транспортно-пересадочный узел: железная дорога – автобус |  |
|  | Назначение | Перераспределение транспортных потоков и создание условий для переключения пассажиропотоков при сообщении между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью с личного транспорта на общественный |  |
|  | Основные характеристики | - Состав: планируемая к размещению пассажирская железнодорожная платформа. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2030 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 5.5 | Наименование | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в районе гп. Янино-1 |  |
|  | Вид | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция регионального значения |  |
|  | Назначение | Внедрение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива |  |
|  | Основные характеристики | Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2025 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 1.3 | Наименование | Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербург до автомобильной дороги федерального значения А-118 |  |
|  | Вид | Автомобильная дорога регионального значения Санкт-Петербурга |  |
|  | Назначение | Развитие радиальных связей, ориентированных на строительство вылетных транспортных магистралей для надежного сообщения территории Ленинградской области с Санкт-Петербургом |  |
|  | Основные характеристики | Протяженность: 1,8 км. Техническая категория: I. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2040 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 2.2.1 | Наименование | Лахтинско-Правобережная линия метрополитена от станции “Улица Дыбенко” до станции “Кудрово” с электродепо “Правобережное” |  |
|  | Вид | Объект обслуживания общественного пассажирского транспорта (метрополитена) значения Санкт-Петербурга |  |
|  | Назначение | Развитие пассажирского внеуличного транспорта |  |
|  | Основные характеристики | Состав: линия метрополитена, станция метрополитена, электродепо. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2025 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение, Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |
| 2.2.2 | Наименование | Адмиралтейско-Охтинская линия со станцией “Янино” и электродепо вблизи станции “Янино” |  |
|  | Вид | Объект обслуживания общественного пассажирского транспорта (метрополитена) значения Санкт-Петербурга |  |
|  | Назначение | Развитие пассажирского внеуличного транспорта |  |
|  | Основные характеристики | Состав: линия метрополитена, станция метрополитена, электродепо. Статус объекта: планируемый к размещению |  |
|  | Срок реализации | До 2035 года |  |
|  | Местоположение | Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |

4.2.3. Документы территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Таблица 19. Объекты местного значения муниципального района, размещение которых предусмотрено

схемой территориального планирования Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

| 3.1 Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства социальной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 Здравоохранение |  |  |
| Заневское сельское поселение, деревня Янино-1 | Амбулатория 250 посещ. /смену | 1 очередь – не совпадает |
| Заневское сельское поселение, город Кудрово | Взрослая поликлиника в | Расчетный срок – есть №2 по нашей схеме |
| Заневское сельское поселение, город Кудрово | Детская поликлиника в | Расчетный срок – есть №3 по нашей схеме |
| 3.1.2 Образование |  |  |
| Заневское сельское поселение, городской поселок Янино-1 | Дошкольное учреждение на 280 мест | 1 очередь (за счет средств муниципального бюджета и привлеченных источников) – не совпадает |
| Заневское сельское поселение, городской поселок Янино-1 | Здание для размещения дошкольного учреждения ДС №27 с расширением до 150 мест в | 1 очередь (за счет средств муниципального бюджета и привлеченных источников) – не совпадает |
| Заневское сельское поселение | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест | Расчетный срок – не совпадает |
| Заневское сельское поселение | Общеобразовательное учреждение на 700 мест | Расчетный срок – не совпадает |
| Заневское сельское поселение | Общеобразовательное учреждение на 700 мест | Расчетный срок – не совпадает |
| Заневское сельское поселение | Общеобразовательное учреждение на 600 мест | Расчетный срок – не совпадает |
| 3.1.3 Культура |  |  |
| Заневское сельское поселение | Учреждения культуры клубного типа с кинотеатрами общей емкостью на 4400 мест | Расчетный срок – в положениях 3 объекта по 2100 мест в Кудрово. Можно сделать 2 по 2200 (что будет соответствовать СТП) и один на 1900 |
| 3.1.4 Физкультура и спорт |  |  |
| Заневское сельское поселение, деревня Суоранда | СТЦ “Монолит” (капитальный ремонт) | 1 очередь – есть |
| Заневское сельское поселение | Здание для размещения ДЮСШ | Расчетный срок – не совпадает |
| 3.1.6 Молодежная политика |  |  |
| Заневское сельское поселение | Молодежный клуб на 1500 м2 | Расчетный срок – не совпадает |

4.3. Прогноз социально-экономического развития

В зависимости от изменения внешних и внутренних факторов разработаны четыре сценария развития Заневского городского поселения: пессимистичный, “сплошной урбанизации”, сбалансированный и оптимистичный.

Пессимистичный сценарий предполагает сохранение узкоспециализированной функциональной специализации Заневского городского поселения в пространственном развитии Всеволожского района и Ленинградской области, исключительно как центра жилищного строительства с развитой сферой торговли.

Сохраняется сложившаяся структура экономики с низкой долей производственной сферы. Возрастает дефицит рабочих мест, объектов для досуга, развлечений и отдыха, в связи с чем увеличивается объем маятниковой миграции в город Санкт-Петербург. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры происходит значительно медленнее реальных потребностей. Нарастают проблемы с транспортной доступностью и нехваткой социальной инфраструктуры. Качество городской среды падает. Возрастает социальная напряженность, повышается криминогенность.

Собственникам жилых помещений становится некомфортно постоянно проживать на территории муниципального образования и происходит отток населения обратно в город Санкт-Петербург. Увеличивается доля населения, арендующее квартиры дешевого сектора. Доля официально зарегистрированного населения остается значительно ниже фактически проживающего. Усиливается приток в муниципальное образование различных категорий населения из других регионов России и стран СНГ, которые будут составлять основную часть занятых, что приводит к дефициту высококвалифицированных кадров.

Инвестиционный климат на территории также становится неблагоприятным. Падает спрос на жилые и производственные помещения, происходит снижение темпов жилищного строительства, а также темпов освоения производственных и общественно-деловых зон.

В долгосрочной перспективе длительное сохранение негативных тенденций пессимистичного сценария в социально-экономическом развитии Заневского городского поселения может привести к значительным кризисным явлениям, формированию “неблагоустроенных спальных городов” (“гетто”), единственным преимуществом жизни в которых является низкая стоимость квартир, а в случае обвала рынка инвестиционного жилья, к появлению “городов-призраков”.

Сценарий “сплошной урбанизации” предполагает привлечение крупномасштабных инвестиций в индустриальные парки и иные производственные и общественно-деловые зоны на территории Заневского городского поселения с размещением предприятий и организаций различной отраслевой специализации, Однако, из-за недостаточной квалификации местное население лишь частично задействовано на создаваемых в рамках реализации мега-проектов новых рабочих местах, персонал привлекается в основном из города Санкт-Петербурга. Таким образом, 50% экономически активного населения трудоустраивается вне территории поселения и маятниковая миграция усиливается. Сохраняется массированное многоэтажное жилищное строительство за счет обеспечения опережающих темпов развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Реализуя данный сценарий, муниципальное образование не сможет существовать как автономное самодостаточное образование с комфортными условиями жизни и ведения бизнеса и сохранит зависимость от конъюнктуры.

Сценарию “сплошной урбанизации” соответствует максимальный вариант демографического прогноза Стратегии социально-экономического развития Заневского городского поселения.

Сбалансированный сценарий предусматривает постепенную диверсификацию экономики, увеличение доли производственного и третичного сектора экономики за счет комплексного развития производственных зон и общественно-деловых центров, усиление роли малого и среднего бизнеса.

В промышленности предусматривается размещение высокотехнологичных производств с небольшим количеством рабочих мест. В агропромышленном комплексе сокращение земель сельскохозяйственного назначения компенсируется развитием предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Маятниковая миграция населения молодых трудоспособных возрастов в Санкт-Петербург сократится. Создание новых рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты и условий труда будет способствовать привлечению трудовых ресурсов из Санкт-Петербурга, таким образом будет формироваться категория потенциальных жителей и налогоплательщиков.

Освоение новых площадок жилищного строительства осуществляется более низкими темпами в соответствии со сложившимися в настоящее время темпами создания необходимой инфраструктуры. Для повышения уровня квалификации рабочей силы на территории поселения создаются современные организации профессионального образования. Формирование комфортной среды для проживания и труда создает оптимальные условия для закрепления населения на территории муниципального образования.

Сбалансированному сценарию соответствует сбалансированный вариант демографического прогноза Стратегии социально-экономического развития Заневского городского поселения.

Реализация оптимистичного сценария является сложно выполнимой задачей и требует значительного объема финансирования. Особенностью данного сценария является сочетание интенсивной урбанизации с позитивными элементами сбалансированного варианта развития.

Основными направлениями развития являются:

  - диверсификация экономики,

  - развитие высокотехнологичных производств,

  - реализация крупномасштабных проектов по развитию индустриальных парков,

  - развитие малого и среднего бизнеса,

  - увеличение доли третичного сектора экономики,

  - массированное многоэтажное жилищное строительство,

  - высокие темпы и уровень развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры (формирование общественно-деловых центров, создание транспортно-пересадочного узла, проведение затратных энергосберегающих мероприятий),

  - комплексное улучшение социально-культурного облика и благоустройство населенных пунктов.

Оптимистичный сценарий развития следует рассматривать в качестве базового (приоритетного).

Благоприятные условия для социально-экономического развития Заневского городского поселения позволяют выбрать в качестве базового оптимистичный сценарий. Данный сценарий максимально учитывает имеющиеся возможности и предпосылки для развития Заневского городского поселения: выгодное расположение на границе с Санкт-Петербургом, благоприятный инвестиционный климат, привлекательность территории для строительства объектов жилого, промышленного, складского и общественно-делового назначения, стремительный рост численности населения, статус городского поселения, развитая сфера торговли. Реализация оптимистичного сценария позволит достичь наиболее высоких результатов социально-экономического развития муниципального образования:

- -	высокий уровень качества жизни населения, комфортные условия проживания населения;

- -	демографический рост;

- -	создание новых конкурентоспособных рабочих мест;

- -	высокое качество, уровень благоустройства городской среды;

- -	обеспеченность социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- -	повышение доступности, качества и разнообразия предоставляемых населению услуг;

- -	развитие системы здравоохранения;

- -	развитие сферы образования, культуры;

- -	развитие объектов физкультуры и спорта, организация досуговой работы с детьми и молодежью;

- -	рост инвестиционной привлекательности городского поселения;

- -	увеличение доходной части бюджета муниципального образования;

- -	диверсификация экономики, как реализация крупных инвестиционных проектов, так и привлечение небольших перспективных инновационных предприятий.

Базовый сценарий учитывает индивидуальную специфику развития территории, обеспечивает возможность наиболее полного учета интересов населения, субъектов экономической деятельности, органов местного самоуправления.

4.4. Население и трудовые ресурсы

4.4.1. Общие сведения

На начало 2018 года численность населения Заневского городского поселения составляла 29,6 тыс. человек (8,3% от численности населения Всеволожского района). Население по муниципальному образованию распределено неравномерно – наибольшая плотность населения отмечается в городском поселке Янино-1 и городе Кудрово.

В связи с близким расположением Заневского городского поселения к городу Санкт-Петербургу и хорошей транспортной доступностью, численность постоянного населения на территории поселения стабильно увеличивается. За 2006–2018 гг. численность зарегистрированного населения выросла более чем в 5 раз: с 5,8 до 29,6 тыс. человек. Увеличивается доля Заневского городского поселения в общей численности населения Всеволожского района.

До начала интенсивного жилищного строительства в 2014 г. на территории поселения наблюдалась депопуляция, обусловленная возрастанием естественной убыли населения, и отсутствием компенсирующего миграционного притока. Ввод в эксплуатацию многоэтажных жилых комплексов, построенных в городе Кудрово и городском поселке Янино-1 коренным образом изменил демографическую ситуацию. С началом интенсивного нового жилищного строительства отмечается значительное увеличение темпов роста населения. Ключевым фактором, определяющим параметры демографической ситуации муниципального образования, является механический прирост населения.

В 2017 году общий коэффициент естественного прироста в Заневском городском поселении составил 5,6 на 1000 жителей (во Всеволожском районе – 0,1 на 1000 жителей), миграционный прирост – 9 тыс. человек (число прибывших 10,7 тыс. чел., число выбывших 1,7 тыс. чел.).

Развитие демографической ситуации в Заневском городском поселении обусловлено его приграничным положением к Санкт-Петербургу, высокими темпами жилищного строительства, востребованностью территории для постоянного проживания.

Благодаря заселению новых жилых кварталов также меняется и возрастная структура населения, значительно увеличивая трудовой потенциал городского поселения. В связи с относительно невысокой стоимостью жилье в Янино-1 является привлекательным, прежде всего, для молодых семей, что, как видно из динамики за 7 лет, привело к улучшению возрастной структуры населения и снижению уровня демографической нагрузки.

На рынке труда в 2017 году среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и организациям Заневского городского поселения составила 5,5 тыс. чел. Основным видом деятельности на территории муниципального образования является торговля – 60% от всех рабочих мест. Доля Заневского городского поселения составляет порядка 10% от показателя среднесписочной численности работников Всеволожского района. Уровень занятости экономически активного населения в пределах муниципального образования достигает 70–80% (для сравнения: средний коэффициент занятости по всем городским поселениям Всеволожского района составляет порядка 20%).

По уровню доходов населения Заневское городское поселение занимает лидирующие позиции. Среднемесячная заработная плата в муниципальном образовании в 2016 году составила 42,6 тыс. руб., что соответствует уровню по Всеволожскому району в целом и почти на 20% превышает средние значения по Ленинградской области.

4.4.2. Численность населения и демографическая структура населения

Сведения о населении представлены из трех источников:

- данные Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,

- предварительные данные Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг.,

- данные об абонентах сотовых операторов.

В перечисленных выше источниках данных об основных демографических показателях отсутствуют сведения о демографической структуре населения Заневского городского поселения, однако, присутствуют сведения о демографической структуре миграционных потоков (прибывающих и убывающих жителях). При этом начало роста численности населения Заневского городского поселения совпадает с началом жилищного строительства в городе Кудрово и городском поселке Янино-1. Новое население образовано преимущественно за счет миграционного притока. Таким образом, учитывая значительное превышение совокупного миграционного притока над исходной численностью населения Заневского городского поселения, демографическая структура населения будет с высоким показателем корреляции повторять демографическую структура миграционного притока.

В результате для оценки демографической структуры населения Заневского городского поселения произведен анализ демографической структуры миграционного притока (прибывшие и убывшие). На основе динамики изменения демографической структуры миграционного притока произведена оценка демографической структуры населения Заневского городского поселения. Для указанных операций использованы данные Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (см. Таблицы 20–23).

Таблица 20. Демографическая структура миграционного притока (прибывшие)

| Год | Моложе трудоспособного возраста |  | Трудоспособного возраста |  | Старше трудоспособного возраста |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |  |
| 2017 | 2 534 | 23,49% | 7 548 | 69,96% | 707 | 6,55% | 10 789 |
| 2018 | 3 685 | 22,61% | 11 485 | 70,48% | 1 126 | 6,91% | 16 296 |
| 2019 | 3 390 | 20,97% | 11 579 | 71,61% | 1 200 | 7,42% | 16 169 |
| 2020 | 3 486 | 23,11% | 10 349 | 68,61% | 1 249 | 8,28% | 15 084 |

Таблица 21. Демографическая структура миграционного притока (убывшие)

| Год | Моложе трудоспособного возраста |  | Трудоспособного возраста |  | Старше трудоспособного возраста |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. |
| 2017 | 381 | 21,38% | 1 216 | 68,24% | 131 | 10,38% | 1 782 |
| 2018 | 746 | 25,96% | 1 938 | 67,43% | 190 | 6,61% | 2 874 |
| 2019 | 1 009 | 25,85% | 2 626 | 67,26% | 269 | 6,89% | 3 904 |
| 2020 | 1 109 | 24,38% | 3 134 | 68,89% | 306 | 6,73% | 4 549 |

Таблица 22. Демографическая структура миграционного притока (сводная таблица)

| Год | Моложе трудоспособного возраста |  | Трудоспособного возраста |  | Старше трудоспособного возраста |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. |
| 2017 | 2 153 | 23,90% | 6 332 | 70,30% | 576 | 5,80% | 9 007 |
| 2018 | 2 939 | 21,90% | 9 547 | 71,13% | 936 | 6,97% | 13 422 |
| 2019 | 2 381 | 19,41% | 8 953 | 73,00% | 931 | 7,59% | 12 265 |
| 2020 | 2 377 | 22,56% | 7 215 | 68,49% | 943 | 8,95% | 10 535 |
| Итого | 9 850 | 21,78% | 32 047 | 70,85% | 3 386 | 7,37% | 45 229 |

Таблица 23. Демографическая структура населения

| Год | Моложе трудоспособного возраста |  | Трудоспособного возраста |  | Старше трудоспособного возраста |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. |
| 2017 | 4 375 | 21,38% | 13 963 | 68,24% | 2 123 | 10,38% | 20 461 |
| 2018 | 7 251 | 24,49% | 20 293 | 68,54% | 2 064 | 6,97% | 29 608 |
| 2019 | 10 828 | 25,11% | 29 301 | 67,95% | 2 992 | 6,94% | 43 121 |
| 2020 | 13 810 | 24,86% | 37 930 | 68,28% | 3 810 | 6,86% | 55 550 |
| 2021 | 14 432 | 21,78% | 46 948 | 70,85% | 4 884 | 7,37% | 66 264 |

В целях оценки репрезентативности данных Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области произведена оценка численности населения на основе предварительных данных Всероссийской переписи населения 2020–2021  гг. (см. Таблицу 24) и на основе анализа об абонентах сотовых операторов (см. Таблицу 25).

Таблица 24. Демографическая структура населения Заневского городского поселения, предварительные данные Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг.

| Год | Моложе трудоспособного возраста |  | Трудоспособного возраста |  | Старше трудоспособного возраста |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |  |
| 2021 | 19 860 | 21,78% | 64 607 | 70,85% | 6 721 | 7,37% | 91 188 |

Таблица 25. Демографическая структура населения Заневского городского поселения, по результатам анализа данных об абонентах сотовых операторов

| Год | Моложе трудоспособного возраста |  | Трудоспособного возраста |  | Старше трудоспособного возраста |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |  |
| 2021 | 24 288 | 21,78% | 79 006 | 70,85% | 8 218 | 7,37% | 111 512 |

Из представленных сведений следует, что численность населения по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области существенно ниже численности населения по предварительным данным Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг. и численности населения по результатам анализа данных об абонентах сотовых операторов.

При этом в составе данных об абонентах сотовых операторов отсутствуют сведения о наличии более чем одного сотового телефона у одного человека, в связи с чем в качестве основного сценария оценки существующей численности населения в дальнейшем используются предварительные данные Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг.

4.4.3. Анализ реализации прогноза численности населения

Прогнозная численность населения в соответствии с генеральным планом поселения составляет 115 880 чел. Сведения о прогнозной численности населения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 26.

Таблица 26. Прогнозная численность населения

| №№ п/п | Населенные пункты | Сущ. положение |  | 1 очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс. чел. | Плотность чел./га | Население тыс. чел. | Плотность чел./га | Население тыс. чел. | Плотность чел./га |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Заневка | 0,61 | 5,80 | 2,47 | 53,21 | 8,56 | 83,16 |
| 2 | деревня Кудрово | 0,092 | 0,21 | 19,24 | 366,13 | 66,69 | 406,70 |
| 3 | поселок при железнодорожной станции Мяглово | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 1,02 | 1,20 | 17,31 |
| 4 | деревня Новосергиевка | 0,125 | 1,36 | 2,52 | 41,07 | 3,69 | 42,70 |
| 5 | поселок при железнодорожной станции Пятый километр | 0,008 | 5,56 | 0,01 | 5,56 | 0,75 | 10,00 |
| 6 | деревня Суоранда | 0,418 | 6,19 | 0,47 | 11,89 | 0,77 | 18,13 |
| 7 | деревня Хирвости | 0,143 | 3,62 | 0,25 | 7,58 | 0,33 | 8,92 |
| 8 | деревня Янино-1 | 4,22 | 13,92 | 7,59 | 112,43 | 23,03 | 89,38 |
| 9 | деревня Янино-2 | 0,221 | 2,67 | 0,22 | 3,00 | 0,22 | 3,00 |
|  | Всего | 5,847 | 4,83 | 32,77 | 85,12 | 105,24 | 115,88 |

В соответствии с указанным выше прогнозом на 2020 год численность населения Заневского городского поселения должна была составлять 32 770 чел., при этом фактическая численность населения на 2021 год составила 91 188 чел., что составляет 278,27% от прогнозного значения. Таким образом, ранее принятый прогноз требует пересмотра.

4.4.4. Основные демографические показатели и демографический прогноз

Сведения об основных демографических показателях представлены на основе данных Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Таблица 27. Динамика основных демографических показателей

| Год | Коэффициент рождаемости, количество рождений на 1 000 чел. | Коэффициент смертности, количество смертей на 1 000 чел. | Естественный прирост/убыль населения, чел. на 1 000 чел. | Миграционный прирост/убыль, чел. на 1 000 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 8,8 | 3,2 | 5,6 | 440,2 |
| 2018 | 7,4 | 3,0 | 4,4 | 453,3 |
| 2019 | 7,4 | 2,4 | 5,0 | 284,4 |
| 2020 | 7,4 | 3,1 | 4,3 | 189,6 |
| 2021 | 7,4 | 3,1 | 4,3 | н/д |

Отдельное внимание следует уделить показателю миграционного прироста/убыли населения. В таблице 28 произведено сопоставление данных о совокупном миграционном приросте/убыли населения и площади введенного в эксплуатацию жилого фонда.

Таблица 28. Анализ корреляции величин ввода в эксплуатацию жилого фонда и миграционного прироста населения

| Год | Миграционный прирост/убыль населения, чел. | Площадь введенного в эксплуатацию жилого фонда, м2 |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 9 007 | 381 335 |
| 2018 | 13 422 | 671 247 |
| 2019 | 12 265 | 911 694 |
| 2020 | 10 535 | 291 042 |

Рисунок 7. Оценка корреляции величин миграционного прироста/убыли населения и площади введенного в эксплуатацию жилого фонда

Коэффициент корреляции равен 0,7234, что свидетельствует о сильной корреляции величин миграционного прироста/убыли населения и площади введенного в эксплуатацию жилого фонда (см. Рис 1).

Таким образом, показатель миграционного прироста/убыли населения возможно с высокой степенью достоверности регулировать изменением объемов ежегодного ввода в эксплуатацию жилого фонда.

С учетом вышеизложенного в целях определения прогнозной численности населения составлена таблица целевых демографических показателей (см. Таблицу 29).

Таблица 29. Целевые демографические показатели

| Показатель | 2021 | 2021–2025 | 2026–2030 | 2031–2035 | 2036–2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости | 1,12 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| Средний возраст матери при рождении ребенка | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,4 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Коэффициент младенческой смертности (на 1000) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Доля мальчиков среди родившихся | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Ежегодное число прибывших/убывших | 10 000 | 6 000 | 4 800 | 3 500 | 1 500 |

Примечание:

1. Увеличение коэффициента суммарной рождаемости обеспечивается за счет реализации мероприятий национального проекта “Демография”.

2. Увеличение среднего возраста матери при рождении ребенка обусловлено текущими тенденциями более позднего вступления в брак.

3. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни мужчины и женщины обеспечивается за счет развития системы здравоохранения.

4. Уменьшение коэффициента младенческой смертности обеспечивается за счет развития системы здравоохранения.

5. Ежегодное число прибывших/убывших обеспечивается за счет регулирования объемов жилищного строительства.

В таблице 30 представлены сведения о демографическом прогнозе (прогнозная численность населения и демографическая структура). Расчет прогнозной численности населения выполнен методом передвижки возрастов, что позволяет оценить изменение во времени демографической структуры населения.

Таблица 30. Демографический прогноз

| Год | Моложе трудоспособного возраста |  | Трудоспособного возраста |  | Старше трудоспособного возраста |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |  |
| 2021 | 19 860 | 21,78% | 64 607 | 70,85% | 6 721 | 7,37% | 91 188 |
| 2026 | 31 795 | 24,32% | 88 788 | 67,92% | 10 133 | 7,76% | 130 716 |
| 2031 | 35 105 | 22,62% | 105 706 | 68,12% | 14 363 | 9,26% | 155 174 |
| 2036 | 31 539 | 17,87% | 125 705 | 71,23% | 19 222 | 10,90% | 176 466 |
| 2041 | 29 281 | 15,58% | 132 200 | 70,33% | 26 503 | 14,09% | 187 984 |

Из данных демографического прогноза следует не только увеличение численности населения, обусловленное преимущественно миграционным притоком, но и существенное изменение демографической структуры населения: доля населения младше трудоспособного возраста уменьшается, а доля населения старше трудоспособного возраста увеличивается.

Таблица 31. Численность населения на расчетный срок в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт | Моложе трудоспособного возраста |  | Трудоспособного возраста |  | Старше трудоспособного возраста |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |  |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | 3 | 15,58% | 15 | 70,33% | 4 | 14,09% | 22 |
| Деревня Заневка | 1 875 | 15,58% | 8 466 | 70,33% | 1 696 | 14,09% | 12 037 |
| Город Кудрово | 12 504 | 15,58% | 56 443 | 70,33% | 11 308 | 14,09% | 80 255 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | 174 | 15,58% | 783 | 70,33% | 157 | 14,09% | 1 114 |
| Деревня Новосергиевка | 3 128 | 15,58% | 14 122 | 70,33% | 2 829 | 14,09% | 20 079 |
| Деревня Суоранда | 293 | 15,58% | 1 321 | 70,33% | 264 | 14,09% | 1 878 |
| Деревня Хирвости | 540 | 15,58% | 2 438 | 70,33% | 488 | 14,09% | 3 466 |
| Городской поселок Янино-1 | 10 366 | 15,58% | 46 793 | 70,33% | 9 375 | 14,09% | 66 534 |
| Деревня Янино-2 | 405 | 15,58% | 1 828 | 70,33% | 366 | 14,09% | 2 599 |

С учетом прогнозируемого увеличения численности населения необходимо рассмотреть вопрос об изменении статуса населенных пунктов:

- деревня Заневка – город Заневка;

- деревня Новосергиевка – город Новосергиевка;

- городской поселок Янино-1 – город Янино-1;

- деревня Хирвости – городской поселок Хирвости;

- деревня Суоранда – поселок Суоранда;

- деревня Янино-2 – поселок Янино-2.

4.5. Основные направления развития территории

4.5.1. Общие положения

Учитывая особенности местоположения территории Заневского городского поселения, руководствуясь принципами управления и мерами региональной пространственной политики, установленным Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области основным направлениям развития территории Заневского городского поселения является градостроительное развитие с учетом разнообразных типов жилой, общественно-деловой и промышленной застройки, создание условий для развития крупных районов деловой и общественной активности, с учетом обновленного демографического прогноза.

В рамках функционального экономического зонирования территории Заневского городского поселения с учетом ключевых тенденций и приоритетных направлений развития могут быть выделены следующие функциональные зоны (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Заневского городского поселения):

1. Зона интенсивной урбанизации, включающая в себя динамично развивающиеся территории населенных пунктов город Кудрово и поселок городского типа Янино-1. Здесь ведется активное жилищное строительство многоквартирных домов разной этажности – от малоэтажных домов до домов повышенной этажности; намечено развитие многофункциональных общественно-деловых зон, ведется строительство новой и реконструкции существующей улично-дорожной сети, комплексное инженерное оборудование проектируемой и существующей жилой и общественно-деловой застройки. В южной части города Кудрово расположен торговый комплекс “МЕГА-ИКЕА”, ориентированный, главным образом, на спрос со стороны жителей Санкт-Петербурга. Основным направлением развития зоны интенсивной урбанизации является формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения: опережающее развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, благоустройство территории, доступность, многообразие и высокое качество услуг, предоставляемых населению.

2. Зона субурбанизации, включающая населенные пункты, для которых не характерно массовое многоквартирное жилищное строительство: деревня Заневка, поселок при железнодорожной станции Мяглово, деревня Новосергиевка, поселок при железнодорожной станции Пятый километр, деревня Суоранда, деревня Хирвости, деревня Янино-2. Здесь в первую очередь ведется строительство индивидуальной и блокированной, а также малоэтажной жилой застройки. Перспективное развитие территории зоны субурбанизации предполагает поэтапное развитие каждого населенного пункта как самостоятельного жилого образования со своей собственной композиционной и планировочной структурой; строительство новой и реконструкции существующей улично-дорожной сети; комплексное инженерное оборудование проектируемой и существующей жилой застройки.

3. Зона диверсифицированного экономического роста, включающая территории промышленно-складского назначения в центральной части поселения в районе деревни Новосергиевка, поселок при железнодорожной станции Мяглово, развивающиеся промышленные зоны “Янино-1” и “Янино-2” с расположенными на них мусороперерабатывающим, деревообрабатывающим заводами, строящимися логистическими центрами. Выгодное расположение территории создает потенциал для многоотраслевого комплексного развития промышленности, в том числе для размещения высокотехнологичных отраслей производства, привлечения инновационных предприятий, малого и среднего бизнеса, строительства транспортно-логистических комплексов. Первоочередной задачей для повышения инвестиционной привлекательности территории является ее транспортная и инфраструктурная обеспеченность.

4. Зона сохранения природных ландшафтов, включающая земли Кировского лесничества (Всеволожское, Невское и Всеволожское сельскохозяйственное участковые лесничества) и Учебно-опытного лесничества (Кудровское участковое лесничество), расположенные в северо-восточной, центральной и южной частях городского поселения. На перспективу для данных территорий стоят задачи сохранения сложившегося использования территории, проведение лесоустроительных и природоохранных мероприятий.

Таким образом, точками роста Заневского городского поселения являются город Кудрово и городской поселок Янино. В остальных населенных пунктах также предусматривается градостроительное развитие и увеличение численности населения, хоть и не в таких масштабах, как в точках роста. Зоны промышленно-складского назначения, интенсивно развиваясь, привлекая новых инвесторов, составляют значительную часть территории городского поселения. Можно сделать вывод о высокой инвестиционной привлекательности городского поселения и об отсутствии депрессивных точек на территории муниципального образования. К территориям стагнации можно отнести лесные массивы, которые необходимо сохранять, в связи с усиливающейся урбанизацией территории и увеличением нагрузки на окружающую среду.

4.5.2. Основные направления и приоритеты развития поселения

4.5.2.1. Демография

Ключевые приоритеты – стимулирование рождаемости с целью обеспечения естественного прироста населения, повышение продолжительности и качества жизни населения старшего возраста.

Традиционной проблемой остаются низкие показатели рождаемости на фоне изменения фертильного возраста и сокращения численности женского репродуктивного населения.

Стратегическими целями являются:

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости Ленинградской области до 1,296 к 2024 году, до 1,5 к 2030 году;

- рост средней продолжительности жизни до 73,8 лет к 2024 году, до 75 лет к 2030 году.

Основные действия (задачи) будут направлены на:

- снятие социальных и экономических ограничений при принятии решения завести ребенка: дополнительное материальное обеспечение молодых семей, развитие социальной инфраструктуры для новорожденных и детей всех возрастов, персонализированный подход к предоставлению услуг по рождению и регистрации новорожденных;

- формирование системы активного долголетия: профориентация и обучение граждан старшего поколения, создание условий и инфраструктуры для вовлечения их в различные виды деятельности (предпринимательская, культурная, общественная), развитие системы социального и медицинского обслуживания, способствующей улучшению качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.

Это позволит снизить миграционную зависимость региона, сократить темпы старения населения и обеспечить увеличение численности населения за счет естественного прироста.

Набор решений11 для достижения цели:

1) гарантировать для жителей места в детских садах для ребенка при его регистрации в Ленинградской области: не выдавать разрешения на строительство жилых комплексов без опережающего строительства социальной инфраструктуры, не вводить в эксплуатацию построенное жилье, не обеспеченное социальной инфраструктурой, вводить за счет застройщиков детские сады (в перспективе – без выкупа, прямая передача);

2) ликвидировать очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации в агломерационной зоне путем расширения форм и способов получения дошкольного образования; создать дополнительные места для детей до 3 лет; создать семейные группы по присмотру и уходу за детьми разного возраста; обеспечить субсидирование части стоимости посещения частных детских садов, яслей, групп; компенсировать родителям отсутствие мест в детских садах; содействовать созданию служб (агентств) по найму персонала по уходу за детьми из числа самозанятых граждан;

3) сформировать в районах массовой застройки социальную инфраструктуру детства в соответствии с нормами обеспеченности, в том числе с привлечением бизнеса;

4) создать комплекс услуг по уходу за детьми разного возраста в шаговой доступности, в том числе оказание педиатрических и неонатологических услуг в офисах врачей общей практики;

5) реализовать проекты и поддерживать частные инициативы, направленные на создание и развитие инфраструктуры досуга граждан старшего возраста (кружки, секции, курсы, мастерские, студии творчества), на развитие социального туризма, организацию и проведение культурно-просветительских мероприятий.

Ключевые показатели к 2024 году:

- рост суммарного коэффициента рождаемости в возрастной группе 25–29 лет с 75,813 до 82,3 родивших на 1000 женщин соответствующего возраста;

- рост суммарного коэффициента рождаемости в возрастной группе 30–34 лет с 58,8614 до 77,5 родивших на 1000 женщин соответствующего возраста;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,8 лет.

4.5.2.2. Здоровье населения

Ключевой приоритет в сфере здравоохранения – снизить смертность трудоспособного населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В Ленинградской области доля умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 44,3% от общего числа умерших, от новообразований – 17,2%15.

Стратегической целью является сокращение к 2024 году числа умерших в трудоспособном возрасте мужчин в 1,3 раза, женщин в 1,1 раза, в том числе от болезней системы кровообращения на 17,0%, новообразований – на 2,0% к 2024 году.

Ключевые показатели к 2024 году:

- снижение смертности населения от новообразований до 223 случаев на 100 тыс. населения;

- снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний до 459,8 случая на 100 тыс. населения.

4.5.2.3. Физкультура и спорт

Ключевой приоритет в сфере физической культуры и спорта – укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Исследования показывают, что максимальное влияние на укрепление здоровья оказывают физическая активность и профилактические мероприятия (рисунок 8).

Рисунок 8. Факторы, оказывающие влияние на здоровье и продолжительность жизни человека

Стратегической целью является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%.

Основные действия (задачи) будут направлены на создание разнообразных возможностей и стимулирование жителей региона вести здоровый образ жизни, повышение физической активности, расширение профилактических мероприятий, что позволит увеличить численность трудоспособного населения, снять избыточную нагрузку на объекты здравоохранения, снизить смертность населения от естественных причин.

Формирование здорового образа жизни должно идти в тесной связке с программами развития здравоохранения, физической культуры и спорта, сельского хозяйства, пищевой промышленности.

Набор решений для достижения цели:

1) создать в муниципальных районах и городском округе рекреационную инфраструктуру, приспособленную для занятий физической культурой и спортом;

2) поддерживать предпринимательские инициативы субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через гранты, в сфере создания рекреационной инфраструктуры;

3) обеспечить населенные пункты Ленинградской области численностью более 200 человек, в том числе за счет благоустройства парков, современной рекреационной инфраструктурой для занятия физической культурой и спортом в шаговой доступности: универсальные игровые площадки, площадки с тренажерами, дистанции (велодорожки), сезонные катки; включить нормы обеспеченности объектами для занятия уличной физической культурой и спортом в нормы градостроительного проектирования;

4) привлечь сетевые фитнес-клубы;

5) увеличить обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта, исходя из единовременной пропускной способности, в том числе за счет строительства всесезонных физкультурно-оздоровительных комплексов и многофункциональных спортивных центров;

6) создать многофункциональный всесезонный лыжный комплекс.

Ключевые показатели к 2024 году:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 55%;

- снижение смертности мужчин от естественных причин в возрасте 16–59 лет до 573,0 на 100 тыс. человек;

- снижение смертности женщин от естественных причин в возрасте 16–54 лет до 219,2 на 100 тыс. человек.

4.5.2.4. Современный транспортный комплекс

Ключевой приоритет в сфере транспорта и организации транспортного обслуживания – комплексное развитие инфраструктуры пассажирского транспорта и повышение качества оказания транспортных услуг населению.

Система организации транспортного обслуживания населения нуждается в оптимизации. До сих пор существуют населенные пункты, не обеспеченные регулярным пассажирским сообщением с административными центрами районов, что в первую очередь связано с отставанием развития дорожной сети.

Остро стоит проблема, связанная с износом и выбытием подвижного состава как железнодорожного, так и автомобильного транспорта. Проблемным вопросом является низкая рентабельность социально значимого вида деятельности – пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Это вызвано постоянным ростом эксплуатационных затрат, включая расходы на топливо.

В силу отсутствия, перегруженности или несоответствия требованиям транспортной инфраструктуры объемы пассажирских перевозок в сообщении с Санкт-Петербургом не являются достаточными для удовлетворения потребностей быстро развивающихся пригородных районов. Время следования на автомобильном транспорте из прилегающих к Санкт-Петербургу районов массовой жилой застройки вследствие перегруженности существующих автодорог и возникновения заторов составляет в среднем около одного часа.

Стратегической целью является рост качества транспортного обслуживания населения.

Основные действия (задачи) разделены на 4 блока:

1) для поселения в целом: разработка и внедрение регионального социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, развитие пригородного железнодорожного сообщения, внедрение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива, внедрение цифровизации в сфере транспортного обслуживания населения и развитие новых для региона видов транспорта;

2) для зон массовой жилой застройки, прилегающих к Санкт-Петербургу: развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей регулярное пассажирское сообщение с Санкт-Петербургом (включая инфраструктуру автомобильного, городского электрического, железнодорожного и внеуличного транспорта), соответствующее потребностям населения; обеспечение интеграции систем безналичной оплаты проезда и информационных сервисов для пассажиров с аналогичными системами и сервисами Санкт-Петербурга; приоритезация движения общественного транспорта над частным (исключая велосипедный);

3) для транспортного обслуживания районных центров в сообщении с Санкт-Петербургом: развитие пригородного железнодорожного сообщения; развитие сети автовокзалов (автостанций); развитие и оптимизация сети смежных межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов;

4) для внутрирайонного сообщения: подключение населенных пунктов численностью более 100 человек, не обеспеченных регулярным пассажирским сообщением с административными центрами районов, к сети автомобильных дорог общего пользования; развитие и оптимизация сети муниципальных автобусных маршрутов, ремонт и новое строительство остановочных пунктов общественного транспорта.

Набор решений для достижения цели:

1. Для поселения в целом:

2) создать сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), включающую не менее 30 объектов для реализации массового перехода транспорта на использование газомоторного топлива; предусмотреть возможность и условия создания станций электрозарядки для электробусов и электромобилей;

3) оптимизировать сеть маршрутов общественного транспорта; обеспечить согласование рейсов разных видов общественного транспорта по времени в местах пересечения их маршрутов;

4) организовать безопасные непрерывные пешеходные маршруты пересечения федеральных и региональных трасс.

2. Дополнительно для зон массовой жилой застройки, прилегающих к Санкт-Петербургу:

1) ввести ограничения на выдачу разрешений на строительство жилых комплексов, не обеспеченных необходимой транспортной инфраструктурой для организации регулярных пассажирских перевозок;

2) обеспечить решение вопроса о продлении линий Петербургского метрополитена на территорию поселения, в том числе предоставить возможность строительства электродепо;

3) реализовать проекты комплексной модернизации автодорожной инфраструктуры поселения;

4) реализовать проекты строительства транспортно-пересадочных узлов на базе станций метрополитена в городе Кудрово и городском поселке Янино-1;

5) построить трамвайную линию от станций метрополитена ул. Дыбенко и пр. Большевиков до города Кудрово и далее через территорию поселения к городу Всеволожск;

6) организовать безопасные непрерывные пешеходные маршруты из любой точки района массовой жилой застройки к транспортно-пересадочным узлам, станциям метрополитена, железнодорожным станциям;

7) организовать выделенные полосы движения общественного транспорта и велосипедные дорожки на участках автомобильных дорог, где имеется такая возможность и востребованность.

3. Дополнительно для межрайонного сообщения и сообщения с Санкт-Петербургом:

- создать в сеть автовокзалов (автостанций), отстойно-разворотных площадок с диспетчерско-кассовыми пунктами, транспортно-пересадочных узлов с участием частного бизнеса.

4. Дополнительно для организации внутрирайонного сообщения:

1) обеспечить строительство автомобильных дорог местного значения для подключения населенных пунктов с численностью более 100 человек, не обеспеченных регулярным пассажирским сообщением с административными центрами районов, к сети автомобильных дорог общего пользования;

2) реализовать поэтапную программу реновации остановочных пунктов автомобильного пассажирского транспорта в первую очередь с привлечением органов местного самоуправления.

Ключевые результаты на Расчетный срок:

- повышение качества транспортного обслуживания населения.

4.5.2.5. Комфортные поселения

Ключевой приоритет в сфере формирования комфортных условий проживания населения – повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности городских и сельских поселений, создать привлекательные и безопасные условия проживания населения вне зависимости от интенсивности градостроительного развития территории.

Городская среда – объекты базовой социальной (детские сады, школы, поликлиники и др.), транспортной, коммунальной инфраструктуры, архитектурный и ландшафтный облик населенных пунктов, благоустройство, объекты туристического интереса и системы безопасности.

Стратегической целью является повышение качества среды проживания во всех населенных пунктах поселения.

Основные действия (задачи) разделены на 3 блока в соответствии с типами населенных пунктов:

1. Сложившиеся и перспективные территории массовой жилой застройки, прилегающие к границам Санкт-Петербурга:

1) создание достаточного набора базовой инфраструктуры (транспортной, социальной, коммунальной, средовой, в т. ч. парковочных мест);

2)жесткое регулирование правил застройки и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов (только после ввода инфраструктурных объектов).

2. Обособленные населенные пункты с потенциалом расширения:

1) обеспечение занятости в постиндустриальном секторе, создание локальных торгово-деловых объектов;

2) организация и наполнение промышленных зон;

3) формирование “центральности” населенных пунктов – создание качественного общественного пространства, которое становится “точкой сборки” города; “центральность” города формируется на основе исторического или транспортного центра, сложившихся и наиболее востребованных городских пространств (улица в историческом центре, площадь и примыкающие улицы, парк и др.);

4) повышение безопасности населенных пунктов, внедрение современных технологий в городском хозяйстве.

3. Малые города, населенные пункты без потенциала расширения:

1) поддержание функционирования базовой инфраструктуры (транспортной, социальной, коммунальной);

2) формирование локальных общественных пространств (центральная площадь при здании администрации или вокзала);

3) внедрение технологий энергосбережения.

Набор решений для достижения цели:

1. Для всех населенных пунктов:

1) реализовывать ежегодно комплекс первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий в рамках федеральных, региональных и местных программ;

2) привлекать на основе концессионных соглашений, лизинга, энергосервисных контрактов инвестиции на создание и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, уделив особое внимание канализационным очистным и водоочистным сооружениям, в том числе ливневым стокам;

3) усилить меры контроля за соблюдением требований обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования (создание и сохранение парков и зеленых зон, шумозащитных полос вдоль трасс и автомобильных дорог вблизи поселений);

4) установить энергоэффективные световые приборы уличного и внутридворового освещения;

5) привести в нормативный вид фасады зданий;

6) обеспечить доступную среду жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями;

7) развивать культурно-досуговую и спортивную инфраструктуры, в том числе создавать современные спортивные центры и центры культурного развития;

8) внедрить комплекс мер по восстановлению состояния окружающей среды для благоприятного проживания населения.

2. Для территорий массовой жилой застройки, прилегающих к границам Санкт-Петербурга:

1) полностью решить вопрос с достройкой проблемных объектов многоэтажного жилищного строительства;

2) реализовать проект развития транспортной инфраструктуры на территории, включая автомобильные обходы населенных пунктов. Построить не менее двух транспортно-пересадочных узлов (город Кудрово, городской поселок Янино-1). Реконструировать Колтушское шоссе, построить путепровод в городе Кудрово в створе улицы Подвойского, переезд на улице Ленинградской и дороги у торгового центра “МЕГА-ИКЕА”;

3) создать необходимое количество отделений полиции, пожарных депо;

4) не производить выдачу разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию жилых комплексов застройщикам, задерживающим строительство детских садов и школ;

5) обеспечить не менее 90% потребности жителей в местах в детских садах, школах, первичном звене здравоохранения (офисы врачей общей практики, кабинеты терапевтов) за счет инвесторов и бюджетных средств.

3. Для обособленных населенных пунктов с потенциалом расширения:

1) комплексно обустроить центры населенных пунктов;

2) сформировать непрерывные пешеходные маршруты с минимизацией помех для маломобильных групп населения; повысить приоритет пешеходного движения, четко разграничить проезжую часть, тротуары, открытые пространства для свободного перемещения людей; создать велодорожки;

3) разработать и внедрить уникальный дизайн-код каждого населенного пункта, качественную уличную навигацию (вывески, указатели, схемы, расписания); установить единые требования к внешнему облику информационных конструкций, информационно-рекламному оформлению зданий и улиц, размещению рекламы и т. д.;

4) сформировать уличный фронт застройки исторической части населенных пунктов, заполнить разрывы уличного фронта с использованием новых помещений под объекты сферы услуг, общественного питания, торговли (как в помещениях, так и уличной торговли), зелеными насаждениями общего пользования (скверы), привлечь предпринимателей для открытия качественных сервисов в исторической части;

5) сформировать программы локальной событийности для концентрации активности жителей в центральной части населенных пунктов. Организовать в центрах населенных пунктов постоянно действующие еженедельные ярмарки с приоритетом продукции местных производителей;

6) вовлечь жителей населенных пунктов в процесс формирования решений по развитию городской среды через проведение мероприятий и “инициативное бюджетирование”;

7) предусмотреть реновацию существующих спортивных объектов под современные виды спорта (в частности, фитнес-центры);

8) реализовать проект многофункционального культурно-развлекательного комплекса (по модели дизайн-завода “Флакон” в Москве и МБУ “Библиотека – социокультурный центр “Тэффи” в Тихвине);

10) создать современные кинозалы в поселениях с населением более 10 тыс. человек.

4. Для малых городов и населенных пунктов без потенциала расширения:

1) при необходимости строительства замещающих мощностей социальной инфраструктуры возводить многофункциональные административные здания (администрация населенного пункта, удаленное рабочее место МФЦ, ФАП, отделение почты, банка и др.);

2) последовательно провести реновацию центральных общественных мест (у зданий администрации, вокзала, станции) в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”;

3) пересмотреть для малых населенных пунктов схему организации и расписание движения общественного транспорта для быстрой и комфортной перевозки жителей в районные центры;

4) внедрить передвижные многофункциональные культурные центры.

Ключевой показатель к 2024 году:

- повышение индекса качества городской среды на 30%.

4.5.2.6. Туризм

Ключевой приоритет – увеличение доходности и налоговых поступлений от туристической отрасли.

Стратегической целью является увеличение туристского потока.

Основные действия (задачи) будут направлены на увеличение доходности туризма за счет повышения конкурентоспособности и привлекательности туристской сферы, повышение эффективности использования туристского потенциала региона, развития экспорта туристских услуг, расширения рынка туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на территории Ленинградской области.

Набор решений для достижения цели:

1) разработать и реализовать комплекс мер по созданию туристской и обеспечивающей инфраструктуры, в том числе создание придорожной туристской инфраструктуры (“зеленых стоянок”), кемпингов, тематических парков;

2) реализовать систему мер поддержки при строительстве гостиниц, в том числе включая мероприятия по формированию инвестиционных площадок c их обеспечением инженерной инфраструктурой (сети энергоснабжения, водоснабжение, водоотведение, транспортные сети, очистные сооружения, дноуглубление и берегоукрепление и др.);

3) разработать и реализовать комплекс мероприятий по развитию экологического туризма с соблюдением природоохранных мер (создание и развитие пешеходных троп, пунктов агротуризма, разработка маршрутов организованных туристических походов и пр.).

4.5.2. Основные параметры планируемого развития территории

Жилищное строительство

В соответствии с обновленным прогнозом численности населения, который предполагает увеличение численности Заневского городского поселения до 187 984 тыс. чел к 2041 году необходимо обеспечить строительство нового жилого фонда. С учетом показателя минимальной обеспеченности жилым фондом, установленного региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области и равного 38 м2/чел., общий объем жилого фонда на расчетный срок должен составить не менее 7 143 392 м2.

Размещение производственных предприятий и объектов общественно-делового назначения

В соответствии с решениями действующего генерального плана поселения предусматривается размещение семи производственных зон и трех зона общественно-делового назначения.

Для обеспечения нового (в соответствии с обновленным демографическим прогнозом) населения рабочими местами необходимо предусмотреть формирование дополнительных территорий размещения производственных предприятий. Планируемое количество дополнительных рабочих мест в указанных зонах должно быть не менее 5 000.

Кроме того, должны быть созданы условия для появления новых рабочих мест в предприятиях обслуживания населения. Общая доля коммерческих помещений, встроенных в многоквартирные жилые дома, от общей площади жилого фонда должна составлять не менее 5%, или не менее 357 169,6 м2. Таким образом, количество рабочих мест в таких помещениях будет не менее 35 717.

Общее количество рабочих мест на территории Заневского городского поселения составит не менее 70 557. Остальные жители в рамках трудовой миграции будут работать на территории Санкт-Петербурга и других муниципальных образований Ленинградской области.

4.6. Предложения заинтересованных лиц

В период подготовки проекта изменений в генеральный план поселения поступили предложения заинтересованных лиц. Результаты рассмотрения таких предложений представлены в таблица 32–35.

Таблица 32. Предложения заинтересованных лиц – граждан, постоянно проживающих на территории

| № п/п | Сведения о заинтересованном лице | Содержание предложения заинтересованного лица | Сведения об учете предложения заинтересованного лица; сведения о невозможности, нецелесообразности учета предложения заинтересованного лица с обоснованием принятого решения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бородачев Д.А., Тихонова Ю. В., Суровцев И. С., Ганнущенко В.И., Шарапов А. Н., Лайкун А.А., Вторушина О. П., Вторушина О. П., Иовлева Е. И., Рассохатская А.О. | Внести в Проект сведения о проектируемом достопримечательном месте в границах, утвержденных научно-методическим советом Министерства культуры России (протокол №2-ИЛ от 06.06.2018г).В том числе в раздел 4 “Объекты культурного наследия”, п. 5.2 “Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия”, пп.4 п. 6.5 про зоны сохранения природных ландшафтов, п.7.1 “Документы стратегического планирования” пояснительной записки материалов по обоснованию изменений в генеральный план муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Книга 1 (далее Пояснительная записка). Отменить приостановить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и смену вида разрешенного использования земельных участков с сельскохозяйственного/фермерского на индивидуальную жилую застройку, в границах проектируемого достопримечательного места, до его внесения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Рассмотреть возможность резервирования, наложения сервитута, выкупа в государственную или муниципальную собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения в границах проектируемого достопримечательного места с последующей сдачей в аренду сельскохозяйственных угодий местным фермерам и иным лицам, чья деятельность не противоречит охранному режиму территории достопримечательного места. Отразить на карте функциональных зон поселения (Прил. 2) и в раздел 9 “Мероприятия по охране объектов культурного наследия” Пояснительной записки точную информацию о названии, номере и местоположении компонента объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенного в границах Заневского городского поселения. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Внести в Проект сведения о планируемой охранной зоне ООПТ, занятой памятником природы регионального значения “Колтушские высоты” (в т. ч. в разделы 5 и 10 Пояснительной записки). Отменить/приостановить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в границах охранных зон ООПТ до их утверждения. Отразить территорию ООПТ “Колтушские высоты” в прил.2 “Карта функциональных зон поселения”. | Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природы регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Однако, целесообразно учесть указанное предложение в части включения в описания функциональных зон, прилегающих к особо охраняемой природной территории, информации об их расположении в непосредственной близости от нее. |
|  |  | Отменить перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения суммарной площадью 50.84 Га в земли населенных пунктов под застройку с включением их в границы деревень Хирвости и Суоранда (47:07:1039001:26, 47:07:1039001:28, 47:07:1039001:29, 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:36, 47:07:1039001:37, 47:07:1039001:38, 47:07:1039001:46, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:50, 47:07:1039001:53, 47:07:1039001:54, 47:07:1039001:55, 47:07:1039001:58, 47:07:1039001:235, 47:07:1039001:236, 47:07:1039001:297, 47:07:1039001:298, 47:07:1039001:2253). | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Отменить смену текущего вида разрешенного использования следующих земельных участков суммарной площадью 6,2 га, расположенных в границах деревень, с сельскохозяйственного назначения (“для ведения фермерского хозяйства” или “для сельскохозяйственного использования”) на жилое (в Проекте отнесены к зоне Ж.2.1 – Зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками): 47:07:1039001:24, 47:07:1039001:25, 47:07:1039001:2317, 47:07:1039001:45. | С учетом необходимости обеспечения территорий деревень Суоранда, Хирвости и Янино-2 “общегородскими” озелененными территориями общего пользования целесообразно учесть предложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Провести оценку и анализ имеющихся в наличии сельскохозяйственных животных, использующих сельскохозяйственные земли на территориях Колтушской возвышенности для пастбища и сенокоса. Оценить потребности в сельхозугодиях (размер пастбищ и проч. параметры). | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Заневского городского поселения является одной из задач территориального планирования в связи с чем целесообразно учесть указанное предложение в части включения в материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведений о наличии сельскохозяйственных животных на территориях, расположенных в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения “Колтушские высоты”, результаты анализа обеспеченности указанных животных территориями для пастбищ и сенокоса с учетом прилегающих территорий сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Колтушского сельского поселения. |
|  |  | Учесть в Проекте уникальную историческую, ландшафтную, археологическую, историко-градостроительную, социальную и культурную ценности территории “Колтушская возвышенность”, наличие проектируемого достопримечательного места, ООПТ и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, близость к Санкт-Петербургу, традиционно сложившиеся варианты использования камовых холмов, с учетом требований п.3.3, п.3.5, п. 3.7, п.3.8, п.1.1. Таблицы 2 раздела 4, п. 8 Таблицы 1 Прил. 1. Стратегии-2030). | В непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше, а также включения сведений, содержащихся в Научно-техническом отчете, подготовленном ФГБУН “Институт истории материальной культуры Российской академии наук”. Кроме того, целесообразно учесть указанное предложение в части включения в описания функциональных зон, прилегающих к особо охраняемой природной территории, информации об их расположении в непосредственной близости от нее. |
|  |  | Отменить повышение этажности новой застройки на территории городского поселка Янино-1 (функциональные зоны Ж 5.1). до выполнения в полном объеме обязательств по обеспечению населения объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (введение указанных объектов в эксплуатацию). | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  |  | Для земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1003001:499, 47:07:1003001:544, 47:07:1003001:503, 47:07:1003001:504, 47:07:1003001:498, 47:07:1003001:506, 47:07:1003001:501, 47:07:1003001:531, расположенных в районе ул. Рабочая деревня Суоранда, требую в Проекте заменить функциональную зону Ж3 на Ж2.1, как единственно возможную для земельных участков деревни Суоранда. | На указанных земельных участках фактически расположены малоэтажные многоквартирные жилые дома, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствии с фактическим ее использованием. |
|  |  | Устранить замечания Комитета по природным ресурсам Ленинградской области (Письмо № 02–15272/2021 от 23.07.2021) относительно идентификации местоположения и площади земельных участков лесного фонда, предлагаемых к использованию в качестве рекреационных зон деревни Заневка, города Кудрово, городского поселка Янино-1 и деревни Хирвости. Отразить в картографических материалах Проекта границы рассматриваемых участков рекреационного назначения. | С учетом результатов публичных слушаний целесообразно уточнить потребность территорий населенных пунктов в озелененных территориях общего пользования и уточнить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведения о предлагаемых для использования в рекреационных целях территориях земель лесного фонда. |
|  |  | Запретить застройку жилыми домами (функциональная зона Ж4) территории существующего лесного массива рядом с деревней Заневка (земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38). Вместо жилой застройки на данных земельных участках предусмотреть рекреационную парковую зону требуемой площади. Не вошедшая в рекреационную парковую зону часть земель лесного массива (земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38, 47:07:1046001:47) должна быть полностью сохранена от вырубки и выполнять функцию “зеленого щита”. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | В случае, если предлагаемые земли Всеволожского участкового лесничества расположены в границах Всеволожского городского поселения, требую пересмотреть функциональное зонирование городского поселка Янино-1, и вместо части планируемой жилой застройки разместить предусмотренную законодательством рекреационную зону Р2 (парки, сады, скверы) в границах городского поселка Янино-1. Земли лесного фонда, предназначенные выполнять функцию “зеленого щита” вокруг крупных городов, должны быть полностью сохранены. | С учетом результатов публичных слушаний проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения администрацией Заневского городского поселения будет инициировано обращение в адрес Всеволожского городского поселения, предусматривающее размещение объекта местного значения Заневского городского поселения на территории Всеволожского городского поселения. Формирование “общегородских” озелененных территорий общего пользования на территории, расположенной в границах Всеволожского городского поселения целесообразно в связи с тем, что такое решение позволит обеспечить нормативную доступность озелененных территорий общего пользования из всех частей городского поселка Янино-1. При этом использование территорий лесного фонда для размещения озелененных территорий общего пользования не нарушит их функцию как “зеленого щита”. Предложение целесообразно учесть в части включения в параметрах планируемых к размещению озелененных территорий общего пользования показателя минимально допустимой доли зеленых насаждений в составе озелененных территорий равной или превышающей значение, установленное местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Согласовать проект ГП с Минкультом РФ. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | В связи с отказом в согласовании Проекта большинством уполномоченных органов исполнительной власти Ленинградской области из-за многочисленных нарушений и недоработок, прошу отклонить Проект и отправить его на доработку (п.12 ст. 25 ГрК РФ). При доработке Проекта учесть все замечания органов исполнительной власти Ленинградской области, представленные в Приложении 3 Сводного заключения по Проекту, подготовленного Правительством Ленинградской области. После доработки Проекта и повторного согласования со всеми уполномоченными органами исполнительной власти Ленинградской области представить Проект на публичные слушания. | Замечания органов исполнительной власти Ленинградской области, которые в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации относятся к предмету согласования с Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, были устранены на этапе согласования проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения, что подтверждается Сводным заключением о согласовании, в связи с чем основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний, а также изменения необходимые для учета замечаний и предложений органов исполнительной власти Ленинградской области, которые не относятся к предмету согласования с Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. |
|  | Совет депутатов МО (Перов Е. В./Молчанова Р. Ф./Захаркина Т.В./Гуреев В.С.), Ганнущенко В.И., Молчанов А. Ю. | Согласовать проект с Министерством культуры РФ. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Отправить проект на доработку в связи с отказом в согласовании проекта большинством уполномоченных органов исполнительной власти ЛО из-за много численных нарушений и недоработок, и отсутствием учета этих замечаний в материалах проекта, который представлен на публичные слушания. | Замечания органов исполнительной власти Ленинградской области, которые в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации относятся к предмету согласования с Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, были устранены на этапе согласования проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения, что подтверждается Сводным заключением о согласовании, в связи с чем основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний, а также изменения необходимые для учета замечаний и предложений органов исполнительной власти Ленинградской области, которые не относятся к предмету согласования с Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. |
|  |  | Представить в составе проекта документ принципиального согласия ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” на технологическое присоединение и увеличение мощностей для объектов нового строительства Заневского городского поселения. | Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения могут быть получены правообладателями земельных участков и органами местного самоуправления при подготовке градостроительных планов земельных участков. Подготовка проекта изменений в генеральный план осуществлена с учетом сведений о возможности присоединения планируемой застройки к сетям инженерно-технического обеспечения. Реализации генерального плана поселения будет осуществлена в том числе путем подготовки и утверждения программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, в которой будут урегулированы вопросы очередности нового строительства и обеспечения необходимой мощности сетей инженерно-технического обеспечения. |
|  |  | Внести в проект сведения о проектируемом объекте культурного наследия федерального значения в виде достопримечательного места “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе” (далее – достопримечательное место) в границах, утвержденных научно-методическим советом Министерства культуры России. Приостановить утверждение проекта или отменить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и смену вида разрешенного использования земельных участков с сельскохозяйственного/фермерского на индивидуальную жилую застройку, в границах проектируемого достопримечательного места, до его внесения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Отразить на карте функциональных зон поселения (прил.2) и в 9 раздел “Мероприятия по охране объектов культурного наследия” пояснительной записки точную информацию о названии, номере и местоположении компонента объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенного в границах Заневского городского поселения. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Кроме того, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. Целесообразно учесть указанное предложение в части включения в описания функциональных зон, прилегающих к особо охраняемой природной территории, информации об их расположении в непосредственной близости от нее. |
|  |  | Учесть в Проекте уникальную историческую, ландшафтную, археологическую, историко-градостроительную, социальную и культурную ценности территории “Колтушская возвышенность”, наличие проектируемого достопримечательного места, ООПТ и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, близость к Санкт-Петербургу, традиционно сложившиеся варианты использования камовых холмов, с учетом требований п.3.3., п.3.5, п.3.7, п.3.8. п. 1.1 Таблицы 2 раздела 4, п.8 Таблицы 1 прил.1 Стратегии-2030. | В непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше, а также включения сведений, содержащихся в Научно-техническом отчете, подготовленном ФГБУН “Институт истории материальной культуры Российской академии наук”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. Целесообразно учесть указанное предложение в части включения в описания функциональных зон, прилегающих к особо охраняемой природной территории, информации об их расположении в непосредственной близости от нее. |
|  |  | Приостановить утверждение проекта до утверждения границ охранных зон ООПТ памятника природы “Колтушские высоты”. Отменить перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения, перечень которых представлен в п.8 настоящей таблицы, до утверждения границ охранных зон ООПТ памятника природы “Колтушские высоты”. Отразить корректно категорию земель ООПТ памятника природы “Колтушские высоты” в приложении 2 “Карта функциональных зон поселения” проекта вместо ошибочно указанной категории земель лесного фонда. Убрать планируемую зону рекреации в границах ООПТ памятника природы “Колтушские высоты”. | Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природы регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Однако, целесообразно учесть указанное предложение в части включения в описания функциональных зон, прилегающих к особо охраняемой природной территории, информации об их расположении в непосредственной близости от нее. Кроме того, проектом не предусмотрено формирование рекреационных зон в границах особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы регионального значения “Колтушские высоты”. |
|  |  | Отменить перевод следующих земельных участков сельскохозяйственного назначения суммарной площадью 50,84 га в земли населенных пунктов под застройку, с включением их в границы деревень Хирвости и Суоранда 47:07:1039001:26, 47:07:1039001:28, 47:07:1039001:29, 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:36, 47:07:1039001:37, 47:07:1039001:38, 47:07:1039001:46, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:50, 47:07:1039001:53, 47:07:1039001:54, 47:07:1039001:55, 47:07:1039001:58, 47:07:1039001:235, 47:07:1039001:236, 47:07:1039001:297, 47:07:1039001:298, 47:07:1039001:2253. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Отменить смену текущего вида разрешенного использования следующих земельных участков суммарной площадью 6,2 га, расположенных в границах деревень, с сельскохозяйственного назначения (“для ведения фермерского хозяйства” или “для сельскохозяйственного использования”) на жилое (в Проекте отнесены к зоне Ж.2.1 – Зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками): 47:07:1039001:24, 47:07:1039001:25, 47:07:1039001:2317, 47:07:1039001:45. | С учетом необходимости обеспечения территорий деревень Суоранда, Хирвости и Янино-2 “общегородскими” озелененными территориями общего пользования целесообразно учесть предложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Провести оценку и анализ имеющихся в наличии сельскохозяйственных животных, использующих сельскохозяйственные земли на территориях Колтушской возвышенности для пастбища и сенокоса. Оценить потребности в сельхозугодиях (размер пастбищ и проч. параметры). | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Заневского городского поселения является одной из задач территориального планирования в связи с чем целесообразно учесть указанное предложение в части включения в материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведений о наличии сельскохозяйственных животных на территориях, расположенных в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения “Колтушские высоты”, результаты анализа обеспеченности указанных животных территориями для пастбищ и сенокоса с учетом прилегающих территорий сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Колтушского сельского поселения. |
|  |  | При доработке проекта учесть коллективное обращение от сообщества конноспортивных школ, клубов и личных подсобных хозяйств Заневского городского и Колтушского сельского поселений о сохранении сельскохозяйственных земель холмов Колтушской возвышенности для пастбищ и сенокоса. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Для земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1003001:499, 47:07:1003001:544, 47:07:1003001:503, 47:07:1003001:504, 47:07:1003001:498, 47:07:1003001:506, 47:07:1003001:501, 47:07:1003001:531, расположенных в районе ул. Рабочая дервни Суоранда, требую в Проекте заменить функциональную зону Ж3 на Ж2.1, как единственно возможную для земельных участков деревни Суоранда. | На указанных земельных участках фактически расположены малоэтажные многоквартирные жилые дома, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствии с фактическим ее использованием. |
|  |  | Переделать все расчеты проекта, в том числе прогнозных значений населения, исходя из актуальных данных о ФАКТИЧЕСКОМ количестве жителей городского поселка Янино-1. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения осуществляется на основании показателей минимальной обеспеченности населения жилым фондом, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области с учетом планируемого объема нового жилищного строительства и данных о фактической численности населения. |
|  |  | Отменить повышение этажности новой застройки на территории городского поселка Янино-1 (функциональные зоны Ж5.1), согласно условиям п.3.7 Стратегии-2030. | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  |  | Предусмотреть в границах городского поселка Янино-1 рекреационную зону Р2 вместо части планируемой жилой застройки, согласно требованиям п.2.6 МНГП и условий п.3.7 “Комфортные поселения” Стратегии-2030. Земли лесного фонда Всеволожского участкового лесничества не трогать, сохранить от вырубки в качестве “зеленого щита”. | С учетом результатов публичных слушаний проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения администрацией Заневского городского поселения будет инициировано обращение в адрес Всеволожского городского поселения, предусматривающее размещение объекта местного значения Заневского городского поселения на территории Всеволожского городского поселения. Формирование “общегородских” озелененных территорий общего пользования на территории, расположенной в границах Всеволожского городского поселения целесообразно в связи с тем, что такое решение позволит обеспечить нормативную доступность озелененных территорий общего пользования из всех частей городского поселка Янино-1. При этом использование территорий лесного фонда для размещения озелененных территорий общего пользования не нарушит их функцию как “зеленого щита”. Предложение целесообразно учесть в части включения в параметрах планируемых к размещению озелененных территорий общего пользования показателя минимально допустимой доли зеленых насаждений в составе озелененных территорий равной или превышающей значение, установленное местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Устранить замечания Комитета по природным ресурсам Ленинградской области (Письмо № 02–15272/2021 от 23.07.2021) относительно идентификации местоположения и площади земельных участков лесного фонда, предлагаемых к использованию в качестве рекреационных зон деревни Заневка, города Кудрово, городского поселка Янино-1 и деревни Хирвости. Отразить в картографических материалах Проекта границы рассматриваемых участков рекреационного назначения. | С учетом результатов публичных слушаний целесообразно уточнить потребность территорий населенных пунктов в озелененных территориях общего пользования и уточнить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведения о предлагаемых для использования в рекреационных целях территориях земель лесного фонда. |
|  |  | Переделать все расчеты проекта, в том числе прогнозных значений населения, исходя из актуальных данных о ФАКТИЧЕСКОМ количестве жителей в города Кудрово и деревни Заневка. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения осуществляется на основании показателей минимальной обеспеченности населения жилым фондом, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области с учетом планируемого объема нового жилищного строительства и данных о фактической численности населения. |
|  |  | Приостановить утверждение проекта до принятия комиссией окончательных решений по транспортному вопросу и составлению необходимой документации, согласно требованиям п.1 части II МНГП, условий п.3.7 “Комфортные поселения” Стратегии-2030. | Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрены решения по развитию транспортной инфраструктуры населенных пунктов, в связи с чем закрепление таких решений будет осуществлено путем утверждения указанного проекта. При этом с учетом результатов публичных слушаний решения по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов Заневского городского поселения будут уточнены, а материалы по обоснованию проекта дополнены информацией о необходимости синхронизации нового жилищного строительства и строительства объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  |  | Отменить застройку жилыми домами (функциональная зон Ж4) на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1006001:37, 47:07:1006001:38. Разместить на данных земельных участках рекреационную зону Р2 с размещением парка для жителей деревни Заневка и города Кудрово (что соответствует текущему назначению участков – земли населенных пунктов для осуществления рекреационной деятельности), с учетом требований МНГП и п.3.7 “Комфортные поселения” Стратегии-2030. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. |
|  |  | Предусмотреть рекреационную парковую зону Р2 для жителей Кудрово в границах земельных участков, с кадастровыми номерами 47:07:1006001:37, 47:07:1006001:38, к которым, помимо прочего, возможен комфортный проход и проезд, в отличии от земель лесного фонда. Земли лесного фонда Невского участкового лесничества Всеволожского лесничества в районе пересечения КАД и Мурманского ш. Не трогать, сохранить от вырубки в качестве “зеленого щита”. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Оставить без изменений функциональной зонирование Ж2.1 “зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками”. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Исключить на территории парка Оккервиль любую коммерцию, которая занимает полезную площадь. Прошу применить функциональное зонирование Р2 “существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов), с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений” на все участки, примыкающие к Парку Оккервиль. | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона, предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Исключить из расчета площади зеленых насаждений на 1 человека в г. Кудрово участки, составляющие водный объект “Ручей” (а также его левый и правый берег), протекающий от ул. Столичной до ул. Центральной, в связи с невозможностью полноценного использования этих участков, как рекреационной зоны. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Холодаев В.В., Воеводкин И.П., Пипия Э.А., Романова, Аладьев К.А., Михайлова А. Ш., Нежинская Л.В., Паркинен Е.В., Егорычева С. Л. | Выступаю против жилищного строительства на землях сельхозназначения в отсутствие дорог, школ, поликлиник, детских садов и зон рекреации – парков. Выступаю за принятие ООПТ “Колтушские высоты”. Требую разработку и утверждение охранных зон к ООПТ Колтушские высоты, а также не вносить изменения в генплан Заневское ГП до утверждения разрабатываемого объекта культурного наследия – достопримечательного места “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе”. Против строительства многоквартирных домов (зона Ж3) в границах моей деревни Хирвости/Суоранда/Янино-2. (9 обращений) | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. На указанных земельных участках (зона Ж3 деревня Суоранда) фактически расположены малоэтажные многоквартирные жилые дома, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствии с фактическим ее использованием. |
|  | Широкова Н. А. | Замечание: отменить смену функциональной зоны на Ж4 для участков под кадастровым номером 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38. Предложение: исключить эти участки из состава земель населенных пунктов, вернуть участки в собственность лесного фонда, организовать зону рекреации. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. |
|  |  | Замечание: отменить функциональную зону Д1 для участков под кадастровыми номерами 47:07:1046001:86, 47:07:1046001:84 Предложение: исключить эти участки из состава земель населенных пунктов, вернуть участки в собственность лесного фонда, использовать лес на этих участках в качестве защитной зоны от вредного воздействия автомобильной дороги “Колтушское шоссе”. | Формирование зоны общественно-делового назначения отвечает целям социально-экономического развития Заневского городского поселения, установленных в том числе стратегией социально-экономического развития поселения. При этом целесообразно учесть предложение в части отражения в описании функциональной зоны необходимости обустройства санитарного разрыва от Колтушского шоссе и железной дороги путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | Замечание: отменить размещение “планируемой рекреационной зоны” в границах участка под кадастровым номером 47:07:0000000:90430 Предложение: отказаться от размещения рекреационной зоны на участке под кадастровым номером 47:07:0000000:90430. | Использование земель лесного фонда в рекреационных целях предусматривается без изменения категории земель в соответствии с действующим лесохозяйственным регламентом Всеволожского участкового лесничества. |
|  | Левковец М.Г. | Предлагается сохранение земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:89906 (47:07:0000000:95473, 47:07:0000000:95474) и земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:9702 (47:07:1039001:18107, 47:07:1039001:18108) в функциональной зоне Ж4.3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами. | Земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0000000:89906 (47:07:0000000:95473, 47:07:0000000:95474) и 47:07:1039001:9702 (47:07:1039001:18107, 47:07:1039001:18108) в соответствии с , утвержденным постановлением администрации МО “Заневское городское поселение” от 30.12.2013 № 606 “Об утверждении документации по планировке части территории, расположенной в городском поселке Янино-1 Всеволожского муниципального района Ленинградской области” проектом планировки и межевания территории относятся к территории общего пользования – улично-дорожной сети. Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах позволяющих принять его к учету. |
|  | Васильева Т., Сергина М., Тюкова Е., Фаустов В. Э., Рыбакова В. В., Мочалов В., Малимон А.И., Кочегарова О.Ю., Брагина О.О., Шмелев В., Меркурьева Г.И. | Предлагается исключение земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90492 из поправок в генеральный план. Предлагается вернуть его государству, и решить проблему с пробками и незаконными павильонами там, где располагается данный участок. (11 обращений) | Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства, кроме того, подготовка проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения осуществляется применительно ко всей территории поселения в связи с чем исключение отдельных земельных участков из проекта не представляется возможным. |
|  | Иванов А. | Предлагается исключение земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90492 из поправок в генеральный план и предлагается вернуть его государству, и решить проблему с пробками и незаконными павильонами там, где располагается данный участок. Вернуть гп на доработку. | Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства, кроме того, подготовка проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения осуществляется применительно ко всей территории поселения в связи с чем исключение отдельных земельных участков из проекта не представляется возможным. |
|  |  | Устранить замечания Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и четко определить местоположение лесного участка, предлагаемого в качестве рекреационной зоны для Кудрово. | С учетом результатов публичных слушаний целесообразно уточнить потребность территорий населенных пунктов в озелененных территориях общего пользования и уточнить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведения о предлагаемых для использования в рекреационных целях территориях земель лесного фонда. |
|  |  | Согласовать проект с Минкультуры России/Учесть в проекте достопримечательное место “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе”/я против застройки колтушских высот. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Оставить без изменений функциональное зонирование Ж2.1 “зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками”; | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Прошу исключить из расчета площади зеленых насаждений на 1 человека в г. Кудрово участки, составляющие водный объект “ручей” (а также его правы и левый берег), протекающий от ул. Столичной до ул. Центральной, в связи с невозможностью полноценного использования этих участков как рекреационной зоны. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Вместо жилой застройки (зона Ж4) на земельных участках с КН 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38 прошу разместить рекреационную зону Р2. Остальную часть леса сохранить от вырубки в качестве “зеленого щита”. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. |
|  | Прорвина Н.А. | Отправить проект на доработку; | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Устранить замечания Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и четко определить местоположение лесного участка, предлагаемого в качестве рекреационной зоны для Кудрово; | С учетом результатов публичных слушаний целесообразно уточнить потребность территорий населенных пунктов в озелененных территориях общего пользования и уточнить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведения о предлагаемых для использования в рекреационных целях территориях земель лесного фонда. |
|  |  | Учесть в проекте достопримечательное место “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе”; | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Оставить без изменений функциональное зонирование Ж2.1 “зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками”; | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Прошу применить функциональное зонирование Р2 “существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов), с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений” на все участки, примыкающие к парку Оккервиль. | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона, предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Возможность размещения плоскостных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, будет предусмотрено описанием функциональной зоны. |
|  |  | Вместо жилой застройки (зона Ж4) на земельных участках с КН 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38 прошу разместить рекреационную зону Р2. Остальную часть леса сохранить от вырубки в качестве “зеленого щита”. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  | Мочалов В. | Процедуру внесения изменений в генеральный план упразднить и осуществлять разработку нового генплана. | С учетом того, что действующий генеральный план поселения не отменен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка нового документа возможна исключительно путем внесения изменений в действующий. |
|  |  | Считаю невозможной процедуру изменений в генеральный план по причине отсутствия согласования с департаментом лесного хозяйства по СЗФО, Министерством природы РФ. Считаю невозможным вводить какие-либо поправки до решения вопросов с землями лесного фонда. Имеются много земель принадлежащих государству, в том числе участки 47:07:0612002:266, 47:07:1019001:26, 47:07:1019001:54, 47:07:1019001:78, 47:07:1019001:85, 47:07:1019001:93, 47:07:1019001:312, 47:07:1039001:2601, 47:07:1039001:10952, 47:07:1019001:12647, 47:07:1019001:12595, 47:07:1044001:251, 47:07:1044001:28043, 47:07:1044001:28044. 47:07:1044001:28045, 47:07:1044001:28046, 47:07:1044001:51370, 47:07:1045001:10. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Требую поменять на землях, примыкающих к ЖК Парклэнд, зоны Ж5.1.1с и Д1.с на зоны рекреации. Требую вернуть эти земли из частного владения. В том числе убрать Ж5.1.1с с участка 47:07:1044001:28047, перевести его в зону рекреации и вернуть его государству. Перевести в зону рекреации земельный участок 47:07:1044001:68703. Перевести в зону рекреации 47:07:1044001:28043 и вернуть его государству. | Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства. Предложение относительно земельного участка 47:07:1044001:28047 целесообразно учесть в части сохранения в отношении указанного земельного участка функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. При этом предложение целесообразно учесть в части отнесения земельных участков с кадастровым номером 47:07:1044001:68703 и 47:07:1044001:28043 к функциональной зоне Р2 – зоне, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Требую убрать категорию Ж3, Ж4, Д1 с участков 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38, поменять на зону рекреации, вернуть государству и осуществить межевание под общественную парковую зону. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. |
|  |  | Сложившаяся застройка индивидуальными жилыми домами в городе Кудрово должна оставаться соответствующей зоной ИЖС. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Отстранить Матвеева И. Д. и ООО “Матвеев и К” от разработки какой-либо документации. | Предложение не относится к предмету публичных слушаний. |
|  | Стагите А.А., Коржов Е., | Отправить гп на доработку. | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Устранить замечания Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и четко определить местоположение лесного участка, предлагаемого в качестве рекреационной зоны для Кудрово; | С учетом результатов публичных слушаний целесообразно уточнить потребность территорий населенных пунктов в озелененных территориях общего пользования и уточнить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведения о предлагаемых для использования в рекреационных целях территориях земель лесного фонда. |
|  |  | Согласовать проект с Минкультуры России/Учесть в проекте достопримечательное место “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе”/я против застройки колтушских высот. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Оставить без изменений функциональное зонирование Ж2.1 “зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками”. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Прошу исключить на территории парка любую коммерцию, которая занимает полезную площадь / применить функциональное зонирование Р2 “существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов), с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений” на все участки, примыкающие к парку Оккервиль. | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона, предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Возможность размещения плоскостных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, будет предусмотрено описанием функциональной зоны. |
|  |  | Прошу исключить из расчета площади зеленых насаждений на 1 человека в г. Кудрово участки, составляющие водный объект “ручей” (а также его правы и левый берег), протекающий от ул. Столичной до ул. Центральной, в связи с невозможностью полноценного использования этих участков как рекреационной зоны. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Вместо жилой застройки (зона Ж4) на земельных участках с КН 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38 прошу разместить рекреационную зону Р2. Остальную часть леса сохранить от вырубки в качестве “зеленого щита”. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | Внести в генплан в перспективе 2 лет поставить шумопоглощающие защитные шиты вдоль участка КАД, идущего параллельно проспекту строителей. | Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения не могут быть предусмотрены мероприятия по реконструкции объектов федерального значения, однако, в материалы по обоснованию проекта будет включена информации о необходимости рассмотрения такого предложения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. |
|  | Рагозин В. Н., Корчиев Р., Пепешина Н. | Отправить гп на доработку. | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Устранить замечания Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и четко определить местоположение лесного участка, предлагаемого в качестве рекреационной зоны для Кудрово. | С учетом результатов публичных слушаний целесообразно уточнить потребность территорий населенных пунктов в озелененных территориях общего пользования и уточнить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведения о предлагаемых для использования в рекреационных целях территориях земель лесного фонда. |
|  |  | Согласовать проект с Минкультуры России/Учесть в проекте достопримечательное место “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе”/я против застройки колтушских высот. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Оставить без изменений функциональное зонирование Ж2.1 “зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками”. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Прошу исключить на территории парка любую коммерцию, которая занимает полезную площадь / применить функциональное зонирование Р2 “существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов), с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений” на все участки, примыкающие к парку Оккервиль. | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона, предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Возможность размещения плоскостных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, будет предусмотрено описанием функциональной зоны. |
|  |  | Прошу исключить из расчета площади зеленых насаждений на 1 человека в г. Кудрово участки, составляющие водный объект “ручей” (а также его правы и левый берег), протекающий от ул. Столичной до ул. Центральной, в связи с невозможностью полноценного использования этих участков как рекреационной зоны. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Вместо жилой застройки (зона Ж4) на земельных участках с КН 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38 прошу разместить рекреационную зону Р2. Остальную часть леса сохранить от вырубки в качестве “зеленого щита”. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  | Булатников В.Ю. | Устранить замечания Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и четко определить местоположение лесного участка, предлагаемого в качестве рекреационной зоны для Кудрово. | С учетом результатов публичных слушаний целесообразно уточнить потребность территорий населенных пунктов в озелененных территориях общего пользования и уточнить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведения о предлагаемых для использования в рекреационных целях территориях земель лесного фонда. |
|  |  | Оставить без изменений функциональное зонирование Ж2.1 “зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками”; | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Прошу исключить на территории парка любую коммерцию, которая занимает полезную площадь / применить функциональное зонирование Р2 “существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов), с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений” на все участки, примыкающие к парку Оккервиль. | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона, предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Возможность размещения плоскостных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, будет предусмотрено описанием функциональной зоны. |
|  |  | Прошу исключить из расчета площади зеленых насаждений на 1 человека в г. Кудрово участки, составляющие водный объект “ручей” (а также его правы и левый берег), протекающий от ул. Столичной до ул. Центральной, в связи с невозможностью полноценного использования этих участков как рекреационной зоны. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Вместо жилой застройки (зона Ж4) на земельных участках с КН 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38 прошу разместить рекреационную зону Р2. Остальную часть леса сохранить от вырубки в качестве “зеленого щита”. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | Отправить проект на доработку. | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  | Маркина Ю., Воронович Л.С., | Исключить вырубку лесного массива у территории “Пятый километр” под застройку. | Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено исключение решений по новому строительству на территории земель, расположенных вблизи поселка при железнодорожной станции Пятый километр. |
|  |  | Исключить вырубку лесного массива у деревни Заневка под многоэтажную застройку. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | Изменить статус земель Д1 на категорию деловой застройки без возможности строительства жилых домов | В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 деловые зоны допускают размещение в своих границах жилой застройки, кроме того, такое решение соответствует целям социально-экономического развития Заневского городского поселения, закрепленных в том числе стратегией социально-экономического развития поселения. При этом новое жилищное строительство, если такое будет предусмотрено будет обеспечено объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. В предложении не представлено объективных ограничений жилищного строительства на территории деловых зон, в связи с чем оно не может быть учтено. |
|  |  | Запретить перевод земель сельскохозяйственного назначения под категорию П1 промзона. Использовать эти земли для развития сельского хозяйства. | Предусмотренное проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения зонирование земель сельскохозяйственного назначения, допускающее размещение производственных предприятий соответствует целям социально-экономического развития Заневского городского поселения, закрепленных в том числе стратегией социально-экономического развития поселения. Предложение не содержит объективных аргументов, свидетельствующих о невозможности размещения производственных предприятий на соответствующих территориях, в связи с чем не может быть учтено. |
|  |  | Исключить строительство на колтушских холмах и высотах. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Земли, указанные в п.1.2.3.5 использовать как естественный природный буфер от пагубного влияния транспорта и жизнедеятельности предприятий. | Предложение целесообразно учесть в части утончения описаний отдельных функциональных зон в части необходимости создания условий для обустройства санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов автомобильных и железных дорог. |
|  | Знаемова А. | Устранить замечания Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и четко определить местоположение лесного участка, предлагаемого в качестве рекреационной зоны для Кудрово. | С учетом результатов публичных слушаний целесообразно уточнить потребность территорий населенных пунктов в озелененных территориях общего пользования и уточнить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведения о предлагаемых для использования в рекреационных целях территориях земель лесного фонда. |
|  |  | Согласовать проект с Минкультуры России/Учесть в проекте достопримечательное место “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе”/я против застройки колтушских высот; | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Оставить без изменений функциональное зонирование Ж2.1 “зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками”. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Прошу исключить на территории парка любую коммерцию, которая занимает полезную площадь / применить функциональное зонирование Р2 “существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов), с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений” на все участки, примыкающие к парку Оккервиль. | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона, предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Возможность размещения плоскостных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, будет предусмотрено описанием функциональной зоны. |
|  |  | Прошу исключить из расчета площади зеленых насаждений на 1 человека в г. Кудрово участки, составляющие водный объект “ручей” (а также его правы и левый берег), протекающий от ул. Столичной до ул. Центральной, в связи с невозможностью полноценного использования этих участков как рекреационной зоны. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Вместо жилой застройки (зона Ж4) на земельных участках с КН 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38 прошу разместить рекреационную зону Р2. Остальную часть леса сохранить от вырубки в качестве “зеленого щита”. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  | Иванюженкова А. В., Козырева А. В., Мубинов А.Р., Ризванова Н., Малимон А., Ульянова О., Кощеева В., Абдельхалек Е., Козырева А. В., | Процедуру внесения изменений в генеральный план упразднить и осуществлять разработку нового генплана. | С учетом того, что действующий генеральный план поселения не отменен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка нового документа возможна исключительно путем внесения изменений в действующий. |
|  |  | Считаю невозможной процедуру изменений в генеральный план по причине отсутствия согласования с департаментом лесного хозяйства по СЗФО, Министерством природы РФ. Считаю невозможным вводить какие-либо поправки до решения вопросов с землями лесного фонда. Имеются много земель принадлежащих государству, в том числе участки 47:07:0612002:266, 47:07:1019001:26, 47:07:1019001:54, 47:07:1019001:78, 47:07:1019001:85, 47:07:1019001:93, 47:07:1019001:312, 47:07:1039001:2601, 47:07:1039001:10952, 47:07:1019001:12647, 47:07:1019001:12595, 47:07:1044001:251, 47:07:1044001:28043, 47:07:1044001:28044. 47:07:1044001:28045, 47:07:1044001:28046, 47:07:1044001:51370, 47:07:1045001:10. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Требую поменять на землях, примыкающих к ЖК Парклэнд, зоны Ж5.1.1с и Д1.с на зоны рекреации. Требую вернуть эти земли из частного владения. В том числе убрать Ж5.1.1с с участка 47:07:1044001:28047, перевести его в зону рекреации и вернуть его государству. Перевести в зону рекреации земельный участок 47:07:1044001:68703. Перевести в зону рекреации 47:07:1044001:28043 и вернуть его государству. | Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства. Предложение относительно земельного участка 47:07:1044001:28047 целесообразно учесть в части сохранения в отношении указанного земельного участка функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. При этом предложение целесообразно учесть в части отнесения земельных участков с кадастровым номером 47:07:1044001:68703 и 47:07:1044001:28043 к функциональной зоне Р2 – зоне, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Требую убрать категорию Ж3, Ж4, Д1 с участков 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38, поменять на зону рекреации, вернуть государству и осуществить межевание под общественную парковую зону. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | Сложившаяся застройка индивидуальными жилыми домами в городе Кудрово должна оставаться соответствующей зоной ИЖС. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Отстранить Матвеева И. Д. и ООО “Матвеев и К” от разработки какой-либо документации. | Предложение не относится к предмету публичных слушаний. |
|  |  | Предлагается исключение земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90492 из поправок в генеральный план. Предлагается вернуть его государству, и решить проблему с пробками и незаконными павильонами там, где располагается данный участок. | Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства, кроме того, подготовка проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения осуществляется применительно ко всей территории поселения в связи с чем исключение отдельных земельных участков из проекта не представляется возможным. |
|  | Русакова А. В., Науменко С. И., Широкова Н. А. | Исключить из расчета зеленых насаждений на 1 человека в г. Кудрово, участки с кадастровыми номерами 47:07:1044001:44787, 47:07:0000000:86642, 47:07:1044001:48394, 47:07:0000000:86642/1, 47:07:0000000:86642/2, 47:07:0000000:86642/3, 47:07:0000000:86642/4, 47:07:0000000:86642/7, 47:07:0000000:86642/9, 47:07:1044001:48396, 47:07:1044001:48397, 47:07:1044001:528, 47:07:1044001:536. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Оставить без изменений функциональное зонирование Ж2.1с “зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками” для участков под кадастровыми номерами 47:07:1006001:4010, 47:07:1006001:4034, 47:07:1006001:13, 47:07:1006001:4080, 47:07:1006001:6, 47:07:1006001:4, 47:07:1006001:16, 47:07:1006001:5, 47:07:1006001:17, 47:07:1006001:3606, 47:07:1006001:4001, 47:07:1006001:3992, 47:07:1006001:7, 47:07:1006001:3883, 47:07:0000000:91366, 47:07:1006001:4000, 47:07:1006001:4077, 47:07:1006001:14, 47:07:1006001:4305, 47:07:1006001:9, 47:07:1006001:4085, 47:07:1006001:4005, 47:07:1006001:3993, 47:07:0000000:91365. Исключить из функциональной зоны Д1.1 участки с/х назначения под кадастровыми номерами 47:07:0000000:90830, 47:07:0000000:90830/10, 47:07:0000000:93913, 47:07:0000000:93913/1, 47:07:0000000:93913/2, 47:07:1006001:3995/5, 47:07:1006001:3995/6, 47:07:1006001:3995/7, 47:07:1006001:3995/8. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Изменить функциональную зону участков под кадастровыми номерами 47:07:1044001:53592 и 47:07:1044001:53591 “существующая коммунально-складская зона” на функциональную зону Р2с. | На указанных земельных участках расположены локальные очистные сооружения в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствие с ее фактическим использованием. |
|  |  | Изменить функциональную зону Д1 на Д2 для земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0000000:88884, 47:07:1044001:32192, 47:07:104400012:1081. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и других существующих объектов. Дополнительно будет предусмотрена возможность размещения объектов социальной инфраструктуры. |
|  |  | Исключить из функциональной зоны Д1 участки с/х назначения под кадастровыми номерами 47:07:1039005:11, 47:07:0000000:90868, 47:07:0000000:90868/1. | Указанные земельные участки были включены в границы города Кудрово в соответствии с действующим генеральным планом поселения. В предложении не содержаться объективные сведения о невозможности использования указанных территорий для размещения деловой застройки в связи с чем оно не может быть учтено. |
|  |  | Отменить перевод части парка “Оккервиль” в функциональную зону Р3 “планируемая зона объектов туризма, досуга и развлечений”. Оставить действующую функциональную зону Р2с “существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов), с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений”. | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона, предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Возможность размещения плоскостных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, будет предусмотрено описанием функциональной зоны. |
|  |  | Оставить без изменения функциональное зонирование Р2с “существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов), с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений” для участка с кадастровым номером 47:07:0000000:91364. | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона (земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:91364), предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. |
|  |  | Оставить без изменения функциональное зонирование ОД1-1а “зона делового и общественного назначения” для участка с кадастровым номером 47:07:1044001:28047. | Предложение целесообразно учесть в части сохранения в отношении указанного земельного участка функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. |
|  |  | Отнесение реки Оккервиль к рекреационной зоне и учет ее площади в расчетах обеспечения зелеными насаждениями является нарушением, в связи с чем проект в этой части должен быть скорректирован. Доработать проект генерального плана в отношении приведения в соответствие расчета обеспеченности зелеными насаждениями г. Кудрово в соответствие с требованиями МНГП ЛО. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Отнесение земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:28047, 47:07:1044001:53600, 47:07:1044001:53592 и 47:07:1044001:53591 к функциональной зоне Р2с “существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов), с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений” либо требуется сохранение в отношении указанных земельных участков функционального назначения согласно утвержденному проекту межевания и проекту планировки территории для целей социально-культурного назначения. | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:28047 целесообразно отнести к функциональной зоне в соответствии с действующим генеральным планом поселения. С учетом особенностей местоположения земельного участка целесообразно отнесения земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:53600 к функциональной зоне общественно-деловой застройки. На земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1044001:53592 и 47:07:1044001:53591 расположены локальные очистные сооружения в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствие с ее фактическим использованием. |
|  |  | Требуется учесть в проекте положения областного закона ЛО от 22.03.2021 № 31-оз “О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области”. | С учетом принятия нового закона в период подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения целесообразно включить соответствующие сведения в материалы по его обоснованию. |
|  |  | Отправить проект на доработку в связи с вышеназванными замечаниями. | Замечания органов исполнительной власти Ленинградской области, которые в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации относятся к предмету согласования с Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, были устранены на этапе согласования проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения, что подтверждается Сводным заключением о согласовании, в связи с чем основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний, а также изменения необходимые для учета замечаний и предложений органов исполнительной власти Ленинградской области, которые не относятся к предмету согласования с Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. |
|  | Смыслова Е. О., Башлыков А. В., Белая Е., Иоффе Е., Петрова И., Каржавина С., Васильева Л. В., Жители СНТ Колос (Андреева Н. А. + подписи 67 человек), Помадина Е.А., Рогова З.; Андреева Н. А., Инпушкина А.А., Виролайнен А.М., Андреев М. А., Иванова В. А.; Попов С., Петров С., Воробьев А. В., | Исключить вырубку лесного массива у территории платформы 5 км под застройку малоэтажными домами. | Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено исключение решений по новому строительству на территории земель, расположенных вблизи поселка при железнодорожной станции Пятый километр. |
|  |  | Исключить вырубку лесного массива к деревне Заневка под многоэтажную застройку; | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | Изменить статус земель Д1 на категорию деловой застройки без возможности строительства жилых домов; | В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 деловые зоны допускают размещение в своих границах жилой застройки, кроме того, такое решение соответствует целям социально-экономического развития Заневского городского поселения, закрепленных в том числе стратегией социально-экономического развития поселения. При этом новое жилищное строительство, если такое будет предусмотрено будет обеспечено объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. В предложении не представлено объективных ограничений жилищного строительства на территории деловых зон, в связи с чем оно не может быть учтено. |
|  |  | Запретить перевод земель сельскохозяйственного назначения напротив теплиц и СНТ “Колос” под категорию П1. Использовать эти земли для развития сельского хозяйства; | Предусмотренное проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения зонирование земель сельскохозяйственного назначения, допускающее размещение производственных предприятий соответствует целям социально-экономического развития Заневского городского поселения, закрепленных в том числе стратегией социально-экономического развития поселения. Предложение не содержит объективных аргументов, свидетельствующих о невозможности размещения производственных предприятий на соответствующих территориях, в связи с чем не может быть учтено. |
|  |  | Исключить строительство домов на колтушских холмах и высотах. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Земли, указанные в п.1.2.3.5 необходимо использовать как естественный буфер природы от выхлопных газов и жизнедеятельности предприятий. | Предложение целесообразно учесть в части утончения описаний отдельных функциональных зон в части необходимости создания условий для обустройства санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов автомобильных и железных дорог. |
|  | Дементьева И. | Исключить вырубку лесного массива у территории платформы 5 км под застройку малоэтажными домами. | Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено исключение решений по новому строительству на территории земель, расположенных вблизи поселка при железнодорожной станции Пятый километр. |
|  |  | Исключить вырубку лучного массива к деревне Заневка под многоэтажную застройку. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | Изменить статус земель Д1 на категорию деловой застройки без возможности строительства жилых домов. | В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 деловые зоны допускают размещение в своих границах жилой застройки, кроме того, такое решение соответствует целям социально-экономического развития Заневского городского поселения, закрепленных в том числе стратегией социально-экономического развития поселения. При этом новое жилищное строительство, если такое будет предусмотрено будет обеспечено объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. В предложении не представлено объективных ограничений жилищного строительства на территории деловых зон, в связи с чем оно не может быть учтено. |
|  |  | Запретить перевод земель сельскохозяйственного назначения напротив теплиц и СНТ “Колос” под категорию П1. Использовать эти земли для развития сельского хозяйства; | Предусмотренное проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения зонирование земель сельскохозяйственного назначения, допускающее размещение производственных предприятий соответствует целям социально-экономического развития Заневского городского поселения, закрепленных в том числе стратегией социально-экономического развития поселения. Предложение не содержит объективных аргументов, свидетельствующих о невозможности размещения производственных предприятий на соответствующих территориях, в связи с чем не может быть учтено. |
|  |  | Исключить строительство домов на колтушских холмах и высотах. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Федоров О. | Исключить из проекта генерального плана всю планируемую жилую застройку до решения вопросов и проблем с транспортной, социальной инфраструктурой и системой здравоохранения, в том числе в зоне деловой застройки земель категории Д1. | С учетом необходимости обеспечения синхронизации нового строительства со строительством объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры целесообразно учесть предложение в части включения в материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения соответствующих сведений. |
|  |  | Исключить застройку вокруг платформы 5 км, оставить эти земли лесным фондом. | Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено исключение решений по новому строительству на территории земель, расположенных вблизи поселка при железнодорожной станции Пятый километр. |
|  |  | Исключить застройку напротив деревни Заневка и оставить эти земли под рекреационную зону. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | Исключить перевод земель сельскохозяйственного назначения напротив теплиц и СНТ “Колос” под зону производственных, складских, инженерных объектов. Необходимо оставить эти земли под сельское хозяйство и дать возможность жителям использовать их по назначению. | Предусмотренное проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения зонирование земель сельскохозяйственного назначения, допускающее размещение производственных предприятий соответствует целям социально-экономического развития Заневского городского поселения, закрепленных в том числе стратегией социально-экономического развития поселения. Предложение не содержит объективных аргументов, свидетельствующих о невозможности размещения производственных предприятий на соответствующих территориях, в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Инпушкина А.А., Андреева Н. А., Данилов Д. В., Андреев М. А., Виролайнен А.М., Соснина Е. А., Иванов В. И., Данилова И. Н., Инпушкин Е.С., Виролайнен А.А., Шамкова Ж. Х. | Исключить вырубку лесного массива у территории платформы 5 км под застройку малоэтажными домами. | Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено исключение решений по новому строительству на территории земель, расположенных вблизи поселка при железнодорожной станции Пятый километр. |
|  |  | Исключить вырубку лесного массива к деревне Заневка под многоэтажную застройку. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | Изменить статус земель Д1 на категорию деловой застройки без возможности строительства жилых домов. | В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 деловые зоны допускают размещение в своих границах жилой застройки, кроме того, такое решение соответствует целям социально-экономического развития Заневского городского поселения, закрепленных в том числе стратегией социально-экономического развития поселения. При этом новое жилищное строительство, если такое будет предусмотрено будет обеспечено объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. В предложении не представлено объективных ограничений жилищного строительства на территории деловых зон, в связи с чем оно не может быть учтено. |
|  |  | Запретить перевод земель сельскохозяйственного назначения напротив теплиц и СНТ “Колос” под категорию П1. Использовать эти земли для развития сельского хозяйства. | Предусмотренное проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения зонирование земель сельскохозяйственного назначения, допускающее размещение производственных предприятий соответствует целям социально-экономического развития Заневского городского поселения, закрепленных в том числе стратегией социально-экономического развития поселения. Предложение не содержит объективных аргументов, свидетельствующих о невозможности размещения производственных предприятий на соответствующих территориях, в связи с чем не может быть учтено. |
|  |  | Исключить строительство домов на колтушских холмах и высотах. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Земли, указанные в п.1.2.3.5 необходимо использовать как естественный буфер природы от выхлопных газов и жизнедеятельности предприятий. | Предложение целесообразно учесть в части утончения описаний отдельных функциональных зон в части необходимости создания условий для обустройства санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов автомобильных и железных дорог. |
|  | Попова У., Коротков С. В. | Процедуру внесения изменений в генеральный план упразднить и осуществлять разработку нового генплана. | С учетом того, что действующий генеральный план поселения не отменен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка нового документа возможна исключительно путем внесения изменений в действующий. |
|  |  | Считаю невозможной процедуру изменений в генеральный план по причине отсутствия согласования с департаментом лесного хозяйства по СЗФО, Министерством природы РФ. Считаю невозможным вводить какие-либо поправки до решения вопросов с землями лесного фонда. Имеются много земель принадлежащих государству, даже с учетом “лесной амнистии”, в том числе участки 47:07:0612002:266, 47:07:1019001:26, 47:07:1019001:54, 47:07:1019001:78, 47:07:1019001:85, 47:07:1019001:93, 47:07:1019001:312, 47:07:1039001:2601, 47:07:1039001:10952, 47:07:1019001:12647, 47:07:1019001:12595, 47:07:1044001:251, 47:07:1044001:28043, 47:07:1044001:28044. 47:07:1044001:28045, 47:07:1044001:28046, 47:07:1044001:51370, 47:07:1045001:10. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Требую поменять на землях, примыкающих к ЖК Парклэнд, зоны Ж5.1.1с и Д1.с на зоны рекреации. Требую вернуть эти земли из частного владения. В том числе убрать Ж5.1.1с с участка 47:07:1044001:28047, перевести его в зону рекреации и вернуть его государству. Перевести в зону рекреации земельный участок 47:07:1044001:68703. Перевести в зону рекреации 47:07:1044001:28043 и вернуть его государству. | Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства. Предложение относительно земельного участка 47:07:1044001:28047 целесообразно учесть в части сохранения в отношении указанного земельного участка функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. При этом предложение целесообразно учесть в части отнесения земельных участков с кадастровым номером 47:07:1044001:68703 и 47:07:1044001:28043 к функциональной зоне Р2 – зоне, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Требую убрать категорию Ж3, Ж4, Д1 с участков 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38, поменять на зону рекреации, вернуть государству и осуществить межевание под общественную парковую зону. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  | Комиссарова О.А. | Процедуру внесения изменений в генеральный план упразднить и осуществлять разработку нового генплана. | С учетом того, что действующий генеральный план поселения не отменен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка нового документа возможна исключительно путем внесения изменений в действующий. |
|  |  | Считаю невозможной процедуру изменений в генеральный план по причине отсутствия согласования с департаментом лесного хозяйства по СЗФО, Министерством природы РФ. Считаю невозможным вводить какие-либо поправки до решения вопросов с землями лесного фонда. Имеются много земель принадлежащих государству, даже с учетом “лесной амнистии”, в том числе участки 47:07:0612002:266, 47:07:1019001:26, 47:07:1019001:54, 47:07:1019001:78, 47:07:1019001:85, 47:07:1019001:93, 47:07:1019001:312, 47:07:1039001:2601, 47:07:1039001:10952, 47:07:1019001:12647, 47:07:1019001:12595, 47:07:1044001:251, 47:07:1044001:28043, 47:07:1044001:28044. 47:07:1044001:28045, 47:07:1044001:28046, 47:07:1044001:51370, 47:07:1045001:10. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Требую поменять на землях, примыкающих к ЖК Парклэнд, зоны Ж5.1.1с и Д1.с на зоны рекреации. Требую вернуть эти земли из частного владения. В том числе убрать Ж5.1.1с с участка 47:07:1044001:28047, перевести его в зону рекреации и вернуть его государству. Перевести в зону рекреации земельный участок 47:07:1044001:68703. Перевести в зону рекреации 47:07:1044001:28043 и вернуть его государству. | Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства. Предложение относительно земельного участка 47:07:1044001:28047 целесообразно учесть в части сохранения в отношении указанного земельного участка функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. При этом предложение целесообразно учесть в части отнесения земельных участков с кадастровым номером 47:07:1044001:68703 и 47:07:1044001:28043 к функциональной зоне Р2 – зоне, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Требую убрать категорию Ж3, Ж4, Д1 с участков 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38, поменять на зону рекреации, вернуть государству и осуществить межевание под общественную парковую зону. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | Сложившаяся застройка индивидуальными жилыми домами в городе Кудрово должна оставаться соответствующей зоной ИЖС. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Отстранить Матвеева И. Д. и ООО “Матвеев и К” от разработки какой-либо документации. | Предложение не относится к предмету публичных слушаний. |
|  |  | Предлагается исключение земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90492 из поправок в генеральный план. Предлагается вернуть его государству, и решить проблему с пробками и незаконными павильонами там, где располагается данный участок. | Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства, кроме того, подготовка проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения осуществляется применительно ко всей территории поселения в связи с чем исключение отдельных земельных участков из проекта не представляется возможным. |
|  |  | Устранить замечания Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и четко определить местоположение лесного участка, предлагаемого в качестве рекреационной зоны для Кудрово. | С учетом результатов публичных слушаний целесообразно уточнить потребность территорий населенных пунктов в озелененных территориях общего пользования и уточнить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведения о предлагаемых для использования в рекреационных целях территориях земель лесного фонда. |
|  |  | Согласовать проект с Минкультуры России/учесть в проекте достопримечательное место “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе”/я против застройки колтушских высот. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Оставить без изменений функциональное зонирование Ж2.1. “зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками”. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Исключить на территории парка любую коммерцию, которая занимает полезную площадь/применить функциональное зонирование Р2 “существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов), с возможность. Размещения плоскостных спортивных сооружений” на все участки, примыкающие к парку Оккервиль. | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона, предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Возможность размещения плоскостных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, будет предусмотрено описанием функциональной зоны. |
|  |  | Исключить из расчета площади зеленых насаждений на 1 человека в г. Кудрово участки, составляющие водный объект “ручей” (а также его левый и правый берег), протекающий от ул. Столичной до ул. Центральной, в связи с невозможностью полноценного использования этих участков, как рекреационной зоны. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Вместо жилой застройки (зона Ж4) на земельных участках с КН 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38 прошу разместить рекреационную зону Р2. Остальную часть леса сохранить от вырубки в качестве “зеленого щита”. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  | Вересовая А. | Отправить проект на доработку. | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Проект не соответствует реальной обстановке ситуации в г. Кудрово. Проект генплана рассчитан на устаревшую численность населения Кудрово. Реальная численность населения Кудрово около 100 000 человек! | Подготовка проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения осуществляется на основании показателей минимальной обеспеченности населения жилым фондом, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области с учетом планируемого объема нового жилищного строительства и данных о фактической численности населения. |
|  |  | Проектом предусмотрена жилая застройка, но нет никакой информации направленной на улучшение дорожно-транспортной ситуации в городе. Прошу при разработке генплана учесть меры по улучшению транспортной ситуации в г. Кудрово. | Проектом учтены решения, содержащиеся в схеме территориального планирования Ленинградской области в части размещения объектов транспортной инфраструктуры на территории Заневского городского поселения, в том числе депо метрополитена и транспортно-пересадочных узлов, включающих станции метрополитена, а также предусмотрены решения по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  |  | Проектом предполагается устройство рекреационной зоны за КАД, однако нет ни одного решения как человеку с ребенком безопасно пересечь КАД. При разработке генплана прошу участки рекреационных зону внутри Кудрово оставить без изменения. | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона, предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Возможность размещения плоскостных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, будет предусмотрено описанием функциональной зоны. |
|  |  | Устранить замечания Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и четко определить местоположение лесного участка, предлагаемого в качестве рекреационной зоны для Кудрово. | С учетом результатов публичных слушаний целесообразно уточнить потребность территорий населенных пунктов в озелененных территориях общего пользования и уточнить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведения о предлагаемых для использования в рекреационных целях территориях земель лесного фонда. |
|  |  | Согласовать проект с Минкультуры России/учесть в проекте достопримечательное место “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе”/я против застройки колтушских высот. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Оставить без изменений функциональное зонирование Ж2.1. “зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками”. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  |  | Исключить на территории парка любую коммерцию, которая занимает полезную площадь/применить функциональное зонирование Р2 “существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов), с возможность. Размещения плоскостных спортивных сооружений” на все участки, примыкающие к парку Оккервиль. (что исключит возможность жилой и иной застройки, в том числе по участкам 47:07:1044001:28047, 47:07:1044001:53591, 47:07:1044001:53592, 47:07:1044001:53600). | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона, предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Возможность размещения плоскостных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, будет предусмотрено описанием функциональной зоны. С учетом особенностей местоположения земельного участка целесообразно отнесения земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:53600 к функциональной зоне общественно-деловой застройки. На земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1044001:53592 и 47:07:1044001:53591 расположены локальные очистные сооружения в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствие с ее фактическим использованием. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:28047 целесообразно отнести к функциональной зоне в соответствии с действующим генеральным планом поселения. |
|  |  | Исключить из расчета площади зеленых насаждений на 1 человека в г. Кудрово участки, составляющие водный объект “ручей” (а также его левый и правый берег), протекающий от ул. Столичной до ул. Центральной, в связи с невозможностью полноценного использования этих участков, как рекреационной зоны. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Вместо жилой застройки (зона Ж4) на земельных участках с КН 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38 прошу разместить рекреационную зону Р2. Остальную часть леса сохранить от вырубки в качестве “зеленого щита”. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | Предлагаю дополнить/внести изменения в проект и выделить территорию для размещения объектов – администрации местного уровня и молодежного культурно-досугового центра в границах земельных участков 47:07:1044001:67273, 47:07:1044001:54370. 47:07:0000000:92785. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и других существующих объектов. Дополнительно будет предусмотрена возможность размещения объектов социальной инфраструктуры. |
|  | Бессонов Д. А. | Графические карты содержат противоречивую информацию (земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:48392 на одних картах обозначен с типом использования Д1, а на других как П1; участки, ограниченные улицами Новая, Набережная и Центральная на одних картах обозначены как Ж2с, а на других как Д1 и т. д.) Прошу привести обозначения в согласованный вид. | Различие обусловлено представленной вариативностью планировочных решений в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения, при этом само решение содержится на карте функциональных зон в утверждаемой части проекта. |
|  |  | По информации, опубликованной в открытом допуске в сети интернет, согласно письмам Департамента Лесного хозяйства по СЗФО от 01.07.2021 за № 10928/05 и № 12423/05, в отношении некоторых участков (в частности, имеющих кадастровые номера с 47:07:1044001:28043 по 47:07:1044001:28046, а также имеющих кадастровые номера 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38), имеются основания для оспаривания прав на земельные участки в судебном порядке. Считаю, что передача этих участков под застройку не может быть осуществлена поправками к генеральному плану до окончания судебные судебных действий. Прошу разместить на этих участках функциональную зону типа Р2. | Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства, таким образом земельные участок решением генерального плана не может быть передан под застройку. При этом, с учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  |  | В обосновании изменений в генеральный план (далее – Обоснование) отсутствует расчет транспортных потоков из Кудрово в Новосергиевку и четырех выездов из Кудрово недостаточно для маятниковой миграции в будни. | С учетом перспектив развития, прилегающих к городу Кудрово территорий целесообразно дополнить материалы проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведениями о перспективной загруженности основных выездов с территории города Кудрово с учетом строительства транспортно-пересадочного узла. |
|  |  | В проекте изменений указано создание более 25000 парковочные мест в г. Кудрово. С учетом того, что парковочное место занимает минимум 13,25 кв., их общая площадь составит более 33 Га. С учетом плотной застройки в границах территории г. Кудрово, неясно, где именно будут располагаться указанные места. Прошу указать на картах предполагаемые места строительства парковок. | Местоположение стоянок указывается в документации по планировке территории, при этом размещение машино-мест возможно как на открытых стоянках, так и многоуровневых (наземных и подземных) паркингах. |
|  |  | В проекте отсутствует выезд из г. Кудрово на автомобильную дорогу в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной. Прошу разработать соответствующую развязку вместо путепровода в районе жд. ст. Заневский пост-2. | Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения учтено решение, содержащееся в документации по планировке территории, подготовленной применительно к планируемому к размещению Восточному скоростному диаметру. При этом целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта предложений по формированию новых съездов с указанной автомобильной дороги. |
|  |  | В приоритетах развития Заневского городского поселения указано развитие скоростного общественного транспорта, включая скоростной трамвай. Однако в проекте изменений к генеральному плану отсутствует трассировка трамвайных путей. Прошу предусмотреть скоростное трамвайное движение от ТПУ у метро Кудрово до ближайших станций метро в СПб, не снижающее пропускной способности мостом над рекой Оккервиль. | Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения учтено размещение станции метрополитена в составе транспортно-пересадочного узла. |
|  |  | В таблице 3.3.5.1 Обоснования для г. Кудрово указано 21, 42 Га зеленых насаждений общего пользования. Прошу указать подробный список участков, относящихся к зеленым насаждениям общего пользовании в обосновании. | Целесообразно дополнить материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план перечнем земельных участков, отнесенных к озелененным территориям общего пользования в городе Кудрово. |
|  |  | Прошу исключить из расчетов зеленых насаждений общего пользования участок с кадастровым номером 47:07:1044001:48396 и смежные с ним участки вдоль русла ручья вплоть до ул. Центральная и ул. Столичная в связи с невозможностью их использования для целей рекреации. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | С целью недопущения уменьшения площади зеленых насаждений пользования прошу изменить на Р2 тип использования для участков с типами Д1, Р3 и Ж5.1, прилегающих к участкам с типом использования Р2с в районе парка Оккервиль и Сквера Березовая роща. | С территории парка Оккервиль будет исключена функциональная зона, предусматривающая размещение объектов капитального строительства, расположенная в западной части парка. Остальные зоны рекреационного назначения необходимы для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. При этом для жителей города Кудрово с учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Возможность размещения плоскостных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, будет предусмотрено описанием функциональной зоны. В остальном в предложении не представлено обоснования необходимости изменения зонирования прилегающих к парку Оккервиль территорий, в связи с чем оно не может быть учтено в этой части. |
|  |  | В таблице 3.3.5.1 обоснования для г. Кудрово указано 151, 14 Га общей площади озелененных территорий, однако большая их часть находится за пределами черты города. Прошу явно внести указанные территории в черту города Кудрово. Также прошу указать планируемые переходы из г. Кудрово на указанные территории на графических картах. | Использование земель лесного фонда в рекреационных целях предусматривается без изменения категории земель в соответствии с действующим лесохозяйственным регламентом Всеволожского участкового лесничества. С учетом формирования дополнительной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово) включение земель лесного фонда в границу города Кудрово нецелесообразно. |
|  | Моисеенко И. А. | Участок по адресу г. Кудрово, ул. Центральная 29 является земельным участком с видом разрешенного использования “для индивидуального жилищного строительства”. Прошу оставить его в функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования и не переводить его в функциональную зону Д1. Оставить без изменений функциональное зонирование Ж2.1. “зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками” в г. Кудрово в связи с несогласием жителей существующей исторически сложившейся застройки индивидуальными домами в г. Кудрово. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  | Малиновская А.А., Красильникова М.Е., Липская Яна, Семенова В.О., Новожилова К.А., Кузовлева Я.В.; Ерофеева Н.Н., Елесина Г.Ю., Тагорская Е.П., Куприянова Т.В., Бикещенко О.П., Коновцева Е.С., Селянинова Л.Б., Селянинов М.А., Гладковская О.Г., Сергеева Н.А., Шинкаренко М.М., Батурина О.А., Дельцов Е.В., Назарова В.А., Ефимов И.А., Шадтрук И.В. Карасев В. А., Клименко С.В., Сидоров И.В., Широкова Н.А., Русакова А.В., Гулюта С.А., Кондрат А.А., Коротков С.В., Коробкин А.В., Рассохаткая А.О., Комиссарова О.А., Парнев С.А., Лавринкевич Л.В., Шумилина К.В., Смыслова Е.О., Третьякова И.А., Иванов П.Н., Палтусов А.; Кустиков П.А., Мосягина Н.А., Соловей А.А. | Прошу внести изменения в проект генерального плана муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского района Ленинградской области по изменению зоны Ж5.1.1с “Зона существующей застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами” в части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:28047, общей площадью 6093 м2, по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, на зону Р2с “Существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможность. Размещения плоскостных спортивных сооружений”. | Предложение целесообразно учесть в части отнесения сохранение в отношении незастроенных земельных участков функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. |
|  |  | Прошу внести изменения в проект генерального плана муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского района Ленинградской области по изменению зоны Ж5.1 “Зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами” в части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:53600, общей площадью 4607 кв., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, на зону Р2с “Существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможность. Размещения плоскостных спортивных сооружений”. | С учетом особенностей местоположения земельного участка целесообразно отнесения земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:53600 к функциональной зоне общественно-деловой застройки. |
|  |  | Прошу внести изменения в проект генерального плана муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского района Ленинградской области по изменению зоны П0 “Существующая коммунально-складская зона” в части следующих земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:53592, общей площадью 612 кв., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Янино-1, и 47:07:1044001:53591, общей площадью 655 кв., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Янино-1 на зону Р2с “Существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможность. Размещения плоскостных спортивных сооружений”. | На указанных земельных участках расположены локальные очистные сооружения в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствие с ее фактическим использованием. |
|  | Казунин А.И. | Не допускать изменения статуса с Р2 на Р3 частей земельного участка 47:07:1044001:2286 (часть около земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:5444 и земельного участка 47:07:0000000:91364 – описание согласно изображению заявителя). | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. Часть земельного участка 47:07:1044001:2286 (в зоне Р3 по проекту) в связи с планируемым градостроительным развитием части территории указанного земельного участка для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны целесообразно отнести к общественно-деловой функциональной зоне |
|  |  | Не допустить строительство многоэтажного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001:28047. | Предложение целесообразно учесть в части отнесения сохранение в отношении незастроенных земельных участков функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. |
|  |  | Предполагаемая застройка среднеэтажными жилыми домами и деловой зоны на участках с кадастровыми номерами 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38, 47:07:1046001:86, 47:07:1046001:84 может начаться только после решения текущих проблем с социальной и дорожной инфраструктурой (завершение всех предусмотренных проектом объектов социальной инфраструктуры в г. Кудрово; качественное улучшение дорожной инфраструктуры; строительство виадука через жд пути в районе станции Заневский пост-2 или врезка в проектируемый ВСД) | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Горячев С. А., Иванов П. Н. | Прошу внести изменения в проект генерального плана муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского района Ленинградской области по изменению зоны Ж5.1.1с “Зона существующей застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами” в части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:28047, общей площадью 6093 кв., по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, на зону Р2с “Существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможность. Размещения плоскостных спортивных сооружений”. | Предложение целесообразно учесть в части отнесения сохранение в отношении незастроенных земельных участков функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. |
|  |  | 1. Прошу внести изменения в проект генерального плана муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского района Ленинградской области по изменению зоны Ж5.1 “Зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами” в части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:53600, общей площадью 4607 кв., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, на зону Р2с “Существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможность. Размещения плоскостных спортивных сооружений”. | С учетом особенностей местоположения земельного участка целесообразно отнесение земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:53600 к функциональной зоне общественно-деловой застройки. |
|  |  | Прошу внести изменения в проект генерального плана муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского района Ленинградской области по изменению зоны П0 “Существующая коммунально-складская зона” в части следующих земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:53592, общей площадью 612 кв., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Янино-1, и 47:07:1044001:53591, общей площадью 655 кв., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, городскогй поселок Янино-1 на зону Р2с “Существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью, размещения плоскостных спортивных сооружений”. | На указанных земельных участках расположены локальные очистные сооружения в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствие с ее фактическим использованием. |
|  |  | В проекте генерального плана муниципального образования “Заневское городское поселение” не определена/не запланирована зона Д2 для размещения административных и социально культурного назначения, общественных центров объектов. Предлагаю дополнить/внести изменений в проект и выделить территорию для размещения объектов Администрация местного уровня и Молодежного культурного центра в границах земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:67273, 47:07:1044001:54370, 47:07:0000000:92785 | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и других существующих объектов. Дополнительно будет предусмотрена возможность размещения объектов социальной инфраструктуры. |
|  | Кузовлева Я. В. | Отнесение реки Оккервиль к рекреационной зоне и учет ее площади в расчетах по обоснованию генерального плана является существенным нарушением, в связи с чем проект в этой части должен быть скорректирован. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Указание в проекте генерального плана информации о том, что в г. Кудрово имеется существующий парк площадью 13,85 га является некорректным, а соответственно, нельзя признать обоснованными все приведенные расчеты, которые свидетельствуют об обеспечении населения зонами рекреационного значения в размерах, установленных МНГП. Изложенное свидетельствует о необходимости доработки проекта генерального плана. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Требуется земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:1044001:28047, 47:07:1044001:53600, 47:07:1044001:53592 и 47:07:1044001:53591 отнести к функциональной зоне Р2с “Существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью, размещения плоскостных спортивных сооружений” либо сохранить в отношении указанных земельных участков функциональное назначение согласно утвержденному проекту межевания и проекту планировки территории для целей социально-культурного назначения. | С учетом особенностей местоположения земельного участка целесообразно отнесение земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:53600 к функциональной зоне общественно-деловой застройки. На земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1044001:53592 и 47:07:1044001:53591 расположены локальные очистные сооружения в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствие с ее фактическим использованием. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:28047 целесообразно отнести к функциональной зоне в соответствии с действующим генеральным планом поселения. |
|  | Волкова И. А. | Предусмотреть малоэтажное строительство и детский сад около ЖК Землянино (городской поселок. Янино-1) | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Кириченко П. О. | Выражаем несогласие с переводом земельных участков, расположенных по адресу, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Янино-1, массив Ковалево в функциональную зону Ж-5. Предложение повышать этажность постепенно, сохранив “буферную зону” вдоль коттеджного поселка высотой не более 4 этажей (Ж3) и далее до ул. Объездная не более 8 этажей (Ж4). (подписи 135 человек) | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Кокконен Н. | Просим сохранить максимально-допустимую этажность застройки Ж3 на участках 15.4, 16.1 (Массив Ковалево) и 17.3. (Территория около ЖК Землянино в городской поселок Янино-1). | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Белозеров П. В. | Недопустимо повышение этажности массива Ковалево в городской поселок Янино-1 с функциональной зоны Ж3 до ж5.1 минуя Ж4. Предусмотреть постепенное повышение этажности от Ж3 до Ж5.1 от коттеджного поселка и вокруг ЖК Землянино в соответствии с ранее принятыми решениями о создании “Буферной зоны”. | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Обращение жителей ЖК “Землянино” 148 подписей | Сохранить функциональную зону застройки Аэродром Ковалево (15,4, 16,1, 17,3) в качестве Ж3. Просим провести необходимый анализ почвы, позволявший менять высотность жилой застройки. | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Помянек Н.В., Шалимов А. С., Шабалин А. Н., Мельникова О. С., Гармаш Д.А. | Предложение рассмотреть возможность снижения интенсивности использования территории деревни Новосергиевка, расположенной южнее реки Оккервиль и сохранить функциональное зонирование территории земельных участков кадастровыми номерами 47:07:1044001:161, 47:07:1007006:1, 47:07:1007008:3, 47:07:1007008:6, 47:07:1007008:7, 47:07:1007009:6, 47:07:1007009:7, 47:07:1007009:10, 47:07:1007011:1, 47:07:1007011:2, 47:07:1007011:3, 47:07:1007011:6, то есть отнести эту территорию к функциональной зоне Ж2.1 – зоне застройки индивидуальными жилыми домами с участками. (5 обращений) | Целесообразно в части сохранение решений по функциональному зонированию территории, содержащихся в действующем генеральном плане поселения. |
|  | Иванова Л. В. | Для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1006001:4077 сохранить функциональную зону Ж2.1 “зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками” | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  | Русакова А. В. | Предлагается не изменять функциональные зоны в Д1 и Д1с следующих земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0000000:90045, 47:07:0000000:90492, 47:07:0000000:88884, 47:07:0000000:90847, 47:07:0000000:90868, 47:07:0000000:90870, 47:07:0000000:92700, 47:07:0000000:92699, 47:07:0000000:91365, 47:07:0000000:91366, 47:07:0000000:90043, 47:07:0000000:90044, 47:07:0000000:92619, 47:07:0000000:92620, 47:07:0000000:92481, 47:07:0000000:92524, 47:07:0000000:92525, 47:07:0000000:90870, 47:07:1044001:11794, 47:07:1006001:4034, 47:07:1006001:4035, 47:07:1006001:4036, 47:07:1006001:3995, 47:07:1044001:11782 в связи с судебными делами по оспариванию результатов межевания указанных земельных участков. | Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства, кроме того, подготовка проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения осуществляется применительно ко всей территории поселения в связи с чем исключение отдельных земельных участков из проекта не представляется возможным. |
|  | Коробкин А.В. | Переделать генплан под существующее количество жителей. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения осуществляется на основании показателей минимальной обеспеченности населения жилым фондом, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области с учетом планируемого объема нового жилищного строительства и данных о фактической численности населения. |
|  |  | Разместить 2 взрослые поликлиники, 1 детскую поликлинику, 1 больницу, 1 роддом. | Схемой территориального планирования Ленинградской области не предусмотрено размещения стационаров на территории Заневского городского поселения. Предоставление услуг стационарных объектов здравоохранения предусмотрено во Всеволожской ЦРБ. |
|  |  | Разместить ДК с залом и помещениями для кружков, МФЦ. | Проектом предусмотрено размещение дома культуры на территории города Кудрово. |
|  |  | Предусмотреть широкие улицы 4 полосы и 2 тротуара. | В соответствии с расчетами планируемой интенсивности движения на отдельных участках проектом предусмотрено размещение четырехполосных улиц. |
|  |  | Прошу запретить жилищное строительство до решения текущих проблем с дорогами и медициной. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Хорошева А. Ю. | Предлагаю убрать уже функционирующие детские сады из числа планируемых к размещению и перевести их в статус существующих учреждений. Прошу исправить все технические ошибки, допущенные в пояснительной записке, в том числе: В главе 5.7, подпункт “Аварии на взрывопожарных объектах” есть фраза “На территории предприятия имеется своя пожарная служба, отвечающая за безопасность”. Прошу уточнить о каком предприятии речь. В пункте “Аварии на радиационно-опасных объектах” речь идет о Гатчине и Гатчинском районе, но нет данных про Заневское городское поселение. В таблице 1 указан государственный коррекционно-реабилитационный центр как планируемый к размещению. Однако, в дальнейших таблицах данный центр отсутствует. Прошу уточнить является ли упоминание о нем ошибкой. | Целесообразно учесть в рамках исправления технических ошибок и опечаток. |
|  | Кудинов Д. А. | Предлагается отразить инфраструктуру для сети скоростных трамваев на территории Заневского городского поселения. | Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения учтено размещение станции метрополитена в составе транспортно-пересадочного узла. |
|  | Кудинов Д. А. | Привести расчеты генерального плана относительно обеспеченности населения зелеными насаждениями к требованиям СП 42.13330.2016. | Расчет площади зеленых насаждений будет уточнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Антипина М. С. | Категорически против перевода земель сельскохозяйственного назначения рядом с деревнями Хирвости, Суоранда, Янино-2 под застройку. Это природный заповедник. Место, где должны гулять люди и постись лошади и овцы. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Вторушин П. | Прошу сохранить земли, прилегающие к деревням Хирвости, Суоранда и Янино-2 природным заповедником. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Моисеенко И. А. | Правообладатель участка ИЖС в г. Кудрово, Центральная 29. Прошу зону Ж2 не менять в связи с тем, что постоянно проживаю на этом месте. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  | Ганнущенко И.В. | Прошу направить проект на доработку. | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний |
|  |  | Я против застройки холмов Колтушской возвышенности. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Требую согласовать проект с министерством культуры РФ. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  | Ганнущенко В.И. | Отправить проект на доработку. | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Против застройки Колтушских высот. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Не согласен со строительством многоквартирных домов (зоны Ж3) в границах деревни Суоранда. | На указанных земельных участках фактически расположены малоэтажные многоквартирные жилые дома, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствии с фактическим ее использованием. |
|  | Ганнущенко С.В. | Отправить проект на доработку. | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Учесть достопримечательное место “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе”. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  | Птотева Ю. В. | Отправить проект на доработку. | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Согласовать с министерством культуры РФ. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Лично против застройки холмов Колтушских высот. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Учесть в проекте достопримечательное место “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе”. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Оставить земельные участки суммарной площадью 50,84 га для пастбищ и сенокосов. Не включать эти участки в границы деревни Хирвости. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Не согласна со строительством на колтушской возвышенности. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Согласовать с министерством культуры РФ. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Требую вместо части планируемой под застройку разместить рекреационную зону Р2 в границах городского поселка Янино-1. Земли лесного фонда всеволожского участкового лесничества сохранить от вырубки в качестве “зеленого щита” | С учетом результатов публичных слушаний проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения администрацией Заневского городского поселения будет инициировано обращение в адрес Всеволожского городского поселения, предусматривающее размещение объекта местного значения Заневского городского поселения на территории Всеволожского городского поселения. Формирование “общегородских” озелененных территорий общего пользования на территории, расположенной в границах Всеволожского городского поселения целесообразно в связи с тем, что такое решение позволит обеспечить нормативную доступность озелененных территорий общего пользования из всех частей городского поселка Янино-1. При этом использование территорий лесного фонда для размещения озелененных территорий общего пользования не нарушит их функцию как “зеленого щита”. Предложение целесообразно учесть в части включения в параметрах планируемых к размещению озелененных территорий общего пользования показателя минимально допустимой доли зеленых насаждений в составе озелененных территорий равной или превышающей значение, установленное местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  |  | Против увеличения этажности городского поселка Янино-1 | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Шарапова К. Ю. | Отправить проект на доработку | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Я против застройки Колтушской возвышенности и перевода земель сельскохозяйственного назначения в границы деревни Хирвости | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Не согласен со строительством многоквартирных жилых домов (зоны Ж3) в границах моей деревни Янино-2 | На указанных земельных участках фактически расположены малоэтажные многоквартирные жилые дома, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствии с фактическим ее использованием. |
|  |  | Не менять категорию и назначение земельных участков вблизи ООПТ, пока не утвердят охранные зоны ООПТ “Колтушские высоты”. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Шарапов Я. А. | Отправить проект на доработку | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Согласовать проект с министерством культуры России | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Я против застройки холмов Колтушской возвышенности и перевода земель сельскохозяйственного назначения в границы деревни Хирвости | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Не согласен со строительством многоквартирных жилых домов (зоны Ж3) в границах моей деревни (Хирвости, Суоранда, Янино-2) | На указанных земельных участках фактически расположены малоэтажные многоквартирные жилые дома, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствии с фактическим ее использованием. |
|  | Шарапов А. Н. | Отправить проект на доработку | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Согласовать проект с Минкультуры России. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Не менять категорию земельных участков вблизи ООПТ, пока не утвердят охранные зоны ООПТ “Колтушские высоты” | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Бессонов Д. А. | Отправить на доработку Подробный список изменений приложил | Ответы даны в табл.1. |
|  | Фотиев О. Б. | Согласовать проект с Минкультом РФ | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Не разрешать строительство многоэтажных домов в деревень. Янино-2, Хирвости и Суоранда | Проектом не предусмотрено нового строительства многоэтажных домов на территории деревни Суоранда, Хирвости и Янино-2. |
|  |  | Не менять назначения участков сельскохозяйственного назначения, граничащих с деревнями Хирвости и Суоранда Не включать в границы деревни Хирвости земли сельскохозяйственного назначения | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Фотиева Т. В. | Отправить проект на доработку | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Согласовать проект с Минкультом РФ | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Не расширять границы деревень Хирвости и Суоранда за счет включения земель сельскохозяйственного назначения | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Не разрешать строительство многоэтажных домов (зона Ж3) в дервенях Янино-2, Хирвости и Суоранда | На указанных земельных участках фактически расположены малоэтажные многоквартирные жилые дома, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствии с фактическим ее использованием. |
|  | Фотиев О. Б. | Изменить назначение земельного участка 47:07:1039001:328 с земель с/х назначения на земли промышленного назначения | Использование земельного участка для размещения производственных предприятий не представляется возможным, так как в границах земельного участка расположены магистральный газопровод, его охранная зона и зона минимально допустимых расстояний. |
|  | Кошелев Игорь Андреевич | Категорически протестую против перевода земель сельскохозяйственного назначения в границы деревни Янино-2, Хирвости, Суоранда, а также расширения их границ за счет этих деревень. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Требую не принимать данный генплан и отправить его на доработку |  |
|  | Кошелева Е. М. | Прошу не переводить земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:90008 из земель сельскохозяйственного назначения в зону Д1 (общественно деловой застройки). Прошу отправить проект на доработку. | Земельный участок в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости относится к землям населенного пункта. Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности размещения в границах указанного земельного участка деловой застройки в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Нечаева И. М. | На каком основании сносите кап. строения (гаражи), на которые имеются тех. паспорта. Сносите за ДК “Шанхай”, а у нас не самострой. У администрации нет оснований на снос гаражей у кинологов, болен идет судебное разбирательство. | Предложение не относится к предмету публичных слушаний. |
|  | Дроняк В.Н. | Я против обустройства на территории ГСПК “Военный городок” зоны отдыха и туризма. Подберите другую территорию. | Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности размещения в границах указанного земельного участка объектов рекреационного назначения в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Руднев И. А. | Против обустройства на территории ГСПК Военный городок зоны отдыха и туризма, найти другую территорию | Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности размещения в границах указанного земельного участка объектов рекреационного назначения в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Базарнов А.А. | Прошу рассмотреть вопрос о строительстве площадки для выгула собак между домами новая 14/1 и новая 14/2 вдоль забора части, но обращенную в Янила кантри в зоне д1 | Предложение не относится к предмету публичных слушаний. |
|  | Базарнов А.А. | Рассмотреть вопрос о строительстве второго выезда из Янино-1 на КАД | Целесообразно учесть предложения в части уточнения решений по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  | Князева С. В. | Прошу рассмотреть вопрос об организации места для выгула собак в зоне д1. | Предложение не относится к предмету публичных слушаний. |
|  |  | Прошу рассмотреть вопрос о строительстве поликлиники в зоне д1 | Проектом изменений в генеральный план учтены решения по размещению на территории Заневского городского поселения объектов здравоохранения, которые содержаться в схеме территориального планирования Ленинградской области, кроме того, в материалах по обоснованию проекта содержится информация о предложениях по размещению на территории поселения объектов регионального значения. |
|  | Ширяев В. И. | Категорически против сноса гаражей. Живу на территории Заневской волости 68 лет, но такого беспредела и беззакония не припомню. | Предложение не относится к предмету публичных слушаний. |
|  | Мельников Н. Н. | Незаконный снос гаражей Размещение детской поликлиники расположили очень глупо Превращение территорий в пром. зону вперемешку с жилыми домами | Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности использования земельных участков в соответствии с представленным в проекте функциональным зонированием в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Буруян Ю.А. | Позор!!! Плохая советская власть, заботясь о людях построила добротные гаражи. Вы же выросшие здесь, знающие кто и как их построил – объявляете их самостроем и самовольной постройкой. Где ваша совесть бывшие члены КПСС? | Предложение не относится к предмету публичных слушаний. |
|  | Кошелев А. А. | Я против перевода участков с кадастровым номером 47:07:1039001:297, 47:07:1039001:44, 47:07:1039001:48, 47:07:1039001:39, 47:07:1039001:53, 47:07:1039001:22, 47:07:1039001:23, 47:07:1039001:58, 47:07:1039001:54, 47:07:1039001:2253, 47:07:1039001:298 из категории земель сельхозназначения в земли поселений. Прошу отправить проект генплана на доработку. | Земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:1039001:44, 47:07:1039001:48, 47:07:1039001:39, 47:07:1039001:22, 47:07:1039001:23 проектом не планируются к изменении категории земель в земли населенных пунктов. Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности использования земельных участков в соответствии с представленным в проекте функциональным зонированием в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Вторушкина О.П. | Я протестую против перевода участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235, 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:26, 47:07:1039001:424, 47:07:1039001:2219 из категории земель сельхозназначения под застройку (ЗНП). | Земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:1039001:424, 47:07:1039001:2219 проектом не планируется к переводу категории земель на основании того, что расположены в границах утвержденной ООПТ Колтушские высоты. |
|  | Вторушкина Н.В. | Я категорически возражаю против уничтожения уникальных территорий природного заповедника, граничащего с поселениями Хирвости, Суоранда, Токкари, Янино-2 | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Вторушкин С.Ю. | Возражаю против застройки памятника природы Колтушских высот! И земель, прилегающих к ним! | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Минукова М. А. | Против застройки колтушских высот. Земли сельскохозяйственного назначения должны оставаться в своих пределах без изменений. Отправить проект на доработку. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Шарапова К. Ю. | Отправить проект на доработку Против перевода земель сельскохозяйственного назначения в другой статус | Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности использования земельных участков в соответствии с представленным в проекте функциональным зонированием в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Моряков Я.А. | Отправить проект на доработку Я против перевода земель сельскохозяйственного назначения в другой статус | Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности использования земельных участков в соответствии с представленным в проекте функциональным зонированием в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Берсенева М. Н. | Отправить проект на доработку | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Согласовать с Минкультом РФ | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Учесть границы достопримечательного места “Колтушская возвышенность и колтушское шоссе” | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Против расширения деревень Хирвости и Суоранда под застройку Не согласна со строительством многоквартирных жилых домов в границах деревень Хирвости, Суоранда, Янино-2 Оставить земельные участки сельскохозяйственного назначения Sобщ. = 50,84 га для пастбищ и сенокоса Не менять текущую категорию и назначение земельных участков вблизи ООПТ, пока не утвердят охранные зоны ООПТ колтушские высоты | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Богомолова Е. А. | Отправить проект на доработку | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Прошу оставить земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 50,84 га для пастбищ и сенокоса, не включать их в границы деревень Хирвости, Суоранда, Янино-2, не переводит их под жилое и/или деловое строительство. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Проект доработать, учесть границы Колтушской возвышенности и колтушских холмов | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Согласовать проект с Минкультуры России | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  | Ходлок. Т. Е. | Отправить проект на доработку | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Против перевода земель сельхозназначения в земли жилой и общ. деловой застройки (Д1) у деревень Суоранда, Хирвости, янино-2. Против застройки колтушских холмов | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Против строительства многоквартирных домов в моей деревне янино-2 | Проектом не предусмотрено строительство новых многоквартирных жилых домов в деревне Янино-2. |
|  | Мельникова Н. М. | Против перевода земель из сельскохозяйственного назначения под жилые застройки | Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности использования земельных участков в соответствии с представленным в проекте функциональным зонированием в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Пригожина В. К. | Отправить проект на доработку | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Согласовать проект с Министерством культуры | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Против перевода земель сельскохозяйственного назначения в границы деревень Суоранда, Хирвости, Янино-2 | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Против строительства многоквартирных домов | Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности использования земельных участков в соответствии с представленным в проекте функциональным зонированием в связи с чем не может быть учтено. |
|  |  | Против застройки холмов колтушской возвышенности. Против строительства многоквартирных домов в границах деревень Янино-2, Хирвости и Суоранда. Не менять текущие категории земель вблизи ООПТ Колтушские высоты, пока не утвердят охранные зоны ООПТ Колтушские высоты. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Павлов С. Г. | Отправить генплан на доработку Против присоединения земель сельскохозяйственного назначения в границы деревни Янино-2, перевода в д1 и застройку многоквартирными домами. Не трогать колтушские высоты. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Дмитриева О. В. | Отправить генплан на доработку Против перевода земель из сельскохозяйственного назначения в зону жилой застройки. Против строительства многоквартирных домов в моей деревне Суоранда. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Фоменкова А. А. | Против застройки холмов, против уничтожения холмов колтушских высот | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Дмитриев Е. А. | Против уничтожения колтушских холмов, за развитие парка | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Страшко С. И. | Отправить проект на доработку Против застройки домов высоток | Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности использования земельных участков в соответствии с представленным в проекте функциональным зонированием в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Бородачева В. Д. | Учесть границы достопримечательного места Оставить земельные участки сельскохозяйственного назначения суммарной площадью 50,84 га для пастбищ м сенокоса. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Бородачев Д.А. | Согласовать с министерством культуры России Против застройки холмов колтушской возвышенности и колтушского шоссе | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Калинина Ю.Г. | Против разрушения холмов рекомендую использовать для выгула и выпаса лошадей и тренинга, так как вокруг данной местности сосредоточено большое количество конноспортивных клубов и школ | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Калинин В.В. | Против разрушения холмов Предлагаю использовать их для культурного отдыха и развития конноспортивного и спортивного развития молодежи и детей. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Волкова М. Г. | Согласовать проект с министерством культуры РФ | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Против застройки и перевода земель из сельскохозяйственного назначения Отправить генплан на доработку Не менять текущую категорию и назначение земельных участков вблизи ООПТ, пока не утвердят охранные зоны ООПТ Колтушские высоты. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Кузнецова И. А. | Против разрушения и застройки холмов | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | За троллейбус по колтушскому шоссе | Предложение не относится к предмету публичных слушаний. |
|  |  | За сквер для гуляния в районе новое Янино, Янила кантри | С учетом результатов публичных слушаний проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения администрацией Заневского городского поселения будет инициировано обращение в адрес Всеволожского городского поселения, предусматривающее размещение объекта местного значения Заневского городского поселения на территории Всеволожского городского поселения. Формирование “общегородских” озелененных территорий общего пользования на территории, расположенной в границах Всеволожского городского поселения целесообразно в связи с тем, что такое решение позволит обеспечить нормативную доступность озелененных территорий общего пользования из всех частей городского поселка Янино-1. При этом использование территорий лесного фонда для размещения озелененных территорий общего пользования не нарушит их функцию как “зеленого щита”. |
|  |  | За левый поворот на голландскую улицу | Целесообразно уточнить в проекте решения по преобразованию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  | Пестрякова О. И. | Против застройки колтушских холмов | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Поликлиника для взрослых | Проектом изменений в генеральный план учтены решения по размещению на территории Заневского городского поселения объектов здравоохранения, которые содержаться в схеме территориального планирования Ленинградской области, кроме того, в материалах по обоснованию проекта содержится информация о предложениях по размещению на территории поселения объектов регионального значения. |
|  |  | Левый поворот | Целесообразно уточнить в проекте решения по преобразованию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  | Пестряков И.Ю. | Тротуары и пешеходные зоны, парк | Не содержит конкретных предложений по предмету публичных слушаний. |
|  |  | КСДЦ | Не содержит конкретных предложений по предмету публичных слушаний. |
|  |  | Трамвай по колтушскому шоссе | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта предложения устройству трамвайной линии в створе Колтушского шоссе. |
|  | Шаркова А. В. | Против изменения функц. зоны Ж3 на ж5.1. у ЖК Землянино | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Кузьмина С. Н. | Против изменения функц. зоны Ж3 на ж5.1. у ЖК Землянино |  |
|  | Бурнайте А.А. | Против застройки колтушских холмов Сохранить памятник природы! Сохранить природу | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Степанев А.В. |  |  |
|  | Майоров С. А. |  |  |
|  | Голубев О. С. | Я против застройки холмов. Оставить земельные участки сельскохозяйственного назначения суммарной площадью 50, 84 га для пастбищ и сенокоса не включать в границы деревни Хирвости | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Мельников А. В. | Я против застройки холмов и переводы земель сельскохозяйственного назначения в границы деревни Хирвости | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Ананченко Г. М. | Я против застройки колтушских высот и против перевода земель сельскохозяйственного назначения в границах деревни Хирвости | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Мельникова Я. Н. | Против уничтожения колтушской возвышенности Не менять текущие категории и назначение земельных участков вблизи ООПТ Колтушские высоты пока не утвердят охранные зоны ООПТ Колтушские высоты | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Харитонова И. Г. | Я против застройки колтушских высот и перевода земель сельскохозяйственного назначения в границы деревни Хирвости Не согласовывать строительство многоквартирных домов ж3 в границах деревень | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Исмайлова Г. М. | Я против промзоны, против застройки холмов, вырубки леса 5 км, учесть границы колтушской возвышенности и не согласовывать строительство многоквартирных жилых домов. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Яскелетнен И.В. | Против перевода земель сельхозназначения в жилую застройку. | Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности использования земельных участков в соответствии с представленным в проекте функциональным зонированием в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Комиссарова О.А. | На земельных участках вблизи жилого комплекса “Паркленд” планируются зоны Ж5.1с и Д1.с, требую поменять на зону рекреации для предотвращения застройки. | С учетом особенностей местоположения земельного участка целесообразно отнесение земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:53600 к функциональной зоне общественно-деловой застройки. На земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1044001:53592 и 47:07:1044001:53591 расположены локальные очистные сооружения в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствие с ее фактическим использованием. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:28047 целесообразно отнести к функциональной зоне в соответствии с действующим генеральным планом поселения. |
|  |  | Земельные участки напротив деревни Заневка, генпланом предлагается зоны Ж 3 и Ж 4 и Д 1, требую поменять на зону рекреации. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. В части формирования “зеленого щита” описанием соответствующих функциональных зон будет предусмотрена необходимость обустройства санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог путем сохранения древесной растительности. |
|  | Кондрат А. А. | Предложение внести в генплан выезды из Кудрово | Целесообразно учесть в части уточнения решений по формированию и преобразованию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  | Моисеенко И. А. | Не переводить зону Ж2 “зона существующей застройки индивидуальной жилой застройки с участками” в г. Кудрово в другую зону – Д 1.1. | С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  | Кузовлева Я. В. | Исключить жилищное строительство до решения транспортной проблемы в поселении. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры |
|  | Комиссарова О.А. | Участок с кадастровым номером 47:07:0000000:90492 – земли сельскохозяйственного назначения, этот участок включается в земли населенных пунктов, протестую против этого, его необходимо вернуть государству, на нем должны располагаться объекты инфраструктуры. | Не содержит конкретных предложений по предмету публичных слушаний. |
|  | Городской поселок Янино-1 |  |  |
|  | Покровский Д. В. | Увязать развитие жилищной инфраструктуры с развитием дорожной инфраструктуры, так как меняются функциональные зоны, планируется строительство жилья. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры |
|  | Рассохатская А.О. | Решить проблемы транспортной и инженерной инфраструктуры, прежде чем начинать строительство жилья. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры |
|  |  | Получить согласование Всеволожского лесничества до планирования размещения парковой зоны в границах земель лесного фонда, для обеспечения жителей Янино зелеными насаждениями. | Согласование Всеволожского участкового лесничества не требуется в связи с тем, что предлагаемое рекреационное использование территории соответствует Лесохозяйственному регламенту лесничества. |
|  | Майоров С. А. | Не переводить зону Ж3 в зону Ж5 в районе между Коттеджным поселком и ул. Голландской в городском поселке Янино-1. Оставить Ж3, но не более Ж4. | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Ананченко Г. М. | Запретить строительство многоэтажных домов районе между Коттеджным поселком и ул. Голландской, оставить не выше 4 этажей. Расширить ул. Голландскую. Организовать левый поворот с Колтушского шоссе при движении из города. Решить проблемы транспортной инфраструктуры, прежде чем заниматься новым жилищным строительством. Расширить до 4-х полос Колтушское шоссе. | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Уточнить решения по формированию и преобразованию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  | Кириченко П. О. | В буферной зоне между коттеджным поселком и ЖК Землянино отразить на генплане социальные объекты в том числе детские сады. Не повышать этажность массива Ковалево в городском поселке Янино-1. Оставить все левые повороты с Колтушского шоссе. | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Уточнить решения по формированию и преобразованию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  | Алексеева Е. В. | Расширить ул. Объездную до 4-х полос, произвести устройство тротуаров и наружного освещения. Решить проблемы транспортной инфраструктуры прежде, чем заниматься новым жилищным строительством. Расширить до 4-х полос Колтушское шоссе. Без строительства транспортной инфраструктуры не заниматься жилищным строительством с повышением этажности между ул. Объездной и коттеджным поселком. Предусмотреть строительство парковок в районе коттеджного поселка, у объектов социальной направленности, объектов спорта. Учесть особенности транспортных потоков. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Уточнить решения по формированию и преобразованию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  | Рассохатская А.О. | Прекратить решать проблемы других поселений в плане повышения этажности за счет Заневского городского поселения. Прошу учитывать пожелания жителей нашего поселения. | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Бурнашев А. А. | Предусмотреть дорогу не через коттеджный поселок к землям севернее его, а по границе поселка. | Предложение не содержит объективных обстоятельств, препятствующих реализации решения по формированию улично-дорожной сети городского поселка Янино-1, представленных в проекте изменений в генеральный план поселения. |
|  | Шаркова А. В. | Не повышать этажность массива Ковалево. | С учетом расположения рассматриваемой территории в непосредственной близости от существующей индивидуальной и блокированной жилой застройки целесообразно учесть предложение в части формирования буферной зоны между существующей застройкой и планируемой многоэтажной жилой застройкой. Структура застройки буферной зоны должна предусматривать строительство многоквартирных жилых домов этажностью не более 4-х этажей, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Уточнить решения по формированию и преобразованию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  |  | Строительство социальных объектов должно опережать строительство жилья. |  |
|  | Степанов А. В. | Не строить многоэтажные дома районе между Коттеджным поселком и ул. Голландской, оставить не выше 4 этажей. Решить проблемы транспортной и инженерной инфраструктуры, прежде чем заниматься новым жилищным строительством. |  |
|  | деревня Суоранда |  |  |
|  | Петерайтене Т.Б | Сохранить проезд в районе ул.Полевой,1 и не допустить застройку участка. | Проезд к земельному участку с кадастровым номером 47:07:1004013:42, 47:07:1004013:50 проложен по земельному участку 47:07:0000000:90008. Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства. Земельный участок в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости относится к землям населенного пункта. Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности размещения в границах указанного земельного участка деловой застройки в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Замурина В.Н. | Учесть предложения научно-методического совета при Министерстве культуры РФ относительно границы достопримечательного места Колтушские высоты. В случае невозможности отражения границ достопримечательного места отложить принятие проекта изменений в генплан до их утверждения, либо земельные участки сельхозназначения которые попадают в границы образуемого достопримечательного места (по рекомендациям научно-методического совета) оставить без изменения. Не вносить изменения в проект генплана в части территорий предполагаемых, будущих охранных зон достопримечательного места. Участки, планируемые под зону Р3, где планировалась некая буферная зона оставить землями сельхозназначения, использовать ее для организации конных клубов. Изъять ее. Не переводить земли сельхозназначения в земли населенных пунктов. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Границы ООПТ отразить на всех схемах генплана. | Границы особо охраняемой природной территории отображены в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план поселения в соответствии с положениями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
|  | Молчанов А. Ю. | Использовать земли сельхозназначения по их прямому назначению. Против малоэтажной застройки. | Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности использования земельных участков в соответствии с представленным в проекте функциональным зонированием в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Ганущенко В. И. | Против застройки холмов, против зоны Ж3 и Р3, которая не является буферной зоной, за сохранение природного наследия и за ООПТ. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Шуськина Т.А. | Перевести земли сельхозназначения в земли населенных пунктов для возможности строительства, соц. объектов и дорог. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Воеводкин И.П. | Решить существующие проблемы улично-дорожной сети, соц. объектов, инженерной инфраструктуры, без расширения границ населенных пунктов. | С учетом анализа территориального резерва в существующих границах деревень Суоранда, Хирвости и Янино-2 решение проблем социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры без включения в границы населенных пунктов дополнительных территорий не представляется возможным. |
|  | Фотиев А. О. | Не расширять границы населенного пункта. Необходимо решить существующие проблемы улично-дорожной сети, предусмотреть левый поворот с Колтушского шоссе, не создавать рекреационную зону Р3. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Фотиев О. Б. | Не переводить земли сельхозназначения в земли населенных пунктов, учесть позицию президента РФ в данном вопросе | Не содержит конкретных предложений по предмету публичных слушаний. |
|  | Яшенков С.А. | Решить существующие проблемы транспортной инфраструктуры, всей инженерной инфраструктуры, до этого никакого нового жилищного строительства. Согласовать с ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения могут быть получены правообладателями земельных участков и органами местного самоуправления при подготовке градостроительных планов земельных участков. Подготовка проекта изменений в генеральный план осуществлена с учетом сведений о возможности присоединения планируемой застройки к сетям инженерно-технического обеспечения. Реализации генерального плана поселения будет осуществлена в том числе путем подготовки и утверждения программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, в которой будут урегулированы вопросы очередности нового строительства и обеспечения необходимой мощности сетей инженерно-технического обеспечения. |
|  | Гавриленко И. Г. по доверенности от Ганущенко И. В. | Предлагаю создание рекреационной зоны в границах будущей охранной зоны достопримечательного места. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Предлагаю заказать экспертизу проекта генплана в институте территориального планирования. | Предложение не относится к предмету публичных слушаний. |
|  | Захаркина Т.В. | Не переводить земли сельхозназначения в земли населенных пунктов. Не расширять границы населенных пунктов. Решить существующие проблемы транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Дмитриев Е. А. | В соответствии с СанПиНом санитарно-защитная зона кладбища должна быть 500 метров и, в связи с этим, исключить предлагаемые земли к переводу из земель сельхозназначения в земли населенных пунктов под жилищное строительство. Предусмотреть строительство фельдшерско-акушерского пункта | Уточнить сведения о границах санитарно-защитной зоны кладбища. В части реализации мероприятий по строительству фельдшерско-акушерского пункта предложение не относится к предмету публичных слушаний, так как строительство указанного объекта уже включено в адресную инвестиционную программу. |
|  | Фотиев А. О. | Исключить из генплана зону Ж-3 между ул. Рабочей и Ржавского и предусмотреть строительство социальных объектов. | На указанных земельных участках фактически расположены малоэтажные многоквартирные жилые дома, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствии с фактическим ее использованием. |
|  | Нагманов К.Г. | Решить существующие проблемы инженерной инфраструктуры прежде, чем заниматься дальнейшим развитием. Не расширять границы населенных пунктов. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. В части расширения границ населенных пунктов не представлены объективные факты, свидетельствующие об ограничениях использования включаемых в границы населенных пунктов земельных участков. |
|  | Фотиев О. Б. | Учитывать при разработке генплана мнение всех жителей Суоранды, Хирвости. | Не содержит конкретных предложений по предмету публичных слушаний. |
|  | деревня Новосергиевка |  |  |
|  | Гандилян П.М. | Прошу рассмотреть возможность организации примыкания к кольцевой автомобильной дороге в створе Ленинградской улицы. | С учетом минимальных расстояний между примыканиями к КАД Санкт-Петербурга на указанном участке организовать примыкание не представляется возможным (КАД является автомобильной дорогой IБ категории. Размещение въезда (выезда) на КАД в районе г. Кудрово противоречит требованиям законодательства по частоте доступа, составляющей для автомагистрали категории 1Б не менее 5 километров (Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. № 767 “О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации” и Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ “Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (подп.3 п.14 ст.5)). |
|  | Михайлова Т. В./Михайлов А. Н. | Предложение – расширить автомобильную дорогу город Кудрово – деревня Старая. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта предложения по реконструкции автомобильной дороги регионального значения. |
|  |  | Создать дорогу-дублер автомобильной дороги город Кудрово – деревня Старая. | Проектом предусмотрено устройство транспортного обхода территории деревни Новосергиевка. |
|  | Шалимов А. С. | Транзитный трафик вывести с территории существующей деревни при помощи дороги-дублера | Проектом предусмотрено устройство транспортного обхода территории деревни Новосергиевка. |
|  |  | На планируемой дороге выезд до Новосаратовки – новый дополнительный перекресток в деревня Новосергиевка надо на 100–200 метров вынести за границы деревни. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта предложения по изменению местоположения пересечения с автомобильной дорогой регионального значения. |
|  | Гандилян П.М: | У меня земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:4196, 47:07:1039001:4197, 47:07:1039001:4198, категория которого – земли сельскохозяйственного назначения, предлагаю земельные участки общей площадью около 3 гектаров зонировать под размещение автостоянок. | По территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:4196, 47:07:1039001:4197, 47:07:1039001:4198 проходит воздушная линия электропередач 110 кВ. Согласно Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 “О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон” размещение в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещены гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. В связи с вышесказанным изменение категории земель под размещение указанного объекта невозможен. |
|  | Шалимов А. С. | Сделать дублер вдоль кольцевой автомобильной дороги, чтобы люди нормально смогли заехать-выехать. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта предложения по уточнению решений по формированию и преобразованию транспортной инфраструктуры в части размещения и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. |
|  | поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |
|  | - | - |  |
|  | деревня Заневка |  |  |
|  | Грималюк Н.Д. | Предусмотреть возможность расширения дороги от Колтушского шоссе до Кудрово. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта предложения по реконструкции автомобильной дороги регионального значения. |
|  |  | Предусмотреть возможность устройства мостового перехода через железную дорогу на автомобильной дороге от деревни Заневка до города Кудрово | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта предложения по реконструкции автомобильной дороги регионального значения. |
|  | Грималюк Н.Д. | Рассмотреть минимизацию сноса леса на территориях около деревни Заневка, планируемых как функциональная зона Ж4. | С учетом необходимости формирования на территории деревни Заневка “общегородских” озелененных территорий общего пользования учесть приложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. В остальной части какие-либо ограничения использования территории, не позволяющие обеспечить размещение в ее границах комплексной жилой застройки, отсутствуют. |
|  | Чижова А. Н. | Ширину отвода от кольцевой автомобильной дороги желательно увеличить. | Границы зоны размещения объекта федерального значения являются полосой отвода автомобильной дороги А-118 “Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга” (участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги “Россия”) и совпадают с границами проектируемой территории. Полоса отвода установлена в рамках Проекта планировки территории линейного объекта, утвержденного распоряжением Минтранс РФ от 22.06.2017 № 1237-р “Об утверждении документации по планировке территории объекта “Автомобильная дорога А-118 “Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга” (участок от приозерского шоссе до автомобильной дороги “Россия”)”“ на основании Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5, п.2.1 ст. 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ “Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, а также Приказа Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5 “Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения”. На основании вышесказанного предложение является нецелесообразным к учету. |
|  |  | Обеспечить пешеходную или велосипедную связь между населенными пунктами внутри МО “Заневское городское поселение”. | Целесообразно предусмотреть в проекте изменений в генеральный план поселения решения по формированию и преобразованию улично-дорожной сети населенных пунктов, предусматривающих организацию пешеходной и велосипедной связи между населенными пунктами поселения. |
|  | поселок при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |
|  | - | - | - |
|  | деревня Хирвости |  |  |
|  | Молчанов А. Ю. | Предлагаю согласовать проект с Министерством культуры Российской Федерации, потому что Колтушские высоты – это памятник ЮНЕСКО. | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  |  | Отправить проект на доработку, в связи с отказом согласования проекта большинством уполномоченных органов исполнительной власти из-за многочисленных нарушений и недоработок и отсутствия учета этих замечаний в материалах проекта, который представлен на эти публичные слушания. | Замечания органов исполнительной власти Ленинградской области, которые в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации относятся к предмету согласования с Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, были устранены на этапе согласования проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения, что подтверждается Сводным заключением о согласовании, в связи с чем основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний, а также изменения необходимые для учета замечаний и предложений органов исполнительной власти Ленинградской области, которые не относятся к предмету согласования с Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. |
|  |  | Представить в составе проекта документ принципиального согласования ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. | Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения могут быть получены правообладателями земельных участков и органами местного самоуправления при подготовке градостроительных планов земельных участков. Подготовка проекта изменений в генеральный план осуществлена с учетом сведений о возможности присоединения планируемой застройки к сетям инженерно-технического обеспечения. Реализации генерального плана поселения будет осуществлена в том числе путем подготовки и утверждения программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, в которой будут урегулированы вопросы очередности нового строительства и обеспечения необходимой мощности сетей инженерно-технического обеспечения. |
|  |  | Внести в проект сведения о проектируемом объекте культурного наследия федерального значения в виде достопримечательного места – Колтушская возвышенность и Колтушское шоссе, это памятник ЮНЕСКО. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Научно-методический совет по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации создан приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12. Положение о Научно-методическом совете по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2005 № 12 от 16.05.2005 № 193. В соответствии с указанным положением Научно-методический совет является совещательным органом, его заключения носят рекомендательный характер и при необходимости учитываются Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральным агентством по культуре и кинематографии при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Таким образом, решения Научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не могут являться основанием для установления каких-либо ограничений использования территории. Однако, в непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше. |
|  |  | Приостановить утверждение проекта или отменить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Отменить перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 47:07:1039001:26, 47:07:1039001:28, 47:07:1039001:29, 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:36, 47:07:1039001:37, 47:07:1039001:38, 47:07:1039001:46, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:50, 47:07:1039001:53, 47:07:1039001:54, 47:07:1039001:55, 47:07:1039001:58, 47:07:1039001:235, 47:07:1039001:236, 47:07:1039001:297, 47:07:1039001:298, 47:07:1039001:2253. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Учесть в проекте уникальную историческую, ландшафтную, археологическую, историко-градостроительную, социальную, культурную ценность территории Колтушская возвышенность, наличие проектируемого достопримечательного места, ООПТ и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, близость к Санкт-Петербургу, традиционно сложившиеся варианты использования холмов с учетом требований ГОСТов и СНиПов. | В непосредственной близости от рассматриваемой территории на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения “Комплекс построек Колтушского научного городка, созданного в 1930-е годы по инициативе ученого-физиолога Павлова Ивана Петровича”. Территория указанного объекта культурного наследия, а также часть прилегающих к ней территорий расположены в границах компонентов 540–021 “Научный городок-институт физиолога И. П. Павлова” и 540–032 “Колтушская возвышенность” объекта Всемирного наследия “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. Целесообразно учесть предложение в части отражения в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения границ объекта культурного наследия и компонентов объекта Всемирного наследия, указанных выше, а также включения сведений, содержащихся в Научно-техническом отчете, подготовленном ФГБУН “Институт истории материальной культуры Российской академии наук”. Кроме того, целесообразно учесть указанное предложение в части включения в описания функциональных зон, прилегающих к особо охраняемой природной территории, информации об их расположении в непосредственной близости от нее. |
|  |  | Отразить на карте функциональных зон поселения мероприятия по охране объектов культурного наследия. | Мероприятия по охране объектов культурного наследия представлены в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план поселения. На основе указанных мероприятий подготовлены решения о функциональном зонировании территории |
|  |  | Приостановить утверждение проекта до утверждения границ охранных зон. Убрать планируемую зону рекреации в границах ООПТ – памятника природы Колтушские высоты. | Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природы регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Однако, целесообразно учесть указанное предложение в части включения в описания функциональных зон, прилегающих к особо охраняемой природной территории, информации об их расположении в непосредственной близости от нее. |
|  |  | Отменить смену текущего вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:24, 47:07:1039001:25, 47:07:1039001:2317 и 47:07:1039001:45, суммарной площадью 6,2 гектара, расположенных в границах деревень, из сельскохозяйственного назначения. | С учетом необходимости обеспечения территорий деревень Суоранда, Хирвости и Янино-2 “общегородскими” озелененными территориями общего пользования целесообразно учесть предложение в части сохранения функционального зонирования указанных территорий, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения, предусматривающего наличие функциональных зон Р2, предназначенных для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Ярушкина Т. А. | Отменить планируемую застройку. | Не содержит конкретных предложений по предмету публичных слушаний. |
|  |  | Придумать другие подъезды и сделать нормальную дорогу в нашей деревне. | Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрены решения по развитию транспортной инфраструктуры населенных пунктов, в связи с чем закрепление таких решений будет осуществлено путем утверждения указанного проекта. При этом с учетом результатов публичных слушаний решения по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов Заневского городского поселения будут уточнены, а материалы по обоснованию проекта дополнены информацией о необходимости синхронизации нового жилищного строительства и строительства объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. |
|  |  | Прежде чем осуществлять новое жилищное строительство обеспечить инфраструктуру: социальную, коммунальную и транспортную. |  |
|  | Берсенева М. Н. | Согласовать проект с ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Не расширять границы населенного пункта Хирвости. | Целесообразно отразить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения информации о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения могут быть получены правообладателями земельных участков и органами местного самоуправления при подготовке градостроительных планов земельных участков. Подготовка проекта изменений в генеральный план осуществлена с учетом сведений о возможности присоединения планируемой застройки к сетям инженерно-технического обеспечения. Реализации генерального плана поселения будет осуществлена в том числе путем подготовки и утверждения программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, в которой будут урегулированы вопросы очередности нового строительства и обеспечения необходимой мощности сетей инженерно-технического обеспечения. |
|  |  | Предлагаю приостановить согласование данного проекта и отправить его на доработку | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Рассчитать подъезды для строительной техники | Не содержит конкретных предложений по предмету публичных слушаний. |
|  |  | Отправить на доработку, произвести коммуникационные работы в части развития инфраструктуры | Не содержит конкретных предложений по предмету публичных слушаний. |
|  |  | Исключить расширение границ деревень и перевод сельскохозяйственных земель под зону Ж-2.2 | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Необходимо отметить, что параметрами функциональной зон Р3 не предусмотрено строительство объектов капитального строительства высотой более 15 м. |
|  |  | Исключить зону Р-3, потому что там подразумевается строительство до 50 метров. |  |
|  | Россохатская А.О. | Организовать инфраструктуру для конных клубов и развития конного спорта, а также организовать места для выпаса скота, который находится на территории деревень. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Мельникова Н. М. | Я предлагаю изъять на основании того, что они много лет владеют этими землями и не используют их по назначению, земли сельскохозяйственного назначения у собственников | Предложение не относится к предмету рассмотрения на публичных слушаниях. |
|  |  | Не переводить земли из сельскохозяйственного назначения под застройку, чтобы было место для выпаса скота и создания инфраструктуры для содержания лошадей | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Заневского городского поселения является одной из задач территориального планирования в связи с чем целесообразно учесть указанное предложение в части включения в материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведений о наличии сельскохозяйственных животных на территориях, расположенных в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения “Колтушские высоты”, результаты анализа обеспеченности указанных животных территориями для пастбищ и сенокоса с учетом прилегающих территорий сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Колтушского сельского поселения. |
|  |  | Использовать сельскохозяйственные земли не под застройку, пускай это будет заповедник. |  |
|  |  | Прошу не принимать генеральный план до тех пор, пока не будет вынесены результаты экспертизы |  |
|  |  | Использовать земли сельхозназначения у деревни Хирвости и Суоранда под выпас скота. |  |
|  | Куценко М. А./Шуськина Т.А. | Предлагаю сохранить, предусмотренные проектом изменения категории земель деревни. Хирвости и зону Ж2.2. | На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Заневского городского поселения является одной из задач территориального планирования в связи с чем целесообразно учесть указанное предложение в части включения в материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведений о наличии сельскохозяйственных животных на территориях, расположенных в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения “Колтушские высоты”, результаты анализа обеспеченности указанных животных территориями для пастбищ и сенокоса с учетом прилегающих территорий сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Колтушского сельского поселения. |
|  | Минаев В. П. | Предлагаю не расширять существующие границы деревень Хирвости, Суоранда, Янино-2. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Не изменять категорию земель территорий, которые относятся к памятнику природы Колтушские высоты. |  |
|  | Вторушина О. П. | Сохранить существующие границы деревни Хирвости и деревни Суоранда. Предлагается оставить планируемые к переводу земли заповедником. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Пукконен М.В. | Сохранить существующие границы деревни Хирвости и деревни Суоранда. | Не содержит конкретных предложений по предмету публичных слушаний. |
|  | Шуськина Т.А. | Просим земельные участки 47:07:1039001:28 и 47:07:1039001:29 из зоны Р-3 перевести в Ж-2.2 | В предложение не содержится объективных обстоятельств, требующих изменения функционального зонирования указанных земельных участков в проекте изменений в генеральный план поселения. |
|  | Яшенков С.А. | Обязать собственников использовать земли сельскохозяйственного назначения именно под это назначение или если земли не используются, то пусть они изымаются у собственника | Предложение не относится к предмету рассмотрения на публичных слушаниях. |
|  |  | Прежде чем выносить перевод земель, приведите в надлежащее состояние земли с учетом того, что собираетесь строить: сначала постройте дороги у нас в деревне Хирвости, наладьте так, чтобы работали коммуникации все (водоснабжение, электричество, чтобы работали подстанции все, не было постоянных отключений), т. е. чтобы была вся инфраструктура, а после этого уже вносить изменения. | С учетом необходимости обеспечения синхронизации нового строительства со строительством объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры целесообразно учесть предложение в части включения в материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения соответствующих сведений. |
|  | Петерайтене Т.Б. | Не переводить земли сельскохозяйственного назначения вблизи и внутри деревень Хирвости, Суоранда и Янино-2. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Пусть у тех, кто не использовал по закону более 5 лет сельскохозяйственные земли, изымают и возвращают их в государственную собственность. | Предложение не относится к предмету рассмотрения на публичных слушаниях. |
|  |  | Участок, который граничит с моим участком Полевая, 1, вернуть в государственную собственность, т. к. земля не используется под сельскохозяйственное назначение. | Проезд к земельному участку с кадастровым номером 47:07:1004013:42, 47:07:1004013:50 проложен по земельному участку 47:07:0000000:90008. Генеральный план поселения не может быть использован для изменения правового статуса земельных участков и объектов капитального строительства. Земельный участок в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости относится к землям населенного пункта. Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности размещения в границах указанного земельного участка деловой застройки в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Пукконен М.А. | Предлагаю сохранить Колтушскую возвышенность в том состоянии, в котором она есть, улучшить ее состояние. Запретить застройку и обязать собственника привести ее в надлежащее состояние, чтобы у людей было место, где можно было отдыхать и гулять | Какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | деревня Янино-2 |  |  |
|  | Егорычева С. Л. | Не переводить земли из сельскохозяйственного назначения вблизи деревень Хирвости, Суоранда и Янино-2. Не переводить сельскохозяйственные земли в зону Ж-2.2 и в зону Р-3 около деревень Хирвости, Суоранда и Янино-2 Утвердить за территорией холмов достопримечательное место и поспособствовать его утверждению. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Дмитриева О. В., Бородачев Д.А., Бедарева Т. В., Милованов Д.А. |  |  |
|  |  | Учесть санитарную зону от Пундоловского кладбища в 500 м | Уточнить сведения о границах санитарно-защитной зоны кладбища. |
|  |  | Предусмотреть соединение деревень Суоранда, Хирвости, Янино-2 с массивом Янино пешеходной зоной и велосипедной зоной | Целесообразно к учету и отображению в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план поселения. Уточнить решения по формированию и преобразованию улично-дорожной сети населенных пунктов в части формирования пешеходной и велосипедной связи территорий поселения и организации примыканий к автомобильным дорогам регионального значения. |
|  |  | Предусмотреть какое-либо сообщение, помимо Колтушского шоссе, с социальными объектами поселения |  |
|  |  | предусмотреть левые повороты на Колтушском шоссе |  |
|  | Бородачев Д.А. | Согласовать проект генплана с ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. | Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения могут быть получены правообладателями земельных участков и органами местного самоуправления при подготовке градостроительных планов земельных участков. Подготовка проекта изменений в генеральный план осуществлена с учетом сведений о возможности присоединения планируемой застройки к сетям инженерно-технического обеспечения. Реализации генерального плана поселения будет осуществлена в том числе путем подготовки и утверждения программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, в которой будут урегулированы вопросы очередности нового строительства и обеспечения необходимой мощности сетей инженерно-технического обеспечения. |
|  |  | Согласовать достопримечательное место с Министерством культуры | В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом содержания проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения и результатов реализации схем территориального планирования Российской Федерации предмет согласования проекта с федеральными исполнительными органами государственной власти отсутствует. |
|  | Бедарева Т. В. | Предлагаю не согласовывать проект генерального плана | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  | Папер М.А. | Не переводить земли сельскохозяйственного назначения около деревни Суоранда и Хирвости. Сформировать на месте ООПТ и текущих земель сельскохозяйственного назначения достопримечательное место, потому что это очень важный и древний ландшафт, его нужно сохранить, недопустимо текущее землепользование | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Категорически против многоэтажного дома в деревне Суоранда, потому что наши коммуникации даже текущее количество населения обеспечить не может. Не размещать зоны многоквартирной и многоэтажной жилой застройки в деревне Суоранда. | На указанных земельных участках фактически расположены малоэтажные многоквартирные жилые дома, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в связи с чем проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено приведение функционального зонирования территории в соответствии с фактическим ее использованием. |
|  |  | Предусмотреть левый поворот с Колтушского шоссе в деревни Суоранда, Хирвости, который сейчас есть. | Целесообразно уточнить в проекте решения по преобразованию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  | Дедюхина Е.Н. | Отправить проект на доработку. | Основания для направления проекта на доработку отсутствуют. При этом в проект будут внесены необходимые изменения с учетом результатов публичных слушаний. |
|  |  | Не переводить земли сельскохозяйственного назначения под застройку около деревень Суоранда и Хирвости. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  |  | Не трогать ландшафт Колтушской возвышенности. |  |
|  | Кошелев А. А. | Оставить как есть зону С-1, не переводить в зону Ж-2.2 и зону рекреации Р-3 |  |
|  |  | Исключить зону Д-1 (деловой застройки) с улицы Полевой и пересечения улицы Полевой и улицы Новой. | Земельный участок в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости относится к землям населенного пункта. Предложение не содержит сведений об объективных обстоятельствах невозможности размещения в границах указанного земельного участка деловой застройки в связи с чем не может быть учтено. |
|  | Сурова Э.В. | Не допустить застройку на Колтушских высотах, охранять данную территорию, т. е. устроить охранные зоны, потому что на данной участках есть краснокнижные животные и растения | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Гавриленко И. Г. | Категорически против перевода сельскохозяйственных земель, поэтому прошу не включать земли сельскохозяйственного назначения в населенные пункты Суоранда, Хирвости и Янино-2, т. к. одной из причин еще является то, что камовый рельеф урочища Пундолово очень сильно заинтересовал ученых института Арктики и Антарктики и они просят сохранить территорию для будущих изысканий. |  |
|  | Мельникова Н. М. | Категорически против изменения земель сельскохозяйственного назначения, просим не переводить земли из сельскохозяйственного назначения около деревень Суоранда и Хирвости и обязать собственников данных земель привезти земли сельскохозяйственного назначения в порядок |  |
|  |  | Прислушаться к нашему президенту и прекратить коррупционные схемы по переводу земель из сельскохозяйственного назначения под строительство | Не содержит конкретных предложений по предмету публичных слушаний. |
|  | Петрова М. Г. | Предусмотреть решения по реконструкции существующей улично-дорожной сети в деревнях Суоранда, Хирвости, Янино-2, в том числе примыкание к Колтушскому шоссе | Целесообразно уточнить в проекте решения по преобразованию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  | Дмитриева О. В. | Предусмотреть размещение объектов социальной инфраструктуры и объектов торгово-бытового обслуживания на территории деревень Суоранда, Хирвости, Янино-2 | С учетом результатов публичных слушаний целесообразно уточнить потребность территорий населенных пунктов в объектах социальной инфраструктуры, а также объектах торгово-бытового обслуживания и уточнить в материалах по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения сведения о них. |
|  | Петрова М. Г., Самсонова В. М., Борисов О. Л., Сурова Э.В., Боляков С.В., Прибыткова Н. Г., Прибытков А.Е., Архипова Т. Н. | Не переводить земли из сельскохозяйственного назначения около деревень Хирвости и Суоранда и создать условия для охраны этих земель. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |

Таблица 33. Предложения заинтересованных лиц – иных участников публичных слушаний, поступившие путем направления письменного обращения

| № п/п | Сведения о заинтересованном лице | Содержание предложения заинтересованного лица | Сведения об учете предложения заинтересованного лица; сведения о невозможности, нецелесообразности учета предложения заинтересованного лица с обоснованием принятого решения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО “Марлэнд” | Предлагается перевод Земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:3709, 47:07:1039001:325, 47:07:1039001:326 из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. (2 обращения) | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | ООО “ОТР” | Предлагается перевод Земельного Участка с кадастровым номером 47:07:1039001:3710 – из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (2 обращения) | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | ООО “Новая Земля” | Предлагается перевод Земельного Участка 47:07:1044001:248 с кадастровым номером – из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. На земельном участке предлагается размещение складских помещений. (3 обращения) | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Варавка С.Г. | Предлагается перевод Земельного Участка с кадастровым номером 47:07:1039001:12613 из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Задорожная М.Н. | Предлагается отнести земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:16614, частично расположенный в проекте генплана в Земли сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения полностью. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Исаханян К.М. | Предлагается перевод Земельного Участка с кадастровым номером 47:07:1039001:4198 из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с указанием функциональной зоны П-1 – зона размещения производственных, складских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Гандилян П.М. | Предлагается перевод Земельного Участка с кадастровым номером 47:07:1039001:4196 из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с указанием функциональной зоны П-1 – зона размещения производственных, складских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Дощенко Г.Н. | Предлагается перевод Земельного Участка с кадастровым номером 47:07:1039001:4197 из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с указанием функциональной зоны П-1 – зона размещения производственных, складских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Байдер В.А. | Предлагается перевод Земельного Участка с кадастровым номером 47:07:1039001:51 из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с указанием функциональной зоны П-1 – зона размещения производственных, складских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности (2 обращения) | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Свободников М.Ю. | Предлагается перевод Земельного Участка с кадастровым номером 47:07:1039001:56 из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с указанием функциональной зоны П-1 – зона размещения производственных, складских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности (2 обращения) | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Рокунец Ю.Ю. | Предлагается перевод Земельного Участка с кадастровым номером 47:07:1039001:308 из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с указанием функциональной зоны П-1 – зона размещения производственных, складских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности. При невозможности включить в зону П1, предлагаю отнести участок к функц. зоне П0 – зону инженерной инфраструктуры. При отсутствии возможности отнесения земельного участка к функц. зонам П1 или П0 прошу отнести земельный участок к функц. зоне С2 – зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения. (2 обращения) | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Рокунец С.А. | Предлагается перевод Земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:160, 47:07:0000000:90383, 47:07:0000000:90384 из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с указанием функциональной зоны П-1 – зона размещения производственных, складских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности или П0 – зону инженерной инфраструктуры полностью или частично. При отсутствии возможности отнесения земельного участка к функц. зонам П1 или П0 прошу отнести земельный участок к функц. зоне С2 – зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Рокунец С.А. | Предлагается перевод Земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:2592, 47:07:1039001:3708, 47:07:1039001:3707 из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с указанием функциональной зоны П-1 – зона размещения производственных, складских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности или Д1 – зону делового и общественного назначения или П0 – зону инженерной инфраструктуры полностью или частично. При отсутствии возможности отнесения земельного участка к функц. зонам П1, Д1 или П0 прошу отнести земельный участок к функц. зоне С2 – зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность их размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | ООО Технопарк Соржа Старая | Предлагается перевод Земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:170, 47:07:1039001:164, 47:07:1039001:165, 47:07:1039001:148, 47:07:1039001:149, 47:07:1039001:150, 47:07:1039001:151, 47:07:1039001:152, 47:07:1039001:153, 47:07:1039001:154, 47:07:1039001:166, 47:07:1039001:167 из Земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | В проекте изменений в генеральный план поселения представленное в предложении решение уже учтено. |
|  | ГУП “Водоканал” | Предлагается включение Земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:111 и 47:07:1001007:4 из Земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов деревне Заневка | В проекте изменений в генеральный план поселения представленное в предложении решение уже учтено. |
|  | Задорожная М.Н. | Предлагается перевод Земельного Участка с кадастровым номером 47:07:1039001:16615 из Земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов городского поселка Янино-1, в связи с тем, что земельный участок фактически расположен внутри населенного пункта. | Принять к учету в рамках исправления ранее полученных технических ошибок в установлении перечня включаемых в границы населенных пунктов земельных участков. Земельный участок в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости относится к землям населенного пункта. |
|  | Минина О. В., Сахарова Т. С., Талашманова Т. А. Мак Е.А. | Предлагается перевод Земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:48, 47:07:1039001:39 из Земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов деревни Хирвости с включением в функциональную зону Ж2.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками (4 обращения) | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Минина М. С. | Предлагается перевод Земельного Участка с кадастровым номером 47:07:1039001:48 из Земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов деревни Хирвости с включением в функциональную зону Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками Ж2.1, а также убрать зону И2 зона линейных объектов автомобильного транспорта из земельного участка. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Сахарова Т. С. | Предлагается перевод Земельного Участка с кадастровым номером 47:07:1039001:39 из Земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов деревни Хирвости с включением в функциональную зону Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками Ж2.1, а также убрать зону И2 зона линейных объектов автомобильного транспорта из земельного участка. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:183 | Предлагается отнесение Земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:183 к функциональным зонам Д1 – делового и общественного назначения и И2 – линейных объектов автомобильного транспорта с включением Земельного участка в границу населенного пункта деревня Новосергиевка | С учетом особенностей местоположения территории предложение целесообразно учесть. |
|  | Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:460 | Предлагается отнесение Земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:460 к функциональным зонам Д1 – делового и общественного назначения и И2 – линейных объектов автомобильного транспорта с включением Земельного участка в границу населенного пункта деревня Новосергиевка. | С учетом особенностей местоположения территории предложение целесообразно учесть. |
|  | Сообщество конноспортивных школ, клубов и ЛПХ (Лапицкая Е.В., Пелеева Ю. Н., Михайлевская О.Г., Лелевкина Ю.В., Калинина Ю.Г., Ворожцова О. А., Вишневская И. С., Карьллайнен Ю.В., Комина М.М., Слепченко Ю. А.) | Предлагается сохранить ландшафт камовых холмов Колтушской возвышенности от застройки, сохранить существующие подъездные пути к холмам и к Токкаревским озерам. Предлагается не переводить сельскохозяйственные земли холмов Колтушской возвышенности в земли населенных пунктов. При разработке проекта изменений в генплан Заневского городского поселения и проекта достопримечательного места, учесть возможность размещения на камовых холмах колтушской возвышенности Конного парка, со всеми дорожками трассами для троеборья, пробежных и тренинговых трасс. Оказать помощь конноспортивным школам, клубам, личным подсобным хозяйствам и крестьянско-фермерским хозяйствам Заневского и Колтушского поселений в развитии в сферах физкультуры и спорта, сельского хозяйства и туризма, что полностью совпадает со стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030. (9 подписей) | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | ООО Гарант | При принятии решения о внесении изменений в генеральный план МО “Заневское городское поселение” в части изменений касающихся перевода сельскохозяйственных земель в земли населенных пунктов деревни Хирвости и деревни Суоранда согласно соглашению о сотрудничестве при завершении строительства многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Южный жилой район, квартал 6, позиция 6 от 13.12.2019 года обратить внимание, что при развитии земель инвестор планирует создание социально важных факторов, в части строительства: Учебного заведения для получения общего бесплатного образования. Учреждения для общественного воспитания детей дошкольного возраста. Площадок, на которых расположены элементы детского уличного игрового оборудования с целью организации содержательного их досуга. Выделение и обустройство земельного участка с естественной и специально высаженной растительностью, хвойно-лиственными аллеями, облагороженными водоемами, предназначенного для отдыха и прогулок. Открытых озелененных территорий. Продуманным ландшафтным дизайном, подчиняющимся рельефу местности для отдыха всех желающих. Сети внутри поселковых дорог. Создание экодеревни, где будет воссоздан историко-культурный быт народа, населявшего данную территорию, что в свою очередь, полностью согласуется с государственной программой Российской Федерации “Развитие культуры и туризма”, принятой Министерством культуры Российской Федерации Развитие инфраструктуры и, как следствие, обеспечение новыми рабочими местами. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Целесообразно уточнить в проекте изменений в генеральный план поселения и материалах по его обоснованию решения по размещению объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в деревнях Суоранда, Хирвости и Янино-2. Кроме того, целесообразно дополнить материалы по обоснованию проекта сведениями о необходимости синхронизации нового жилищного строительства со строительством объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. |
|  | Альхов Д.Ю. | Прошу внести корректировку в проект изменений в генеральный план МО Заневское городское поселение с отнесением земельного участка 47:07:1039001:28 в функциональную зону Ж2.2 в соответствии с соглашением о сотрудничестве при завершении строительства многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Южный жилой район, квартал 6, позиция 6 от 13.12.2019 года | С учетом особенностей местоположения территории, близости особо охраняемой природной территории регионального значения и близости объектов культурного наследия федерального значения учет предложения не целесообразен. |
|  | Альхов Д.Ю. | Прошу внести корректировку в проект изменений в генеральный план МО Заневское городское поселение с отнесением земельного участка 47:07:1039001:29 в функциональную зону Ж2.2 в соответствии с соглашением о сотрудничестве при завершении строительства многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Южный жилой район, квартал 6, позиция 6 от 13.12.2019 года | С учетом особенностей местоположения территории, близости особо охраняемой природной территории регионального значения и близости объектов культурного наследия федерального значения учет предложения не целесообразен. |
|  | Альхов Д.Ю. | Направление заключения ФГБУН Института истории материальной культуры РАН для обоснования перевода земель, предусмотренных соглашением о сотрудничестве при завершении строительства многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Южный жилой район, квартал 6, позиция 6 от 13.12.2019 года: (стр. 46–47) На территории земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, в районе деревни Суоранда – деревни Хирвости, с кадастровыми номерами 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235, 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:29, 47:07:1039001:28, 47:07:1039001:38, 47:07:1039001:37, 47:07:1039001:26, 47:07:1039001:46, 47:07:1039001:36, 47:07:1039001:55, 47:07:1039001:58, 47:07:1039001:54, 47:07:1039001:298, 47:07:1039001:50, 47:07:1039001:53, 47:07:1039001:2253, 47:07:1039001:297, 47:07:1039001:236. об объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр памятников истории культуры Российской Федерации отсутствуют. Объектов культурного археологического наследия не выявлено. Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. | Принято к учету в части дополнения материалов по обоснования проекта изменений в генеральный план. |
|  | Крикун В.А | Предлагается отнесение Земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:58 в зону блокированной индивидуальной застройки Ж2.2. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Покубев С.В. | Предлагается отнесение Земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:55 в зону блокированной индивидуальной застройки Ж2.2. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Евтефеев С.А. | Предлагается отнесение Земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:46 в зону блокированной индивидуальной застройки Ж2.2. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Алиев А. | Предлагается отнесение Земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:297 в зону блокированной индивидуальной застройки Ж2.2. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Унжаков В.Е. | Предлагается отнесение Земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:28 в зону блокированной индивидуальной застройки Ж2.2. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Постников С. Г. | Предлагается отнесение Земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:236 в зону блокированной индивидуальной застройки Ж2.2. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Румянцев Д. А. | Предлагается отнесение Земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:36 в зону блокированной индивидуальной застройки Ж2.2. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Арджа М. | Предлагается включение Земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:228 (Единое землепользование -47:07:1044001:229, 47:07:1044001:230) в границы населенного пункта деревня Новосергиевка с изменением вида разрешенного использования “сельскохозяйственного назначения” на вид разрешенного использования “для общественно-деловой застройки” | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой застройки объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Рокунец С.А. | Предлагается включение земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:285, 47:07:1044001:2503, 47:07:1044001:2506, 47:07:1044001:2502, 47:07:1044001:2504, 47:07:1044001:2505, 47:07:0000000:90384 в границы населенного пункта деревня Новосергиевка полностью или частично. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой застройки объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | МТУ Росимущество | Внести изменения в проект генерального плана -отобразить границы населенного пункта поселок при железнодорожной станции. Пятый километр в соответствии с действующим генеральным планом МО “Заневское сельское поселение”, утвержденным решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22. В границах населенного пункта поселок при железнодорожной станции Пятый километр сформировать зоны планируемой многоквартирной многоэтажной жилой застройки (ориентировочной площадью 112,5 га), планируемые зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (ориентировочной площадью 14 га) и планируемые планы зеленых насаждений общего пользования (ориентировочной площадью 106,7 га) (2 обращения) | С учетом особенностей развития транспортной инфраструктуры Заневского городского поселения формирование новой территории жилой застройки вблизи поселка при железнодорожной станции Пятый километр нецелесообразно. |
|  | Клементьев А.Э. | Предлагается перевод категорий земель земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:22, 47:07:1039001:23 из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с дальнейшим изменением видом разрешенного использования “для организации фермерского хозяйства” на разрешенный вид использования “для индивидуального жилищного строительства”. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | ООО “УК “Свиньин и партнеры” | Предлагается увеличение этажности жилых и общественных зданий до 8-ми этажей включительно при соблюдении нормативного уровня обеспеченности жилищного фонда территории кварталов и не превышении объемов жилищного строительства при принятии нового генерального плана МО “Заневского городского поселения” на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1045002:29 (ранее земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:1045002:6 и 47:07:1045002:7). (3 обращения) | Рассматриваемая территория будет разделена на две части (восточную и западную) планируемой к строительству автомобильной дорогой “Восточный скоростной диаметр”. Выезд с восточной территории возможен исключительно через примыкание к автомобильной дороге, соединяющей деревню Новосергиевка с Колтушским шоссе, в непосредственной близости к железнодорожному переезду. Выезд с западной территории будет возможен только на Мурманское шоссе. При этом с учетом минимальных расстояний между примыканиями на автомобильных дорогах федерального значения и, принимая во внимание расположение рассматриваемой территории вблизи планируемого примыкания Восточного скоростного диаметра к Мурманскому шоссе, такой выезд будет исключительно с “правыми” поворотами, т. е. выехать с территории можно будет только в направлении Санкт-Петербурга, а въехать на нее только двигаясь со стороны Разметелево. С учетом вышеизложенного увеличение интенсивности использования территории возможно только после определения вариантов доступа к автомобильным дорогам общего пользования, в связи с чем предложение не может быть учтено. |
|  | Бородаенко Г.И. | Предлагается изменение функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 47:07:1002002:51 с функциональной зоны Р3 на функциональную зону Д1.1 – планируемая зона делового и общественного назначения с включением застройки индивидуальными жилыми домами. | На указанном земельном участке расположен объект капитального строительства “спортивный комплекс с ледовой ареной”, данный объект прошел государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права – кадастровый номер объекта 47:07:1002002:86, название объекта “Спортивный комплекс с ледовой ареной”. Расположение именно такого объекта – “Спортивный комплекс с ледовой ареной” – связано с тем, что земельный участок с кадастровым номером 47:07:1002002:51 был выделен и предоставлен в аренду администрацией МО “Всеволожский муниципальный район” (договор аренды от 29.05.2017 № 6331/1.6-08) под целевое размещение указанного объекта. Акт выбора земельного участка утвержден постановлением администрации МО “Всеволожский муниципальный район” от 29.07.2013 № 2314. В непосредственной близости от данного земельного участка планируется развитие многоэтажной многоквартирной жилой застройки. В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории (утвержден постановлением администрации МО “Заневское сельское поселение” №432 от 06.10.2014 “ Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в деревне Янино-1 муниципального образования “Заневское сельское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ограниченной КАД (внешняя сторона), Колтушским шоссе, Черной дорогой и железнодорожной линией”) в данный момент Фондом защиты граждан участников долевого строительства (далее – Фонд) ведется достройка многоквартирных жилых домов. В северной от Колтушского шоссе части городского поселка Янино-1 нет существующих объектов спортивной инфраструктуры помимо данного Спортивного комплекса с ледовой ареной для обеспечения жителей соответствующей инфраструктурой. А значит присутствует недостаток объектов спортивной направленности. Разрешение на строительство “Спортивного комплекса с ледовой ареной” выдано администрацией МО “Заневское городское поселение” от 14.11.2019 № 47-RU47504109-36–2019. В дальнейшем администрацией МО “Заневское городское поселение” выдано разрешение на ввод рассматриваемого объекта в эксплуатацию от 17.07.2020 № 47-RU47504109-36–2019 с учетом гарантийного письма в адрес администрации МО “Заневское городское поселение” от 15.07.2020 № 1764-2-5 от собственника земельного участка и застройщика об обязательстве завершить благоустройство и установку малых архитектурных форм на указанном земельном участке. Предложение признано нецелесообразным к учету на основании вышеописанных факторов. |
|  | Козлов А. П. | Предлагается отнести (оставить) земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:89886, состоящий из двух контуров – контур 1 в функциональной зоне Ж4.3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами, контур 2 к функциональной зоне Р2 – зоны размещения объектов физической культуры и спорта. | Предложение нецелесообразно к учету в связи с тем, что сведения о месторасположении границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:89886 по решению Всеволожского городского суда от 19.03.2021 исключены из Единого государственного реестра недвижимости. |
|  | ИП Кузнецов С. А. | Предлагается отнесение земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:28047 к зоне, позволяющей размещение объектов капитального строительства, предназначенных для расположения аттракционов. | Предложение целесообразно учесть в части сохранения в отношении указанного земельного участка функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. |
|  | ООО К-Медиа | Предлагается отнесение земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:68706 оставить в Д1 | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:68706 входит в границы территории, для которой утверждена документация по планировке территории (Документация по планировке утверждена распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 14 апреля 2017 г № 347 “О внесении изменений применительно к кварталам 5 и 7 проекта планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 276 от 09.12.2011г.), согласно которой указанный земельный участок относится к территориям общего пользования, по которому обеспечен подъезд к многоквартирным жилым домам и другим объектам, в том числе, социального назначения. На основание этого целесообразно сохранение функционального зонирования указанной территории, установленного действующим генеральным планом Заневского городского поселения. |
|  | ООО К-Медиа | Предлагается отнесение земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:68703 оставить в Д1 | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:68703 входит в границы территории, для которой утверждена документация по планировке территории (Документация по планировке утверждена распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 14 апреля 2017 г № 347 “О внесении изменений применительно к кварталам 5 и 7 проекта планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 276 от 09.12.2011г.), согласно которой указанный земельный участок относится к территориям общего пользования и включен в состав территорий зеленых насаждений общего пользования г. Кудрово. На основание этого предложение нецелесообразно к учету. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:68703, целесообразно отнести к функциональной зоне Р2 – зоне, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Калинин А.В./Александров А. М. | Предлагается отнесение земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:28045 оставить в Д1 | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:28045 входит в границы территории, для которой утверждена документация по планировке территории (Документация по планировке утверждена распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 14 апреля 2017 г № 347 “О внесении изменений применительно к кварталам 5 и 7 проекта планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 276 от 09.12.2011г.), согласно которой указанный земельный участок относится к территориям общего пользования, по которому проходит пешеходная дорожка для населения, а также земельный участок включен в состав территорий зеленых насаждений общего пользования г. Кудрово. На основание этого предложение нецелесообразно к учету. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:28045, целесообразно отнести к функциональной зоне Р2 – зоне, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Правообладатель земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:3217, 47:07:1044001:3218, 47:07:1044001:234 | Предлагается внести изменения в рассматриваемый проект, предусматривающие отнесение Земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:3217, 47:07:1044001:3218, 47:07:1044001:234 к функциональной зоне Ж4 – планируемой зоне застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Рыбальченко В. В. | Для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:294, расположенного в проекте генерального плана в функциональной зоне Д1 предусмотреть возможность размещения многоэтажной жилой застройки со следующими показателями: максимальная площадь земельного участка, на котором возможно размещение жилых домов в элементе планировочной структуры без объектов социальной инфраструктуры (дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций) составляет 49% от площади земельных участков элемента планировочной структуры; в качестве территории жилой застройки для расчета показателя обеспеченности территорией и плотности жилого фонда принимается совокупность территорий придомовых земельных участков жилых домов, планируемых к размещению объектов социальной и коммунальной инфраструктуры местного значения, территории общего пользования в красных линиях пешеходных улиц и дорог, велосипедных дорожек, проездов, проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри элемента планировочной структуры; Максимальный показатель плотности жилой застройки рассчитывается как отношение общей площади квартир без учета балконов и лоджий к площади территории жилой застройки; Предусмотреть возможность размещения на территории жилой застройки показателя плотности жилой застройки из расчета 9000 м2/га, с учетом установления на расчетный срок в разрабатываемом в настоящее время генеральном плане поселения количества населения деревни населения, превышающего 20000 человек. Максимальная этажность жилой застройки (максимальное количество надземных этажей) – 12 этажей. Размещение зданий большей этажности допускается при условии выполнения п.3.1.8 и/или 3.1.9 РНГП ЛО. (2 обращения) | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету при условии корректировки соотношения планируемой жилой и общественно-деловой застройки. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Латкин Б.П. | Для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:45652, расположенного в проекте генерального плана в функциональной зоне Д1 предусмотреть возможность размещения многоэтажной жилой застройки со следующими показателями: максимальная площадь земельного участка, на котором возможно размещение жилых домов в элементе планировочной структуры без объектов социальной инфраструктуры (дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций) составляет 49% от площади земельных участков элемента планировочной структуры; в качестве территории жилой застройки для расчета показателя обеспеченности территорией и плотности жилого фонда принимается совокупность территорий придомовых земельных участков жилых домов, планируемых к размещению объектов социальной и коммунальной инфраструктуры местного значения, территории общего пользования в красных линиях пешеходных улиц и дорог, велосипедных дорожек, проездов, проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри элемента планировочной структуры; Максимальный показатель плотности жилой застройки рассчитывается как отношение общей площади квартир без учета балконов и лоджий к площади территории жилой застройки; Предусмотреть возможность размещения на территории жилой застройки показателя плотности жилой застройки из расчета 9000 м2/га, с учетом установления на расчетный срок в разрабатываемом в настоящее время генеральном плане поселения количества населения деревни населения, превышающего 20000 человек. Максимальная этажность жилой застройки (максимальное количество надземных этажей) – 12 этажей. Размещение зданий большей этажности допускается при условии выполнения п.3.1.8 и/или 3.1.9 РНГП ЛО. (2 обращения) | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету при условии корректировки соотношения планируемой жилой и общественно-деловой застройки. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | ООО “РЕКА | Для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:227, расположенного в проекте генерального плана в функциональной зоне Д1 предусмотреть возможность размещения многоэтажной жилой застройки со следующими показателями: максимальная площадь земельного участка, на котором возможно размещение жилых домов в элементе планировочной структуры без объектов социальной инфраструктуры (дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций) составляет 49% от площади земельных участков элемента планировочной структуры; в качестве территории жилой застройки для расчета показателя обеспеченности территорией и плотности жилого фонда принимается совокупность территорий придомовых земельных участков жилых домов, планируемых к размещению объектов социальной и коммунальной инфраструктуры местного значения, территории общего пользования в красных линиях пешеходных улиц и дорог, велосипедных дорожек, проездов, проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри элемента планировочной структуры; Максимальный показатель плотности жилой застройки рассчитывается как отношение общей площади квартир без учета балконов и лоджий к площади территории жилой застройки; Предусмотреть возможность размещения на территории жилой застройки показателя плотности жилой застройки из расчета 9000 м2/га, с учетом установления на расчетный срок в разрабатываемом в настоящее время генеральном плане поселения количества населения деревни населения, превышающего 20000 человек. Максимальная этажность жилой застройки (максимальное количество надземных этажей) – 12 этажей. Размещение зданий большей этажности допускается при условии выполнения п.3.1.8 и/или 3.1.9 РНГП ЛО. (2 обращения) | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету при условии корректировки соотношения планируемой жилой и общественно-деловой застройки. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | ООО “ЛОИК” | Для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:122, расположенного в проекте генерального плана в функциональной зоне Д1 предусмотреть возможность размещения многоэтажной жилой застройки со следующими показателями: максимальная площадь земельного участка, на котором возможно размещение жилых домов в элементе планировочной структуры без объектов социальной инфраструктуры (дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций) составляет 49% от площади земельных участков элемента планировочной структуры; в качестве территории жилой застройки для расчета показателя обеспеченности территорией и плотности жилого фонда принимается совокупность территорий придомовых земельных участков жилых домов, планируемых к размещению объектов социальной и коммунальной инфраструктуры местного значения, территории общего пользования в красных линиях пешеходных улиц и дорог, велосипедных дорожек, проездов, проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри элемента планировочной структуры; Максимальный показатель плотности жилой застройки рассчитывается как отношение общей площади квартир без учета балконов и лоджий к площади территории жилой застройки; Предусмотреть возможность размещения на территории жилой застройки показателя плотности жилой застройки из расчета 9000 м2/га, с учетом установления на расчетный срок в разрабатываемом в настоящее время генеральном плане поселения количества населения деревни населения, превышающего 20000 человек. Максимальная этажность жилой застройки (максимальное количество надземных этажей) – 12 этажей. Размещение зданий большей этажности допускается при условии выполнения п.3.1.8 и/или 3.1.9 РНГП ЛО. (2 обращения) | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету при условии корректировки соотношения планируемой жилой и общественно-деловой застройки. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Якубович В. Б. | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:242 в рамках процедуры публичных слушаний прошу отнести к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2./га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Якубович В. Б., Каганович Э. М. | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:243 в рамках процедуры публичных слушаний прошу отнести к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Каганович Э. М. | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:28051 в рамках процедуры публичных слушаний прошу отнести к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Райкин Э. С. | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:28050 в рамках процедуры публичных слушаний прошу отнести к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Латкин Б.П. | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:63950 в рамках процедуры публичных слушаний прошу отнести к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | ООО Ювенал | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:25851 в рамках процедуры публичных слушаний прошу отнести к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | ООО Река | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:63949 в рамках процедуры публичных слушаний прошу отнести к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | ООО Река | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:5621 в рамках процедуры публичных слушаний прошу отнести к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:292 | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:292 в рамках процедуры публичных слушаний прошу отнести к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:3216 | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:3216 в рамках процедуры публичных слушаний прошу отнести к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:10952 | Предлагается вынести на рассмотрение вопрос об отнесении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:10952 к функциональной зоне КЗ – зоне планируемых кладбищ. | Целесообразно к учету. При установлении функциональной зоны требуется соблюдение положений Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 “О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” о размере санитарно-защитной зоны от планируемого кладбища в зависимости от предполагаемой площади. |
|  | Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:2286 | Предлагается вынести на рассмотрение вопрос об отнесении части (зона Р3) земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:2286 к функциональной зоне общественно-деловой застройки. | Целесообразно к учету в связи с планируемым градостроительным развитием части территории указанного земельного участка для размещения инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования парковой зоны. |
|  | Альхов Д.Ю. | Обеспечить примыкание земельного участка 47:07:1039001:136 к дороге местного значения на расположенной на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:2616 и ее дальнейшее примыкание к принадлежащему мне участку 47:07:1039001:136; Сохранить отнесение земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:136 в функциональной зоне промышленного назначения с 2–3 классом опасности. | Не предоставлено обоснований по размещению объектов указанных классов опасности. Целесообразно сохранение в отношении указанного земельного участка функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. Целесообразно учесть в рамках уточнения улично-дорожной сети внутри населенных пунктов. |
|  | Диденко В. Н. | Предлагается отнесение земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2219 к функциональной зоне С2с – ранее занятые объектами сельскохозяйственного назначения для ведения фермерского хозяйства. | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:2219 входит в границы особо охраняемой природной территории регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты”, создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536 в связи с чем изменение категории земель указанного земельного участка признано нецелесообразным. |
|  | Пашкова А. В. | Предлагается для земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1006001:4078, 47:07:1006001:4079, 47:07:1006001:21, 47:07:1006001:4310 уточнить границы функциональных зон в соответствие с границами данных земельных участков по сведениям ЕГРН. | Целесообразно учесть при условии, что разделение земельных участков на отдельные функциональные зоны не является требованием к формированию функционально-планировочной структуры поселения. С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  | Рыбакова Н. В. | Предлагается для земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1006001:4305, 47:07:1006001:2744 уточнить границы функциональных зон в соответствие с границами данных земельных участков по сведениям ЕГРН. | Целесообразно учесть при условии, что разделение земельных участков на отдельные функциональные зоны не является требованием к формированию функционально-планировочной структуры поселения. С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  | Дейдиева З. А. | Предлагается для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1006001:20 уточнить границы функциональных зон в соответствие с границами данных земельных участков по сведениям ЕГРН. Отнести земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:60915 к функциональной зоне соответствующей ВРИ “обслуживание автотранспорта”. | Целесообразно учесть при условии, что разделение земельных участков на отдельные функциональные зоны не является требованием к формированию функционально-планировочной структуры поселения. С учетом результатов публичных слушаний будет предусмотрено формирование новой функциональной зоны Р2 в западной части населенного пункта (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, при этом в описании указанной функциональной зоны будет предусмотрена возможность использовать в соответствии со своим целевым назначением существующие земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. |
|  | ООО Ирис | ООО Ирис принадлежат следующие земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:1039001:2120, 47:07:1039001:2121, 47:07:1039001:2122, 47:07:1039001:2123, 47:07:1039001:2124, 47:07:1039001:2125, 47:07:1039001:2126, 47:07:1039001:2127, 47:07:1039001:2128, 47:07:1039001:2129, 47:07:1039001:2130, 47:07:1039001:2137, 47:07:1039001:2138, 47:07:1039001:2139, 47:07:1039001:2141, 47:07:1039001:2142, 47:07:1039001:2144, 47:07:1039001:2145, 47:07:1039001:2146, 47:07:1039001:2147, 47:07:1039001:2151, 47:07:1039001:2154, 47:07:1039001:2155, 47:07:1039001:2156, 47:07:1039001:2157, 47:07:1039001:2158, 47:07:1039001:2159, 47:07:1039001:2160, 47:07:1039001:2161, 47:07:1039001:2162, 47:07:1039001:2163, 47:07:1039001:2164, 47:07:1039001:2136, 47:07:1039001:2135, 47:07:1039001:2150, 47:07:1039001:2153. Предлагается изменить функциональную зону Ж5.1п “зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами за расчетным сроком (от 9 до 12 этажей включительно, освоение возможно после 2040 года)” на Ж5.1 в границах проектирования согласно приложению (лист 2 том 1 часть 2 обращения). Изменить трассировку дороги районного значения, расположенной в функциональной зоне И2 “зона линейных объектов автомобильного транспорта”, проходящей по части земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:2120, 47:07:1039001:2138, 47:07:1039001:2139, 47:07:1039001:2158, 47:07:1039001:2159, 47:07:1039001:2162, 47:07:1039001:2163 (согласно листу 1 том 1 часть 2 обращения) и установить категорию данной дороги: планируемые к размещению улицы и дороги местного значения (согласно листу 3 том 1 часть 2 обращения) (функциональная зона И3). Изменить границы зоны д1 согласно по границам земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2135 (лист 2 том 1 часть 2 обращения). Добавить функциональную зону И3 проходящую в границах земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:2153, 47:07:1039001:2131, 47:07:1039001:2130, 47:07:1039001:2149, 47:07:1039001:2150, 47:07:1039001:2151 (согласно листу 2 том 1 часть 2 обращения). Необходимо изменить трассировку предлагаемых к размещению водопроводных и канализационных сетей (согласно листу 4 том 1 часть2 обращения). | Положения градостроительного кодекса в рамках подготовки и утверждения документов территориального планирования устанавливают функциональные зоны. Согласно ст. 9 ГрК РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого признано частично удовлетворить предложение в рамках изменения в границах территории обращения с Ж5.1п на Ж5.1. Территория земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:2120, 47:07:1039001:2121, 47:07:1039001:2122, 47:07:1039001:2123, 47:07:1039001:2124, 47:07:1039001:2125, 47:07:1039001:2126, 47:07:1039001:2127, 47:07:1039001:2128, 47:07:1039001:2129, 47:07:1039001:2130, 47:07:1039001:2137, 47:07:1039001:2138, 47:07:1039001:2139, 47:07:1039001:2141, 47:07:1039001:2142, 47:07:1039001:2144, 47:07:1039001:2145, 47:07:1039001:2146, 47:07:1039001:2147, 47:07:1039001:2151, 47:07:1039001:2154, 47:07:1039001:2155, 47:07:1039001:2156, 47:07:1039001:2157, 47:07:1039001:2158, 47:07:1039001:2159, 47:07:1039001:2160, 47:07:1039001:2161, 47:07:1039001:2162, 47:07:1039001:2163, 47:07:1039001:2164, 47:07:1039001:2136, 47:07:1039001:2135, 47:07:1039001:2150, 47:07:1039001:2153 была переведена в земли населенных пунктов (земельный участок 47:07:1039001:391) с видом разрешенного использования “для комплексного освоения в целях жилищного строительства” распоряжением правительства Ленинградской области от 02.02.2011 №30-р. На основании этого был утвержден Проект планировки и межевания территории, утвержденный постановлением администрации МО “Заневское сельское поселение” от 27.05.2013 № 181 (с изм. от 09.09.2013 № 384) предусматривающий в границах территории данных земельных участков расположение таких социальных объектов как 3 Детских сада по 225 мест и 2 общеобразовательных школы 825 мест и 550 мест. На сегодняшний момент автомобильная дорога, испрашиваемая для изменения трассировки является единственным подъездом к существующей территории многоквартирной жилой застройки, на основании этого рекомендуется внести изменения в проект планировки территории для актуализации текущей исходной ситуации по планировке территории. Помимо этого, установление функциональных зон на земельном участке 47:07:1039001:2135 также связано с трассировкой существующей улично-дорожной сети. Целесообразно учесть предложения в части уточнения решений по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов. |
|  | Марченков Ю. С. | Предлагается оставить полностью земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:92661 в функциональной зоне П1.3 – зона размещения производственных, складских, инженерных и административных объектов 4-5 класса опасности либо оставить согласно генплан и ПЗЗ в тех же функциональных зонах П.1.3 – зона размещения производственных, складских, инженерных и административных объектов 4-5 класса опасности и СТД – зона зеленых насаждений специального назначения с возможностью размещения автостоянок/гаражей и зданий общественного-делового назначения в соответствии с СанПин | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Суслов А. А. | Предлагается отнести земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:1001002:173, 47:07:1001002:45, 47:07:1001002:456, 47:07:1001002:457, 47:07:1001002:68, 47:07:1001002:69, 47:07:1001002:74, 47:07:1001002:142 к функциональной зоне Д1 “Планируемая зона общественного и делового назначения”. | Согласно Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222 “Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон” санитарно-защитная зона считается установленной с момента принятия Решения о ее установлении уполномоченным органом в соответствии с обозначенным постановлением. Материалы по обоснованию генерального плана не являются документом, устанавливающим санитарно-защитную зону. Ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование с 01.01.2022 в соответствии с Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”. На данной территории расположены существующие жилые дома в том числе с постоянно проживающим населением. В составе обращение не приложено документации, обосновывающей текущее предложение. В соответствии с этим предложение признано нецелесообразным к учету. |
|  | Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:64167 | Предлагается отнести земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:64167 к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:67989 | Предлагается отнести земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:67989 к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Моренков С.Н., Макарова Л. Н., Нигматулин А.В. | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:1081 и земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:90868 в рамках процедуры публичных слушаний прошу отнести к функциональной зоне смешанной общественной застройки, в составе которой допускается размещать жилые и общественные здания максимальной этажности 12 этажей при плотности жилого фонда 9000 м2/га. | С учетом положений стратегии социально-экономического развития поселения, определяющего рассматриваемую территорию, как территорию интенсивной урбанизации предложение целесообразно к учету. При реализации необходимо предусмотреть синхронизацию нового жилищного строительства со строительством объектов инфраструктуры на этапе реализации документации по планировке территории, а также с учетом положений региональных и местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. |
|  | Рокунец С.А. | Предлагается указать планируемую дорогу в промышленно-складской зоне Новосергиевка по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:2506 по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:3216. (4 обращения) | Целесообразно учесть в части преобразования улично-дорожной сети деревни Новосергиевка. |
|  | ИП Моренков С.Н. | Предлагается убрать объекты спорта, предусмотренные проектом генплана, с земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:1081 и 47:07:0000000:90868. | Целесообразно к учету в части уточнения месторасположения указанных объектов. |
|  | ООО “Принцип фонд” | Предлагается убрать объекты спорта, предусмотренные проектом генплана, с земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:60942. | Целесообразно к учету в части уточнения месторасположения указанных объектов. |

Таблица 34. Предложения заинтересованных лиц – иные лица

| № п/п | Сведения о заинтересованном лице | Содержание предложения заинтересованного лица | Сведения об учете предложения заинтересованного лица; сведения о невозможности, нецелесообразности учета предложения заинтересованного лица с обоснованием принятого решения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кудряшов И. А. (ООО Новая Земля) | Перевести земельный участок 47:07:1044001:248 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности (исх.04/10 от 20.10.2021) | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Байдер В.А. | Отнести земельный участок 47:07:1039001:56 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности П1 | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Свободников М.Ю. | Отнести 47:07:1039001:51 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности П1 | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Арджа Мустава | Отнести земельный участок 47:07:1044001:228 в границы деревни Новосергиевка с изменением функциональной зона с сельскохозяйственного назначения на общественно-деловую зону Д1 | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | ООО Свиньин и партнеры | Разрешить увеличение этажности на земельный участок 47:07:1045002:29 | Рассматриваемая территория будет разделена на две части (восточную и западную) планируемой к строительству автомобильной дорогой “Восточный скоростной диаметр”. Выезд с восточной территории возможен исключительно через примыкание к автомобильной дороге, соединяющей деревню Новосергиевка с Колтушским шоссе, в непосредственной близости к железнодорожному переезду. Выезд с западной территории будет возможен только на Мурманское шоссе. При этом с учетом минимальных расстояний между примыканиями на автомобильных дорогах федерального значения и, принимая во внимание расположение рассматриваемой территории вблизи планируемого примыкания Восточного скоростного диаметра к Мурманскому шоссе, такой выезд будет исключительно с “правыми” поворотами, т. е. выехать с территории можно будет только в направлении Санкт-Петербурга, а въехать на нее только двигаясь со стороны Разметелево. С учетом вышеизложенного увеличение интенсивности использования территории возможно только после определения вариантов доступа к автомобильным дорогам общего пользования, в связи с чем предложение не может быть учтено. |
|  | Клементьев А.Э. | Прошу включить земельные участки 47:07:1039001:22, 47:07:1039001:23, принадлежащие мне в зону ИЖС (ТЖ1 или ТЖ2) в соответствии с принятыми ранее решениями комиссии по проекту генплана. Выписка из протокола 3917-2-5 от 06.11.2020 и другими моими обращениями за 2018–2020 годы. Мои участки граничат с населенным пунктом Токкари и относятся к деревне Хирвости | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Альхов Д.Ю. | Обеспечить примыкание автомобильной дороги общего пользования к принадлежащему мне земельный участок 47:07:1039001:136 с продолжением а/д по моему участку. | Целесообразно учесть в рамках уточнения улично-дорожной сети внутри населенных пунктов. |
|  | Альхов Д.Ю. | Прошу сохранить в неизменном виде класс опасности на земельный участок 47:07:1039001:136 для чего внести в проект изменений корректировку, установив в отношении указанного участка II–III класс опасности | Не предоставлено обоснований по размещению объектов указанных классов опасности. Целесообразно сохранение в отношении указанного земельного участка функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. |
|  | Альхов Д.Ю. | Прошу внести корректировки в проект изменений с отнесением моего земельного участка 47:07:1039001:28 в функциональную зону Ж2.2 | С учетом особенностей местоположения территории, близости особо охраняемой природной территории регионального значения и близости объектов культурного наследия федерального значения учет предложения не целесообразен. |
|  | Альхов Д.Ю. | Прошу внести корректировки в проект изменений с отнесением моего земельного участка 47:07:1039001:29 в функциональную зону Ж2.2 | С учетом особенностей местоположения территории, близости особо охраняемой природной территории регионального значения и близости объектов культурного наследия федерального значения учет предложения не целесообразен. |
|  | Рыбакова Н. В. | Замечания к проекту генплана. | Ответ дан в табл.4 |
|  | Пашкова А. В. | Замечания к генплану. | Ответ дан в табл.4 |
|  | Бородаенко Г.И. | Земельный участок 47:07:1002002:51 Оставить в зоне Д1 | На указанном земельном участке расположен объект капитального строительства “спортивный комплекс с ледовой ареной”, данный объект прошел государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права – кадастровый номер объекта 47:07:1002002:86, название объекта “Спортивный комплекс с ледовой ареной”. Расположение именно такого объекта – “Спортивный комплекс с ледовой ареной” – связано с тем, что земельный участок с кадастровым номером 47:07:1002002:51 был выделен и предоставлен в аренду администрацией МО “Всеволожский муниципальный район” (договор аренды от 29.05.2017 № 6331/1.6-08) под целевое размещение указанного объекта. Акт выбора земельного участка утвержден постановлением администрации МО “Всеволожский муниципальный район” от 29.07.2013 № 2314. В непосредственной близости от данного земельного участка планируется развитие многоэтажной многоквартирной жилой застройки. В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории (утвержден постановлением администрации МО “Заневское сельское поселение” №432 от 06.10.2014 “ Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в деревне Янино-1 муниципального образования “Заневское сельское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ограниченной КАД (внешняя сторона), Колтушским шоссе, Черной дорогой и железнодорожной линией”) в данный момент Фондом защиты граждан участников долевого строительства (далее – Фонд) ведется достройка многоквартирных жилых домов. В северной от Колтушского шоссе части городского поселка Янино-1 нет существующих объектов спортивной инфраструктуры помимо данного Спортивного комплекса с ледовой ареной для обеспечения жителей соответствующей инфраструктурой. А значит присутствует недостаток объектов спортивной направленности. Разрешение на строительство “Спортивного комплекса с ледовой ареной” выдано администрацией МО “Заневское городское поселение” от 14.11.2019 № 47-RU47504109-36–2019. В дальнейшем администрацией МО “Заневское городское поселение” выдано разрешение на ввод рассматриваемого объекта в эксплуатацию от 17.07.2020 № 47-RU47504109-36–2019 с учетом гарантийного письма в адрес администрации МО “Заневское городское поселение” от 15.07.2020 № 1764-2-5 от собственника земельного участка и застройщика об обязательстве завершить благоустройство и установку малых архитектурных форм на указанном земельном участке. Предложение признано нецелесообразным к учету на основании вышеописанных факторов. |
|  | Байдер В.А. | Включить в территориальную зону П1 земельный участок 47:07:1039001:56 | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Свободников М.Ю. | Включить в территориальную зону П1 земельный участок 47:07:1039001:51. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Петров Н. К. | Оставить деловую зону Д1 в парке Оккервиль у земельного участка 47:07:1044001:28047 | Предложение целесообразно учесть в части сохранения в отношении указанного земельного участка функционального зонирования территории в соответствии с действующим генеральным планом поселения. |
|  | Городской поселок Янино-1 |  |  |
|  | Лавриченко А.Е. (ООО Ирис) | Изменить функциональную зону с Ж 5.1п на Ж 5.1, включив многоэтажную застройку в расчетный срок по генплану, что соответствует, утвержденному раннее проекту планировки территории. | Положения градостроительного кодекса в рамках подготовки и утверждения документов территориального планирования устанавливают функциональные зоны. Согласно ст. 9 ГрК РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого признано частично удовлетворить предложение в рамках изменения в границах территории обращения с Ж5.1п на Ж5.1. Территория земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:2120, 47:07:1039001:2121, 47:07:1039001:2122, 47:07:1039001:2123, 47:07:1039001:2124, 47:07:1039001:2125, 47:07:1039001:2126, 47:07:1039001:2127, 47:07:1039001:2128, 47:07:1039001:2129, 47:07:1039001:2130, 47:07:1039001:2137, 47:07:1039001:2138, 47:07:1039001:2139, 47:07:1039001:2141, 47:07:1039001:2142, 47:07:1039001:2144, 47:07:1039001:2145, 47:07:1039001:2146, 47:07:1039001:2147, 47:07:1039001:2151, 47:07:1039001:2154, 47:07:1039001:2155, 47:07:1039001:2156, 47:07:1039001:2157, 47:07:1039001:2158, 47:07:1039001:2159, 47:07:1039001:2160, 47:07:1039001:2161, 47:07:1039001:2162, 47:07:1039001:2163, 47:07:1039001:2164, 47:07:1039001:2136, 47:07:1039001:2135, 47:07:1039001:2150, 47:07:1039001:2153 была переведена в земли населенных пунктов (земельный участок 47:07:1039001:391) с видом разрешенного использования “для комплексного освоения в целях жилищного строительства” распоряжением правительства Ленинградской области от 02.02.2011 №30-р. На основании этого был утвержден Проект планировки и межевания территории, утвержденный постановлением администрации МО “Заневское сельское поселение” от 27.05.2013 № 181 (с изм. от 09.09.2013 № 384) предусматривающий в границах территории данных земельных участков расположение таких социальных объектов как 3 Детских сада по 225 мест и 2 общеобразовательных школы 825 мест и 550 мест. На сегодняшний момент автомобильная дорога, испрашиваемая для изменения трассировки является единственным подъездом к существующей территории многоквартирной жилой застройки, на основании этого рекомендуется внести изменения в проект планировки территории для актуализации текущей исходной ситуации по планировке территории. Помимо этого, установление функциональных зон на земельном участке 47:07:1039001:2135 также связано с трассировкой существующей улично-дорожной сети. Целесообразно учесть предложения в части уточнения решений по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов |
|  |  | Изменить трассировку ул. Ясной. (обращение в рамках публичных слушаний с графическим описанием передано секретарю публичных слушаний) |  |
|  |  | Обозначить на карте социальных объектов два детсада, которые мы собираемся строить. |  |
|  | Новиков Н. М. | Наши участки с кадастровыми номерами 47:07:1039001:325, 47:07:1039001:326, 47:07:1039001:3710, 47:07:1039001:3709 остаются в данной версии генплана участками сельхозназначения. Предложение перевести их в земли промышленности. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Свободников М.Ю. | Перевести земли сельскохозяйственного назначения вблизи МПБО-2 в земли промышленности. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Касаев В. А. | Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:407 – земля сельхозназначения, в данном редакции генплана предлагается перевести в земли промышленности. Перевести земли сельскохозяйственного назначения вблизи МПБО-2 в земли промышленности. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Пашкевич К. Э. | Оставить дорогу через коттеджный поселок к землям севернее его, как это предусмотрено в генплане | Данное проектное решение отражено в материалах генерального плана. |
|  | деревня Суоранда |  |  |
|  | Унжаков В.Е. | Перевести земли сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их социального, транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Диденко В. Н. | Против перевода земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | Румянцев И. А. | Не переводить в зону Ж-3, а оставить Ж-2.2. За строительство малоэтажной застройки. За перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. За строительство новых дорог и социальных объектов в связи с расширением границ населенных пунктов | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. На момент подготовки проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют сведения о каких-либо объектах культурного наследия на территориях, предлагаемых к включению в границу деревни Суоранда. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природ регионального значения “Колтушские высоты” создана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536, его границы отображены на картах материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения. Охранные зоны указанной особо охраняемой природной территории не установлены и, соответственно, не могут быть отображены в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения, в связи с чем данное обстоятельство не может рассматриваться как ограничение использования территорий, прилегающих к такой особо охраняемой природной территории. Таким образом, какие-либо ограничения использования указанной в предложении территории, не позволяющие ее использование в целях жилищного строительства, отсутствуют. Однако, необходимо принять во внимание, что с территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235 осуществляется доступ на эко-тропу, проходящую по территории особо охраняемой природной территории. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к указанной эко-тропе целесообразно учесть предложение в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования, а также включить в описание формируемой на включаемых в границу деревни Суоранда территориях функциональной зоны Ж2.2 сведения о необходимости устройства пешеходной зоны в формате бульвара. Кроме того, целесообразно обеспечить формирование дополнительного буфера между особо охраняемой природной территории и планируемой застройкой путем отнесения части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:26 к функциональной зоне Р2, предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. |
|  | деревня Новосергиевка |  |  |
|  | Кудряшов И. А. | У нас земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:248 за пейнтбольным клубом, получается мы остаемся землями сельскохозяйственного назначения, участок надо перевести из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | Рокунец Ю.Ю. | Земельный участок 47:07:1039001:308 в зоне С-0 перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  | поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |
|  | Кудряшов И. А. | Для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1045002:29 увеличить этажность до 8-ми этажей. | Рассматриваемая территория будет разделена на две части (восточную и западную) планируемой к строительству автомобильной дорогой “Восточный скоростной диаметр”. Выезд с восточной территории возможен исключительно через примыкание к автомобильной дороге, соединяющей деревню Новосергиевка с Колтушским шоссе, в непосредственной близости к железнодорожному переезду. Выезд с западной территории будет возможен только на Мурманское шоссе. При этом с учетом минимальных расстояний между примыканиями на автомобильных дорогах федерального значения и, принимая во внимание расположение рассматриваемой территории вблизи планируемого примыкания Восточного скоростного диаметра к Мурманскому шоссе, такой выезд будет исключительно с “правыми” поворотами, т. е. выехать с территории можно будет только в направлении Санкт-Петербурга, а въехать на нее только двигаясь со стороны Разметелево. С учетом вышеизложенного увеличение интенсивности использования территории возможно только после определения вариантов доступа к автомобильным дорогам общего пользования, в связи с чем предложение не может быть учтено. |
|  | деревня Заневка |  |  |
|  | - | - |  |
|  | Поселок при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |
|  | - | - | - |
|  | деревня Хирвости |  |  |
|  | Сахарова Т. С. | Включить земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:39 в границы населенного пункта и перевести в функциональную зону Ж-2.1. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  |  | Обеспечить передачу фактически существующей дороги в земли общего пользования населенного пункта с передачей на баланс администрации | Предложение не относится к предмету рассмотрения на публичных слушаниях |
|  | Юрченко Ю. В./Клементьев А.Э. | Земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:1039001:22 и 47:07:1039001:23, которые одной межевой границей прилегают к деревне Токкари, просим их, с целью развития дорог, включить в Ж-2.1, тогда у нас будет выезд, потому что если мы будем застраивать, то у нас будет дорога на переулок Крутой деревни Токкари. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  | Минина М. С. | По участку 47:07:1039001:48 идет дорога, по пояснительной записке хотят часть участка перевести в земли промышленности, поэтому мы предлагаем исключить перевод части земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. | В предложении не представлено сведений о способах обеспечения планируемой жилой застройки объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в связи с чем его учет не представляется возможным. |
|  |  | Мы предлагаем либо включить нас обратно в зону Ж-2.1, чтобы нормально провести процедуру легализации дороги, тем более что мы и так прилегаем к данной зоне, либо, если нет, то надо убрать эту дорогу |  |
|  | деревня Янино-2 |  |  |
|  | Рокунец Ю.Ю. | Внести земельный участок с кадастровым номером 47:07:1039001:308 в земли промышленности. | В предложении не содержится сведений о планируемых к размещению объектах производственного назначения, позволяющих оценить возможность из размещения на указанных земельных участках с учетом необходимости организации их транспортного и инженерного обслуживания в связи с чем такое предложение не может быть учтено. |
|  |  | В генеральном плане оставить подъезд в деловой зоне в районе деревни Новосергиевка | Целесообразно учесть в части уточнения решений по преобразованию улично-дорожной сети деревни Новосергиевка. |

5. Проектная организация территории

5.1. Внешний транспорт

В соответствии с соглашением между Правительством Санкт-Петербурга, Правительством Ленинградской области, с учетом схемы территориального планирования Ленинградской области с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 592 и от 23.12.2019 № 608, при внесении изменений в генеральный план муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, предусмотрен учет мероприятий (резервирование территории) для возможности развития сети метрополитена на территории Заневского городского поселения, в том числе:

- Правобережно-Лахтинской линии метрополитена от станции метро “Улица Дыбенко” до станции “Кудрово”, включая электродепо “Правобережное”;

- Адмиралтейско-Охтинской линии от станции метро “Суворовская” до станции “Янино”, включая электродепо;

- транспортно-пересадочных узлов на базе конечных станций метрополитена в Ленинградской области “Кудрово” и “Янино”.

Предусмотрена необходимость организации пригородного железнодорожного сообщения на участке Ладожский вокзал – Заневский пост-2 – станция Нева (с перспективой продления железнодорожного участка до Новосаратовки) с устройством пассажирских платформ в г. Кудрово в районе Кудровского проезда и улицы Ленинградской и строительством железнодорожной платформы на железнодорожном остановочном пункте Заневский пост-2 с остановкой общественного транспорта и автобусным разворотным кольцом; взаимоувязан створ улиц Дыбенко и Ленинградской для строительства путепровода через железнодорожный участок Заневский пост-2.

Учтено строительство автомобильных дорог регионального значения Ленинградской области и автомобильных дорог регионального значения Санкт-Петербурга.

5.2. Производительные силы

5.2.1. Промышленность и объекты общественно-делового назначения

В таблице 35 представлена информация о формировании функциональных зон, необходимых для размещения мест приложения труда.

Таблица 35. Формирование функциональных зон для размещения

мест приложения труда

| № п/п | Наименование зоны | Предложения по внесению изменений |  | Количество рабочих мест, тыс. мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | плотность рабочих мест, чел/га | по генеральному плану в действующей редакции | предложения по внесению изменений | изменение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Промышленные зоны |  |  |  |  |  |
| 1 | Промышленная зона восточнее городского поселка Янино-1 | 56,1 | 35 |  | 1,96 |  |
| 2 | Промышленно-деловая зона “Янино-1” | 325,27 | 20 |  | 6,51 |  |
| 3 | Промышленная зона к северо-востоку от городского поселка Янино-1 | 5,01 | 15 |  | 0,08 |  |
| 4 | Промышленная зона “Янино-2” | 59,18 | 15 |  | 0,89 |  |
| 5 | Промышленная зона “Соржа-Старая” | 203,18 | 35 |  | 7,11 |  |
| 6 | Индустриальный парк “Приневский” (восточнее деревни Новосергиевка) | 73,53 | 35 |  | 2,57 |  |
| 7 | Промышленно-деловая зона в западной части деревни Новосергиевка | 172,00 | 100* |  | 17,20 |  |
| 8 | Промышленная зона в северо-восточной части деревни Новосергиевка и восточнее деревни Новосергиевка | 64,74 | 15 |  | 0,97 |  |
| 9 | Промышленная зона “Кудрово” (севернее города Кудрово и деревни Новосергиевка) | 19,35 | 15 |  | 0,29 |  |
|  | Итого по п. I |  |  | 22,39 | 37,58 | 15,19 |
| II | Общественно-деловые территории |  |  |  |  |  |
| 10 | Существующий торгово-развлекательный центр “МЕГА-ИКЕА” в южной части города Кудрово |  |  |  | 2,80 |  |
| 11 | Деловая зона в восточной части города Кудрово (восточнее КАД) | 38,51 | 30 |  | 1,16 |  |
| 12 | Прочие общественно-деловые территории города Кудрово | 144,45 | 30 |  | 4,33 |  |
| 13 | Общественно-деловые территории городского поселка Янино-1 | 50,71 | 30 |  | 1,52 |  |
| 14 | Общественно-деловые территории деревни Заневка | 61,77 | 30 |  | 1,85 |  |
| 15 | Общественно-деловые территории деревни Мяглово | 52,43 | 30 |  | 1,57 |  |
| 16 | Общественно-деловые территории деревни Новосергиевка | 11,28 | 35 |  | 0,39 |  |
|  | Итого по п. II |  |  | 7,27 | 13,62 | 6,35 |
|  | Всего |  |  | 29,66 | 51,20 | 21,54 |

* в соответствии с письмом комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области исх. № 14И-2182/2020 от 08.04.2020

По данным таблицы 35. видно, что при реализации предложений по изменению градообразующей базы Заневского городского поселения ее мощность увеличится относительно генерального плана муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, к расчетному сроку на 21,54 тыс. рабочих мест и составит 51,20 тыс. рабочих мест.

5.2.2. Сельское хозяйство

Развитие сельского хозяйства предусмотрено преимущественно в северо-восточной части поселения вблизи существующего конноспортивного клуба за счет сохранения части земель сельскохозяйственного назначения для выпаса скота и заготовки сена.

5.2.3. Туризм

Развитие туристской инфраструктуры предусмотрено в северо-восточной части поселения между деревнями Хирвости и Суоранда и территорией особо охраняемой природной территории Колтушские высоты. Предусмотрено формирование рекреационных зон и зон зеленых насаждений общего пользования в местах традиционного отдыха населения.

5.3. Населенные пункты

5.3.1. Планировочная организация

5.3.1.1. Поселок при железнодорожной станции Пятый километр

Предусмотрено исключение из границ населенного пункта территорий, ранее планировавшихся для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства.

5.3.1.2. Деревня Заневка

Изменение планировочной структуры населенного пункта не предусмотрено. Уточнены решения по размещению объектов социальной инфраструктуры.

5.3.1.3. Город Кудрово

Предусмотрено формирование зоны размещения зеленых насаждений общего пользования в западной части города Кудрово на территории исходной деревни Кудрово вдоль реки Оккервиль. Учтена утвержденная документация по планировке территории.

5.3.1.4. Поселок при железнодорожной станции Мяглово

Предусмотрено исключение из границ населенного пункта земельных участков, в отношении которых есть сведения о разночтениях в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре.

5.3.1.5. Деревня Новосергиевка

Предусмотрено комплексное изменение назначение территорий. Преобразование промышленно-деловой зоны Новосергиевка в смешанную зону общественно-деловой и производственной застройки, как завершающий этап градостроительного развития Кудровского узла системы расселения.

5.3.1.6. Деревня Суоранда

Предусмотрено исключение из границ населенного пункта земельных участков, в отношении которых есть сведения о разночтениях в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре.

5.3.1.7. Деревня Хирвости

Предусмотрено включение в границу населенного пункта территорий для размещения объектов социальной инфраструктуры и новой блокированной жилой застройки. Данные этап преобразования позволят обеспечить возможность постоянного проживания на территории деревень Хирвости, Суоранда и Янино-2 за счет формирования систем транспортного, коммунального и социального обслуживания населения.

Размещение объектов осуществляется с учетом полного научно-технического отчета «Историко-культурное научное археологическое обследование (разведка) с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, в районе дер. Суоранда – дер. Хирвости, с кадастровыми номерами 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235, 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:29, 47:07:1039001:28, 47:07:1039001:38, 47:07:1039001:37, 47:07:1039001:26, 47:07:1039001:46, 47:07:1039001:36, 47:07:1039001:55, 47:07:1039001:58, 47:07:1039001:54, 47:07:1039001:298, 47:07:1039001:50, 47:07:1039001:53, 47:07:1039001:2253, 47:07:1039001:297, 47:07:1039001:236», подготовленного ФГБУН «Институт истории материальной культуры Российской академии наук».

5.3.1.8. Городской поселок Янино-1

Предусмотрено комплексное преобразование планировочной структуры населенного пункта. Предусмотрена реконструкция существующих автомобильных дорог, устройство транспортных развязок на пересечении с Колтушским шоссе, обеспечение транспортной связи территории населенного пункта с КАД Санкт-Петербурга и планируемой автомобильной дорогой регионального значения “Подъезд к городу Всеволожск”.

С северной части населенного пункта исключены крупные территории, предназначенные для размещения промышленных предприятий. В границу населенного пункта включены дополнительны территории, обеспечивающие завершение формирования градостроительного облика административного центра поселения. Учтена утвержденная документация по планировке территории.

5.3.1.9. Деревня Янино-2

Учтена утвержденная документация по планировке территории.

5.3.2. Жилой фонд

5.3.2.1. Характеристика проблемы развития жилищного строительства

Основными проблемами в сфере жилищного строительства являются отсутствие достаточного количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры, а также наличие непрозрачных и обременительных для застройщика условий присоединения к системам инженерной инфраструктуры.

Опережающее развитие инженерной инфраструктуры позволит обеспечить существенное увеличение темпов жилищного строительства и удовлетворение платежеспособного спроса населения на жилье.

В целях повышения доступности жилья развитие деятельности коммерческих застройщиков необходимо сочетать с поддержкой строительства жилья индивидуальными застройщиками и жилищными некоммерческими объединениями граждан. Формирование различных моделей государственно-частного партнерства в жилищном строительстве предусматривает не только использование механизмов возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой (совокупность объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, обеспечивающих тепло-, газо-, электро- и водоснабжение, а также водоотведение и очистку сточных вод в границах территории муниципального образования) в целях жилищного строительства, но и использование механизмов поддержки развития социальной инфраструктуры микрорайонов массовой жилой застройки.

Существующая практика решения проблемы развития инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства и инженерно-технического обеспечения построенных объектов главным образом основана на установлении платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и технологическое присоединение, а также на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, что влечет увеличение стоимости жилья.

В большинстве населенных пунктов отсутствуют надежные механизмы финансирования и реализации проектов обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, а также средства на строительство объектов социальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения комплексного освоения и развития территорий. Банковский сектор не имеет необходимых инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска кредитовать проекты развития инженерной и социальной инфраструктуры, что приводит к увеличению сроков и удорожанию стоимости строительства жилья.

В 2011 - 2012 годах государственная поддержка осуществлялась в виде субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, а также на осуществление строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса в рамках подпрограммы “Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011 - 2015 годы.

В рамках подпрограммы “Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации” федеральной целевой программы “Жилище” на 2015–2020 годы (далее – подпрограмма) планируется продолжить реализацию мероприятий, направленных на поддержку региональных программ развития жилищного строительства (далее – региональная программа), в том числе:

на развитие строительства жилья экономкласса, в первую очередь малоэтажного, которое отвечает современным стандартам энергоэффективности и экологичности и доступно гражданам

со средним уровнем доходов;

на развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья экономкласса;

на реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства.

В рамках государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 “Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, реализуется программа “Жилье для российской семьи” (далее – программа “Жилье для российской семьи”), которая направлена на стимулирование строительства жилья экономического класса, снижение стоимости строительства такого жилья и цены его приобретения гражданами, внедрение инновационных институциональных, финансовых, технологических и организационных механизмов такого строительства, формирование механизмов удовлетворения спроса на жилье для экономически активных и работающих граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия, имеют сбережения на первоначальный взнос, доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств.

Опыт реализации программы “Жилье для российской семьи” в 2014 году показал целесообразность оказания дополнительной поддержки субъектам Российской Федерации в реализации проектов жилищного строительства, осуществляемых в рамках указанной программы. Подпрограмма является одним из эффективных инструментов оказания такой поддержки и направлена в первую очередь на создание условий для успешной реализации проектов жилищного строительства в рамках программы “Жилье для российской семьи”.

Задача устойчивого функционирования системы формирования рынка доступного жилья экономкласса определяет целесообразность использования программно-целевого метода, поскольку такая задача:

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие;

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению поставленных подпрограммой задач сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на рынке строительных материалов.

Для выбора вариантов решения выявленных проблем были рассмотрены 2 сценария реализации подпрограммы.

Первый сценарий (базовый) предполагает реализацию подпрограммы с учетом имеющихся ограничений федерального бюджета и направлен на достижение целевых значений показателей результативности.

Второй сценарий (оптимистичный) предусматривает ускорение реализации мероприятий подпрограммы в целях обеспечения ежегодного дополнительного ввода жилья экономкласса в объеме 10 процентов годового объема ввода жилья в 2014 году для существенного увеличения предложения такого жилья и снижения его стоимости.

Реализация оптимистичного сценария предполагает достижение существенно более высоких значений показателей результативности подпрограммы, однако потребует увеличения ее финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в 6,3 раза, что значительно превосходит их возможности. В связи с этим в качестве оптимального выбран базовый сценарий реализации подпрограммы.

5.3.2.2. Основные направления развития жилищного строительства

Цели и задачи определяются долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами государственной жилищной политики, установленными Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 “О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг”.

Основной долгосрочной стратегической целью жилищной политики является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан и соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Основными целями являются:

- формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Основными задачами являются:

- создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса;

- повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов

- жилищного строительства;

- обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

- предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям.

Приоритетными направлениями являются:

- стимулирование развития жилищного строительства;

- поддержка платежеспособного спроса на жилье;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

По каждому из приоритетных направлений предусмотрена реализация мероприятий, на проведении которых должны быть сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

Для стимулирования развития жилищного строительства в приоритетном порядке необходимо обеспечить решение следующих задач:

- формирование сегмента жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности, экологичности и ценовой доступности, развитие малоэтажного жилищного строительства и новых форм участия граждан в жилищном строительстве;

- обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой;

- государственная поддержка внедрения новых современных технологий и проектов при осуществлении жилищного строительства, отвечающего стандартам жилья экономкласса, в том числе малоэтажного;

- комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей.

5.3.2.3. Сведения о жилищном строительстве на территории поселения

Решения по новому жилищному строительству обусловлены системой следующих факторов:

1. Необходимостью достижения расчетной жилищной обеспеченности на уровне 38 м2/чел.

2. Обеспечению нового населения в соответствии с демографическим прогнозом жилым фондом.

3. Учет утвержденной документации по планировке территории.

Сведения об объеме жилого фонда на расчетный срок представлены в таблице 36.

Таблица 36. Сведения о общем объеме жилого фонда на расчетный срок

| Объекты | Тип жилой застройки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | Индивидуальная жилая застройки | м2 | 975,00 |
|  | Блокированная малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Многоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
| Деревня Заневка | Индивидуальная жилая застройки | м2 | 21 382,50 |
|  | Блокированная малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 235 980,00 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | м2 | 221 880,00 |
|  | Многоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
| Город Кудрово | Индивидуальная жилая застройки | м2 | 0,00 |
|  | Блокированная малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Многоэтажная жилая застройка | м2 | 2 870 975,00 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | Индивидуальная жилая застройки | м2 | 49 470,00 |
|  | Блокированная малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Многоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
| Деревня Новосергиевка | Индивидуальная жилая застройки | м2 | 45 825,00 |
|  | Блокированная малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 91 480,00 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | м2 | 38 640,00 |
|  | Многоэтажная жилая застройка (в смешанной зоне) | м2 | 633 870,00 |
| Деревня Суоранда | Индивидуальная жилая застройки | м2 | 31 942,50 |
|  | Блокированная малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 48 640,00 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Многоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
| Деревня Хирвости | Индивидуальная жилая застройки | м2 | 31 477,50 |
|  | Блокированная малоэтажная жилая застройка | м2 | 123 960,00 |
|  | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Многоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
| Городской поселок Янино-1 | Индивидуальная жилая застройки | м2 | 75 570,00 |
|  | Блокированная малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 45 960,10 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | м2 | 1 310 220,00 |
|  | Многоэтажная жилая застройка | м2 | 1 186 727,00 |
| Деревня Янино-2 | Индивидуальная жилая застройки | м2 | 22 500,00 |
|  | Блокированная малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | м2 | 74 200,00 |
|  | Многоэтажная жилая застройка | м2 | 0,00 |

5.3.2.4. Предоставление земельных участков льготным категориям граждан

В границах Заневского городского поселения земельные участки (земли), находящиеся в муниципальной или неразграниченной государственной собственности, которые могут быть предоставлены отдельным категориям граждан в соответствии с областными законами Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» и от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» отсутствуют. Данный вывод основан на результатах анализа сложившейся градостроительной ситуации, землепользования, современного использования и ограничений использования территории.

В соответствии с соглашением «О передаче осуществления части полномочий в сфере земельного законодательства Российской Федерации между администрацией муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от 30.12.2021 № 80/1.0-11 полномочиями по предоставлению земельных участков наделена администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Письмом от 15.07.2022 № 4580/1.0-16 (копия прилагается) администрация Всеволожского муниципального района подтверждает, что с учетом отсутствия в границах Заневского городского поселения земельных участков для предоставления льготным категориям граждан в соответствии с законом Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз и законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз, земельные участки могу быть предоставлены в других муниципальных образованиях Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.3.3. Социальная инфраструктура

5.3.3.1. Образование

5.3.3.1.1. Основные направления развития

Вектор развития муниципальной системы образования задан в документах стратегического планирования, разработанных на федеральном и региональном уровне.

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года определены Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474. Основной целью для системы образования является обеспечение возможности для самореализации и развития талантов.

В целях достижения национальных целей распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р утвержден Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р утверждены Стратегические инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.

Положения указанных документов определяют образование в качестве одного из стратегических национальных приоритетов, а стратегической целью государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, включая обеспечение возможности для самореализации и развития его талантов.

Инструментами достижения данной стратегической цели являются:

- возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития;

- повышение качества общего, развитие образовательной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности, повышения качества и доступности услуг в социальной сфере с ориентацией их на эффективное удовлетворение запросов и потребностей людей;

- формирование целостной системы воспроизводства кадров для научно-технологического развития страны.

При этом также сохраняют свою актуальность достижение и удержание на достигнутом уровне показателей социальной политики, определенных в Указах Президента Российской Федерации:

- от 07.05.2012 №597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”;

- от 29.05.2017 №240 “Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства”;

- Установление Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 “О национальных целях развития России до 2030 года” национальных целей развития Российской Федерации задало ориентир среднесрочного планирования и прогнозирования в отраслях экономики, в т. ч. в отрасли “Образование”.

В качестве основного инструмента достижения национальных целей по отрасли “Образование” выступает национальный проект “Образование”, утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.

В рамках национальной цели “Возможности для самореализации и развития талантов” целевыми показателями, характеризующими ее достижение к 2030 году, являются:

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

На региональном уровне приоритеты развития системы образования определяются следующими документами:

- Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена областным законом от 08.08.2016 №76-оз);

- дополнительными социальными гарантиями и стандартами в Ленинградской области (утверждены Областным законом Ленинградской области от 22.03.2021 №31-оз);

- Концепцией комплексной безопасности детства Ленинградской области и План мероприятий по реализации Концепции безопасности детства Ленинградской области до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Ленинградской области от 10.08.2021 №511-р).

В соответствии со стратегическими документами федерального и регионального уровня сформулирована цель Муниципальной программы: обеспечение возможности для самореализации обучающихся Всеволожского муниципального района и развития их талантов.

В результате реализации мероприятий Муниципальной программы будут решены задачи:

- - по созданию условий для получения доступного качественного образования в условиях, отвечающих современным требованиям,

- - по формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся,

- - по созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Ленинградской области и Российской Федерации,

- - по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников в рамках дополнительного образования.

5.3.3.1.2. Обеспеченность объектами образования

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях на территории сельских поселений, расположенных в зоне А интенсивной урбанизации в системе расселения Ленинградской области, должна составлять 60 мест на 1000 жителей, максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций:

- многоэтажная жилая застройка – 300 м;

- среднеэтажная жилая застройка – 400 м;

- малоэтажная жилая застройка – 500 м.

Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна составлять 91 место на 1000 жителей, максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций:

- общеобразовательные организации I и II ступеней обучения – 400 м;

- общеобразовательные организации III ступени обучения – 500 м.

Расчет потребности в объектах образования приведен в таблице 37.

Таблица 37. Расчет потребности территорий населенных пунктов в объектах образования

| Объекты | Единица измерения | Обеспеченность на 1000 жителей | Население | Общее количество ед. на расчетный срок | Существующее количество | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | м2 | 60 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Деревня Заневка | м2 | 60 | 12 037 | 725 | 0 | 725 |
| Город Кудрово | м2 | 60 | 80 255 | 4 819 | 2 718 | 2 101 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | м2 | 60 | 1 114 | 68 | 0 | 68 |
| Деревня Новосергиевка | м2 | 60 | 20 079 | 1 209 | 0 | 1 209 |
| Деревня Суоранда | м2 | 60 | 1 878 | 114 | 0 | 114 |
| Деревня Хирвости | м2 | 60 | 3 466 | 210 | 0 | 210 |
| Городской поселок Янино-1 | м2 | 60 | 66 534 | 4 001 | 525 | 3 476 |
| Деревня Янино-2 | м2 | 60 | 2 599 | 157 | 0 | 157 |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | м2 | 91 | 22 | 3 | 0 | 3 |
| Деревня Заневка | м2 | 91 | 12 037 | 1 101 | 0 | 1 101 |
| Город Кудрово | м2 | 91 | 80 255 | 7 308 | 3 575 | 3 733 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | м2 | 91 | 1 114 | 102 | 0 | 102 |
| Деревня Новосергиевка | м2 | 91 | 20 079 | 1 829 | 0 | 1 829 |
| Деревня Суоранда | м2 | 91 | 1 878 | 173 | 0 | 173 |
| Деревня Хирвости | м2 | 91 | 3 466 | 490 | 0 | 490 |
| Городской поселок Янино-1 | м2 | 91 | 66 534 | 6 064 | 1 190 | 4 874 |
| Деревня Янино-2 | м2 | 91 | 2 599 | 238 | 0 | 238 |

С учетом утвержденной документации по планировке территории в городе Кудрово предусмотрено размещение большего по сравнению с нормативным количества общеобразовательных организаций, при этом дошкольных образовательных организаций предусмотрено недостаточно. С учетом изложенного предусмотрено размещение частных детских садов в нежилых помещения встроенных в многоквартирные жилые дома.

Сводный перечень объектов обслуживания населения, размещаемых в границах населенных пунктов представлен в разделе 5.3.5.

5.3.3.2. Здравоохранение

5.3.3.2.1. Основные направления развития

Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения определены на основе: Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”; Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года”; государственной программы Российской Федерации “Развитие здравоохранения”, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640; Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз.

Приоритетами государственной политики являются:

1) повышение ожидаемой продолжительности жизни;

2) формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

3) формирование системы диспансеризации и мониторинга здоровья населения;

4) снижение смертности трудоспособного населения, в том числе от болезней системы кровообращения и новообразований;

5) снижение младенческой смертности;

6) обеспечение граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

7) оптимизация работы медицинских организаций и обеспечение их оптимальной доступности для населения.

Целями государственной политики являются сохранение здоровья населения на основе приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний, создание трехуровневой системы здравоохранения и передовых инновационных и управленческих технологий в медицинских организациях региона, обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить приоритет профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; повысить эффективность оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; совершенствовать инновационные методы диагностики, профилактики и лечения, а также основы персонализированной медицины; повысить эффективность службы родовспоможения и детства; развивать медицинскую реабилитацию населения и совершенствовать систему санаторно-курортного лечения, в том числе детей; обеспечить медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; повысить роль Российской Федерации в глобальном здравоохранении; повысить эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья; обеспечить системность организации охраны здоровья; повысить эффективность оказания скорой медицинской помощи; совершенствовать государственную политику в сфере обязательного медицинского страхования.

Основные приоритеты и цели государственной политики в сфере здравоохранения:

1) повышение ожидаемой продолжительности жизни;

2) формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

3) формирование системы диспансеризации и мониторинга здоровья населения;

4) снижение смертности трудоспособного населения, в том числе от болезней системы кровообращения и новообразований;

5) снижение младенческой смертности;

6) обеспечение граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

7) оптимизация работы медицинских организаций и обеспечение их оптимальной доступности для населения.

Целями государственной политики являются сохранение здоровья населения на основе приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний, создание трехуровневой системы здравоохранения и передовых инновационных и управленческих технологий в медицинских организациях региона, обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Основные цели в сфере совершенствования системы здравоохранения: обеспечение доступности медицинской помощи населению путем реализации принципа приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.

Основные задачи в сфере совершенствования системы здравоохранения:

1. Развитие первичной медико-санитарной помощи и стационарзамещающих технологий в целях совершенствования системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Ленинградской области.

2. Увеличение охвата профилактическими и диспансерными осмотрами в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, а также диспансерным наблюдением лиц с заболеваниями, имеющими наибольшее влияние на показатели инвалидизации и смертности населения.

3. Снижение дефицита медицинского персонала.

4. Информатизация здравоохранения, в том числе развитие телемедицины.

Основные цели в сфере обеспечения оказания медицинской помощи гражданам:

Повышение качества предоставления медицинской помощи, в том числе за счет эффективного оказания специализированной, включая высокотехнологичную, скорой, паллиативной медицинской помощи, развития медицинской реабилитации населения, лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан.

Основные задачи в сфере обеспечения оказания медицинской помощи гражданам:

1. Обеспечение эффективного функционирования трехуровневой системы организации оказания медицинской помощи, создание схем маршрутизации пациентов.

2. Развитие системы скорой и неотложной помощи.

3. Внедрение новых видов высокотехнологичной медицинской помощи.

4. Создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи.

5. Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях

5.3.3.2.2. Обеспеченность объектами здравоохранения

Сводный перечень объектов обслуживания населения, размещаемых в границах населенных пунктов представлен в разделе 5.3.5 (предусмотрено размещение пяти поликлиник общей мощностью 2 930 посещения в смену четыре центра общей врачебной практики общей мощностью 565 посещений в смену, одной амбулатории на 65 посещений в смену и одного фельдшерско-акушерского пункта).

Кроме того, проектом предусмотрено предложение об исключении из перечня планируемых к размещению объектов регионального значения Государственного коррекционно-реабилитационного центра.

Проектом изменений в генеральный план поселения учтена возможность размещения объекта здравоохранения в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:5444.

Таблица 37.1. Расчет потребности территорий населенных пунктов в объектах образования

| Объекты | Единица измерения | Обеспеченность на 1000 жителей | Население | Общее количество ед. на расчетный срок | Существующее количество | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | посещ. в смену | 18,5 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| Деревня Заневка | посещ. в смену | 18,5 | 12 037 | 223 | 0 | 223 |
| Город Кудрово | посещ. в смену | 18,5 | 80 255 | 1 485 | 900 | 585 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | посещ. в смену | 18,5 | 1 114 | 21 | 0 | 21 |
| Деревня Новосергиевка | посещ. в смену | 18,5 | 20 079 | 372 | 0 | 372 |
| Деревня Суоранда | посещ. в смену | 18,5 | 1 878 | 35 | 0 | 35 |
| Деревня Хирвости | посещ. в смену | 18,5 | 3 466 | 65 | 0 | 65 |
| Городской поселок Янино-1 | посещ. в смену | 18,5 | 66 534 | 1 231 | 0 | 1 231 |
| Деревня Янино-2 | посещ. в смену | 18,5 | 2 599 | 49 | 0 | 49 |
|  |  |  |  | 3 482 | 900 | 2 582 |

5.3.3.3. Культура

5.3.3.3.1. Основные направления развития

Главная цель – сохранение имеющегося культурного потенциала и его эффективное использование для активизации культурной жизни муниципального образования, создание условий для устойчивого развития отрасли “культура”.

Она включает в себя следующие компоненты:

- сохранение объектов культурного наследия;

- развитие библиотечного дела;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- сохранение и развитие народных художественных промыслов;

Основными задачами являются:

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей создание социальных, экономических, и правовых предпосылок для дальнейшего развития культурной работы с населением по месту жительства;

- обеспечение активного участия населения МО “Заневское сельское поселение” в сохранении и укреплении культурного наследия;

- организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- осуществление поддержки юных талантов МО “Заневское сельское поселение”;

- развитие системы обеспечения качества дополнительных образовательных услуг в сфере культуры;

- создание благоприятных условий для свободы творчества и развития культурно-информационного пространства на территории муниципального образования;

- духовное развитие и патриотическое воспитание подрастающего поколения в целях формирования зрелого гражданского общества.

5.3.3.3.2. Обеспеченность объектами культуры

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, обеспеченность учреждениями органов по делам молодежи составляет 25 м2 площади и 2 рабочих места на 1 000 человек, при этом территориальная доступность не нормируется, обеспеченность учреждениями культуры при численности населения муниципального образования 7000 – 9999 чел. – 75 мест на 1000 жителей; при численности 10000 – 19999 чел. – 70 мест на 1000 жителей; при численности 20000 чел. – и более – 65 мест на 1 000 жителей при территориальной доступности 15-30 минут, обеспеченность библиотечным фондом 1 библиотека на поселение при шаговой доступности 15 – 30 минут или транспортной доступности 15 – 30 минут.

Расчет потребности населения в объектах культуры представлен в таблице 38.

Таблица 38. Расчет потребности территорий населенных пунктов в объектах культуры

| Объекты | Единица измерения | Обеспеченность на 1000 жителей | Население | Общее количество ед. на расчетный срок | Существующее количество | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения клубного типа муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | место | 15 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| Деревня Заневка | место | 15 | 12 037 | 181 | 0 | 181 |
| Город Кудрово | место | 15 | 80 255 | 1 204 | 40 | 1 164 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | место | 15 | 1 114 | 17 | 0 | 17 |
| Деревня Новосергиевка | место | 15 | 20 079 | 302 | 0 | 302 |
| Деревня Суоранда | место | 15 | 1 878 | 29 | 0 | 29 |
| Деревня Хирвости | место | 15 | 3 466 | 52 | 0 | 52 |
| Городской поселок Янино-1 | место | 15 | 66 534 | 998 | 140 | 858 |
| Деревня Янино-2 | место | 15 | 2 599 | 39 | 0 | 39 |
| Учреждения органов по делам молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | м2 | 25 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| Деревня Заневка | м2 | 25 | 12 037 | 301 | 0 | 301 |
| Город Кудрово | м2 | 25 | 80 255 | 2 006 | 0 | 2 006 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | м2 | 25 | 1 114 | 28 | 0 | 28 |
| Деревня Новосергиевка | м2 | 25 | 20 079 | 502 | 0 | 502 |
| Деревня Суоранда | м2 | 25 | 1 878 | 47 | 0 | 47 |
| Деревня Хирвости | м2 | 25 | 3 466 | 87 | 0 | 87 |
| Городской поселок Янино-1 | м2 | 25 | 66 534 | 1 663 | 0 | 1 663 |
| Деревня Янино-2 | м2 | 25 | 2 599 | 65 | 0 | 65 |
| Учреждения органов по делам молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | раб. место | 91 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| Деревня Заневка | м2 | 91 | 12 037 | 24 | 5 000 | 24 |
| Город Кудрово | м2 | 91 | 80 255 | 161 | 0 | 161 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | м2 | 91 | 1 114 | 2 | 0 | 2 |
| Деревня Новосергиевка | м2 | 91 | 20 079 | 40 | 0 | 40 |
| Деревня Суоранда | м2 | 91 | 1 878 | 4 | 0 | 4 |
| Деревня Хирвости | м2 | 91 | 3 466 | 7 | 0 | 7 |
| Городской поселок Янино-1 | м2 | 91 | 66 534 | 21 | 0 | 21 |
| Деревня Янино-2 | м2 | 91 | 2 599 | 5 | 0 | 5 |

На территории поселения предусмотрено размещение дома культуры с концертным залом, краеведческим музеем и театром в городе Кудрово, дома культуры с краеведческим музеем в городском поселке Янино-1 и других объектов культуры.

Сводный перечень объектов обслуживания населения, размещаемых в границах населенных пунктов представлен в разделе 5.3.5.

5.3.3.4. Физическая культура и спорт

5.3.3.4.1. Основные направления развития

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года” в рамках национальной цели “Сохранение населения, здоровье и благополучие людей” установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей к 2030 году, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 проц.

В Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз, одним из направлений социально-экономического развития Ленинградской области определена “Физкультура и спорт”: стратегия действий Ленинградской области в сфере здоровьесбережения.

Ключевой приоритет Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта – укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Стратегической целью является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 проц.

Достижение цели будет способствовать формированию культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения, созданию необходимых условий для поступательного развития сферы физической культуры и спорта, а также успешному выступлению спортивных сборных команд Ленинградской области на всероссийских и международных спортивных соревнованиях высокого уровня.

5.3.3.4.2. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, обеспеченность спортивными залами составляет 350 м2 на 1 000 человек, обеспеченность бассейнами 75 м2 зеркала воды на 1 000 человек, обеспеченность открытыми плоскостными спортивными сооружениями 1 950 м2 на 1 000 человек. Территориальная доступность объектов:

- спортивные залы – при численности населения населенного пункта на расчетный срок свыше 2500 человек -1500 м, в остальных случаях – транспортная доступность до 30 минут;

- бассейны – до 30 минут транспортной доступности;

- плоскостные спортивные сооружения – 1500 м.

Расчет потребности населения в объектах физической культуры и спорта представлен в таблице 39.

Таблица 39. Расчет потребности территорий населенных пунктов в объектах физической культуры и спорта

| Объекты | Единица измерения | Обеспеченность на 1000 жителей | Население | Общее количество ед. на расчетный срок | Существующее количество | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | м2 пола зала | 350 | 22 | 8 | 0 | 8 |
| Деревня Заневка | м2 пола зала | 350 | 12 037 | 4 219 | 0 | 4 219 |
| Город Кудрово | м2 пола зала | 350 | 80 255 | 28 093 | 10 394 | 17 699 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | м2 пола зала | 350 | 1 114 | 390 | 0 | 390 |
| Деревня Новосергиевка | м2 пола зала | 350 | 20 079 | 7 030 | 0 | 7 030 |
| Деревня Суоранда | м2 пола зала | 350 | 1 878 | 658 | 0 | 658 |
| Деревня Хирвости | м2 пола зала | 350 | 3 466 | 1 216 | 0 | 1 216 |
| Городской поселок Янино-1 | м2 пола зала | 350 | 66 534 | 23 298 | 5 317 | 17 981 |
| Деревня Янино-2 | м2 пола зала | 350 | 2 599 | 911 | 0 | 911 |
| Бассейны |  |  |  |  |  |  |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | м2 зеркала воды | 75 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Деревня Заневка | м2 зеркала воды | 75 | 12 037 | 908 | 0 | 908 |
| Город Кудрово | м2 зеркала воды | 75 | 80 255 | 6 024 | 1 697 | 4 327 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | м2 зеркала воды | 75 | 1 114 | 85 | 0 | 85 |
| Деревня Новосергиевка | м2 зеркала воды | 75 | 20 079 | 1 508 | 0 | 1 508 |
| Деревня Суоранда | м2 зеркала воды | 75 | 1 878 | 142 | 0 | 142 |
| Деревня Хирвости | м2 зеркала воды | 75 | 3 466 | 261 | 0 | 261 |
| Городской поселок Янино-1 | м2 зеркала воды | 75 | 66 534 | 4 999 | 643 | 4 356 |
| Деревня Янино-2 | м2 зеркала воды | 75 | 2 599 | 196 | 0 | 196 |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | м2 | 1 950 | 22 | 43 | 0 | 43 |
| Деревня Заневка | м2 | 1 950 | 12 037 | 23 477 | 0 | 23 477 |
| Город Кудрово | м2 | 1 950 | 80 255 | 156 503 | 0 | 156 503 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | м2 | 1 950 | 1 114 | 2 174 | 0 | 2 174 |
| Деревня Новосергиевка | м2 | 1 950 | 20 079 | 39 157 | 0 | 39 157 |
| Деревня Суоранда | м2 | 1 950 | 1 878 | 3 664 | 0 | 3 664 |
| Деревня Хирвости | м2 | 1 950 | 3 466 | 6 761 | 0 | 6 761 |
| Городской поселок Янино-1 | м2 | 1 950 | 66 534 | 129 752 | 10 000 | 119 752 |
| Деревня Янино-2 | м2 | 1 950 | 2 599 | 5 069 | 0 | 5 069 |

На территории поселения предусмотрено размещение физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, спортивных залов, бассейнов и плоскостных спортивных сооружений в составе образовательных организаций, плоскостных спортивных сооружений на территории зеленых насаждений общего пользования.

Сводный перечень объектов обслуживания населения, размещаемых в границах населенных пунктов представлен в разделе 5.3.5.

5.3.4. Благоустройство территории

5.3.4.1. Основные направления развития

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 года № 600 “О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг”, Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 года № 80-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 323 “Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”.

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства в МО “Заневское городское поселение” являются:

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов МО “Заневское городское поселение”;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- повышение качества городской среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т. д.);

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории муниципального образования в надлежащем комфортном состоянии.

Целью является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории поселения с учетом приоритетов территориального развития.

2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями.

5.3.4.2. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования

В результате анализа сложившейся градостроительной ситуации установлено, что обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования общегородского значения населенных пунктов Заневского городского поселения составляет от 10% до 15% от нормативной в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградкой области.

Выявленный дефицит зеленых насаждений общего пользования, отражен в обращениях граждан в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. Это подтверждает, что вопросы развития системы зеленых насаждений общего пользования являются одними из приоритетных для Заневского городского поселения.

В результате комплексной оценки территории, землепользования и других факторов установлено, что в существующих границах города Кудрово, где дефицит зеленых насаждений общего пользования наиболее критичен, отсутствуют свободные территории, которые возможно использовать для размещения зеленых насаждений общего пользования. С учетом необходимости обеспечения доступности объектов местного значения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области (разделы 2.6.1 и 2.6.4) формирование зеленых насаждений общего пользования возможно осуществить только за счет реконструкции территорий сложившейся застройки. Учитывая то, что большая часть территории города Кудрово представлена плотной многоэтажной жилой и общественно-деловой застройкой, принято решение о реконструкции территории сохранившейся индивидуальной жилой застройки в центральной части города. Такое решение позволит не только обеспечить доступность объектов местного значения, но и завершить формирование градостроительного облика города Кудрово.

Кроме того, при проведении публичных слушаний неоднократно поступали предложения участников публичных слушаний об использовании территории, прилегающей к существующему парку «Оккервиль» для размещения зеленых насаждений общего пользования (обращения Прорвиной Н.А., Стагите А.А., Кожова Е. и др.), а также обращения, указывающие на недостаток озелененных территорий общего пользования (Русакова А.В., Науменко С.И., Широкова Н.А. и др.), которые отражены в протоколе публичных слушаний от 01.12.2021 № 04. По результатам рассмотрения указанных предложений в заключении о результатах публичных слушаний представлены рекомендации Комиссии по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о том, что проблема недостатка озелененных территорий может быть решена путем формирования новой функциональной зоны Р2 в западной части города Кудрово (территория бывшей деревни Кудрово), предназначенной для размещения озелененных территорий общего пользования. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» в разделе «Публичные слушания» https://www.zanevkaorg.ru/publichnyie-slushaniya/zaklyuchenie-o-rezultatah-publichnyh-slushanij-9/  и газете «Заневский вестник» от 10.12.2021 № 46 (549).

В настоящий момент администрацией Заневского городского поселения ведется работа по созданию условий для формирования указанной в проекте изменений в генеральный план поселения территории зеленых насаждений общего пользования общегородского значения.

Расчет потребности территорий населенных пунктов в зеленых насаждениях общего пользования представлен в таблице 40. Сводный перечень объектов обслуживания населения, размещаемых в границах населенных пунктов представлен в разделе 5.3.5.

Таблица 40. Расчет потребности территорий населенных пунктов в зеленых насаждениях общего пользования

| Объекты | Единица измерения | Обеспеченность на 1000 жителей | Население | Общее количество ед. на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | м2 | 10 | 22 | 220 |
| Деревня Заневка | м2 | 12 | 12 037 | 115 559 |
| Город Кудрово | м2 | 13 | 80 255 | 1 043 315 |
| Поселок при железнодорожной станции Мяглово | м2 | 10 | 1 114 | 11 140 |
| Деревня Новосергиевка | м2 | 10 | 20 079 | 200 790 |
| Деревня Суоранда | м2 | 10 | 1 878 | 18 780 |
| Деревня Хирвости | м2 | 10 | 3 466 | 34 660 |
| Городской поселок Янино-1 | м2 | 13 | 66 534 | 864 942 |
| Деревня Янино-2 | м2 | 10 | 2 599 | 25 990 |

Предусмотрена реализация следующих решений в целях обеспечения территорий населенных пунктов зелеными насаждениями общего пользования:

1. Размещение сквера на территории деревни Заневка.

2. Размещение нового парка в городе Кудрово.

3. Формирование лесопарковой зоны на землях лесного фонда вблизи города Кудрово.

4. Предложение о размещении на территории Всеволожского городского поселения объекта местного значения Заневского городского поселения – лесопарковой зоны.

5. Формирование системы скверов в деревнях Хирвости и Суоранда.

5.3.5. Сводный перечень объектов обслуживания населения, размещаемых в границах населенных пунктов

Таблица 41. Сводный перечень объектов обслуживания населения, размещаемых в границах населенных пунктов

| №/№ п/п | Кодовое обозначение | Наименование объекта | Характеристика | Значение | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поселок при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |  |  |
| 2. | Деревня Заневка |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 2.1. | 02-01-01 | Дошкольная образовательная организация | место | 260 | 02:Ж3:3 |
| 2.2. | 02-01-02 | Дошкольная образовательная организация | место | 260 | 02:Ж3:3 |
| 2.3. | 02-01-03 | Дошкольная образовательная организация | место | 210 | 02:Ж4:2 |
| 2.4. | 02-01-04 | Общеобразовательная организация | место | 1 125 | 02:Ж3:3 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 2.5. | 02-02-01 | Центр общей врачебной практики | кол-во посещений в смену | 300 | 02:Д1:3 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 2.6. | 02-03-01 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола зала (в т. ч. ДЮСШ) м2 зеркала воды | 4 500 1 250 | 02:Д1:3 |
| 2.7. | 02-03-02 | Комплекс плоскостных спортивных сооружений | м2 | 23 500 | 02:Р3:1 |
|  | Культура и досуг |  |  |  |  |
| 2.8. | 02-04-01 | Дом культуры | место | 50 | 02:Д1:3 |
| 3. | Город Кудрово |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 3.1. | 03-01-01 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 зеркала воды м2 плоскостных спортивных сооружений | 140 101,8 25 200 | 03:Ж5:1 |
| 3.2. | 03-01-02 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 110 107 200 | 03:Ж5:1 |
| 3.3. | 03-01-03 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 110 101,5 200 | 03:Ж5:1 |
| 3.4. | 03-01-04 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 190 200 | 03:Ж5:2 |
| 3.5. | 03-01-05 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 160 75,41 200 | 03:Ж5:2 |
| 3.6. | 03-01-06 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 160 79,8 200 | 03:Ж5:2 |
| 3.7. | 03-01-07 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 160 76,5 200 | 03:Ж5:2 |
| 3.8. | 03-01-08 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 140 93 200 | 03:Ж5:3 |
| 3.9. | 03-01-09 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала | 160 83,89 | 03:Ж5:4 |
| 3.10. | 03-01-10 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 160 104,75 200 | 03:Ж5:4 |
| 3.11. | 03-01-11 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 220 83,14 200 | 03:Ж5:4 |
| 3.12. | 03-01-12 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место | 35 | 03:Ж5:5 |
| 3.13. | 03-01-13 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 220 200 | 03:Ж5:5 |
| 3.14. | 03-01-14 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 220 200 | 03:Ж5:5 |
| 3.15. | 03-01-15 | Дошкольная образовательная организация | место | 75 | 03:Ж5:5 |
| 3.16. | 03-01-16 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 110 50 200 | 03:Ж5:5 |
| 3.17. | 03-01-17 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 265 200 | 03:Ж5:6 |
| 3.18. | 03-01-18 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 190 200 | 03:Ж5:6 |
| 3.19. | 03-01-19 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 110 200 | 03:Ж5:7 |
| 3.20. | 03-01-20 | Дошкольная образовательная организация | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 168 101 200 | 03:Ж5:7 |
| 3.21. | 03-01-21 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 150 76 200 | 03:Ж5:8 |
| 3.22. | 03-01-22 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 зеркала воды м2 плоскостных спортивных сооружений | 150 106,7 62,32 200 | 03:Ж5:8 |
| 3.23. | 03-01-23 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 295 83,9 200 | 03:Ж5:8 |
| 3.24. | 03-01-24 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 зеркала воды м2 плоскостных спортивных сооружений | 200 200 44 200 | 03:Ж5:8 |
| 3.25. | 03-01-25 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 110 200 | 03:Ж5:9 |
| 3.26. | 03-01-26 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 200 200 | 03:Ж5:9 |
| 3.27. | 03-01-27 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 200 200 | 03:Ж5:9 |
| 3.28. | 03-01-28 | Общеобразовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 600 711,1 1 000 | 03:Ж5:1 |
| 3.29. | 03-01-29 | Общеобразовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 1 100 825,68 9 000 | 03:Ж5:2 |
| 3.30. | 03-01-30 | Общеобразовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала | 275 359,8 | 03:Ж5:3 |
| 3.31. | 03-01-31 | Общеобразовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 1 000 800 9 000 | 03:Ж5:4 |
| 3.32. | 03-01-32 | Общеобразовательная организация | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 1 200 825 9 000 | 03:Ж5:5 |
| 3.33. | 03-01-33 | Общеобразовательная организация | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 825 700 5 000 | 03:Ж5:6 |
| 3.34. | 03-01-34 | Общеобразовательная организация с дошкольным отделением (существующая) | место в общеобразовательной организации место в дошкольном отделении м2 площади пола зала м2 зеркала воды м2 плоскостных спортивных сооружений | 1 600 125 1 173 375 5 000 | 03:Ж5:8 |
| 3.35. | 03-01-35 | Общеобразовательная организация с дошкольным отделением | место в общеобразовательной организации место в дошкольном отделении м2 площади пола зала м2 зеркала воды м2 плоскостных спортивных сооружений | 1 600 125 1 173 375 5 000 | 03:Ж5:8 |
| 3.36. | 03-01-36 | Общеобразовательная организация | место м2 площади пола зала м2 зеркала воды м2 плоскостных спортивных сооружений | 825 600 375 5 000 | 03:Ж5:9 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 3.37. | 03-02-01 | Центр общей врачебной практики | кол-во | 100 | 03:Ж5:7 |
| 3.38. | 03-02-02 | Центр общей врачебной практики (существующий) | кол-во | 300 | 03:Ж5:8 |
| 3.39. | 03-02-03 | Центр общей врачебной практики (встроенный) | кол-во | 100 | 03:Ж5:9 |
| 3.40. | 03-02-04 | Центр общей врачебной практики (пристроенный) | кол-во посещений в смену | 65 | 03:Ж5:9 |
| 3.41. | 03-02-04 | Поликлиника | кол-во посещений в смену | 600 | 03:Д2:1 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 3.42. | 03-03-01 | Спортивный зал (встроенный) | м2 площади пола зала | 200 | 03:Ж5:2 |
| 3.43. | 03-03-01 | Спортивный зал (существующий) | м2 площади пола зала | 2 000 | 03:Ж5:2 |
| 3.44. | 03-03-02 | Спортивный зал (встроенный) | м2 площади пола зала | 500 | 03:Ж5:2 |
| 3.45. | 03-03-03 | Спортивный зал (встроенный) | м2 площади пола зала | 200 | 03:Ж5:2 |
| 3.46. | 03-03-04 | Спортивный зал (встроенный) | м2 площади пола зала | 500 | 03:Ж5:4 |
| 3.47. | 03-03-05 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола зала м2 зеркала воды м2 помещений для работы с молодежью | 3 300 1 250 175 | 03:Ж5:5 |
| 3.48. | 03-03-06 | Спортивный зал (существующий) | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 1 800 312,5 | 03:Ж5:7 |
| 3.49. | 03-03-07 | Спортивный зал (существующий) | м2 площади пола зала | 2 000 | 03:Ж5:7 |
| 3.50. | 03-03-08 | Спортивный зал (существующий) | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 8 000 875 | 03:Ж5:8 |
| 3.51. | 03-03-09 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола зала | 500 | 03:Ж5:9 |
| 3.52. | 03-03-10 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола зала | 500 | 03:Ж5:9 |
| 3.53. | 03-03-11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, совмещенный с домом культуры | м2 площади пола зала м2 зеркала воды место в доме культуры | 1 610 625 700 | 03:Ж5:9 |
| 3.54. | 03-03-12 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 3500 625 | 03:Р2:2 |
|  | Культура и досуг |  |  |  |  |
| 3.55. | 03-04-01 | Дом культуры с кинозалом, театром и краеведческим музеем | место в доме культуры м2 помещений для работы с молодежью | 700 1 800 | 03:Р2:2 |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
| 3.56. | 03-05-01 | Парк “Оккервиль” (существующий) | га м2 плоскостных спортивных сооружений | 10 15 000 | 03:Р2:1 |
| 3.57. | 03-05-02 | Парк “Оккервиль-2” | га м2 плоскостных спортивных сооружений | 15 22 500 | 03:Р2:2 |
| 3.58. | 03-05-03 | Сквер (существующий) | га м2 плоскостных спортивных сооружений | 7,8 11 700 | 03:Д1:1 |
|  | Пожарная безопасность |  |  |  |  |
| 3.59. | 03-06-01 | Пожарное депо (существующее) | кол-во | 1 | 03:Д1:3 |
| 4. | Поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 4.1. | 04-03-01 | Комплекс плоскостных спортивных сооружений | м2 | 2 500 | 04:Ж1:2 |
| 5. | Деревня Новосергиевка |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 5.1. | 05-01-01 | Дошкольная образовательная организация | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 260 100 200 | 05:Д3:1 |
| 5.2. | 05-01-02 | Дошкольная образовательная организация | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 260 100 200 | 05:Д3:1 |
| 5.3. | 05-01-03 | Дошкольная образовательная организация | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 240 100 200 | 05:Д3:2 |
| 5.4. | 05-01-04 | Дошкольная образовательная организация | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 240 100 200 | 05:Д3:2 |
| 5.4. | 05-01-04 | Дошкольная образовательная организация | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 260 100 200 | 05:Ж3:1 |
| 5.5. | 05-01-05 | Общеобразовательная организация | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 825 600 5 000 | 05:Д3:1 |
| 5.6. | 05-01-06 | Общеобразовательная организация | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 725 600 5 000 | 05:Д3:2 |
| 5.7. | 05-01-06 | Общеобразовательная организация | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 525 400 3 000 | 05:Ж3:1 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 5.8. | 05-02-01 | Поликлиника | кол-во посещений в смену | 600 | 05:Д3:1 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 5.9. | 05-03-01 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 3 500 1 250 | 05:Д3:1 |
| 5.10. | 05-03-02 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 3 500 1 250 | 05:Д3:2 |
|  | Культура и досуг |  |  |  |  |
| 5.11. | 05-04-01 | Дом культуры | место в доме культуры м2 помещений для работы с молодежью | 300 600 | 05:Д3:1 |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
| 5.12. | 05-05-01 | Система бульваров и скверов | га м2 плоскостных спортивных сооружений | 8,2 12 300 | 05:Д3:1 |
| 5.13. | 05-05-02 | Система бульваров и скверов | га м2 плоскостных спортивных сооружений | 7,7 11 550 | 05:Д3:2 |
| 5.14. | 05-05-03 | Сквер | га м2 плоскостных спортивных сооружений | 5 7 500 | 05:Р2:1 |
| 6. | Деревня Суоранда |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 6.1. | 06-01-01 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 80 200 | 06:Ж3:2 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 6.2. | 06-02-01 | Фельдшерско-акушерский пункт | кол-во | 1 | 06:Ж1:1 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 6.3. | 06-03-01 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, совмещенный с домом культуры | м2 площади пола зала м2 зеркала воды место в доме культуры | 3 000 625 100 | 06:Р3:1 |
|  | Культура и досуг |  |  |  |  |
| 6.4. | 06-04-01 | Дом культуры (существующий) | место в доме культуры м2 помещений для работы с молодежью | 36 288 | 06:Ж1:1 |
| 6.5. | 06-04-02 | Дом культуры (существующий) | место в доме культуры м2 помещений для работы с молодежью | 100 200 | 06:Д1:1 |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
| 6.6. | 06-05-01 | Сквер | га м2 плоскостных спортивных сооружений | 10 12 000 |  |
| 7. | Деревня Хирвости |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 7.1. | 07-01-01 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 240 200 | 07:Ж2:2 |
| 7.2. | 07-01-02 | Общеобразовательная школа | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 550 4 000 | 07:Ж2:2 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 7.3. | 07-03-01 | Комплекс плоскостных спортивных сооружений | м2 | 12 000 | 07:Р3:1 |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
|  | 07-05-01 | Система скверов | га | 8 | 07-Р2-1 |
| 8. | Городской поселок Янино-1 |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 8.1. | 08-01-01 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 350 200 | 08:Ж3:3 |
| 8.2. | 08-01-02 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 240 200 | 08:Ж4:2 |
| 8.3. | 08-01-03 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 240 200 | 08:Ж4:2 |
| 8.4. | 08-01-04 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 200 99,13 200 | 08:Ж4:3 |
| 8.5. | 08-01-05 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 200 200 | 08:Ж4:3 |
| 8.6. | 08-01-06 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 240 200 | 08:Ж4:3 |
| 8.7. | 08-01-07 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 350 200 | 08:Ж4:4 |
| 8.8. | 08-01-08 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 240 200 | 08:Ж4:4 |
| 8.9. | 08-01-09 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 200 200 | 08:Ж5:1 |
| 8.10. | 08-01-10 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 105 111 200 | 08:Ж5:2 |
| 8.11. | 08-01-11 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 175 200 | 08:Ж5:2 |
| 8.12. | 08-01-12 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 180 200 | 08:Ж5:2 |
| 8.13. | 08-01-13 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 240 200 | 08:Ж5:3 |
| 8.14. | 08-01-14 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 240 200 | 08:Ж5:3 |
| 8.15. | 08-01-15 | Дошкольная образовательная организация (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 220 121,9 200 | 08:Ж5:4 |
| 8.16. | 08-01-16 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 175 200 | 08:Ж5:4 |
| 8.17. | 08-01-17 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 350 200 | 08:Д1:9 |
| 8.18. | 08-01-18 | Общеобразовательная школа | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 1 125 825 5 000 | 08:Ж3:3 |
| 8.19. | 08-01-19 | Общеобразовательная школа (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 365 260,2 3 000 | 08:Ж4:1 |
| 8.20. | 08-01-20 | Общеобразовательная школа | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 725 500 5 000 | 08:Ж4:2 |
| 8.21. | 08-01-21 | Общеобразовательная школа | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 1 200 825 5 000 | 08:Ж4:3 |
| 8.22. | 08-01-22 | Общеобразовательная школа | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 925 825 5 000 | 08:Ж4:4 |
| 8.23. | 08-01-23 | Общеобразовательная школа | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 300 200 2 000 | 08:Ж5:1 |
| 8.24. | 08-01-24 | Общеобразовательная школа (существующая) | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 825 724,73 5 000 | 08:Ж5:2 |
| 8.25. | 08-01-25 | Общеобразовательная школа | место м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 725 500 5 000 | 08:Ж5:3 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 8.26. | 08-02-01 | Поликлиника | кол-во посещений в смену | 600 | 08:Д1:9 |
| 8.27. | 08-02-02 | Поликлиника | кол-во посещений в смену | 750 | 08:Ж5:2 |
| 8.28. | 08-02-03 | Поликлиника | кол-во посещений в смену | 380 | 08:Ж4:4 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 8.29. | 08-03-01 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (региональный) | м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 5 000 5 000 | 08:Ж3:4 |
| 8.30. | 08-03-02 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 5 000 1 250 | 08:Д2:1 |
| 8.31. | 08-03-03 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 5 000 1 250 | 08:Ж5:3 |
| 8.32. | 08-03-04 | Заневская детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала м2 плоскостных спортивных сооружений | 1 500 10 000 | 08:Ж4:1 |
| 8.33. | 08-03-05 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 3 500 1 250 | 08:Ж4:4 |
| 8.34. | 08-03-06 | Спортивный зал (существующий) | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 2 500 393 | 08:Д1:10 |
| 8.35. | 08-03-07 | Спортивный зал (существующий) | м2 площади пола зала м2 зеркала воды | 1 500 250 | 08:Д1:4 |
|  | Культура и досуг |  |  |  |  |
| 8.36. | 08-04-01 | Дом культуры (существующий) | место в доме культуры м2 помещений для работы с молодежью | 100 200 | 08:Д1:18 |
| 8.37. | 08-04-02 | Дом культуры | место в доме культуры м2 помещений для работы с молодежью | 700 1 500 | 08:Д1:19 |
|  | Пожарная безопасность |  |  |  |  |
| 8.38. | 08-04-01 | Пожарное депо (существующее) | кол-во | 1 | 08:Ж4:3 |
| 8.39. | 08-04-01 | Пожарное депо | кол-во м2 помещений для работы с молодежью | 1 200 | 08:Д1:9 |
| 9. | Деревня Янино-2 |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 9.1. | 09-01-01 | Дошкольная образовательная организация | место м2 плоскостных спортивных сооружений | 100 200 | 09:Ж4:1 |
| 10. | Территории за границами населенных пунктов |  |  |  |  |
| 10.1. | 10-06-01 | Кладбище | га | 19,99 | 00:К3 |
| 10.2. | 10-06-02 | Кладбище | га | 15,00 | 00:К3 |

5.4. Транспортное обслуживание

5.4.1. Общие направления развития

При внесении изменений в генеральный план муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, предусмотрен учет мероприятий, предусмотренных в схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в том числе:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения “Автомобильная дорога А-118 “Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга”;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения “Автомобильная дорога Р-21 “Кола” Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия”.

В связи с изменениями в планах развития дорожной сети Ленинградской области, отраженными в схеме территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 с изменениями от 29.10.2015 № 415, от 21.12.2015 № 490, от 01.03.2017 № 39, от 22.12.2017 №592, 19.10.2018 № 400 при внесении изменений в генеральный план муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, предусмотрен учет следующих мероприятий:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения “Санкт-Петербург – Колтуши”;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения “Подъезд к Заневскому посту”;

- строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения “Подъезд к г. Всеволожск”;

- строительство автомобильной дороги регионального значения “Широтная магистраль скоростного движения с мостом через реку Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная” на участке от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 “Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург” до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 “Кола” Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия”;

- строительство развязки в месте пересечения автомобильной дороги общего пользования регионального значения “Подъезд к городу Всеволожск” и автомобильной дороги общего пользования регионального значения “Санкт-Петербург – Колтуши”“;

- строительство путепровода на перегоне Нева – Заневский пост (в районе платформы 7 км) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения “Деревня Старая – Кудрово” (км 3);

- строительство подъезда и транспортно-пересадочного узла “Кудрово” с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги общего пользования федерального значения “Автомобильная дорога Р-21 “Кола” Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия”;

- строительство транспортно-пересадочного узла “7 км”.

При внесении изменений в генеральный план муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, предусмотрено изменение улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе в городском поселке Янино-1, в деревнях Новосергиевка, Суоранда и Хирвости.

Прокладку инженерных коммуникаций необходимо предусматривать за пределами полос отвода автомобильных дорог общего пользования.

5.4.2. Прогноз развития дорожной сети

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме.

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

протяженностью в среднем 3 км в год.

- оценка технического состояния искусственных сооружений;

- проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населенных пунктов Поселения.

- проектирование и строительство велосипедных дорожек.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог и достичь запланированных в Программе величин показателей.

5.4.3. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации ,необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов МО “Заневское городское поселение” (Проект ОДД города Кудрово Приложение №1).

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

5.4.4. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного

воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива. Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

-   разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

-   обустройство автомобильных дорог   средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов

автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

-  обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

5.4.5. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры МО “Заневское городское поселение”

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры МО “Заневское городское поселение” необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории Поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития Поселения.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории МО “Заневское городское поселение” предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

5.4.6. Мероприятия по развитию транспортного обслуживания населения

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Количество транспорта общего пользования планируется к увеличению.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя:

- проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории Заневского городского поселения необходимо уделить  развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

5.4.7. Места хранения индивидуального автомобильного транспорта

В связи с предполагаемым увеличением расчетной численности населения относительно генерального плана муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, возникнет потребность в увеличении количества мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной застройки.

Потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной застройки в целом по Заневскому городскому поселению определена при уровне автомобилизации в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 524 с изменениями от 22.06.2020 № 430, на 1 очередь и расчетный срок – 375 автомобилей на 1000 жителей.

Результаты расчета потребности в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей в многоквартирной застройке на территории Заневского городского поселения на 1 очередь и расчетный срок представлены в таблице 42.

Таблица 42. Потребность в местах

постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей

| Населенный пункт | Численность постоянного населения, тыс. чел |  | Расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей, тыс. шт. |  | Потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей в многоквартирной застройке, тыс. машино-мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040год | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040год | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040год |

| деревня Заневка | 1,99 | 12,037 | 0,75 | 4,51 | 0,67 | 4,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Кудрово | 87,74 | 80,255 | 32,90 | 30,10 | 29,61 | 27,09 |
| поселок при железнодорожной станции Мяглово | 0,01 | 1,114 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,38 |
| деревня Новосергиевка | 0,99 | 20,079 | 0,37 | 7,53 | 0,33 | 6,78 |
| поселок при железнодорожной станции Пятый километр | 0,00 | 0,022 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| деревня Суоранда | 0,61 | 1,878 | 0,23 | 0,70 | 0,21 | 0,63 |
| деревня Хирвости | 0,42 | 3,466 | 0,16 | 1,30 | 0,14 | 1,17 |
| городской поселок Янино-1 | 35,50 | 66,534 | 13,31 | 24,95 | 11,98 | 22,46 |
| Деревня Янино-2 | 2,46 | 2,599 | 0,92 | 0,97 | 0,83 | 0,88 |
| Всего | 129,72 | 187,98 | 48,65 | 70,49 | 43,78 | 63,44 |

Постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей для жителей зон застройки многоквартирными жилыми домами предусмотрено на общедоступных одно- и многоуровневых открытых и закрытых стоянках.

Постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей для жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами предусмотрено на приусадебных участках.

5.5. Коммунальная инфраструктура

Для разработки предложений по развитию инженерной инфраструктуры на территории Заневского городского поселения в составе проекта изменений в генеральный план выполнен расчет инженерных нагрузок по каждому населенному пункту в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов:

- СП 131.13330.2012 “Тепловая защита зданий” Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, утв. Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 2002 г.;

- СП 124.13330.2012 “СНиП 41-02-2003 Тепловые сети”;

- СП 30.13330.2020 “СНиП 2.04.01-85*. Внутренние водопровод и канализация зданий”;

- СП 31.13330.2012 “СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”;

- CП 32.13330.2018 “СНиП 2.04.03-85 Канализация наружные сети и сооружения”;

- СП 62.13330.2011 “СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы”;

- СП 31-110-2003 “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”;

- РД 34.10.185–94 “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Сводные данные по инженерным нагрузкам на территории Заневского городского поселения отражены в таблице 43.

Таблица 43. Сводные данные по инженерным нагрузкам

| № п/п | Вид системы | Единица измерения | Нагрузка на 1 очередь 2030 год | Нагрузка на расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение, в том числе по группам потребления: население АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” котельные промышленность | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 625,7 33,7 152,8 276,8 162,4 | 940,3 42,5 152,8 454,6 290,4 |
| 2 | Водоснабжение | тыс. м3/сут | 44,6 | 61,1 |
| 3 | Водоотведение | тыс. м3/сут | 38,2 | 52,5 |
| 4 | Газоснабжение, в том числе по группам потребления: население котельные промышленность | тыс. м3/ч тыс. м3/ч тыс. м3/ч тыс. м3/ч | 64,3 4,6 37,6 22,1 | 107,5 6,3 61,7 39,5 |
| 5 | Электроснабжение | тыс. кВА | 146 | 225 |
| 6 | Связь |  |  |  |
| 6.1 | стационарный телефон | тыс. точек подключения | 40,7 | 57,4 |
| 6.2 | радио | тыс. точек подключения | 71,8 | 100,8 |
| 6.3 | телевидение | тыс. точек подключения | 77,5 | 108,9 |

Расчет нагрузок по инженерным системам для объектов Заневского городского поселения отражен в таблицах 44–47.

Таблица 44.Сводная таблица расчета нагрузок теплоснабжения и объемов газового топлива для объектов

Заневского городского поселения

| № п/п | Наименование территории и объекта | Единица измерения потребителей | Количество потребителей | Общая площадь зданий, тыс. м2 | Объем зданий, тыс. м3 | Нормы расхода горячей воды , л/ч | Удельная тепловая характеристика для отопления qо, ккал/(ч∙м³∙ºС) | Нагрузка, Гкал/ч |  |  | Общий расход газа, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отопление | горячее водоснабжение | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Заневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 431 | 25,86 | 85,2 | 9,2 | 0,45 | 1,9 | 0,24 | 2,14 | 320,4 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3с | 1 житель | 297 | 8,91 | 31,4 | 10 | 0,35 | 0,54 | 0,18 | 0,72 | 118,8 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4с | 1 житель | 263 | 7,9 | 27,9 | 10 | 0,35 | 0,48 | 0,16 | 0,64 | 105,2 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 72,0 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 21,8 га) | 1 работник | 654 | 64,5 | 455,3 | 2 | 0,33 | 7,40 | 0,08 | 7,48 | 1016,3 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 991 |  |  |  |  |  |  | 11,51 | 1632,7 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3 | 1 житель | 830 | 29,1 | 95,9 | 10 | 0,37 | 1,7 | 0,5 | 2,2 | 355,9 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами (от 4 до 8 эт. вкл.), Ж4 | 1 житель | 13600 | 476,0 | 1568,0 | 10 | 0,37 | 28,6 | 8,16 | 36,76 | 4994,6 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,84 | 793,5 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 61,77 га) | 1 работник | 1850 | 46,3 | 326,8 | 2 | 0,33 | 5,31 | 0,22 | 5,53 | 751,4 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 14430 |  |  |  |  |  |  | 50,33 | 6895,3 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Заневка | 1 житель | 15421 |  |  |  |  |  |  | 61,84 | 8528,0 |
|  | На первую очередь по деревне Заневка | 1 житель | 1970 |  |  |  |  |  |  | 19,06 | 2589,7 |
| 2 | город Кудрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 91 | 5,46 | 19,3 | 9,2 | 0,45 | 0,43 | 0,05 | 0,48 | 73,7 |
|  | Кудрово-Север |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2с | 1 житель | 24190 | 1216,8 | 4008,3 | 10 | 0,34 | 67,1 | 0,73 | 67,83 | 9216,0 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,17 | 1381,8 |
|  | обслуживаемая АО “Теплосеть Санкт-Петербург” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2с | 1 житель | 41110 | 2067,8 | 6811,6 | 10 | 0,34 | 114,0 | 1,24 | 115,24 | 15657,6 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,29 | 2349,2 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 80 га) | 1 работник | 3400 | 264,0 | 1863,5 | 2 | 0,33 | 30,27 | 0,41 | 30,68 | 4168,5 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,69 | 14840,0 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кудрово-Северо-Восток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж5.1 | 1 житель | 8300 | 418,3 | 1377,9 | 10 | 0,34 | 23,1 | 0,25 | 23,35 | 3172,6 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,90 | 665,8 |
|  | Кудрово-Север |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2 | 1 житель | 2840 | 168,4 | 594,4 | 10 | 0,34 | 9,9 | 0,10 | 10,00 | 1358,7 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 543,5 |
|  | обслуживаемая АО “Теплосеть Санкт-Петербург” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2 | 1 житель | 9000 | 315,0 | 1037,6 | 10 | 0,34 | 17,4 | 0,19 | 17,59 | 2389,9 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 | 358,7 |
|  | Кудрово-Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2 | 1 житель | 2210 | 88,4 | 312,0 | 10 | 0,35 | 5,4 | 0,05 | 5,45 | 740,5 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,18 | 296,2 |
|  | Деловая зона в восточной части города Кудрово (площадь 38,5 га) | 1 работник | 1160 | 43,5 | 307,1 | 2 | 0,33 | 4,99 | 0,14 | 5,13 | 697,0 |
|  | Прочие общественно-деловые территории города Кудрово (площадь 64,5 га) | 1 работник | 1935 | 72,6 | 512,5 | 2 | 0,33 | 8,32 | 0,23 | 8,55 | 1161,7 |
|  | Промышленная зона Кудрово (площадь 19,4 га) | 1 работник | 290 | 58,2 | 547,8 | 4,4 | 0,23 | 6,20 | 0,08 | 6,28 | 853,3 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 22350 |  |  |  |  |  |  | 90,07 | 9489,2 |
|  | Всего на расчетный срок по городу Кудрово | 1 житель | 87741 |  |  |  |  |  |  | 331,76 | 24329,2 |
|  | На первую очередь по городу Кудрово | 1 житель | 87741 |  |  |  |  |  |  | 331,76 | 24329,2 |
| 3 | городской поселок Янино-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка Ж2.1с | 1 житель | 516 | 31,0 | 102,1 | 9,2 | 0,45 | 2,26 | 0,28 | 2,5 | 381,0 |
|  | Индивидуальная блокированная жилая застройка Ж2.2с | 1 житель | 309 | 18,5 | 60,9 | 9,2 | 0,45 | 1,35 | 0,17 | 1,5 | 227,1 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт. вкл.), Ж3с | 1 житель | 151 | 5,3 | 17,5 | 10 | 0,37 | 0,32 | 0,09 | 0,4 | 54,3 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка (от 4 до 8 эт. вкл.) Ж4с | 1 житель | 3808 | 133,3 | 439,1 | 10 | 0,37 | 8,00 | 2,28 | 10,3 | 1399,5 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж5.1с | 1 житель | 4766 | 166,8 | 549,5 | 10 | 0,34 | 9,2 | 0,10 | 9,30 | 1263,6 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 | 489,1 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 22 га) | 1 работник | 660 | 24,7 | 174,4 | 2 | 0,33 | 2,83 | 0,08 | 2,91 | 395,4 |
|  | Промышленная зона (площадь 164 га) | 1 работник | 3280 | 492,0 | 4630,6 | 4,4 | 0,23 | 52,42 | 0,87 | 53,29 | 7240,5 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 9550 |  |  |  |  |  |  | 83,80 | 11450,5 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория по утвержденным ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4 | 1 житель | 12441 | 435,4 | 1536,7 | 10 | 0,37 | 27,99 | 7,46 | 35,45 | 4816,6 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж5.1 | 1 житель | 15219 | 532,7 | 1754,8 | 10 | 0,34 | 29,4 | 0,32 | 29,72 | 4038,0 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,78 | 1328,8 |
|  | Всего по жилой территории в границах утвержденным ППТ | 1 житель | 27660 |  |  |  |  |  |  | 74,95 | 10183,4 |
|  | Жилая территория вне границ утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | 1 житель | 1160 | 69,6 | 245,6 | 9,2 | 0,45 | 5,44 | 0,64 | 6,08 | 905,8 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами (от 4 до 7 эт. вкл.), Ж4.1 | 1 житель | 16890 | 591,2 | 1947,5 | 10 | 0,34 | 32,6 | 0,35 | 32,95 | 4476,9 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,85 | 794,8 |
|  | Всего по жилой территории вне границ утвержденных ППТ | 1 житель | 18050 |  |  |  |  |  |  | 44,88 | 6177,5 |
|  | Общественно-деловая территория городского поселка Янино-1 (площадь 50,71 га) | 1 работник | 1520 | 47,5 | 335,3 | 2 | 0,33 | 5,45 | 0,18 | 5,63 | 764,9 |
|  | Промышленная зона восточнее городского поселка Янино-1 (площадь 56,1 га) | 1 работник | 1960 | 168,3 | 1584,0 | 4,4 | 0,23 | 17,93 | 0,52 | 18,45 | 2506,8 |
|  | Промышленная зона к северо-востоку от городского поселка Янино-1 (площадь 5,01 га) | 1 работник | 80 | 15,0 | 141,2 | 4,4 | 0,23 | 1,60 | 0,02 | 1,62 | 220,1 |
|  | Промышленно-деловая зона Янино-1 (площадь 94,5 га) | 1 работник | 1890 | 283,5 | 2668,2 | 4,4 | 0,23 | 30,21 | 0,50 | 30,71 | 4172,6 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 45710 |  |  |  |  |  |  | 176,24 | 24025,4 |
|  | Всего на расчетный срок по городскому поселку Янино-1 | 1 житель | 55260 |  |  |  |  |  |  | 260,04 | 35475,9 |
|  | На первую очередь по городскому поселку Янино-1 | 1 житель | 26550 |  |  |  |  |  |  | 164,38 | 22334,2 |
| 4 | деревня Новосергиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 169 | 10,14 | 35,8 | 9,2 | 0,45 | 0,79 | 0,09 | 0,88 | 132,3 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 169 |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 132,3 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт. вкл.), Ж3 | 1 житель | 2770 | 97,0 | 319,5 | 10 | 0,37 | 5,8 | 1,66 | 7,46 | 1013,6 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 3 эт. вкл.), Ж3.1 | 1 житель | 3490 | 122,2 | 402,5 | 10 | 0,37 | 7,3 | 2,09 | 9,39 | 1275,8 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 | 343,8 |
|  | Общественно-деловая зона в западной части деревни Новосергиевка (площадь 172 га) | 1 работник | 17200 | 645,0 | 3035,3 | 2 | 0,33 | 49,30 | 2,06 | 51,36 | 6978,3 |
|  | Индустриальный парк “Приневский” (восточнее деревни Новосергиевка) (площадь 73,53 га) | 1 работник | 2570 | 220,0 | 1552,9 | 4,4 | 0,23 | 17,58 | 0,68 | 18,26 | 2481,0 |
|  | Промышленная зона в северо-восточной части деревни Новосергиевка (площадь 64,7 га) | 1 работник | 970 | 194,1 | 1370,1 |  | 0,33 | 22,25 | 0,12 | 22,37 | 3039,4 |
|  | Электродепо (площадь 35,3 га) | 1 работник | 50 | 70,6 | 664,5 | 4,4 | 0,23 | 7,52 | 0,01 | 7,53 | 1023,1 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 6260 |  |  |  |  |  |  | 118,90 | 16154,89 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Новосергиевка | 1 житель | 6429 |  |  |  |  |  |  | 119,78 | 16287,2 |
|  | На первую очередь по деревне Новосергиевка | 1 житель | 990 |  |  |  |  |  |  | 35,93 | 4881,8 |
| 5 | деревня Янино-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 510 | 30,6 | 108,0 | 9,2 | 0,45 | 2,39 | 0,28 | 2,67 | 397,8 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 | 91,0 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 0,96 га) | 1 работник | 28 | 6,0 | 56,5 | 4,4 | 0,23 | 0,64 | 0,01 | 0,65 | 88,3 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 510 |  |  |  |  |  |  | 3,99 | 577,2 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | 1 житель | 40 | 2,4 | 8,5 | 9,2 | 0,45 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 43,4 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4 | 1 житель | 1950 | 78 | 275,3 | 10 | 0,37 | 5,01 | 1,17 | 6,18 | 839,7 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 | 210,6 |
|  | Промышленная зона Янино-2 (площадь 59,2 га) | 1 работник | 890 | 177,0 | 1665,9 | 4,4 | 0,23 | 18,86 | 0,23 | 19,09 | 2593,8 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 1990 |  |  |  |  |  |  | 27,03 | 3687,4 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Янино-2 | 1 житель | 2500 |  |  |  |  |  |  | 31,02 | 4264,6 |
|  | На первую очередь по деревне Янино-2 | 1 житель | 2460 |  |  |  |  |  |  | 31,02 | 4264,6 |
| 6 | деревня Суоранда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 468 | 28,1 | 99,2 | 9,2 | 0,45 | 2,20 | 0,26 | 2,46 | 334,2 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 84,2 |
|  | Промышленная зона (площадь 14,4 га) | 1 работник | 216 | 57,6 | 677,6 | 4,4 | 0,23 | 7,67 | 0,06 | 7,73 | 1050,3 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 468 |  |  |  |  |  |  | 10,81 | 1500,9 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | 1 житель | 80 | 4,8 | 16,9 | 9,2 | 0,45 | 0,37 | 0,04 | 0,41 | 55,7 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3 | 1 житель | 300 | 10,5 | 37,1 | 10 | 0,37 | 0,68 | 0,18 | 0,86 | 137,7 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 43,5 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 380 |  |  |  |  |  |  | 1,59 | 245,2 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Суоранда | 1 житель | 848 |  |  |  |  |  |  | 12,40 | 1746,1 |
|  | На первую очередь по деревне Суоранда | 1 житель | 610 |  |  |  |  |  |  | 8,68 | 1179,3 |
| 7 | деревня Хирвости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 223 | 13,4 | 47,3 | 9,2 | 0,45 | 1,05 | 0,12 | 1,17 | 175,5 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 223 |  |  |  |  |  |  | 1,17 | 175,5 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | 1 житель | 200 | 12 | 42,4 | 9,2 | 0,45 | 0,94 | 0,11 | 1,05 | 142,7 |
|  | Индивидуальная блокированная застройка с участками Ж2.2 | 1 житель | 1830 | 109,8 | 387,5 | 9,2 | 0,45 | 8,58 | 1,01 | 9,59 | 1303,0 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 35,3 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 2030 |  |  |  |  |  |  | 1,31 | 178,0 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Хирвости | 1 житель | 2253 |  |  |  |  |  |  | 2,48 | 353,5 |
|  | На первую очередь по деревне Хирвости | 1 житель | 1100 |  |  |  |  |  |  | 1,24 | 168,5 |
| 8 | поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 9 | 0,5 | 1,8 | 9,2 | 0,45 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 7,0 |
|  | Итого по существующей застройке | 1 житель | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 7,0 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | 1 житель | 1460 | 87,6 | 309,2 | 9,2 | 0,45 | 6,85 | 0,81 | 7,66 | 1176,3 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 | 156,3 |
|  | Общественно-деловые территории деревни Мяглово (площадь 52,4 га) | 1 работник | 1570 | 58,9 | 415,8 | 2 | 0,33 | 6,75 | 0,19 | 6,94 | 942,9 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 1460 |  |  |  |  |  |  | 15,75 | 2275,5 |
|  | Всего на расчетный срок по поселку при железнодорожной станции Мяглово | 1 житель | 1469 |  |  |  |  |  |  | 15,79 | 2282,5 |
|  | На первую очередь по поселку при железнодорожной станции Мяглово | 1 житель | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 7,0 |
| 9 | поселок при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 1 | 0,3 | 1,1 | 9,2 | 0,45 | 0,02 | 0,001 | 0,02 | 2,9 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродепо (площадь 43 га) | 1 работник | 60 | 86,0 | 809,4 | 4,4 | 0,23 | 9,16 | 0,02 | 9,18 | 1247,3 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 | 1247,3 |
|  | Всего на расчетный срок по поселку при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,22 | 1250,2 |
|  | Всего на первую очередь по поселку при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 2,9 |
| 10 | Промышленная зона “Соржа-Старая” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленная зона “Соржа-Старая” (площадь 203,2 га) | 1 работник | 7110 | 507,5 | 4776,5 | 4,4 | 0,4 | 94,04 | 1,88 | 95,92 | 13032,6 |
|  | Всего на расчетный срок по промышленной зоне “Соржа -Старая” |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,92 | 13032,6 |
|  | На первую очередь по промышленной зоне “Соржа -Старая” |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,57 | 4561,1 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на расчетный срок, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,3 | 107550 |
|  | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,9 | 30309,1 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,7 | 64318,3 |

Таблица 45. Расчет объемов водоснабжения и водоотведения по Заневскому городскому поселению

| № п/п | Наименование территории и объекта | Единица измерения потребителей | Количество потребителей | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  | Отведение бытового стока, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Холодная вода |  | Горячая вода |  | Суточный общий расход воды холодной и горячей (Q общ.), м3/сут |  |
|  |  |  |  | норма расхода холодной воды (q х.в.), л/сут | расход холодной воды (Q х.в.), м3/сут | норма расхода горячей воды (q г.в.), л/сут | расход горячей воды (Q г.в.), м3/сут |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Заневка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 431 | 135 | 58,2 | 95 | 40,9 | 99,1 | 99,1 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3с | 1 житель | 297 | 150 | 44,6 | 100 | 29,7 | 74,3 | 74,3 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4с | 1 житель | 263 | 150 | 39,5 | 100 | 26,3 | 65,8 | 65,8 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 21,3 |  | 14,5 | 35,8 | 35,8 |
|  | Полив территории | 1 житель | 991 | 50 | 49,6 |  |  | 49,6 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 991 |  | 213,2 |  | 111,4 | 324,6 | 275 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3 | 1 житель | 830 | 150 | 124,5 | 100 | 83,0 | 207,5 | 207,5 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4 | 1 житель | 13600 | 150 | 2040 | 100 | 1360 | 3400 | 3400 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования общественно-делового назначения |  |  |  | 216,5 |  | 144,3 | 360,8 | 360,8 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 40га) | 1 работник | 1200 | 18 | 21,6 | 12 | 14,4 | 36 | 36 |
|  | Полив территории | 1 житель | 14430 | 50 | 721,5 |  |  | 721,5 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 14430 |  | 3124,1 |  | 1601,7 | 4725,8 | 4004,3 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Заневка | 1 житель | 15421 |  | 3337,3 |  | 1713,1 | 5050,4 | 4279,3 |
|  | На первую очередь по деревне Заневка | 1 житель | 1970 |  | 500,6 |  | 257 | 757,6 | 641,9 |
| 2 | город Кудрово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 91 | 135 | 12,3 | 95 | 8,6 | 20,9 | 20,9 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2с | 1 житель | 38914 | 165 | 6420,8 | 115 | 4475,1 | 10895,9 | 10895,9 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 965 |  | 672,6 | 1637,6 | 1637,6 |
|  | Полив территории | 1 житель | 39005 | 50 | 1950,3 |  |  | 1950,3 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 39005 |  | 9348,4 |  | 5156,3 | 14504,7 | 12554,4 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж5.1 | 1 житель | 8530 | 150 | 1279,5 | 100 | 853,0 | 2132,5 | 2132,5 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2 | 1 житель | 40205 | 165 | 6633,8 | 115 | 4623,6 | 11257,4 | 11257,4 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 791,3 |  | 547,7 | 1339 | 1339 |
|  | Деловая зона в восточной части города Кудрово (площадь 38,5 га) | 1 работник | 1160 | 18 | 20,9 | 12 | 13,9 | 34,8 | 34,8 |
|  | Прочие общественно-деловые территории города Кудрово (площадь 64,5 га) | 1 работник | 1935 | 18 | 34,8 | 12 | 23,2 | 58 | 58 |
|  | Промышленная зона Кудрово (площадь 19,4 га) | 1 работник | 290 | 14 | 4,1 | 11 | 3,2 | 7,3 | 7,3 |
|  | Полив территории | 1 житель | 48735 | 50 | 2436,8 |  |  | 2436,8 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 48735 |  | 11201,2 |  | 6064,6 | 17265,8 | 14829,0 |
|  | Всего на расчетный срок по городу Кудрово | 1 житель | 87740 |  | 20549,6 |  | 11220,9 | 31770,5 | 27383,4 |
|  | На первую очередь по городу Кудрово | 1 житель | 87740 |  | 20549,6 |  | 11220,9 | 31770,5 | 27383,4 |
| 3 | городской поселок Янино-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка Ж2.1с | 1 житель | 516 | 135 | 69,66 | 95 | 49,02 | 118,68 | 118,68 |
|  | Индивидуальная блокированная жилая застройка Ж2.2с | 1 житель | 309 | 150 | 46,4 | 100 | 30,9 | 77,3 | 77,3 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт. вкл.), Ж3с | 1 житель | 151 | 150 | 22,7 | 100 | 15,1 | 37,8 | 37,8 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка (от 4 до 8 эт. вкл.) Ж4с | 1 житель | 3808 | 150 | 571,2 | 100 | 380,8 | 952 | 952 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж5.1с | 1 житель | 4766 | 150 | 714,9 | 100 | 476,6 | 1191,5 | 1191,5 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 213,7 |  | 142,9 | 356,6 | 356,6 |
|  | Промышленная зона | 1 работник | 5775 | 14 | 80,9 | 11 | 63,5 | 144,4 | 144,4 |
|  | Полив территории | 1 житель | 9550 | 50 | 477,5 |  |  | 477,5 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 9550 |  | 2197,0 |  | 1158,8 | 3355,8 | 2878,3 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория по утвержденным ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4 | 1 житель | 12441 | 150 | 1866,2 | 100 | 1244,1 | 3110,3 | 3110,3 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж5.1 | 1 житель | 15219 | 150 | 2282,9 | 100 | 1521,9 | 3804,8 | 3804,8 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 414,9 |  | 276,6 | 691,5 | 691,5 |
|  | Полив территории | 1 житель | 27660 | 50 | 1383,0 |  |  | 1383,0 |  |
|  | Всего по жилой территории в границах утвержденным ППТ | 1 житель | 27660 |  | 5947 |  | 3042,6 | 8989,6 | 7606,6 |
|  | Жилая территория вне границ утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | 1 житель | 1160 | 150 | 174 | 100 | 116,0 | 290 | 290 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами , Ж4.1 | 1 житель | 16890 | 150 | 2533,5 | 100 | 1689,0 | 4222,5 | 4222,5 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 270,8 |  | 180,5 | 451,3 | 451,3 |
|  | Полив территории | 1 житель | 18050 | 50 | 902,5 |  |  | 902,5 |  |
|  | Всего по жилой территории вне границ утвержденным ППТ | 1 житель | 18050 |  | 3880,8 |  | 1985,5 | 5866,3 | 4963,8 |
|  | Общественно-деловая территория городского поселка Янино-1 (площадь 50,71 га) | 1 работник | 1520 | 18 | 27,4 | 12 | 18,2 | 45,6 | 45,6 |
|  | Промышленная зона восточнее городского поселка Янино-1 (площадь 56,1 га) | 1 работник | 1960 | 14 | 27,4 | 11 | 21,6 | 49 | 49 |
|  | Промышленная зона к северо-востоку от городского поселка Янино-1 (площадь 5,01 га) | 1 работник | 80 | 14 | 1,1 | 11 | 0,9 | 2 | 2 |
|  | Промышленно-деловая зона Янино-1 (площадь 94,5 га) | 1 работник | 1890 | 14 | 26,5 | 11 | 20,8 | 47,3 | 47,3 |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 45710 |  | 9910,2 |  | 5089,6 | 14999,8 | 12714,3 |
|  | Всего на расчетный срок по городскому поселку Янино-1 | 1 житель | 55260 |  | 12107,2 |  | 6248,4 | 18355,6 | 15592,6 |
|  | На первую очередь по городскому поселку Янино-1 | 1 житель | 26550 |  | 6053,6 |  | 3124,2 | 9177,8 | 7796,3 |
| 4 | деревня Новосергиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 169 | 135 | 22,8 | 95 | 16,1 | 38,9 | 38,9 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 8,3 га) | 1 работник | 250 | 18 | 4,5 | 12 | 3,0 | 7,5 | 7,5 |
|  | Промышленная зона Новосергиевка (площадь 21,9 га) | 1 житель | 548 | 14 | 7,7 | 11 | 6,0 | 13,7 | 13,7 |
|  | Полив территории | 1 житель | 169 | 50 | 8,5 |  |  | 8,5 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 169 |  | 43,5 |  | 25,1 | 68,6 | 60,1 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3 | 1 житель | 2770 | 150 | 415,5 | 100 | 277 | 692,5 | 692,5 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3.1 | 1 житель | 3490 | 150 | 523,5 | 100 | 349 | 872,5 | 872,5 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 140,9 |  | 93,9 | 234,8 | 234,8 |
|  | Общественно-деловые территории деревни Новосергиевка (площадь 11,28 га) | 1 работник | 390 | 18 | 7,0 | 12 | 4,7 | 11,7 | 11,7 |
|  | Индустриальный парк “Приневский” (восточнее деревни Новосергиевка) (площадь 73,53 га) | 1 работник | 2570 | 21 | 54,0 | 24 | 61,7 | 115,7 | 115,7 |
|  | Промышленно-деловая зона в западной части деревни Новосергиевка (площадь 172 га) | 1 работник | 17200 | 21 | 361,2 | 24 | 412,8 | 774 | 774 |
|  | Промышленная зона в северо-восточной части деревни Новосергиевка (площадь 64,7 га) | 1 работник | 970 | 21 | 20,4 | 24 | 23,3 | 43,7 | 43,7 |
|  | Электродепо (площадь 35,3 га) | 1 работник | 50 | 21 | 1,1 | 24 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
|  | Полив территории | 1 житель | 6260 | 50 | 313 |  |  | 313 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 6260 |  | 1836,6 |  | 1223,6 | 3060,2 | 2747,2 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Новосергиевка | 1 житель | 6429 |  | 1880,1 |  | 1248,7 | 3128,8 | 2807,3 |
|  | На первую очередь по деревне Новосергиевка | чел | 990 |  | 752 |  | 499,5 | 1251,5 | 1122,9 |
| 5 | деревня Янино-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 510 | 135 | 68,9 | 95 | 48,5 | 117,4 | 117,4 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 10,3 |  | 7,3 | 17,6 | 17,6 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 0,96 га) | 1 работник | 28 | 18 | 0,5 | 12 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
|  | Полив территории | 1 житель | 510 | 50 | 25,5 |  |  | 25,5 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 510 |  | 105,2 |  | 56,1 | 161,3 | 135,8 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | 1 житель | 40 | 135 | 5,4 | 95 | 3,8 | 9,2 | 9,2 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4 | 1 житель | 1950 | 150 | 292,5 | 100 | 195,0 | 487,5 | 487,5 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 43,9 |  | 29,3 | 73,1 | 73,1 |
|  | Промышленная зона Янино-2 (площадь 59,2 га) | 1 работник | 890 | 21 | 18,7 | 24 | 21,4 | 40,1 | 40,1 |
|  | Полив территории | 1 житель | 1990 | 50 | 99,5 |  |  | 99,5 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 1990 |  | 460 |  | 249,5 | 709,4 | 609,9 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Янино-2 | 1 житель | 2500 |  | 565,2 |  | 305,6 | 870,7 | 745,7 |
|  | На первую очередь по деревне Янино-2 | 1 житель | 2460 |  | 565,2 |  | 305,6 | 870,7 | 745,7 |
| 6 | деревня Суоранда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1c | 1 житель | 468 | 135 | 63,18 | 95 | 44,46 | 107,64 | 107,64 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 9,5 |  | 6,7 | 16,1 | 16,1 |
|  | Промышленная зона | 1 работник | 216 | 90 | 19,4 | 50 | 10,8 | 30,2 | 30,2 |
|  | Полив территории | 1 житель | 468 | 50 | 23,4 |  |  | 23,4 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 468 |  | 115,48 |  | 61,96 | 177,3 | 153,9 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | 1 житель | 80 | 150 | 12 | 100 | 8 | 20 | 20 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3 | 1 житель | 300 | 150 | 45 | 100 | 30 | 75 | 75 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 8,6 |  | 5,7 | 14,3 | 14,3 |
|  | Полив территории | 1 житель | 380 | 50 | 19 |  |  | 19 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 380 |  | 84,6 |  | 43,7 | 128,3 | 109,3 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Суоранда | 1 житель | 848 |  | 200,1 |  | 105,7 | 305,6 | 263,2 |
|  | На первую очередь по деревне Суоранда | 1 житель | 610 |  | 130,1 |  | 68,7 | 198,6 | 171,1 |
| 7 | деревня Хирвости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 223 | 135 | 30,1 | 95 | 21,2 | 51,3 | 51,3 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 4,5 |  | 3,2 | 7,7 | 7,7 |
|  | Полив территории | 1 житель | 223 | 50 | 11,2 |  |  | 11,2 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 223 |  | 45,80 |  | 24,40 | 70,2 | 59 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | 1 житель | 200 | 135 | 27 | 95 | 19 | 46 | 46 |
|  | Индивидуальная блокированная застройка с участками, Ж 2.2 | 1 житель | 1830 | 150 | 274,5 | 100 | 183,0 | 457,5 | 457,5 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  | 41,2 |  | 27,5 | 68,6 | 68,6 |
|  | Полив территории | 1 житель | 2030 | 50 | 101,5 |  |  | 101,5 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 2030 |  | 417,2 |  | 210,5 | 627,6 | 526,1 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Хирвости | 1 житель | 2253 |  | 463,0 |  | 234,9 | 697,8 | 585,1 |
|  | На первую очередь по деревне Хирвости | 1 житель | 1100 |  | 231,5 |  | 117,5 | 348,9 | 292,6 |
| 8 | поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 9 | 135 | 1,2 | 95 | 0,9 | 2,1 | 2,1 |
|  | Полив территории | 1 житель | 9 | 50 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 9 |  | 1,7 |  | 0,9 | 2,6 | 2,1 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | 1 житель | 1460 | 150 | 219 | 100 | 146,0 | 365 | 365 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и общественно-делового назначения |  |  |  | 54,8 |  | 36,5 | 91,3 | 91,3 |
|  | Общественно-деловые территории деревни Мяглово (площадь 52,4 га) | 1 работник | 1570 | 18 | 28,3 | 12 | 18,8 | 47,1 | 47,1 |
|  | Полив территории | 1 житель | 1460 | 50 | 73 |  |  | 73 |  |
|  | Итого по проектным решениям | 1 житель | 1460 |  | 375,1 |  | 201,3 | 576,4 | 503,4 |
|  | Всего на расчетный срок по поселок при железнодорожной станции Мяглово | 1 житель | 1469 |  | 376,8 |  | 202,2 | 579,0 | 505,5 |
|  | На первую очередь по поселок при железнодорожной станции Мяглово | 1 житель | 9 |  | 1,7 |  | 0,9 | 2,6 | 2,1 |
| 9 | поселок при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | 1 житель | 1 | 135 | 0,1 | 95 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | Итого по существующему положению | 1 житель | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродепо | 1 работник | 60 | 21 | 1,3 | 24 | 1,4 | 2,7 | 2,7 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  | 1,3 |  | 1,4 | 2,7 | 2,7 |
|  | Всего на расчетный срок по поселок при железнодорожной станции Пятый километр | 1 житель | 1 |  | 1,4 |  | 1,5 | 2,9 | 2,9 |
|  | На первую очередь по поселок при железнодорожной станции Пятый километр | 1 житель | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Промышленная зона “Соржа-Старая” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленная зона “Соржа-Старая” (площадь 203,2 га) | 1 работник | 7110 | 21 | 149,3 | 24 | 170,6 | 319,9 | 319,9 |
|  | на первую очередь | 1 работник | 2489 |  | 52,3 |  | 59,7 | 112 | 112 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на расчетный срок, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 61081,2 | 52454,9 |
|  | существующее положение |  |  |  |  |  |  | 18662,5 | 16116,5 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 44590,4 | 38268,2 |

Таблица 46.Расчет электрических нагрузок по Заневскому городскому поселению

| № п/п | Наименование электроприемника | Единица измерения нагрузки/единица измерения потребителей | Количество единиц потребителей | Удельная электрическая нагрузка на 1 потребителя | Коэффициент участия в максимуме нагрузки | Расчетная активная мощность (Р), кВт | Коэффициент мощности, Cos φ | Расчетная полная мощность (Sр), кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Заневка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 693,4 |  | 718,9 |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | Вт/м2 | 25900 | 15,0 | 1,0 | 388,5 | 0,96 | 404,7 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3с | Вт/м2 | 8900 | 15,8 | 1,0 | 140,6 | 0,96 | 146,5 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4с | Вт/м2 | 7900 | 20,8 | 1,0 | 164,3 | 0,98 | 167,7 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 21,8 га) | кВт/м² общей площади | 24525 | 0,04 | 0,8 | 784,8 | 0,8 | 981 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 1478,2 |  | 1699,9 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 10360,6 |  | 10581,9 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3 | Вт/м2 | 29100 | 15,8 | 1 | 459,8 | 0,96 | 479 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4 | Вт/м2 | 476000 | 20,8 | 1 | 9900,8 | 0,98 | 10102,9 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования: |  |  |  |  | 2556 |  | 2853 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 920 | 0,46 | 0,4 | 169,3 | 0,97 | 174,5 |
|  | Общеобразовательные школы | кВт/место | 1400 | 0,25 | 0,4 | 140 | 0,95 | 147,4 |
|  | Предприятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 7504 | 0,16 | 0,6 | 720,4 | 0,80 | 900,5 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 617 | 1,04 | 0,7 | 449,2 | 0,98 | 458,4 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 169 | 1,5 | 0,8 | 202,8 | 0,97 | 209,1 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 1619 | 0,46 | 0,9 | 670,3 | 0,92 | 728,6 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 5397 | 0,054 | 0,7 | 204 | 0,87 | 234,5 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 40 га) | кВт/м² общей площади | 45000 | 0,04 | 0,8 | 1440 | 0,8 | 1800 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 14356,6 |  | 15234,9 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Заневка |  |  |  |  | 15834,8 |  | 16934,8 |
|  | На первую очередь по деревне Заневка |  |  |  |  | 2375,2 |  | 2540,2 |
| 2 | город Кудрово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 71686,2 |  | 73150,9 |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | Вт/м2 | 5460 | 15,0 | 1,0 | 81,9 | 0,96 | 85,3 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2с | Вт/м2 | 3284600 | 21,8 | 1,0 | 71604,3 | 0,98 | 73065,6 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования: |  |  |  |  | 7393,8 |  | 8392,7 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 3924 | 0,46 | 0,4 | 722 | 0,97 | 744,3 |
|  | Общеобразовательные школы | кВт/учащ. | 5951 | 0,25 | 0,4 | 595,1 | 0,95 | 626,4 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещений | 1000 | 0,36 | 0,7 | 252 | 0,95 | 265,3 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 22890 | 0,054 | 0,7 | 865,2 | 0,87 | 994,5 |
|  | Предприятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 31824 | 0,16 | 0,6 | 3055,1 | 0,80 | 3818,9 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 2616 | 1,04 | 0,7 | 1904,4 | 0,98 | 1943,3 |
|  | Общественно-деловая территория в южной части города Кудрово (площадь 80 га) | кВт/м² общей площади | 261538 | 0,04 | 0,8 | 8369,2 | 0,8 | 10461,5 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 87449,2 |  | 92005,1 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 19657 |  | 20058,2 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж5.1 | Вт/м2 | 418300 | 21,8 | 1,0 | 9118,9 | 0,98 | 9305,0 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами повышенной этажности, Ж 5.2 | Вт/м2 | 483400 | 21,8 | 1,0 | 10538,1 | 0,98 | 10753,2 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования: |  |  |  |  | 4052,5 |  | 4502,8 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 1344 | 0,46 | 0,4 | 247,3 | 0,97 | 254,9 |
|  | Общеобразовательные школы | кВт/учащ. | 2038 | 0,25 | 0,4 | 203,8 | 0,95 | 214,5 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещен. | 465 | 0,36 | 0,7 | 117,2 | 0,95 | 123,4 |
|  | Предприятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 10900 | 0,16 | 0,6 | 1046,4 | 0,80 | 1308 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 896 | 1,04 | 0,7 | 652,3 | 0,98 | 665,6 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 202 | 1,5 | 0,8 | 242,4 | 0,97 | 249,9 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 2352 | 0,46 | 0,9 | 973,7 | 0,92 | 1058,4 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 7840 | 0,054 | 0,7 | 296,4 | 0,87 | 340,7 |
|  | Деловая зона в восточной части города Кудрово (площадь 38,5 га) | кВт/м² общей площади | 43500 | 0,04 | 0,8 | 1392 | 0,8 | 1740 |
|  | Прочие общественно-деловые территории города Кудрово (площадь 64,5 га) | кВт/м² общей площади | 72563 | 0,04 | 0,8 | 2322 | 0,8 | 2902,5 |
|  | Промышленная зона Кудрово (площадь 19,4 га) | кВт/га | 19,4 | 100 | 0,7 | 1358 | 0,80 | 1697,5 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 28781,5 |  | 30901,0 |
|  | Всего на расчетный срок по городу Кудрово |  |  |  |  | 116230,7 |  | 122906,1 |
|  | На первую очередь по городу Кудрово |  |  |  |  | 116230,7 |  | 122906,1 |
| 3 | городской поселок Янино-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 7249,5 |  | 7415,4 |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | Вт/м2 | 30960 | 15,0 | 1,0 | 464,4 | 0,96 | 483,8 |
|  | Индивидуальная блокированная жилая застройка Ж2.2с | Вт/м2 | 18540 | 15,8 | 1,0 | 292,9 | 0,96 | 305,1 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3с | Вт/м2 | 5285 | 15,8 | 1,0 | 83,5 | 0,96 | 87 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4с | Вт/м2 | 133280 | 20,8 | 1,0 | 2772,2 | 0,98 | 2828,8 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами, Ж5.1c | Вт/м2 | 166810 | 21,8 | 1,0 | 3636,5 | 0,98 | 3710,7 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования: |  |  |  |  | 913,2 |  | 1039,7 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 295 | 0,46 | 0,4 | 54,3 | 0,97 | 56 |
|  | Общеобразовательная школа | кВт/учащ. | 365 | 0,25 | 0,4 | 36,5 | 0,95 | 38,4 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещений | 100 | 0,25 | 0,7 | 17,5 | 0,95 | 18,4 |
|  | Предприятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 3400 | 0,16 | 0,6 | 326,4 | 0,80 | 408 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 292 | 1,04 | 0,7 | 212,6 | 0,98 | 216,9 |
|  | Учреждения культуры и искусства | кВт/место | 140 | 0,46 | 0,9 | 58 | 0,92 | 63 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 5500 | 0,054 | 0,7 | 207,9 | 0,87 | 239,0 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 22 га) | кВт/м² общей площади | 24750 | 0,04 | 0,8 | 792 | 0,8 | 990 |
|  | Промышленная зона Янино-1 (площадь 164 га) | кВт/га | 164 | 100 | 0,8 | 13120 | 0,80 | 16400 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 22074,7 |  | 25845,1 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория по утвержденным ППТ: |  |  |  |  | 20669,1 |  | 21090,9 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4 | Вт/м2 | 435435 | 20,8 | 1,0 | 9057,0 | 0,98 | 9241,8 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами , Ж5.1 | Вт/м2 | 532665 | 21,8 | 1,0 | 11612,1 | 0,98 | 11849,1 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  | 6972,2 |  | 7797,7 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 1670 | 0,46 | 0,4 | 307,3 | 0,97 | 316,8 |
|  | Общеобразовательная школа | кВт/учащ. | 3125 | 0,25 | 0,4 | 312,5 | 0,95 | 328,9 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещен. | 750 | 0,36 | 0,7 | 189 | 0,95 | 198,9 |
|  | Предприятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 20924 | 0,16 | 0,6 | 2008,7 | 0,80 | 2510,9 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 1720 | 1,04 | 0,7 | 1252,2 | 0,98 | 1277,8 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 387 | 1,5 | 0,8 | 464,4 | 0,97 | 478,8 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 4515 | 0,46 | 0,9 | 1869,2 | 0,92 | 2031,7 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 15050 | 0,054 | 0,7 | 568,9 | 0,87 | 653,9 |
|  | Всего по жилой территории в границах утвержденным ППТ |  |  |  |  | 27641,3 |  | 28888,6 |
|  | Жилая территория вне границ утвержденных ППТ: |  |  |  |  | 13395,6 |  | 13692,3 |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | Вт/м2 | 69600 | 15,8 | 1,0 | 1099,7 | 0,96 | 1145,5 |
|  | Застройка многоэтажными жилыми домами (от 4 до 7 эт. вкл.), Ж4.1 | Вт/м2 | 591150 | 20,8 | 1,0 | 12295,9 | 0,98 | 12546,8 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования: |  |  |  |  | 3920,1 |  | 4352,3 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 1520 | 0,46 | 0,4 | 279,7 | 0,97 | 288,4 |
|  | Общеобразовательная школа | кВт/место | 2000 | 0,25 | 0,4 | 200 | 0,95 | 210,5 |
|  | Предприятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 10428 | 0,16 | 0,6 | 1001,1 | 0,80 | 1251,4 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещен. | 430 | 0,36 | 0,7 | 108,4 | 0,95 | 114,1 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 857 | 1,04 | 0,7 | 623,9 | 0,98 | 636,6 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 193 | 1,5 | 0,8 | 231,6 | 0,97 | 238,8 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 2250 | 0,46 | 0,9 | 931,5 | 0,92 | 1012,5 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 7500 | 0,054 | 0,7 | 283,5 | 0,87 | 325,9 |
|  | Всего по жилой территории вне границ утвержденных ППТ |  |  |  |  | 17315,7 |  | 18044,6 |
|  | Общественно-деловая территория городского поселка Янино-1 (площадь 50,71 га) | кВт/м² общей площади | 47500 | 0,04 | 0,8 | 1520 | 0,8 | 1900 |
|  | Промышленная зона восточнее городского поселка Янино-1 (площадь 56,1 га) | кВт/га | 56,1 | 100 | 0,7 | 3927 | 0,80 | 4908,8 |
|  | Промышленная зона к северо-востоку от городского поселка Янино-1 (площадь 5,01 га) | кВт/га | 5,01 | 100 | 0,7 | 350,7 | 0,80 | 438,4 |
|  | Промышленно-деловая зона Янино-1 (площадь 94,5 га) | кВт/га | 94,5 | 100 | 0,7 | 6615 | 0,80 | 8268,8 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 57369,7 |  | 62449,2 |
|  | Всего на расчетный срок по городскому поселку Янино-1 |  |  |  |  | 79444,4 |  | 88294,3 |
|  | На первую очередь по городскому поселку Янино-1 |  |  |  |  | 39722,2 |  | 44147,2 |
| 4 5 | деревня Новосергиевка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | Вт/м2 | 10140 | 15,0 | 1,0 | 152,1 | 0,96 | 158,4 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 8,3 га) | кВт/м² общей площади | 9375 | 0,04 | 0,8 | 300 | 0,8 | 375 |
|  | Промышленная зона Новосергиевка (площадь 21,9 га) | кВт/га | 21,9 | 120 | 0,7 | 1839,6 | 0,80 | 2299,5 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 2291,7 |  | 2832,9 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  | 3463,4 |  | 3607,8 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт. вкл.), Ж3 | Вт/м2 | 97000 | 15,8 | 1 | 1532,6 | 0,96 | 1596,5 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 3 эт. вкл.), Ж3.1 | Вт/м2 | 122200 | 15,8 | 1 | 1930,8 | 0,96 | 2011,3 |
|  | Объекты соцкультбыта и образования |  |  |  |  | 880,7 |  | 939,6 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 680 | 0,46 | 0,4 | 125,1 | 0,97 | 129 |
|  | Общеобразовательные школы | кВт/место | 725 | 0,25 | 0,4 | 72,5 | 0,95 | 76,3 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещений | 150 | 0,36 | 0,7 | 37,8 | 0,95 | 39,8 |
|  | Предприятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 257 | 0,16 | 0,6 | 24,7 | 0,80 | 30,9 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 256 | 1,04 | 0,7 | 186,4 | 0,98 | 190,2 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 58 | 1,5 | 0,8 | 69,6 | 0,97 | 71,8 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 675 | 0,46 | 0,9 | 279,5 | 0,92 | 303,8 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 2251 | 0,054 | 0,7 | 85,1 | 0,87 | 97,8 |
|  | Общественно-деловая зона в западной части деревни Новосергиевка (площадь 172 га) | кВт/м² общей площади | 645000 | 0,04 | 0,8 | 20640 | 0,8 | 25800 |
|  | Индустриальный парк “Приневский” (восточнее деревни Новосергиевка) (площадь 73,53 га) | кВт/га | 73,53 | 150 | 0,7 | 7720,7 | 0,80 | 9650,9 |
|  | Промышленная зона в северо-восточной части деревни Новосергиевка (площадь 64,7 га) | кВт/га | 64,7 | 100 | 0,7 | 4529 | 0,80 | 5661,3 |
|  | Электродепо (площадь 35,3 га) | кВт/га | 35,3 | 150 | 0,7 | 3706,5 | 0,80 | 4633,1 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 40940,3 |  | 50292,7 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Новосергиевка |  |  |  |  | 43232 |  | 53125,6 |
|  | На первую очередь по деревне Новосергиевка |  |  |  |  | 17292,8 |  | 21250,2 |
|  | деревня Янино-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | Вт/м2 | 30600 | 15,0 | 1,0 | 459 | 0,96 | 478,1 |
|  | Общественно-деловая территория (площадь 0,96 га) | кВт/м² общей площади | 5760 | 0,04 | 0,8 | 184,3 | 0,8 | 230,4 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 643,3 |  | 708,5 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 1622,4 |  | 1690,0 |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | Вт/м2 | 2400 | 15,0 | 1,0 | 36,0 | 0,96 | 37,5 |
|  | Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж4 | Вт/м2 | 78000 | 20,8 | 1,0 | 1622,4 | 0,96 | 1690,0 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  | 385 |  | 431,8 |
|  | Детское дошкольное учреждение | кВт/место | 140 | 0,46 | 0,4 | 25,8 | 0,97 | 26,6 |
|  | Предприятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 1217 | 0,16 | 0,6 | 116,8 | 0,80 | 146,0 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 100 | 1,04 | 0,7 | 72,8 | 0,98 | 74,3 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 23 | 1,5 | 0,8 | 27,6 | 0,97 | 28,5 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 263 | 0,46 | 0,9 | 108,9 | 0,92 | 118,4 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 875 | 0,054 | 0,7 | 33,1 | 0,87 | 38 |
|  | Промышленная зона Янино-2 (площадь 59,2 га) | кВт/га | 59,2 | 100 | 0,7 | 4144 | 0,80 | 5180 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 6151,4 |  | 7301,8 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Янино-2 |  |  |  |  | 6794,7 |  | 8010,3 |
|  | На первую очередь по деревне Янино-2 |  |  |  |  | 6794,7 |  | 8010,3 |
| 6 7 | деревня Суоранда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 421,5 |  | 439,1 |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | Вт/м2 | 28100 | 15,0 | 1,0 | 421,5 | 0,96 | 439,1 |
|  | Промышленная зона Суоранда (площадь 14,4 га) | кВт/га | 14 | 100 | 0,7 | 980 | 0,80 | 1225 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 1401,5 |  | 1664,1 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 237,9 |  | 247,8 |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | Вт/м2 | 4800 | 15,0 | 1,0 | 72,0 | 0,96 | 75,0 |
|  | Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж3 | Вт/м2 | 10500 | 15,8 | 1,0 | 165,9 | 0,96 | 172,8 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  | 140,6 |  | 156,8 |
|  | Детское дошкольное учреждение | кВт/место | 100 | 0,46 | 0,4 | 18,4 | 0,97 | 19,0 |
|  | Предприятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 414 | 0,16 | 0,6 | 39,7 | 0,80 | 49,6 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 34 | 1,04 | 0,7 | 24,8 | 0,98 | 25,3 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 8 | 1,5 | 0,8 | 9,6 | 0,97 | 9,9 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 89 | 0,46 | 0,9 | 36,8 | 0,92 | 40 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 298 | 0,054 | 0,7 | 11,3 | 0,87 | 13 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 378,5 |  | 404,6 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Суоранда |  |  |  |  | 1780 |  | 2068,7 |
|  | На первую очередь по деревне Суоранда |  |  |  |  | 1780 |  | 2068,7 |
|  | деревня Хирвости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | Вт/м2 | 13400 | 15,0 | 1,0 | 201 | 0,96 | 209,4 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 201 |  | 209,4 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 1827 |  | 1903,1 |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | Вт/м2 | 12000 | 15,0 | 1,0 | 180 | 0,96 | 187,5 |
|  | Индивидуальная блокированная застройка с участками Ж2.2 | Вт/м2 | 109800 | 15,0 | 1,0 | 1647 | 0,96 | 1715,6 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  | 393 |  | 435,2 |
|  | Детское дошкольное учреждение | кВт/место | 100 | 0,46 | 0,4 | 18,4 | 0,97 | 19,0 |
|  | Общеобразовательная школа | кВт/место | 525 | 0,25 | 0,4 | 52,5 | 0,95 | 55,3 |
|  | Предприятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 1095 | 0,16 | 0,6 | 105,1 | 0,80 | 131,4 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 90 | 1,04 | 0,7 | 65,5 | 1,0 | 65,5 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 20 | 1,5 | 0,8 | 24 | 0,97 | 24,7 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 236 | 0,46 | 0,9 | 97,7 | 0,92 | 106,2 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 788 | 0,054 | 0,7 | 29,8 | 0,90 | 33,1 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 2220 |  | 2338,3 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Хирвости |  |  |  |  | 2421 |  | 2547,7 |
|  | На первую очередь по деревне Хирвости |  |  |  |  | 1210,5 |  | 1273,9 |
| 8 9 | поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | Вт/м2 | 500 | 15,0 | 1,0 | 7,5 | 0,96 | 7,8 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 7,5 |  | 7,8 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория: |  |  |  |  | 1314 |  | 1368,8 |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1 | Вт/м2 | 87600 | 15,0 | 1,0 | 1314 | 0,96 | 1368,8 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  | 228,9 |  | 254,9 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 100 | 0,46 | 0,4 | 18,4 | 0,97 | 19,0 |
|  | Предприятия розничной торговли | кВт/м² торгового зала | 715 | 0,16 | 0,6 | 68,6 | 0,80 | 85,8 |
|  | Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные | кВт/место | 59 | 1,04 | 0,7 | 43 | 1,0 | 43 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | кВт/место | 13 | 1,5 | 0,8 | 15,6 | 0,97 | 16,1 |
|  | Досуговые центры с кинозалами | кВт/место | 154 | 0,46 | 0,9 | 63,8 | 0,92 | 69,3 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | кВт/м² общей площади | 515 | 0,054 | 0,7 | 19,5 | 0,90 | 21,7 |
|  | Общественно-деловые территории деревни Мяглово (площадь 52,4 га) | кВт/м² общей площади | 58875 | 0,04 | 0,8 | 1884 | 0,8 | 2355 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 3426,9 |  | 3978,7 |
|  | Всего на расчетный срок по поселку при железнодорожной станции Мяглово |  |  |  |  | 3434,4 |  | 3986,5 |
|  | На первую очередь по поселку при железнодорожной станции Мяглово |  |  |  |  | 7,5 |  | 7,8 |
|  | поселок при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная отдельно стоящая застройка с участками, Ж2.1с | Вт/м2 | 300 | 15,0 | 1,0 | 4,5 | 0,96 | 4,7 |
|  | Итого по существующей застройке |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,7 |
|  | Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродепо (площадь 43 га) | кВт/га | 43 | 150 | 0,7 | 4515 | 0,80 | 5643,8 |
|  | Итого по проектным решениям |  |  |  |  | 4515 |  | 5643,8 |
|  | Всего на расчетный срок по поселку при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |  |  | 4519,5 |  | 5648,5 |
|  | Всего на первую очередь по поселку при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,7 |
| 10 | Промышленная зона “Соржа-Старая” (площадь 203,2 га) | кВт/га | 203,2 | 100 | 0,7 | 14224,0 | 0,80 | 17780 |
|  | Всего на расчетный срок |  |  |  |  | 14224 |  | 17780 |
|  | Всего на первую очередь |  |  |  |  | 4978,4 |  | 6223 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на расчетный срок по сети 0,4 кВ, в том числе: |  |  |  |  | 287915,5 |  | 321302,5 |
|  | существующее положение |  |  |  |  | 115551,6 |  | 124977,5 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на первую очередь по сети 0,4 кВ |  |  |  |  | 190396,5 |  | 208432,1 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на расчетный срок по сети 10 кВ c учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов (Ку), равным 0,7, в том числе: |  |  |  |  | 201540,9 |  | 224911,8 |
|  | существующее положение |  |  |  |  | 80886,1 |  | 87484,3 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на первую очередь по сети 10 кВ c учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов (Ку), равным 0,7 |  |  |  |  | 133277,6 |  | 145902,5 |

Таблица 47. Сводная таблица по расчету количества точек подключения сетей телефонизации, радио и телевидения

по Заневскому городскому поселению

| № п/п | Наименование населенного пункта и тип объекта | Единица измерения емкости | Емкость | Количество точек подключения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Телефонизация | Радио | Телевидение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Заневка |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 15421 | 4406 | 8812 | 8812 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования, общественно-делового и промышленного назначения |  |  | 661 | 331 | 881 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Заневка |  | 15421 | 5067 | 9143 | 9693 |
|  | На первую очередь по деревне Заневка |  | 1970 | 760 | 1371 | 1454 |
| 2 | город Кудрово |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 87740 | 25069 | 50138 | 50138 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования, общественно-делового и промышленного назначения |  |  | 3760 | 1880 | 5014 |
|  | Всего на расчетный срок по городу Кудрово |  | 87740 | 28829 | 52018 | 55152 |
|  | На первую очередь по городу Кудрово |  | 87740 | 28829 | 52018 | 55152 |
| 3 | городской поселок Янино-1 |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 55260 | 15789 | 31578 | 31578 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования, общественно-делового и промышленного назначения |  |  | 2368 | 1184 | 3158 |
|  | Всего на расчетный срок по городскому поселку Янино-1 |  | 55260 | 18157 | 32762 | 34736 |
|  | На первую очередь по городскому поселку Янино-1 |  | 26550 | 9079 | 16381 | 17368 |
| 4 | деревня Новосергиевка |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 6429 | 1837 | 3674 | 3674 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования, общественно-делового и промышленного назначения |  |  | 459 | 230 | 735 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Новосергиевка |  | 6429 | 2296 | 3904 | 4409 |
|  | На первую очередь по деревне Новосергиевка |  | 990 | 344 | 586 | 661 |
| 5 | деревня Янино-2 |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 2500 | 714 | 714 | 1428 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования и промышленного назначения |  |  | 107 | 54 | 143 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Янино-2 |  | 2500 | 821 | 768 | 1571 |
|  | На первую очередь по деревне Янино-2 |  | 2460 | 821 | 768 | 1571 |
| 6 | деревня Суоранда |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 850 | 243 | 243 | 608 |
|  | Здания культурно-бытового назначения |  |  | 36 | 18 | 61 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Суоранда |  | 850 | 279 | 261 | 669 |
|  | На первую очередь по деревне Суоранда |  | 610 | 181 | 170 | 435 |
| 7 | деревня Хирвости |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 2253 | 644 | 644 | 1288 |
|  | Здания культурно-бытового назначения |  |  | 97 | 49 | 129 |
|  | Всего на расчетный срок по деревне Хирвости |  | 2253 | 741 | 693 | 1417 |
|  | На первую очередь по деревне Хирвости |  | 1100 | 371 | 347 | 709 |
| 8 | Поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 1470 | 420 | 840 | 840 |
|  | Объекты соцкультбыта, образования, общественно-делового назначения |  |  | 63 | 32 | 84 |
|  | Всего на расчетный срок по поселку при железнодорожной станции Мяглово |  | 1470 | 483 | 872 | 924 |
|  | На первую очередь по поселку при железнодорожной станции Мяглово |  | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Поселок при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | количество жителей | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Электродепо |  |  | 10 | 5 | 25 |
|  | Всего на расчетный срок по поселку при железнодорожной станции Пятый километр |  | 1 | 11 | 6 | 27 |
|  | Всего на первую очередь по поселку при железнодорожной станции Пятый километр |  | 1 | 11 | 6 | 27 |
| 10 | Промышленная зона “Соржа-Старая” | 1 объект | 70 | 700 | 350 | 350 |
|  | На первую очередь | 1 объект | 25 | 250 | 125 | 138 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на расчетный срок |  |  | 57384 | 100777 | 108948 |
|  | Всего по Заневскому городскому поселению на первую очередь |  |  | 40651 | 71773 | 77516 |

При предлагаемых изменениях в развитии жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных территорий относительно генерального плана муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, предусмотрены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на территории Заневского городского поселения. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на территории Заневского городского поселения отражены на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение), Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение).

5.5.1. Электроснабжение

Расчет электрической нагрузки жилой застройки определен по удельным показателям в соответствии с РД 34.20.185–94 “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”. Расчетная электрическая нагрузка жилых домов приведена к шинам 0,4 кВ. Для многоквартирных жилых домов этажностью четыре этажа и выше удельная расчетная электрическая нагрузка принята для зданий с электрическими плитами, для остальной жилой застройки удельная расчетная нагрузка принята для зданий с плитами на природном газе (таблица 2.1.5 РД 34.20.185–94).

Электрические нагрузки общественных зданий рассчитаны на основе укрупненных удельных нагрузок по таблице 2.2.1 РД 34.20.185–94.

Электрические нагрузки промышленных предприятий рассчитаны с учетом обеспечения возможности подключения электрической нагрузки:

- 150 кВт на 1 га территории для размещения производственных объектов;

- 100 кВт на 1 га территории для размещения коммунально-складских объектов.

Расчетные электрические нагрузки сетей 10 кВ рассчитаны умножением суммы расчетных нагрузок на коэффициент, учитывающий совмещение максимумов нагрузок (коэффициент участия в максимуме нагрузок), принимаемый по таблице 2.4.1 РД 34.20.185–94.

Расчет электрических нагрузок объектов на территории Заневского городского поселения представлен в таблице 46.

Суммарная расчетная электрическая нагрузка объектов, расположенных на территории Заневского городского поселения, составит на 2030 год – 146 МВ∙А, на 2040 год – 225 МВ∙А.

Развитие сетей электроснабжения осуществляется с учетом распоряжения Губернатора Ленинградской области от 30 апреля 2021 года № 507-рг ”Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021 - 2025 годы и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Ленинградской области от 30 апреля 2020 года № 366-рг”.

Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021 - 2025 годы предусмотрено строительство:

- ПС 110 кВ 335А;

- Расширение РУ 110 кВ ПС 110 кВ Слобода (ПС 312);

- Ответвления ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 335А;

- КЛ 110 кВ Слобода – Ковалевская;

Предусматривается учет необходимости выполнения мероприятий по Схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями на момент подготовки настоящего проекта), в том числе:

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Восточная (реконструкция);

- КВЛ 330 кВ Восточная – Волхов – Северная 1 и 2 цепь (реконструкция);

- ВЛ 220 кВ Северная ТЭЦ – Восточная 1 и 2 цепь (реконструкция ЛЭП);

- заходы ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Восточная 1 цепь на ПС 330 кВ Заневская;

- ВЛ 330 кВ Октябрьская – Восточная 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 330 кВ Восточная);

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Восточная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная);

- ВЛ 330 кВ Восточная – Южная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная);

- КВЛ 330 кВ Восточная – Северная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная);

- КВЛ 330 кВ Восточная – Ржевская 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 330 кВ Восточная);

- ВЛ 330 кВ Восточная – Выборгская 1 цепь (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная);

- ВЛ 330 кВ Восточная – Выборгская 2 цепь (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная);

- ВЛ 330 кВ Северо-Западная ТЭЦ – Восточная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная).

Данные о распределении дополнительных нагрузок по центрам питания отражены в таблице 48.

Таблица 48. Данные о распределении дополнительных нагрузок по центрам питания

| Центр питания | Дополнительные электрические нагрузки, МВ∙А |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ПС 110/10 кВ № 335 “Кудрово” | 21,6 | 28,8 |
| ПС 110/10 кВ № 92 “Восточная – Коммунальная” | 1,3 | 25,3 |
| ПС 110/10 кВ № 312 ”Слобода” | 12,8 | 21,6 |
| ПС 110/10 кВ № 374 ”Янино” | 1 | 2 |
| ПС 110/10 кВ № 294 ”Колтуши” | 4,4 | 12,6 |
| Новый источник питания ПС 110 кВ 335 А | 17,2 | 47,2 |
| ИТОГО | 58,3 | 137,5 |

5.5.2. Газоснабжение

Газоснабжение объектов на территории Заневского городского поселения будет осуществляться на бытовые и производственные нужды. Расчетный суммарный расход газа к 2030 году составит 64,3 тыс. м3/ч, к 2040 году – 107,5 тыс. м3/ч.

Газоснабжение объектов на территории Заневского городского поселения будет осуществляться централизованно природным газом.

Централизованное газоснабжение существующей и проектируемой застройки предусмотрено от:

- от газораспределительной станции (далее по тексту ГРС) “Восточная” с учетом строительства межпоселкового газопровода высокого давления диаметром 426 мм от газопровода диаметром 720 мм, проложенного от ГРС “Русский Дизель”, с врезкой в существующий газопровод высокого давления диаметром 426 мм, проложенного от ГРС “Восточная”, и газопровода высокого давления диаметром 426 мм от ГРС “Восточная” до промышленной зоны “Уткина заводь” с отводами на город Кудрово и деревню Новосергиевка;

- от автоматической газораспределительной станции (далее АГРС) “Ржевка”.

С учетом положений Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2021-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 24.12.2021 № 864, предусматривается необходимость выполнения следующих мероприятий по развитию системы газоснабжения Заневского городского поселения:

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления диаметром 426 мм от газопровода диаметром 720 мм, проложенного от газораспределительной станции ГРС “Русский Дизель” с врезкой в существующий газопровод высокого давления диаметром 426 мм, проложенного от ГРС “Восточная”

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления диаметром 426 мм от ГРС “Восточная” до промышленной зоны “Уткина заводь” с отводами на деревню Заневка, город Кудрово и деревню Новосергиевка;

- строительство распределительный газопровод по деревням Суоранда, Хирвости, Янино-2;

- строительство газораспределительных сетей (со строительством понижающих газораспределительных станций) до объектов перспективной застройки.

Проектом изменений в генеральный план учтен объект федерального значения "Реконструкция МГ "Серпухов – Ленинград" и МГ “Белоусово – Ленинград" и "Реконструкция газопровода Грязовец – Ленинград 1 нитка”, в отношении которого уже утверждена документация по планировке территории.

5.5.3. Теплоснабжение

Использование тепловой энергии для теплоснабжения объектов на территории Заневского городского поселения предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологические нужды предприятий. Расчетная суммарная тепловая нагрузка к 2030 году составит – 625,7 Гкал/ч (727,7 МВт), к 2040 году – 940,3 Гкал/ч (1093,6 МВт).

На территории Заневского городского поселения предполагается использовать централизованную и децентрализованную системы теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением предполагается обеспечивать кварталы среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, а также объекты общественно-делового назначения в городе Кудрово, городском поселке Янино-1, деревнях Заневка, Новосергиевка, поселке при железнодорожной станции Мяглово.

Теплоснабжение многоквартирной жилой застройки и объектов общественно-делового назначения суммарной тепловой нагрузкой к 2030 году – 429,6 Гкал/ч (499,6 МВт), к 2040 году – 607,4 Гкал/ч (706,4 МВт) предусматривается от:

- ТЭЦ-5 филиала “Невский” ПАО “ТГК-1” по тепловым сетям АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” (теплоснабжение значительной части жилых кварталов, расположенных в городе Кудрово). Тепловые нагрузки потребителей к 2030 году составят 152,8 Гкал/ч;

- существующих газовых котельных;

- новых блок-модульных газовых котельных.

Теплоснабжение существующих и перспективных промышленных объектов суммарной тепловой нагрузкой к 2030 году – 162,4 Гкал/ч (188,9 МВт), к 2040 году – 290,4 Гкал/ч (337,7 МВт) предусматривается от собственных автономных блок-модульных котельных.

Теплоснабжение существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки суммарной тепловой нагрузкой к 2030 году – 33,7 Гкал/ч (39,2 МВт), к 2040 году – 42,5 Гкал/ч (49,4 МВт) предполагается осуществлять от газовых двухконтурных настенных котлов, устанавливаемых в каждом доме.

Предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения Заневского городского поселения до 2030 года:

- подключение к тепловым сетям АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” объектов жилого и общественно-делового назначения, расположенных в городе Кудрово (кварталы 6 и 7);

- реконструкция котельной № 40 в городском поселке Янино-1 с увеличением производительности от 52,0 Гкал/ч (60,5 МВт) до 130 Гкал/ч (151,2 МВт);

- переключение существующих объектов с котельной № 10 в городском поселке Янино-1 на котельную № 40 ООО “СМЭУ “Заневка” c последующим демонтажом котельной № 10 и проходящих от нее тепловых сетей;

- строительство модульных газовых котельных для теплоснабжения многоквартирной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры в жилых кварталах, а также объектов общественно-делового назначения в городском поселке Янино-1, в городе Кудрово, в деревнях Заневка, Новосергиевка;

- реконструкция и строительство новых распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в городском поселке Янино-1;

- строительство новых распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в городе Кудрово;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки от собственных котлов, работающих на газовом топливе, устанавливаемых в каждом доме, в городском поселке Янино-1, деревнях Новосергиевка, Суоранда, Хирвости;

- строительство собственных автономных котельных для теплоснабжения производственных объектов и объектов общественно-делового назначения в промышленной зоне “Соржа-Старая”, промышленно-деловой зоне “Янино-1”, промышленно-деловой зоне “Янино-2”, общественно-деловых территориях в деревне Заневка, промышленно-деловых зонах в деревне Новосергиевка.

Предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения Заневского городского поселения за период от 2030 до 2040 года:

- строительство модульных газовых котельных для теплоснабжения многоквартирной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры в жилых кварталах, а также объектов общественно-делового назначения в городском поселке Янино-1, в деревнях Заневка, Новосергиевка, поселке при железнодорожной станции Мяглово;

- строительство распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в городском поселке Янино-1, в деревнях Заневка, Новосергиевка;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки от собственных котлов, работающих на газовом топливе, устанавливаемых в каждом доме, поселке при железнодорожной станции Мяглово;

- строительство собственных автономных котельных для теплоснабжения производственных объектов.

5.5.4. Водоснабжение и водоотведение

5.5.4.1. Водоснабжение

Водоснабжение Заневского городского поселения предполагается осуществлять на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Суммарный расчетный объем водопотребления составит на 2030 год – 44,6 тыс.м3/сут, на 2040 год – 61,1 тыс.м3/сут.

Основным источником водоснабжения населения и объектов, расположенных на территории Заневского городского поселения, остается централизованная система водоснабжения Санкт-Петербурга. Качество воды полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества”, в связи с чем дополнительной очистки воды не требуется. Основными техническими мероприятиями, необходимыми для улучшения качества водоснабжения существующих потребителей и обеспечения подключения новых потребителей на территории Заневского городского поселения, является строительство новых и реконструкция существующих магистральных водоводов и сетей.

Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения поселения по-прежнему будет разделена на четыре эксплуатационные зоны, а именно:

- зона “Кудрово”, включающая в себя город Кудрово. Суммарный расчетный объем водопотребления зоны составит на 2030 год – 31,8 тыс. м3/сут, на 2040 год – 31,8 тыс. м3/сут;

- зона “Новосергиевка”, включающая в себя деревню Новосергиевка, поселок при железнодорожной станции Мяглово и промышленная зона “Соржа-Старая”. Суммарный расчетный объем водопотребления зоны составит на 2030 год – 1,4 тыс. м3/сут, на 2040 год – 4 тыс. м3/сут;

- зона “Янино”, в которую входят городской поселок Янино-1, деревни Янино-2, Суоранда, Хирвости и поселок при железнодорожной станции Пятый километр. Суммарный расчетный объем водопотребления зоны составит на 2030 год – 10,6 тыс. м3/сут, на 2040 год – 20,2 тыс. м3/сут;

- зона “Заневка”, включающая в себя деревню Заневка. Суммарный расчетный объем водопотребления зоны составит на 2030 год – 0,8 тыс. м3/сут, на 2040 год – 5,1 тыс. м3/сут.

Проектными решениями предусматривается осуществить “закольцовку” сетей водоснабжения всех эксплуатационных зон в зонах “Кудрово”, “Янино” и “Заневка” к 2030 году, в зоне “Новосергиевка” к 2040 году.

С целью обеспечения первой категории надежности подачи воды предлагается произвести подключение зонных систем водоснабжения к различным магистральным водоводам ГУП ”Водоканал Санкт-Петербурга”.

Подача воды в зону “Кудрово” будет производиться по двум водоводам диаметром 560 (“Новосергиевка-1”) и диаметром 800 мм (“Новергиевка-2”), принадлежащим ООО ”СМЭУ “Заневка” и подключенным к водоводу, выходящему с Северной водопроводной станции, и по двум водоводам диаметром 400 мм, принадлежащим ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость” и подключенным к так называемому “Лопатинскому водоводу”. Для этого водопроводные сети, принадлежащие ООО “СМЭУ “Заневка” и ЗАО “РТ “Петербургская недвижимость”, предлагается соединить между собой перемычками.

Подача воды в зоны “Янино” и “Заневка” будет осуществляться по двум водоводам диаметром 560 и 800 мм, подключаемым к магистральным водоводам, выходящим с Северной водопроводной станции.

На границе эксплуатационных зон “Янино” и “Новосергиевка” для возможности подачи воды из одной зоны в другую предусматривается строительство реверсивной повысительной водопроводной насосной станции.

Предусматривают следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения Заневского городского поселения до 2030 года:

- строительство водоводов, межквартальных и внутриквартальных сетей в водоснабжения зоне “Кудрово”;

- завершение реконструкции водовода, проходящего вдоль улицы Центральная деревни Заневка от водонапорной станции “Северная” до водомерного узла “Домик лесника”, принадлежащего ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, с увеличение диаметра от 400 мм до 800 мм (первая точка подключения существующего водовода “Янино”);

- строительство дублирующего водовода “Янино-2” диаметром 560 мм, переходящего в кольцевой водопровод вокруг городского поселка Янино-1. Точка подключения – на водоводе “Новосергиевка-1”, в свою очередь подключенному к водоводу ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” в районе железнодорожного переезда у Северной водопроводной станции;

- реконструкция водовода на деревни Суоранда, Хирвости, Янино-2 с увеличением диаметра от 100 мм до 160 мм;

- строительство межквартальных и внутриквартальных сетей водоснабжения в зоне “Янино”;

- строительство внутрипоселковых сетей водоснабжения для потребителей деревни Новосергиевка;

Предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения Заневского городского поселения за период от 2030 до 2040 года:

- строительство водовода “Новосергиека-2” диаметром 630 мм, предназначенного для водоснабжения потребителей на вновь застраиваемых территориях деревни Новосергиевка, поселка при железнодорожной станции Мяглово и промышленной зоны “Соржа-Старая”;

- строительство повысительной водопроводной насосной станции “Янино-2” на конечном участке водовода “Новосергиевка-2”,

- строительством двух водоводов диаметром 400 мм из зоны “Янино” до водопроводной насосной станции “Янино-2” для закольцовки зоны “Янино” и зоны “Новосергиевка”;

- строительство межквартальных и внутриквартальных сетей водоснабжения в зоне “Новосергиевка”;

- строительство межквартальных и внутриквартальных сетей водоснабжения в зоне “Заневка”.

5.4.4.2. Водоотведение

На территории Заневского городского поселения централизованные системы хозяйственно-бытового водоотведения разделены на четыре эксплуатационные зоны, а именно:

- зона “Кудрово”, включающая в себя город Кудрово. Суммарный расчетный объем отведения бытовых стоков с территории зоны составит на 2030 год – 27,4 тыс. м3/сут, на 2040 год – 27,4 тыс. м3/сут.;

- зона “Новосергиевка”, включающая в себя деревню Новосергиевку, поселок при железнодорожной станции Мяглово и промышленная зона “Соржа-Старая”. Суммарный расчетный объем отведения бытовых стоков с территории зоны составит на 2030 год – 1,2 тыс. м3/сут, на 2040 год – 3,6 тыс. м3/сут;

- зона “Янино”, в которую входят городской поселок Янино-1, деревни Янино-2, Суоранда, Хирвости и поселок при железнодорожной станции Пятый километр. Суммарный расчетный объем отведения бытовых стоков с территории зоны составит на 2030 год – 9 тыс. м3/сут, на 2040 год – 17,2 тыс. м3/сут;

- зона “Заневка”, включающая в себя деревню Заневка. Суммарный расчетный объем отведения бытовых стоков с территории зоны составит на 2030 год – 0,6 тыс. м3/сут, на 2040 год – 4,3 тыс. м3/сут.

Суммарный расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков составит на 2030 год – 38,2 тыс. м3/сут, на 2040 год – 52,5 тыс. м3/сут.

В зонах “Кудрово”, “Янино” и “Заневка” сохраняются действующие схемы водоотведения с отводом сточных вод в централизованную систему водоотведения Санкт-Петербурга.

В зоне “Новосергиевка” водоотведение сточных вод будет осуществляться на проектируемые канализационные очистные сооружения с последующим сбросом очищенных сточных вод в реку Оккервиль.

В деревнях Суоранда, Хирвости, Янино-2, поселок при железнодорожной станции Пятый километр часть населения, проживающая в частных домах, которые находятся на значительном удалении от централизованных сетей водоотведения по-прежнему до 2030 года, будут использовать септики, локальные очистные сооружения или емкости для накопления и последующего вывоза сточных вод. К 2040 году планируется, что внутриквартальные канализационные сети будут проложены ко всем потребителям.

Предусматривают следующие мероприятия по развитию системы централизованного водоотведения бытового стока от объектов на территории Заневского городского поселения до 2030 года:

- строительство межквартальных и внутриквартальных канализационных сетей в зоне “Кудрово”;

- строительство межквартальных канализационных сетей от жилой застройки района “Янино-Восточный” и примыкающих к этому району территорий до канализационной насосной станции (далее КНС) 5;

- строительство магистрального напорно-самотечного канализационного коллектора, проходящего по улице Новая от КНС–5 до КНС–1 диаметром две трубы по 450 мм (напорная часть) и 630 мм (самотечная часть);

- реконструкция КНС–1 с увеличением производительности до 1250 м3/ч;

- строительство напорного канализационного коллектора диаметром две трубы по 630 мм от КНС–1 до главного магистрального самотечного канализационного коллектора диаметром 900 мм (реконструкция существующего напорного коллектора две трубы по 159 мм);

Предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы централизованного водоотведения бытового стока от объектов на территории Заневского городского поселения за период от 2030 до 2040 года:

- строительство внутриквартальных канализационных сетей деревень Суоранда, Хирвости, Янино-2 с отведением стока на КНС–5, в том числе:

- строительство КНС “Янино-2” производительность 100 м3/ч;

- строительство напорного коллектора диаметром 2х200 мм от КНС “Янино-2” до КНС5;

- строительство внутриквартальных канализационных сетей от существующей и планируемой жилой застройки в деревне Заневка с отведением стока в главный магистральный самотечный канализационный коллектор диаметром 900 мм, в том числе:

- строительство межквартальной канализационной сети диаметром 400 мм до КНС “Заневка-1” и КНС “Заневка-2”;

- строительство КНС “Заневка-1” производительность 144 м3/ч;

- строительство напорного коллектора диаметром 2х200 мм от КНС “Заневка-1” до главного самотечного канализационного коллектора диметром 900 мм;

- строительство КНС “Заневка-2” производительность 224 м3/ч;

- строительство напорного коллектора диаметром 2х300 мм от КНС “Заневка-2” до главного самотечного канализационного коллектора диметром 900 мм;

- строительство канализационных очистных сооружений “Новосергиевка” в западной части деревни Новосергиевка производительностью 4 тыс. м3/сут (с учетом бытовых стоков от объектов промышленной зоны “Соржа-Старая” и объектов жилой и общественно-деловой застройки в поселке при железнодорожной станции Мяглово) со сбросом очищенных сточных вод в реку Оккервиль;

- строительство внутриквартальных и межквартальный канализационных сетей от объектов жилого, общественно-делового и промышленного назначения в деревне Новосергиевка, поселке при железнодорожной станции Мяглово и промышленной зоны “Соржа-Старая” с отведением стока на канализационные очистные сооружения “Новосергиевка”, в том числе:

- строительство КНС “Соржа-Старая” производительность 100 м3/ч;

- строительство напорного коллектора для перехода жд пути диаметром 2х160 мм до камеры гашения напора;

- строительство КНС “Новосергиевка-1” производительность 224 м3/ч;

- строительство самотечного коллектора “Соржа” диаметром 300 мм от камеры гашения напора КНС “Соржа-Старая” до КНС “Новосергиевка-1”;

- строительство КНС “Мяглово” производительность 74 м3/ч;

- строительство напорного коллектора диаметром 2х160 мм от КНС “Мяглово” до самотечного коллектора “Соржа”;

- строительство КНС “Новосергиевка-2” производительность 300 м3/ч;

- строительство напорного коллектора для перехода реки Оккервиль диаметром 2х200 мм от КНС “Новосергиевка-1” до камеры гашения напора;

- строительство самотечного коллектора “Оккервиль-1” диаметром 400 мм от камеры гашения напора КНС “Новосергиевка-1” до КНС “Новосергиевка-2”;

- строительство напорного коллектора для перехода реки Оккервиль диаметром 2х250 мм от КНС “Новосергиевка-2” до камеры гашения напора;

- строительство самотечного коллектора “Оккервиль-2” диаметром 500 мм от камеры гашения напора КНС “Новосергиевка-2” до КНС “Новосергиевка-3”;

- строительство КНС “Новосергиевка-3” производительность 400 м3/ч;

- строительство напорного коллектора для перехода реки Оккервиль диаметром 2х300 мм от КНС “Новосергиевка-2” до КОС “Новосергиевка”;

- строительство сети ливневой канализации с отведением стока на локальные очистные сооружения поверхностного стока:

- в юго-западной части промышленно-деловой зоны “Янино-1” производительностью на 2020 год не менее 354 л/с при увеличении производительности к 2040 году до 1000 л/с;

- в южной части промышленной зоны “Янино-2” производительностью на 2040 год не менее 233 л/с;

- в западной части города Кудрово производительностью на 2020 год не менее 275 л/с при увеличении производительности к 2040 году до 450 л/с;

- в северо-западной части промышленно-деловой зоны “Новосергиевка” производительностью на 2040 год не менее 494 л/с;

- в южной части промышленной зоны “Соржа-Старая” производительностью на 2040 год не менее 84 л/с.

5.5.5. Связь

На территории Заневского городского поселения предполагается развитие следующих видов связи:

- телефонизация на 40,7 тыс. точек подключения к 2030 году и на 57,4 тыс. точек подключения к 2040 году;

- радиофикация на 71,8 тыс. точек подключения к 2030 году и на 100,8 тыс. точек подключения к 2040 году;

- телефикации на 77,5 тыс. точек подключения к 2030 году и на 108,9 тыс. точек подключения к 2040 году.

Предусматриваются учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию систем связи:

- развитие стационарной телефонного связи со строительством мини-АТС в населенных пунктах и распределительной сети;

- завершение радиофикации объектов;

- завершение развития сети кабельного телевидения;

- перевод систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового формата;

- обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет.

5.5.6. Места захоронения

В южной части территории поселения предусмотрено размещения кладбища на землях лесного фонда.

5.5.7. Обращение с отходами

При разработке проекта изменений в генеральный план муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, учтены мероприятия по санитарной очистке территорий населенных пунктов Заневского городского поселения с учетом с требований СанПиН 42-128-4690-88 “Санитарные правила содержания населенных мест”, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

В процессе жизнедеятельности населения Заневского городского поселения будут образовываться твердые бытовые отходы (ТБО) с классом опасности IV и твердые коммунальные отходы (ТКО), образующиеся от уборки прилегающей территории с классом опасности IV. Количество ТБО и ТКО на 1 очередь и на расчетный срок определено по нормам СП 42.13330.2016 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (приложение К) и представлено в таблице 49.

Таблица 49. Расчет образования ТКО

| № п/п | Наименование отходов | Единица измерения | Количество |  | Норматив на единицу измерения м3/год (т/год) | Объем отходов тыс. м3/год (тыс. т/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год |  | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год |

| 1 | Общее количество ТБО от постоянного населения с учетом общественных зданий (исключая крупногабаритные ТБО) | тыс. чел | 129,70 | 187,984 | 1,45 (0,29) | 188,09 (37,621) | 272,58 (54,52) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Общее количество крупногабаритных ТБО (5 % от п.1) |  |  |  |  | 9,40 (1,88) | 13,63 (2,73) |
| 3 | Твердые коммунальные отходы (смет с убираемых асфальтовых покрытий) | тыс. м2 | 1197,70 | 1197,70 | 0,008 (0,005) | 9,58 (5,99) | 9,58 (5,99) |
|  | Итого по пунктам1-3 |  |  |  |  | 207,07 (45,49) | 295,79 (63,24) |
| 4 | Общее количество ТБО от сезонного населения | тыс. чел | 1,67 | 1,67 | 1,1 (0,22) | 1,84 (0,37) | 1,84 (0,37) |
|  | Всего по пунктам1-4 |  |  |  |  | 208,91 (45,86) | 297,63 (63,61) |

Примечание: Объем отходов производственных объектов может быть определен только на стадии рабочего проектирования по характеристикам конкретных предприятий.

В проекте изменений генерального плана Заневского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- обеспечение вывоза твердых бытовых отходов, образующихся на территории муниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного населения, в количестве на 1 очередь генерального плана 2030 год – 207,07 м3/год (45,49 т/год), на расчетный срок генерального плана 2040 год – 178,44 м3/год (59,76 т/год) на мусороперерабатывающий завод ГУП ”МПБО-2”, расположенный на территории Заневского городского поселения, на полигон твердых бытовых отходов в деревне Лепсари муниципального образования “Романовское сельское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на полигон “Северная Самарка”, расположенный на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- ликвидация несанкционированных свалок с рекультивацией территории путем ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны промышленных отходов и заменой или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под проектируемое использование с привозным чистым грунтом.

5.6. Функциональное зонирование территории

5.6.1. Планировочная организация территории

Основной особенностью планировочной организации территории является ее разделение крупными транспортными магистралями на три основных сектора.

Решения генерального плана поселения предусматривают формирование самодостаточной транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в каждом из этих секторов:

1. Сектор 1: город Кудрово, деревня Заневка, деревня Новосергиевка.

2. Сектор 2: городской поселок Янино-1.

3. Сектор 3: деревня Янино-2, деревня Хирвости, деревня Суоранда.

5.6.2. Функциональное зонирование территории

5.6.2.1. Поселок при железнодорожной станции Пятый километр

Таблица 50. Описание функциональных зоны поселок при железнодорожной станции Пятый километр

| Обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- |

|  | Жилые зоны |
| --- | --- |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
| 01:Ж1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки, примыкающей к железнодорожной платформе Пятый километр. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 0,98 тыс. м2, население – 0,02 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |

5.6.2.2. Деревня Заневка

Таблица 51. Описание функциональных зон деревни Заневка

| Обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
| 02:Ж1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки с включением нескольких существующих малоэтажных (блокированных) жилых домов. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 12,29 тыс. м2, население – 0,28 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство предусматривается на отдельных земельных участках и представлено индивидуальными жилыми домами, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки, расположенной вдоль автомобильной дороги регионального значения “Подъезд к Заневскому посту” осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:Ж1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки с включением нескольких существующих малоэтажных жилых домов. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 8,64 тыс. м2, население – 0,20 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство предусматривается на отдельных земельных участках и представлено индивидуальными жилыми домами, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки, расположенной вдоль автомобильной дороги регионального значения “Подъезд к Заневскому посту”, осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:Ж1:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки с включением нескольких земельных участков, на которых расположены предприятий автосервиса и обеспечения строительной отрасли. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 0,5 тыс. м2, население – 0,01 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – ее постепенное преобразование в зону размещения предприятий автосервиса и иных предприятий, связанных с обслуживанием транспорта и строительной отрасли. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки, расположенной вдоль автомобильной дороги регионального значения “Подъезд к Заневскому посту” осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| 02:Ж3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся малоэтажной жилой застройки с включением отдельных индивидуальных жилых домов. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 52,60 тыс. м2, население – 1,48 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – постепенная замена существующей индивидуальной жилой застройки малоэтажными жилыми домами со встроенными и пристроенными помещениями, предназначенными для размещения объектов, связанных с обслуживанием населения, в первую очередь объектов торгово-бытового обслуживания. Новое жилищное строительство предусматривается в части замены существующей индивидуальной жилой застройки малоэтажными жилыми домами, размещение объектов, связанных с обслуживанием население осуществляется во встроенных и пристроенных к малоэтажными жилым домам помещениям. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:Ж3:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся малоэтажной жилой застройки с включением отдельных индивидуальных жилых домов. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 5,48 тыс. м2, население – 0,16 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – постепенная замена существующей индивидуальной жилой застройки малоэтажными жилыми домами со встроенными и пристроенными помещениями, предназначенными для размещения объектов, связанных с обслуживанием населения, в первую очередь объектов торгово-бытового обслуживания. Новое жилищное строительство предусматривается в части замены существующей индивидуальной жилой застройки малоэтажными жилыми домами, размещение объектов, связанных с обслуживанием население осуществляется во встроенных и пристроенных к малоэтажными жилым домам помещениям. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:Ж3:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки, частично занятую лесной растительностью, представленной преимущественно лиственными породами деревьев. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная малоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 177,90 тыс. м2, планируемая численность населения 4,39 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 1 125 мест. Дошкольная образовательная организация на 260 мест. Дошкольная образовательная организация на 260 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| 02:Ж4:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся среднеэтажной жилой застройки со встроенными помещениями в которых расположены администрация Заневского городского поселения и иные муниципальные учреждения, кроме того, в ее границах расположены котельная и СПбГБУ “Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей центр содействия семейному воспитания № 10”. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 15,84 тыс. м2, население – 0,45 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:Ж4:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная среднеэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 38,34 тыс. м2, планируемая численность населения 0,95 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Дошкольная образовательная организация на 210 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:Ж4:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки, частично занятую лесной растительностью, представленной преимущественно лиственными породами деревьев. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная среднеэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 96,40 тыс. м2, планируемая численность населения 2,57 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:Ж4:4 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки, частично занятую лесной растительностью, представленной преимущественно лиственными породами деревьев. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная среднеэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 71,30 тыс. м2, планируемая численность населения 1,56 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Общественно-деловые зоны |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |
| 02:Д1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию частично сложившейся многофункциональной общественно-деловой застройки. На территории расположены преимущественного предприятий по розничные и оптовые торговли строительными материалами, предприятия автосервиса, кроме того, в границах территории расположен гаражный кооператив. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – обеспечение существующей застройки централизованными сетями инженерно-технического обеспечения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:Д1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий по розничные и оптовые торговли строительными материалами, предприятий автосервиса и иных объектов общественно-делового назначения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:Д1:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения, объектов социальной инфраструктуры. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Центр общей врачебной практики. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Дом культуры (количество мест:50). Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |
|  | Коммунальные зоны |
| 02:П0:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для обслуживания жилой и общественно-деловой застройки деревни Заневка. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:И2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, в границах которой расположена автомобильная дорога регионального значения “Подъезд к Заневскому посту”. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание условий для реконструкции автомобильной дороги регионального значения “Подъезд к Заневскому посту”. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:И0:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующей северной водопроводной станции ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создания условий для обеспечения возможности реконструкции северной водопроводной станции. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:И0:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территории, занятые существующими объектами инженерной инфраструктуры, в том числе опорами ВЛ и т. п. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создания условий для обеспечения возможности функционирования и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 02:Р2:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя существующий сквер площадью 0,65 га и детскую площадку. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – благоустройство существующего сквера и детской площадки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:Р2:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет существующий водоем и прилегающие к нему территории. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – благоустройство прилегающих к водоему территорий и формирование прогулочной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Сквер площадью 1,00 га. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Иные рекреационные зоны |
| 02:Р3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя свободную от застройки территорию, частично занятую древесной растительностью, представленной преимущественно лиственными породами деревьев. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание бульвара на всей протяженности зоны и размещение системы плоскостных спортивных сооружений. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь пола зала 4 500 м2, площадь зеркала воды бассейна 1 250 м2). Сквер (площадь 10 га, площадь плоскостных спортивных сооружений 25 000 м2). Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 02:Р3:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя существующую универсальную спортивную площадку. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство территории существующей универсальной спортивной площадки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |

5.6.2.3. Город Кудрово

Таблица 52. Описание функциональных зон города Кудрово

| Обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны |
|  | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) |
| 03:Ж5:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся многоэтажной жилой застройки, расположенную в квартале 1 города Кудрово. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. постановлением администрации Заневского сельского поселения от 09.12.2011 № 276). Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 207,79 тыс. м2, численность населения – 5,94 тыс. чел. В границах зоны расположены: - общеобразовательная организация на 600 мест, - дошкольные образовательные организации на 100, 100 и 110 мест. Планируемое развитие территории: Использование территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке. Реконструкция сложившейся застройки возможна в направлении приведения ее параметров в соответствие с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Ж5:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся многоэтажной жилой застройки, расположенную в квартале 2 города Кудрово. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. постановлением администрации Заневского сельского поселения от 09.12.2011 № 276). Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 444,88 тыс. м2, численность населения – 12,62 тыс. чел. В границах зоны расположены: - общеобразовательная организация на 1 100 мест, - дошкольная образовательная организация на 190 мест, - дошкольная образовательная организация на 160 мест, - дошкольная образовательная организация на 160 мест. Планируемое развитие территории: Использование территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке. Реконструкция сложившейся застройки возможна в направлении приведения ее параметров в соответствие с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Дошкольная образовательная организация на 350 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Ж5:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся многоэтажной жилой застройки, расположенную в квартале 3 города Кудрово. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. постановлением администрации Заневского сельского поселения от 09.12.2011 № 276). Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 117,92 тыс. м2, численность населения – 2,80 тыс. чел. В границах зоны расположены: - общеобразовательная организация на 300 мест, - дошкольная образовательная организация на 140 мест. Планируемое развитие территории: Завершение градостроительного освоения территории квартала с учетом измененных решений по размещению объектов регионального значения – исключения планируемой к размещению поликлиники с территории квартала 3. Реконструкция сложившейся застройки возможна в направлении приведения ее параметров в соответствие с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Ж5:4 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся многоэтажной жилой застройки, расположенную в квартале 4 города Кудрово. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. постановлением администрации Заневского сельского поселения от 09.12.2011 № 276). Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 370,06 тыс. м2, численность населения – 10,29 тыс. чел. В границах зоны расположены: - общеобразовательная организация на 1 000 мест (завершается строительство), - дошкольная образовательная организация на 220 мест, - дошкольная образовательная организация 160 мест, - дошкольная образовательная организация 160 мест. Планируемое развитие территории: Использование территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке. Реконструкция сложившейся застройки возможна в направлении приведения ее параметров в соответствие с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Ж5:5 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся многоэтажной жилой застройки, расположенную в квартале 5 города Кудрово. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. распоряжением комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 347). Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 263,26 тыс. м2, численность населения – 7,31 тыс. чел. Строительство многоквартирных жилых продолжается в южной и северной частях квартала. В границах зоны расположены: - дошкольная образовательная организация на 35 мест. Планируемое развитие территории: Завершение реализации утвержденной документации по планировке территории в части строительства объектов общественно-делового назначения в западной части квартала, строительства объектов социальной инфраструктуры: общеобразовательной организации на 1 200 мест, трех дошкольных образовательных организаций на 220, 220 и 75 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, строительства многоквартирных жилых домов в северной и южной частях квартала. Использование территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке. Реконструкция сложившейся застройки возможна в направлении приведения ее параметров в соответствие с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 1 200 мест. Дошкольная образовательная организация на 220 мест. Дошкольная образовательная организация на 220 мест. Дошкольная образовательная организация на 75 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (площадь спортивных залов 3 000 м2, площадь зеркала воды бассейнов 1 000 м2, помещения для размещения учреждений молодежной политики 500 м2). Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Ж5:6 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся многоэтажной жилой застройки, расположенную в квартале 6 города Кудрово. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. распоряжением комитета градостроительной политики Ленинградской области от 05.05.2021 № 76). Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 307,38 тыс. м2, численность населения – 8,54 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Завершение реализации утвержденной документации по планировке территории в части строительства объектов социальной инфраструктуры: общеобразовательной организации на 825 мест, трех дошкольных образовательных организаций на 190 мест, завершения строительства многоквартирных жилых домов в северной части квартала. Использование территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке. Реконструкция сложившейся застройки возможна в направлении приведения ее параметров в соответствие с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 825 мест. Дошкольная образовательная организация на 190 мест. Дошкольная образовательная организация на 265 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Ж5:7 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся многоэтажной жилой застройки, расположенную в квартале 7 города Кудрово. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. распоряжением комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 347). Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 121,18 тыс. м2, численность населения – 3,37 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Завершение реализации утвержденной документации по планировке территории в части строительства объектов социальной инфраструктуры: дошкольной образовательной организаций на 140 мест, культурно-досугового центра на 250 мест, завершения благоустройства территории. Использование территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке. Реконструкция сложившейся застройки возможна в направлении приведения ее параметров в соответствие с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Центр общей врачебной практики. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Дошкольная образовательная организация на 168 мест. Дошкольная образовательная организация на 110 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Культурно-досуговый центр на 250 мест. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Ж5:8 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся многоэтажной жилой застройки северной части города Кудрово. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. постановлением администрации Заневского городского поселения от 30.11.2007 № 49). Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 813,6 тыс. м2, численность населения – 22,60 тыс. чел. В границах зоны расположены: - общеобразовательная организация на 1 600 мест, - дошкольная образовательная организация на 200 мест, - дошкольная образовательная организация 200 мест, - дошкольная образовательная организация 200 мест, - детское отделение центра общей врачебной практики на 150 пос. в смену, - взрослое отделение центра общей врачебной практики на 150 посещений в смену. Планируемое развитие территории: Завершение реализации утвержденной документации по планировке территории в части строительства объектов социальной инфраструктуры: общеобразовательной организаций на 1 600 мест, завершения благоустройства территории. Использование территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке. Реконструкция сложившейся застройки возможна в направлении приведения ее параметров в соответствие с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 1 600 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Ж5:9 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, в границах которой осуществляется комплексное жилищное строительство. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. распоряжением комитета градостроительной политики Ленинградской области от 30.12.2019 № 415). Планируемое развитие территории: Реализация утвержденной документации по планировке территории. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 244,41 тыс. м2, планируемая численность населения – 6,79 тыс. чел. Реконструкция сложившейся застройки возможна в направлении приведения ее параметров в соответствие с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Центр общей врачебной практики (встроенный). Центр общей врачебной практики (пристроенный). Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 825 мест. Дошкольная образовательная организация на 110 мест. Дошкольная образовательная организация на 200 мест. Дошкольная образовательная организация на 200 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Общественно-деловые зоны |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |
| 03:Д1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию частично сложившейся многофункциональной общественно-деловой застройки. На территории расположены ТРК “Мега-ИКЕА ” и другие объекты общественно-делового назначения, преимущественного предприятия розничной и оптовой торговли строительными материалами, предприятия автосервиса. В границах зоны расположены: - сквер площадью 7,80 га. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Д1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию частично сложившейся многофункциональной общественно-деловой застройки. На территории расположены ТК “Лента” и другие объекты общественно-делового назначения, преимущественного предприятия розничной и оптовой торговли строительными материалами, предприятия автосервиса. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Д1:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию частично сложившейся многофункциональной общественно-деловой застройки. На территории расположены объекты общественно-делового назначения, преимущественного предприятия розничной и оптовой торговли строительными материалами, предприятия автосервиса. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Д1:4 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – строительство объектов торгово-бытового и общественно-делового назначения, создание условий для функционирования строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Д1:5 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, занятую существующим храмом. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для функционирования существующего храма. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Д1:6 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя частично застроенную объектами торгово-бытового и общественно-делового назначения территорию. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – строительство объектов торгово-бытового и общественно-делового назначения, создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Д1:7 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя частично застроенную объектами торгово-бытового и общественно-делового назначения территорию. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – строительство объектов торгово-бытового и общественно-делового назначения, создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |
|  | Коммунальные зоны |
| 03:П0:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующего гаражного кооператива, кроме того, в границах территории расположено существующее производство мебели, а также отдельные частично застроенные территории, расположенные вдоль железной дороги. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, создание условий для функционирования существующего мебельного производства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:П1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов складского назначения с включением торговых площадей. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих объектов складского назначения и торговых площадей. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:И0:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя незастроенную территорию существующей северной водопроводной станции ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создания условий для обеспечения возможности расширения северной водопроводной станции. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |
| 03:И2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, в границах которой расположена улично-дорожная сеть города Кудрово. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание условий реконструкции существующей и строительства новой улично-дорожной сети, в том числе автомобильных дорог регионального значения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:И3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию планируемого к размещению транспортно-пересадочного узла. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (распоряжение Правительства Ленинградской области от 28.09.2018 № 522-р). Планируемое развитие территории: Строительство транспортно-пересадочного узла “Кудрово” и станции метро “Кудрово” Санкт-Петербургского метрополитена. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Транспортно-пересадочный узел “Кудрово”. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 03:Р2:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя существующий парк “Оккервиль” площадью 14,5 га. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. распоряжением комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 347). Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – благоустройство существующего парка. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 03:Р2:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки с включением отдельных объектов общественно-делового назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – реконструкция существующей территории в части исключения существующей индивидуальной жилой застройки и формирования нового городского парка площадью 15 га, строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (площадь спортивных залов 4 500 м2, площадь зеркала воды бассейнов 1 000 м2, помещения для размещения учреждений молодежной политики 500 м2), строительства культурно-досугового центра на 500 мест, строительства открытых плоскостных спортивных сооружений общей площадью 25 000 м2 (на территории формируемого парка). Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (площадь спортивных залов 3 000 м2, площадь зеркала воды бассейнов 1 000 м2, помещения для размещения учреждений молодежной политики 500 м2). Культурно-досуговый центр на 500 мест. Парк площадью 15 га. Открытая хоккейная площадка площадью 2 000 м2 (в составе формируемого парка). Универсальные спортивные площадки, обеспечивающие возможность занятий игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол и др.) общей площадью 23 000 м2 (в составе формируемого парка). Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Иные рекреационные зоны |
| 03:Р3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя свободную от застройки территорию, примыкающую к территории парка “Оккервиль”. Планируемое развитие территории: Размещение объектов, связанных с обслуживанием территории парка “Оккервиль”: предприятий общественного питания, проката спортивного инвентаря и т. п. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |

5.6.2.4. Поселок при железнодорожной станции Мяглово

Таблица 53. Описание функциональных зон поселка при железнодорожной станции Мяглово

| Обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
| 04:Ж1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 9,62 тыс. м2, численность населения – 0,22 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 04:Ж1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Новое индивидуальное жилищное строительство. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 39,85 тыс. м2, планируемая численность населения – 0,90 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Общественно-деловые зоны |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |
| 04:Д1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |
| 04:И2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, в границах которой расположена улично-дорожная сеть поселка при железнодорожной станции Мяглово. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание условий реконструкции существующей и строительства новой улично-дорожной сети, в том числе автомобильных дорог регионального значения. Размещение участков восточного скоростного диаметра. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 04:И3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, в границах которой расположена автозаправочная станция. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создания условий для обеспечения возможности функционирования существующей автозаправочной станции. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |

5.6.2.5. Деревня Новосергиевка

Таблица 54. Описание функциональных зон деревни Новосергиевка

| Обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
| 05:Ж1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки, частично используется для размещения производственных предприятий и предприятий по обслуживанию автомобильного транспорта. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 17,05 тыс. м2, численность населения – 0,38 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 05:Ж1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Новое индивидуальное жилищное строительство. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 28,78 тыс. м2, планируемая численность населения – 0,65 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| 05:Ж3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная малоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 84,32 тыс. м2, планируемая численность населения – 2,11 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 525 мест. Дошкольная образовательная организация на 260 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 05:Ж3:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная малоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 7,16 тыс. м2, планируемая численность населения – 0,17 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| 05:Ж4:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию преимущественно свободную от застройки, частично занятую зданиями общественно-делового назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная среднеэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 38,64 тыс. м2, планируемая численность населения – 0,92 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Общественно-деловые зоны |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |
| 05:Д1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: ПС 110 кВ “335А. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 05:Д1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Смешанные зоны |
| 05:Д3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная общественно-деловая и многоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 326,34 тыс. м2, планируемая численность населения – 8,16 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Поликлиника. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 825 мест. Дошкольная образовательная организация на 260 мест. Дошкольная образовательная организация на 260 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь пола зала: 3 500 м2, площадь зеркала воды бассейна: 1 250 м2). Дом культуры (количеством мест: 300 шт., площадь помещений для работы с молодежь.: 600 м2). Система бульваров и скверов (площадь: 8,2 га, площадь плоскостных спортивных сооружений: 12 300 м2). Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 05:Д3:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная общественно-деловая многоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) –307,53 тыс. м2, планируемая численность населения: 7,69 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Амбулаторно-поликлиническое учреждение. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 725 мест. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь пола зала: 4 500 м2, площадь зеркала воды бассейна: 1 250 м2). Система бульваров и скверов (площадь: 7,7 га, площадь плоскостных спортивных сооружений:11 550 м2). Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |
|  | Производственные зоны |
| 05:П1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, занятую существующими производственными предприятиями. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 05:П1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная строительство производственных предприятий с учетом необходимости обеспечения установления санитарно-защитных зон, не выходящих за границы функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |
| 05:И2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, в границах которой расположена улично-дорожная сеть деревни Новосергиевка. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание условий реконструкции существующей и строительства новой улично-дорожной сети, в том числе автомобильных дорог регионального значения. Размещение участков восточного скоростного диаметра. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной от автомобильной дороги А 118 до Р 21 и автомобильной дороги деревня Старая – Кудрово. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 05:Р2:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – размещение парка площадью 12 га. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Парк площадью 12 га. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Иные рекреационные зоны |
| 05:Р3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Размещение объектов спорта и отдыха. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |

5.6.2.6. Деревня Суоранда

Таблица 55. Описание функциональных зон деревни Суоранда

| Обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
| 06:Ж1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки. Объем жилого фонда – 31,94 тыс. м2, численность населения – 0,72 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| 06:Ж3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся малоэтажной жилой застройки. Объем жилого фонда – 6,08 тыс. м2, численность населения – 0,15 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 06:Ж3:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, на которой расположены жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная малоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 42,56 тыс. м2, планируемая численность населения – 1,01 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Амбулаторно-поликлиническое учреждение. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Дошкольная образовательная организация на 80 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Общественно-деловые зоны |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |
| 06:Д1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – размещение объектов торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |
|  | Производственные зоны |
| 06:П1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, занятую существующими производственными предприятиями. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Организация подъездов к территории с улично-дорожной сети деревни Суоранда, минуя Колтушское шоссе. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |
| 06:И3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующей автозаправочной станции. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создания условий для обеспечения возможности функционирования существующей автозаправочной станции. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 06:Р2:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – размещение скверов. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Сквер площадью 3,5 га. Сквер площадью 6,5 га. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Иные рекреационные зоны |
| 06:Р3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя свободную от застройки территорию. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание спортивно-рекреационной зоны и размещение системы плоскостных спортивных сооружений. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Универсальные спортивные площадки, обеспечивающие возможность занятий игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол и др.) общей площадью 2 000 м2. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 06:Р3:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя свободную от застройки территорию. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание спортивно-рекреационной зоны и размещение системы плоскостных спортивных сооружений. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Открытая хоккейная площадка площадью 2 000 м2. Универсальные спортивные площадки, обеспечивающие возможность занятий игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол и др.) общей площадью 8 000 м2. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |

5.6.2.7. Деревни Хирвости

Таблица 56. Описание функциональных зон деревни Хирвости

| Обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
| 07:Ж1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки. Объем жилого фонда – 25,12 тыс. м2, численность населения – 0,57 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспе0чение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 07:Ж1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Новое индивидуальное жилищное строительство. Планируемый объем нового жилищного строительства – 6,36 тыс. м2, планируемая численность населения – 0,14 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| 07:Ж2:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная малоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 14,28 тыс. м2, планируемая численность населения – 0,32 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 825 мест. Дошкольная образовательная организация на 300 мест. Дошкольная образовательная организация на 250 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 07:Ж2:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Территория расположена в непосредственной близости от существующей особо охраняемой природной территории регионального значения “Колтушские высоты”. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная малоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 109,68 тыс. м2, планируемая численность населения – 2,44 тыс. чел. Новое строительство должно осуществляться с учетом ограничений, установленных в отношении особо охраняемой природной территории регионального значения “Колтушские высоты”. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 550 мест. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 07:Р2:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – размещение скверов. В составе скверов допускается размещение детских площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого населения, площадок для выгула собак. Новое строительство должно осуществляться с учетом ограничений, установленных в отношении особо охраняемой природной территории регионального значения “Колтушские высоты”. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Сквер площадью 9,0 га. Сквер площадью 0,5 га. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 07:Р2:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – размещение скверов. В составе скверов допускается размещение детских площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого населения, площадок для выгула собак. Новое строительство должно осуществляться с учетом ограничений, установленных в отношении особо охраняемой природной территории регионального значения “Колтушские высоты”. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Сквер площадью 3,0 га. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Иные рекреационные зоны |
| 07:Р3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя свободную от застройки территорию. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание спортивно-рекреационной зоны и размещение системы плоскостных спортивных сооружений. Размещение объектов, связанных с организацией отдыха населения, в том числе средств размещения. Новое строительство должно осуществляться с учетом ограничений, установленных в отношении особо охраняемой природной территории регионального значения “Колтушские высоты”. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Универсальные спортивные площадки, обеспечивающие возможность занятий игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол и др.) общей площадью 2 000 м2. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |

5.6.2.8. Городской поселок Янино-1

Таблица 57. Описание функциональных зон городского поселка Янино-1

| Обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
| 08:Ж1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки с включением нескольких существующих малоэтажных (блокированных) жилых домов. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 5,18 тыс. м2, население – 0,12 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки с включением нескольких существующих малоэтажных (блокированных) жилых домов. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 26,16 тыс. м2, население – 0,59 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируется строительство улиц, обеспечивающих подъезд к территории функциональной зоны 08:Ж1:3. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж1:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Новое индивидуальное жилищное строительство. Планируемый объем нового жилищного строительства – 44,23 тыс. м2, планируемая численность населения – 1,00 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| 08:Ж3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся малоэтажной жилой застройки. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 10,27 тыс. м2, население – 0,30 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж3:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся малоэтажной жилой застройки. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 18,28 тыс. м2, население – 0,52 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж3:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная малоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 16,96 тыс. м2, планируемая численность населения – 0,40 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 1 125 мест. Дошкольная образовательная организация на 350 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж3:4 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная малоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 0,00 тыс. м2, планируемая численность населения – 0,00 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном с детско-юношеской спортивной школой и открытыми плоскостными спортивными сооружениями. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| 08:Ж4:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся среднеэтажной жилой застройки в центральной части городского поселка Янино-1. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 174,66 тыс. м2, население – 4,93 тыс. чел. В границах зоны расположены: - общеобразовательная организация на 1 100 мест, - дошкольная образовательная организация на 75 мест. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж4:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная среднеэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 331,74 тыс. м2, планируемая численность населения – 7,72 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 725 мест. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж4:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию частично сложившейся среднеэтажной жилой застройки. В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. распоряжением комитета градостроительной политики Ленинградской области от 26.09.2018 № 27). Объем жилого фонда (без учета балконов и лоджий)) – 385,05 тыс. м2, численность населения – 10,86 тыс. чел. В границах зоны расположены: - дошкольная образовательная организация на 200 мест. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная среднеэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 385,05 тыс. м2, планируемая численность населения – 12,03 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 1 200 мест. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. Дошкольная образовательная организация на 200 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж4:4 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная среднеэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 418,77 тыс. м2, планируемая численность населения – 9,74 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 925 мест. Дошкольная образовательная организация на 350 мест. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) |
| 08:Ж5:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию комплексной среднеэтажной жилой застройки (строительство не завершено). Планируемое развитие территории: Использование территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 116,40 тыс. м2, планируемая численность населения – 2,77 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 300 мест. Дошкольная образовательная организация на 200 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж5:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию комплексной многоэтажной жилой застройки (строительство не завершено). В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. постановлением администрации Заневского городского поселения от 21.05.2014 № 209). В границах зоны расположены: - дошкольные образовательные организации на 105. - общеобразовательная организация на 825 мест. Планируемое развитие территории: Использование территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке. Планируемый объем жилищного строительства – 267,67 тыс. м2, планируемая численность населения 7,55 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Поликлиника. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Дошкольная образовательная организация на 175 мест. Дошкольная образовательная организация на 180 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж5:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию комплексной среднеэтажной жилой застройки (строительство не завершено). Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная среднеэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 282,19 тыс. м2, планируемая численность населения – 6,68 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Общеобразовательная организация на 725 мест. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном с детско-юношеской спортивной школой и открытыми плоскостными спортивными сооружениями. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж5:4 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию комплексной многоэтажной жилой застройки (строительство не завершено). В отношении территории утверждена документация по планировке территории (утв. постановлением администрации Заневского городского поселения от 30.12.2013 № 606). Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 165,00 тыс. м2, численность населения – 4,65 тыс. чел. В границах зоны расположены: - дошкольные образовательные организации на 220. Планируемое развитие территории: Использование территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке. Планируемый объем жилищного строительства – 267,67 тыс. м2, планируемая численность населения 8,92 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Дошкольная образовательная организация на 175 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж5:5 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная многоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 158,39 тыс. м2, планируемая численность населения – 3,86 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж5:6 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная многоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 79,99 тыс. м2, планируемая численность населения – 1,88 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж5:7 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – комплексная многоэтажная жилая застройка с включением объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов торгово-бытового обслуживания в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Планируемый объем нового жилищного строительства (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 84,87 тыс. м2, планируемая численность населения – 2,07 тыс. чел. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж5:8 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся многоэтажной жилой застройки. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – – 17,64 тыс. м2, население – до 0,50 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Ж5:9 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся многоэтажной жилой застройки. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 14,58 тыс. м2, население – 0,41 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Общественно-деловые зоны |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |
| 08:Д1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся общественно-деловой застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:4 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся общественно-деловой застройки преимущественно физкультурно-спортивной направленности. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:5 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:6 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:7 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:8 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:9 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Поликлиника. Пожарное депо. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Дошкольная образовательная организация на 350 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Открытая хоккейная площадка площадью 2 000 м2 (в составе формируемого сквера). Универсальные спортивные площадки, обеспечивающие возможность занятий игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол и др.) общей площадью 8 000 м2 (в составе формируемого бульвара). Бульвар площадью 10 000 м2. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:10 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:11 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:12 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся общественно-деловой застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:13 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:14 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:15 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся общественно-деловой застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для размещения транспортно-пересадочного узла и станции метро. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Транспортно-пересадочный узел “Янино”. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:16 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся общественно-деловой застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:17 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся общественно-деловой застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:18 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся общественно-деловой застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развитие зоны – создание условий для функционирования существующей и строительства новой общественно-деловой застройки. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:Д1:19 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны специализированной общественно-деловой застройки |
| 08:Д2:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение физкультурно-оздоровительного комплекса. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном с детско-юношеской спортивной школой и открытыми плоскостными спортивными сооружениями. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |
|  | Производственные зоны |
| 08:П1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов производственного и складского назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:П1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов производственного и складского назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:П1:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для строительства новых объектов производственного и складского назначения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:П1:4 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов производственного и складского назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:П1:5 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для строительства новых объектов производственного и складского назначения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:П1:6 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов производственного и складского назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:П1:7 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для строительства новых объектов производственного и складского назначения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:П2:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов производственного и складского назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:П2:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов производственного и складского назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:П3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для строительства новых объектов производственного и складского назначения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:П3:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов производственного и складского назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Коммунальные зоны |
| 08:П0:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов коммунального назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, создание условий для функционирования существующего мебельного производства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |
| 08:И1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, в границах которой расположены железнодорожные пути. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание условий для функционирования и реконструкции существующих железнодорожных путей. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
| 08:И2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, в границах которой расположена улично-дорожная сеть городского поселка Янино-1. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание условий для строительства новой и реконструкции существующей улично-дорожной сети, в том числе автомобильных дорог регионального значения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Транспортная развязка в створе планируемой магистральной улицы в городского поселка Янино-1. Транспортная развязка в створе планируемой магистральной улицы в городского поселка Янино-1. Транспортная развязка в створе планируемой магистральной улицы в городского поселка Янино-1. Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной, подъезда к г. Всеволожск и автомобильной дороги Санкт-Петербург – Колтуши. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 08:Р2:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – размещение скверов. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Сквер площадью 3,5 га. Допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны специального назначения |
|  | Зоны режимных территорий |
| 08:К1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, в границах которой расположено существующее предприятие военно-промышленного комплекса. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – создание условий для функционирования и реконструкции существующего предприятия. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны специального назначения |
| 08:К2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – размещение зеленых насаждений, выполняющих специальную функцию. В отдельных случаях (в рамках предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка) допускается размещение объектов торгово-бытового и общественно-делового назначения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |

5.6.2.9. Деревни Янино-2

Таблица 58. Описание функциональных зон деревни Яннино-2

| Обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
| 09:Ж1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 22,50 тыс. м2, численность населения – 0,51 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Новое жилищное строительство не предусматривается, размещение объектов, связанных с обслуживанием жилой застройки, не планируется. Реконструкция существующей жилой застройки осуществляется в направлении ее приведения в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| 08:Ж4:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившейся среднеэтажной жилой застройки. Объем жилого фонда (максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий)) – 74,20 тыс. м2, население – 2,09 тыс. чел. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – благоустройство существующей жилой застройки, ее обеспечение централизованными сетями инженерно-технического обеспечения, реконструкция улично-дорожной сети в направлении ее приведения в соответствие с нормативными характеристиками. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Дошкольная образовательная организация на 100 мест. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Общественно-деловые зоны |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |
| 09:Д1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение предприятий торгово-бытового обслуживания населения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, а также улично-дорожной сети, оформление прав органов местного самоуправления на существующие улично-дорожную сеть и сети инженерно-технического обеспечения. |

5.6.2.10. Территории за границами населенных пунктов

Таблица 59. Описание функциональных зон деревни Яннино-2

| Обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |
|  | Производственные зоны |
| 00:П1:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
| 00:П1:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
| 00:П1:3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
| 00:П1:4 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
| 00:П2:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов производственного и складского назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
| 00:П2:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов производственного и складского назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
| 00:П3:1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов производственного и складского назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – создание условий для функционирования существующих и строительства новых объектов производственного и складского назначения. Комплексная реконструкция застройки в целях обеспечения сокращения санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий до границ функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны коммунальной инфраструктуры |
| 00:П0 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих объектов коммунального назначения. Планируемое развитие территории: Основное направление развития – размещение объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, создание условий для функционирования существующего мебельного производства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
| 00:И0:2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующей ПС 330/10 кВ и прочих объектов электросетевого хозяйства. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создания условий для обеспечения функционирования объектов электросетевого хозяйства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |
| 00:И1 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, в границах которой расположены железнодорожные пути. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание условий для функционирования и реконструкции существующих железнодорожных путей. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Путепровод через железнодорожные пути (перегон Нева – Заневский пост) на автомобильной дороге деревня Старая – Кудрово. Транспортно-пересадочный узел ж/д ст. “Заневский Пост-2”. Путепровод через железнодорожные пути (перегон Нева – Заневский пост) на автомобильной дороге деревня Старая – Кудрово. ПС 110 кВ № 444 “Заневский Пост”.. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
| 00:И2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, в границах которой расположены улично-дорожная сеть городского поселка Янино-1.автомобильные дороги за границами населенных пунктов. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание условий для строительства новых и реконструкции существующих автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог регионального значения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной от автомобильной дороги А 118 до Р 21 и автомобильной дороги деревня Старая – Кудрово. Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги деревня Старая – Кудрово для подъезда к ТПУ «Кудрово» и автомобильной дороги Р 21 «Кола». Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в районе городского поселка Янино 1. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
| 00:И3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание условий для строительства Лахтинско-Правобережной линия метрополитена от станции “Улица Дыбенко” до станции “Кудрово” с электродепо “Правобережное”. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Лахтинско-Правобережная линия метрополитена от станции “Улица Дыбенко” до станции “Кудрово” с электродепо “Правобережное” (объект регионального значения Санкт-Петербурга). Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |
| 00:С0 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию, свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – использование сельскохозяйственных угодий. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
| 00:С2 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию существующих сельскохозяйственных производственных предприятий. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание условий для функционирования существующих и строительства новых производственных сельскохозяйственных предприятий, в том числе предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
| 00:С3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию сложившегося садоводства. Планируемое развитие территории: Основное направление развития зоны – создание условий для функционирования сложившейся территории садоводства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Размещение объектов местного (поселение) значения не планируется, при необходимости допускается строительство сетей инженерно-технического обеспечения местного значения, оформление прав органов местного самоуправления на существующие сети инженерно-технического обеспечения. |
|  | Зоны специального назначения |
| 00:К3 | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – формирование новых и обеспечение функционирования существующих кладбищ. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Кладбище. |
|  | Иные рекреационные зоны |
| 00:Л | Общие сведения о территории: Зона представляет из себя территорию свободную от застройки. Планируемое развитие территории: Основное направление развития территории – использование земель лесного фонда в соответствии с лесохозяйственными регламентами, в том числе их использования органами местного самоуправления для создания условий для рекреационной деятельности жителей города Кудрово. Планируемые к размещению объекты регионального значения: “Ржевский лесопарк и Ковалевский лес” (кластерного типа, состоит из трех участков), (1) – “Ковалевский лес и долина реки Лубьи”, (2) – “Кудровский лес”, (3) – “Ржевский лесопарк”. Планируемые к размещению объекты местного (муниципальный район) значения: Размещение объектов местного (муниципальный район) значения не планируется. Планируемые к размещению объекты местного (поселение) значения: Кладбище. |

5.6.2.10. Параметры функциональных зон

Таблица 60. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| Обозначение | Наименование | Параметры |  | Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного (районного) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | значение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселок при железнодорожной станции Пятый километр |  |  |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 01:Ж1:1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 0,98 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Деревня Заневка |  |  |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 02:Ж1:1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 12,29 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 02:Ж1:2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 8,64 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 02:Ж1:3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 0,5 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |  |  |
| 02:Ж3:1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 52,60 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 02:Ж3:2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 5,48 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 02:Ж3:3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 260 мест 2. Дошкольная образовательная организация на 260 мест. 3. Общеобразовательная организация на 1 125 мест |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 177,90 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  |  |  |
| 02:Ж4:1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 15,84 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 02:Ж4:2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 210 мест |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 38,34 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 02:Ж4:3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 96,40 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 02:Ж4:4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 71,30 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 02:Д1:1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 02:Д1:2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 02:Д1:3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Объекты регионального значения: 1. Центр общей практики. |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Коммунальные зоны |  |  |  |
| 02:П0:1 | Коммунальная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 02:И2 | Коммунальная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 02:И0:1 | Коммунальная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 02:И0:2 | Коммунальная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  |
| 02:Р2:1 | Зона озелененных территорий общего пользования | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,15 |  |
| 02:Р2:2 | Зона озелененных территорий общего пользования | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,15 |  |
|  | Иные рекреационные зоны |  |  |  |
| 02:Р3:1 | Рекреационная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,15 |  |
| 02:Р3:1 | Рекреационная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Город Кудрово |  |  |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
|  | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) |  |  |  |
| 03:Ж5:1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 207,79 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 03:Ж5:2 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 444,88 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 03:Ж5:3 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 117,92 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 03:Ж5:4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 370,06 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 03:Ж5:5 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 220 мест. 2. Дошкольная образовательная организация на 220 мест. 3. Дошкольная образовательная организация на 75 мест. 4. Общеобразовательная организация на 1 200 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 263,26 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 03:Ж5:6 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 265 мест. 2. Дошкольная образовательная организация на 190 мест. 3. Общеобразовательная организация на 825 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 307,38 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 03:Ж5:7 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Объекты регионального значения: 1. Центр общей врачебной практики. Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 110 мест. 2. Дошкольная образовательная организация на 168 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 121,18 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 03:Ж5:8 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Объекты местного (район) значения: 1. Общеобразовательная организация на 1 600 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 813,60 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 03:Ж5:9 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Объекты регионального значения: 1. Центр общей врачебной практики (встроенный). 2. Центр общей врачебной практики (пристроенный). Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 110 мест. 2. Дошкольная образовательная организация на 200 мест. 3. Дошкольная образовательная организация на 200 мест. 4. Общеобразовательная организация на 825 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 244,41 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 03:Д1:1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 03:Д1:2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 03:Д1:3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 03:Д1:4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 03:Д1:5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 03:Д1:6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 03:Д1:7 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Коммунальные зоны |  |  |  |
| 03:П0:1 | Коммунальная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 03:П1:1 | Коммунальная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 03:И0:1 | Коммунальная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 03:И2 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 03:И3:1 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Объекты регионального значения: 1. Транспортно-пересадочный узел “Кудрово”. |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  |
| 03:Р1:1 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,15 |  |
| 03:Р1:2 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Иные рекреационные зоны |  |  |  |
| 03:Р3:1 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Поселок при железнодорожной станции Мяглово |  |  |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 04:Ж1:1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 9,62 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 04:Ж1:2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 39,85 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 04:Д1:1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 04:И2 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 04:И3:1 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Деревня Новосергиевка |  |  |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 05:Ж1:1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 17,05 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 05:Ж1:2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 28,78 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |  |  |
| 05:Ж3:1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 260 мест. 2. Общеобразовательная организация на 525 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 84,32 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 05:Ж3:2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 7,16 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  |  |  |
| 05:Ж4:1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 38,64 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 05:Д1:1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Объекты регионального значения: 1. ПС 110 кВ “335А”. |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 05:Д1:2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Смешанные зоны |  |  |  |
| 05:Д3:1 | Смешанная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Объекты регионального значения: 1. Поликлиника Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 260 мест. 2. Дошкольная образовательная организация на 260 мест. 3. Общеобразовательная организация на 825 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 326,34 тыс. м2 |  |
|  |  | Отношение площади территории жилой застройки к общей площади функциональной зоны | 40% |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 05:Д3:2 | Смешанная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. 2. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. 3. Общеобразовательная организация на 725 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 307,53 тыс. м2 |  |
|  |  | Отношение площади территории жилой застройки к общей площади функциональной зоны | 40% |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 05:Д3:3 | Смешанная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 0,00 тыс. м2 |  |
|  |  | Отношение площади территории жилой застройки к общей площади функциональной зоны | 40% |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Производственные зоны |  |  |  |
| 05:П1:1 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 05:П1:2 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 05:И2 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Объекты регионального значения: 1. Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной от автомобильной дороги А 118 до Р 21 и автомобильной дороги деревня Старая – Кудрово. |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  |
| 05:Р2:1 | Зона озелененных территорий общего пользования | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,15 |  |
|  | Иные рекреационные зоны |  |  |  |
| 05:Р3:1 | Рекреационная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Деревня Суоранда |  |  |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 06:Ж1:1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Объекты регионального значения: 1. Фельдшерско-акушерский пункт. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 31,94 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |  |  |
| 06:Ж3:1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 6,08 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 06:Ж3:2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 80 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 42,56 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 06:Д1:1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Производственные зоны |  |  |  |
| 06:П1:1 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 06:И3:1 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  |
| 06:Р2:1 | Зона озелененных территорий общего пользования | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,15 |  |
|  | Иные рекреационные зоны |  |  |  |
| 06:Р3:1 | Рекреационная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 06:Р3:2 | Рекреационная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Деревня Хирвости |  |  |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 07:Ж1:1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 25,12 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 07:Ж1:2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 6,36 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |  |  |
| 07:Ж2:1 | Зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (до 3 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 14,28 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 07:Ж2:2 | Зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (до 3 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. 2. Общеобразовательная школа на 550 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 109,68 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  |
| 07:Р2:1 | Зона озелененных территорий общего пользования | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,15 |  |
| 07:Р2:2 | Зона озелененных территорий общего пользования | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,15 |  |
|  | Иные рекреационные зоны |  |  |  |
| 07:Р3:1 | Рекреационная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Городской поселок Янино-1 |  |  |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 08:Ж1:1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 5,18 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж1:2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 26,16 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж1:3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 44,26 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |  |  |
| 08:Ж3:1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 10,27 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж3:2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 18,28 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж3:3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 350 мест. 2. Общеобразовательная школа на 1 125 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 16,96 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж3:4 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Объекты регионального значения: 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 0,00 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  |  |  |
| 08:Ж4:1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 174,66 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж4:2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. 2. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. 3. Общеобразовательная школа на 725 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 331,74 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж4:3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 200 мест. 2. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. 3. Общеобразовательная школа на 1 200 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 385,05 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж4:4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Объекты регионального значения: 1. Поликлиника. Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 350 мест. 2. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. 3. Общеобразовательная школа на 925 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 418,77 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) |  |  |  |
| 08:Ж5:1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 200 мест. 2. Общеобразовательная школа на 300 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 116,40 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж5:2 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Объекты регионального значения: 1. Поликлиника. Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 175 мест. 2. Дошкольная образовательная организация на 180 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 267,67 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж5:3 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. 2. Дошкольная образовательная организация на 240 мест. 3. Общеобразовательная школа на 725 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 282,19 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж5:4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 175 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 165,00 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж5:5 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 158,39 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж5:6 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 79,99 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж5:7 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 84,87 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж5:8 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 17,64 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Ж5:9 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 14,58 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 08:Д1:1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:7 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:8 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:9 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Объекты регионального значения: 1. Поликлиника. 2. Пожарное депо. Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 350 мест. |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:10 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:11 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:12 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:13 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:14 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:15 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Объекты регионального значения: 1. Транспортно-пересадочный узел “Янино”. |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:16 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:17 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:18 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 08:Д1:19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны специализированной общественно-деловой застройки |  |  |  |
| 08:Д2:1 | Зона специализированной общественно-деловой застройки | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Объекты местного (район) значения: 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс. |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Производственные зоны |  |  |  |
| 08:П1:1 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 08:П1:2 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 08:П1:3 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 08:П1:4 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 08:П1:5 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 08:П1:6 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 08:П1:7 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 08:П2:1 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 08:П2:2 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 08:П3:1 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 08:П3:2 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Коммунальные зоны |  |  |  |
| 08:П0:1 | Коммунальная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 08:И1:1 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 08:И2 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Объекты регионального значения: 1. Транспортная развязка в створе планируемой магистральной улицы в городском поселке Янино-1. 2. Транспортная развязка в створе планируемой магистральной улицы в городском поселке Янино-1. 3. Транспортная развязка в створе планируемой магистральной улицы в городском поселке Янино-1. 4. Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной, подъезда к г. Всеволожск и автомобильной дороги Санкт-Петербург – Колтуши. |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  |
| 08:Р2:1 | Зона озелененных территорий общего пользования | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,15 |  |
|  | Зоны специального назначения |  |  |  |
|  | Зоны режимных территорий |  |  |  |
| 08:К1:1 | Зона режимных территорий | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Зоны специального назначения |  |  |  |
| 08:К2 | Зона специального назначения | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 0 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0 |  |
|  | Деревня Янино-2 |  |  |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 09:Ж1:1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 22,50 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  |  |  |
| 09:Ж4:1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация на 100 мест. |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 74,20 тыс. м2 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
|  | Многофункциональные общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 09:Д1:1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Территории за границами населенных пунктов |  |  |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Производственные зоны |  |  |  |
| 00:П1:1 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 00:П1:2 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 00:П1:3 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 00:П1:4 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Объекты регионального значения: 1. Индустриальный парк «Приневский». |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 00:П2:1 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 00:П2:2 | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Зоны коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 00:П0 | Зона коммунальной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 00:И0:2 | Зона инженерной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 00:И1 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Объекты регионального значения: 1. Путепровод через железнодорожные пути (перегон Нева – Заневский пост) на автомобильной дороге деревня Старая – Кудрово. 2. Транспортно-пересадочный узел ж/д ст. “Заневский Пост-2”. 3. Путепровод через железнодорожные пути (перегон Нева – Заневский пост) на автомобильной дороге деревня Старая – Кудрово. 4. ПС 110 кВ № 444 “Заневский Пост”. |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 00:И2 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Объекты регионального значения: 1. Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной от автомобильной дороги А 118 до Р 21 и автомобильной дороги деревня Старая – Кудрово. 2. Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги деревня Старая – Кудрово для подъезда к ТПУ «Кудрово» и автомобильной дороги Р 21 «Кола». 3. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в районе гп. Янино 1. |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| 00:И3 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Объекты регионального значения: 1. Лахтинско-Правобережная линия метрополитена от станции “Улица Дыбенко” до станции “Кудрово” с электродепо “Правобережное” (объект регионального значения Санкт-Петербурга). |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 00:С0 | Зона сельскохозяйственных угодий | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 0 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0 |  |
| 00:С2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
| 00:С3 | Зона садоводств | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,4 |  |
|  | Зоны специального назначения |  |  |  |
| 00:К3 | Зона кладбищ | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 2 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на предусмотрено |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,1 |  |
|  | Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
|  | Иные рекреационные зоны |  |  |  |
| 00:Л | Зона лесов | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 0 | Объекты регионального значения: 1. “Ржевский лесопарк и Ковалевский лес” (кластерного типа, состоит из трех участков), (1) – “Ковалевский лес и долина реки Лубьи”, (2) – “Кудровский лес”, (3) – “Ржевский лесопарк”. |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0 |  |

5.7. Охрана окружающей среды

5.7.1. Охрана воздушного бассейна

Основным источником выбросов загрязняющих веществ и шумового воздействия на расчетный срок останется автомобильный и железнодорожный транспорт, что требует рационального распределения пассажиро- и грузопотоков. В связи с этим рекомендуется техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-6 по выбросам загрязняющих веществ.

При проектировании застройки должны быть проведены оценка состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации или ориентировочные безопасные уровни воздействия для каждого из загрязняющих веществ, также должны быть разработаны предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Для улучшения качества атмосферного воздуха Заневского городского поселения предложены следующие мероприятия:

первая очередь:

-	предотвращение незаконных поджогов и вырубок лесных массивов;

-	ввод запрета на сжигание отходов и растительных остатков на территориях общего пользования.

расчетный срок:

-	снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон.

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать в течение расчетного срока:

-	при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

-	защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации территорий;

-	использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

-	использование нетрадиционных источников энергии;

-	ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

5.7.2. Защита от шума

Наиболее значимым источником шума и загрязнения воздушного бассейна в пределах поселения является автомобильный и железнодорожный транспорт, который оказывает прямое шумовое воздействие на жилую и общественную застройку. При расширении сети автомобильных дорог следует учитывать необходимость реконструкции жилого фонда, расположенного в непосредственной близости к потокам автотранспорта, включая усиленное остекление окон и возможный вынос части жилой застройки.

Согласно СП 42.13330.2011 “Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений”, жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

-	функциональное зонирование территории с отделением селитебной и рекреационной зон от производственной, коммунально-складской зон и основных транспортных коммуникаций и формирование застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта;

-	устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, автомобильными и другими пространственными источниками шума;

-	трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха, концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

-	формирование системы зеленых насаждений;

-	использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа. Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств.

5.7.3. Охрана водных ресурсов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Оптимизация экологической ситуации в пределах территории поселения должна способствовать сохранению ценных водных объектов как важных ресурсов для развития природноориентированной экономики на данной территории. Необходим строгий контроль над соблюдением режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, поддержание озеленения прибрежных защитных полос и водоохранных зон, а также следует разработать порядок предоставления гражданам информации об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования (в соответствии с частью 3 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации). Возможно создание системы общественного контроля водных объектов, в том числе и содействие работе добровольных рыбинспекторов. Также необходима регулярная очистка береговых полос водных объектов от возможного поступления отходов при неорганизованном отдыхе населения и естественном переносе паводковыми водами.

Охрана подземных вод включает в себя два аспекта – охрану их от истощения и загрязнения. В связи с небольшим отбором подземных вод проблема их истощения в настоящее время не актуальна.

В качестве основных направлений по охране водных ресурсов рекомендуется проведение следующих мероприятий:

первая очередь:

-	организовать регулярный вывоз жидких бытовых отходов из частного сектора с их последующей утилизацией на очистных сооружениях;

-	строгий контроль над соблюдением режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, вынос в натуру их границ;

-	установка индивидуальных герметичных септиков в неканализованных домохозяйствах, в том числе с использованием биофильтров (вблизи водоохранных и санитарно-защитных зон).

расчетный срок:

-	при размещении новых предприятий или организаций предпочтение отдавать имеющим маловодные и безводные технологии;

-	ввести ограничения на применение ядохимикатов и удобрений;

-	обеспечить постоянный контроль служб коммунального хозяйства за состоянием коллекторов промышленной и хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения утечек сточных вод.

5.7.4. Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и водотоков, территориям сельскохозяйственного назначения и другим территориям, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

В почвах на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, санитарно-защитных зон.

Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществляться мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяются в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Основные мероприятия по охране почв связаны с охраной их от загрязнения и механического разрушения. Рекультивация всех несанкционированных свалок необходима в минимально короткие сроки, так как она остановит отрицательное воздействие многочисленных накопленных отходов на состояние почвенного покрова, подземных и поверхностных вод и воздуха.

Рекультивация выявленных несанкционированных свалок должна быть осуществлена в максимально возможные кратчайшие сроки.

Комплекс мероприятий по охране и рациональному использованию почв включает:

первая очередь:

-	организацию санитарной очистки территории и предупреждение возникновения несанкционированных свалок;

-	ликвидацию стихийных несанкционированных свалок.

расчетный срок:

-	организацию системы мониторинга качества состояния почвенного покрова и инвентаризации нарушенных земель в пределах поселения;

-	ограничение применения ядохимикатов и удобрений, решение проблемы утилизации навоза;

-	соблюдение экологических требований при проведении строительных работ: снятие и складирование почвенного слоя с целью использования его для рекультивации нарушенных территорий после отработки месторождения и для использования при благоустройстве территории после окончания строительных работ.

5.7.5. Охрана объектов животного мира и среды их обитания, растительного мира

На территории изменений в генеральный план муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, расположена особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения – памятник природы “Колтушские высоты”, границы которого установлены постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 536.

ООПТ “Колтушские высоты” создана в целях сохранения природных комплексов камового ландшафта северной части Колтушской возвышенности и прилегающих низменных равнин, в том числе:

- крупных массивов спелых южно-таежных хвойных (еловых и сосновых) лесов различного типа;

- участка сосново-елового высокобонитетного леса возрастом более 100 лет между озерами 1-е Ждановское и 2-е Ждановское;

- ландшафта длительно окультуренных камовых холмов с термокарстовыми котловинами и луговыми сообществами;

- переходного болота в термокарстовой котловине между озерами 2-е Токкаревское и 3-е Токкаревское;

- высокобонитетных березовых лесов на восточном склоне Колтушской возвышенности с участием широколиственных пород деревьев и лещины;

- парковой растительности к западу от озера 1-е Ждановское;

- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов и их местообитания.

Регламент деятельности на территории ООПТ установлен в Паспорте памятника природы регионального значения “Колтушские высоты” – приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 536.

При разработке проекта изменений в генеральный план муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, учтено организация к 2035 году на территории муниципального образования в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 с изменениями, особо охраняемой природной территории регионального значения государственного природного заказника “Ржевский лесопарк и Ковалевский лес” (кластерный участок “Кудровский лес”), создаваемого с целью:

- сохранения участков естественных ландшафтов на границе с городом Санкт-Петербург, в том числе, долины реки Лубья, долины реки Лапка, разнообразных лесных насаждений;

- обеспечения экологической связности экосистем Ленинградской области и города Санкт-Петербург, том числе за счет водотоков, текущих в город – рек Лапка, Лубья, Оккервиль.

5.8. Охрана объектов культурного наследия

На территории Заневского городского поселения расположены объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе:

- братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг., где захоронен Герой Советского Союза Ржавский Никита Харитонович (1916-1944) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, Пундоловское кладбище, з/у № 10 Г а, в качестве объекта культурного наследия регионального значения (рег. № 471711086840005), границы территории утверждены приказом комитета по культуре от 27.10.2014 № 01-03/14-102, проект зон охраны не разрабатывался;

- братское захоронение советских воинов и моряков КБФ, погибших в 1941-1943 гг. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, поселок при железнодорожной станции Пятый километр, з/у № 10 Г а, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (рег. № 471711086830005), границы территории утверждены приказом комитета по культуре от 27.10.2014 № 01-03/14-103, проект зон охраны не разрабатывался.

Рисунок 9. Граница территории объекта культурного наследия регионального значения братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг., где захоронен Герой Советского Союза Ржавский Никита Харитонович (1916-1944)

Рисунок 10. Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг., где захоронен Герой Советского Союза Ржавский Никита Харитонович (1916-1944)

Рисунок 11. Граница территории объекта культурного наследия регионального значения братское захоронение советских воинов и моряков КБФ, погибших в 1941-1943 гг.

Рисунок 12. Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения братское захоронение советских воинов и моряков КБФ, погибших в 1941-1943 гг.

Памятник танкисту по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, деревня Новосергиевка, не включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия, а также не отнесен к выявленным объектам культурного наследия, расположенным на территории Ленинградской области.

Согласно статье 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ, территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, должны содержать графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего Федерального закона.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка устанавливается в ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ, а именно:

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” и статью 15 Федерального закона “О государственном кадастре недвижимости” определено понятие “защитные зоны объектов культурного наследия” (статья 34.1 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию, объекта культурного наследия. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследовании с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, технический заказчик (застройщик) указанных работ, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ, проводится государственная историко-культурная экспертиза.

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ “О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым ст. 28, абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ);

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ до начала проведения земляных, строительных и иных работ на земельных участках, в отношении которых у органа охраны объектов культурного наследия отсутствуют сведения об отсутствии на данной территории выявленных объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, заказчик таких работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- предоставить в орган охраны объектов культурного наследия документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия органом охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в орган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Объекты, включенные в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, охраняются в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года (далее – Конвенция). В соответствии с поручением Президента Российской Федерации № Пр-571 по итогам заседания Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, состоявшегося 25.12.2015, обеспечение соблюдения положений Конвенции, а также решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов культурного наследия, расположенных на территории Российской Федерации, возложено на Правительство Российской Федерации. На территории Заневского городского поселения расположен объект ЮНЕСКО “Дорога на Колтуши – Колтушское шоссе”, являющийся частью объекта всемирного наследия: “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников”. В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации “Дорога на Колтуши – Колтушское шоссе” (автомобильная дорога регионального значения “Санкт-Петербург – Колтуши”) охраняется как направление.

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Размещение объектов осуществляется с учетом полного научно-технического отчета «Историко-культурное научное археологическое обследование (разведка) с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, в районе дер. Суоранда – дер. Хирвости, с кадастровыми номерами 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235, 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:29, 47:07:1039001:28, 47:07:1039001:38, 47:07:1039001:37, 47:07:1039001:26, 47:07:1039001:46, 47:07:1039001:36, 47:07:1039001:55, 47:07:1039001:58, 47:07:1039001:54, 47:07:1039001:298, 47:07:1039001:50, 47:07:1039001:53, 47:07:1039001:2253, 47:07:1039001:297, 47:07:1039001:236» (территории вблизи деревень Хирвости и Суоранда, в границах которой ведется разработка проекта достопримечательного места), подготовленного ФГБУН «Институт истории материальной культуры Российской академии наук».

Согласно указанному отчету в ходе выполнения научно-исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, в районе дер. Суоранда – дер. Хирвости, с кадастровыми номерами: 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235, 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:29, 47:07:1039001:28, 47:07:1039001:38, 47:07:1039001:37, 47:07:1039001:26, 47:07:1039001:46, 47:07:1039001:36, 47:07:1039001:55, 47:07:1039001:58, 47:07:1039001:54, 47:07:1039001:298, 47:07:1039001:50, 47:07:1039001:53, 47:07:1039001:2253, 47:07:1039001:297, 47:07:1039001:236 проведены следующие работы:

1. Составление исторической справки по результатам архивно-библиографических и научных изысканий, анализа картографического материала;

2. Обследование участка землеотвода проектируемого строительства общей площадью 50 га;

3. В ходе проведения археологического обследования заложен 31 шурф размерами 2х2 м и 1x1 м, общей площадью 52 м2.

Известные памятники археологии расположены на существенном удалении от участка не менее 14 км и проектируемым строительством не затрагиваются. Таким образом, на территории земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, в районе дер. Суоранда – дер. Хирвости, с кадастровыми номерами: 47:07:1039001:49, 47:07:1039001:235, 47:07:1039001:30, 47:07:1039001:29, 47:07:1039001:28, 47:07:1039001:38, 47:07:1039001:37, 47:07:1039001:26, 47:07:1039001:46, 47:07:1039001:36, 47:07:1039001:55, 47:07:1039001:58, 47:07:1039001:54,47:07:1039001:298, 47:07:1039001:50, 47:07:1039001:53, 47:07:1039001:2253, 47:07:1039001:297, 47:07:1039001:236 объекты культурного наследия, включенные в Единый Государственный реестр памятников истории культуры Российской Федерации отсутствуют. Объектов культурного (археологического) наследия не выявлено. Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия отсутствуют.

5.9. Изменение границ земель различных категорий

5.9.1. Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения

Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселение предусмотрено включение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов деревни Хирвости и городского поселка. Янино. Перечень земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы населенных пунктов представлен в таблице 60.

Таблица 61. Перечень земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы населенных пунктов

| №/№ п/п | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 | Кадастровая стоимость, руб. | Планируемая функциональная зона | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перечень земельных участков, включаемых в границу городского поселка Янино-1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 47:07:1039001:223 | для сельскохозяйственного использования | 24 220 | 162 274,00 | 08:Ж4:4 | Пункт 4 протокола совещания по вопросу внесения изменений в генеральный план Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 01.10.2020 под председательством Губернатора Ленинградской области |
| 1.2. | 47:07:1039001:281 | для сельскохозяйственного использования | 24 669 | 148 754,07 |  |  |
| 1.3. | 47:07:1039001:316 | для сельскохозяйственного использования | 23 880 | 159 996,00 |  |  |
| 1.4. | 47:07:1039001:282 | для сельскохозяйственного использования | 24 790 | 166 093,00 |  |  |
| 1.5. | 47:07:1039001:222 | для сельскохозяйственного использования | 24 080 | 161 336,00 |  |  |
| 1.6. | 47:07:1039001:285 | для сельскохозяйственного использования | 24 400 | 163 480,00 |  |  |
| 1.7. | 47:07:1039001:317 | для сельскохозяйственного использования | 23 790 | 159 393,00 |  |  |
| 1.8. | 47:07:1039001:221 | для сельскохозяйственного использования | 24 770 | 165 959,00 |  |  |
| 1.9. | 47:07:1039001:224 | для сельскохозяйственного использования | 24 210 | 162 207,00 |  |  |
| 1.10. | 47:07:1039001:227 | для сельскохозяйственного использования | 24 220 | 162 274,00 |  |  |
| 1.11. | 47:07:1039001:225 | для сельскохозяйственного использования | 24 670 | 165 289,00 |  |  |
| 1.12. | 47:07:1039001:2252 | для сельскохозяйственного использования | 10 856 | 72 735,20 |  |  |
| 1.13. | 47:07:1039001:287 | для сельскохозяйственного использования | 26 930 | 180 431,00 |  |  |
| 1.14. | 47:07:1039001:279 | для сельскохозяйственного использования | 26 060 | 157 141,80 |  |  |
| 1.15. | 47:07:1039001:343 | для сельскохозяйственного использования | 24 140 | 161 738,00 |  |  |
| 1.16. | 47:07:1039001:271 | для сельскохозяйственного использования | 24 190 | 162 073,00 |  |  |
| 1.17. | 47:07:1039001:2251 | для сельскохозяйственного использования | 17 914 | 120 023,80 | 08:Д1:3 |  |
| 1.18. | 47:07:1039001:344 | не установлен | 1 090 | 7 303 | 08:Д1:13 |  |
| 1.19. | 47:07:1039001:12635 | для сельскохозяйственного использования | 16 245 | 108 841,50 | 08:Д1:8 |  |
|  | Итого |  | 415 124 |  |  |  |
| 2. | Перечень земельных участков, включаемых в границу деревни Хирвости |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 47:07:1039001:49 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 27 700 | 185 590,00 | 07:Р2:1 | Пункт 3 протокола совещания по вопросу внесения изменений в генеральный план Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 01.10.2020 под председательством Губернатора Ленинградской области. Соглашение о сотрудничестве при завершении строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Южный жилой район, квартал 6, позиция 6 от 13.12.2019. Отчет Б-30/1-2021 Расчет балла бонитета почв земельных участков, подготовленный ООО «Севзапгипрозем» в 2021 году |
| 2.2. | 47:07:1039001:235 | для сельскохозяйственного использования | 23 527 | 157 630,90 |  |  |
| 2.3. | 47:07:1039001:30 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 30 400 | 203 680,00 |  |  |
| 2.4. | 47:07:1039001:26 | для ведения фермерского хозяйства | 29 100 | 194 970,00 | 07:Р2:1, 07:Ж2:2 |  |
| 2.5. | 47:07:1039001:29 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 26 200 | 175 540,00 | 07:Р3:1 |  |
| 2.6. | 47:07:1039001:28 | для ведения фермерского хозяйства | 24 200 | 144 474,00 |  |  |
| 2.7. | 47:07:1039001:50 | для ведения фермерского хозяйства | 24 000 | 160 800,00 |  |  |
| 2.8. | 47:07:1039001:38 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 27 300 | 182 910,00 | 07:Ж2:2 |  |
| 2.9. | 47:07:1039001:37 | для ведения фермерского хозяйства | 26 900 | 180 230,00 |  |  |
| 2.10. | 47:07:1039001:46 | для ведения фермерского хозяйства | 24 800 | 166 160,00 |  |  |
| 2.11. | 47:07:1039001:36 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 29 700 | 179 091,00 |  |  |
| 2.12. | 47:07:1039001:55 | для ведения фермерского хозяйства | 23 600 | 158 120,00 |  |  |
| 2.13. | 47:07:1039001:58 | для организации фермерского хозяйства | 26 700 | 178 890,00 |  |  |
| 2.14. | 47:07:1039001:54 | для ведения фермерского хозяйства | 28 000 | 187 600,00 |  |  |
| 2.15. | 47:07:1039001:298 | для сельскохозяйственного использования | 24 502 | 164 163,40 |  |  |
| 2.16. | 47:07:1039001:53 | для ведения фермерского хозяйства | 24 200 | 162 140,00 |  |  |
| 2.17. | 47:07:1039001:2253 | для сельскохозяйственного использования | 24 272 | 162 622,40 |  |  |
| 2.18. | 47:07:1039001:297 | для сельскохозяйственного использования | 37 600 | 251 920,00 | 07:Ж2:1 |  |
| 2.19. | 47:07:1039001:236 | для сельскохозяйственного использования | 25 702 | 172 203,40 | 07:Ж1:2 |  |
|  | Итого |  | 508 403 |  |  |  |

В таблице 61 представлен перечень земельных участков, которые в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, относятся к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», однако, в это же время указанные земельные участки расположены в границах населенных пунктов, установленных действующим генеральным планом Заневского городского поселения и отраженных в Едином государственном реестре недвижимости.

Таблица 62. Перечень земельных участков ранее включенных в границы населенных пунктов, которые в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, относятся к землям сельскохозяйственного назначения

| №/№ п/п | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 | Кадастровая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 47:07:1044001:188 | не установлен | 3 620 | 24 254 |
| 2. | 47:07:1044001:192 | для сельскохозяйственного использования | 20 300 | 136 010 |
| 3. | 47:07:1044001:193 | для ведения сельскохозяйственного производства | 20 300 | 136 010 |
| 4. | 47:07:1044001:373 | для сельскохозяйственного использования | 55 414 | 334 146,42 |
| 5. | 47:07:1039001:16615 | ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства) | 1 467 | 8 846,01 |
| 6. | 47:07:1039001:373 | не установлен | 3 653 | 24 475,1 |
| 7. | 47:07:0000000:90575 | для сельскохозяйственного использования | 12 820 | 16 603 310,2 |
| 8. | 47:07:0000000:94890 | для сельскохозяйственного использования | 23 598 | 158 106,6 |
| 9. | 47:07:1006001:3995 | для сельскохозяйственного использования | 17 352 | 116 258,4 |
| 10. | 47:07:1039001:2556 (контуры 2, 3, 4, 6 многоконтурного земельного участка) | для сельскохозяйственного использования | 1 796 | н/д |
| 11. | 47:07:0000000:406 (контур 3 многоконтурного земельного участка) | для сельскохозяйственного использования | 3 100,65 | н/д |
| 12. | 47:07:0000000:87664 (контур 6 многоконтурного земельного участка) | для сельскохозяйственного использования | 3 543,71 | н/д |
| 13. | 47:07:0000000:90035 (контур 1 многоконтурного земельного участка) | для сельскохозяйственного использования | 6 765,5 | н/д |
| 14. | 47:07:0000000:90575 | для сельскохозяйственного использования | 12 820 | 16 603 310,2 |
| 15. | 47:07:0000000:92791 (контуры 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 многоконтурного земельного участка) | для сельскохозяйственного использования | 19 982 | н/д |
| 16. | 47:07:0000000:94890 (контуры 3, 4, 5 многоконтурного земельного участка) | для сельскохозяйственного использования | 4 982 | н/д |
| 17. | 47:07:1039001:3143 (контуры 1, 2, 3 многоконтурного земельного участка) | для сельскохозяйственного использования | 10 762 | н/д |
| 18. | 47:07:1039005:11 (контуры 2, 3, 4 многоконтурного земельного участка) | для сельскохозяйственного использования | 3 468 | н/д |
| 19. | 47:07:1044001:35 (часть) | не установлен | 196 999 | 1 319 893,3 |

В таблицах 62, 63 представлен перечень земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных к функциональным зонам, расположенным за границами населенных пунктов, и предполагающих перевод таких земельных участков из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» иные категории земель.

Таблица 63. Перечень земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных к функциональным зонам, расположенным за границами населенных пунктов, и предполагающих перевод таких земельных участков из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли лесного фонда»

| №/№ п/п | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровая стоимость исходного земельного участка, руб. | Планируемая функциональная зона | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 47:07:1045002:25 | для организации фермерского хозяйства | 15 977 | 103 211,42 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |
| 2. | 47:07:1044001:60917 | для сельскохозяйственного использования | 11 534 | 69 550,02 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |
| 3. | 47:07:1044001:60918 | для сельскохозяйственного использования | 10 000 | 60 300 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |
| 4. | 47:07:1044001:60920 | для сельскохозяйственного использования | 10 000 | 60 300 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |
| 5. | 47:07:1044001:60921 | для сельскохозяйственного использования | 10 000 | 60 300 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |
| 6. | 47:07:1044001:60922 (часть) | для сельскохозяйственного использования | 121 046 | 729 907,38 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |
| 7. | 47:07:1044001:60923 | 47:07:1044001:60923 | 10 000 | 60 300 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |
| 8. | 47:07:1044001:60924 | для сельскохозяйственного использования | 16 517 | 99 597,51 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |
| 9. | 47:07:1044001:60925 | для сельскохозяйственного использования | 10 000 | 60 300 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |
| 10. | 47:07:1044001:60926 | для сельскохозяйственного использования | 10 000 | 60 300 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |
| 11. | 47:07:1044001:60927 | для сельскохозяйственного использования | 10 000 | 60 300 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |
| 12. | 47:07:1044001:60928 | для сельскохозяйственного использования | 10 000 | 60 300 | 00:Л | Выявлены разночтения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре |

Таблица 64. Перечень земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных к функциональным зонам, расположенным за границами населенных пунктов, и предполагающих перевод таких земельных участков из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

| №/№ п/п | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровая стоимость исходного земельного участка, руб. | Планируемая функциональная зона | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 47:07:1044001:146 | для сельскохозяйственного использования | 31 590 | 211 653 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 2. | 47:07:1044001:163 | для сельскохозяйственного использования | 31 590 | 211 653 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 3. | 47:07:1044001:229 | для сельскохозяйственного использования | 7 000/ | 42 210 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 4. | 47:07:1044001:230 | не установлена | 26 150 | 157 684,5 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 5. | 47:07:1044001:248 | для сельскохозяйственного использования | 150 400 | 906 912 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 6. | 47:07:1044001:2502 | для использования под стоянку сельскохозяйственной техники | 3 371 | 20 124,87 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 7. | 47:07:1044001:2504 | для использования под стоянку сельскохозяйственной техники | 940 | 5 611,8 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 8 | 47:07:1044001:2505 | для использования под стоянку сельскохозяйственной техники | 557 | 3 325,29 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 9. | 47:07:1044001:310 | для ведения сельскохозяйственного производства | 10 005 | 60 330,15 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 10. | 47:07:1044001:311 | для ведения сельскохозяйственного производства | 21 585 | 144 619,5 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 11. | 47:07:1044001:312 | для сельскохозяйственного использования | 25 550 | 154 066,5 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 12. | 47:07:1044001:315 | для сельскохозяйственного использования | 25 980 | 156 659,4 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 13. | 47:07:1044001:331 | для сельскохозяйственного использования | 11 037 | 66 553,11 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 14. | 47:07:1044001:35 (часть) | не установлена | 196 999 | 1 319 893,3 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 15. | 47:07:1044001:374 | для сельскохозяйственного использования | 12 000 | 72 360 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 16. | 47:07:1044001:5616 | для сельскохозяйственного использования | 14 630 | 88 218,9 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 17. | 47:07:1044001:5617 | для сельскохозяйственного использования | 25 923 | 156 315,69 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 18. | 47:07:1039001:89 | для сельскохозяйственного использования | 7 033 | 42 408,99 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 19. | 47:07:0000000:90384 (контуры 1, 2, 3, 4 многоконтурного земельного участка) | для сельскохозяйственного использования | 15 062 | 100 915,4 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 20. | 47:07:1044001:92 | для сельскохозяйственного использования | 19 594 | 131 279,8 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 21. | 47:07:1044001:94 | для сельскохозяйственного использования | 10 176 | 68 179,2 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Восточного скоростного диаметра |
| 22. | 47:07:1039001:16915 | автомобильный транспорт | 7 843 | 46 822,71 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Колтушского шоссе |
| 23. | 47:07:1046001:62 | автомобильный транспорт | 318 | 1 898,46 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Колтушского шоссе |
| 24. | 47:07:0000000:90037 | для сельскохозяйственного использования | 10 024 | 67 160,8 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Колтушского шоссе |
| 25. | 47:07:0000000:90039 | для сельскохозяйственного использования | 10 267 | 68 788,9 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Колтушского шоссе |
| 26. | 47:07:0000000:94891 | автомобильный транспорт | 166 | 991,02 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Колтушского шоссе |
| 27. | 47:07:1039001:524 | для сельскохозяйственного использования | 15 512 | 93 537,36 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Подъезда к г. Всеволожск |
| 28. | 47:07:1039001:16932 | для сельскохозяйственного производства | 10 000 | 67 000 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Подъезда к г. Всеволожск |
| 29. | 47:07:1039001:12614 | для ведения сельскохозяйственного производства | 13 949 | 93 458,3 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Подъезда к г. Всеволожск |
| 30. | 47:07:1039001:16614 (часть) | ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства) | 5 270 | 31 778,1 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Подъезда к г. Всеволожск |
| 31. | 47:07:1039001:234 | для сельскохозяйственного использования | 32 270 | 216 209 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Подъезда к г. Всеволожск |
| 32. | 47:07:1039001:2536 | для сельскохозяйственного использования | 14 932 | 14 932 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Подъезда к г. Всеволожск |
| 33. | 47:07:1039001:311 | для сельскохозяйственного использования | 24 650 | 148 639,5 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Подъезда к г. Всеволожск |
| 34. | 47:07:1039001:312 | для ведения сельскохозяйственного производства | 24 100 | 161 470 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Подъезда к г. Всеволожск |
| 35. | 47:07:1039001:323 | для сельскохозяйственного использования | 25 887 | 173 442,9 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Подъезда к г. Всеволожск |
| 36. | 47:07:1039001:7343 | для организации крестьянского хозяйства | 18 521 | 124 090,7 | 00:И2 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Подъезда к г. Всеволожск |
| 37. | 47:07:1039001:303 | для сельскохозяйственного использования | 33 170 | 222 239 | 00:И2, 00:П1:1 | Часть земельного участка предназначена для размещения полосы отвода Подъезда к г. Всеволожск |
| 38. | 47:07:1039001:18770 | для сельскохозяйственного производства | 11 218 | 75 160,6 | 00:П1:2 | Создание рабочих мест на территории промышленной зоны «Соржа-Старая» |
| 39. | 47:07:1039001:18771 | для сельскохозяйственного производства | 20 654 | 138 381,8 | 00:П1:2 | Создание рабочих мест на территории промышленной зоны «Соржа-Старая» |
| 40. | 47:07:1039001:171 | для сельскохозяйственного использования | 32 270 | 216 209 | 00:П1:2 | Создание рабочих мест на территории промышленной зоны «Соржа-Старая» |
| 41. | 47:07:1039001:426 | сельскохозяйственное использование | 34 870 | 210 266,1 | 00:П1:2 | Создание рабочих мест на территории промышленной зоны «Соржа-Старая» |
| 42. | 47:07:1039001:427 | сельскохозяйственное использование | 31 190 | 188 075,7 | 00:П1:2 | Создание рабочих мест на территории промышленной зоны «Соржа-Старая» |
| 43. | 47:07:1044001:333 | для сельскохозяйственного использования | 21 945 | 132 328,35 | 00:П2:1 | Создание рабочих мест на территории производственной зоны «Янино» |
| 44. | 47:07:1039001:689 | для сельскохозяйственного использования | 10 200 | 61 506 | 00:П1:1 | Создание рабочих мест на территории производственной зоны «Янино» |
| 45. | 47:07:1039001:407 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 34 315 | 229 910,5 | 00:П1:1 | Создание рабочих мест на территории производственной зоны «Янино» |
| 46. | 47:07:1039001:387 | для ведения фермерского хозяйства | 50 584 | 305 021,52 | 00:К3 | Учет территории, фактически используемой для кладбища |
| 47. | 47:07:1039001:92 | для сельскохозяйственного использования | 4 081 | 27 342,7 | 00:К3 | Учет территории, фактически используемой для кладбища |

В таблице 64 представлен перечень земельных участков из иных категорий, отнесенных к функциональным зонам, предполагающим их перевод в категорию земель «земли сельскохозяйственного назначения».

Таблица 65. Перечень земельных участков из иных категорий, отнесенных к функциональным зонам, предполагающим их перевод в категорию земель «земли сельскохозяйственного назначения»

| №/№ п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровая стоимость исходного земельного участка, руб. | Планируемая функциональная зона | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 47:07:1039001:141 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 32 571 | 14 040 055,26 | 00:С0 | Формирование буфера между отдельными элементами производственной зоны |

5.9.2. Изменение границ земель лесного фонда

На территории Заневского городского поселения расположены земли лесного фонда, относящиеся Всеволожскому лесничеству и Учебно-опытному лесничеству:

1. Кварталы 1 (часть), 2, 5 (часть), 6 (часть), 9 (часть), 10, 14 (часть), 17 (часть), 18, 22 (часть), Невского участкового лесничества Всеволожского лесничества.

2. Кварталы 101, 102, 103 (часть), 104 Всеволожского участкового лесничества Всеволожского лесничества.

3. Кварталы 46 (часть), 47, 56 (часть) Всеволожского сельского участкового лесничества Всеволожского лесничества.

4. Квартал 44 (часть) Жерновского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества.

5. Кварталы 48, 52, 56, 65-90 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества.

Часть земель лесного фонда предоставлена в аренду:

1. Квартал 84 части выделов 7, 12; квартал 85 части выделов 12, 13, 15, 16, 17 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ООО «ЛОИК» по договору от 05.02.2018 № 1068/ДС-2018-02 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

2. Квартал 67 выдел 26, части выделов 16, 17; квартал 72 части выделов 10, 11 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ООО «Меласса Трейд» по договору от 02.11.2018 № 1140/ДС-2018-11 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

3. Квартал 77 часть выдела 22, квартал 83 часть выдела 47, квартал 85, часть выдела 22, квартал 86, часть выдела 17, квартал 87 часть выдела 20, квартал 88 часть выдела 34 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ПАО «ФСК ЕЭС» по договору от 07.06.2019 № 1261/ДС-2019-06 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

4. Квартал 83 часть выдела 47, квартал 85 часть выдела 22, квартал 87 часть выдела 20, квартал 88 часть выдела 19 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ПАО «ФСК ЕЭС» по договору от 17.06.2019 № 1264/ДС-2019-06 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

5. Квартал 67 части выделов 1, 3, 5, 6, 7, 10, 16, 17, 24, квартал 72 части выделов 10, 11 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ООО «Базиспром» по договору от 14.08.2019 № 1311/ДС-2019-08 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

6. Квартал 71 часть выдела 10 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ООО «Севзаптехника» по договору от 24.06.2019 № 145кс-2019–06  для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

7. Квартал 66 части выделов 3, 3.1, 7,25, квартал 70 части выделов1-4,6-8,22,28,30,31, квартал 71 части выделов 1,2,8,15,17,19-21. квартал 76 части выделов7-9,13,14,25,30,31, квартал 83 части выделов5,7,13,14,16,19,45-47 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ООО «Терминал «Янино» по договору от 12.09.2019 № 1470кс-2019-09 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

8. Квартал 52 части выделов 4,6,7,9 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ООО «СМЭУ «Заневка» от 17.12.2019 № 1555кс-2019–12 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

9. Квартал 52 части выделов1-3, квартал 56 части выделов 1–4,18,19,21 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ООО «СМЭУ «Заневка» от 07.04.2020 № 1557/ДС-2020-04 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

10. Квартал 52 части выделов 5, 9, 11 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ЗАО «Металлокомплект-М» по договору от 30.01.2014 № 668/ДС-2014-01 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

11. Квартал 70, выдел 28, квартал 74, выдел 24, квартал 73, выдел 23, квартал 80, выдел 11, квартал 79, выдел 9, квартал 78, выдел 23, квартал 84, выдел 12 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ОАО «Газпром» по договору от 19.11.2014 № 779/ДС-2014-11 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

12. Квартал 48 части выдела 16, 20, 21, квартал 52 часть выдела 5 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ООО «СК «Янино» по договору от 09.12.2016 № 948/ДС-2016-12 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

13. Квартал 52 часть выдела 5 Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества предоставлены в аренду ООО «СК «Янино» по договору от 28.02.2017 № 972/ДС-2017-02 для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

В соответствии генеральным планом Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, предусматривалось изменение целевого назначения (категории) земельных участков лесного фонда, отраженное в таблице 65.

Таблица 66. Сведения о ранее планируемых переводах земель лесного фонда в земли других категорий

| № п/п | Местоположение лесного участка | Площадь, га | Целевое назначение, категория лесов | Планируемая категория земель | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-опытное лесничество, Кудровское участковое лесничество кварталы 45–47, 48–52, 53–55 (ч), 56 | 135,71 | защитные леса - ценные леса -леса, имеющие научное или историческое значение | земли населенных пунктов (деревня Заневка) | развитие территории в пригородной зоне Санкт-Петербурга – - рекреационной зоны со строительством капитальных сооружений - зоны средне-этажной жилой застройки |
| 2 | Учебно-опытное лесничество, Кудровское участковое лесничество кварталы 65–71, 72 (ч), 73 (ч.), 74, 75, 76, 82 (ч), 83 | 272,87 | защитные леса – ценные леса -леса, имеющие | земли населенных пунктов (поселок при железнодорожной станции Пятый километр) | развитие территории в пригородной зоне Санкт-Петербурга – - рекреационной зоны со строительством капитальных сооружений; - зоны малоэтажной жилой застройки |
| 3 | Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, кварталы 1, 6 (ч), 9 (ч.) | 159,34 | защитные леса – ценные леса - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | развитие территории в пригородной зоне Санкт-Петербурга – многофункциональной зоны делового и общественного назначения |
| 4 | Всеволожское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, кварталы 101 (ч.), 102 (ч.), 103 (ч.) | 10,20 | защитные леса – ценные леса - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | необходимость развития дорожной сети |
|  | Итого | 578,12 |  |  |  |

На момент подготовки проекта изменений в генеральный план поселения территории в отношении которых процедура исключения земельных участков из земель лесного фонда и, соответственно, Государственного лесного реестра была осуществлена только в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1046001:36, 47:07:1046001:37, 47:07:1046001:38, 47:07:1046001:84, 47:07:1046001:85, 47:07:1046001:86 общей площадью 101,951 га. Указанные земельные участки, ранее входившие в Учебно-опытное лесничество, Кудровское участковое лесничество кварталы 45–47, 48–52, 53–55  (ч), 56.были включены в границы населенного пункта деревня Заневка (п. 1 таблицы 65).

В настоящем проекте территории лесного фонда, в отношении которых на момент подготовки проекта процедура исключения земельных участков из земель лесного фонда и Государственного лесного реестра не была осуществлена, рассматриваются как земли лесного фонда.

Кроме того, на территории Заневского городского поселения выявлены земельные участки, в отношении которых установлено несоответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и Государственного лесного реестра. К указанным территориям относятся преимущественно территории Всеволожского сельского участкового лесничества Всеволожского лесничества. Вопросы об устранении несоответствий сведений Единого государственного реестра недвижимости и Государственного лесного реестра рассмотрены на заседаниях межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории Ленинградской области (протоколы заседаний рабочей группы от 29.12.2020, 23.04.2021, 24.06.2021). Проект изменений в генеральный план Заневского городского поселения подготовлен с учетом результатов работы указанной рабочей группы, а также с учетом письма Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства от 08.07.2021 № 11461/05.

Таблица 67. Перечень земельных участков, в отношении которых получена информация о наличии разночтений ГЛР и ЕГРН

| №/№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Решение МРГ | Решение генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 47:07:0000000:91416 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1039001:2556 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне транспортной инфраструктуры |
|  | 47:07:1044001:251 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне сельскохозяйственных угодий |
|  | 47:07:1044001:359 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне сельскохозяйственных угодий |
|  | 47:07:1044001:28043 | Направление в правоохранительные органы (наличие признаков нарушения законодательства при предоставлении земельного участка) | Включение в границу населенного пункта в силу ч. 19 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отнесение к функциональной зоне озелененных территорий общего пользование с сохранением собственности Российской Федерации |
|  | 47:07:1044001:28044 | Направление в правоохранительные органы (наличие признаков нарушения законодательства при предоставлении земельного участка) | Включение в границу населенного пункта в силу ч. 19 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отнесение к функциональной зоне озелененных территорий общего пользование с сохранением собственности Российской Федерации (на момент подготовки проекта изменений в генеральный план поселения сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют) |
|  | 47:07:1044001:28045 | Направление в правоохранительные органы (наличие признаков нарушения законодательства при предоставлении земельного участка) | Включение в границу населенного пункта в силу ч. 19 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отнесение к функциональной зоне озелененных территорий общего пользование с сохранением собственности Российской Федерации |
|  | 47:07:1044001:28046 | Направление в правоохранительные органы (наличие признаков нарушения законодательства при предоставлении земельного участка) | Включение в границу населенного пункта в силу ч. 19 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отнесение к функциональной зоне озелененных территорий общего пользование с сохранением собственности Российской Федерации (на момент подготовки проекта изменений в генеральный план поселения сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют) |
|  | 47:07:0000000:90830 | Направление в правоохранительные органы (наличие признаков нарушения законодательства при предоставлении земельного участка) | Включение в границу населенного пункта в силу ч. 19 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отнесение к функциональной зоне озелененных территорий общего пользование с сохранением собственности Российской Федерации |
|  | 47:07:0000000:91415 | Направление в правоохранительные органы (наличие признаков нарушения законодательства при предоставлении земельного участка) | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1045002:21 | Направление в правоохранительные органы (наличие признаков нарушения законодательства при предоставлении земельного участка) | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1045002:22 | Направление в правоохранительные органы (наличие признаков нарушения законодательства при предоставлении земельного участка) | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов (на момент подготовки проекта изменений в генеральный план поселения сведения о границах земельного участка в ЕГРН отсутствуют) |
|  | 47:07:1045002:14 | Направление в правоохранительные органы (наличие признаков нарушения законодательства при предоставлении земельного участка) | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов (на момент подготовки проекта изменений в генеральный план поселения сведения о границах земельного участка в ЕГРН отсутствуют) |
|  | 47:07:1045002:15 | Направление в правоохранительные органы (наличие признаков нарушения законодательства при предоставлении земельного участка) | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов (на момент подготовки проекта изменений в генеральный план поселения сведения о границах земельного участка в ЕГРН отсутствуют) |
|  | 47:07:1046001:54 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов (на момент подготовки проекта изменений в генеральный план поселения сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют) |
|  | 47:07:0000000:90748 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1045001:10 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1045002:31 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1045002:24 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов и функциональной зоне транспортной инфраструктуры |
|  | 47:07:1045002:27 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне сельскохозяйственных угодий |
|  | 47:07:1044001:60917 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1044001:60918 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1044001:60919 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1044001:60920 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1044001:60921 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1044001:60922 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1044001:60923 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1044001:60924 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1044001:60925 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1044001:60926 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1044001:60927 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:1044001:60917 | Оспаривание возникновения права | Исключение из границ населенных пунктов, отнесение к функциональной зоне лесов |
|  | 47:07:0000000:90867 | Оспаривание возникновения права | Включение в границу населенного пункта в силу ч. 19 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отнесение к функциональной зоне транспортной инфраструктуры с сохранением собственности Российской Федерации |

Часть земельных участков, в отношении которых не устранены несоответствия сведений Единого государственного реестра недвижимости и Государственного лесного реестра включены в границы населенных пунктов в соответствии с п. 19 статьи 24 градостроительного кодекса Российской Федерации (части квартала 46 Всеволожского сельского участкового лесничества Всеволожского лесничества). Иных включений земель лесного фонда в границы населенных пунктов проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения не предусмотрено.

Проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено установление функциональных зон на территориях земель лесного фонда за границами населенных пунктов, которые предполагают осуществление в дальнейшем перевода земельных участков из земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. В таблице 68 представлен перечень таких участков лесного фонда.

Таблица 68. Перечень земельных участков функциональное зонирование которых предполагает их последующий перевод в земли иных категорий (за исключением земель населенных пунктов)

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение лесного участка | Площадь, га | Планируемое целевое назначение земель | Обоснование необходимости изменения целевого назначения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:07:0000000:90430 (часть) | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 1 (часть), квартал 5 (часть), квартал 6 (часть), квартал 9 (часть) | 34,52 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для выделения территории под размещение электродепо “Правобережное” Правобережно-Лахтинской линии метрополитена |
|  | 47:07:0000000:90430 (часть) | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 9 (часть) | 2,74 |  | для выделения территории под размещение кладбища для обеспечения нормативной потребности в соответствии с РНГП ЛО |
|  | 47:07:0000000:90430 (часть) | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 9 (часть) | 1,8 |  | для размещения линейного объекта регионального значения “Автомобильная дорога “Колтуши – деревня Новосаратовка” с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории города Санкт-Петербург” |
|  | 47:07:0000000:89941 | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 14 (часть) | 4,0 |  | для выделения территории под размещение кладбища для обеспечения нормативной потребности в соответствии с РНГП ЛО |
| 3 | Территория не стоит кадастровом учете | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 18 (часть), квартал 22 (часть) | 17,06 |  | для размещения линейного объекта регионального значения “Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная” в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом межевания территории |
| 4 | Территория не стоит кадастровом учете | Ленинградская область, Всеволожский район, Учебно-опытное лесничество, Кудровское участковое лесничество, квартал 54 (часть), квартал 55 (часть), квартал 72 (часть), квартал 77 (часть), квартал 90 (часть) | 12,61 |  |  |
|  | Территория не стоит кадастровом учете | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 9 (часть), квартал 10 (часть), квартал 14 (часть) | 30,82 |  | для выделения территории под размещение кладбища для обеспечения нормативной потребности в соответствии с РНГП ЛО |
| 5 | Территория не стоит кадастровом учете | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 5 (часть), квартал 6 (часть), квартал 9 (часть), квартал 10 (часть) | 7,74 |  | для размещения линейного объекта регионального значения “Автомобильная дорога “Колтуши – деревня Новосаратовка” с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории города Санкт-Петербург” |
| 7 | Территория не стоит кадастровом учете | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, квартал 103 (часть) | 3,64 |  | для размещения линейного объекта регионального значения “Подъезд к г. Всеволожск” в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом межевания территории |
|  | Итого |  | 114,93 |  |  |

Кроме того, в целях решения вопросов местного значения, с учетом отказа Федерального агентства лесного хозяйства в согласовании изменений в границ земель лесного фонда от 10.03.2020 № АВ-03-31/46909 и результатов работы согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения от отказе в согласовании проекта изменений в генеральный план Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, проектом изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено использование органами местного самоуправления поселения земель лесного фонда, расположенных за границами населенных пунктов для рекреационной деятельности в целях компенсации недостатка зеленых насаждений общего пользования общегородского значения в сложившейся застройке города Кудрово и городского поселка Янино.

Комплексный градостроительный анализ территории поселения показал, что потенциал неосвоенных территорий поселения, необходимых для решения вышеперечисленных задач представлен землями сельскохозяйственного назначения землями и землями лесного фонда. Территория земель сельскохозяйственного назначения представлена двумя зонами: массив “Соржа-Старая” и полоса сельскохозяйственных угодий, расположенных в границах зоны минимальных разрывов от газопровода-отвода, проходящего с севера на юг в северо-восточной части поселения. Ни один из вышеперечисленных массивов не отвечает требованиям по размещению зон рекреации, метродепо или кладбища. Таким образом, единственным территориальным ресурсом поселения для развития его рекреационной инфраструктуры является территория лесного фонда.

Возможность использования лесов для осуществления рекреационной деятельности реализуется в соответствии с приказом Рослесхоза от 21 февраля 2012 № 62 “Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности”.

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Всеволожского лесничества Ленинградской области, глава 2, ст. 2.8., определены нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование. Учитывая требования РНГП ЛО по размещению озелененных территорий рекреационного назначения в пределах 20 минутной пешеходной или транспортной доступности от жилой застройки, для целее рекреации генеральным планом предусмотрено использование следующих участковых лесничеств Всеволожского лесничества: Невское участковое лесничество, Всеволожское участковое лесничество, а так же Учебно-опытное лесничество, Кудровское участковое лесничество.

Размеры территории лесного фонда, предусмотренного проектом для осуществления рекреационной деятельности, принимался с учетом допустимой антропогенной нагрузки на лесной ландшафт, при которой обеспечивается сохранение природных компонентов среды ее ландшафтной привлекательности. Для определения допустимой рекреационной нагрузки использовалась Временная методика определения рекреационных нагрузок (М., Гослесхоз СССР,1987), справочник ВСН3-84/Гослезхоз СССР.

Учитывая численность население города Кудрово и городского поселка Янино-1 и, как следствие, величину рекреационной нагрузки на лесной ландшафт (расчетный единовременный выход отдыхающих в летний выходной день составляет 5% от численности постоянного населения) режим использования лесов для отдыха принят как “строго – регулируемый”, при котором максимальное число посетителей на единицу площади лесного участка может составлять 20-35 чел/га. Данный режим предусматривает высокий уровень лесного благоустройства, предусматривающий мероприятия по формированию системы разнообразных ландшафтов (открытый, полуоткрытый, закрытый), высокую плотность дорожно-тропиночной сети.

В соответствии с вышеизложенным, территория лесного фонда, предусмотренного проектом для осуществления рекреационной деятельности, может составлять:

- для города Кудрово – не менее 125 га.

- для поселок городского типа Янино-1- не менее 86 га.

Перечень и площадь земельных участков лесного фонда, предусмотренных проектом для осуществления рекреационной деятельности приведен в таблице 67.

Таблица 69. Площадь земельных участков лесного фонда, предусмотренных проектом для осуществления рекреационной деятельности

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение лесного участка | Площадь, га | Обоснование необходимости изменения целевого назначения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:07:0000000:90430 (часть) | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 1 (часть), квартал 2 (часть), квартал 5 (часть), | 129.72 | организации рекреационной деятельности в соответствии с лесохозяйственным регламентом Всеволожского лесничества обустройство мест для пешеходных и велосипедных прогулок, занятий спортом, отдыха на природе для жителей города Кудрово |
| 2 | Территория не стоит кадастровом учете | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, кварталы 101 (часть), кварталы 102, кварталы 104 (часть) | 84.98 | организации рекреационной деятельности в соответствии с лесохозяйственным регламентом Всеволожского лесничества: обустройство мест для пешеходных и велосипедных прогулок, занятий спортом, отдыха на природе для жителей поселка городского типа Янино-1 |
| 3 | Территория не стоит кадастровом учете | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 104 (часть) | 4.62 | организации рекреационной деятельности в соответствии с лесохозяйственным регламентом Всеволожского лесничества: обустройство мест для пешеходных и велосипедных прогулок, занятий спортом, отдыха на природе для жителей деревни Хирвости |
| 4 | 47:07:1046001:47 | Ленинградская область, Всеволожский район, Учебно-опытное лесничество, Кудровское участковое лесничество, квартал 45 (часть), квартал 46 (часть), квартал 47 (часть), квартал 51 (часть), квартал 54 (часть), квартал 55 (часть) | 24.1 | организации рекреационной деятельности в соответствии с лесохозяйственным регламентом Всеволожского лесничества: обустройство мест для пешеходных и велосипедных прогулок, занятий спортом, отдыха на природе для жителей деревни Заневка |

6. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера

6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Определение границ зон возможной опасности

На территории муниципального образования “Заневское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области объектов (организаций), категорированных по гражданской обороне и продолжающих производственную деятельность в военный период в настоящее время не расположено.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 “СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны” территория Заневского городского поселения попадает в зону сильного радиоактивного заражения и зону световой маскировки

Размещение объектов на территории Заневского городского поселения предусматривается с учетом зон возможного распространения завалов на прилегающих к осваиваемой территории магистралям и улицам. При этом ширина не заваливаемой проезжей части магистралей принимается равной не менее 7 м для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций и беспрепятственной эвакуации людей согласно СП 165.1325800.2014 “СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”. Территория подлежит световой маскировке.

Чрезвычайные ситуации природного характера

- опасные геологические процессы (обвалы, селевые потоки и другое);

- опасные гидрологические явления и процессы (морозы, экстремальные атмосферные осадки, ветер и другое).

С целью обеспечения безопасности от природных чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области проводятся следующие мероприятия:

- осуществляется постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды;

- совершенствуется система оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- отключение линии электропередач, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- создаются запасы финансовых и материальных ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

- проводится постоянная подготовка руководящего состава уполномоченных органов и населения по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

На данном этапе проектирования защита от чрезвычайных ситуаций природного характера заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории. Инженерная подготовка территории заключается в мероприятиях по вертикальной планировке новых дорог и прилегающих зон, которые при минимальном объеме земляных работ обеспечат поверхностный водоотвод. Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающих территории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в систему водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий выполняется водонепроницаемая отмостка. Для обеспечения защиты сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из подвалов и подземных сооружений со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации квартала. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К возникновению наиболее масштабных чрезвычайных ситуаций на территории застройки могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электроснабжения, тепловых, водопроводных сетях и взрывы и выбросы химических веществ на потенциально-опасных объектах (ПОО), аварийные ситуации на транспортных магистралях, сопровождающиеся разливом АХОВ и взрывом горюче-смазочных материалов, СУГОДА Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к чрезвычайной ситуации является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайной ситуации на территории, относится автозаправочные станции и котельные.

При аварии на АЗС территория поражающим факторам не подвергнется. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и топливораздаточных колонок. Людские потери со смертельным исходом – в районе площадки слива ГСМ, СУГ с автоцистерн, топливораздаточных колонок. На остальной территории объекта – маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций. Аварии могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит – более 16 м, при разлитии ГСМ – более 12 м. При аварии с СУГ – безопасное расстояние для людей до 100 м, расстекления – до 775 м.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом по Кольцевой автомобильной дороге вокруг г. Санкт-Петербург возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ – аммиака и хлора, а также взрывопожароопасных веществ ГСМ, СУГ.

Хлор (Cl2) – зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха, мало растворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Мало растворяется в воде (0,07 %), хорошо – в некоторых органических растворителях. Температура кипения – -34,1 °С, плавления – -101 °С, не горюч, не пожароопасен в контакте с горючими материалами. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

ПДК в рабочих помещениях – 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Признаки поражения: сильное жжение, резь в глазах, слезотечение, учащение дыхания, мучительный кашель, общее возбуждение, страх, в тяжелых случаях – рефлекторная остановка дыхания.

Первая помощь:

В зараженной атмосфере: обильное промывание глаз водой; надевание противогаза, эвакуация на носилках или транспортом.

Вне зоны заражения: промывание глаз водой; обработка пораженных участков кожи водой или мыльным раствором; покой, немедленная эвакуация в лечебное учреждение. Ингаляцию кислородом не проводить!

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские – типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях – изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (NH3) – бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха (плотность по воздуху – 0,597), хорошо растворяется в воде (при 20 °С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака).

При температуре – 33,4 °С кипит и при температуре -77,8 °С затвердевает.

Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом (пределы концентраций воспламенения от 15 до 28 % по объему).

Молекулярная масса 17.03; плотность – 0,771 кг/м3, теплота сгорания 316,5 кДж/моль, температура самовоспламенения 650 °С; максимальное давление взрыва – 588 кПа. Нормальная скорость распространения пламени 0,23 м/с при 150 °С.

Порог ощущения аммиака – 0,037 г/м3. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях – 0,02 г/м3.

Газообразный аммиак при концентрации, равной 0,28 г/м3, вызывает раздражение горла, 0,49 г/м3 – раздражение глаз, 1,2 г/м3 – кашель, 1,5–2,7 г/м3 приводит к смертельному исходу при воздействии в течение 0,5–1 часа.

Сжиженный аммиак при испарении охлаждается, и при соприкосновении с кожей возникает отморожение различной степени, а также возможны ожог и изъязвление.

Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и другие).

Признаки поражения: обильное слезотечение, боль в глазах, ожог и конъюнктивы роговицы, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи – химический ожог I или II степени.

Первая помощь: в зоне заражения – обильное промывание глаз водой, надевание противогаза; обильное промывание пораженных участков кожи водой; срочный выход (вывоз) из зоны заражения.

Вне зоны заражения – покой, тепло, при физических болях – в глаза закапать по 2 капли 1-процентного раствора новокаина или 2 % раствора дикаина с 0,1 %-м раствором адреналина гидрохлорида; на пораженные участки кожи – примочки из 3 - 5 % раствора борной, уксусной или лимонной кислот; внутрь – теплое молоко с питьевой содой, обезболивающие средства: 1 мл 1-процентного раствора морфина, гидрохлорида или промедола; подкожно – 1 мл 0,1-процентного раствора атропина; при остановке дыхания – искусственное дыхание.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК). При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные – марок К, КД, М; гражданские – ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с “Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте” (РД 52.04.253–90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.1990). “Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны”, МО СССР, 1980 года – применяется в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

Оповещение по сигналам гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях

На территории Заневского городского поселения требуется проектирование и строительство системы оповещения ГО с включением в АСЦО области через ЕДДС Всеволожского муниципального района, в том числе с соблюдением требований п. п.6.1, 6.10, 6.21 СП 165.1325800.2014 “СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”, а также пунктов, касающихся органов местного самоуправления “Положения о системах оповещения населения”, утвержденного Приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25.07.2006 № 422/90/376.

Для выполнения мероприятий оповещения и информирования населения муниципального образования создаются системы оповещения:

- на муниципальном уровне – местная система оповещения (на территории Заневского городского поселения);

- на объектовом уровне – локальная система оповещения (в местах размещения объектов с массовым пребыванием людей – одновременно 200 человек и более – универмаги, рынки, площади и тому подобное).

Доведение сигналов гражданской обороны до населения будет осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. Оповещение рабочего персонала проектируемых объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта.

Сигнал оповещения гражданской обороны (далее – ГО), поступивший в Главное управление МЧС России по Ленинградской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения, гудками на производствах, прерывистыми звуковыми сигналами транспортных средств) доводится до населения.

По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные и радиоприемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Мероприятия по световой маскировке

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов предусматривается светомаскировка на территории Заневского городского поселения и проектируемых объектов (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного (Ч3) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на территории Заневского городского поселения предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический – установка зашторивающих устройств, предусмотренных СП 264.1325800.2016 “СНиП 2.01.53-84 “Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства”. Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизованно, дежурным персоналом СПб ГБУ ”Ленсвет” с единого диспетчерского пункта по существующей схеме централизованного управления.

В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п. п. 2.4–2.5 СП 264.1325800.2016 “СНиП 2.01.53-84 “Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016 “СНиП 2.01.53-84 “Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства и разрабатываются на стадии рабочего проектирования каждого конкретного объекта.

Технические решения по обеспечению устойчивости функционирования и резервированию средств управления, систем связи и оповещения при отключении электропитания.

Электропитание оборудования оповещения осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В по I категории надежности электроснабжения. Для обеспечения бесперебойной работы оборудования оповещения при пропадании внешнего электроснабжения в состав оборудования включен источник бесперебойного питания (ИБП).

Решения по безаварийной остановке технологических процессов

Экстренная безаварийная остановка технологических процессов проектируемых объектов на территории Заневского городского поселения требуется при возникновении ситуаций, способных привести к чрезвычайным ситуациям, возникновение пожара, аварии на инженерных сетях.

Решения по повышению надежности энергоснабжения неотключаемых объектов и технологического оборудования

Электроснабжение проектируемых объектов предусматривается по II категории надежности. К неотключаемым потребителям и технологическому оборудованию (электроприемникам I категории надежности) относятся:

- автоматические установки противопожарных устройств;

- охранная сигнализация;

- системы оповещения;

- аварийное и эвакуационное освещение.

Электропитание указанных потребителей при отключении внешнего электроснабжения предусматривается от источников бесперебойного питания с аккумуляторными батареями, которые обеспечивают работу оборудования в течение не менее 24-х часов в дежурном режиме и 3-х часов в режиме “Тревога”.

Решения по защите населения при аварии на Ленинградской атомной электростанции (Ленинградской АЭС)

Для защиты населения, персонала и посетителей объектов на территории Заневского городского поселения от радиоактивного загрязнения (при авариях на ЛАЭС) целесообразно предусматривать:

- подключение объектов к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об авариях и порядке действия персонала и посетителей при угрозе чрезвычайных ситуаций;

- заполнение оконных проемов помещений зданий металлопластиковыми окнами с двойным остеклением и уплотнением по периметру закрывания для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

- заполнение дверных проемов помещений зданий дверями с уплотнением по периметру для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

- принудительное отключение систем вентиляции зданий с механическим побуждением дежурным линейным персоналом;

- укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций предусматривается эвакуация населения из опасной зоны пешим порядком к ж/д станции и далее в безопасную зону. Предусматривается обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности при чрезвычайных ситуациях

Противопожарные мероприятия в части объемно-планировочных решений, установления пределов огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасной эвакуации при пожаре, выбора отделочных материалов проектируемых объектов приняты в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. На проектируемых объектах согласно СП 42.13330.2016 “СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” предусмотрены пожарные проезды вдоль фасадов зданий с удалением от стены на 5–8 м. Материалы несущих и ограждающих конструкций проектируемых объектов должны иметь пределы огнестойкости, отвечающие предъявляемым требованиям.

Эвакуация людей из помещений осуществляется через лестничные клетки или непосредственно наружу. Открывание дверей – по ходу эвакуации. В проектируемых зданиях предусматриваются противопожарные датчики, пожарно-охранная сигнализация.

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусматривается обеспечить от пожарных гидрантов, установленных на внутриквартальных сетях коммунального водопровода.

Предусматривается размещение всех зданий и сооружений с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм.

Предусматривается система зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающая членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможного доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются с городскими магистралями устойчивого функционирования.

Мероприятия по молниезащите

Система молниезащиты объектов на территории Заневского городского поселения предусмотрена согласно “Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений” СО 153–34.21.122–2003 по II уровню (категории) надежности защиты от прямых ударов молнии. Проектируемые объекты относятся к сооружениям молниезащиты 3 категории. Для защиты устанавливаемых на кровлях зданий радиостоек и телеантенн от попадания в них молнии предусматривается сеть молниезащиты. От радиостоек прокладывается токоотвод — стальной провод-катанка диаметром 8 мм по кровлям и стенам зданий к шине контура уравнивания потенциалов и не должно превышать 20 Ом. Все соединения элементов контура заземления выполняются при помощи электросварки.

Для обеспечения безопасной работы электроприемников на вводе в здания выполняется система уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов объединяет между собой наружный контур заземления, главную шину заземления, шины на главном распределительном щите, силовых щитах, щитах освещения, защитные контакты розеток, металлические трубы инженерных коммуникаций на вводе в здания, кабельные конструкции, металлические корпуса щитов и осветительной арматуры.

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения

Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей I категории (пожарно-охранная сигнализация, противопожарное оборудование и так далее) в объектах социально-бытового назначения осуществляется путем устройства автоматического переключения на резерв, устанавливаемого на главных распределительных щитах проектируемых объектов.

Обеспечение устойчивости использования источников водоснабжения. Снабжение проектируемых зданий и сооружений водой предполагается от водопроводных сетей ГУП ”Водоканал Санкт-Петербурга”, где вопросы защиты водоисточников решаются централизованно.

При проектировании системы канализации новых объектов предусматривается исключение попадания неочищенных стоков в общесплавную канализацию. Стоки от автостоянок, твердых покрытий дорог и проездов предусматриваются подвергать предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Теплоизоляция коммуникаций предусматривается в соответствии с климатическими условиями на осваиваемой территории.

Для оперативного управления системами жизнеобеспечения проектируемых объектов предусматривается диспетчеризация систем жизнеобеспечения.

Мероприятия по защите людей

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 “О порядке создании убежищ и иных объектов гражданской обороны” в “особый” период, предусматривается укрытие наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работу в военное время, а также трудоспособного населения в защитных сооружениях гражданской обороны V класса (противорадиационных укрытиях – далее ПРУ). С этой целью при строительстве на территории проектируемой застройки необходимо использовать первые или подвальные этажи капитальных зданий в населенных пунктах:

- деревня Заневка;

- город Кудрово;

- поселок при железнодорожной станции Мяглово;

- деревня Новосергиевка;

- деревня Суоранда;

- деревня Хирвости;

- городской поселок Янино-1;

- деревня Янино-2.

Конкретные места под размещение ПРУ будут определены на следующих стадиях проектирования. При разработке проектов объектов с ПРУ необходимо руководствоваться требованиями СП 88.13330.2014 “СНиП II- 11–77* “Защитные сооружения гражданской обороны”.

В мирное время допустимо использовать помещений ПРУ под нужды населения близлежащих территорий. Перевод используемых помещений в режим укрытия должен быть предусмотрен не более чем за 48 часов.

Для сбора и учета эвакуируемого населения и организованной отправки его в безопасные районы создаются сборные эвакуационные пункты (далее – СЭП). СЭП располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации.

СЭП обеспечивается связью с районной эвакуационной комиссией, администрацией пункта посадки, исходного пункта на маршруте пешей эвакуации, эвакоприемными комиссиями, расположенными в безопасных районах, а также автомобильным транспортом.

К СЭП прикрепляются организации, работники которых с неработающими членами семей, и остальное население, не занятое в производстве, эвакуируются через этот сборный эвакуационный пункт.

За СЭП закрепляются:

а) ближайшие защитные сооружения гражданской обороны;

б) медицинское учреждение;

в) организации жилищно-коммунального хозяйства.

К одному СЭП приписывается не более 5000 человек. В соответствии с этим определяется и количество выделяемых для эвакуации транспортных средств. Сборные эвакуационные пункты создаются из расчета один СЭП вблизи каждой станции (пункта) посадки на транспорт и маршрута эвакуации пешим порядком для обеспечения отправления 5–6  поездов в сутки или комплектования и подготовки к маршруту двух (по 500 чел.) пеших колонн в час.

Размещение СЭП предусмотрено на территории административных зданий в населенных пунктах:

- деревня Заневка;

- город Кудрово;

- деревня Новосергиевка;

- деревня Суоранда;

- городской поселок Янино-1.

Точные места размещения СЭП будут определены на последующих стадиях проектирования.

Организованная отправка населения в безопасные районы предусматривается по магистральным улицам районного и местного значения не менее чем в двух направлениях.

При проектировании зданий и сооружений предусматриваются площади для эвакуации людей, пожарной и специальной техники проведения аварийно-спасательных и неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Участки зеленых насаждений и не застраиваемые площади увязываются с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации людей при разрушении зданий и сооружений в случае воздействия современных средств поражения.

Радиусы зон сплошных завалов составят 0,65 высоты здания, высотные характеристики объектов строительства будут определены на последующей стадии проектирования.

Проектная ширина местных проездов для специальных машин соответствует нормативным требованиям и обеспечивает свободный доступ и беспрепятственное продвижение к объектам аварийно-спасательных сил и средств.

Проезд пожарных автомашин предусмотрен вдоль всех фасадов здания, по проездам с твердым покрытием. Обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных автомобилей к наружным пожарным гидрантам.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей из зданий предусматриваются объемно-планировочные и технические решения:

- соблюдение нормативного количества эвакуационных выходов из зданий, эвакуация из зданий предусматривается непосредственно наружу;

- наличие эвакуационных выходов на расстояниях, не превышающих нормативные значения;

- применение на путях эвакуации отделочных и конструктивных материалов с группой горючести, дымообразующей способностью и токсичностью, соответствующих нормативным требованиям;

- наличие эвакуационных путей и выходов размерами по высоте, ширине и протяженности, не менее требуемых по Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 23-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

- устройство на путях эвакуации эвакуационного освещения и установка световых указателей “Выход”, автоматически переключающихся на автономное питание при отключении рабочего питания.

Мероприятия по предупреждению террористических актов и хищений имущества

Для предотвращения проникновения на территорию проектируемых объектов предусматривается устройство технических средств охраны и круглосуточное дежурство в зданиях и комплексах.

Дополнительные требования к инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях

На следующих стадиях проектирования необходимо произвести отдельное согласование с органами МЧС России строительства трансформаторных подстанций, ГРП и котельных.

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 “СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне” бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

На территории Заневского городского поселения предусматривается:

- строительство зданий и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, для которых существует возможность приспособления для санитарной обработки людей;

- строительство прачечных и фабрик химической чистки, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки одежды;

- строительство автотранспортных предприятий, базы централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей с постами мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки подвижного состава автотранспорта.

6.2. Мероприятия по противопожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” и НПБ 101–95  ”Нормы проектирования объектов пожарной охраны” в проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено:

- размещение на территории подразделений пожарной охраны, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут;

- размещение подразделений пожарной охраны населенных пунктов в зданиях пожарных депо;

- обеспечение устойчивости использования источников для пожаротушения;

- устройство подъездов к рекам и водоемам для забора воды пожарными машинами;

- соблюдение расстояний от границ многоквартирной застройки до лесных массивов не менее 50 м, от застройки индивидуальными жилыми домами не менее 15 м;

- организация беспрепятственного подъезда пожарных машин при ликвидации пожара;

- возможность обеспечением населенных пунктов и промышленных объектов телефонной связью, сетями радиофикации и телевизионным вещанием для оповещения населения;

- выполнение комплекса мер по защите древесной растительности от пожаров при строительстве (Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации).

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений установлен в СП 11.13130.2009 “Места дислокации подразделений пожарной охраны”, утвержденном приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181.

Расчет количества пожарных депо и пожарных автомобилей выполнен в соответствии с требованиями НПБ 101–95 “Нормы проектирования объектов пожарной охраны”, результаты расчета приведены в таблице 68.

Таблица 70. Расчет количества пожарных депо и пожарных автомобилей

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь 2030 год | Расчетный срок 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенных пунктов Заневского городского поселения | га | 2434,47 | 2434,47 |
| 2 | Расчетная численность населения | тыс. чел | 129,70 | 187,98 |
| 3 | Расчетное количество пожарных депо | шт. | 4 | 4 |
| 4 | Количество основных пожарных автомобилей | шт. | 28 | 28 |
| 5 | Количество специальных пожарных автомобилей, в том числе: - автолестница или автоподъемник - автомобиль газодымозашитной службы - автомобиль связи и освещения | шт. шт. шт. шт. | 6 3 2 1 | 6 3 2 1 |

В настоящее время на территории Заневского городского поселения расположены два существующих пожарных депо (в южной части города Кудрово на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001:1194 на 4 автомобиля и в городском поселке Янино-1 на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:3761 на 2 автомобиля), одно пожарное депо находится в стадии строительства (в городе Кудрово у жилого комплекса “Новый Оккервиль” на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001:337 на 3 автомобиля).

Для обеспечения нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны, принимая во внимание особенность схемы размещения объектов капитального строительства на территории Заневского городского поселения, существующую и проектируемую сеть автомобильных дорог на территории Заневского городского поселения необходимо дополнительно к существующим и строящимся пожарным депо разместить три пожарных депо.

Предложения по размещению, типе и мощности проектных пожарных депо отражены в таблице 69.

Таблица 71. Предложения по размещению, типе и мощности проектных пожарных депо

| Место расположения депо | Тип депо | Количество основных пожарных автомобилей | Количество специальных пожарных автомобилей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектные пожарные депо* |  |  |  |
| Городской поселок Янино-1 | II | 6 автоцистерн | 1 автолестница или подъемник 1 автомобиль газо-дымозашитной службы |
| Городской поселок Янино-1 | IV | 4 автоцистерны | 1 автолестница или подъемник 1 автомобиль газо-дымозашитной службы |
| Деревня Новосергиевка | III | 10 автоцистерн | 1 автолестница или подъемник 1 автомобиль связи и освещения |

* количество и тип пожарных депо, количество основных и специальных автомобилей может корректироваться, при условии выполнения соответствующих обоснований

Использование здания депо под другие нужды не разрешается. До начала строительства основных сооружений и строительной базы предусматривается выделение специальных утепленных помещений для размещения пожарной охраны или добровольных пожарных формирований и пожарной техники.

В соответствии с требованием к земельным участкам и размещению пожарных депо на них, изложенными в ст. 77 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” и разделе 2 НПБ 101–95  в проекте генерального плана предусмотрено:

- пожарные депо размещаются на земельных участках, примыкающих к магистральным дорогам, площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется по приложению 2 к НПБ 101–95;

- расстояние от границы участка пожарного депо до общественных и жилых зданий принято более 15 метров, до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – более 30 метров;

- пожарное депо II типа располагается на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, пожарные депо V типа располагаются на участках с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 метров;

- состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются по приложению 3 к НПБ 101–95.

- территория каждого пожарного депо обеспечивается двумя въездами (выездами), ширина ворот на въезде (выезде) принимается не менее 4,5 метра;

- дороги и площадки на территории пожарного депо проектируются с твердым покрытием.

- проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо оборудуются светофорами и (или) световыми указателями с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги, включение и выключение светофора может также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

В соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности” при расчетной численности населения в Заневском городском поселении 187,98 тыс. чел для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети принимается –

- количество одновременных пожаров – три

- расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) при застройке зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости – 40 л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельных жилых и общественных зданий указан в таблице 70 в соответствии с Федеральном законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

Таблица 72. Расход воды на наружное пожаротушение отдельных жилых и общественных зданий

| Наименование зданий | Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степени огнестойкости на один пожар, литров в секунду при объеме здании, тысяч кубических метров* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не более 1 тыс. м3 | более 1 тыс. м3, но не более 5 тыс. м3 | более 5 тыс. м3 но не более 25 тыс. м3 | более 25 тыс. м3, но не более 5 тыс. м3 | более 50 т тыс. м3 но не более 150 т тыс. м3 |

| Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| не более 2 | 10 | 10 | - | - | - |
| более 2, но не более 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | - |
| Общественные здания при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| не более 2 | 10 | 10 | 15 | ™ | - |
| более 2, но не более 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| более 6, но не более 12 | _ | - | 25 | 30 | 35 |
| более 12, но не более 16 | - | - | - | 30 | 35 |

* расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 70, а также общественных зданий объемом свыше 25 тыс. м3 с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 %.

Размещение зданий и сооружений на территории Заневского городского поселения должно выполняться с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 4.13130.2013 “Системы противопожарной защиты”.

Помещения общественных зданий следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре и автоматическими системами пожаротушения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные мероприятия в части объемно-планировочных решений, установления пределов огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасной эвакуации при пожаре, выбора отделочных материалов проектируемых объектов принимаются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство:

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;

3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Эвакуация людей из помещений многоэтажных зданий должна осуществляться через лестничные клетки. Все лестничные клетки должны обеспечивать выход на крыши зданий по лестничным маршам. Открывание дверей – по ходу эвакуации.

В зданиях должен предусматриваться внутренний противопожарный водопровод в соответствии с нормативными требованиями.

Наружное пожаротушение проектируемой и существующей застройки предусматривается обеспечить от пожарных гидрантов, установленных на сетях коммунального водопровода. Пожарные гидранты располагаются вдоль внутренних автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Расстояние от колодцев с пожарными гидрантами до проектируемых объектов не превышает 200 м.

Электроустановки на проектируемой территории предусматриваются в соответствии с требованиями “Правил устройства электроустановок (ПУЭ)” и государственных стандартов на электроустановки. При проектировании электроснабжения территории предусматриваются устройства защитного отключения и системы заземления.

Сигналы о состоянии оборудования и сигналы аварийной сигнализации (автоматики) котельных должны выводиться в диспетчерские пункты (места круглосуточного дежурства персонала эксплуатирующих организаций) объектов и обеспечивать подачу световых и звуковых сигналов.

Конкретные противопожарные мероприятия должны быть разработаны на следующей стадии проектирования.

7. Предложения по внесению изменений в программы развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры

В соответствии с настоящими изменениями в генеральный план поселения необходимо внести изменения в программы комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, предусмотрев размещение объектов местного значения, решения о размещении которых содержатся в настоящих изменениях.

8. Технико-экономические показатели

Таблица 73. Заневское городское поселение

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе по целевому назначению: | га % | 5034,95 100,00 |
| 1.1 | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения | га % | 529,76 10,52 |
| 1.2 | Общая площадь земель населенных пунктов, в том числе: | га % | 2 442,46 48,51 |
| 1.2.1 | деревня Заневка | га | 265,87 |
| 1.2.2 | город Кудрово | га | 501,33 |
| 1.2.3 | поселок при железнодорожной станции Мяглово | га | 179,72 |
| 1.2.4 | деревня Новосергиевка | га | 363,39 |
| 1.2.5 | Поселок при железнодорожной станции Пятый километр | га | 1,30 |
| 1.2.6 | деревня Суоранда | га | 83,08 |
| 1.2.7 | деревня Хирвости | га | 93,77 |
| 1.2.8 | городской поселок Янино-1 | га | 866,53 |
| 1.2.9 | деревня Янино-2 | га | 87,47 |
| 1.3 | Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | га % | 983,41 19,53 |
| 1.4 | Общая площадь земель лесного фонда | га % | 1 079,32 21,44 |
| II | Население |  |  |
| 4 | Численность населения (с учетом сезонного населения) | тыс. чел | 187,984 |
| 4.1 | - постоянное население, в том числе по населенным пунктам: | тыс. чел | 187,984 |
| 4.1.1 | деревня Заневка | тыс. чел | 12,037 |
| 4.1.2 | город Кудрово | тыс. чел | 80,255 |
| 4.1.3 | поселок при железнодорожной станции Мяглово | тыс. чел | 1,114 |
| 4.1.4 | деревня Новосергиевка | тыс. чел | 20,079 |
| 4.1.5 | поселок при железнодорожной станции Пятый километр | тыс. чел | 0,022 |
| 4.1.6 | деревня Суоранда | тыс. чел | 1,878 |
| 4.1.7 | деревня Хирвости | тыс. чел | 3,466 |
| 4.1.8 | городской поселок Янино-1 | тыс. чел | 66,534 |
| 4.1.9 | деревня Янино-2 | тыс. чел | 2,599 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел | 0,00 |
| 5 | Плотность постоянного населения |  |  |
| 5.1 | - в пределах жилой территории | чел/га | 163,54 |
| 5.2 | - в границах поселения | чел/га | 37,34 |
| 6 | Возрастная структура населения |  |  |
| 6.1 | - население младше трудоспособного возраста | тыс. чел % | 29,281 15,58 |
| 6.2 | - население трудоспособного возраста | тыс. чел % | 132,200 70,33 |
| 6.3 | - население старше трудоспособного возраста | тыс. чел % | 26,503 14,09 |
| 7 | Занятость населения на территории муниципального образования |  |  |
| 7.1 | Количество мест приложения труда на территории муниципального образования | тыс. мест | 64,00 |
| 7.2 | Обеспеченность местами приложения труда на территории муниципального образования постоянного населения трудоспособного возраста | % | 48,49 |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 8 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади квартир | 3 297,77 |
| 10 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 38 |
| V | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 22 | Потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей в планируемой многоквартирной застройке | тыс. машино-мест | 63,27 |
| VI | Нагрузки на инженерную инфраструктуру |  |  |
| 23 | Водоснабжение |  |  |
| 23.1 | Общий объем среднесуточного водопотребления | тыс. м3/сут | 61,1 |
| 24 | Канализация |  |  |
| 24.1 | Общий объем стоков (без дождевых стоков) | тыс. м3/сут | 52,5 |
| 25 | Теплоснабжение |  |  |
| 25.1 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 940,3 |
| 26 | Газоснабжение |  |  |
| 26.1 | Общий объем потребление газа | тыс. м3/ч | 107,5 |
| 27 | Электроснабжение |  |  |
| 27.1 | Общая потребность в электроэнергии | тыс. кВА | 225,0 |
| 28 | Связь |  |  |
| 28.1 | Количество точек подключения стационарной телефонной сети | тыс. шт. | 57,4 |
| 28.2 | Количество точек подключения радиотрансляционной сети | тыс. шт. | 100,8 |
| 28.3 | Количество точек подключения телевизионной сети | тыс. шт. | 108,9 |

Таблица 74. Деревня Заневка

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах деревни Заневка | га | 265,87 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га | 267,12 |
| 2.1 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками | га | 28,5 |
| 2.2 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 56,58 |
| 2.3 | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 26,09 |
| 2.4 | Зоны инженерной инфраструктуры | га | 65,29 |
| 2.5 | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары) | га | 2,02 |
| 2.6 | Зоны отдыха | га | 11,08 |
| 2.8 | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 7,64 |
| 2.9 | Коммунально-складская зоны | га | 8,48 |
| 2.10 | Многофункциональные общественно-деловые зоны | га | 60,19 |
| II | Население |  |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел | 12,037 |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 4. | Объем жилого фонда | тыс. м2 общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) | 479,243 |

Таблица 75. Город Кудрово

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах города Кудрово | га | 501,33 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га | 501,33 |
| 2.1. | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | га | 203,67 |
| 2.2. | Зоны специализированной общественной застройки | га | 6,64 |
| 2.3. | Многофункциональные общественно-деловые зоны | га | 129,95 |
| 2.4. | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары) | га | 34,73 |
| 2.5. | Зоны отдыха | га | 0,81 |
| 2.6. | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 71,06 |
| 2.7. | Коммунально-складские зоны | га | 48,1 |
| 2.8. | Производственные зоны | га | 6,37 |
| II | Население |  |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел | 80,255 |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 4. | Объем жилого фонда | тыс. м2 общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) | 2 870,975 |

Таблица 76. Поселок при железнодорожной станции Мяглово

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта поселок при железнодорожной станции Мяглово | га | 120,7 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га | 120,7 |
| 2.1. | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками | га | 65,83 |
| 2.2. | Многофункциональные общественно-деловые зоны | га | 35,11 |
| 2.3. | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 19,76 |
| II | Население |  |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел | 1,114 |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 4. | Объем жилого фонда | тыс. м2 общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) | 49,470 |

Таблица 77. Деревня Новосергиевка

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Новосергиевка | га | 363,39 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га | 363,39 |
| 2.1. | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками | га | 61,1 |
| 2.2. | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 22,87 |
| 2.3. | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 6,44 |
| 2.4. | Зоны смешанной и общественно-деловой застройки | га | 149,91 |
| 2.5. | Многофункциональные общественно-деловые зоны | га | 19,21 |
| 2.6. | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары) | га | 18,48 |
| 2.7. | Зоны отдыха | га | 0,8 |
| 2.8. | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 25,0 |
| 2.9. | Производственные зоны | га | 59,58 |
| II | Население |  |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел | 20,079 |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 4. | Объем жилого фонда | тыс. м2 общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) | 809,815 |

Таблица 78. Поселок при железнодорожной станции Пятый километр

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта поселок при железнодорожной станции Пятый километр | га | 1,30 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га | 1,30 |
| 2.1. | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1,30 |
| II | Население |  |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел | 0,022 |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 4. | Объем жилого фонда | тыс. м2 общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) | 0,975 |

Таблица 79. Деревня Суоранда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Суоранда | га | 83,08 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га | 83,08 |
| 2.1. | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками | га | 42,65 |
| 2.2. | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 3,04 |
| 2.3. | Многофункциональные общественно-деловые зоны | га | 1,4 |
| 2.4. | Зоны кладбищ | га | 6,46 |
| 2.5. | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары) | га | 10,25 |
| 2.6. | Зоны отдыха | га | 3,34 |
| 2.7. | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 0,5 |
| 2.8. | Производственные зоны | га | 15,44 |
| II | Население |  |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел | 1,878 |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 4. | Объем жилого фонда | тыс. м2 общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) | 80,583 |

Таблица 80. Деревня Хирвости

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Хирвости | га | 93,77 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га | 93,77 |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками |  |  |
|  | Зоны застройки блокированными жилыми домами с участками |  |  |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары) |  |  |
|  | Зоны отдыха |  |  |
| II | Население |  |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел | 3,466 |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 4. | Объем жилого фонда | тыс. м2 общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) | 80,583 |

Таблица 81. Городской поселок Янино-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта городской поселок Янино-1 | га | 866,53 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам на расчетный срок: | га | 866,53 |
| 2.1. | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками | га | 100,84 |
| 2.2. | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 13,93 |
| 2.3. | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 155,99 |
| 2.4. | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | га | 137,72 |
| 2.5. | Зоны специализированной общественной застройки | га | 1,23 |
| 2.6. | Многофункциональные общественно-деловые зоны | га | 83,17 |
| 2.7. | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары) | га | 4,33 |
| 2.8. | Зоны отдыха | га | 0,96 |
| 2.9. | Зоны режимных территорий | га | 31,78 |
| 2.10. | Зоны специального назначения | га | 0,72 |
| 2.11. | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 52,66 |
| 2.12. | Коммунально-складские зоны | га | 6,5 |
| 2.13 | Производственные зоны | га | 276,7 |
| II | Население |  |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел | 66,534 |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 4. | Объем жилого фонда | тыс. м2 общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) | 2 618,477 |

Таблица 82. Деревня Янино-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта деревня Янино-2 | га | 87,47 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га | 87,47 |
| 2.1. | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками | га | 77,61 |
| 2.2. | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 8,85 |
| 2.3. | Многофункциональные общественно-деловые зоны | га | 1,01 |
| II | Население |  |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел | 2,599 |
| III | Жилищный фонд |  |  |
| 4. | Объем жилого фонда | тыс. м2 общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) | 96,700 |

Таблица 83. Территория вне населенных пунктов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |
| 1 | Общая площадь земель вне населенных пунктов | га | 2 592,49 |
| 2 | Из общей площади земель вне населенных пунктов по функциональным зонам: | га | 2 592,49 |
|  | Производственные зоны | га | 435,21 |
|  | Коммунально-складские зоны |  | 18,21 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  | 437,52 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  | 37,29 |
|  | Зона кладбищ |  | 55,18 |
|  | Зоны лесов |  | 1 079,32 |
|  | Зоны сельскохозяйственных угодий |  | 405,79 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий |  | 39,79 |
|  | Зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |  | 84,18 |

В настоящее время фактическая численность населения отличается от предоставляемой официально органами статистики, поскольку не учтены незарегистрированные граждане, постоянно или временно проживающие на территории поселения, доля которых в существующей структуре проживающего населения все еще значительна. Кроме того, часть прописанных в поселении жителей фактически проживают в городе Санкт-Петербурге, но имеют на территории городского поселения дачные участки и так называемое «второе жилье», однако численность данной категории незначительна и ориентировочно оценивается в размере 1,5 тыс. человек. В долгосрочной перспективе жители зарегистрируются на территории поселения и имеющиеся диспропорции в численности населения и объеме жилищного фонда нивелируются.

На уровне генерального плана необходима более детальная проработка по количеству необходимых учреждений, их емкости и размещению в населенных пунктах