# Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

- Характеристики планируемого развития территории

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь территории в границах проектирования | га | 72,48 |
| 2 | Площадь элементов планировочной структуры, в том числе: |  |  |
| 2.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | га | 69,80 |
| 2.1.1 | Квартал 1 | га | 16,15 |
| 2.1.2 | Квартал 2 | га | 9,74 |
| 2.1.3 | Квартал 3 | га | 15,14 |
| 2.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | га | 17,06 |
| 2.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | га | 4,60 |
| 3 | Численность планируемого и существующего населения в границах проектирования, в том числе: | чел. | 9618 |
| 3.1 | Численность планируемого населения, в том числе: |  |  |
| 3.1.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | чел. | 9618 |
| 3.1.1.1 | Квартал 1 | чел. | 3423 |
| 3.1.1.2 | Квартал 2 | чел. | 2424 |
| 3.1.1.3 | Квартал 3 | чел. | 3771 |
| 3.1.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | чел. | - |
| 3.1.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | чел. | - |
| 3.2 | Численность существующего населения | чел. | - |
| 4 | Плотность населения |  |  |
| 4.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | чел./га | 138 |
| 4.1.1 | Квартал 1 | чел./га | 212 |
| 4.1.2 | Квартал 2 | чел./га | 249 |
| 4.1.3 | Квартал 3 | чел./га | 249 |
| 4.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | чел./га | - |
| 4.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | чел./га | - |
| 5 | Плотность застройки |  |  |
| 5.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | кв.м. общей площади/га | 11167 |
| 5.1.1 | Квартал 1 | кв.м. общей площади/га | 15719 |
| 5.1.2 | Квартал 2 | кв.м. общей площади/га | 17528 |
| 5.1.3 | Квартал 3 | кв.м. общей площади/га | 17963 |
| 5.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | кв.м. общей площади/га | 4541 |
| 5.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | кв.м. общей площади/га | 1182 |
| 6 | Плотность жилого фонда |  |  |
| 6.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | кв.м. общей площади/га | 4685 |
| 6.1.1 | Квартал 1 | кв.м. общей площади/га | 7207 |
| 6.1.2 | Квартал 2 | кв.м. общей площади/га | 8461 |
| 6.1.3 | Квартал 3 | кв.м. общей площади/га | 8467 |
| 6.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | кв.м. общей площади/га | - |
| 6.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | кв.м. общей площади/га | - |
| 7 | Площадь улично-дорожной сети | кв.м | 97901 |
| 8 | Площадь озелененной территории | кв.м | 84499 |
| 8.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | кв.м | 84499 |
| 8.1.1 | Квартал 1 | кв.м | 7206 |
| 8.1.2 | Квартал 2 | кв.м | 5729 |
| 8.1.3 | Квартал 3 | кв.м | 10650 |
| 8.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | кв.м | 51778 |
| 8.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | кв.м | 9136 |
| 9 | Площадь земельных участков образовательных организаций, в том числе: | кв.м | 48854 |
| 9.1 | Дошкольная образовательная организация | кв.м | 9136 |
| 9.2 | Дошкольная образовательная организация | кв.м | 13317 |
| 9.3 | Общеобразовательная организация | кв.м | 26401 |
| 10 | Объект амбулаторно-поликлинического обслуживания | кв.м | 3156 |
| 11 | Площадь внутриквартальных проездов | кв.м | 8093 |
| 11.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | кв.м | 8093 |
| 11.1.1 | Квартал 1 | кв.м | 4107 |
| 11.1.2 | Квартал 2 | кв.м | 309 |
| 11.1.3 | Квартал 3 | кв.м | 290 |
| 11.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | кв.м | 2447 |
| 11.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | кв.м | 940 |
| 12 | Площадь земель общего пользования | кв.м | 247527 |
| 12.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | кв.м | 220774 |
| 12.1.1 | Квартал 1 | кв.м | 35171 |
| 12.1.2 | Квартал 2 | кв.м | 7895 |
| 12.1.3 | Квартал 3 | кв.м | 15561 |
| 12.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | кв.м | 57289 |
| 12.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | кв.м | 33709 |
| 12.1.6 | Улично-дорожная сеть | кв.м | 71148 |
| 12.2 | Улично-дорожная сеть вне микрорайона | кв.м | 26753 |
| 13 | Максимальная общая площадь квартир1 | кв.м общей площади квартир | 327000 |
| 13.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | кв.м общей площади квартир | 327000 |
| 13.1.1 | Квартал 1 | кв.м общей площади квартир | 116397 |
| 13.1.2 | Квартал 2 | кв.м общей площади квартир | 82409 |
| 13.1.3 | Квартал 3 | кв.м общей площади квартир | 128194 |
| 13.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | кв.м общей площади квартир | - |
| 13.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | кв.м общей площади квартир | - |
| 14 | Максимальная площадь зданий | кв.м общей площади | 779449 |
| 14.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | кв.м общей площади | 779449 |
| 14.1.1 | Квартал 1 | кв.м общей площади | 253860 |
| 14.1.2 | Квартал 2 | кв.м общей площади | 170724 |
| 14.1.3 | Квартал 3 | кв.м общей площади | 271962 |
| 14.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | кв.м общей площади | 77467 |
| 14.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | кв.м общей площади | 5436 |
| 15 | Площадь застройки многоквартирными домами | кв.м | 63885 |
| 15.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | кв.м | 63885 |
| 15.1.1 | Квартал 1 | кв.м | 23871 |
| 15.1.2 | Квартал 2 | кв.м | 16141 |
| 15.1.3 | Квартал 3 | кв.м | 23873 |
| 15.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | кв.м | - |
| 15.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | кв.м | - |
| 16 | Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений | эт. | 132 |
| 17 | Предельная этажность зданий, строений, сооружений | эт. | 122 |
| 18 | Отступы от красных линий | м | 0-6 |
| 19 | Количество мест для хранения автомобилей, в т.ч.: | м/м | 4682 |
| 19.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | м/м | 4567 |
| 19.1.1 | Квартал 1 | м/м | 1693 |
| 19.1.1.1 | на наземных открытых автостоянках в границах участков многоквартирных жилых домов | м/м | 549 |
| 19.1.1.2 | на наземных открытых автостоянках в границах земельных участков нежилой застройки | м/м | 348 |
| 19.1.1.3 | на открытых автостоянках на отдельных земельных участках | м/м | 796 |
| 19.1.2 | Квартал 2 | м/м | 492 |
| 19.1.2.1 | на наземных открытых автостоянках в границах участков многоквартирных жилых домов | м/м | 406 |
| 19.1.2.2 | на наземных открытых автостоянках в границах земельных участков нежилой застройки | м/м | 86 |
| 19.1.3 | Квартал 3 | м/м | 733 |
| 19.1.3.1 | на наземных открытых автостоянках в границах участков многоквартирных жилых домов | м/м | 648 |
| 19.1.3.2 | на наземных открытых автостоянках в границах земельных участков нежилой застройки | м/м | 85 |
| 19.1.4 | Квартал 4 (в границах территории проектирования) | м/м | 1141 |
| 19.1.4.1 | на наземных открытых автостоянках в границах земельных участков нежилой застройки | м/м | 1141 |
| 19.1.5 | Квартал 5 (в границах территории проектирования) | м/м | 390 |
| 19.1.5.1 | на наземных открытых автостоянках в границах земельных участков нежилой застройки | м/м | 15 |
| 19.1.5.2 | на открытых автостоянках на отдельных земельных участках | м/м | 375 |
| 19.1.6 | Улично-дорожная сеть микрорайона | м/м | 118 |
| 19. 2 | Улично-дорожная сеть вне микрорайона | м/м | 115 |
| 20 | Общее количество мест для хранения автомобилей маломобильных групп населения | м/м | 471 |
| 20.1 | Микрорайон (в границах территории проектирования), в том числе: | м/м | 448 |
| 20.1.1 | квартал 1 | м/м | 169 |
| 20.1.2 | квартал 2 | м/м | 50 |
| 20.1.3 | квартал 3 | м/м | 74 |
| 20.1.4 | квартал 4 (в границах территории проектирования) | м/м | 115 |
| 20.1.5 | квартал 5 (в границах территории проектирования) | м/м | 40 |
| 20.2 | Улично-дорожная сеть | м/м | 23 |
| 21 | Инженерная инфраструктура |  |  |
| 21.1 | Теплоснабжение | Гкал/ч | 55,0 |
| 21.2 | Водоснабжение | куб. м/сут | 3723,0 |
| 21.3 | Водоотведение | куб. м/сут | 3521,0 |
| 21.4 | Электроснабжение | кВт | 20250 |
| 21.5 | Связь |  |  |
| 21.5.1 | стационарный телефон | точек подключения | 7992 |
| 21.5.2 | радио | точек подключения | 15983 |
| 21.5.3 | телевидение | точек подключения | 19982 |

Примечание:

1 Максимальная общая площадь квартир определена в соответствии с ч. 5 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации - общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас;

2 этажность указана в соответствии с п. 3.1.8 РНГП ЛО. Вступает в силу после получения разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Характеристики объектов капитального строительства

Таблица 2

| Номер зоны ОКС | Назначение объекта капитального строительства | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, кв.м. | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, этаж | Максимальная общая площадь квартир1, кв.м. | Максимальная площадь зданий, кв. м | Площадь встроенно-пристроенных помещений, кв.м. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома | 11404 | 9 | 10 | 16534 | 31273 | 849 | 40 |
|  | встроенно-пристроенные помещения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты обслуживания жилой застройки |  |  |  |  |  | 849 |  |
| 1.2 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома | 23117 | 9 | 10 | 30740 | 59250 | 2339 | 40 |
|  | встроенно-пристроенные помещения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты обслуживания жилой застройки |  |  |  |  |  | 2339 |  |
| 1.3 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома | 21148 | 9 | 10 | 27950 | 53360 | 1760 | 40 |
|  | встроенно-пристроенные помещения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты обслуживания жилой застройки |  |  |  |  |  | 1760 |  |
| 1.4 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома | 16551 | 122 | 132 | 24240 | 46216 | 2310 | 40 |
|  | встроенно-пристроенные помещения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты обслуживания жилой застройки |  |  |  |  |  | 2310 |  |
| 1.5 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 11544 | 9 | 10 | 16933 | 31370 | - | 40 |
| 1.6 | Дошкольная образовательная организация | 9136 | 3 | 4 | - | 6000 | - | - |
| 1.7 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) | 8641 | 3 | 4 | - | 6637 | - | 60 |
| 1.8 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр) | 11605 | 8 | 9 | - | 9270 | - | 60 |
| 1.9 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр)3 | 12077 | 8 | 9 | - | 10238 | - | 60 |
| 1.10 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 1.11 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 1.12 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 1.13 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) | 317 | 1 | 1 | - | 108 | - | - |
| 1.14 | Сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (канализационная насосная станция) | 400 | - | - | - | 30 | - | - |
| 1.15 | Стоянка легковых автомобилей | 1556 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16 | Стоянка легковых автомобилей | 3307 | - | - | - | - | - | - |
| 1.17 | Стоянка легковых автомобилей | 8253 | - | - | - | - | - | - |
| 1.18 | Стоянка легковых автомобилей | 9075 | - | - | - | - | - | - |
| 1.19 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) | 225 | - | - | - | - | - | - |
| 1.20 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 1.21 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) | 142 | - | - | - | - | - | - |
| 1.22 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) | 3620 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома | 13358 | 9 | 10 | 17120 | 33451 | 1720 | 40 |
|  | встроенно-пристроенные помещения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты обслуживания жилой застройки |  |  |  |  |  | 1720 |  |
| 2.2 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 29472 | 9 | 10 | 35100 | 65119 | - | 40 |
| 2.3 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 13785 | 9 | 10 | 16933 | 31359 | - | 40 |
| 2.4 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома | 10592 | 9 | 10 | 13256 | 25457 | 812 | 40 |
|  | встроенно-пристроенные помещения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты обслуживания жилой застройки |  |  |  |  |  | 812 |  |
| 2.5 | Дошкольная образовательная организация | 13317 | 3 | 4 | - | 8750 | - | - |
| 2.6 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 2.7 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 2.8 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 2.9 | Объект капитального строительства, предназначенный для обслуживания жилой застройки3 | 8544 | 3 | 4 | - | 6480 | - | 60 |
| 2.10 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) | 309 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 42752 | 9 | 10 | 53585 | 99318 | - | 40 |
| 3.2 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 47128 | 9 | 10 | 64367 | 118808 | - | 40 |
| 3.3 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома | 10106 | 122 | 132 | 10242 | 19640 | 1097 | 40 |
|  | встроенно-пристроенные помещения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты обслуживания жилой застройки |  |  |  |  |  | 1097 |  |
| 3.4 | Общеобразовательная организация | 26401 | 4 | 5 | - | 27500 | - | - |
| 3.5 | Объект капитального строительства, предназначенный для обслуживания жилой застройки3 | 8703 | 3 | 4 | - | 6480 | - | 60 |
| 3.6 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) | 300 | 1 | 1 | - | 108 | - | - |
| 3.7 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 3.8 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 3.9 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 3.10 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) | 290 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры на 300 мест | 10393 | 4 | 6 | - | 14500 | - | 60 |
| 4.2 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр)3 | 9766 | 3 | 4 | - | 6853 | - | 60 |
| 4.3 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр)3 | 11934 | 3 | 4 | - | 10395 | - | 60 |
| 4.4 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр)3 | 10975 | 3 | 4 | - | 9450 | - | 60 |
| 4.5 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр)3 | 8473 | 3 | 4 | - | 4455 | - | 60 |
| 4.6 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр)3 | 11625 | 3 | 4 | - | 8100 | - | 60 |
| 4.7 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр)3 | 16462 | 3 | 4 | - | 7125 | - | 60 |
| 4.8 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр)3 | 14367 | 3 | 4 | - | 7125 | - | 60 |
| 4.9 | Объект капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг (торгово-развлекательный центр)3 | 18860 | 3 | 4 | - | 9356 | - | 60 |
| 4.10 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) | 2173 | - | - | - | - | - | - |
| 4.11 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) | 274 | - | - | - | - | - | - |
| 4.12 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 4.13 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 4.14 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 144 | 1 | 1 | - | 36 | - | - |
| 5.1 | Поликлиника на 250 посещений в смену | 3156 | 4 | 6 | - | 3764 | - | - |
| 5.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (блок-модульная котельная)4 | 3947 | 2 | 2 | - | 1600 | - | - |
| 5.3 | Сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (очистные сооружения поверхностного стока) | 4935 | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Стоянка легковых автомобилей | 1453 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Стоянка легковых автомобилей | 8349 | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Сооружения, обеспечивающие поставку электричества (трансформаторные подстанции) | 216 | 1 | 1 | - | 72 | - | - |
| 5.7 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальный проезд) | 940 | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Объект улично-дорожной сети | 4708 | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Объект улично-дорожной сети | 71148 | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Объект улично-дорожной сети | 9117 | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Объект улично-дорожной сети | 12928 | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

1 максимальная общая площадь квартир определена в соответствии с ч. 5 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации - общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас;

2 этажность указана в соответствии с п. 3.1.8 РНГП ЛО. Вступает в силу после получения разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3 для объекта требуется установление санитарно-защитной зоны по границам земельного участка;

4 для объекта требуется использование оборудования, позволяющего осуществить установление санитарно-защитной зоны по границам территорий с нормируемыми показателями качества среды.

- Характеристика планируемого развития объектов социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории

На территории предусматривается размещение общеобразовательной организации на 1100 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3.4, дошкольных образовательных организаций на 240 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.6, на 350 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.5, территориальная доступность 500 м.

Предусматривается размещение объекта, предназначенного для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической помощи на 250 посещений в смену, в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 5.1.

На территории предусматривается размещение:

объектов обслуживания жилой застройки общей площадью 849 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.1, 2339 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.2, 1760 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.3, 2310 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.4, 1720 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.1, 812 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.4, 1655 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.9, 1097 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3.3, 1886 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3.5, территориальная доступность 500 м;

общедоступной библиотеки с детским отделением в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.1;

учреждения органов по делам молодежи площадью 600 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.1;

помещений для физкультурно-оздоровительных занятий 3500 кв.м площади пола зала в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.1, территориальная доступность 1500 м;

бассейна 1250 кв.м зеркала воды в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.1, территориальная доступность 30 минут;

банно-оздоровительного комплекса на 48 помывочных мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.1, территориальная доступность 500 м;

плоскостных спортивных сооружений площадью 1823 кв.м в границах земельного участка 1.26, 1245 кв.м в границах земельного участка 2.10, 230 кв.м в границах земельного участка 2.12, 1982 кв.м в границах земельного участка 3.12, 2400 кв.м в границах земельного участка 4.19, 2274 кв.м в границах земельного участка 4.20, 1046 кв.м в границах земельного участка 4.21, 1300 кв.м в границах земельного участка 5.8, территориальная доступность 1500 м;

рынка 231 кв.м торговой площади в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.9, территориальная доступность 500 м;

общественного туалета на 10 приборов в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.1, территориальная доступность 500 м.

- Характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории

Предусматривается организация элементов улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов:

– проектируемая улица 1 – улица в зонах жилой застройки, ширина проезжей части 14 м (по две полосы движения в каждую сторону), тротуары организованы с двух сторон проезжей части;

– проектируемая улица 2 - улица в зонах жилой застройки, ширина проезжей части 7,5 м (по одной полосе движения в каждую сторону), тротуары организованы с двух сторон проезжей части, на пересечении с проектируемой улицей 6 и 3 организовано кольцевое движение с внутренним диаметром кольца  35 м;

– проектируемая улица 3 - улица в зонах жилой застройки, ширина проезжей части 7,5 м (по одной полосе движения в каждую сторону), тротуары организованы с двух сторон проезжей части, на пересечении с проектируемой улицей 6 и 3 организовано кольцевое движение с внутренним диаметром кольца  35 м, протяженность составляет 700 м, предусмотрено движение общественного транспорта от перекрестка с кольцевым движением до пересечения с улицей 1;

– проектируемая улица 4 – улица в зонах жилой застройки, ширина проезжей части 7,5 м (по одной полосе движения в каждую сторону), тротуары организованы с двух сторон проезжей части, предусмотрено движение общественного транспорта;

– проектируемая улица 5 – улица в зонах жилой застройки, ширина проезжей части 7 м (по одной полосе движения в каждую сторону), тротуары организованы с одной стороны проезжей части;

– проектируемая улица 6 – улица в зонах жилой застройки, ширина проезжей части 14 м (по две полосы движения в каждую сторону), тротуары организованы с двух сторон проезжей части, на пересечении с проектируемой улицей 2 и 3 организовано кольцевое движение с внутренним диаметром кольца  35 м, предусмотрено движение общественного транспорта;

– проектируемая улица 7 – улица в зонах жилой застройки, ширина проезжей части 7,5 м (по одной полосе движения в каждую сторону), предусмотрено уширение для открытой автостоянки, предусмотрена дополнительная полоса для правого поворота, тротуары организованы с двух сторон проезжей части, предусмотрено движение общественного транспорта;

– внутриквартальные проезды: ширина проезжей части 6 и 7 м, по одной полосе движения в каждую сторону с организацией тротуаров и разворотных площадок размером 15*15 м;

– внутриквартальные проезды для доступа не территорию дошкольной образовательной организации односторонние, ширина проезжей части 4,5 м;

– боковые проезды вдоль улицы общегородского значения, ширина проезжей части 3,5 и 4,5 м – 1 полоса движения.

Предусматривается организация открытых автостоянок не менее чем на 233 машино-места в границах улично-дорожной сети, не менее чем на 79 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.1, не менее чем на 144 машино-места в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.2, не менее чем на 155 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.3, не менее чем на 94 машино-места в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.4, не менее чем на 77 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.5, не менее чем на 90 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.7, не менее чем на 123 машино-места в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.8, не менее чем на 135 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.9, не менее чем на 62 машино-места в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.15, не менее чем на 83 машино-места в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.16, не менее чем на 320 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.17, не менее чем на 331 машино-место в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.18, не менее чем на 110 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.1, не менее чем на 137 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.2, не менее чем на 77 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.3, не менее чем на 82 машино-места в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.4, не менее чем на 86 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.9, не менее чем на 345 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3.1, не менее чем на 243 машино-места в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3.2, не менее чем на 60 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3.3, не менее чем на 85 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3.5, не менее чем на 123 машино-места в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.1, не менее чем на 95 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.2, не менее чем на 140 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.3, не менее чем на 128 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.4, не менее чем на 59 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.5, не менее чем на 108 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.6, не менее чем на 114 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.7, не менее чем на 247 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.8, не менее чем на 127 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4.9, не менее чем на 15 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 5.1, не менее чем на 58 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 5.4, не менее чем на 317 машино-мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 5.5.

Предусматривается организация мест для стоянки электромобилей и (или) гибридных автомобилей не менее чем на 10 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.1, не менее чем на 19 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.2, не менее чем на 18 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.3, не менее чем на 15 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.4, не менее чем на 11 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.5, не менее чем на 11 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.1, не менее чем на 22 места в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.2, не менее чем на 11 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.3, не менее чем на 8 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.4, не менее чем на 34 места в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3.1, не менее чем на 40 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3.2, не менее чем на 7 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3.3.

- Характеристика планируемого развития объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории

Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых объектов капитального строительства предусматривается от тепловых сетей, проложенных от сооружения, обеспечивающего поставку тепла (блок-модульная котельная), расположенного в зоне планируемого размещения объекта капитального строительства 5.2.

Общая подключаемая тепловая нагрузка составит 55 Гкал/ч.

Водоснабжение

Водоснабжение проектируемых объектов капитального строительства объемом 3723,0 куб. м/сут возможно осуществить от хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 560 мм (ПЭ), проложенного вдоль ул. Ленинградская г. Кудрово, и от хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 560 мм (ПЭ), проложенного вдоль пр. Строителей г. Кудрово.

Головной источник инженерного обеспечения по водоснабжению для территории проектирования  централизованная система водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Водоотведение

Предусматривается раздельная система канализования.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых объектов капитального строительства объёмом 3521,0 куб. м/сут возможно осуществить в сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 400 мм (ПП), проложенную вдоль ул. Пражская г. Кудрово.

Головной источник инженерного обеспечения по отведению бытового стока для территории проектирования  централизованная система водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Стоки от объектов капитального строительства по самотечной канализационной сети отводятся на сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (канализационная насосная станция), которое предусмотрено в зоне планируемого размещения объекта капитального строительства 1.14. Из канализационной насосной станции по двум напорным коллекторам бытовой сток перекачивается в сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 400 мм (ПП), проложенную вдоль ул. Пражская, г. Кудрово.

Отвод поверхностных вод с территории проекта планировки объёмом 1276 л/с предусматривается по закрытой сети дождевой канализации на сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (очистные сооружения поверхностного стока), которое предусматривается в зоне планируемого размещения объекта капитального строительства 5.3.

После обеззараживания стока предусмотрена установка канализационной насосной станции для подачи очищенных дождевых стоков по напорной системе водоотведения до точки сброса ручей б/н (правый приток р. Оккервиль).

Газоснабжение

Использование природного газа в проектируемой застройке предусматривается как вид основного топлива для отдельно стоящей газовой котельной, расположенной в зоне планируемого размещения объекта капитального строительства 5.2. В границах проекта планировки предусмотрена трасса подводящего газопровода высокого давления на земельный участок для размещения газовой котельной. В границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 5.2 предусмотрено размещение газорегуляторного пункта (ГРП) среднего давления.

Электроснабжение

Подключение объектов капитального строительства, планируемых к размещению по проекту планировки максимальной мощностью 20250 кВт принципиально возможно путем создания распределительной сети 10/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС 110 кВ Слобода (ПС 312).

Предусматривается размещение сооружений, обеспечивающих поставку электричества (распределительных трансформаторных подстанций), в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства 1.13, 3.6; сооружений, обеспечивающих поставку электричества (трансформаторных подстанций), в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства 1.10, 1.11, 1.12, 2.6, 2.7, 2.8, 3.7, 3.8, 3.9, 4.12, 4.13, 4.14, 5.6.

Связь

Телекоммуникационные услуги на проектируемой территории возможно предоставить на базе технологии GPON, которая обеспечивает предоставление услуг по волоконно-оптическому кабелю.

Предусматривается организация 7992 точек подключения стационарного телефона, 15983 точек подключения радио, 19982 точек подключения телевидения.

- Благоустройство и озеленение

Обеспечение территории проектирования озелененной территорией производится за счет озеленения территории земельных участков и озелененной территории общего пользования, расположенной в границах проектирования.

Площадки для хозяйственных целей расположены на каждом земельном участке, таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к их территории и нормативный расстояние до наиболее удаленного входа в жилое здание.

Таблица 3

Параметры объектов благоустройства и озеленения

| Терри-тория | Минимально необходимая площадь площадок, кв.м |  |  |  |  | Минимально необходимая площадь зеленых насаждений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для игр детей дошколь-ного и младшего школьного возраста | для отдыха взрослого населения | для занятий физкуль-турой | для хозяйствен-ных целей | для выгула собак |  |
| Квартал 1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗОКС 1.1 | 297* | 49 | 486* | 15 | - | 2430 |
| ЗОКС 1.2 | 633 | 90 | 1808 | 27 | - | 4520 |
| ЗОКС 1.3 | 575 | 82 | 1644 | 25 | - | 4110 |
| ЗОКС 1.4 | 313* | 71 | 735* | 21 | - | 3565 |
| ЗОКС 1.5 | 284* | 50 | 498* | 15 | - | 2490 |
| ЗУ 1.26 | 294 | - | 1675 | - | - | - |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |
| ЗОКС 2.1 | 353 | 50 | 730* | 15 | - | 2520 |
| ЗОКС 2.2 | 722 | 103 | 2064 | 31 | - | 5160 |
| ЗОКС 2.3 | 349 | 50 | 996 | 15 | - | 2490 |
| ЗОКС 2.4 | 273 | 39 | 609* | 12 | - | 1950 |
| ЗУ 2.10 | - | - | 449 | - | - | - |
| Квартал 3 |  |  |  |  |  |  |
| ЗОКС 3.1 | 1103 | 158 | 3152 | 47 | - | 7880 |
| ЗОКС 3.2 | 1325 | 189 | 3786 | 57 | - | 9465 |
| ЗОКС 3.3 | 211 | 30 | 604 | 9 | - | 1510 |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ 5.13 | - | - | - | - | 961 | - |

* применена возможность сокращения нормативной площади площадок для игр детей и для занятий физкультурой с учетом п. 2.6.10 МНГП ЛО за счет компенсации площадей площадок в границах элементов планировочной структуры (кварталов) на земельных участках 1.26, 2.10.

Площадки для выгула собак общей площадью 961 кв. м расположены в границах земельного участка территории общего пользования 5.13 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Проектными решениями сформирована система бульваров и скверов общей площадью 84499 кв.м в границах земельных участков 1.26, 2.10, 2.12, 3.12, 4.19, 4.20, 4.21, 5.8, 5.13 с размещением плоскостных спортивных сооружений площадью 12300 кв.м.

В таблице 4 представлены сведения об озелененных территориях общего пользования (система скверов и бульваров), а также о размещении плоскостных спортивных сооружений.

Таблица 4

| Номер земельного участка | Наименование объекта | Площадь озелененных территорий общего пользования (система скверов и бульваров), кв.м | Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26 | Бульвар | 7206 | 1823 |  |
| 2.10 | Бульвар | 4753 | 1245 |  |
| 2.12 | Бульвар | 976 | 230 |  |
| 3.12 | Сквер | 10650 | 1982 |  |
| 4.19 | Сквер | 29799 | 2400 |  |
| 4.20 | Сквер | 9094 | 2274 |  |
| 4.21 | Сквер | 12885 | 1046 |  |
| 5.8 | Сквер | 5255 | 1300 |  |
| 5.13 | Бульвар | 3881 | - |  |
| Итого: |  | 84499 |  | 12300 |